附件：

秦汉新城城乡公共厕所类别及评定标准

（含社会对外开放公厕）

| 类别 项目 | 一类 | 二类 | 三类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面布置 | 大便间、小便间与洗手间应分区设置 | 大便间、小便间与洗手间宜分区设置；洗手间男女可共用 | 大便间、小便间宜分区设置；洗手间男女可共用 |
| 管理间（m²） | 大于6（社会对外开放不要求） | 4-6（社会对外开放不要求） | 小于4；（视条件需要设置） |
| 第三卫生间 | 有 | 视条件需要设置 | 无 |
| 工具间（m²） | 2 | 1-2 | 1-2；视条件需要设置 |
| 厕位面积指标 （m²/位） | 5-7 | 3-4.9 | 2-2.9 |
| 室内顶棚 | 防潮耐腐蚀材料吊顶 | 涂料或吊顶 | 涂料 |
| 室内墙面 | 贴面砖到顶 | 贴面砖到顶 | 贴面砖到1.5m或水泥抹面 |
| 清洁池 | 有，不暴露 | 有，不暴露 | 有 |
| 空调（电扇） | 空调 | 空调或电扇 | 电扇 |
| 大便厕位（m） | 宽度：1.00-1.20 深度：内开门1.50 外开门1.30 | 宽度：0.90-1.00 深度：内开门1.40 外开门1.20 | 宽度：0.85-0.90 深度：内开门1.40 外开门1.20 |
| 大便厕位隔断板及门距地面高度（m） | 1.80 | 1.80 | 1.50 |
| 坐、蹲便器 | 高档 | 中档 | 普通 |
| 小便器 | 半挂 | 半挂 | 不锈钢或瓷砖小便槽 |
| 便器冲水设备 | 自动感应或人工冲便装置 | 自动感应或人工冲便装置 | 手动阀、脚踏阀，集中水箱自控冲水 |
| 无障碍厕位 | 有 | 有 | 有 |
| 无障碍小便厕位 | 有 | 有 | 有 |
| 无障碍厕位呼叫器 | 有 | 有 | 无 |
| 无障碍通道 | 有 | 有 | 视条件需要定 |
| 小便站位间距（m） | 0.8 | 0.7 | 无 |
| 小便站位隔板 [宽*高（m）] | 0.4*0.8 | 0.4*0.8 | 视条件需要定 |
| 儿童小便器 | 有 | 有 | 无 |
| 坐、蹲位扶手 | 有 | 有 | 有 |
| 厕位挂钩 | 有 | 有 | 有 |
| 手纸架 | 有 | 有 | 无 |
| 坐、蹲位废纸容器 | 有 | 有 | 有 |
| 洗手盆 | 有 | 有 | 有 |
| 儿童洗手盆 | 有 | 有 | 无 |
| 洗手液盒 | 有 | 有 | 无 |
| 烘手机 | 有 | 视条件需要定 | 无 |
| 面镜 | 有 | 有 | 无 |
| 除臭措施 | 有 | 有 | 有 |