延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站

突发环境事件风险评估报告

延长壳牌石油有限公司

二O一九年七月

目   录

1 前言	1

2 总则	2

2.1 编制原则	2

2.2 编制依据	2

2.2.1 法律法规、规章	2

2.2.2 技术规范	3

3 资料准备与环境风险识别	4

3.1 企业基本信息	4

3.1.1 企业简介	4

3.1.2 工程平面布置	4

3.1.3 自然环境概况	4

3.1.4 环境质量执行标准	6

3.2 企业周边环境风险受体情况	7

3.3 涉及环境风险物质情况	8

3.3.1 环境风险物质储运情况	8

3.4 环境风险防控与应急措施情况	11

3.4.1 截流措施	11

3.4.2 贮存措施	11

3.4.3 事故排水收集措施	11

3.4.4 布局防范措施	12

3.5 应急物资与装备、救援队伍情况	12

3.5.1 应急物资与装备	12

3.5.2 内部救援队伍	13

3.5.3 外部救援队伍	13

4突发环境事件及其后果分析	15

4.1突发环境事件情景分析	15

4.1.1国内同类企业事故典型案例与原因分析	15

4.1.2主要突发环境事件情景分析	16

4.2突发环境事件情景源强分析	19

4.2.1事故类型	19

4.2.2火灾事故源强分析	19

4.2.3火灾爆炸事故伴生灾害源强分析	19

4.2.4消防废水源强分析	20

4.2.5油品泄漏源强分析	20

4.3最大可信事故	21

4.3.1事故后果分析	21

4.3.1.1火灾事故后果分析	21

4.3.1.2火灾事故燃烧烟气对环境的影响	22

4.3.1.3消防废水风险事故影响分析	23

4.3.1.4油品泄漏风险事故影响分析	23

4.3.2释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	25

4.3.2.1释放环境风险物质的扩散途径	25

4.3.2.2涉及环境风险防控与应急措施	25

4.3.2.3应急资源情况分析	27

5环境风险防控和应急措施差距分析	28

5.1环境风险管理制度	28

5.1.1环境风险防控和应急措施制度建设情况	28

5.1.2风险防控与应急措施落实情况	28

5.1.3职工环境风险和环境应急管理的宣传与培训	29

5.1.4突发环境事件信息报告制度及执行情况	29

5.2环境风险防控与应急措施	30

5.3环境应急资源	30

5.4历史经验总结教训	31

5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	31

5.6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	32

6企业突发环境事件风险等级	33

6.1环境风险物质数量与临界量比值	33

6.2企业环境风险等级划分	33

7附件	34

- 前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为危险人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”，2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”说法及要求。

为贯彻落实“十二五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，根据环保部2015年1月8日出台的《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环办[2015]4号）要求，企业须自行组织开展突发环境事件风险评估工作并完成环境应急预案编制，并按照文件相关要求在辖区县级环境保护主管部门备案。

基于以上要求，企业通过开展突发环境事件风险评估，编制突发环境事件应急预案，可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为加油站的环境管理奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标。同时开展环境风险评估工作也有利于当地环保部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

- 总则

  - 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高企业突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

本环境风险评估编制遵循科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中通过贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析加油站自身环境风险状况，划分加油站经营生产过程中的环境风险等级，明确加油站在危险废弃物处置和经营活动中的环境风险防控措施。

  - 编制依据

### 法律法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日；

（6）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号），2013年10月25日；

（7）《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号），2011年5月1日；

（9）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号），2014年4月3日；

（10）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发[2011]88号），2011年10月8日；

（11）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号），2015年1月8日；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），2012年7月3日；

（13）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（14）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急〔2018〕8号）；

（15）《陕西省突发环境事件应急预案》，2004年9月20日；

（16）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发[2011]88号），2011年10月8日；

（17）《陕西省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环办发〔2012〕126号，2012年9月17日。

### 技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（2）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），2014年7月1日；

（3）《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

（4）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号），2001年12月17日；

（5）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）。

- 资料准备与环境风险识别

  - 企业基本信息

### 企业简介

延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站位于秦汉新城咸宋路与周武路交叉口东北角，站场地理位置坐标为N34°23′45″，E108°44′15.6″。项目所在地南侧为咸宋路，北侧、东侧均为空地，西侧为周武路。项目总投资420万元，占地面积为1994.1m2，主要构筑物为站房、储油区和加油区等。

站内设有地埋式钢制双层汽油储罐3个，1个30m3，两个20m3，地埋式钢制双层柴油储罐1个，容积30m3，税控加油机4台，汽油储量为48t，柴油储量为23t。

具体位置见附图公司地理位置图。

### 工程平面布置

延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站坐东向西，面向西侧周武路开放，出入口分开设置。站内主要由加油区、油罐区、站房等功能区组成。加油区位于站区的西侧。钢网架罩棚下设4台税控加油机。站房位于加油区东侧，为框架结构站房，内设有便利店、办公室、库房、卫生间、配电室、发电室等。油罐区设于加油区北侧，罐区内布置4个埋地式钢制双层油罐，卸油口位于油罐区北侧。

总平面布置见附图总平面布置图。

### 自然环境概况

1、地理位置及交通状况

延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站位于秦汉新城咸宋路与周武路交叉口，中心位置为东经108°44′15.6″，北纬34°23′45″；项目南侧为咸宋路，北侧、东侧为空地，西侧为周武路。

项目所在地周边交通运输车辆较多，交通运输环境优越。

2、地形、地貌

咸阳市位于关中平原西部，地处东经107°39'～109°10'，北纬34°12'～35°32'，东西宽65～106km，南北长123～145km，总面积10196 km2。地形由西北向东南呈阶梯状倾斜，形成山、原、川三种地貌类型，海拔361～1655 m之间，项目所在地海拔约为390m。咸阳市的地貌以黄土高原、平原居主导地位，亦有少量山地。地势北高南低，呈阶梯状，高差明显，界限清晰。

秦汉新城地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降

低，大部分海拔400m，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。秦汉新城总面积302.2km2，其中建设用地50km2，遗址保护区面积104km2。

3、气候、气象

咸阳市属于暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候。具有雨热带同季、四季分明的特点。冬季主要受蒙古高压影响，气候寒冷干燥，雨雪稀少，常有冬旱发生；春季蒙古高压逐渐衰退，多有西风带移动性槽脊活动，热带暖气团逐渐北进，大地回暖快，降水很快增多，由于冷空气活动频繁，天气动荡不宁，易出现寒潮、霜冻、大风等天气，而且多浮尘，常有春旱发生；夏季主要受副热带高压影响，气候炎热，多雷阵雨，并伴有大风，常有不同程度的夏旱或伏旱出现；秋季蒙古高压逐渐增加，副热带高压开始南撤，此时北方冷空气开始南下，由于受秦岭山系阻挡，锋区南下迟缓，停滞不前，渭河地区往往秋雨连绵。

秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明。年平均

气温13℃，冬季(1月)最冷为-20.8℃, 夏季最热(7月)为41.4℃。年均降水量

548.7mm，降水主要集中在5-10月，最多降水量829.7mm，最少为349.2mm。日照时数年平均为2195.2h，最多（8月）为241.6h，最少(2月)为146.2h。无霜期年均213天。

- 水文特征

秦汉新城地表水资源主要由泾河和渭河供给。

泾河发源于宁夏回族自治区泾源县境内的老龙潭，自西北向东南流经宁夏、甘肃、陕西三省（自治区），于陕西省高陵县余楚乡马渡村附近汇入渭河，全流域面积45421km²，干流全长455.1km，河道平均比降2.47‰。泾河是渭河北岸的一级支流，也是陕西省关中三大河流之一，泾阳境内河长约77km，流域面积634km²，自上而下依次穿越泾阳县白王、王桥、桥底、太平、中张、泾干、崇文、高庄8个乡镇。

渭河属黄河一级支流，渭河流域范围主要在陕西省中部。发源于甘肃省渭源县鸟鼠山，东至陕西省渭南市，潼关县汇入黄河。南有东西走向的秦岭横亘，北有六盘山屏障。从武功县大庄圪涝村入境，境内河长86.27km，流域面积3612.5 km²。

秦汉新城内部的水利工程有宝鸡峡塬下北高干渠位：泾阳县县内有宝鸡峡灌区支渠6支，总长29776m；其中宝鸡峡塬下高干渠位于秦汉新城中部，东西贯穿新城。秦汉新城地下300m以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。潜水含水岩底板埋深45-75m；浅层承压水含水岩底板埋深170-200m；深层承压水含水岩底板埋深280-300m。

### 环境质量执行标准

环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4类标准。

地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

地下水环：境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

  - 企业周边环境风险受体情况

区域环境空气质量属二类功能区，根据环境现场踏勘和调查，确定本项目所在地周围无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。

企业周边环境风险受体见表3.2-1，分布图见附件3。

表3.2-1    加油站敏感保护目标一览表

| 类别 | 环境保护目标 | 方位 | 与项目边界最近距离（m） | 规模（人） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境、环境风险 | 宝格丽小镇住宅小区 | NW | 200 | 750 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求、环境风险简单分析 |
|  | 咸阳市渭城交警大队周陵公路巡警中队 | SW | 94 | ## / |  |
| 声环境 | 宝格丽小镇住宅小区 | NW | 200 | 750 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 |

加油站使用的危险化学品由供应商自行运输，运输安全由供应商保证，卸货公司安排专人监管并根据货物化学品禁忌性质配备相应的应急物资。

  - 涉及环境风险物质情况

### 环境风险物质储运情况

本站区涉及的主要危险物质为汽油、柴油。主要风险物质及存在危险的部位见表3.3-1。特性分别见表3.3-2、3.3-3。

表3.3-1    危险物质明细表

| 序号 | 物质名称 | 存在部位 | 火灾危险性分类 | 有毒危害程度分级 | 最大储存量（t） | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 储油罐、地下管道 | 甲类 | / | 48 | 地埋式 |
| 2 | 柴油 | 储油罐、地下管道 | 丙类 | / | 23 | 地埋式 |

表3.3-2    汽油特性一览表

| 标识 | 中文名：汽油 |  | 英文名：gasoline |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C5H12-C12H26 |  | 分子量：72-170 |
|  | 危规号：/ | UN编号：1203 | CAS号：8006-61-9 |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  | 溶解性：不溶于水 ，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |
|  | 熔点（℃）：<-60 |  | 沸点（℃）：40-200 |
|  | 相对密度（水=1）：0.70~0.79 |  | 蒸汽密度：（空气=1）：3.5 |
|  | 饱和蒸汽压：/ |  | 禁忌物： 强氧化剂、卤素 |
|  | 临界压力（MPa）：/ |  | 临界温度（℃）：/ |
|  | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |
| 危险 特性 | 危险性类别：高闪点易燃液体 |  | 燃烧性：易燃 |
|  | 引燃温度（℃）：415-530 |  | 闪点（℃）：-50 |
|  | 爆炸下限（%）：1.3 |  | 爆炸上限（%）：6.0 |
|  | 最小点火能（MJ）：0.25 |  | 最大爆炸压力（KPa）：/ |
|  | 燃烧热(MJ/kg)：46 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |
|  | 极易燃烧。其蒸气与空气形成爆炸混合物，遇明火、高热能、引起燃烧爆炸。与氧气剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉灭火，用水灭火无效。 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：中国MAC：300mg/m3(溶剂汽油) |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 防护 措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电防护服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难给氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠，就医。 |  |  |
| 储运 注意 事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |

表3.3-3    柴油特性一览表

| 标识 | 中文名：柴油 |  | 英文名：Diesel Oil |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：混合物 |  | 分子量：/ |
|  | 危规号：/ | UN编号：1202 | CAS号：68334-30-5 |
| 理化 性质 | 外观与形状：稍有粘性的浅黄至棕色液体 |  | 溶解性：不溶于水 |
|  | 熔点（℃）：-18 |  | 沸点（℃）：282-338 |
|  | 相对密度（水=1）：0.87~0.9 |  | 蒸汽密度：（空气=1）：3.5 |
|  | 饱和蒸汽压：/ |  | 禁忌物： 强氧化剂、卤素 |
|  | 临界压力（MPa）：/ |  | 临界温度（℃）：/ |
|  | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |
| 危险 特性 | 危险性类别：高闪点易燃液体 |  | 燃烧性：易燃 |
|  | 自燃温度（℃）：257 |  | 闪点（℃）：38-54 |
|  | 爆炸下限（%）：5.3 |  | 爆炸上限（%）：32 |
|  | 最小点火能（MJ）：/ |  | 最大爆炸压力（KPa）：/ |
|  | 燃烧热(MJ/kg)：42.6 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |
|  | 其蒸气与空气形成爆炸混合物，遇明火、高热能、引起燃烧爆炸。与氧气剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：关闭断料法、干粉切封法、泡沫覆盖法。 |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、雾状水、砂土 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：未制定 |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 防护 措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃，就医。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储运 注意 事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |

  - 环境风险防控与应急措施情况

### 截流措施

- 全站实行雨污分流。雨水场地1%坡向公路，雨水散排至公路边的排水沟中；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，排入污水秦汉新城污水处理厂处置；油罐清洗由专业队伍进行。

- 厂区设有消防沙箱，发生泄漏事故时，可用消防沙箱封堵，物料不会外排进入下水道。

### 贮存措施

（1）加油站设有应急装备室，负责存放加油站级应急装备及防护用品。

（2）加油站从客户现场装车开始，所有进入加油站现场的固废均具有密封完整的包装，并有标志标识，运输车辆均为封闭的箱货柜车或槽罐车。

### 事故排水收集措施

加油站应设计事故池及应急设施，事故应急池建议采用地下式建筑，有利于收集各类事故排水，以防止应急用水到处漫流；事故状态下可将泄漏物、消防水截流在事故应急池内。

### 布局防范措施

（1）设计严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范，加油站区域内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（2）按区域分类有关规范在加油站区域内划分危险区，危险区内安装的电器设备按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均接地。

（3）在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。

## 应急物资与装备、救援队伍情况

### 应急物资与装备

延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站现有物资及装备见表3.5-1。

表3.5-1  应急物资和装备统计表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 配置位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式二氧化碳灭火器 | 3kg | 2具 | 配电室 |  |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 8kg | 8具 | 加油区、站房、罐区 |  |
| 3 | 推车式干粉灭火器 | 35kg | 2具 | 油罐区、加油区 |  |
| 4 | 灭火毯 | / | 5块 | 油罐区、加油区 |  |
| 5 | 消防沙箱 | 2m3 | 1座 | 油罐区 |  |
| 6 | 消防锨 | / | 2把 | 油罐区 |  |
| 7 | 消防桶 | / | 4个 | 油罐区 |  |

加油站需要完善的应急设施及装备见表3.5-2。

表3.5-2  加油站应完善的应急物资和装备统计表

| 序号 | 名称 | 配置地点 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救箱 | 站房 | 1个 | 拟增加物资 |
| 2 | 安全帽 | 站房 | 3个 |  |
| 3 | 扩音喇叭 | 站房 | 2个 |  |
| 4 | 隔离带 | 站房 | 2条 |  |
| 5 | 正压式呼吸机 | 站房 | 1个 |  |

### 内部救援队伍

为能有效预防突发环境事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故带来的损失。本加油站成立加油站突发环境事件应急救援指挥部（以下简称“指挥部”），全面负责加油站污染事故预防和应急各项工作。

表3.5-3    加油站内部应急联络通讯录

| 应急职务 | 加油站 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站 | 江南 | 13869892207 |
| 副总指挥 |  | 刘俊超 | 15596743999 |
| 抢险救援组 |  | 高策冉 | 18161929585 |
|  |  | 杨凯 | 13186262881 |
| 安全护卫组 |  | 张高 | 18609283985 |
|  |  | 李鹏阳 | 17698099660 |
| 通讯联络组 |  | 沈志耕 | 15384505580 |
|  |  | 王平安 | 15129045935 |
| 加油站24小时应急电话 |  |  | 029-33246355 |

### 外部救援队伍

外部救援队伍均为政府职能部门和专业救援机构，加油站虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，政府相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本加油站进行应急支持和救援。

外部救援机构名单见表3.5-4。

表3.5-4    应急外部联系方式

| 外部救援力量 | 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 公用联系电话 | 火灾报警 | 119 |
|  | 医疗救助 | 120 |
|  | 公安报警 | 110 |
|  | 环保热线 | 12369 |
| 医疗卫生部门 | 周陵卫生院 | 029-33119891 |
| 上级主管部门 | 秦汉新城管委会 | 029-33185000 |
|  | 西咸新区秦汉新城环境保护局 | 029-33185030 |
|  | 秦汉新城安全生产监督管理局 | 029-33185321 |
| 相关部门 | 西咸新区环境监察执法大队 | 029-38020521 |
|  | 周陵街道办事处 | 029-33116191 |

## 44.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1国内同类企业事故典型案例与原因分析

突发环境事件，指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。近年发生的类似事故及危害情况见下表。

表4.1-1    危险化学品/环境治理企业类似事故调查

| 时间 | 地点 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 2003年12月 | 盐城某加油站 | 一辆装运餐巾纸的箱式货车驶进，停在加油机旁要求加油。当班加油员感觉该车有焦味，并分析出该车物品极有可能发生了阴燃，要求驾驶员赶快将车开出站外进行检查，并让另两位加油员做好灭火准备。货车刚刚驶到油站出口处，车箱就窜出了火焰和浓烟。站上员工经过紧张扑救，一起意外火灾被扑灭。 |
| 2006年7月 | 南京市某加油站 | 加油站的地下油罐发生泄漏，汽油流进沿街的下水道内，所泄漏出来的汽油随着雨后的降水大量扩散到周边地下管道，地面下的燃气、电信、供水等多种市政管线均遭到浸润。 |
| 2008年9月 | 山东济南某加油站 | 在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，施工人员擅自用自带泵将埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中引燃油罐内残余油气发生爆炸。 |
| 2009年7月 | 河南省卫辉某加油站 | 一辆进站的油罐车和一辆面包车相撞，装有4t汽油的油罐车被面包车撞坏油孔，造成油罐车内装载的汽油大量泄漏。 |

由上表可见，目前国内危险化学品发生的事故主要有泄漏事故、火灾爆炸事故。结合行业及加油站自身生产特点，本加油站的环境风险分析如下：

1、加油站作业过程中及其他原因造成的火灾爆炸故未完全燃烧的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质；

2、油品发生泄漏及火灾爆炸事故后产生的消防废水；

3、加油站加油区和卸油区油品泄露。

### 4.1.2主要突发环境事件情景分析

1、加油站作业过程中（加油、储存、卸油、量油、清罐）发生火灾爆炸事故未完全燃烧的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，从而对大气环境造成影响，次生物质为CO。

（1）加油

若未采用密封加油技术，加油时大量油蒸气外泄，加之操作不当油品外溢等原因，在加油口附近形成一个爆炸危险区域，遇烟火、使用手机、铁钉鞋撞击地面、金属碰撞、电器打火、过热的发动机排气管等均会导致火灾，且产生的次生产污污染大气环境、水环境等。

（2）储存

加油站的油品采用钢质贮罐埋地贮存。并通过管道、阀门、法兰（垫片）与加油机、卸油口和外界相连接。在下列情况下，都有可能发生火灾、爆炸危险，且产生的次生产污污染大气环境、水环境等。

（3）卸油

在卸油过程中，由于液体的流动和飞溅，会产生一定数量的油品蒸气，并扩散和积聚，同时在油品流动过程中会产生静电，一部分油气会从加油口和排气管溢散，在下列情况下，都可以发生火灾爆炸事故，且溢散至空气中的油气会污染大气环境，火灾爆炸事故产生的次生产污会污染大气环境和水环境等。

①油罐漫溢：卸油时对油罐液位检测不及时易造成油品跑冒。油品溢出罐外后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇到火星即发生爆炸燃烧；在油品漫溢时，使金属和塑料容器刮舀，使用非防爆照明工具观察，使用手机、打火机等均会产生火花引发火灾爆炸事故。

②油品滴漏：由于卸油时，胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动等原因，使油品滴漏至地面，遇火花即可发生火灾爆炸事故。

③静电起火：由于油罐无静电接地或接地电阻超标、采用喷溅式卸油、油罐车未采取静电接地、穿带钉皮鞋，化纤服装原因，均会造成静电积聚放电，引发火灾爆炸事故。

④卸油中遇明火，在非密闭卸油中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现火花时，就会发生火灾爆炸事故。

（4）量油

按规定，油罐车送油到站后应静置稳油1min，待静电消除后方可开盖量油，如果车到立即开盖量油，就会引起静电起火；如果油罐未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落，在储油罐量油时，量油尺与钢质管口摩擦产生火花，就会点燃罐内油蒸气，引起爆炸燃烧；在气压低、无风的环境下，穿化纤服装，摩擦产生的静电火花也能点燃油蒸气。另外，由于量油口油蒸气浓度高，若量油口为铁质材料，量油尺与管口摩擦产生火花，就会点燃蒸气，引起火灾爆炸，威胁人身财产安全，且次生产物会污染大气环境、水环境等。

（5）清罐

在加油站进行油罐清洗作业时，由于无法彻底清除油蒸气和沉淀物，残余油蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾爆炸，且次生产物会污染水环境、大气环境等。

2、火灾爆炸事故后产生的消防废水

加油站油品发生泄漏及火灾爆炸事故后产生的消防废水，如果没有及时收集处理，将会对地表水、土壤及地下水环境造成影响。

3、加油区和油罐区油品泄漏，流入场外雨水口，进入市政管网，对地表水环境造成影响。

（1）加油区油品泄漏

①加油车辆油品泄漏：加冒油、加油车辆油箱、油管破损泄露等；

②加油机泄漏：如加油车辆撞到加油机、加油机安装未固定或不牢固移动造成泄露、加油胶管破裂、加油机金属软管破裂漏油；油泵、计量器、金属软管三角法兰密封不严漏油等；

③潜油泵加油机进油管线锈蚀变薄破裂或焊缝破裂泄漏、切断阀故障泄漏等；

④其他：加油机自检时标准罐底阀故障泄漏、非车辆油箱容器因破损加油后泄漏等。

（2）油罐区油品泄漏

①油罐车油品泄漏：油罐车油箱、油管破损漏油；油罐车油罐、底阀、出油管、出油阀和回油管出现故障漏油；

②油罐操作井内油品泄漏：卸冒油、潜油泵出油管法兰连接处垫片破损泄漏等；

③其他设备设施泄漏：如卸油胶管破损、快速接头脱落漏油或卸油胶管快速接头垫片破损泄漏，油气回收集液罐、油气回收处置装置故障发生油品泄漏等；

④地埋油罐、管线泄漏：如油罐、油管线锈蚀减薄破裂或焊缝破裂泄漏，油罐卸冒油，油罐与油管线连接法兰不严密漏油，以及操作井内潜油泵出油管法兰连接处垫片破损冒油或金属软管破裂泄漏等。

## 4.2突发环境事件情景源强分析

### 4.2.1事故类型

根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：

①加油站作业过程中及其他原因造成的火灾爆炸故未完全燃烧的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，从而对大气环境造成影响；

②油品发生泄漏及火灾爆炸事故后产生的消防废水未及时处理；

③加油站加油区和卸油区油品泄露，流入场外雨水口，进入市政管网，对地表水环境造成影响。

### 4.2.2火灾事故源强分析

易燃易爆气体、液体泄漏后遇到引火源会着火燃烧爆炸，燃烧爆炸的方式可分为池火、喷射火、火球和突发火四类。其中的池火是指装置中的可燃液体一旦泄漏遇火源发生的火灾，热辐射是其主要的危害。

本项目采用蒸气云爆炸模型(TNT当量法)对汽油储罐、柴油储罐爆炸进行预测。

当单个汽油、柴油储罐完全破裂，发生爆炸事故，假定有20%的乙烯、异丁烯发生蒸气云爆炸。爆炸效率因子取6%，汽油的燃烧热取44000000J/kg，异丁烯的燃烧热取44800000J/kg，考虑地面反射作用，通过软件计算后，将结果列于表4.2-1中。

表4.2-1    本项目爆炸伤害后果一览表

| 物质 | 蒸气云TNT 当量(kg) | 死亡半 R0.5(m) | 重伤半径Rd0.5(m) | 轻伤半径Rd0.01(m) | 财产损失半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 66.24 | 6.57 | 19.95 | 34.7 | 5.78 |
| 柴油 | 15.9 | 1.89 | 6.29 | 11.19 | 1.59 |

### 4.2.3火灾爆炸事故伴生灾害源强分析

燃料燃烧产生的CO量可按下式进行估算：

Gco=2330qCQ

式中：Gco为燃烧产生的CO量，kg/s；C为燃烧中碳的质量百分比含量，取85%；q油品中碳不完全燃烧率，%，取1.5%-6%；Q为参与燃烧的油量，kg/s。

根据《大连石化公司油品储罐突发性事故伴生CO污染源强及影响分析报告》，原油在2~10m/s风速下燃烧生成CO的不完全燃烧率在1.56%~4.34%之间。本项目所储存的油品为原油的蒸馏产物，化学成分相近，CO的不完全燃烧率可取实验数据的2.3倍，即10%。计算得到的燃烧速度为0.0236kg/(m2·s)，代入式中，得到本项目防火堤内燃烧过程中由于不完全燃烧所产生的CO的源强为1.19kg/s。

### 4.2.4消防废水源强分析

本站属于三级站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），若发生火灾事故，消防栓消防用水量按10L/s计，连续给水时间为1h，则消防废水产生量为36m3。

### 4.2.5油品泄漏源强分析

泄漏量的计算主要包括确定泄漏口尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等。一般储罐的接头、阀门以及加油枪等辅助设备易发生泄漏，裂口尺寸取其连接管道直径的20~100%，本次评价以100%计。

泄漏速度采用柏努利方程计算：

式中参数含义及计算取值见表4.2-2。取泄漏时间为3分钟，则汽油得泄漏量为2.27吨。

表4.2-2    火灾伤害半径和财产损失半径

| 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 汽油 |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.065 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.00785 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 790/870 |
| P | 泄漏液体密度 | Pa | 常压 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 常压 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| Q | 液体泄漏速度 | kg/s | 12.60 |
|  | 泄漏时间 | s | 180 |
|  | 泄漏量 | t | 2.27 |

## 4.3最大可信事故

根据事故发生的可能性和对环境影响的程度，将火灾爆炸事故、油品发生泄漏及火灾爆炸事故后产生的消防废水和加油站加油区、卸油区油品泄露作为加油站的最大可信事故。本预案拟对最大可信事故对环境的影响进行预测，并对发生火灾爆炸对环境的次生/伴生影响进行分析。

## 4.3.1事故后果分析

### 4.3.1.1火灾事故后果分析

从以上计算结果可知，本项目汽油储罐发生爆炸事故时，汽油蒸气云TNT当量为66.24kg，死亡半径为6.57m，重伤区外径达19.95m，轻伤区外径为34.7m，财产损失半径为5.78m。柴油储罐发生爆炸事故时，柴油蒸气云TNT当量为15.9kg，死亡半径为1.89m，重伤区外径达6.29m，轻伤区外径为11.19m，财产损失半径为1.59m。

死亡区内的人员如缺少防护，则被认为将无例外地蒙受严重伤害或死亡，其内径为零，外径记为R0.5，表示外圆周处人员因冲击波作用导致肺出血而死亡的概率为50%；重伤区指区内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受严重伤害，极少数人可能死亡或受轻伤，其内径就是死亡半径R0.5，外径记为Rd0.5，代表该处人员因冲击波作用而耳膜破裂的概率为50%，它要求的冲击波峰值超压为44000Pa；轻伤区区内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受轻微伤害，少数人将受重伤或平安无事，死亡的可能性极小，该区内径为Rd0.5，外径记为Rd0.01，表示外边界处耳膜因冲击波作用而破裂的概率为1%，它要求的冲击波峰值超压为17000Pa；安全区为区内的人员即使无防护，绝大多数人也不会受伤，死亡的概率则几乎为零，该区内径为Rd0.01，外径为无穷大。

### 4.3.1.2火灾事故燃烧烟气对环境的影响

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），在事故后果评价中，有毒有害气体在大气中的扩散采用下列烟团公式：

式中：C（y,x,o）—下风向地面(x ,y)坐标处的空气中污染物浓度（mg/m3）；

x0，y0，z0-烟团中心坐标；

Q-事故期间烟团的排放量；

σx、σy、σz—为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σx=σy对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：       -第i个烟团在tw时刻在点（x，y，0）产生的地面浓度；

Qt—烟团排放量，mg；

σx，eff、σy，eff、σz，eff—烟团在w时段沿x、y和在z方向的等效扩散参数（m）。

4、扩散参数选择

（1）气象条件选取：以当地平均风速3.2m/s进行计算，以大气稳定度D情景下进行模拟；

（2）燃烧时间按火灾扑灭时间1小时进行计算；

（3）污染物在大气扩散的时间按1小时计算。

5、风险浓度计算结果

根据上述扩散计算公式，得出风险事故发生时，距离储罐不同距离处的污染物浓度，见表4.6-1。

表4.6-1    风险事故CO污染物浓度预测结果  单位：mg/m3

| 距离 | 10 | 46 | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 11.08 | 259.38 | 194.68 | 88.58 | 29.45 | 20.43 | 9.68 |

由上表可知，CO在下风向最大落地浓度值为259.38mg/m3，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）和《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关质量标准要求，要求一氧化碳短时间接触允许浓度为30mg/m3，因此，当距离至少为400m时满足要求。

由加油站敏感点分布图可知，如发生火灾事故，燃烧过程中产生的CO对宝格丽小镇住宅小区的居民影响最大。因此，建议加油站设置风向标，若发生火灾事故，受影响居民沿逆风方向疏散。

### 4.3.1.3消防废水风险事故影响分析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），若发生火灾事故，消防废水产生量为36m3。消防废水若不及时处理，会沿地面散流至地表水环境，对地表水环境产生影响。因此，建议加油站设置事故应急池。若发生火灾事故，消防废水排放至事故应急池，减少对外环境的影响。

### 4.3.1.4油品泄漏风险事故影响分析

1、对地表水环境的影响分析

本加油站规模为小型加油站（油罐容积为85m3，柴油罐容积折半计算），油罐一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将被在油罐区控制，溢出油罐区外可能性很小，对地表水的环境影响较小。

2、对地下水环境的影响分析

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即使污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

油罐区必须采取防渗漏措施确保不发生渗漏，将其对地下水和土壤环境的环境污染风险降至最低：

（1）采用双层钢制油罐工艺；

（2）地下储油罐设置油罐检漏仪，可及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止汽油泄漏造成大面积的地下水污染；

（3）在储油罐周围修建防围堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。

3、对大气环境的影响分析

对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品的挥发速度因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度等。

本项目采用钢制双层油罐工艺，油罐区采用砂石填实，埋地油管已采用双层管道，但未设置油罐检漏仪等渗漏溢出检测设施。 加油站需开展渗漏检测，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，可及时发现。汽油渗漏量较小，再由于受储油罐罐基的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

### 4.3.2释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.3.2.1释放环境风险物质的扩散途径

本项目释放环境风险物质的扩散途径主要为：

（1）加油站作业过程中及其他原因造成的火灾爆炸故未完全燃烧的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，从而对大气环境造成影响；

（2）油品发生泄漏及火灾爆炸事故后产生的消防废水未及时处理；

（3）加油站加油区和卸油区油品泄露，流入场外雨水口，进入市政管网，对地表水环境造成影响。

### 4.3.2.2涉及环境风险防控与应急措施

1、加油站作业过程中（加油、储存、卸油、量油、清罐）发生火灾爆炸处置方案

（1）加油机起火，应立即关闭加油站所有电源，关闭加油机与油罐之间所有管线阀门，同时报警，并利用现场灭火器材进行扑救；油罐区发生火灾，立即停电关阀，及时向站长报告，同时报警，并组织力量，使用站内消防器材灭火。

（2）如有人员伤亡，及时进行初期治疗，同时联系医疗机构。

（3）紧急疏散站内员工、车辆。禁止一切明火，设立初步警戒线，保证后援消防力量的消防通道的畅通。同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生事故。

（4）扑救火灾的同时，应监控地面及管沟流散油品的情况，将疏散油品进行消防沙覆盖或引至废油池内，并对周边火源进行严格控制，若流散油品着火时可用小型灭火器材或消防沙进行扑救。

（5）如火势继续扩大，灭火器无法减轻火势或扑灭时，站（班）长应马上组织人员取来水枪、水带，连接好管线，使用消防水枪远距离控制火势，及早扑灭大火同时避免人员造成伤亡。如果大火无法扑灭，人员应立即撤离至安全地带。

（6）如火势已到不可控制的局面，站（班）长应马上组织人员撤离现场，并等候消防车辆及消防人员的进场。

（7）明火扑灭后，应注意防止复燃。对消防沙回收至废沙池内。

（8）现场扑救人员应根据实际情况，注意自身保护；万一火势难以控制，应及时撤离现场，配合公安消防部门灭火。

（9）严禁用清水扑救油类火灾。火灾扑灭后对现场固废收集至专门的容器内，并进行清理。

2、火灾爆炸事故后产生的消防废水处置方案

对于火灾事件产生的消防废水，往往含大量的化学品污染物，应采取拦截、收集措施，将消防水引入事故处理池，防止直接排入受纳水体。

3、加油区和油罐区油品泄漏现场处置方案

①及时关闭油罐车卸油阀，切断总电源，停止营业并向站长汇报。

②查找泄漏源，采取隔断、围堵等处置措施，控制油品扩散；设法将油污水导入应急事故池。

③对少量的油品泄漏，可采用铝制、铜制器皿、棉布等进行回收，回收后用沙土覆盖残留油渍，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

④如果泄漏量较多，应检查附近的排水渠，若有较多的油品进入排水渠，则应立即采取措施组织油污流散。

⑤检查其他可能留有油品的区域，若有残油或隐患存在应及时处理干净。

### 4.3.2.3应急资源情况分析

（1）加油站成立加油站突发环境事件应急指挥部，全面负责加油站污染事故预防和应急各项工作。

（2）外部救援队伍均为政府职能部门或服务性机构，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门有责任和义务对本加油站进行应急救援。

# 5环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

### 5.1.1环境风险防控和应急措施制度建设情况

（1）企业针对厂内环境风险单元编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构。

（2）加油站应急预案体系中，应急救援组织机构中通讯联络组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边居民提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等。

（3）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。没有定期开展安全生产动员大会；未定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

（4）安全生产隐患定期排查，环境风险设施定期巡检和维护责任制度落实不到位，环保重点部位无专人巡检及记录。

### 5.1.2风险防控与应急措施落实情况

（1）环保机构及制度：本企业暂未建立应急管理机构，暂未定期组织环境风险及环境应急知识宣传与培训。

（2）火灾爆炸事故防范措施：厂区平面布置已按规范设计，建构筑物已按火灾危险等级进行规范设计；厂区对明火进行了严格的管控；并配备了火栓、灭火器及相应报警装置。

（3）泄漏事故防范措施：储罐区已建围堰；危险品运输的运输由加油站物流中心负责，具有道路安全运输资质。

### 5.1.3职工环境风险和环境应急管理的宣传与培训

当前，突发环境事件仍呈高发态势，社会危害及影响明显加大。本加油站应加强宣传及培训，包括环境应急管理“一案三制”，“一案”是指突发环境事件应急预案，“三制”是指环境应急管理机制、环境应急运行体制、环境应急法制。应急管理体制主要指建立健全集中统一、坚强有力、政令畅通的指挥机构；运行机制主要指建立健全监测预警机制、应急信息报告机制、应急决策和协调机制；而法制建设方面，主要通过法律法规，努力使突发环境事件的应急处置逐步走上规范化、制度化和法制化轨道。

加油站同时还应加强应急法律法规的宣传与培训，包括《突发环境事件应急管理办法》等相关法律法规、技术标准，通过定期和不定期的培训、宣传，提高全厂职工的应急知识。

### 5.1.4突发环境事件信息报告制度及执行情况

加油站建立了突发环境事件信息联络沟通机制，在发生突发环境风险事件后，第一时间上报加油站应急指挥部，由安全环保项目部对突发环境事故的性质和类别作出初步认定，并把初步认定的情况及时向上级环保部门和政府报告，不瞒报、慌报或故意拖延不报。

（1）报告形式有口头、电话、书面报告；

（2）突发环境风险事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类；初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。初报在发现和得知突发环境风险事故后上报，通常采用电话直接报告，主要内容包括：突发环境风险事故的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物和数量、人员受害情况、事件潜在危害程度等初步情况。续报在查清有关基本情况后随时上报、通常通过书面报告，视突发环境风险事故进展情况可一次或多次报告、在初报的基础上报告突发环境风险事故有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。处理结果报告在突发环境事故处理完毕后上报。通常采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境风险事故的措施、过程和结果，突发环境风险事故潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

- (3)发生或即将发生突发环境风险事故的信息得到核实后，加油站全部应急人员应当立即赶赴现场调查了解情况，进入应急准备状态，组织指挥有关人员进行先期处置，采取措施努力控制污染和生态破坏事故继续扩大。

## 5.2环境风险防控与应急措施

加油站建立和完善了从危险品装卸、储存一套完善的作业规范，并在实际操作中严格遵守。

加油站均制定有完善的作业规程及制度。作业、贮存、厂区配有完善的消防器材及应急物资。

## 5.3环境应急资源

（1）加油站已经配备了必要的应急物资和应急设备；

（2）加油站已设置应急救援队伍；

（3）外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，加油站虽未与有关政府部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关政府部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对本加油站进行应急救援。

## 5.4历史经验总结教训

通过对国内同类企业突发环境事件案例进行分析、总结，案例中企业危险化学品泄漏、爆炸事故发生的主要原因有：设备维护不到位，装卸、转运过程中操作不当和管理不善。

本加油站引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

1、加强管理，实施装卸安全操作；

2、严格按照《危险化学品管理条例》，加强对危险化学品仓库的管理，设专人看管，贮存危险化学品的储罐等定期检查、维护;

3、加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到上岗持证；为加强加油站员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

## 5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对加油站现实存在的一些问题，提出需要完成整改的期限，根据紧迫性、严重性和危害性，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。

长期（6个月以上）：定期开展安全生产动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

中期（3-6个月）：对各环境风险源处应急物资、事故防范措施进行核查及补充，如储油罐区等配备的应急物资不能满足需要。

短期（3个月以内）：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作。

## 5.6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对企业需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下。

长期：定期开展安全生产动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

中期：对各环境风险源处应急物资、事故防范措施进行核查及补充，增加事故应急池。

短期：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作。

# 6企业突发环境事件风险等级

## 6.1环境风险物质数量与临界量比值

当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q。

当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2····+qn/Qn

式中q1、q2···，qn为每种环境风险物质的最大存在总量，t。

Q1、Q2···，Qn为每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

表6.1-1    风险物质与其临界量比值结果表

| 序号 | 名称 | 最大储量/t | 临界量/t | qn/Qn | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油储罐 | 48 | 2500 | 0.0192 | 1个30m3的储油罐，2个20m3的储油罐 |
| 2 | 柴油储罐 | 23 | 2500 | 0.0092 | 1个30m3的储油罐 |
| 合计 |  |  |  | 0.0284 | / |
| 是否构成重大危险源 |  | 否 |  |  |  |

## 6.2企业环境风险等级划分

由表可知，Q＜1，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。

# 7附件

附件1：项目地理位置图

附件2：项目平面布置图

附件3：环境敏感目标分布图

附件1

项目所在地

项目地理位置图

附件2

项目平面布置图

附件3

宝格丽小镇

住宅小区

环境敏感目标分布图