预案编号：YDSY/YA-HJ-2018

版 本 号：01

咸阳远达石油有限公司

突发环境事件应急预案

咸阳远达石油有限公司

2018年12月

批准页

《咸阳远达石油有限公司突发环境事件应急预案》是咸阳远达石油有限公司建立应急体系的纲领性文件，预案明确了突发事件的应急程序、管理职责、保障措施等内容，要求搞好员工的教育培训及应急物资的准备，保证在突发事件中能够采取科学有效的控制措施，避免和减少事故危害。

对于本预案的制定，咸阳远达石油有限公司根据实际情况专门成立了“突发环境事件应急处置指挥部”，由咸阳远达石油有限公司站长及员工组成，设立应急救援办公室，全力应对突发环境事件，定期组织突发事件应急培训及演练。通过应急预案的演练及时了解各个部门对预案的认知情况，同时对预案的实施效果进行评价，促进咸阳远达石油有限公司及时完善适合自身的应急预案，提高咸阳远达石油有限公司环境突发事件的应急处置能力。

《咸阳远达石油有限公司突发环境事件应急预案》经咸阳远达石油有限公司制定并经站长审核通过，现正式发布。

咸阳远达石油有限公司

批准人：

年    月    日

目  录

1、总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3突发环境事件的分级	3

1.4适用范围	6

1.5工作原则	6

1.6应急预案体系说明	7

2、企业概况	9

2.1企业基本情况	9

2.2周边环境敏感点	18

3、应急组织体系	23

3.1应急指挥机构	23

3.2应急救援专业队伍	25

4、 环境风险分析	27

4.1环境风险评价	27

4.2环境风险源分析	28

4.3最大可信度事故及后果分析	35

5、预防与预警	42

5.1环境风险防范措施	42

5.2预警分级与准备	52

5.3预警发布与解除	54

5.4预警措施	54

6、应急处置	56

6.1应急预案启动	56

6.2信息报告	56

6.3分级响应	58

6.4指挥与协调	60

6.5现场处置	61

6.6信息发布	75

6.7应急终止	77

7、后期处置	79

7.1善后处置	79

7.2警戒与治安	79

7.3次生灾害防范	79

7.4调查与评估	80

7.5生产秩序恢复重建	81

8、应急保障	82

8.1人力资源保障	82

8.2资金保障	82

8.3物资保障	82

8.4医疗卫生保障	82

8.5交通运输保障	82

8.6通信保障	83

8.7科技支撑	83

9、监督与管理	84

9.1应急预案演练	84

9.2宣教培训	85

9.3责任与奖惩	86

10．附则	88

10.1名词术语	88

10.2预案解释	89

10.3修订情况	89

10.4实施日期	89

11、附件	90

附件1  应急救援组织机构名单	91

附件2  相关单位和人员通讯录	92

附件3  应急工作流程图	93

附件4  区域位置及周围环境敏感点分布图	94

附件5  紧急疏散线路图	96

附件5   应急设施（备）平面布置图	97

附件7  应急物资储备清单	99

附件8  标准化格式文本	100

- 1、总则

- 1.1编制目的

为符合区域内应急预案组成，建立健全咸阳远达石油有限公司突发环境事件应急机制，提高加油站应对突发环境事件的能力，规范处置程序，明确相关责任，促进加油站可持续发展，保障公众生命健康和环境生态安全，最大限度的减少环境污染危害和保护生态环境，并在事故发生后能迅速有效的展开应急工作，并实现企业与地方政府及其相关部门现场处置工作的顺利过渡和有效衔接，特编制《咸阳远达石油有限公司突发环境事件应急预案》。

- 1.2编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，自2015年1月1日起施行）；

(2)《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，自2007年11年1日起施行）；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号，根据2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》第二次修正，自2018年1月1日起施行）；

(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第57号，自2016年11月7日起实施）；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号，自2016年1月1日起施行）；

(6)关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发[2013〕101号，自2013年10月25日起实施）；

(7)《国家突发环境事件应急预案》(国办函[2014]119号，自2014年12月29日起实施)；

(8)《突发环境事件应急管理办法》(环保部令第34号，2015年6月5日起施行)；

(9)关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号，2015年1月8日）；

(10)《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，自2011年5月1日起施行）；

(11)关于印发《陕西省环境保护厅突发环境事件应急预案》的通知（陕环发[2016]45号，2016年10月21日起实施）；

(12)陕西省人民政府办公厅《关于印发省突发环境事件应急预案的通知》（陕政办函[2015]128号，2015年6月19日起实施）；

(13)陕西省人民政府办公厅《关于印发省突发事件应急预案管理办法的通知》（陕政办发[2014]24号，2014年5月1日起实施）；

(14)《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕西省环保厅办公室（陕环办发[2012]126号，2012年9月17日起实施）；

(15)关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告（环境保护部公告2016年第74号，2016年12月6日起实施）；

(16)关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）>的通知》(环办应急[2018]8号,2018年1月30日起实施)；

(17)《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），环办[2018]14号；

(18)关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号，2010年9月28日起实施）；

(19)《关于加强企业应急管理工作的意见》（国办发[2007]13号，2007年2月28日起实施）；

(20)《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月15日起施行；

(21)《突发环境事件调查处理办法》（部令第32号，2015年3月1日起施行）；

(22)《突发环境事件应急监测技术规范》（ HJ 589-2010）（ 2011年1月1日起施行）；

（23）关于印发《加油站防治技术指南（试行）》的通知（环办水体函[2017]323号，2017年3月9日起实施）。

- 1.3突发环境事件的分级

- 1.3.1国家突发环境事件分级标准

按照《国家突发环境事件应急预案》，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

1、特别重大环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

(1)因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

(2)因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

(3)因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

(4)因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

(5)因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

(6)Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

(7)造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

2、重大（Ⅱ级）环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

(1)因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

(2)因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

(3)因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

(4)因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

(5)因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

(6)Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

(7)造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

3、较大（Ⅲ级）环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

(1)因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

(2)因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

(3)因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

(4)因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

(5)因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

(6)Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

(7)造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

- 一般（Ⅳ级）环境事件

- 凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

(1)因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

(2)因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

(3)因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

(4)因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

(5)Ⅳ、V类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶炼、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

(6)对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 1.3.2咸阳远达石油有限公司突发环境事件分级

根据国家突发环境事件应急预案分级标准结合咸阳远达石油有限公司实际情况，针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、站区内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为不同的等级，等级依次为较大环境事件和一般环境事件两级，详见表1-1。

表1-1  咸阳远达石油有限公司突发环境事件分级表

| 事件级别 | 事件影响情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 事件类型 | 影响范围 |
| 较大（三级事件） | ①油品泄漏 ②火灾爆炸伴生事故 ③危险废物泄漏 | 事件影响超出咸阳远达石油有限公司至外环境 |
| 一般（四级事件） | ①油品泄漏 ②火灾爆炸伴生事故 ③危险废物泄漏 | 事件影响控制在咸阳远达石油有限公司内 |

说明：事件分级中的判定条件满足任意一条即划定为该事件等级。

- 1.4适用范围

本预案适用于咸阳远达石油有限公司范围内的突发环境事件的预防预警、应急处置和救援工作。

- 1.5工作原则

咸阳远达石油有限公司在建立及实施突发环境事件应急预案时，应遵循以人为本、减少危害；科学预警、做好准备；高效处置、协同应对；统一领导、分工负责等原则。

(1)以人为本、减少危害。把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度的减少突发环境事件造成的人员伤亡和环境危害。

(2)科学预警、做好准备。强化生产安全事故引发的次生突发环境事件的预警工作，积极做好应对突发环境事件的思想、人员、物资和技术等各项准备工作，提高突发环境事件的处置能力。

(3)高效处置、协同应对。根据风险评估的结果，事先针对各种可能的突发环境事件情景，形成分工明确、准备周全、操作熟练的高效处置措施。并在切断和控制污染源等方面与企业内部其他预案、在现场处置等方面与政府及有关部门应急预案进行有机衔接。

(4)统一领导、分工负责。在突发环境事件下，需坚持统一领导，分级响应的原则，针对各项情景落实每个岗位在应急处置过程中的职责和工作要求，提高突发环境事件的处置能力。

- 1.6应急预案体系说明

- 1.6.1环境应急综合预案、专项预案和现场处置预案的关系

综合预案体现战略性，专项预案体现战术性，现场处置预案体现操作性。专项预案和现场处置预案重点对综合预案在监测预警不同情境下的应对流程和措施等进行细化和补充。

- 1.6.2突发环境事件应急预案和安全生产事故应急预案的关系

安全生产事故应急救援预案是为了规范安全生产事故灾难的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急救援工作而制定的专项应急预案。

- 1.6.3咸阳远达石油有限公司应急预案与秦汉新城应急预案相衔接

- 咸阳远达石油有限公司应急预案应当符合政府及有关部门应急预案内容。在政府及有关部门介入时，企业内部相关人员应相互协调、配合处置。

秦汉新城突发环境事件

应急预案

咸阳远达石油有限公司突发环境事件

综合应急预案

咸阳远达石油有限公司生产安全事故

应急预案

现场处置方案

油品泄漏事故

火灾事故

自然灾害事故

- 2、企业概况

- 2.1企业基本情况

单位名称：咸阳远达石油有限公司

地   址：陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办肖家村，E 108°55'43"，N 34°25'28"

类    型：有限责任公司

行业类别：F5265机动车燃油零售

占地面积：13334m2

法定代表人：郭站

主要经营：汽油、柴油

总投资：300万元

经营方式：零售

加油站级别：三级

规模：年销售汽油：300t，柴油：600t

平均来往车辆数：30辆/天

劳动定员及工作制度：劳动定员12人。全年工作300天，24小时三班倒工作制。

地理位置：加油站位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办肖家村，东侧、北侧均为农田；南侧距咸红路37米；西临灰厂路。

平面布置：加油站总平面布置分为加油区、站房、油罐区和生活辅助区。加油区位于站区中央，主要在罩棚下布置有4台双枪加油机（1台两枪均为92#汽油、1台2枪均为-10#柴油，2台2枪均为0#柴油）；站房位于站区南侧，为1层站房，包括营业室、值班室、配电室、办公室；危废暂存间位于站房内东南角，主要用于存放废机油和废消防砂。厕所为6厕，位于站区东侧，油罐区位于站区北侧。

建设内容：站内设置地下卧式单层油罐3具，其中，30m3汽油储罐1个，30m3柴油储罐2个，储罐总容积为60m3，为三级加油站。站内设有4台双枪加油机（1台2枪均为92#汽油、1台2枪均为-10#柴油、2台2枪均为0#柴油），并配套建设营业室、配电室、办公室等。

给排水：咸阳远达石油有限公司给水为自备井给水，排水主要是生活污水和雨水。咸阳远达石油有限公司生活污水进入站区东侧128m3化粪池处理后定期清掏外运至附近的农田施肥。雨水经站内雨水管道排至市政雨水管网。咸阳远达石油有限公司污水、雨水管网图见附件5紧急疏散线路图。

咸阳远达石油有限公司组成情况详见表2-1。

表2-1  咸阳远达石油有限公司组成表

| 项目组成 |  | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 加油区 | 加油区罩棚 2300m2，罩棚净空高度设计为 8 m， 4台双枪税控加油机，其中1台两枪均为92#汽油、2台2枪为0#柴油、1台2枪为-10#柴油。 |
|  | 油罐区 | 油罐区 300m2，设1 台 30m3 汽油储罐， 2 台 30m3柴油储罐。储油罐采用具有单层防渗透措施油罐，埋于地下 |
| 辅助工程 | 站房 | 由一处 1F 的站房组成，建筑面积为 800m2。 设置有营业室、办公室、值班室、配电室等。 |
|  | 洗车房 | 洗车房一间，建筑面积约 120m2，向中小型车提供洗车服务。 |
|  | 洗手间 | 洗手间两间，建筑面积约 60m2。 |
| 公用工程 | 给水 | 来自自备井供水。 |
|  | 排水 | 雨水经市政雨水排放管网收集后排入渭河。生活污水经化粪池处理后，拉往附近的农田进行施肥，洗车废水经隔油池沉淀池处理后进行循坏利用。 |
|  | 供电 | 本项目供电就近接入市政供电线，室外电源采用三相四线制， 380/220V，室内三相五线制，灯头电压为220V。 |
|  | 供热 | 采用分体式空调供暖、供冷。 |
|  | 道路 | 加油区道路按平坡设计，分开布置出入口，站内道路为水泥硬化路面。 |
| 环保工程 | 废水 | 雨水经市政雨水排放管网收集后排入渭河。生活污水经化粪池处理后，拉往附近的农田进行施肥，洗车废水经隔油池沉淀池处理后进行循坏利用。 |
|  | 废气 | 安装卸油油气回收系统（一次）、加油油气回收系统（二次）、 储油油气回收系统（三次）。 |
|  | 固废 | 生活垃圾设置垃圾桶收集，交环卫部门及时清运。 |
|  |  | 危险废物设置危废暂存间并采用专用容器贮存，交有资质单位 进行处置。 |
|  | 噪声 | 针对不同设备采用消声、隔声、减振等降噪措施。 |
|  | 地下水 | 埋地油罐采取单层储罐并采取防渗透油罐。 |
|  | 环境风险 | 按规定配备消防器具，采用高液位报警设施，安装检漏仪，油 罐区进行防渗处理。 |
|  |  | 制定突发环境事件应急预案。 |
| 依托工程 | 污水处理 | 依托秦汉新城政雨水管网。 |

- 2.1.2自然地理概况

- 2.1.2.1地理位置

咸阳远达石油有限公司位于西咸新区秦汉新城正阳街道肖家村。E 108°55'43"，N 34°25'28"，区域位置图详见附件4。

- 2.1.2.2地形、地貌、地质

秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高千渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

本项目区域地质构造上位于陕北台凹缘与渭河断凹相接的地带；在陕西省地层区划中，分属陕甘宁盆地分区和汾渭分区的渭河小区。项目地处渭河新生代断部盆地，活动断裂发育，新构造运动强烈，存在着发生破坏性地震的构造背景。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，该区地震烈度为 VI 度，地震动峰值加速度为 0.15g。经调查，项目区内没有发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。

- 2.1.2.3气候、气象

- 秦汉新城地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明。气候温和，光、热、水资源丰富，利于农、林、牧、副、渔各业发展。年平均温度 9.0～13.2℃，年极端最低气温-18.6℃，年极端最高气温 41.2℃。全年太阳辐射 4.61×109～4.99×109焦耳/平方米。年累计光照时数平均为 2017.2～2346.9 小时，六、七、八三个月的地形特征，又分为两个具有明显差异的气候区：南部平原地区气候温和，四季分明。年平均气温 12℃，无霜期 213 天；北部高原沟壑区，气候稍寒，冬春略长，年平均气温不足 10℃，无霜期 180 天。全境年均降水量 500～600mm，由南向北递增，50%集中在 7、8、9 月，常常秋雨连绵，久阴不晴。受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率 14.4%，静风频率 23%，年平均风速 2.1m/s。

- 2.1.2.4水文条件

- 地表水

秦汉新城境内有泾河、渭河两条过境河流，均属渭河水系。

渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长 818km，流域面积 46827km2。渭河自西向东沿秦汉新城南缘流过，境内长度约 10km。水量季节性变化大，最大流量 6220m3/s，最小流量 3.4m3/s，平均流量 173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位 386.5m（铁路桥处），河床宽浅，平水期水深 3.0m，河床比降约 1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

渭河位于本项目南侧，与本项目直线距离约 3km。

- （2）地下水

本地区属于关中冲积、洪积平原，具有以松散岩类孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征，其动态主要受渭河的影响，补给主要依靠大气降水渗入和河流渗漏，含水层沿渭河呈条带状分布，面积广大，水量丰富。渭河平原区为强富水区，潜水总流向南东，埋深 4～11m 与 19～40m 之间，开采深度 17～50m，单井涌水量 10～20m3/h；承压水总流向南东，埋深 200～250m。秦汉新城处于渭河南北两岸阶地区，属于西安凹陷北部。新生代以来堆积了巨厚的松散沉积物，地下 300m 以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。各含水层在垂直方向与弱透水层成不等厚互层或夹层重叠。尤其是数十米的粗粒相冲积层，蕴藏着丰富的水资源。根据地下水的赋存条件和水力特征，分为潜水和承压水两类。渭河河漫滩区属强富水区，潜水埋深一般小于 10m；渭河一级阶地区为强富水区，潜水埋深一般在 10～20m 之间；渭河二级阶地区为较强富水区，从阶地前缘向后缘，富水性逐渐变弱，潜水埋深一般为 10～20m；渭河三级阶地区为中等富水区，潜水埋深为 30～60m；黄土塬区为极弱富水区，潜水埋深大于 60m。

咸阳远达石油有限公司内没设有水井，咸阳远达石油有限公司所在区域地下水流向为西南流向东北；咸阳远达石油有限公司周边水环境敏感点是距离本企业南侧3Km的渭河和北侧5.6Km的泾河。

- 2.1.2.5土壤和生物多样性

1、土壤

本区土壤主要划分为黄土、红土、沼泽土、褐土、岩石、砾石、垆土，潮土、淤土9个土类、17个亚类、37个土属、81个土种。评价区主要土壤类型以粘底灌淤土、黄土型灌淤土为主，土壤质地较好，适应性强，适种作物广，是本市小麦、玉米、油菜等作物生长的优质土壤。

2、生物多样性

（1）植被类型及分布

本区植被类型总体上可分为森林植被和农业植被两种类型。

森林植被属暖温带落叶阔叶林带，以人工林为主，天然林稀少。主要树种有刺槐、油松、泡桐、杨树、椿树、榆树等。

农业植被主要是粮食作物和经济作物，粮食作物有小麦、大麦、玉米等，经济作物有油菜等。

（2）动物种类及分布

本区动物种类以人工养殖的畜禽为主，由于人类活动频繁，大型野生动物已绝迹，主要存在的为小型啮齿类动物。

- 2.1.3工艺流程

- 2.1.3.1工艺流程

1、卸油工艺流程

佩戴阻火器的油罐车(汽油/柴油)进站停靠指定卸油点之后，发动机熄火，卸油工检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，连通静电接地装置，静置15min后，用快速接头把油罐车的卸油管与储油罐的卸油孔连接，打开储油罐的开启阀门，闭合其他储罐阀门，利用位差将油罐车油品(汽油/柴油)卸至相应的储油罐储存(常压)。卸油结束，关闭闸阀，拆除管线，盖好口盖。卸油过程中采用的是密闭式卸油工艺。汽油卸油过程设有卸油密闭油气回收装置，即一级油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到油罐车内。

汽油卸油工艺流程示意图详见下图：

汽油油罐车

卸油管接口

卸油连通软管

进 油 管

汽油储油罐

油气回收

图2-1  汽油卸油工艺流程示意图

柴油油罐车

卸油管接口

卸油连通软管

进 油 管

柴油储油罐

柴油卸油工艺流程示意图详见下图：

图2-2  柴油卸油工艺流程示意图

2、加油工艺流程

加油时，通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储油罐内的油气抽出，实现为受油器充装汽油或柴油的付出(经营销售)作业。加油完毕，尽快将油枪放回到托架内。加油枪具有自闭功能，以保证加油的安全性。此外，汽油加油过程设油气回收装置，利用油气回收型加油枪将汽车油箱及加油过程中产生的油气进行回收，利用加油机内的油气回收真空泵，将回收油气返回汽油储罐中。

汽油加油工艺流程示意图详见下图：

潜油泵

加油机

受油容器

加油枪

油气回收

汽油储油罐

图2-3  汽油加油工艺流程示意图

柴油加油工艺流程示意图详见下图：

潜油泵

加油机

柴油储油罐

受油容器

加油枪

图2-4  柴油加油工艺流程示意图

3、油气回收系统介绍

（1）一次油气回收系统（汽油卸油油气回收系统）

一次油气回收系统是通过压力平衡原理，通过卸油管、回气管、相应的快速接头、阀门等将油罐车和加油站储油罐形成相对密闭的系统。油罐车向储油罐卸油过程中，与卸出的油等体积的油气被置换到油罐车内。

实现过程：卸油过程中，油罐车内压力减小，储油罐内压力增加，储油罐与油罐车形成压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回收到油罐车内，达到油气回收的目的。待卸油结束后，储油罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收结束。

（2）二次油气回收系统

二次油气回收是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。

- （3）三次油气回收系统

三次油气回收主要是针对下面两种情况产生的油气进行回收处理：

由于汽油非常容易挥发，当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，引起呼吸阀排放油气；

由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时，呼吸阀会吸入空气，当油罐温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。

目前国内外加油站三次油气回收的主要方法有冷凝法、吸收法、吸附法、膜分离法以及他们的组合工艺。咸阳远达石油有限公司安装了冷凝式三次油气回收装置。

图2-5  三级油气回收示意图

- 2.1.3.2主要原辅材料

咸阳远达石油有限公司主要销售92#汽油，0#、-10#柴油，油品由延长石油公司、中石化公司供应，销售量见表2-2。

表2-2  咸阳远达石油有限公司主要原辅材料消耗量一览表

| 项目 | 油料名称 | 年预计消耗量（t） | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运入 | 汽油 | 300 | 中石油 | 槽车 |
|  | 柴油 | 600 |  | 槽车 |
| 售出 | 汽油 | 300 | 各种机动车辆 |  |
|  | 柴油 | 600 |  |  |

- 2.1.3.3主要设备

咸阳远达石油有限公司主要设备明细表见表2-3。

表2-3  主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油储罐 | 罐直径为2.5m，30m3，单层罐，埋地设置 | 具 | 1 |
| 2 | 柴油储罐 | 罐直径为2.5m,30m3，单层罐，埋地设置 | 具 | 2 |
| 3 | 加油机 | 4台双枪税控加油机 | 台 | 4 |
| 4 | 潜液泵 | / | 台 | 3 |
| 5 | 液位仪 | / | / | 3 |
| 6 | 检漏仪 | / | / | 3 |
| 7 | 三次油气回收装置 | / | 套 | 1 |
| 8 | 静电接地释放仪 | SA-MF | / | 1 |
| 9 | 阻火器 | DN50 | / | 3 |

- 2.1.3.4主要（建）构筑物

咸阳远达石油有限公司主要建（构）筑物见表2-4。

表2-4  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 主要建（构）筑物 | 建筑面积（m2） | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩棚 | 2300 | 钢网架 | 高8m |
| 2 | 站房 | 800 | 砖混 | 单层 |
| 3 | 油罐区 | 300 | / |  |

- 2.2周边环境敏感点

周边环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括河流、水库等水体。

### 2.2.1大气环境风险受体

咸阳远达石油有限公司周边5公里大气环境风险受体见表2-6。

表2-6  主要环境敏风险受体

| 范围 | 保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 保护人群 （户数/人数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500m范围内 | 肖家村卫生室 | WS | 483 | 3人 |
|  | 龚沈村 | S | 149 | 1000人 |
| 500-5000m范围 | 樊家堡 | NW | 4592 | 1500人 |
|  | 寿平村 | NE | 4721 | 150人 |
|  | 马鼻梁 | N | 3735 | 110户/390人 |
|  | 高庄小学 | NE | 3548 | 120户/420人 |
|  | 高庄村卫生室 | NE | 3851 | 1000人 |
|  | 毕家窑 | NE | 3421 | 1800人 |
|  | 木匠庄 | NE | 3701 | 1800人 |
|  | 庙张 | NE | 4167 | 300人 |
|  | 聂冯村 | NE | 4101 | 600人 |
|  | 崔家塬 | NE | 3621 | 500人 |
|  | 王皇后陵墓 | NE | 2926 | 40人 |
|  | 汉阳陵博物馆 | NE | 2712 | 50人 |
|  | 汉阳陵考古陈列馆 | NE | 2633 | 20人 |
|  | 梁村塬小学 | NE | 3501 | 200人 |
|  | 马家台 | N | 1463 | 800人 |
|  | 后沟村 | N | 1283 | 800人 |
|  | 东河滩 | E | 1387 | 900人 |
|  | 同仁村 | E | 724 | 800人 |
|  | 幸福渠管理站 | E | 4490 | 800人 |
|  | 牛王庙村 | SE | 4363 | 300户/1050人 |
|  | 未央湖大酒店 | SE | 4302 | 20人 |
|  | 西安市北城学校 | SE | 3957 | 1000人 |
|  | 草滩镇中心小学 | SE | 4318 | 500人 |
|  | 长庆未央大厦 | SE | 4901 | 400人 |
|  | 西安市文景山公园 | SE | 4519 | 50人 |
|  | 西安经开小学 | S | 4284 | 1500人 |
|  | 渭河生态景观区 | SW | 3578 | 150人 |
|  | 紫薇湖 | SW | 5054 | 20人 |
|  | 吴家村 | SW | 1010 | 60户/210人 |
|  | 李家村 | SW | 1045 | 140户/490人 |
|  | 左所北村 | SW | 4996 | 200户/700人 |
|  | 良善庄村 | SW | 4523 | 120户/420人 |
|  | 左排村 | SW | 3126 | 300户/1050人 |
|  | 东杨村 | SW | 1897 | 180户/630人 |
|  | 马神庙 | SW | 1022 | 110户/390人 |
|  | 后排村 | SW | 4098 | 80户/280人 |
|  | 前排村 | SW | 4263 | 60户/210人 |
|  | 柏家咀村 | W | 2916 | 110户/390人 |
|  | 庞李村 | W | 2998 | 80户/280人 |
|  | 毛庞村 | W | 2801 | 300户/1050人 |
|  | 许赵村 | W | 3143 | 200户/700人 |
|  | 杨家湾村 | W | 2832 | 260户/910人 |
|  | 岩张村 | W | 1032 | 100户/400人 |
|  | 任家沟村 | NW | 1937 | 400/1200人 |
|  | 徐唐村 | NW | 2496 | 50/150人 |
|  | 马家堡小学 | NW | 4898 | 450人 |
|  | 马家堡村 | NW | 4896 | 240户/960人 |
|  | 联家沟 | N | 3154 | 100户/400人 |
|  | 新庄村 | NW | 3736 | 40户/100人 |
|  | 西史村 | NW | 4877 | 100户/500人 |
|  | 芦家村 | NE | 4709 | 200户/910人 |
|  | 腰庄 | NE | 4842 | 260户/910人 |
|  | 徐家寨村 | NW | 3607 | 120户/500人 |
|  | 汉吕后陵 | NW | 4537 | 20人 |
|  | 长陵 | NW | 4930 | 100人 |
|  | 万客来超市 | SW | 4741 | 2人 |
|  | 枫林便利店 | SW | 4851 | 5人 |
|  | 正阳中学 | SW | 1775 | 560人 |
|  | 平安庄 | SW | 3973 | 100户/400人 |
|  | 泾渭家园 | SW | 2408 | 5000户/10000人 |
|  | 九张村卫生室 | NE | 1068 | 10人 |
|  | 秦汉新城兰苑宾馆 | NE | 1876 | 20人 |
|  | 唐李芮墓 | NE | 3885 | 20人 |
|  | 天正河边小墅 | SE | 4728 | 1000人 |
|  | 张旗寨 | NW | 1192 | 500户/1500人 |
|  | 东河滩 | NW | 1519 | 360户/1440人 |

### 2.2.2土壤环境风险受体

咸阳远达石油有限公司周边土壤环境风险受体保护目标主要为周边农田土壤。

### 2.2.3水环境风险受体

经调查，咸阳远达石油有限公司周边10K范围内水环境风险受体是南侧距离咸阳远达石油有限公司3Km的渭河、北侧5.6Km的泾河；咸阳远达石油有限公司废水主要是生活污水和洗车废水。生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运至附近农田施肥。洗车废水经隔油沉淀池处理净化后再利用。雨水自然流入市政雨水管网，最终排入渭河。加油站排水受纳水体情况见下表2-7。加油站周边10km范围内的敏感点详见下表2-8。

表2-7  加油站排污受纳水体基本情况表

| 分类 | 处理方式 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放去向 | 最终流向 |
| 雨水 | / | 市政雨水管网 | 渭河 |
| 洗车废水 | 隔油沉淀池 | / | 循坏再利用 |
| 生活废水 | 化粪池 | 附近农田 | 渭河 |

表2-8  加油站周边10km范围内水环境敏感点分布表

| 性质 | 敏感目标 | 方位 | 距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水体 | 渭河 | 南 | 3km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 地表水体 | 泾河 | 北侧 | 5.6Km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |

### 2.2.4周边企业概况

- 咸阳远达石油有限公司周边500m范围内企业为钢材厂，主要环境风险物质为废机油和钢材，这些企业对咸阳远达石油有限公司存在一定的环境风险。

- 3、应急组织体系

- 3.1应急指挥机构

咸阳远达石油有限公司成立突发环境事件应急救援指挥部（以下简称“指挥部”），指挥部设总指挥，下设抢险抢修组、综合协调组，组员为全体员工。应急救援指挥部常设机构为应急办公室，设在站区办公室。指挥部环境应急工作由总指挥（站长）负总责，指挥部成员各负其责，严明纪律，高度负责，及时处置，将损失降到最低程度。组织机构见下图。

应急指挥部

抢险抢修组

综合协调组

应急办公室

图3-1  应急组织机构图

- 3.1.1应急救援指挥部职责

指挥部：站长（郭战）

成员：加油员（杨婷）

- (1)贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

- (2)组织制定、修改环境污染事故应急救援预案，组建环境污染事故应急救援队伍，有计划地组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习。

- (3)审批并落实环境污染事故应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

- (4)检查、督促做好环境污染事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

- (5)批准应急救援的启动和终止。

- (6)及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

- (7)组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

- (8)协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

(9)负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

- 3.1.2总指挥职责

(1)为应急组织的主要负责人，对应急救援组织工作负全面的责任。负责应急指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断处置，向上级部门报告事件的处理情况。组织制定并审核确认应急救援计划；

(2)指挥应急救援组织成员，安排成员工作，提高成员素质；

(3)对可预知的危险事故提前制订应急措施，以减少不必要的损失;

(4)配置应急救援的人力资源、资金和应急物资。

(5)负责指挥、组织协调重大事故应急救援工作，对重大问题做出决策，下达救援抢险命令。

- 3.1.3成员职责

(1)服从总指挥的指挥和调遣，处理事故果断认真，不留后患；

(2)事故现场应急处置；

(3)及时检查分析和判断处理事故过程中的异常情况。

（应急组织机构名单见附件1）

- 3.2应急救援专业队伍

- 3.2.1抢险抢修组

- 组长：安全员（郭帅）

组员：加油员（杨雪娇、冯艳艳、杨洋）

- (1)负责组织现场抢修队伍，配备抢修工具，做好抢修准备；

(2)根据应急指挥部的命令，对事故设施、设备及关键、危险部位进行抢修(排险)；

(3)协助事故后恢复生产工作，对发生事故的设备、设施进行检查、抢修，尽快恢复生产。

- 3.2.2综合协调组

- 组长：安全员（陈园）

组员：加油员（洪敏、赵艳、季阳春）

(1)贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定，认真落实有关环境应急工作指示和要求。

(2)负责现场抢险物资的供给、调配车辆、协调关系的任务，控制事故发展，减少损失。

(3)参与应急现场处置，负责危险范围内人员的疏散（含企业外居民）和危险警戒线的警戒和承担善后事故调查、评估、赔偿、恢复重建生产等工作。

(4)当咸阳远达石油有限公司可能发生突发环境事件时，告知周边企业和居民。

(5)当咸阳远达石油有限公司发生突发环境事件且影响已经超出了咸阳远达石油有限公司范围，及时向上级救援机构或政府部门报告。

- 环境风险分析

- 4.1环境风险评价

- 4.1.1突发大气环境事件风险分级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），咸阳远达石油有限公司涉气风险物质主要为汽油和柴油。咸阳远达石油有限公司涉气风险物质最大存储量与临界量及比值见表4-1。

表4-1  涉气风险物质数量与临界量比值表

| 涉气风险物质 | 最大存在量（t） | 存储位置 | 临界量（t） | 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 20.25 | 油罐区 | 2500 | 0.0081 |
| 柴油 | 45.9 | 油罐区 | 2500 | 0.01836 |
| Q |  |  |  | 0.02646<1 |

- 4.1.2突发水环境事件风险分级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），咸阳远达石油有限公司涉水风险物质主要为汽油和柴油。咸阳远达石油有限公司涉水风险物质最大存储量与临界量及比值见表4-2。

表4-2  涉水风险物质数量与临界量比值表

| 涉气风险物质 | 最大存在量（t） | 存储位置 | 临界量（t） | 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 20.25 | 油罐区 | 2500 | 0.0081 |
| 柴油 | 45.9 | 油罐区 | 2500 | 0.01836 |
| Q |  |  |  | 0.02646<1 |

- 4.1.3企业突发环境事件风险等级确定与调整

- (1)风险等级的确定

- 从4.1.1和4.1.2可知：咸阳远达石油有限公司突发环境事件风险等级为一般。

- (2)风险等级调整

- 咸阳远达石油有限公司近三年内不存在违法排放污染物，不存在非法转移危险废物等行为，不存在环境保护主管部门处罚记录。故咸阳远达石油有限公司突发环境事件风险等级不需要调高一级，为一般环境风险等级。

- (3)风险等级表征

咸阳远达石油有限公司突发环境事件风险等级表示为“一般环境风险等级[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

- 4.2环境风险源分析

- 4.2.1风险识别

- 4.2.1.1物质风险识别

根据《危险化学品目录（2015年版）》可知，咸阳远达石油有限公司危险化学品主要为汽油、柴油。其理化性质如下。

表4-3  汽油的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第3.1类低闪点易燃液体。 |  | 燃爆危险： |  | 易燃 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收。 |  | 有害燃烧产物： |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害： | 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |
| 熔点(℃)： | <-60 | 相对密度(水＝1) |  | 0.70～0.79 |  |
| 闪点(℃)： | -50 ～ -20 | 相对密度(空气=1) |  | 3.5 |  |
| 引燃温度(℃)： | 415～530 | 爆炸上限％(V/V)： |  | 6.0 |  |
| 沸点(℃)： | 40～200 | 爆炸下限％(V/V)： |  | 1.3 |  |
| 溶解性： | 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 |  |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |  |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： |  | 不聚合 |  |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50 67000mg/kg(小鼠经口)，(120号溶剂汽油) LC50103000mg/m3小鼠，2小时(120号溶剂汽油) |  |  |  |  |
| 急性中毒： | 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 |  |  |  |  |
| 慢性中毒： | 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 刺激性： | 人经眼：140ppm(8小时)，轻度刺激。 |  |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 300 mg/m3 |  |  |  |  |

表4-4  柴油的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第3.3类高闪点 易燃液体 |  |  |  | 燃爆危险： |  |  | 易燃 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  | 有害燃烧产物： |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 稍有粘性的棕色液体 |  |  | 主要用途： |  |  | 用作柴油机的燃料等 |  |
| 闪点(℃)： | 45～55℃ |  |  | 相对密度(水＝1)： |  |  | 0.87～0.9 |  |
| 沸点(℃)： | 200～350℃ |  |  | 爆炸上限％(V/V)： |  |  | 4.5 |  |
| 自燃点(℃)： | 257 |  |  | 爆炸下限％(V/V)： |  |  | 1.5 |  |
| 溶解性： | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性： |  | 稳定 | 避免接触的条件： |  |  | 明火、高热 |  |  |
| 禁配物： |  | 强氧化剂、卤素 | 聚合危害： |  |  | 不聚合 |  |  |
| 分解产物： |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： |  | LD50 LC50 |  |  |  |  |  |  |
| 急性中毒： |  | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 |  |  |  |  |  |  |
| 慢性中毒： |  | 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 |  |  |  |  |  |  |
| 刺激性： |  | 具有刺激作用 |  |  |  |  |  |  |
| 最高容许浓度 |  | 目前无标准 |  |  |  |  |  |  |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》中相关规定，凡生产、加工、运输、使用或储存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

单元内存的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若计算结果大于或等于1，则定为重大危险源。

q1Q1+q2Q2+...+qnQn≥1

式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2……Qn——各危险物质储存区的临界量，t。

咸阳远达石油有限公司汽油为1个30m3卧式储罐，密度为0.75t/m3，储罐最大容量为90%，则储存区的最大量为20.25t；柴油为2个30m3卧式储罐，密度为0.85t/m3，储罐最大容量为90%，则储存区的最大量为45.9t。

咸阳远达石油有限公司汽油、柴油的临界量及其最大储存量见表4-5。

表4-5  重大危险源辨识表

| 物质名称 | 最大存在量（t） | 存储位置 | 临界量（t） | 比值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 20.25 | 油罐区 | 200 | 0.1025 |  |
| 柴油 | 45.9 | 油罐区 | 5000 | 0.00918 |  |
| Q |  |  |  |  | 0.11168<1 |

从表4-5可以看出，Q＜1，故咸阳远达石油有限公司不构成重大危险源。

- 4.2.1.2生产设施风险识别

1、运输、卸油风险

咸阳远达石油有限公司与中石油签订运输协议，本预案不包含油罐车运输环节。

咸阳远达石油有限公司营运期汽油、柴油卸油过程可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是储油车在运输、卸油的过程中发生交通事故或违规操作易引发泄漏、火灾、爆炸事故，在卸油过程中也易发生静电和溢流事故，由于汽油、柴油属于易燃、易爆物品，一旦发生泄漏，容易发生各种危险事故。

2、加油区风险

咸阳远达石油有限公司内设置税控加油机4台。

⑴加油区为各种机动车辆加油的场所，由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。

⑵违章用油枪往塑料桶（瓶）加油，汽油、柴油在塑料桶内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，可能引发爆炸。

3、配管及油输送管网

⑴配管、管道的选材、设计、安装不合理产生管道阀门破裂。由于管道的热胀冷缩产生的应力还会拉断管线并造成法兰、阀门连接松动，导致泄漏事故。

⑵油在输送过程中流速过快会产生和积聚静电，违章操作为导致漫料和泄漏；如果静电接地不规范，造成静电积聚，在物料外泄时可能造成火灾、爆炸、灼伤等事故。

4、储运设施风险

站内设置地埋卧式单层油罐3个，其中汽油罐1个，单罐容积为30m3；柴油罐2个，单罐容积为30m3。柴油和汽油均具有一定的火灾、爆炸危险性。在储运过程中最主要的危险性是储运油泄漏而发生的火灾、爆炸事故。泄漏一方面可能由于贮罐、管线、设备本体的缺陷（如长期使用后的变形、裂缝、腐蚀、密封不良、仪表控制系统故障等等）；另一方面可能是由于装卸操作过程中的违章行为、人为失误造成（如贮罐进出料、收油过程、装车、装桶中出现满料、溢料、抽空等等）。柴油、汽油的挥发性较大，当泄漏的油气与空气混合物处于火灾爆炸极限范围内，遇点火源就会发生火灾爆炸事故。

点火源可能是明火、电气火花、摩擦撞击火花、交通工具排气管火花、使用手机、静电荷积聚引起的放电火花及雷电危害等。资料表明，国内外已发生过多起贮罐区因泄漏而发生的重大火灾爆炸事故，事故后果极其严重。再则，由于操作失误混装或储罐及其管线、槽车、容器清洗、置换不充分，未检测合格，有可能造成物料间的化学反应而导致火灾、爆炸事故。

正常作业过程中可能产生油气释放因素有：油罐的呼吸使油气自储罐排入大气；装汽车油罐车过程中油、气从油罐车帽口排入大气；装桶操作中少量油气挥发。

非正常生产过程中可能产生油、气释放因素有：油罐冒顶跑油；油泵荷阀门泄漏；管道破裂泄漏；其他非生产因素引起的设备及管道油、气泄漏挥发。

5、公用及辅助工程

发电、变电、输电、配电、用电的电气设备如发电机、变压器、高压开关柜、配电装置、电动机、照明装置等，在严重过热和故障情况下，容易引起火灾。尤其是充油设备，火灾危险更大，如变压器中的变压器油为可燃液体，其蒸气和空气混合物形成爆炸性气体，遇明火就可以发生爆炸。变压器等电气设备中的绝缘材料大多为可燃性物质，容易发生火灾危险。

- 4.2.2环境风险及对周边环境的影响

咸阳远达石油有限公司环境风险主要为泄漏和火灾爆炸两种类型，事故风险都可能引发环境灾害，可能会造成对大气、土壤、水的污染。

- 4.2.2.1油品泄漏的影响

①对地表水的影响：泄漏的油品一旦进入地表水体，将造成地表河流的污染。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需要十几年、甚至几十年的时间。

咸阳远达石油有限公司周边水环境风险受体是距离咸阳远达石油有限公司3Km的渭河和北侧5.6Km的泾河。咸阳远达石油有限公司油品发生大量泄漏时，如若没有及时有效的收集处理，有可渗漏到能渭河、泾河，污染水源，从而影响居民用水的安全健康。

②对地下水的影响：储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即使污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。油罐区必须采取防渗漏措施确保不发生渗漏，将其对地下水和土壤环境的环境污染风险降至最低：

⑴在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，如选址时尽可能远离河道，减少由于洪水可能产生的影响；

⑵该企业采用单层油罐，设置有防渗设施，选择合适的防腐材料和结构做好覆盖层；

⑶地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏

提供条件，防止汽油泄漏造成大面积的地下水污染；

⑷在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。

5.2.3 大气环境的影响分析

对大气环境的影响：根据国内外的研究，对于突发性的泄漏事故，油品泄漏后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的重要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

咸阳远达石油有限公司采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于加油站受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将集聚在油罐区。油罐区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过油罐区通气孔及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

- 4.2.2.2火灾爆炸的影响

①直接影响：油品一旦着火，具有爆炸后的燃烧可能，燃烧中又有爆炸的特点，并伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。汽油造成的火灾具有较强烈的突发性，高热辐射性及燃爆转换发生的特点。对建筑物、设备有较大的破坏力，可能造成建筑坍塌、设备损坏事故。

②伴生事故影响：一旦发生火灾爆炸事故，可能的伴/次生事故危险主要包括救火过程中产生的消防水如没有得到有效控制，可能会造成水体污染。同时，火灾事故伴随CO等有毒有害气体的产生，将对周边环境产生不利影响。

- 4.3最大可信度事故及后果分析

- 4.3.1最大可信事故

咸阳远达石油有限公司为加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要发生的事故类型为：油料的泄漏及其次生风险（火灾或爆炸）。

一般来说，油料泄漏事故属于一般性事故，火灾或爆炸事故属于重大事故。但随着加油站运行管理水平以及装置性能的提高，以及采取有效的防火防爆措施，火灾爆炸事故发生的概率是很低的。参照化工行业重大事故的概率分类，国内先进化工企业重大事故发生的概率为1×10-6～3.125×10-5次/年。

表4-6  重大事故概率分类

| 分类 | 情况说明 | 定义 | 事故概率（次/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 极端少 | 从不发生 | <3.125×10-6 |
| 1 | 少 | 装置寿命内从不发生 | 3.125×10-6～1×10-5 |
| 2 | 不大可能 | 装置寿命内发生一次 | 1×10-5～3.125×10-5 |
| 3 | 也许可能 | 装置寿命内发生一次以上 | 3.125×10-5～1×10-4 |
| 4 | 偶然 | 装置寿命内发生几次 | 1×10-4～3.33×10-3 |
| 5 | 可能 | 预计一年发生一次 | 0.3333～1 |
| 6 | 频繁 | 预计一年发生一次以上 | >1 |

比较各类事故对环境影响的可能性和严重性，5类污染事故的排列次数见表4-7。

表4-7  污染事故可能性、严重性排序表

| 序号 | 事故类型 | 可能性排序 | 严重性排序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着火燃烧后烟雾影响环境 | 1 | 5 |
| 2 | 爆炸碎片飞出界外影响环境造成损失 | 4 | 4 |
| 3 | 有毒气体外逸污染环境 | 5 | 3 |
| 4 | 燃爆或泄漏后有毒液体流入周围环境造成污染 | 2 | 2 |
| 5 | 爆炸震动波及界外环境造成损失 | 3 | 1 |

火灾事故排出的烟雾和炭粒会直接影响周围居住区及植物，其可能性排列在第1位，但因属于暂时性危害，严重性被列于最后。有毒液体泄漏事较为常见，水体和土壤的污染会引起许多环境问题，因此可能性和严重性均居第2位。爆震动波可能会使10km以内的建筑物受损，其严重性居第1位。据记载特大爆炸事故中3t重的设备碎片会飞出1000m以外，故爆炸飞出物对环境的威胁也是有的。据国内35年以来的统计，有毒气体外逸比较容易控制，故对环境产生影响的可能性最小，但如果泄漏量大，则造成严重性是比较大的。

综上，确定咸阳远达石油有限公司最大可信事故为油罐区泄漏事故及火灾、爆炸事故，概率为3.125×10-6～1×10-5次/年。

- 4.3.2后果分析

- 4.3.2.2 泄漏事故评价

油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地表水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

建设项目主要泄漏物质为液态汽油。其泄漏量按下式计算：

Q0=CdAρ2P−P0ρ+2gh

式中：Q0——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，常用0.6～0.64；

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度；

h——裂口之上液位高度。

管线的直径为0.1m，管线内介质压力P=1.06×105Pa，假定发生事故输油管线产生A=0.1m×0.02m=0.002m2的裂口，裂口处于管线底部，h为0.1m。根据计算，由于输油管线破裂产生的泄漏速度为1.6kg/s。30min将有2880kg汽油泄漏。加油站建设应采用比较成熟的防渗漏措施，油罐与油罐之间采用防渗混凝土墙隔开，并在每个罐池里都填有沙土，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。

- 4.3.2.2油罐区火灾事故评价

柴油和汽油的燃烧产生CO2及少量CO等气体，会对周围环境造成一定影响，尤其CO是有毒气体，会对人体健康造成伤害。CO可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，还有昏迷；重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等；深度中毒可致死。

根据《环境工程设计基础》（化学出版社，2002),液体燃料燃烧产生CO的计算公式为：

GCO=2.33B·C·Q

式中：Gco—CO产生量，kg/s；

B—消耗燃料量，kg/s，泄漏量为1.6kg/s；

C—燃料含碳量，取85%；

Q—不完全燃烧值，取10%；

经计算，储罐火灾事故污染物扩散源强见表4-8。

表4-8  储罐火灾事故污染物扩散源强

| 污染源名称 | 面源尺寸 | 源强高度m | 废气温度℃ | CO排放速率kg/s | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储油罐 | 长：14.9m 宽：15.2m | 10 | 180 | 0.32 | 连续 |

在风险事故情况下，人群接触有毒物质的特点是突发性时间接触，因此选择危险物质的半致死浓度、立即威胁生命健康浓度（IDLH）、短时间容许接触浓度作为事故排放时影响评价标准。本次评价所采用的标准见表4-9。

表4-9  各危险物质不同浓度阈值所对应的危害

| 危险物质名称 | 空气中浓度mg/m3 | 对人体危害程度 |
| --- | --- | --- |
| CO | 30 | 短时间容许接触浓度（MAC） |
|  | 1700 | 立即威胁生命健康浓度（IDLH） |
|  | 2069 | 半致死浓度（LC50） |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），有毒有害物质在大气中的扩散采用多烟团模式计算，计算公式如下：

式中：C(x,y,0)——下风向地面（x，y）坐标处空气中污染物浓度，mg/m3；

x0,y0,z0——烟团中心坐标；

σx、σy、σz——x，y，z方向的扩散参数，m；

Q——事故期间烟团的排放量。

危险物质在大气中的扩散预测计算根据当地大气气象资料分析，计算各稳定度下，静风（0.2m/s）、小风（1.2m/s）和有风（年平均风速1.7m/s）条件下污染物进入空气对外环境造成的影响。采用RiskSystem环境风险评价系统软件计算，结果见表4-10。

表4-10  CO大气扩散事故后果分析

| 序号 | 风速（m/s） | 稳定度 | 预测时刻（min） | 最大落地浓度（mg/m3） | 出现距离（m） | MAC浓度范围（m） | IDLH浓度范围（m） | LC50浓度范围（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | A | 30 | 171.7278 | 2.1 | 29.0 | / | / |
| 2 |  |  | 40 | 0.0205 | 159.4 | / | / | / |
| 3 |  | D | 30 | 176.7293 | 8.5 | 108.2 | / | / |
| 4 |  |  | 40 | 1.0428 | 159.4 | / | / | / |
| 5 |  | F | 30 | 83.6942 | 20.4 | 152.7 | / | / |
| 6 |  |  | 40 | 2.8090 | 159.7 | / | / | / |
| 7 | 1.2 |  | 30 | 245.572 | 12.5 | 47.6 | / | / |
| 8 |  |  | 40 | 0.0289 | 948.9 | / | / | / |
| 9 |  |  | 30 | 255.8103 | 55.9 | 280.8 | / | / |
| 10 |  |  | 40 | 2.2326 | 909.0 | / | / | / |
| 11 |  |  | 30 | 122.2429 | 134.2 | 447.8 | / | / |
| 12 |  |  | 40 | 6.2701 | 901.9 | / | / | / |
| 13 | 1.7 |  | 30 | 292.3076 | 15.1 | 179.0 | / | / |
| 14 |  |  | 40 | 0.2267 | 1037.8 | / | / | / |
| 15 |  |  | 30 | 1090.6388 | 16.7 | 539.5 | / | / |
| 16 |  |  | 40 | 7.8664 | 1190.3 | / | / | / |
| 17 |  |  | 30 | 1833.1992 | 16.9 | 1066.7 | 17.5 | / |
| 18 |  |  | 40 | 26.2001 | 1152.9 | / | / | / |

由表4-10可以看出，油储罐发生火灾事故，次生污染物CO在大气中的扩散影响，最大落地浓度均未超过半致死浓度。随着时间延续，烟团中心浓度不断降低，事故发生后40min时刻，最大落地浓度基本在短时间容许接触浓度（MAC）范围内。CO扩散对周边居民等敏感目标的影响很小。

在稳定度、有风条件（u=1.7m/s）下，事故发生后30min时刻，CO气体的最大落地浓度点出现在距事故中心16.9m下风向处，CO在该时段IDLH浓度（立即威胁生命健康）出现在下风向17.5m，MAC浓度（短时间容许接触浓度）出现在下风向1066.7m，未形成LC50浓度范围（半致死浓度）。由此说明，在该时段当CO发生扩散时，主要对站区工作人员有影响，对周边居民等敏感目标的影响较小。秦汉新城的主导风向为东北风，由表2-6可以看出，项目西侧为村落，当CO发生扩散时，将会对项目周边的居民产生一定影响（短时间容许接触）。

咸阳远达石油有限公司应加强站场火灾事故应急预案，积极开展公众环境风险事故预防教育和应急知识培训，一旦发生火灾爆炸事故，应立即设置警戒线，禁止非消防人员或没有佩戴防毒面具的工作人员靠近火灾范围，并及时通知其他工作人员及周边的居民迅速撤离到上风向的安全地带，避免造成人员伤亡和财产损失。

综上所述，对于咸阳远达石油有限公司来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄漏引起的，如果发生环境风险事故，周边主要人群聚集地均处在安全距离内，并且采取完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄漏、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。

- 5、预防与预警

坚持预防第一。要牢固树立预防第一的观念，作好日常的预防工作；将不定期的开展对重点隐患区及污染源的检查，建立和完善以预防为主的日常监管检查机制。明确对区域内容易引发重大突发环境事件的危险源进行调查、登记、风险评估、组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行有效预防和预警。

- 5.1环境风险防范措施

为了及时掌握危险源的情况，对突发环境事件做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，咸阳远达石油有限公司建立健全了危险源预防、监控体系。

- 5.1.1运输、卸油中的风险防范措施

- (1)咸阳远达石油有限公司燃料油运输由供油单位完成，运输过程中卸油装置、油气回收装置及其密闭性、管阀等配套设施均应符合《汽油运输大气污染物排放标准》(GB20951－2007)中的相关要求。

(2)卸油之前测量储油罐中的存油量。油罐车进站停靠在指定位置后，发动机应熄火(采用泵卸车除外)，排气管带火花熄灭器，连通静电接地线，车头朝向道路出口一侧。

(3)向储油罐卸油时，司机和卸油工应坚守岗位，做好现场监护。严防其它点火源接近卸油现场。在卸油过程中，油罐车不得随意启动和进行车位移动。

(4)闪电或雷击频繁时禁止卸油作业。

- (5)卸完油后，油罐车不可立即启动，应待罐车周围油气消散后(约5min)再启动。油罐车储油罐油位的复测也应在卸油后稳油达15min 后再进行。

- 5.1.2加油中的风险防范措施

(1)加油车辆到指定位置后应熄火，不得在加油加气站内检修车辆。

(2)闪电或雷击频繁时，应禁止加油作业；送油车卸油时暂停加油。不得向塑料容器和橡胶容器加注汽油。

(3)加油机发生故障或发生危及加油加气站安全情况时，应立即停止加油。发生跑、冒、洒油时，必须待现场清理完后，加油车方可启动离去。

(4)洒漏在地上的油品，要及时处理。不得用化纤织物擦拭。

- 5.1.3储油罐风险防范措施

- 咸阳远达石油有限公司储油罐防范是风险防范的关键，对储油罐的日常检维修和监管是防止咸阳远达石油有限公司火灾及引发的爆炸风险的关键措施。

- 加油站储油罐采用卧式单层油罐。罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020-2008）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）的其他规定。咸阳远达加油站储油罐设置防渗池和液位检测装置，液位检测装置可以及时反馈储油罐的液位高低，以防发生泄露；防渗池可以防止油品泄露后，可以将油品储存在防渗池里边，防止污染外环境。

(3)油罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(SY0007)的有关规定，并采用了不低于加强级的防腐绝缘保护层。

(4)当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，采取防止油罐上浮的措施。

- (5)油罐的顶部覆土厚度不小于0.5m。油罐的周围回填干净的沙子或细土，其厚度不小于0.3m。并在围堰内其他区域进行了硬化，罐区设置了钢结构防护罩。

- (6)油罐的设计和建造，满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并应有良好的防腐蚀性能和导静电性能。

- 5.1.4配管及输油管路风险防范措施

- 咸阳远达石油有限公司应在靠近油罐区设置事故池，容积为200m3，并确保在事故状态下，关闭雨水阀和污水阀，将泄漏油品收集至事故池。

(1)加油站的固定工艺管道宜用无缝钢管。埋地钢管的连接采用焊接。

(2)加油站内的工艺管道埋地敷设，不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电缆和排水沟相交叉，采取了相应的防渗漏措施。

(3)埋地工艺管道外表面的防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》的有关规定，并采用了不低于加强级的防腐绝缘保护层。

- 5.1.5危废暂存间风险防范措施

- (1)危废暂存间做好防风、防雨、防晒、防渗和防外溢。

- (2)不同种类危险废物分别存放在不同容器内，不得混合，并留有搬运通道。

- (3)危废暂存间外贴有危险废物图片警示标识。

- (4)固体危险废物应包装完整，不渗漏；液体危险废物容器密封、有盖。

- (5)危废的产生、入库等做好危废台账。

- (6)当危废暂存到一定数量时及时与危废处置单位联系进行清运。

- (7)当跨市进行危废转运时，及时做好危废转移联单。

- 5.1.6企业管理风险防范措施

(1)加油站严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强汽油、柴油的管理；严格规范操作规程；定期开展安全培训教育。有健全、整套严格的管理制度。管理制度要求重点关注的内容如下：

①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。在储油罐周围修建防火堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。

②明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责和责任。

③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

④建立了夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

(2)加强员工上岗前安全知识和技能培训，建立了员工培训档案，定期开展员工培训。

(3)建立了安全生产责任制和各项安全管理制度。切实加强对工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。

(4)强化对加油站全体人员的安全教育、操作技能培训工作，严格遵守库区各类安全管理规章制度和岗位操作规程。

(5)建立了设备管理制度、管理台帐和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作。

(6)建立了火灾报警系统，制定救援方案，组织演习，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾。

(7)严格执行密闭卸油规程，卸油作业时，严禁将量油孔打开，严禁将油罐车卸油软管直接插入量油口卸油。卸油前先静电接地，不得未经接地就开始卸油或卸油后再接地。必须保护好专用接地装置，防止人为破坏，设置了监视静电接地的静电警报仪。卸油时配备有液位仪或其他防溢流措施。

（8）操作规程

①咸阳远达石油有限公司已建立各装置操作规程、环境保护制度、安全生产制度，进行日常巡检，并制定定期检修计划;

②针对各项环保规章制度，落实以主要负责人为核心的环境安全工作责任制；

③全面推进环境安全防控体系建设，积极开展风险评估，编制预案，开展应急演练，加强物资储备和自测能力建设。

（9）危险废物管理

根据加油站管理规定，加油站一般每5年进行一次清罐作业（每次清罐废液(废渣)产生量约0.1t/次），咸阳远达石油有限公司清罐废液(废渣)的清理、运输和处置均委托资质单位进行，清罐完成后清罐废液(废渣)立即带走，不在站内暂存。

- 5.1.7企业风险隐患排查

(1)咸阳远达石油有限公司应当按照下列要求建立健全隐患排查治理制度：

①建立隐患排查治理责任制。咸阳远达石油有限公司应当建立健全从主要负责人到每位加油员，覆盖各岗位的隐患排查治理责任体系；明确主要负责人对咸阳远达石油有限公司隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调咸阳远达石油有限公司隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况；明确分管隐患排查治理工作的组织机构、责任人和责任分工，按照加油区、储油区、站房等划分排查区域，明确每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制。

②制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态。

③建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。

④如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档。

⑤及时修订咸阳远达石油有限公司突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施。

⑥定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训。

(2)排查可分为综合排查、日常排查、专项排查及抽查等方式。咸阳远达石油有限公司应建立以日常排查为主的隐患排查工作机制，及时发现并治理隐患。综合排查一年应不少于一次；日常排查一月应不少于一次；专项排查根据实际需要确定；咸阳远达石油有限公司可根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。

(3)当出现下列情况时，应当及时组织隐患排查：

1）出现不符合新颁布、修订的相关法律、法规、标准、产业政策等情况的；

2）咸阳远达石油有限公司有新建、改建、扩建项目的；

3）咸阳远达石油有限公司突发环境事件风险物质发生重大变化导致突发环境事件风险等级发生变化的；

4）咸阳远达石油有限公司管理组织应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变化的；

5）咸阳远达石油有限公司生产废水系统、雨水系统、事故排水系统发生变化的；

6）咸阳远达石油有限公司废水总排口、雨水排口与水环境风险受体连接通道发生变化的；

7）咸阳远达石油有限公司周边大气和水环境风险受体发生变化的；

8）季节转换或发布气象灾害预警、地质地震灾害预报的；

9）敏感时期、重大节假日或重大活动前；

10）突发环境事件发生后或本地区其他同类企业发生突发环境事件的；

11）发生生产安全事故或自然灾害的；

12）咸阳远达石油有限公司停产后恢复生产前。

(4)咸阳远达石油有限公司的非管理人员发现隐患应当立即向现场管理人员或者咸阳远达石油有限公司有关负责人报告；管理人员在检查中发现隐患应当向咸阳远达石油有限公司负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。在日常交接班过程中，做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。

(5)及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括咸阳远达石油有限公司隐患分级标准、隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划、隐患排查表、隐患报告单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告、培训和演练记录以及相关会议纪要、书面报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。

- 5.1.8地下水污染风险防范措施

- 加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。

- (2)咸阳远达石油有限公司设置一个地下水监测井，设置在加油站内埋地油罐地下水流向的下游（站内东侧100m）。

- (3)地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T25.2-2014）执行。

- （4）地下水监测指标及频率

- ①定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

- ②定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。

- 表5-1  加油站地下水监测项目表

| - 指标类型 |  | - 指标名称 | - 指标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 特征指标 | - 挥发性有机物 | - 萘 | - 1 |
|  |  | - 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯 | - 5 |
|  |  | - 甲基叔丁基醚 | - 1 |

- 5.1.9油品泄露和火灾爆炸后产生的次生环境的防范措施

一旦发生火灾爆炸事故，可能的伴/次生事故危险主要包括救火过程中产生的消防水如没有得到有效控制，可能会造成水体污染。同时，火灾事故伴随CO等有毒有害气体的产生，将对周边环境产生不利影响。

为防止油品渗漏污染地下水及土壤的措施有两种选择，一种是加设防渗池，另一种是采用双层油罐。2015年4月2日，国务院正式发布《水污染防治行动计划》，其中第八条第二十四款明确规定：“地下油罐应当实施双重油罐、管道保护，加强油气资源管理与综合应用。防渗池，是埋地油罐外围专门设置的能够起到二次防渗油气应用管理保护作用的池子。在池子底部应用钢筋、混凝土进行防渗池子建设，然后将油罐放置池子中水资源充实的资源进行油体防渗工作处理，从而对油气资源的防渗具有一定的保护作用，降低油罐渗漏造成的污染。双层油罐比普通单层钢制油罐更安全、环保，其采用钢制强化玻璃纤维制双层结构，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间，数值薄膜化处理，将现代生物应用工程技术与加油站黄静污染管理措施相结合，实现加油站油罐管理的自然化发展，同时其配备了高级泄漏检测仪，一旦内部产生泄漏后，传感器能够感应泄漏流向流量产生警报预警，此时工作人员能够及时切断油罐供应的相关供应系统，降低油罐渗漏造成的污染性，实现油罐安全运行，并且保障油罐使用的环保性。

发生油品火灾爆炸后会产生CO等有毒有害气体，为防止有毒有害气体对周围居民的影响，第一时间启动应急预案，通知周围环境敏感范围内居民进行疏散。

先用灭火器对准油罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖油罐口；使用消防砂对场地内消防废水进行拦截和围挡；封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境；消防废水泄漏至外环境时，组织人员对外部排水沟进行围堵；协助监测单位对周边环境进行应急监测。

- 5.1.10监控风险防范措施

- 5.1.10.1监测

①泄漏监测：咸阳远达石油有限公司储罐设有高低液位报警仪，储油罐、管线泄漏监测装置，并设有泄漏报警装置。

②油气回收监测：按照环保及管理要求加油站定期委托资质单位对油气回收装置进行检测。

③废气监测：咸阳远达石油有限公司委托资质监测单位定期对加油站无组织排放非甲烷总烃进行监测。

④应急监测：本次评估建议加油站与资质单位建立应急监测协议，确保突发环境事件后能够迅速组织周边区域的应急监测，及时了解污染动向，便于应急处理及后期修复。

- 5.1.10.2三级防控

加油站以“预防为主、防控结合”的指导思想，建立安全、及时、有效的污染综合预防与控制体系，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，事故废水得到有效处理，防止对周围地表水和地下水的污染。

（1）一级防控措施

本站加油区及油罐区等重点区域采用水平防渗处理，储油罐采用双层罐体，罐体及管线外表面均进行了防腐防渗处理；加油站无生产废水，雨水经管道进入市政雨水管网。

（2）二级防控措施

加油站初期雨水进入隔油沉淀池。

（3）三级防控措施

加油站需设置雨水收集、排放设施，雨水排放口需设置切断措施，正常情况下至外环境管道阀门关闭。

- 5.1.10.3防毒措施

①咸阳远达石油有限公司涉及的毒性气体为无组织排放的非甲烷总烃，目前咸阳远达石油有限公司设有三级油气回收、处理（冷凝回流法）装置，能够有效减少非甲烷总烃的排放。

②同时，咸阳远达石油有限公司设有储油罐高低液位报警、储油罐及管线泄漏报警装置，装置位于加油站站房内，一旦出现异常根据报警装置可迅速、有效的采取措施。

③针对能够实时监控三次油气处理装置运行情况，一旦出现异常能够及时预三次油气处理装置，在站房内设有显示、预警装置，警。

咸阳远达石油有限公司设有较为完善的处理及预警装置，能够实现非甲烷总烃的正常处理及整个加油系统的预警。本次评估建议在油罐区、加油区设置可燃气体报警器，进一步增强预警能力。

- 5.2预警分级与准备

- 5.2.1预警分级

按照突发环境事件危害程度、影响范围和本站内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，本站突发环境事件预警分为两级：蓝色（Ⅳ级）和黄色（Ⅲ级）。预警级别由高到低，以电话或者对讲机作为本站的预警及时通报器。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。预警分级条件及准备见表5-2。

表5-2  预警分级条件及准备

| 预警级别 | 特征 | 事件类型 |
| --- | --- | --- |
| 蓝色 | 本站油品发生少量泄漏或一般火灾事故，事故的影响尚未超越本站边界，动用本站应急救援力量即可有效处理的事故，本站所有应急救援力量进入现场应急状态。 | 本站油品发生少量泄漏或一般火灾事故，动用本站应急救援力量即可有效处理的事故。 |
| 黄色 | 本站油品发生大量泄漏或重大火灾事故，事故的影响和危害已经超出本站边界，需要上级应急救援机构或当地政府等外部应急救援力量提供援助，完成各项应急救援工作。 | 本站油品发生大量泄漏或重大火灾事故，需要上级应急救援机构或政府等外部应急救援力量提供援助。 |

5.2.2预警准备

为保证突发环境事件应急处置的有效实施，应急指挥部及相关部门应做好如下准备。

（1）对应急部门、人员进行安排，明确各自的应急职责和任务；

（2）制定、评审并更新本预案现场处置方案；

（3）加强有关人员的应急知识和技能的教育、培训；

（4）识别、准备并核对应急所需的设备、设施、物资、包括检测仪等；

（5）准备应急时使用的通信联络名单等资料；

（6）与其他应急组织或部门、人员协作、协调、配合的沟通和交流。根据危险源监控设备和监控人员提供的信息，按照“早发现、早报告、早处置”的原则，有关人员将信息汇总、分析后，报应急指挥部，应急指挥部及时组织有关人员分析事故发生发展态势，研究确定应对方案。根据事故的发生态势，发出预警预报，并通知有关应急组织机构和公众采取相应行动，预防事故发生。

- 5.3预警发布与解除

- 5.3.1预警发布

险情发现者立即将险情具体情况报指挥部，由应急办公室值班人员立即上报站长，站长根据事态严重程度决定是否发布预警信息。站长决定发布预警信息后，由应急办公室对相关部门发布预警。

- 5.3.2预警解除

突发环境事件得到控制，紧急情况解除后，指挥部根据事件调查以及应急监测结果，作出突发环境事件应急状态解除，并宣布终止应急状态，转入正常工作。

- 5.4预警措施

当本站收集到的有关信息能够证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，必须要按照本预案执行。

进入预警状态后，本站根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给兴平市人民政府，兴平市环保局，应急管理部门等，政府相关部门及站内将迅速采取以下措施：

(1)立即启动相关应急预案；

(2)发布预警公告：预警发布应当及时、准确、客观、全面，正确引导社会舆论。事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、应对措施和公众防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作；

(3)抢险抢修组及综合协调组应立即进入应急状态，现场负责人根据事故变化动态和发展，及时向指挥部领导报告事件危险情况；

(4)根据需要采取预案设置的措施，疏散、撤离或转移者可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

(5)在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

(6)及时调集环境应急所需物资和设备，确保应急物资材料供应保障工作。

- 6、应急处置

- 6.1应急预案启动

符合下列条件之一时，应启动本预案：

(1)当本站发生的突发环境事件的影响超出本站至外环境，本站应急救援指挥部立即启动应急预案，做好先期处置工作，并及时向兴平市政府及环保等有关部门报告，请求支援；

(2)当本站发生的突发环境事件的影响控制在本站内，已启动现场应急处置方案，但短时间内无法控制，请求启动预案时。

- 6.2信息报告

- 6.2.1咸阳远达石油有限公司内部信息报告程序

咸阳远达石油有限公司发生突发环境事件时，发现人员立即向应急总指挥（站长：郭战 电话：13992031919）报告，总指挥根据汇报的事故的具体情况，立即启动应急预案。

- 6.2.2外部报告时限要求及程序

- 当发生较大突发环境事件，咸阳远达石油有限公司无法解决应对时，咸阳远达石油有限公司应急总指挥向政府部门报告。发生环境应急事件由应急总指挥根据预警级别、初判的突发环境事件后果在1小时内向秦汉新城环保局（电话：029-33185056），汇报事故的发生时间、地点、事故程度，并保证电话畅通。

- 6.2.3事故报告的内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

①初报可用电话直接报告，主要内容包括：咸阳远达石油有限公司及周边概况、事件的时间、地点、污染源、主要污染物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

②续报可通过网络或书面报告，应在初报的基础上，报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告采用书面报告，应在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

- 6.2.4通报可能影响的区域

应急总指挥根据现场应急情况，当发现可能影响周边企业和村庄居民的安全时，由综合协调组组长通过电话立即通知可能受到污染危害的周边单位和居民做好应急疏散准备，听侯应急总指挥的指令，并强调在撤离过程中注意的事项，积极组织群众开展自救和互救。并告知事件已造成或者可能造成的污染情况、避险措施、需要注意的事项。

- 6.2.5被报告人及联系方式

咸阳远达石油有限公司在发生较大突发环境事件可能影响周边企业和居民时，应由应急总指挥通知综合协调组组长立即告知可能受影响的周边企业和居民。

- 6.2.6 24小时内部、外部通讯、联络方式

(1)24小时有效的内部通信联络手段

24h应急值守电话：15229408738

(2)24小时有效的外部通信联络手段

火警：119；急救电话：120；公安：110；环保12369。

外部相关单位联系方式见附件2。

- 6.3分级响应

分级响应是突发环境事件发生后采取的应急救援行动，其目的是尽可能地抢救受害区域人员，保护可能受威胁的人群，并尽可能地控制和消除污染。

### 6.1.1分级响应机制

按照事故可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将应急响应分为三级应急响应（发生或可能发生较大突发环境事件）和四级应急响应（发生或可能发生一般突发环境事件）。咸阳远达石油有限公司应急响应级别与事件级别对应关系见下图7-1。

发生一般突发环境事件

发生较大突发环境事件

二级响应

一级响应

可能发生较大突发环境事件

启动

启动

可能发生一般突发环境事件

图7-1  咸阳远达石油有限公司应急响应级别与事件级别对应关系图

咸阳远达石油有限公司应急指挥部接到事故报告后，应立即指挥和协调各职能部门，对事故现场实施抢修抢救工作。应急指挥部日常负责对各职能部门事故应急措施、方案及落实情况进行检查、监督指导。掌握突发性事故发展势态，对险情应能作出正确判断，临场指挥果断，并负责组织事故善后处理的决策及方案。

### 6.1.2分级响应机制的启动

按照突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，应急响应级别原则上分为Ⅲ级、Ⅳ级响应。

（1）启动Ⅲ级响应：事故影响超出加油站至外环境

响应措施：由咸阳远达石油有限公司应急总指挥（站长：郭战）组织人员负责拦堵工作、调度工作和指挥工作（应急救援成员及电话见附件1），并指示综合协调组组长（安全员：陈园）向秦汉新城环保局（电话：029-33185056）汇报，环保局视情节的严重程度做出相应的救援指挥工作，协调一切人员和器材、设备、药品等急救物资，积极有效的投入抢修抢救工作，最大限度减少人员伤亡及对周边环境的影响，并迅速向秦汉新城有关部门协调支援。

（2）启动Ⅳ级响应：事故影响控制在咸阳远达石油有限公司内

响应措施：启动Ⅳ级响应时，咸阳远达石油有限公司所有应急救援专业队伍全部投入救援工作中，应急指挥部全面指挥救援工作（站长：郭战），事故影响有可能（趋势）超出加油站对周边敏感目标造成影响时，应立即组织周边敏感目标疏散工作。

### 6.1.3 响应流程

发生突发环境事件后，应急救援小组根据警情判断等级，根据事件等级启动相应应急响应，同时各小组成员在第一时间赶往事故现场参与应急救援。咸阳远达石油有限公司突发环境事件应急响应流程图见图6-1。

应急报告

突发事件发生

应急办公室

应急报告

Y

现场指挥（站长）

N

事态发展得到控制

应急终止

请求增援

现场控制

扩大应急

发现事件第一人称

通知应急人员

报告应急指挥部

人员救助与医疗救护

警戒隔离

人员疏散

环境保护

现场检测

现场处置

图6-1  咸阳远达石油有限公司突发环境事件应急响应流程图

- 6.4指挥与协调

- 6.4.1建立指挥协调机制

根据需要，启动咸阳远达石油有限公司突发环境事件应急预案，指挥部负责指导、协调突发环境事件的应对工作。

⑴指挥部根据突发环境事件的情况，及时通知各应急救援专业队伍并报告秦汉新城应急办公室，必要时请求相关专家予以指导。各应急救援专业队伍接到通知后，应立即组织有关人员赶赴现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，密切配合，坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

⑵应急状态时，由外援专家和技术人员迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学预测，为指挥部的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定。对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急专业组进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

- 6.4.2指挥协调的主要内容

⑴提出现场应急行动原则、要求；

⑵请求派出有关专家和技术人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；

⑶咸阳远达石油有限公司所有物资、车辆及各专业应急组由指挥部随机调动，事后报告和补办手续，实施应急支援行动；

⑷严格加强对受威胁的相邻村庄、环境污染物的监控工作；

⑸划定建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

⑹根据现场监测结果和救援情况，确定被转移群众的疏散距离及返回时间；

⑺及时向秦汉新城应急办公室报告进展情况。

- 6.5现场处置

- 6.5.1事故现场应急处置一般方法

应急指挥部接到报警后，当班员工迅速到达现场。立即了解情况，确定警戒区和事故控制具体方案，布置救援任务。在应急救援过程中，要注意个体防护，佩戴个人防护用品，并设定警示标志。

处置方法如下：

⑴抢险：应急救援队伍到达现场后，在总指挥的统一领导下，抢险抢修组迅速查明事件性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险救援处置方案。当班员工负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。

⑵疏散：当咸阳远达石油有限公司可能发生火灾、爆炸危险时，指挥部应立即上报秦汉新城应急办和西咸新区管委会，并由派出所民警负责周边居民有组织的疏散和两侧的警戒工作，负责维护事故现场秩序和社会治安。

⑶转移：在事件救援中，站内有火灾、爆炸危险或有人员伤亡、财产损失情况下，立即将受伤人员、居民向安全区域转移。

⑷结束：应急工作结束后，应急人员必须经总指挥同意后，方可撤离现场。同时成立事件调查组，对事件进行分析处理，及时总结经验和教训，并整理事件档案。

- 6.5.2卸油、储油、加油事故现场处置措施

- 卸油、储油、加油过程中事故主要是油品泄漏和火灾爆炸。

- 6.5.2.1加油过程泄漏事故现场处置方案

（1）事件描述：进行加油作业时各种原因造成油品泄漏事故。

（2）目的：最大程度地减少泄漏事故后对环境的污染等。

（3）职责：应急指挥部负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急救援专业队伍在应急救援指挥部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 加油作业时发生跑、冒油时，现场人员应大声呼救立并向站长（总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（总指挥）视泄漏情况安排综合协调组（郭站）向外部单位报告。 | 综合协调组（陈园） | 13402937884 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （郭战） | 13992031919 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
|  |  | 检查并消除附近的一切火源；在溢油处的上风向，布置消防器材。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | ①发生小量泄漏时，现场抢险人员佩戴雨靴、安全帽进入作业现场； ②发生较大量泄漏时，现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险抢修组 （郭帅） | 15229408738 |
| 5 | 应急处置 | 泄漏源控制： - ①关闭油枪或加油机； - ②组织人员把加油车辆推出加油区至安全区域。 泄漏物处理： - ①封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； - ②泄漏较少时，应用吸油毡对现场的泄漏油品进行回收； - ③泄漏较多时，利用事故源周边低洼处、用砂土等对泄漏油品现场进行围挡，用铝桶、铝盆回收泄漏物，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收； - ④回收后，要用吸油毡覆盖残留油面，待充分吸取残油后将吸油毡单独收集。 |  |  |
|  |  | ⑤对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 6 | 后期处置 | ①采用消油剂对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装； ②收集的废油、吸附材料等属于危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》交由资质单位进行处置。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | ③安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①发生漏油事故后应立即切断站内电源；

②回收的废油品、吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应交由资质单位处置；回收的吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行；

③现场要严防出现火星、明火，防止引发火灾、爆炸事故；

④现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

- 6.5.2.2储油罐泄漏事故现场处置方案

（1）事件描述：储油罐罐体发生破损等故障造成油品泄漏事故。

（2）目的：最大程度地减少泄漏事故后对环境的污染等。

（3）职责：应急指挥部负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急救援专业队伍在应急指挥部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现储油罐发生跑、冒油时（或者罐体测漏报警器报警），现场人员应大声呼救立并向站长（应急总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（应急总指挥）安排综合协调组（陈园）向外部单位报告。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （郭战） | 13992031919 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
|  |  | 检查并消除附近的一切火源；在溢油处的上风向，布置消防器材。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | 现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险抢修组 （郭帅） | 15229408738 |
| 5 | 应急处置 | 泄漏源控制： ①作业人员打开泄漏油罐呼吸阀，对泄漏储罐内的剩余油品进行倒罐处理（向相邻储罐进行倒罐）； ②关闭罐区排水阀，防止泄漏油品流入下水道； ③联系外援组织对泄漏储罐进行维修，油罐内的油品不再泄漏后，由抢修抢修组维修更换损坏的阀门； ④如输油管线发生泄漏，应停止此段作业，并重新对管线进行连接，确保其密闭完好性，然后开启作业； ⑤如果量油口泄漏，当班领导安排人员先将操作井周围用沙土围住，并取来消防器材放至周围，用不产生静电的容器将操作井内的油品回收到专业容器中，待沉淀2-10小时后，上层净油进行回罐，有杂质的油品放至专业场所进行专业处理。检查人孔操作井内周围是否有残留油液，并检查是否有其他可能产生危险的隐患存在。 泄漏物处理： ①根据现场情况，协助环保部门组织对地下水、土壤污染情况进行评估； - ②对污染的土壤、地下水进行监测，需要进行恢复的配合环保部门进行相关前期工作。 |  |  |
|  |  | - ③对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 6 | 后期处置 | ①采用消油剂对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装； ②收集的废油、吸附材料等属于危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》交由资质单位进行处置。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | ③安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①发生漏油事故后应立即切断站内电源；

②现场要严防出现火星、明火，防止引发火灾、爆炸事故；

③回收的吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行；

④现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

- 6.5.2.3卸油泄漏事故现场处置方案

（1）事件描述：进行卸油作业时各种原因造成油品泄漏事故。

（2）目的：最大程度地减少泄漏事故后对环境的污染等。

（3）职责：应急指挥部负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急救援专业队伍在应急指挥部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现卸油发生跑、冒油时，现场人员应大声呼救立并向站长（应急总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（应急总指挥）安排综合协调组（陈园）向外部单位报告。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （郭战） | 13992031919 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
|  |  | 检查并消除附近的一切火源；在溢油处的上风向，布置消防器材。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | ①发生小量泄漏时，现场抢险人员佩戴雨靴、安全帽进入作业现场； ②发生较大量泄漏时，现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险抢修组 （郭帅） | 15229408738 |
| 5 | 应急处置 | 泄漏源控制： - ①关闭油罐车卸油阀； - ②组织人员把油罐车推出卸油区至安全区域； ③接卸人员立即关闭卸油阀，停止卸油作业，拆除卸油胶管，关闭卸油口和地埋油罐计量孔。同时，大声向现场人员呼喊示警； ④若油罐车未发生泄漏，接卸人员引导油罐车驶出站外安全区域。 泄漏物处理： - ①封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； - ②泄漏较少时，应用吸油毡对现场的泄漏油品进行回收； - ③泄漏较多时，利用事故源周边低洼处、用砂土等对泄漏油品现场进行围挡，用铝桶、铝盆回收泄漏物，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收； - ④回收后，要用吸油毡覆盖残留油面，待充分吸取残油后将吸油毡单独收集。 |  |  |
|  |  | ⑤对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 6 | 后期处置 | ①采用消油剂对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装； ②收集的废油、吸附材料等属于危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》交由资质单位进行处置。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | ③安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①发生漏油事故后应立即切断站内电源；

②回收的吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行；

③现场要严防出现火星、明火，防止引发火灾、爆炸事故；

④现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

- 6.5.2.4储油罐火灾、爆炸伴生事故现场处置方案

（1）事件描述：储油罐因各种原因造成火灾、爆炸事故。

（2）目的：最大程度地减少火灾事故后，伴生灾害燃烧废气、消防废水对环境的污染等。

（3）职责：应急指挥部负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急救援专业队伍在应急指挥部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现储油罐起火，现场人员应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向站长（应急总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（总指挥）视火情安排综合协调组（陈园）向119、120报警，并向其他外部单位报告。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （郭战） | 13992031919 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | 现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险抢修组 （郭帅） | 15229408738 |
| 5 | 应急处置 | ①先用灭火器对准油罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖油罐口； ②使用消防砂对场地内消防废水进行拦截和围挡； ③封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ④消防废水泄漏至外环境时，组织人员对外部排水沟进行围堵； ⑤协助监测单位对周边环境进行应急监测。 |  |  |
|  |  | 对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 6 | 后期处置 | ①对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装储存； ②组织人员对围堵的事故废水进行收集，小量废水采用铝桶、铝盆收集，大量废水采用事故水池或者联系外部救援罐车进行收集； ③收集后的事故废水交由资质单位进行处置。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | 安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①把握灭火最佳时机；

②合理选用灭火器材及灭火方式；

③报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况；

④如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离；

⑤现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

- 6.5.2.5加油过程火灾、爆炸伴生事故现场处置方案

（1）事件描述：进行加油作业时因各种原因造成火灾、爆炸事故。

（2）目的：最大程度地减少火灾事故后，伴生灾害燃烧废气、消防废水对环境的污染等。

（3）职责：应急指挥部负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急救援专业队伍在应急指挥领导部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现加油工序起火，现场人员应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向站长（应急总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（总指挥）视火情安排综合协调组（陈园）向119、120报警，并向其他外部单位报告。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （郭战） | 13992031919 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | 现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险抢修组 （郭帅） | 15229408738 |
| 5 | 应急处置 | ①用灭火毯对较小面积火灾进行覆盖或封堵，使其火灾窒息； ②较大面积火灾时，用灭火器由近及远进行扑救； ③使用消防砂对场地内消防废水进行拦截和围挡； ④封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ⑤消防废水泄漏至外环境时，组织人员对外部排水沟进行围堵； ⑥协助监测单位对周边环境进行应急监测。 |  |  |
|  |  | 对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 6 | 后期处置 | ①对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装储存； ②组织人员对围堵的事故废水进行收集，小量废水采用铝桶、铝盆收集，大量废水采用事故水池或者联系外部救援罐车进行收集； ③收集后的事故废水交由资质单位进行处置。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | 安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①把握灭火最佳时机；

②合理选用灭火器材及灭火方式；

③报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况；

④如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离；

⑤现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

- 6.5.2.6卸油过程火灾、爆炸伴生事故现场处置方案

（1）事件描述：进行卸油作业时因各种原因造成火灾、爆炸事故。

（2）目的：最大程度地减少火灾事故后，伴生灾害燃烧废气、消防废水对环境的污染等。

（3）职责：应急指挥部负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急救援专业队伍在应急指挥领导部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现卸油工序起火，现场人员应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向站长（应急总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（应急总指挥）视火情安排综合协调组（陈园）向119、120报警，并向其他外部单位报告。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （郭战） | 13992031919 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 94 | 个体防护 | 现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险抢修组 （郭帅） | 15229408738 |
| 5 | 应急处置 | ①迅速驶离油品作业现场，再进行扑救； ②如若在油罐车罐口着火时，首先用石棉被、湿棉衣或者湿麻袋将油罐车罐口盖严，使起火窒息而灭，也可使用随车携带的灭火器对准油罐车罐口将油火扑灭； ③若非油罐车着火，事故发现者马上关闭储油罐和油罐车阀门，并通知当班领导。当班岗位人员在第一时间赶到现场,尽力扑灭初期火灾； ④封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ⑤消防废水泄漏至外环境时，组织人员对外部排水沟进行围堵； ⑥协助监测单位对周边环境进行应急监测。 |  |  |
|  |  | 对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 6 | 后期处置 | ①对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装储存； ②组织人员对围堵的事故废水进行收集，小量废水采用铝桶、铝盆收集，大量废水采用事故水池或者联系外部救援罐车进行收集； ③收集后的事故废水交由资质单位进行处置。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | 安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①把握灭火最佳时机；

②合理选用灭火器材及灭火方式；

③报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况；

④如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。

⑤现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

- 6.5.3危废泄漏事故现场处置措施

咸阳远达石油有限公司危废主要是清罐废液(废渣)、废吸油毡、含油消防砂和废机油。咸阳远达石油有限公司清罐废液(废渣)的清理、运输和处置均委托资质单位进行，清罐完成后清罐废液(废渣)立即带走，不在站内暂存。危废暂存间主要暂存废吸油毡、含油消防砂和废机油。危废暂存间突发环境事件主要是危废的泄漏以及发生的火灾爆炸。

- 1、清罐废液(废渣)泄漏现场处置措施

（1）事件描述：

①地下储油罐经长期使用，在罐底积累的油泥需定期清理，一般每3-5年清理一次，清罐废液(废渣)产生量约0.1t/次.罐，根据《国家危险废物名录》，项目产生的清罐废液(废渣)为废矿物油类危险废物。

②咸阳远达石油有限公司清罐废液(废渣)的清理、运输和处置均委托有资质单位进行。清罐完成后清罐废液(废渣)立即带走，不在站内暂存。

③作为责任主体单位，本次预案对储油罐进行清罐作业时各种原因造成清罐废液(废渣)泄漏事故建立现场处置方案。

（2）目的：最大程度地减少泄漏事故后对环境的污染等。

（3）职责：应急指挥部负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急救援专业队伍在应急指挥领导部的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 清罐作业时发生清罐废液(废渣)泄漏时，现场人员应大声呼救立并向站长（总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（总指挥）视泄漏情况安排综合协调组（陈园）向外部单位报告。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （郭战） | 13992031919 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
|  |  | 检查并消除附近的一切火源；在泄漏处的上风向，布置消防器材。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | ①发生小量泄漏时，现场抢险人员佩戴雨靴、安全帽进入作业现场； ②发生较大量泄漏时，现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险抢修组 （郭帅） | 15229408738 |
| 5 | 应急处置 | 泄漏源控制： - ①立即封堵破损罐体，切断泄漏源。 泄漏物处理： - ①封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； - ②泄漏较少时，应用吸油毡、消防铲对现场的含油污泥进行回收； - ③泄漏较多时，利用事故源周边低洼处、用砂土等对含油污泥现场进行围挡，用铝桶、铝盆回收泄漏物，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收； - ④回收后，要用吸油毡覆盖残留油面，待充分吸取残油后将吸油毡单独收集。 |  |  |
|  |  | ⑤对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
| 6 | 后期处置 | ①采用消油剂对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装； ②收集的废油泥、吸附材料等属于危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》交由资质单位进行处置。 | 综合协调组（陈园） | 13186260876 |
|  |  | ③安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①发生含油污泥泄漏事故后应立即切断站内电源；

②回收的吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行；

③现场要严防出现火星、明火，防止引发火灾、爆炸事故；

④现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

- 2、危废泄漏现场处置措施

- (1)泄漏发现人员立即进入现场警戒，在彻底收集处理之前严禁他人接近。

- (2)切断危废暂存间火源，避免油蒸汽遇火燃烧爆炸。

- (3)关闭雨水阀，防止污染范围进一步扩大。

- (4)在保证安全的前提下切断泄漏源，使用消防砂或者吸油毡等吸收后妥善处理。

- 3、危险废物发生火灾爆炸现场处置措施

- 咸阳远达石油有限公司危废暂存间存储的危废均为含油危废，容易发生火灾爆炸。咸阳远达石油有限公司危废暂存间一旦发生火灾，立即采用消防砂或危废暂存间的手提式干粉灭火器进行灭火。

- 6.5.4应急监测

- 突发环境事件发生后应急监测人员立即携带相应资料到达现场，对突发环境事件的原因、性质进行初步分析、取样、送样，并做好样品快速检测工作，及时提供监测数据、污染物种类、性质、控制方法及防护、处理意见，为污染物消减提供监测数据。必要时可请求当地环境监测站等主管部门进行支援，对突发环境事件造成的危害进行监测，直至符合国家、地方环境保护标准。

- 发生环境污染事故时，水环境监测方案

- 事故发生后应及时监测水质变化情况，直至恢复正常，监测因子、监测点位等信息见下表（咸阳远达石油有限公司所在区域地下水流向为自西南向东北）。

- 表6-1  事故状态下地表水环境应急监测方案

| - 序号 | - 监测点位 | - 监测因子 | - 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 本站监测井 | COD、BOD5、石油类 | 根据现场污染状况确定采样频次。事故刚发生时，每2h采样一次，1h/1次。待摸清楚污染物变化规律后，每小时采样一次。随事故影响的减弱，适当减少采样频次。 |

- 发生环境污染事故时，大气环境监测方案

- 突发环境事件发生后大气环境监测方案见下表。

- 表6-2  事故状态下大气环境应急监测方案

| - 序号 | - 监测点位 | - 监测因子 | - 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 当时风向的上风向500m处 | - SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃 | - 根据现场污染状况确定采样频次。事故刚发生时，非甲烷总烃每1h采样一次，30min/1次。待摸清楚污染物变化规律后，每两小时采样一次。SO2、NO2、PM10每天采样时间不少于18h，随事故影响的减弱，适当减少采样频次。 |
| - 2 | - 当时风向的下风向最近500m处 |  |  |

- 发生环境污染事故时，土壤环境监测方案

- 突发环境事件发生后土壤环境监测方案见下表。

- 表6-3  事故状态下土壤环境应急监测方案

| - 序号 | - 监测点位 | - 监测因子 | - 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 咸阳远达石油有限公司紧邻农田 | - 石油类 | - 根据现场污染状况确定采样频次。事故刚发生时，每20min采样一次。待摸清楚污染物变化规律后，每小时采样一次。随事故影响的减弱，适当减少采样频次。 |

- 6.6信息发布

- 6.6.1事件的通报

突发环境事件发生后，咸阳远达石油有限公司在应急响应的同时，及时向西咸新区管委会报告事件发生涉及到的毗邻区域，并请求向其通报情况。

西咸新区人民政府环境保护主管部门在发现或者得知突发环境事件信息后，应当立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。
    对初步认定为一般（IV级）或者较大（III级）突发环境事件的，事件发生地设区的市级或者县级人民政府环境保护主管部门应当在4小时内向本级人民政府和上一级人民政府环境保护主管部门报告。
    对初步认定为重大（II级）或者特别重大（I级）突发环境事件的，事件发生地设区的市级或者县级人民政府环境保护主管部门应当在两小时内向本级人民政府和省级人民政府环境保护主管部门报告，同时上报环境保护部。省级人民政府环境保护主管部门接到报告后，应当进行核实并在1小时内报告环境保护部。
    突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

- 6.6.2信息发布

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。
    初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。
处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。
    突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。
    书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

- 6.7应急终止

当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，损坏的设施完全修复，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患清除后，经现场应急指挥部确认，经总指挥批准后，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。

- 6.7.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

(1)事故现场得到控制，事故条件已经消除；

(2)污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

(3)事故所造成的危害已经基本消除，无继发可能；

(4)事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

(5)采取了必要的防护措施保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

- 6.7.2应急终止的程序

(1)Ⅳ级响应终止，当满足应急终止条件时，由安全员下达应急终止命令；

(2)Ⅲ级响应终止，当满足应急终止条件时，由总指挥确认和决策终止时机，向秦汉新城环保局提交书面报告情况，秦汉新城环保局根据现场情况做出书面允许其应急程序的终止。

- 6.7.3应急终止后的行动

(1)调查及处理

咸阳远达石油有限公司要配合秦汉新城对突发环境事件进行调查，主要内容为：①环境事件现场勘察；②技术调查取证；③按照所造成的环境污染与破坏的程度认定事故等级。

(2)预防

在秦汉新城环境管理部门的指导下，找出突发环境事件的原因，制定相应的防范措施，防止类似事件的重复出现。

(3)总结

在本次突发环境事件处理结束后15天内，应急办公室将《事故报告》上报咸阳远达石油有限公司指挥部备案，同时上报秦汉新城应急办。接受秦汉新城提出的各项建议，服从对该起事件的处理。

- 7、后期处置

- 7.1善后处置

应急结束后要对事故原因进行分析，对应急过程进行总结，事故责任人要受到处理和教育，有功人员要得到表彰。制定防范措施，对事故的污染影响进行监测，对事故受害者、事故受损物进行理赔，对事故的损失进行评估和汇总，对预案进行修订和完善。善后处置主要内容如下：

(1)通知咸阳远达石油有限公司、周边村落及人员事故危险已解除；

(2)环境应急设备维护、保养；

(3)应急评价过程；

(4)事故原因的调查；

(5)环境应急总结报告的编制；

(6)环境污染事故应急预案修订；

(7)事故损失调查和责任认定；

(8)善后处置和保险。

- 7.2警戒与治安

环境事件发生后，现场负责人负责事件现场的警戒工作，标示事发当时和事后水、食物、周围植物的位置和状态，对人员的取水位置予以标识。对事故现场周边做好治安维稳，做好自身与周边人群保护工作，确保健康安全，如出现危及生命安全时，立即撤离现场并报告指挥部。

- 7.3次生灾害防范

(1)经现场勘查后确定净化方式、方法。

(2)指挥部任命专人负责。

(3)洗消后二次污染的防治方案。

- 7.4调查与评估

- 7.4.1调查评估分级

1、Ⅳ级事件由站内组成调查小组对事件原因、损失、事件赔偿、事件责任等进行调查，形成调查评估报告，呈指挥部研究审定后根据报告对事件进行处理。

2、Ⅲ级事件由秦汉新城应急办组成调查小组对事件进行调查，咸阳远达石油有限公司相关员工全面配合，根据调查评估报告对事件作出处理。

- 7.4.2调查与评估内容

1、突发环境事件，按有关规定，组织有关人员参加，对事件原因进行调查，并写出事件调查报告。

2、事件调查报告应当包括的内容：

(1)事件发生单位的基本情况和事件发生的时间、地点及经过；

(2)事件调查组的组成情况；

(3)事件调查的经过；

(4)事件人员伤亡情况和直接经济损失；

(5)事件发生的直接原因、间接原因及认定依据；

(6)事件的性质；

(7)事件责任者的责任、认定依据以及责任者的处理建议；

(8)事件的主要教训和防止类似事件灾难再次发生所需采取措施的建议；

(9)其他需要报告的问题;

(10)事件调查报告应由调查组全体成员签名。

- 7.5生产秩序恢复重建

抢救结束后，指挥部制定恢复生产、生活计划并组织实施。事故现场恢复是指将事故现场恢复至一个相对稳定、安全的基本状态。应避免现场恢复过程中可能存在的危险，并为长期恢复提供指导和建议，因此，需调查与评价在宣布应急结束、人群返回后是否对现场进行有效清理，公共设施是否已基本恢复，是否对受影响区域继续进行环境监测以使污染的威胁降到最低。

恢复重建的内容主要包括：

（1）对事故所造成的损失进详细清算，对事故后的财产恢复采取相应有力的措施，尽快补充其亏损；

（2）对救援所用的救援物资进行及时的补充；

（3）对事故所造成的人员伤亡进行统计，承担因事故受伤职工和周围居民医药费，发放抚恤金。

（4）由应急救援指挥部召开总结评审会，总结事故应急救援情况，评价应急救援预案实施效果，为修改预案提出建议。

- 8、应急保障

- 8.1人力资源保障

建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒等现场处置工作。

- 8.2资金保障

- (1)设立专门的处置突发环境事件预备基金，要保证先期的物资和器材储备资金投入，并预留必要的抢险物资购置资金。

- (2)加强应急资金的管理和审计监督，保证资金专款专用。

- 8.3物资保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，必须建立和完善应急救援物资、设备储备制度。按照保证、满足应急必需的原则，咸阳远达石油有限公司已储备一定数量的应急物资及设备。同时每年检查、补充更新。

应急物资储备清单见附件7。

- 8.4医疗卫生保障

突发环境事件发生后，咸阳远达石油有限公司根据情况及时请求秦汉新城人民医院给予支援。医务人员及时赶到现场，对受伤人员及时进行抡救，重伤人员送最近的医院住院治疗。

- 8.5交通运输保障

咸阳远达石油有限公司车辆统一由指挥部调度，做好运输保障；设置一辆专门应急车辆，使其始终处于良好状态，以保证事件应急需要。必要时还可协调秦汉新城有关部门给予支援。

- 8.6通信保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的，因此，指挥部高度重视，由应急办公室负责通信保障工作。

- 8.7科技支撑

咸阳远达石油有限公司指派具有一定经验的职工及环保管理人员协助应急专家对现场事故救援进行技术指导。完善事件应急救援的有关技术档案，并及时进行归档。

- 9、监督与管理

- 9.1应急预案演练

- 9.1.1演练准备

由咸阳远达石油有限公司应急救援指挥部负责编制演练方案和演练规则。演练方案主要包括两个方面的内容：

（1）情景说明，即详尽描述演练所模拟的事件情景，可能的后果以及任务描述，为演练人员的演练活动提供初始条件和初始事件；根据本单位实际情况，演练所模拟的事件包括：泄漏、火灾等可能造成环境污染的突发事件等。

（2）演练计划，对演练区域内各类活动的安排，即明确演练时间和演练具体内容，必要时组织当地专家根据区域应急工作的开展状况共同商讨、编制。

- 9.1.2演练范围与频次

演练范围在咸阳远达石油有限公司罐区和加油区。

演练频次：每年演习至少一次，时间可以定在3月份或9月份。

- 9.1.3演练组织

演练组织与预案中的应急救援组织一样，由应急办公室负责，制定每一次演习的具体方案。

按照预案的要求，接警后应急组人员各就各位，各负其责，统一听从应急指挥中心和现场总指挥的号令行动。

全站员工按照应急指挥中心和现场总指挥的号令进行有序的疏散和撤离。

- 9.1.4应急演练的评价、总结与追踪

应急演练结束后，应急指挥中心要组织演练人员对应急演练过程进行讨论，分析演练过程的得失，在讨论的基础上得出结论，根据结论修改应急预案，提高应急预案的可操作性和科学合理性。

最后应急指挥部对本次演练的目的、意义、过程、结果、收获做出评价、并记录在案。

- 9.2宣教培训

- 9.2.1应急救援人员培训

对加油站应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

- (1)培训主要内容

- ①了解、掌握事故应急救援预案内容；

- ②熟悉使用各类防护器具；

- ③如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

- ④事故现场自我防护及监护措施。

- (2)采取的方式

- 小组讨论、模拟事故发生、现场讲解等。

- 9.2.2员工培训

针对应急救援的基本要求，系统培训加油站操作人员，发生各级危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

- (1)培训主要内容

①加油站安全生产规章制度、安全操作规程；

②防火、防爆、防毒的基本知识；

③加油站异常情况的排除、处理方法；

④事故发生后如何开展自救和互救；

⑤事故发生后的撤离和疏散方法。

- (2)采取的方式

- 小组讨论、模拟事故发生、现场讲解等。

- 9.2.3公众培训

对加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布加油站有关安全生产基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防止污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、人员的自救、互救方法、疏散路线等内容有全面的了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于1次，可选在6月份或11月份。

- 9.2.4应急培训记录

安全员要制定专用的应急培训记录表，每次应急培训要做好记录。

记录内容包括：培训的时间、地点、参加培训人员、培训方式、培训内容等。

应急救援培训的形式和方法是多种多样的：如模拟、自学、小组受训和考试等，演练和讨论是两种最常用和培训方法。

- 9.3责任与奖惩

- 9.3.1奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

①出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

②对防止或挽救突发环境事件有功，使企业和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

③对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

④有其他特殊贡献的。

- 9.3.2责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由咸阳远达石油有限公司给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

①不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

②不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

③不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

④拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

⑤盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

⑥阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

⑦散布谣言，扰乱社会秩序的；

⑧有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

- 10．附则

- 10.1名词术语

1、环境事件

是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

2、突发环境事件

是指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

3、环境应急

针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态，也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

4、泄漏处理

泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

5、应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

6、应急演习

为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织共同进行的联合演习。

- 10.2预案解释

本预案由咸阳远达石油有限公司编制，并负责解释。

- 10.3修订情况

根据年度演练和咸阳远达石油有限公司实际情况及需要定期或不定期进行修订，以适应突发环境事件应急需要。如有下列情况变化，应及时进行修订，指挥部审定通过后下发并上报备案。

在下列情况下，应对应急预案及时修订：

1、危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

2、应急机构或人员发生变化；

3、应急装备、设施发生变化；

4、应急演练评价中发生存在不符合项；

5、法律、法规发生变化。

应急预案的修订至少每三年需修订一次。由应急办公室根据上述情况的变化和原因组织修订。并将修改后的文件传递给相关部门。

- 10.4实施日期

本预案自发布之日起实施。

- 11、附件

附件1  应急救援组织机构名单

附件2  相关单位和人员通讯录

附件3  应急工作流程图

附件4  区域位置及周围环境敏感点分布图

附件5  紧急疏散线路图

附件6  应急设施（备）平面布置图

附件7  应急物资储备清单

附件8  标准化格式文本

- 附件1  应急救援组织机构名单

应急救援组织机构名单

| 应急职务 | 姓 名 | 职 务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 郭战 | 站长 | 13992031919 |
| 副总指挥 | 曹站娥 | 副站长 | 13402937884 |
| 组员 | 杨婷 | 加油员 | 15229606591 |
| 抢修抢险组长 | 郭帅 | 安全员 | 15229408738 |
| 组员 | 杨雪娇 | 加油员 | 18291804394 |
|  | 冯艳艳 | 加油员 | 18717231499 |
|  | 杨洋 | 加油员 | 15229915903 |
| 综合协调组组长 | 陈园 | 安全员 | 13186260876 |
| 组员 | 洪敏 | 加油员 | 18791948784 |
|  | 赵艳 | 加油员 | 18700078962 |
|  | 季阳春 | 加油员 | 13572766647 |
|  | 曹战团 | 加油员 | 13259037911 |
| 24h值班电话 |  |  | 15229408738 |

- 附件2  相关单位和人员通讯录

相关单位和人员通讯录

| 外部救援机构名称 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 秦汉新城环境保护局 | 029-33185056 | 12369 |
| 秦汉新城安监局 | 029-33185829 |  |
| 西咸新区管委会 | 029-33183600 |  |
| 秦汉新城公安分局 | 029-33185827 | 110 |
| 秦汉新城公安消防大队 | 029-33185829 | 119 |
| 咸阳市中心医院 | 029-33288612 | 120 |

- 附件3  应急工作流程图

接警  通报

信息反馈

人员到位

指挥到位

资源调配

信息通报

应急  启动

人员救助

险情控制

医疗救助

指挥  控制

事故处理

分析总结

相关联络

技术支持

人员疏散

环境监测

扩大应急

请求增援

应急  恢复

后期  处置

应急  结束

善后处理

现场清理

判断决策

事态  发展

有效  控制

- 附件4  区域位置及周围环境敏感点分布图

咸阳远达石油有限公司

N

咸阳远达石油有限公司

N

区域位置图

区域位置图

周围环境敏感点分布图

- 附件5  紧急疏散线路图

- 附件5   应急设施（备）平面布置图

- 附件7  应急物资储备清单

应急物资储备清单

| 序号 | 应急物资名称 | 规格、型号 | 数量 | 备注 | 负责人（联系人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC35 | 4台 | 油罐区、加油区 | 站长（郭战） |
|  | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 4具 | 油罐区、加油区、危废暂存间 |  |
|  | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC8 | 14具 | 油罐区、加油区、危废暂存间 |  |
|  | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 | 2具 | 配电室 |  |
| 2 | 灭火毯 | —— | 2块 | 油罐区消防器材箱 |  |
| 3 | 消防锨 | —— | 2把 | 油罐区 |  |
| 4 | 消防桶 | —— | 2个 | 油罐区 |  |
| 5 | 消防沙 | —— | 2m3 | 油罐区 |  |
| 6 | 急救药箱 | —— | 1个 | 站房 |  |

- 附件8  标准化格式文本

预  警  通  知  单

预警通知（）第   号

| 发送时间 |  | 签发人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送单位 |  |  |  |
| 预警级别 |  |  |  |
| 预警概要 |  |  |  |
| 预防措施及工作要求 |  |  |  |

突发环境污染事件应急记录单

| 接警人姓名 |  | 日期 |  | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警人姓名 |  | 单位 |  | 电话 |  |
| 应急事件 类型 |  | 应急事件发生时间 |  | 应急事件发生地点 |  |
| 应急事件发生的地点、性质、范围、严重程度 |  |  |  |  |  |
| 突发事件已造成影响和发展趋势 |  |  |  |  |  |
| 已采取控制措施及效果 |  |  |  |  |  |

突发环境污染事件报告单

| 事件发生 |  | 事件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件简题 |  |  |  |
| 基本经过（事件发生、扩大和采取的措施，初步原因判断） |  |  |  |
| 事件后果（环境污染程度、财产损失或可能造成的社会不良影响等）的初步估计： |  |  |  |
| 填报人姓名 |  | 单位 |  |
| 联系方式 |  | 信息来源 |  |

企业突发环境事件报告表（初级）

| 报告方式 | 1 | 电话报告 |  | 报告人 |  | 内部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 书面报告 |  |  |  | 外部 |  |
| 报告时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 发生位置 |  |  | 设施名称 |  |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  | 排放去向 |  |  |  |  |
| 已污染范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能受影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜在的危害程度转化方向趋势 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议采取措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接人员伤亡和财产经济损失 |  |  |  |  |  |  |  |

企业突发环境事件报告表（续报）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 |  | 报告人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡（镇） 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | 邮箱 |  |  |
| 发生位置 |  | 设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其他□ |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |
| 事件发生原因 |  |  |  |  |
| 事件发生过程 |  |  |  |  |
| 事件进展情况 |  |  |  |  |
| 采取的应急措施 |  |  |  |  |

企业突发环境事件报告表（处理结果报告）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 |  | 报告人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡（镇） 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | 邮箱 |  |  |
| 发生位置 |  | 设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其他□ |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |
| 报告正文： - 处理事件的措施、过程和结果： - 污染的范围和程度 - 事件潜在或间接的危害、社会影响 - 处理后的遗留问题 - 参加处理工作的有关部门和工作内容 - 有关危害与损失的证明文件等详细情况 （不够可附页） |  |  |  |  |