预案编号：JDSK-HJYA-201801

预案版本号：  第  一  版

陕西金顶圣科实业有限公司

突发环境事件应急预案

陕西金顶圣科实业有限公司

二〇一九年三月

批  准  页

预案编号：001

预案版本：第一版

为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减少和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命

安全、环境安全和财产安全，依据国家有关突发环境事件应急的法律法规要求，制定《陕西金顶圣科实业有限公司突发环境事件应急预案》，现予以发布实施。

陕西金顶圣科实业有限公司各部门应认真贯彻执行本预案要求。在发生突发环境事件后，按照预定方案迅速展开应急救援指挥，及时上报，使突发环境事件得到有效控制。

本预案于    年   月   日发布，开始生效。

批 准 人：

日    期：   年   月

发   布   令

为了规范、加强陕西金顶圣科实业有限公司突发环境事故应急预案管理工作，针对可能发生的环境污染事件，迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定本应急预案。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，由我公司预案编制小组完成《陕西金顶圣科实业有限公司突发环境事件应急预案》编制工作，并通过专家审查和备案，现予发布，望各部门认真遵照执行。

1、认真遵守相关法律、法规和各项规章制度。

2、按照突发环境应急预案要求组织员工认真学习、培训和演练。

3、在预案执行过程中有与法律、法规、规章不符；工艺技术条件、周边环境发生变化、形成新的危险源的；应急组织体系或职责调整的；应急预案演练评估需要修订的；应急预案管理部门要求修订的；应急预案编制内容与实际不相适应的条款应及时予以编制和修订。

4、全体员工必须积极响应，密切配合，认真遵守，保证应急预案贯彻执行畅通无阻。

5、《陕西金顶圣科实业有限公司突发环境事件应急预案》适用陕西金顶圣科实业有限公司应急救援工作。

6、《陕西金顶圣科实业有限公司突发环境事件应急预案》解释权归陕西金顶圣科实业有限公司安全质量环境管理部。

7、《陕西金顶圣科实业有限公司突发环境事件应急预案》自备案后发布实施。

批准人：

陕西金顶圣科实业有限公司

年   月   日

目  录

1、总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3突发环境事件分级	4

1.4适用范围	6

1.5指导思想和工作原则	8

2、企业概况	9

2.1企业基本情况	9

2.2自然环境概况	11

2.3工艺流程及产污分析	11

2.4污染物产生、排放及污染措施情况	13

2.5 周边环境敏感点	13

3、应急指挥机构	15

3.1应急组织机构	15

3.2专业救援队伍	16

4环境风险分析	19

4.1环境风险评价	19

4.2环境风险源分析	19

4.3最大可信事故及后果分析	24

5、预防与预警	27

5.1环境风险防范措施	27

5.2预警分级与准备	30

5.3预警的发布与解除	32

5.4预警措施	35

6、应急处置	37

6.1应急预案的启动	37

6.2信息报告	37

6.3信息通报	39

6.4分级响应	39

6.5指挥与协调	42

6.6现场处置	43

6.6.4 应急处置卡	46

6.7信息发布	51

6.8应急终止	51

7、后期处置	53

7.1善后处置	53

7.2警戒与治安	55

7.3次生灾害防范	55

7.4调查评估	56

7.5生产秩序恢复重建	56

8、应急保障措施	58

8.1人力资源保障	58

8.2资金保障	58

8.3物资保障	58

8.4医疗卫生保障	59

8.5交通保障	59

8.6治安维护	59

8.7通信保障	60

9、监督与管理	61

9.1应急预案演练	61

9.2宣教培训	62

9.3责任与奖惩	64

10、附则	65

10.1名词术语	65

10.2预案解释	65

10.3修订情况	65

10.4实施日期	66

11、附件	67

## 1、总则

### 1.1编制目的

为了进一步健全环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害，提高环境保护人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件，指导和规范突发环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障厂区员工和周围居民的身体健康和生命安全，特制定本预案。

### 1.2编制依据

##### 1.2.1法律

⑴《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

⑵《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日；

⑶《中华人民共和国消防法》，2009年5月1日；

⑷《中华人民共和国突发事件应对法》，主席令第69号；

⑸《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

⑹《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

⑺《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订版；

⑻《中华人民共和国监控化学品管理条例》，2011年1月8日修订版。

⑼《陕西省固体废物污染环境防治条例》，2015年11月19日；

⑽《陕西省大气污染环境防治条例》，2014年1月1日。

##### 1.2.2法规、规章及技术规范

⑴国务院办公厅关于印发《国家突发环境事件应急预案》的通知，国办函【2014】119号，2014年12月29日；

⑵《突发事件应急预案管理办法》（国办发【2013】101号），2015年6月5日；

⑶《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014）34号；

⑷《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发【2015】4号，2015年1月8日；

⑸《企业突发环境事件风险分级方法》（环境保护部2018.2.5公告（环保部〔2018〕第14号）；

⑹《陕西省突发公共事件总体应急预案》（陕政发〔2005〕33号)；

⑺《陕西省实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》（陕政办发〔2012〕87号）

⑻《陕西省环境保护厅关于印发<陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（陕环发〔2011〕88号）

⑼《陕西省人民政府办公厅关于印发省突发环境事件应急预案的通知》（陕政办函 〔2015〕128号）

⑽《陕西省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环办发【2012】126号，2012年9月17日；

⑾《秦汉新城管委会办公厅关于印发西安市应急预案管理办法的通知》，2014年8月1日。

⑿《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）。

⒀《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号），2015年3月1日；

（14）《突发环境事件信息报告办法》（环部令第17号）；

（15）《企业事业单位突发环境事件隐患排查和治理工作指南》。

##### 1.2.3危险化学品管理法规、规章

⑴《危险化学品安全管理条例》2011年2月16日；

⑵《危险化学品名录》（2015版），2015年2月27日；

⑶《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，2011年8月5日；

⑷《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

⑸《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

⑹《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

1.2.4 污染物排放标准

⑴废气

甲醇锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中甲醇锅炉大气污染物排放标准浓度限值；沥青烟和苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放标准；

⑵废水

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准、《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）三级标准；

⑶固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。

##### 1.2.5其他

（1）《陕西金顶工贸有限公司环境影响报告表》（陕西省国防科技工业环境监测科研所，2008年10月）；

（2）咸阳市环境保护局渭城分局对《陕西金顶工贸有限公司15万吨/年改性沥青生产装置项目环境影响报告表》的审批意见（2008年12月1日）。

（3）咸阳市环境保护局渭城分局《关于对陕西金顶圣科实业有限公司年产15万吨改性沥青生产装置建设项目环境保护竣工环保验收的批复》（咸环渭批复〔2015〕28号）。

### 1.3突发环境事件分级

依据《国家突发环境事件应急预案》中规定的分级标准，按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

⑴特别重大环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：

①发生30人以上死亡，或中毒（重伤）100人以上；

②因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上；

③区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；

④因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；

⑤因环境污染造成主要水源地取水中断的污染事故；

⑥因危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故；

⑵重大环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

①发生10人以上、30人以下死亡，或中毒（重伤）50人以上、100人以下；

②因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下；

③区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；

④因环境污染造成重要河流、湖泊、水库等水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事故；

⑶较大环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

①发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）50人以下；

②因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响；

⑷一般环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

①发生3人以下死亡；

②因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的；

通过对可能存在的突发环境事件及危险性分析，本企业发生的环境事件最大可能在国家一般事件以下。

### 1.4适用范围

##### 1.4.1适用对象

本预案适用对象为陕西金顶圣科实业有限公司内突发的各类环境事件。

##### 1.4.2适用范围

本预案指导公司突发环境污染事故应急处置工作，适用于应对以下突发事故的应急响应：

⑴公司内重大有毒、有害物料泄漏、排放事故处置、污染处理设施非正常运行的应对工作；

⑵公司内发生重大火灾、爆炸事故引发次生的人员伤亡和污染事故的应对工作。

##### 1.4.3应急预案关系说明

本预案是根据有关法律、法规、规章和各级人民政府及其有关部门制定应急预案的编制要求而制定，并与上级政府和主管部门的预案相对应、相衔接，形成完整的突发环境事件应急预案体系。

当突发环境事故较大、超出企业应急处置能力并达到区域应急响应级别时，应根据区域应急预案响应程序上报，共同完成突发环境事件的应急救援工作，故预案与秦汉新城级突发环境事件应急预案和西安市级突发环境事件应急预案相衔接，应急预案衔接示意图见图1.1。

西安市突发环境事件应急预案

突发环境事件综合应急预案

自然灭害应急预案

安全事故应急预案

秦汉新城突发环境事件应急预案

陕西金顶圣科实业有限公司

突发环境事件综合应急预案

图1.1 本预案与其他预案的关系图

### 1.5指导思想和工作原则

##### 1.5.1指导思想

坚持“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的基本方针，建立公司突发环境事件的应急预案，加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，全面提升公司应对突发环境事件应急管理水平。陕西金顶圣科实业有限公司

##### 1.5.2工作原则

⑴统一领导，分工负责。突发环境事件的处置，由突发环境事件应急指挥部统一领导、指挥和调度，各应急组根据各自职能分工负责，形成环境应急整体合力，提高事故快速反应能力。

⑵以人为本，科学应对。把保障公共安全，特别是人民群众生命安全作为首要目标。依靠科学，运用现代环境科技手段，提高应急处置人员的安全防护水平，充分发挥应急专家组的参谋作用，降低突发环境污染造成的危害。

⑶突出重点，注重预防。加大重点行业、重点污染源、重点水域、重点区域的监控力度，强化危险源的监测、分析、预测、预警，落实各项预防措施，加强培训和预案演练，做到早发现、早报告、早处理。

⑷快速反应，高效处置。完善联动协调机制，实现资源信息共享和快速联动反应。做到预警、报告、指挥、处置等环节的紧密衔接，确保信息传递及时、准确，应急处置快速、高效。

## 2、企业概况

### 2.1企业基本情况

⑴单位名称：陕西金顶圣科实业有限公司

⑵行业类别：C3033  防水建筑材料制造

⑶联系方式：周亚坤

⑷投资额：4500万元

⑸企业规模：年产15万吨改性沥青

⑹地理位置：咸阳市渭城区射击学校内

(7)经纬度：经度108°47′7.47″，纬度34°22′35.65″

（8）建设内容及规模：项目总占地面积5414.4m2，主要建设生产厂房、锅炉房、配电室、库房、办公住宿综合楼等。年产15万吨改性沥青。

#### 2.1.1总平面布置

项目场址地处咸阳市渭城区渭城镇射击学校内，厂区南北长128m，东西宽42.3m，呈长方形展布，总占地面积5414.4m2，南面从南至北依次为储存室、办公住宿综合楼。

#### 2.1.2原辅材料消耗及生产设备

陕西金顶圣科实业有限公司主要原辅料、生产设备及环保措施见表2-1-表2-5。

表2-1  项目主要原辅材料

| 序号 | 名称 | 状态 | 包装形式 | 日常最大储存量（t） | 年用（产）量（t） | 储存场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基质沥青 | 固态 | 罐装 | 400 | 10000 | 储存罐 |
| 2 | SBS改性剂（丁苯橡胶） | 固态 | 袋装 | 80 | 450 | 储存仓库 |
| 3 | 甲醇 | 固态 | 罐装 | 33.18 | 200 | 储存罐 |

（甲醇的密度为0.79g/cm³）

表2-2  项目主要环境风险物质清单

| 序号 | 物质名称 | 最大储量（t） | 储存方式 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 33.18 | 密闭 | 储罐 |
| 2 | 沥青 | 400 | 密闭 | 储罐 |

表2-3  项目主要生产设备一览表

| 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 沥青储罐 | 2500t | 2个 |
| 沥青储罐 | 500t | 1个 |
| 助溶剂储罐 | 100t | 2个 |
| 投料罐 | 30t | 1个 |
| 混合罐 | 100t | 5个 |
| 高速剪切机 | 90kw/h | 1台 |
| 导热油炉（2台甲醇） | 3500kw、3500kw | 2台 |
| 电子磅 | Scs-100、L=16m | 1台 |
| 装卸油泵 | / | 8台 |
| 辅料泵 | / | 1台 |
| SBS上料机 | / | 1台 |
| 电机 | 7.5kw/18.5kw/90kw/22kw | 14台 |
| 栈桥 | 两车位/单车位 | 2台 |

表2-4    项目现有主要环保措施一览表

| 污染项目 | 环保措施 |
| --- | --- |
| 废水 | 项目无生产废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后由附近居民拉运进行处理。 |
| 废气 | 甲醇锅炉烟气分别经2根15m高排气筒排放。在沥青储罐放空管、进油口、出油口安装沥青烟气收集管道，经喷淋+活性炭+等离子分解+光氧催化+二次喷淋处理后经1根15m高排气筒排放。 |
| 噪声 | 按照要求噪声源设有基础减振；车间门窗封闭减噪厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |
| 固体废物 | 生活垃圾、生产垃圾外运后交由市政统一收集处理。危险废物委托有资质单位陕西明瑞环保科技有限公司进行了处置。 |

### 2.2自然环境概况

##### 2.2.1气象条件

项目所在区域属于暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，气温速降,秋淋明显。主要气象条件如下：

年平均气温：13.0℃－13.7℃

年降水量：522.4－719.5mm（7月、9月为两个明显降水高峰）

常年主导风向：东北风

地震烈度：建设项目所在地区地震设防烈度为8度。

- 2.2.2地形地貌

西安市地处关中平原中南部，总面积1.01×104km2，南依秦岭，北临渭河，东西两侧皆为平原，地势南高北低，阶梯状下降。市区坐落在渭河冲击平原南侧，地貌单元主要有渭河及其支流的一、二级阶地和高漫滩组成，地形开阔、平坦，海拔高程370m～490m。西安市地处秦岭北侧山前大断裂以北的渭河断陷盆地中部的南缘地带，属西安凹陷和骊山段隆两个次一级构造单元，分布地层为巨厚的新生代沉积。

### 2.3工艺流程及产污分析

生产工艺流程简述：

沥青的SBS改性需要经过溶胀、剪切、发育三个过程，对于SBS改性沥青体系来说，溶胀与相容存在密切关系，溶胀大小直接影响了相容性的好坏，如果SBS在沥青中无限溶胀，则体系变成完全相容。溶胀行为与改性沥青生产、加工工艺和高温贮存稳定性等有密切的关系。随着温度升高，溶胀速度明显加快，在高于SBS的PS玻璃化转变的熔融加工温度溶胀明显。另外SBS的结构对溶胀行为有明显影响:星型SBS的溶胀速度较线型的慢。

剪切是整个改性过程中中关键的一步，往往剪切的效果会影响最终的结果。胶体磨是改性沥青设备的核心，它处于高温、高速运转的环境下，胶体磨的外层为夹套结构，设有循环保温系统，同时起减震和降低噪音的作用，胶体磨内部为带有一定数量齿槽的环状动盘和环状定盘磨刀，间隙可以调整，物料粒度的均匀性和胶溶效果由齿槽的深度、宽度及磨刀的数量、形成结构的特定工作区域来决定。随着动盘高速旋转，改性剂受到强大的剪切和碰撞而不断分散，将颗粒磨细，与沥青形成混溶的稳定体系，达到均匀共混的目的。充分溶胀后，SBS与沥青混合均匀，研磨颗粒越小，SBS在沥青中的分散程度越高，改性沥青的性能越好。

改性沥青的生产最后都要经过发育的过程，研磨后，沥青进入成品罐或者发育罐，温度控制在170-190℃，在搅拌器的作用下进行一定时间的发育过程。在这个过程中加入改性沥青稳定剂来提高改性沥青的储存稳定性。

图2-1   商品混凝土生产工艺流程及产污环节图

### 2.4污染物产生、排放及污染措施情况

1、废水

陕西金顶圣科实业有限公司主要为生活污水。生活污水经三级化粪池处理后由附近居民进行拉运。

2、废气

厂区废气主要为锅炉废气、沥青烟。

企业在储罐放空管（7个）、进油口（2个）、出油口（5个）安装废气收集管道，经喷淋+活性炭+等离子分解+光氧催化+二次喷淋处理后由1根15m高排气筒排放。

3、固体废物

项目固体废物主要为生活垃圾和废包装袋、废活性炭装置、废油桶，生活垃圾由环卫部门统一清运，废包装袋交废品回收单位回收，废活性炭和废油桶暂存至危废暂存间，交有资质单位陕西明瑞环保科技有限公司处置。

### 2.5 周边环境敏感点

根据现场调查和环境影响评价结果，项目所在地周围无其他自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区。确定本项目环境保护目标为厂址周围的人群集中地等。陕西金顶圣科实业有限公司主要环境保护目标见表2-9。

表2-9   主要环境保护目标情况

| 序号 | 环境风险受体 | 方位 | 相对距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭城卫生院 | 北 | 293m |
| 2 | 石何杨村 | 北 | 421m |
| 3 | 石桥中学 | 东北 | 355m |
| 4 | 渭城区渭城卫生院 | 东北 | 469m |
| 5 | 陕西合为为混凝土有限公司 | 东 | 200m |

## 3、应急指挥机构

### 3.1应急组织机构

##### 3.1.1应急指挥机构

公司成立突发环境事故应急救援指挥部，由公司主要领导、医疗救护组和安全护卫组等部门负责人组成，应急救援指挥部总指挥由公司总经理担任，生产部经理担任副总指挥。

一旦发生突发环境事故，应急救援指挥部即作为事故的指挥机构，对突发环境事故进行应急响应和应急救援。公司所有应急人员应将事故状况、应急工作状况等现场情况报告应急指挥部。应急指挥部根据事态发展情况及处理情况下达应急救援命令。各应急队伍接到指令后，立即按照职责、分工行动，并在行动过程中，及时将事故状况和救援情况向应急救援指挥部反馈，直至应急终止。

##### 3.1.2职责

应急救援指挥部由总指挥、副总指挥、医疗救护组负责人、后勤保障组负责人等组成。应急救援指挥部主要职责如下：

⑴日常负责组织本“预案”的编制、修订工作，组织建立应急救援队伍，贯彻本预案并组织演练。

⑵贯彻执行国家、地方政府等关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针、政策和有关规定。

⑶审批并落实环境污染事故应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

⑷检查、督促做好环境污染事故应急物资的各项准备工作，督促协助有关部门及时消除危险品的跑、冒、滴、漏。

⑸及时向当地政府部门报告，批准应急预案的启动和终止。

⑹及时向上级部门报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，协助当地政府部门向周边单位、人员通报相关情况。

⑺指挥各救援队伍实施救援行动，负责人员、物资配置、应急队伍的调动。

⑻协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查，对事故进行经验教训总结、奖惩。

⑼负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周围单位、人员提供本单位有关危险品特性和救援知识等的宣传材料。

### 3.2专业救援队伍

根据公司实际条件，项目专业救援队伍分为通信组、抢险组、安全护卫组、医疗救护组、后勤保障组、环境监测组，各组日常应按照应急预案加强演习和训练，以便在发生事故后能够迅速投入应急救援和处置工作中，为救援提供可靠保障。应急机构图见图3.1。

总指挥

副总指挥

医疗救护组

安全护卫组

抢险组

后勤保障组

环境

监测组

通信组

图3-1    应急组织机机构

各救援队伍主要职责如下：

⑴通信组

组长：崔佳

组员：白燕

主要职责：

①主要负责应急指挥部与其他救援专业队伍、外部救援单位、政府单位等部门的联络。

②确保事故处理外线联系的畅通。

③负责对外发布突发事故处理相关信息，协助总指挥对突发环境事件信息上报工作，通报处理、处置结果。

⑵医疗救护组

组长：张燕

主要职责：

①负责伤员搜救工作，尽可能对受伤人员进行抢救。

②负责对现场受伤人员的临时救助，配合秦汉新城人民医院、西安市急救中心等相关救护人员救助、转运伤员。

⑶安全护卫组

组长：曹小峰

组员：门领旗

主要职责：

①协助公安、消防等部门划定事故现警戒区域。

②负责事故现场的警戒工作。

③帮助附近居民等可能受影响的群众，做好疏散、转移工作。

⑷抢险组

组长：范小为

组员：唐军娃、董联盟、张明、陈青发

主要职责：

①负责对危险品进行堵漏处理。

②负责对故障设备进行抢修处理。

③负责事故现场的消防与灭火，协助、配合消防部门进行消防与灭火的其他工作。

⑸后勤保障组

组长：和伟

组员：胡迪、任远

主要职责：

①负责各类应急救援物资的采购、保管和维护。

②负责应急救援物资的运输。

⑹环境监测组

组长：王党库

主要职责：

负责联系检测机构对事件周围的环境进行取样监测分析，并将分析结果及时向指挥部报告，便于组织开展救援活动。

## 4环境风险分析

- 4.1环境风险评价

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）,对照企业突发环境事件风险分级矩阵表，确定企业突发水环境事件风险等级为一般。

- 4.2环境风险源分析

根据企业生产状况、产污排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，本预案对可能存在的环境危险源及危险因素进行分析，结果确定有以下2类，分别是：原辅材料、产品的储存、使用环节产生的环境危险；暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对环保设备设施、建筑物破坏导致的环境危险。

本项目涉及的风险物质主要为甲醇、沥青，主要风险单元为锅炉房、危废暂存点。

4-1 沥青物化性质

| 国标编号 | 61869 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 8052-42-4 |  |  |
| 中文名称 | 沥青 |  |  |
| 英文名称 | Bitumen；Asphalt |  |  |
| 别 名 | 柏油；煤焦油沥青 |  |  |
| 分子式 | 稠环芳香烃的复杂混合物 | 外观与性状 | 黑色液体，半固体或固体 |
| 分子量 |  | 闪 点 | 204.4℃ |
| 沸 点 | <470℃ | 溶解性 | 不溶于水，不溶于丙酮、乙醚、稀乙醇等，溶于四氯化碳等 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.15～1.25 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 |  | 主要用途 | 用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：沥表及基烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青>页岩沥青>石油沥青，前二者有致癌性。接触沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位；呈片状，呈褐-深褐-褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶、食欲不振等全身养病和眼、鼻、咽部的刺激症状。 |  |  |
| 毒理学资料及环境行为 | 毒性：具有刺激性，致癌性。 危险特性：遇高热、明火能燃烧。燃烧分解时放出腐蚀性、刺激性的黑色烟雾。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、成分未知的黑色烟雾。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带防毒口罩。 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿工作服。 手防护：戴防护手套。 其它：工作后，淋浴更衣。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，脱离现场。就医。避免阳光照射。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：误服者给饮足量温水，催吐。就医。 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |

表4-2 甲醇物化性质

| 中文名： | 甲醇；别名：木酒精、木精、木醇 |
| --- | --- |
| 英文名： | Methylalcohol；Methanol |
| 分子式： | CH4O |
| 分子量： | 32.04 |
| CAS号： | 67-56-1 |
| RTECS号： | PC1400000 |
| UN编号： | 1230 |
| 危险货物编号： | 32058 |
| IMDG规则页码： | 3251 |
| 外观与性状： | 无色澄清液体，有刺激性气味。 |
| 主要用途： | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 |
| 熔点： | -97.8 |
| 沸点： | 64.8 |
| 相对密度(水=1)： | 0.79 |
| 相对密度(空气=1): | 1.11 |
| 饱和蒸汽压(kPa)： | 13．33／21．2℃ |
| 溶解性： | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 临界温度(℃)： | 240 |
| 临界压力(MPa)： | 7.95 |
| 燃烧热(kj/mol)： | 727 |
| 避免接触的条件： |  |
| 燃烧性： | 易燃 |
| 建规火险分级： | 甲 |
| 闪点(℃)： | 11℃闭杯；16℃开杯 |
| 自燃温度(℃)： | 385 |
| 爆炸下限(V%)： | 5.5 |
| 爆炸上限(V%)： | 44 |
| 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时无光焰。能积聚静电，引燃其蒸气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 |
|  | 易燃性(红色)：3 |
|  | 反应活性(黄色)：0 |
| 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 稳定性： | 稳定 |
| 聚合危害： | 不能出现 |
| 禁忌物： | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |
| 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |
| 危险性类别： | 第3．2类中闪点易燃液体 |
| 危险货物包装标志： | 7；40 |
| 包装类别： | Ⅱ |
| 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。 |
| 接触限值： | ERG指南：131 |
|  | ERG指南分类：易燃液体—有毒的 |
|  | 中国MAC：50mg／m3 |
|  | 苏联MAC：5mg／m3 |
|  | 美国TWA，OSHA200ppm，262mg／m3；ACGIH200ppm，262mg／m3[皮] |
|  | 美国STEL：ACGIH250ppm，328mg／m3[皮] |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
| 毒性： | LD50：5628mg／kg(大鼠经口)；15800mg／kg(兔经皮) |
|  | LC50：64000ppm4小时(大鼠吸入) |
| 健康危害： | 属Ⅲ级危害(中度危害)毒物。对呼吸道及胃肠道粘膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏营养而坏死。急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，可伴有粘膜刺激症状。病人有头痛、头晕、乏力、恶心、狂燥不安、共济失调、眼痛、复视或视物模糊，对光反应迟钝，可因视神经炎的发展而失明等。 |
|  | 慢性中毒：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视神经损害。 |
|  | IDLH：6000ppm |
|  | 嗅阈：141ppm |
|  | OSHA：表Z—1空气朽染物 |
|  | NIOSH标准文件：NIOSH76～148 |
|  | 健康危害(蓝色)：1 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 |
| 食入： | 误服者用清水或硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA2000ppm：供气式呼吸器。5000ppm：连续供气式呼吸器。6000ppm：面罩紧贴面部的连续供气呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：自携式逃生呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 防护服： | 穿相应的防护服。 |
| 手防护： | 戴防护手套。 |
| 其他： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。 |
|  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
|  | 环境信息： |
|  | 生态学上，估计甲醇对水生物有低毒性。甲醇对水生物的半致死浓度预计大于1mg/L。甲醇不大会在水生物中蓄积而持久存在下去。甲醇可从水中蒸发，在空气中反应生成甲醛，造成空气 |
|  | 污染。可与大气中的其他化学物反应或被雨水淋洗。甲醇易被土壤和地面水中的微生物降解。 |
|  | 防止空气污染法：防事故泄漏／可燃物(款112(r)表3)，临界值(TQ)2270kg。 |
|  | EPA有害废物代码：U154。 |
|  | 资源保护和回收法：款261，有毒物或无其他规定。 |
|  | 资源保护和回收法：禁止土地存放的废物。 |
|  | 资源保护和回收法：通用的处理标准废水5．6mg／L；非液体废物0．75mg／L。 |
|  | 应急计划和社区知情权法：款304应报告量2270kg。 |
|  | 应急计划和社区知情权法：款313表R最低应报告浓度1．0％。 |

### 4.3最大可信事故及后果分析

##### 4.3.1最大可信事故

⑴最大可信事故确定

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境危害最严重的重大事故。

根据以上的分析，确定本项目最大的可信事故及类型为：甲醇燃烧。

⑵最大可信事故的概率

由于风险事故发生的不可预见性、引发事故的因素较多、污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

可接受风险水平的单位一般采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。在计算风险事故时，不仅要考虑事故的发生概率，也应考虑不利气象条件出现的概率及下风向的人口分布。对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度见表。

表4-11    各种风险水平及其可接受程度

| 风险值（死亡/a） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 操作危险性特别高，相当于人的自然死亡率 | 不可接受 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 必须立即采取措施改进 |
| 10-5数量级 | 与游泳事故和煤气中毒事故属于同一数量级 | 人们对此关系，愿采取措施预防 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不关心这类事故的发生 |
| 10-7~10-8数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没有人愿意为这类事故投资加以预防 |

类比同类型项目，给出本项目的事故发挥概率取值为1×10-5/a。参照是有化工行业可接受的风险值，采取可接受的风险值为RL=8.33×10-5死亡人数/年。因此，确定本次风险评价风险事故概率为8.88×10-5次/年。

##### 4.3.2风险后果分析

本评价假定甲醇全部泄漏燃烧，甲醇锅炉最大储量为40t。蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量，这样就可以利用有关TNT爆炸效应的实验数据预测蒸汽云爆炸效应。根据业主提供资料本项目使用甲醇的高热值为42MJ/kg。

TNT当量计算

式中WTNT—蒸气云的TNT当量kg

1.8—地面爆炸系数

α—蒸气云的TNT当量系数a=4%

Wf—蒸气云中燃料的总质量kg，本项目为2.18346×104kg

Qf—燃料的燃烧热MJ/kg，甲醇的燃烧热为54.8MJ/kg

QTNT—TNT的爆炸热，一般取4.52MJ/kg。

WTNT=1.8×0.04×2.18346×104×42/4.52

WTNT=15234.9kg

死亡半径R1（超压值90000Pa）

R1=5.44 (WTNT/1000)0.37

R1=5.44×(15234.9/1000)0.37

R1=6.31m

通过蒸气云爆炸计算模型计算可知，若甲醇锅炉甲醇全部泄漏形成蒸汽云，并被引燃，其死亡区伤害半径为6.31m。

- 4.3.3次生伴生污染

本公司发生原辅材料、中间体及产品泄露，一旦发生重大火灾、爆炸及泄露等突发环境事件，会产生次生伴生污染，事故状态下的次生伴生污染见表4-12。

表4-12    事故状态下次生伴生污染一览表

| 序号 | 物料名称 | 次生危害产物 | 次生危害途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | CO | 甲醇燃烧产物通过大气扩散影响周围大气环境。 |

## 5、预防与预警

### 5.1环境风险防范措施

##### 5.1.1危险源监控预防措施

为了及时掌握危险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，本项目在均安置了摄像头，分公共区域和车间区域两个部分，中控室位置分别为门卫室和机房，具体工作内容包括以下两个方面：

⑴监控内容：主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间以及监控频率。

⑵监控人员、物资配备：监控人员落实到位，监控仪器（如电子视频、自动报警仪）、监控设施、药品配备齐全，并且落实到位。

⑶监控方法

①监控组织：设置监控组织及系统，实施人工监控和在线监控；

②安全检查：定期、不定期安全检查；

③严格危险化学品的管理。

##### 5.1.2环境风险源管理与隐患排查

对厂区内容易引发重大突发环境事件的甲醇锅炉房、罐区等环境危险源进行彻底盘查，消除风险隐患，掌握可能的风险事故方向，并予以登记，并进行风险评估；同时，每月定期组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。管理措施如下：

⑴加强安全管理，厂区车间门口设置醒目的安全标志和适量的消防器材。

⑵装卸、搬运过程应轻装轻卸，注意自我防护。

⑶对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度。

⑷对各车间实行车间主管负责制，专人落实环境安全，并由行政部定期组织检查。

##### 5.1.3风险事故防范措施

1、生产事故预防措施

生产可能发生的环境污染事件有甲醇泄漏导致的火灾爆炸事故以及原辅料泄漏事故，为最大限度地降低车间突发环境事件的发生，应注意以下几点：

①各类设备温度、时间严格按照操作规程进行，生产过程各类物料投放严格按照工艺顺序及配料量投放；

②严格执行企业的各项安全管理制度；

③加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；

④制定操作规程卡片张贴在显要地方；

⑤安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚；

⑥进一步建立和完善安全生产管理体系和运行网络，锅炉房和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任；

⑦定期检修废气处理设施，保证废气处理达标。

3、污染物事故排放预防措施

①废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行，则相应的生产工序必须停止。

②加强雨水、污水的排放监测，若发现超标现象，应排入应急池中，经处理达标后外排，避免有害物排入水体。

③危险固废处理处置注意事项具体如下：

a.及时联系危险废物处置单位回收，填写危险废物产生情况一览表。危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

b.危险废弃物收集暂存入库，并填写危险废物入库交接表。危险废物的转移和运输时填写(库存危险废物提供/委托外单位利用/处置交接表)。

c.危险废弃物收集及时得到危废处理单位回收的填写(危险废物直接提供/委托外单位利用/处置交接表)。

d.危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由相应资质单位承运。做好外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余联交付运输单位，随危险废物转移运行。将第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

4、防洪、防地质灾害等防范自然灾害的措施

（1）防洪措施

本企业厂区设置独立的雨水排水系统，直接外排到厂区外，可以减轻强降雨引发的洪涝灾害对企业造成的影响，为防止内涝，及时排出雨水，避免积水，毁坏设备、厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。

（2）防地质灾害

根据当地地质条件，本企业所在地不属于泥石流、滑坡、地下溶洞、易塌陷及煤炭采空区等不良地质区域，对生产建设无不良影响。企业已对建设用地进行地质勘探，在做建设项目施工图设计时，根据地质勘探报告对其建筑物及建筑物进行设计。

### 5.2预警分级与准备

- 5.2.1预警分级

根据《国家突发环境事件应急预案》的规定并结合企业突发环境事件的严重性、紧急程度、影响范围等因素，本厂区突发环境事件的预警分为三级，级别由高到低，依次为Ⅰ级红色预警、Ⅱ级橙色预警和Ⅲ级蓝色预警，应当根据事态发展情况和采取措施的效果，预警颜色可升级、降级或解除。

具体事件分级如下：

红色预警：可能发生超出厂区范围的突发环境事件。设备、设施严重故障，由于甲醇泄露发生火灾爆炸和沥青大面积泄露事故，泄露已流入水域或扩散到周边社区、企业；造成的泄露公司已无能力进行控制。

橙色预警：可能发生厂区突发环境事件。已发生火灾和泄露，在极短时间内可处置控制，未对周边企业、社区产生影响的事故。

蓝色预警：可能发生车间、库房突发环境事件。现场发生存在泄露或火灾迹象将会导致泄露、火灾爆炸等重大安全生产事故的；

遇雷雨、极端高温、汛涝等恶劣气候；其他异常现象。

收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。预警内容包括：可能发生事故的时间、地点、对象；事故部门基本情况；可能事故的后果预测；可能事故原因初步判断；提出可能事故的处置方法；提出需协助的相关部门；预警部门、签发人、报告人、报告时间等，必要时附现场简图。

- 5.2.2预警准备

通知公司相关应急部门、人员作好应急准备。应急领导小组全体成员必须立即到达现场，立即启动相应预警响应，并进行先期应急处置，公司应急指挥部组织启动相应预警响应，依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。

（1）应急指挥办公室安排熟悉预案的人员24小时值班，直至预警解除；

（2）指挥部结合环境风险源识别结果发布预警指令。指挥部办公室向现场各应急小组等部门传达预警指令，并通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资；

（3）现场指挥部各专业组单位检查重大环境风险源；检查易发生事故目标及隐患部位的设施状况、措施落实情况；检查清理排水设施，降低自然灾害条件下环境风险度；

（4）做好应急水池接纳水体污染物的准备工作；

（5）治安组组织转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危险扩大的行为和活动；

（6）应急指挥办公室调集环境应急物资和设备，采取一切可能的防范措施，减少污染的扩散、蔓延。

### 5.3预警的发布与解除

##### 5.3.1预警的发布条件

当出现如下事件征兆时，公司各部门必须高度重视并采取及时、有效的措施进行整改。当突发环境事件征兆发展到一定程度，由公司突发环境应急指挥部进行分析研究，决定是否发布预警信息。

⑴污染治理设施（废气）运行不正常、不稳定，发生事故排放；

⑵危险化学品甲醇和沥青发生泄漏；

⑶厂区发生火灾事故；

⑷其他在监督检查中及员工发现的可能造成环境损害的问题。

收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案，发布预警公告，发布预警责任人为应急总指挥姚光明。

##### 5.3.2预警内容

预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计程度和范围、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

向企业内部发布预警时，应公布事故的内容。事故内容主要包括事故地点、事故类型、撤离方式、撤离地点等。企业应急指挥部根据预警内容和事故严重程度，进一步确定相应的应急程序。

##### 5.3.3发布预警方式、方法

⑴红色预警发布的方式、方法

①当达到发布预警公告条件时，即可能发生超出厂区范围的环境事件时，应由总指挥或者副总指挥先上报上级部门批准，由上级部门管理人员通过喇叭、广播和大声呐喊等其他方式来警示；总指挥或副总指挥无法联系、不便上报时，由应急救援指挥部其他成员上报。

②上级部门发布预警公告。

③上级部门安排转移撤离、疏散周围人员，并进行妥善安排。

④上级部门指挥专业应急队进入预警状态，随即掌握并报告事态进展情况。

⑤本单位应急救援队协调配合上级部门针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用有关场所，防止可能导致扩大的行为和活动。

⑥物资供应队调集应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

⑦上级部门对确定的重大危险源及时告知相关人员，重大危险源不能及时消除时，应立即组织周围人员撤离危险区域。

⑵橙色预警发布的方式、方法

①当达到发布预警公告条件时，即可能发生厂区级别的环境事件时，应由总指挥或者副总指挥安排通讯联络队通过喇叭或大声呐喊等其他方式来警示；总指挥或副总指挥无法联系、不便上报时，由应急救援指挥部其他成员上报。

②总指挥发布预警公告。

③治安警戒队根据总指挥的安排负责转移撤离、疏散事件现场无关人员，并进行妥善安排。

④总指挥指挥专业应急队进入预警状态，随即掌握并报告事态进展情况。

⑤治安警戒队根据总指挥的安排针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用有关场所，防止可能导致扩大的行为和活动。

⑥总指挥指挥物资供应对调集厂区应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

⑦对确定的重大危险源及时告知厂区相关人员，重大危险源不能及时消除时，应立即组织厂区人员撤离危险区域。

⑶蓝色预警发布的方式、方法

①当达到发布预警公告条件时，即可能发生车间或者库房范围内环境事件时，应由发现人上报车间负责人，由车间负责人通过呐喊、告知等其他方式来警示；车间负责人无法联系或不便上报时，发现人上报班组长进行示警。

②车间负责人指挥车间、仓库应急人员进入预警状态，随即掌握并向应急指挥部报告事态进展情况。

③车间负责人针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用有关场所，防止可能导致扩大的行为和活动。

④由车间负责人上报应急指挥部，请求调集应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

##### 5.3.4预警响应

企业发生甲醇泄漏、着火等突发环境事件时，在收集有关信息证明突发环境事件可能性增大时，按照应急预案立即采取措施。进入预警状态后，企业应采取以下预警措施：

①启动企业应急预案。

②厂区内部发布预警公告。

③转移、撤离或疏散厂内可能受到危险的人员，进行妥善安排。

④指挥专业应急队进入预警状态，随即掌握并报告事态进展情况。

⑤针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用有关场所，防止可能导致扩大的行为和活动。

⑥调集应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

##### 5.3.5预警的解除

当问题得以解决，事件征兆消除并处于可控状态，已无发生事件的条件后，由公司突发环境事件应急救援指挥部下令解除预警。

### 5.4预警措施

收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。

进入预警状态后，秦汉新城管委会有关部门应当采取以下措施：

⑴分析研判。组织有关部门和机构、专业技术人员、及时对预警信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度。

⑵防范处置。迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志，利用各种渠道增加宣传频次，告知公众避险和减轻危害的常识、需采取必要的健康防护措施。

⑶应急准备。提前疏散、转移可能受到危害的人员，并进行妥善安置。责令应急处置组、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置的工作准备，并调集应急所需物质和设备，做好应急

保障工作。对可能导致突发环境事件发生的相关企事业单位和其他生产经营者加强环境监管。

## 6、应急处置

### 6.1应急预案的启动

即将发生或已经发生以下事故时，应当立即启动应急预案：

⑴泄露

甲醇、沥青等泄漏，可能造成火灾、或者土壤污染；

⑵火灾、爆炸

火灾导致有毒烟气产生或泄漏；

火灾蔓延，可能导致其他区域材料起火或导致热引发的爆炸；

发生火灾导致二次污染。

⑶污染物事故排放

废气治理设施发生异常，废气事故状态下排放。

当发生厂区局部区域突发环境事件和厂区小范围突发环境事件时，不需要启动本项目应急预案，应当立即通知污染控制组，应急小组应及时做出回应。

### 6.2信息报告

按照西安市环境保护局《突发环境事件信息报告办法（试行）》有关规定，凡发生环境污染与破坏事故，必须立即上报，并建立报告制度。

##### 6.2.1内部报告

⑴信息报告程序

现场突发环境事件知情人     部门负责人     公司应急指挥部

⑵报告方式

口头汇报：发生事件后，在初步了解事件情况后，事件知情人应立即通过电话或对讲机向公司应急指挥部进行口头汇报（1小时内完成）。

书面汇报：在初步了解事件情况后，应当在4个小时内，以书面形式向公司应急指挥部上报事件有关情况。

##### 6.2.2外部报告

环境污染事件、安全事故发生后，应急指挥部需根据事态及时做出外部报警求救（火警119、急救120、110）决定。对外报警以外线电话（手机）为主，报警时要说清以下内容：报警人姓名、单位详细名称、地址、附近典型标志、发生事故物资、事故大小等，并派专人接应各种救援车辆。

##### 6.2.3信息上报

上报流程：公司应急指挥部     秦汉新城环保局

上报时限：当突发环境事件已经或可能对外环境造成影响时，在事件发生后立即向上级部门汇报（1小时内），情况紧急时，可直接报告。

上报内容：事件发生的时间、地点、环节和简要经过，伤亡人数、初步损失，事件发生的原因初步判断以及采取的措施及控制情况等。

##### 6.2.4事件报告内容

事件报告应包括的内容有：事件发生的时间、地点、单位、类型和排放污染物的种类数量、直接经济损失、已采取的应急处理措施，已受到污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋势；事件的简要经过、伤亡人数、损失初步估计；事件发生原因的初步判断、事件发生后采取的措施及事件控制情况以及事件报告单位或事件报告人。

##### 6.2.5与区域应急预案的衔接

企业一旦发生风险事故，首先启动企业应急预案，采取自救，同时上报秦汉新城环保部门。当事故较大，超出企业应急处置能力并达到区域应急响应级别时，秦汉新城启动区域应急预案，并根据区域应急预案响应程序上报相关部门，共同完成突发环境事件的应急救援工作。

##### 6.2.6二十四小时有效的内部、外部通讯联络手段

公司应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向行政部报告。行政部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

## 6.3信息通报

当发生紧急事故且情势需要对外界发布消息或需要对外界澄清不实事实时，由总指挥或其指定代言人负责对外发布信息。为避免消息内容发布不恰当或词语造成误解，公司发言人应事先与紧急应变指导小组就所要发表的内容进行商讨后，再予以发布。

对外发布事件的方式：根据厂区及周边实际情况，宜采用在周边企业、村委会张贴公示或电话通知相关企业、村庄负责人的方式告知。

对外发布事件包括：甲醇、沥青大量泄露造成爆炸、污染；发生死亡事故或同一事件造成三人以上受伤事故；火灾或爆炸；群众事件或抗议行动；运送原料车辆在厂外事故。

需通知或公布事故予以知悉的外界单位及个人包括：周边其他企业、周边的村庄居民。

### 6.4分级响应

按本单位突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将本单位突发环境事件的应急响应分为一级响应、二级响应、三级响应，本项目可能的分级标准见表6-1。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

表6-1   突发环境事件分级标准

| 分级 | 分级标准 |
| --- | --- |
| 一级 | 因本厂危险化学品泄漏、起火、污染物非正常排放等，造成超出厂区范围的环境事件的 |
| 二级 | 因本厂危险化学品泄漏、起火、污染物非正常排放等，造成超出车间、库房范围的环境事件的 |
| 三级 | 因本厂危险化学品泄漏、起火、污染物非正常排放等，造成车间内、库房内环境事件的 |

突发环境事件发生后，公司突发环境事件应急工作领导小组，按照突发环境事件应急预案，分级负责、联动配合，开展应急处置与救援工作，具体程序如下：

⑴按照事件级别启动相应应急预案，研究制定处置方案并组织实施。

⑵公司突发环境事件的主管部门领导要在最短时间内赶赴现场，指挥启动公司突发环境事件应急预案，做好现场人员疏散和公共秩序维护，防止次生、衍生事件的发生和危害程度的扩大。

⑶事故发生后必须坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。同时配合公安、交通、消防和医疗急救等部门应急队伍开展救援行动，组织、动员和帮助群众开展安全防护工作。先期处置过程中的情况应随时上报政府相关部门。

⑷协调外部专业处置救援队伍赶赴现场，在现场应急指挥部的统一指挥下，按照应急预案分工和事件处置要求，相互配合、密切协作，共同开展应急处置和抢险救援工作。

⑸主动向有关领导和其他救援队伍，提供应急救援有关的基础资料和信息，供现场指挥部和救援队伍研究救援和处置方案时参考。

⑹现场指挥部应维护好事发地区治安秩序，做好交通保障、人员疏散、群众安置等各项工作。随时掌握事件进展情况同时结合现场实际情况，尽快研究确定重点防护区域和现场应急处置方案。

⑺发生Ⅰ级环境事件时及时上报秦汉新城环保局，委托第三方检测机构根据突发环境事件污染物的扩散速度和事件发生地的气象、水文地质及地域特点，在污染物扩散范围内布设相应数量的监测点位；

⑻必要时，现场指挥部应组织相关专家对突发环境事件信息进行动态分析、评估，及时预测事件的发展情况和污染物变化情况，提出相应的应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；判定污染程度、危害范围、事件等级，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导应急队伍进行应急处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

⑼针对突发环境事件对大气、土壤等造成的污染和危害，现场指挥部应迅速组织相关专业队伍，采取阻断、覆盖、隔离、过滤、清洗、封闭、转移等措施处置污染物、清理事件现场，防止环境受到进一步破坏和产生二次污染。

⑽现场指挥部应随时跟踪事态的进展情况，一旦发现事态有进一步扩大的趋势，有可能超出自身的控制能力时，应立即向新城应急办、市应急办发出请求，由管委会、市政府调配其他应急资源参与处置工作。同时应及时向事件可能波及的地区通报有关情况，必要时可通过媒体向社会发出预警。

### 6.5指挥与协调

环境应急指挥部根据突发环境事件的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍等。各应急救援机构接到事件信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同、密切配合，共同实施环境应急和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

环境应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

⑴及时向上级报告环境污染事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

⑵与医院、救护队伍协调，做好伤员救治工作。

⑶组织救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

⑷协调事故现场相关工作，配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

（5）需要应急监测时，及时联系有资质的监测单位进行应急监测。

### 6.6现场处置

##### 6.6.1污染事故现场初期处置

###### 6.6.1.1污染事故现场应急处置一般方法

接到报警后，救援队伍到达现场，立即了解情况，确定警戒区和事故控制具体方案，布置救援任务，在救援过程中，要注意个体防护，佩戴个人防护用品，并设定警示标志，各处置方法如下：

（1）抢险：抢险抢修组到达现场后，在事故现场总指挥的统一领导下，应急指挥办公室迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案。协同抢险抢修组在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。应急指挥办公室负责事故现场物资、设备、工具的保障供给工作。

（2）疏散：发生险情，有火灾可能时，应急消防组针对火灾性质制定消防方案，并对火灾部位进行前期消防，指挥部应立即通知政府部门，并由治安组负责周边企业、居民的警戒工作，严禁车辆和行人通过，负责维护事故现场秩序和社会治安。

（3）转移：在事故救援中，有火灾危险或有人员伤亡，财产损失情况下，应急指挥办公室协同相关医院医务人员将受伤人员向安全区域转移，转移过程中与其他组保持联系。

（4）结束：救援工作结束后，各应急专业队伍必须经公司指挥部总指挥同意后，方可撤离现场，同时成立事故调查组，对事故进行分析处理，及时总结经验和教训，并整理事故档案。

###### 6.6.1.2泄露、火灾爆炸时处置措施

⒈泄露处置措施

（1）第一时间报告公司应急指挥部、环保等相关部门，做好应急准备工作；

（2）迅速撤离泄露污染区人员至空气新鲜处，设立警戒区域，并进行隔离，严格限制出入；

（3）切断火源，救援人员佩戴自给正压式呼吸器，穿好防护服，尽可能切断泄漏源；

（4）合理通风，加速扩散，喷雾状水稀释、溶解；

（5）应急消防组立即构筑围堤或挖坑收容产生的废水；

（6）抢险抢修组对泄露容器、管道等妥善处理，修复、检验后再用。

2.火灾、爆炸处置措施

本项目发生火灾的主要是甲醇和仓库，一旦发生火灾事故，可采用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等灭火剂进行灭火。

当企业的一个或多个生产装置发生火灾事故时，在场操作人员或现场人员应迅速采取如下措施：

①应迅速查清着火部位、着火物质及其来源，关闭机械通风装置，防止风助火势蔓延。以有效的控制火势，有利于灭火。

②根据火势大小和设备、管道的损坏程度，现场人员应迅速果断做出是否需要全部或局部工段停止的决定，防止火势蔓延。

③装置发生火灾后，当班领导应迅速组织人员利用车间内的消防设施及灭火器材进行灭火。

④在专业救援队伍达到火场时，厂区负责人应主动向应急救援队伍指挥人员介绍事故情况，说明着火部位，物料情况、设备状态，以及已采取的措施等。

⑤消防水应汇入应急池，处理后方可外排。

###### 6.6.2 无事故池下的消防废水处置措施

本企业目前暂未建设应急事故收集池。在建设应急事故池前，企业处理消防废水的处置措施为：

1、事故救援组立即用沙包堵住雨水管网以及明沟和暗沟的连接处。

2、在低洼地用沙袋设置围堰对消防废水进行围堵收容，将截流收集的消防废水用泵抽至罐车，作为危险废物交由有资质单位处置。

3、若不能及时转运，可将消防废水暂存至储罐或储水收集池，联系有资质单位处置。

###### 6.6.3污染可能影响到周边企业时应急处置措施

当发生火灾时可能对厂区外周边企业、周边人群构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关人员进行紧急疏散。疏散方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定。对可能威胁到厂外人群时，指挥部指派相应负责人立即与村委会联系，配合当地人民政府的响应措施，通知并引导周围人员立即迅速撤离至安全地点。

紧急疏散时应注意：

（1）救援人员应该佩戴个人防护用品；

（2）应向上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区域，并在疏散路线上设置专人引导，指明方向；

（3）查清是否有人滞留在污染区域与着火区；

（4）抢救人员在撤离前向现场指挥人报告撤离人员情况。

### 6.6.4 应急处置卡

沥青应急处置卡

| 沥青应急处置卡 |  |
| --- | --- |
| 泄漏应急处理 | 收集回收或无害处理后废弃。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带防毒口罩。 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿工作服。 手防护：戴防护手套。 其它：工作后，淋浴更衣。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，脱离现场。就医。避免阳光照射。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：误服者给饮足量温水，催吐。就医。 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |

##### 甲醇应急处置卡

| 甲醇应急处置卡 |  |
| --- | --- |
| 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |
| 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 |
| 食入： | 误服者用清水或硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA2000ppm：供气式呼吸器。5000ppm：连续供气式呼吸器。6000ppm：面罩紧贴面部的连续供气呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：自携式逃生呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 防护服： | 穿相应的防护服。 |
| 手防护： | 戴防护手套。 |
| 其他： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。 |
|  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

###### 6.6.5污染事故现场外部支援处置

（1）当废气处理设施失效时，应立即停止作业，现场总指挥请求专业环保设备公司检修设备；

（2）当废水处理设施失效时，现场总指挥综合协调组通知环保公司，调集环保公司吸污车来收集未处理的废水；

当发生突发环境事件时需及时进行事故源控制及处理，相关应急工作人员需在第一时间赶赴现场进行应急处置。在应急过程中，应急人员需做好个人防护措施，并根据应急指挥部的应急指令开展相应的灭火及堵漏等工作，迅速切断污染源。

##### 6.6.6应急监测

⑴应急监测项目

陕西金顶圣科实业有限公司突发环境事件污染主要表现在大气污染和废水污染。

由于本企业无大气和废水的监测能力，公司发生突发环境事件时，应及时上报秦汉新城环保局，委托有资质监测单位，赶赴现场，对厂区周围进行监测。佩戴好个体防护用品，利用各类监测仪器立即对环境空间进行监测，并随时向指挥部汇报监测结果，便于指挥部及时对事故进一步做出判断，以便采取措施。监测时应两人一组。

依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011），应急监测质量保证和质量控制措施如下：

1）废水监测按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求进行。

2）废气监测按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求进行。

当废气污染治理设施发生故障，大气监测因子为沥青烟、颗粒物、苯

并芘，监测位置为排气筒出口。

当废水处理设施发生故障，废水监测因子有pH值、石油类、COD、SS、氨氮、动植物油等，监测位置为厂区污水排放口。

当厂区发生火灾，监测因子为CO，监测点为厂界四周。

⑵监测结果公告：

发生事故后，监测结果经秦汉新城环保局批准后及时向公众发布，使公众能够及时、准确了解污染和处置情况。

##### 6.6.7人员紧急疏散

⑴疏散、撤离组织负责人的确定

突发环境事件发生后，由应急指挥部向当地政府、消防、公安、安监、环保等上级部门汇报，根据上级部门的指示要求，确定是否需要进行疏散。疏散中应明确疏散范围和疏散路线。

企业内部由现场治安警戒队负责人作为疏散、撤离组织负责人。若治安警戒队负责人不在现场，由指挥部指定专人作为疏散、撤离负责人。

企业周围人员由当地政府消防、公安等相关部门采取广播等方式通知撤离，并及时进行检查、核对，确保周围人员的安全。

⑵撤离方式

事故现场人员应尽量向上风向转移，负责疏散、撤离的现场治安警戒队人员引导和护送人群至安全区域，并逐一清点人数。根据事故情况，划定警戒范围、警戒线，并在各路口派保卫人员设岗执勤，根据需要实行交通管制，阻止无关人员及车辆进入，保持救援道路的畅通。

⑶撤离路线的确定

根据厂区内部道路设置、周边道路情况和西安长期的气象条件，确定疏散撤离路线；如遇风向等气象条件不同时，由应急指挥部结合当时风向等气象条件确定具体疏散、撤离路线。

在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留，要查清是否有人留在污染区。如发现有人未及时撤离，应由佩戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

⑷周边人员的疏散

突发环境事件发生后，企业应急指挥部应及时将事故情况上报当地政府及相关部门，由当地政府决定是否需要向周边地区发布信息或对周边区域的群众进行疏散。企业应积极配合政府的疏散工作，确保周边群众安全疏散。

⑸中毒、受伤人员救治的分级分类处置方案

现场急救的组织与实施是决定事故应急救援成功与否的关键环节。现场急救成败的关键是除了高超的技术、完善的设备外，更需要的是时间；急救队伍应快速集结、快速反应、分秒必争地投入救援行动，在最短的时间内使伤员得到救助，以达到挽救生命、稳定病情、减少伤残、减轻痛苦的目的。及时有效的现场急救和转送医药治疗，是减少事故现场人员伤亡的关键。

现场救护基本程序：

（1）现场救护：①将染毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风向空气无污染地区；②对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏按压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；③立即脱去被污染者的服装；④皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；⑤眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。

（2）使用特效药物治疗。

（3）严重者送医院观察治疗。

（4）建立现场急救站，设立明显的标志，并保证现场急救站的位置安全，以及空间、水、电等基本条件保障。

另外，还应对伤员进行分类，一般分为三类：①没有受到污染但受到物理伤害的伤员；②没有或有很小的物理伤害，但已经受到化学品的污染；③ 到严重伤害以及化学品污染的人。针对不同伤员采取现场救护后送至附近医院进行处理。

##### 6.6.8人员防护

在事故现场的应急救援工作人员应佩戴好个人防护用具，如防化服等方可进入现场开展救援工作。

### 6.7信息发布

发布主体：秦汉新城管委会。

发布内容：通过电话、传真、公示、报纸等形式向环境突发事件可能影响的区域通报突发事件的情况，主要通报内容：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质的种类、数量、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

### 6.8应急终止

##### 6.8.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

⑴事件现场得到控制，事件条件已经消除。

⑵污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内。

⑶事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

⑷事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

⑸采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

##### 6.8.2应急终止的程序

⑴现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准。

⑵现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

⑶应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据国家相关规范要求，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

## 7、后期处置

### 7.1善后处置

##### 7.1.1处置措施

公司要做好受灾人员的安置工作，组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

⑴应急事件处理完毕，事故现场得以控制后，迅速对事故现场污染物进行收集、清理和处理。

⑵对生产设备及危险废物储存设施进行保养维护及安全排查，确保设备能够正常运转后，恢复生产秩序。

⑶认真查找事故原因，总结教训，及时修订、完善规章制度和处置措施，书面报告相关部门。根据事故发生的原因和后果，使有关责任人得到相应的惩罚。

⑷公司行政部就突发事件中受伤及受损等情况，向保险机构提出理赔申请。

⑸做好周围影响区域内人员的安置、经济补偿、征用物资补偿、灾后重建及修复。

##### 7.1.2现场保护与现场洗消

对事故现场的保护，是查明事故发生真正原因的要求，应急指挥部应安排事故单位派专人做好现场保护工作，严禁无关人员进出事故现场。

现场洗消是对事故现场和受影响区域的个人、救援装备、现场设备和生态环境进行清洁净化和恢复的过程，它包括人员和现场环境的净化，以及对受污染环境的恢复。

##### 7.1.3 污染物处理

针对事故中产生的废弃物和污染物对人体、空气、水体、土壤、动植物所造成的现实的可能的危害，迅速采取技术措施进行事故后处理，防止污染危害的蔓延。事故应急结束后，对事故现场所产生的危险废物，委托有资质的单位进行统一回收处理，处理危险废物和污染物过程中，尽量保护现场，不影响到事故调查。

1、水污染物处理

企业突发环境事故排放会造成部分物料泄漏，在抢险过程中可能会用到水，并由此产生废水，此部分废水应引入应急池。企业未建设应急池，在未建设之前需对废水截流后交有资质单位，对该部分废水进行外运处理，确保达标排放。

2、废气处理

如突发环境事故造成有毒有害气体排放进入空气，则当事故得到控制时，该部分废气已经基本上被周围空气流稀释、扩散，从而可能污染周边农作物及植物。企业应请相关专家进行调查分析，对于受影响的农作物及植物提出对应的补救措施，对于无法补救的，应按有关规定进行补偿。

3、土壤修复

发生突发环境事故并造成有毒有害物质泄漏时，此部分液体可能会渗入土壤中，企业应收集此部分土壤，并委托有资质的单位处理。

4、固废处理

突发环境事故处理结束后，会产生各种类型的固废(如废活性炭、废桶等)，此部分固废属于危险固废，企业应收集并委托有资质的单位处理。

7.1.4 事故后果影响消除
    对事故中产生的不良后果积极进行处理，包括对现场破坏设施的及时维修，现场污染物的处理，伤亡人员安置，以及及时通过媒体向受到事故影响的当地居民发布有关赔偿事宜。

事故处理完毕后，指挥部应安排专业洗清队对现场和抢险人员进行洗清，参与应急救援行动人员应及时清洗皮肤、衣物等，确保个人健康安全。对事故的现场的洗清，应将清洗的水液排入污水池中，避免造成环境二次污染。

### 7.2警戒与治安

公司保卫处要配合地方公安部门对事故现场周围进行警戒，落实交通管制，组织与救援无关的人员及周围居民进入事故现场，避免其他不必要的伤亡事故发生。应急救援终止后，应加强事件现场巡检，禁止闲杂人员进入厂区。

### 7.3次生灾害防范

⑴首先要根据次生灾害的性质，判定安全方向和地区。对危险化学品的泄漏，根据风向，尽快向上风方向或侧风方向转移；对火灾，要尽快远离易燃易爆品，在上风方向空旷地带避难；有爆炸危险时，避免在陡坡、堤岸、高层建筑下停留。

⑵事故处置结束后，组织专业人员佩戴防护设施进入现场检查、消除事故隐患。

⑶事故后现场的清理工作，交由专业人员到现场清理污染物、危险化学品残余物，以避免二次污染或者二次伤害。

⑷企业在事故发生后恢复生产前，要对装置设施的状况进行彻底检查，经技术部经理确认合格后方可重新投入生产，同时应保证企业环保设施的正常运行，以避免再次发生严重环境污染事件。

⑸一些危化品的次生影响可能持续时间较长，因此，在事故发生后的一定时期内，企业环保部门要随时跟踪监测周围环境质量，及时发布消息，进行宣传引导，消除周边居民的恐慌情绪，以免酿成更大事故。

### 7.4调查评估

由环境污染应急预案指挥部组织专业人员对事故进行详细调查，查找事故原因，由相关评估人员评估事故损失、影响区域，按照调查及评估结果编制事故报告；必要时，环境污染应急预案指挥部向秦汉新城管委会或秦汉新城环保局汇报，由上级部门负责调查事故原因以及可能引发的中长期环境影响，提出应对措施，拟定调查报告，提出对事故的初步处理意见。

⑴环境应急指挥部指导有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

⑵有关类别环境事件专业主管部门负责编制特别重大、重大环境事件总结报告，于应急终止后上报。

⑶应急过程评价。组织有关专家（以陕西省、西安市突发环境事件应急专家组相应专业专家为主），会同陕西省环保厅、西安市环保局、秦汉新城环保局及秦汉新城管委会组织实施。

⑷根据实践经验，有关类别环境事件专业主管部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案。

⑸参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

### 7.5生产秩序恢复重建

当以下条件均满足后，可以恢复生产：

⑴专业人员事故调查现场需要收集或者取证的证据，已经收集、取证完毕，并采取了其他预防事故再次发生的措施。

⑵废弃材料被转移、处理、贮存或以合适方式处置。

⑶事故现场及周围的残存有毒物质浓度已经达到正常水平。

⑷事故中损坏的设备、设施全部得到了修复或更换。

⑸水、电、气、暖、原材料恢复了正常供应，人员短缺的岗位已得到了人员补充。

## 8、应急保障措施

### 8.1人力资源保障

按照本预案的要求，建立应急救援领导小组和通信组、抢险组、后勤保障组等。

企业要加强突发环境污染事件应急队伍建设，加强应急救援队伍的业务培训和应急演练。重点培训建立一支常备不懈、熟悉环境应急知识、充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急队伍，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。企业内部各部门要建立联动协调机制，提高准备水平，提高其应对突发环境污染事件的素质和能力。在本单位应急救援能力有限的情况下，动员企业所在地社会团体、企事业单位以及志愿者等各种社会力量参与应急救援工作。

### 8.2资金保障

应急救援指挥部对应急工作的日常费用、设备维护养护费用、设备更换进行预算，详细列出花费的类型及数量，交由财务部审核，经总经理审定后，列入年度或设施的预算。重大事件应急处置结束后，应急救援指挥部对现场的应急使用设备进行统计，列表送交财务部门审核，由总经理审定后，对应急处置费用进行如实核销，并根据需要添置应急保障物资。

### 8.3物资保障

根据本预案的要求，企业须及时配齐所需的消防物资、堵漏物资、医疗物资、标识物资等其他物资，加强对物资储备的监督管理，后勤保障组专人对应急物资进行管理，应急物资按照规定存放在物资仓库内，不得随意转移，此外，及时对应急物资予以补充和更新。发生重、特大突发环境事件时，积极配合当地政府和环保局做好应急物资、装备的保障。

厂区内设置相关环境风险防范应急设备、物资配置情况见表8-1。

表8-1    应急设备、物资配置情况

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 灭火器 | 22具 |
| 灭火砂 | 6箱 |

### 8.4医疗卫生保障

在医院救护人员未到之前，医疗救护组负责对伤员进行前期救助，并联系秦汉新城卫生行政部门负责应急医疗卫生保障工作。公司建立专业技术队伍和保障系统，根据需要及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作；当秦汉新城卫生行政部门医疗救护能力不足时，组织其他医疗救护资源赶赴现场进行救援处置。

### 8.5交通保障

⑴统一领导运输应急救援行动。根据领导部署，结合实际情况，制定相关配套政策措施。

⑵负责启动救援行动，指挥和调配运输小组应对突发事件的救援和保障工作。当应急运力不能满足突发事件需要时，负责报请公司调派应急运力对口支援。

⑶根据公司主管部门的指令，调动公司应急运力对口支援，完成突发事件的应急救援和保障任务。

### 8.6治安维护

公司安全护卫组要配合地方公安部门对事故现场周围进行警戒，落实交通管制，组织与救援无关的人员及周围居民进入事故现场，避免其他不必要的伤亡事故发生。应急救援终止后，应加强事件现场巡检，禁止闲杂人员进入厂区。

### 8.7通信保障

公司通信组应急通讯系统由两部分组成，第一是全厂的各生产岗位的调度电话，在综合控制室调度台可以与全厂各生产岗位进行调度联系；第二是公司员工的移动电话，当事故发生时可在允许使用移动电话的区域进行报警。

通信组负责建立完善应急通讯系统，建立健全通信保障应急队伍。为了确保在应急事故中确保应急通信畅通，应急救援人员都必须配备独立的手机并保证不得关机，通信与信息保障。

## 9、监督与管理

### 9.1应急预案演练

应急预案演练是对突发性环境事件预先进行自我训练的一种方法，通过演练可找出应急准备工作中的不足，并提高应急队伍的整体反应能力。企业的应急机构所有成员每年至少进行一次事故应急演练。

具体演练过程分为演练准备、演练实施和演练总结。

⑴演练准备

①企业成立演练策划小组，并确定演练的各个部门和成员。

②制定演练方案，由企业演练领导小组确定演练的目的、性质、内容、应急参与人员；并保证演练能够尽可能接近实际。

③演练内容为突发事故如火灾事故等，演练人员为应急组织机构中所有成员。

⑵演练实施

演练的实施为演练开始至结束全过程，演练过程中的应急组织和成员按照各自的行动方案进行演习。

⑶演练总结

演练结束后，演练领导小组对演练过程进行总结。检查并明确应急过程中需要改进和补充的地方，并对应急准备中需改进和补充的地方迅速整改。

⑷演练方案

具体实施步骤可参考下面内容：

①演练内容的确定：演练开始前，应急总指挥和副总指挥确定应急演练的内容，演练的时间和地点。

②演练：拉响演练警报，指挥部根据下达应急命令。各应急小组听取事故内容和应急指令后立即按照5.5章节的现场处置措施进行应急。

③演练结束：指挥部根据实际情况下达演练结束命令，各应急小组存放好各种应急用具。指挥部召集全体应急人员总结演练过程，明确不足和需改进之处。

### 9.2宣教培训

为了确保企业建立快速、有序、有效的应急反应能力，企业员工必须熟悉厂内的突发事故类型、风险特性，并掌握正确的应急措施，必须对全厂员工进行应急培训。特别对于新员工，在入岗之前须进行岗前培训，熟悉环境，应对生活、工作的居住建筑结构及逃生出口熟悉，平时应做到了然于胸，便于关键时刻逃离现场；同时掌握突发应急事故的一般应急措施。另外，应采取一定措施进行公众环境安全知识的宣传教育。

⑴应急救援指挥部的培训

①组织制订与更新突发环境事件应急预案；

②应急预案的启动与终止；

③负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

④事故现场的协调工作；

⑤突发环境事件信息的上报工作；

⑥组织应急预案的演练；

⑦应急预案制定、更新与发布。

⑵应急小组的培训内容

①综合协调组：突发事件信息上报方法、突发事件宣传引导方法；

②医疗救护组：常规受伤人员的急救方法；

③治安保卫组：人员疏散方法，各种灭火物资的使用方法（手提式干粉灭火器、泡沫灭火器剂消防栓的使用方法）、各种物质（柴油、甲醇）的灭火方法；

④消防小队：各种灭火物资的使用方法、各种物质的灭火方法、地面洗消方法、洗消废水疏导方法；

⑤污染控制组：应急抢险处置方法；

⑥应急调度组：各应急物资的选购、保养方法及应急物资档案制作方法；

⑶应急人员的培训内容

①如何紧急启动报警系统；

②泄漏处理措施；雨水应急阀门的关闭与事故应急池的启用；

③火灾爆炸处理措施；

④应急器材使用方法；

⑤防护用品佩戴和使用方法；

⑥人员疏散方法；

⑦现场抢救的基本知识；

⑷公众培训内容

①潜在的重大环境事故及其后果；

②事故报警与通知方法；

③个人防护知识、消防器材的使用方法；

④自救和呼救的基本常识；

⑤疏散和撤离的方法。

⑸培训方式

公司的内部员工培训可以采取开培训班、上课等形式。对于公众的培训可以采取广播、黑板报和宣传画等各种方式。培训应对于不同人员进行不同内容的应急培训，并且具有一定的周期性。

同时，要求相关重点岗位专项预案和现场处置预案、岗位相关危化品、灭火及泄漏控制措施、紧急停车程序等集中上墙，张贴在相关岗位明显位置，做到抬头可见，通过员工每天重复性的浏览，加深记忆，确保事故发生时第一时间做出正确反映及操作。

### 9.3责任与奖惩

⑴奖励

对在事故应急管理、处置、救援工作中做出显著成绩的，对防止或抢救事故有功的，对应急救援工作提出重大建议且实施效果显著的，以及有其他特殊贡献的单位和个人，由公司给予表扬、奖励。

⑵处罚

对不依法履行安全生产责任、存在事故隐患不及时采取治理措施、违反本预案的规定，发生或扩大安全事故及造成其他严重后果的生产经营部门和有关责任人，由公司按有关规定追究责任，存在违法情况的依法交公安机关处置。

### 10、附则

### 10.1名词术语

⑴危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

⑵危险废物：是指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范认定的具有危险特性的固体废物。

⑶重大危险源：是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。

⑷突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

⑸次生衍生事件：某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

⑹应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。

⑺应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

### 10.2预案解释

本应急预案由总经理（总指挥）签署后发布，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。本应急预案解释权归应急救援指挥部。

### 10.3修订情况

本预案至少每三年修订一次。因以下原因应及时对应急预案进行调整。

①新法律法规、标准的颁布实施或相关法律法规、标准的修订；

②在日常管理、预案演练或突发事件应急处置中发现不符合项；

③组织机构、应急人员发生变化；

④其它原因。

### 10.4实施日期

本预案自颁布之日实施。

- 11、附件

1、公司内应急救援有关人员联系方式，见附件1。

2、救援单位及政府有关部门联系方式，见附件2。

3、应急响应流程图，见附件3。

4、应急预案培训表，见附件4。

5、应急演练记录表，见附件5。

6、项目地理位置图，见附件6。

7、项目周边敏感目标分布图，见附件7。

8、项目危险源分布图，见附件8。

附件1    公司内应急救援有关人员联系方式

| 机构 | 姓名 | 应急指挥部 职责 | 联系方式 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援指挥部 | 周亚坤 | 总指挥 | 13379522999 | 董事长 |
|  | 宋安东 | 副总指挥 | 18629373819 | 总经理 |
| 抢险组 | 范小为 | 组长 | 13289414223 | 生产车间主任 |
|  | 唐军娃 | 组员 | 13772497346 | 工人 |
|  | 董联盟 | 组员 | 18700033095 | 工人 |
|  | 张明 | 组员 | 18992047687 | 工人 |
|  | 陈青发 | 组员 | 15929376710 | 工人 |
| 通讯组 | 崔佳 | 组长 | 15229715588 | 经营部部长 |
|  | 白燕 | 组员 | 18182571586 | 工人 |
| 安全护卫组 | 曹小峰 | 组长 | 18992000884 | 保卫队长 |
|  | 门领旗 | 组员 | 18064399859 | 保卫 |
| 后勤保障组 | 和伟 | 组长 | 18089238688 | 采购部主任 |
|  | 胡迪 | 组员 | 15909276555 | 工人 |
|  | 任远 | 组员 | 13488471855 | 工人 |
| 医疗救护组 | 张艳 | 组员 | 18691008012 | 工人 |
| 环境监测组 | 王党库 | 组员 | 13891024746 | 工人 |

附件2    救援单位及政府有关部门联系方式一览表

| 序号 | 单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援指挥中心24小时值班 | 029-33126499 |
| 2 | 西咸新区秦汉新城派出所 | 029-33185289 |
| 3 | 西咸新区秦汉新城安监局 | 029-68522238 |
| 4 | 西咸新区秦汉新城消防中队 | 029-33185313 |
| 5 | 西咸新区秦汉新城环保局 | 029-33185270 |
| 6 | 咸阳市中心医院 | 029-33288692 |
| 7 | 陕西省安监局应急救援处 | 029-87291072 |
| 8 | 陕西省环保厅应急办公室 | 029-85429265 029-85429257 |
| 9 | 西安市环保局应急办 | 12369 |

事故

中心人员到位

信息网络开通

应急资源调配

现场指挥到位

人员救助

工程抢险

警戒交通管制

医疗救护

人员疏散

环境保护

现场监测

专家支持

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

接警

警情判断

响应级别

N

信息反馈

关闭

Y

报警

应急启动

救援行动

申请增援

扩大应急

应急恢复

事态控制

N

应急结束

总结评审

附件3    应急响应流程图

附件4：

应急预案培训

| 培训日期 |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 记录人 |  |
| 出席人员 |  |  |  |
| 培训记录： |  |  |  |

附件5：

应急演练记录

| 单位 |  | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 地点 |  |
| 演练内容： |  |  |  |

企业所在地

附件6    地理位置图

293m

421m

469m

355m

200m

附件7  敏感目标图

储罐

危废间

仓库

锅炉

油罐

原料罐

原料罐

有机废气治理设施

储罐

附件8  风险源分布图