陕西金顶圣科实业有限公司

突发环境事件风险评估报告

陕西金顶圣科实业有限公司

二〇一九年三月

目  录

1、前言	1

2、总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

3、资料准备与环境风险识别	6

3.1企业概况	6

3.2企业周边环境风险受体情况	7

3.3企业环境风险评价	7

3.4生产工艺及设备	14

3.5安全生产管理	15

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	17

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	19

4、突发环境事件及其后果分析	24

4.1环境风险评价	24

4.2突发环境事件情景源强分析	28

5、现有环境风险防控和应急措施差距分析	32

5.1环境风险管理制度	32

5.2环境风险防控与应急措施	32

5.3环境应急资源	37

5.4历史经验教训总结	38

5.5需要整改的项目内容	38

6、企业突发环境事件风险等级	- 40 -

- 1、前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发【2011】35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”。

为贯彻落实国家环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，同时为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办【2014】34号）。陕西省环境保护厅办公室印发了关于《进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发〔2012〕126号）的文件。根据文件要求，在全省、全市范围内组织开展重点环境风险企业环境安全达标建设工作。

为配合企业开展达标建设，掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到减少突发环境事件发生的目标，同时有利于当地环保部门加强对存在环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本，我公司组织编制了《陕西金顶圣科实业有限公司突发环境事件风险评估报告》。

- 2、总则

- 2.1编制原则

⑴以人为本、预防为主

把保障职工的生命、财产安全作为首要任务，最大限度地减少突发环境事件及其造成的伤亡和危害，坚持预防与应急相结合，积极做好应对突发环境事件的各项准备工作。

⑵统一领导，分级负责

在公司的统一领导下，建立健全分类管理、分级负责、条块结合、以公司各部门管理为主的应急管理体制，充分发挥公司各部门应急指挥机构的作用。

⑶快速反应，有序运转

加强以公司为主的应急处置队伍建设，建立联动协调制度，最大限度地依靠社会力量，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

⑷加强管理，预防为主

贯彻落实“加强管理，预防为主”的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

- 2.2编制依据

### 2.2.1法律

⑴《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

⑵《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日；

⑶《中华人民共和国消防法》，2009年5月1日；

⑷《中华人民共和国突发事件应对法》，主席令第69号；

⑸《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

⑹《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

⑺《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订版；

⑻《中华人民共和国监控化学品管理条例》，2011年1月8日修订版。

⑼《陕西省固体废物污染环境防治条例》，2015年11月19日；

⑽《陕西省大气污染环境防治条例》，2014年1月1日。

### 2.2.2法规、规章及技术规范

⑴国务院办公厅关于印发《国家突发环境事件应急预案》的通知，国办函【2014】119号，2014年12月29日；

⑵《突发事件应急预案管理办法》（国办发【2013】101号），2015年6月5日；

⑶《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014）34号；

⑷《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发【2015】4号，2015年1月8日；

⑸《企业突发环境事件风险分级方法》（环境保护部2018.2.5公告（环保部〔2018〕第14号）；

⑹《陕西省突发公共事件总体应急预案》（陕政发〔2005〕33号)；

⑺《陕西省实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》（陕政办发〔2012〕87号）

⑻《陕西省环境保护厅关于印发<陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（陕环发〔2011〕88号）

⑼《陕西省人民政府办公厅关于印发省突发环境事件应急预案的通知》（陕政办函 〔2015〕128号）

⑽《陕西省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环办发【2012】126号，2012年9月17日；

⑾《西安市人民政府办公厅关于印发西安市应急预案管理办法的通知》，2014年8月1日。

⑿《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589—2010）。

⒀《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号），2015年3月1日；

### 2.2.3标准规范

1、环境质量标准

⑴《环境空气质量标准》（GB 3096-2012）2类标准限值要求；

⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。

2、污染物排放标准

⑴废气

项目甲醇锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中甲醇锅炉大气污染物排放标准浓度限值；沥青烟和苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放标准。

⑵废水

本项目废水执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（GB 61/224-2011）中二级标准要求以及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准。

⑶固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。

- 2.2.4危险化学品管理法规、规章

⑴《危险化学品安全管理条例》2011年2月16日；

⑵《危险化学品名录》（2015版），2015年2月27日；

⑶《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，2011年8月5日；

⑷《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

⑸《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 2.2.5其他

（1）《陕西金顶工贸有限公司环境影响报告表》（陕西省国防科技工业环境监测科研所，2008年10月）；

（2）咸阳市环境保护局渭城分局对《陕西金顶工贸有限公司15万吨/年改性沥青生产装置项目环境影响报告表》的审批意见（2008年12月1日）。

（3）咸阳市环境保护局渭城分局《关于对陕西金顶圣科实业有限公司年产15万吨改性沥青生产装置建设项目环境保护竣工环保验收的批复》（咸环渭批复〔2015〕28号）。

- 3、资料准备与环境风险识别

- 3.1企业概况

### 3.1.1企业基本信息

⑴单位名称：陕西金顶圣科实业有限公司

⑵行业类别：C3033  防水建筑材料制造

⑶联系方式：周亚坤

⑷投资额：4500万元

⑸企业规模：年产15万吨改性沥青

⑹地理位置：咸阳市渭城区射击学校内。

⑺建设内容及规模：

项目总占地面积5414.4m2，主要建设生产厂房、锅炉房、配电室、库房、办公住宿综合楼等。年产15万吨改性沥青。

### 3.1.2自然环境概况

##### 3.1.2.1气象条件

项目所在区域属于暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，气温速降,秋淋明显。主要气象条件如下：

年平均气温：13.0℃－13.7℃

年降水量：522.4－719.5mm（7月、9月为两个明显降水高峰）

常年主导风向：东北风

地震烈度：建设项目所在地区地震设防烈度为8度。

##### 3.1.2.2地形地貌

西安市地处关中平原中南部，总面积1.01×104km2，南依秦岭，北临渭河，东西两侧皆为平原，地势南高北低，阶梯状下降。市区坐落在渭河冲击平原南侧，地貌单元主要有渭河及其支流的一、二级阶地和高漫滩组成，地形开阔、平坦，海拔高程370m～490m。西安市地处秦岭北侧山前大断裂以北的渭河断陷盆地中部的南缘地带，属西安凹陷和骊山段隆两个次一级构造单元，分布地层为巨厚的新生代沉积。

### 3.1.3环境功能区划情况

环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；

声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；

- 3.2企业周边环境风险受体情况

根据现场调查和环境影响评价结果，项目所在地周围无其他自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区，项目纳污水体是距离本项目约4.3Km处的灞河，项目废水经处理后可达标排放，对其影响较小。确定本项目环境保护目标为厂址周围的人群集中地等。陕西金顶圣科实业有限公司主要环境保护目标见表1。

表1 主要环境保护目标情况

| 序号 | 环境风险受体 | 方位 | 相对距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭城卫生院 | 北 | 293m |
| 2 | 石何杨村 | 北 | 421m |
| 3 | 石桥中学 | 东北 | 355m |
| 4 | 渭城区渭城卫生院 | 东北 | 469m |
| 5 | 陕西合为为混凝土有限公司 | 东 | 200m |

- 3.3企业环境风险评价

陕西金顶圣科实业有限公司环境风险物质见表2。

表2 环境风险物质与临界量表

| 序号 | 物质名称 | 最大储量（t） | 储存方式 | 存放位置 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 33.18 | 密闭 | 储油罐 | 涉气、涉水 |
| 2 | 沥青 | 400 | 密闭 | 储罐 | 涉气、涉水 |

## 3.3.1突发大气环境事件风险等级

1、涉气环境风险物质数量与临界量比值（Q）

公司涉及的大气环境风险物质见表3-3。

只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

公司内所有物质与附录B《突发环境事件风险物质及临界量清单》及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行对照，企业不涉及环境风险物质。

我公司涉及的主要化学物质有：甲醇、沥青等物质。

表3-3  环境风险物质与临界量比值（Q）分析

| 序号 | 物质名称 | 最大储量（t） | 储存方式 | 临界量（t） | qn/Qn | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 33.18 | 储罐 | 5 | 6.636 | 锅炉房 |
| 2 | 沥青 | 400 | 储罐 | 500 | 0.8 | 储罐区 |
| Q |  |  |  |  | 7.436 |  |

2、生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

项目生产工艺过程不涉及表中提到的生产工艺过程，因此，本项目生产工艺得分为0分。

表3-4 企业生产工艺过程评估

（2）大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

表3-5 企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

根据表3-5，本企业不涉及有毒有害气体，符合防护距离要求，近3年未发生突发大气环境事件，得出企业大气环境风险防控措施得分为0分。

（3）企业生产工艺工程与大气环境风险控制水平

本企业M=0，根据表3-6，生产工艺过程与环境风险控制水平类型为M1。

表3-6 企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

3、大气环境风险受体敏感程度（E）评估

根据现场调查，企业周边500米有敏感点，人口总数500人以下。故大气环境风险受体为类型3（E3）。

表3-7大气环境风险受体敏感程度类型划分

4、突发大气环境事件风险等级确定

1≤Q＜10时，企业突发环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

## 3.3.2突发水环境事件风险等级

1、涉水环境风险物质数量与临界量比值（Q）

计算方法同涉气Q值计算方法。

本企业Q=0， Q＜1，企业直接评为一般环境风险等级。

2、生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

同表3-4企业生产工艺过程评估，本项目生产工艺得分为0分。

（2）水环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

根据表3-8，企业目前无应急事故池及相应的阀门切换系统；不涉及清净下水；无初期雨水收集池或雨水监控池；无生产废水；厂区内产生的固废均贮存在固废暂存间；近三年内未发生水环境事件，得出企业水环境风险防控措施得分为24分。

（3）企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

本企业M=24，生产工艺过程与环境风险控制水平类型为M3。

3、水环境风险受体敏感程度（E）评估

根据现场调查，本企业生产废水经污水处理站处理后进入市政污水管网，雨水进入雨水管道，没有进入水生态环境敏感区和脆弱区，故水环境风险受体为类型3（E3）。

表3-8企业水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估

表3-9 水环境风险受体敏感程度类型划分

4、突发水环境事件风险等级确定

1≤Q＜10时，时，企业突发环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

- 3.4生产工艺及设备

沥青的SBS改性需要经过溶胀、剪切、发育三个过程，对于SBS改性沥青体系来说，溶胀与相容存在密切关系，溶胀大小直接影响了相容性的好坏，如果SBS在沥青中无限溶胀，则体系变成完全相容。溶胀行为与改性沥青生产、加工工艺和高温贮存稳定性等有密切的关系。随着温度升高，溶胀速度明显加快，在高于SBS的PS玻璃化转变的熔融加工温度溶胀明显。另外SBS的结构对溶胀行为有明显影响:星型SBS的溶胀速度较线型的慢。

剪切是整个改性过程中中关键的一步，往往剪切的效果会影响最终的结果。胶体磨是改性沥青设备的核心，它处于高温、高速运转的环境下，胶体磨的外层为夹套结构，设有循环保温系统，同时起减震和降低噪音的作用，胶体磨内部为带有一定数量齿槽的环状动盘和环状定盘磨刀，间隙可以调整，物料粒度的均匀性和胶溶效果由齿槽的深度、宽度及磨刀的数量、形成结构的特定工作区域来决定。随着动盘高速旋转，改性剂受到强大的剪切和碰撞而不断分散，将颗粒磨细，与沥青形成混溶的稳定体系，达到均匀共混的目的。充分溶胀后，SBS与沥青混合均匀，研磨颗粒越小，SBS在沥青中的分散程度越高，改性沥青的性能越好。

改性沥青的生产最后都要经过发育的过程，研磨后，沥青进入成品罐或者发育罐，温度控制在170-190℃，在搅拌器的作用下进行一定时间的发育过程。在这个过程中加入改性沥青稳定剂来提高改性沥青的储存稳定性。

图1   商品混凝土生产工艺流程及产污环节图

- 3.5安全生产管理

- 公司组织机构设置情况

公司成立突发环境事故应急救援指挥部，由公司主要领导、医疗救护组和安全护卫组等部门负责人组成，应急救援指挥部总指挥由公司总经理担任，生产部经理担任副总指挥。

2、安全管理制度制定情况

1）安全管理制度制定情况凡是在本公司实习、培训人员，上岗前必须经安全教育，并考试合格后方能上岗。严禁酒后上岗和班中喝酒。

2）工作中严格遵守各项规章制度。工作前要有良好的工作状态，严禁酒后上岗，坚决杜绝三违违章指挥、违章操作、进入生产现场，必须穿戴好劳动保护用品。工作时，不准穿拖鞋、高跟鞋，留长发。

3）不得擅自移动防护设施和安全标志等安全防护设施，确因工作需要移动时须请示车间领导同意，工作结束后，必须禁止跨越运行中的设备，确因工作须跨越时要走跨梯。

4）消防设施完好、齐全、定置摆放。

5）生产区域禁止睡觉和非工作时停留，禁止吸烟和明火，禁止堆放油布、杂草等易燃易爆物品。

6）非生产人员，不准进入生产区域，禁止随意操作设备。

7）对厂区内容易引发重大突发环境事件的甲醇、沥青等环境危险源进行彻底盘查，消除风险隐患，掌握可能的风险事故方向，并予以登记，并进行风险评估；同时，每月定期组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。

根据公司目前的运营现状，对照评估指南附A表4进行企业安全生产控制评估，评估结果见表3-10。

3、企业安全生产控制评估

表3-10 企业安全生产管理情况一览表

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 企业情况 |
| --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 最近一次消防检查合格 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 |  |
| 安全生产 许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 企业为非危险化学品生产企业 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 无要求 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 本企业无重大危险源 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 |  |
| 合计 |  | / |

- 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

企业现有环境风险防控措施见表3-11。

表3-11  现有环境风险防控与应急措施评估

| 序号 | 评估指标 | 评 估 依 据 | 企业情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | - 各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范； - 装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 企业情况：未设置初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施 |
|  |  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 |  |
| 2 | 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 企业情况：未设置应急事故水池、事故存液池事故排水收集设施 |
|  |  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 |  |
| 3 | 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水； 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 无清净下水。 |
|  |  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的 |  |
| 4 | 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 厂区实行雨污分流，无初期雨水收集池 |
|  |  | 不符合上述要求的。 |  |
| 5 | 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 项目无生产废水产生 |
|  |  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述 2）中任意一条要求的。 |  |
| 6 | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 不涉及有毒有害气体 |
|  |  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的。 |  |
| 7 | 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 不涉及有毒 有害气体 |
|  |  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 |  |
| 8 | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。 |
|  |  | 未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的。 |  |

- 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

- 3.7.1应急物资与装备

企业现有应急物资与装备情况见表3-12。

表3-12  企业现有应急物资与装备情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 具 | 22 |
| 2 | 灭火砂 | 箱 | 6 |

- 3.7.2企业内部救援队伍

根据公司实际条件，项目专业救援队伍分为通信组、抢险组、安全护卫组、医疗救护组、后勤保障组，各组日常应按照应急预案加强演习和训练，以便在发生事故后能够迅速投入应急救援和处置工作中，为救援提供可靠保障，各救援队伍主要职责如下：

各救援队伍主要职责如下：

⑴通信组

组长：崔佳

组员：白燕

主要职责：

①主要负责应急指挥部与其他救援专业队伍、外部救援单位、政府单位等部门的联络。

②确保事故处理外线联系的畅通。

③负责对外发布突发事故处理相关信息，协助总指挥对突发环境事件信息上报工作，通报处理、处置结果。

⑵医疗救护组

组长：张燕

主要职责：

①负责伤员搜救工作，尽可能对受伤人员进行抢救。

②负责对现场受伤人员的临时救助，配合秦汉新城人民医院、西安市急救中心等相关救护人员救助、转运伤员。

⑶安全护卫组

组长：曹小峰

组员：门领旗

主要职责：

①协助公安、消防等部门划定事故现警戒区域。

②负责事故现场的警戒工作。

③帮助附近居民等可能受影响的群众，做好疏散、转移工作。

⑷抢险组

组长：范小为

组员：唐军娃、董联盟、张明、陈青发

主要职责：

①负责对危险品进行堵漏处理。

②负责对故障设备进行抢修处理。

③负责事故现场的消防与灭火，协助、配合消防部门进行消防与灭火的其他工作。

⑸后勤保障组

组长：和伟

组员：胡迪、任远

主要职责：

①负责各类应急救援物资的采购、保管和维护。

②负责应急救援物资的运输。

⑹环境监测组

组长：王党库

主要职责：

负责联系检测机构对事件周围的环境进行取样监测分析，并将分析结果及时向指挥部报告，便于组织开展救援活动。

表3-13  企业现有救援指挥部人员及联系方式

| 机构 | 姓名 | 应急指挥部 职责 | 联系方式 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援指挥部 | 周亚坤 | 总指挥 | 13379522999 | 董事长 |
|  | 宋安东 | 副总指挥 | 18629373819 | 总经理 |
| 抢险组 | 范小为 | 组长 | 13289414223 | 生产车间主任 |
|  | 唐军娃 | 组员 | 13772497346 | 工人 |
|  | 董联盟 | 组员 | 18700033095 | 工人 |
|  | 张明 | 组员 | 18992047687 | 工人 |
|  | 陈青发 | 组员 | 15929376710 | 工人 |
| 通讯组 | 崔佳 | 组长 | 15229715588 | 经营部部长 |
|  | 白燕 | 组员 | 18182571586 | 工人 |
| 安全护卫组 | 曹小峰 | 组长 | 18992000884 | 保卫队长 |
|  | 门领旗 | 组员 | 18064399859 | 保卫 |
| 后勤保障组 | 和伟 | 组长 | 18089238688 | 采购部主任 |
|  | 胡迪 | 组员 | 15909276555 | 工人 |
|  | 任远 | 组员 | 13488471855 | 工人 |
| 医疗救护组 | 张艳 | 组员 | 18691008012 | 工人 |
| 环境监测组 | 王党库 | 组员 | 13891024746 | 工人 |

- 3.7.3外部救援机构

外部救援机构名单见表3-14。

表3-14 外部救援机构名单一览表

| 序号 | 单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援指挥中心24小时值班 | 029-33126499 |
| 2 | 西咸新区秦汉新城派出所 | 029-33185289 |
| 3 | 西咸新区秦汉新城安监局 | 029-68522238 |
| 4 | 西咸新区秦汉新城消防中队 | 029-33185313 |
| 5 | 西咸新区秦汉新城环保局 | 029-33185270 |
| 6 | 咸阳市中心医院 | 029-33288692 |
| 7 | 陕西省安监局应急救援处 | 029-87291072 |
| 8 | 陕西省环保厅应急办公室 | 029-85429265 029-85429257 |
| 9 | 西安市环保局应急办 | 12369 |

- 4、突发环境事件及其后果分析

- 4.1环境风险评价

根据企业生产状况、产污排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，本预案对可能存在的环境危险源及危险因素进行分析，结果确定有以下2类，分别是：原辅材料、产品的储存、使用环节产生的环境危险；暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对环保设备设施、建筑物破坏导致的环境危险。

本项目涉及的风险物质主要为甲醇、沥青，主要风险单元为锅炉房、原辅料储罐。

4-1 沥青物化性质

| 国标编号 | 61869 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 8052-42-4 |  |  |
| 中文名称 | 沥青 |  |  |
| 英文名称 | Bitumen；Asphalt |  |  |
| 别 名 | 柏油；煤焦油沥青 |  |  |
| 分子式 | 稠环芳香烃的复杂混合物 | 外观与性状 | 黑色液体，半固体或固体 |
| 分子量 |  | 闪 点 | 204.4℃ |
| 沸 点 | <470℃ | 溶解性 | 不溶于水，不溶于丙酮、乙醚、稀乙醇等，溶于四氯化碳等 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.15～1.25 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 |  | 主要用途 | 用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：沥表及基烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青>页岩沥青>石油沥青，前二者有致癌性。接触沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位；呈片状，呈褐-深褐-褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶、食欲不振等全身养病和眼、鼻、咽部的刺激症状。 |  |  |
| 毒理学资料及环境行为 | 毒性：具有刺激性，致癌性。 危险特性：遇高热、明火能燃烧。燃烧分解时放出腐蚀性、刺激性的黑色烟雾。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、成分未知的黑色烟雾。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带防毒口罩。 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿工作服。 手防护：戴防护手套。 其它：工作后，淋浴更衣。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，脱离现场。就医。避免阳光照射。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：误服者给饮足量温水，催吐。就医。 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |

表4-2 甲醇物化性质

| 中文名： | 甲醇；别名：木酒精、木精、木醇 |
| --- | --- |
| 英文名： | Methylalcohol；Methanol |
| 分子式： | CH4O |
| 分子量： | 32.04 |
| CAS号： | 67-56-1 |
| RTECS号： | PC1400000 |
| UN编号： | 1230 |
| 危险货物编号： | 32058 |
| IMDG规则页码： | 3251 |
| 外观与性状： | 无色澄清液体，有刺激性气味。 |
| 主要用途： | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 |
| 熔点： | -97.8 |
| 沸点： | 64.8 |
| 相对密度(水=1)： | 0.79 |
| 相对密度(空气=1): | 1.11 |
| 饱和蒸汽压(kPa)： | 13．33／21．2℃ |
| 溶解性： | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 临界温度(℃)： | 240 |
| 临界压力(MPa)： | 7.95 |
| 燃烧热(kj/mol)： | 727 |
| 避免接触的条件： |  |
| 燃烧性： | 易燃 |
| 建规火险分级： | 甲 |
| 闪点(℃)： | 11℃闭杯；16℃开杯 |
| 自燃温度(℃)： | 385 |
| 爆炸下限(V%)： | 5.5 |
| 爆炸上限(V%)： | 44 |
| 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时无光焰。能积聚静电，引燃其蒸气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 |
|  | 易燃性(红色)：3 |
|  | 反应活性(黄色)：0 |
| 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 稳定性： | 稳定 |
| 聚合危害： | 不能出现 |
| 禁忌物： | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |
| 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |
| 危险性类别： | 第3．2类中闪点易燃液体 |
| 危险货物包装标志： | 7；40 |
| 包装类别： | Ⅱ |
| 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。 |
| 接触限值： | ERG指南：131 |
|  | ERG指南分类：易燃液体—有毒的 |
|  | 中国MAC：50mg／m3 |
|  | 苏联MAC：5mg／m3 |
|  | 美国TWA，OSHA200ppm，262mg／m3；ACGIH200ppm，262mg／m3[皮] |
|  | 美国STEL：ACGIH250ppm，328mg／m3[皮] |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
| 毒性： | LD50：5628mg／kg(大鼠经口)；15800mg／kg(兔经皮) |
|  | LC50：64000ppm4小时(大鼠吸入) |
| 健康危害： | 属Ⅲ级危害(中度危害)毒物。对呼吸道及胃肠道粘膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏营养而坏死。急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，可伴有粘膜刺激症状。病人有头痛、头晕、乏力、恶心、狂燥不安、共济失调、眼痛、复视或视物模糊，对光反应迟钝，可因视神经炎的发展而失明等。 |
|  | 慢性中毒：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视神经损害。 |
|  | IDLH：6000ppm |
|  | 嗅阈：141ppm |
|  | OSHA：表Z—1空气朽染物 |
|  | NIOSH标准文件：NIOSH76～148 |
|  | 健康危害(蓝色)：1 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 |
| 食入： | 误服者用清水或硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA2000ppm：供气式呼吸器。5000ppm：连续供气式呼吸器。6000ppm：面罩紧贴面部的连续供气呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：自携式逃生呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 防护服： | 穿相应的防护服。 |
| 手防护： | 戴防护手套。 |
| 其他： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。 |
|  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
|  | 环境信息： |
|  | 生态学上，估计甲醇对水生物有低毒性。甲醇对水生物的半致死浓度预计大于1mg/L。甲醇不大会在水生物中蓄积而持久存在下去。甲醇可从水中蒸发，在空气中反应生成甲醛，造成空气 |
|  | 污染。可与大气中的其他化学物反应或被雨水淋洗。甲醇易被土壤和地面水中的微生物降解。 |
|  | 防止空气污染法：防事故泄漏／可燃物(款112(r)表3)，临界值(TQ)2270kg。 |
|  | EPA有害废物代码：U154。 |
|  | 资源保护和回收法：款261，有毒物或无其他规定。 |
|  | 资源保护和回收法：禁止土地存放的废物。 |
|  | 资源保护和回收法：通用的处理标准废水5．6mg／L；非液体废物0．75mg／L。 |
|  | 应急计划和社区知情权法：款304应报告量2270kg。 |
|  | 应急计划和社区知情权法：款313表R最低应报告浓度1．0％。 |

- 4.2突发环境事件情景源强分析

- 4.2.1泄漏源强分析

⑴最大可信事故确定

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境危害最严重的重大事故。

根据以上的分析，确定本项目最大的可信事故及类型为：甲醇爆炸。

⑵最大可信事故的概率

由于风险事故发生的不可预见性、引发事故的因素较多、污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

可接受风险水平的单位一般采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。在计算风险事故时，不仅要考虑事故的发生概率，也应考虑不利气象条件出现的概率及下风向的人口分布。对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度见表。

表10    各种风险水平及其可接受程度

| 风险值（死亡/a） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 操作危险性特别高，相当于人的自然死亡率 | 不可接受 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 必须立即采取措施改进 |
| 10-5数量级 | 与游泳事故和煤气中毒事故属于同一数量级 | 人们对此关系，愿采取措施预防 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不关心这类事故的发生 |
| 10-7~10-8数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没有人愿意为这类事故投资加以预防 |

- 类比同类型项目，给出本项目的事故发挥概率取值为1×10-5/a。参照是有化工行业可接受的风险值，采取可接受的风险值为RL=8.33×10-5死亡人数/年。因此，确定本次风险评价风险事故概率为8.88×10-5次/年。

##### 4.2.2风险后果分析

本评价假定甲醇全部泄漏燃烧，甲醇锅炉最大储量为33.18t。蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量，这样就可以利用有关TNT爆炸效应的实验数据预测蒸汽云爆炸效应。根据业主提供资料本项目使用甲醇的高热值为42MJ/kg。

TNT当量计算

式中WTNT—蒸气云的TNT当量kg

1.8—地面爆炸系数

α—蒸气云的TNT当量系数a=4%

Wf—蒸气云中燃料的总质量kg，本项目为2.18346×104kg

Qf—燃料的燃烧热MJ/kg，甲醇的燃烧热为54.8MJ/kg

QTNT—TNT的爆炸热，一般取4.52MJ/kg。

WTNT=1.8×0.04×2.18346×104×42/4.52

WTNT=15234.9kg

死亡半径R1（超压值90000Pa）

R1=5.44 (WTNT/1000)0.37

R1=5.44×(15234.9/1000)0.37

R1=6.31m

- 通过蒸气云爆炸计算模型计算可知，若甲醇锅炉甲醇全部泄漏形成蒸汽云，并被引燃，其死亡区伤害半径为6.31m。

- 4.2.3次生伴生污染

本公司发生原辅材料、中间体及产品泄露，一旦发生重大火灾、爆炸及泄露等突发环境事件，会产生次生伴生污染，事故状态下的次生伴生污染见表11。

表11   事故状态下次生伴生污染一览表

| 序号 | 物料名称 | 次生危害产物 | 次生危害途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | CO | 甲醇燃烧产物通过大气扩散影响周围大气环境。 |

- 5、现有环境风险防控和应急措施差距分析

- 5.1环境风险管理制度

⑴环境风险防控和应急措施制度

企业针对厂内环境风险单元编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控措施重点岗位的责任机构，正在申请备案。

⑵公司应急预案体系中，应急救援组织机构中抢险组协助指挥部做好时间报警、通报及处置工作；向周边企业、居民提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；安全护卫组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

⑶环境风险防控重点岗位的责任人明确，并制定定期巡检和维护责任制度。

⑷定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。

- 5.2环境风险防控与应急措施

### 5.2.1设计中采取的风险防范措施

#### 5.2.1.1工程设计中严格执行国家和有关部门颁发的标准、规范和规定

(1)总平面布置及装置内设备布置严格执行有关防火、防爆规定。生产厂房和建、构筑物均按规定划分等级，保证相互间有足够的安全距离，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所。

(2)界区内框架、管廊、容器支腿均按规范要求设置防火涂料层，耐火极限符号规范规定。

(3)按有关规定，选择良好的设备、阀门和管件，防止操作中的跑、冒、滴、漏，保持空气清洁，保证长期安全运行。选择合适的设备和管道密封型式及密封材质，避免泄露事故发生。

(4)按有关规定在生产厂房和建筑物内设置强制通风，以防止有害气体积聚。

(5)电器和仪表严格执行防爆方面的设计规定，选择适当的安全型电器和仪表。

(6)为了防止静电及二次雷击，对生产装置的设备、金属构架以及工艺管道等设施都按规定采取静电接地措施。

#### 5.2.1.2防火防爆对策措施

1、工艺防火、防爆

工艺设计中，严格执行有关防火防爆规定，尽量采用防漏设备、阀门、管件等。

2、自动控制

①装置内重要的工艺参数均集中在控制室中指示、调节和记录。

②由于装置的生产过程要求，控制仪表的防爆型式为耐压隔爆，现场的接线箱、仪表附件也采取相应的防爆措施。

3、防雷、防静电

电气设备的保护接地、防雷、防静电共用一个接地装置，为防止雷击，厂区设有避雷保护装置。

#### 5.2.1.3其他对策措施

（1）抗震设计

抗震设防烈度为8度。

（2）雷电影响

所有建构筑物、容器类、换热器类和泵类进行防雷、防静电设计。

（3）建筑防火

建筑设计采用国家标准及行业标准。建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求进行设计。框架为全敞开天围护墙框架，做不发火花地面。

### 5.2.2生产运行操作中的基本防范措施

#### 5.2.2.1泄露事故应急处置措施

（1）本项目已设置用于暂存废油桶的危险废物暂存点，地面做硬化，且表面无裂缝。地面与裙脚用坚固、防渗、防腐的材料建造，防止因泄漏造成对土壤和地下水的污染；

（2）少量泄漏时，撤退区域所有人员，接触危险废物的处置人员使用呼吸器。禁止进入可能汇集的局限空间，在保证安全的情况下使用灭火砂堵漏；

（3）大量泄漏时，疏散场所内所有人员，并向上风向转移。汇漏处置人员应穿全身防护服，戴呼吸设备、防毒面具。对于泄漏的甲醇、沥青利用灭火砂进行覆盖，对于甲醇锅炉房及时通风，切防电源，消灭附近火源；

（4）划定警戒区；

（5）禁止接触或跨越泄漏物，禁止吸烟及明火；

（6）封堵泄漏源，回收泄漏物；

（7）在泄漏处的上风向布置消防器材；

（8）向有关部门报告，请求支援。

#### 5.2.2.2火灾事故应急处置措施

（1）切断所有火源和电源

（2）划定警戒区；

（3）立即停止生产，在进口处设立警戒标志，疏散现场生产人员及无关人员撤离至安全区；

（4）使用就近的灭火器材进行扑救；

（5）严禁使用水直接扑救，以免激飞溅油品扩大着火范围；

（6）现场指挥者应时刻注意火灾现场动态，对有可能发生火灾爆炸等特别危险的情况，需要紧急撤退时，应下令立即停止灭火，疏散灭火人员，按照统一的撤退信号和方法及时全部撤退，以免因爆炸而引起人员伤亡的财产损失的进一步扩大；

（7）拨打消防报警电话119请求支援；

（8）对受伤人员采取急救措施，请求医疗部门支援。

#### 5.2.2.3爆炸事故应急处置措施

项目产生的废导热油为有毒危险废物，且产生量很小，发生中毒事故概率很小；

（2）当发生甲醇燃烧爆炸时，首先，要立即关闭阀门；然后，向泄漏处喷放大量雾状水，破坏燃烧条件；最后，检查和清理现场，不留隐患。

（3）采取先控制后消灭，针对火势发展蔓延情况，积极采取统一指挥，快速行动，堵截火势，防止蔓延，排除险性，分割包围的灭火战术；

（4）划定500米范围的警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制；

（5）采取自救互救措施，迅速脱离爆炸现场；

（6）消防及救援人员进行火灾爆炸现场，应穿戴防化服，佩戴正压式呼吸器；

（7）对受伤人员采取急救措施，请求医疗部门救援；

（8）无关人员撤离至安全区；

（9）拨打消防报警电话119请求支援。

#### 5.2.3.4中毒和窒息事故应急处置措施

（1）划定警戒区；

（2）将中毒人员迅速脱离现场至空气新鲜处；

（3）采取急救措施，请求医疗部门支援；

（4）无关人员撤离至安全区。

#### 5.2.3.5消防废水现场处置措施

当灭火废水含有危险物质或危险废物时，现场处置组应尽快采取相应的措施，防止水体污染，主要措施包括：

（1）在地势低洼处，利用防洪沙袋堵截；

（2）将拦截的污水用水泵抽到事故池，添加相关药剂处理，同时用围堰进行拦截，避免消防水进一步扩散，及时联系第三方检测机构对废水进行取样分析，以便调整废水处理方法，确保达标排放；

（3）注意现场污水的流向和收集；

（4）抢险过程中，事故救援组负责观测消防废水的流向和数量，当发现消防废水满溢或流向院外时，立即报告现场应急处置指挥部设围堰收容；

（5）灭火抢险结束后，组织人员对现场进行消洗、清理，利用废水处理设备对废水进行集中处理（请环保公司或请环保部门协助处理）。

#### 5.2.3.6无事故池下的消防废水处置措施

本企业目前建设的应急事故收集池地势较高，不符合建设要求。在重新整改应急事故池前，企业处理消防废水的处置措施为：

1、在低洼地用沙袋设置围堰对消防废水进行围堵收容，将截流收集的消防废水用泵抽至罐车，作为危险废物交由有资质单位处置。

2、若不能及时转运，可将消防废水暂存至储罐或储水收集池，联系有资质单位处置。

#### 5.2.2.7自然灾害应急处置措施

（1）大风

注意天气预报和台风警报，根据当地政府部门对灾害的应对要求，准备好防灾用品；做好停止作业准备，清理松散易倒、在强风中会造损坏的物品。

（2）地震

地震发生时，尽量不要留在室内，离开电器、易倒塌的构筑物，安全地方避险。

地震发生后，清理现场，检查设防备、设施情况，检查隐患是否排除后再恢复营业。

（3）水灾

当发生火灾时，切断总电源，停止营业；

对危险废物暂存桶可能进入洪水的部位进行密封，将贵重或易损坏物品和化学品放在洪水达不到地方；

水灾过后，应组织排水、清理现场，要查设备设施情况，确认所有隐患难患均排除后，恢复营业。

（4）雷电

电闪雷鸣时，禁止焊接作业。

发生雷击至人员伤害事故时，在安全区域拨打110及120急救电话，请求救护支援。

- 5.3环境应急资源

⑴已经配备了必要的应急物资和应急设备，救援物资及应急设备见表4。

⑵公司已设置由厂内职工组成的应急救援队伍，救援队伍设置情况见表5。

⑶公司未与外部有关救援单位签订协议，但外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，消防、医疗等相关部门也将会本着“以人为本，快速响应”的基本原则，有责任和义务对本项目进行应急救援。

- 5.4历史经验教训总结

从同类企业突发环境事件资料看出，发生生产区事故的主要原因有：工人操作不当，设备落后、年久失修，发生事故后未及时采取应急措施。

本公司将引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下的对策：

⑴对现有高危工段实施重点监控。对生产危险化学品区域实行专人监督、负责制度，设置电子监控系统。

⑵公司未使用淘汰落后的生产设备，定期对生产设备进行检修，发现问题及时修补，必要时进行更换，保证设备满足生产符合要求。

⑶加强管理。定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能，为加强公司员工按章、规范操作主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

- 5.5需要整改的项目内容

针对上述排查结果，根据危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限。

- 规范生产车间危险区域的标识（3个月内）；

- 2、企业尽快补充甲醇和沥青泄漏所需应急物资，和截流废水所需的相关应急物资（3个月内）；

3、企业应按要求设置应急事故池，确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄露物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且通过委托有资质单位能够将所收集废水转运处理（3个月）；

4、及时完成《突发环境事件应急预案》的备案工作（3个月内），定期安排进行应急演练。

- 6、企业突发环境事件风险等级

据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）,按照表13，确定企业突发大气环境事件风险等级。

表13  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型（E1） | 1≤Q<10(Q1) | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100(Q2) | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100(Q3) | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型（E2） | 1≤Q<10(Q1) | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100(Q2) | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100(Q3) | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型（E3） | 1≤Q<10(Q1) | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q<100(Q2) | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100(Q3) | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

由表13可知，企业突发大气环境事件风险等级为一般。

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）,对照企业突发环境事件风险分级矩阵表13，确定企业突发水环境事件风险等级为一般。

企业近三年未因为环境事件受到环保部门的处罚，因此企业的风险等级表示为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。