预案编号：SX-CK-YA-001

预案版本号：第一版（2018）

发布日期：  年  月  日

陕西豫光城矿环保科技有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：陕西豫光城矿环保科技有限公司

编制日期：二〇一八年十二月

批准页

陕西豫光城矿环保科技有限公司各部门：

为提高陕西豫光城矿环保科技有限公司突发环境事件的应急能力，规范处置程序、明确相关责任，最大限度的减少环境污染，并在事故发生后能迅速有效的开展救援工作，而预先制定本应急预案。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发环境事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》及《西安市突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律法规及部门规章要求以及国家、省、市突发环境事故应急预案等有关规定进行制订，着重解决特定突发环境事件的应急处置，是总体应急预案的支持性文件，完成公司《陕西豫光城矿环保科技有限公司突发环境事件应急预案》编制工作，现予以发布，望各部门认真遵照执行。

- 、认真遵守相关法律、法规及各项规章制度。按照突发环境事件应急预案要求组织员工认真学习、培训和演练。全体员工必须积极响应，密切配合，认真遵守，保证应急预案贯彻执行通畅无阻

- 、在预案执行过程中有与法律、法规不符；工艺技术条件、周围环境发生变化、形成新的危险源的；应急组织体系或职责调整的；应急预案演练评估需要修订的；应急预案管理部门要求修订的；应急预案编制内容与实际不相适应的条款，应及时予以编制和修订；至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。

- 、《陕西豫光城矿环保科技有限公司突发环境事件应急预案》自发布后实施。

批准人：

2018年月日

目录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3事件分级	3

1.4适用范围	6

1.5工作原则	7

2企业概况	9

2.1企业基本情况	9

2.2周边环境敏感点	14

3应急组织体系	15

3.1应急指挥机构	15

3.2应急救援专业组伍	17

4环境风险分析	19

4.1环境风险评价	19

4.2环境风险源分析	21

4.3最大可信事故及后果分析	23

5预防与预警	25

5.1环境风险防范措施	25

5.2预警分级与准备	29

5.3预警发布与解除	31

5.4预警措施	32

6应急处置	34

6.1应急预案启动	34

6.2信息报告	34

6.3分级响应	36

6.4指挥与协调	39

6.5现场处置	39

6.6信息发布	46

6.7应急终止	47

7后期处置	49

7.1善后处置	49

7.2警戒与治安	49

7.3次生灾害防范	49

7.4调查与评估	50

7.5生产秩序恢复重建	51

8应急保障	52

8.1人力资源保障	52

8.2资金保障	52

8.3物资保障	52

8.4医疗卫生保障	53

8.5交通运输保障	53

8.6治安维护	53

8.7通讯保障	53

8.8科技支撑	54

9监督与管理	55

9.1应急预案演练	55

9.2宣教培训	55

9.3奖惩	57

9.4预案管理	58

10附则	58

10.1名词术语	58

10.2预案解释	59

10.3修订情况	59

10.4实施日期	60

附件	60

附件1 应急救援组织机构名单	60

附件2 相关单位和人员通讯录	62

附件3 应急工作流程图	63

附件4 项目所在地位置图	64

附件5 应急物资与装备一览表	65

附件6 标准化格式文本	66

抄送：×××	66

附件7 紧急疏散线路图	67

附件9环境保护目标	69

附件10 危废处置合同	70

附件11 运输合同	72

附件12 批复	74

附件13铅酸电池泄露应急处置卡	78

铅酸电池泄露应急处置卡	78

1总则

1.1编制目的

为了健全陕西豫光城矿环保科技有限公司对突发环境事件的应急机制，提高公司突发环境事件的应急能力，规范处置程序、明确相关职责，促进公司可持续发展，保障公众生命健康和环境生态安全，避免或减轻事件影响，并在事故发生后能迅速有效的开展救援工作，加强公司与政府突发环境事件应对工作的衔接，特制订本预案。

1.2编制依据

1.2.1法律法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号），2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号），2014年12月1日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第八十七号），2008年6月1日；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第三十一号），2016年1月1日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第五十四号），2012年7月1日；

（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号），2007年11月1日；

（8）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号），2009年5月1日。

（9）《突发环境事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

（10）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号），2011年12月1日；

（11）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号），2011年5月1日；

（12）《突发环境事件信息报告情况通报办法（试行）》（环办[2010]141号）；

（13）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号），2015年1月8号；

（14）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发〔2011〕88号）

1.2.2技术规范、标准

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014.4.3）

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（4）《危险化学品名录》（2015版）；

（5）《国家危险废物名录》（2016版）；

（6）《常用危险化学品的分类及标志》（GB 13690-92）；

（7）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）；

（8）《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690-2009）；

（9）《常用危险化学品贮存通则》（GB 15603-1995）；

（10）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（11）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（12）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

（13）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）；

（14）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

1.2.3衔接预案

（1）《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日；

（2）《国家突发公共事件总体应急预案》、国务院第79次常务会议，2006年1月8日；

（3）《陕西省突发环境事件应急预案》，陕政办函[2015]128号，2015年8月13日

1.2.4参考资料

（1）《陕西豫光城矿环保科技有限公司环境影响报告表（报批本）》，（宝鸡博源环境科技有限公司，2018年9月）；

（2）《陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局关于对陕西豫光城矿环保科技有限公司“5万吨/年铅酸蓄电池回收、储运及转运项目”环境影响报告表的批复》（秦汉审服准【2018】69号，陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局，2018.10.19）；

1.3事件分级

1.3.1国家突发环境事件分级

依据《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号)的事件分级方法，突发环境事件分为特别重大突发环境事件（Ⅰ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）和一般突发环境事件（Ⅳ级）四级。

（1）特别重大突发环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

①因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

④因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

⑤因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

⑦造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

（2）重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

①因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

⑤因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

⑦造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

（3）较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

①因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的：放射性物质泄漏．造成小范围辐射污染后果的；

⑦造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

（4）一般突发环境事件（Ⅳ级）

除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。

1.3.2本单位突发环境事件分级

根据我单位突发环境事件的危害程度、影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源等实际情况，初步判定陕西豫光城矿环保科技有限公司的突发环境事件分为重大突发环境事件（Ⅰ级）、较大突发环境事件（Ⅱ级）和一般突发环境事件（Ⅲ级）三级。

表1.3-1突发环境事件分级

| 突发环境事件分级 | 分级依据（可能发生的突发环境事件） | 影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 一般 （III级） | 废旧铅酸蓄电池电解液泄露引起的次生大气、水、土壤等环境影响 | 储存间内 |
|  | 硫酸少量泄漏引起的次生大气、水、土壤等环境影响 |  |
|  | 铅少量泄漏引起的次生大气、水、土壤等环境影响 |  |
| 较大 （II级） | 废旧铅酸蓄电池储存不当导致发生泄漏、火灾等引发的次生环境影响 | 厂区内 |
|  | 危废泄漏对大气、水、土壤等产生环境影响 |  |
|  | 废气超标排放引起的次生大气环境影响 |  |
|  | 废水超标排放引起的次生水、土壤等环境影响 |  |
|  | 省、市、地区环保部门发布环境污染预警信号 |  |
| 重大 （I级） | 废旧铅酸蓄电池电解液大量泄漏引起的次生大气、水、土壤等环境影响 | 厂界外 |
|  | 铅大量泄漏引起的次生大气、水、土壤等环境影响 |  |
|  | 火灾引起的次生/衍生环境事件 |  |
|  | 自然灾害引起的次生/衍生环境事件 |  |

1.4适用范围

本预案适应于公司内发生的所有突发环境事件及衍生环境事件的应急响应、救援和处置工作。

（1）内部应急预案关系

突发环境事件应急预案是公司总体应急预案的重要组成部分，与安全生产等应急预案相互协调、互为补充。

公司总体应急预案

安全生产应急预案

突发环境事件应急预案

其它应急预案

图 1-1   公司内部应急关系图

（2）外部应急预案关系

公司突发环境事件应急预案属于西咸新区突发环境事件应急预案和秦汉新城突发环境事件应急预案构成体系的组成部分，是在企业层面上的具体体现。

西咸新区突发环境事件应急预案

秦汉新城突发环境事件应急预案

陕西豫光城矿环保科技有限公司突发环境事件应急预案

秦汉新城

其他企业突发环境事件应急预案

图 1-2   公司外部应急关系图

1.5工作原则

注重环境保护，坚持绿色发展、科学发展，坚持“以人为本，预防为主，科学应对，高效处置”为基本工作原则，全面提升公司应对突发环境事件的能力。

（1）以人为本。事故应急救援工作要始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，在处理突发事件过程中，做到以人为本，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。

（2）预防为主。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防相结合。按照长期准备、重点建设的要求，做好应对突发事件应急救援的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训演练，做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合，充分利用现有专业力量，努力实现一队多能，培养兼职应急救援力量并发挥其作用。

（3）科学应对。遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段。依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）高效处置。加强以我公司为主的应急救援队伍建设，同时建立社会联动协调制度。将公司重点危险源、应急队伍、应急物资、道路交通等基本情况向当地政府报告，加强与社会联系，组织建立企业与政府、企业与企业、企业与关联单位之间的应急联动机制，形成统一指挥、相互支持、密切配合、协同应对各类突发事件的合力，协调有序地开展应急管理工作。

2企业概况

2.1企业基本情况

2.1.1企业简介

陕西豫光城矿环保科技有限公司总投资405.2万元，是一家从事废旧电池回收、储存和转运项目的公司。公司厂区地址位于秦汉新城双照街办北上召村五陵塬路以北，咸阳宇航机械有限公司以东，咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房，项目场地为租赁形式，总租赁面积1250.48m2，同时项目回收的铅酸蓄电池仅在厂区内临时储存，不进行拆解、破碎等加工工序。现有员工4人，公司年工作300天，实行常白班工作制度，每日工作时间8h，年操作时间2400。

表2.1-1  企业基本情况

| ### 项目 | ### 内容 |
| --- | --- |
| ### 单位名称 | 陕西豫光城矿环保科技有限公司 |
| ### 法定代表人 | ### 张会军 |
| 单位所在地 | 陕西省西咸新区秦汉新城双照街办北上召村五陵塬路以北，咸阳宇航机械有限公司以东，咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房 |
| ### 中心经度 | 东经 108.679451 |
| ### 中心纬度 | 北纬 34.379907 |
| ### 所属行业类别 | ### C42废弃资源综合利用业 |
| ### 建厂年月 | ### 2015年7月 |
| ### 最新改扩建年月 | ### 2018年7月 |
| ### 主要联系人及联系方式 | ### 席晓峰 13109529995 |
| ### 企业规模 | ### 5万吨/年废旧铅酸蓄电池回收贮存转运 |
| ### 厂区面积 | ### 占地面积1250.48平方米 |
| ### 从业人数、年运营时间 | ### 从业人数4人、年运营300d |

2.1.2周边环境状况

- （1）地理位置

- 陕西省西咸新区秦汉新城双照街办北上召村五陵塬路以北，咸阳宇航机械有限公司以东，咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房项，项目是租赁的厂房，项目西侧为咸阳宇航机械有限公司，东侧为废弃厂房，南为五陵塬路，北侧为空地。项目位置交通便利，公司厂区中心地理坐标是E108.679451、N 34.379907。

咸阳市位于关中平原西部，地处东经 107°39'-109°10'，北纬 34°12'-35°32'，东西宽 65-106km，南北长 123-145km。总面积 10196 km 2 。地形由西北向东南呈阶梯状倾斜，形成山、原、川三种地貌类型，海拔 361-1655 m 之间。咸阳市的地貌以黄土高原、平原居主导地位，亦有少量山地。地势北高南低，呈阶梯状，高差明显，界限清晰。

咸阳宇航机械有限公司

五陵塬路

废弃厂房

空地

图2-1  公司厂区四邻关系示意图

- 气象条件

咸阳市地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温13.2℃，最热月（7月）平均气温21.2～26.5℃，最冷月（1月）气温-1.9～-0.5℃，极端最高气温42℃，极端最低气温19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×10 9J/m2，年累积光照时数2182h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量523mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主要风向为东北风，频率16.2%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期219天。

(3)地形、地貌

- 咸阳市位于渭河地段陷地中部，地势西北高，东南低，构成台阶式现代河谷较为平坦开阔的地貌景观。市区南部属关中平原区，北部属黄土高原沟壑区，城市规划区位于渭河南北两岸二、三级阶地上，阶地上部覆盖黄土和亚粘土、亚砂土，下部为砂层及砾石、卵石层。

- 本项目位于咸阳汽车产业园，园区位于渭河北岸的二道塬边缘，属黄台塬亚区，台地基底构造是渭河地堑北岸的断阶，阶梯式段坎上被黄土掩盖构成，冲击扇裙由于北山稳定上升，由洪积作用形成，上层覆盖黄土。规划区域地势自北而南缓倾，高亢平坦，向南俯视渭河谷和咸阳城。

(4)水文

咸阳市属渭河流域渭河水系，流域面积在10km2以上的有153条，100km2以上的有26条，1000km2以上的有8条，河网密度为0.86条/km2。

渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入我省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2

2.1.3产品及原辅材料

- （1）产品方案及规模

表2.1-2  公司产品规模一览表

| 产品名称 | 年产量/万t | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 废旧铅酸蓄电池 | 5（周转量） | 本厂只是暂存废旧电池，不进行加工 |

2.1.4公司生产工艺流程

- 1、工艺及产污环节

叉车搬运

储存区、危废暂存

运输

出场

河南豫光金铅有限公司

废铅酸蓄电池

收集、运输进场

分级分类

噪声、渗漏液

微量硫酸雾

少量硫酸雾

渗漏液

噪声、渗漏液

微量硫酸雾

噪声

2、公司现有环保设施建设情况

表2.1-3  公司厂区污染物治理措施

| 序号 | 项目 |  | 环保设备 | 处理规模/能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水 | 生活污水 | 化粪池面积 | 依托原有厂房的化粪池 |
|  |  | 冲洗废水 | 冲洗废水 | 危废暂存间 | 交河南豫光金铅股份有限公司处理 |
| 2 | 废气 | 电解液泄漏 | 电解液泄漏 | 泄露产生的少量硫酸雾经厂区设置的微负压换气系统以及酸雾净化器后经15m高排气筒排放，排放口朝向厂区外侧开阔绿地 |  |
| 3 | 固废 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门处理 |  | 一般固废 |
|  |  | 危险固废 | 交河南豫光金铅股份有限公司处理 | 危废暂存间 | 危险废物 |

- 2.1、废气污染源及其防治措施

- 废气的主要来源是发生泄漏时产生的硫酸雾等废气和项目车辆进出及搬卸过程中将产生微量粉尘（不含重金属物质）排放量很小。

废气处理措施：为防止破损废铅酸蓄电池电解液泄漏后硫酸雾挥发，破损废电池贮存区设置为密闭空间，内加装有专用负压抽风装置及硫酸雾净化装置；负压抽风装置风量为1000m3/h，收集率约为90%，经酸雾净化器处理，净化效率为95%以上，由15m高排气筒引至厂房屋顶排放。

- 2.2、废水污染源及防治措施

- 本企业废水主要有生活污水和发生泄漏时的冲洗废水，生活污水排入原厂房的化粪池，定期清运不外排。

- 2.3、固体废物污染分析及防治措施

公司生产过程中产生的固体废物按照不同类别采取不同的处置方式。其中办公生活垃圾统一收集，由环卫处清运；危险废物交有资质的单位处理；

表2.1-4  污染物排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量（单位） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营 废废气 期 | 电解液泄漏（非工况） | 硫酸雾（有组织） | 2.47kg/a |  | 14mg/m³，0.11kg/a |  | 采用负压抽风装置及硫酸雾净化装置处理后由15m高排气筒引至厂房屋顶排放 |  |
|  |  |  | 硫酸雾（无组织） | 0.247kg/a |  | 0.001817mg/m3，0.247kg/a |  | 无组织排放 |  |
| 2 | 营 废废水 期 | 生活污水 0.096m3/d，28.8m3/a | COD | 300mg/L 0.009t/a |  | 255mg/L 0.007t/a |  | 排入厂区化粪池，定期由村民进行清掏不外排 |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L 0.006t/a |  | 180mg/l 0.005t/a |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L 0.006t/a |  | 140mg/L 0.004t/a |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 40mg/L 0.001t/a |  | 40mg/L 0.001t/a |  |  |  |
| 3 | 固废 |  | 一般固废 | 0.63t/a | 0.63t/a |  | 交环卫部门处理 |  |
|  |  | 危险废物 | 电解液 | 2.47kg/a | 2.47kg/a |  | 交河南豫光金铅股份有限公司处理 |  |
|  |  |  | 冲洗废水 | 3m3/a | 3m3/a |  |  |  |
|  |  |  | 废吸附剂 | 10kg/a | 10kg/a |  |  |  |

2.2周边环境敏感点

2.2.1环境敏感保护目标

公司厂区位于西安市西咸新区新秦汉新城双照街办北上召村五陵塬路以北，咸阳宇航机械有限公司以东，咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房，据现场调查，厂区及周边多为工业企业，无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域。根据项目周围环境现状和敏感点的分布，确定的主要环境保护目标见表2.2-1。

表2.2-1      厂址周围主要环境敏感保护目标一览表

| 环境 因素 | 保护目标 | 规模 | 相对场址方位 | 相对临近场界距离 | 环境质量目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 李都村 | 1162人 | 西 | 1600m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）II类 |
|  | 北上召村 | 980人 | 西南 | 604m |  |
|  | 崔家村 | 340人 | 南 | 180m |  |
|  | 西石村 | 980人 | 东北 | 500m |  |
|  | 东石村 | 504人 | 东北 | 1700m |  |
|  | 黄家窑村 | 154人 | 东南 | 1250.4m |  |
|  | 府阳南村 | 1100人 | 西北 | 1660m |  |
|  | 府阳北村 | 960人 | 西北 | 2282m |  |
|  | 府阳村 | 1500人 | 西北 | 2008m |  |
|  | 马家窑村 | 120人 | 东南 | 1448m |  |
|  | 严家沟村 | 180人 | 东南 | 2463m |  |
| 声环境 | 崔家村 | 340人 | 南 | 180m | 《声环境质量准》（GB3096-2008）2类 |

2.2.2公司周边环境功能区划

厂区所在地环境功能区划及具体标准情况见表2.2-2。

表2.2-2    厂区所在地环境功能区划及执行标准

| ### 序号 | ### 类别 |  | ### 标准名称 | ### 级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境质量标准 |  |  |  |
| 1 | 环境空气 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | II类 |
| 2 | 地表水 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅳ类 |
| 3 | 地下水 |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中标准； | Ⅲ类 |
| 4 | 土壤 |  | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618－2018） | 三级 |
| 5 | 噪声 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 |
| 二 | 污染物排放标准 |  |  |  |
| 1 | 废气 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2级标准 |
| 2 | 噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 |
| 3 | 废水 |  | 不外排 |  |
| 4 | 固废 | 一般固废 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单（2013）相关规定 | -- |
|  |  | 危险废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》中相关规定。 | -- |

3应急组织体系

3.1应急指挥机构

公司建立了以总经理为总指挥的内部应急组织机构，具体体系构成见图3-1。各部门组成人员见附件1。

图3-1  应急组织机构机构示意图

3.1.1应急指挥机构及职责

公司成立突发环境事件应急救援指挥部，由总指挥、副总指挥、成员三部分构成，总指挥由总经理张会军担任，副总指挥由席晓峰担任，成员由各部门领导担任，突发环境事件应急救援指挥部职责如下：

- 贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生

和应急救援的方针、政策及有关规定。

（2）组织制定、修改突发环境事件应急救援预案，组建突发环境事件应急救援组伍，有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训和演习。

（3）审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

（5）批准应急救援的启动和终止。

（6）及时向上级报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（7）组织指挥救援组伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急组伍的调动。

（8）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

3.1.2应急救援指挥部成员职责

（1）总指挥:张会军

职责：全面主持领导指挥部各项工作，批准应急救援的启动和终止，布置救护行动，全盘指挥救护工作，组织进行善后处理和事故调查工作。

（2）副总指挥：席晓峰

职责：协助总指挥做好报警、人员疏散、撤离、应急救援救灾、医疗救护、物资保障等工作，参与善后处理和事故调查工作。

- （3）成员：刘光伟、刘光涛

- 职责：协助总指挥做好报警、人员疏散、撤离、应急救援救灾医疗救护、物资保障等工作，参与善后处理和事故调查工作。总指挥、副总指挥不在，第一名成员接替总指挥职务，以此类推。

3.2应急救援专业组伍

公司结合自身实际条件和可能发生的突发环境事故的类型情况，为在发生重大突发环境事故时，能快速、及时、有效、有序的开展应急救援行动，控制事态扩大，最大程度的把事故的危害将到最低，特成立八个应急救援工作小组。

3.2.1应急处置组

组长：胡建峰

成员：刘光伟

职责：负责各类突发环境事件的现场处置工作，抢救被困人员和物资，对泄漏有毒有害物实施堵截、隔离等措施，负责火灾事故的扑救等工作，应急终止后，负责事故现场和救援人员的洗消。

3.2.2物资供应组

组长：宁怀慎

成员：胡振江

职责：负责调集应急救援物资、器材和设备，保障救援人员防护用品和疏散人员的生活必须品的供应。

3.2.3环保监测组

组长：张会军

成员：许钢伟

职责：发生突发环境事故后，负责联系秦汉新城环境监测站，并对事故现场调查，分析主要污染物种类、污染程度和范围和对周边生态环境影响。配合秦汉新城环境监测站对事故现场水、气、噪声、土壤等进行检测，协助制定污染物的处理技术方案。

3.2.4医疗救助组

组长：刘光涛

成员：许钢伟

职责：负责将事故现场伤员转移至安全区域，并对伤员医疗救护、止血、包扎等紧急处理，负责“120”外部医疗救援力量的联络，负责伤员的转运。

3.2.5警戒疏散组

组长：宁怀慎

成员：李仲典

职责：事故发生后，负责保障公司部门、外部的通讯联络，根据应急救援指挥部指令向当地环保、安监、公安、消防等部门报警；负责维持事故现场秩序，设置警戒区域，疏通道路，劝阻围观群众离开事发现场；应急终止后，负责事故现场的警戒。

3.2.6通讯联络组

组长：刘光伟

成员：李和平

职责：事故发生后，负责通知和组织危险区域的人员和可能波及范围的居民撤离至安全区域，清点人数向应急救援指挥部报告。

3.2.7善后处理组

组长：胡建峰

成员：许金刚

职责：负责事故协调落实伤员的医疗费用等善后事宜，协助有关部门保护事故现场、查明事故原因，确定事件的性质，提出应对措施和处理意见。

3.2.8后期保障组

组长：刘光伟

成员：李和平

职责：提出突发环境事件应急处置预案编制和修订意见、为突发环境事件应急处置过程中的重大技术问题和关键性的工程技术措施提供咨询意见，对事故的处理提出咨询意见。

4环境风险分析

4.1环境风险评价

4.1.1环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测企业存在的潜在危险、有害因素、运行期可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施。每一个功能单元要有边界和特定的功能，在泄漏事故中能有与其它单元分隔开的地方。

本公司厂区环境风险源一旦发生环境风险事故，将会造成生命财产损失和环境污染。所以，对本公司厂区环境风险源的严格管理、防控，是防范危险事件发生的重要途径。

4.1.2企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险评估程序见图4-1。

图4-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

4.1.3环境风险单元确定

环境风险单元是指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属于一个工厂的且边缘距离小于500 m的几个（套）生产装置、设施或场所。

本公司厂区场地大致呈长方形，其中长约46米，宽约为27m，距离小于500m，所以本公司所有风险源属1个功能单元，即本公司存在1个环境风险单元，具体见附件9《环境风险源分布图》。

4.1.4环境风险物质辨识

1、环境风险物质辨识

对照《企业突发环境事件风险分级方法》附录A及其企业自身情况，公司现有涉气、涉水风险物质的数量与临界量见表4.1-1。

表4.1-1  环境风险物质辨识表

| 序号 | 名称 | 临界量Q(t) | 最大储存量（t） | 来源 | 储存（产生） 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 100 | 3 | 储存 | 暂存间 | 涉气、涉水风险物质 |
| 2 | 含铅物质 | 500 | 21 | 储存 |  | 涉水风险物质 |

本公司生产涉及环境风险物质如上表所示，根据《企业突发环境事件风险分级方法》，公司的环境风险等级为一般环境风险等级，表示为：一般[一般-大气（Q0-M2-E2）+一般-水（Q0-M1-E3）]，详见环境风险评估报告。

4.2环境风险源分析

本应急预案根据我公司实际情况和周围环境状况及环境保护目标分布特点，对公司可能存在的环境风险源进行了分析。

经分析，厂区存在的主要环境风险源包括：废旧铅酸蓄电池电解液和危废暂存间等。公司各环境风险源情况及突发环境事件情景见表4.2-1。

表4.2-1  厂区各环境风险源情况及突发环境事件情景一览表

| 序号 | 环境风险源 | 类别、数量/规模 | 突发环境 事件情景 | 事故原因 | 危害对象 | 是否为重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存和运输 | 最大储存量为30t | 废旧铅酸蓄电池电解液的泄露 | 在运输或搬运及储存过程中废旧铅酸蓄电池多坏。 | 运输及搬运过程中的工人及司机、区域大气环境 | 否 |
| 2 | 废气处理设施 | 电解液泄漏时产生的硫酸雾等废气 | 废气超标排放 | 维护管理不当、人为破坏、自然灾害等造成的设备故障，停电。 | 厂区工作人员、周边企业员工和居民、大气环境 | 否 |
| 3 | 废水处理设施 | 依托厂里原有化粪池化，粪池面积为15m3 | 废水泄露对土壤等产生环境影响 | 维护管理不当、未定期清运。 | 厂区工作人员、周边企业员工和居民、水环境、土壤环境 | 否 |
| 4 | 危废暂存间 | 公司危废暂存间主要存储废旧铅酸电池的渗滤液面积约为12m2 | 火灾 | 暂存厂房遇高温或明火而发生火灾的环境风险防范措施 | 区域地下水、土壤 | 否 |
| 5 | 危废暂存间 | 公司危废暂存间主要存储废旧铅酸电池的渗滤液面积约为12m2 | 废旧铅酸蓄电池电解液的泄露 | 存间废铅酸畜电池操作不当造成铅和硫酸泄露的 | 区域地下水、土壤 | 否 |
| 6 | 危废暂存间、事故池 |  | 废旧铅酸蓄电池电解液的泄露 | 防渗措施不到位 | 区域地下水、土壤 | 否 |
| 7 | 自然灾害引发的次生环境事件 |  |  |  | 厂区工作人员、周边企业员工和居民、大气环境 | 否 |

4.3最大可信事故及后果分析

4.3.1最大可信事故的确定

最大可信事故由风险识别结果确定，项目最大可信事故为废铅酸蓄电池运贮过程发生事故废铅酸电池破损泄漏产生的电解液、铅泥。危险物质是废铅酸蓄电池破损，电解液和铅泥泄漏，涉及的主要有毒有害化学物质是铅、硫酸。

本项目可能发生的各类风险事故如下。

| 序号 | 风险事故 | 影响后果 | 相对影响程度判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运贮过程中的电解液泄漏风险事故 | 本项目在存贮及装卸过程中电解液发生泄漏，威胁厂区及周边大气和水的环境安全 | 一般 |

为此，判定本项目最大可信事故为：运贮过程废铅酸蓄电池电池破损或受到强力撞击导致电解液泄漏，本公司废铅酸蓄电池委托济源市永安运输有限公司，运输过程环境风险防控责任主体为济源市永安运输有限公司。贮存过程中的环境风险由陕西豫光城矿环保科技有限公司负责。

2、最大可信事故概率

由国内外化学品储运事故概率调查统计，确定本项目最大可信事故的发生概率为10-3次/年。

4.3.2事故后果分析

正常情况下铅酸蓄电池不会发生泄漏。运行过程中有少量泄漏，也可在经过导流沟收集处理，不会大范围扩散。使周围厂区大气环境受到影响。本公司的事故废水收集于周转桶中，存于危废暂存间，交给河南豫光金铅股份有限公司处理。

5预防与预警

5.1环境风险防范措施

5.1.1环境风险管理制度

- 公司按照环保安全消防相关法律法规要求，派专人定期对公司厂区进行勘察以及稳定性分析。

- 建立了安全环保消防隐患排查及纠正机制，并将岗位责任制落实到个人，严格遵循“谁主管谁负责”的原则。

- 公司定期对相关人员进行有关环境保护、应急处理、危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术和应急知识的培训。

5.1.2环境风险防控与应急措施

1、危险源监控

（1）监控方式

人工监控。设置监控组织，安排固定人员定时定点对铅蓄电池暂存区、危废暂存间等危险源进行设备、设施等检查。所有巡检结果登记在册，具有可追溯性。

应急设备和物资设置专人负责，本企业的应急物资应该有灭火器、耐酸服、防毒面具等。正常情况下按照规定例行检查，保证各种物资的充足与完备。

（2）监控方法

监控组织：设置监控组织及系统，实施人工监控。

环保安全隐患检查：定期、不定期检查。

严格危险化学品的管理。

不定时对安全消防、环保关键设备运转情况进行巡查，定期进行检查。对于员工培训效果定期进行考核评估，通过再培训，提高员工安全环保能力。

- 事故预防措施

（1）运输（搬运）过程中废铅酸畜电池破损造成铅和硫酸泄露的环境风险防范措施

- 、对运输人员进行专业技术、知识培训，要求合理、熟练的掌握运输流程；

- 、一次运输至少配备两名驾驶人员，防止事故发生；

- 、运输过程中选取路况较好的运输路线，避免车辆颠簸；

- 、运输车辆定期检修，保证安全；

- 、厂区内必须配备熟石灰、周转桶等处置装备，发生问题，立即处理；

- 、一旦发生事故，必须以人员安全为首要任务，再进行事故处理。

- （2）废气处理设施发生废气超标排放的环境风险防范措施

①制定严格的废气净化处理操作规程，严格按操作规程进行运行控制；

②定期对废气处理设施进行检修，发现问题及时解决，并做好巡检记录，如：是否发生异常排放，发现问题及时解决，并做好检记录：

③一旦设备故障，应立即组织人员对废气处理设备抢修，直至恢复原定功能；

④设置专人对锅炉废气处理设备进行维修和保养；

⑤定期委托具有相关资质检测单位对经废气处理设施处理后的废气进行监测，保证达标排放；

定期检查通风管道，避免无组织排放，保证废气高空排放；

对废气处理设施管理及使用人员加强环保传教育，并进行专业技能培训。

- 废水处理设施发生废气泄漏的环境风险防范措施

、及时清掏化粪池

、对于发生暴雨地做好天谴的预防准备工作

（4）暂存厂房遇高温或明火而发生火灾的环境风险防范措施

、暂存厂房全部硬化处理；

、防渗采用防渗钢筋混凝土整体浇筑；

、暂存厂房通风良好，远离火种、热源；

、对采购、使用和管理化学品原料的工作人员进行化学品原料的特征、防火措施及灭火方法的培训，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防箱、手提式干粉灭火器等消防设施；

、定期检查消防设施，防止消防设施过期；

（5）暂存间废铅酸畜电池操作不当造成铅和硫酸泄露的环境风险防范措施

- 、对人员进行培训，做到熟练使用叉车等进行运输，尽量轻拿轻放，避免破坏；

- 、进入储存间后尽量减少搬运和移动；

- 、厂区内必须配备熟石灰、周转桶等处置装备，发生问题，立即处理；

- 、一旦发生事故，立即启动对应的应急预案。

- （6）暂存间、事故池防渗措施不到位的环境风险防范措施

- 、工程建设初期，严格按照设计、施工进行防渗处理；

- 、整个贮存厂区采用1m粘土铺底、上铺15~20cm的耐酸水泥进行硬化、再铺环氧树脂地坪，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，场区地面设计一定的坡度，坡向导流槽和废液收集池；

- 、项目渗滤液导流槽及废液收集池全部进行防渗、耐酸、防腐处理，池底部及四壁做好防渗处理，防渗层渗漏系数均小于10-10cm/s；

、在日常运营过程中，安排专门的技术人员定期检查及巡查的方式，一旦发现破损，及时检修；

、巡检人员在巡检过程中发现渗漏器等未能正常工作，必须立即向领导部门反应，不能谎报瞒报；

、加强厂区内部工作人员的环保教育，树立人人保护环境的责任与义务。

（7）极端天气引发的环境风险防范措施

、厂区门卫、警卫等应多关注天气预报及天气预警等，如预报有极端天气出现，必须汇报主管部门，立即启动应急预案；

、厂区内配备沙袋等防洪措施，避免事故发生时出现慌乱；

、与当地应急部门保持联系，如出现极端天气，立即采取对应措施。

5.1.3环境应急资源

（1）公司已经配备了必要的应急物资和应急设备；

（2）公司已设置由兼职人员组成的应急救援队伍；

（3）外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对公司进行应急救援。

5.1.4环境风险防控差距分析

（1）环境风险管理制度方面，应制定详细的环保安全管理制度，提高员工的安全环保意识；建立和健全设备维修保养制度，尤其是关键设备、污染物治理设备的维修、保养工作，按规定进行定期检验；加强危险目标的防护工作，防止破坏事故的发生。

（2）公司对各危险源采取相应的预防措施，为有效预防突发环境事件提供了保障。但还存在一些不足：危废暂存间内部分危废未按国家相关规定存放；公司部分原辅材料未规范放置储存等。

（3）公司应配备防毒面具、空气呼吸器等，以保证员工的人身安全；同时，应配备事故排水的截留、收集等相关应急设施。

5.1.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

根据目前存在隐患的危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出：

长期（6个月以上）：定期检查消防器材和应急设备是否完好有效，对其进行维护、保养和管理；做好安全巡查；制定并细化环保安全管理制度。

中期（3-6个月）：配备易损设备备用件；对全厂生产设施进行巡查及检修，加强污水处理设施及废气处理设施和我危废暂存间监管，做到早发现早预防；根据厂区突发环境事件种类，补充完善相应应急物资。

短期（3个月以内）：完善危废暂存间内危废的存储放置，为危废盛装容器粘贴有关的危废标签、提示性危险用语、安全用语，在盛装危险废液的容器底部放置防泄漏托盘；在存放液体危险化学品附近放置吸附材料并及时交。

5.2预警分级与准备

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。

5.2.1预警分级

根据公司突发环境事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应危险源分级内容，将我公司突发环境事件的预警分为3级。预警级别由高到低，依次为I级橙色预警（重大突发环境事件）、II级黄色预警（较大突发环境事件）和III级蓝色预警（一般突发环境事件）。每级预警方式主要通过固定电话和手机迅速进行，然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。

公司的预警方式主要有警铃、电话、对讲机、广播。

依据上面的环境危险性分析和分级界定，汇总公司可能存在的环境危险类型、危险表现形式、危险分级以及危害，汇总于表5.2-1。

表5.2-1突发环境事件预警分级

| 突发环境事件分级 | 分级依据（可能发生的突发环境事件） | 影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 一般 （III级） | 废旧铅酸蓄电池电解液泄露引起的次生大气、水、土壤等环境影响 | 储存间内 |
|  | 硫酸少量泄漏引起的次生大气、水、土壤等环境影响 |  |
|  | 铅少量泄漏引起的次生大气、水、土壤等环境影响 |  |
| 较大 （II级） | 废旧铅酸蓄电池储存不当导致发生泄漏、火灾等引发的次生环境影响 | 厂区内 |
|  | 危废泄漏对大气、水、土壤等产生环境影响 |  |
|  | 废气超标排放引起的次生大气环境影响 |  |
|  | 废水超标排放引起的次生水、土壤等环境影响 |  |
|  | 省、市、地区环保部门发布环境污染预警信号 |  |
| 重大 （I级） | 废旧铅酸蓄电池电解液大量泄漏引起的次生大气、水、土壤等环境影响 | 厂界外 |
|  | 铅大量泄漏引起的次生大气、水、土壤等环境影响 |  |
|  | 火灾引起的次生/衍生环境事件 |  |
|  | 自然灾害引起的次生/衍生环境事件 |  |

5.2.2预警准备

保证突发环境事件应急处置的有效实施，应急指挥部及相关部门应做好如下准备：

（1）对应急部门、人员进行安排，明确各自的应急职责和任务。

（2）制定、评审并更新本预案现场处置方案。

（3）加强有关人员的应急知识和技能的教育、培训。

（4）识别、准备并核对应急所需的设备、设施、物资，包括监测仪等。

（5）准备应急时使用的通信联络名单等资料。

（6）与其他应急组织或部门、人员协作、协调、配合的沟通和交流。

根据危险源监控设备和监控人员提供的信息，按照“早发现，早报告，早处置”的原则，有关人员将信息汇总、分析后，报应急指挥部，应急指挥部及时组织有关人员分析事故发生发展态势，研究应对方案。根据事件的发生态势，发出预警预报，并通知有关应急组织机构和公众采取相应行动，预防事故发生。

5.3预警发布与解除

5.3.1预警发布

一旦班组管理人员发现紧急情况，经现场确认为泄漏、火灾等突发环境事件，要立即使用其通讯手段报告现场应急总指挥，现场应急总指挥立即启动应急响应系统。通报流程见下图5-1。

图5-1  突发环境事件基本处置程序图

5.3.2预警解除

当引起预警的条件消除和各类隐患排除后，解除预警。

预警的解除由请示应急指挥部（副总指挥或总指挥）后，在公司通知栏公告或通过内部会议告知，由警戒治安与通讯组负责通知相关人员解除备战状态。

符合预警结束的条件如下：

①事件现场得到控制，事件隐患已经消除；

②对污染源采取了必要的防护措施，事件不会对环境造成影响。

5.4预警措施

公司突发环境事件应急救援指挥部根据收集到的相关信息，证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照本预案程序立即启动，进入预警状态，有关部门应采取以下措施：

（1）发布预警公告；

（2）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（3）指令各应急救援组伍进入应急状态，环境监测与侦测组立即展开应急监测，随时掌握并报告事态进展情况，在本企业无法满足并提供环境监测分析工作时应急时应立即联络监测站申请支援工作；

（4）针对重大事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

（5）调集应急所需物资和设备，物资保障组确保应急物资的充分有效。

（6）通讯预警措施：公司有关人员和岗位配备紧急电话、固定电话、24小时值守电话，以备应急通讯。

6应急处置

6.1应急预案启动

公司突发环境事件应急救援指挥部接警后，及时调度指挥，通知应急救援指挥部各成员进行应急处置。根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，明确不同级别预案的启动条件。

（1）凡符合下列情况之一的，由公司应急救援指挥部总指挥宣布启动Ⅲ级应急预案。

①可能发生Ⅲ级突发环境事件；

②发生Ⅲ级突发环境事件；

③事件部门请求全公司给予支援或帮助；

（3）凡符合下列情况之一的，由公司应急救援指挥部按照程序报请政府相关部门发布预警公告，并启动Ⅱ级或Ⅰ级应急预案。

①可能发生Ⅱ级或Ⅰ级突发环境事件；

②发生Ⅱ级或Ⅰ级突发环境事件；

③应地方政府应急联动要求。

6.2信息报告

6.2.1信息报告程序

（1）公司内部报告程序

①发生一般突发环境事件，发现人必须立即实施前期处置，将事故控制在发生地，同时第一时间向公司指挥部办公室报告。

②发生较大突发环境事件，发现者应立即向公司指挥部办公室报告，通知周边可能受到污染危害的单位及居民。情况特殊时，发现者可直接向当地政府报告，并报公司指挥部办公室。

（2）外部报告程序

发生重大突发环境事件时，须向秦汉新城环保局、消防队等有关部门报告及时报告。急情况下可以越级报告。

报告程序为：公司应急指挥部办公室→地方有关部门。从事件发生到向秦汉新城环保局报告的时限应在1小时之内。

6.2.2信息报告内容

（1）初报（电话报告）

主要内容：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

（2）续报(书面报告)

报告内容：有关确切数据，事件发生原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

（3）处理结果（书面报告）

报告内容：处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或者间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

6.2.3事件通报

当突发事件可能对周边环境造成大的影响时，根据事件的风险评估，及时向北上召村等环境敏感目标通报，通报方式可选择电话、广播等。

通报内容包括公司名称、发生的事故类型、企业联系人和联系电话、可能造成的危及其是否应该撤离及撤离区域等。

6.2.4联络方式

公司实行24小时应急值守，内部和外部相关单位和人员通讯录见附件2：相关单位和人员通讯录。

6.3分级响应

6.3.1事故危害程度及影响范围划分

按公司突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将公司突发环境事件的应急响应分三级，响应级别由低到高分别为Ⅲ级（车间级）响应、Ⅱ级（厂区级）响应和Ⅰ级（区域级）响应。不同突发环境事故应急响应分级表见表6.3-1

表6.3-1  事故应急响应分级表

| 突发环境事件分级 | 分级依据（可能发生的突发环境事件） | 影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 一般 （III级） | 废旧铅酸蓄电池电解液泄露引起的次生大气、水、土壤等环境影响 | 储存间内 |
|  | 硫酸少量泄漏引起的次生大气、水、土壤等环境影响 |  |
|  | 铅少量泄漏引起的次生大气、水、土壤等环境影响 |  |
| 较大 （II级） | 废旧铅酸蓄电池储存不当导致发生泄漏、火灾等引发的次生环境影响 | 厂区内 |
|  | 危废泄漏对大气、水、土壤等产生环境影响 |  |
|  | 废气超标排放引起的次生大气环境影响 |  |
|  | 废水超标排放引起的次生水、土壤等环境影响 |  |
|  | 省、市、地区环保部门发布环境污染预警信号 |  |
| 重大 （I级） | 废旧铅酸蓄电池电解液大量泄漏引起的次生大气、水、土壤等环境影响 | 厂界外 |
|  | 铅大量泄漏引起的次生大气、水、土壤等环境影响 |  |
|  | 火灾引起的次生/衍生环境事件 |  |
|  | 自然灾害引起的次生/衍生环境事件 |  |

6.3.2分级响应程序

三级应急响应程序均执行如下应急准备与响应控制程序：

发现→逐级上报→指挥长（或指挥机构）→启动预案

即事故现场发现人员，及时逐级上报，公司相关领导和政府部门负责指挥、协调应急抢险工作，并启动响应预案，根据事态发展趋势，降低或提高响应等级。

（1）Ⅰ级（区域级）响应：指发生或可能发生重大环境突发事件（发生重大火灾爆炸事故），启动I级应急响应。I级应急响应行动：

①发现人第一时间向公司指挥部办公室报告，指挥部办公室接到报告后，立即组织安排部署应急处置工作，应急救援专业队伍所有成员必须立即进入工作岗位。

②指挥部应立即上报当地环保部门、消防安全等政府机构，请求应急救援工作。对环境风险范围内居民、企事业单位员工进行疏散撤离，必要时，立即通知撤离。

（2）Ⅱ级（厂区级）响应：指发生或可能发生较大环境事件，启动Ⅱ级应急响应。Ⅱ级应急响应行动：

①发现人第一时间向公司指挥部办公室报告，指挥部办公室接到报告后，立即安排部署应急处置工作，应急救援专业队伍所有成员必须立即进入工作岗位，总指挥行使权力，按照公司突发环境事件应急预案相应程序，组织污染现场的先期控制，根据需要做好人员和设备的准备工作。

②指挥部应随时掌握事态发展情况，视污染发展趋势通知相关部门做好应急准备工作。

③在事件处理过程中，指挥部办公室应立即上报当地环保部门、消防安全等政府机构，需要时，请求协助做好事故的应急工作。并根据现场监测结果做出判断，是否有必要对环境风险范围内居民、企事业单位员工进行疏散撤离，必要时，立即通知撤离。

（3）Ⅲ级（车间级）响应：指发生或可能发生一般环境事件，启动Ⅲ级应急响应。Ⅲ级应急响应行动：

①最早发现者在第一时间上报部门领导及公司应急指挥部办公室。

②部门领导必须及时通知应急处置组，采取相应应急措施。

③指挥部办公室接到报告后，视污染情况做出由事发部门处置或启动公司突发环境事件应急预案相应程序。

④启动公司突发环境事件应急预案后，应急救援专业队伍各成员立即进入工作岗位，积极采取相应应急措施，调集一切人员、物资按照公司突发环境事件应急预案做好应急处置工作。

⑤对于事态无法控制，扩大为重大事件，应立即按照Ⅱ级应急响应要求展开相关行动。

突发环境事件应急救援响应流程图见图6-1。

图6-1  突发环境事件应急救援响应流程图

6.4指挥与协调

公司突发环境应急救援指挥部指挥协调事故现场的主要内容包括：

（1）发生紧急事件，所有员工听从现场最高指挥者统一指挥、统一行动，有秩序的进行应急响应，要对事故现场应急行动提出原则要求；

（2）公司内的所有物资、工具、车辆、材料均以突发事件为第一保证目标，可授权现场最高指挥者随机调动，事后报告和补办手续；

（3）发生突发环境事件后，应以严防危险品扩散、保护现场人员安全、减轻环境污染为主要原则，其次考虑尽可能减少经济损失；

（4）严格加强受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（5）划定建立现场警戒区和临时保护区，确定重点防护区域；

（6）根据现场监测结果和救援情况，确定被转移群众的疏散距离及返回时间；

（7）以新闻发布形式向外界及时准确、客观公正地发布有关抢险救援进展情况和其它有关信息；

（8）及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况。

6.5现场处置

6.5.1突发环境事故现场处置原则

- 在发生突发环境事件时，应立即停止生产或切断污染源，做好源头控制。

- 对突发情况下收集的废水、废液、火灾时候的消防水应做好收集、储存以及隔离，避免发生再次污染；不得通过人为稀释后排放至外环境，应委托有资质单位处理。

- 对于应急处置过程中产生的危险废弃物，按照危险废弃物目录分类存放，存放条件应满足危险废弃物储存要求；委托有资质单位处置；严禁混入生活垃圾或私自处置。做好台账登记、转移联单记录。

6.5.2具体应急处置措施

接到报警后，救援队伍到达现场，立即对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物及危害程度进行了解，对事故的性质和危害程度做出初步判断后，即时将现场情况向公司突发环境事件应急指挥部报告，并听从其统一领导和统一指挥。在确定事故控制具体方案后，立即展开抢险及救援任务。在此过程中，应急救援人员要注意个体防护，佩戴个人防护用品，并在警戒区设定警示标志。

对有明确污染源的应立即采取措施对污染源进行控制，尽快停止污染物的继续排放，尽可能控制和缩小已排放污染物的扩散范围，把事故危害降低到最小程度。同时应采取一切有效措施，避免人员伤亡，确保生命安全。应急处理要立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患。对于可能给周围环境或流域造成影响和损害的污染事故，应当立即通知周围相关单位和群众，采取有效防范措施，避免遭受损失。情况紧急时，应立即上报秦汉西城管委会，并请求必要的支持和帮助。

对发生有毒物质污染可能危及人民群众生命财产安全的，应立即采取相应有效措施，控制污染事故蔓延，并通知当地政府或村级组织，做好防范工作，必要时，应先期疏散或组织群众撤离。

在应急处理过程中需要应急物资时，对已有储备的物资，由物资保障组负责调用，对储备不足或尚未储备的应急物资，由应急指挥部组织调运。

对于公司可能发生的突发环境事件，具体处置方法如下：

（1）运输（搬运）过程中废铅酸畜电池破损造成铅和硫酸泄露的现场处置措施

负责人员：席晓峰

应急措施

①事故发现者马上关闭暂存间，并切断站内电源开关，同时通知值班人员，值班室立刻将情况汇报应急总指挥；

②警戒疏散组对泄漏所影响范围拉警戒线，严禁非救援人员进入事故现场；

③用熟石灰对泄漏物进行中和吸收后，马上送入破损收集室进行处理；

④破损产品进入破损收集室后，立即打开实验室内的袋式除尘器及一体化酸雾处理塔；

⑤渗漏的电解液转入专用具盖密封耐酸容器中暂存，定期送至河南豫光金铅有限公司处理，由陕西隆安危险品运输有限公司承担转运；

⑥事故调查组应立即确定原因、发生时间、影响范围及严重程度，向现场指挥部及应急指挥中心汇报。

- （2）废气超标排放的现场处置

负责人员：刘光涛

应急措施

、应急值班人员接到空气污染报告时，应立即向公司应急指挥部汇报；

、应急处置组到达现场后，迅速控制现场、设置警告标志、制定处置措施、切断污染源、排查隐患发生点，防治污染物扩散。

处置人员检查废气处理系统故障原因，对废气处理设施损坏部件进行维修和更换

- （3）废水超标排放的现场处置

负责人员 张宝峰

应急措施

、平常设专人查看化粪池的的量。及时清掏。

- 暂存间发生火灾或爆炸事故的现场处置措施

负责人员：陈忠力

应急措施

- ①事故发现者马上切断厂区内电源开关，同时通知值班室，值班室立刻将情况汇报应急总指挥；

- ②迅速撤离人员至安全区，禁止无关人员进入危险区；应急处置人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服；

- ③事故发生后，必须第一时间保证人员安全，然后联系当时急救部门，进行事态处置与控制。

- 暂存间废铅酸畜电池操作不当造成铅和硫酸泄露的现场处置措施

负责人员;刘光伟

应急措施

①事故发现者马上通知值班人员，值班室立刻将情况汇报应急总指挥；

②迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区；

③应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃无接触，在确保安全情况下堵漏；

④用熟石灰对泄漏物进行中和吸收后，马上送入破损收集室进行处理；

⑤破损产品进入破损收集室后，立即打开实验室内的袋式除尘器及一体化酸雾处理塔；

⑥渗漏的电解液转入专用具盖密封耐酸容器中暂存，定期送至河南豫光金铅有限公司处理，由陕西隆安危险品运输有限公司承担转运；

- 暂存间、事故池防渗措施不到位的现场处置措施

负责人员：刘光涛

应急措施

①发生渗漏时，第一发现人应立即通知企业值班人员，值班人员及时通知应急指挥中心及现场指挥部，现场指挥部通知各应急小组成员就位；

②应急处置组赶赴现场并联系相关技术人员对事故部位进行检查和抢修；

③发生事故后，应立即关闭排污口，及时避免外延；

④查明排污的情况、原由后，严肃处理，认真对待。

- 极端天气引发的环境事故现场处置措施

负责人员：许钢伟

应急措施

①如遇暴雨等极端天气，立即启动对应的应急预案；

②现场人员立即用厂区配备的沙袋等防洪物资进行现场处置；

③厂区外围铺设渗滤液导流槽，避免暴雨等对电解液进行冲刷、浸泡等；

④如遇解决不了的问题，必须立即向当地部门进行求救。

6.5.3扩大应急处理措施

在一般、较大环境事件应急处理过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事件得不到有效控制，在污染事态发展很快，迅速发展为或可能发展为重大、特别重大环境事件时，公司指挥部应立即向政府部门进行求援。必要时公司指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。外援力量到达后，现场指挥权归当地政府统一指挥。公司指挥部做好现场介绍和信息资料提供工作，现场所有抢救人员和装备由总指挥统一指挥调配，开展应急救援抢险工作。

6.5.4事故保护目标应急措施

本公司主要风险保护目标为北上召村、崔家村、西石村等，若发生火灾爆炸及泄漏事故时，为确保安全，应该做好受影响区域人员的疏散，并设置警戒区域，必要时请求政府应急抢险支援。

6.5.5应急监测

发生环境污染事故时，根据现场情况，环境监测与侦测组对现场开展实时监测。

表6-1  应急监测表

| 污染类型 | 事故类型 | 监测因子 | 监测位置 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 火灾等会产生有毒有害气体的事故 | 铅和硫酸雾 | 厂界上风向及厂区四周 | 小时均值/日均值，连续采样3天 |
| 土壤污染 | 废旧铅酸电池电解液泄漏；火灾爆炸事件消防废水污染土壤等 | pH值 | 事故发生位置采混合土样 | 采样1次 |

6.5.6人员的紧急撤离和疏散

根据事故发生场所、设施、周围情况以及当时气象情况的分析结果，分级处理人员的撤离方式、方法，包括：

（1）事故现场人员的清点，撤离的方式、方法

事故发生后，应急救援指挥部要根据事故发生岗位的当时情况，事故能否控制，果断决定现场人员的疏散、撤离。撤离前，救援小组成员会同部门领导，对现场所有人员进行清点，做到“一个也不能少”。同时根据当时的气候、天气状况，以及公司内外交通撤离路线，要有序撤离；已撤离人员不得随意返回事故区域。如果事故恶化，可能影响到公司以外的单位或社区，要由现场指挥部组织人员进行撤离。所有人员要服从和配合撤离。事故危险扩大，情况恶化，抢救人员无法继续开展救援工作，在接到撤离的指令后，立即撤离现场。再转到安全地带后，要清点人员是否齐全，并向指挥部报告。全部事故处理完毕，或某一单项救援工作结束，需向指挥部报告，经批准后撤回。

- 非事故现场及事故影响区域的紧急疏散的方式、方法

如事故可能影响到事故现场外及区域周边企业和社区，必需派相关负责人与周边区域说明情况并协助指挥疏散，同时上报请上级主管部门并由其发布消息，并进行交通疏导。

（3）中毒、受伤人员的救治和相关医疗保障

①接触人群检伤分类

由经训练合格的医疗救护组员对受伤人员进行初期伤情检查，并根据实际情况进行分类。现场可以处理的现场处理，现场不能处理的，经紧急处理后送医院救治。事故部门要积极配合，协助医疗救护组员做好此项工作。

②依据检伤结果，对患者进行分类现场紧急抢救方案

皮肤上溅有腐蚀性液体时，应先脱掉衣物、鞋袜，立即用大量清水冲洗后。侵蚀面积较大，情况较严重或拖的时间较长，除进行上述方法临时处置外，还应送医疗条件好一点的医院救助。

当吸入有害气体出现严重症状或昏迷、窒息状态时，立即将患者转移至安全处，呼吸新鲜空气或直接吸氧。救护人员先要保护自身安全，穿戴好护品，不要盲目行动。

当出现火灾烧伤皮肤时，要尽快脱去衣物、鞋袜，立即用清水冲洗烧伤处至少15分钟，防止烧伤面积深度加大。待凉干后，尽快送医院救治。伤势严重者紧急处理后送医院救治。

③接触者医学观察、患者转运及转运中的救治方案

伤者经现场紧急处理后，如需进行医学观察，或需入院治疗，则要立即由公司专车或由120急救车送到医院。在运送过程中应对患者密切观察，随时与医护人员保持联系，对患者实施必要的抢救措施直到送往医院。

患者住院后，由医院方研究提供最佳治疗方案。公司配合医院进行积极治疗，如护理、医药需求等。

6.5.7现场清洁净化和环境恢复

公司在事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动队员和受污染设备、现场的清洁净化方法进行了规定，在应急终止后，确保受污染环境恢复有效。

（1）事故现场的保护措施；

事故处理过程中必须做好现场保护，以便查明事故原因，还要保存好事发场所所留的痕迹；完善保管好事故发生前后的操作记录，如有必要，还要进行拍照或录像。等事故处理完毕后，立即将记录及其他有价值线索进行收集，集中处理。

（2）确定现场净化方式、方法；

事故现场用水进行冲洗，冲洗水分类处理，危废的水的集中收集交有资质的单位处理。

事故处理过程中产生的废渣要集中收集，最后统一委托处理。

（3）明确事故现场清理工作的责任单位和责任人；

事故处理完毕后，由事故部门负责对事故现场进行彻底清理、清扫。部门要派专人负责此项工作，善始善终处理完毕。

（4）事故后的生态环境恢复措施。

事故后由张会军 组织对现场和周边受到污染的植被绿化和土壤的污染程度进行评估，制定恢复和实施计划，提交公司审批后组织进行实施。

6.6信息发布

6.6.1信息发布原则

（1）遵守法律、法规、规章、规范和标准；

（2）实事求是、客观公正、内容详细、及时、准确；

（3）不弄虚作假，不瞒报、谎报、漏报、不报安全事故；

（4）自觉接受新闻媒体和社会监督。

6.6.2信息发布形式

及时准确向秦汉新城管委会通报事故信息，然后由秦汉新城管委会相关部门通过秦汉新城当地新闻媒体和相关新闻媒体（电台、电视台、报社、网络、信件信函、稿件等）发布。

6.6.3信息发布内容

突发环境事件信息发布内容包括：

①事件发生的时间、地点；

②事件发生的过程；

③环保部门提出的处置意见；

④事件处置情况；

⑤事件对周围环境以及当地群众生产生活的影响；

⑥其他需要通报的事项。

6.7应急终止

6.7.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放已经降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无续发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已经无继续的必要；

⑤采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响起于合理且尽量低的水平。

6.7.2应急终止程序

当突发事件得到控制后，灾害性冲击已消除，不可能发生次生事件，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，进入应急终止程序。

（1）环境应急小组确认终止时机，或事件责任单位提出，遵循“谁启动、谁结束”原则，经环境应急救援指挥部批准，由现场应急救援组向公司应急总指挥宣布终止应急救援；

（2）公司应急救援总指挥宣布公司级应急结束，下达应急终止命令；

（3）通知周边环境相关单位及人员事件危险已解除。

（4）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

（5）配合相关主管部门对环境污染事件中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

7后期处置

7.1善后处置

应急终止后对现场污染物进行后续处理，对应急仪器设备进行维护、保养，恢复公司设备（施）的正常运转，进行撤点、撤离和交接程序，逐步恢复公司的正常生产秩序。

（1）进行污染物的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标；

（2）污染物处理严格按照有关法律法规进行，必要时请环保部门进行处理；

（3）配合有关部门对环境污染事件中长期影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

（4）应建立工伤保险机制，及时向社会保险局取得联系。为应急人员办理意外伤害保险。

7.2警戒与治安

应急救援指挥部在公安部门到来之前，要组织事件现场后期的治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众，协助公安部门实施治安保卫工作。

7.3次生灾害防范

应急终止后，事故应急救援组应立即对事故现场和救援人员进行洗消，同时检查事故现场及周围下水排污系统有无泄漏物流入，确保不发生二次事故。

环境监测与侦测组继续对事故现场水质、大气、土壤污染情况进行检测和分析，防止泄漏物对周边人员、环境继续污染。

7.4调查与评估

（1）应急救援指挥部负责编制突发环境事件的总结报告，并在应急终止后15日内，将总结报告上报上级应急救援指挥部。

（2）配合公司相关部门进行事故的调查处理，及时、准确地查清事故性质、原因和责任，总结教训并提出防范和改进措施，形成书面调查总结报告，并按规定程序结案。

（3）应急过程评价。由应急救援指挥部组织有关专家，会同事发地政府组织实施。

评价的基本依据：

①环境应急过程记录；

②现场各专业应急救援组伍的总结报告；

③现场处置组掌握的应急情况；

④环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；

⑤公众的反映等。

得出的主要结论应涵盖以下内容：

①环境事故等级；

②环境应急总任务及部分任务完成情况；

③是否符合保护公众、保护环境的总要求；

④采取的重要防护措施与方法是否得当；

⑤出动环境应急组伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

⑥环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

⑦发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

⑧成功或失败的典型事例；

⑨需要得出的其他结论等。

（4）根据实践经验，应急办公室组织应急专业组的主管部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订突发环境污染事故应急预案。

7.5生产秩序恢复重建

7.5.1应急结束

现场应急救援工作完成以及危险因素消除后，现场处置组应进行确认，上报现场应急指挥同意后可解除预警及应急措施，应急处置组伍撤离现场。

7.5.2恢复生产

突发环境事件应急处置结束后，根据调查评估结果，应立即开展恢复与重建工作。

（1）对受污染的生态环境进行恢复事宜，必要时请有关专家协助。

（2）对被污染破坏的设备设施进行恢复、更换；对工作场所实施清理。

（3）根据泄漏冲洗水及污水性质，结合化粪池处理能力，制定洗消下水及污水处理计划。

（4）制定生产恢复和重建计划，进行恢复和重建。

8应急保障

应急抢险必须要有一定的资金、物资、人员、通讯顺畅等方方面面的保障。保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件。

8.1人力资源保障

公司要依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急救援专业队伍，配备先进技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，定期对各救援队伍进行专业培训、演习。以便在发生环境污染事故时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

8.2资金保障

资金来源：根据企业安全生产管理办法的规定，应急专项经费应从安全生产投入经费中提取，企业每年在综合计划中应明确应急保障经费。

使用范围：应急经费用于应急处置装备的添置、更新及紧急购置，应急人员的培训、演练以及发生突发环境事件时急需物资的购置。

经费管理：由企业应急指挥中心对应急经费统一安排管理，后勤保障组具体实施。应急经费的开销做开销明细，并向公司财务部报备。应急经费支出数量过大时，应在公司会议上报告，并申请经费补充，以保证突发环境事件时经费充足。

8.3物资保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，由物资保障组负责该项工作，公司应设应急专业物资装备储备，设专门的应急物资储备仓库，建立应急物资装备管理条例，做好物资装备储备工作。

根据公司可能发生的突发环境污染事件及其相应的抢险方案进行必要的物资装备储备，需要储备的主要物资装备见附件5。

介于突发环境事故抢险过程应迅速、便于操作等特点，建议公司设置专门应急物资储备仓库，设置应遵循保证应急抢险迅速、安全进行原则。应急物资仓库应设置专人负责，定期检查补充物资，以保证应急需要。

8.4医疗卫生保障

企业组建医疗救护组，并对医疗救护组成员进行基础环境事件医疗救援能力的培训，可完成基本救援和伤情、病情的缓解工作；医院与咸阳市第一人民医院建立协议关系，保证发生突发环境事件时得到第一时间救援。

8.5交通运输保障

应急疏散组负责突发环境事故时的交通运输，保证环境应急管理专项工作所需各类车辆。

8.6治安维护

现场应急指挥组在公安部门到来之前，要组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众；协助公安部门实施治安保卫工作。

8.7通讯保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的，因此，公司必须做好通信与信息的保障工作。

通讯与信息保障主要由警戒治安与通讯组负责，要建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

公司通讯保障由公司各有关部门、人员的手机组成，手机24小时不得关机，以确保通信畅通。

8.8科技支撑

公司聘请专业人员提供应急管理工作中的技术支持，积极开展应急技术研究和引进项目的推广应用；各职能部门要注重应急新技术、监测、预警、处置新方法，不断提高环境应急技术水平。

9监督与管理

9.1应急预案演练

应急预案发布后，由公司应急救援指挥部组织，按其应急预案内容，根据公司人员的业务和危险点源性质分布等识别评价的实际情况，制定出应急预案实施细则，把责任落实到每个岗位。举行应急救援演练，使从业人员熟知和掌握事故应急救援知识。

组织机构：公司应急救援指挥部。

范围：影响区域范围。

频次：2次/年。

规模：公司全体工作人员、危险区域企业等。

内容：公司突发环境事件应急预案内容。

方式：模拟事故方式。

总结与评估：演练完毕后写出总结评估报告，检验应急预案的可行性、适用性和存在的问题，便于进一步完善修订应急预案。演练总结及其他材料应急指挥部办公室存档。

9.2宣教培训

为了确保公司建立快速、有序、有效的应急反应能力，公司员工必须熟悉公司突发事故类型、风险特性，并掌握正确的应急措施，必须对全体员工进行应急培训。另外，应采取一定措施进行公众环境安全知识的宣传教育。

（一）培训计划

定期培训：不少于32学时/年。

培训内容：法律、法规、标准、规范、制度和应急预案演练内容。

（二）培训内容

培训包括基本应急培训、专业应急培训、周边人群的应急知识宣传。

基本应急培训是针对企业各岗位人员的培训，内容包括：

①预案的作用；

②本工作区域可能发生的事件类型；

③事件的预防措施；

④本岗位（人）在应急行动中的职责、任务；

⑤发生事件时各岗位的应急措施。

专业应急培训是针对应急人员的培训，内容包括：

（1）指挥人员培训

①应急组织机构的职责分工；

②事件现场的平面图和实际位置、区域布局、撤离路线、危险源的位置；

③指令传达方式、与上级联络方法。

（2）应急行动人员培训

- ①异常情况的鉴别方法、各种异常情况处置的具体方法；

- ②各种工具器具的使用；

- ③自救与互救方法；

- ④报警方法及与上级联络方法。

- （3）库区及周边人群的应急知识宣传

本区域可能发生的事件类型及可能带来的事件危害、发生事件时的应对措施、自救与互救知识、熟悉疏散路线。

（三）培训方式

培训以讲座、讲座后考核、知识竞赛、现场模拟以及其他生动、有趣的方式开展。

（四）培训要求

①认真遵守法律、法规、标准、规范、安全规章制度；

②接受上级安全机构对法人、安全管理人员、特种作业人员及其他工作人员的安全培训和学习；积极参加各级环保机构对于企业环保、应急、清洁生产等培训要求；

③公司按安全管理规定组织职工定期、不定期的环保安全知识学习和培训。提高从业人员安全意识、事故预防和应急处置能力；

④组织职工学习和掌握应急救援知识、自救、互救知识，达到应急时既能统一指挥、密切配合，又能提高应急处置、安全防范、保护自己、保护他人的能力；

⑤从业人员自觉学习环境保护、消防安全知识，积极参加环境保护、消防安全培训和各项活动，掌握环境保护、安全消防方针、政策、法律、法规，实现企业生产与环境保护、安全的两个统一发展。

（五）告知

突发环境事件应急知识培训涉及到当地村民参加的，告知村委会通知村民按时参加培训和演练，并安排好相关事宜；涉及到其他部门参加的，请求相关部门参加监督、检查、指导。

9.3奖惩

9.3.1奖则

对在应急工作中作出突出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励。

（1）及时发现险情，并采取有效措施制止险情发生，给予通报表彰，视险情程度，酌情给予现金奖励；

（2）在抢险过程中，奋不顾身，为控制险情发展，做出突出贡献的，给予记功和现金奖励。

9.3.2罚则

应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。

对迟报、谎报、瞒报和漏报情况或在应急工作中有其它失职、渎职、畏缩不前等行为的，按规定给予处罚：

（1）对发生非人为原因的环境突发事件的现场当事人迟报、谎报、瞒报和漏报行为的，视其情节分别给予行政警告、记过、开除处分；给予行政处分的同时，可同时给予经济处罚；

（2）在对事故处理过程中，发生的失职、渎职、畏缩不前的，部门领导在事故处理过程中，配合不力的，要追究领导责任，对事故处理造成不利影响的，视其情节分别给予行政警告、记过、开除处分；给予行政处分的同时，可同时给予经济处罚；

（3）对事故中由于失职、渎职造成重大人员、财产损失，构成犯罪的，移交司法机关，依法处置。

9.4预案管理

应急指挥部办公室负责制订和管理公司突发环境事件应急预案，并组织预案的培训演练和评估。

10附则

10.1名词术语

（1）环境污染事故危险源：可能导致环境污染事故的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输或生产、收集、利用、处置危险物质（有毒有害、易燃易爆其中含危险化学品和危险废物等）。

（2）污染源：产生向环境排放污染物的单位。

（3）危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（4）危险废物：指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

（5）应急救援：指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

（6）应急预案：指根据预测环境危险源可能发生事故的类别、危害程度而制定的事故应急方案。

（7）应急资源：指在应急救援行动中可获得的人员、应急设备、工具及物质。

（8）应急监测：在突发环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（9）应急（演习）演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所设涉及的内容和范围不同，可分为单项演练、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

10.2预案解释

本预案由陕西豫光城矿环保科技有限公司批准颁布，并负责解释。

10.3修订情况

公司应急指挥部应组织预案管理部门至少每三年对预案进行一次修订。应急预案的修订按公司文件程序执行。

因以下原因出现不符合项，应及时对本预案进行相应的调整：

（1）新法律、法规、标准的颁布实施或相关法律、法规、标准的修订。

（2）在日常管理、预案演练或突发环境事件应急处置中发现不符合项。

（3）组织机构、应急人员发生变化。

（4）公司应急设备的更新、报废等情况出现。

10.4实施日期

本应急预案自发布之日起开始实施。

附件

附件1 应急救援组织机构名单

表1  指挥部成员联系方式表

| 应急职务 | 姓名 | 职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 张会军 | 总经理 | 13949692700 |
| 副总指挥 | 席晓峰 | 生产部经理 | 13109529995 |
| 成员 | 刘光伟 | 员工 | 19903994913 |
|  | 刘光涛 | 员工 | 15639952277 |
|  | 胡建峰 | 员工 | 13772175062 |
|  | 陈忠力 | 员工 | 13227874416 |
|  | 张宝丰 | 员工 | 18690412329 |

表2  应急救援队伍联系方式表

| 应急救援小组 |  | 姓名 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急处置组 | 组长 | 胡建峰 | 13772175062 |
| 物资供应组 | 组长 | 宁怀慎 | 17809221839 |
| 医疗救助组 | 组长 | 刘光涛 | 15639952277 |
| 环保监测组 | 组长 | 张会军 | 13949692700 |
| 警戒疏散组 | 组长 | 宁怀慎 | 17809221839 |
| 应急处置组 | 组长 | 胡建峰 | 13772175062 |
| 善后处理组 | 组长 | 胡建峰 | 13772175062 |
| 通讯联络组 | 组长 | 高奇 | 15891703291 |

附件2 相关单位和人员通讯录

| 部门或单位 | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- |
| 火警 | 报警电话 | 110 |
| 急救 | 报警电话 | 120 |
| 公安 | 报警电话 | 110 |
| 环保热线 | 24小时热线 | 12369 |
| 西咸新区秦汉新城管委会 | 办公室 | 029-33185000 |
| 秦汉新城环保局 | 应急办公室 | 029-33185030 |
| 秦汉新城公安局 | 办公室 | 029-33185021 |
| 秦汉新城安监局 | 办公室 | 029-33185325 |
| 秦汉新城消防办 | 办公室 | 029-33185703 |
| 双照派出所 | 办公室 | 029-33115321 |
| 双照卫生院 | 值班室 | 029-33118375 |
| 双照街道办事处 | 值班室 | 029-38966090 |
| 双照村 | 村委会 | 029-33115503 |
| 庞西村 | 村委会 | 029-33229129 |
| 咸阳宇航机械厂 | 值班室 | 029-33613218 |
| 西咸新区管委会 | 办公室 | 029-33186000 |

附件3 应急工作流程图

附件4 项目所在地位置图

附件5 应急物资与装备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放位置 | 负责人 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防酸碱手套（双） | 5 | 破损收集间 | 席晓峰13109529995 | 应急防护 |
| 2 | 防酸碱胶鞋（双） | 5 | 破损收集间 |  | 应急防护 |
| 3 | 灭火器（具） | 10 | 厂房四周 |  | 应急灭火 |
| 4 | 收集桶（个） | 5 | 破损收集间 |  | 收集漏液 |
| 5 | 铁铲（把） | 2 | 沙箱 |  | 应急处理 |
| 6 | 棉纱（箱） | 1 | 收集箱 |  | 吸附泄漏物 |
| 7 | 石英沙（箱） | 2 | 储存区 |  | 围堵泄漏物 |
| 8 | 石灰（桶） | 1 | 破损收集间 |  | 吸附泄漏物 |
| 9 | 酸雾吸收塔 | 1 | 储存区 |  | 处理酸雾 |

附件6 标准化格式文本

陕西豫光城矿环保科技有限公司值班信息

第几期

陕西豫光城矿环保科技有限公司                   20××年×月×日

××发生一起事件××   造成××

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 时间 |  |  |
| 地点 |  |  |
| 简要经过 |  |  |
| 类型 |  |  |
| 污染物种类、数量 |  |  |
| 直接经济损失 |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |
| 已污染的范围 |  |  |
| 潜在的危害程度 |  |  |
| 转化方式趋向 |  |  |
| 可能受影响的区域 |  |  |
| 采取的 措施 |  |  |
| 建议 |  |  |

编辑：××                                       签发：××

抄送：×××

附件7 紧急疏散线路图

附件8总平面布置图、环境危险源分布图、应急设施分布图

附件9环境保护目标

3000m

附件10 危废处置合同

附件11 运输合同

附件12 批复

附件13铅酸电池泄露应急处置卡

铅酸电池泄露应急处置卡

| 突发事件描述 | 由于在储存和运输的过程中铅酸电池损坏或在卸车过程中作业过程中操作不当或其他原因，发生铅酸电池电解液的泄露 |
| --- | --- |
| 危害及后果 | 土壤或地下水受污染；遇明火或静电未正常释放引起火灾、爆炸事故；人员伤亡，财产损失 |
| 应急物资 | 灭火器、收集桶、石英砂 |
| 处 置 步 骤 | 1.现场第一发现人发现电解液泄露，马上告诉值班经理，立即停止作业； 2.值班经理立马告诉站长应急指挥部； 3.若现场进行卸车作业，应立即将运输车辆驶离厂区； 4.疏散厂区内人员，并将站内车辆远离战区，制止其他车辆和人员进入厂房内； 5准备消防器材，排除附近一切火源； 6.其他人员在遗油处的上风向布置消防器材，对泄露油品现场用石英砂土围堵， 7.若果泄露至附近河流等水体，站长应报告应急指挥部、镇政府、环保局，现场人员尽快做好堵漏，隔离外泄点电解液，，待应急指挥部和有关抢险部门进行泄露油品的回收和处理； 9.总指挥对现场进行全面检查，确认无其他隐患后，应上级同意后恢复营业；若果事故较大，保持警戒，等待上级公司处理。 |
| 应急处置注意事项 | 1.泄露量大，或公司自身无法控制，应报告公安消防部门，以便临时封闭附近的交通道路； 2酸碱胶鞋沙、石英纱、酸碱手套、收集桶等等交给河南金铅股份有限公司集中处理， 禁止随手乱扔； 3.对于电解液泄露引发的水体污染时，要及时通知附近居民和当地政府，严禁下游人畜取水，对水体进行监测，采取打捞收集泄漏物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大。 |
| 应急联系电话 |  |
| 内部 | 总指挥：张会军13949692700； 副总指挥：席晓峰13109529995。 |
| 外部 | 火警：119 公安：110 双照镇政府：029-35770593 秦汉新城环保局：029-33185030 秦汉新城管委会：029-33185000 |