陕西东泽高科实业有限公司

突发环境事件风险评估报告

陕西东泽高科实业有限公司

二〇一八年七月

目  录

1 前言	1

2 总则	3

2.1编制原则	3

2.2编制依据	3

2.3企业突发环境事件风险评估程序	6

3 资料准备与环境风险识别	8

3.1企业基本信息	8

3.2企业周边环境风险受体情况	11

3.3涉及环境风险物质情况	12

3.4生产工艺	13

3.5安全生产管理	14

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	15

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	18

4突发环境事件及其后果分析	21

4.1突发环境事件情景分析	21

4.2释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情境分析	24

4.3应急资源情况分析	30

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	31

5.1环境风险管理制度	31

5.2环境风险防控与应急措施	31

5.3环境应急资源	35

5.4环境风险防控差距分析	35

5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	35

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	37

7企业突发环境事件风险等级	38

7.1环境风险物质数量与临界量比值	38

7.2企业环境风险等级划分	38

8附图	40

# 1 前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为危险人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”，2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”。

为贯彻落实“十二五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部于2014年4月3日出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）。

根据环保部2015年1月8日出台的《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环办[2015]4号），企业环境应急预案首次备案，需提交风险评估报告的纸质文件和电子文件。陕西省西咸新区秦汉新城环保局根据该文件精神，要求企业事业单位认真落实环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》和《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》，组织开展企业突发环境事件风险评估。

通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标。同时有利于当地环保部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2 总则

## 2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2编制依据

### 2.2.1法律法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年修正版，2016年11月7日；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日；

（6）《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日；

（7）《中华人民共和国消防法》，2009年5月1日；

（8）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号），2011年5月1日；

（10）《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日；

（11）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（12）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）；

（13）《危险化学品目录（2015 版）》（国家安全监管总局等10部门公告2015年第5号）；

（14）《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》，2015年8月19日；

（15）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），2018年3月1日；

（16）《生产安全事故报告和调查处理条例》，2007年6月1日；

（17）《危险化学品安全管理条例》，2011年12月1日；

（18）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第79号），2015年7月1日；

（19）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号）；

（20）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（22）《危险化学品管理登记办法》（环境保护部令第22号），2013年3月1日；

（23）《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令[2005]第27号），2005年10月1日；

（24）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月15日；

（25）《陕西省安全生产条例》，2005年12月1日；

（26）《突发环境事件应急管理办法》，（环保部部令第34号），2015年6月5日。

### 2.2.2技术规范、标准

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（2）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发〔2011〕88号）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

（4）《国家危险废物名录》（2016年版）；

（5）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；

（6）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（7）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），2013年10月1日；

（8）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（10）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61-224-2011）；

（11）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）；

（13）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（14）《企业职工伤亡分类》（GB6441-86）。

- 2.3企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险评估程序见图2-1。

图2-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3 资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

### 3.1.1企业基本情况

1、单位名称：陕西东泽高科实业有限公司；

2、行业类别： 石膏、水泥制品及类似制品制造；

3、运行年月：2018年8月；

4、法定代表人：刘兴科；

5、联系方式：029-82223233；

6、地理位置：公司位于陕西省西咸新区秦汉新城咸北大道1号。东侧紧邻果地；南侧紧邻咸阳三一重工（目前尚未建设，为空地）；西侧紧邻咸宁北路；北侧紧邻果地；地理坐标介于E108°37’—108°45’，N34°18’—34°26’之间。地理位置见附图1；

7、从业人数：现有员工120人，8小时制，年运行时间240天。

8、工程内容：企业项目组成及主要建设内容如下表3-1。平面布置图见附件2。

表3-1 项目组成及主要建设内容一览表

| 工程类别 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间（一） | 主要制作PCCP管、PC构件、PVC排水管，建筑面积23400m2。 |
|  | 生产车间（二） | 主要制作硅钙板，建筑面积18400m2。 |
|  | 生产车间（三） | 主要制作地铁管片、管桩，建筑面积18400m2。 |
| 辅助工程 | 配电室 | 占地面积50m2，位于厂区西北侧。 |
|  | 仓库 | 主要储存原材料，建筑面积8000m2。 |
|  | 研发中心 | 主要研发新产品以及完善现有工艺等，建筑面积800m2。 |
|  | 辅助车间 | 主要负责简单零部件加工用，建筑面积800m2。 |
|  | 食堂 | 建筑面积1000m2，1层砖混结构，本项目共有员工400人，用餐人数约为250人。 |
|  | 员工宿舍楼 | 建筑面积3600m2，3层砖混结构。 |
|  | 办公楼 | 建筑面积3600m2，3层砖混结构。 |
| 公用工程 | 供电系统 | 电源由西咸新区秦汉新城市政供电系统引入。 |
|  | 供水系统 | 厂区自备井。 |
|  | 排水系统 | 前期运处理做农肥使用；后期当地污水处理厂建设完毕后生活污水经过化粪池处理后部分用于厂区绿化，剩余部分外，本项目污水排入当地污水处理厂。 |
|  | 供暖 | 办公区采暖利用空调。 |
| 环保工程 | 废气 | 堆放无组织排放风尘量很小，自然扩散；混凝土搅拌机安装布袋除尘器；焊接烟尘全面排风处理；停车场运行时排放汽车尾气自然扩散；食堂安装油烟净化器。 |
|  | 废水 | 前期生活污水经过化粪池处理后部分用于厂区绿化，剩余部分外运处理做农肥使用；后期当地污水处理厂建设完毕后，本项目污水排入当地污水处理厂。 |
|  | 噪声 | 项目生产过程中各类生产设备噪声采用基座减振和房间隔音等降噪措施。 |
|  | 固废 | 布袋除尘器手机的粉尘回用于生产，综合利用；废钢筋、钢丝定期外售；生活垃圾集中存放于指定地点，由环卫部门定期清运。 |

### 3.1.2自然环境概况

1、地貌地质

咸阳市位于关中平原西部，地处东经107°39’-109°10’，北纬34°12’-35°32’。东西宽65-106km，南北长123-145km，总面积10196km2。地形由西北向东南呈阶梯状倾斜，形成山、塬、川三种地貌类型，海拔361-1655m之间。咸阳市的地貌以黄土高原、平原居主导地位，有少量山地。地势北高南低，呈阶梯状，高差明显，界限清晰。陕西东泽高科实业有限公司新型节能环保建材生产工业园项目位于秦汉新城范围，属于南部渭河阶地区，地势较平坦，厂区地形地貌单一，基本无障碍物。

2、气候气象

咸阳市属于暖温带半湿润半干旱大陆性气候。具有雨热带同季、四季分明的特点。冬季主要受蒙古高压的影响，气候寒冷干燥，雨雪稀少，常有冬旱发生；春季蒙古高压衰退，多有西风带移动性槽脊活动，热带暖气团逐渐北进，大地回暖快，降水增多，冷空气活动频繁，易出现寒潮、霜冻、大风等天气；夏季主要受副热带高压影响，气候炎热，多雷阵雨，并伴有大风，常有不同程度的夏旱或伏旱出现；秋季蒙古高压增加，此时北方冷空气开始南下，由于受秦岭山系阻挡，锋区南下迟缓，渭河地区秋雨连绵。

项目所在地属暖温带半干旱气候区，大陆性季风气候。四季分明，冬寒少雨，夏热伏旱，春暖干燥，秋凉湿润。

全年主导风向：东北风

年平均气温：12.7℃

极端最高气温：41.1℃

极端最低气温：-17.4℃

年平均日照时数：2194.9h

年总辐射量：115.6kcal/cm2·年

年平均无霜期：224天
年平均冻土期：90天

多年平均降雨量：537.9mm

多年平均蒸发量：1796.1mm

最大积雪深度：90mm

最大冻土深度：60mm

### 3.1.3企业周边环境质量现状

表3-2   企业周边环境功能区划及环境质量现状

| 序号 | 环境要素 | 环境功能 | 确定依据 | 确定类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 一般工业区 | 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJl4-1996) 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二类 |
| 2 | 地表水 | 取水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《陕西省水环境功能区划》（陕政办发[2004]100号） | Ⅲ类 |
| 3 | 地下水 | 工业、生活用水 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-93） | Ⅲ类 |
| 4 | 声环境 | 项目厂址为一般工业区 | 《声环境质量标准》（GB3096－2008） | 3类 |
|  |  | 府阳南村为居民集中区 |  | 2类 |

## 3.2企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域。可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

企业周边环境风险受体见表3-3，分布图见附图3。

表3-3 周边环境风险受体及保护目标分布

| 序号 | 保护对象 | 户数 | 人数 | 相对方位 | 距厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府阳南村 | 270 | 980 | N | 250 |
| 2 | 庞东村 | 400 | 2210 | NW | 800 |

陕西东泽高科实业有限公司新型节能环保建材生产工业园项目位于西咸新区秦汉新城咸北路1号，给水为厂区自备井，待市政配套管网贯通后，改由市政供水。项目所在地地表水系为黄河流域渭河水系，位于项目南侧约11km处。厂区生活污水经化粪池处理后外运处理做农肥使用，生产过程中用到清洗搅拌机水，为循环使用，部分多余水直接进入产品混凝土中，不外排；制作混凝土用水用于产品，不外排。项目区域远离供水水源、水厂和水源保护地等。

本公司危险废弃物交由陕西明瑞资源再生有限公司处理，每季度处理一次。运输过程中沿途所涉及到的敏感目标主要是沿途的村庄及经过的桥梁所在河道。

## 3.3涉及环境风险物质情况

公司涉及的环境风险物质见表3-4。

表3-4 涉及环境风险物质情况

| 类别 | 名称 | 实际储量（t） | 临界量（t） | Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 乙炔 | 0.05 | 1 | 0.05 | 涉气风险物质 |
| 危废 | 废矿物油（HW08） | 0.5 | 2500 | 2×10-4 | 涉水风险物质 |
| 合计 |  |  |  | 5.02×10-2 | / |
| 是否构成重大危险源 |  |  |  | 否 |  |

## 3.4生产工艺

### 3.4.1生产工艺简述

1.硅钙板制作工艺流程

本项目外购石英砂、粉煤灰、生石灰等进入材料库储存，原材料通过人工运送至混合机进行混合，然后在磨浆机进行磨浆，通过流浆制造板坯，制作好的硅钙板坯经过蒸汽养护，再经过脱模进行自然养护，储存到成品库，根据客户需要进行出厂外售。

- 图3-1 硅钙板生产工艺流程图

2.其他5种产品制作工艺流程

本项目外购的原材料进厂储存，钢筋、钢丝等储存到材料库，水泥、砂、石子等存放于堆场，钢筋、钢丝制作钢筋笼，然后下预埋件，对其进行混凝土浇筑，混凝土是建设单位生产，制作好的产品经过蒸汽养护，再经过脱模进行自然养护，储存到成品库，根据客户需要进行出厂外售。

图3-2 其他5种产品生产工艺流程图

### 3.4.2环保设施建设情况

- 现根据公司的实际情况，将与事故应急有关的现有环保设施设备进行汇总，详见表3-5。

表3-5 主要环保设备设施统计表

| 类型 | 处理设施名称 | 项目 | 处理规模 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 布袋除尘器 | 粉尘 | 除尘效率99% | 9套 |
| 废气 | 环保雾炮机 | 扬尘 | 除尘效率90% | 2套 |
| 废气 | 油烟净化器 | 食堂油烟 | 除尘油烟效率85% | 2套 |
| 废气 | 低氮燃烧器 | 锅炉废气 | 除尘效率90% | 2套 |
| 废水 | 化粪池 | 生活污水 | 65m3 | 6座 |
| 噪声 | 基座减振，厂房隔声 | 噪声 | / | 若干 |
| 固废 | 生活垃圾设垃圾桶集中收集、定期清运 | 生活垃圾 | / | 若干 |
| 危废 | 设置危废临时收集装置、有资质单位处理 | 煤焦油渣、废矿物油 | / | 若干 |

## 3.5安全生产管理

企业安全生产管理情况汇总于表3.5-1。

表3-6 企业安全生产管理情况

| - 评估指标 | - 企业安全生产管理现状 | - 评估结论 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防验收 | 企业已取得建设工程竣工验收消防备案凭证 | 未进行消防验收 |  |
| 安全生产许可 | 企业已取得安全生产许可证 | 已获得安全生产许可 |  |
| 安全生产事故应急预案备案 | 企业已进行安全生产事故应急预案备案 | 未进行安全生产事故应急预案备案 |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 不涉及 | 无 |  |

## 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

（1）危险化学品泄漏预防措施

①公司结合自身情况，编制了《公司安全管理制度》，明确了安全操作技术标准，严格控制危险化学品的使用，培训员工按标准化作业，并对员工化学品安全防护要求及应急处置措施进行培训考核。

②公司将危险化学品的贮存和安全使用纳入日常的环境安全管理。危险化学品使用完毕后，及时将容器密封，减少挥发、倾倒可能导致的泄漏危险。并保持良好通风，夏季做好降温措施。根据公司日常工作需要，在不同区域内分设防腐蚀柜和防爆柜，便于常用危险化学品的储存及管理。

③在贮存、使用危险化学品的现场配备必要的消防设施（如消防栓、灭火器等）、烟感报警装置及通风系统，并定期检查，发现异常，及时予以维修恢复。

④化学品管理人员每天对危险化学品贮存区和使用危险化学品现场实施巡检，如果现场有“丝丝”泄漏声和有强烈的刺激性和异味，外形有明显腐烂、裂缝时及时处理。确保在化学品发生泄漏时，可以将化学品及时收集，避免事故扩大。

⑤各种易燃化学品采用符合要求的包装，严格验收和检查，放置稳定、牢固，使用时轻拿轻放，夏季采取通风等降温措施。

（2）危险废物泄漏预防措施

①危险固废单独收集和分类存放，禁止将其混入一般废物中贮运。

②危废暂存间内配备灭火器等消防设施。

③加强危废处理，公司在转运装车过程中的监护，确保装车安全，无泄漏等隐患发生。

（3）火灾爆炸事故预防措施

①电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志；电气装置的选型、设计、施工、安装、验收应符合有关规范、标准的规定；配电设备、线路定期检查、检修、保养；保持足够的安全距离；所有电气设备均应采取相应的措施以防止人体直接、间接触电；定期对员工进行电气安全教育。

②实行动火作业许可制度，严禁违规动火；易燃易爆物品储存、使用场所严禁吸烟，严禁携带火种、穿带钉鞋进入爆炸危险区域；严禁使用打火花工具敲打、撞击易燃易爆物体容器。

③制定了危险化学品安全管理规定，加强危险化学品的贮存、使用及运输管理，完善通风、防泄漏、防静电等安全设施；按照标准、规范配备消防设施和急救器材，落实责任人。

（4）废气超标排放预防措施

①制定严格的废气净化处理操作规程，严格按操作规程进行运行控制；定期对废气处理设施进行检修；一旦设备故障，要求立即通知车间停止生产，组织人员对废气处理设备抢修，直至恢复原定功能；设置专人对车间废气处理设备进行维修和保养。

②公司建立了有效的环境安全隐患排查机制，要求发现泄漏及时采取措施，不带病运行，提高设备的安全可靠性。

③公司制定了年度监测计划，定期监测排放污染物浓度。

（5）污水处理设施污水水质超标预防措施

①食堂废水经隔油池处理后排入化粪池。

②公司派监测人员定期对化粪池出水进行监测，保证达标排放。

③定期对废水处理设施进行维护、保养及修护。

④根据相关要求，对化粪池管理以及监测人员进行培训，实行标准化操作，减少操作错误的产生。

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1现有应急物资与装备

公司现有物资及装备见表3-7。

表3-7 公司现有物资及装备一览表

| 分类 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全防护物资 | 工业吸油布 | 20条 | 置于厂区各处 |
|  | 口罩 | 30个 | 按需发放 |
|  | 应急照明灯 | 10盏 | 厂区各处 |
|  | 安全疏散指示灯 | 10盏 | 厂区各处 |
|  | 橡胶手套 | 10副 | 按需发放 |
|  | 氧气呼吸器 | 1个 | 应急时使用 |
|  | 急救箱 | 2个 | 应急时使用 |
|  | 医用担架 | 1副 | 中毒急救 |
|  | 灭火器 | 20个 | 各构筑物、办公区 |
|  | 雨衣 | 10套 | 应及时保证够用 |
|  | 发电机 | 2台 | 停电时用 |
|  | 对讲机 | 6部 | 日常做好维护 |
|  | 防护服 | 5套 | 应急时保证够用 |
|  | 防护眼镜 | 3副 | 应急时保证够用 |
|  | 水桶 | 10个 |  |
|  | 铁锨 | 14把 |  |
|  | 编织袋 | 100个 |  |
|  | 消防沙 | 2m3 |  |
|  | 海绵 | 10块 |  |
|  | 灭火毡 | 10条 |  |
|  | 簸箕 | 5个 |  |
|  | 扫把 | 10把 |  |
| 备品备件 | 水泵 | 4台 |  |
|  | 阀门 | 1批 |  |
|  | 密封 | 1批 |  |
|  | 其他备品备件 | 1批 |  |

### 3.7.2内部救援队伍

本公司设置应急救援指挥部，由总经理及副总经理担任指挥部总指挥和副总指挥，其他环保、安全、设备等部门领导组为指挥部成员。

应急救援指挥部下物资供应、应急技术、供电通讯、事故救援、医疗救护、安全保卫、应急疏散、信息发布八个事故应急小组。应急组织机构图见图3-3。

应急救援指挥部

指挥中心办公室

医疗救护组

事故救援组

应急技术组

供电通讯组

安全保卫组

应急疏散组

信息发布组

物资供应组

图3-3  公司内部应急组织机构图

企业现有救援队伍见表3-8。

表3-8 企业现有救援队伍

| 序号 | 应急队伍 | 组 长 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 刘兴科 | 17319527649 | 总经理 |
| 2 | 副总指挥 | 张美丽 | 13772136160 | 副总经理 |
| 3 | 应急办公室 | 陈建兴 | 18691973609 | 综合部部长 |
| 4 | 物资供应组 | 王娟 | 15071235079 | 行政经理 |
| 5 | 应急技术组 | 白乐乐 | 15091054336 | 技术部部长 |
| 6 | 供电通讯组 | 井长彦 | 15991890650 | 生产厂长 |
| 7 | 事故救援组 | 李建军 | 18690071589 | 车间主任 |
| 8 | 医疗救护组 | 李恒 | 18391806816 | 销售经理 |
| 9 | 安全保卫组 | 张宇 | 13772070012 | 工程经理 |
| 10 | 应急疏散组 | 程建 | 18629153320 | 业务员 |
| 11 | 信息发布组 | 李静 | 15202411341 | 财务经理 |
| 12 | 技术专家组 | 万文虎 | 18092337957 | 技术工程师 |

### 3.7.3外部救援队伍

外部救援队伍均为政府职能部门或服务性机构，企业虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。

外部救援机构名单见表3-9。

表3-9 应急外部联系方式

| 序号 | 单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援指挥中心24小时值班 | 029-82223233 |
| 2 | 陕西东泽高科实业有限公司 | 029-82223233 |
| 3 | 西咸新区秦汉新城派出所 | 029-33185289 |
| 4 | 西咸新区秦汉新城安监局 | 029-68522238 |
| 5 | 西咸新区秦汉新城消防中队 | 029-33185313 |
| 6 | 西咸新区秦汉新城环保局 | 029-33185270 |
| 7 | 咸阳市中心医院 | 029-33288692 |
| 8 | 陕西省安监局应急救援处 | 029-87291072 |
| 9 | 陕西省环保厅应急办公室 | 029-85429265 029-85429257 |
| 10 | 西安市环保局应急办 | 12369 |

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

根据企业生产状况、产污排污情况、污染物危险程度、周围环境状况，企业可能发生的突发环境事件见表4-1。

表4-1  厂区各环境风险源情况及突发环境事件情景一览表

| 序号 | 环境风险源 | 类别、数量/规模 | 突发环境 事件情景 | 事故原因 | 危害对象 | 是否为重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 乙炔，年使用量0.01t/a，最大储存量0.01t,钢瓶存储 | 乙炔泄露，遇高热或明火发生火灾爆炸引发的次生大气环境、水环境、土壤环境污染 | 储存设备老化、检修不及时、员工违章操作、人为破坏、自然灾害 | 厂区生产人员、周边企业员工和居民、区域水环境、周边大气环境、区域土壤环境 | 否 |
| 2 | 污水处理设施 | 化粪池（处理厂区生产废水及生活污水）:设计处理能力为65m3/d， 处理原理为A/O法； 车间隔油沉淀池：设计处理能力为5m3/h | 异常排放影响水环境和土壤环境 | 维护管理不当、人为破坏、自然灾害等造成的设备故障 | 厂区生产人员、周边企业员工和居民、区域水环境、土壤环境 | 否 |
| 3 | 废气处理设施 | 生产车间1套布袋除尘器，除尘效率99%；食堂2套油烟净化器，除油烟效率85%。 | 废气超标排放 | 维护管理不当、人为破坏、自然灾害等造成的设备故障，停电。 | 厂区生产人员、周边企业员工和居民、周边大气环境 | 否 |
| 4 | 危废暂存设施 |  | 泄露物影响水环境和土壤环境 | 危废暂存设施未按相关标准进行设置、照维护管理不当、人为破坏、自然灾害等造成的设施故障 | 厂区生产人员、周边企业员工和居民、区域水环境、土壤环境 | 否 |
| 5 | 公司污水管网 | 收集各车间废水及生活污水 | 污水管道爆漏 | 厂区施工不规范或野蛮施工、管道老化、人为破坏 | 厂区生产人员、周边企业员工和居民、区域水环境、土壤环境 | 否 |
| 6 | 厂区火灾引发的次生环境事件 |  | 消防废水 | 厂区火灾 | 厂区生产人员、周边企业员工和居民、区域水环境、土壤环境 | 否 |
|  |  |  | 烟尘及有毒气体 |  |  | 否 |

## 4.2释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情境分析

### 4.2.1释放环境风险物质的扩散途径

- 见表4-1。

### 4.2.2具体应急措施

现场应急处置中应遵循的原则：

在发生突发环境事件时，应立即停止生产或切断污染源，做好源头控制。

对突发情况下收集的废水、废液、火灾时候的消防水应做好收集、储存以及隔离，避免发生再次污染；不得通过人为稀释后排放至外环境或，应委托有资质单位按照危险废弃物委外处理。

（3）对于应急处置过程中产生的危险废弃物，按照危险废弃物目录分类存放，存放条件满足危险废弃物储存要求；委托有资质单位处置；严禁混入生活垃圾或私自处置。做好台账登记、转移联单记录。对于企业可能发生的突发环境事件，具体处置方法如下：

1、危险化学品（乙炔）泄露事故现场处置

①迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。

②建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。

③合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

2、危险废物泄漏事故现场处置

①应急处置组接报后迅速查明事件发生的时间、地点、原因、已造成的污染范围、人员伤害后果；

②所有可能产生液态污染物和废水的应急处置过程中，都必须封闭雨水和污水排口，应将液态污染物和废水进行收集后交由有资质单位集中处理，必要时应设置应急池；

③对现场泄漏物应采取覆盖、收容、稀释处理，防止二次污染发生；

④泄漏量较小时，可用沙子固化法处理。废弃消防沙按照危险废弃物处置；

⑤对于危险废物火灾、爆炸事件产生的消防水，往往含有大量的化学品污染物，应采取拦截、收集措施，防止直接排入市政管网。

3、火灾爆炸事故现场处置

①公司所有员工发现着火点，均有责任立即报警，所属部门领导应按照消防管理责任要求，立即组织员工投入初期火灾灭火行动，发现火情或闪爆，现场工作人员立即采取果断措施，就近使用消防器材扑救，防止火势蔓延或引起连锁反应，同时向应急救援指挥部报告。当火灾不可控时候，应立即撤离人员，组织疏散；

②当火灾初期现场为部门间的公共区域时，现场最高级别的领导自然担当灭火指挥；

③公司应急值班电话接电火灾爆炸报警；

④报警后，警戒治安与通讯组指派人员在主要路口引导外来应急车辆；

⑤消防人员到达公司后，应急现场指挥部调动公司力量积极配合应急工作；

⑥应急疏散组组指挥公司所有非应急人员按照预定的路线撤离至指定的安全区域。到达安全区域的非应急人员未经许可不得擅自进入灭火现场；

⑦发现有人被困在危险场所时，应立即向公安消防人员报告，协助救出被困人员；

⑧当火势逼近危险化学品或危险废弃物的贮存或使用场所时，应急处置组在确保人员安全的前提下，应尽快搬离危险化学品至安全区域；

⑨在灭火过程中，要防止中毒，扑救人员应佩戴防毒面具或空气（或氧气）呼吸器；

⑩当灭火废水含有危险化学品或危险废物时，应急处置组应尽快采取相应的措施，防止水体污染，主要措施包括：利用消防砂堵截最近的雨水、污水管网外排渠道，拦截雨水管网和污水管网，建立围堰，用砂土封堵，防止废水和洗消水蔓延、外泄。将拦截的污水进行收集并通知有资质的专业环保公司进行转运处理。

4、污水管网爆漏事故现场处置

①对事故区域建立隔离带，防止无关人员进入。

②立即组织人对出现问题的污水管道进行排查，确认管道爆漏点，同时调阅厂区排水管线图和施工设计图纸，以确定管道走向、管径、材质等参数。

③通知相关生产单元停止生产，并关闭相关连通阀门，将爆漏管道与其他雨、污水管道分开来。

④确认污水管道的爆漏点后，应立即组织工程人员对暴漏位置挖掘作业基坑，检查管道爆漏实际情况，确定修复方案并进行修复施工。

⑤根据污水管道材质和施工需要，提前准备充足抢修材质，架设临时施工电源。

⑥修复施工完成后，相应生产单元方可进行生产。

⑦当事故状态解除后，由应急救援指挥部指挥长宣布退出应急状态，并按规定向相关部门通报。

⑧事故调查组组织对事故进行调查，分析原因并修订预防措施。

5、废气处理设施事故现场处置

当现场生产人员发现废气处理设施出现故障而无法正常运行或无法启用等情况时，要及时停止生产并与应急救援指挥部联系：

（1）立即上报：现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告。

（2）现场处置：立即停止生产，积极组织力量维修。

（3）事故排除后，环境监测人员持续监测环境状况，废气处理设施抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部正常后方可恢复生产；善后处理组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

6、化粪池污水水质超标事故现场处置

①确认废水中的COD、SS、pH等超标时，立即关闭总排口，将超标的废水进行二次处理；

②环境监测与侦测组对污水处理设施排放口每30分钟进行一次检测，数据交由专家组分析，专家组提供建议给应急救援队；

③如特殊原因不能立即停止检验工作，现场总指挥通知环保公司，调集环保公司吸污车来收集未处理的废水，减少废水站的压力。

### 4.2.3抢险、抢救及控制措施

（1）救援人员防护、监护措施

企业救援人员配备有基本救援防护用品，并配有对讲机，确保救援人员进入现场实施救援时与现场外保持联系，同时医疗救护组随时待命实施救援。

（2）抢险、救援方式、方法及人员救护措施

企业在抢险、救援方式、方法及人员的救护应采取以下措施：

企业设有伤害事故紧急救护点，并配备必需的急救器材和药品，组织训练合格的救护队伍。

应急救援队伍设有医疗救护组，并配有急救箱和运送车辆，在车间配备有适用的急救药品及喷淋设施，一般情况下，经现场先期处置后，急送专业医疗机构救治。紧急情况下，协调请求专业急救医疗机构派员支援。

（3）现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

险情发生后，根据现场情况，应急监测人员对现场开展实时监测。对有毒有害物大量外泄的重大事故或火势较大的火灾事故现场，必须设警戒线。抢救人员应佩戴好防护器具，一定要注意做好自身防护。如现场已无法控制，指挥部应及时发布撤离命令，抢险救援人员按事先确定的撤离路线撤离，在现场指挥人的指挥下，由熟悉情况的人在前面带路，进行有序撤离。

（4）应急救援队伍的调度

当发生火灾、爆炸等重大事故时，应急救援队伍立即进入事故现场进行应急救援，并组织职工开展应急救援和撤离疏散。根据等级进行汇报，及时请求地方政府应急救援指挥部、医疗急救中心、公安、区消防队的支援。组织可能扩散区的居民根据风向疏散、撤离到安全地带，将事故情况报上级通报。

（5）控制事故扩大的措施

只要是发生危废泄露，都必须积极组织抢救，按本预案要求，妥善处理，防止事故的蔓延扩大。当出现重大事故时，要立即向政府各有关部门发出请求支援的救援请求，同时要充分调动企业的各种资源和各方面的力量，开展先期自救。政府各部门协调进厂的救援队伍或有关器材、物品，到达后，企业的现场救援指挥部和技术、设备、保卫等各部门，要积极协助做好现场警戒和各项协调工作。

（6）事故可能扩大后的应急措施

在一般、较大环境事件应急处理过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事件得不到有效控制，在污染事态发展很快，迅速发展为或可能发展为重大、特别重大环境事件时，公司指挥部应立即向政府部门进行求援。必要时公司指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。外援力量到达后，现场指挥权归当地政府统一指挥。公司指挥部做好现场介绍和信息资料提供工作，现场所有抢救人员和装备由总指挥统一指挥调配，开展应急救援抢险工作。

（7）污染治理设施的运行与控制

液体危险废物泄漏后，要及时将跑、冒的物料人工装入回收桶中，集中处理；事故处理过程中产生的废渣要集中收集，最后统一委托处理。

## 4.3应急资源情况分析

（1）公司成立突发环境事件应急指挥部，并下设常驻机构为应急救援指挥办公室，全面负责公司污染事故预防和应急各项工作。指挥部下设九支应急救援专业队伍。

（2）外部救援队伍有政府职能部门、服务性机构和关系友好公司，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门有责任和义务对本公司进行应急救援。

（3）废气、废水处理设施管理人员经过专业培训，具有一定的应急抢修能力，能确保发生故障后，第一时间进行故障排查与抢修。

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

（1）企业针对厂内环境风险单元编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构。

（2）公司应急预案体系中，应急救援组织机构中对外联络组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业、居民提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；紧急疏散组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助公司员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

（3）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。没有定期开展安全生产动员大会；未定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

## 5.2环境风险防控与应急措施

1、危险源监控

（1）监控方式

①人工监控。设置监控组织，安排固定人员定时定点对废气处理设施、危废暂存设施、公司污水管网等危险源进行设备、管道等检查。所有巡检结果登记在册，具有可追溯性。

②消防控制系统。在危废存放区域安装消防控制系统（火灾自动报警系统、烟感报警装置）。

③废气、废水排放口人工监测。公司委托具有大气、废水指标监测分析能力的单位定期对废气、废水处理设施进行监测，掌握废气、废水处理设施的运行情况。

④应急设备和物资设置专人负责，本企业的应急物资应该有灭火器、消防栓、防毒面具、报警器、编制袋等。正常情况下按照规定例行检查，保证各种物资的充足与完备。

（2）监控方法

①监控组织：设置监控组织及系统，实施人工监控。

②环保安全隐患检查：定期、不定期检查。

③严格危险化学品的管理。

④不定时对安全消防、环保关键设备运转情况进行巡查，定期进行检查。对于员工培训效果定期进行考核评估，通过再培训，提高员工安全环保能力。

2、事故预防措施

（1）危险化学品泄漏预防措施

①公司结合自身情况，编制了《公司安全管理制度》，明确了安全操作技术标准，严格控制危险化学品的使用，培训员工按标准化作业，并对员工化学品安全防护要求及应急处置措施进行培训考核。

②公司将危险化学品的贮存和安全使用纳入日常的环境安全管理。危险化学品使用完毕后，及时将容器密封，减少挥发、倾倒可能导致的泄漏危险。并保持良好通风，夏季做好降温措施。根据公司日常工作需要，在不同区域内分设防腐蚀柜和防爆柜，便于常用危险化学品的储存及管理。

③在贮存、使用危险化学品的现场配备必要的消防设施（如消防栓、灭火器等）、烟感报警装置及通风系统，并定期检查，发现异常，及时予以维修恢复。

④化学品管理人员每天对危险化学品贮存区和使用危险化学品现场实施巡检，如果现场有“丝丝”泄漏声和有强烈的刺激性和异味，外形有明显腐烂、裂缝时及时处理。确保在化学品发生泄漏时，可以将化学品及时收集，避免事故扩大。

⑤各种易燃化学品采用符合要求的包装，严格验收和检查，放置稳定、牢固，使用时轻拿轻放，夏季采取通风等降温措施。

（2）危险废物泄漏预防措施

①危险固废单独收集和分类存放，禁止将其混入一般废物中贮运。

②危废暂存间内配备灭火器等消防设施。

③加强危废处理，公司在转运装车过程中的监护，确保装车安全，无泄漏等隐患发生。

（3）火灾爆炸事故预防措施

①电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志；电气装置的选型、设计、施工、安装、验收应符合有关规范、标准的规定；配电设备、线路定期检查、检修、保养；保持足够的安全距离；所有电气设备均应采取相应的措施以防止人体直接、间接触电；定期对员工进行电气安全教育。

②实行动火作业许可制度，严禁违规动火；易燃易爆物品储存、使用场所严禁吸烟，严禁携带火种、穿带钉鞋进入爆炸危险区域；严禁使用打火花工具敲打、撞击易燃易爆物体容器。

③制定了危险化学品安全管理规定，加强危险化学品的贮存、使用及运输管理，完善通风、防泄漏、防静电等安全设施；按照标准、规范配备消防设施和急救器材，落实责任人。

（4）废气超标排放预防措施

①制定严格的废气净化处理操作规程，严格按操作规程进行运行控制；定期对废气处理设施进行检修；一旦设备故障，要求立即通知车间停止生产，组织人员对废气处理设备抢修，直至恢复原定功能；设置专人对车间废气处理设备进行维修和保养。

②公司建立了有效的环境安全隐患排查机制，要求发现泄漏及时采取措施，不带病运行，提高设备的安全可靠性。

③公司制定了年度监测计划，定期监测排放污染物浓度。

（5）污水处理设施污水水质超标预防措施

①食堂废水排入化粪池。

②公司派监测人员定期对化粪池出水进行监测，保证达标排放。

③定期对废水处理设施进行维护、保养及修护。

④根据相关要求，对化粪池管理以及监测人员进行培训，实行标准化操作，减少操作错误的产生。

## 5.3环境应急资源

（1）企业已经配备了必要的应急物资和应急设备；

（2）企业已设置由兼职人员组成的应急救援队伍；

（3）外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，企业虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对企业进行应急救援。

## 5.4环境风险防控差距分析

（1）环境风险管理制度方面，应制定详细的环保安全管理制度，提高员工的安全环保意识；建立和健全设备维修保养制度，尤其是关键设备、污染物治理设备的维修、保养工作，按规定进行定期检验；加强危险目标的防护工作，防止破坏事故的发生。

（2）公司对各危险源采取相应的预防措施，为有效预防突发环境事件提供了保障。但还存在一些不足：公司危废暂存间未粘贴有关的危废标签，危废盛装容器未牢固粘贴有关的危废标签、提示性危险用语、安全用语，未贴上危废名称、来源、收集日期等。

（3）公司应配备消防服、防毒面具、空气呼吸器等，以保证员工的人身安全；同时，应配备事故排水的截留、收集等相关应急设施。

## 5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

根据目前存在隐患的危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出：

长期（6个月以上）：定期检查消防器材和应急设备是否完好有效，对其进行维护、保养和管理；做好安全巡查；制定并细化环保安全管理制度。

中期（3-6个月）：完善环保及安全设施，如消防服、防毒面具等；配备易损设备备用件；在危废暂存间粘贴有关的危废标签，为危废盛装容器粘贴有关的危废标签、提示性危险用语、安全用语，在盛装危险废液的容器底部放置防泄漏托盘。

短期（3个月以内）：在危险化学品存放区域及车间张贴危险化学品的化学特性以及应急处置措施标牌；对全厂生产设施进行巡查及检修，确保生产设施的密封性，加强污水处理设施及废气处理设施监管，做到早发现早预防。

# 6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

经过对目前企业环境风险防控和应急措施差距的分析，排查出需要进一步完善的环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力等内容，并且针对整改措施制定短期、中期和长期的实施计划。每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

表6-1 环境风险防控和应急措施的实施计划

| 整改项目 | 整改内容 | 实施计划 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目标 | 完成时间 |
| 环境风险 管理制度 | 细化与完善环境风险防控和应急措施制度，制定后需有效执行 | 从生产和管理的细节方面降低环境风险 | 一个月内 |
|  | 定期开展应急培训及演练，主要侧重信息上报与现场处置，根据演练经验修改完善应急预案 |  | 每年至少演练一次 |
|  | 尽快完成应急预案的审批与备案，已编制预案中明确信息报告流程与制度，要求按此内容有效执行 |  | 一个月内 |
| 环境风险防控与应急措施 | 建设应急物资专用库房，设置管理要求 | 短期 | 三个月内 |
|  | 定期开展应急培训及演练，掌握应急处置技能，提高应急处置能力和水平。 | 长期 | 每年至少演练一次 |
| 环境应急资源 | 应急物资定期检查，如有缺失或损坏及时补充整改 | 短期 | 两个月内 |
|  | 签订互救、救援协议 | 短期 | 两个月内 |

# 7企业突发环境事件风险等级

## 7.1环境风险物质数量与临界量比值

当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q。

当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2····+qn/Qn

式中q1、q2···，qn为每种环境风险物质的最大存在总量，t。

Q1、Q2···，Qn为每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

公司内所有物质与附录B《突发环境事件风险物质及临界量清单》进行对照，浓硫酸未列入清单内。

表7-1  风险物质与其临界量比值结果表

| 类别 | 名称 | 实际储量（t） | 临界量（t） | Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 乙炔 | 0.05 | 1 | 0.05 | 涉气风险物质 |
| 危废 | 废矿物油（HW08） | 0.5 | 2500 | 2×10-4 | 涉水风险物质 |
| 合计 |  |  |  | 5.02×10-2 | / |
| 是否构成重大危险源 |  |  |  | 否 |  |

## 7.2企业环境风险等级划分

由表7-1可知，Q=0.5002＜1，由此直接判断该企业为一般环境风险等级。

- 8附图

附图1：企业地理位置图

附图2：厂区平面布置图

附图3：周边环境风险受体分布图

附图4：企业雨水、污水收集图

附图1

地理位置图

附图2

平面布置图

附图3

周边环境风险受体分布图

附图4

危废储存间

化粪池2

隔油池及化粪池1

企业重大危险源布置图