年产20万立方聚苯板建设项目

环境影响报告表

建设单位：陕西广兴华创材料科技有限公司

评价单位：核工业二O三研究所

二O二O年十一月

建设项目环境影响报告表

项目名称:               年产20万立方聚苯板建设项目

建设单位(盖章):          陕西广兴华创材料科技有限公司

编制日期: 二O二O年十一月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别──按国标填写。

4、总投资──指项目投资总额。

5、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

.建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万立方聚苯板建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西广兴华创材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘帅 |  |  | 联系人 | 刘帅 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸平路大王村十字北500米伟杰公司院内101室 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18701010664 |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 712000 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸平路大王村十字北500米伟杰公司院内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  | 批准文号 | 2020-611204-29-03-059594 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C2924泡沫塑料制造 |  |  |
| 占地面积 | 9065m2 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 2000 |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  | 27.0 | 环保投资占总投资比例 | 5.4% |  |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 |  | 2021年6月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目背景 陕西广兴华创材料科技有限公司成立于2020年7月16日并取得营业执照，主要经营业务包括玻璃纤维及制品销售，高性能纤维及复合材料制造，塑料制品制造等。企业租赁咸阳伟杰商贸有限公司闲置厂房进行项目建设，位于西咸新区秦汉新城双照街办咸平路大王村十字北500米。 EPS板、XPS板产品广泛用于建筑业的保温隔热、楼外饰及家庭装修等领域，是目前市场公认的最佳保温、装饰材料。近年来，随着我国的保温装饰材料的发展趋于产业化，新建住宅将从规划、设计、相关材料及设备的应用等方面采取节能措施，提高住宅质量，提倡使用新材料、新技术、新工艺代工建筑材料工业的升级换代。所以，具有高水平绝热技术的装饰材料EPS、XPS发泡板材，将面对一个巨大的市场，根据陕西市场需求，陕西广兴华创材料科技有限公司租用咸阳伟杰商贸有限公司闲置厂房建设年产20万立方聚苯板建设项目。 本项目建设内容包括：租赁咸阳伟杰商贸有限公司车一座3500m2，办公楼半座1565m2，空地4000m2。其中，车间内设原料库房30m2，锅炉房180m2，生产区域2645m2，熟化区180m2，陈放室465m2，建设2条EPS板生产线、1条XPS板生产线。年产10万m3EPS板、10万m3XPS板。 根据国务院《建设项目环境保护管理条例》和环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求的有关规定及当地环保部门的管理要求，该项目应进行环境影响评价。本项目分类属于“十八、橡胶和塑料制品业 47、塑料制品制造—其他”，根据分类管理名录编制环境影响报告表。陕西广兴华创材料科技有限公司于2020年9月29日委托核工业二0三研究所编制《年产20万立方聚苯板建设项目环境影响报告表》，接受委托后，我所立即组织相关技术人员对项目建设地进行了踏勘与调查。根据现场踏勘，生产车间和办公楼均由咸阳伟杰商贸有限公司承建，建设已完成，目前尚未有设备入场。目前，按照国家法律法规及环评技术导则的要求，编制完成了《年产20万立方聚苯板建设项目环境影响报告表》。 - 相关分析判定结论 1、产业性政策符合性 （1）产业政策符合性 本项目XPS板生产线中的发泡剂为CO2发泡剂，根据《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目不属于限制类中十二、轻工 3、以含氢氯氟烃（HCFCs）为发泡剂的连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线，本项目也不属于淘汰类，因此项目为允许类；同时项目也不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号文）中的限制类项目，因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 2020年9月18日，陕西广兴华创材料科技有限公司取得了陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局关于《年产20万立方聚苯板建设项目》备案确认书（2020-611204-29-03-059594），符合国家产业政策。 （2）其他相符性 表1-1 符合性分析 内容; 要求; 本项目情况; 符合性. 陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）; 产业定位为重点发展三大主导产业：都市农业及绿色食品加工业、文化旅游休闲康体产业、现代制造业与高端商贸商务服务业。; 本项目属于制造业，符合新城主导产业要求。本项目用地属于工业用地。; 符合. 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》; 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。暂未出台大气污染物特别排放限制标准涉及挥发性有机物排放的行业执行陕西省DB61/T1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》。推动重点行业实施超低排放改造；强化工业企业无组织排放管控，2018年10月底前，建立建材、有色、火电、铸造、玻璃等重点行业及燃煤锅炉无组织排放改造全口径清单，制定无组织排放改造方案，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2019年底前完成。 实施VOCs专项整治方案。2018年底前，制定石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量达到省级要求。; 项目使用的EPS颗粒（聚苯乙烯），聚苯乙烯在75℃开始软化收缩，164℃开始熔融成液体，316℃开始氧化，高分子解聚为低分子聚合物，576℃开始裂解燃烧。而本项目EPS板生产所用最高温度为150℃，XPS板生产所用最高温度为210℃，原材料不会发生分解，不会产生大量有机废气，仅原材料中残存的未聚合的反应单体或原料生产过程中加入的少量加工助剂。; 符合. 开展燃煤锅炉综合整治。新区不再新建燃煤锅炉，现有每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造。2019年底前，完成35蒸吨以下燃煤锅炉（每小时20蒸吨及以上已完成超低改造的除外）及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、煤气发生炉、热风炉、导热油炉等燃煤设施淘汰或清洁能源改造，其中2018年完成地方性燃煤锅炉拆除，持续推进驻军单位锅炉“煤改洁”。 开展燃气锅炉低氮燃烧改造。2019年底前，完成现有燃气锅炉低氮燃烧改造，其中，生产经营类天然气锅炉2018年全部完成。改造后的氮氧化物排放不高于80毫克/立方米；鼓励企业积极按照更加严格的排放标准（即30毫克/立方米）进行改造。生物质锅炉实施超低排放改造。; 项目热源由两台2t/h天然气锅炉供给，并采取低氮燃烧技术，符合政策要求。; 符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)（修订版）》（陕政发〔2018〕29号）; 实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。; 项目使用EPS颗粒（聚苯乙烯），聚苯乙烯在75℃开始软化收缩，164℃开始熔融成液体，316℃开始氧化，高分子解聚为低分子聚合物，576℃开始裂解燃烧。而本项目EPS板生产所用最高温度为150℃，XPS板生产所用最高温度为210℃，原材料不会发生分解，不会产生大量有机废气，仅原材料中残存的未聚合的反应单体或原料生产过程中加入的少量加工助剂；本项目不属于高耗能，高排放行业。; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。加强源头控制。加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。对烘干过程，要采取循环风烘干技术，减少废气排放。对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。; 符合. 《陕西省2020年蓝天保卫战工作方案》; 严控“两高”行业产能，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出 ，逾期不退城的予以停产; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目为塑料制品业，属于重点行业中的化工工业；本项目使用的原辅料均为EPS颗粒（可发性聚苯乙烯颗粒），常温下，不挥发，无无组织排放。工艺过程产生的少量有机废气采用集气罩进行收集，减少无组织排放。; 符合. （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。. （三）推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率：除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 本项目使产生的有机废气通过集气罩收集，采用二级活性炭吸附（90%）处理后能够达标排放。; 符合. 2、选址合理性分析 本项目属于制造业，符合《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》产业要求；本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸平路大王村十字北500米伟杰公司院内101室，租赁合同见附件；咸阳伟杰商贸有限公司于2016年10月25日取得了咸阳市不动产登记局土地证（编号NO D 610001156415，见附件），用地性质为建设用地，2017年9月8日取得西咸新区秦汉新城环境保护局关于《煤炭机械配件加工生产线建设项目环境影响评价报告表的批复》（秦汉环批〔[2017]9号，见附件），该公司取得环评批复后建设了厂区内的生产车间及办公楼，目前紧邻项目地的北侧厂房作为库房使用，无原有污染情况，无生产情况故没有进行环保验收。目前项目周边有加油站、小型工业企业等，但根据《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》，项目所在位置拟规划为农林用地，目前项目用地性质为建设用地，若今后秦汉新城土地或规划部门，对项目用地性质进行调整，建设单位应积极配合相关规划工作。 本项目所在厂区东侧紧邻秦都大王加油站，其次为咸平路，隔路为建设厂房，北侧为咸阳华星泵业有限公司，西侧为建设空地，距农田约78米，南侧为闲置空地，距离本项目最近的敏感点为南230m左右的大王村。项目建设地不在居民集中区，未涉及《全国主体功能区划》与《陕西省主体功能区划》中的禁止开发区域、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、文化自然遗产、水产种植自然保护区、重要湿地（含湿地公园）、重要水源地等。项目运营期产生的污染物主要为颗粒物、有机废气、锅炉废气以及设备噪声。本项目在采取有效的污染防治措施后，各类污染物均可做到达标排放，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求，对周边环境影响较小。 综上，项目选址合理，建设可行。 三、本项目概况 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：年产20万立方聚苯板建设项目 建设性质：新建 建设单位：陕西广兴华创材料科技有限公司 建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸平路大王村十字北500米伟杰公司院内 总投资：项目总投资500万元。 2、地理位置、交通 本项目选址位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸平路大王村十字北500米伟杰公司院内，中心地理坐标为E 108°38'23.29"；N 34°22'26.36"。项目地理位置见附图1，项目四邻关系见附图2。 3、建设内容及规模 （1）主要工程建设内容 本项目租赁咸阳伟杰商贸有限公司车间3500m2，办公楼1565m2，闲置空地4000m2，车间内设原料库房30m2，锅炉房180m2，生产区域2645m2，熟化区180m2，陈放室465m2，建设2条EPS板生产线、1条XPS板生产线。年产10万m3EPS板、10万m3XPS板。 主要建设内容见表1-2。 表1-2 项目主要建设内容 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间（3500m2）; 1间生产厂房，1F，2条EPS板生产线、1条XPS板生产线。EPS板生产线工序包括：投料、发泡、冷却熟化、挤出成型、陈放、切割及包装入库； XPS板生产线工序包括：投料、发泡挤出（注入CO2）、冷却熟化、修整、开凿、压花、切割及包装入库； EPS板和XPS板生产线产生的边角料：粉碎、熔融、外售。其中，生产区域2645m2，原料库房30m2，熟化区180m2，陈放室465m2; 车间由咸阳伟杰商贸有限公司2017年承建，目前为闲置厂房，未有任何设备入厂或生产活动。. 辅助 工程; 办公室; 租用咸阳伟杰商贸有限公司已建办公楼，4F（北侧），建筑面积1565m2，位于厂区北侧。; 咸阳伟杰商贸有限公司2017年承建. 锅炉房; 一处，位于生产车间西侧，建筑面积约180m2，内设2t/h燃气锅炉2台，用于EPS板生产提供蒸汽热源。; 新建. 公用 工程; 给水; 由市政自来水管网提供。; 新建. 排水; 采取雨污分流；生活污水与生产废水（锅炉废水）均排入化粪池（依托咸阳伟杰商贸有限公司，容积30m3），定期对化粪池进行清掏。; 化粪池依托，隔油池新建. 供电; 由当地电网提供。; 新建. 环保 工程; 废水; 生活废水; 职工生活污水产生量较少，依托咸阳伟杰商贸有限公司化粪池，食堂废水经隔油池后与生活污水流入化粪池，定期清掏化粪池; 化粪池依托，隔油池新建. 生产废水; 本项目生产废水为锅炉用水，主要是软水制备过程中产生的废水，包括锅炉运行时定期排水及软水制备设备排水，排入化粪池，定期清掏化粪池. 废气; 有机废气; EPS板生产线发泡、挤出成型和切割过程，XPS板生产线发泡挤出过程，EPS板和XPS板生产线边角料的熔融过程产生的有机废气均由集气装置收集，经二级活性炭箱处理后，经1根15m高的排气筒P1排放; 新建. 粉尘; XPS板生产线修整、开凿、切割工序，EPS板和XPS板生产线边角料破碎时产生的粉尘均由集气装置收集，经布袋除尘器处理后，经1根15m高的排气筒P2排放。. 锅炉废气; 2台天然气锅炉均设置低氮燃烧器，废气经共同15m排气筒P3外排. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理. 噪声; 选用低噪声设备，厂房内设置，加装减震基垫、厂房隔声等降噪措施，高噪风机必要时采取消声或风机房隔声。; 新建. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾定点收集，环卫清运; 新建. 一般固废; 边角料，回收熔融后外售. 粉尘，收集后外售. 废包材，定点收集，环卫清运. 废滤芯，交厂家回收. 废反渗透膜，交厂家回收. 危险废物; 在生产车间东北侧拟设置危废暂存间（15m2），收集后定期交由有资质单位处置. （2）主要设备及原辅材料消耗 表1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; EPS聚苯板成型机; 2; 台; EPS板生产线. 2; EPS预发泡机; 2; 台. 3; EPS切割（线）机; 4; 台. 4; 混料机; 2; 台; XPS板生产线. 5; 挤出螺杆机; 1; 台. 6; 开槽机; 1; 台. 7; 压花牵引机; 1; 台. 8; 双向三切机; 1; 台. 9; 破碎机; 1; 台; /. 10; 熔化机; 2; 台; /. 11; 2t/h天然气锅炉（LSS2.0-1.0-Q）; 2; 台; /. 表1-4 项目原、辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 来源; 备注. 原辅材料消耗; XPS板. EPS颗粒; 2000t/a; 外购; 袋装，粒状. 二氧化碳; 40t/a; 瓶装，气态. 阻燃剂; 200t/a; 袋装，粒状. EPS板. EPS颗粒; 800t/a; 外购; 袋装，粒状. 能源消耗; 水; 1140m3/a; 自来水管网; /. 电; 50万kWh/a; 当地电网; /. 天然气; 270000m3/a; 市政供气; 900h/a. （1）EPS颗粒：EPS颗粒由苯乙烯单体，通过悬浮聚合反应，并加入戊烷（约5%）发泡剂的可发性聚苯乙烯颗粒。聚苯乙烯在75℃开始软化收缩，164℃开始熔融成液体，316℃开始氧化，高分子解聚为低分子聚合物，576℃开始裂解燃烧。本项目各生产线涉及原料（EPS颗粒）发泡、挤出等工序加热温度均≤210℃，原材料不会发生分解，不会产生大量有机废气，仅原材料中残存的未聚合的反应单体或原料生产过程中加入的少量加工助剂。本项目采用的EPS颗粒为阻燃级F的树脂，满足《可发性聚苯乙烯（EPS）树脂》（QB/T4009-2010）中表2对阻燃级F的技术指标要求，见表1-5。 表1-5 阻燃级技术指标 项目; 阻燃级F. 发泡剂含量/%; 4.0~6.8. 残留苯乙烯，WT/% ≤; 0.2. 含水量，WT/% ≤; 1.8. 筛析效率/% ≤; 90. 氧指数 ＞; 30. （2）阻燃剂：赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，主要是针对高分子材料的阻燃设计的，通过机械混合方法加入到聚合物中，使聚合物具有阻燃性。其阻燃剂为环保型卤磷复合型阻燃母粒，主要成份为十溴二苯乙烷，初溶温度为160℃，热分解温度为220~240℃。 表1-6 天然气理化性质一览表 名称; 性质. 天然气; 组分; 甲烷（CH4）; 乙烷（C2H6）; 丙烷（C3H8）; 硫化氢（H2S）; 二氧化碳 （CO2）; 水 （H2O）. 体积比(%); 95.9494; 0.9075; 0.1367; 0.0002; 3.0000; 0.0062. 注：本项目使用的天然气总硫（以硫计）为50mg/m3，符合《天然气》（GB17820-2012）中一类天然气，总硫（以硫计）≤60mg/m3。 （3）产品方案及生产规模 表1-7 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; EPS板; 10万m3. 2; XPS板; 10万m3. 四、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，厂内无食宿，年工作300天，三班制，每班工作8小时。 五、公用工程 1、给排水： （1）给水 本项目用水来源于自来水管网，主要为生活用水和锅炉用水，共3.8 m3/d（1140m3/a）。 ①生活用水 本项目劳动定员20人，依据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB 61/T 943-2020），关中地区居民生活人员用水定额按100L/人·d计，用水量为2m3/d（600m3/a）。 ②锅炉用水 本项目锅炉用水来源于反渗透水处理装置。锅炉年运行900小时，制备的软水用于设备冷却及锅炉使用，冷却水的循环量约2m3，每小时的补充水量约占循环量的1%，0.02m3（0.06m3/d，18m3/a）。锅炉蒸发量共4m3/h，每日需蒸汽12m3，其中蒸汽损失量按蒸汽总量10%计，约1.2m3/d（360m3/a），循环水量按蒸汽总量的90%计，约10.8m3/d，补充水量约占蒸汽总量的10%，1.2m3/d（360m3/a）。 以上共计1.26 m3/d，软水制备率按70%计，所需新鲜水量约为1.8m3/d（540m3/a）。 （2）排水 项目厂区实行雨污分流。项目废水总量为2.2m3/d（660m3/a），项目废水不外排。其中，项目生活废水产生量为1.6m3/d（480m3/a），餐饮废水经隔油池处理后与生活污水排入厂区化粪池（30m3）；锅炉运行过程中需定期排污，将锅炉中浓盐水和反渗透处理的浓水排出，浓盐水产生量按补充水量的5%计，浓水量按新鲜水量的30%计，排水量分别为0.06m3/d（18m3/a）、0.54m3/d（162m3/a）。排水中不含有害物质，主要污染物为悬浮物、盐类。锅炉排水排入厂区化粪池（30m3），厂区对化粪池进行定期清掏工作。 项目水平衡图见图1-1。 图1-1 建设项目水平衡图（m3/d） 2、供电 本项目供电由当地电网提供。 3、供热 本项目XPS板生产过程采用电加热，EPS板生产由2台2t/h燃气锅炉供给，锅炉年运行900小时。 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 陕西广兴华创材料科技有限公司成立于2020年7月16日并取得营业执照。企业租赁咸阳伟杰商贸有限公司已建成的闲置厂房进行本项目建设。咸阳伟杰商贸有限公司于2017年9月8日取得西咸新区秦汉新城环境保护局关于《煤炭机械配件加工生产线建设项目环境影响评价报告表的批复》（秦汉环批〔[2017]9号），咸阳伟杰商贸有限公司取得环评批复后建设了厂区内的生产车间及办公楼，目前紧邻项目地的北侧厂房作为库房使用，无原有污染情况，无生产情况故没有进行环保验收。本项目属于新建项目，目前尚处于办理环保手续阶段，未进行任何设备入厂及生产活动，无现有环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性) 1、地理位置 秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇(部分)，总面积291平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。 本项目建设地点位于秦汉新城双照街办咸平路大王村十字北500米伟杰公司院内。所在厂区东侧紧邻秦都大王加油站，其次为咸平路，隔路为建设厂房，北侧紧邻建设厂房，西侧为建设空地，距农田约78米，南侧区域为闲置空地。 2、地质地貌 秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。 本项目所在区域为城市建成区，总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。 3、地表水 秦汉新城境内有泾河、渭河条过境河流，均属渭河水系。 渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。 渭河自西向东沿泾渭新区南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。 泾河是渭河一级支流，泾河发源于宁夏回族自治区泾源县，河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200 m3/s，最小枯水流量0.7 m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/m3。 4、气象条件 秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月(7月)平均气温21.2～26.5℃，最冷月(1月)气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。 5、地质构造及地震 秦汉新城地层区划属陕甘宁盆地汾渭分区，地层主要为古生代地层和新生代第四系地层。秦汉新城位于关中地堑北缘，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭构造影响，形成出露的构造形迹，有东西向的断裂结构及东北走向的褶皱和断层，隐伏的构造有泾河断裂、扶风-礼泉断裂及永乐-零口断层等。 根据《中国地震动参数区划图》的划分，该区地震动峰值加速值为0.20g，地震反应谱特征周期为0.4s，地震基本烈度为8度。 6、动植物 项目所在区域内植被均为栽培植被与绿化树木，呈现城镇农村生态系统特点，仅有零星的小片人工园林及路旁、田间地头树木，树种有泡桐、梧桐、杨树、柳树、刺槐等。属非生态敏感区。野生动物类有野兔、田鼠、麻雀、鸽子和淡水鱼类，畜禽主要有牛、马、骡、猪等。评价区内人类活动集中，无野生动物。

环境质量状况

建设工程所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、环境空气质量 （1）区域环境空气质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发布的《环保快报》(2020-4)，秦汉新城2019年1月-12月全县区环境空气质量状况见下表： 表3-1 环境空气质量监测结果统计表 县区; 项目; 浓度(均值); 平均时间; 标准限值; 达标 情况; 占标率 (%). 二级. 秦汉 新城; PM10; 97µg/m3; 年均值; 70µg/m3; 超标; 138.6. PM2.5; 60µg/m3; 年均值; 35µg/m3; 超标; 171.4. SO2; 8µg/m3; 年均值; 60µg/m3; 达标; 13.3. NO2; 42µg/m3; 年均值; 40µg/m3; 超标; 105.0. CO; 1.5mg/m3 (95位百分浓度); 24小时平均; 4mg/m3; 达标; 37.5. O3; 158µg/m3 (90位百分浓度); 日最大8小时平均; 160µg/m3; 达标; 98.8. 从表中可以看出，项目所在区域SO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二类区标准要求，PM10、PM2.5、NO2均超过《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二类区标准要求，因此项目所在区域属于不达标区。 秦汉新城应积极响应《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)(修订版)》、《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案(2018-2020年)(修订版)》等省市相关政策，落实相关措施，加强环境管理，改善区域环境空气质量，争取区域环境空气质量达标。 （2）特征因子监测 本次环评的环境空气质量特征因子引用西安普惠环境检测技术有限公司监测报告“PHJC-202007-ZH35”，见附件。监测时间为2020年07月28日至08月03日、2020年09月09日至09月15日，监测数据符合导则要求，数据有效。具体监测点位见附图4。 ①监测项目及频率 监测项目：非甲烷总烃、苯乙烯和总悬浮颗粒物 监测频率：连续监测7天，每天4次。 ②监测时间及地点 监测时间为2020年07月28日至08月03日、2020年09月09日至09月15日。监测点位详见表3-2。 表3-2 环境空气监测布点情况 监测内容; 相对本项目位置. 非甲烷总烃、苯乙烯和总悬浮颗粒物; 项目所在厂区内. ③监测结果 表3-3 非甲烷总烃监测统计结果表 监测点 2020年07月28日-08月03日; 小时平均浓度. 浓度范围（mg/m3）; 超标率（%）; 最大占标率（%）. 项目所在地; 0.52～0.77; /; 38.5. 《大气污染物综合排放标准详解》; 2.0. 表3-4 苯乙烯监测统计结果表 监测点 2020年09月09日-09月15日; 小时平均浓度. 浓度范围（ug/m3）; 超标率（%）; 最大占标率（%）. 项目所在地; ND（0.0015）; /; /. 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D.1中浓度限值; 10. 表3-5 TSP监测统计结果表 监测点; 24小时平均浓度. 浓度范围（μg /m3）; 超标率（%）; 最大占标率（%）. 项目所在地; 390～415; /; 138. 《环境空气质量标准》二级标准; 300. 由监测结果可以看出，评价区非甲烷总烃项目地最大浓度值为0.77mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》第四章标准要求（1次值2.0mg/m3），苯乙烯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D.1中浓度限值（10μg /m3）；总悬浮颗粒物监测值不满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准。 二、声环境质量 本次噪声监测引用西安普惠环境检测技术有限公司“PHJC-202007-ZH35”，2020年7月7日~7月8日对项目周围的环境噪声进行了监测，测量仪器采用AWA5680多功能声级计/PH-033，监测依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，分昼间、夜间两个时段进行。 （1）监测布点及时段 在项目厂址四周各布设1个监测点位，共布设了4个噪声监测点，监测依据《声环境质量标准》GB3096-2008进行，分昼间、夜间两个时段进行监测。 （2）监测结果 监测于2020年7月28日-29日，昼、夜各监测一次，监测结果见表3-6。 表3-6 环境噪声监测统计结果 单位：dB（A） 环境噪声监测结果（单位：Leq dB(A)）. 监测点位; 2020年7月28日; 2020年7月29日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东; 54; 45; 54; 44. 2#厂界南; 51; 43; 52; 42. 3#厂界西; 52; 43; 53; 44. 4#厂界北; 53; 44; 52; 43. 标准; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类[60dB(A)，夜间50dB(A)]. 由表3-6监测结果可知，本项目所在地昼间和夜间厂界四周噪声监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据本项目的排污特点和周围的环境特征，确定了本次评价控制污染的主要内容与环境保护目标，主要环境保护目标见表3-7。 表3-7 主要环境保护目标及保护级别（坐标原点为企业中心坐标） 环境 要素; 名称; 距离项目最近点坐标/m; 保护 内容; 规模; 环境 功能区; 相对厂 址方向; 相对厂界 距离/m. X; Y. 环境 空气; 项目所在地; 0; 0; /; /; 二类 功能区; /; /. 李都村; 801; 113; 居住区; 约2000人; 东; 804. 上帝王村; 1249; -926; 居住区; 约740人; 东南; 1509. 下帝王村; 1436; -2274; 居住区; 约850人; 东南; 2678. 大王村; 96; -279; 居住区; 约430人; 南; 230. 互助村; 145; -1787; 居住区; 约310人; 南; 1776. 夏家寨村; -1897; -1186; 居住区; 约800人; 西南; 2195. 张安村; -1084; 394; 居住区; 约340人; 西北; 1135. 苏家村; -1433; 827; 居住区; 约510人; 西北; 1495. 庞村; 999; 1576; 居住区; 约1200人; 东北; 1840. 双照镇大王中心小学; -240; -220; 学校; 约600人; 东南; 320. 平陵中学; 0; -540; 学校; 约800人; 南; 540. 地表水; 渭河位于项目区南侧8.8km; 水质; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准 详解》中相关标准；苯乙烯参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D.1中浓度限值。 （2）地表水质量：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 （3）声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | # （1）废气：餐饮油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准规定；生产废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相关标准限值，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉标准。 （2）废水：该项目废水不外排。 （3）噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类。 （4）固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家的相关的法律规范及政策，经结合本项目实际情况，所需申请总量为：SO2：0.03t/a；NOX：0.09t/a；挥发性有机物（苯乙烯+非甲烷总烃）：0.618t/a。 项目具体总量指标以当地环保部门核准的指标为准。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 一、施工期工艺流程及产排污环节： 陕西广兴华创材料科技有限公司成立于2020年7月16日。企业租赁咸阳伟杰商贸有限公司已建成的闲置厂房进行本项目建设，经现场踏勘，厂房已由咸阳伟杰商贸有限公司建设完成，施工期仅包括设备的安装调试，施工量较小，故不对施工期影响进行分析。 二、运营期工艺流程及产排污环节 1、工艺流程 本项目包括EPS板生产和XPS板生产，主要工艺流程见图5-1和5-2。 1）EPS板生产工艺 图5-1 EPS板工艺流程及主要产污环节图 工艺流程简述： ①投料：本项目所用EPS颗粒通过自动计量装置称量后备用； ②发泡：将称量好的EPS颗粒进入EPS预发泡机进行发泡（由厂区2台2t/h燃气锅炉蒸汽对其加热，发泡温度为100℃左右）。发泡过程中产生少量有机废气和噪声，建设单位拟于发泡机上方设置集气罩，将粒料加热过程产生的有机废气进行收集后处理； ③冷却熟化：发泡完颗粒进入熟化仓进行熟化，该过程为常温； ④挤压成型：熟化后的颗粒进入EPS聚苯板成型机挤压成型（由厂区2台2t/h燃气锅炉蒸汽对其加热，温度为150-160℃）。挤压成型过程中产生少量有机废气和噪声，建设单位拟于成型机上方设置集气罩，将粒料挤出过程产生的有机废气进行收集后处理； ⑤陈放：将成型后的产品放入陈放室陈放后1-3小时后（由厂区2台2t/h燃气锅炉管道余热，陈化温度为60-70℃），最后即为本项目成品； ⑥切割：根据客户需求，使用切割机进行切割。本切割过程为热切，为电钨丝加热切割（温度为150℃左右），切割过程中不产生粉尘，但会产生少量的有机废气和边角料。 建设单位拟于切割机上方设置集气罩，将热切过程中产生的有机废气进行收集后处理：边角料由破碎机加工后投入熔化机进行熔化，熔融料外售。该过程会产生破碎过程粉尘、熔融过程有机废气、噪声和熔融废料，建设单位拟于破碎机上方设置集气罩，将破碎产生的粉尘进行收集后处理；在熔化机上方设置集气罩，将熔融产生的有机废气进行收集后处理； ⑦包装入库。 2）XPS板生产工艺 图5-2 XPS板工艺流程及主要产污环节图 工艺流程简述： ①投料：本项目所用EPS颗粒通过自动计量装置称量后备用； ②发泡、挤出：搅拌均匀后通过密闭管道打入挤出螺杆机，螺杆挤出机采用电加热，加热温度为210℃左右，当温度达到210℃时将CO2发泡剂注入螺杆机，在密闭系统进行发泡。发泡、挤出过程中产生少量有机废气和噪声，建设单位拟于挤出螺杆机上方设置集气罩，将粒料加热、挤出过程产生的有机废气进行收集后处理； ③冷却成型：将挤出的板材运入成型机，配套使用循环冷却水系统冷却； ④修整：定型完成后用刀片将两侧不规则部分进行修整切割，该过程会产生修整过程粉尘和边角料； ⑤开槽、压花、切割：根据客户需要选择是否开槽，之后进入压花机压花，然后用双向三切机对产品切割（冷切）成所需尺寸；该过程会产生开槽、切割过程产生粉尘、设备噪声、边角料。 修整、开槽和切割过程中产生的边角料经破碎机进入熔化机（与EPS板生产线共用1台破碎机和2台熔化机），电加热至210℃左右，成为熔融状态，然后熔融料外售。该过程会产生破碎过程粉尘、熔融过程有机废气、设备噪声和熔融废料。 2、污染工序及污染因子 表5-1 项目运营期污染因子及去向汇总表 类别; 污染源/工序; 主要污染因子; 治理措施及排放去向. 废气; EPS板生产线; 发泡、挤出成型、切割; 有机废气; 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒（P1）. XPS板生产线; 发泡挤出; 有机废气. EPS板/XPS板生产线; 边角料熔融; 有机废气. 边角料粉碎; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（P2）. XPS板生产线; 修整、开凿、切割; 粉尘. 天然气锅炉; 锅炉尾气; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧器+15m排气筒（P3）. 员工食堂; 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器+屋顶烟囱. 废水; 生活污水; 办公、餐饮废水; BOD5、COD、SS、动植物油; 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池，项目废水不外排，对化粪池进行定期清掏. 锅炉排水; 锅炉废水; SS等; 排入化粪池. 噪声; 生产运营; 设备、风机噪声; 等效连续A声级（dB）; 生产车间隔声降噪措施. 固体 废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 分类收集，交由环卫部门处置. 一般固废; 边角料; 回收熔融后外售. 粉尘; 收集后外售. 废包材; 定点收集，环卫清运. 废滤芯; 交厂家回收. 废反渗透膜. 危险废物; 废活性炭; 危废暂存间存放，交由有资质单位处置. 废机油. 废油抹布. 3、物料平衡 图5-3 EPS板物料平衡图 t/a 图5-4 XPS板物料平衡图 t/a

主要污染工序： 一、施工期污染分析 陕西广兴华创材料科技有限公司成立于2020年7月16日。企业租赁咸阳伟杰商贸有限公司已建成的闲置厂房进行本项目建设，经现场踏勘，厂房已由咸阳伟杰商贸有限公司建设完成，施工期仅包括设备的安装调试，施工量较小，不对施工期影响进行分析。 二、运营期污染分析 1、废气 拟建项目建成后，废气污染源主要包括有机废气、粉尘、锅炉废气和食堂油烟。 （1）有机废气 本项目有机废气包括EPS板生产线发泡、挤出成型和切割过程，XPS板生产线发泡挤出过程，EPS板和XPS板生产线边角料的熔融过程。 EPS颗粒由苯乙烯单体，通过悬浮聚合反应，并加入戊烷（约5%）发泡剂的可发性聚苯乙烯颗粒。聚苯乙烯在75℃开始软化收缩，164℃开始熔融成液体，316℃开始氧化，高分子解聚为低分子聚合物，576℃开始裂解燃烧。本项目各生产线涉及原料（EPS颗粒）发泡、挤出等工序加热温度均≤210℃，原材料不会发生分解，不会产生大量有机废气，仅原材料中残存的未聚合的反应单体或原料生产过程中加入的少量加工助剂。 ①EPS板发泡、挤出成型和切割与XPS板发泡挤出工序的有机废气 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中2924泡沫塑料制造行业使用树脂、助剂进行混合配料-挤出-发泡过程时，挥发性有机物产物系数为1.5kg/t-产品。其中，对于生产过程中原料损失量较小的工段，可以直接以塑料制品所用的树脂及助剂原料量替代产品产量进行产物量核算，本项目以EPS颗粒使用量来计算。 同时根据《EPS铸造行业浇筑过程有机废气产生量估算及处置措施》（李英，郭志明，2012年5月）表2.2-1：各种温度下EPS热解产生物的组成WB%（%）中数据，200℃左右时，EPS热解废气中，苯乙烯含量约8%。环评中除苯乙烯之外，其他有机废气按非甲烷总烃计。 本项目EPS板消耗EPS颗粒800t/a，XPS板消耗EPS颗粒2000t/a，共计消耗2800t/a。项目EPS板发泡、挤出成型和切割与XPS板发泡挤出工序产生的挥发性有机物为4.2t/a，其中苯乙烯产生量为0.336t/a，非甲烷总烃产生量为3.864t/a。 ②EPS板和XPS板生产线边角料熔融工序的有机废气 本项目参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中2929塑料零件及其他塑料制品制造使用树脂、助剂进行造粒（对树脂进行加热熔融工段等）过程时，挥发性有机物产物系数为4.6kg/t-产品；同时根据《EPS铸造行业浇筑过程有机废气产生量估算及处置措施》（李英，郭志明，2012年5月）表2.2-1：各种温度下EPS热解产生物的组成WB%（%）中数据，200℃左右时，EPS热解废气中，苯乙烯含量约8%。环评中除苯乙烯之外，其他有机废气按非甲烷总烃计。 根据企业提供资料，本项目EPS板和XPS板生产线边角料产生量为原材料用量的0.05%，产生量为14t/a。经物料平衡核算破碎边角料时粉尘的产生量为0.14t/a，得到的边角细料共13.86t/a，即需要加工熔融的废料量约为13.86t/a。项目EPS板和XPS板生产线边角料熔融工序产生的挥发性有机物为0.064t/a，其中苯乙烯产生量为0.005t/a，非甲烷总烃产生量为0.059t/a。 以上共计挥发性有机物产生量为4.264t/a，其中苯乙烯产生量为0.341t/a，非甲烷总烃产生量为3.923t/a。 项目EPS板生产线发泡、挤出成型和切割过程，XPS板生产线发泡挤出过程，EPS板和XPS板生产线边角料的熔融过程产生的有机废气均由集气装置收集（收集效率按95%计，风机风量按10000m3/h），经二级活性炭箱（处理效率为90%）处理后，经1根15m高的排气筒P1排放。本项目有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相关标准限值（苯乙烯≤20mg/m3，非甲烷总烃≤60mg/m3）。 图5-3 有机废气收集处理走向示意图 表5-2 正常情况下本项目工艺有组织有机废气产生及排放状况表 产生点; 废气量Nm3/h; 污染物 名称; 产生状况; 排放状况; 排放 时间 （h）; 排气筒编号. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 发泡 挤出 热切 熔边工序; 10000; 苯乙烯; 4.501; 0.045; 0.324; 0.450; 0.005; 0.032; 连续7200; P1. 非甲烷总烃; 51.757; 0.518; 3.727; 5.176; 0.052; 0.373. 表5-3 本项目无组织有机废气产生和排放情况一览表 面源 名称; 污染物; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度 m; 年排放小时数h; 排放 工况. 车间; 苯乙烯; 0.002; 0.017; 3500; 12; 7200; 连续. 非甲烷总烃; 0.027; 0.196. （2）粉尘 本项目粉尘包括XPS板生产线修整、开凿、切割工序产生的粉尘，EPS板和XPS板生产线边角料破碎时产生的粉尘。 ①XPS板修整、开凿、切割工序的粉尘 本项目XPS板生产线消耗EPS颗粒2000t/a，根据同类型工艺《涿州市顺协发建材有限公司聚苯板生产项目环境影响报告表》，切割、开槽工序颗粒物的产生量按生产量的0.3%计，则粉尘产生量为6t/a。 ②EPS板和XPS板边角料破碎工序的粉尘 根据企业提供资料，本项目EPS板和XPS板生产线边角料产生量为原材料用量的0.5%，产生量为14t/a。边角料需经破碎机处理后再加工，破碎粒径约3-5mm，破碎料较小，粒径较大，根据同类型工艺《年产20万立方米XPS挤塑板项目环境影响报告表》，按照最不利因素考虑，粉尘产生量约占破碎量的1%左右，则本项目破碎粉尘产生量共0.14t/a。 本项目粉尘包括XPS板生产线修整、开凿、切割工序，EPS板和XPS板生产线边角料破碎时产生的粉尘，均由集气装置收集（收集效率按95%计，风机风量按10000m3/h），经布袋除尘器（处理效率为99%）处理后，经1根15m高的排气筒P2排放。本项目粉尘有组织排放量为0.058t/a，有组织排放浓度为0.810mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相关标准限值（颗粒物≤20mg/m3）。 图5-3 粉尘收集处理走向示意图 表5-4 正常情况下本项目工艺有组织粉尘产生及排放状况表 产生点; 废气量Nm3/h; 污染物 名称; 产生状况; 排放状况; 排放时间; 排气筒编号. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 修整、开凿、切割、破碎; 10000; 颗粒物; 81.014; 0.810; 5.833; 0.810; 0.008; 0.058; 连续7200h; P2. 表5-5 本项目无组织粉尘产生和排放情况一览表 面源 名称; 污染物; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度 m; 年排放小时数h; 排放 工况. 车间; 颗粒物; 0.043; 0.307; 3500; 12; 7200; 连续. （3）锅炉废气 本项目生产用热由厂区2台2t/h天然气锅炉供给，锅炉年运行900小时，年使用天然气270000m3，天然气锅炉安装低氮燃烧器，产生的锅炉烟气经1根15m高排气筒P3排放。 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉中使用天然气作为原料的锅炉，经过低氮燃烧器处理后工业废气量为107753Nm3/万原料、SO2产污系数为0.02Skg/万m3·原料（S为收到基含硫量，单位为mg/m3，本项目S=50）、NOX产污系数为3.03kg/万m3·原料；根据天然气厂家提供数据资料，每完全燃烧10000m3天然气产生颗粒物0.6kg。根据企业提供数据资料，燃气锅炉总天然气用量为270000m3/a，据此计算，该项目锅炉烟气排放量为29×105m3/a。废气污染物产生量分别为SO20.027t/a、NOX0.08181t/a、颗粒物0.0162t/a，废气污染物排放浓度分别为SO29.28mg/m3、NOX28.12mg/m3、颗粒物5.568mg/m3，均能满足《锅炉大气污染物排放标准DB61/1226-2018》中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤20mg/m3、NOX≤50mg/m3）。 （4）食堂油烟 食堂位于厂区西北角，在综合楼1楼。员工就餐人数按20人/d计，每人每天耗食用油量约为30g。食堂设2个灶头（基准灶头数小于3个，属于小型餐饮单位），单个灶头排风量以2000m3/h计，每个灶头日煎炒时间约为3h，年运营300d。食堂工作中会产生少量油烟。烹饪过程中油烟挥发损失约8%，则食堂油烟产生量约180kg/a、产生浓度约4mg/m3，食堂设置一套油烟废气经油烟净化器（处理效率为60%）处理后，由专用烟道引至楼顶排放。项目食堂油烟产生及排放情况见表5-6。 表5-6 项目食堂油烟废气产排情况一览表 规模; 产生量（kg/a）; 产生浓度（mg/m3）; 处理效率（%）; 排放量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）. 小型; 180; 4; 60; 92; 1.6; 4000. 2、废水 拟建项目建成后，废水污染源主要包括生活污水和生产废水，总共2.2m3/d（660m3/a），本项目废水不外排。 （1）生活污水 本项目劳动定员20人，运营期生活污水产生量1.6m3/d（480m3/a），食堂废水经隔油池后与生活污水排入化粪池（30m3），对化粪池进行定期清掏工作。 表5-7 项目主要生活污水污染物产生及排放量 污染物名称; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水产生量（t/a）; 480. 处理前; 浓度（mg/L）; 400; 200; 300; 25. 产生量（t/a）; 0.19; 0.096; 0.144; 0.012. 处理措施; 化粪池. 处理后; 浓度（mg/L）; 340; 170; 170; 25. 产生量（t/a）; 0.163; 0.082; 0.082; 0.012. GB8978-1996三级标准; 500; 300; 400; /. GB/T31962-2015 B级标准; /; /; /; 45. （2）生产废水 项目生产废水主要为锅炉排水。本项目安装2台2t/h的燃气锅炉，建成后为生产提供蒸汽。锅炉排水包括锅炉运行时定期排水及软水制备设备排水。 为了保证锅炉运行时的安全性和经济性，新鲜水在进入锅炉之前必须进行软化，降低水中钙、镁盐类的含量，防止锅炉结垢现象，减少水中的溶解气体（俗称除氧），以减轻对受热面的腐蚀。通过软化处理后，锅炉内水的硬度将大大降低。但是为了防止锅炉结垢，还需进行定期排污，定期排污主要是排出水中的水渣——松散的沉积物，同时排出盐分（主要为CaCO3、Na2CO3）。 锅炉定期排水（浓盐水）排水量为0.06m3/d（18m3/a）、软水制备设备排水（浓水量）0.54m3/d（162m3/a），锅炉排水量共计0.6m3/d（180m3/a），排入化粪池（30m3），对化粪池进行定期清掏工作。通过类比同类型锅炉排水情况，具体污染物情况见表5-8。 表5-8 项目生产废水的主要污染物产生及排放情况 名称; 产生量（m3/a）; 主要污染物. 种类; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 浓水量; 162; COD; 40; 0.0065; 40; 0.0065. SS; 30; 0.005; 30; 0.005. 浓盐水; 18; COD; 40; 0.0008; 40; 0.0008. SS; 30; 0.0006; 30; 0.0006. 盐分; 2000; 0.036; 2000; 0.036. 合计; 180; /; /; /; /; /. 3、噪声 项目噪声源主要为生产车间内生产设备，主要包括生产设备、环保设备风机等，噪声级在80-95dB（A）。主要产噪设备及其声级特征见下表： 表5-9 主要产噪设备及声级特性 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 声级; 备注. 1; EPS聚苯板成型机; 2; 75; 生产设备及环保设备风机噪声. 2; EPS预发泡机; 2; 80. 3; EPS切割（线）机; 3; 80. 4; 破碎机; 1; 85. 5; 混料机; 2; 70. 6; 挤出螺杆机; 1; 75. 7; 开槽机; 1; 80. 8; 压花牵引机; 1; 75. 9; 双向三切机; 1; 85. 10; 熔化机; 2; 70. 11; 2t/h天然气锅炉（LSS2.0-1.0-Q）; 2; 80. 12; 风机; 2; 90. 项目拟采取的降噪措施如下： （1）选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时采取台基减振、减震垫等一系列减振、隔声措施； （2）合理布置噪声源：将高噪声设备安装在车间内，充分利用距离衰减，以减轻对厂界外的声环境影响，高噪风机必要时采取消声或风机房隔声； （3）安排专人定期维护机械设备，确保设备正常运转。防止设备故障形成的非正常噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 （4）合理安排生产时间。 （5）运输车辆在工作时减速慢行，路过噪声敏感点时禁止鸣笛。 4、固废 运营期固废主要为生活垃圾、边角料、除尘器收集的粉尘、废包材、锅炉制水产生的废滤芯、废反渗透膜、危险废物（废活性炭；废机油；废油抹布）。 （1）生活垃圾 运营期劳动定员20人，生活垃圾排放系数以0.5kg/人•d计，运营期共产生生活垃圾3.0t/a，统一收集，环卫清运。 （2）边角料 本项目产生的边角料产生量约28t/a，经收集后进行熔融加工，将熔融料外售。 （3）除尘器收集的粉尘 根据产污分析，布袋除尘器收集粉尘量约5.668t/a，收集后外售处理。 （4）废包材 本项目原辅料包装产生的废包材约0.3t/a，集中收集后交环卫部门清运。 （5）锅炉制水的废滤芯、废反渗透膜 软水设备需要通过过滤器里的废滤芯（PP棉）、反渗透膜需定期更换，根据企业提供资料，滤芯每月更换一次，更换量2.5kg/次（25kg/a），反渗透膜每年更换一次，更换量约3kg/a。软水处理的水源为自来水，供项目生产水与生活水，水质满足饮用水水质标准，起吸附过滤作用的废滤芯（PP棉）、反渗透膜不作为危废处理。废滤芯（PP棉）与反渗透膜集中收集后交厂家回收。 （6）危险废物 ①废活性炭（废物代码：HW49-900-041-49） 根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（2007年第27卷第5期化工环保）活性炭对苯类、酯类等VOC的饱和吸附量范围为224.93mg/g～312.92mg/g。本次环评活性炭吸附性能取270mg/g，处理的废气量为4t/a，则年用活性炭量为14.8t/a（要求每2个月更换一次，若发现处理效果不好时应及时更换活性炭），废活性炭的产生量为18.8t/a，暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理。 ②废机油（废物代码：HW08-900-217-08） 本项目设备日常维护、检修过程会产生废机油。根据企业提供资料，废机油的产生量为0.05t/a。暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理。 ③废油抹布（废物代码：HW49-900-041-49） 本项目设备在检修过程中会产生废含油手套、抹布，根据企业提供资料，产生量为0.035t/a，暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理。 表5-10 项目固废产生情况一览表 固废名称; 产物因子; 产生量t/a; 处置措施及去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 3.0; 分类收集，交由环卫部门处置. 一般固废; 边角料; 28; 回收熔融后外售. 粉尘; 5.668; 收集后外售. 废包材; 0.3; 定点收集，环卫清运. 废滤芯; 25kg/a; 交厂家回收. 废反渗透膜; 3kg/a. 危险废物; 废活性炭; 18.8; 危废暂存间存放，交由有资质单位处置. 废机油; 0.05. 废油抹布; 0.035.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活 污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 1.6m3/d（480m3/a） |  | 本项目废水不外排，生产废水直接排入化粪池（依托）；食堂废水经过隔油池后进入化粪池（依托）处理，定期对化粪池进行清掏 |  |
|  | 生产 废水 | SS等 | 0.6m3/d（180m3/a） |  |  |  |
| 大气 污染物 | P1 | 苯乙烯 | 0.045kg/h | 0.324t/a | 0.005kg/h | 0.032t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.518kg/h | 3.727t/a | 0.052kg/h | 0.373t/a |
|  | P2 | 粉尘 | 0.810kg/h | 5.833t/a | 0.008kg/h | 0.058t/a |
|  | P3 | 颗粒物 | 5.568mg/m3 | 0.0162t/a | 5.568mg/m3 | 0.0162t/a |
|  |  | SO2 | 9.28mg/m3 | 0.027t/a | 9.28mg/m3 | 0.027t/a |
|  |  | NOX | 28.12mg/m3 | 0.08181t/a | 28.12mg/m3 | 0.08181t/a |
|  | 无组织 | 苯乙烯 | 0.002kg/h | 0.017t/a | 0.002kg/h | 0.017t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.027kg/h | 0.196t/a | 0.027kg/h | 0.196t/a |
|  |  | 粉尘 | 0.043kg/h | 0.307t/a | 0.043kg/h | 0.307t/a |
|  | 油烟 |  | 4mg/m3 | 0.18t/a | 1.6mg/m3 | 0.092t/a |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.0t/a |  | 分类收集，环卫部门统一清运 |  |
|  | 一般 固废 | 边角料 | 28t/a |  | 熔融后外售 |  |
|  |  | 粉尘 | 5.668t/a |  | 收集后外售 |  |
|  |  | 废包材 | 0.3t/a |  | 定点收集，环卫清运 |  |
|  |  | 废滤芯 | 25kg/a |  | 交厂家回收 |  |
|  |  | 废反渗透膜 | 3kg/a |  |  |  |
|  | 危废 | 废活性炭 | 18.8t/a |  | 危废暂存间暂存后，交有资质单位处理 |  |
|  |  | 废机油 | 0.05t/a |  |  |  |
|  |  | 废油抹布 | 0.035t/a |  |  |  |
| 噪声 | 通过选用低噪声设备、各设备厂房内放置，加装减震基垫等措施后可达标排放。高噪风机必要时采取消声或风机房隔声。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目区域内没有国家保护动植物，项目建设通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 陕西广兴华创材料科技有限公司成立于2020年7月16日。企业租赁咸阳伟杰商贸有限公司已建成的闲置厂房进行本项目建设，经现场踏勘，厂房已由咸阳伟杰商贸有限公司建设完成，施工期仅包括设备的安装调试，施工量较小，不对施工期影响进行分析。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目建成后，废气污染源主要包括有机废气、粉尘和锅炉废气。 （1）环境空气影响评价 ①有机废气 项目有机废气包括EPS板生产线发泡、挤出成型和切割过程，XPS板生产线发泡挤出过程，EPS板和XPS板生产线边角料的熔融过程产生的有机废气。有机废气均由集气装置收集（收集效率按95%计，风机风量按10000m3/h），经二级活性炭箱（处理效率为90%）处理后，经1根15m高的排气筒P1排放。本项目苯乙烯有组织排放量为0.032t/a，排放浓度0.450 mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量为0.373t/a，排放浓度5.176mg/m3，有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相关标准限值（苯乙烯≤20mg/m3，非甲烷总烃≤60mg/m3）。 ②粉尘 本项目粉尘包括XPS板生产线修整、开凿、切割工序，EPS板和XPS板生产线边角料破碎时产生的粉尘，均由集气装置收集（收集效率按95%计，风机风量按10000m3/h），经布袋除尘器（处理效率为99%）处理后，经1根15m高的排气筒P2排放。本项目粉尘有组织排放量为0.058t/a，有组织排放浓度为0.810mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相关标准限值（颗粒物≤20mg/m3）。 ③锅炉废气 本项目生产用热由厂区2台2t/h天然气锅炉供给，年使用天然气270000m3，天然气锅炉安装低氮燃烧器，产生的锅炉烟气经1根15m高排气筒P3排放。废气污染物产生量分别为SO20.027t/a、NOX0.08181t/a、颗粒物0.0162t/a，废气污染物排放浓度分别为SO29.28mg/m3、NOX28.12mg/m3、颗粒物5.568mg/m3，均能满足《锅炉大气污染物排放标准DB61/1226-2018》中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤20mg/m3、NOX≤50mg/m3）。 （2）预测参数 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，可采用估算模型估算各污染源的一小时最大落地浓度。本次预测采用导则推荐的估算模式AERSCREEN。本项目点源源强参数统计表见表7-1，无组织源强参数统计表见表7-2，估算模式参数表见表7-3。 表7-1 本项目正常工况点源排放参数 点源 名称; 排气筒 底部中 心坐标/m; 排气筒 底部海 拔高度/m; 排气筒 高度/m; 排气筒 内径/m; 烟气 量/(Nm3/h); 烟气 出口 温度/℃; 年排 放小 时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/( kg/h). X(Pxm); Y(Pxm). 1#排气筒; 282551.12; 3806342.19; /; 15; 0.3; 10000; 20; 7200; 正常; 苯乙烯; 非甲烷 总烃. 0.005; 0.052. 2#排气筒; 282519.19; 3806346.18; /; 15; 0.3; 10000; 20; 7200; 正常; PM10. 0.008. 3#排气筒; 282510.07; 3806324.80; /; 15; 0.3; 3233; 20; 900; 正常; PM10; SO2; NOX. 0.018; 0.03; 0.091. 表7-2 本项目正常工况无组织面源排放参数 面源 名称; 污染物; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度 m; 年排放小时数h; 排放 工况. 车间; 苯乙烯; 0.002; 0.017; 3500; 12; 7200; 连续. 非甲烷总烃; 0.027; 0.196. 颗粒物; 0.043; 0.307. 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市选项时); /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -19.7. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （3）主要污染源速算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表7-4。 表7-4 AERSREEN估算模式推荐的评价等级 污染因子; 最大落地浓度 (µg/m3); 最大浓度落地点 (m); 评价标准 (µg/m3); 占标率 (%); 推荐评价等级. P1有组织; 苯乙烯; 0.355452; 101; 10; 3.55; 二级. 非甲烷总烃; 3.6967; 101; 2000; 0.18; 三级. P2有组织; PM10; 0.56885; 101; 450; 0.13; 三级. P3有组织; SO2; 3.0424; 78; 500; 0.61; 三级. PM10; 1.82544; 78; 450; 0.41; 三级. NOX; 9.228615; 78; 250; 3.69; 二级. 无组织; 苯乙烯; 0.846318; 75; 10; 8.46; 二级. 非甲烷总烃; 11.42665; 75; 2000; 0.57; 三级. TSP; 18.198; 75; 900; 2.02; 二级. - 预测结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表7-5、7-6、7-7和7-8。 表7-5 本项目P1排气筒有组织废气预测果一览表 距离（m） 污染物; 苯乙烯; 非甲烷总烃. 浓度（ug/m3）; 占标率%; 浓度（ug/m3）; 占标率%. 10; 0.000383; 0.00; 0.003987; 0.00. 50; 0.200288; 2.00; 2.083; 0.10. 100; 0.355452; 3.55; 3.6967; 0.18. 101; 0.355452; 3.55; 3.6967; 0.18. 200; 0.306298; 3.06; 3.1855; 0.16. 300; 0.338; 3.38; 3.5152; 0.18. 400; 0.294481; 2.94; 3.0626; 0.15. 500; 0.246952; 2.47; 2.5683; 0.13. 600; 0.223298; 2.23; 2.3223; 0.12. 700; 0.221356; 2.21; 2.3021; 0.12. 800; 0.213654; 2.14; 2.222; 0.11. 900; 0.203385; 2.03; 2.1152; 0.11. 1000; 0.192221; 1.92; 1.9991; 0.10. 1500; 0.142077; 1.42; 1.4776; 0.07. 2000; 0.107962; 1.08; 1.1228; 0.06. 2500; 0.085385; 0.85; 0.888; 0.04. 下风向最大浓度; 0.355452; 3.55; 3.6967; 0.18. 下风向最大浓度出现距离; 101. 表7-6 本项目P2排气筒有组织粉尘预测结果一览表 距离（m） 污染物; PM10. 浓度（ug/m3）; 占标率%. 10; 0.000613; 0.00. 50; 0.32052; 0.07. 100; 0.56884; 0.13. 101; 0.56885; 0.13. 200; 0.49018; 0.11. 300; 0.54091; 0.12. 400; 0.47127; 0.10. 500; 0.39521; 0.09. 600; 0.35736; 0.08. 700; 0.35424; 0.08. 800; 0.34192; 0.08. 900; 0.32548; 0.07. 1000; 0.30761; 0.07. 1500; 0.22736; 0.05. 2000; 0.17278; 0.04. 2500; 0.13664; 0.03. 下风向最大浓度; 0.56885; 0.13. 下风向最大浓度出现距离; 101. 表7-7 本项目P3排气筒锅炉废气预测结果一览表 距离（m） 污染物; SO2; PM10; NOX. 浓度（ug/m3）; 占标率%; 浓度（ug/m3）; 占标率%; 浓度（ug/m3）; 占标率%. 10; 0.016812; 0.00; 0.010087; 0.00; 0.050996; 0.02. 50; 2.2305; 0.45; 1.3383; 0.30; 6.765851; 2.71. 78; 3.0424; 0.61; 1.82544; 0.41; 9.228615; 3.69. 100; 2.8217; 0.56; 1.69302; 0.38; 8.559159; 3.42. 200; 1.8383; 0.37; 1.10298; 0.25; 5.576179; 2.23. 300; 2.0285; 0.41; 1.2171; 0.27; 6.153118; 2.46. 400; 1.7674; 0.35; 1.06044; 0.24; 5.361114; 2.14. 500; 1.4821; 0.30; 0.88926; 0.20; 4.495705; 1.80. 600; 1.3402; 0.27; 0.80412; 0.18; 4.065274; 1.63. 700; 1.3285; 0.27; 0.7971; 0.18; 4.029784; 1.61. 800; 1.2823; 0.26; 0.76938; 0.17; 3.889644; 1.56. 900; 1.2206; 0.24; 0.73236; 0.16; 3.702487; 1.48. 1000; 1.1536; 0.23; 0.69216; 0.15; 3.499254; 1.40. 1500; 0.85267; 0.17; 0.511602; 0.11; 2.586433; 1.03. 2000; 0.64795; 0.13; 0.38877; 0.09; 1.965449; 0.79. 2500; 0.51244; 0.10; 0.307464; 0.07; 1.554402; 0.62. 下风向最大浓; 3.0424; 0.61; 1.82544; 0.41; 9.228615; 3.69. 下风向最大浓度出现距离; 78. 表7-8 本项目无组织废气预测结果一览表 距离（m） 污染物; TSP; 非甲烷总烃; 苯乙烯. 浓度（ug/m3）; 占标率%; 浓度（ug/m3）; 占标率%; 浓度（ug/m3）; 占标率%. 10; 12.452; 1.38; 7.818697; 0.39; 0.579136; 5.79. 50; 17.03; 1.59; 10.69326; 0.45; 0.792; 7.92. 75; 18.198; 2.02; 11.42665; 0.57; 0.846318; 8.46. 100; 15.702; 1.74; 9.859395; 0.49; 0.730273; 7.30. 200; 8.2107; 0.91; 5.155556; 0.26; 0.381855; 3.82. 300; 6.0874; 0.68; 3.822321; 0.19; 0.283105; 2.83. 400; 5.277801; 0.59; 3.313967; 0.17; 0.24545; 2.45. 500; 4.8924; 0.54; 3.071972; 0.15; 0.227532; 2.28. 600; 4.6081; 0.51; 2.893458; 0.14; 0.214309; 2.14. 700; 4.3806; 0.49; 2.750609; 0.14; 0.203727; 2.04. 800; 4.1926; 0.47; 2.632563; 0.13; 0.194986; 1.95. 900; 4.032001; 0.45; 2.531721; 0.13; 0.187518; 1.89. 1000; 3.8889; 0.43; 2.441868; 0.12; 0.180859; 1.81. 1500; 3.3368; 0.37; 2.0952; 0.10; 0.156305; 1.55. 2000; 2.9192; 0.32; 1.832986; 0.09; 0.135759; 1.36. 2500; 2.591; 0.29; 1.626907; 0.08; 0.1205; 1.21. 下风向最大浓度; 18.198; 2.02; 11.42665; 0.57; 0.846318; 8.46. 下风向最大浓度出现距离; 75. 由表7-8、表7-9和表7-10可知，排气筒P1有组织排放苯乙烯和非甲烷总烃最大落地浓度分别为0.356ug/m3和3.697 ug/m3，其下风向最大落地浓度占标率分别为3.55%和0.18%；排气筒P2有组织排放PM10最大落地浓度为0.569ug/m3，其下风向最大落地浓度占标率分别为0.13%；排气筒P3有组织排放SO2、PM10和NOX最大落地浓度为3.042ug/m3、1.825ug/m3和9.229ug/m3，其下风向最大落地浓度占标率为0.61%、0.41%和3.69%。 无组织排放苯乙烯、非甲烷总烃和颗粒物浓度最大落地浓度分别为0.846ug/m3、11.427ug/m3和18.198ug/m3，其下风向最大落地浓度占标率分别为8.46%、0.57%和2.02%，均低于10%。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （5）项目排放量核算 表7-9 本项目正常工况大气污染物有组织排放量 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 主要排放口. 1; P1排气筒 (有机废气); 苯乙烯; 0.450; 0.005; 0.032. 非甲烷总烃; 5.176; 0.052; 0.373. 2; P2排气筒 （粉尘）; 颗粒物; 0.810; 0.008; 0.058. 3; P3排气筒 （锅炉废气）; SO2; 9.28; 0.03; 0.027. NOX; 28.12; 0.091; 0.08181. 颗粒物; 5.568; 0.018; 0.0162. 主要排放口合计; 苯乙烯; 0.032. 非甲烷总烃; 0.373. 颗粒物; 0.0742. SO2; 0.027. NOX; 0.08181. 表7-10 本项目正常工况大气污染物无组织排放量 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 核算年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 车间; 发泡、挤出、热切、熔边工序; 苯乙烯; 密闭厂房; /; /; 0.017. 2; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4.0; 0.196. 3; 修整、开凿、切割、破碎; 颗粒物; 密闭厂房; 1.0; 0.307. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 苯乙烯; 0.017. 非甲烷总烃; 0.196. 颗粒物; 0.307. 表7-11 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 苯乙烯; 0.049. 2; 非甲烷总烃; 0.569. 3; 颗粒物; 0.3812. 4; SO2; 0.027. 5; NOX; 0.08181. 表7-12 污染源非正常排放核算表 序号; 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 非正常 排放速率 （kg/h）; 单次持 续时间 （h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 发泡、挤出、热切、熔边工序; 活性炭过期，吸附效率下降; 苯乙烯; 4.501; 0.045; 0.5; 不确定; 停机更换活性炭. 非甲烷总烃; 51.757; 0.518. 2; 修整、开凿、切割、破碎; 滤筒除尘器单个或少数滤筒破损，除尘效率降低至85~90%; 颗粒物; 81.014; 0.810; 0.5; 不确定; 停机更换过滤筒. 3; 锅炉; 低氮燃烧器故障; 颗粒物; 5.57; 0.018; 0.5; 不确定; 停机更换低氮燃烧器. SO2; 9.28; 0.03. NOX; 173.63; 0.561. 表7-13 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50 km□; 边长 5～50 km; 边长=5 km. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500 t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃、TSP、苯乙烯）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区; 二类区; 一类区和二类区. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、 拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥ 50 km□; 边长 5～50 km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C 本项目最大占标率≤100%□; C 本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大标率＞10% □. 二类区; C 本项目最大占标率≤30%□; C 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C 非正常占标率≤100% □; C 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C 叠加达标 □; C 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10、TSP、非甲烷总烃、苯乙烯、SO2、NOx）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护 距离; 距 （ ）厂界最远（ 0）m. 污染物年排放量; SO2 （0.02）t/a; NOX （0.0606）t/a; 颗粒物（0.3812）t/a; 苯乙烯 （0.049）t/a; 非甲烷总烃: ( 0.569)t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）项目水环境影响评价 本项目废水为生产废水和生活废水，生产废水主要为锅炉排水，锅炉排水包括锅炉运行时定期排水及软水制备设备排水，排入厂区化粪池（30m3）；食堂废水经隔油池后与生活污水经化粪池处理后排入厂区化粪池（30m3）。本项目废水不排放到外环境，依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级为三级B，根据该导则，评价三级B可不进行预测，本次评价营运期水环境影响仅进行定性分析。 项目废水包括生产废水和生活废水，项目废水总量为2.2m3/d（660m3/a），项目废水不外排。项目废水排入厂区化粪池，对化粪池进行定期清掏。

3、声环境影响分析 （1）评价等级 本项目厂址区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的2标准，根据《环境影响评级技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求见表7-18，判定本项目声环境评价工作等级为二级。 表7-17 声环境评价工作等级判定 影响因素 评价等级; 声环境功能区; 环境敏感目标 噪声级增量; 影响人口 数量变化. 评价等级判据; 一级; 0类; ＞5dB（A）; 显著增多. 二级; 1类，2类; ≥3dB（A），≤5dB（A）; 较多. 三级; 3类，4类; ＜3dB（A）; 不大. 本项目; 2类; ＜3dB（A）; 不大. 项目评价工作等级判定; 二级. （2）预测评价方案 ①项目运行期噪声源稳定，且为持久性连续声源，预测方案将预测正常运行条件下，污水厂厂界昼、夜间噪声。 ②厂界四周各布置1个噪声预测点，共4个噪声预测点。 ③对厂界噪声贡献值进行评价。 （3）主要噪声源 运营期的噪声主要为机械设备及环保运行设备噪声，噪声级在85-95dB（A）。主要产噪设备及其声级特征见下表： 表7-18 主要产噪设备及声级特性 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 声级; 处理措施要求; 处理后 声级. 1; EPS聚苯板成型机; 2; 75; 选用低噪声设备、减震基础、厂房内放置; 60. 2; EPS预发泡机; 2; 80; 65. 3; EPS切割（线）机; 4; 80; 65. 4; 破碎机; 1; 85; 70. 5; 混料机; 2; 70; 55. 6; 挤出螺杆机; 1; 75; 60. 7; 开槽机; 1; 80; 65. 8; 压花牵引机; 1; 75; 60. 9; 双向三切机; 1; 85; 65. 10; 熔化机; 2; 70; 60. 11; 2t/h天然气锅炉（LSS2.0-1.0-Q）; 2; 90; 70. 12; 风机; 2; 90; 选用低噪声设备、减震基础，高噪风机必要时采取消声或风机房隔声; 70. （4）预测条件概化 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用； ③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 （5）预测模式 噪声预测选用工业噪声点源预测模式。 室外点源衰减 采用衰减公式，公式为： －A 式中：L（r）— 距离噪声源r m处的声压级，dB(A)； L（r0）— 声源的声压级，dB(A)； r — 预测点距离噪声源的距离，m； r0 — 参考位置距噪声源的距离，m； A — 其他效应衰减。 噪声贡献值（Leqg） 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj — 在T时间内j声源工作时间，s； ti — 在T时间内i声源工作时间，s； T — 用于计算等效声级的时间，s； N — 室外声源个数； M — 等效室外声源个数。 噪声叠加模式 Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A)。 （6）预测结果及评价 预测按照采取环评治理措施后的影响进行计算（环安噪声预测软件Noise System），厂界噪声预测结果见表7-19，项目噪声贡献值等值线图见附图。 表7-19 噪声预测结果 单位：dB(A) 位置; 背景值; 总噪声级. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北厂界（N1）; 53; 44; 18.54; 18.54. 东厂界（N2）; 52; 43; 47.31; 47.31. 南厂界（N3）; 52; 43; 43.25; 43.25. 西厂界（N4）; 53; 44; 27.97; 27.97. GB12348-2008 2类标准限值; /; /; 60; 50. 注：本工程24小时连续运行，昼夜间贡献值相同。 从预测结果看，厂界噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，对周围环境及敏感点影响甚小。 4、固废影响分析 运营期固废主要为生活垃圾、边角料、除尘器收集的粉尘、废包材、锅炉制水产生的废滤芯、废反渗透膜、危险废物（废活性炭、废机油、废油抹布）。 表7-20 项目固废产生情况一览表 固废名称; 产物因子; 产生量t/a; 处置措施及去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 3.0; 分类收集，交由环卫部门处置. 一般固废; 边角料; 28; 回收熔融后外售. 粉尘; 5.668; 收集后外售. 废包材; 0.3; 定点收集，环卫清运. 废滤芯; 25kg/a; 交厂家回收. 废反渗透膜; 3kg/a. 危险废物; 废活性炭; 18.8; 危废暂存间存放，交由有资质单位处置. 废机油; 0.05. 废油抹布; 0.035. 本项目固体废物处理处置规范要求： （1）一般固体废物处理处置规范要求 厂区内一般工业固体废弃物临时集中堆场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的第Ⅰ类一般工业固体废物标准规定设置： a、禁止危险废物混入。 b、储存地点必须具备可防雨、防火、防风等作用的场地。 c、储存地点按废物分类原则设置特定区域。 （2）生活垃圾 职工生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾应分类收集于垃圾桶内，并定期由环卫部门清运处理。 （3）危险废物处理处置规范要求 废活性炭、废机油和废油抹布均属于危险废物。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，建设单位必须将危险废物装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，在厂区设置临时暂存间（车间东北角），定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。并需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 ①危险废物贮存容器应符合下列要求： a、应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。 b、贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 c、贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。 d、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ②危险废物贮存设施应满足以下要求： a、危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 b、应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 c、必须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。 d、应有安全照明观察窗口，并应设有应急防护设施。 e、应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施。 f、墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 g、贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响，处理处置措施可行。 5、地下水及土壤环境影响分析 本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业 47、塑料制品制造—其他”，编制环境影响报告表，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对应的地下水环境影响评价类别为IV类，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此不再对地下水环境影响进行分析；按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录中附录A，本项目不在其类别中，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险评价分析 （1）评价依据 ①风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，本项目主要危险物为天然气（甲烷）。本项目涉及危险物质数量及临界量辨识见下表。 表7-21 危险物质数量及临界量辨识 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量 (q1)/t; 年用量(t/a); 临界量 （Q1）/t; Q（q1/Q1）. 1; 天然气（甲烷）; 74-72-8; 1.61×10-6; 134.4; 10; 1.61×10-7. 项目Q值∑; 1.61×10-7. 天然气的气化率（101.325kPa；20℃）为1488m3/t; -. 最大暂存量：项目接入市政天然气，企业提供资料，用气量约20万m3/a，折算约134.4t/a，入厂管径DN40mm，厂内管道长约6m，以此计算最大暂存量0.0024m3，折算约1.61×10-6t。; -. ②风险潜势初判 根据表5-6可以看出，危险物质数量与临界量Q<1，本项目环境风险潜势为I，环境风险评价仅进行简单分析。 ③评价等级 表7-22 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 依据表7-25中所规定的判定原则，本次环境风险评价工作等级判定为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境敏感目标概况见表7-23。 表7-23 环境敏感目标概况表 类别; 环境敏感特征. 环 境 空 气; 厂址周边5km范围. 序号; 敏感 目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数. 1; 大王村; 南; 230; 村庄; 430. 2; 李都村; 东; 804; 村庄; 2000. 3; 上帝王村; 东南; 1509; 村庄; 740. 4; 下帝王村; 东南; 2678; 村庄; 850. 5; 互助村; 南; 1776; 村庄; 310. 6; 夏家寨; 西南; 2195; 村庄; 800. 7; 张安村; 西北; 1135; 村庄; 340. 8; 苏家村; 西北; 1495; 村庄; 510. 9; 庞村; 东北; 1700; 村庄; 1200. 10; 府阳村; 东北; 2850; 村庄; 800. 11; 南上召村; 东; 1900; 村庄; 500. 12; 北上召村; 东; 2700; 村庄; 600. 13; 崔家村; 东; 3500; 村庄; 300. 14; 十二台村; 东南; 2760; 村庄; 250. 15; 陈仟村; 西南; 4080; 村庄; 600. 16; 崔张村; 西; 3150; 村庄; 300. 17; 白良村; 西北; 3500; 村庄; 400. 18; 双照村; 西北; 2950; 村庄; 600. 19; 双照镇大王中心小学; 东南; 320; 学校; 300. 20; 平陵中学; 南; 540; 学校; 500. 厂址周边500m范围内人口数小计; 730人. 厂址周边5km范围内人口数小计; 12330人. 地 表 水; 受纳水体. 序号; 受纳水体名称; 排放点水域环境功能; 24h内流经范围/km. 1; 渭河; Ⅳ类水域; /. 地表水环境敏感程度E值; E2. （3）环境风险识别 1）危险物质 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），天然气属于易燃易爆物质，它是一种多组分的混合物，主要成分为烷烃，其中甲烷占到摩尔百分数的93.07%。天然气特性及火灾、爆炸危险类别见表7-24： 表7-24 天然气性质表 品名; 天然气; 英文名; Natural gas. CAS号; 8006-14-2; 危险货物编号; 21007. 理化 性质; 性状：无色无臭气体。; 燃烧热值（kJ/mol）：803. 熔点/℃：-182.5; 溶解性：溶于水. 沸点/℃：-160; 相对密度（水=1）：约0.45（液化）. 危险 特性; 燃烧性：易燃; 稳定性：稳定. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸汽遇明火会引着回燃。遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 对人体 危害; 侵入途径：吸入 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。. 急救; 吸入：脱离有毒环境，至新鲜空气处，给氧，对症治疗。注意防止脑水肿。. 防护; 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿防静电工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入灌或其他高浓度区作业，须有人监护。. 泄露 处理; 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间，避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排或强力通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 储运; 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓库不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放。储存间内照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 由上表可知，天然气属于易燃、易爆物质，因此，天然气是本工程火灾、爆炸的主要危险物质。天然气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。若遇高热，输气管道内压增大，有开裂和爆炸危险。 2）风险识别 项目运营期风险本次评价主要考虑市政供气工程，风险主要来自天然气输送管道破裂或者穿孔致使燃气泄漏，泄漏后的燃气遇到明火燃烧产生的热辐射可能危害周边环境及人员。泄漏的天然气为立即着火形成爆炸气体云团，遇火就会发生爆炸，在危险距离内的人和建筑物将受到危害。 （4）风险分析 由于本项目天然气目前在管道内储存、输送，正常生产情况下不具备发生火灾爆炸的条件，但通过上述物料危险性分析可知，天然气属于易燃、易爆物质，具有较高的火灾、爆炸危险性。一旦发生天然气爆炸，在爆炸点附近还会有大量的泄漏现象发生。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 制定环境风险防范措施，根据全厂布局、系统关联、岗位工序、毒害物对象等要素，结合周边环境及特定条件，对潜在事故发生确定对策措施。 ①项目设计、施工、运行必须科学规划、严格规范和标准，制定合理的工作程序和事故应急方案。包括区域消防、环保安全监察、区域报警、组织调查和医疗救护等。 ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序，确定救援队伍和联络方式。 ③配备必要的应急物资。 ④岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 ⑤天然气管道输送采取的风险防范措施为： A、定期对燃气管道进行检查，燃气管道需经常维护、保养，减少事故隐患。 B、本项目燃气管道布设于厂区地下，可降低燃气泄露的概率。 C、加强对员工的职业素养教育，搞好岗位技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的生产意识和自我防范能力。 D、在输出管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源。 E、加强明火管理，严防火种进入，在醒目的位置应该设置“严禁烟火”“禁火区”等标语和标牌。 F、设置消防设备、火灾防护系统和消防水池。 2）应急要求 遵照国家环保局(90)环管字057号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》以及《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发(2005)152号)的精神”，企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。 （6）环境风险评价结论与建议 综上分析，本项目风险评价结论如下： ①本工程具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故概率较小，但要从建设、贮运等方面采取防护措施，这是确保安全的根本措施。 ②为了防范事故和减少危害，需制定事故应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，发生较大事故时，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 项目应落实本报告相关要求，综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内，本项目简单分析内容表见表7-25。 表7-25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产20万立方米聚苯板建设项目. 建设地点; (陕西)省; (西咸新区); 秦汉新城; /; (/)园区. 地理坐标; 经度; 108.639802°; 纬度; 34.373988°. 主要危险物质及分布; 天然气存在于天然气管线中. 环境影响途径及危害后果; 泄露后遇明火、高热极易燃烧爆炸. 风险防范措施要求; 结合周边环境及特定条件，对潜在事故发生确定对策措施。 ①项目设计、施工、运行必须科学规划、严格规范和标准，制定合理的工作程序和事故应急方案。包括区域消防、环保安全监察、区域报警、组织调查和医疗救护等。 ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序，确定救援队伍和联络方式。 ③配备必要的应急物资。 ④岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 危险物质总量与其临界量比值Q=1.61×10-7＜1，故简单分析. 7、环保投资 该工程总投资500万元，其中环保投资27万元，占总投资的5.4%，主要用于废气防治、噪声防治及固体废物暂存等设施。环保投资见表7-26。 表7-26 项目环保投资 治理工程; 环保设备; 环保投资（万元）. 运 营 期; 废气; 有机废气; 集气罩+二级活性炭+15m排气筒1座; 7.0. 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒1座; 2.5. 锅炉废气; 低氮燃烧器2套+15m排气筒1座; 10.5. 食堂油烟; 1套油烟净化系统; 0.5. 废水; 生活污水和锅炉废水; 依托咸阳伟杰商贸有限公司化粪池; /. 隔油池; 0.5. 噪声; 基础减震、消声、隔声，高噪风机必要时采取消声或风机房隔声; 4.5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶，定点收集，环卫清运; 0.5. 一般固废; 一般固废暂存间; 0.5. 危险废物; 危废暂存间; 0.5. 合计; 环保投资; 27.0. 8、环境管理 环境管理与监测计划的实施对环境污染的预防提供技术、方法、资源上的保障，对管理工作中的偏差及时进行更正，使其更具有有效性和针对性，以达到预防污染保护环境的目的。 环境管理主要内容建议见表7-27。 表7-27 项目环境管理主要内容建议表 环境管理内容; 环境计划管理; 制定企业环境保护计划. 制定项目环境管理计划. 环境质量管理; 进行企业污染源和环境质量状况的调查. 建立环境监测制度. 处理污染事故. 环境技术管理; 组织制定环境保护技术操作规程. 开展综合利用，减少三废排放. 参与编制、组织和实施清洁生产审核. 环保设备管理; 建立健全环保设备管理制度和管理措施. 对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行. 环保宣传教育; 宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准. 组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平. 提高企业职工的环保意识. 9、环境监测 环境监测在环境监督管理中占有主要地位，通过制定并实施环境监测计划，可有效监督各项环保措施的落实情况，及时发现存在问题，以便进一步修正改进环保工程及措施，更好的贯彻执行有关环保法律法规和环保标准，确实保护好环境资源和环境质量，实现经济建设和环境保护协调发展。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），环境监测计划见表7-28。 表7-28 运营期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率. 废气; 1#排气筒; 苯乙烯、非甲烷总烃; 每年1次. 2#排气筒; 颗粒物. 3#排气筒; 颗粒物、SO2、NOX. 厂界无组织; TSP、非甲烷总烃. 废水; 总排口; COD、BOD5、SS、氨氮; 每季度1次. 噪声; 厂界四周设4个测点; 连续等效声级Leq(A); 每季度1次. 注：项目运行后如果作为重点排污单位，应按照重点排污单位的废气监测指标进行监测。 10、项目竣工环境保护设施验收指南 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》国令第682号，本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目竣工环境保护验收清单见表7-29。 表7-29 项目竣工环境保护设施验收清单 序号; 项目; 验收内容; 验收标准或要求. 1; 废水处理设施; 食堂设置隔油池; 排入化粪池，废水不外排，对化粪池定期清掏. 生活废水：化粪池(依托). 2; 废气处理设施; 有机废气：集气罩+二级活性炭+15m排气筒P1; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 粉尘：集气罩+布袋除尘器炭+15m排气筒P2. 锅炉废气：低氮燃气器+15m排气筒P3; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 食堂油烟通过油烟净化系统处理; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 3; 噪声防治设施; 合理布置、基础减振、设备维护、柔性连接、建筑隔声、距离衰减、周边绿化等; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4; 固体废物; 生活垃圾分类收集于垃圾桶，定期交由环卫部门清运; 妥善处置，处置率100%. 一般固废统一分类收集，外售给回收单位处理; 一般工业固体废物暂存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定. 5; 其它; 环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等; 按环评报告及批复要求落实. 12、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表7-30。 表7-30 污染物排放清单一览表 类别; 排污口 位置; 污染物; 污染物排放清单; 采取的环保措施; 执行标准. 排放浓度; 排放量. 废水; 总排口; COD BOD5 SS NH3-N; 2.2m3/d（660m3/a）; 生产废水直接排入化粪池（依托）；食堂废水经过隔油池后进入化粪池（依托）处理; 排入化粪池，废水不外排，对化粪池定期清掏. 废气; 排气筒P1; 苯乙烯; 0.005kg/h; 0.032t/a; 集气罩+二级活性炭+15m排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃; 0.052kg/h; 0.373t/a. 排气筒P2; 粉尘; 0.008kg/h; 0.058t/a; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒. 排气筒P3; 颗粒物; 5.568mg/m3; 0.0162t/a; 低氮燃烧器（2台）+15m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2; 9.28mg/m3; 0.027t/a. NOX; 28.12mg/m3; 0.08181t/a. 无组织; 苯乙烯; 0.002kg/h; 0.017t/a; 密闭厂房，加强通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃; 0.027kg/h; 0.196t/a. 粉尘; 0.043kg/h; 0.307t/a. 油烟; 1.5mg/m3; 0.013t/a; 油烟净化系统; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 噪声; 生产设备噪声; 昼间≤60dB(A)、 液间≤50 dB(A); 合理布置、基础减振、设备维护、柔性连接、建筑隔声、距离衰减、周边绿化等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 生活垃圾; 3.0t/a; 分类收集，环卫部门统一清运; 处置率100%. 边角料; 28t/a; 熔融后外售. 粉尘; 5.668t/a; 收集后外售. 废包材; 0.3t/a; 定点收集，环卫清运. 废滤芯; 25kg/a; 交厂家回收. 废反渗透膜; 3kg/a. 废活性炭; 18.8t/a; 危废暂存间暂存后，交有资质单位处理. 废机油; 0.05t/a. 废油抹布; 0.035t/a.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | P1 | 苯乙烯 | 二级活性炭吸附+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相关标准限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | P2 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | P3 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 无组织 | 苯乙烯 | 密闭厂房，加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中相关标准限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 油烟 |  | 油烟净化系统 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污 染物 | 生活污水和 锅炉废水 | COD BOD5 氨氮 SS | 锅炉废水排入化粪池；餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池， | 排入化粪池，废水不外排，对化粪池定期清掏 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 环卫部门清运 | 一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定； |
|  | 边角料 |  | 收集后熔融，外售 |  |
|  | 粉尘 |  | 收集后外售 |  |
|  | 废包材 |  | 定点收集，环卫清运 |  |
|  | 废滤芯 |  | 交厂家回收 |  |
|  | 废反渗透膜 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  | 危废暂存间暂存后，交有资质单位处理 | 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），收集处置率100％ |
|  | 废油抹布 |  |  |  |
|  | 废机油 |  |  |  |
| 噪声 | 经采用合理布置、基础减振、设备维护、柔性连接、建筑隔声、距离衰减、周边绿化等措施后，厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目区域内没有国家保护动植物，项目建设通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 - 项目概况 陕西广兴华创材料科技有限公司成立于2020年7月16日，位于西咸新区秦汉新城双照街办咸平路大王村十字北500米。本项目建设内容包括：租赁咸阳伟杰商贸有限公司车一座3500m2，办公楼半座1565m2，空地4000m2。其中，车间内设原料库房30m2，锅炉房180m2，生产区域2645m2，熟化区180m2，陈放室465m2，建设2条EPS板生产线、1条XPS板生产线。年产10万m3EPS板、10万m3XPS板。 - 产业性政策符合性 根据《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目不属于限制类和淘汰类，因此项目为允许类；同时项目也不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号文）中的限制类项目，因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 2020年9月18日，陕西广兴华创材料科技有限公司取得了陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局关于《年产20万立方聚苯板建设项目》备案确认书（2020-611204-29-03-059594），符合国家产业政策。 - 项目选址可行性分析 本次新建年产20万立方聚苯板建设项目位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸平路大王村十字北500米伟杰公司院内。本项目所在厂区东侧紧邻秦都大王加油站，其次为咸平路，隔路为建设厂房，北侧为咸阳华星泵业有限公司，西侧为建设空地，距农田约78米，南侧为闲置空地，距离本项目最近的敏感点为南230m左右的大王村。项目建设地不在居民集中区，未涉及《全国主体功能区划》与《陕西省主体功能区划》中的禁止开发区域、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、文化自然遗产、水产种植自然保护区、重要湿地（含湿地公园）、重要水源地等。项目运营期产生的污染物主要为颗粒物、有机废气、锅炉废气以及设备噪声。本项目在采取有效的污染防治措施后，各类污染物均可做到达标排放，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求，对周边环境影响较小。 - 环境质量现状 本次环评区域大气环境主要引自陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报（2020-4）》。引用西安普惠环境检测技术有限公司监测报告“PHJC-202007-ZH35”。 - 环境空气质量现状 本次评价选取2019年作为评价基准年，选用陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》（2020-4）中的数据（2019年1月1日～12月31日）进行区域达标判定。 秦汉新城2019年SO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二类区标准要求，PM10、PM2.5、NO2均超过《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二类区标准要求，因此项目所在区域属于不达标区。项目所在地非甲烷总烃项目地最大浓度值为0.77mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》第四章标准要求（1次值2.0mg/m3），苯乙烯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D.1中浓度限值（10μg /m3）；总悬浮颗粒物监测值不满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准。 - 声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测点为项目场址东（N1）、西（N2）、南（N3）、北（N4）四个厂界。从监测结果可以看出，项目厂界昼夜噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 - 项目主要为运行期环境影响 - 水环境影响 ## 项目废水为生产废水和生活废水，生产废水主要为锅炉排水，锅炉排水包括锅炉运行时定期排水及软水制备设备排水，项目废水总量为2.2m3/d（660m3/a）。锅炉排水排入厂区化粪池（30m3）；食堂废水经隔油池后与生活污水排入化粪池，项目废水均不排污，对化粪池进行定期清掏。 - 大气环境影响 本项目废气污染源主要包括有机废气、粉尘、锅炉废气和食堂油烟。 项目EPS板生产线发泡、挤出成型和切割过程，XPS板生产线发泡挤出过程，EPS板和XPS板生产线边角料的熔融过程产生的有机废气均由集气装置收集，经二级活性炭箱处理后，经1根15m高的排气筒P1排放；本项目粉尘包括XPS板生产线修整、开凿、切割工序，EPS板和XPS板生产线边角料破碎时产生的粉尘，均由集气装置收集，经布袋除尘器处理后，经1根15m高的排气筒P2排放。本项目有组织排放的苯乙烯、非甲烷总烃和颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求，无组织排放的非甲烷总烃和颗粒物合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9要求。 本项目生产用热由厂区2台2t/h天然气锅炉供给，年使用天然气270000m3，天然气锅炉安装低氮燃烧器，产生的锅炉烟气经1根15m高排气筒P3排放，满足《锅炉大气污染物排放标准DB61/1226-2018》中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 食堂油烟经油烟净化系统后，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。因此，项目废气对周围大气环境的影响较小。 - 噪声影响 本项目噪声源主要来自于生产过程中的生产设备、风机等设备噪声，在采取合理布置、基础减振、设备维护、柔性连接、建筑隔声等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 固体废弃物影响 固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险固废。 生活垃圾产生量约3t/a。生活垃圾送环卫部门指定的生活垃圾场妥善处置；边角料本项目产生的边角料产生量约28t/a，经收集后进行熔融加工，将熔融料外售；除尘器收集的粉尘约5.668t/a，收集后外售处理；废包材约0.3t/a，集中收集后交环卫部门清运；锅炉制水的废滤芯25kg/a、废反渗透膜3kg/a收集后交厂家回收；危险废物： 废活性炭的产生量为18.8t/a，废机油的产生量为0.05t/a，废油抹布产生量为0.035t/a，均暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理。 本项目营运期间产生的固废种类明确，均可以得到及时的合理的处置，对周边环境产生影响小。 二、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，生产工艺符合相关要求，选址较为合理，在认真落实本环评提出的污染治理措施后，各种污染物均可以做到达标排放。因此，认真落实本环评提出的污染防治对策，切实执行“三同时”制度的前提下，从环境保护角度出发，该项目的建设是可行的。 三、建议和要求 - 项目应严格落实本环评建议的各项环保措施； - 对项目废气处理设备定期检查维护，保证废气达标排放； - 落实噪声防治措施，保证厂界噪声达标； - 经常向当地环保行政主管部门汇报企业生产与排污及污染防治设施的运转情况，自觉接受环保部门的监督检查。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地埋位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。