西咸新区恒盛安新材料科技有限公司
机制砂石生产加工项目
环境影响报告表

山东顺泽建设项目管理有限公司

二0二零年七月
建设项目环境影响报告表

项目名称：机制砂石生产加工项目
建设单位：西咸新区恒盛安新材料科技有限公司
编制日期：2020年7月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3．行业类别——按国标填写。
4．总投资——指项目投资总额。
5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录
1

建设项目基本情况

11

建设项目所在地自然环境简况

13

环境质量状况

18

评价适用标准

21

建设项目工程分析

30

项目主要污染物产生及预计排放情况

31

环境影响分析

61

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

62

结论与建议


附图：

1、附图一《项目地理位置图》

2、附图二《项目周边外环境关系图》

3、附图三《项目总平面布置示意图》

4、附图四《项目监测点位图》

5、附图五《项目周边敏感点分布图》

附件：

1、委托书

2、备案

3、营业执照

4、房屋租赁合同

5、租赁厂房土地手续

6、监测报告

建设项目基本情况

	项目名称
	机制砂石生产加工项目

	建设单位
	西咸新区恒盛安新材料科技有限公司

	法人代表
	张文浩
	联系人
	张伟

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城双照街办大王村十字北

	联系电话
	18858388707
	传真
	-
	邮政编码
	712000

	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城双照街办大王村十字北

	立项审批部门
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2020-611204-30-03-030191

	建设性质
	[image: image1.emf]职工生活

新鲜水

化粪池

0.063

19.552

0.252

0.315

洗砂用水

农田

0.252

0.16

洗车用水

0.16

21.617

砂子

250

5

1.2

15.0

废水处理

系统

泥饼

255

2.5

12.5

成品

0.48

喷淋用水

0.48

1.32

道路洒水

1.32

0.56

车间冲洗水

0.112

0.448

[image: image18.jpg]DI((



[image: image19.jpg]


新建√ 改扩建   技改
	行业类别及代码
	C3039其他建筑材料制造

	占地面积
（m2）
	26666.8
	绿化面积（m2）
	2500

	总投资
(万元)
	1000
	其中：环保投资(万元)
	30.5
	环保投资占

总投资比例
	3.05%

	评价经费
(万元)
	
	预期投产日期
	2020年9月


规格型

		数量（台）


	1

	振动给料机
	TSW1139
	1

	2

	颚式破碎机
	HJ98

	1


	3

	圆锥破碎机

	HST160

	1


	4

	洗砂机
	XSD3016
	1

	5

	筛分机
	18×60

	2


	6

	圆锥式制砂机
	VIS5X1145

	1

	7

	皮带输送机
	B650/800
	2

	8

	洗车台

	3m×4.5m

	1


	9

	压滤机

	/

	2


	10

	装载机

	855

	1


	11

	风机

	/

	2


	12

	清水罐

	φ6m，h7.5m

	1


	13

	污水罐

	φ8m，h6m

	1



	五、原辅材料

本项目的原料主要为石料，原料供应情况见表4，项目石料来源于武功县金渭砂业有限责任公司，根据陕西煤田地质化验测试有限公司对项目原料进行的成分分析报告（附件），本项目的原料成分见表5。

表4  原辅材料供应情况

序号

原料名称

用量（t/a）

来源及储存方式

备注

1

石料

311250
外购，主要来源于武功县金渭砂业有限责任公司
块状，粒径范围：≤300mm

2

机油

0.05

外购，桶装

/

表5  原料成分

项目

SiO2
Al2O3
K2O
Fe2O3
Na2O
CaO
MgO

TiO2
SO3
MnO2
烧失量

含量（%）

81.94
37.28
2.46
32.17
2.01
1.88
0.62

0.41

0.18

0.05

2.18

六、产品方案

本项目砂石颗粒级配符合国家 GB/T14684-2011《建设用砂》和 GB/T14685-2011《建设用卵石、碎石》标准。
项目产品方案见表6。
表6  项目产品规格
品种

粒径范围（mm）
规格

生产量（t）
砂子
0.5~1.5
散装，产品指标执行国家GB/T14684-2011《建设用砂》指标要求砂石混合物
50000
石子

5~7

100000

石子

25~30

150000

七、公用工程

1、给排水
①给水
洗砂用水：洗砂工艺中，1t砂子需用1.5m3水进行清洗，项目产品砂子5万吨，则年用水量为75000m3，平均250m3/d，洗砂用水循环使用，洗砂后砂子含水量为用水量的5%（12.5m3/d），泥饼含水量为用水量的10%（5m3/d），洗砂过程损耗量为用水量的1%（2.5m3/d）。
车辆清洗用水：为保持运输车辆清洁，减少道路扬尘产生，本项目在厂区出口处设置车辆冲洗池，对车辆轮胎及车厢进行冲洗。车辆冲洗水量约为40L/辆，车辆冲洗用水循环使用不外排，需定期补充，补充量为冲洗水量的10%（0.004m3/辆），平均每天进出车辆约40辆，则每天补充水量约0.16m3，年补充水量为48m3/a。
喷淋降尘装置用水：额定流量2L/min，每天工作4h，则喷淋用水量约为0.48m3/d。

道路洒水：项目车辆运输道路面积约550m2，道路洒水按0.5L/m2次计算，平均每天洒水2次计，道路洒水量0.55m3/d。
车间冲洗水：项目生产车间面积7000m2，生产过程中地面会有粉尘，为避免粉尘产生二次扬尘，需要定期进行冲洗，平均每个月冲洗两次，按1L/m2次计算，车间冲洗水用量0.56m3/d。
项目劳动定员9人，根据陕西省行业用水定额（DB61/T943-2014）以及考虑项目的实际情况，本项目职工用水量按35L/人•d计算，则项目用水量为0.315m3/d，年工作300天，则年用水量为94.5m3/a。

②排水
雨污分流制，雨水经收集后排入市政雨水管网。

车间冲洗水损耗量为20%，则污水产生量为0.448 m3/d，污水利用为制砂用水。

生活污水产污系数按0.8计，产生量为0.252m3/d（75.6m3/a），生活污水经化粪池收集后用于农田施肥。

表7  项目综合用、排水一览表
序号

用水名称

用水定额
新鲜水用量（m3/d）

回用水用量（m3/d）

损耗量（m3/d）

回用水量（m3/d）

污水产生量（m3/d）

1

生活用水

35L/人•d

0.315
0

0.063
0

0.252
2

生产用水

洗砂用水

1.5m3/t砂

19.552
0.448

20
250
0

3
洗车用水
40L/辆

0.16
0

0.16
1.2
0

4

车间冲洗水

1.0L/m2次
0.56

0

0.112

0

0.448

5
喷淋用水

2L/min
0.48

0

0.48

0

0
6
道路洒水

0.5L/m2次
0.55

0

0.55

0

0
合计
21.617
0.448

21.365
251.2
0.252
用排水平衡图见图1。


[image: image20.jpg]



图1   项目用、排水平衡图（m3/d）
2、供电
项目供电接入附近供电工程，厂内配套一座80kVA的变压器，可保证全厂生产、生活用电负荷。

3、供热

本项目生产不需热量，生活供暖采用空调提供。

七、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为9人。项目年工作300d，每天1班，每班8小时，职工均为附近村庄村民，均不在厂区内食宿。



	本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，项目租赁西咸新区大欣商旅酒店有限公司空地进行生产。

西咸新区大欣商旅酒店有限公司地址位于西咸新区秦汉新城双照街办大王村十字北，公司用地原为咸阳大欣煤炭交易市场，后煤炭交易市场不再利用，大欣商旅公司利用原址的部分土地建设了酒店，剩余土地部分租赁给西咸新区恒盛安新材料科技有限公司建设机制砂石生产加工项目，土地性质为工业用地，目前正在进行招拍挂手续，待招拍挂手续办理完成后，方可取得工业用地土地证。

根据现场勘查，项目地目前为空置状态，无与项目有关的原有污染。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性)

1、地理位置

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇(部分)，总面积291 km2，其中建设用地50 km2，遗址保护区面积104km2。

本项目建设地点位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街办大王村十字北，项目地理位置见附图一。
2、地质地貌

秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

本项目所在区域为城市建成区，总体地势平坦。

3、水文特征
秦汉新城境内有泾河、渭河条过境河流，均属渭河水系。 

渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。

渭河自西向东沿泾渭新区南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

泾河是渭河一级支流，泾河发源于宁夏回族自治区泾源县，河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200 m3/s，最小枯水流量0.7 m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/m3。

距离本项目最近为南侧7.8km处的渭河。
4、气象条件

秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月(7月)平均气温21.2～26.5℃，最冷月(1月)气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。
5、地质构造及地震

秦汉新城地层区划属陕甘宁盆地汾渭分区，地层主要为古生代地层和新生代第四系地层。秦汉新城位于关中地堑北缘，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭构造影响，形成出露的构造形迹，有东西向的断裂结构及东北走向的褶皱和断层，隐伏的构造有泾河断裂、扶风-礼泉断裂及永乐-零口断层等。

根据《中国地震动参数区划图》的划分，该区地震动峰值加速值为0.20g，地震反应谱特征周期为0.4s，地震基本烈度为8度。
6、动植物

项目所在区域内植被均为栽培植被与绿化树木，呈现城镇农村生态系统特点，仅有零星的小片人工园林及路旁、田间地头树木，树种有泡桐、梧桐、杨树、柳树、刺槐等。属非生态敏感区。野生动物类有野兔、田鼠、麻雀、鸽子和淡水鱼类，畜禽主要有牛、马、骡、猪等。评价区内人类活动集中，无野生动物。


环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：
1、环境空气质量现状
根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（1）项目所在区域达标判定
根据陕西省环境保护厅于2020年1月23日环保快报发布的《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表：

表8   本项目所在地达标区判定情况一览表

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

达标分析

可吸入颗粒（PM10）

年平均质量浓度

97ug/m3

70ug/m3
不达标

细颗粒物（PM2.5）

年平均质量浓度

60ug/m3
35ug/m3
不达标

二氧化硫（SO2）

年平均质量浓度

8ug/m3
60ug/m3
达标

二氧化氮（NO2）

年平均质量浓度

42ug/m3
40ug/m3
不达标

一氧化碳（CO）

第95百分位浓度

1.5mg/m3
4mg/m3（24小时平均）

达标

臭氧（O3）

第95百分位浓度

158ug/m3
160ug/m3（日最大8小时平均）

达标

从上表中可以看出，项目所在区域各项指标除一氧化碳、二氧化硫、臭氧外，其余均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，属于不达标区域。 
（2）其他污染物环境质量现状

本项目的特征影响因子主要为TSP，本次环境空气质量现状特征影响因子引用“西咸新区通泽瑞新型建材有限公司桥墩专用新材料建设项目”的监测数据，监测单位为陕西同元环境检测有限公司，检测报告编号为“TYJC2020004”，根据监测报告，引用监测时间为2019年11月30日~2019年12月6日，引用监测点位于本项目北侧1611m处，位于项目的评价范围之内，引用监测满足导则“位于评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”，因此，引用监测符合要求。监测具体内容如下。

⑴监测位置

共设置2个监测点位，分别为引用点位项目地和雷家村。

表9  其他污染物补充监测点位基本信息

监测点名称

监测点坐标/m

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界

距离/m

X

Y

引用点位项目所在地

0

1611
TSP

2020.01.01-2020.01.07
N
1611
雷家村
-1539
964
NW
1869
表10  其他污染物环境质量现状表

监测点位

监测点

坐标/m

污染物

平均时间

评价标准/（μg/m3）

监测浓度范围/（μg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

X

Y

引用点位项目所在地

0

1611
TSP

连续采样7天，每天采样4次

300

141~164
56.6
0

达标

雷家村
-1539
964
141~164
56.6
0
达标

由上述监测结果可以看出，评价范围内TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。
2、声环境质量现状

陕西同元环境检测有限公司于2020年5月16~17日对本项目所在区域声环境质量进行了现状监测。

监测项目：等效连续A声级。

监测频次：连续监测2天，昼夜各监测1次。

监测布点：在项目四周边界各布设1个监测点位（1#~4#），在西南侧敏感点处布设1个监测点位（5#）。监测点位见附图。

声环境质量现状监测结果见下表。
表11  环境噪声监测结果

监测点位

2020年5月16日

2020年5月17日

执行标准

昼间（Leq）

夜间（Leq）

昼间（Leq）

夜间（Leq）

昼间
夜间
1#厂区东侧

48

44

47

43

60

50

2#厂区南侧

47

44

49

45

3#厂区西侧

51

45

50

46

4#厂区北侧

46

43

45

42

5#大王中心小学
45

41

44

40

由监测结果可知：项目所在区域及敏感点处的声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。

3、土壤环境质量

谱尼测试集团陕西有限公司于2020年4月27日对该项目地进行的土壤质量现状监测。

1）监测点位布设

于项目地建设厂址设3个监测点位，分别为厂区上风向，下风向、生产车间内取表层样。

2、监测因子

本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。不涉及重金属污染因子，特征因子为机油、废机油可能产生的垂直入渗后渗漏的石油烃。监测指标如下。

监测指标按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中表1中的46项基本项目实施监测：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃(C10-C40)、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷 、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯 、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯 、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

3、监测结果与评价

监测结果见下表12。
表12   项目地土壤环境质量监测结果  单位：mg/kg
监测项目

监测位置

监测结果

标准限值

是否达标

pH
生产车间内
7.14
/
/
镉
0.05
65
达标
汞
0.042
38
达标
砷
9.68
60
达标
镍
ND
900
达标
铜
10
18000
达标
铅

55
800
达标
六价铬
ND
5.7
达标

四氯化碳
ND
2.8
达标
氯仿
ND
0.9
达标
氯甲烷
ND
37
达标
1,1-二氯乙烷
ND
9
达标
1,2-二氯乙烷
ND
5
达标
1,1-二氯乙烯
ND
66
达标
顺-1,2-二氯乙烯
ND
596
达标
反-1,2-二氯乙烯
ND
54
达标
二氯甲烷
ND
616
达标
1,2-二氯丙烷
ND
5
达标
1,1,1,2-四氯乙烷
ND
10
达标
1,1,2,2-四氯乙烷
ND
6.8
达标
四氯乙烯
ND
53
达标
1,1,1-三氯乙烷
ND
840
达标
1,1,2-三氯乙烷
ND
2.8
达标
三氯乙烯
ND
2.8
达标
1,2,3-三氯丙烷
ND
0.5
达标
氯乙烯
ND
0.43
达标
苯
ND
4
达标
氯苯
ND
270
达标
1,2-二氯苯
ND
560
达标
1,4-二氯苯
ND
20
达标
乙苯
ND
20
达标
苯乙烯
ND
28
达标
甲苯
ND
1200
达标
间二甲苯+对二甲苯
ND
570
达标
邻二甲苯
ND
640
达标
硝基苯
ND
76
达标
2-氯酚
ND
2256
达标
苯并[a]蒽
ND
15
达标
苯并[a]芘
ND
1.5
达标
苯并[b]荧蒽
ND
15
达标
苯并[k]荧蒽
ND
151
达标
䓛
ND
1293
达标
二苯并[a，h]蒽
ND
1.5
达标
茚并[1,2.3-cd]芘
ND
15
达标
苯胺（mg/kg）
ND
260
达标
萘（ug/kg）
ND
70
达标

石油烃（C10-C40）
ND
4500
达标
pH
厂区上风向
7.16
/
/
石油烃(C10-C40)

10
4500
达标

pH
厂区下风向
8.18
/
/
石油烃(C10-C40)

9
4500
达标
表13   土壤理化性质调查表
序号 

项目      点位
生产车间
厂区上风向
厂区下风向
1

阳离子交换量（cmol/kg）

10.5

8.9

9.0

2

饱和导水率/（cm/min）

0.22
0.32
0.22
3

土壤容重/（g/cm3）

1.68
1.43
1.67
4

孔隙度，%

36.73
45.91
36.98
由检测结果可知，各监测因子指标均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1中风险筛选值（第二类用地）要求，表明建设项目场地土壤环境质量状况较好。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
经实地调查了解，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。评价区内的环境保护目标主要为项目附近的居民，详见见表14。
表14  项目周边环境保护目标
名称

坐标/m

方位，距离m

保护对象

保护内容

环境功能区

保护等级

X

Y

大气

环境

286

0

E，286

李都村

238户，833人

2类区

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）

中的二级标准

833
0
E，833
上召社区
252户，882人
538

-811

SE，980

上底王村

130户，455人

-70

-36

SW，88

大王中心小学

540人

0

-564

S，564

大王新村

84户，294人

-309
0
W，309
大王村
168户，588人
声环境
0

-88

SW，88

大王中心小学

540人

2类区

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
注：本项目所在地为坐标原点


评价适用标准


C

	oD

	20mg/L

	
		BOD5
	4mg/L


		氨氮

	1.0mg/L



	（3）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

表17  声环境质量标准

标准名称及级（类）别

项目

标准限值

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类标准

昼间

60dB(A)

夜间

50dB(A)

（4）土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（试行）中第二类用地标准。
表18  土壤环境质量标准

标准名称

项目

第二类用地筛选值
单位

《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（试行）
汞

38
mg/kg

镉

65
mg/kg

六价铬

5.7
mg/kg

镍

900
mg/kg

砷

60
mg/kg

铅

800
mg/kg

铜

18000
mg/kg

石油烃(C10-C40)

4500
mg/kg

四氯化碳

2.8
mg/kg

氯仿

0.9
mg/kg

氯甲烷

37
mg/kg

1,1-二氯乙烷

9
mg/kg

1,2-二氯乙烷

5
mg/kg

1,1-二氯乙烯
66
mg/kg

顺-1,2-二氯乙烯

596
mg/kg

反-1,2-二氯乙烯

54
mg/kg

二氯甲烷

616
mg/kg

1,2-二氯丙烷

5
mg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷

10
mg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷

6.8
mg/kg

四氯乙烯

53
mg/kg

1,1,1-三氯乙烷

840
mg/kg

1,1,2-三氯乙烷

2.8
mg/kg

三氯乙烯

2.8
mg/kg

1,2,3-三氯丙烷

0.5
mg/kg

氯乙烯

0.43
mg/kg

苯

4
mg/kg

氯苯

270
mg/kg

1,2-二氯苯

560
mg/kg

1,4-二氯苯

20
mg/kg

乙苯

28
mg/kg

苯乙烯

1290
mg/kg

甲苯

1200
mg/kg

间+对二甲苯

570
mg/kg

邻二甲苯

640
mg/kg

硝基苯

76
mg/kg

苯胺

260
mg/kg

2-氯酚

2256
mg/kg

苯并[a]蒽

15
mg/kg

苯并[a]芘

1.5
mg/kg

苯并[b]荧蒽

15
mg/kg

苯并[k]荧蒽

151
mg/kg

䓛

1293
mg/kg

二苯并[a,h]蒽

1.5
mg/kg

茚并[1,2,3-cd]芘

15
mg/kg

萘

70
mg/kg


	

	污

染

物

排

放

标

准
	（1）运营期废气有组织排放参照执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中水泥工业大气污染物排放浓度（表1）限值要求；无组织排放参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准限值相应限值。

表18  关中地区重点行业大气污染物排放标准   单位：mg/m3
标准名称
污染物排放环节

颗粒物

监控位置

《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）

散装水泥中转站及水泥制品生产

水泥仓及其他通风生产设备

10

车间或生产设施排气筒

表19  水泥工业大气污染物无组织排放标准    单位：mg/m3
标准名称
项目

限值

限值含义

无组织排放监控位置

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

颗粒物

0.5
监控点与参照点占总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
厂界外20m处上风向设参照点，下风向设

监控点
（2）生产废水综合利用不外排；生活污水经化粪池收集后用于农田施肥。
（3）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 

表20 各时段厂（场）界环境噪声排放标准

污染源

噪声限值dB(A)

昼间

夜间

设备噪声
60
50
（4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定。

	总量

控

制

指

标
	根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx。本项目生活污水经化粪池收集后用于农田施肥，废气污染因子为颗粒物，因此，项目不涉及总量指标。


建设项目工程分析

	一、施工期

施工过程将会产生一定量的扬尘、施工噪声、施工固废等，但属于短期、可恢复影响，待施工结束后，污染随之消失。施工期工艺流程及产污环节见图2。


[image: image2.emf]地基开挖 主体施工 设备安装 装饰工程 工程验收 竣工验收

噪声 、 扬尘 、 固体废弃物 噪声 、 废气 、 固体废物

施工废水 、 建筑垃圾 、 生活垃圾等


图2  施工期工艺流程及产污节点示意图

二、运营期工艺流程及产污环节简述

1、工艺流程

项目生产设备均置于密闭车间；原料卸料和成品装车均在密闭车间进行。

项目工艺流程及产污环节见图3。

工艺流程简述：

 1、原料卸料

本项目原料（≤300mm石料）外购后依托社会车辆将原料运输到本项目厂区，卸在密闭原料库中暂存。密闭原料库安装喷淋抑尘设施，保证物料表面含水量不低于10%，减少原料卸料粉尘及存贮过程产生的扬尘。原料库与生产车间的给料机之间设置密闭的运输走廊，项目设置有1台振动给料机，振动给料机喂料口上方设置集尘罩，集尘罩收集的粉尘与破碎筛分工序的粉尘一同经袋式除尘器进行处理，尾气通过15米排气筒排放。

2、破碎筛分

物料先进入颚式破碎机进行粗破碎，粗破碎后的砂石进入筛分机进行筛分，筛选出25~30mm的石子，作为产品1，大于30mm的砂石返回颚式破碎机再次破碎，粒径小于25mm的砂石进入圆锥破碎机，经圆锥破碎机破碎后的物料再次经过筛分机筛分，筛选出5~7mm的石子，粒径大于7mm的砂石返回圆锥破碎机重新破碎，粒径小于5mm的进入制砂机进行制砂。破碎过程产生的粉尘经集尘罩收集后与原料卸料粉尘一同进入布袋除尘器处理，后经过15米排气筒排放。
3、制砂

经筛分后合格的砂石经封闭式皮带运输机输送至制砂机内，制砂机工作原理：物料首先由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内，接着在高速离心力的作用下，与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料发生撞击，之后在叶轮和机壳之间形成的强大涡流中，再次或多次进行相互撞击、摩擦、粉碎。最后从制砂机下部的排料口排出。

4、洗砂

制砂系统分离出来的成品物料利用管道输送至洗砂机进行清洗，洗砂机利用动力装置通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂子由给料槽进入洗槽中完成清洗作用。干净的砂子由叶片带走，再从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂子的清洗。根据建设单位提供资料，1t砂子需要0.25m3水进行清洗。含泥废水经过脱水筛脱水后，泥浆输送至压滤机进行压滤，上清液流入清水罐供生产使用。压滤后滤饼由堆至厂区泥饼堆场，出水排入清水循环使用。
5、产品存贮

项目产品机制砂储存在密闭成品车间中，成品库上方安装喷淋设施，机制砂含水量约为5%。

[image: image3.emf]给料机

石料

颚式破碎机

振动筛

制砂机

洗砂机

砂子

污水罐

泥饼

噪声 、 粉尘

清水罐

噪声

水

压滤机

圆锥破碎机

振动筛

噪声 、 粉尘

石子

（ 25~30mm）

石子

（ 5~7mm）


图3 项目工艺流程与产污环节图

2、项目平衡分析

本项目为利用石料（311250t/a）进行机制砂石生产，机制砂石产量为300000t/a。本项目物料平衡如下所示。

表21  项目物料平衡一览表    （单位t/a）

项目

名称

总量

项目

名称

总量

投入

石料

311250
产出

石子（25~30mm）
150000

新鲜水

6000

石子（5~7mm）
100000

/

/

砂子（0.5~1.5mm）
50000
/

/

泥饼

16486.061
/

/

布袋除尘器收尘量
13.62
粉尘排放量
0.319

/

/

水分蒸发

750

合计

317250
合计

317250
三、主要污染工序

施工期污染因素：

项目所在地为空地，施工期产生的主要污染物为废气、施工噪声、固体废弃物及废水，其中：

（1）废气

施工期间废气主要为运输车辆汽车尾气和车间内焊接烟尘，设备运输车辆汽车尾气的主要污染物为CO、NO2等。施工期应加强施工车辆运行管理与维护保养以减少尾气排放对环境的污染。

（2）噪声

施工过程中的噪声影响主要来自设备安装产生的机械噪声和物料运输车辆产生的噪声，作业期间产生的噪声值约60～80dB(A)。

（3）废水

施工期产生的废水主要为设备安装人员产生的盥洗废水，项目设备安装约5人，用水量按20L/人∙d计，废水产生量按用水量的80%，项目施工期生活污水产生量为0.08m3/d，生活污水依托厂区内化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。

（4）固废

施工期一般固体废物主要是设备安装过程中产生的废包装物，产生量约100kg，统一收集后交由物资回收部门。 

施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/d·人计算，施工人员人数最高约为5人，施工期20天，整个施工期生活垃圾产生量为50kg，委托当地环卫部门清运，日产日清。
运营期主要污染因素：

1、废气

本项目的产品为石料、湿式的砂子，且产品堆放在全封闭式厂房内，基本不会对外环境产生影响，因此，本次评价不再进一步评价。

项目大气污染物主要为原料堆放装卸运输粉尘、破碎筛分粉尘。

（1）原料堆放装卸运输粉尘

①原料堆场粉尘

项目涉及堆场粉尘的原料主要为石料，项目生产厂房采用钢结构+彩钢瓦进行全封闭，且地面已进行混凝土硬化。在采取全封闭、设置喷雾措施后，降尘效果可达95%以上，在采取上述措施后原料堆存粉尘产生量可参考西安冶金建筑学院给出的北方起尘公式

进行计算，公式如下：


[image: image4.wmf])

η

1

(

10

*

23

.

4

9

.

4

4

-

=

-

p

A

U

Q


式中：

Q—堆场起尘量，mg/s；

U—堆场平均风速，m/s， 本项目原料堆存所在车间为密闭车间，风速主要为车辆转运带来的空气流动，取1.5m/s；

Ap—堆场的面积，m2，原料堆存区面积为6500m2；

η—堆场抑尘效率，原料堆场全封闭，喷淋洒水，抑尘效率按95%计。

经计算，本项目原料堆存车间粉尘排放量为0.017t/a（0.007kg/h）。

②装卸粉尘

原料采用汽车运输，在卸料过程中会产生一定的粉尘，起尘量与物料的装卸落差H、含水率W，气象平均风速U等有关。本项目原料的装卸起尘量以秦皇岛码头装卸起尘量公式计算，具体公式如下：

秦皇岛码头装卸起尘量公式

Q = 1133.33×U1.6×H1.23×e(-0.28w)

    式中：H——物料落差，m；

          U——气象平均风速，m/s；

          W——物料含水率，%；

          Q——物料起尘量，mg/s；

本项目卸原料时落差均约为0.5m；秦汉新城多年平均风速1.9m/s；物料的含水率综合考虑石料和砂子，取平均值约3%，则计算得物料的卸载过程起尘量Q为2098mg/s。每辆车卸料约需1min，本项目年卸车约12000辆次，则在装卸过程中起尘量为1.51t/a。要求企业在卸原料时采用喷淋法抑制扬尘，可以削减起尘量的95%，则粉尘产生量为0.07t/a。项目原料粒径较大，粉尘约有80%沉降于生产区，因此装卸过程中无组织粉尘排放量为0.014t/a。

③运输道路扬尘 

项目在生产过程中，需要运入石料，同时需要将生产好的成品运出厂外。在进出运输时会产生一定的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.0079×V×W0.85×P0.72
式中：Q：每辆汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2
表22  汽车道路扬尘计算参数和结果
   路况

车况

V（km/h）

W（t）

P(kg/m2)

每辆汽车行驶扬尘量

kg/（km·辆）

道路起尘量

15

50

0.1

0.626

本项目生产中原料及成品厂区内运输距离按550m计，平均每天原料运入和成品运出共计40辆；则道路扬尘产生量为0.014t/a。建设单位，定期洒水抑尘，加强清扫，可将道路扬尘减少90%，则道路扬尘年排放量为0.0014t/a，以无组织形式排放。

综上，项目在原料堆放装卸运输过程中的粉尘产生量为0.434t/a，排放量为0.032t/a。

（2）喂料、破碎、筛分粉尘

本项目的原料在进行喂料、破碎、振动筛等过程中会产生一定的粉尘，本项目在喂料、破碎、筛分的粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）第三章一石灰厂，表3-1中投料（卸料）产污系数为0.015kg/t原料，第一次破碎筛分工序产污系数为0.25kg/t原料，第二次破碎和筛选产污系数可取0.75kg/t，计算结果见下表。

表23  项目生产工段产尘一览表

序号

产尘工段

产尘系数（kg/t）

物料加工量（t）/a

粉尘量（t）/a

生产措施
采取措施后粉尘产生量t/a
1

喂料

0.015
311250
4.67
封闭厂房+自然沉降+喷雾除尘，可减少90%的粉尘产生量
0.467
2

一破

0.25

311250
77.81
7.781
3

筛分及二破
0.75
93375
70.03
7.033
5

合计

150.95
15.281
本环评要求生产车间采用封闭厂房，分别在喂料、破碎（包括颚式破碎机与圆锥破碎机）、筛分上方安装集尘罩并用软帘加强密封，将废气引至布袋除尘器进行处理后经15米高排气筒（1#）排放。收集效率90%，环评建议项目采用毡质滤料的布袋除尘器，且对废气处理设施安装独立电表，并联网秦汉新城生态环境局监控，此种布袋除尘器除尘效率较高，除尘效率按99%计，风量按10000m3/h，则有组织排放的粉尘量为0.137t/a，排放速率为0.057kg/h，排放浓度为5.7mg/m3。由于生产车间采用密闭厂房，且粉尘比重较大，未收集的粉尘通过自然沉降和封闭厂房隔挡后，约10%逸散至厂房外部，则无组织排放的粉尘量为0.15t/a。废气收集、处置示意图见图4。


[image: image5.emf]集气罩

破碎

机 、 给

料机

集气罩

筛分

机 、 制

砂机

布袋除尘器

15m高

排气筒


图4  项目废气收集、处置示意图
2、废水
（1）生产废水

项目的生产废水主要为车辆清洗用水和洗砂用水，洗车用水和洗砂用水均循环使用不外排，因此不会产生废水。

（2）生活污水

项目劳动定员 9人，生活用水量为 0.315m3/d，生活污水产生量按用水量的 80%计，则生活污水产生量为0.252m3/d（75.6m3/a），主要污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N等，项目的生活污水经化粪池收集后用于农田施肥。污水污染负荷及产排情况见表24。
表24 生活污水污染物产生情况
污水量

污染物

COD

BOD5
SS

NH3-N

75.6m3/a

产生浓度

400

200

220

40

产生量

0.03

0.015

0.017

0.003

3、噪声

本项目噪声主要来源于破碎机、输送机、给料机等设备运行时产生的噪声，其噪声值约在 75-105dB（A）范围内。设备全部设置在车间内，对机械设备产生的噪声，采用减震、隔音和合理建筑布局等措施，减弱或降低声源的振动，或设置障碍，达到控制噪声的目的。详见下表：

表25  部分高噪声设备表

序号

设备名称

数量（台）

噪声值dB（A）

1

振动给料机

1

100
2

颚式破碎机

1

105

3

圆锥破碎机

1

95
4

洗砂机

1

85

5

筛分机

2

95
6

圆锥式制砂机

1

95

7

皮带输送机

1

75

8

压滤机

1

85
9

风机
2

95
4、固体废物

本项目运营过程中，会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括泥饼和除尘器收集尘等一般固体废物以及废机油、废含油抹布等危险废物以及生活垃圾。

（1）一般固废

本项目的泥饼为洗砂过程中洗出的石粉经脱水压滤后产生，泥饼含水率为10%，根据物料平衡，则泥饼产生量为16486.061t/a。

根据计算，除尘器收集尘为13.62t/a。

（2）危险废物

项目产生的危险废物包括废机油、废含油抹布。

项目的的运输依托社会车辆，不负责车辆检修工作，但项目的设备需要定期检修，检修过程中会产生一定量的废机油，产生量约为0.01t/a， 属于《国家危险废物名录》(2016) 中HW08号：废矿物油。

本项目在生产过程中会产生一定量的废含油抹布，产生量约为0.008t/a。

项目的危废产生情况如下所示。

表26  项目的危险废物汇总表

序号

危废名称

危废类别

危废代码

产生量（吨/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

防治措施

1

废含油抹布

/

900-041-49

0.008
机修

固态

纤维

油污

1月/次

T，I

暂存后交由有资质单位处理

2

废矿物油

HW49

900-041-49

0.01
包装材料

固态

油污

油污

3月/次

T，I

（3）生活垃圾

本项目职工人数9人，均不在厂区食宿，按人均生活垃圾产生量0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为1.35t/a，由环卫部门外运处理。
表27   建设项目固体废物产生情况表

污染源

固体废物名称

形态

产生量（t/a）

固废类别

危废代码
生产过程

沉淀池废渣

固态
16486.061
一般固废

/

除尘器收集尘

固态

13.62
一般固废

/

设备检修

废机油

液态
0.01t/a

危险废物

900-041-49

废含油抹布

固态

0.008t/a

危险废物

900-041-49

职工生活

生活垃圾

固态

1.35

生活垃圾

/




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	产生量及产生浓度
	排放量及排放浓度

	大气污染物
	原料堆放装卸运输
	粉尘

（无组织）
	0.43t/a
	-
	0.032t/a
	-

	
	喂料破碎筛分
	粉尘

（有组织）
	15.281t/a
	570mg/m3
	0.137t/a
	5.7mg/m3

	
	
	粉尘

（无组织）
	
	
	0.15t/a
	-

	水污

染物
	生产废水
	SS
	75000m3/a
	0

	
	生活污水

(75.6m3/a)
	COD
	0.03t/a
	400mg/L
	0

	
	
	BOD5
	0.015t/a
	200mg/L
	

	
	
	SS
	0.017t/a
	220mg/L
	

	
	
	NH3-N
	0.003t/a
	40mg/L
	

	固体

废物
	生产过程
	泥饼
	16486.061t/a
	0

	
	
	除尘器收集尘
	13.62t/a
	0

	
	设备检修
	废机油
	0.01t/a
	0

	
	
	废含油抹布
	0.008t/a
	0

	
	办公区
	生活垃圾
	1.35t/a
	1.35t/a

	噪声
	设备噪声
	Lep(A)
	设备产生的噪声，噪声值一般在75～105dB（A）。

	主要生态影响：

项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，废水，废气的排放，可达到该地区所要求的环境标准，项目运行过程中对周围生态的影响很小。




环境影响分析

	一、施工期环境影响分析
施工期对环境产生的影响主要为施工扬尘、噪声、建筑垃圾等。

1、施工期扬尘对环境的影响分析

施工期废气主要为施工扬尘和施工机械和施工车辆尾气。

（1）施工扬尘

扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是运输车辆行驶时产生的，约占扬尘总量的60%。而扬尘又与车速有关，在相同清洁路面车速越快扬尘量越大，在同样车速下路面越脏扬尘量越大。下表为一辆10t卡车，通过1km路面不同行驶速度的扬尘量。

表28 不同车速，相同清洁度路面的汽车扬尘 （单位：kg/km·辆）

        距离 

         (km)

车速(km/h)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20

0.255

0.429

0.349

0.722

0.853

1.435

由上表可知，车速每增加一倍，扬尘量增加1-2倍。如果施工阶段对车辆行驶路面勤洒水（每天4~5次），可使空气中扬尘量减少70％左右，获得较好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4~5次时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，可有效控制施工扬尘，不会造成较大范围粉尘污染。

表29  施工期使用洒水车降尘试验结果一览表

距路边距离（m）

5

20

50

100

TSP小时平均浓度（mg/Nm3）

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

为防止大风天气时，施工场地扬尘影响范围扩大，环评要求施工期采取有效的防尘措施，减轻施工扬尘对周围环境空气及保护目标的影响。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《陕西省人民政府关于印发省重污染天气应急预案的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《建筑工地扬尘治理“6个100%”管理要求》、《陕西省铁腕治霾行动计划（2018-2020）》（修订版）以及西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）等相关规定，并结合本工程施工场地特点与周边情况，评价要求施工期应采取有效的防尘措施：

①施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工；

②施工工地达到施工现场100%围挡、设置围挡高度2.5m以上，以保护施工区段的环境保护目标，保证施工现场安全作业；工地渣土100%覆盖（简易绿化或喷洒扬尘抑制剂）、工地内施工道路和出入口100%硬化并保持整洁、使出工地车辆100%冲洗干净后方可上路、裸露场地要增加洒水降尘频次（至少2次/日）；确定作业线路、优化作业方案、分区段施工； 

③在地面开挖、平整施工过程中，应洒水使作业面保持一定湿度；对施工场地内松散、干涸表土，应经常洒水防止粉尘；回填土方时，表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；施工结束后，及时硬化和绿化，尽快消除对环境空气质量造成的影响；

④出现四级以上大风天气时，禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业，并在作业处覆盖防尘网；

⑤合理安排挖掘的土石方路边临时堆放场地，在有风天气加强遮盖防尘布，减少风力扬尘，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等；

⑥对路边临时堆土场地应加强管理，经常清扫并洒水抑尘，在临时堆土场地周边适当修建排水渠，防止雨天或暴雨冲刷引起局部的水土流失。在雨天土堆及沟渠需提前覆盖防水布，将雨水引至排水渠，从而减少对土堆的浸泡侵蚀；

⑦施工工地现场出入口地面必须硬化处理，车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路；

⑧遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1-2次，扬尘排放量可减少50-70%；

⑨运输车辆应限速行驶，并及时清扫、冲洗运输通道，以减少汽车运输扬尘；在敏感点聚集路段需加快施工进度、加强路面洒水降尘，设置围挡板，土方进行覆盖，开挖土方可临时拉运堆放，区段施工完成后进行拉运回填。

⑩施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，尽量降低物料运输装卸过程中的落差。

施工扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）施工场界扬尘浓度限值，即总悬浮颗粒物小时平均浓度限值≦0.7mg/m3。主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。本项目评价范围内距离最近的环境敏感点为西北侧李村（距离厂界155m），只要合理规划、科学管理，切实按照环评提出的措施及当地环保局有关规定进行执行，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失，施工期扬尘会对该敏感点和周边大气环境产生影响较小。

（2）施工机械和车辆尾气

施工设施尾气：在施工期间，施工设备（主要以柴油为燃料）运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。由于工程施工量较小，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失，其余地区环境空气质量将维持现有水平，因此，要求保持施工场区通风，加强管理，避免设备及车辆拥堵，在此基础上。施工机械尾气对环境空气影响小。

运输车辆尾气：运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO、THC等，由于施工期较短，运输车辆处在开放的环境，尾气扩散较快，对周围大气环境影响较小。

2、施工噪声影响分析

施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

Lp=Lp0-20lg(r/r0)

式中：Lp—距声源r处的施工噪声预测值；

Lp0—距声源r0处的参考声级。

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。由于施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场界噪声值比较困难，因此本次评价仅对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测，项目施工期各建筑施工机械满足国家标准的预测距离见表30。

表30  施工机械噪声环境影响预测结果

施工阶段

声源

平均声级dB（A）

距声源距离（m）

评价标准dB（A）

最大超标范围（m）

昼间

夜间

昼间

夜间

土石方阶段

推土机

90

5

70

55

50

281

装载机

86

5

31

177

挖掘机

85

5

28

158

基础施工阶段

吊车

73

15

21

119

风镐

98

1

25

141

空压机

92

3

38

212

结构施工阶段

吊车

73

15

21

119

振捣棒

93

1

14

79

电锯

103

1

45

251

安装阶段

吊车

73

15

21

119

升降机

78

1

3

14

切割机

88

1

8

45

从上表可以看出，施工机械噪声最大的影响范围为昼间50m，夜间281m内。施工机械一般布置于施工场地内远离周边敏感点的一侧，施工场界昼间噪声大多能达标，但部分施工机械，如推土机、电锯等会导致昼间场界噪声超标；夜间，大部分施工机械会出现超标现象，因此工程应严格控制施工作业时间，严禁夜间施工（22:00~06:00），保证夜间场界噪声达标，避免夜间施工产生扰民现象。

根据现场调查，项目周边200m范围之内噪声敏感点主要为西南侧的88m处的大王中心学校，由于本项目施工量较小，施工机械，尤其是大型施工机械较少且施工时间短，施工噪声不会对敏感目标造成明显影响。另外，项目施工机械噪声源分布较集中，随着施工期结束施工噪声消失。因此，项目施工对周围环境影响较小。为了进一步缓解高噪声设备可能扰民，环评要求选用低噪声施工机械，施工期间对施工场界四周设置隔声围挡措施，避免高噪声施工机械集中作业，采取隔声或基础减振等降噪措施，尽量减轻施工噪声对环境敏感点及周围声环境影响。

固定高噪声设备作业如材料切割等可设置工作间建筑隔声，振动型噪声源采用基座减振措施。另外，严禁夜间（22时至次日6时）进行产生环境噪声污染的施工作业，高噪声设备施工尽量安排在白天进行。凡确实需要夜间施工的，施工单位提前2天按统一格式向所在地区环保局申请备案。

通过采取以上措施后，项目施工期产生的噪声对周边环境的影响较小。
3、施工期废水影响分析  

施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和混凝土养护、设备及路面清洗等过程中产生的施工废水。

（1）生活污水

项目施工期管理及施工人员每日生活污水产生量为0.4m3/d。

施工期间不设置施工营地，施工人员的生活污水排入旱厕定期清掏农田施肥，不外排。采取以上措施后，施工生活污水对水环境影响很小。

经以上措施后不会对周边水环境产生影响。

（2）施工废水

施工废水平均每日产生量约0.8m3，施工废水主要包括施工过程混凝土养护、设备清洗等过程中产生的废水。评价要求因地制宜，在施工现场建设沉淀池等污水临时处理设施，对施工废水沉淀处理后作为现场洒水抑尘。该部分废水经沉淀池收集后循环使用，不外排。

通过采取以上措施后，施工期产生的废水不会对周边水环境产生影响。
4、施工期固废影响分析 

⑴ 施工期挖、填方对环境影响分析

项目主要建设生产厂房，实际挖、填方量不大，少许挖方量可用于平整场地的建设，做到挖填方基本平衡；施工场区地形较平坦，且四周地形相对较高，所以施工厂区水土流失影响较小。

⑵ 工程在施工过程中会产生一定的建筑垃圾，主要是废弃的建筑材料以及包装物等，集中堆存在厂区建成的原料推存场中，作为项目运营期生产原料，用于生产。

项目区施工可能临时导致植被破坏、土地裸露等相关生态问题，但影响强度不大。施工结束后及时对场地进行硬化或绿化，绿化面积2500m2，对周边生态系统具有积极作用。

本工程平整土地等施工过程中会对一定施工区的植被造成破坏、地面裸露，使场内开挖土因结构松散，易被雨水浸泡造成水土流失等生态影响。主要防治措施有：

①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内；

②在厂区的方案设计和施工中，尽可能避免或保留原有树木、绿地等地段；

③在施工中执行“分层开挖原则”，施工后进行绿化恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失；

④厂区土地平整施工过程中，确保边缘段的裸露土地密实坚固，尽早绿化，防治水土流失。

通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。

总之，施工期对环境产生的上述影响，是短暂的、可逆的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期环境影响将得到有效控制。
二、营运期环境影响分析

1、废气影响分析

本项目大气污染物主要为原料堆放装卸运输粉尘、破碎筛分粉尘。

（1）原料堆放装卸运输
原料堆放装卸运输粉尘主要来自原料及产品存储、卸料及运输过程中产生的，根据工程分析，本项目原料及产品堆放装卸运输车间粉尘排放量为0.032t/a（0.013kg/h）。

为了最大限度减少原材料及成品运输的不利影响，本次评价要求采取以下措施：及时对厂区地面进行清扫、洒水抑尘；运输车辆要严密遮盖，减少原材料的散落。

（2）喂料破碎粉尘
本项目的原料在进行喂料、破碎、振动筛等过程中会产生一定的粉尘。本项目喂料破碎筛分工序在生产设备进出料口处设置集尘罩，风量 10000m3/h，将粉尘收集后进入毡质滤料的布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，项目投产运营后破碎筛分粉尘排放量为0.137t/a，排放速率为0.057kg/h，排放浓度为5.7mg/m3，符合《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中水泥工业大气污染物排放浓度（表1）限值要求。
（3）估算模型参数表

本项目估算模型参数表如下表。
表31  本项目估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村
人口数（城市选项时）

/
最高环境温度/℃

41.8

最低环境温度/℃

-16.0

土地利用类型

农作地

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

——

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

——
岸线方向/°

——
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。预测结果见下表：

①有组织排放废气影响分析

本项目有组织废气为投料破碎筛分粉尘。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。预测参数及结果见下表：

表32  项目有组织废气排放预测参数

编号

名称

排气筒底部中心坐标/m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/m/s

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

颗粒物

1#

布袋除尘器排气筒

4
5
484
15
0.5
14.1
20
2400
正常

0.057
表33  有组织废气估算模式计算结果

与排气筒下风向距离（m）

布袋除尘器排气筒

下风向预测浓度mg/m3
浓度占标率%

10

0.00001595

0

25
0.0007577
0.09

50

0.0024798
0.28

75

0.0041699

0.47

89

0.0043233

0.48

100

0.0042730

0.47

125

0.0039540
0.44

150

0.0035656

0.40

175

0.0039840

0.44

200

0.0041681
0.46

225

0.0041583
0.46

250

0.0040399
0.45

275

0.0038650

0.43

300

0.0036663
0.40

325

0.003461

0.39

350

0.0032607

0.36

375

0.0031791

0.36

400

0.0031902
0.36

425

0.0031785

0.36

450

0.0031497
0.35

475

0.0031092

0.34

500

0.0030589
0.34

1000

0.0018914

0.21

1500

0.0012429

0.14

2000

0.0010840

0.12

2500

0.0009699

0.11

下风向最大质量浓度及占标率/%

0.0043233

0.48

D10%最远距离/m

/

/

由上表可知，根据项目有组织废气影响预测结果分析，项目有组织排放的颗粒物最大落地浓度小于《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表1中相应限值。且贡献率小，对周围大气环境影响较小。

②无组织排放废气影响分析
根据前文工程分析，本项目相关工作区域无组织排放的大气污染主要原料堆场的粉尘、喂料破碎筛分无组织排放的粉尘。

表34  项目无组织废气排放参数

编号

名称

面源起点坐标/m

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

颗粒物

1
生产车间

0

0
484
60
37
85
12
2400
正常

0.06
2

原料堆放车间

94
-15

484

80

81

85

12

2400

正常

0.007
表35   项目无组织废气排放预测结果

下风向距离/m
生产车间

原料堆放车间
预测质量浓度/（μg/m3）

占标率/%

预测质量浓度/（μg/m3）

占标率/%

10
0.017531

1.94

0.001018

0.11

25

0.023529

2.57

0.001246

0.14

38

0.025394

2.31

/

/

50

0.024514

2.20

0.001671

0.19

75

0.042105

2.40

0.001851

0.21

100

0.01731

1.92

0.001662

0.18

125

0.014934

1.61

0.001429

0.16

150

0.012624

1.34

0.001252

0.14

175

0.010655

1.21

0.001124

0.12

200

0.009541

1.57

0.00103

0.11

225

0.009328

1.04

0.000957

0.11

250

0.008971

0.99

0.000898

0.10

275

0.00824

0.89
0.000847

0.09

300

0.007877

0.83
0.000803

0.09

325

0.007044

0.91
0.000763

0.08

350

0.006517

0.78

0.000728

0.08

375

0.006674

0.71

0.000697

0.08

400

0.006102

0.69
0.000668

0.07

425

0.00577

0.65
0.000672

0.07

450

0.005549

0.68

0.000645

0.07

475

0.005445

0.66

0.000623

0.07

500

0.005355

0.62
0.000615

0.07

1000

0.004442

0.49
0.000503

0.06

1500

0.003556

0.42
0.000432

0.05

2000

0.003083

0.36
0.000378

0.04

2500

0.000622

0.33
0.000338

0.04

下风向最大质量浓度及占标率/%

0.025394

2.31

0.001851

0.21

D10%最远距离/m

/

/
/

/
达标分析：

由上表可知，项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相应限值。 
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中“表2评价等级判别表”中，本次评价预测模式选择估算模式（AERSCREEN）预测。本项目预测结果为1%≤Pmax＜10%”，大气环境影响评价确定为二级评价。
（5）污染物排放量核算

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中二级评价的要求，评价结果应包括污染物排放量核算表。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口均属于一般排放口，无主要排放口，排放量核算见下表。

①有组织排放量核算

表36 大气污染物有组织排放量核算表

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）
核算年排放量/（t/a）

一般排放口

1#
布袋除尘器排气筒粉尘

5.7
0.057

0.137
排放口合计
颗粒物
0.137
②无组织排放量核算
表37 大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口

编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/(t/a)
标准名称

浓度限值/（mg/m3）

1

原料堆放装卸运输
堆放、装卸、运输
颗粒物

喷淋、清扫

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3相应限值
1.0
0.032
2
喂料破碎筛分
喂料、破碎、筛分
颗粒物

喷淋、清扫

0.15
无组织排放总计
0.182

表38  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/(t/a)
1
颗粒物
0.319
（6）大气防护距离计算
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目厂界无组织排放浓度未出现超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

大气环境影响评价自查表见表39。

表39  建设项目大气环境影响评价自查表
工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级☑
三级□

评价范围

边长=50km□

边长5km☑
边长=5 km□

评价因子

SO2 +NOx排放量

≥ 2000t/a□

500 ~ 2000t/a□

＜500 t/a□

评价因子

基本污染物 (   /   )

其他污染物(TSP)

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑
评价标准

评价标准

国家标准☑
地方标准 ☑
附录D □

其他标准 □

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区☑
一类区和二类区□

评价基准年

（  2019  ）年

环境空气质量
现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据☑
现状补充监测☑
现状评价

达标区□

不达标区☑
污染源
调查

调查内容

本项目正常排放源 ☑
本项目非正常排放源 □

现有污染源 □

拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与
评价

预测模型

AERMOD
□

ADMS
□

AUSTAL2000
□

EDMS/AEDT
□

CALPUFF
□

网格模型
□

其他
□

预测范围

边长≥ 50km□

边长5～50km □

边长 = 5 km □

预测因子

预测因子(    )

包括二次PM2.5 □

不包括二次PM2.5 □

正常排放短期浓度
贡献值

[image: image6.png]


最大占标率≤100%□

[image: image7.png]


最大占标率＞100% □

正常排放年均浓度
贡献值

一类区

[image: image8.png]


最大占标率≤10%□

[image: image9.png]


最大标率＞10% □

二类区

[image: image10.png]


最大占标率≤30%□

[image: image11.png]


最大标率＞30% □

非正常排放1h浓度
贡献值

非正常持续时长
（/）h

[image: image12.png]


占标率≤100% □

[image: image13.png]


占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

[image: image14.png]


达标 □

[image: image15.png]


不达标 □

区域环境质量的整体变化情况

k ≤-20% □

k ＞-20% □

环境监测
计划

污染源监测

监测因子：（TSP）

有组织废气监测☑   
无组织废气监测 ☑
无监测□

环境质量监测

监测因子：（  /  ）

监测点位数（/）

无监测□

评价结论

环境影响

可以接受☑       不可以接受 □

大气环境防护距离

距（  /  ）厂界最远（  /  ）m

污染源年排放量

SO2:（  /  ）t/a

NOx:（  /  ）t/a

颗粒物:（0.319t/a
VOCs:（/ ）t/a
注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项

2、水环境影响分析

项目的生活污水经化粪池收集后用于农田施肥。
项目生产废水主要为洗砂废水和洗车废水，废水经沉淀处理后循环使用，洗砂工艺主要是通过水洗带走碎石中的泥质成分，废水主要污染物均为悬浮物。洗砂工序用水对水质无要求，因此含泥废水经过滤筛及压滤机处理，降低泥水中的SS含量后，上清液水质即可达到洗砂工序的用水要求。本项目洗砂用水用量为250m3/d，用水量较大，生产废水经处理后清水循环使用既技术可行，又可节约用水成本，因此可确保废水不外排。
清水罐位于厂房内，直径8m，高6m，容积约300m3，可满足项目需求，因此废水处理技术可行。
（1）地表水影响分析

项目运营过程产生的生产废水经收集处理后回用于生产线，不外排。厂内职工生活污水经化粪池收集后用于农田施肥。
建设项目地表水评价等级按照《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1的分级判据进行划分，具体划分要求见下表。

表40  评价工作等级判据表

评价等级

判断依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量常数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≧20000或W≧600000

二级

直接排放
其他

三级A

直接排放
Q<200且W<6000

三级B

间接排放

—

注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当值数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小顺序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物(露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场)、降尘污染的，应将初期

雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500

万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境（HJ 2.3—2018）》中表1中注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。本项目生产废水回用于生产线，因此，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。
本项目化粪池位于厂房西侧，容积5m3，本项目生活污水排放量为0.36m3/d，化粪池可满足本项目10天排放量，具有可实施性，环评要求企业委托定人每10天对化粪池清掏一次，清掏污物用于周边农田施肥。

表41  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理措施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理措施编号

污染治理措施名称

污染治理措施工艺

1
生产废水
SS

不外排

/

/

循环池

沉淀

/

/

/

3
员工生活污水
COD、BOD5、SS、NH3-N 

不外排

/

/

化粪池

定期清掏
/
/
/
表42  地表水环境影响评价自查表
工作内容
自查项目
影响识别
影响类型
水污染影响型(；水文要素影响型□
水环境保护目标
饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□
影响途径
水污染影响型
水文要素影响型
直接排放□；间接排放□；其他(
水温□；径流□；水域面积□
影响因子
持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□
水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；
其他□
评价等级
水污染影响型
水文要素影响型
一级□；二级□；三级A□；三级B(
一级□；二级□；三级□
现状调查
区域污染源
调查项目
数据来源
已建□  在建□
拟建□  其他□
拟替代的污染源□
排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□
受影响水体水环境质量
调查时期
数据来源
丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□;冬季□
生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□
区域水资源开发利用状况
未开发□；开发利用40%以下□；开发利用40%以上□
水文情势调查
调查时期
数据来源
丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□;冬季□
水行政主管部门□；补充监测□；其他□
补充监测
监测时期
监测因子
监测断面或点位
丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□;冬季□
（）
监测断面或点位个数（）个
现状评价
评价范围
河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2
评价因子
（COD、BOD、SS、NH3-N、TN、TP）
评价标准
河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□
规划年评价标准（）
评价时期
丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□;冬季□
评价结论
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
依托污水处理设施稳定达标排放评价□
达标区□
不达标区□
影响预测
预测范围
河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2
预测因子
（）
预测时期
丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□;冬季□
设计水文条件□
预测情景
建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□；
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□
预测方法
数值解□；解析解□；其他□
导则推荐模式□；其他□
影响评价
水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□
水环境影响评价
排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量复合型评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□
污染源排放核算
污染物名称
排放量（t/a）
排放浓度（mg/L）
/
/
/
替代源排放情况
污染源名称
排污许可证编号
污染物名称
排放量（t/a）
排放浓度（mg/L）
（）
（）
（）
（）
（）
生态流量
确定
生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m
防治措施
环保措施
污水处理设施□；水温减缓措施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他□
监测计划
环境质量
污染源
监测方式
手动□；自动□；无监测□
手动□；自动□；无监测□
监测点位
（）
（/）
监测因子
（）
（/）
污染物排放清单
□
评价结论
可以接受(；不可以接受□
注：“□”为打勾项，可打“√”；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
（2）地下水环境影响分析

本项目为非金属矿物制品项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为地下水环境影响评价项目类别中IV类项目，根据导则无需开展地下水评价。

污染物对地下水的影响是由于跑冒滴漏废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

为了避免项目营运对区域地下水的影响，环评要求厂区内危废间重点防渗，生产车间其余地块进行一般防渗，主要是采取粘土铺底，再在上层铺设抗渗水泥进行硬化；厂区其余部分采取水泥硬化。采取上述措施后，项目基本不会对地下水环境造成影响。
3、噪声影响分析
（1）源强分析
本项目主要噪声源为筛分机、输送机、给料机、破碎机等设备噪声，噪声均位于生产厂房内，声源强度在75~105dB（A）之间。
企业拟采取如下措施：
①从声源上：所有设备均位于生产车间内，生产车间为密闭式，在噪声较大的设备基础上安装橡胶隔振垫，定期检修，紧固设备上所有零部件，避免零部件松动而产生额外振动。
②从设备布局及围护结构方面：总平面设计将高噪声车间生产车间布置在厂区的中心位置，利用地形、绿化等阻挡噪声的传播，使厂界和周围环境噪声达到相关标准。
本项目噪声经基础减振、隔声、并加强检修等措施后，主要噪声源及源强见下表43。

表43  主要高噪声设备声级值

序号
设备名称
设备台数（台）
声级值/dB(A)
降噪后单台声压级（dB（A））

1

振动给料机
1

100

80
2

颚式破碎机
1

105

85
3

圆锥破碎机

1

95
75
4

洗砂机
1

95

75
5
筛分机
2

95

75

6
圆锥式制砂机
1

85

65
7

皮带输送机
1

75

55

8

压滤机
1

85

65

9

风机
2

95

75

评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。
本次评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声源视为一个点噪声源。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下：
LA(r)= LA(r0) -20*Lg(r/r0)
式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)；
LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) 
r—预测点离噪声源的距离，m；
在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下：

[image: image16.wmf]å

=

=

n

1

i

i

1

.

0

10

lg

10

L

L


式中：L——总声压级，dB(A)；
           n——噪声源数。
（2）噪声源环境影响预测
根据本工程噪声源的分布，对厂区四周边界及敏感点噪声排放量进行预测计算，厂界噪声及敏感点噪声预测结果见表44。
表44  项目对各厂界的噪声贡献值一览表
序号

设备

声级

拟采取的治理

措施

治理后噪声级

噪声源距厂界及敏感点距离（m）

东

南

西

北

大王中心小学
1
振动给料机
100

低噪声设备、基础减振、车间隔声、风机采用柔性连接等措施

80
110
52
79
79
174

2
颚式破碎机
105

85
125
50
64
80
160

3
圆锥破碎机

95
75
146
67
42
61
153

4
洗砂机
95

75
155
30
35
98
123

5
筛分机
95

75

168
51
21
77
129

6
圆锥式制砂机
85

65
128
26
64
102
146

7
皮带输送机
75

55

140
48
49
85
151

8
压滤机
85

65

168
76
22

54
145

9
风机
95

75

100
18

92
112
173

项目昼间贡献值dB(A)

30
36
34
34
26

昼间现状值dB(A)

48
47
51
45
45

昼间叠加值
/

/

/

/

45

昼间标准值dB(A)

60

60

60

60

60
由表43可以看出，本项目营运期间对四个厂界及敏感点处的昼间贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
由此可见，项目运营期噪声对周围环境影响较小。
4、固体废物

本项目产生的固废产生情况见下表。
表45  项目固废产生、性质和去向情况

序号
固废名称
主要成份
产生量
处置方式
排放量
1
一般工业固废
沉淀废渣

16486.061t/a

交由兴平市高杰建材有限公司综合利用
0

除尘器收集尘

13.62t/a

0

2
危险废物
废含油抹布

0.008t/a
委托有资质的单位进行处置
0
废机油

0.01t/a

0
3
生活垃圾
生活垃圾

1.35t/a
收集后按照环卫部门要求外运处置
1.35t/a
表46  项目危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所（设施）

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废暂存间
废含油抹布
/
900-041-49
生产车间东北角
6m2
桶装
0.3t

3个月

2

原料废包装桶
HW08
900-249-08
本项目所产生的各项固体废物处置方式如下：

沉淀池沉渣以及除尘器收集尘交由兴平市高杰建材有限公司综合利用，兴平市高杰建材有限公司位于兴平市丰仪镇，主要生产环保免烧砖，年产免烧砖1000万块，使用的原料为石粉和建筑垃圾粉料，本项目的沉淀废渣主要成分为石粉，可供高杰建材公司作为生产环保免烧砖的原料使用，且高杰建材公司可完全消纳本项目产生的沉淀废渣，因此项目的沉淀池沉渣交由高杰建材综合利用方案可行。

生活垃圾设置生活垃圾分类收集箱，由环卫部门定期清运。
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）有关要求设置贮存场所，后将危险废物交由有资质单位处理，严禁乱堆乱放和随便倾倒。

具体要求如下：

设置危险废物暂存间（厂区东北角，6m2），对其应进行防渗处理，及遮盖措施，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。评价要求危废贮存需满足以下要求：
a、做好危险废物从产生环节到危废暂存间运输过程中防护工作，避免散落、泄漏；
b、项目危险废物按其分类不同，分别收集、贮存、标识，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损；
c、参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）及修改单，项目危废暂存间为重点防渗区，基础必须防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；

d、危险废物危险废物的贮存须做好废物情况的台账记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称，并定期对贮存情况进行检查；
e、按《危险废物转移联单管理办法》要求，填写危险废物转移联单，加盖公章并存档；
f、禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。
g、危废暂存区内设置紧急照明系统，配置报警装置及灭火器材。
本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。收集后的危废必须委托有危废处置资质的单位进行回收处置。
综上所述，本项目所产生的固体废物通过采取以上处理处置措施后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。同时，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。

5、土壤

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A可知，本项目类型为Ⅲ类；项目占地面积26666.8m2，为小型规模，项目周边存在耕地，因此土壤环境敏感程度为敏感，综上，根据导则中表4可知，项目的土壤评价等级为三级。

表47  污染影响型评价工作等级划分表

占地规模
I 类
II 类
III 类
敏感程度
大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
-
表48  敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

本项目评价等级为三级，评价范围为项目占地范围内及占地范围外50m范围内。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测，本项目采取定性描述的方法进行预测。

（2）建设项目土壤环境影响识别
根据工程分析，项目土壤环境影响类型为污染影响型，项目固体废物均得到妥善处置，不随意堆放；厂房地面均进行了水泥硬化。本次评价考虑事故状态下，污染源防渗措施因系统老化、腐蚀等原因失效而发生渗漏，对周边土壤产生一定影响，项目土壤环境影响识别见表49。

表49  建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别表

不同时段

污染影响型

生态影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

其他

盐化

碱化

酸化

其他

建设期

/

/

/

/

/

/

/

/

运营期

/
/

√
/

/

/

/

/

服务期满后

/

/

/

/

/

/

/

/

注：在可能产生的土壤环境影响类型出打“√”
根据分析建设项目土壤环境影响源及影响因子识别具体见表50。

表50     建设项目土壤环境影响识别表与影响途径识别表

污染源

工艺流程/节点

污染途径

全部污染物指标

特征因子

备注

危废暂存间

固废存放

垂直入渗

石油烃

/

事故排放

（3）土壤环境污染保护措施与对策

1）土壤环境质量现状保障措施
项目占地原为煤场，由环境质量状况土壤部分监测结果可知，各土壤监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，因此项目区土壤环境质量现状良好，原项目未对项目地的土壤环境造成影响。
本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。项目生产用主要为石料等，不涉及重金属污染因子，企业应加强废气污染物治理措施管理，减小污染物通过大气沉降进入土壤造成污染；对于可能产生泄漏的区域，应加强土壤污染的防治措施，重点区域地面进行硬化和防渗措施（在危废间进行防渗），以防止对厂区内及周围土壤环境的污染。项目厂区采取分区防渗措施，有效防止厂区废水的水平扩散，故本次项目不考虑地面漫流对土壤环境的影响途径。

2）源头控制及过程防控措施
本次评价仅考虑项目污染物废机油垂直入渗对土壤环境的影响途径，具体污染情景如下：

①正常状况

正常状况下，本项目厂房已全部硬化一般防渗处理，危废间进行了重点防渗处理。在采取源头及分区防渗措施的基础上，正常状况下可预防危废暂存间因废机油泄露渗入土壤而影响土壤环境。

②非正常状况

项目厂区的固体废物均得到妥善处置，不随意堆放；如危废暂存间等发生防渗层破损，建设单位必须及时采取修复措施，不可任由废乳化液下渗土壤，污染土壤环境。因此，企业应定期检查危废暂存间。危废暂存间的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》进行，并做好台账管理。

（4）评价结论
项目固体废物均得到妥善处置，不随意堆放；厂房地面进行防腐防渗处理，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，加强污染源防渗措施管理，正常情况下不会因泄漏下渗造成土壤污染影响；事故状态下，可及时发现并处理。项目的建设基本不会对土壤环境产生影响。

6、环境风险

本项目设备运行及加工过程中对设备进行润滑、冷却，会用到少量的可燃危险化学品机油，在储存和使用的过程中，如果管理操作不当或发生意外事故，存在着着火、泄露等事故风险。一旦发生这类事故，会对周围环境和人员的安全产生重大隐患。
（1）评价等级
①风险源调查
表51  建设项目Q值的确定

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

机油

/

0.05

2500

0.00002

2

废机油

/

0.01

5

0.002

项目Q值∑

0.00202

②环境风险潜势初判
本项目危险物质数量与临界量比值Q值∑为0.00202，Q<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。
③评价工作等级
表52  评价工作等级划分表
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一
二
三
简单分析
综上，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
（2）环境敏感目标调查
本项目周边敏感点主要为东侧约286m处的李都村、西侧约309m处的大王村、西南侧88m处的大王中心小学。
（3）环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的主要危险物质为机油，存放于专用库房、危废间。
表53  机油化学性质及危险特性

标

识

中文名

机油
英文名

lubricating oil ；Lube oil

危险货物编号

/
分子式

/
分子量

230～500

UN编号

/
CAS编号

/
危险类别

/
理

化

性

质

性  状

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。

熔  点（℃）

/
临界压力（Mpa）

/
沸  点（℃）

/
相对密度（水＝1）

＜1

饱和蒸汽压（kpa）

/
相对密度（空气＝1）

/
临界温度（℃）

/
燃烧热（KJ·mol-1）

/
溶  解  性

不溶于水

燃

烧

爆

炸

危

险

性

燃  烧  性

可燃

闪点（℃）

76

爆炸极限（％）

无资料

最小点火能（MJ）

/
引燃温度（℃）

248

最大爆炸压力（Mpa）

/
危 险 特 性

遇明火、高热可燃。

灭 火 方 法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

禁  忌  物

/
稳定性

稳定

燃 烧 产 物

一氧化碳、二氧化碳

聚合危害

不聚合

毒性及健康危害

急 性 毒 性

LD50（mg/kg）

无资料

LC50（mg/kg）

无资料

侵入途径：吸入、食入；

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油机油类的工人，有致癌的病例报告。

急

救

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

防

护

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；
身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场严禁吸烟；避免长期反复接触。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储运

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。

表54  建设项目环境风险识别表

序号
危险单元
风险源
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
备注
1
厂区
专用库房
机油
可燃、
渗漏
大气、
水、土壤
职工
/
2
厂区
危废间
废机油
可燃、
渗漏
大气、
水、土壤
职工
/
（4）环境风险分析
可能存在的风险为专用库房和危废间的机油遇到明火，如施工人员吸烟、厂区中有明火等，导致火灾的发生，危害人身安全。本项目可通过设置专门的危险品存储区，存储危险品，与其他原料隔离。专用库房和危废间的机油存在泄露风险，一旦泄露会污染所在地的土壤和水环境，本项目需重点完善专用库房和危废暂存间的的防渗处理。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，本项目不存在重大危险源，且本项目涉及危险品性质及生产工艺简单，环境风险较小。
（5）风险防范措施及应急措施
为预防风险事故的发生，本次评价提出以下防范措施：
①项目在生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源。厂区内应安装消防及火灾报警系统，并配套相应的消防设施。厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道。
②危险化学品储藏区、以及危废间的机油的储存容器要有足够的储存空间及盛装余量，储存场所进行重点防渗处理。
③固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防治危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者防止污染的措施后，降低对环境的影响。
④加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和常态化。
⑤设置项目事故应急预案
制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、现场撤离和善后措施方案等。制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；明确职责，并落实到单位和有关人员；制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。
综上，项目采取风险防范措施后，环境风险水平可接受。
（6）环境风险分析结论
在采取上述环境风险防范措施后，本项目的环境风险影响将会大大降低，环境风险水平可接受。
表55  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

西咸新区恒盛安新材料科技有限公司
建设地点

（陕西）省

（/）市

（西咸新区）区

（秦汉新城）县

陕西省西咸新区秦汉新城双照街办大王村十字北
地理坐标

经度

108.640372°
纬度

34.374533°
主要危险物质及分布

机油、废机油/专用库房、危废间
环境影响途径及危害后果

机油、废机油遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂、酸、碱、硫磺发生强烈反应，会引起燃烧和爆炸。然后爆炸产生大量浓烟，导致空气中颗粒物，一氧化碳增加，危害人身安全；机油如果泄露会污染所在地的土壤和水环境
风险防范措施要求

生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源；做好机油储存场所、危废间的防渗漏工作；加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习等。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
本项目由西咸新区恒盛安新材料科技有限公司建设，生产过程中会使用机油对设备进行简单的维护。机油为可燃品，在严格按照本次环评提出的各项措施后，本项目环境风险影响基本可控，环境风险水平可接受。
三、环保投资估算
本项目环保投资主要为各类污染控制设施等。本项目环保投资为30.5万元，占总工程投资的3.05%。项目环保投资估算见表56。

表56  项目环保投资估算表
分类

污染物

环保投资内容

数量
投资金额
（万元）

废气

原料堆放、卸料、运输粉尘

喷淋洒水、清扫

1套

2.0

破碎筛分粉尘

集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒，安装独立电表，联网秦汉新城生态环境局监控
1套
13.0

废水

生活污水

化粪池，5m3
1座

0.5

生产废水

清水罐，400m3
1个

4.0

污水罐，200m3
1个

2.0

压滤机

1个

6.0

噪声

设备噪声

基础减震、厂房隔声
/

2.0

固废

危险废物

危废间，6m2
1间

1.0

合计

/

30.5
四、污染物排放清单

本项目的污染排放清单见表57。

表57  项目污染物排放清单表

污染源

污染

因子
主要污染物

环保措施
执行标准

排放量
排放速率
排放浓度

治理工艺

废气

原料堆放、卸料、运输

粉尘

（无组织）
0.032t/a

0.013kg/h

-

全封闭厂房、喷淋、清扫

0.5mg/m3
有组织排放参照执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中水泥工业大气污染物排放浓度（表1）限值要求；无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相应限值

喂料破碎筛分

粉尘

（有组织）

0.137t/a

0.057 kg/h

5.7mg/m3
集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒

10mg/m3
粉尘

（无组织）

0.15t/a

0.0625kg/h

-

0.5mg/m3
废水

生产废水

SS

0

过滤压滤系统

/

不外排

生活污水

COD
0

化粪池

/

不外排

BOD

/

SS

/

NH3-N

/

噪声

生产设备

噪声

/

/

厂房隔声、基础减振和弹性减振，加强车辆管理

昼间60dB(A)

夜间50dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
固废

生产过程

泥饼
0

/

交由兴平市高杰建材有限公司综合利用

/

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求

除尘器收集尘

0

/

设备维护

废机油

0

/

交由有资质单位处理

/

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求

废含油抹布

0

/

办公区

生活垃圾
1.35t/a

/

分类收集，交由环卫部门处理

/

/

五、环境管理和监测计划
1、环境管理

（1）机构的设置

运营期的环境管理是需要长期负责的工作，因此，要求以建设单位的最高管理者为代表组成的环境管理结构。运营期环境管理结构人员设置为：设置1人专门负责环保业务。

（2）环境管理职责和权限

环境管理小组应贯彻执行各行环境保护政策、法规及标准，并负环境管理体系的建立、修订和实施；负责环境管理的日常运行，对发现的潜在环境问题提出解决意见，同时负责协调环境监督部门管理工作；负责环境要素的检查、环境保护设施的运行情况、监测计划的实施，并建立环保档案；接受秦汉新城生态环境部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。

2、环境监测计划

项目建成后的监测计划应包括两部分：一是验收监测，二是运营期的污染源监测。

（1）验收监测：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目环保设施投入试生产后3个月内，企业应及时和环保行政主管部门联系，应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

（2）运营期的污染源监测：主要是对项目建成运营后各污染源的排放监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下：

a、在所有环保设备经过试运行，并经检验合格后，方可正式运行。

b、运行期的环保问题由建设单位负责。

c、建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。

d、对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废水、废气、噪声设备向当地环保机构进行申报登记，交纳规费，领取排污许可证，并进行每年一次的年审。

项目运营期污染源监测计划见表58。

表58   建设项目污染源监测一览表

污染源名称

监测项目

监测点位置

监测点数

监测频率

标准

噪声

Leq(A)

厂界外1m

4个

每季度1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

喂料破碎筛分
颗粒物
布袋除尘器进、出口
1个

1次/年

《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中水泥工业大气污染物排放浓度（表1）限值要求

无组织
颗粒物

企业边界

厂界上风向1个、下风向

3个

1次/年

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相应限值
3、排污口规范化

各污染源排放口应设置专项图标，执行GB15563.1-1995《环境图形标准排污口（源）》，见表59。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，废气、废水采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。危险废物应分别设置专用堆放容器、场所，有防扩散、防流失、防渗漏等防治措施并符合国家标准的要求。

表59   各排污口（源）标志牌设置示意图

名称

噪声排放源

废气排放口

危险废物警告

一般固体废物

提示图形符号



[image: image17.png]




功能

表示噪声向外环境排放

表示废气向大气环境排放

表示危险废物贮存场

表示一般固体废物贮存、处置场

4、项目竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，环境保护行政主管部门依据环境保护验收监测和调查结果，考核该项目是否达到环境保护要求。按照本环评报告表中提出的污染防治措施意见和环保建议，提出本项目竣工环境保护验收建议清单见表60。

表60  建设项目环保设施清单

类别

污染因子

污染防治设施或措施

数量/规模

标准

废气

原料堆放、卸料、运输

颗粒物

全封闭厂房、喷淋、清扫

/

有组织排放参照执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中水泥工业大气污染物排放浓度（表1）限值要求；无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相应限值。
喂料破碎筛分

颗粒物

集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒，安装独立电表，联网秦汉新城生态环境局监控
1套
废水
生产废水

SS
压滤机

1个

不外排
污水罐

1个

清水罐

1个

生活污水

COD、BOD5、SS和NH3-N
化粪池，5m3
1座

噪声

设备

噪声

选用低噪声设备，基础减振

/

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

固体废物

泥饼、收集尘

一般固废堆放处

1处

/
废机油、废含油抹布
危废间，6m2
1座

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单

生活垃圾
分类收集垃圾桶
4个
西安市生活垃圾分类管理办法（2019年9月1日）

5、信息公开

为了更好的完善企业环境管理工作，本评价建议企业建立环境信息公开制度，参照《企业事业单位环境信息公开办法》部令（第31号）中的相关要求，本项目可参考对社会公开以下环保信息。

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	原料堆放、卸料、运输
	颗粒物
	全封闭厂房、喷淋、清扫
	

	
	喂料破碎筛分
	颗粒物
	集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒，安装独立电表，联网秦汉新城生态环境局监控，1套
	

	水

污

染

物
	生活污水
	COD、BOD5、SS和NH3-N 
	化粪池
	不外排

	固

体

废

物
	一般固废
	泥饼
	交由兴平市高杰建材有限公司综合利用
	不外排

	
	
	除尘器收集尘
	
	

	
	设备检修过程
	废机油
	集中收集后交有资质单位处理
	资源化、减量化、无害化处理

	
	
	废含油抹布
	
	

	
	办公区
	生活垃圾
	集中收集，送生活垃圾填埋场
	/

	噪

声
	设备噪声
	厂房隔声、基础减振和弹性减振，加强车辆管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	生态保护措施及预期效果

本项目工程较简单，工程量小，工期短，对周围生态环境影响较小。




结论与建议

	一、结论

1、项目概况
西咸新区恒盛安新材料科技有限公司机制砂石生产加工项目位于西咸新区秦汉新城双照街办大王村十字北，项目总投资1000万元，主要产品为年产机制砂石30万吨，项目环保投资30.5万元，占总投资的3.05%。
2、产业政策符合性

本项目为机制砂石项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，项目的建设符合国家产业政策；且项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》陕发改产业［2007］97号文中的限制类项目。该项目所使用的生产工艺不属于淘汰工艺，项目设备不属于落后淘汰设备目录中的淘汰设备。且本项目已取得秦汉新城行政审批与政务服务局对本项目的备案手续。

因此，该项目符合国家相关产业政策。
3、项目规划符合性分析

本项目符合《产业结构调整指导目录2019本》、《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》、《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)（修订版）》（陕政发[2018]29号）、西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）等相关产业政策和规划的要求。

4、选址符合性分析

距离项目最近的敏感点为西南侧88m处的双照镇大王中心小学，项目运行期产生的噪声、废气采取相应治理措施后能够实现达标排放，对敏感点影响可以接受，外环境不构成重大制约。项目用水、用电均依托周边集中供电、供水工程，可以满足本项目的要求。项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的地区。因此，从环保角度分析，本项目选址合理。
5、环境质量现状

（1）环境空气：项目所在区域各项指标除一氧化碳和二氧化硫外，其余均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，属于不达标区域；项目周边区域空气中TSP的24小时均值低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值。
（2）声环境：项目的厂界及附近敏感点的声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（3）土壤环境：根据监测结果，各监测因子指标均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1中风险筛选值（第二类用地）要求，表明建设项目场地土壤环境质量状况较好。

6、环境影响分析

（1）大气环境影响评价

本项目大气污染物主要为原料堆放卸料运输粉尘、喂料破碎筛分粉尘。本项目喂料破碎筛分设置集尘罩收集粉尘后进入布袋除尘器处理，对废气处理设施安装独立电表，联网秦汉新城生态环境局监控，后经15m高排气筒排放，对周边环境影响较小。
（2）水环境影响评价

项目生产废水经处理后回用于生产线，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，均不外排，不会对周边水环境产生影响。

（3）声环境影响分析

根据预测，项目噪声对项目厂区四周的影响值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。

（4）固体废物影响评价

泥饼、除尘器收集尘交由兴平市高杰建材有限公司综合利用，废机油、废含油抹布交由有资质单位处理，生活垃圾设置生活垃圾分类收集箱，由环卫部门定期清运。
综上所述，本项目符合国家产业政策，污染物的防治措施在经济技术上可行，能实现达标排放。项目在切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，本项目从环境保护角度考虑是可行的。

二、建议与要求

（1）建设单位应设置环保机构和专职人员，健全环保各项管理制度。
（2）定期维护环保设施，保持其正常、稳定、有效运行。加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识，建立健全各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的环境影响。

	预审意见：
公章
经办人：年月日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
公章
经办人：年月日


	审批意见：
公章
经办人：年月日

























_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.vsd
集气罩


破碎机、给料机


集气罩


筛分机、制砂机


布袋除尘器


15m高排气筒



_1234567895.unknown

_1234567892.vsd
颚式破碎机


振动筛


清水罐


噪声


压滤机


圆锥破碎机


振动筛


制砂机


噪声、粉尘


洗砂机


砂子


给料机


污水罐


泥饼


噪声、粉尘


石料


水


石子（25~30mm）


石子（5~7mm）



_1234567890.vsd
�

职工生活


新鲜水


0.063


19.552


0.252


化粪池


0.315


洗砂用水


农田


0.252


0.16


洗车用水


0.16


21.617


砂子


250


5


1.2


15.0


废水处理系统


255


泥饼


2.5


12.5


成品


0.48


喷淋用水


0.48


1.32


道路洒水


1.32


0.56


车间冲洗水


0.112


0.448



