
建设项目环境影响报告表
项 目 名 称：西咸新区秦汉新城金广盛汽车服务有限
公司喷漆房建设项目                       

建设单位(盖章)：西咸新区秦汉新城金广盛汽车服务有限公司
编制日期: 2020年9月
国家生态环境部制
《建设项目环境影响评价报告表》编制说明
《建设项目环境影响评价报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个（两个英文字段作一个汉字）字。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况
	项目名称
	西咸新区秦汉新城金广盛汽车服务有限公司喷漆房建设项目

	建设单位
	西咸新区秦汉新城金广盛汽车服务有限公司

	法人代表
	王睿
	联系人
	贺继刚

	通信地址
	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办（福银南）苏家寨村利民腾达汽贸城院内

	联系电话
	18191099991
	传真
	—
	邮政编码
	712000

	建设地点
	秦汉新城周陵街办（福银南）苏家寨村利民腾达汽贸城院内

	立项审批部门
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2020-611204-81-03-046211

	建设性质
	新建□改扩建( 技改□
	行业类别及代码
	O8011 汽车修理与维护

	占地面积
(平方米)
	150
	绿化面积
(平方米)
	/

	总投资
（万元）
	13
	其中：环保
投资（万元）
	6.7
	环保投资占总投资比例
	51.53%

	评价经费
（万元）
	/
	预期投产日期
	2020.10

	工程内容及规模：
一、项目由来
西咸新区秦汉新城金广盛汽车服务有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2017年5月18日，经营范围包括：普通货物道路运输；汽车、二手车、工程机械设备、汽车配件的销售；汽车信贷信息咨询服务；汽车维修、保养、钣金喷漆、汽车装潢。目前企业主要以汽车维修、保养和汽车装潢为主，无喷漆服务。现有项目已于2019年6月11日进行建设项目环境影响登记备案，详见附件。

因公司发展需要，现提出拓展喷漆业务，公司决定进行扩建，实施喷漆房建设项目。本次扩建喷漆房利用闲置车间，面积为150m2，主要建设喷漆房一座，并配套废气处理设施一套。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日公布）的相关规定，本项目属于“四十社会事业与服务业”类中第126项“汽车、摩托车维修场所中有喷漆工艺的”，该项目应编制环境影响报告表。
2020年7月15日，西咸新区秦汉新城金广盛汽车服务有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价。接受委托后，我公司立即组织相关技术人员进行了现场调查，研读了有关政策与技术文件，在收集现有资料的基础上，通过综合整理和认真分析研究，编制完成了《西咸新区秦汉新城金广盛汽车服务有限公司喷漆房建设项目环境影响报告表》，由建设单位报送环境保护主管部门审查。为项目环保设计、业主环保设施运行管理、陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局进行环境管理提供科学依据。
二、分析判定相关情况

1、产业政策符合性分析

本项目属于汽车修理与维护业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于限制类、淘汰类；同时项目也不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》陕发改产业［2007］97号文中的限制类项目，因此，项目符合国家产业政策及陕西省相关政策要求。
2、规划和规划环评相符性分析

本项目与西咸新区秦汉新城分区规划和规划环评符合性分析见下表
表1-1    秦汉新城分区规划和规划环评符合性分析

文件名称

相关内容

本项目情况

符合性

陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）
位于天汉大道以北、福银高速以西，城市建设用地规模为10.3平方公里。通过发展新型工业、汽车产业构建实现秦汉跃迁的战略基础。
本项目属于汽车服务业。

符合

《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》
根据规划的发展定位、发展目标及区域环境质量、资源现状，本次评价对入区企业

提出以下负面清单：（1）国家明令淘汰的落后生产能力、工艺和产品禁止进入；（2）国家淘汰、削减或限制的产品和生产工艺禁止进入；（3）国家禁止投资建设的工艺，产品禁止进入；（4）限制和禁止外商投资产业禁止进入；（5）国家明确禁止建设的“十五小”项目，“新五小”项目禁止进入；（6）存在严重污染，且不能达标排放的项目禁止进入；（7）其他国家和地方产业政策中禁止的项目禁止进入；（8）污染排放较大、区域环境容量不满足的行业禁止进入；（9）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目禁止进入。（10）根据《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）（修订版）的通知》要求，禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目、防水材料、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料等行业。
本项目不属于禁止入区企业。项目产生的废气采取“干式过滤+两级活性炭吸附”工艺进行废气深度处理后达标排放，固废均得到了合理的处置。

符合

陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函
（三）规划区位于关中平原（距离西安100公里范围内）不宜布局大气污染物排放量大、排放污染物类型复杂的项目。
（四）制定规划区内居民迁建、安置计划

本项目主要污染物为颗粒物和非甲烷总烃，采取“干式过滤+两级活性炭吸附”工艺进行废气深度处理。排放量较小。项目最近的苏家寨村已完成拆迁。

符合
3、选址合理性分析

本项目位于秦汉新城周陵街办（福银南）苏家寨村利民腾达汽贸城院内，建筑面积约1200m2，根据查阅周陵街道办土地利用规划，项目用地性质属于建设用地（证明文件见附件）。查阅秦汉新城土地利用规划图（2016-2035）（见附图3），本项目选址不在生活居住区，文教卫生区、饮用水源保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、自然保护区、文物保护控制地带等环境敏感区域，项目选址合理。

4、相关环保政策符合性分析

表1-2  项目与环保政策符合性分析

环保政策

政策要求

本项目情况

符合性

《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）（修订版）》

实施VOCS专项整治方案。关中地区禁止建设生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

本项目喷烤漆原料为水性漆属于水溶性涂料，不属于高VOCS含量的涂料；项目使用原辅料无高VOCS含量物质存在

符合

《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动计划行动方案（2018-2020年）》
2018年底前，全面取缔无证无照小汽修企业，所有汽修行业完成喷烤漆废气深度治理。
本项目属于扩建企业，原有部分均已取得环评备案文件和营业执照，新建喷漆房采取“干式过滤+两级活性炭吸附”工艺进行废气深度处理

符合

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》
加快实施工业源VOCs污染防治。推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%
本项目生产使用的原辅料为水溶性涂料，属于低VOCs含量、低反应活性的原辅材料，产生的有机废气收集率95%以上。

符合

陕西关中地区属于VOCs治理重点地区，重点推进工业涂装等重点行业 VOCs 污染防治，重点控制间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、 1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯、正十二烷、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、 1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等
本项目选址位于陕西关中地区，涉及涂装工艺，产生的主要污染物包括非甲烷总烃，因此本项目属于VOCs重点治理项目。喷漆房采取“干式过滤+两级活性炭吸附”工艺进行废气深度处理

符合

严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建涉 VOCs排放的工业企业要入园区

本项目位于西咸新区秦汉新城周陵街道办，本次项目为扩建项目

符合
新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施

本项目喷烤漆原料属于水溶性漆，不属于高VOCS含量的涂料，喷漆工段有机废气采用“干式过滤+两级活性炭吸附”处理控制技术进行深度处理

符合

加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装 VOCs 排放控制
本项目含涂装工艺，为控制涂装VOCs的排放，项目采用“干式过滤+两级活性炭吸附”控制技术
符合
推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于 80%；对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放

喷漆采用静电喷涂，前处理采用封闭式结构，喷漆室有机废气收集率达到 95%以上，有机废气利用干式过滤+两级活性炭吸附工艺处理净化，废气可达标排放。

符合
《挥发性有机物无组织排放控制标准》
在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：

1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；

2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；

6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
本项目喷漆使用水性漆，采用专用喷漆房，负压收集废气，尽量减少了无组织排放与逸散，并对收集后的废气处理达标后排放

符合

对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

本项目VOCs末端治理措施为“干式过滤+两级活性炭吸附”技术

符合

VOCs物料应储存与密闭容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；

本项目水性漆需要进行喷漆时外购调好的成品，不在厂区内大量暂存，外购漆未使用状态下桶口保持密闭存放
符合

鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。

企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。

项目建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度
符合

《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》

① 大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。

本项目使用水性漆，同时废气收集效率95%以上通过干式过滤+两级活性炭吸附净化设施进行处理，废气排放能够满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关限值，对周围环境影响较小。要求企业运行过程中对使用的原辅材料名称、成分、使用量、库存等进行记录，并保留相关材料。

符合

②除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。

符合

三、工程概况
（一）扩建项目情况：

1、项目名称及建设性质
项目名称：西咸新区秦汉新城金广盛汽车服务有限公司喷漆房建设项目
建设单位：西咸新区秦汉新城金广盛汽车服务有限公司
建设地点：秦汉新城周陵街办（福银南）苏家寨村利民腾达汽贸城院内，原有厂区闲置车间
建设性质：改扩建
建筑面积：150 m2（扩建部分占地）

2、地理位置与四邻关系
本次扩建利用厂区内闲置车间，不新增占地，南侧和西侧为汽车销售店，北侧为车兄弟汽车服务店，西侧为空地。四邻关系环境与原有环境不变化。

3、项目概况
本次扩建项目为喷漆房建设，主要对需要进行喷漆的车辆进行喷漆，并配套废气处理设施等，项目具体建设组成见表1-3。

表1-3    本次扩建工程组成一览表

工程分类

项目组成

建设内容

备注

主体工程

喷漆房

喷漆房位于办公室南侧厂房内，喷漆房尺寸为7.0 m×4.0 m×2.6m，主要用于项目需进行维修车辆的喷漆作业和抛光。
新建

打磨区域
设置单独区域，位于一般固废区旁闲置厂房内，主要用于面漆打磨

新建

钣金

机修区北侧设置钣金工位2个，包括电焊及表面处理

新建

公用工程

供电

由市政电网供给

依托现有
环保工程

废气

喷漆房
喷漆房有机废气通过干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m排气筒达标排放；

新增
打磨和焊接颗粒物
移动式烟尘净化器收集处理后车间内无组织排放，及时清扫，粉尘收集后暂存于危废暂存间
新增
噪声

设备噪声

采用低噪声设备、采取基础减振、隔声等措施。

新增

固废

一般工业固废
分类收集，暂存于一般固废暂存区域，统一外售
新增，与喷漆房位于同一栋建筑，占地面积30m2
危险废物

危废收集桶、危废暂存间（防淋防渗防漏），暂存后交由有资质单位处理处置。

依托现有

4、工作方案
本项目主要对需进行维修车辆的喷烤漆作业。根据建设单位提供营业数据，项目拟喷漆车辆约每年300台。
5、原辅材料用量

本次扩建项目原材料消耗主要是底漆、面漆。底漆和面漆外购已调好的颜色，不在厂区进行调配。主要原辅材料用量见表1-4。
表1-4    主要原辅材料消耗表

序号
名称
单位
年用量
备注
1
底漆
kg/a
70

外购已调好成品，不在厂区内调制

2

面漆

kg/a

34

3
原子灰
kg/a
720

外购，袋装
4
活性炭
kg/a

50.56

直接安装于喷漆房废气处理设备中
5
CO2保护实芯焊丝

kg/a

10

存放于原料库房

6
电

kWh
1万
原料简介：

（1）水性漆成分

表1-5    底漆成分表

成分
水性环氧树脂漆（底漆）
主要成分
所占比例（%）
固体份
水性环氧树脂
25

颜料
40

溶剂
成膜助剂
3

复合增稠剂
2

分散助剂
2
去离子水
28

表1-6    面漆成分表

成分
水性聚氨酯漆（面漆）
主要成分
所占比例（%）
固体份
水性聚氨酯
29

颜料
18

溶剂
成膜助剂
6

复合增稠剂
2

分散助剂
2
去离子水
43

挥发性有机物含量检测报告见附件。
（2）理化性质及危险特性
水性漆理化性质及危险特性见下表
表1-7    底漆理化性质及危险特性一览表

标识

中文名：底漆
英文名：/
危规号：/
CAS号：/
理化

性质

外观与形状：液体，轻微刺鼻
pH值：＞7.5
黏度：15000~20000mpa.s（旋转黏度/25℃）

比重：1.352kg/cm3
蒸气密度：1.3-1.4

溶解度：微溶于醇、酮、甲苯等非极性有机溶剂
危险

特性

危险特性：不易被明火点燃，加热到分解温度时不释放延误

燃烧性：/
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳

避免与溶剂、高热、火源和热源接触，不会出现危害的聚合反应；泄漏时用新鲜的空气对工作场所进行通风处理回收溢出物，用吸尘器或水清除粉末，以避免扬尘
灭火方法：穿适当的防护服，戴设备齐全的呼吸圈 

灭火剂：使用B类灭火剂（如化学干粉、二氧化碳等）；

健康

危害

侵入途径：吸入、接触

健康危害：眼睛接触可能产生疼痛或刺激、流泪、充血发红；皮肤接触会产生刺激和充血发红。处置方式：尽快擦除或吸去多余的污染物，并立即将眼皮调开，用流动的温水缓和冲洗15分钟或直到污染物除去。

表1-8    面漆理化性质及危险特性一览表

标识

中文名：面漆
英文名：/
危规号：/
CAS号：/
理化

性质

外观与形状：液体，轻微刺鼻
pH值：＞7.5
黏度：15000~20000mpa.s（旋转黏度/25℃）

比重：1.352kg/cm3
蒸气密度：1.3-1.4

溶解度：微溶于醇、酮、甲苯等非极性有机溶剂
危险

特性

危险特性：不易被明火点燃，加热到分解温度时不释放延误

燃烧性：/
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳

避免与溶剂、高热、火源和热源接触，不会出现危害的聚合反应；泄漏时用新鲜的空气对工作场所进行通风处理回收溢出物，用吸尘器或水清除粉末，以避免扬尘
灭火方法：穿适当的防护服，戴设备齐全的呼吸圈 

灭火剂：使用B类灭火剂（如化学干粉、二氧化碳等）；

健康

危害

侵入途径：吸入、接触

健康危害：眼睛接触可能产生疼痛或刺激、流泪、充血发红；皮肤接触会产生刺激和充血发红。处置方式：尽快擦除或吸去多余的污染物，并立即将眼皮调开，用流动的温水缓和冲洗15分钟或直到污染物除去。

（3）水性漆消耗量核算
①喷漆面积
本项目需喷漆为受损车辆面，根据建设单位提供资料，单车喷漆面积按照1m2计算，项目年喷涂车辆为300辆/年，年喷漆面积为300m2。
②喷漆量计算
水性漆用量采用以下公式计算：
[image: image1.wmf])

/(

10

6

e

h

rm

·

´

=

-

NV

s

m


其中：m——水性漆总用量（t/a）；
ρ——水性漆密度（g/cm3）；
μ——涂层厚度（μm）；
[image: image2.wmf]h

——该水性漆组分所占水性漆比例，本项目为100%；
s——喷漆面积，本项目为300m2；

NV——水性漆中的体积固体份（%）
[image: image3.wmf]e

——上漆率（%），即喷涂的涂料附着到表面的比例。
项目喷漆底漆厚度约60μm，面漆厚度约20μm，本项目拟用的水性漆参数见下表：
表1-9    拟用水性漆参数一览表

类型

水性漆密度ρ（g/cm3）

涂层厚度u（μm）

水性漆中的体积固体份NV（%）

上漆率[image: image4.wmf]e

（%）

底漆

1.52

60

65

60

面漆

1.60

20

47

60

备注：体积固体份，也称体积固体含量、不挥发物质体积分数，它指的是涂料中非挥发性成分与液态涂料的体积比。

经核算，本项目所用水性漆量详见下表：

表1-10     水性漆用量一览表

产品种类

喷涂面积

底漆（kg/a）

面漆（kg/a）

需喷漆车辆
300m2
70
34
6、设备清单

本次扩建项目设备清单见下表
表1-11    设备清单一览表
序号

设备名称

型号

数量

备注

1

二氧化碳保护焊机

/
2

2

氮气机

/
1

3

电焊机

/

1

4

氧气表

/
1

5

乙炔表

/
1

6

喷漆房

7m×4m×3m
1

7

送风风箱

3m×1.2m

1

8

送风风机

4KW

2

位于送风风箱内

9

环保风机

4-72-7A，11KW
1

7、公用工程
（1）给排水系统
①给水系统
厂区用水由市政自来水管网供给，可满足厂区用水要求。

②排水系统
项目排水采用雨污分流的形式，雨水进入厂区设置雨水管道，进入市政雨水管网；项目洗车废水隔油池处理，生活污水通过化粪池预处理，分别经市政管网后排入朝阳污水处理厂处理处置。

（2）供电系统
用电依托现有市政电网供电，经配电后可满足项目用电需求。

四、项目平面布局合理性分析
本次扩建项目位于总厂区南侧闲置车间，不会影响原来的厂区布局，功能区分清楚，便于组织生产和管理，生产装置布置紧凑，辅助装置服务到位，从方便生产、安全管理等角度综合分析，厂区布置比较合理。
喷漆房位于闲置车间内，在采取厂房隔声、基础减振措施后，项目噪声对周围环境影响较小。

本项目平面布置简图见附图。
五、劳动定员及工 作制度
公司现有职工12人，一班制，年工作300d。本次扩建项目职工从公司内部员工中调剂，不新增职工。喷漆房全年工作时长为250h。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
一、环保手续履行情况

西咸新区秦汉新城金广盛汽车服务有限公司于2019年6月11日进行建设项目环境影响登记备案。危险废物收集和处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的相关规定进行操作。

二、现有项目情况：

1、现有项目基本情况

建设地点及四邻关系：现有项目位于秦汉新城周陵街办（福银南）苏家寨村利民腾达汽贸城院内，具体位置见附图1。南侧和西侧为汽车销售店，北侧为车兄弟汽车服务店，西侧为空地。项目四邻关系见附图2。

占地面积：项目总占地面积1800m2
2、现有项目规模

项目年维修车辆1000辆，年清洗车辆2000辆（承接外部车辆清洗）。

3、现有项目组成

项目总占地面积1800m2，建筑面积1200m2，主要建设内容主要包括修理区、办公区、员工宿舍以及其它配套设施等。原有项目组成见表1-12。

表1-12    原有项目组成及建设内容一览表

类别

建设名称

内容

主体

工程

修理区

总面积350m2，主要设置机修工位4个

辅助

工程

洗车区

占地面积20m2，主要为维修后车辆清洗

办公区

建筑面积80m2，主要用于业务接洽

快速理赔接待室

建筑面积120m2
员工宿舍

建筑面积40m2，分为男生宿舍和女生宿舍，主要用于员工住宿

地面停车场

设10个地面停车位，位于入口两侧

食堂

建筑面积20m2，为员工提供三餐

公用

工程

给水工程

市政管网供水

排水工程

采取雨污分流，生活污水经利民腾达院内化粪池预处理后排入园区市政管网最终排入朝阳污水处理厂，项目洗车废水直接排入污水收集管网

采暖及制冷

供暖和制冷均采用分体式空调

供电工程

市政电网提供

环保工程

废水

生活污水

厂区不设置厕所，职工生活依托利民腾达院内设置卫生间，化粪池（25m3）收集后排入市政污水管网

洗车污水

直接排入市政污水管网

噪声

选用低噪声设备、隔声、减振等措施

固废

生活垃圾

分类收集后，由环卫部门统一清运

一般固废

废轮胎、配件、包装物

集中收集，外售给资源回收利用单位

危险废物

设置一座危险废物处置间，建筑面积10m2。危险废物集中收集至危废暂存间，定期由陕西环能科技有限公司运走处理

4、主要设备清单
项目主要设备见表1-13。
表1-13  主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

备注

1

大梁校正仪

/

1

2

液压二柱举升机

YST3

8

3

整形机

/

3

4

发动机吊装机

2T

3

5

自动变速箱智能交换机

英国PDK

1

6

四轮定位专用举升机

GC-3.5F-A
1

7

节气门清洗机

/
2

8

喷油嘴清洗机

/
1

9

液压油压力表

/
2

10

储气罐

10立方
1

压缩空气

11

减振器拆装机

/
2

12

轮胎动平衡机

/
1

13

扒胎机

/
1

14

制动盘抛光机

/
1

15

冷媒回收加注机

/

1

16

冷媒真空泵

/

2

17

充电机

/

1

18

多功能千斤顶

/

3

19

前减工具

/
1

20

后减工具

/

1

21

小加油机

/
2

22

液压油加注机

/
1

23

制动更换加注机

/
1

24

脂类加注机

/
1

25

轮胎螺母拆装机

/
1

26

变速箱总成顶举设备

/
1

27

电钻

/
1

28

砂轮机

/
1

29

空气压缩机

/
1

30
冲击钻

/
1

31
压力机

/
1

32
切割机

/
1

33
风炮

/
1

34
三监气割枪

/
1

35
气鼓

/
2
36
清洗枪

/
1

37
导链

/
1

38
量缸表

/
1

39
真空表

/
1

40
推拉卧顶

/
1

6、原辅材料用量
根据企业提供台账资料，原辅材料用量情况见下表1-14
表1-14  主要原辅材料消耗表

序号
名称
单位
年用量
备注
1
各种机油
kg/a
2000
主要成分为矿物油，桶装
2

防冻液
kg/a
500
桶装，存放于原料库房
3
零配件
件
若干
箱装，存放于原料库房
三、现有工程工艺流程及产污环节
现有项目营运期间经营内容为汽车销售及相关配件销售、汽车维修以及洗车服务等，其汽车保养一般情况下为：换三滤（空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器）、清洗（清洗进气道、清洗进气门）、换火花塞、换机油等，因此在保养的过程中将会产生废油以及所更换的零部件的固体废物。汽车维修一般情况下包括：四轮定位、刹车系统、维修底盘、维修发动机等机械修理，在对汽车的维修过程中同样会产生一定量的废油、更换零部件等置换下的固体废物等。






图1-1    汽车清洗工艺流程及产污环节图

图1-2    汽车维修工艺流程及产污环节图

四、与本项目有关的现有污染情况

本项目属于扩建项目，与本项目有关的现有厂区现有污染情况如下：

1、废气

本项目现有工程废气主要为食堂油烟。

食堂全年运行300天，每天4h，提供一日三餐，供应量为职工12人/餐，用油量按照40g/人·d，则用油量为144kg/a，油烟挥发率按照2.83%计算，油烟产生量约为4kg/a。
2、废水

本项目现有工程废水主要包括车辆清洗废水与职工生活污水。除维修车辆外，承接外部车辆清洗约1000辆，共计车辆清洗2000辆。根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），洗车用水按照0.05m3/辆计算，原有项目洗车用水量为100m3/a，废水产生量按照用水量的0.95计算，废水产生量为95m3/a；人均生活用水按照100L/人·d计，用水量为1.2m3/d、360m3/a，废水量按照0.8计算，职工生活污水产生量为288m3/a。

现有工程对维修后的车辆进行清洗，清洗车辆时会用到少量洗涤剂及少量油类，项目洗车废水中的主要污染物为COD、SS、阴离子洗涤剂和石油类，该废水经市政管网最终排入朝阳污水处理厂。
陕西恒运商贸有限公司建设汽车维修项目与本项目维修类型相同，且同属于秦汉新城周陵街道办，具有可类比性。类比陕西恒运商贸有限公司《建设项目环境保护设施竣工验收监测报告》（普惠环（验）字[2016]第078号），根据监测内容可知，污水总排口监测结果为，化学需氧量监测平均浓度278mg/L、生化需氧量监测平均浓度88.3mg/L、悬浮物监测平均浓度174mg/L、动植物油监测平均浓度0.48mg/L、石油类监测平均浓度5.04mg/L均满足《污水综合排放标准》表4（GB8978-1996）三级标准要求；氨氮监测平均浓度22.47mg/L、总磷为6mg/L、总氮为63mg/L满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求。
3、噪声

本项目现有工程运行过程产生的噪声主要是汽车行驶噪声、空压机噪声、排风设备噪声、维修噪声等，基本为间断噪声，源强为75-85dB（A）。根据本次环评监测报告结果，监测期间企业正常运行，项目厂界四周噪声值见下表
  表1-15  噪声监测结果及评价      lAeq:dB（A）
监测点位

7月29日（Leq）

7月30日（Leq）

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

50
39
49
38
南厂界

52
40
53
40
西厂界

54
42
55
43
北厂界

53
41
52
42
均满足行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准要求。

4、固废

本项目现有工程固体废弃物主要包括职工生活垃圾、一般工业固废（主要包括废弃车胎、零部件及废包装废物）以及危险废物。

（1）职工生活垃圾

根据建设单位实际统计的资料可知，目前项目运营过程产生的职工生活垃圾量为1.8t/a，生活垃圾设置垃圾桶收集，由环卫部门定期统一清运。

（2）一般工业固废

根据建设单位实际统计的资料可知，目前项目运营过程产生的废弃车胎、零部件及废包装材料产生量为0.9t/a，该类固废目前建设单位将其统一收集部分外售、部分回用。

（3）危险废物

本项目现有工程实际运行过程产生的危险废物主要包括清洗零部件的废有机溶剂，汽车换下的废机油，废抹布和废汽车电瓶等。根据建设单位实际统计资料结果可知，项目运行过程中废机油的量为2.16t/a、废电瓶的量为1.1t/a、废防冻液为0.12t/a、废机滤产生量为0.18t/a以及废抹布产生量为1t/a。这些危险废物使用专用容器分类收集暂存于危险废物暂存间内，定期交由陕西环能科技有限公司集中处置。

五、现有工程污染物排放情况

现有工程主要污染物排放量详见下表：
表1-16    现有工程主要污染物排放情况一览表

种类

污染物

排放量（t/a）

废气

食堂油烟

4kg/a

生活污水+洗车废水

383m3/a
COD

0.108

BOD5
0.034

氨氮

0.0087

悬浮物
0.068

动植物油

0.0001

石油类

0.002

总磷

0.002
总氮

0.024
固废

生活垃圾
1.8

废弃车胎、零部件及废包装材料

0.9

废机油
2.16

废防冻液
0.12

废机滤
0.18

废电瓶
1.1

废抹布
1.0

噪声

设备运转噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准
五、现有工程主要环境问题及整改措施

项目目前存在的主要环境问题及整改措施见下表
表1-17    项目存在的主要环境问题及整改措施

序号
环境要素
环境问题
整改措施
1
废气

食堂油烟通过换气扇排放
加装油烟净化器

2

废水

食堂废水直接排入化粪池

加装油水分离器
3

废水

洗车废水直接排入市政污水管网

增设隔油池处理洗车废水




建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地质、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性）：
1、地理位置

西咸新区位于陕西省西安、咸阳两市建成区之间，东距西安市中心10公里，西距咸阳市中心3公里，西起茂陵及涝河入渭口，东至包茂高速，北至规划中的西咸环线，南至京昆高速，规划区总面积882平方公里，其中规划建设用地272平方公里，包括空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城、泾河新城五个组团。秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，总规划面积302平方公里。
本项目位于秦汉新城周陵街道办苏家寨村利民腾达汽贸城院内，项目中心点坐标为E108°40′54.83″，N34°21′47.99″，地理位置见附图1。

2、地形地貌

秦汉新城地处陕西省关中平原中部，泾河与渭河交汇的三角地带，隶属于西咸新区管辖范围。秦汉新城范围内，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。

区内由北向南呈台阶状降低，依次为三级、二级、一级阶地及漫滩。阶地类型除漫滩上覆于一级阶地之上，为上叠式结构外，一级与二级，二级与三级阶地间均为嵌入式结构。由于受渭河断裂继承性活动的影响，断裂北侧的三级阶地为相对上升区，阶地基座为下更新统洪积冲湖积层，岩性以粘性土为主夹薄层砂；断裂以南的二级、一级阶地为相对下降区，阶地基座为中更新统冲湖积层，岩性以砂、砂含砾为主夹透镜状亚粘土。各级阶地二元结构明显，上细下粗，其下部岩性为粗颗粒的堆积物成为潜水赋存场所。二级、三级阶地冲积物之上均为黄土披盖，其中二级阶地上黄土下部分布一层古土壤，三级阶地上黄土中夹2~3 层古土壤。
本项目位于渭河二级阶地，项目区地势较为平坦。

3、地质构造与地震

秦汉新城地质基础是古老的华北阶地，属于变质花岗岩类地质。沿渭河第一阶地由于地质原因形成一条地质断裂带。南部与北部基底为以冲积为主及冲洪积的粉砂质粘土、粘土质粉砂及砂、砾石。承载力标准值在200kPa左右。部分土地存在砂土液化现象，中部为黄土台塬。本工程区处汾渭地震带的渭河地震亚带。据《国家地震动参数区划图》（GB18306-2001），建筑场地类别为II类，工程区的地震动峰值加速度为0.20g（相应抗震设防烈度为8度），地震动反应谱特征周期为0.35s。

4、水文

秦汉新城属暖温带大陆性半干旱半湿润季风气候，泾河和渭河是区域主要的河流。

泾河发源于宁夏回族自治区泾源县境内的老龙潭，自西北向东南流经宁夏、甘肃、陕西三省（自治区），于陕西省高陵县余楚乡马渡村附近汇入渭河，全流域面积45421km²，干流全长455.1km，河道平均比降2.47‰。泾河是渭河北岸的一级支流，也是陕西省关中三大河流之一，泾阳境内河长约77km，流域面积634km²，自上而下依次穿越白王、王桥、桥底、太平、中张、泾干、崇文、高庄8个街道办。

渭河属黄河一级支流，渭河流域范围主要在陕西省中部。发源于甘肃省渭源县鸟鼠山，东至陕西省渭南市，潼关县汇入黄河。南有东西走向的秦岭横亘，北有六盘山屏障。多年平均径流为54.73 亿m³，平均流量165.02m³/s。渭河在秦汉新城段左岸为18.6km，右岸20.6km，河堤按照300 年一遇洪水设计。

秦汉新城内部的水利工程有宝鸡峡塬下北高干渠位；泾阳县县内有宝鸡峡灌区支渠6 支，总长29776m；其中宝鸡峡塬下高干渠位于秦汉新城中部，东西贯穿新城。秦汉新城地下300m 以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。潜水含水岩底板埋深45-75m；浅层承压水含水岩底板埋深170-200m；深层承压水含水岩底板埋深280-300m。
项目评价区范围内无地表水体。

5、气候、气象

秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明。年平均风速1.9米/秒，最大风速17.3米/秒，风向西南风（SW），出现在1988年7月19日；年最多风向为东东北风和静风（ENE，C）。年平均气温13.3℃，年平均最高气温19.3℃，年平均最低气温8.3℃，最热月（7月）月平均气温26.5℃，最冷月（1月）月平均气温-1.0℃，极端最高气温42.3℃（2006年6月17日），极端最低气温-20.8℃（1955年1月10日）。年均降水548.7mm，年≥0.1毫米降水日数为87.1天，年≥50毫米降水日数为0.5天，降水主要集中在5-10月，最多降水量829.7mm，最少为290.1mm。日照时数年平均为2195.2h，最多（8月）为241.6h，最少(2月)为138.5h。

无霜期年均213天。大风2.4天，沙尘暴0.1天，主要出现在3月和5月；大雾23.8天，10月最多为3.8天；冰雹0.6天，主要出现在5-8月；雷暴15.9天，7月最多为4.2天；初霜日10月29日，终霜日3月31日，霜期153天。

 6、动、植物

项目所在区域内植被均为栽培植被与绿化树木，呈现城镇农村生态系统特点，仅有零星的小片人工园林及路旁树木，树种有泡桐、梧桐、杨树、柳树、刺槐等。属非生态敏感区。野生动物类有野兔、田鼠、麻雀、鸽子和淡水鱼类，畜禽主要有牛、马、骡、猪等。



环境质量状况
	建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
环境空气质量现状

1、常规污染物

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气质量现状可优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年1年的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目以2019年作为评价基准年。
本次收集陕西省生态环境厅2020年1月发布的《环保快报（2020-4）》附表4中2019年1月~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表中西咸新区秦汉新城数据，详见表3-1。
表3-1  项目区域空气质量状况统计表    

污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）
标准值（µg/m3）
超标率（%）

达标分析

PM10

年平均质量浓度

97

70

139%
不达标
PM2.5

年平均质量浓度

60

35

171%
不达标
SO2

年平均质量浓度

8
60

13%
达标

NO2

年平均质量浓度

42

40

105%
不达标
CO

24小时平均浓度第95百分位数
1500

4000

37.5%
达标

O3
日最大8小时平均浓度第90百分位数
158

160

98.8%
达标
从上表可知，项目所在区域各项指标中PM10、PM2.5、和NO2超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，属于不达标区域。

秦汉新城积极响应《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》等省市相关政策，落实相关措施，加强环境管理，改善区域环境空气质量，争取区域环境空气质量达标。经过近些年努力，环境空气有所改善。
2、特征污染物

本项目委托陕西金盾工程检测有限公司于2020年7月29日~8月4日对项目所在地的特征污染物进行了监测，特征污染物监测点位基本信息及环境质量现状监测结果见表3-2和表3-3。

表3-2  特征污染物监测点位基本信息及监测方法
监测点位名称
监测因子
监测时段
相对厂址方位
项目所在地
非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
2020年7月29日~8月4日
厂址
监测项目

监测方法

检出限

分析仪器

苯、甲苯、二甲苯

环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010
5.0×10-4（mg/m3）

GC4000A型

气相色谱仪

非甲烷总烃

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

HJ 604-2017
0.07（mg/m3）

GC4000A型

气相色谱仪

表3-3  特征污染物环境质量现状监测结果    单位：mg/m3
监测点位
名称
污染物
平均
时间
评价标准（mg/m3）
监测浓度范围（mg/m3）
最大浓度占标率/%
超标率/%
达标情况
项目所在地
非甲烷总烃
一次值
2.0
0.88-1.10

55.5

0
达标
苯

0.11

ND-0.0013
1.18
0
达标
甲苯

0.2

0.0017-0.0023
1.15
0
达标
二甲苯

0.2

0.0046-0.0059
2.95
0
达标
从表3-3监测结果可以看出，项目所在区域环境空气中特征因子非甲烷总烃现状监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值，苯系物满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。
二、声环境质量现状
本次评价声环境质量现状委托陕西金盾工程检测有限公司监测，监测时间为2020年7月29日～7月30日，监测点位见附图。

监测分析方法见表3-4，监测及评价结果详见表3-5。

表3-4  噪声监测分析方法

监测项目
检测方法
监测依据
检出限[dB(A)]
监测仪器
噪声
声环境质量标准
GB 3096-2008
/

AWA5688型多功能声级计
     表3-5  噪声监测结果及评价      lAeq:dB（A）
监测点位

7月29日（Leq）

7月30日（Leq）

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

50
39
49
38
南厂界

52
40
53
40
西厂界

54
42
55
43
北厂界

53
41
52
42
标准值
60

50

60

50

表3-5显示，项目厂界昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目所在区域声环境质量良好。

三、地下水环境环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）导则附录 A 中的划分依据，本项目属于三类项目，且本项目所在区域属于不敏感区域，因此判定本项目地下水环境影响评价等级为三级评价，根据导则对于三级评价项目现状监测布点要求，三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，本项目地下水环境质量现状引用《陕西奎力科技有限公司咸阳奎力环保型金属加工液项目环境影响报告表》中地下水环境质量现状监测内容，该项目位于西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号，距离本项目3.7km，该项目地下水调查点位与本项目所处位置，处于同一个水文地质单元内，且属于近三年内地下水环境监测情况，项目区周围地下水流向为西北向东南，该项目2019年11月14日委托陕西浦安环境检测技术有限公司对项目附近地下水水质、水位进行了现状监测，其地下水环境质量现状监测的情况如下：

1、水质监测
（1）监测点位
共3个地下水水质监测点，李都村水井（GW1）、上底王村水井（GW2）、大王村水井（GW3），见附图。
（2）监测项目
①:K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共8项；
②pH、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、石油类，共4项。
（3）监测频次
1次取样监测。
2、水位监测

（1）监测点位
共6个地下水水位监测点，李都村水井（GW1）、上底王村水井（GW2）、大王村水井（GW3）、庞村水井（GW4）、北上召水井（GW5）、互助村水井（GW6），见附图。
（2）监测项目
井位坐标、井口标高、井深、水位高程。
3、评价标准及方法

评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体方法依据、检出限、及仪器设备如下表3-6。

表3-6  地下水监测分析方法及使用仪器
检测项目
分析方法
使用仪器/管理编号
检出限
地下水
钾（K+）
GB/T 11904-1989

钾和钠的测定
火焰原子吸收分光光度法
原子吸收分光光度计
TAS-990

SNPA-YQ-001

0.05mg/L

钠（Na+）
0.01mg/L

镁（Mg2+）
GB/T 11905-1989

水质 钙和镁的测定
火焰原子吸收分光光度法
0.002mg/L

钙（Ca2+）
GB 7476-1987

水质 钙的测定
EDTA滴定法
50mL滴定管
1.00mg/L

碳酸根（CO32-）
DZ/T 0064.49-1993

地下水质检验方法
滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根
50mL滴定管
5mg/L

重碳酸根（HCO3-）
5mg/L

氯化物（Cl-）
GB/T 5750.5-2006（2.1）
《生活饮用水标准检验方法
无机非金属指标》
硝酸银容量法
50mL滴定管
1.0 mg/L

硫酸盐（SO42-）
HJ/T 342-2007

水质 硫酸盐的测定
铬酸钡分光光度法
紫外可见光光度计
T6新世纪
SNPA-YQ-007

8mg/L
pH值
GB/T 5750.4-2006（5.1）
《生活饮用水标准检验方法
感官性状和物理指标》
pH值的测定 玻璃电极法
酸度计
pHS-3E

SNPA-YQ-016

---

氨氮
GB/T 5750.5-2006（9.1）
《生活饮用水标准检验方法
无机非金属指标》
氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
紫外可见光光度计
T6新世纪
SNPA-YQ-007

0.02mg/L

耗氧量
GB/T 5750.7-2006（1.1）
《生活饮用水标准检验方法
有机物综合指标》
耗氧量的测定 酸性高锰酸钾法
50mL滴定管
0.05mg/L

石油类
HJ 637-2018

水质 石油类和动植物油类的测定
红外分光光度法
红外测油仪
MAI-50G

SNPA-YQ-054

0.06mg/L
4、监测结果
监测结果详见附件，统计结果见表3-7。

表3-7  地下水现状监测结果

点位
项目
李都村水井（GW1）
上底王村水井（GW2）
大王村水井（GW3）
标准值

钾（mg/L）
1.60

1.65

1.56

/
钠（mg/L）
285

247

286

/
钙（mg/L）
31.8

27.9

21.8

/
镁（mg/L）
32.5

29.6

22.6

/
碳酸根（mg/L）
12

18

20

/
碳酸氢根（mg/L）
460

463

414

/
氯化物（mg/L）
68.6

67.8

112

250

硫酸盐（mg/L）
227

183

180

250

pH值（无量纲）
8.38

8.44

8.50

6~9

氨氮（mg/L）
0.474

0.361

0.461

0.5

耗氧量（mg/L）
0.30

0.32

0.33

3
石油类（mg/L）
0.01

0.01ND

0.01ND

/
表3-8  水井水文信息一览表
点位
井深（m）
井口标高（m）
水位高程（m）
坐标
李都村水井（GW1）
200

483

363

108°38′48.97″E，34°22′36.75″N

上底王村水井（GW2）
200

467

357

108°38′56.85″E，34°22′2.86″N

大王村水井（GW3）
180

475

345

108°38′7.11″E，34°22′15.14″N

庞村水井（GW4）
200

472

322

108°38′37.04″E，34°23′42.60″N

北上召水井（GW5）
200

456

316

108°39′58.97″E，34°22′13.46″N

互助村水井（GW6）
180

469

339

108°38′4.10″E，34°21′28.09″N

由监测结果可知，项目区地下水水质指标均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
项目选址位于秦汉新城周陵街办（福银南）苏家寨村，根据现场踏勘的情况，本项目评价区内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域。经判定分析，本项目大气属于三级评价，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)要求5.4.3，三级评价项目不需设置大气影响评价范围，无大气环境保护目标。项目周边200m范围内无声环境保护目标。项目主要环境保护目标详见表3-9。
表3-9  主要环境保护目标一览表

环境要素

保护

对象

坐标

相对

方位

距离（m）

保护目标内容
保护级别

X

Y

地下水环境

潜水含水层

项目区周边

地下水水质

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准
土壤环境

土壤

项目区及周围50m范围内

土壤环境

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）




评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
	1、环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；其他污染物中非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准限值，苯系物参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值,标准值见下表：
表4-1    环境空气质量标准

污染物名称

单位

年平均

SO2
μg/m3
60

NO2
μg/m3
40

PM2.5
μg/m3
35

PM10
μg/m3
70

CO
mg/m3
4（24小时平均）
O3
μg/m3
160（日最大8小时平均）
非甲烷总烃
mg/m3
2.0
苯

μg/m3
110

甲苯

μg/m3
200

二甲苯

μg/m3
200

2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见下表：
表4-2    声环境质量标准

项目
标准类别

昼间Leq（dB[A]）

夜间Leq（dB[A]）

厂界四周
2类

60
50
3、地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

表4-3   地下水环境质量标准

环境要素
标准
项目
单位
标准值
地下水
《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准
pH值
无量纲
6.5～8.5

氨氮
mg/L

≤0.2

耗氧量
≤3.0

氯化物
≤250

硫酸盐
≤250

氨氮
≤0.5



	污染物排放标准
	1、运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）的要求以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织限值要求；
2、项目生产废水应达到《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）表2中排放限值，生活污水中COD、BOD5等排放浓度执行《污水综合排放标准》表4（GB8978-1996）三级标准和氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准；

3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准；

4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的相关规定。

表4-4    排放标准一览表
类别

标准名称及级(类)别

项目

标准值

单位

数值

废气

《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）（表面涂装）
非甲烷
总烃
最高允许排放浓度
mg/m3
50
厂区内监控点浓度限值
mg/m3
10
企业边界监控点浓度限值

mg/m3
3

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
颗粒物
有组织最高允许排放浓度
mg/m3
120
无组织最高允许浓度限值
mg/m3
1.0
废水
《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）
COD

mg/L
300

BOD5
mg/L
150

SS

mg/L
100

石油类

mg/L
10

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

COD

mg/L
500

BOD5
mg/L
300

SS

mg/L
400

石油类

mg/L
20

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级

氨氮

mg/L
45

总磷

mg/L
8

总氮

mg/L
70
噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
等效 A 声级

2类
昼间

dB(A)

60

2类
夜间

dB(A)

50


	总量控制指标
	项目生产过程中废水及生活废水依托化粪池预处理后通过市政管网最终排入朝阳污水处理厂，因此本项目不单独申请总量。项目仅作建议总量控制指标为COD：0.108t/a、NH3-N：0.0087t/a；本项目大气总量控制指标为VOCs。本项目非甲烷总烃排放量（有组织+无组织）0.0037t/a，因此建议VOCs总量控制指标0.0037t/a。


建设项目工程分析
	工艺流程简述：

本次扩建项目利用现有厂房，内部安装喷漆房及环保设备。不存在土建施工，设备安装主要产生噪声和废金属材料。废金属材料依托现有厂区措施，可外售利用，施工期影响较小且施工时间较短，因此评价不再对施工期进行分析。
营运期工艺流程及产污环节

扩建完成后全厂工艺流程分别如下：

[image: image5.png]ER ST

AR

¥ L *
i e — e
v
e





图5-1 汽车维修工艺流程及产污环节图

运营期喷漆工艺流程简述：

钣金修复（包括焊接）：将汽车漆面的凹陷部位用工具修复到原来状态，此过程会产生焊接烟尘和噪声
打磨：将修复后的部位进行打磨去漆，然后在其上刮涂原子灰，以填平与修饰原有的缺陷，满足喷漆前底材表面的平整、平滑，产生少量的粉尘G1，以无组织形式排放；

喷漆、烤漆：将汽车送入漆房中喷漆（需要年喷漆的车约300辆/年，喷漆时间约30min/辆），项目喷漆房采用电加热方式，在漆房内烤漆（温度70-80℃，烤漆时间约20min/辆），喷涂、烤漆均在密闭的喷漆房内进行。喷漆房进气通过喷漆房顶部两台4kw进气风机（风机风量10000m3/h）进气，进气口设置过滤棉，去除进气中颗粒物。喷漆和烤漆产生的废气经负压收集后经过“干式过滤+两级活性炭吸附”装置处理，再通过排气筒排出；
抛光：为了弥补汽车表面经喷涂之后，可能会出现粗粒、砂纸痕、流痕、反白等漆膜表面的细小缺陷，处理方法就是在喷涂后进行研磨抛光处理，以提高漆膜的镜面效果，达到光亮、平滑的要求；
该工序产生喷漆废气G2、烤漆废气G3、抛光粉尘G4以及漆渣S1。
注：本项目喷漆房不设置燃烧机，直接使用电能进行供能。

营运期主要污染工序：
1、废气
项目运营期废气主要包括焊接烟尘、喷烤漆有机废气、打磨粉尘。

（1）焊接烟尘
本项目对于受损的车辆，需要采用电、气焊时，会产生焊接烟尘，根据建设单位实际统计资料可知，现有项目目前焊材使用量为10kg/a，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报（自然科学版）第32卷第3期），焊接材料的发尘量按8g/kg计算，则本项目焊接烟尘产生量为0.08kg/a，项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后车间内排放。净化器单台风量为1500m3/h，处理效率为60%，则焊接烟尘排放量为0.032kg/a。
（2）喷烤漆有机废气

根据建设单位提供资料，喷漆车辆为300辆/年，（喷漆时间约15~60分钟不等，项目取平均取值每辆喷漆时间为30min，并在漆房内烤漆，温度70-80℃，烤漆时间约20min/辆），则全年喷烤漆时长为250h。喷漆房内配套的风机、送风机，由于抽风量比送风量大，使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，而空气由于气压差补偿由进气口到负压风机形成对流吹风，废气全部抽风机抽出进入废气治理设施进行处理，因此废气收集效率可达95%以上，5%以无组织形式排放。

根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版）可知，喷涂过程中约45%的涂料（含固体成分和溶剂成分）附着在工件表面，约55%的涂料形成漆雾，本项目使用水性漆，类比同类汽车维修喷漆房项目报告，本项目水性漆涂料附着率为60%，涂料形成漆雾占比约40%。本项目年使用水性漆量共104kg/a，其中底漆量为70kg/a，面漆量34kg/a，产生VOCs量（以非甲烷总烃计）以及漆雾颗粒的量详见下表。

表5-1  项目非甲烷总烃计漆雾的产生量表

类别

年用量（kg）
固体

占比

溶剂占比

挥发性有机物含量
附着率

非甲烷总烃产生量（kg）
漆雾产生量（kg）
底漆

70

65%

35%

288g/L*

60

13.26
18.2
面漆

34

47%

53%

284g/L*

6.04
6.4
合计
104

/
/
/
/
19.30

24.6

注：挥发性有机物含量数据源自建设单位提供检测报告，检测报告见附件。

项目非甲烷总烃的产生量为19.30kg/a，漆雾产生量为24.6kg/a；项目喷漆房设计风量都为15000m3/h，喷漆房年工作时间为250h，项目喷漆房收集效率为95%，项目喷漆房产生废气5%以无组织形式排放；由于项目使用水性漆，其漆雾含水率较大，为了便于后期的活性炭吸附，项目拟采用“干式过滤+两级活性炭吸附”处理效率按85%计算，项目采用漆雾净化原理如下：在环保风机的作用下，漆雾首先进入过滤芯去除漆雾中的颗粒物和水滴，经滤芯处理后的无尘气体进入两级活性炭吸附装置内，利用活性炭吸附有机废气，以达到漆雾无害化降解的目的，其具体的原理：
项目拟使用三道初效过滤棉组成，规格为1000×1200mm，可有效截留漆雾中的颗粒物和水滴，根据该类设备的相关技术资料，过滤芯对漆雾中的颗粒物和水滴的截留效率可达到99%，使得进入下一步活性炭吸附装置的喷漆废气不含水汽和颗粒物，过滤棉每月更换一次；
②活性炭吸附装置：由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸附气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附，利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的；
根据建设单位提供资料可知，项目两级活性炭吸附装置充填量为50kg，更换周期为6个月。项目废气污染物产排情况详见下表；

表5-2  项目喷漆房废气主要污染物产排情况一览表

来源

污染物

非甲烷总烃

漆雾颗粒

喷漆房收集效率为95%

有组织

产生量（kg/a）

18.34
23.37

产生浓度（mg/m3）

4.89

6.23

产生速率（kg/h）

0.073

0.093

处理效率（%）

85

99

去除量（kg/a）
15.585

23.136

排放量（kg/a）
2.750

0.234

排放浓度（mg/m3）

0.73

0.06

排放速率（kg/h）

0.011

0.001

无组织

产生量（kg/a）

0.965

1.23

排放量（kg/a）

0.965

1.23

排放速率（kg/h）

0.004

0.005

（3）打磨粉尘

本项目打磨工序产生粉尘，主要是颗粒物。汽车在喷漆前须对汽车表面进行打磨，打磨作业设在打磨间，类比同类项目，打磨粉尘产生量为原子灰使用量的千分之一计，本项目原子灰使用量为0.72t/a，则粉尘产生量为0.72kg/a。粉尘经过移动式烟尘净化装置处理后车间内排放。净化器单台风量为1500m3/h，处理效率为60%，则打磨粉尘排放量为0.288kg/a。

2、废水
本次扩建项目生产过程无需用水，无生产废水产生，项目不新增劳动定员，无新增生活污水。

3、噪声
本次项目噪声源主要喷漆房及风机产生的噪声，声级在75—90dB（A）。项目本次新增设备均选用低噪声设备，并均设置于厂房内部，设备通过采取基础减振、厂房隔声等措施，可使设备噪声降低20 dB（A）。主要噪声设备见表5-3。
表5-3    主要噪声源一览表
序号

产噪设备

产噪声级dB（A）

数量

运行情况

处理措施
噪声排放dB（A）

1

送风风机
75

2
间断

厂房隔声、基础减振
65

2

风机

90

1
间断
厂房隔声、基础减振、软管连接
70

4、固体废弃物
本项目运营过程中固体废物主要为喷漆工序产生的废水性漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、废活性炭。

（1）废水性漆桶
项目用底漆和面漆用量为104kg/a，均为外购已调好成品，不在厂区调漆，类比同类项目，产生的废水性漆桶约为50kg/a。

（2）废活性炭
本项目新增建设喷漆房拟采用活性炭吸附处理含非甲烷总烃的有机废气，产生废活性炭，活性炭吸附能力为1t活性炭可吸附250kg非甲烷总烃，项目产生非甲烷总烃最大量为15.585kg/a，则活性炭最大用量约为62.34kg/a，废活性炭产生量为77.93kg/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实行），废活性炭属于HW49其他废物。环评要求业主方根据活性炭用量及设计吸附装置中活性炭量计算后，确定更换周期及时进行活性炭更换。同时要求企业设置危废暂存间，活性炭定期更换后经危废暂存间暂存后交由有危险废物处理资质单位处理处置。
（3）废过滤棉

项目产生漆雾24.6kg/a，其中有组织排放的漆雾量为0.234kg/a，项目对漆雾采用干式过滤会产生废旧过滤棉，项目喷烤漆雾年最大吸附量为23.136kg/a，吸附漆雾量为废旧棉的使用量的30%计算，即项目年使用吸附棉的量为77.12kg/a；项目每月更换一次过滤棉，根据《国家危险废物名录》（2019年8月1日起实行），废旧吸附棉属于HW49其他废物。

项目产生的危险废物产生量详见下表。

表5-4  项目危废产生情况一览表

分类

废物名称

来源

危废

编号

产生量

处置方式

是否合理

危险

废物

废水性漆桶
喷漆房

HW49

50kg/a
岗位收集，分类暂存，暂存于现有危废暂存间，定期委托有危险废物处理资质单位集中处置
合理
废活性炭

环保设备

HW49
77.93kg/a
废过滤棉
环保设备

HW49
77.12kg/a
本项目现有工程在厂区东侧设置1间危废暂存间，本次新增危险废物暂存于现有危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质单位集中处置。



项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生的浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	喷漆房
	有组织
	非甲烷总烃
	4.89mg/m3，18.34kg/a
	0.73mg/m3，2.750kg/a

	
	
	
	漆雾颗粒物
	6.23mg/m3，23.37kg/a
	0.06mg/m3，0.234kg/a

	
	
	无组织
	非甲烷总烃
	0.965kg/a
	0.965kg/a

	
	
	
	漆雾颗粒物
	1.23kg/a
	1.23kg/ a

	
	电焊
	焊接烟尘
	0.08 kg/a
	0.032kg/a

	
	打磨过程
	打磨粉尘
	0.72 kg/a
	0.288 kg/a

	
	食堂
	油烟
	4kg/a
	1.6kg/a

	固体废物
	危险废物
	废气处理设备
	废活性炭
	77.93kg/a
	暂存于现有危废暂存间，交由有危险废物处理资质单位处理

	
	
	
	废过滤棉
	77.12kg/a
	

	
	
	喷漆
	废水性漆桶
	50kg/a
	

	噪声
	本项目运营期的噪声主要来自喷漆房和风机，为昼间间歇性噪声。产生的噪声值约为75～90dB（A）。

	主要生态影响：

本项目位于秦汉新城周陵街办（福银南）苏家寨村利民腾达汽贸城院内，属于典型的城市生态系统，绿化主要为市政绿化，本次项目利用已建成车间进行安装设备，对周围生态的影响很小。



环境影响分析

	施工期环境影响分析
本次扩建项目利用现有厂房，内部安装喷漆房。不存在土建施工，设备安装主要产生噪声和废金属材料。废金属材料依托现有厂区措施，可外售利用，施工期影响较小且施工时间较短，因此本评价不对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析
一、大气环境影响分析

1、评价因子和评价标准
根据项目工程分析，结合各污染物大气环境质量标准限值，本次确定大气环境影响估算因子为：颗粒物、非甲烷总烃，相关信息见表7-1。

表7-1      评价因子和评价标准一览表

评价因子

平均时段

标准值μg/m3
标准来源

颗粒物

TSP

1小时平均值

900

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

PM10
450

非甲烷总烃

2000

《大气污染物综合排放标准详解》

2、估算模型及参数

本项目大气环境影响估算模型选用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中AERSCREEN估算模型，预测本项目对预测范围不同时段的大气环境影响。

估算模型输入参数见下表。
表7-2      估算模型参数表
参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
农村
人口数（城市选项时）
/

最高环境温度/℃
42.3

最低环境温度/℃
-20.8

土地利用类型
农村
区域湿度条件
中等湿润
是否考虑地形
考虑地形
□是   ■否
地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
□是   ■否
岸线距离/km

/

岸线方向/°
/

根据本项目工程分析可知，项目新增设1间喷漆房。设置“干式过滤+两级活性炭吸附”（风机风量为15000m3/h），设置1根15m高排气筒。

表7-3    点源参数表

编号
名称
污染物
排气筒底部中心坐标
排气筒底部海拔高度m

排气筒高度/m

排气筒内径/m

风量m3/h
烟气温度/ºC

年排放时间/h

排放工况
污染物排放速率/（kg/h）
经度
纬度
1

DA001喷漆废气排气筒
非甲烷总烃

108.68

2087°
34.36

3076°
438

15
0.6

15000
40

250

正常工况
0.011

颗粒物

0.001
表7-4    面源参数表

编号

名称
面源中心点坐标
面源海拔高度/m
面源长度/m
面源宽度/m
与正北向夹角/。
面源有效高度/m

年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率/（kg/h）
纬度

经度

1
非甲烷总烃（喷漆）
108.6

82087°
34.36

3076°
438

20

7.5

0

8

250
正常工况
0.004

2

颗粒物（喷漆、焊接和打磨）
438

20

7.5

0

8

250
0.006

3、估算结果

项目主要污染源估算模型计算结果见下表。
表7-5       预测结果统计表
污染源
污染因子
最大落地浓度μg/m3
最大落地点m

评价标准μg/m3
占标率%

评价等级
喷漆废气DA001

非甲烷总烃
0.25

95

2000

0.01

三级
喷漆废气DA001
漆雾颗粒

0.02

95

450

0.01

三级
喷漆废气

非甲烷总烃
3.43

11

2000

0.17

三级
喷漆、焊接和打磨

颗粒物

5.15

11

900

0.58

三级
通过上述分析，项目大气评价等级确定为三级。

4、环境影响评价

（1）食堂油烟
食堂全年运行300天，每天4h，提供一日三餐，供应量为职工12人/餐，用油量按照40g/人·d，则用油量为144kg/a，油烟挥发率按照2.83%计算，油烟产生量约为4kg/a。
厨房灶台上方安装烟罩，烹调产生的油烟废气经烟罩收集处理，设置15m3/min的油烟净化器，则油烟产生浓度约为3.7mg/m3，配套的油烟净化设施的去除率≥60%，食堂油烟经油烟净化设施处理后，油烟排放量1.6kg/a，排放浓度为1.48mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2011）中规定的2.0mg/m3，做到了达标排放，油烟废气经排烟道引至屋顶经排放，符合相关要求。

（2）喷漆废气

本项目大气环境影响评价等级为三级评价，项目所处大气环境质量状况为不达标区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2——2018）中的内容可知，不达标区建设项目选择治理措施、预防措施或多方案比选时应优先考虑治理效果，根据项目工程分析，本项目喷漆房内配套的风机、送风机，由于抽风量比送风量大，使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，而空气由于气压差补偿由进气口到负压风机形成对流吹风，废气全部抽风机抽出进入废气治理设施进行处理，项目拟采取“干式过滤+两级活性炭吸附”处理工艺对项目有机废气进行处理后经15m高排气筒排放，该处理后的废气排放浓度与排放速率满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）（表面涂装）的标准要求与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。因此，项目运营产生的废气均可达标排放。

根据模型计算结果，项目喷漆房无组织排放非甲烷总烃与漆雾颗粒下风向最大质量浓度分别为3.43μg/m3、5.15μg/m3，占标率分别为0.17%、0.58%，位于污染源下风向11m处，秦汉新城常年主导风向为东北风，距离本项目最近西南侧敏感保护目标800m的在建小区，距离本项目最大落地浓度点较远，因此本项目喷烤漆过程产生的废气对本项目所在区域大气环境保护目标影响较小。项目打磨过程产生的打磨粉尘移动式烟尘净化器收集处理，产生的粉尘量很少，对环境影响较小。
综上所述，本项目扩建部分运营过程中，在采取本次环评提出的环保措施后，对周围大气环境的影响较小。
5、大气环境影响自查情况

项目大气环境影响评价自查表见下表：
表7-6   建设项目大气环境影响评价自查表
工作内容
自查项目
评价等级与范围
评价等级
一级□
二级□
三级☑
评价范围
边长=50km□
边长5~50km□
边长=5km□
评价因子
SO2+NOx排放量
≥2000t/a□
500~2000t/a□
＜500t/a□
评价因子
基本污染物（颗粒物）
其他污染物（非甲烷总烃）
包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑
评价标准
评价标准
国家标准☑
地方标准□
附录D□
其他标准☑
现状评价
环境功能区
一类区□
二类区☑
一类区和二类区□
评价基准年
（2019）年
环境空气质量现状调查数据来源
长期例行监测数据□
主管部门发布的数据☑
现状补充监测☑
现状评价
达标区□
不达标区☑
污染源
调查
调查内容
本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源□
现有污染源□
拟替代的污染源□
其他在建、拟建项目
污染源□
区域污染源□
大气环境影响预测与评价
预测模型
AERMOD□
ADMS□
AUSTAL2000□
EDMS/AEDT□
CALPUFF□
网格模型□
其他□
预测范围
边长≥50km□
边长5~50km□
边长=5km□
预测因子
预测因子（）
包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□
正常排放短期浓度贡献值
C本项目最大占标率≤100%□
C本项目最大占标率＞100%□
正常排放年均浓度贡献值
一类区
C本项目最大占标率≤10%□
C本项目最大占标率＞10%□
二类区
C本项目最大占标率≤30%□
C本项目最大占标率＞30%□
非正常排放1h浓度贡献值
非正常持续时长
（）h

c非正常占标率≤100%□
c非正常占标率＞100%□
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
C叠加达标□
C叠加不达标□
区域环境质量的整体变化情况
k≤-20%□
k＞-20%□
环境监测计划
污染源监测
监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）
有组织废气监测☑
无组织废气监测☑
无监测□
环境质量监测
监测因子：（）
监测点位数（）
无监测☑
评价结论
环境影响
可以接受☑不可以接受□
大气环境防护距离
/

污染源年排放量
SO2：（）t/a

NOx：（）t/a

颗粒物：（0.0018）t/a

VOCs：（0.0037）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项
二、水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

扩建项目生产过程无需用水，无生产废水产生，项目不新增劳动定员，无新增生活污水。
（2）地下水环境影响分析

① 评价工作等级判定
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）导则附录 A 中的划分依据，本项目属于三类项目，且本项目所在区域属于不敏感区域，因此判定本项目地下水环境影响评价等级为三级评价。

 评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）地下水三级评价环境影响评价范围≤6km2，应包括重要的地下水环境保护目标。由于无实际地质资料，根据查表法结合项目实际情况最终确定项目的地下水评价范围为项目地下水评价区域东北和西南方形外延500m，西北和东南方向外延3km，共计6km2的评价范围。

③地下水影响评估
I 污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目可能影响地下水水质变化的情况主要为事故状态下危险废物暂存间等废水下渗导致地下水环境质量的影响以及原辅料泄漏下渗导致地下水环境的污染。

II 地下水污染分区防治措施

本项目对地下水环境产生影响主要为原辅料储存、危废暂存间等事故泄漏对地下水环境的影响。污染途经主要有水性漆储桶、危废暂存间容器泄漏等的跑、冒、滴、漏等非正常工况下对地下水造成的污染。
a.污染防治措施
本项目采取分区防渗，对原辅料储存间、危废暂存间进行了重点防渗，以减少水性漆等事故事泄漏造成地下水的影响。项目场区设置雨污分流系统，站内雨水采用顺坡自流外排；地面采取了混凝土硬化，并做好截排水设施，减少了污染物对周围地下水环境的影响。
b.分区防渗
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)明确的污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别见下表。
表7-7    污染控制难易程度分级参照表
污染控制
难易程度
主要特征
难
对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理
易
对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，能及时发现和处理
表7-8    天然包气带防污性能分级分别参照表
分级
包气带岩土的渗透性能
强
岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。
中
岩（土）层单层厚度0.5≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。
弱
岩（土）层不能满足上述“强”和“中”条件。
建设项目对地下水和土壤有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理，因此，污染控制难易程度为难。建设项目所在地岩(土)层情况不明，故按照最不利原则，按照天然包气带防污性能“弱”，判断本项目地下水污染防渗分区，详见下表。
表7-9    地下水污染防渗分区确定表
防渗分区
天然包气带防污性能
污染控制难易程度
污染物类型
防渗技术要求
重点防渗区
弱
难
重金属、持久性有机物污染物
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)。
中～强
难
弱
易
一般防渗区
中～强
易
重金属、持久性有机物污染物
弱
易~难
其他类型
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)

中~强
难
其他类型
简单防渗区
中～强
易
其他类型
一般地面硬化
表7-10   本项目防渗工程污染防治分区
序号
名称
防渗区域
防渗措施
防渗分区等级
备注

1

原辅料储存区
地面
①铺砌地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7cm/s，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。
②危险废物暂存间及油罐区采用防渗混凝土+HDPE膜（1.5mm厚、渗透系数不高于1.0×10-11cm/s的HDPE膜作为防渗层）
重点防渗区
已建

2

危废暂存间（机修区）
地面
已建
3

隔油池

池底、池壁

①场地平整夯实，先铺设一层土工布(规格400g/m2)，再铺设一层HDPE复合防渗膜，膜在中间，防止裸露，可起到保护膜的作用，避免日照风化。
②复合防渗膜必须四边留焊接边，布膜平齐，以便于施工，膜边焊接好后做充气试验，再将土工布用缝包机缝好。
一般防渗区

新建

4

站区其他硬化地面
路面
一般地面硬化
简单
已建

③环境影响分析
运行期对地下水可能造成影响最大的因素是原辅料储桶、危废暂存容器泄漏事故。为了防止储桶泄露事故发生，建设单位已对设备、管线采取严格防腐措施，并加强了储存桶、设备的维护和巡查力度，因此在采取现有措施后，本项目在营运期对地下水环境基本无影响。
三、声环境影响分析

根据本项目工程分析及项目设计平面布局图可知，项目本次新增设备均选用低噪声设备，并均设置于厂房内部，设备通过采取基础减振、厂房隔声等措施，可使设备噪声降低20 dB（A）。本项目主要噪声源排放情况统计见表7-11。

表7-11    主要噪声源统计单位：dB（A）
序号

噪声源

台数

治理后噪声级dB(A)

到厂界的最近距离(m)

东

南

西

北

1
送风风机
2
68
6
9
13
45
2
风机
1
70

11
9
8
45
（一）预测点位

预测点位为东、南、西、北厂界外1m。

（二）预测模式

由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测选用点声源衰减计算公式：

（1）点声源衰减

某个噪声源在预测点的声压级为：

[image: image6.wmf]00

()()20lg(/)

pp

LrLrrrL

=--D


式中：

Lp(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)；

Lp(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)；

r0－参考位置距声源中心的位置，m；

r－声源中心至预测点的距离，m；

（2）室内声源：

对于室内声源，可按下式计算：

[image: image7.wmf]a

a

-

+

-

-

=

1

lg

10

lg

20

)

(

0

0

TL

r

r

L

r

L

P

P


式中：

LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）；

LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）；

TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目取25dB(A)。

α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。

（3）噪声叠加计算模式

[image: image8.wmf]/10

1

()10lg10

n

Li

i

LeqA

=

=

å


式中：L—叠加后总声压级，dB(A)；

N—声源个数。

（三）厂界噪声预测结果与评价

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本项目为扩建项目，进行厂界评价时以本次工程噪声贡献值与现有工程噪声监测值叠加后的预测值作为评价量。由于项目夜间不运营，因此本次环评仅预测昼间本项目运营对周围环境的声环境贡献值，本项目运营时对各厂界噪声贡献值噪声预测值见表7-12。

表7-12 评价范围内噪声预测结果单位：dB(A)

序号

预测点位

贡献值

监测值

预测值
标准值

达标情况

1

东厂界

昼间

52.5
50

54.5

60

达标

2

南厂界

昼间

52.3
53

55.8

60

达标

3

西厂界

昼间

52.6
55
57.0
60

达标

4

北厂界

昼间

38.3
53
53.3
60
达标

由上表可知，项目各厂界四周昼间声环境均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，因此本项目运营对周边声环境质量影响较小。
为进一步减小项目噪声对厂界及区域环境的影响，要求采取以下防治措施：

①合理布置生产设备，将上述高噪声设备集中布置，以减少噪声的影响；

②合理安排项目作业时间；
③建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；

④加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

四、固废环境影响分析

本项目运营过程中固体废物主要为喷漆工序产生的废水性漆桶、废过滤棉、废活性炭。

表7-13    固废产生及治理措施情况一览表

序号

污染物

来源

产生量

处置方式
1
废水性漆桶
喷漆房
50kg/a

岗位收集，分类暂存，暂存于现有危废暂存间，定期委托有危险废物处理资质单位集中处置
2
废活性炭
环保设备
77.93kg/a
3
废过滤棉
环保设备

77.12kg/a
项目目前机修区危险危废暂存间建设规范，相应的防渗措施建设到位，相关标识标牌设置规范，目前已建立的危险废物转移联单制度，且已与陕西环能科技有限公司签订处置协议。
新建喷漆房产生的危险废物应在房间内设置专用托盘。评价要求建设单位在运营期应按照国家相关的规定和要求加强对危险废物管理，严格按照按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）对新增危险废物进行妥善收集、暂存。
目前，建设单位已与陕西环能科技有限公司签订处置协议，需协商本次新增危险废物处理事宜，如有必要需另行签订危废处置协议。

综上所述，项目产生的固体废物均得以合理处置和综合利用，处置率100%，对环境的影响较小。
五、土壤环境影响评价
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其它行业中全部”属于“IV”类项目，洗车废水经隔油池处理后排入市政污水管网，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，可不开展土壤环境影响评价。
六、环境风险分析

1、环境风险评价等级

本项目是汽车维修、保养项目，根据本项目工程分析可知，本项目涉及环境风险物质主要为各种机油与废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B油类临界量为2500t，本项目拟存储各种机油1.6t/a，汽车修理过程产生的废机油2.16t/a，经计算根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目q/Q小于1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目风险评价只需简单分析即可。

2、环境风险评价简单分析

本项目可能存在的环境风险主要有非正常工况下，喷漆房废气处理系统不能正常工作，喷漆房有机废气直接排入大气，对环境空气产生污染；污水管网破裂，项目废水下渗，可能对地下水产生影响。

对于喷漆房存在的风险，环评要求建设单位定期对喷漆房环保设备进行维护，加强设备检修频次，同时，定期对喷漆房废气处理系统的过滤棉和活性炭进行更换，以保证喷漆房废气可以达标排放，减小对环境空气的影响。

对于非正常情况下污水管网破裂，排放污水会通过包气带进入地下含水层，可能会对地下水水质造成不利影响。本项目规模较小，日排水量1.28 m3/d，另外项目区域地层自上而下分为黄土状粉质粘土和第四系泥岩、砂岩和砂砾岩，粉质粘土层分布范围不均一，包气带厚度＞5.5m，对污染物有较好的阻隔作用，总体来说，项目地包气带防污性能适中，污水下渗的可能性较小，废水微量下渗经过包气带土壤拦截、净化和吸附作用，影响较小，因此管网的非正常工况下，本项目污水对地下水的影响很小。

3、应急预案

根据本项目环境风险分析，建设单位应根据项目风险情况制定切实可行的应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。

表7-14    建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

西咸新区秦汉新城金广盛汽车服务有限公司喷漆房建设项目
建设地点

陕西省

西咸新区

秦汉新城
（/）县

（/）园区

地理坐标

经度

108.681985°

纬度

34.363302°

主要危险物质分布

主要危险物质为原料库、危废暂存间
环境影响途径及危害后果

危险物质环境影响途径主要为危险废物泄露、火灾及环保设备停止运行废气直接进入大气环境，污染大气环境，并危害周围人群和动植物。

风险防范措施

1、定期对喷漆房废气处理系统的过滤棉、活性炭进行更换，以保证喷漆房废气可以达标排放；
2、生产管理、原料及危废贮存、工艺技术设计、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施；

项目环境风险可接受。

七、扩建项目“三本账”
本项目建成后全厂污染物排放“三本帐”分析见下表。
表7-13    项目建成后全厂污染物排放“三本帐”分析
污染物
类型
主要污染物
单位
现有项目
排放量
本次项目
排放量
以新带老
消减量
扩建后
排放量
增减量
废气
非甲烷总烃
t/a
0

3.715kg/a

0

3.715kg/a

+3.715kg/a

漆雾颗粒
t/a

0

1.464kg/a

0

1.464kg/a

+1.464kg/a

焊接烟尘

t/a
0
0.032kg/a 
0
0.032kg/a

+0.032kg/a 

打磨粉尘

t/a

0

0.288kg/a

0

0.288kg/a

+0.288kg/a
油烟
t/a

4kg/a

0

2.4kg/a

1.6kg/a

-2.4kg/a

废水
废水量
t/a

383

0
0

383

+0

COD

t/a

0.108

0
0

0.108

+0

BOD5
t/a

0.034

0

0
0.034

+0

氨氮
t/a

0.0087

0

0
0.0087

+0

悬浮物
t/a

0.068

0

0

0.068

+0

动植物油
t/a

0.0001

0

0

0.0001

+0

石油类

t/a

0.002

0

0
0.002

+0

总磷

t/a

0.002
0

0
0.002
+0

总氮

t/a

0.024
0

0
0.024
+0

固废
生活垃圾
t/a

1.8

0

0

1.8

+0

废弃车胎、零部件及废包装材料

t/a

0.9

0

0

0.9

+0

废机油
t/a

2.16

0

0

2.16

+0

废防冻液
t/a
0.12

0
0
0.12

+0

废机滤
t/a

018

0

0

018

+0

废电瓶
t/a

1.1

0

0

1.1

+0

废抹布
t/a

1.0

0

0

1.0

+0

废活性炭
t/a

0
77.93kg/a
0

77.93kg/a
+77.93kg/a
废过滤棉

t/a

0

77.12kg/a
0
77.12kg/a
+77.12kg/a
废水性漆桶
t/a

0
50kg/a
0

50kg/a
+50kg/a
八、环境管理与监测

建设项目营运期将对环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻污染，以实现预定的环保目标。

按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，项目在建设和生产同时，应借鉴本公司多年积累的生产与企业环境管理经验，建立符合生产实际的环境管理机构和各项规章制度，规范企业形象，提高员工环保意识，大力推行清洁生产、节能降耗、减污增效，走资源化、环境保护与社会经济协调发展的可持续道路。

⑴ 环境管理

① 环境管理机构及职责

项目现设有1名环境专员，管理厂区内危险废物转运及环保设备运行工作。

② 环境管理职责和权限

环境专员主要负责各自环境要素的检查、环境保护设施的运行情况、监测计划的实施、每周向经理汇报检查结果，并建立企业环保档案；

接受省、市、区各级环保部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。

③ 环境管理计划

a. 正式运行前委托有资质环保单位编制环境保护验收监测报告，由环保行政主管部门对环保设施进行现场调查；

b. 贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准；

c. 严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行；

d. 完善环境管理目标任务与企业污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定区域环境综合整治规划；

e. 按照环境管理计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理；

f. 加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平；

g. 推行清洁生产，实现污染预防，减污增效；

h. 参与编制企业风险事故应急预案；

i. 负责编制企业年度环境保护管理计划。

⑵环境监测计划

为了及时掌握项目建成后的污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。项目环境监测计划见表7-14。
表7-14    环境监测计划表

监测项目

监测因子

监测点位

监测频率

废气监测

颗粒物
厂界上风向设置1个监测点位，下风向设置3个监测点，共设置4个监测点位
1次/半年
非甲烷总烃（喷漆）
非甲烷总烃
排气筒（废气处理系统）进口
1次/年
颗粒物
非甲烷总烃
排气筒（废气处理系统）出口
1次/年
颗粒物
噪声监测

等效（A）声级

东、南、西、北厂界外1m

1次/季度
注：本次设置监测计划包含原有和扩建内容

评价要求对营运期间的污染源及环境质量监测可由具备环境监测资质的单位进行，同时应建立健全环境监测技术档案，以便能够及时掌握本企业污染动态变化。
（4）排污口规范化

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995），见表7-15。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，废气采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。危险废物应分别设置专用堆放容器、场所，有防扩散、防流失、防渗漏等防治措施并符合国家标准的要求。
表7-15  各排污口（源）标志牌设置示意图

名称

噪声排放源

废气排放口

危险废物

一般固体废物

提示图形符号

[image: image9.png]1% 5 HEBUR




[image: image10.png]-

ESH®O




/

[image: image11.png]— R E A EY




警告图形符号
[image: image12.png]



[image: image13.png]ESHHO





[image: image14.png]



[image: image15.png]



功能

表示噪声向外环境排放

表示废气向大气环境排放

表示危险废物贮存场

表示一般固体废物贮存、处置场

（5）污染物排放清单及污染物排放管理要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口属于一般排放口，无主要排放口。本项目设置1个排气筒，并定期向社会公开污染物排放情况，接受社会的监督。本项目扩建后新增各污染物排放清单见表7-16至7-19。

表7-16 项目污水排放清单

废水种类

主要污染物

水量（t/a）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

允许排放浓度（mg/L）

治理措施及去向

项目废水

COD

383
278

0.108

≤300

洗车废水隔油池处理后排入市政污水管网，生活污水经利民腾达院内化粪池收集预处理后排入市政污水管网

BOD5
88.3

0.034

≤150

氨氮
22.47

0.0087

≤25

悬浮物
174
0.068

≤400
动植物油
0.48
0.0001

≤10

石油类

5.04
0.002

≤10

总磷

6

0.002
≤8

总氮

63
0.024
≤70
表7-17 项目有组织废气排放清单

污染物

排气量

（m3/h）
产生量

排放量

排放速率

(kg/h)
排放浓度（mg/m3）
排放源参数

治理措施

高度(m)

内径(m)

喷漆过程
非甲烷

总烃
15000
18.34 kg/a
2.750kg/a
0.011
0.73
15

0.6
干式过滤+两级活性炭吸附+ 15m的排气筒
颗粒物(漆雾)

23.37kg/a
0.234kg/a
0.001
0.234
15

0.6
食堂

油烟

900
4kg/a

1.6kg/a

/

1.48

/

/

油烟净化器处理后屋顶排放

表7-18   项目无组织排放废气排放清单

污染源名称

排放参数

排放量kg/a
治理措施

焊接过程
焊接烟尘

50m×39m，高度8m

0.032
移动式烟尘净化器

打磨

打磨粉尘

50m×39m，高度8m

0.288

移动式烟尘净化器

喷漆、烤漆过程
非甲烷总烃

20m×7.5m，高度8m

0.965
负压未收集部分

颗粒物(漆雾)

20m×7.5m，高度8m

1.23
表7-19    项目固体废物排放清单

序号

污染物

来源

产生量（t/a）

处置方式
1

生活垃圾
办公生活

1.8

定期交由环卫部门清运
2

废弃车胎、零部件及废包装材料

维修过程

0.9
外售回收利用

3

废机油
维修过程
2.16

岗位收集，分类收集，暂存于机修区危废暂存间，定期委托陕西环能科技有限公司集中处置
4

废防冻液
0.12

5

废机滤
018

6
废电瓶
1.1

7
废抹布
1.0

8
废活性炭
喷漆房
77.93kg/a
分类收集，暂存于现有危废暂存间，定期委托有危险废物处理资质单位集中处置
9
废过滤棉

77.12kg/a
10

废水性漆桶
50kg/a
九、环保投资
本项目环保总投资估算为6.7万元，占项目总投资的51.53%。项目各项环保投资及处理费用见表7-20。
表7-20   运营期环保投资一览表
污染种类

污染防治设施或措施
数量

投资（万元）

备注
废气
干式过滤+两级活性炭吸附+15m排气筒
1
4.3
新增

移动式烟尘净化器

1
0.5

新增

油烟净化器，屋顶排放

1

0.2

新增（以新带老）

废水

食堂废水加装油水分离器

1

0.2
新增（以新带老）

洗车废水加装隔油池

1

0.2
新增（以新带老）

固废
危废暂存间
1
/

已建

危险废物专用收集容器

若干

0.1
新增

一般固废暂存区（30m2）

/

0.2
新增

噪声
隔声、减振、消声

/
1
新增
合计
6.7
/
十、环保设施验收一览表

企业在项目投入运营前需按照《建设项目竣工验收暂行办法》要求进行验收，建设项目环保设施验收见表7-21。
表7-21  项目竣工环保验收一览表
类别

环保设施名称

验收标准

废气

有机废气

干式过滤+两级活性炭吸附+15m排气筒
《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）限值要求

漆雾颗粒

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
焊接烟尘

移动式烟尘净化器
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

打磨粉尘

管理要求
废气设施需安装独立电表，并与陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局联网
保证喷漆房运行期间环保措施正产运行

废水
食堂废水
油水分离器1台

《污水综合排放标准》表4（GB8978-1996）三级标准和氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准
洗车废水

隔油池1座

噪声

设备噪声

基础减振、消声、厂房隔声等

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB13248-2008）2类标准

固体废物

危险废物

危废暂存间（10m2）存后交由有危险废物处理资质单位处理处置

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中有关规定
一般固废

一般固废暂存区（30m2）

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的有关规定



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	    内容
类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	水污染物
	洗车废水
	SS、石油类
	隔油池处理后排入市政污水管网
	《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）表2中排放限值

	大气污染物
	喷漆房
	非甲烷总烃、漆雾颗粒物
	干式过滤+两级活性炭吸附+15m排气筒
	《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	焊接
	颗粒物
	移动式烟尘净化器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	打磨
	颗粒物
	
	

	
	食堂
	油烟
	油烟净化器处理后屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2011）

	固体废物
	危险废物
	废活性
碳、废过滤棉、废水性漆桶
	专用容器收集暂存于现有危废暂存间，定期交有危险废物处理资质单位集中处置
	合理处置

	噪声
	营运期：选择低噪声设备，合理布置产噪设备，对设备采取减振、隔声措施，加强设备的维护和检修。采取相应降噪措施后，各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，对周围环境影响不大。

	生态保护措施及预期效果：
本项目位于秦汉新城周陵街办（福银南）苏家寨村利民腾达汽贸城院内，属于典型的城市生态系统，绿化主要为市政绿化，本次项目租用已建成车间进行安装设备，对周围生态的影响很小。



结论与建议
	一、结论
1、项目概况
西咸新区秦汉新城金广盛汽车服务有限公司喷漆房建设项目位于秦汉新城周陵街办（福银南）苏家寨村利民腾达汽贸城院内，项目中心坐标为：E108°40′54.83″，N34°21′47.99″；项目建成后预计喷漆车辆约300辆/年；项目总投资13万元，其中环保投资6.7万元。

2、产业政策相符性
本项目属于汽车修理与维护业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于限制类、淘汰类；同时项目也不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》陕发改产业［2007］97号文中的限制类项目，因此，项目符合国家产业政策及陕西省相关政策要求。
项目符合《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》及规划环评要求。项目不违背《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）（修订版）》等要求，因此项目符合当地大气污染物治理管理方案。

3、环境质量状况
（1）大气环境质量状况
项目所在区域各项指标中PM10、PM2.5、和NO2超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，属于不达标区域。项目所在区域环境空气中特征因子非甲烷总烃现状监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值，苯系物满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。
（2）地下水环境质量状况
根据引用地下水环境质量监测结果可知，本项目所在区域地下水水质指标均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地下水环境质量良好。
（3）声环境质量状况
根据本次监测结果可知，项目厂界昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目所在区域声环境质量良好。

4、环境影响分析结论
①大气环境影响分析结论
本项目喷漆房废气经过“干式过滤+两级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放，废气中非甲烷总烃有组织排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装排放限值50mg/m3；无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中企业边界监控点浓度限制3.0mg/m3，废气中漆雾颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准表2中TSP有组织排放限制120mg/m3，满足15m高排气筒最大排放速率最大3.5kg/h；项目无组织漆雾颗粒排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准表2中1.0mg/m3。项目有无组织废气排放满足限值要求，对环境空气影响较小。
本项目焊接和打磨颗粒物经过移动式烟尘净化器收集处理后，车间内无组织排放，排放量较小，对外环境影响不大。

综上所述，本项目运营过程中产生废气对周围大气环境影响较小。
②水环境影响分析结论
项目生产过程无需用水，无生产废水产生，项目不新增劳动定员，无新增生活污水。在采取现有措施后，本项目在营运期对地下水环境基本无影响。
③噪声环境影响分析结论
项目运营期噪声主要为生产设备噪声，声级在75~90dB(A)。项目生产设备均选用低噪声设备，并布置于厂房内部，设备通过采取基础减振、隔声等措施的情况下，经预测，项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，对外环境影响不大。
④固体废弃物环境影响分析结论
项目目前危险危废暂存间建设规范，相应的防渗措施建设到位，相关标识标牌设置规范，目前已建立的危险废物转移联单制度，且已与陕西环能科技有限公司签订处置协议。新增危险废物需定期交有危险废物处理资质单位处置。综上，项目运营期产生的危险废物均得到合理处置，去向明确，对周围环境影响较小。
7、总量控制

根据国家《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》及本项目特点，项目洗车废水与生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入朝阳污水处理厂处理处置，总量控制指标已纳入污水处理厂总量控制指标，项目仅作建议总量控制指标为COD：0.108t/a、NH3-N：0.0087t/a。有机废气集气罩收集经“干式过滤+两级活性炭吸附”装置处理，因此，本项目大气总量控制指标为VOCs。本项目非甲烷总烃排放量（有组织+无组织）0.0037t/a，因此建议VOCs总量控制指标0.0037t/a。
经综合分析，本项目符合国家产业政策且符合地方产业政策，技术成熟可靠。通过采取评价提出的各项污染防治措施，对周围的大气、地下水、声环境影响较小。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，项目从满足环境质量目标角度分析建设可行。
二、要求与建议
1、要求

（1）严格管理，确保各项环保设施的建设和正常运行；

（2）对环保设备、设施进行定期检查维护，达到最佳运行状态。严格执行污染物排放申报制度，建立污染物排放管理和监测制度；

（3）禁止建设运营中使用国家淘汰落后的生产设备和工艺。

（4）根据当地重污染天应急指挥部办公室重污染天应急相应措施要求及企业“重污染天应急预案”要求，严格落实冬防期间错峰生产、限产及停产等要求。

（5）废气设施需安装独立电表，并与陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局联网。

2、建议

（1）垃圾采用分类收集，密封装置存放，垃圾日产日清，避免垃圾臭味影响周围环境。
（2）建立健全的环保管理机构和制度，对员工进行环保知识宣传，全面做好各项环保工作。


	预审意见：
                                         公    章
  经办人                              年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                          公    章
  经办人                              年    月    日

	审批意见：
                                         公    章
  经办人                              年    月    日



	注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件：

附件1  委托书
附件2  项目备案确认书
附件3  环境影响登记表
附件4  土地证明

附件5  危险废物处置合同

附件6  监测报告

附图：
附图1   项目地理位置图
附图2   项目四邻关系图

附图3   秦汉新城土地利用规划图（2016-2035）
附图4   项目平面布局图

附图5   项目环境监测点位

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

 大气环境影响专项评价

 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

 生态影响专项评价

 声影响专项评价

 土壤影响专项评价

 固体废弃物专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




噪声、废水





定期更换的废抹布





发泡机清洗





高压清洗机清洗汽车





擦干汽车表面





交付车主





汽车内部吸尘





汽车进厂





检查





机械修理





出厂





更换机油





、





轮胎等





部分





固废





、





噪声











固废、噪声





部分





出厂





G：废气


S：固废





月河水








PAGE  

_1234567890.unknown

