建设项目环境影响报告表
项目名称：兴平市合鑫大成禽业有限公司新建1.5吨甲醇

锅炉
建设单位（盖章）：兴平市合鑫大成禽业有限公司
编制日期：2019年11月
国家环境保护部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	兴平市合鑫大成禽业有限公司新建1.5吨甲醇锅炉

	建设单位
	兴平市合鑫大成禽业有限公司

	法人代表
	许加强
	联系人
	许加强

	通讯地址
	南位镇宇家庄村余平路北

	联系电话
	13379306789
	传真
	/
	邮政编码
	712000

	建设地点
	秦汉新城南位镇宇家庄村余平路北

	立项审批部门
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2019-611204-03-03-046968

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	D4430-热力生产和供应

	占地面积

（平方米）
	180
	绿化面积(平方米)
	—

	总投资

（万元）
	50
	其中：环保投资（万元）
	4
	环保投资占总投资比例
	8%

	评价经费
	—
	预计投产日期
	2020.01


18

	.5

	
	电（千瓦/年）

	20万



	④原项目废水排放量及排放去向  

建设项目生产用水量约为：6t/a，主要为鸡供水。

建设项目员工50人，在厂区食宿，生活污水按100L/天计，生活用水量为：182.5t/a；生活污水排放量按生活用水量80%计，则生活污水排放量为：146t/a。食堂废水经过隔油池处理后和生活污水一起进入化粪池处理，由周边农民定期外运肥田。

生产清洗废水：由于白羽肉鸡出栏时间为1年，鸡舍一年清洗一次，清洗废水不外排，进入厂区鱼塘内，清洗废水量约为：2t/a。

⑤生产工艺流程简介（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须标明产生环节，并用文字说明）



 


G：臭气；N：鸡鸣；S：鸡粪、防疫废物、鸡尸体；W：冲洗废水。
图1 生产工艺流程图

为保证鸡群养殖，公司在养鸡的硬件设施上投入了很高的成本。鸡舍采用最新设计的轻型屋顶，具有隔热保暖的特性；饮水系统是乳头饮水器，具有节水，不污染，便于清理的特点；喂料系统为链式喂料机，每分钟可运行36m，保证了鸡群均匀的采食速度和充分的采食时间，有利于鸡群的体格和均匀度管理；通风系统采用负压纵向通风，保证了鸡舍内的空气交换和温度调节。

鸡舍地板采用自行设计的卷帘式林制结构，选用的木架板经过干燥打磨，不易起木制，减少了鸡群腿病的发生机会，同时还便于鸡粪的下漏收集，便于器具的拆洗、消毒和安装。白羽肉鸡所产生的鸡屎漏至下层所铺设的稻壳上自然风干，每隔三天到五天人工铺设稻壳。由于白羽肉鸡出栏时间为1年，稻壳一年清理一次，外卖作为生物肥料。
表5 原有项目污染物一览表

类别

污染物

处理措施

废气

臭气

负压纵向通风

食堂油烟

油烟净化器

废水

清洗废水

化粪池

食堂废水

油水分离

生活污水

化粪池

固废

收集鸡屎的稻壳

出售外卖

①废水：主要是生产清洗废水、生活污水。生产清洗废水不外排，食堂废水经油水分离器处理后和生活污水、清洗废水一起进入化粪池处理，由周边农民定期外运肥田。

②废气：主要是养鸡的臭气和员工食堂的废气。生产过程中产生的臭气通过鸡舍内通风系统负压纵向通风进行排放，食堂废气由油烟净化器处理排放。

③固废：主要是用于收集鸡屎的稻壳。每隔三天到五天人工铺设稻壳，收集的稻壳外卖作为生物肥料。
4、项目概况

项目名称：兴平市合鑫大成禽业有限公司新建1.5吨甲醇锅炉

建设单位：兴平市合鑫大成禽业有限公司
建设性质：新建

项目投资：项目总投资为50万元，其中环保投资4万，占总投资的8%。资金来源全部为企业自筹。

建设地点：项目建设地点位于秦汉新城南位镇宇家庄村余平路北，在兴平市合鑫大成禽业有限公司西侧原锅炉房内建设，中心位置地理坐标为北纬34°22′1.55″，东经108°35′21.56″。详见附图1地理位置图。
四邻关系及周边敏感目标：项目地东侧紧邻一私人花圃，南侧临余平路，其余为农田（详见附图2项目四邻关系图）。
5、 新项目建设内容

建设项目在现企业生产厂区内实施，主要利用企业已建西侧锅炉房。建设项目实施前后，企业建筑面积不增加。新增设备按功能要求布置在厂房内，锅炉为1.5吨甲醇锅炉一台，详细信息见下表。

表6  本项目工程组成表

工程内容

建设内容

备注

主体工程

锅炉房

1层砖混结构，锅炉房建筑面积180m2（原有），安装1.5吨热水锅炉一台

依托现有

公用工程

供水

依托厂内自来水管网

依托现有

排水系统

依托厂内雨水收集池，排水用于日常洒水、绿化等，不外排。
依托现有

供电系统

依托市政供电网络

依托现有

环保工程

废气治理

采用低氮燃烧，锅炉废气通过15m高排气筒排放

新建

废水治理

本项目锅炉房职工由原厂调配，不新增职工，无生活污水；锅炉房排水排入原有厂区雨水收集池，用于日常洒水、绿化等，不外排。
依托现有

噪声治理

设备室内放置，经墙体隔音

/

固废治理

本项目锅炉房职工由原厂调配，不新增职工，无新增生活垃圾；无危险废物产生

依托现有

表7  锅炉型号及主要参数一览表

序号

名称

参数

1

锅炉型号

CLWNS MWQ-Y

2

额定功率

1.05MW

3

额定出水温度

80℃

4

额定回水温度

60℃

5

工作压力

常压

表8  主要能源消耗一览表

名称

单位

数量

来源

水

m³/a

28

厂区自来水

电

kWh/a

30

4

市政供电

甲醇

t/a

45

外购

甲醇：无色、透明、高度挥发、易燃液体，有刺激性气味。分子量 32.04，相对密度 0.792(20/4℃)，熔点 -97.8℃，沸点 64.8℃，闪点 12.22℃，自燃点463.89℃，饱和蒸气压13.33（21.2℃）Kpa，燃烧热727.0kJ/mol，临界温度240℃，临界压力7.95Mpa。蒸汽与空气混合物爆炸下限6%~36.5%。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有溶剂相混溶。

表9  本项目主要设备一览表

序号

设备名称

型号

单位

数量

1

锅炉本体

CLWNS MWQ-Y

台

1

2

低氮燃烧器

/

台

1

3

电脑式热水锅炉控制器

配套

台

1

4

循环水泵

配套

台

1

6、总平面布置

建设项目在现企业生产厂区内实施，主要利用企业已建西侧锅炉房。建设项目实施前后，企业建筑面积不增加。新增设备按功能要求布置在厂房内，具体布置情况见附图6。

7、公用工程

①供电

本项目用电由市政供电电网提供，年用电量约3024千瓦时。
②给排水

生活污水：本项目在现有厂区内建设，基础设施和公用设施利用原有，本项目不新增员工，职工从原单位内部调剂，无新增生活用水，职工用水包含在原有项目。
给水：项目热水锅炉为1.5吨甲醇锅炉，生产用水主要为锅炉用水，运行时间以每年12月至次年2月，每天大约运行7至8小时，建成后为鸡舍提供热源，项目锅炉采用循环水系统，蒸汽经冷凝后由循环水系统全部回用于锅炉。该锅炉一次性加入10m3，循环使用，只需定期补水，补水量约为0.2 m3/d。即年补水量约为18m3/a，均由当地供水公司提供。根据建设单位提供资料，本项目无软化水制备过程，即无安装软化水制备装置。

排水：项目锅炉蒸汽冷凝水全部回用于锅炉，生产过程中无其他废水产生，项目排水主要是停止供热以后的锅炉内冷凝水约10m³，排入原有雨水收集池，用于日常洒水、绿化等。
8、劳动定员及工作制度

根据建设单位提供资料，原项目劳动定员50人，本项目不新增员工，在原有项目员工内部调配。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
1、 原有污染情况

①废水：主要是生产清洗废水、生活污水。生产清洗废水不外排，食堂废水经油水分离器处理后和生活污水、清洗废水一起进入化粪池处理，由周边农民定期外运肥田。

②废气：主要是养鸡的臭气和员工食堂的废气。生产过程中产生的臭气通过鸡舍内通风系统负压纵向通风进行排放，食堂废气由油烟净化器处理排放。

③固废：主要是用于收集鸡屎的稻壳。每隔三天到五天人工铺设稻壳，收集的稻壳外卖作为生物肥料。
2、主要环境问题

本项目不存在与原有项目有关的污染情况及主要环境问题。




建设项目所在地自然环境简况

200

-06-

	3

	41.8


	累年极端最高低温（℃）

	-8.6

	2016-

	1-25

	-11.5


	多年平均气压（hPa）

	968.5

	—

	—



多年平均水汽压（h

	a）

	12.1

	—

	—


	多年平均相对湿度（%）

	62.7

	—

	—


	多年平均降雨量（mm）

	535.9

	2007-08-09

	117.3


	灾害天气统计

	多年平均沙暴日数（d）

	0.1

	—

	—


		多年平均雷暴日数（d）

	5.5

	—

	—


		多年平均冰雹日数（d）

	0.2

	—

	—


		多年平均大风日数（d）

	1.4

	—

	—



多年实测极大风速（m/s）、相应风

		7.7
	2008-07-20

	25.8N



多年平均风速（m/

	）

	2.5

	—

	—



多年主导风向/

	向频率（%）

	NE16.2

	—

	
	多年静风频率（风速＜0.2m/s）（%）

	1.7

	—

	—



	2、风向特征

主要风向为NE和NNE、SW、ENE，占52.1%，其中以NE为主风向，占到全年16.2%左右。

六、动、植物

项目所在地的地表植被属暖温带落叶阔叶林区，天然植被大多已被农作物小麦、玉米、蔬菜等所替代，人工栽培主要树种有杨树、泡桐、榆树、柳树、臭椿、松、柏等。灌木主要分布在地埂、河岸滩地上，种类有酸枣、悬钩子、杠柳，荆条等。草木植物主要有长芒草、阿尔泰紫苑、雀麦等。农作物主要有小麦、玉米、谷子、红薯、大豆等，经济作物主要有苹果、梨、花椒、油菜、花生、甜瓜等。

本项目评价范围内人类活动频繁，项目区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。
七、文物古迹

经调查，项目周围1000m范围内无国家及地方重点保护文物、古迹。




环境质量状况


监

	日期

	监测结果

	评价标准

	达标情况

	

2019年10月10日-2019年

	0月11日

	昼间

	53.9

	60

	达标

	
			夜间

	44.8

	50

	达标


		2019年10月11日

	昼间

	53.6

	60

	达标


			夜间

	45.5

	50

	达标


	项目南厂界

	2019年10月10日-2019年10月11日

	昼间

	64.1

	70

	达标


			夜间

	47.8

	55

	达标


		2019年10月11日

	昼间

	63.8

	70

	达标


			夜间

	48.1

	55

	达标


	项目西厂界

	2019年10月10日-2019年10月11日

	昼间

	53.8

	60

	达标


			夜间

	44.0

	5

		达标


		2019年10月11日

	昼间

	54.6

	60

	达标



达

	
	项目北厂界

	2019年10月10日-2019年10月11日

	昼间

	50.5

	60

	达标


			夜间

	40.0

	50

	达标


		2019年10月11日

	昼间

	49.7

	60

	达标


			夜间

	42.7

	50

	达标



	由上述监测结果可见，项目南厂界监测点昼间噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，其他厂界监测点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

2、 地表水环境质量状况

本项目附近地表水为渭河干流，距约10km。参考陕西省生态环境厅发布的《陕西省2019年11月份水环境质量月报》2019年11月渭河、汉丹江考核断面水质监测结果，评价本项目区域地表水环境质量状况。根据数据结果表明，本项目所在区域地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）中Ⅳ类标准。
表13  陕西省2019年11月份渭河、汉丹江考核断面水质监测结果
断面
化学需氧量

氨氮

溶解氧

总磷

监测结果

考核目标

达标情况（≤）

监测结果

考核目标

达标情况（≤）

监测结果

考核目标

达标情况（≥）

监测结果

考核目标

达标情况（≤）

渭河干流
7

30

达标

0.339

1.5

达标

9.8

3

达标

0.06

0.3

达标

3、 地下水环境质量状况

参考陕西省生态环境厅发布的《陕西省2019年11月份水环境质量月报》中水源地水质监测结果的地下水水源--2019年11月市级城市集中式饮用水源水质状况，西安市地下水均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

表14   11月市级城市集中式饮用水源水质情况

序号
城市名称
水源地名称
水源地类型
达标情况
1
西安市
渭滨水源地
地下水
达标
2
黑河金盆水库水源地
河流型
达标
3
沣皂河水源地
地下水
达标
4
灞浐河水源地
地下水
达标
4、 生态环境质量现状

本项目区域生态系统以农业系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、果树等，生态环境较好。评价区域内无重点保护目标、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

根据现场调查，项目建设地点位于南位镇宇家庄村余平路北，在兴平市合鑫大成禽业有限公司内现有西侧锅炉房。厂区东侧花圃，南侧临余平路，周围其他皆为农田。
本项目评价区域内无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点，无珍稀动植物资源，结合项目所在区域环境特征，确定环境空气保护目标见表15和附图5。（《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准）

表15   项目环境保护目标
名称

经纬度

保护对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离

环境

空气

108°35'34.8"，34° 21' 54.5"
陈村
村庄
二类区
E

340m

108° 34'59.9"，34° 22' 13.5"
赵白村

村庄
W

447m
108°35'16.8"，34°21'36.0"
宇家庄

村庄
SW

616m
108° 35'39.8"，34° 22' 17.2"
双照办

红旗小学

学校

NE

617m
108°35' 42.8"，34°22' 27.1"
崔张村
村庄

NE

731m
声环境

厂界200米

2类区

/

/




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	（1） 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准。

（2） 环境噪声质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（南厂界）[昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）]和2类标准（其他厂界）[昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）]。

	污

染

物

排

放

标

准
	（1）废气：锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3天然气排放浓度限值（使用醇醚燃料（如甲醇、乙醇、二甲醚等）的锅炉参照天然气锅炉排放限值执行）。
（2）厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（南厂界）[昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）]和2类标准（其他厂界）[昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）]。



	总量控制指标
	根据国家主要污染物总量控制指标要求，结合项目工程特点及污染物排放特点，本项目无生产废水产生，不增加员工数量，生活污水量不增加，无新增COD、NH3-N排放量，所以本项目不设水污染物总量控制指标。

本项目大气污染物控制排放总量为SO2：0.00855t/a，NOX：0.0828t/a。以上参考值可以作为环保管理部门制定企业污染物排放总量控制指标的参考。




建设项目工程分析

	一、工艺流程简述：

（一）施工期

本项目甲醇锅炉在兴平市合鑫大成禽业有限公司西侧厂房建设，该厂房已建成，无土建活动，施工期只包括设备的安装与调试，设备安装调试噪声源均为间歇性源，声级都不大，且都在建筑物室内进行，施工时间短暂，因此，施工期对环境产生的影响轻微。

（二）运营期

本项目主要涉及的工艺流程为锅炉的运行过程，具体工艺流程及产污环节见图2。

[image: image1.png]FE >

BRk —>

i
\L #HeE
ap || B#

A
EETA l e

WKEE

kit





图2   主要工艺流程及产污环节图

工艺说明如下：

甲醇锅炉产生蒸汽，供应生产使用，采用低氮燃烧器燃烧甲醇，燃烧后产生的废气主要为CO2、H2O、NOx以及少量颗粒物和少量SO2等，经一根15m高排气筒排放。

二、主要污染工序及源强分析

（一）施工期污染源核算

本项目厂房已建成，施工期主要是厂房内设备安装与调试，无土建活动。施工期间加强管理，合理安排施工作业、设备调试时间，不在夜间进行高噪声作业，对周围环境影响很小。

（二）运营期污染源核算
主要污染工序：

1、 废气：主要是锅炉废气，本项目为新增一台1.5吨甲醇锅炉，排风量3700m³/h。该锅炉一年运行90天，一天运行8小时，以甲醇为燃料年燃用量约45吨，燃烧后产生主要为CO2、H2O、NOx、少量SO2和少量颗粒物等，经一根15m高排气筒排放。由于该项目锅炉排放的氮氧化物主要是热力型形成的氮氧化物。参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018 ）中表F.2燃油工业锅炉的废气产排污系数的普通柴油（轻油）计算二氧化硫、颗粒物以及氮氧化物含量，见下表。
表16  废气产排污系数

污染物

单位

产污系数

二氧化硫

千克/吨-燃料

19S

颗粒物

千克/吨-燃料

0.26

氮氧化物

千克/吨-燃料

1.84（低氮燃烧）

SO2:类比醇基液体燃料的基本含量，含硫量小于0.01%，本环评取0.01%计算，S以0.01计算，SO2产生量为0.00855t/a，浓度为3.21mg/m³。能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3天然气排放浓度限值标准[SO2浓度≤20mg/m3]。

颗粒物(PM10)：系数取0.26kg/t-燃料，经计算，颗粒物产生量0.0117t/a，浓度为4.39mg/m3能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3天然气排放浓度限值标准[颗粒物浓度≤10mg/m3]。

NOx:项目锅炉采用低氮燃烧器，取系数为1.84kg/t-燃料，经计算，NOx等的产生量为0.0828t/a，浓度为31.08mg/m3。能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3天然气排放浓度限值标准[NOx浓度≤50mg/m3]。

2、 废水：本项目在现有厂区内建设，基础设施和公用设施利用原有，本项目不新增员工，职工从原单位内部调剂，无新增生活用水。本项目无软化水制备过程，即无其他废水产生，项目锅炉蒸汽冷凝水全部回用于锅炉，排水主要是停止供热以后的锅炉内冷凝水约10m³，排入原有雨水收集池，用于日常洒水、绿化等。
3、 噪声：锅炉运行产生的噪声，根据同类工程及设备的类比调查，噪声级在80～85dB（A）之间。

4、 固体废物：本项目无固体废物产生。本项目不新增员工，无新增生活垃圾。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	锅炉
	SO2
	3.21mg/m³，0.00855t/a
	3.21mg/m³，0.00855t/a

	
	
	颗粒物(PM10)
	4.39mg/m3，0.0117t/a
	4.39mg/m3，0.0117t/a

	
	
	NOx
	31.08mg/m3，0.0828t/a
	31.08mg/m3，0.0828t/a

	水污染物
	锅炉
	清净下水
	10m³/a
	10m³/a

	固体废物
	--
	--
	--
	--

	噪声
	本项目噪声源主要来自锅炉运行产生的噪声，其噪声声级在80～85dB(A)，经锅炉房隔音后可降噪20～30dB(A)

	其他
	无

	主要生态环境影响：

本项目在现有厂区内建设，不会对区域生态环境产生明显影响。


环境影响分析

	一、施工期环境影响及防治措施分析

根据现场踏勘以及建设单位提供资料，本项目在兴平市合鑫大成禽业有限公司西侧厂房建设，本项目施工期主要为设备的安装，不进行土建基础、厂房建设等施工，工程量少、工程活动简单，对环境的影响较小。施工期运输车辆噪声级一般在80dB(A)，属间断运行，且夜间（22:00~06:00）不进行运输工作，产生噪声影响较小。
二、运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析

本项目废气为锅炉废气，大气污染物主要是SO2、颗粒物（PM10）、NOx。该锅炉以甲醇为燃料，属于清洁燃料，采用低氮燃烧后，燃烧产生的废气经15m高排气筒排放。SO2排放浓度约3.21mg/m3，颗粒物（PM10）排放浓度约为4.39mg/m3，NOx排放浓度约为31.08mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3天然气排放浓度限值标准。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》，大气环境影响评价工作程序进行评价。

选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录A推荐模型中估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
本项目大气污染物主要是NOx。根据工程分析污染源的基本分布状况及排放特征，本项目排放的主要污染源有组织点源参数调查清单见表。

表17  有组织点源污染源预测参数表

排气筒编号

废气名称

预测因子

排放速率

烟气流量

排气筒参数

几何

高度

出口

内径

烟气

温度

kg/h

m3/h
m

m

℃

15m高排气筒

锅炉废气

SO2
0.011875

3700

15

0.3

40

颗粒物（PM10）

0.01625

NOx
0.115

本次评价采用预测软件EIAPro2018（版本V2.6.456）中AERSCREEN筛选计算及评价等级模块进行初步预测。

估算模式计算参数和判定依据相关内容与格式要求参照《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录C，估算参数及结果详见下表：
表18  评价因子和评价标准筛选

评价因子

平均时段

标准值（ug/m3）

标准来源

二氧化硫（SO2）

年平均
60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准中表1环境空气污染物基本项目浓度限值

24小时平均

150

1小时平均

500

颗粒物（PM10）
年平均

70

24小时平均
150
1小时平均

450

氮氧化物

年平均

50

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准中表2环境空气污染物其他项目浓度限值

24小时平均

100

1小时平均

250

表19  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度

45℃

最低环境温度

-20℃

土地利用类型

农作地

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

是    √否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

是    √否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

表20 主要污染源估算模型计算结果表（点源）

下风向距离(m)
SO2
颗粒物（PM10）
NOx
预测质量浓度（μg/m3）
占标率(%)
预测质量浓度（μg/m3）

占标率(%)
预测质量浓度（μg/m3）

占标率(%)
10
0.0085 

0.00 

0.0116 

0.00 
0.0822 

0.03 

25
0.3407 

0.07 

0.4656 

0.10 
3.3034 

1.32 

50
0.8291 

0.17 

1.1330 

0.25 
8.0393 

3.22 

75
1.1416 

0.23 

1.5601 

0.35 
11.0700 

4.43 

77
1.1430 

0.23 

1.5621 

0.35 
11.0840 

4.43 

100
1.0625 

0.21 

1.4522 

0.32 
10.3040 

4.12 

125
0.9258 

0.19 

1.2652 

0.28 
8.9770 

3.59 

150
0.8086 

0.16 

1.1051 

0.25 
7.8414 

3.14 

175
0.8768 

0.18 

1.1983 

0.27 
8.5023 

3.40 

200
0.9173 

0.18 

1.2536 

0.28 
8.8951 

3.56 

225
0.9152 

0.18 

1.2508 

0.28 
8.8746 

3.55 

250
0.8891 

0.18 

1.2151 

0.27 
8.6215 

3.45 

275
0.8507 

0.17 

1.1626 

0.26 
8.2493 

3.30 

300
0.8070 

0.16 

1.1028 

0.25 
7.8251 

3.13 

……

……

……
……

……
……

……

最大质量浓度/（μg/m3）及占标率/%

1.1430 
0.23 
1.5621 

0.35
11.0840 

4.43 

由上表可知，项目厂房点源：SO2最大占标率为0.23%，颗粒物（PM10）最大占标率为0.35%，氮氧化物最大占标率为4.43%。则本项目污染物最大占标率4.43%，故进行二级评价，本次评价仅对氮氧化物污染物排放量进行核定。

大气污染物有组织排放量核算结果见下表。
表21   大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/(mg/m3)

核算排放速率/(kg/h)

核算年排放量/(t/a)

1

15米排气筒

氮氧化物
31.08

0.115
0.0828

2

SO2
3.21

0.011875

0.00855

3

颗粒物（PM10）
4.39

0.01625

0.0117

表22  大气污染物年排放量核算表
序号

污染物
核算年排放量/(t/a)
1

氮氧化物
0.0828
2

SO2
0.00855
3

颗粒物（PM10）

0.0117
综上，本项目大气环境影响可接受，项目锅炉废气氮氧化物无环境超标点，厂界外无需设置大气环境防护区域。本项目氮氧化物可达标排放，对周围环境空气的贡献值小，对环境空气质量影响很小。
本项目大气环境影响评价自查表详见下表：

表23 建设项目大气环境影响评价自查表
工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级(
三级(
评价范围

边长=50km□

边长5~50km(
边长=5km(
评价因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a□

500~2000 t/a□

＜500 t/a☑

评价因子

基本污染物（颗粒物、SO2、NOx）

包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

评价标准

评价标准

国家标准☑

地方标准☑

附录D□

其他标准□

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区☑

一类区和二类区□

评价基准年

（2018）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据☑

现状补充监测□

现状评价

达标区□

不达标区☑

污染源调查

调查内容

本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源□

现有污染源□

拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD□

ADMS□

AUSTAL2000□

EDMS/AEDT□

CALPUFF□

网格模型□

其他□

预测范围

边长≥50km□

边长5~50km□

边长=5km□

预测因子

预测因子（      ）

包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%□

C本项目最大占标率＞100%□

正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□

C本项目最大占标率＞10%□

二类区

C本项目最大占标率≤30%□

C本项目最大占标率＞30%□

非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（  ）h

C非正常占标率≤100%□

C非正常占标率＞100%□

保证率日均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□

C叠加不达标□

区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%

k＞-20%

环境监测计划

污染源监测

监测因子（颗粒物、SO2、NOx）

有组织废气监测(
无组织废气监测□

无监测□

环境质量监测

监测因子（）

监测点位数（）

无监测☑

评价结论

环境影响

可以接受☑  不可以接收□

大气环境防护距离

距（ ）厂界最远（ ）m

污染源年排放量

SO2：

（0.00855）t/a

NOx：

（0.00828）t/a

颗粒物：（0.0117）t/a

VOCs：（/）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

2、 废水环境影响分析
本项目运营期排水为供暖结束后的锅炉内冷凝水约10m³，属清净下水，排入原有雨水收集池，用于日常洒水、绿化等。项目不向地表环境排放，对环境影响较小。  

3、噪声环境影响分析
本项目噪声源主要来自锅炉运行过程中产生的噪声，根据同类工程及设备的类比调查，其噪声声级在80～85dB（A）之间。采用布置在锅炉房内的降噪措施后可综合降噪20～30dB（A）。各噪声源经距离衰减后到厂界的噪声值见下表。
表24 项目噪声情况一览表

序号
噪声源名称
位置
距离厂界最近距离（m）

数量（台）
噪声级（dB(A)）
东

南

西

北

治理前

治理后

1
循环水泵
锅炉房
86
30
8
190
1
80
55
2
锅炉
锅炉房
85
28
10
190
1
85
60

根据项目噪声设备源强及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测设备噪声影响如下：
本项目采用的预测模式如下：
⑴预测模式

1  点源模式

               Lp1= Lp2-［20log(R1/R2)+ LN］

式中：Lp2—距参考位置距离为R2处的声压级，dB(A)；

Lp1—距声源距离R1处的声压级，dB(A)；

20Lg(R1/R2)—室外噪声源传播的距离衰减量，dB(A)；

LN—声屏障降噪量；

R2—参考位置距声源的距离，m ；

R1—预测点距离声源的距离，m。

② 声源叠加公式


[image: image2.wmf](

)

å

=

=

n

i

r

Li

A

L

1

)

(

1

.

0

10

log

10


式中：
[image: image3.wmf](

)

A

L

—n个声源叠加后在A点的合成声压级，dB(A)；

[image: image4.wmf])

(

r

Li

—i声源在A点的声压级，dB(A)；

本项目选用低噪声设备，设置于厂房内，并做基础减振，项目营运期厂界噪声贡献值预测值结果见下表。

表25  厂界噪声影响预测结果     单位：dB（A）
测点位置及类型

背景值

贡献值

预测值

标准值

达标分析

项目北厂界
昼间

50.5
15.16
50.5
60
达标

夜间

40.0
40.0
50
达标

项目东厂界
昼间

53.9
22.50
53.9
60
达标

夜间

44.8
44.8
50
达标

项目南厂界
昼间

64.1
31.65
64.1
70
达标

夜间

47.8
47.9
55
达标

项目西厂界
昼间

53.8
41.19
54.0
60
达标

夜间

44.0
45.8
50
达标

由上表可知，项目运营后各厂界设备噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。故本项目噪声能够达标排放，对环境影响较小。
4、固体废物环境影响分析
本项目无固体废物产生。本项目不新增员工，无新增生活垃圾。

5、环境风险分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境应激性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
（1） 评价依据

1 风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）对本项目涉及到的原料的毒性、危险性进行识别，确定本项目危险物质为甲醇。主要危险化学品相关指标特性列见表。

表26 主要危险物质的危险性及毒性资料
物质
甲醇
理化性质
无色、透明、高度挥发、易燃液体，有刺激性气味。分子量 32.04，相对密度 0.792(20/4℃)，熔点 -97.8℃，沸点 64.8℃，闪点 12.22℃，自燃点463.89℃，饱和蒸气压13.33（21.2℃）Kpa，燃烧热727.0kJ/mol，临界温度240℃，临界压力7.95Mpa。蒸汽与空气混合物爆炸下限6%~36.5%。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有溶剂相混溶。
毒性
毒性：属中等毒类。

急性毒性：LD505628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)；LC5082776mg/kg，4小时(大鼠吸入)；人经口5～10ml，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15ml，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入50mg/m3，12小时/天，3个月，在8～10周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。

致突变性：微生物致突变：啤酒酵母菌12pph。DNA抑制：人类淋巴细胞300mmol/L。

生殖毒性：大鼠经口最低中毒浓度(TDL0)：7500mg/kg(孕7～19天)，对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：20000ppm(7小时)，(孕1～22天)，引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。

危险性
遇热、明火或氧化剂易着火。遇明火会爆炸。

燃烧产物

生成CO2、H2O、NOx
根据建设单位提供资料，项目每年使用甲醇45吨，规格为1吨/罐（优级纯），暂存量为2罐，即2吨。通过分析，本项目产生事故风险的危险单元为甲醇储存区。
2 环境风险潜势初判

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目所涉及的危险物质为甲醇，临界量为10t，见表。

表27 危险物质及对应临界量

名称

本项目化学品库（t）

临界量

危险性

实际存储量qi（t）

qi/Qi
Qi（t）

甲醇

2

0.2

10

可燃，中等毒性

经计算，危险物质数量与临界量的比值Q<1，则根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C的规定，当Q<1时，项目的环境风险潜势为I。

③评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的评价等级划分要求，环境风险潜势为I，评价内容为简单分析。

（2）环境敏感目标调查

根据现场调查，项目建设地点位于南位镇宇家庄村余平路北，在兴平市合鑫大成禽业有限公司内现有西侧锅炉房。厂区东侧花圃，南侧临余平路，周围其他皆为农田。本项目评价区域内无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点，无珍稀动植物资源。

（3）环境风险识别
拟建项目运行期主要潜在的环境风险事故见下表：

表28  拟建项目运行期主要潜在的环境风险事故
危险危害设备

事故

种类

发生形式

产生的原因

可能产生的后果

管道储罐

泄漏

火灾

爆炸

原料泄漏

人的不安全行为；设备缺陷或故障；静电放电；电火、花火、电弧；其他因素的影响

可能燃料一旦泄漏，必然会造成扩散，甚至引起火灾事故所产生的破坏力在特定条件下又会引起新的泄漏事故，形成恶性循环

生产装置

原料泄漏

人的不安全行为；罐体泄露；其他因素的影响

导致原料泄漏；温度过高。超热或飞温，引起爆炸

（4）环境风险分析

①本项目甲醇泄漏时，在未及时采取合理对策措施或清理物未合理处置的情况下对环境可能造成影响。

②对于火灾燃烧事故，燃烧后可能引起爆炸。

公司制定严格的规章制度，厂区内严禁明火；原料储存于相应的专用区域并采取防渗措施。

（5）风险防范措施及应急要求

虽然甲醇未构成重大危险源，其发生事故的概率较小，但一旦发生将对环境和人身安全造成的严重影响，产生较大的危害。因此本环评要求企业做到如下措施：

①最早发现者应迅速报警。接警后迅速组织撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源、电源，并迅速通知厂应急救援中心采取相应救援措施。

②值班人员应尽可能的查明泄漏点、佩戴空气呼吸器、穿防毒服，进入现场采取堵漏措施，尽可能的降低事故程度。防止流入下水道、防洪沟等限制性空间。应急救援组和专业救援队伍到现场后，工作人员尽可能详细的向他们汇报现场情况。

③若发生小量泄漏：用消防砂或其他惰性材料吸收。

④若泄漏量大时，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽，保护现场人员。

⑤事故不可控时，启动公司应急救援预案，本环评要求企业定期进行事故演练。

⑥禁止使用金属器具敲打所泄漏管线和设备，避免二次事故的发生。

⑦现场禁止吸烟，进食饮水。工作完毕后，沐浴更衣。

该厂负责人必须对甲醇的存放加强管理，认真落实其泄漏的预防、收集、处置措施，以及环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，最大限度避免事故发生，使项目的环境风险在可接受水平内。
（6）风险分析结论

综上分析，本项目风险评价结论如下：

①项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故概率较小，但要从建设、运行管理等方面采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

②为了防范事故和减少危害，应制定事故应急预案并做好日常演练。当出现事故时，要采取紧急应急措施，发生较大事故时，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

③对环境风险防范而言，环境事件的发生往往起源于安全生产疏漏，应首先从安全的角度做好本项目安全设计及管理，在此基础上针对可能环境风险影响进行识别、分析、预测。 

做好环境风险的防控管理，通过设置环境风险防范措施，建立环境风险应急预案，能够满足当前环境风险防范的要求，可以有效的防范环境风险事故的发生和处置，使建设项目的环境风险值处于可接受水平。 

建设项目名称
兴平市合鑫大成禽业有限公司新建1.5吨甲醇锅炉

建设地点
（陕西）省
（西安）市
（西咸新区）区
（/）县
（秦汉新城南位镇宇家庄村余平路北）园区
地理坐标
经度
108°35′21.56″
纬度
34°22′1.55″
主要危险物质及分布
甲醇；位于锅炉房西侧靠墙，设置离地约2米高带护栏的储存区，甲醇密封于罐子中
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
原料泄漏引起的火灾、爆炸等（导则大气污染）
风险防范措施要求
做好配套的安全防范措施，防止引起的大气污染
填报说明：项目涉及的甲醇属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质。项目Q<1，项目的环境风险潜势为I，评价仅作简单分析。

表29   建设项目环境风险简单分析内容表
6、环境管理及监测计划

（1）环境管理岗位设置

为加强环境保护工作，建设单位需根据本项目的生产规模和特点，设置环保监督岗位。环保监督岗位由总经理负责，负责全公司的环境管理工作。

（2）环境管理内容
①根据国家和地方相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。

②制环境保护计划，建立环境风险应急预案，并建立相应的管理监督制度。

③进行环保教育宣传，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。

④维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广及应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。

⑤制定本项目相应的监测计划，组织和协调环境监测工作。

（3）环境监测计划

为了有效监控建设项目对环境的影响，企业应按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)要求，建立环境监测制度，定期自测并委托当地有资质环境监测单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。运营期污染源与环境监测计划见表30。

表30   污染源与环境监测计划表

类别

监测项目

监测点位置

监测频率

执行指标

锅炉废气

颗粒物

锅炉烟囱出口

1次/年
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3天然气排放浓度限值
SO2
1次/年
NOx
1次/月
林格曼黑度
1次/年
声环境

厂界噪声

厂界四周

每年一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（南厂界）和2类标准（其他厂界）
7、环保投资估算

本项目总投资50万元，其中环保投资为4万元，占项目总投资的8%。本项目环境保护的投资内容，数量和投资额见下表。

表31 工程环保投资表

序号

污染类别
产污环节
环保工程建设内容

投资估算（万元）

1
废气治理

锅炉废气

1根15m高排气筒

2.5

2
噪声治理

锅炉系统噪声

减震、隔声

1.5

合计

4

8、污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表32。
表32 污染物排放清单

类别

位置

污染源或污染物

污染物产生浓度及产生量

污染物排放浓度及排放量

污染防治设施

数量

管理要求

废气

锅炉房

SO2
3.21mg/m³，0.00855t/a

3.21mg/m³，0.00855t/a

低氮燃烧器+15m高排气筒

/
1套
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3天然气排放浓度限值
颗粒物
4.39mg/m3，0.0117t/a

4.39mg/m3，0.0117t/a

NOx
31.08mg/m3，0.0828t/a

31.08mg/m3，0.0828t/a

废水

清净下水
10m3/a
0

雨水收集池

/
用于日常洒水、绿化等，不外排。
噪声

噪声

80～85dB（A）
40～50dB(A)

基座减振、室内安装、建筑隔声
配套

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

9、环保验收内容

本项目环保验收内容见表33。

表33 环保验收一览表
项目
污染环节
环保措施
验收标准
废气
锅炉
1台低氮燃烧器+1根15m高排气筒。锅炉安装独立电表，并与当地生态环境主管部门联网。
满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3天然气排放浓度限值。
噪声

锅炉、水泵等配套设备

减震、隔声

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（南厂界）和2类标准（其他厂界）



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预测治理效果

	大气污染物
	锅炉
	NOx
	低氮燃烧器+1根15m高排气筒。锅炉安装独立电表，并与当地生态环境主管部门联网。
	满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3天然气排放浓度限值。



	
	
	颗粒物（PM10）
	
	

	
	
	SO2
	
	

	水污染物
	锅炉
	清净下水
	雨水收集池
	用于日常洒水、绿化等，不外排。

	固体废物
	--
	--
	--
	--

	噪声
	本项目噪声源主要来自锅炉运行产生的噪声，其噪声声级在80～85dB(A)，经锅炉房隔音后可降噪20～30dB(A)
	满足：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（南厂界）和2类标准（其他厂界）

	其他
	无

	主要生态环境影响：

本项目在现有厂区内建设，不会对区域生态环境产生明显影响。




结论与建议
	一、结论

1、项目概况

兴平市合鑫大成禽业有限公司位于秦汉新城南位镇宇家庄村余平路北，总占地  26000.13m2，锅炉房占地面积180m2。主要以养殖白羽肉鸡为主。公司原有燃煤锅炉两台，根据环境影响登记表批复对已建成的两台1吨燃煤锅炉进行拆除管道等相关主要设施。由于建设初期，先安装锅炉再建设的锅炉房，因此未能拆除只余两台锅炉外壳。现公司为满足项目生产供热需求要求，同时从节能环保角度考虑，在原锅炉房内新增一台1.5吨甲醇锅炉，总投资50万元，其中环保投资4万元，占投资总额的8%。
2、分析判定情况

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》“限制类”和“淘汰类”，属允许类项目，符合国家产业政策要求。本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本）限制投资类项目，符合地方产业政策要求。符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016～2035）环境影响报告书》及审查意见等相关政策、规划要求。项目在原厂区建设，不新增用地等，项目所在地给水、排水、供电、交通等基础设施满足该项目的建设要求。项目运营期主要为废气、噪声影响，在采取环评提出的措施后，污染物可实现达标排放，对环境影响较小。综上分析，本项目建设可行。
3、环境质量现状
（1）大气环境质量现状

项目所在地区域环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的《环保快报-2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2019-7）。评价区域SO2年平均质量浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度及O3最大8小时平均浓度第90百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，因此本项目所在地区属于不达标区。

（1） 声环境质量现状

监测结果表明：噪声监测点的南厂界昼间、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其他厂界昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

4、施工期环境影响及防治措施分析

根据现场踏勘以及建设单位提供资料，本项目在兴平市合鑫大成禽业有限公司西侧厂房建设，本项目施工期主要为设备的安装，不进行土建基础、厂房建设等施工，工程量少、工程活动简单，对环境的影响较小。施工期运输车辆噪声级一般在80dB(A)，属间断运行，且夜间（22:00~06:00）不进行运输工作，产生噪声影响较小。
5、运营期环境影响分析及污染防治措施
（1）大气环境影响分析

本项目废气为锅炉废气，大气污染物主要是SO2、颗粒物（PM10）、NOx。该锅炉以甲醇为燃料，属于清洁燃料，采用低氮燃烧，燃烧后产生的废气经15m高排气筒排放，SO2排放浓度约3.21mg/m3，颗粒物（PM10）排放浓度约为4.39mg/m3，NOx排放浓度约为31.08mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3天然气排放浓度限值标准，对环境空气质量影响很小。锅炉安装独立电表，并与当地生态环境主管部门联网。
（2）水环境影响分析
本项目运营期排水为供暖结束后的锅炉内冷凝水约10m³，属清净下水，采取措施为排入原有雨水收集池，用于日常洒水、绿化等，不外排。项目不向地表水环境排放废水，对水环境影响很小。  

（3）声环境影响分析
本项目噪声源主要来自锅炉运行过程中产生的噪声，根据同类工程及设备的类比调查，其噪声声级在80～85dB（A）之间。采用布置在锅炉房内的降噪措施后可综合降噪20～30dB（A），昼夜噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（南厂界）和2类标准（其他厂界）要求，对周边环境影响较小。

（4）固体废物影响分析

本项目无固体废物产生。本项目不新增员工，无新增生活垃圾。
4、总结论
综上所述，本项目建设，符合国家和地方的产业政策，项目生产过程中污染物排放量较小，采取相应的污染治理措施，能做到达标排放，对环境空气、声环境产生影响很小。因此，在落实本环评提出的环保措施的条件下，从环境质量目标要求角度分析本项目可行。

二、建议

1、对于养殖生产过程中存在的病死鸡处理与处置，建设方应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用黏土填埋压实并封口。

2、在项目施工和运营时落实各项环保治理措施，确保污染物达标排放；

3、生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产；

4、加强设备设施的日常维护，确保环保设施的正常运行。



	预审意见：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　章

经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  年　　月　　日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                                      公　章

经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日




	审批意见：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　章
经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	注释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  委托书

附件2  备案批复
附件3  备案书
附件4  营业执照

附件5  登记表批复

附件6  土地租赁合同

附件7  噪声监测报告

附件8  甲醇质量检验报告单
附图1  项目地理位置图

附图2  四邻关系图

附图3  拟建项目在秦汉新城分区规划的位置关系图

附图4  噪声监测分布图
附图5  保护目标图

附图6 厂区平面布置图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


G、N





G、N





G、N





外卖





出栏





成品鸡





雏鸡





S、W





S、W





S、W








57

PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

