《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个汉字（两个英文段作一个汉字）。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给

年月日

出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 沥青生产线锅炉柴油燃料改液化石油气项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 田新民 |  |  | 联系人 | 王启 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村高架桥南 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13759720516 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 712042 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村高架桥南 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | — |  |  | 批准文号 | — |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  | 行业类别 及代码 | D4430 热力生产和供应 |  |
| 占地面积 （平方米） | 10 本次不新增 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 本次不新增 |  |
| 总投资 （万元） | 57 | 其中：环保投资（万元） |  | 20 | 环保投资占总投资比例 | 35.1% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 |  | 2020年6月 |  |  |
| 建设工程内容及规模： 一、项目由来 陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司成立于2013年。公司经营范围：改性沥青及增粘沥青的生产储存、销售。其中增粘沥青年产能1×104t，年生产6000h，改性沥青年产能0.5×104t，年生产时间3600h。2017年3月取得项目现状环评（咸环渭涵〔2017〕7号）。2019年6月取得排污许可（91611103MA6TH6BDXW001Q）。 根据秦汉新城重污染天气应急指挥部办公室《关于进一步加强重污染天气应对组织工业企业编制重污染天气应急减排“一厂一策”实施方案的通知》（秦汉重污染应急办发〔2019〕5号）及其附件可知，本单位属于秦汉新城2019年工业源重污染天气应急减排企业，因此重污染天气时段处于停产阶段。根据现场调查，陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司已于2019年12月开始停产，因导热油炉和蒸汽锅炉NOX不满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉标准，至今处于停产阶段。因此拟实施本项目，对加热炉、导热油炉和蒸汽锅炉进行改造。 公司现有1台1t/h燃油蒸汽锅炉和1台1.2MW燃油导热油炉，1台3.5MW加热炉（以柴油和不凝气为燃料，主要为不凝气，柴油为点火时使用）。为积极落实国家产业政策和省政府治污降霾行动方案，阳光实业渭城分公司拟投资57万元将现有锅炉柴油燃料改为液化石油气燃料，并更换蒸汽锅炉和导热油炉燃烧机为液化石油气燃烧机。改造完成后，原产品及产能不变，经营范围不变。通过改造后锅炉烟气排放浓度满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018），从而改善当地的环境质量。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）中的有关条款规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修改单）（环境保护部令第44号）中“三十一、电力、热力生产和供应业”中“92、热力生产和供应工程”要求“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（不含）以上”应编制环境影响报告书；“其他（电热锅炉除外）”应编制环境影响报告表。本次对1台1t/h燃油蒸汽锅炉、1台1.2MW燃油导热油锅炉和1台3.5MW加热炉进行改造，依据上述规定，应编制环境影响报告表。 2020年3月26日，陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料，对工程的建设等情况进行初步分析，并根据项目的性质、规模及项目所在地周围区域的环境特征，在现场踏勘、资料调研、环境监测、数据核算的基础上，编制完成了《沥青生产线锅炉柴油燃料改液化石油气项目环境影响报告表》。 二、地理位置与交通 1、地理位置与交通 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村高架桥南陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司现有厂区内，厂址中心地理坐标为东经108.771756°，北纬34.377510°，海拔高度375m。项目北侧紧邻铁路货运干线；南侧紧邻蓝星玻璃铁路专用线，约330m为长陵路；东侧紧邻村道，交通较为便利。地理位置及交通见附图1。 2、周边环境关系 据现场调查，本项目东侧隔村道为预制厂；北侧隔铁路货运干线为咸阳化工甲醇厂；东侧紧邻村办玻璃加工厂；南侧隔蓝星玻璃铁路专用线为商混站；西南侧约110m为蓝星玻璃。项目周边环境关系图见附图2。 三、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 本项目为热力生产和供应工程，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类、限制类及淘汰类”项目，亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列，为允许类项目，符合国家相关产业政策。 2、相关规划、政策的符合性分析 本项目符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》和《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》等相关规定，具体见表1。 表1 与相关规划、政策符合性分析一览表 相关政策文件; 要求; 本项目符合情况; 符合性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018～2020年）（修订版）》; 三、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系 （十二）建设高污染燃料禁燃区。完成已划定的高污染燃料禁燃区建设，禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在市（区）政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 技改项目锅炉拟采用液化石油气，替代柴油; 符合. 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018～2020年）》; 6.完成燃煤锅炉“清零”。2018年10月底前，除热电联产和20蒸吨/小时及以上已完成超低排放改造锅炉外，新区所有燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热风炉、导热油炉全部拆除或实行清洁能源改造; 技改项目锅炉拟进行清洁能源改造，采用液化石油气替代柴油; 符合. 《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016～2035）环境影响报告书》及审查意见; 目前秦汉新城境内20t/h以下燃煤锅炉已全部拆除，能源结构发生变化。根据《西咸新区总体规划（2016-2035年）》和《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035年）》要求规划区气化率为80%、100%。 秦汉新城规划有工业区，工厂生产不新建燃煤锅炉，主要使用清洁能源天然气。; 现有工程锅炉燃用柴油，拟拟进行清洁能源改造，采用液化石油气替代柴油; 符合. 四、现有工程概况 1、环保手续执行情况 ⑴ 2017年3月30日，咸阳市环境保护局渭城分局以“咸环渭函〔2017〕7号”同意《关于对陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司沥青加工储存站项目的备案意见》； ⑵ 2019年6月取得排污许可证（91611103MA6TH6BDXW001Q）。 2、项目建设内容 ⑴ 产品方案与生产规模 本项目产品方案及生产规模见表2。 表2 现有项目产品方案及生产规模表 产品名称; 产生量（t/a）; 最大储存量; 产品形态; 备注. 增粘沥青; 9000; 600m3约650t; 粘稠状液态; 储罐区. 液蜡; 1000; 900m3约850t; 粘稠状液态; 储罐区. 改性沥青; 5000; 220m3约250t; 粘稠状液态; 储罐区. ⑵ 项目组成及建设内容 现有项目占地面积5080m2，总建筑面积2221m2，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，详见表3。 表3 现有项目组成及建设内容一览表 工程类别; 工程内容. 主体工程; 增粘沥青装置区; 占地面积350m2，布置于锅炉房与罐区中间部位，二级耐火等级，配置各类泵13台，鼓风机1台，气分塔1座，1座加热炉。. 改性沥青生产装置; 占地面积375m2，位于罐区东部，二级耐火等级，配置胶体磨、搅拌器等。. 沥青储罐区; 占地面积1000m2，300m3储罐8座，500m3储罐1座，600m3储罐1座，缓冲罐5座。. 辅助工程; 装卸区; 设置地磅、卸油池、烟气处理装置及附属油泵等设备。. 锅炉房; 1F，建筑面积150m3，内设软化水装置。包括1台导热油炉（型号：YY(Q)W-1200-YQ）、1台蒸汽锅炉（型号：WNS1-1.0-YQ）。. 控制室; 1F，建筑面积17m3. 办公室; 1F，建筑面积81m3. 卫生间; 1F，建筑面积23m3. 库房; 1F，建筑面积18m3. 化验室及宿舍; 1F，建筑面积150m3. 门房; 1F，建筑面积60m3. 公用工程; 供电系统; 用电引自咸阳市渭城区石桥村，用电负荷三级，厂区设置配电室，采用TN-S系统. 供水系统; 由当地自来水管网引入，厂区设200m3消防水池. 排水; 项目雨污分流。项目沥青生产过程中不产生废水；锅炉排水进入厂内循环（消防）水池循环利用，废水不外排。生活污水经化粪池处理由农户用粪车拉运作肥料. 供暖; 办公采用空调及电锅炉供暖，通风为自然通风. 环保工程; 废气; 增粘沥青生产过程不凝气：进入加热炉作为燃料； 增粘沥青烟气：经UV光解处经1根15m排气筒排放； 改性沥青生产过程中产生的沥青烟：水洗+活性炭吸附后经1根15m排气筒排放； 导热油炉烟气：经1根15m高排气筒排放； 蒸汽锅炉烟：气经1根15m高排气筒排放； 加热炉废气：经1根18m高排气筒排放。. 续表3 现有项目组成及建设内容一览表 工程类别; 工程内容. 环保工程; 废水; 项目沥青生产过程中不产生废水； 锅炉排水进入厂内循环（消防）水池循环利用，废水不外排。 生活污水经化粪池处理由农户用粪车拉运作肥料。. 噪声; 基础减振. 固体废物; 生活垃圾经垃圾桶分类收集后，纳入城市垃圾清运系统. 3、主要原辅材料 根据《陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司沥青加工储存站现状环境影响评估表》以及建设单位提供资料，现有项目运行过程中主要原辅材料见表4。 表4 现有项目原辅材料一览表 原辅料名称; 使用量（t/a）; 最大储存量; 形态; 备注. 半沥青; 4000; 1000m3，约1100t; 粘稠状半固态; 增粘沥青原料. 油浆; 10000; 600m3，约650t; 粘稠状半固态; 增粘沥青原料. SBR改性剂; 100; 2t; 粉末状固体; 改性沥青原料. 柴油; 92; 0.4t; 液态; 导热油炉使用. 92; 蒸汽锅炉使用. 6; 液态; 加热炉使用. 4、主要生产设备 现有项目主要生产设备见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 单位. 1; 原料泵; 3GR42.4AW2，螺杆泵，扬程250m，流量10m3，15kW; 2; 台. 2; 沥青泵; KCJ-15/0.6，高温齿轮泵，扬程15m，流量15m3，7.5kW; 1; 台. 3; 沥青泵; LCC38/0.6，罗茨油泵，扬程60m，流量38m3，7.5kW; 1; 台. 4; 液蜡泵; ISWB50-116，扬程32m，流量12.5m3，3kW; 3; 台. 5; 燃料油泵; 3CR25.6W2，齿轮泵，扬程250m，流量10m3，1.5kW; 2; 台. 6; 导热油泵; RY100/65/200C，离心热油泵，扬程32m，流量80m3; 2; 台. 7; 收油泵; SLCW-38/0.6，罗茨油泵，扬程60m，流量38m3，15kW; 1; 台. 8; 原料泵; E1/85×2-65，三螺杆泵，流量50m3，18.5kW; 1; 台. 9; 沥青母液泵; RCB-18/0.8，三螺杆泵，流量18m3，11kW; 1; 台. 10; 沥青装车泵; BW/100×2-16，三螺杆泵，流量80m3，22kW; 2; 台. 11; 液蜡装车泵; ISR100-80-125，热水离心泵，流量100m3，11kW; 2; 台. 12; 搅拌器; XLD，摆线针轮减速机; 4; 台. 13; 沥青罐; 300m3，用于储存产品沥青，地上罐，固定顶罐; 3; 座. 14; 液蜡灌; 300m3，用于储存产品液蜡，地上罐，固定顶罐; 3; 座. 续表5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 单位. 16; 原料罐; 600m3，用于储存原料油浆，地上罐，固定顶罐; 1; 座. 17; 缓冲罐; 用于生产过程缓冲调节，地上罐，固定顶罐; 2; 座. 18; 沥青母液罐; 20m3，地上罐; 2; 座. 19; 沥青调和罐; 80m3，地上罐; 2; 座. 20; 沥青调和罐; 110m3，地下罐; 2; 座. 21; 冷却器; —; 5; 台. 22; 换热器; —; 4; 台. 23; 加热炉; 3.5MW，增粘沥青装置加热使用，燃不凝气; 1; 台. 24; 冷却水塔; 直径1.9m，30m/h，1.5kW; 1; 座. 25; 分气塔; 4m，3层，分离气相组分、液蜡、沥青; 4; 座. 26; 胶体磨; JTH-20/0.1; 1; 台. 27; 鼓风机; 离心风机，6924m3/h，5.5kW; 1; 台. 28; 蒸汽锅炉; 1t/h，增粘沥青用蒸汽，燃轻质柴油; 1; 台. 29; 导热油炉; 1.2MW，改性沥青使用，燃轻质柴油; 1; 台. 30; 空压机; —; 1; 台. 5、总平面布置图 本项目厂址总体呈“梯形”，总占地面积约4892.8m2。其中生产区位于厂区中部，由西向东依次为增黏性沥青生产装置区、沥青储罐区和改性沥青生产装置区；厂区西部为锅炉房、控制室和消防水池；厂区东北部为办公室、卫生间和库房；厂区东南部为化验室及宿舍、门房。平面布置见附图3。 6、劳动定员及工作制度 公司职工人数为9人，全年增粘沥青生产不超过250d，改性沥青生产不超过150d，每班8h。 五、技改工程概况 1、项目组成及建设内容 技改项目拟将现有导热油炉、蒸汽锅炉和加热炉燃料由柴油改为液化石油气，并更换蒸汽锅炉和导热油炉燃烧机，更换加热炉喷嘴。技改完成后，原项目产品及产能不变。技改后项目组成及建设内容详见表6。 表6 技改项目组成及建设内容一览表 序号; 项目组成; 建设项目; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 导热油炉; 安装莉雅路燃气Rs190燃烧机1台。; 改造. 蒸汽锅炉; 安装莉雅路燃气Rs100燃烧机1台。; 改造. 加热炉; 更换加热炉喷嘴。; 改造. 液化石油气棚及输气管线; 建设符合规范10m2液化石油气棚；铺设液化石油气地上管线40m至锅炉、加热炉用气接口。并在在管线及锅炉房配置液化气监测、报警系统，保障用气安全。; 新建. 2; 辅助工程; 其他; 办公室、卫生间、库房、化验室及宿舍、门房、控制室; 依托现有工程. 装卸区; 设置地磅、卸油池、烟气处理装置及附属油泵等设备。; 依托现有工程. 锅炉房; 1F，建筑面积150m3，内设软化水装置。包括1台导热油炉（型号：YY(Q)W-1200-YQ）、1台蒸汽锅炉（型号：WNS1-1.0-YQ）。; 依托现有工程. 3; 公用工程; 给水; 由当地自来水管网引入，厂区设200m3消防水池。; 依托现有工程. 供电; 用电引自咸阳市渭城区石桥村，用电负荷三级，厂区设置配电室，采用TN-S系统。; 依托现有工程. 排水; 项目雨污分流。项目沥青生产过程中不产生废水；锅炉排水进入厂内循环（消防）水池循环利用，废水不外排。生活污水经化粪池处理由农户用粪车拉运作肥料。; 依托现有工程. 供暖; 办公采用空调及电锅炉供暖，通风为自然通风。; 依托现有工程. 4; 环保工程; 废气; 导热油炉烟气：设低氮燃烧系统，经1根15m高排气筒排放。 蒸汽锅炉烟气：设低氮燃烧系统，经1根15m高排气筒排放。; 依托现有工程. 噪声; 室内布置。; 依托现有工程. 3、主要原辅材料 项目改造后，运行过程中使用的原辅材料见表7。 表7 技改项目新增原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 包装规格; 厂内最大存储量; 来源; 备注. 1; 液化石油气; 82.14t; 50kg/瓶; 0.4t; 外购; 导热油炉. 2; 液化石油气; 82.14t; 50kg/瓶; 外购; 蒸汽锅炉. 3; 液化石油气; 5.36t; 50kg/瓶; 外购; 加热炉使用. 表8 技改后原辅材料变化情况 序号; 原辅材料名称; 技改前年用量 （t/a）; 技改后年用量 （t/a）; 技改前后年用量变化情况（t/a）. 1; 半沥青; 4000; 4000; 无变化. 2; 油浆; 10000; 10000; 无变化. 3; SBR改性剂; 100; 100; 无变化. 4; 柴油; 190; 0; -190. 5; 液化石油气; 0; 169.64; +169.64. 4、主要设备 技改项目拟将现有导热油炉和蒸汽锅炉燃烧器更换为莉雅路燃烧机（低氮燃烧器），并将拆除导热油炉系统的1台空压机。技改后减少1台空压机。莉雅路燃烧机型号规格见表9。 表9 莉雅路燃烧机型号规格表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 导热油炉莉雅路燃烧机; RS190; 台; 1; 低氮燃烧器. 2; 蒸汽锅炉莉雅路燃烧机; RS100; 台; 1; 低氮燃烧器. 六、公用工程 1、液化石油气棚 用于放置液化石油气流转瓶，每次配置50kg气瓶8组。液化石油气棚位于增粘沥青生产装置区南侧（见附图4）。 2、输气管线 输气管线40m，配套安装报警装置。现有消防系统可满足要求，不做调整。 七、劳动定员及工作制度 技改项目不新增劳动定员，根据生产需要进行内部调配；全年增粘沥青生产不超过250d，改性沥青生产不超过150d，每班8h。 八、项目实施进度 技改项目计划开工时间为2020年5月，预计投产时间为2020年6月，施工期约1个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 现有生产线工艺流程 根据建设单位提供资料，现有项目主体工程包括改性沥青生产和增粘性沥青生产，生产工艺流程见图1、图2。 图1 现有改性沥青生产工艺流程及产物环节 图2 现有增粘性沥青生产工艺流程及产物环节 二、现有工程污染物达标排放分析 1、废气 ⑴ 改性沥青排气筒（DA001） 本项目改性沥青生产线废气来源于《陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司废气检测报告》（陆港监（气）字〔2019〕第06036号。由陕西陆港检测技术服务有限公司于2019年6月19日进行监测。 项目改性沥青生产线废气经水洗吸收后经1根15m高排气筒排放。排放的沥青烟和苯并[α]芘均满足大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中二级排放标准。改性沥青生产线废气排放情况见表10。 表10 改性沥青排气筒（DA001）废气排放情况表 时间; 项目; 污染物. 沥青烟; 苯并[α]芘. 折算值; 标准值; 折算值; 标准值. 排放浓度（mg/m3）; 6.3; 75; ND2.0; 0.0003. 排放速率（kg/h）; 0.0042; 0.15; —; 0.00005. 排放量（t/a）; 0.005; —; —; —. 标况烟气量（m3/h）; 66.33; 73. 是否达标（大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中二级排放标准）; 达标; 达标. ⑵增粘沥青排气筒（DA003） 本项目增粘沥青生产线废气来源于《陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司废气检测报告》（陆港监（气）字〔2019〕第06036号。由陕西陆港检测技术服务有限公司于2019年6月19日进行监测。 项目增粘沥青生产线废气经UV光解处理后经1根15m高排气筒排放。排放的沥青烟和苯并[α]芘均满足大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中二级排放标准。增粘沥青生产线废气排放情况见表11。 表11 增粘沥青排气筒（DA003）废气排放情况表 时间; 项目; 污染物. 沥青烟; 苯并[α]芘. 折算值; 标准值; 折算值; 标准值. 2019.6.19; 排放浓度（mg/m3）; 6.7; 75; ND2.0; 0.0003. 排放速率（kg/h）; 0.0046; 0.15; —; 0.00005. 排放量（t/a）; 0.009; —; —; —. 标况烟气量（m3/h）; 687.33; 671. 是否达标（大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中二级排放标准）; 达标; 达标. ⑶加热炉排气筒（DA005） 本项目加热炉废气来源于《陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司废气检测报告》陆港监（气）字〔2019〕第07046号）。由陕西陆港检测技术服务有限公司于2019年7月12日进行监测。 加热炉废气经1根18m高排气筒排放。排放的颗粒物、SO2和NOX均满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中其他燃气锅炉标准。加热炉废气排放情况见表12。 表12 加热炉排气筒（DA005）废气排放情况表 时间; 项目; 污染物. 颗粒物; SO2; NOX. 2019.7.12; 排放浓度（mg/m3）; 6.2; 13.3; 111.7. 排放速率（kg/h）; 0.0038; 0.0108; 0.089. 排放量（t/a）; 0.008; 0.022; 0.178. 标况烟气量（m3/h）; 795.3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中其他燃气锅炉标准; 10; 50; 150. 是否达标; 达标; 达标; 达标. ⑷ 导热油炉排气筒（DA002） 本项目导热油炉废气来源于《陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司沥青加工储存站现状环境影响评估表》。由陕西中测检测科技有限公司于2016年12月17日至19日进行监测，2016年12月22日至24日对导热油炉进行补充监测。 导热油炉烟气经1根15m高排气筒排放。排放的颗粒物、SO2均满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉标准；但NOX不满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉标准。导热油炉烟气排放情况见表13。 表13 导热油炉排气筒（DA002）废气排放情况表 项目; 污染物. 颗粒物; SO2; NOX. 排放浓度（mg/m3）; 9.9; 13; 183. 排放量（t/a）; 0.03; 0.05; 0.64. 标况烟气量（m3/a）; 3.51×106. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉标准; 10; 20; 150. 是否达标; 达标; 达标; 不达标. ⑸ 蒸汽锅炉排气筒（DA004） 本项目蒸汽锅炉废气来源于《陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司沥青加工储存站现状环境影响评估表》。由陕西中测检测科技有限公司于2016年12月17日至19日进行监测，2016年12月22日至24日对导热油炉进行补充监测。 蒸汽锅炉烟气经1根15m高排气筒排放。排放的颗粒物、SO2均满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉标准；但NOX不满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉标准。蒸汽锅炉烟气排放情况见表14。 表14 蒸汽锅炉排气筒（DA004）废气排放情况表 项目; 污染物. 颗粒物; SO2; NOX. 排放浓度（mg/m3）; 9.81; 7; 186. 排放量（t/a）; 0.07; 0.05; 1.24. 标况烟气量（m3/a）; 6.67×106. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉标准; 10; 20; 150. 是否达标; 达标; 达标; 不达标. 2、废水 项目沥青生产过程中不产生废水；锅炉排水进入厂内循环（消防）水池循环利用，废水不外排。生活污水经化粪池处理由农户用粪车拉运作肥料。 3、噪声 现有项目噪声主要来源于设备、机泵类噪声。 本项目噪声来源于《陕西阳光实业发展有限公司厂界噪声检测报告》（报告编号：XZZJ063-2018号），由咸阳职业卫生技术服务中心于2018年8月15日进行监测。由监测结果可知，项目各厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。噪声现状监测值见表15。 表15 厂界噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位置; 等效声级（Leq）; 标准值; 超标情况. 2018.8.15; 2018.8.15. 点号; 点位; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; ## 59.0; ## 48.5; 70; 55; 0; 0. 2#; 北厂界; ## 58.5; ## 49.2; 70; 55; 0; 0. 3#; 西厂界; ## 58.0; ## 48.6; 70; 55; 0; 0. 4#; 南厂界; ## 58.3; ## 48.7; 70; 55; 0; 0. 4、固体废物 现有项目原料生产过程中可全部利用，不产生固体废物。同时，设备检修采用黄油作为润滑剂，生产过程部分损耗，需要进行定期补充，所以生产过程不产生废机油等危险废物。运营期产生的主要固体废物为生活垃圾。 依据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，五区3类区（咸阳市）居民生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计。现有项目职工约9人，则生活垃圾产生量约为0.99t/a。生活垃圾由垃圾桶（箱）集中收集后由环卫部门统一清运。 二、现有工程“三废”排放量 现有项目污染物排放情况见表16。 表16 现有项目污染物排放汇总表 污染物名称; 单位; 排放量. 废气; 沥青生产线; 苯并[α]芘; t/a; 未检出. 沥青烟; t/a; 0.014. 加热炉; 颗粒物; t/a; 0.008. SO2; t/a; 0.022. NOX; t/a; 0.178. 导热油炉 蒸汽锅炉; 颗粒物; t/a; 0.10. SO2; t/a; 0.10. NOX; t/a; 1.88. 废水; 废水; m3/a; 0. COD; t/a; 0. 氨氮; t/a; 0. 总磷; t/a; 0. 总氮; t/a; 0. 固体废物（以产生量计）; 生活垃圾; t/a; 0.99. 三、现有工程存在的主要环境问题 现有项目前期运行期间的污染防治措施及需整改问题见表17。 表17 现有项目运行期间的污染防治措施及需整改问题 污染类型; 污染源; 处理措施; 存在问题; 整改方案. 废气; 导热油炉; 经15m高排气筒排放; NOX不满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉标准; 为实现导热油炉、蒸汽锅炉达标排放，降低项目氮氧化物排放，技改工程将燃料由柴油全部改为液化天然气，将导热油炉、蒸汽锅炉燃烧器更换为低氮燃烧器。. 蒸汽锅炉; 经15m高排气筒排放. |

# 建设项目所在地自然社会环境环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形地貌 秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。 本项目所在区域为城市建成区，总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。 二、地质构造 区域位于关中盆地西部，各汾渭断陷盆地西段，是典型的新生代断陷盆地。新生代以来强烈下陷，堆积物厚达600m。汾渭断陷盆地地处秦岭东西向构造带，祁吕贺山字型前龚东翼、新华夏系和陇西系扭构造等四个构造体系复合部位，是白垩纪末，第三季初喜马拉雅山运动的结果。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录A《中国地震动峰值加速度区划图》，本地区地震动峰值加速度为0.2g，即本地区地震烈度属Ⅷ度。 三、气候气象 项目区位于西咸新区，属暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷少雨。气候温和，四季分明，雨量适中。四季的基本情况是：春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，降霜明显；冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪。主要风向为NE和NNE、SW、ENE，占52.1%，其中以NE为主风向，占到全年16.2%左右。 表18 常规气象项目统计 统计项目; 统计值. 多年平均气温（℃）; 14.9. 累年极端最高气温（℃）; 42. 累年极端最高低温（℃）; -19.7. 多年平均气压（hPa）; 968.5. 多年平均水汽压（hPa）; 12.1. 多年平均相对湿度（%）; 62.7. 多年平均降雨量（mm）; 535.9. 灾害天气统计; 多年平均沙暴日数（d）; 0.1. 多年平均雷暴日数（d）; 5.5. 多年平均冰雹日数（d）; 0.2. 多年平均大风日数（d）; 1.4. 多年实测极大风速（m/s）、相应风向; 7.7. 多年平均风速（m/s）; 2.5. 多年主导风向/风向频率（%）; NE/16.2. 多年静风频率（风速＜0.2m/s）（%）; 1.7. 四、水文 渭河是渭城区的唯一河流。渭河是黄河的一级支流，渭河干流发源于甘肃省渭源县鸟鼠山南的壑山，全长818km（陕西省内502km），流域面积13.13×104km2（陕西省内流域面积62441km2），于陕西省潼关附近汇入黄河，西安市境内流长26.5km。渭河为常年性河流，渭河多年平均流量为324m3/s，属大型河流。但近年来，渭河径流量有所下降，据咸阳水文站观测资料显示，最近几年渭河平均流量为162.3m3/s，径流量年季变化较大，每年7、8、9三个月为丰水期，12月至2月为枯水期，其余月份皆为平水期。年均径流量53.8×109m3。目前，渭河已成为其沿途城市工业废水和城市生活污水的主要受纳水体。 本项目东南距渭河约2.3km。 五、土壤特征 区域地层在35.0m深度范围内主要由杂填土、黄土状粉质粘土、粉质粘土、粉质粘土等地层构成。场区各层地基土主要特征描述如下： 杂填土(Q4ml)：褐黄色，土质结构松散，含较多钙质粉末，见少量砖瓦块、灰渣等。层厚0.80～3.40m，层底埋深0.80～3.40m，相应层底标高399.04～401.39m。 黄士状粉质粘土(Q4al+pl)：褐黄色，土质均匀，见少量大孔和特多针状孔隙，偶见蜗牛壳及碎片，本层具湿陷性。可塑状态为中压缩性。层厚4.10～6.70m，层底埋深7.00～7.50m，相应层底标高394.47～395.38m。 黄土状粉质粘土(Q4al+pl)：褐黄～灰黄色，土质均匀，针状孔隙发育，偶见蜗牛壳及碎片。可塑状态为中压缩性。层厚4.50~5.70m，层底埋深12.00～12.70m,相应层底标高389.68～390.17m。 粉质粘土(Q3al+pl)：黄褐色，土质较均匀，少量针状孔隙，偶见蜗牛壳，含较多钙质粉末及钙质结核，见氧化铁及铁锰质斑点。可塑状态为中压缩性。层厚7.70～9.50m，层底埋深20.00～21.50m，相应层底标高380.47～382.25m。 粉质粘土(Q3al+pl)：褐黄色，土质较均匀，少量针状孔隙，偶见蜗牛壳，含钙质结核、氧化铁及铁锰质斑点。可塑状态为中压缩性。本层未穿透，最大揭露厚度15.0m。 六、动、植物 秦汉新城野生动植物相对比较贫乏，尤其是农田生态系统和城镇生态系统，生物较为单一，农作物以小麦、玉米、蔬菜、油菜等为主，生物常见麻雀、家燕等，珍稀野生动物少见。而泾河湿地、渭河湿地等水域湿地，物种较为丰富，是水禽重要的栖息场所，也是我国候鸟迁徙的中转、越冬和繁殖地。泾河湿地和渭河湿地均被列入陕西省重要湿地名录，需重点加强保护。 根据现场调查，评价区内无天然林和原生自然植物群落，主要为人工栽培的道路林网及四周林木，树种有杨、柳、椿、槐等。动物以人工饲养的家禽和家畜，野生动植物稀少，未见国家级、省级重点保护动植物及珍稀濒危动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）删除了社会环境现状调查与评价相关内容，本报告不再做社会环境简况调查。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本次环境空气质量基本污染物现状采用资料收集法进行评价；本项目不新增废水排量，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目的地表水环境评价属于水污染影响型三级B评价，可不进行现场调查及现场监测；声环境质量现状采用资料收集法进行评价；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目行业类别属“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，因此未对土壤环境质量现状进行监测。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“142、热力生产和供应业”中“其他”，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价，因此，本次评价未对地下水环境进行监测。 一、环境空气 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气质量现状可优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年1年的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次收集陕西省生态环境厅环保快报《2019年1～12月关于全省环境空气质量状况》中关于西咸新区的结论：全年优良天数共计234天，优良天数占比64.1%。西咸新区2019年空气质量现状评价见表19。 表19 西咸新区秦汉新城2019年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/µg/m3; 标准值/µg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 97; 70; 139; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 60; 35; 171; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105; 达标. CO; 24h第95百分位浓度; 1500; 4000; 38; 达标. O3; 日最大8h第90百分位浓度; 158; 160; 99; 达标. 根据以上数据，本项目所在区除SO2、NO2、CO、O3外，PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。项目所在区域为不达标区域。 二、环境噪声 本项目噪声来源于《陕西阳光实业发展有限公司厂界噪声检测报告》（报告编号：陆港监（噪）字〔2020〕第04008号），由陕西陆港检测技术服务有限公司于2020年4月15日至16日进行监测。噪声现状监测结果见表20，噪声监测点位图见附图2。 表20 噪声现状监测结果统计表单位：Leq[dB(A)] 监测点位置; 等效声级（Leq）; 标准值; 超标情况. 2020.4.15; 2020.4.16. 点号; 点位; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 北厂界; ## 56; ## 47; ## 56; ## 47; 70; 55; 0; 0. 2#; 东厂界; ## 56; ## 45; ## 56; ## 45; 70; 55; 0; 0. 3#; 南厂界; ## 55; ## 46; ## 55; ## 46; 70; 55; 0; 0. 4#; 西厂界; ## 57; ## 46; ## 57; ## 48; 70; 55; 0; 0. 由监测结果可知，项目各厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。项目区域声环境执行现状良好。 三、主要环境问题 本项目所在区除SO2、NO2、CO、O3外，PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。项目所在区域为不达标区域。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 现场调查，拟建项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需特殊保护的敏感区域，项目周边200m范围内无环境敏感点。 本项目环境保护目见表21和附图5。 表21 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 经纬度; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 环境 空气; 石桥村; 108.772953°; 34.375190°; 居民; 人群 健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准; S; 230. 石桥村; 108.776264°; 34.377724°; 居民; E; 240. 石家台; 108.775599°; 34.381019°; 居民; NE; 370. 乔家沟; 108.772263°; 34.375187°; 居民; N; 370. 摆旗寨村; 108.790071°; 34.386738°; 居民; NE; 1650. 司家沟; 108.798747°; 34.390170°; 居民; NE; 2750. 坡刘村; 108.775825°; 34.394029°; 居民; N; 1635. 戚家山; 108.765339°; 34.393689°; 居民; NW; 1840. 冉王村; 108.761701°; 34.379278°; 居民; NW; 860. 翼东村; 108.756394°; 34.375886°; 居民; W; 1220. 羊角寨; 108.748429°; 34.381568°; 居民; NW; 2130. 望贤小区; 108.758909°; 34.371623°; 居民; SW; 1300. 三五三〇家属院; 108.759234°; 34.367038°; 居民; SW; 1510. 渭阳新村经适房; 108.751617°; 34.362508°; 居民; SW; 2375. 咸阳长庆子弟学校; 108.746715°; 34.356306°; 学校; SW; 3265. 博尚新都; 108.748846°; 34.356094°; 居民; SW; 3120. 长庆石化小区; 108.753100°; 34.357745°; 居民; SW; 2740. 咸阳市中心医院东郊分院; 108.765348°; 34.371785°; 医院; SW; 840. 玻璃厂家属院; 108.767074°; 34.372489°; 居民; SW; 640. 华秦小学; 108.769960°; 34.373619°; 学校; SW; 400. 华北局三普东生活区; 108.771950°; 34.372735°; 居民; S; 430. 西北电力家属院; 108.780108°; 34.368003°; 居民; SE; 1190. 御河上院; 108.791135°; 34.369735°; 居民; SE; 1770. 水岸朝阳; 108.793777°; 34.372589°; 居民; SE; 1850.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准(见表22)。 表22 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单 序号; 污染物项目; 平均时间; 二级浓度限值; 单位. 1; PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 4; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 5; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 6; PM2.5; 24小时平均; 75. 2、声环境 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求，铁路干线两侧区相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m的区域执行4b类标准。本项目北侧紧邻咸铜铁路，南侧紧邻蓝星玻璃铁路专用线，厂区南北宽约50m，因此声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类标准（见表23）。 表23 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 声环境功能区类别; 时段; 单位. 昼间; 夜间. 4b类; 通车; 70; 60; dB（A）. 不通车; 70; 55; dB（A）. |
| --- | --- |

| # 污染物排放标准 | 1、废气 锅炉大气污染物执行陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准（见表24）。 表24 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） 污染物项目; 燃料种类; 标准限值; 单位. 颗粒物; 其他燃气; 10; mg/m3. SO2; 50; mg/m3. NOX; 150; mg/m3. 2、废水 技改项目不新增员工，不新增生活污水排放量。技改项目生产过程中不新增用水量，不新增生产废水排放量。 3、噪声 施工噪声执行《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中有关规定（见表25）。运营期临铁路一侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准（见表26）。 表25 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） 标准; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB 12523-2011）; 70; 55. # 表26 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 厂界外声环境功能区划分; 标准限值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 4类; 70; 55. 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单。 |
| --- | --- |
| # 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx，实施重点行业挥发性有机物（VOCS）总量控制。 依据陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司排污许可证（证书编号：91611103MA6TH6BDXW001Q），排污许可证管理类别为“简化管理”，废气、废水只许可排放浓度限值，不许可排放量。 技改项目不新增废水排放量，本次技改主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。技改后可减排颗粒物0.0891t/a、SO2 0.0581t/a、NOX1.6764t/a。因此，不新增总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 1、施工期 本项目为技改项目，仅进行设备安装，其余不进行改造。施工期的影响主要为输气管线建设及设备安装过程影响，施工期影响较小。 2、运营期 技改项目拟将现有导热油炉、蒸汽锅炉和加热炉燃料由柴油改为液化石油气，并更换蒸汽锅炉和导热油炉燃烧机，更换加热炉喷嘴，相比现有工程，技改项目运行期不新增产污环节。

主要污染工序： 一、施工期 本项目为技改项目，仅进行设备安装，其余不进行改造。施工期的影响主要为输气管线改造及设备安装过程影响，安装期约为1个月，施工期影响较小，本次不进行单独评价。 二、运行期 1、废气 技改项目运行期产生份废气主要为加热炉、蒸汽锅炉和导热油炉燃烧产生的废气。 ⑴ 加热炉 现有加热炉主要为增黏性沥青生产工序加热，生产过程中主要以增粘沥青生产过程中产生的轻组分不凝气为燃料，开机点火时（非正常工况）以柴油为燃料。技改项目将柴油改为液化石油气。液化石油气属于清洁能源，燃烧主要污染物为NOX、SO2和颗粒物。技改后非正常工况下污染物排放量及浓度将有所减小，本次仅对排放量变化情况进行定量分析，具体见表27。 表27 技改后加热炉排放表变化情况 燃料; 污染物; 单位; 产污 系数; 数据来源; 燃料 用量; 排放量 （t/a）. 柴油; 颗粒物; kg/t-原料; 0.26; 《第一次全国污染源普查系数手册 第十分册 4430 燃气工业锅炉》; 6t/a; 0.0015. SO2; kg/t-原料; 0.95; 0.0057. NOX; kg/t-原料; 3.67; 0.0220. 液化石油气; 颗粒物; kg/万m3-原料; 1.6; 《环境统计手册》; 5.36t/a （2281m3/a）; 0.0004. SO2; kg/万m3-原料; 6.86; 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》; 0.0016. NOX; kg/万m3-原料; 59.61; 0.0136. 技改后污染物减少量 （t/a）; 颗粒物; 0.0011. SO2; 0.0041. NOX; 0.0084. ⑵蒸汽锅炉、导热油炉 项目蒸汽锅炉、导热油炉使用液化石油气为燃料。液化石油气燃烧主要污染物为NOX、SO2和颗粒物。 根据建设单位提供资料，项目导热油炉液化石油气年用量为82.14t/a，蒸汽锅炉液化石油气年用量为82.14t/a。气态液化石油气密度按2.35kg/m3计。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表，燃气工业锅炉产污系数为：工业废气量为375170.58Nm3/万m3-原料、SO2为0.02Skg/万m3-原料（S：燃气收到基硫分含量，参考《液化石油气》（GB11174-2011）中总含硫量343mg/m3，本项目S=343）、NOX为59.61kg/万m3-原料；参照《环境统计手册》（四川科学技术出版社）中液化石油气的烟尘排放系数为0.16g/m3燃料，即1.6kg/万m3燃料。 技改项目蒸汽锅炉采用RS100莉雅路燃烧机、导热油炉采用RS190莉雅路燃烧机。2台燃烧器均为强制通风燃烧器，该系列燃烧器当地运行模式为“平滑二段火”。相对于单段火燃烧器，平滑二段火在燃烧器从低位火到高位火运行的时间更长，燃烧更充分。 根据《第一次全国污染源普查系数手册第十分册 4430 燃气工业锅炉》，每燃烧1×104m3天然气，锅炉烟气量为136259.17Nm3，根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中给出的排放因子，每燃烧1000Nm3天然气产生NOX1.76kg，计算可知锅炉燃烧天然气NOX产生浓度为129.17mg/m3。本次类比《咸阳海泉湾有限公司燃气锅炉4月份废气检测报告》（明德瑞检（气）字〔2004〕第003号）中关于锅炉的监测数据。该公司配备2台1.4MW（2t/h）热水锅炉，燃料燃用市政天然气，锅炉采用RS130莉雅路燃烧机。该检测报告显示NOX排放浓度为68mg/m3，则RIELLO牌RS130型燃烧器NOX去除效率约为47%。 技改项目蒸汽锅炉采用RS100莉雅路燃烧机、导热油炉采用RS190莉雅路燃烧机，与咸阳海泉湾有限公司）热水锅炉采用相同品牌及原理的燃烧器，因此本次莉雅路燃烧机NOX去除效率采用47%。 则项目锅炉液化石油气用量及废气排放量见表28，污染物排放量及排放浓度见表29。 表28 锅炉液化石油气用量及废气排放量估算表 锅炉建设规模; 锅炉运行时间 （h/a）; 液化石油气用量 （m3/a）; 烟气排放量 （×104m3/a）; 颗粒物 产生量 （t/a）; SO2 产生量 （t/a）; NOX 产生量 （t/a）. 1.2MW导热油炉; 1200; 34956.2; 131.13; 0.006; 0.023; 0.106. 1t/h蒸汽锅炉; 2000; 34956.2; 131.13; 0.006; 0.023; 0.106. 表29 锅炉废气污染物排放表 废气排放 源名称; 排气筒高度(m); 废气量 （×104m3/a）; 污染物名称; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生浓度(mg/m3); 产生量 (t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 1.2MW导热油炉; 15; 131.13; 颗粒物; 4.26; 0.006; 低氮燃烧器+15m高排气筒; 4.26; 0.005; 0.006. SO2; 18.29; 0.023; 18.29; 0.019; 0.023. NOx; 84.21; 0.106; 84.21; 0.088; 0.106. 1t/h蒸汽锅炉; 15; 131.13; 颗粒物; 4.26; 0.006; 低氮燃烧器+15m高排气筒; 4.26; 0.003; 0.006. SO2; 18.29; 0.023; 18.29; 0.012; 0.023. NOx; 84.21; 0.106; 84.21; 0.053; 0.106. ⑸大气污染物排放量核算 表30 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA002; 颗粒物; 4.26; 0.005; 0.006. 2; DA002; SO2; 18.29; 0.019; 0.023. 3; DA002; NOX; 84.21; 0.088; 0.106. 4; DA004; 颗粒物; 4.26; 0.003; 0.006. 5; DA004; SO2; 18.29; 0.012; 0.023. 6; DA004; NOX; 84.21; 0.053; 0.106. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.012. SO2; 0.046. NOX; 0.212. 2、废水 技改项目不新增员工，无新增生活污水产生。技改项目生产过程中不新增用水量，不新增生产废水排放量。 3、噪声 技改项目拟将现有导热油炉和蒸汽锅炉燃烧器更换为莉雅路燃烧机（低氮燃烧器），并将拆除导热油炉系统的1台空压机。技改后减少1台空压机。 4、固体废物 技改项目不新增员工，不新增生活垃圾产量。 5、污染物排放“三本账” 根据现有、技改项目工程分析及采取的“以新代老”措施，全所主要污染物排放“三本帐”见表31。 表31 全厂主要污染物排放“三本帐” 类别; 名称; 现有工程 排放量; 技改工 程排放量; 以新代老 削减量; 总体工程排放量; 排放增减量; 单位. 废气; 沥青生产线; 苯并[α]芘; 未检出; 0; 0; 未检出; 0; t/a. 沥青烟; 0.014; 0; 0; 0.014; 0; t/a. 加热炉; 颗粒物; 0.008; 0.0004; 0.0015; 0.0069; -0.0011; t/a. SO2; 0.022; 0.0016; 0.0057; 0.0179; -0.0041; t/a. NOX; 0.178; 0.0136; 0.022; 0.1696; -0.0084; t/a. 导热油炉 蒸汽锅炉; 颗粒物; 0.10; 0.012; 0.10; 0.012; -0.088; t/a. SO2; 0.10; 0.046; 0.10; 0.046; -0.054; t/a. NOX; 1.88; 0.212; 1.88; 0.188; -1.668; t/a. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0; t/a. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0; t/a. 总磷; 0; 0; 0; 0; 0; t/a. 总氮; 0; 0; 0; 0; 0; t/a. 固体废物 （以产生量计）; 生活垃圾; 0.99; 0; 0; 0.99; 0; t/a.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加热炉 （非正常工况） | 颗粒物 | 0.0004t/a | 0.0004t/a |
|  |  | SO2 | 0.0016t/a | 0.0016t/a |
|  |  | NOX | 0.0136t/a | 0.0136t/a |
|  | 导热油炉 | 颗粒物 | 4.26mg/m3，0.006t/a | 4.26mg/m3，0.006t/a |
|  |  | SO2 | 18.29mg/m3，0.023t/a | 18.29mg/m3，0.023t/a |
|  |  | NOX | 84.21mg/m3，0.094t/a | 84.21mg/m3，0.094t/a |
|  | 蒸汽锅炉 | 颗粒物 | 4.26mg/m3，0.006t/a | 4.26mg/m3，0.006t/a |
|  |  | SO2 | 18.29mg/m3，0.023t/a | 18.29mg/m3，0.023t/a |
|  |  | NOX | 84.21mg/m3，0.106t/a | 84.21mg/m3，0.106t/a |
| 水污染物 | — | — | — | — |
| 固体废物 | — | — | — | — |
| 噪 声 | 技改项目拟将现有导热油炉和蒸汽锅炉燃烧器更换为莉雅路燃烧机（低氮燃烧器），并将拆除导热油炉系统的1台空压机。技改后减少1台空压机。 |  |  |  |
| 其它 | — |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目仅进行内部改造及设备安装，对生态无影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为技改项目，仅进行设备安装，其余不进行改造。施工期的影响主要为输气管线建设及设备安装过程影响，施工期影响较小。 运行期环境影响简要分析： 一、环境空气影响分析 1、加热炉 现有加热炉主要为增黏性沥青生产工序加热，生产过程中主要以增粘沥青生产过程中产生的轻组分不凝气为燃料，开机点火时（非正常工况）以柴油为燃料。技改项目将柴油改为液化石油气。液化石油气属于清洁能源，燃烧主要污染物为NOX、SO2和颗粒物。技改后非正常工况下污染物排放量可减排颗粒物0.011t/a、SO2 0.0041t/a、NOX 0.0084t/a，对环境空气影响减小。 2、蒸汽锅炉、导热油炉 ⑴污染物达标排放情况 技改项目拟将蒸汽锅炉、导热油炉燃料由柴油改为液化石油气为。柴油与液化石油气燃烧主要污染物均为NOX、SO2和颗粒物。液化石油气属于清洁能源。 蒸汽锅炉、导热油炉烟气分别经1根15m高排气筒排放。排放的颗粒物、SO2、NOX均满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉标准。导蒸汽锅炉、热油炉烟气排放情况见表32。 表32 蒸汽锅炉、导热油炉废气排放情况一览表 污染源; 污染物排浓度（mg/m3）. 颗粒物; SO2; NOX. 1.2MW导热油炉; 4.26; 18.29; 84.21. 1t/h蒸汽锅炉; 4.26; 18.29; 84.21. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中其他燃气锅炉标准; 10; 50; 150. 是否达标; 达标; 达标; 达标. ⑵污染源预测 ①模型参数 本次评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进行估算，估算模式参数见表32。 表33 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 140000. 最高环境温度; 42°C. 最低环境温度; -19.7°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率(m); —. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是 否. 海岸线距离/km; —. 海岸线方向; —. ②预测参数 点源参数见表34。 表34 点源参数取值表 名称; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒高度 (m); 排气筒出口内径 (m); 烟气流速 (m/s); 烟气温度 (℃); 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; TSP; SO2; NOX. 导热油炉（DA002）; 108.776439; 34.376069; 374; 15; 0.3; 11.83; 245; 1200; 正常; 0.005; 0.019; 0.088. 蒸汽锅炉（DA004）; 108.776518; 34.376059; 374; 15; 0.3; 7.1; 225; 2000; 正常; 0.003; 0.012; 0.053. ⑶预测结果及分析 预测结果见表35、表36。 表35 DA002导热油炉点源预测结果 序号; 下风向浓度对应距离（m）; TSP; SO2; NOX. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 1; 25; 0.116; 0.013; 0.553; 0.111; 2.272; 0.909. 2; 50; 0.097; 0.011; 0.460; 0.092; 1.890; 0.756. 3; 100; 0.075; 0.008; 0.354; 0.071; 1.453; 0.581. 4; 500; 0.049; 0.005; 0.232; 0.046; 0.951; 0.380. 5; 1000; 0.030; 0.003; 0.141; 0.028; 0.577; 0.231. 6; 1500; 0.019; 0.002; 0.092; 0.018; 0.377; 0.151. 7; 2000; 0.014; 0.002; 0.066; 0.013; 0.270; 0.108. 8; 2500; 0.011; 0.001; 0.050; 0.010; 0.206; 0.082. 9; 5000; 0.004; 0.0005; 0.021; 0.004; 0.084; 0.034. 10; 下风向最大质量浓度及占标率; 0.116; 0.013; 0.553; 0.111; 2.272; 0.909. 11; D10%最远距离（m）; NO; NO; NO. 表36 DA004蒸汽锅炉点源预测结果 序号; 下风向浓度对应距离（m）; PM10; SO2; NOX. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 1; 22; 0.133; 0.015; 0.531; 0.106; 2.081; 0.833. 2; 50; 0.092; 0.010; 0.368; 0.074; 1.443; 0.577. 3; 100; 0.069; 0.008; 0.277; 0.055; 1.084; 0.434. 4; 500; 0.050; 0.006; 0.201; 0.040; 0.788; 0.315. 5; 1000; 0.025; 0.003; 0.101; 0.020; 0.396; 0.158. 6; 1500; 0.016; 0.002; 0.063; 0.013; 0.245; 0.098. 7; 2000; 0.014; 0.002; 0.066; 0.013; 0.270; 0.108. 8; 2500; 0.008; 0.001; 0.033; 0.007; 0.128; 0.051. 9; 5000; 0.003; 0.0004; 0.013; 0.003; 0.050; 0.020. 10; 下风向最大质量浓度及占标率; 0.133; 0.015; 0.531; 0.106; 2.081; 0.833. 11; D10%最远距离（m）; NO; NO; NO. 根据上述预测，项目运营过程中导热油炉排气筒（DA002）TSP最大落地浓度为0.116μg/m3、最大占标率为0.013%，最大落地浓度位于下风向的25m处；SO2最大落地浓度为0.553μg/m3、最大占标率为0.111%，最大落地浓度位于下风向的25m处；NOX最大落地浓度为2.272μg/m3、最大占标率为0.909%，最大落地浓度位于下风向的25m处。蒸汽锅炉（DA004）TSP最大落地浓度为0.133μg/m3、最大占标率为0.015%，最大落地浓度位于下风向的22m处；SO2最大落地浓度为0.531μg/m3、最大占标率为0.106%，最大落地浓度位于下风向的22m处；NOX最大落地浓度为2.081μg/m3、最大占标率为0.833%，最大落地浓度位于下风向的22m处。无超标点，对环境空气影响较小。 ⑷大气环境影响评价结果表达 项目运行期产生的大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX，根据《环境影响评估技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN模式计算项目各个大气污染源的最大地面空气质量浓度占标率，经计算，项目最大地面空气质量浓度占标率最大值Pmax为0.909%，因此，本项目大气环境影响评价为三级评价。项目基本信息图附图4，基本信息底图见附图5。 综上所述，液化石油气属于清洁能源，技改项目完成后，可减排颗粒物0.0891t/a、SO2 0.0581t/a、NOX1.6764t/a，环境效益显著，对西咸新区大气环境的改善具有非常积极的作用。 二、地表水环境影响分析 技改项目不新增员工，无新增生活污水产生。技改项目生产过程中不新增用水量，不新增生产废水排放量。 三、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“142、热力生产和供应业”中“其他”，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 四、声环境影响分析 技改项目拟将现有导热油炉和蒸汽锅炉燃烧器更换为莉雅路燃烧机（低氮燃烧器），并将拆除导热油炉系统的1台空压机。技改后减少1台空压机。参照《陕西阳光实业发展有限公司厂界噪声检测报告》（报告编号：XZZJ063-2018号），由咸阳职业卫生技术服务中心于2018年8月15日进行监测。由监测结果可知，项目各厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。对声环境影响小。 五、固体废物影响分析 技改项目不新增员工，无新增生活垃圾产生。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目行业类别属“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 七、环境风险分析 技改项目锅炉燃料由柴油改为液化石油气。液化石油气放置于液化石油气棚，每次每次配置50kg气瓶8组，则液化石油气最大储存量为0.4t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，本项目主要存在危险的物质为液化石油气，其临界量详见表37。 表37 环境风险潜势分析 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 石油气; 68476-85-7; 0.4; 10; 0.04. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C，当存在多种危险物质时，按以下公式计算物质总量与其临界量比值： Q=q1Q1+q2Q1+···qnQn 式中：q1,q2，···，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。 通过以上计算，本项目Q=0.04，小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本次评价仅进行简要分析。

表38 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 沥青生产线锅炉柴油燃料改液化石油气项目. 建设地点; （陕西）省; （西咸新区）市; （秦汉新城）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 东经; 108.771756°; 北纬; 34.377510°. 主要危险物质及分布; 液化石油气气瓶组. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目主要事故风险类型为液化石油气泄漏及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放： ①液化石油气泄漏后，气体扩散进入大气，对环境空气产生影响； ②液化石油气发生泄漏，遇明火引起火灾事故，燃烧产物为CO，扩散进入大气。. 风险防范措施要求; ①连接气瓶的液相管道上应设置切断阀和止回阀，气相管道上宜设置切断阀； ②配备必要的应急物资，如灭火器等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 技改项目位于陕西省西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村高架桥南，将现有锅炉柴油燃料改为液化石油气燃料，并更换蒸汽锅炉和导热油炉燃烧机为液化石油气燃烧机。。本项目液化石油气最大存量为0.4t，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，环境风险评价进行简要分析。 项目主要事故风险类型为液化石油气泄漏及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，采取以下风险防范措施： ①进场的液化石油气气瓶，按照工艺要求计算容器壁厚，并留有一定裕量，严格按照规范加工、试验，确保产品安全。 ②连接气瓶的液管道上应设置切断阀和止回阀，气相管道上宜设置切断阀，并配备必要的应急物资； ③设置紧急切断系统，应能在事故状态下迅速关闭重要的管道阀门和切断电源； ④配备必要的应急物资，如灭火器等； ⑤配置液化石油气报警系统 在采取以上风险防范措施后，基本上不会对周围土壤、地表水、地下水环境造成影响。. 建设单位已编制《陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司突发环境事件应急预案》（YGSY-YJYA-2018），并于2019年1月7日在陕西省西咸新区秦汉新城环境保护局进行备案，备案号：61123-2019-001-L。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）中第十二条要求：企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订： ⑴面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的； ⑵应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的； ⑶环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的； ⑷重要应急资源发生重大变化的； ⑸在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的； ⑹其他需要修订的情况。 对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。 技改项目相对于现有项目锅炉辅助系统环境风险源由柴油变为液化石油气，属于上述第⑶条“环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的。”，建设单位应及时对应急预案进行修订。 七、环保投资估算 本项目的环保投资估算见表39。项目总投资57万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资的35.1%。 表39 环境保护投入及资金来源表单位：万元 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施或设施; 建设费用. 项目运营期; 废气; 导热油炉; 颗粒物; 柴油改液化石油气， 低氮燃烧器（莉雅路燃烧机）; 10.0. SO2. NOX. 蒸汽锅炉; 颗粒物; 柴油改液化石油气， 低氮燃烧器（莉雅路燃烧机）; 10.0. SO2. NOX. 环境管理; 纳入现有工程环境管理体系; —. 环境监测; 纳入现有工程环境监测计划; —. 总计; 20.0. 六、环境管理与监测计划 1、施工期环境管理要求 本项目为技改项目，仅进行设备安装，其余不进行改造。施工期的影响主要为输气管线建设及设备安装过程影响，施工期影响较小。 2、运行期环境管理要求 ⑴基本要求 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④该项目运行期的环境管理由建设单位承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 ⑵污染物排放清单及污染物排放管理要求 项目营运期污染物排放清单及污染物排放管理要求见表40。

表40 本项目污染物排放清单及污染物排放管理要求表 类别; 位置; 污染源或污染物; 污染物产生浓度及产生量; 污染物排放浓度及排放量; 污染防治设施; 排污口/验收位置; 数量; 管理要求. 废气; 加热炉 （非正常工况）; 颗粒物; 0.0004t/a; 0.0004t/a; 柴油改液化石油气; —; —; —. SO2; 0.0016t/a; 0.0016t/a. NOX; 0.0136t/a; 0.0136t/a. 导热油炉; 颗粒物; 4.26mg/m3，0.006t/a; 4.26mg/m3，0.006t/a; 柴油改液化石油气， 低氮燃烧器（莉雅路燃烧机）; DA002; 1; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中其他燃气锅炉标准. SO2; 18.29mg/m3，0.023t/a; 18.29mg/m3，0.023t/a. NOX; 84.21mg/m3，0.094t/a; 84.21mg/m3，0.094t/a. 蒸汽锅炉; 颗粒物; 4.26mg/m3，0.006t/a; 4.26mg/m3，0.006t/a; 柴油改液化石油气， 低氮燃烧器（莉雅路燃烧机）; DA004; 1. SO2; 18.29mg/m3，0.023t/a; 18.29mg/m3，0.023t/a. NOX; 84.21mg/m3，0.106t/a; 84.21mg/m3，0.106t/a. 废水; —; —; —; —; —; —; —; —. 噪声; 设备; 噪声; 不新增噪声源; 厂界噪声达标排放; 隔声; 厂界; 配套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 固体废物; —; —; —; —; —; —; —; —.

3、社会公开信息内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 ⑴环境信息公开方式 建设单位可通过采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视、网站等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 ⑵环境信息公开内容 ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。 4、日常环境管理要求 ⑴环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，已设环保专职管理人员1～2人。 ⑵环境管理职责 ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ②拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④确保废气、废水处理设施正常运行。 ⑤确保工业固体废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置。 ⑥执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑦建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑧明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑨负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 ⑶环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ①环保投资必须落实，专款专用； ②应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③本项目竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 5、环境监测计划 为有效监控项目对环境影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测部门开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。项目运行期环境监测计划见表41。 表41 本项目运行期环境监测计划表 类型; 排放源; 监测点位或断面; 监测项目; 频率; 控制指标. 废气; 加热炉; 废气排放口; 颗粒物、SO2 NOX; 半年/次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中其他燃气锅炉标准. 蒸汽锅炉; 废气排放口; 颗粒物、SO2 NOX; 半年/次. 导热油炉; 废气排放口; 颗粒物、SO2 NOX; 半年/次. 噪声; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中4类标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加热炉 （非正常工况） | 颗粒物 | 柴油改液化石油气 | — |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 导热 油炉 | 颗粒物 | 柴油改液化石油气， 低氮燃烧器（莉雅路燃烧机） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中其他燃气锅炉标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 蒸汽 锅炉 | 颗粒物 | 柴油改液化石油气， 低氮燃烧器（莉雅路燃烧机） |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水污染物 | — | — | — | — |
| 固体废物 | — | — | — | — |
| 噪 声 | 技改项目拟将现有导热油炉和蒸汽锅炉燃烧器更换为莉雅路燃烧机（低氮燃烧器），并将拆除导热油炉系统的1台空压机。技改后减少1台空压机。技改后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准 |  |  |  |
| 其 他 | — |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目仅在原有厂区内部改造及设备安装，对生态无影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、建设概况 陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司沥青生产线锅炉柴油燃料改液化石油气项目位于陕西省西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村高架桥南。公司现有1台1t/h燃油蒸汽锅炉和1台1.2t/h燃油导热油炉，1台3.5MW加热炉（以柴油和不凝气为燃料，主要为不凝气）。为积极落实国家产业政策和省政府治污降霾行动方案，阳光实业渭城分公司拟投资57万元将现有锅炉柴油燃料改为液化石油气燃料，并更换蒸汽锅炉和导热油炉燃烧机为液化石油气燃烧机。改造完成后，原产品及产能不变，经营范围不变。通过改造后锅炉烟气排放浓度满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018），从而改善当地的环境质量。 本次技改项目不新增员工。项目总投资57万元，其中环保投资20万元，占总投资比例为35.1%。 二、环境质量现状 1、环境空气 本次收集陕西省生态环境厅环保快报《2019年1～12月关于全省环境空气质量状况》中关于西咸新区的结论：全年优良天数共计234天，优良天数占比64.1%。本项目所在区除SO2、NO2、CO、O3外，PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。项目所在区域为不达标区域。 2、声环境 本项目噪声来源于《陕西阳光实业发展有限公司厂界噪声检测报告》（报告编号：陆港监（噪）字〔2020〕第04008号），由陕西陆港检测技术服务有限公司于2020年4月15日至16日进行监测。由监测结果可知，项目各厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。项目区域声环境执行现状良好。 三、污染物排放情况 1、废气 项目改造后，废气中颗粒物排放量为0.0189t/a，SO2排放量为0.0639t/a，NOX排放量为0.3576t/a。 2、废水 技改项目不新增员工，无新增生活污水产生。技改项目生产过程中不新增用水量，不新增生产废水排放量。 3、噪声 厂界噪声达标排放。 4、固体废物 技改项目不新增员工，不新增生活垃圾排放量。 四、主要环境影响及环境保护措施 1、废气 技改项目将现有锅炉柴油燃料改为液化石油气燃料，并更换蒸汽锅炉和导热油炉燃烧机为液化石油气燃烧机。 现有加热炉主要为增黏性沥青生产工序加热，生产过程中主要以增粘沥青生产过程中产生的轻组分不凝气为燃料，开机点火时（非正常工况）以柴油为燃料。技改项目将柴油改为液化石油气。液化石油气属于清洁能源，燃烧主要污染物为NOX、SO2和颗粒物。技改后非正常工况下污染物排放量及浓度将有所减小，对环境空气影响减小。蒸汽锅炉、导热油炉烟气分别经1根15m高排气筒排放。排放的颗粒物、SO2、NOX均满足陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准。 液化石油气属于清洁能源，技改项目完成后，可减排颗粒物0.0891t/a、SO2 0.0581t/a、NOX1.6764t/a，环境效益显著，对西咸新区大气环境的改善具有非常积极的作用。 2、废水 技改项目不新增员工，无新增生活污水产生。技改项目生产过程中不新增用水量，不新增生产废水排放量。 3、噪声 技改项目拟将现有导热油炉和蒸汽锅炉燃烧器更换为莉雅路燃烧机（低氮燃烧器），并将拆除导热油炉系统的1台空压机。技改后减少1台空压机。技改后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。 4、固体废物 技改项目不新增员工，不新增生活垃圾排放量。 五、环境管理与监测计划 陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司已设安全环保科，设专职人员进行安全环保管理，对企业安全环保进行归口管理。并已制定监测计划。本次监测计划纳入现有工程监测计划。 六、总量控制指标 依据陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司排污许可证（证书编号：91611103MA6TH6BDXW001Q），排污许可证管理类别为“简化管理”，废气、废水只许可排放浓度限值，不许可排放量。 技改项目不新增废水排放量，本次技改主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。技改后可减排颗粒物0.0891t/a、SO2 0.0581t/a、NOX1.6764t/a。因此，不新增总量控制指标。 七、环境影响可行性结论 综上所述，陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司沥青生产线锅炉柴油燃料改液化石油气项目符合国家产业政策。在认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常稳定运行的前提下，污染物能够达标排放，对周围环境影响小。从满足环保角度分析，项目建设可行。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1、地理位置与交通图 附图2、周边环境关系及监测点位图 附图3、现有项目总平面布置图 附图4、技改项目总平面布置图 附图5、基本信息底图 附件1、委托书 附件2、环评批复 附件3、排污许可证 附件4、用地手续 附件5、监测报告 附件6、RS型莉雅路燃烧机设计说明 附件7、阳光实业渭城分公司应急预案备案表 附表1、建设项目大气环境影响评价自查表 附表2、环境风险评价自查表 附表、建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、固体废弃物影响专项评价 6、环境风险专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附表1大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (颗粒物、SO2、NOX) 其他污染物 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准 □ |  |  |  |  | 附录D □ |  |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2019 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(TSP、SO2、NOX ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | C非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOX ） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.046）t/a |  |  |  | NOx: 0.212）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（0.012）t/a |  |  |  |  | VOCs:（ ）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2    环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 液化石油气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数人 |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 □ |  |  |  | F2 □ |  |  |  |  | F3 □ |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 □ |  |  |  | S2 □ |  |  |  |  | S3 □ |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 □ |  |  |  | G2 □ |  |  |  |  | G3 □ |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 □ |  |  |  | D2 □ |  |  |  |  | D3 □ |  |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 □ |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  | M2 □ |  |  |  | M3 □ |  |  |  |  | M4 □ |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  | P2 □ |  |  |  | P3 □ |  |  |  |  | P4 □ |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  |  | I |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水 □ |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 □ |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | ①连接气瓶的液相管道上应设置切断阀和止回阀，气相管道上宜设置切断阀； ②配备必要的应急物资，如灭火器等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 在采取以上风险防范措施后，基本上不会对周围土壤、地表水、地下水环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |