延长壳牌石油有限公司

咸宋路加油站项目

竣工环境保护验收监测报告表

（固体废物）

建设单位：   延长壳牌石油有限公司

编制单位： 陕西杰源环保科技有限公司

二〇二〇年五月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项 目 负 责 人：

填    表    人：

| 地 址: | 西咸新区秦汉新城咸宋路与兴港路交叉口 | 地 址: | 陕西省西安市莲湖区龙首北路西段航天新都A座1404 |
| --- | --- | --- | --- |

| 建设单位： | 延长壳牌石油有限公司 | 编制单位： | 陕西杰源环保科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话: | 18792526259 | 电 话: | 13991962597 |
| 传 真: | / | 传 真: | / |
| 邮 编: | 710200 | 邮 编: | 710016 |

表1建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 延长壳牌石油有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 西咸新区秦汉新城咸宋路与兴港路交叉口东北角 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年销售汽油和柴油共1495吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年销售汽油和柴油共1495吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016年3月 | 开工建设时间 | 2019年1月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年10月 | 验收现场监测时间 | 2019年12月 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局 |  |  |  |  |
| 环评报告表编制单位 | 松辽流域水资源保护局松辽水环境科学研究所 |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 420万元 | 环保投资总概算 | 32.5万元 | 比例 | 7.7% |
| 实际总概算 | 420万元 | 环保投资 | 25.5万元 | 比例 | 6.07% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015.4.24； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29； （6）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日起施行； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，2017年11月22日）； （8）《陕西省环境保护厅建设项目环境管理规程》（陕环发［2010］38号，陕西省环境保护厅）； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日起施行； （10）《延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站项目环境影响评价报告表》2016年4月； （11）陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局，《关于延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站项目环境影响报告表的批复》，秦汉管规函【2016】50号，2016年4月26日。 （12）陕西唐宁石油化工有限公司为延长壳牌石油有限公司的特许经营商。 （13）延长壳牌石油有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收标准评价标准、标号、级别、限值 | 依据《延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站项目环境影响评价报告表》以及陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局关于本项目环境影响报告表的批复，结合项目实际情况，本项目竣工环境保护验收执行标准如下： 1、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中有关规定。 |  |  |  |  |

续表1

项目由来： 延长壳牌石油有限公司投资在西咸新区秦汉新城咸宋路与兴港路交叉口建设延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站项目(陕西唐宁石油化工有限公司为延长壳牌石油有限公司的特许经营商)。该项目现已建成并运行。 2016年4月延长壳牌石油有限公司委托松辽流域水资源保护局松辽水环境科学研究所对该项目进行了环境影响评价工作，并编写了环境影响报告表。本工程占地面积1994.1m2，主要建设内容为加油区、储罐区、站房；本项目设钢质直埋卧式储油罐4个，其中柴油罐1个，单个储油罐容量30m3，按柴油折半计算容量为15m3；汽油罐3个，分别为1个30m3、一个25m3、一个20m3。安装税控4枪加油机4台，项目加油站设计规模为85 m3。2016年4月26日陕西西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局给予批复，批复文号为秦汉管规函[2016]50号。目前项目运行稳定，具备开展竣工环保验收条件。 2019年12月10日受延长壳牌石油有限公司委托，我单位承担该项目竣工环保验收编制工作。我单位技术人员于2019年12月10日经现场勘查、收集有关资料，陕西同元环境检测有限公司于2019年12月28日~12月29日对项目噪声进行了监测。我单位核查了建设单位对环评文件及批复意见的落实情况。通过现场监测、调查确定项目建成后对周边环境质量是否产生影响及影响程度，污染物是否达标排放，固废处置是否合理，主要环保措施和设施是否满足环评要求，判断该项目是否具备投入使用条件。 根据现场监测结果、项目实际运行情况、验收技术规范、环评报告、环评批复等相关内容，编制了本建设项目竣工环境保护验收监测报告表。

表2建设项目工程概况

一、工程建设内容： （1）项目名称：延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站项目 （2）建设单位：延长壳牌石油有限公司 （3）建设地点：西咸新区秦汉新城咸宋路与兴港路交叉口 （4）建设规模：本工程占地面积1994.1m2，主要建设内容为加油区、储罐区、站房；本项目设钢质直埋卧式储油罐4个，其中柴油罐1个，单个储油罐容量30m3，按柴油折半计算容量为15m3；汽油罐3个，分别为1个30m3、一个25m3、一个20m3。 根据项目环境影响报告表中建设内容，结合现场踏勘情况，项目实际建设内容与环境影响报告表及陕西西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局的审批决定中的建设内容核实情况见表 2-1。 表2-1 项目组成对照表 工程 类别; 工程名称; 环评建设内容; 实际建设内容; 与环评及批复文件一致性判别. 主体 工程; 油罐区; 0#柴油：30m3/直埋卧式/钢罐，1个; 0#柴油：30m3/直埋卧式/钢罐，1个; 一致. 92#汽油：1个30m3/直埋卧式/钢罐，1个20m3/直埋卧式/钢罐; 92#汽油：1个30m3/直埋卧式/钢罐，1个20m3/直埋卧式/钢罐; 一致. 95#汽油：20m3/直埋卧式/钢罐，1个; 95#汽油：25m3/直埋卧式/钢罐，1个; 95#汽油罐由20m3变为25m3，改变后该加油站仍为三级站. 加油区; 柴油加油机1台，税控4枪；汽油加油机3台，税控4枪；; 柴油加油机1台，税控4枪；汽油加油机3台，税控4枪；; 一致. 罩棚; 钢结构网架，13m*31m; 钢结构网架，13m*31m; 一致. 辅助工程; 站房; 一层，设置办公室、便利店、卫生间、配电室等，共242m2; 一层，设置办公室、便利店、卫生间、配电室等，共242m2; 一致. 消防设施; 油罐区：35kg推车式干粉灭火器1个，4kg手提式干粉灭火器2只，2m3消防沙池一座，灭火毯5块； 加油区：35kg推车式干粉灭火器1个，4kg手提式干粉灭火器8只； 站房：5kg手提式干粉灭火器2只，4kg手提式干粉灭火器8只; 油罐区：35kg推车式干粉灭火器1个，4kg手提式干粉灭火器2只，2m3消防沙池一座，灭火毯5块； 加油区：35kg推车式干粉灭火器1个，4kg手提式干粉灭火器8只； 站房：5kg手提式干粉灭火器2只，4kg手提式干粉灭火器8只; 一致. 公用 工程; 给排水; 给水来自市政供水，排水采用雨污分流，雨水场地1%坡向公路，雨水散排至公路边的排水沟中。污水管网及污水处理厂建成前污水排入化粪池后定期清掏外运；污水管网及污水处理厂建成后废水经化粪池处理后排入秦汉新城污水处理厂。; 给水来自市政供水，排水采用雨污分流，雨水场地1%坡向公路，雨水散排至公路边的排水沟中。污水管网和污水处理厂已建成；生活污水经化粪池处理后排入秦汉新城污水处理厂。; 一致. 供电; 市政电网; 市政电网; 一致. 采暖制冷; 空调; 空调; 一致. 环保 工程; 废气; 设置油气回收装置，产生的无组织废气进行回收; 设置油气回收装置，产生的无组织废气进行回收; 一致. 噪声; 选用低噪声设备、采取基础减振; 选用低噪声设备、采取基础减振; 一致. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾用垃圾桶收集; 生活垃圾用垃圾桶收集; 一致. 危险废物; 危险废物暂存在危废暂存间，定期交由资质单位进行处置; 危险废物暂存在危废暂存间，定期交由西安尧柏环保科技工程有限公司进行处置; 一致. 二、原辅材料及用水量： 1、主要原辅材料 本项目生产过程中使用的主要原辅材料用量见表 2-2。 表2-2 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源; 核实结果. 1; 水; t/a; 660.4; 市政供水; 与环评文件一致. 2; 电（度）; KW·h /a; 3.8万; 市政电网; 与环评文件一致. 2、主要设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 核实结果. 1; 92#汽油钢制卧式埋地储罐; 1*30m3（Ф2.6m×6.4m） 1*20m3（Ф2.6m×4.4m）; 2座; 与环评文件一致. 2; 95#汽油钢制卧式埋地储罐; 1*25m3（Ф2.6m×4.4m）; 1座; 95#汽油罐由20m3变为25m3，改变后该加油站仍为三级站. 3; 0#柴油钢制卧式埋地储罐; 1*30m3（Ф2.6m×6.4m）; 1座; 与环评文件一致. 4; 汽油加油机; 自吸式税控四枪; 3台; 与环评文件一致. 5; 柴油加油机; 自吸式税控四枪; 1台; 与环评文件一致. 6; 潜油泵; 240L/min，扬程30m; 4台; 与环评文件一致. 7; 阻火器; 不锈钢; 2个; 与环评文件一致. 8; 压力真空阀; --; 1个; 与环评文件一致.

3、水源及用水量 本项目用水主要为员工生活用水.员工生活用水均来自市政供水。用水量及排水情况见表 2-4。 表2-4 项目用水情况一览表 单位：m3/d 类别; 用水规模; 日用水量（m3）; 年用水量（m3）; 日排水量（m3）; 年排水量（m3）. 职工用水; 15人; 0.75; 262.50; 0.60; 210.00. 顾客盥洗用水; 200人次; 0.4; 140; 0.32; 112.00. 洗车用水; /; 0.5; 175; 0; 0. 绿化用水; 151.78m2 100d; 0.4; 30.4; 0.00; 0.00. 合计; /; 1.7; 660.4; 1.04; 364.00. 根据环境影响审批文件中的要求，对项目是否按照审批文件及环评文件要求进行建设、是否存在重大变动的情况进行了判定，判定情况具体见表2-5。 表2-5 项目重大变动判定表 项目; 审批文件中的要求; 环评文件中的要求; 项目实际建设情况; 变化情况. 建设规模; 本工程占地面积1994.1m2，主要建设内容为加油区、储罐区、站房；本项目设钢质直埋卧式储油罐4个，其中柴油罐1个，单个储油罐容量30m3，按柴油折半计算容量为15m3；汽油罐3个，分别为1个30m3、两个20m3。安装税控4枪加油机4台，项目加油站设计规模为85 m3。; 本工程占地面积1994.1m2，主要建设内容为加油区、储罐区、站房；本项目设钢质直埋卧式储油罐4个，其中柴油罐1个，单个储油罐容量30m3，按柴油折半计算容量为15m3；汽油罐3个，分别为1个30m3、两个20m3。安装税控4枪加油机4台，项目加油站设计规模为85 m3。; 本工程占地面积1994.1m2，主要建设内容为加油区、储罐区、站房；本项目设钢质直埋卧式储油罐4个，其中柴油罐1个，单个储油罐容量30m3，按柴油折半计算容量为15m3；汽油罐3个，分别为1个30m3、一个25m3、一个20m3。安装税控4枪加油机4台，项目加油站设计规模为90 m3。; 95#汽油罐由20m3变为25m3，改后该站仍为三站. 建设地点; 西咸新区秦汉新城咸宋路与兴港路交叉口; 西咸新区秦汉新城咸宋路与兴港路交叉口; 西咸新区秦汉新城咸宋路与兴港路交叉口; 未变化. 采用的防治污染措施及生态保护措施; 固废; 加强固体废物的管理。生活垃圾分类收集后，交当地环卫部门统一处理；项目产生的危废收集后交由有资质的单位处置。; 项目产生的生活垃圾由垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危废暂存间定期交由有资质的单位处置。; 项目产生的生活垃圾由垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危废暂存间定期交由西安尧柏环保科技工程有限公司处置。; 未变化. 其他要求; 该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体个工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。; /; 项目现已建成，环境保护验收手续正在办理。; 未变化. 由上表可以看出，本项目的建设性质、地点、固废处理措施均未发生变化，本项目不属于重大变动。

三、主要工艺流程及产污环节： 本项目工艺流程以及产污节点图见图2-2所示。 图2-2 项目运营期工艺流程及产污环节图 本项目营运期加油采用的工艺流程：即车用汽油、柴油由运油槽车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口快速接头接好，接好静电接地装置，待静电放完后，打开储罐的开启阀门，闭合其他储罐阀门，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的贮罐储存（常压），然后通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的汽（柴）油抽出，实现为汽车油箱充装车用汽油或柴油的输出（经营销售）作业。 - 油罐车卸油：由成品油罐车将燃料油运至加油站处，采用浸没式卸油方式，将燃料油分别卸到各埋地式储油罐中。在卸油过程中，由于机械力的作用，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。而储油罐中的气体空间随着油品的液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力的平衡，一部分气体通过呼吸阀排出汽车槽车，该工序会有一定量油气（G1）排放。 （2）储油：成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，呼入新鲜空气，为平衡蒸汽压，汽油从液相中蒸发，制止油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了称为“小呼吸”的油气（G2）排放。 （3）加油：在向车用油箱加油时，先通过加油机本身自带的压力泵将埋地罐中的汽油送至加油机计量系统进行计量，然后在通过与加油机连接的加油枪将油品送入车用油箱中，每个加油枪设单独管线吸油。此时若不进行油气回收，产生的油气（G3）在车用油箱的加油口处无组织排放。 根据项目实际建设情况，项目运行期工艺流程及产污环节与环评文件中的工艺流程及产污环节一致。

表3主要污染源、污染物处理和排放

一、主要污染源、污染物处理和排放 1、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾和危险废物。 （1）生活垃圾 加油站内工作人员共15人，年工作350天，根据现场调查，生活垃圾产生量为9.62t/a，生活垃圾分类收集后统一交由环卫部门处理。 - 废手套（HW49）、废机油（HW12） 在设备检修过程中会产生废手套和废机油，产生量为0.01t/a，属危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由西安尧柏环保科技工程有限公司处理。 二、项目污染治理措施 项目运行过程中各项污染治理措施情况见表3-1。 表3-1 主要污染物及治理措施 产生环节; 污染源; 产生量; 废物类别; 环保设备（措施）. 员工、顾客; 生活垃圾; 9.62t/a; 一般固废; 集中收集交由环卫部门统一处置。. 设备检修; 废手套、废机油; 0.01t/a; 危险废物; 专用容器分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由西安尧柏环保科技工程有限公司处理。. 三、环保设施投资 项目实际总投资420万元，项目固废处理措施实际环保投资为6.3万元，环保投资见表 3-2。 表3-2 环保设施投资 污染类别; 污染源; 治理措施; 数量; 投资估算（万元）. 固体废废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.3. 废手套、废机油; 专用储存容器、危废暂存间一间; 1; 6. 合计; 6.3.

表4环境影响报告表结论及审批部门审批决定

一、环境影响评价主要结论 1、项目概况 本项目位于位于秦汉新城咸宋路与兴港路交叉口，占地1994.1m2。主要建设内容为加油区、储罐区、罩棚、站房等，项目油罐总容积90m3（柴油罐容积折半计算）。 2、产业政策及其相关规划符合性分析 本项目属于机动车燃料零售业，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中限制和淘汰类，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属于允许类项目，符合国家和地方产业政策。 3、选址可行性分析 本项目位于咸宋路与兴港路交叉口。该站南侧为咸宋路，北侧东侧均为空地，西侧为兴港路。距离项目最近的敏感点为西北方向的小区，距项目200m，距离较远，本项目选址合理。 4、运营期环境影响评结论 固体废物 项目运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾和危险废物。 项目员工和顾客产生的生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一清理。生产过程产生的危险废物废机油、废手套暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理，通过以上措施，项目产生的固体废物均得到合理处置。 5、总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放后，本项目的建设从环境保护方面来看是可行的。 二、要求与建议 1、要求： （1）项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 （2）在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“三同时”即“同时设计、同时施工、同时投产”。 （3）生活垃圾设置垃圾桶，委托环卫部门处置，不得随意倾倒； （4）废机油、废手套为危险废物，不得随意丢弃，必须交有资质的单位进行处置； （5）加强对废气处理设施的定期检修，保证废气达标排放。 2、建议 （1）认真落实本环评中涉及的要求和其他可行性建议。 （2）项目设计严格按照相关的设计规范进行。运营时期必须严格按操作进行。 （3）加强职工上岗培训制度，提高安全防范意识。 （4）加强绿化，美化环境。 三、审批部门审批决定 陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局关于延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站项目环境影响报告表的批复（见附件），主要内容如下： 延长壳牌石油有限公司： 你站报送的《延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经审查，现批复如下： 一、项目概况： 该项目属于新建项目，拟建地位于秦汉新城咸宋路以南，兴港路以西区域，占地1994.1m2.主要建设内容包括新建储油罐区（柴油罐1个、单个储油罐容量汽油罐3个，一个30m3、两个20m3）、加油区（安装税控4枪加油机4台）、站房（建筑面积242m2）及相关辅助设施。该项目总投资420万元，其中环保投资32.5万元，占总投资比例的7.7%。 依据2016年4月8日技术评审会形成的专家意见，项目在全面落实“报告表”中提出的各项环境污染防治措施的前提下，环境不利影响可得到有效控制。因此，从环境保护角度分析，原则上同意按照“报告表”中所列的地点、性质、规模、环境保护措施进行项目建设。 二、项目在建设及运营过程中要重点做好以下工作： 1、认真落实《报告表中》提出的各项污染防治措施，定期对污染治理设施进行维护，确保各类污染物达标排放。 2、加强施工期环境管理。严格控制作业时间和施工噪声，晚22：00-次日6：00时间段内禁止高噪声作业设备施工，施工区域应设置围挡，并定期进行洒水，切实减轻施工扬尘对周围环境的影响，确保施工噪声达到GB12523-90《建筑施工厂界噪声限值》要求。 3、强化废气治理措施。项目产生的废气主要为油品挥发产生的非甲烷总烃、食堂油烟，项目应配置加油站油气回收系统，安装油气回收系统，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB18483-2001）要求。 4、加强对废水污染设施的运营和管理。该项目产生的废水主要为生活污水。项目污水经化粪池处理后，出水水质满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及污水综合排放标准（GB8978-1996）中三级标准要求。 5、加强固体废弃物的管理。生活垃圾分类收集后，交当地环卫部门统一处理；项目产生的危废，收集后交由有资质的单位处置。 6、加强环境风险防范。严格按照行业要求编制环境风险应急预案，定期组织演练并报送相关环保部门备案。 三、本项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目竣工需向我局申办竣工环保验收手续。验收合格方可正式投入运行，违反本规定要求的，要承担相应环保法律责任。 四、本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点，采用的防治污染措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

表5质量保证及质量控制

一、验收监测质量保证及质量控制： 本次竣工环境保护验收委托陕西同元环境检测有限公司进行验收监测，验收监测期间从验收监测方法、使用的监测仪器、监测人员等方面进行了验收监测质量控制。 依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： （1）现场工况依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的相关规定进行。 （2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （3）采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 （4）监测分析方法按国家规定的标准监测方法进行。监测人员经考核并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 （5）所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。 （6）各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。

表6验收工作内容

一、验收监测内容： 在验收监测期间，所有设备均正常运行。具体监测内容如下： 1、固体废物 项目所产生的固体废物、处理及处置情况。 2、环境管理制度检查 在验收监测期间，环境管理检查主要包括以下内容： ①环评批复及环评结论、建议的落实情况； ②项目执行“三同时”制度的情况； ③环境管理制度、环保机构设置、环保设施运行及维护情况； ④建设期间和运行阶段是否发生了扰民和污染事故。 ⑤项目是否已申请排污许可证； ⑥项目是否建立突发环境事件应急预案，切实落实各项事故风险防范措施，并定期组织演练报环保部门备案。

表7验收监测结果

一、验收监测期间生产工况记录： 2019年12月28日~12月29日，陕西同元环境检测有限公司对延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站项目进行了竣工环保验收现场监测。验收监测期间该项目正常生产运行，运行负荷情况见表7-1。 表7-1 验收监测期间工况统计表 日期; 设计规模; 实际规模; 工况负荷（%）. 2019.12.28; 年销售汽油和柴油共1495吨; 6.72t/d; 156%. 2019.12.29; 年销售汽油和柴油共1495吨; 6.55t/d; 152%. 项目验收期间2019.12.28的实际生产能力达到设计产能的156%，2019.12.29实际生产能力达到设计产能的152%，验收监测期间每日销售油量较高，达到了环保验收监测工况要求且项目各环保设施均正常运行。项目售油量受加油车流量影响较大，监测期间加油车较多，每日售油量较高。

二、验收监测结果： 固体废物检查结果： 本项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、废机油、废含油手套。 根据现场调查核实，目前，生活垃圾统一按照环评要求经垃圾桶集中收集后交由环卫部门统一处置；废机油、废含油手套采用专用容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由西安尧柏环保科技工程有限公司处理。 三、环境管理检查结果 1、环评批复及环评结论、建议的落实情况见下表7-3。 表7-3 环评批复及结论、建议落实情况表 项目; 污染源; 主要污染物; 环评及环评批复的要求; 落实情况. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 环评要求：垃圾桶收集后，交由环卫部门统一处置。 批复要求：厂区设置垃圾收集桶，集中收集后委托环卫部门进行处理。; 员工生活垃圾经垃圾桶收集，统一交由环卫部门处理。. 设备维修、清洗; 废机油、废手套; 环评要求：收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 批复要求：委托有资质单位处置。; 项目设备维修过程中产生的废液压油、废油桶采用专用容器收集暂存危废暂存间，定期交由西安尧柏环保科技工程有限公司处理。. 2、建设项目污染物防治措施及落实情况 生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门统一处理。 项目设备维修过程中产生的废机油、废手套采用专用容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由西安尧柏环保科技工程有限公司处置。 3、环境管理检查结果 （1）企业计划在运行过程中，根据环境影响报告表中的要求，委托有资质单位对污染物进行监测。 （2）项目在运行过程中严格执行了“三同时”制度。 （3）项目验收监测期间，经检查，各环保设施运转正常。 （4）项目在建设期间和运行阶段未发生扰民和污染事故。 （5）项目已申请排污许可证。 （6）项目已建立突发性环境事件应急预案，定期组织演练并报环保部门备案，备案号为61123-2019-038-L。

表8 验收监测结论

本项目位于秦汉新城咸宋路与兴港路交叉口东北角，占地面积1994.1m2，主要建设内容为加油区、储罐区、站房；本项目设钢质直埋卧式储油罐4个，其中柴油罐1个，单个储油罐容量30m3，按柴油折半计算容量为15m3；汽油罐3个，分别为1个30m3、一个25m3和一个20m3。安装税控4枪加油机4台，项目加油站设计规模为90m3，为三级加油站。项目总投资420万元，其中固体废物处理、处置措施环保投资6.3万元，占总投资的1.5%。 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、废机油、废手套。 生活垃圾经垃圾桶分类收集后，交由环卫部门统一处置。 项目设备维修过程中产生的废机油、废手套采用专用容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由西安尧柏环保科技工程有限公司处置。 综上所述，延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站项目在运营阶段执行了国家和地方环保法规、环评报告、环评批复文件中对于建设项目环境保护工作的各项要求。依据验收监测期间环保设施运行情况及环境管理情况，该项目基本符合建设项目环境保护验收的条件，一般固废处理、处置满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定；危险废物处理、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中有关规定，各项污染物达标排放，建议通过竣工环境保护验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                       填表人（签字）：                           项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 延长壳牌石油有限公司咸宋路加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 西咸新区秦汉新城咸宋路与兴港路交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | F5264 机动车燃料零售 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新 建 改 扩 建 □迁建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年销售汽油、柴油共1495吨 |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2019年1月 |  |  | 实际生产能力 |  | 年销售汽油、柴油共1495吨 |  |  | 投入试运行日期 | 2019年10月 |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 420万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  | 32.5万元 |  |  | 所占比例（%） | 7.7 |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 秦汉管规函[2016]50号 |  |  | 批准时间 | 2016年6月5日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  | 批准时间 | / |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  | 环保设施监测单位 | / |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  | 25.5 |  |  | 所占比例（%） | 6.07 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） | / |  |  | 噪声治理 （万元） |  | / |  | 固废治理（万元） |  | 6.3 |  | 绿化及生态（万元） | / | 其它（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 2480 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 延长壳牌石油有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 710200 |  | 联系电话 | 18792526259 |  |  | 环评单位 | 松辽流域水资源保护局松辽水环境科学研究所 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排放浓度 (3) |  | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) |  | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗 粒 物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它征污染物 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。                   2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

- 计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年