# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 纺织器材生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 咸阳信力纺织器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张小峰 |  |  |  | 联系人 | 刘润 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机厂院内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15389353486 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | / |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机厂院内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  | 项目代码 |  | 2018-611204-33-03-060769 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3484机械零部件加工 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3500 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 60 | 环保投资 （万元） |  | 27.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 45.83% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 已建成投产 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 咸阳信力纺织器材有限公司生产厂区位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机厂院内），经营范围为纺织器材、纺织配件的生产及销售。租用陕西空压机有限责任公司厂房，面积共计3500m2，租赁合同详见附件5。原有项目（一厂）为年产电力配件7000套，已于2018年11月8日取得《纺织器材生产车间升级改造环境影响登记表》备案，备案号：20186104000100000043，备案依据为“67/金属制品加工制造仅切割组装的”，备案详见附件3，本次环评主要按照备案文件年产5万盒钢丝圈生产线建设内容，结合以新代老原则解决原来存在问题。 本次改建按照备案文件规模内容评价年产5万盒钢丝圈生产线建设内容，是在原有项目基础上新增年产5万盒钢丝圈生产线，本项目不在原有场地建设，重新租赁咸阳空压机有限责任公司厂房（二厂），位于原有项目东侧108m的2号厂房。本次改建项目已建成投产，项目2019年被列为散乱污企业，并于2019年3月18日获得《秦汉新城升级改造类“散乱污”企业验收单》，废气、废水、噪声、固废均已完成提升改造，整顿到位并同意恢复生产。详见附件4。改建项目已取得秦汉新城行政审批与政务服务局《纺织器材生产项目备案确认书》，项目代码：2018-611204-33-03-060769。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规的要求及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年4月28日修正）》中“二十四/专用设备制造及维修/其他（仅切割组装除外）”的规定，本项目应编制环境影响报告表。2019年12月11日咸阳信力纺织器材有限公司正式委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书详见附件1），接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场踏勘，在收集了建设项目所在地区的自然、社会、生态环境和环境现状资料基础上，按照环境影响评价技术导则的规定，编制了《纺织器材生产项目环境影响评价报告表》供建设单位上报审批。 二、相关分析判定情况 （1）产业政策合理性分析 本项目属于金属结构制造项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在限制类和淘汰类名录之列，属于允许类，且项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）之内。本项目已取得秦汉新城行政审批与政务服务局《纺织器材生产项目备案确认书》，项目代码：2018-611204-33-03-060769，符合国家和地方的产业政策。 （2）“三线一单”符合性 “三线一单”符合性分析见下表。 表1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 本项目建设是否满足要求. 生态保护红线; 项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 是. 环境质量底线; 项目附近声环境质量满足相应环境功能区划要求；本项目大气污染物为颗粒物，采取水喷淋净化器+复合式活性炭等离子一体机措施后，排放量很小，对大气环境影响较小；生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，生产废水经水处理设备处理后部分排入市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂，对水环境影响较小，满足水环境质量要求，因此本项目满足环境质量底线要求。; 是. 资源利用上线; 本项目运营过程会消耗一定的水、电能等，均由区域供给，项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，符合资源利用上线。; 是. 环境准入负面清单; 本项目不属于区域环境准入负面清单内，满足要求。; 是. （3）本项目选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机院内），租赁咸阳空压机有限责任公司厂房，租赁协议见附件5。本项目用电由当地电网提供；本项目用水由当地供水系 统提供。通过现场踏勘与调查，项目场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、水源保护地等敏感保护区。项目生产工序能源为电。项目运营产生废气、废水、噪声及固体废物污染经采取相应的环保措施后可达标排放，对外环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑，本项目选址合理。 （4）平面布局合理性分析 扩建项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机院内），整个厂区整体呈长方形，厂区总面积约2200m2，办公室单独位于厂区入口处四楼。压扁区域位于西侧中部，抛光清洗区域位于西北侧，库房位于抛光清洗区域二楼，成型区域位于南侧，热处理区域位于中部，厂区入口东侧为值班休息室等。平面布置充分考虑了项目特点，项目总体布局合理可行，项目总平面图见附图4。 三、项目概况 1、原有项目概况 1.1原有项目工程组成 原项目组成情况见下表。 表2 原有项目组成一览表 工程分类; 工程系统; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 单层，建筑面积约1300m2，砖混结构，主要包括下料区、加工区、钳工区、机加区、电焊区、屑房等; 已建. 辅助工程; 库房; 建筑面积约100m2，单层砖混结构; 已建. 办公室; 建筑面积约200m2，二层砖混结构; 已建. 公用工程; 供水; 项目用水依托市政管网; 已建. 排水; 依托厂内化粪池; 已建. 供电; 采用区域市政电网供电; 已建. 供暖/制冷; 项目采用分体式空调取暖及制冷; 已建. 环保工程; 污水处理系统; 建设化粪池一座36m3; 已建. 废气治理; 下料区：喷淋式除烟除尘机+15m高排气筒；电焊区域：焊烟净化器; 已建. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施; 已建. 固体废物处置; 生活垃圾收集桶集中收集交由环卫部门处理; 已建. 一般固体废物集中暂存于屑房，外售处置。危险废物集中暂存于二厂危废暂存间暂存后交由有资质单位处置; 已建. 1.2、原有项目产品方案 原有工程主要产品为电力配件，原项目产品方案及规模见下表。 表3 原有项目产品方案及规模 序号; 产品种类; 单位; 年产量; 备注. 1; 电力配件; 套; 7000; /. 1.3、原有项目主要原辅材料 原有工程原辅材料种类及使用量见下表。 表4 原有工程主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 钢材; t/a; 80; 外购. 2; 铝材; t/a; 30; 外购. 3; 铜材; t/a; 8; 外购. 4; 绝缘材料; kg/a; 800; 外购. 5; 焊丝; kg/a; 500; 外购. 6; 氧气; 瓶/a; 100; 外购. 7; 乙炔; 瓶/a; 50; 外购. 8; 二氧化碳; 瓶/a; 50; 外购. 9; 机油; kg/a; 200; 外购. 10; 冷却液; kg/a; 200; 外购. 11; 酒精; kg/a; 50; 外购. 1.4、原有项目主要设备 原有工程生产设备见下表。 表5 原有工程生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 数控加工中心; 台; 1; 利东精机. 2; 数控铣床; 台; 1; /. 3; 立式铣床; 台; 1; 北京. 4; 炮塔铣; 台; 1; 西仪. 5; 数控车床; 台; 3; 宝鸡. 6; 数控车床; 台; 1; 宝鸡. 7; 数控车床; 台; 1; 宝鸡. 8; 数控车床; 台; 1; 宝鸡. 9; 数控车床; 台; 2; 宝鸡. 10; 普通车床; 台; 2; 宝鸡. 11; 普通车床; 台; 1; 云南. 12; 马鞍车床; 台; 1; 安阳. 13; 普通车床; 台; 1; 大连. 14; 活塞空压机; 台; 2; 河南. 15; 空压机; 台; 2; 浙江. 16; 1m³螺杆空压机; 台; 1; 咸阳. 17; 台式砂轮机; 台; 3; 江苏. 18; 台式钻床; 台; 2; 四川. 19; 台式钻床; 台; 1; 四川. 20; 台式钻床; 台; 1; 四川. 21; 台式钻床; 台; 1; 鲁南. 22; 台式钻床; 台; 1; 西湖. 23; 台式攻丝机; 台; 1; 西湖. 24; 台式攻丝机; 台; 1; 西湖. 25; 台式攻丝机; 台; 1; 西湖. 26; 摇臂钻床; 台; 2; 湖北. 27; 摇臂钻床; 台; 1; 中捷. 28; 冲床; 台; 1; 北京. 29; 三梁四柱液压机; 台; 1; 山东. 30; 数控钻床; 台; 2; 海达. 31; 二保焊机; 台; 1; 沪通. 32; 二保焊机; 台; 1; 沪通. 33; 二保焊机; 台; 1; 沪通. 34; 二保焊机; 台; 1; 沪通. 35; 电焊机; 台; 2; 沪通. 36; 氩弧焊; 台; 1; 沪通. 37; 氩弧焊; 台; 1; 奥太. 38; 风机; 台; 4; /. 39; 焊烟净化器; 台; 3; 山东. 40; 液压摆式剪板机; 台; 1; 南通. 41; 液压板料折弯机; 台; 1; 南通. 42; 卷板机; 台; 1; /. 43; 数控锯床; 台; 1; 浙江. 44; 数控锯床; 台; 1; 浙江. 45; 手动锯床; 台; 1; 浙江. 46; 打磨台; 台; 3; /. 47; 角磨机; 台; 4; /. 48; 3×8等离子氧化切割机; 台; 1; 渭南. 49; 喷淋式除烟除尘机; 台; 1; 渭南. 50; 激光刻字机; 台; 1; /. 51; 4030数控锯床; 台; 1; /. 52; 3015激光切割机; 台; 1; /. 2、扩建项目概况 2.1、扩建项目基本情况 项目名称：纺织器材生产项目 建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机厂院内） 建设单位：咸阳信力纺织器材有限公司 建设性质：改建 总投资：60万元，资金来源为企业自筹 建设内容：项目分为压扁区域、成型区域、热处理、抛光区域等，项目为钢丝圈加工生产项目，项目年生产钢丝圈5万盒。 2.2、扩建项目四邻关系 扩建项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机厂院内），总占地面积1855m2，项目地理位置见附图1。项目四邻关系为本项目东侧为废金属回收站；项目西侧商混站；南侧为陕西弘新商贸有限公司；北侧为农机市场。项目坐标108.681366、34.360389。 2.3、扩建项目工程组成 扩建项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。建设项目组成见下表。 表6 扩建项目组成一览表 工程分类; 工程系统; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积约2000m2，彩钢结构，主要包括压扁区域、成型区域、热处理、抛光区域等; 已建. 辅助工程; 库房; 位于生产车间抛光区域二楼，建筑面积约220m2，彩钢结构; 已建. 办公室; 租赁空压机厂内办公楼四楼作为办公室，建筑面积约200m2; 已建. 公用工程; 供水; 项目用水依托市政管网; 已建. 排水; 依托空压机厂内化粪池; 已建. 供电; 采用区域市政电网供电; 已建. 供暖/制冷; 项目采用分体式空调取暖及制冷; 已建. 环保工程; 废气; 水喷淋净化器+复合式活性炭等离子一体机+10m高排气筒; 已建. 废水; 生活污水：依托空压机厂内化粪池1座50m3; 依托. 生产废水：设置水处理设备1套（絮凝沉淀+活性炭吸附）; 已建. 噪声; 选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施; 已建. 固体废物; 生活垃圾集中收集装置; 已建. 一般固体废物集中收集外售处置; 已建. 危险废物收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处理; 已建. 2.4、扩建项目产品方案 本项目产品为钢丝圈，项目具体产品方案见下表。 表7 改扩建项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 单位; 备注. 钢丝圈; 5万; 盒/a; /. 2.5、扩建项目主要原辅材料 根据项目生产工艺，生产过程中涉及使用的主要原辅材料情况见下表。 表8 项目主要原辅材料及能耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 数量; 来源; 备注. 1; 钢材; t/a; 24; 外购; /. 2; 酒精; t/a; 2.4; 外购; 热处理时，作为保护气体，防止脱碳. 3; 氮气; 瓶/a; 60; 外购; 退火时使用，作用为隔绝氧气，避免金属氧化；离子氮化设备使用. 4; 机械油; t/a; 1; 外购; 热处理使用. 5; 切削液; kg/a; 96; 外购; /. 6; 磨料; t/a; 1; 外购; 抛光使用. 7; 核桃砂; t/a; 1.2; 外购. 8; 抛光液（洗洁精）; kg/a; 600; 外购. 9; 煤油; kg/a; 300; 外购; 维修、清洗时使用. 10; PAM; kg/a; 15; 外购; 水处理使用. 11; 活性炭; kg/a; 75; 外购. 12; 片碱; kg/a; 432; 外购. 13; 防锈水; kg/a; 200; 外购; 抛光后浸润使用. 14; 氩气; 瓶/a; 6; 外购; 离子氮化设备使用. 聚丙烯酰胺（PAM）：是一种线型高分子聚合物，产品主要分为干粉和胶体两种形式。按其平均分子量可分为低分子量(<100万)、中分子量(200~400万)和高分子量(>700万)三类。按其结构又可分为非离子型、阴离子型和阳离子型。阴离子型多为PAM的水解体(HPAM)。聚丙烯酰胺的主链上带有大量的酰胺基，化学活性很高，可以改性制取许多聚丙烯酰胺的衍生物，产品已广泛应用于造纸、选矿、采油、冶金、建材、污水处理等行业。 抛光液（洗洁精）：洗洁精的主要成分是烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素和防腐剂等。烷基磺酸钠和脂肪醇醚硫酸钠都是阴离子表面活性剂，是石化产品，用以去污油渍。 煤油：煤油是轻质石油产品的一类。由天然石油或人造石油经分馏或裂化而得。煤油为碳原子数C11-C17的高沸点烃类混合物。主要成分是饱和烃类，还含有不饱和烃和芳香烃。煤油纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄煤油色。略具臭味。沸程180～310℃（不是绝对的，在生产时常需根据具体情况变动），凝固点: -47℃ 。平均分子量在200～250之间。密度0.8g/cm³。闪点43-72℃。熔点-40℃以上。运动黏度40℃为1.0～2.0mm²/s。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。易挥发。易燃。挥发后与空气混合形成爆炸性的混合气。爆炸极限2-3%。 防锈水：防锈水(学名防锈液)是一定量的某一种或某几种水溶性防锈剂，溶入水中即得到防锈水。他广泛地被应用于机械产品工序间防锈上，有时较高浓度的防锈水也可作为较长时间的防锈材料。主要成分为亚硝酸钠、苯甲酸钠、尿素、碳酸钠、水等。 片碱：化学名氢氧化钠，白色半透明片状固体，纯品为无色透明晶体，相对密度2.130。熔点318.4℃。沸点1390℃。市售烧碱有固态和液态两种：纯固体烧碱呈白色，有块装、片状、棒状、粒状，质脆；纯液体烧碱为无色透明液体。固体烧碱有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚。腐蚀性极强。 2.6、扩建项目主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表9 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 产地; 备注. 1; 钢丝圈用线材轧机; /; 1; 江苏; 压扁. 2; 高速轧机; /; 1; 自制. 3; 三联压扁机; /; 1; 自制. 4; 预真空式退火炉; ZKL-96-8; 1; 浙江; 退火. 5; 20X轮廓投影仪; CM-300-A; 2; 上海; 检验. 6; 50X轮廓投影仪; CPJ-3010; 1; 广东. 7; 立式成型车; /; 81; 自制; 成型. 8; 卧式成型车; /; 4; 自制. 9; 拉拔机; LD-1; 1; 陕西. 10; 连续式回火炉; RJG-520; 2; 浙江; 热处理. 11; 工业电阻炉; ZKL-60-5; 1; 浙江. 12; 连续式淬火炉; /; 1; 浙江. 13; 振底式淬火炉; ZKL-20-9; 1; 浙江. 14; 离心式干抛机; TP50J-G; 2; 德国; 抛光. 15; 振动干抛机; /; 3; 自制. 16; 三角滚筒干抛机; /; 3; 自制. 17; 磁选分离机; /; 2; 自制. 18; 进口震荡抛光机; VF 540S; 1; 德国. 19; 行星式抛光机; XGP-60; 8; 浙江. 20; 水处理设备; LX-XD-1000; 1; 江苏; 清洗. 21; 离子氮化设备; /; 1; /; 渗氮. 22; 万能外圆磨; ME1432B; 1; 陕西; 机修使用. 23; 电火花数控线切割; DX7745; 1; 江苏. 24; 普通车床; CS6140; 1; 陕西. 25; 台式钻床; Z512B; 1; 浙江. 26; 立式铣床; X502; 1; 陕西. 27; 平面磨床; /; 1; 四川. 28; 台式攻丝机; SWJ-6; 2; 浙江. 29; 台式钻床; Z512-2; 2; 浙江. 30; 台式铣床; Z7032; 1; 浙江. 31; 开式可倾压力机; JB-23-25; 1; 陕西. 32; 十吨冲床; /; 6; /. 33; 五吨冲床; /; 3; /. 34; 16吨冲床; /; 1; /. 35; 25吨冲床; /; 1; /. 36; 35吨冲床; /; 2; /. 37; 剪板机; Q11-3X; 1; 江苏. 2.7、公用工程 （1）给水 本项目给水：项目水源引自市政给水管网。 （2）排水 本项目排水：依托空压机厂内原有化粪池，生活污水经化粪池处理后排入污水管网。项目生产废水经项目污水处理设施处理后大部回用，少部分排入市政污水管网。 （3）供电系统 本项目采用区域市政电网供电系统，可以保证正常生产生活需要。 （4）采暖及制冷 项目办公生活区采用分体式空调进行制冷、制热。 2.8、新增劳动定员及工作制度 项目新增人员38人，厂区内不设食宿，项目全年工作300天，每天8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为改扩建项目，原有工程于2018年11月8日取得《纺织器材生产车间升级改造环境影响登记表》备案，备案号：20186104000100000043。 改扩建后新增一条年产5万盒的钢丝圈生产线。根据现场踏勘，本次改扩建项目已建成。 根据原有工程实际情况，本项目改扩建前原有工程基本情况及排污情况如下： 一、原有工程概况 1、原项目生产工艺流程 （1）工艺流程图见下图。 入库 废气 棒状原材 机加 钳工 下料 图1 生产工艺流程及产污环节图 焊接 板状原材 打磨 加工 下料 废气 入库 废气 图2 生产工艺流程及产污环节图 2、原项目公用工程 （1）供水：原项目水源引自市政给水管网。 （2）排水：厂内建设建设化粪池一座36m3，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 （3）供暖制冷：办公生活采用分体式空调取暖及制冷。 二、原有项目污染物排放情况 根据项目实际运营情况，本项目主要污染物排放情况如下： 1、废气 原有工程废气主要为加工粉尘等。 （1）加工粉尘 项目下料区废气设置喷淋式除烟除尘机，废气净化后经15m高排气筒排放，根据本项目实际运行情况并参考同类项目，原材料使用量为118t/a，起尘量按1‰计，粉尘产生量为0.049kg/h（118kg/a），风量按3000m3/h计，产生浓度为16.3mg/m3，废气收集、处理效率均按90%计，则粉尘排放量为0.00441kg/h（10.584kg/a）、排放浓度为1.47mg/m3，满足《大气污染综合排放标准（GB16297-1996）》表2中相关排放标准要求。 （2）无组织废气 根据2019年12月30日，陕西金盾工程检测有限公司出具的监测报告，项目无组织颗粒物最高排放浓度为0.268mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点（无组织）排放限值。 2、废水 原有工程废水主要是生活污水，生活污水经厂内化粪池处理后排入市政污水管网，类比本区域生活污水污染因子浓度，项目生活污水总排口中污染物浓度负荷为：COD 298mg/L、氨氮25mg/L、SS 140 mg/L、BOD5 145mg/L。项目排水量为315m3/a，则COD 0.093t/a、氨氮0.007t/a、SS 0.044 t/a、BOD5 0.045t/a。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值。 3、噪声 原有工程噪声源主要来自机械设备，根据根据陕西金盾工程检测有限公司于2019年12月30日出具的监测报告可知，原有工程厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 4、固体废物 根据原有工程实际情况得出原有工程固体废物具体产生和处理处置情况，详见下表。 表10 固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 种类或危废代码; 产生量（t/a）; 治理措施. 1; 废边角料; 生产过程; 一般工业固体废物; 2; 统一收集后外售处理. 2; 废包装; 原料、包装工序; 一般工业固体废物; 1; 交由环卫部门处置. 3; 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; 4.5. 4; 废机油; 设备维修; 危险废物HW08; 0.1; 交由有资质单位处置. 5、原有工程污染源核算 综上，原有工程的污染源排放情况见下表。 表11 原有工程污染源排放情况一览表 污染类别; 排放源; 污染因子; 排放源强. 大气污染物; 下料区; 颗粒物; 1.47mg/m3、10.584kg/a. 水污染物; 职工生活; COD; COD298mg/L，0.093t/a；BOD5145mg/L，0.045t/a；SS140mg/L，0.044t/a； 氨氮25mg/L，0.007t/a. BOD5. SS. 氨氮. 噪声; 设备噪声; 昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）. 固废; 生产过程; 废边角料; 2t/a. 原料、包装工序; 废包装; 1t/a. 日常生活; 生活垃圾; 4.5t/a. 设备维修; 废机油; 0.1t/a. 三、原有工程存在的环保问题 根据现场踏勘可知，项目存在主要环保问题及整改要求如下。 1、项目厂区物料堆放散乱无序。环评要求严格遵守“随用随领”的原则，不得积压。车间的成品、下脚料等要及时进行清理。完善各类标志标识，各个区域要严格区分。 - 2、根据建设单位资料，项目厂区西侧临时厕所仅在空压机厂内厕所改造期间使用，现空压机厂内厕所已改造完成投入使用。本项目厂内的临时厕所停止使用，但未拆除，环评要求尽快拆除本项目厂内临时厕所。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 1、地理位置 秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇（部分），总面积291平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。 本项目建设地点位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机厂院内），项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项日位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干果以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。 本项目所在区域为城市建成区，总体地势开平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。 3、地质构造及地震 奏汉新城地层区划属陕甘宁盆地汾渭分区，地层主要为古生代地层和新生代第四系地层，秦汉新城位于关中地堑北缘，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭构造影响，形成出露的构造形迹，有东西向的断裂结构及东北走向的褶皱和断层，隐伏的构遣有泾河断裂、扶风-礼泉断裂及永乐-零口断层等。 根据《中国地震动参数区划图》的划分，该区地震动峰值加速值为0.20g，地震反应谱特征周期为0.4s，地震基本烈度为8度。 4、气候气象 秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月（7月）平均气温21.2～26.5℃，最冷月（1月）气温-0.5～-0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温-19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2~2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32％：；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60％；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2％，次主导风向为东北东，频率14.4％，静风频率23％，年平均风速1.9m/s，全年无霜期208天。 该区域没有特别恶劣的气象条件，适宜本项目的建设和以后的使用管理。 5、地表水 秦汉新城境内有泾河、渭河条过境河流，均属渭河水系。 渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、成阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km3。 渭河自西向东沿泾渭新区南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m/s，最小流量3.4m/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。 距离本项目最近为南侧4.6km处渭河。 - 项目区土壤 项目区域地层主要由第四系人工填土、残疾黑垆土、冲击黄土状土、粉质粘土、细砂、中粗砂等构成，自上而下分述如下： （1）耕土①-1Q4pd：褐黄色，以粘性土为主，结构松散，土质不均。该层分布较普遍，一般层后为0.40~0.70m，层底标高369.60~374.77m。 杂填土①-2Q4ml：杂色，以碎砖块、混凝土块等建筑垃圾为主，土质不均，场地拟建23、28、41号楼场地，厚度变化较大，一般厚度0.50~2.80m，层底标高371.04~373.67m。 （2）黑垆土②Q4lel：褐色，坚硬。具大孔、虫孔，具团粒结构，含较多钙质薄膜及少量钙质结核。分布连续，厚度0.70~1.50m，底层埋深1.20~3.10m，层底标高371.89~373.87m。 （3）黄土状土③Q4lal：褐黄、黄褐色，硬塑。具大孔、虫孔，含铁锰质氧化物、蜗牛壳、云母片。层位稳定，分布连续，层厚0.40~3.20m，层底埋深1.00~4.50m，层底标高368.90~372.76m。 （4）黄土状土④Q4lal：褐黄、黄褐色，可塑。具大孔、虫孔，含铁锰质氧化物、蜗牛壳、云母片。层位稳定，分布连续，层厚3.20~7.00m，层底埋深4.90~9.70m，层底标高365.03~367.39m。 （5）粉质粘土⑤Q4lal：灰~深灰色，可塑~硬塑。含铁锰氧化物、零星钙质结核、蜗牛壳及云母片，局部相变为粉土。层位稳定，分布连续。层厚0.90~4.00m，层底埋深6.30~11.80m，层底标高362.20~365.70m。 （6）细砂⑥Q4lal：黄灰~灰色，湿~饱和，中密~密实。矿物成分以长石、石英石为主，暗色矿物次之，可见云母片，含少量粘性土，局部相变为粉砂。场地内多有分布，层厚0.70~4.70m，层底埋深9.50~13.70m，层底标高362.62~361.35m。 （7）中粗砂⑦Q4lal：黄灰~灰色，饱和，密实。矿物成分以长石、石英、云母片为主，暗色矿物次之，可见云母片，含零星砾石。分布连续，在勘察深度25.00m未予穿透，最大揭露厚度14.00m。 该层中下部揭露有粉质粘土透镜体⑦-1Q4lal：灰色，可塑~软塑。含铁锰氧化物、零星钙质结核、蜗牛壳及云母片，一般厚度1.10~2.90m。 7、动植物 项目所在区域内植被均为栽培植被与绿化树木，呈现城镇农村生态系统特点，仅有零星的小片人工园林及路旁、田间地头树木，树种有泡桐、梧桐、杨树、柳树、刺槐等。属非生态敏感区。野生动物类有野兔、田鼠、麻雀、鸽子和淡水鱼类，畜禽主要有牛、马、骡、猪等。评价区内人类活动集中，无野生动物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状 1、常规因子监测 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《2018年陕西省环境空气状况公报》中附表1“西咸新区秦汉新城”环境空气质量状况统计表，本项目所在区环境空气质量现状见下表。 表12 本项目所在地达标区判定情况一览表 地区; 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. 秦汉新城; PM10; 年均浓度; 182; 70; 260; 不达标. PM2.5; 年均浓度; 100; 35; 285.7; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 23; 60; 38.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 65; 40; 162.5; 不达标. CO; 第95百分位数24小时平均浓度; 2200; 4000; 55.0; 达标. O3; 第90百分位数8小时平均浓度; 59; 160; 36.88; 达标. 由上表可知，项目所在区域SO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二类区标准要求，PM10、PM2.5、NO2均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二类区标准要求，项目所在区域为不达标区。 PM10、PM2.5、NO2超标原因有本项目区域地处北方，气候干旱、采暖期较长、施工扬尘、工业污染、汽车尾气等综合影响有关。为改善环境空气质量，陕西省大力推进《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018年～2020年）》、《陕西省重污染天气应急预案》等工作的实施，通过大气污染治理工作的逐步推进，本项目所在区域环境空气质量将得到进一步改善。 二、声环境质量现状 陕西金盾工程检测有限公司于2019年12月17日、2019年12月18日对项目厂界四周的声环境质量现状进行了监测，监测期间，项目正常生产，监测点位见附图5，监测结果见下表。监测报告见附件8。 表13 声环境质量现状监测结果 监测日期; 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 12月17日; 1#厂界东侧; 57; 48; 60; 50. 2#厂界南侧; 55; 47. 3#厂界西侧; 53; 46. 4#厂界北侧; 56; 47. 12月18日; 1#厂界东侧; 56; 47. 2#厂界南侧; 54; 46. 3#厂界西侧; 54; 47. 4#厂界北侧; 55; 48. 由监测结果可知，项目厂界四周昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 三、土壤环境质量现状 1、监测布点 按照二级评价要求，项目占地范围内设置3个表层样点，3个柱状样点，于2019.12.17进行采样，监测一次，监测点信息及位置见下表和附图5。 表14 监测点位及监测因子情况表 监测点位; 区位; 采样类别; 具体位置; 监测内容. 1#; 占地 范围内; 柱状样点（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，3m以下每3m取一个样，可根据基础埋深、土体构型适当调整）; 厂区内东侧空地; 特征因子. 2#; 厂区内南侧空地; 特征因子. 3#; 厂区内西侧空地; 特征因子. 4#; 表层样点（0～0.2m）; 厂区内北侧空地; 45项基本项目、PH、特征因子. 5#; 占地范围外; 厂界外南侧空地; 特征因子. 6#; 厂界外北侧空地; 特征因子. 2、监测分析方法 本次监测项目分析方法见下表。 表15 土壤检测项目、检测依据及仪器一览表 监测项目; 方法来源; 检出限; 仪器名称型号. 砷; 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997; 0.4mg/kg; 电感耦合等离子 体质谱仪. 镉; 六价铬离子的碱性消解 USEPA3060A-1996 比色法测定 六价铬离子 USEPA7196A-1992; 0.01mg/kg; 石墨炉原子吸收 分光光度计. 六价铬; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019; 0.5mg/kg; 紫外可见分光光 度计. 铜; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019; 1mg/kg; 火焰原子吸收 分光光度计. 铅; 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997; 0.1mg/kg; 石墨炉原子吸收 分光光度计. 汞; 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波 消解/原子荧光法 HJ 680-2013; 0.002mg/kg; 原子荧光分光光度计. 镍; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019; 3mg/kg; 火焰原子吸收 分光光度计. pH值; 土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018; \; pH 计. 石油烃; 土壤和沉积物 石油烃 （C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019; 6.0mg/kg; 气相色谱仪. 四氯化碳; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011; 1.3μg/kg; 吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪. 氯仿; 1.1μg/kg. 氯甲烷; 1.0μg/kg. 1,1-二氯乙烷; 1.2μg/kg. 1,2-二氯乙烷; 1.3μg/kg. 1,1-二氯乙烯; 1.0μg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 1.3μg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 1.4μg/kg. 二氯甲烷; 1.5μg/kg. 1,2-二氯丙烷; 1.1μg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 四氯乙烯; 1.4μg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3μg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2μg/kg. 三氯乙烯; 1.2μg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2μg/kg. 氯乙烯; 1.0μg/kg. 苯; 1.9μg/kg. 氯苯; 1.2μg/kg. 1,2-二氯苯; 1.5μg/kg. 1,4-二氯苯; 1.5μg/kg. 乙苯; 1.2μg/kg. 苯乙烯; 1.1μg/kg. 甲苯; 1.3μg/kg. 间二甲苯; 1.2μg/kg. 对二甲苯; 1.2μg/kg. 邻二甲苯; 1.2μg/kg. 苯胺; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017; 0.1mg/kg; 气相色谱-质谱联用仪. 硝基苯; 0.09mg/kg. 2-氯酚; 0.06mg/kg. 苯并[a]蒽; 0.1mg/kg. 苯并[a]芘; 0.1mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 0.1mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 0.1mg/kg. 䓛; 0.1mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 0.1mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1mg/kg. 萘; 0.09mg/kg. 3、监测结果 土壤环境监测结果见下表。 表16 土壤环境监测结果 单位：mg/kg 监测项目; 结果; 单位; 第二类建设用地筛选值; 达标分析. 点位; 4#厂区内北侧空地. 汞; 0.023; mg/kg; 38; 达标. 镉; 0.14; mg/kg; 65; 达标. 六价铬; 0.50ND; mg/kg; 5.7; 达标. pH值; 8.55; 无量纲; \; \. 石油烃; 67; mg/kg; 4500; 达标. 镍; 55; mg/kg; 900; 达标. 砷; 24.3; mg/kg; 60; 达标. 铅; 22.2; mg/kg; 800; 达标. 铜; 14; mg/kg; 18000; 达标. 四氯化碳; 1.3ND; μg/kg; 2800; 达标. 氯仿; 1.1ND; μg/kg; 900; 达标. 氯甲烷; 1.0ND; μg/kg; 37000; 达标. 1,1-二氯乙烷; 1.2ND; μg/kg; 9000; 达标. 1,2-二氯乙烷; 1.3ND; μg/kg; 5000; 达标. 1,1-二氯乙烯; 1.0ND; μg/kg; 66000; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 1.3ND; μg/kg; 596000; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 1.4ND; μg/kg; 54000; 达标. 二氯甲烷; 1.5ND; μg/kg; 616000; 达标. 1,2-二氯丙烷; 1.1ND; μg/kg; 5000; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2ND; μg/kg; 10000; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2ND; μg/kg; 6800; 达标. 四氯乙烯; 1.4ND; μg/kg; 53000; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3ND; μg/kg; 840000; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2ND; μg/kg; 2800; 达标. 三氯乙烯; 1.2ND; μg/kg; 2800; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2ND; μg/kg; 500; 达标. 氯乙烯; 1.0ND; μg/kg; 430; 达标. 苯; 1.9ND; μg/kg; 4000; 达标. 氯苯; 1.2ND; μg/kg; 270000; 达标. 1,2-二氯苯; 1.5ND; μg/kg; 560000; 达标. 1,4-二氯苯; 1.2ND; μg/kg; 20000; 达标. 乙苯; 1.5ND; μg/kg; 28000; 达标. 苯乙烯; 1.5ND; μg/kg; 1290000; 达标. 甲苯; 1.2ND; μg/kg; 1200000; 达标. 间二甲苯; 1.2ND; μg/kg; 570000; 达标. 对二甲苯; 1.2ND; μg/kg; 达标. 邻二甲苯; 1.2ND; μg/kg; 640000; 达标. 硝基苯; 0.09ND; mg/kg; 76; 达标. 苯胺; 0.1ND; mg/kg; 260; 达标. 2-氯酚; 0.06ND; mg/kg; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; 0.1ND; mg/kg; 15; 达标. 苯并[a]芘; 0.1ND; mg/kg; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; 0.1ND; mg/kg; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; 0.1ND; mg/kg; 151; 达标. 䓛; 0.1ND; mg/kg; 1293; 达标. 二苯并[a,h]蒽; 0.1ND; mg/kg; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1ND; mg/kg; 15; 达标. 萘; 0.09ND; mg/kg; 70; 达标. 点位; 5#厂界外南侧空地. 石油烃; 40; mg/kg; 4500; 达标. 点位; 6#厂界外北侧空地. 石油烃; 52; mg/kg; 4500; 达标. 点位; 1#厂区内东侧空地; 达标. 0~0.5m; 0.5~1.5m; 1.5~3m; 第二类建设用地筛选值. 石油烃; 95; 40; 40; 4500mg/kg. 点位; 2#厂区内南侧空地; 达标. 0~0.5m; 0.5~1.5m; 1.5~3m; 第二类建设用地筛选值. 石油烃; 105; 41; 44; 4500mg/kg. 点位; 3#厂区内西侧空地; 达标. 0~0.5m; 0.5~1.5m; 1.5~3m; 第二类建设用地筛选值. 石油烃; 95; 40; 40; 4500mg/kg. 监测结果表明，项目监测点各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中的第二类用地风险筛选值标准，工业场地土壤环境质量状况良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目环境目标保护图见附图3。项目主要环境保护目标见下表。 表17 主要环境保护目标 名称; 保护对象; 坐标/度（度）; 保护 内容; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 环境功能区. 经度; 纬度. 声环境; 厂界四周200m范围内; /; /; /; 2类. 土壤环境; 占地范围内以及占地范围外200m; 土壤; /; /; GB36600-2018.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表18 环境空气质量执行标准 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. PM10; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. SO2; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. CO; 1小时平均; 10000. 24小时平均; 4000. O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. 2、声环境质量：厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表19 声环境质量标准 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类; dB（A）; 60; 50. 3、土壤环境：土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤环境风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中相关要求，具体标准限值见下表。 表20 土壤环境质量限值要求 单位：mg/kg 污染物项目; 筛选值; 管制值. 第二类用地; 第二类用地. 砷; 60; 140. 镉; 65; 172. 铬（六价）; 5.7; 78. 铜; 18000; 36000. 铅; 800; 2500. 汞; 38; 82. 镍; 900; 2000. 四氯化碳; 2.8; 36. 氯仿; 0.9; 10. 氯甲烷; 37; 120. 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 二氯甲烷; 616; 2000. 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 四氯乙烯; 53; 183. 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 三氯乙烯; 2.8; 20. 1,2,3- 三氯丙烷; 0.5; 5. 氯乙烯; 0.43; 4.3. 苯; 4; 40. 氯苯; 270; 1000. 1,2-二氯苯; 560; 560. 1,4-二氯苯; 20; 200. 乙苯; 28; 280. 苯乙烯; 1290; 1290. 甲苯; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 邻二甲苯; 640; 640. 硝基苯; 76; 760. 苯胺; 260; 663. 2-氯酚; 2256; 4500. 苯并[a]蒽; 15; 151. 苯并[a]芘; 1.5; 15. 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 䓛; 1293; 12900. 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 15. 茚[1,2,3-cd]并芘; 15; 151. 萘; 70; 700. 石油烃; 4500; 9000. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、废气排放标准： - 运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 表21 废气执行标准限值 单位：mg/m3 污染因子; 最高允许排放 速率（kg/h）; 最高允许排放浓度 （有组织）; 周界外浓度最高点（无组织）. 颗粒物; 3.5（15m高排气筒）; 120mg/m3; 1.0mg/m3. 2、废水排放标准：执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准。 表22 污水综合排放标准 评价因子; 标准值/（mg/L）. SS; 400. BOD5; 300. COD; 500. 氨氮; -. 动植物油; 100. 石油类; 20. 阴离子表面活性剂（LAS）; 20. 3、噪声排放标准：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。其标准值见下表 表23 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物控制指标：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 5、其它按照国家及地方有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。项目废水进入污水处理厂进行处置，总量控制纳入污水处理厂总量控制指标；废气污染物主要为颗粒物，不设总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期： 本项目施工期已结束，因此，本项目对施工期不作分析。 二、运营期： 原材料 压扁 渗氮 热处理 成型 废气 抛光冲洗 固废 检验包装 废水 本项目主要进行钢丝圈的生产，生产工艺流程及产污环节如下： 图3 钢丝圈生产工艺流程图 工艺流程简述： 压扁：项目外购钢材使用三联压扁机、高速轧机等进行压扁，压扁后大部分进入下一道工序，少部分退火（去应力）后进入下一道工序。 成型：经过压扁后的中间料进入成型车挤压成型，成型中加入少量煤油（煤油主要作用为：对从上道工序流入成型工序的待加工产品除锈以及待加工产品粘连在一起不好加工的问题）。得到钢丝圈半成品。 热处理：成型后的钢丝圈半成品进入淬火炉，进行淬火处理，淬火温度700℃左右，将酒精加入酒精裂化炉，酒精在炉内裂化为气体后通过管道进入淬火炉内形成保护气体，作用为防止脱碳。淬火后送入回火炉进行发蓝处理，经高温氧化形成氧化膜。 抛光冲洗：钢丝圈经热处理后使用离心式干抛机、振动干抛机等进行抛光处理，提高钢丝圈表面光滑度，抛光使用抛光液、核桃砂、磨料对钢丝圈进行摩擦。抛光处理后钢丝圈使用清水进行冲洗，以去除表面附着抛光液、磨料等。钢丝圈经清洗后使用磁选分离机分离出磨料回用于抛光工序。抛光清洗后将产品浸入防锈水进行防锈处理。 渗氮：此工序加入氮气及氩气。是在低真空的含氮气氛中，以炉体为阳极，被处理工件为阴极，在阴阳极间加上数百伏的直流电压，使之产生的辉光放电进行渗氮处理的化学热处理工艺，增加工件表面耐磨性能。氩气的加入有使辉光收缩的作用，容易使工件的小孔、沟槽渗氮，提高工件的离子渗氮的整体氮化效果。 检验包装：分离出的钢丝圈经过检验合格后包装外售。

一、施工期污染因素分析 本项目施工期已结束，不对施工期做具体分析。 二、运营期污染因素分析 1、废气 （1）原有项目焊接烟尘 原有项目电焊区位于封闭生产车间内，电焊区会产生焊接烟尘，项目产生的焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放至车间内。根据本项目实际运行情况并参考同类项目，焊丝使用量为500kg/a，发尘量按最大取8g/kg，焊接烟尘产生量为0.004t/a，焊烟净化器处理效率按90%计，焊接烟尘排放量为0.0004t/a。 （2）扩建项目热处理废气 扩建项目在生产过程中使用的能源全部为电能，无燃料废气产生。钢丝圈抛光工序在全密闭状态下进行，且项目抛光过程中使用抛光液、磨料等进行配比，物料湿度大，不会形成粉尘逸散。项目运行过程中产生的废气主要为热处理中油烟。 根据建设单位提供资料，由于本项目在1#-2#-3#高压线路保护区，咸阳供电局要求本单位烟囱高度不高于10m，见附件6，本项目排气筒实际高度为10m，为无组织排放。由于客观因素排气筒必须设置低于10米，则根据《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》要求其排放速率附录B外推计算结果再严格50%执行，计算得其最高允许排放速率为0.78kg/h。 根据建设单位提供数据，项目热处理过程中使用机械油0.8t/a，根据同类项目类比调查，项目钢丝圈在热处理过程中，油烟挥发量为原料用量的1%，则项目废气产生量为0.008t/a。项目采用水喷淋净化器+复合式活性炭等离子一体机进行处理后通过10m高排气筒排放。油烟收集效率、处理效率均按90%计，热处理年工作时间按700小时计算。则项目无组织废气排放量为0.00152t/a，排放速率为0.00217kg/h。 复合式活性炭等离子一体机：材质为碳钢喷塑；处理风量：10000m3/h；设备尺寸：L2400*W1025*H1390；2组不锈钢等离子体模块；2组活性炭抽屉。活性炭是一种黑色粉末，粒状或丸状或无定型具有多空的碳。具有较大的表面积，有很强的物理吸附性能。常用于气体的吸附、分离和提纯等。等离子主要是用的高能电子电离、裂解有害气体的化学键能，从而破坏废气分子结构，达到净化目的。等离子机针对作业过程中有油烟，油雾产品的异味易臭气体处理。本项目热处理油烟经水喷淋净化器后再经复合式活性炭等离子一体机得到进一步处理。 2、废水 项目运营期用水主要为生产用水、生活用水。 - 1）生活污水 - 项目新增员工38人，不设食宿，生活用水量参照《行业用水定额》（DB61/T943-2014）中相关规定，职工生活用水量取35L/人·d，则生活用水量为399m3/a（1.33m3/d），排放系数按0.8计，则项目生活污水排放量为319.2m3/a（1.064m3/d）。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，类比本区域生活污水污染因子浓度为350mg/L、160mg/L、25mg/L、200mg/L。生活污水依托空压机厂内化粪池处理后排入市政污水管网，进入秦汉新城朝阳污水处理厂进行处理。 2）生产用水 ①根据建设单位提供信息，本项目水喷淋净化器正常运行时不排水，除去蒸发损耗，正常需补充水量为1L/d。设备大修时排出废水，设备平均每年大修一次，每次排出废水量约为0.5m3。经厂内污水处理系统（位于抛光清洗处）处理后外排进入市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂。 ②本项目抛光工序中采用湿法作业，废水产生于抛光过程中的抛光用水更换，项目抛光废水经项目絮凝沉淀+活性炭吸附处理后80%回用于生产，20%外排进入市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂进行处理。根据建设单位提供数据，按每天补充1m3水量计，全年共需补充水量300m3/a。外排水量为60m3/a，通过与同类项目类比调查，并结合本项目实际情况分析，确定项目生产废水主要污染物产生浓度及产生量分别为：COD：800mg/L、0.048t/a，BOD5：369mg/L、0.022t/a，石油类：272mg/L、0.016t/a，LAS：160mg/L、0.0097t/a，SS：176mg/L、0.011t/a。建设单位采用“絮凝沉淀+活性炭吸附”处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准外后排入市政管网。项目抛光冲洗废水污染物最终排入外环境量分别为：COD：50mg/L、0.003t/a，BOD5：10mg/L、0.0006t/a，石油类：1mg/L、0.00006t/a，LAS：0.21mg/L、0.000013t/a，SS：10mg/L、0.0006t/a。项目生产絮凝沉淀处理工艺流程如下图所示。 图4 项目废水处理工艺流程 絮凝沉淀池：在水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加。 压滤机：压滤机利用一种特殊的过滤介质，对对象施加一定的压力，使得液体渗析出来的一种机械设备，是一种常用的固液分离设备。 活性炭：主要作用为吸附。活性炭有细小的空隙，截留水中大颗粒的污染物。使水体更清澈，降低了水中的污染物和色度，需要定期更换。 项目水平衡图如下图： 新鲜水 生活用水 抛光用水 朝阳污水处理厂 化粪池 1 抛光废水 1.33 图5 水平衡图 t/d 污水处理设施 1.064 1.064 1 1 0.8 0.2 喷淋用水 0.001 0.001 3、噪声 项目生产过程中产生的噪声主要来自厂房的各种生产设备：压扁线、成型机、淬火炉、回火炉、干抛机等机械设备，噪声源强约为70～90dB(A)。 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾、一般固体废物、危险废物。 1）生活垃圾 项目新增员工38人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为5.7t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 2）一般固体废物 项目一般固体废物包括下脚料、废包装。本项目下脚料产生量约为0.5t/a，项目废包装产生量为0.03t/a，统一收集后外售处理。 3）危险废物 项目危险废物包括废水处理污泥，废活性炭、废过滤棉、废机油、废切削液、废原料包装桶等。 废水处理污泥产生量为1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），危险废物类别HW08，危险废物代码900-210-08。 废活性炭产生量为0.3t/a，来源于废水处理吸附环节以及废气处理环节，根据《国家危险废物名录》（2016版），废活性炭危废类别为HW49，废物代码为900-041-49。 废过滤棉产生量为0.02t/a，来源于废气处理环节，根据《国家危险废物名录》（2016版），危废类别为HW49，废物代码为900-041-49。 废机油产生量为0.2t/a，主要来源于机械设备运转、维修、保养等环节，根据《国家危险废物名录》（2016版），危废类别为HW08，废物代码为900-249-08。 废切削液产生量为0.01t/a，主要来源于机械加工过程中，根据《国家危险废物名录》（2016版），危废类别为HW09，废物代码为900-006-09。 废原料包装桶产生量为0.05t/a，包括机械油、切削液等原料包装桶，根据《国家危险废物名录》（2016版），危废类别为HW49，废物代码为900-023-29。 项目危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 0.0004t/a | 0.0004t/a |
|  | 热处理工序 | 油烟 | 0.00152t/a | 0.00152t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（319.2m3/a） | COD BOD5 NH3-N SS | 350mg/L；0.11t/a 160mg/L；0.051t/a 25mg/L；0.008t/a 200mg/L；0.063t/a | 298mg/L；0.095t/a 145mg/L；0.046t/a 25mg/L；0.008t/a 140mg/L；0.044t/a |
|  | 生产废水（60.5m3/a） | COD BOD5 石油类 LAS SS | 800mg/L；0.048t/a 369mg/L；0.022t/a 272mg/L；0.016t/a 160mg/L；0.0097t/a 176mg/L；0.011t/a | 50mg/L；0.003t/a 10mg/L；0.0006t/a 1mg/L；0.00006t/a 0.21mg/L；0.000013t/a 10mg/L；0.0006t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.7t/a | 0 |
|  | 一般固体废物 | 下脚料 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 废包装 | 0.03t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废水处理污泥 | 1t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.3t/a | 0 |
|  |  | 废过滤棉 | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废切削液 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废原料包装桶 | 0.05t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目生产过程中压扁线、成型机、淬火炉、回火炉、干抛机等机械设备运行产生的设备噪声，噪声声级为70~90dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机厂院内）。本项目租赁已建成厂房，施工期已结束；项目地附近无珍稀保护动植物，运营期不会对周围生态环境产生较大影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、大气环境影响分析 本项目施工期已结束，因此不对施工期做具体分析。

运营期环境影响分析： - 一、大气环境影响分析 1、废气 （1）原有项目焊接烟尘 原有项目电焊区位于封闭生产车间内，电焊区会产生焊接烟尘，焊接烟尘产生量为0.004t/a，项目产生的焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放至车间内。焊烟净化器处理效率按90%计，焊接工序按1000h计，焊接烟尘排放量为0.0004t/a，排放速率为0.0004kg/h。排放量很小，对外环境影响不大。 （2）扩建项目热处理废气 根据工程分析可知，本项目产生的废气主要有热处理过程中的油烟。项目废气产生量为0.008t/a。项目采用水喷淋净化器+复合式活性炭等离子一体机进行处理后通过10m排气筒排放。油烟收集效率、处理效率均按90%计，热处理年工作时间按700小时计算。项目无组织废气排放量为0.00152t/a，排放速率为0.00217kg/h，排放量很小，对外环境影响不大。 2、预测分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 a Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 b 评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表24 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. c 污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表25 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. 估算模式所用参数见下表。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42. 最低环境温度; -19.7 °C. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 项目无组织废气主要为焊接烟尘、热处理废气，相关预测参数及结果见下表。 表27 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度(m). 矩形面源; 108.6772; 34.3621; 428.0; 30; 67; 10.00; TSP; 0.0022; kg/h. 矩形面源; 108.6753; 34.3618; 430.00; 37; 40; 10.00; TSP; 0.0004; kg/h. 表28 废气估算模式计算结果表 下方向距离(m); 矩形面源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 50.0; 0.2557; 0.0284. 100.0; 0.2177; 0.0242. 200.0; 0.1238; 0.0138. 300.0; 0.0793; 0.0088. 400.0; 0.0562; 0.0062. 500.0; 0.0426; 0.0047. 600.0; 0.0339; 0.0038. 700.0; 0.0280; 0.0031. 800.0; 0.0236; 0.0026. 900.0; 0.0203; 0.0023. 1000.0; 0.0177; 0.0020. 1200.0; 0.0140; 0.0016. 1400.0; 0.0115; 0.0013. 1600.0; 0.0096; 0.0011. 1800.0; 0.0083; 0.0009. 2000.0; 0.0072; 0.0008. 2500.0; 0.0054; 0.0006. 3000.0; 0.0042; 0.0005. 3500.0; 0.0035; 0.0004. 4000.0; 0.0029; 0.0003. 4500.0; 0.0025; 0.0003. 5000.0; 0.0022; 0.0002. 10000.0; 0.0011; 0.0001. 11000.0; 0.0010; 0.0001. 12000.0; 0.0010; 0.0001. 13000.0; 0.0009; 0.0001. 14000.0; 0.0009; 0.0001. 15000.0; 0.0008; 0.0001. 20000.0; 0.0007; 0.0001. 25000.0; 0.0006; 0.0001. 下风向最大浓度; 0.3001; 0.0333. 下风向最大浓度出现距离; 29.0; 29.0. D10%最远距离; /; /. 表29 废气估算模式计算结果表 下方向距离(m); 矩形面源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 50.0; 1.1769; 0.1308. 100.0; 1.1934; 0.1326. 200.0; 0.6796; 0.0755. 300.0; 0.4331; 0.0481. 400.0; 0.3060; 0.0340. 500.0; 0.2319; 0.0258. 600.0; 0.1848; 0.0205. 700.0; 0.1519; 0.0169. 800.0; 0.1281; 0.0142. 900.0; 0.1101; 0.0122. 1000.0; 0.0961; 0.0107. 1200.0; 0.0760; 0.0084. 1400.0; 0.0622; 0.0069. 1600.0; 0.0523; 0.0058. 1800.0; 0.0449; 0.0050. 2000.0; 0.0391; 0.0043. 2500.0; 0.0292; 0.0032. 3000.0; 0.0230; 0.0026. 3500.0; 0.0188; 0.0021. 4000.0; 0.0158; 0.0018. 4500.0; 0.0135; 0.0015. 5000.0; 0.0118; 0.0013. 10000.0; 0.0060; 0.0007. 11000.0; 0.0056; 0.0006. 12000.0; 0.0053; 0.0006. 13000.0; 0.0050; 0.0006. 14000.0; 0.0048; 0.0005. 15000.0; 0.0045; 0.0005. 20000.0; 0.0037; 0.0004. 25000.0; 0.0032; 0.0004. 下风向最大浓度; 1.3771; 0.1530. 下风向最大浓度出现距离; 64.0; 64.0. D10%最远距离; /; /. ③评价工作等级 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表30 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; TSP; 900.0; 0.3001; 0.0333; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 1.3771; 0.1530; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为0.153%，Cmax为1.3771ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。项目对环境的影响可接受。 3、项目大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见下表。 表31 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（ ） 其他污染物（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; c非正常占标率≤100%; c非正常占标率＞100%. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（四周）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（ ）t/a; NOx：（ ）t/a; 颗粒物：（0.00152）t/a; VOCs（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 根据工程分析可知，本项目运营期主要有生活污水，生产废水。 （1）生产废水 ①本项目水喷淋净化器正常运行时不排水，除去蒸发损耗，正常需补充水量为1L/d。设备大修时排出废水，设备平均每年大修一次，每次排出废水量约为0.5m3。经厂内污水处理系统（位于抛光清洗处）处理后外排进入市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂。 ②本项目抛光工序中采用湿法作业，废水产生于抛光过程中的抛光用水更换，项目抛光废水经项目絮凝沉淀+活性炭吸附处理后80%回用于生产，20%外排进入市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂进行处理。排水量为60m3/a，建设单位采用“絮凝沉淀+活性炭吸附”处理。通过与同类项目类比调查，并结合本项目实际情况分析，最终排入外环境量分别为：COD：50mg/L、0.003t/a，BOD5：10mg/L、0.0006t/a，石油类：1mg/L、0.00006t/a，SS：10mg/L、0.0006t/a。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放浓度。 项目废水主要污染物排放见下表。 表32 项目废水主要污染物排放情况一览表 生产污水; 主要污染物; 废水量（m3/a）. COD; BOD5; SS; 石油类; LAS. 进水水质浓度(mg/L); 800; 369; 176; 272; 160; 60.5. 产生量（t/a）; 0.048; 0.022; 0.011; 0.016; 0.0097. 处理措施; 絮凝沉淀+活性炭吸附. 去除率; ≥80; ≥80; ≥80; ≥80; ≥80. 排放浓度(mg/L); 50; 10; 10; 1; 0.21. 排放量（t/a）; 0.003; 0.0006; 0.0006; 0.00006; 0.000013. 《污水综合排放标准》中三级标准; 500; 300; 400; 20; 20; -. （2）生活污水 本项目员工38人，每天工作8h，不提供食宿，项目员工年用水量约为399m3，生活污水排放量为319.2m3/a。生活污水排入空压机厂内化粪池经市政管网后进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。项目生活污水水质根据类比调查，生活污水中污染物浓度一般为COD298mg/L，BOD5145mg/L，SS 140mg/L，氨氮25mg/L。排放水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，后排入秦汉市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂。 （3）化粪池依托性可行性分析 本项目生活污水依托空压机厂内已有化粪池处理后排入市政管网，进入朝阳污水处理厂。由于本项目生活污水水量少，水质简单，本项目日污水量为1.064m3/d，依托空压机厂已建化粪池（容积50m3），其富余量足够接纳本项目排水，因此，项目的生活污水排入该化粪池是可行的。 （4）秦汉新城朝阳污水处理厂依托性分析 西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂位于西咸新区秦汉新城南部，福银高速公路西侧、河堤路北侧，建设规模为10万吨/日，目前已正式运行。污水处理工艺：采用预处理+改良型A2/O池+滤布滤池的处理工艺，半地下式、顶部覆土绿化的结构形式，主要由预处理、生物处理、深度处理、消毒处理等4个主要系统。服务范围：包括渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新兴产业园区全部区域，服务区总面积约36km2。本项目位于秦汉新城朝阳污水处理厂收水范围内。目前西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂进水约6万吨/日，仍有4万吨/日的余量，因此本项目污水排入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂可行。 2、地下水环境影响分析 本项目属于专用设备制造及维修项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，不开展地下水评价，因此不再对地下水环境影响进行分析。 - 三、声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要来自厂房的各种生产设备：压扁线、成型机、淬火炉、回火炉、干抛机等机械设备，噪声源强约为70～90dB(A)。 为了解项目区域声环境质量现状，项目委托陕西金盾工程检测有限公司于2019年12月17日与2019年12月18日对项目厂界环境噪声现状进行监测，监测期间，项目正常运行，监测报告见附件8，项目共设置4个监测点，监测点位见附图5，监测结果见下表。 表34 噪声监测结果 单位：leq:dB（A） 监测点位; 方位; 监测值; 标准值; 判定. 2019年12月17日; 2019日12月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东; 57; 48; 56; 47; 60; 50; 达标. 2#; 南; 55; 47; 54; 46; 达标. 3#; 西; 53; 46; 54; 47; 达标. 4#; 北; 56; 47; 55; 48; 达标. 由监测结果可以看出：项目厂界噪声监测点昼、夜间环境噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，不会对周围声环境产生明显影响。 四、固体废物影响分析 项目产生的固体废物包括生活垃圾、一般固体废物、危险废物。 1）生活垃圾 项目新增员工38人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为5.7t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 2）一般固体废物 项目一般固体废物包括下脚料、废包装。本项目下脚料产生量约为0.5t/a，项目废包装产生量为0.03t/a，统一收集后外售处理。 3）危险废物 项目危险废物包括废水处理污泥，废活性炭、废过滤棉、废机油、废切削液、废原料包装桶等。 废水处理污泥产生量为1t/a，危险废物类别HW08，危险废物代码900-210-08。 废活性炭产生量为0.3t/a，来源于废水处理吸附环节以及废气处理环节，根据《国家危险废物名录》（2016版），废活性炭危废类别为HW49，废物代码为900-041-49。 废过滤棉产生量为0.02t/a，来源于废气处理环节，根据《国家危险废物名录》（2016版），危废类别为HW49，废物代码为900-041-49。 废机油产生量为0.2t/a，主要来源于机械设备运转、维修、保养等环节，危废类别为HW08，废物代码为900-249-08。 废切削液产生量为0.01t/a，主要来源于机械加工过程中，危废类别为HW09，废物代码为900-006-09。 废原料包装桶产生量为0.05t/a，包括机械油、切削液等原料包装桶，危废类别为HW49，废物代码为900-023-29。 建设单位将上述危险废物分类收集于暂存间内，委托陕西环能科技有限公司处置。并需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。危险废物厂区暂存时必须满足以下要求： a 厂内应建有专门的危废储存设施（防扬 散、防流失、防渗漏）同时门口内侧设围堰； b 危废贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危险废物相容；基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； c 危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》； d 危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理。不得一人管理）； e 危废必须先储存在容器内，容器上必须粘贴相应的标签； f 建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名； g 危险废物外运前应进行检验，确保同相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册； h 做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称； i 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； j 危险废物产生单位每转移一次同类危险废物，应当填写一份联单，应如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行； k 企业应将危险废物交由有企业产生危废种类处理资质的单位处理处置。 综上，危险废物在采取以上环保措施后，均可做到妥善处理，符合相关环保要求，对周围环境影响较小。 固体废物在采取以上措施后对周围环境的影响很小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A知，本项目项目类别为Ⅰ类；根据导则6.2.2.1中项目占地规模为属于小型（≦5hm2）；项目所在地周边的土壤环境敏感程度为“不敏感”；依据6.2.2.3中表4可知本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。 土壤污染具有隐蔽性和滞后性、累积性、不可逆性以及土壤污染的难治理性。污染物一旦进入土壤，就变成影响一切生物循环的一部分，影响着人类的健康和生命。特别是重金属元素和难降解的有机物、对土壤污染具有长期性、隐蔽性和累积性等特点。 本项目为纺织器材钢丝圈生产项目，本项目土壤污染主要来自垂直入渗对土壤环境的影响 1、垂直入渗对土壤环境的影响 本项目已按照分区防渗的要求，对生产车间、危废暂存间及水处理设备区域进行了防渗处理，正常情况下，不会通过垂直入渗的方式对土壤造成影响。非正正常情况下，当以上区域发生渗漏时，废水中的污染物会通过垂直入渗的方式对土壤环境造成污染。主要影响如下： 一旦废水泄露，会杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生，耕地则会造成大面积的减产。随着污染物的增多，土壤降解、自净能力就会越来越差，且污染物中的有害物质在土壤里的流动性比较差，当有毒物质的密度增大，超过土壤净化能力后，就会造成土壤环境的污染。 本项目虽然为金属制品热处理项目，为I类项目，但是本项目为不涉及重金属，则无大气污染途径；无大量含重金属废水排放，则无地面漫流途径；且本项目四周均为生产厂房，土地均已经硬化处理，周边无耕田。因此只要各个环节得到良好控制，可以将本项目对土壤的影响降至最低。对土壤环境影响较小。 2、项目土壤环境影响评价自查表见下表。 表35 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型；两种兼有. 土地利用类型; 建设用地；农用地；未利用地; 土地利用类型图. 占地规模; （ 0.22 ）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ）. 影响途径; 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位；其他（ ）. 全部污染物; 烟尘、石油烃. 特征因子. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类. 敏感程度; 敏感；较敏感；不敏感. 评价工作等级; 一级；二级；三级. 现状调查内容; 资料收集; a）；b）；c）；d）. 理化特性; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 4; /; 0-0.2. 柱状样点数; /; 2; 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m. 现状监测因子. 现状评价; 评价因子; 45基本因子、pH及特征因子石油烃. 评价标准; GB15618；GB36600；表D.1；表D.2；其他（ ）. 现状评价结论; 各监测点监测因子均满足相应标准筛选值要求。. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E；附录F；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ）影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b）. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 1; 石油烃; 每5年1次. 信息公开指标; 项目监测计划. 评价结论; 采取环评提出的措施后，项目运行对周围土壤环境影响较小， 影响可接受。. 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 六、环境风险分析及评价 （1）风险物质及其特性分析 根据项目原辅材料种类结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目风险物质为酒精（乙醇），CAS：64-17-5，分子量为46.07，无色液体，有酒香，熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，为易燃液体，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 （2）风险潜势分级 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多品危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）。 Q =q1/Q1+ q2/Q2····+qn/Qn 式中q1、q2···，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2···，Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据企业涉及风险物质识别可知，企业存在风险物质为酒精（乙醇），企业酒精（乙醇）最大储存量为0.17t，则企业风险物质数量与临界量统计见下表。 表36 企业风险物质数量与临界量统计表 序号; 名称; 最大储存量t; 临界量/t; 储存方式及位置. 1; 乙醇; 0.17; 500; 桶装储存于库房. 风险物质数量与临界量比值Q=0.00034＜1. 综上，项目风险物质Q值为0.00034，Q＜1，项目风险潜势为Ⅰ。 （3）评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表37 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 综上，项目风险潜势为Ⅰ，则环境风险评价工作等级为简单分析，本次仅针对项目乙醇泄露可能引起的火灾事故提出风险防范措施。 （4）风险防范措施 为了防止项目厂区因储存乙醇引起泄露、着火、爆炸等事故，项目应采取以下措施： 1）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； 2）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； 3）乙醇储存区附近不得存储其它易燃易爆物品、氧化剂、腐蚀性物品等； 4）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； 5）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； 6）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； 7）厂区内的电气设备严格按照防爆区划分配置； 8）在乙醇储存区设立警告标示(严禁烟火)； 9）在储存区设防渗围堰，即防火堤； 10）加强管理，降低风险发生概率； 11）编制企业《突发环境事件风险应急预案》并备案，生产中按预案要求进行管理。 七、项目新老污染物“三本帐”统计 项目污染物排放“三本账”核算情况见下表。 表38 项目污染物排放“三本账”核算结果 类别; 污染源; 污染物; 原有工程排放量; 改扩建工程排放量; 以新带老削减量; 改扩建后 总排放量; 增减量（t/a）. 废气; 热处理工序; 颗粒物; /; 0.00152t/a; 0; 0.00152t/a; +0.00152t/a. 下料区; 颗粒物; 10.58kg/a; /; /; 10.58kg/a; 0. 电焊区; 焊接烟尘; 0.0004t/a; /; /; 0.0004t/a; 0. 废水; 职工生活; COD BOD5 SS 氨氮; 0.093t/a 0.045t/a 0.044t/a 0.007t/a; 0.095t/a 0.046t/a 0.008t/a 0.044t/a; 0 0 0 0; 0.188t/a 0.091t/a 0.052t/a 0.051t/a; +0.095t/a +0.046t/a +0.008t/a +0.044t/a. 生产过程; COD BOD5 石油类 LAS SS; 0; 0.003t/a 0.0006t/a 0.00006t/a 0.000013t/a 0.0006t/a; 0; 0.003t/a 0.0006t/a 0.00006t/a 0.000013t/a 0.0006t/a; +0.003t/a +0.0006t/a +0.00006t/a 0.000013t/a +0.0006t/a. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 4.5t/a; 5.7t/a; 0; 10.2t/a; +5.7t/a. 一般固体废物; 下脚料; 2t/a; 0.5t/a; 0; 2.5t/a; +0.5t/a. 废包装; 1t/a; 0.03t/a; 0; 1.03t/a; +0.03t/a. 危险废物; 废水处理污泥; 0; 1t/a; 0; 1t/a; +1t/a. 废活性炭; 0; 0.3t/a; 0; 0.3t/a; +0.3t/a. 废过滤棉; 0; 0.02t/a; 0; 0.02t/a; +0.02t/a. 废机油; 4.5t/a; 0.2t/a; 0; 4.7t/a; +0.2t/a. 废切削液; 0; 0.01t/a; 0; 0.01t/a; +0.01t/a. 废原料包装桶; 0; 0.05t/a; 0; 0.05t/a; +0.05t/a. 八、环境管理与监测计划 （1）环境管理 根据现状调查，评价要求项目设专职的环保管理人员对场内的各项环保设施的情况进行管理检查。 主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，以及制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护废气处理设施的正常运行，对废气处理设施进行定期检查和维修，确保各污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 （2）环境监测计划 ①环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： a.定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家和地方规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； b.分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； c.协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 ②环境监测计划 运营期污染源与环境监测计划见下表，其他监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）执行。 表39 污染源监测计划表 项目; 监测项目; 监测项目; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废气; 厂界实时风向上风向、下风向监测点; 颗粒物; /; 每年2次; （GB16297-1996）表2中二级标准. 废水; 生产废水处理设施总排口; 氨氮、BOD、COD、SS、石油类、动植物油、LAS等; 1个; 每季1次; （GB8978-1996）三级标准. 噪声; 厂界东、南、西、北侧; Leq(A); 4个; 每季度1次; （GB12348-2008）2类标准. 土壤; 厂内; 石油烃; 1个; 每5年1次; （GB36600-2018）第二类建设用地筛选值. ①排气筒采样口设置：采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，距上述部件上游方向不小于3倍直径处。 ②排气筒采样平台设置：采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚步挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m3，采样孔距平台面约1.2m~1.3m。 九、环保投资 项目的环保投资包括对废气、废水、噪声的治理、固废的处置等方面。本项目总投资60万元，环保投27.5万元，占总投资额的45.83%。具体分配见下表。 表40 环境保护措施投资估算表 单位：万元 项目; 环保设备; 数量; 投资（万元）. 废气; 热处理工序; 水喷淋净化器+复合式活性炭等离子一体机+10m高排气筒; 1套; 8. 废水; 生活污水; 化粪池（依托）; 1座; /. 生产废水; 水处理设备（絮凝沉淀+活性炭吸附）; 1套; 16. 噪声; 设备噪声; 基础减震措施; /; 1. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存间（16m3）; 1间; /. 生活垃圾; 垃圾桶; 4个; 0.5. 危险废物; 危废暂存间（16m3）; 1间; 2. 合计; 27.5. 十、环境保护设施清单 根据项目污染特征，该项目环保验收的主要内容见下表。 表41 竣工环境保护设施验收清单 序号; 污染源; 处理设施; 数量; 处理效果. 1; 废气; 热处理工序; 水喷淋净化器+复合式活性炭等离子一体机+10m高排气筒; 1套; （GB16297-1996）表2中二级标准. 2; 废水; 生产废水; 水处理设备（絮凝沉淀+活性炭吸附）; 1套; （GB8978-1996）三级标准. 3; 噪声; 噪声; 隔声减振，合理布局; /; （GB12348-2008）2类标准. 4; 固废; 一般工业固废固废; 一般固废暂存间; 1间; （GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号）；（GB18597-2001）及2013年修改单. 危险废物; 危废暂存间; 1间. 十一、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表。 表42 污染物排放清单 类别; 污染源; 污染因子; 排放源强; 环保设施; 数量; 执行标准. 废气; 热处理工序; 颗粒物; 0.00152t/a; 水喷淋净化器+复合式活性炭等离子一体机+10m高排气筒; 1套; （GB16297-1996）表2中二级标准. 焊接工序; 颗粒物; 0.0004t/a; 焊烟净化器; 3台. 废水; 生活污水; # COD; # 298mg/L；0.095t/a; 化粪池; 1座; （GB8978-1996）三级标准. # BOD5; # 145mg/L；0.046t/a. # NH3-N; # 25mg/L；0.008t/a. # SS; # 140mg/L；0.044t/a. 生产废水; COD BOD5 石油类LAS SS; 50mg/L；0.003t/a 10mg/L；0.0006t/a 1mg/L；0.00006t/a 0.21mg/L；0.000013t/a 10mg/L；0.0006t/a; 水处理设备（絮凝沉淀+活性炭吸附）; 1套. 噪声; 设备噪声; 噪声; 70~90dB（A）; 选用低噪声设备，密闭厂房隔声、减振等; /; （GB12348-2008）2类标准. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 0; 垃圾桶; 4个; /. 一般工业固废; 下脚料; 0; 统一收集后外售处理; /; (GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)；（GB18597-2001）及2013年修改单. 废包装; 0. 危险废物; 废水处理污泥; 0; 专用收集容器、危废暂存间; 1间. 废活性炭; 0. 废过滤棉; 0. 废机油; 0. 废切削液; 0. 废原料包装桶; 0.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 热处理工序 | 颗粒物 | 水喷淋净化器+复合式活性炭等离子一体机+10m高排气筒 | （GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 焊烟净化器 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS | 化粪池 | （GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生产废水 | COD BOD5 石油类 LAS SS | 水处理设备（絮凝沉淀+活性炭吸附） |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 | 100%处置率 |
|  | 一般固体废物 | 下脚料、废包装 | 统一收集，外售综合利用 |  |
|  | 危险废物 | 废水处理污泥、废活性炭、废过滤棉、废机油、废切削液、废原料包装桶 | 交由有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要是压扁线、成型机、淬火炉、回火炉、干抛机等机械设备。采取隔声、减振等经基础减振等综合防治措施后，厂界处噪声源强可满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目已建成，施工期已结束，未对周边生态环境产生不利影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| - 项目概况 本扩建项目厂址位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机厂院内），厂址中心坐标：东经108.681366°、北纬34.360389°。占地面积2200m2。本项目主要建设内容为压扁区、成型区、热处理区、抛光区等。项目总投资60万元，其中环保投资27.5万元。预计生产钢丝圈5万盒/a。 - 二、项目合理性分析 （1）产业政策合理性分析 本项目属于金属结构制造项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在限制类和淘汰类名录之列，属于允许类，且项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）之内。本项目已取得秦汉新城行政审批与政务服务局《纺织器材生产项目备案确认书》，项目代码：2018-611204-33-03-060769，符合国家和地方的产业政策。 （2）本项目选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机院内），租赁咸阳空压机有限责任公司厂房，租赁协议见附件5。本项目用电由当地电网提供；本项目用水由当地供水系统提供。通过现场踏勘与调查，项目场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、水源保护地等敏感保护区。项目生产工序能源为电。项目运营产生废气、废水、噪声及固体废物污染经采取相应的环保措施后可达标排放，对外环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑，本项目选址合理。 （3）平面布局合理性分析 - 扩建项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机院内），整个厂区整体呈长方形，厂区总面积约2200m2，办公室单独位于厂区入口处四楼。压扁区域位于西侧中部，抛光清洗区域位于西北侧，成型区域位于南侧，热处理区域位于中部，厂区入口东侧为值班休息室等。平面布置充分考虑了项目特点，项目总体布局合理可行。 - 三、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨什字（空压机厂院内），根据《2018年陕西省环境空气状况公报》中附表1“西咸新区秦汉新城”环境空气质量状况统计表可知，西咸新区秦汉新城环境空气6个监测项目中，项目所在区域SO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二类区标准要求，PM10、PM2.5、NO2均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二类区标准要求，项目所在区域为不达标区。 （2）声环境质量现状 根据现场监测结果可知，项目厂界昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。项目所在地声环境质量良好。 - 土壤环境质量现状 - 项目场地内监测点各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中的第二类用地风险筛选值标准，工业场地土壤环境质量状况良好 四、主要环境影响及环保措施 （1）大气环境影响分析 本项目在生产过程中使用的能源全部为电能，无燃料废气产生。钢丝圈抛光工序在全密闭状态下进行，且项目抛光过程中使用抛光液、磨料等进行配比，物料湿度大，不会形成粉尘逸散。项目运行过程中产生的废气主要为热处理中油烟。 项目废气采用水喷淋净化器+复合式活性炭等离子一体机进行处理后通过10m排气筒排放。项目无组织废气排放量为0.0008t/a，无组织废气排放量为0.00152t/a，排放速率为0.00217kg/h。废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。 （2）水环境影响分析 本项目运营期废水为职工生活污水和生产废水，生活污水排放总量为319.2m3/a，生活污水依托空压机厂内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入市政污水管网。项目生产废水经厂内水处理设备（絮凝沉淀+活性炭吸附）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂。对外环境影响不大。 （3）声环境影响分析 由监测结果可以看出：项目厂界噪声监测点昼、夜间环境噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB13248-2008）2类标准，不会对周围声环境产生明显影响，对周围环境影响不大。 （4）固体废物影响分析 产生的固体废物包括生活垃圾、一般固废、危险废物。 ①生活垃圾 生活垃圾收集后由环卫部门定期集中清运。 ②一般固废 本项目下脚料、废包装统一收集后外售处理 ③危险废物 废水处理污泥、废活性炭、废过滤棉、废机油、废切削液、废原料包装桶经危废暂存间分类暂存后集中交由有资质单位进行处理。 采取上述措施后，项目产生的固废都能妥善处置，对周边环境影响较小。 五、环境管理与监测计划 项目运营期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测单位承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 六、评价总结论 综上所述，纺织器材生产项目建设符合国家产业政策、选址合理、企业在切实落实本报告的各项污染防治整改措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，可有效减少污染物排放量，切实降低项目对环境质量影响，达标改善环境空气质量的目标，本项目从满足环境质量目标出发是可行的。 |
| --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1、项目地理位置图 附图2、项目四邻关系图 附图3、项目环境保护目标图 附图4、总平面布置图 附图5、监测点位图 附图6、现场图 附件1、项目委托书 附件2、备案文件 附件3、原有保手续 附件4、环散乱污验收单 附件5、租赁协议 附件6、供电局文件 附件7、危废处置协议 附件8、监测报告 附表、建设项目基础信息登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 ⒈大气环境影响专项评价 ⒉水环境影响专项评价 ⒊生态环境影响专项评价 ⒋声影响专项评价 ⒌固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。