《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和离边界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 500T/D生产线LNG气化站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 崔向东 |  |  | 联系人 | 封文康 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办咸红路 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15091085343 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 712000 |
| 建设地点 | 中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  | 项目代码 | 2019-611204-30-03-072326 |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 天然气生产和供应业（D4511） |  |
| 占地面积 | 4050m2 |  |  | 绿化面积 | 1316.68m2 |  |
| 总投资（万元） | 556.28 | 其中：环保投资（万元） |  | 12.2 | 环保投资占总投资比例 | 2.2% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020.3 |  |  |
| 工程内容及规模 1.项目由来 陕西蓝星玻璃有限公司于2006年4月取得了“陕西省环境保护局关于陕西蓝星玻璃有限公司450t/d在线镀膜玻璃生产线建设项目环境影响报告表的批复”（陕环批复〔2006〕80号）；于2006年12月取得了“陕西省环境保护局关于陕西蓝星玻璃有限公司在线镀膜玻璃生产线项目环境影响评价补充说明的批复”（陕环批复〔2006〕393号），将镀膜玻璃生产线产能增加至500t/d；于2009年3月取得“陕西省环境保护局关于陕西蓝星玻璃有限公司日产500吨镀膜玻璃生产线工程竣工环境保护验收的批复” （陕环批复〔2009〕147号），其中，玻璃熔炉以煤为燃料。随着企业发展，陕西蓝星玻璃有限公司被中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司进行了收购，且对其生产内容、生产规模等均未进行变动，仅建设单位主体变更为中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司。 本次评价内容：拆除原有煤供热站，建成LNG气化站，为生产线提供能源。本次评价仅包括气化站，不涉及后续锅炉等生产用气单元的变更，后期锅炉等生产用气单元另行环评。 LNG气化站工程分为气化站工艺区、生产辅助区及放空区三大部分。气化站工艺区包括气化区；生产辅助区包括电控制室一座；放空区主要包括站内集中放散管。工艺区设有环形消防通道，槽车从站区东侧进入，卸车完毕后，由厂区西侧驶出。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理名录》，本项目属于属于“第三十二、燃气生产和供应业”中“94城市天然气供应工程”中“全部”分类，应编制环境影响报告表。受中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司委托，我单位承担本项目环境影响评价报告编制工作，接受委托后，我单位相关技术人员到现场进行调查、监测和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成《500T/D生产线LNG气化站项目环境影响报告表》。 2.相关情况判定 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，经查阅本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据《产业结构调整方向暂行规定》中第十一条规定“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规规定的，为允许类”，本项目属于允许类。 因此，该项目符合国家和地方产业政策。 （2）选址合理性分析 根据现场调查，项目选址周围无风景名胜区、重点文物保护区、自然保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区、基本草原等环境敏感区，无环境保护方面制约因素。项目占地规划用地性质为工业用地，项目用地批复见附件。 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办咸红路中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司厂区内，为了现行环保政策及各类污染物排放要求，将原有煤气站进行拆除，建成LNG气化站，为生产线提供能源。 项目所在地环境空气、声环境质量现状较好。在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。 因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址合理。 （3）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）相符性分析 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）中要求：推进重点行业污染治理升级改造，重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。本项目采用气代替煤，减少了对环境的影响。 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）相符。 ④与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）符合性分析 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）中要求：“开展燃煤锅炉综合整治。全省不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造”。本项目将原有煤供热站进行拆除，建成LNG气化站，为生产线提供能源。 本项目符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）相关要求。 ⑤《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》中规定：“新区不再新建燃煤锅炉，现有每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造。2019年底前，完成35蒸吨以下燃煤锅炉（每小时20蒸吨及以上已完成超低改造的除外）及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、煤气发生炉、热风炉、导热油炉等燃煤设施淘汰或清洁能源改造，其中2018年完成地方性燃煤锅炉拆除，持续推进驻军单位锅炉“煤改洁””。本项目将原有煤供热站进行拆除，建成LNG气化站，使用清洁能源为生产线提供能源。 本项目符合《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》相关要求。 3.项目平面布置合理性分析 对项目站址选择、建设项目总平面布置图中显示的功能分区（总平面布置图、站内设施布置见附图），用安全检查表的方法对照标准进行检查。检查结果见表1。 表1 总平面布置安全检查表 序号; 检查项目内容; 依据标准; 总平面设计及现场情况; 评价结果. 1; 液化天然气气化站的LNG储罐、集中放散装置的天然气放散总管与站内建、构筑物的防火间距不应小于表9.2.5的规定; 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第9.2.5条; 见表4-1; 符合要求. 2; 液化天然气气化站内总平面应分区布置，即分为生产区（包括储罐区、气化及调压等装置区）和辅助区。生产区宜布置在站区全年最小频率风向的上风侧或上侧风侧。液化天然气气化站应设置高度不低于2m的不燃烧实体围墙; 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第9.2.7条; 总平面布置符合规范要求见表4-2; 符合要求. 3; 液化天然气气化站生产区应设置消防车道，车道宽度不应小于3.5m，当储罐总容积小于500m3时，可设置尽头式消防车道和面积不应小于12m×12m的回车场; 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第9.2.8条; 工艺区设置有消防车道，车道宽度设计为4m; 符合要求. 4; 液化天然气气化站的生产区和辅助区至少应各设1个对外出入口; 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第9.2.9条; 本站无辅助区，设置1个出入口; 符合要求. 5; 液化天然气储罐和储罐区的布置应符合下列要求： 1、储罐之间的净距不应小于相邻储罐直径之和的1/4，且不应小于1.5m，储罐组内的储罐不应超过两排； 2、储罐组四周必须设置周边封闭的不燃烧实体防护墙，防护墙的设计应保证在接触液化天然气时不应被破坏； 3、防护墙内的有效容积（V）应符合下列规定：①对因低温或因防护墙内一储罐泄漏着火而可能引起防护墙内其他储罐泄漏，防储罐采取了防止措施时，V不应小于防护墙内最大储罐的容积；②当储罐未采取防止措施时，V不应小于防护墙内所有储罐的总容积； 4、防护墙内不应设置其他可燃液体储罐 5、严禁在储罐区防护墙内设置液化天然气钢瓶灌装口； 6、容积大于0.15m3的液化天然气储罐不应设置在建筑物内。任何容积的液化天然气容器均不应永久地安装在建筑内。; 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第9.2.10条; 本项目拟设LNG储罐3个; 符合要求. 6; 液化天然气集中放散装置的汇集总管，应经加热将放散物加热成比空气轻的气体后方可排入放散总管；放散总管管口高度应高出距其25m内的建、构筑物2m以上，且距地面不得小于10m。; 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第9.2.11条; 液化天然气集中放散装置设计将放散物加热后放散，放散管高度5m; 符合要求. 评价结果：该站总平面布置合理，站内分区明确，生产区和气化区的布置符合规范要求。建设项目站内设施之间的防火间距均满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的要求。 4.工程内容及规模 项目名称：500T/D生产线LNG气化站 建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城咸红路中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司厂区内 建设性质：新建 建设单位：中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司 建设内容：本项目占地面积4050m2，气化站工程分为气化站工艺区、生产辅助区及放空区三大部分。本气化站设计总气化量5000Nm3/h。气化站部分主要装置设备包括：60m3卧式LNG低温储罐3台，EAG加热器1台，BOG加热器1台，主气化器2台，调压计量加臭装置2套，卸车储罐增压器1台。 总投资：556.28万元，全部为企业自筹。 （1）地理位置 本项目位于西陕西省西咸新区秦汉新城咸红路中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司厂区内，项目所在地站房中心坐标为E108°46′16.37″，N34°22′24.08″，具体地理位置见附图1。中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司厂区北侧为陕西威阳化学工业有限公司，南侧为咸阳市中心医院东郊分院，西侧为朝阳四路，东侧为规划道路。站房北侧为煤仓库，西侧为闲置厂房，和东侧为空地，南侧为空地，具体四邻关系见附图2。 （2）工程内容 本项目占地面积4050m2，气化站建筑面积600m2，气化站工程分为气化站工艺区、生产辅助区及放空区三大部分。本气化站设计总气化量5000Nm3/h。气化站部分主要装置设备包括：60m3卧式LNG低温储罐3台，EAG加热器1台，BOG加热器1台，主气化器2台，调压计量加臭装置2套，卸车储罐增压器1台。 本项目主要为厂区整个生产提供能源，将原有的煤改成清洁能源气，液化LNG用量较大，每天用罐车拉用。 项目建设内容详见表2。 表2建设项目组成 工程类别; 工程名称; 内容; 备注. 主体工程; 气化站工艺区; 储罐区; 设有60m3卧式LNG低温储罐3台 建筑面积483m2 低温储罐设计温度为-196℃，工作温度为-162℃；储罐内胆设计压力为0.84MPa，工作压力0.8MPa; 新建. 气化区; 设有卸车增压器、储罐增压器、汽化器、EAG加热器、BOG加热器、调压计量加臭装置等设备，建筑面积600m2. 生产辅助区; 站房一座，建筑面积27.5m2，砖混结构. 放空区; 主要包括站内集中放散管，建筑面积700m2. 依托工程; 化粪池; 共2个，位于厂区内，总容积100m3; 依托 原有. 公用工程; 供电; 项目供电由市政电网统一供给，依托现有项目; 依托 原有. 给水; 项目水源由市政给水管网统一供给，依托现有项目. 排水; 项目采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网；项目生活污水经厂区内已建成化粪池收集处理后，排入市政污水管网. 采暖及制冷; 站房采用分体式空调采暖及制冷. 环保 工程; 废气; 少量超压排放气体由放散管集中放空排放; 新建. 废水; 项目采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网；项目生活污水经厂区内已建成化粪池收集处理后，排入市政污水管网; 依托 原有. 噪声; 选用低噪设备、设备基础减振，并采取降噪、绿化等措施; 新建. 固废; 生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一收集处理; 新建. 本工程建（构）筑物有站房。结构形式根据建（构）防护堤、围墙、各设备基础等筑物分别采用框架、砖混、钢筋混凝土等。具体建（构）筑物特性见下表。 表3 气化站建（构）筑物特性一览表 名称; 长×宽（m）; 建筑高度（m）; 单位; 数量; 耐火等级; 结构形式; 备注. 气化站防护堤; 23.0×21.0; 0.6; m2; 483; 二级; 钢筋混凝土; /. 站房（1F）; 11.0×2.5; 4.2; m2; 27.5; 二级; 砖混; 地上一层. 围墙; 2.2; m; 125.5; 二级; 铁艺; /. （3）原辅材料及能源消耗用量 项目主要原材料用量见表3。 表3主要原材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 用量; 最大储存量; 存储方式; 来源及运输. 原料; 液化天然气（LNG）; t/a; 150万; 162m3; LNG储罐; 延长石油集团，LNG槽车运输. 四氢噻吩; kg/a; 60; 20kg; 罐装; 加臭，外购. 能源; 水; m3/a; 476.34; /; /; 自来水管网. 电; Kwh/a; 4万; /; /; 市政电网供给. 天然气组分及参数见下表。 表4 天然气组分表 组分; 含量%. CH4; 97.037. C2-C4; 0.731. N2; 0.969. H2S; 0.004. 表5 天然气主要特性表 相对密度（标况）; 0.676kg/Nm3. 热值（标况）; 9260kcal/Nm3. 爆炸极限; 5.1%~15.03%. 华白指数; 51.7MJ/Nm3. 运动粘度; 14.02×10-6m/s2. 水露点（5.6-5.9MPa）; -10℃. 烃露点（5.6-5.9MPa）; -40℃. （5）主要工艺设备 本项目主要设备清单见下表6。 表6主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量（套/个）. 1; 储罐; 60m3; 3. 2; 气化调压计量橇; 5000m3; 2. 3; 卸车储罐增压器; 300m3/h; 1. 4; 空温式汽化器; 5000m3/h; 2. 5; BOG汽化器; 50m3/h; 1. 6; EAG加热器; 400m3/h; 1. 7; 复热器; 5000m3/h; 1. 8; 仪表柜; /; 1. 9; PLC控制系统; /; 1. 10; 仪表控制系统; /; 1. 11; 场站报警系统; /; 1. 5.公用工程 （1）给水 项目给水由原项目供水管网供给。 （2）排水 项目采用雨污分流制。 雨水排入市政雨水管网；项目生活污水经厂区内已建成化粪池收集处理后，排入市政污水管网项。 （3）供电 项目供电电源由原项目电网提供。 （4）采暖及制冷 项目站房采用分体式空调采暖、制冷。 6.劳动定员及工作制度 站房从原有煤供热站共调备8名工作人员，三班倒工作制，每班8小时，年工作300天。不新增定员。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 陕西蓝星玻璃有限公司于2006年4月取得了“陕西省环境保护局关于陕西蓝星玻璃有限公司450t/d在线镀膜玻璃生产线建设项目环境影响报告表的批复”（陕环批复〔2006〕80号）；于2006年12月取得了“陕西省环境保护局关于陕西蓝星玻璃有限公司在线镀膜玻璃生产线项目环境影响评价补充说明的批复”（陕环批复〔2006〕393号），将镀膜玻璃生产线产能增加至500t/d；于2009年3月取得“陕西省环境保护局关于陕西蓝星玻璃有限公司日产500吨镀膜玻璃生产线工程竣工环境保护验收的批复” （陕环批复〔2009〕147号），其中，玻璃熔炉以煤为燃料。 随着企业发展，2010年，陕西蓝星玻璃有限公司被中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司进行了收购，且对其生产内容、生产规模等均未进行变动，仅建设单位主体变更为中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司。 拆除原有煤供热站，建成LNG气化站，为生产线提供能源。本次评价仅范围仅包括气化站，不涉及后续锅炉等生产用气单元的变更，后期锅炉等生产用气单元另行环评。 根据项目现场勘查情况及例行检测报告，原有项目各项污染物均得到合理有效的处置处理，满足各项染污物排放标准，无环保遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 秦汉新城位于西咸新区的几何中心，西接咸阳主城区，南跨渭河与西安相联，是西咸新区五大功能组团的核心载体。秦汉新城规划总面积302.2km²，面积为五个新城之首，其中建设用地50km²，遗址保护区面积104km²，包括渭城区正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域和泾阳县高庄镇部分区域。 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办咸红路，站区的中心地理坐标为东经108.669565，北纬34.016242。 2、地形地貌 项目所在地秦汉新城地势总体呈北高南低，北部为渭河淤积和黄土台塬，海拔高程374～385m，微向南倾斜，台塬南塬与渭河河谷阶地相接；南部为渭河冲积平原，海拔高程370～375m，地形表现由渭河河谷呈阶梯状降低，最低处为渭河河床，海拔高程约370m，与区内北侧黄土台塬最大高差近15m。 根据地形特征、地层的成因类型，将可分为渭河阶地、渭河河漫滩及现代河床。渭河阶地及漫滩地貌主要分布于渭河河谷两侧，该地貌主要由河流冲积形成；渭河南岸漫滩地势平缓开阔，渭河北岸漫滩及阶地呈台阶状；渭河河床在拟建项目区较宽，在两岸建有河堤。桥址区地层岩性主要为冲积的中砂，局部夹有粘土层，且粘土层分布连续，现代河床区浅部分布卵石层。 3、气候气象 秦汉新城地处关中盆地中部，桥位河段地处中纬度暖温带半干旱气候区，具有明显的大陆性季风气候。在大气环流和地形综合作用下，春暖多风，夏热多雨，秋凉湿润，冬寒少雪。多年平均气温13.0℃，年内七月份平均气温 26.5℃，极端最高气温 42.0℃（1966年6月21日），一月份平均气温-1.4℃，极端最低气温-19.7℃（1969年2月5日），全年无霜期219天。季节的变化引起风向的变化，一般冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋季二者交替出现，全年平均风速2.7m/s，以偏北风为主。 多年平均降雨量561.8mm左右。由于受季风和地形的影响，降雨量时空分布不均，7、8、9 三个月占全年雨量的50％以上，冬季11～2 月占全年降雨量的5～8％。 4、地表水 本区地表水为渭河，渭河为黄河的一级支流，发源于甘肃省渭源县，经甘肃的陇西、天水流入渭河我省，穿过宝鸡市、咸阳市流向西安，经渭南地区部分县、市后在潼关县注入黄河。渭河全长818Km，流域面积3300Km2。渭河在咸阳境内流长30Km，渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽200m～1100m，平均径流量53.5×108m3，平均含沙量为34.5Kg/m3。全年70％的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70％。河水含沙量大，丰水期尤为突出。 5、水文地质 区域地下水按水动力条件和赋存状态可划分为第四系松散层孔隙潜水和承压水两种类型。 （1）潜水 分布在70m以上的第四系松散砂砾卵石层中，水位含水层埋深一般在10～40m，含水层主要由更新统冲积、湖积沙及砂砾卵石组成，潜水化学类型以HCO3型水为主，矿化度小于0.5g/L，水质较好。 （2）承压水 埋藏在70m以下的地层中。根据埋藏深度和含水岩组的特征，可划分成浅层承压水、中层承压水和深层承压水三种类型。 ①浅层承压水：埋藏在70～140m深度段，含水层主要为中更新世沉积物，岩性及其富水性在不同地貌单元差异很大，从渭河漫滩到南部的黄土塬区，岩性砂砾卵石为主，逐渐过渡到以亚粘土为主，透水性和富水性显著减弱，单井涌水量由河漫滩一带的2000～3000m3/d，过渡到塬区的500m3/d左右。 ②中层承压水：埋藏在140～300m深度段，含水层为中下更新世沉积物，岩性以密实的亚粘土为主，夹有泥质砂砾石层，富水性稍差，单井涌水量一般为1000～2000m3/d。 ③深层承压水：埋藏在300m以下的地层中，含水层为下更新世湖相沉积物，富水性差。单井涌水量＜1000m3/d。 现状调查，评价区水文地质条件较好，水资源丰富，城市饮用水主要依靠地下水开采，地下水开发利用程度较高。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 为了解本项目拟建区域的环境空气、水环境和声环境质量现状，本次评价委托陕西林泉环境检测技术有限公司对项目所在区域大气环境、声环境质量进行了现状监测，大气环境质量现状基本污染物引用陕西省环境保护厅公布的《环保快报2018年1~12月全省环境空气质量状况》中的数据及结论。其他污染物进行了补充监测，监测报告见附件。 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据2019年1月11日陕西省生态环境厅办公室发布的环保快报，2018年1~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表中关于西咸新区秦汉新城环境空气质量统计结果统计结果见下表7。 表7本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 118; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 126; 70; 180; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 65; 35; 186; 不达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数日均值; 2.0; 4; 50; 达标. O3（8h平均）; 第90百分位数8h平均质量浓度; 182; 160; 114; 不达标. 根据统计结果可以看出，评价区域除SO2年平均质量浓度、CO第95百分位数24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10、NO2、O3监测值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 （2）其他污染物 中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司委托陕西林泉环境检测技术有限公司对项目所在地进行了空气现状监测（HP-2019-12-85），监测因子取本项目特征污染因子非甲烷总烃，连续监测7天，每天4次，监测时间为2019年12日31日至2020年1月6日，监测报告见附件。 ①监测点位 1#监测点位：中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司厂内 ②监测项目与监测分析方法 监测项目：非甲烷总烃，监测分析方法见下表： 表8 环境空气质量现状监测结分析方法及来源 项目; 标准号; 监测方法; 检出限（μg/m3）. 非甲烷总烃; HJ/T38-1999; 气相色谱法; 70. ③采样时间及监测频率 2019年12日31日~2020年1月6日进行监测，连续监测7天，监测频次每天4次。 ④监测结果 表9 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 监测日期 监测点位; 2019年12日31日至2020年1月6日. 1小时平均浓度. 浓度范围; 标准指数范围; 最大超标倍数; 评价标准. 1#; 非甲烷总烃; 640~1130; 0.32~057; 0; 2000. 从以上监测结果可知，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求（2.0mg/m3）。 2、声环境现状监测 本项目声环境质量现状委托陕西林泉环境检测技术有限公司对项目所在地进行了监测（HP-2019-12-85）。本项目噪声进行现状监测时厂区内其他设备处于正常运转状态。 （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则－声环境》的要求，通过对项目厂界四周声环境调查和监测，分析项目所在区域声环境质量状况，在大厂界厂界外1米处及南侧厂界外敏感点华秦小学、咸阳市中心医院东郊分院、渭城派出所家属院、望贤小区各设一个监测点位，共设置8个监测点位，监测点位图见附图4。 （2）监测时间 2020年1月2日至1月3日，监测2天，昼、夜各1次。 （3）监测因子 等效连续A声级。 （4）监测结果 本次监测结果详见表10。 表10声环境质量监测结果统计表单位dB(A) 序号; 监测点位; 2020年1月3日. 昼间; 夜间. 1#; 厂界东; 54; 44. 2#; 厂界南; 55; 43. 3#; 厂界西; 54; 44. 4#; 厂界北; 55; 44. 标准; 3类标准：65/55. 从噪声监测结果可知，项目厂界四周昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于西陕西省西咸新区秦汉新城咸红路中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司厂区内，项目所在地站房中心坐标为E108°46′16.37″，N34°22′24.08″。中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司厂区北侧为陕西威阳化学工业有限公司，南侧为咸阳市中心医院东郊分院，西侧为朝阳四路，东侧为规划道路，站房北侧为煤仓库，西侧为闲置厂房，和东侧为空地，南侧为空地。 经调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 根据大气环境影响分析，本项目大气评价等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围，故无需设置环境空气保护目标。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），本项目200m范围内无声环境敏感点。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 项目; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO; O3. 年平均; 年平均; 年平均; 年平均; 24小时平均; 日最大8小时平均. 标准值(μg/m3); 70; 35; 60; 40; 4000; 160. 2、厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准； 类别; 标准值（单位：dB(A)）. 3类; 昼间65; 夜间55. 3、非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准要求； 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期有机废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准； 标准; 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 最高允许排放浓度. 浓度mg/m3; 浓度mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 非甲烷总烃; 1.0; 120. 2、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定排放限值；运营期厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 执行标准; 标准值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 施工期间; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 3、废水：运营期无生产废水产生，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；总磷、总氮、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准。 类别; 污染物; 标准限值; 标准来源. 废水; COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）B级标准. 总P; 8. 总N; 70. 4、固体废物：一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》：根据质量改善需求，继续实施全国二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、挥发性有机物排放总量控制指标，进一步完善总量控制指标体系。本项目不新增劳动定员，故不用设置总量控制指标。 结合本项目特点，本项目总量控制指标为： 类别; 污染物; 建议值. 废气; VOCS; 0.01t/a. |

# 建设项目工程分析

生产工艺流程（图示） 一、施工期工艺流程 本项目施工期工艺主要包括基础工程、主体工程、设备安装及最后的竣工验收。主要会产生施工噪声、废水、施工扬尘及垃圾。 图1 施工期工艺流程及产污情况图 二、营运期工艺流程 图2 运营期工艺及产污流程图 LNG由LNG槽车运至本站，在卸车台用卸车增压器给槽车增压，将LNG送入低温储罐储存；生产时用储罐增压器给储罐增压，储罐内液态天然气在压力的作用下，进入空温式气化器，在气化器中液态天然气经过与空气换热成为气态，并升高温度；夏（春、秋）季可直接经过调压、计量、加臭后进入燃气管道，冬季当空温式气化器出口温度低于5℃时，则要经过水浴式加热器继续升温后再经过调压、计量、加臭后方能送入生产用气。 （1）卸车系统 卸车工艺管线包括液相连接管线、气相连接管线、气液连通管线。低温槽车中的LNG利用站区专用卸车增压器给槽车增压至0.8MPa，利用压差将LNG送入LNG储罐。卸液速度≤22m3/h。 （2）储罐增压工艺 贮罐增压设备包括储罐增压器、升压调节阀及若干低温阀门和仪表。LNG储罐储存参数为0.6～0.8MPa，运行时随着储罐内LNG不断排出，压力不断降低。因此需要对LNG储罐进行增压，以维持其0.6～0.8MPa的压力，保证后续工艺的顺利进行。当LNG储罐压力低于设定压力0.6MPa时，升压调节阀开启，LNG进入贮罐增压器，气化为NG后通过储罐顶部的气相管进入罐内，储罐压力上升；当LNG储罐压力等于设定压力0.8MPa时，调节阀关闭，贮罐增压器停止工作，随着罐内LNG的排出，储罐压力下降。通过调压器的开启和关闭，从而将LNG储罐压力维持在0.6～0.8MPa。 （3）气化加热系统 LNG气化采用空温式气化器（自然气化）与水浴式加热器（强制气化）相结合串联工艺，冬季环境气温低，导致空温式气化器气体出口温度达不到要求，启动水浴式加热器，通过与热水热交换以满足工艺要求。 空温式气化器分为强制通风和自然通风两种，本站采用自然通风空温式气化器。自然通风式气化器需要定期除霜、定期切换。在两组空温气化器的入口处均设有气动切断阀，正常工作时两组空温气化器通过气动切断阀在控制台处的定时器进行切换。 （4）BOG工艺技术 BOG即蒸发气体的缩写，BOG的产生主要原因是外界能量的传入，为了防止卸车及日常运行中的BOG使LNG储罐、液相管道超压，BOG系统通过计量后直接进入生产用气。同时考虑到冬季BOG正常运行，需设BOG加热器，使BOG气体通过BOG加热器后满足工艺要求。 （5）EAG工艺技术 EAG是低温气态天然气，比空气重，会向下积聚，与空气形成可燃性爆炸物。为了防止安全阀放空的低温气态天然气向下积聚形成爆炸性混合物，设置1台空温式安全放散气体加热器，放散气体先通过该加热器加热，使其密度小于空气，然后再引入高空放散。 （6）计量、调压、加臭 空温式气化器气化后气体经计量、调压、加臭后以0.3MPa的压力出气化站；再通过调压器调至该项目生产用气的用气压力。调压器选用带指挥器、超压切断的自力式调压器；计量采用涡轮流量计；加臭剂采用四氢噻吩，加臭以隔膜式计量泵为动力，根据流量信号将加臭剂注入燃气管道中。

主要污染工序 施工期污染工序： 施工期产生的废气主要有平整场地、运输等产生的扬尘、汽车尾气，废水主要有施工废水和施工工人产生的生活污水，噪声主要有进行平整和安装等工程使用的设备运行噪声，固体废物主要有建筑垃圾和生活垃圾。具体见表12。 表12 施工期污染产生情况一览表 污染物类别; 污染物; 产生工序; 污染因子. 废气; 扬尘; 平整、运输等; 粉尘. 施工机械废气、汽车尾气; 运输、作业; THC、CO、NOx. 废水; 施工废水; 施工过程; SS. 生活污水; 施工人员; COD、NH3-N. 噪声; 噪声; 施工机械运行; 机械噪声. 固体废物; 建筑垃圾; 工程施工过程; 废包装、废弃材料等. 生活垃圾; 施工人员生活; 纸屑、瓜果皮、塑料袋等. 1、废气 本项目施工期主要为场地平整以及厂房建设，产生扬尘的有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建筑运输、建材堆放、装卸和搅拌等过程。同时车辆运行、装卸建筑材料过程中也产生大量扬尘。土方挖掘以及堆放过程影响程度与施工条件和天气条件等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题，本次评价采用类比现场实测资料进行综合分析，施工扬尘情况类比某施工场地扬尘实际监测资料，在平均风速2.5m/s时施工场地进行作业，产生情况见表： 表13 某施工场地施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值; 0.244～0.269; 1.176～2.435; 0.656～0.491; 0.316～0.213; 0.180～0.168. 根据上表可知，项目施工期粉尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准。 2、废水 施工过程中产生的废水主要为施工作业产生的废水和施工人员排放的生活污水。 （1）施工废水：施工废水主要来自场地和运输车辆冲洗等过程，施工期废水的SS为2000mg/L。 （2）生活废水：本项目施工人员预计20人，施工工期为1个月，施工人员平均用水量按30 L/（人·d）计，则用水量约为0.6m3/d，排污系数按0.8计算，则生活污水产生量约为0.48m3/d，主要污染因子是COD、NH3-N。 3、施工噪声 施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，其中建筑机械作业产生的噪声明显，根据有关资料，主要施工机械、设备运行时的噪声值见表14。 表14 施工机械设备噪声值一览表 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A). 昼 间; 夜 间. 土石方 阶段; 翻斗机; 83～89; 3; 70; 55. 推土机; 90; 5. 装载机; 86; 5. 挖掘机; 85; 5. 基础施工 阶段; 钻孔式灌注桩机; 81; 15. 吊 车; 73; 15. 平地机; 86; 15. 风 镐; 98; 1. 空压机; 92; 3. 结构施工 阶段; 吊 车; 73; 15. 振捣棒; 93; 1. 电 锯; 103; 1. 装修阶段; 吊 车; 73; 15. 升降机; 78; 1. 切割机; 88; 1. 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 根据建设单位提供数据，施工期产生的建筑垃圾量约为3.0t。建筑垃圾主要包括废弃包装袋、装修产生的废旧包装材料等。 本项目施工期施工人员主要为当地农民，人数约为20人，施工期为1个月，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，施工人员生活垃圾量为10kg/d，共计0.3t。 运营期污染工序： 本项目运营期具体产生污染情况见表15。 表15运营期污染产生情况一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 生产车间; 放空天然气; G1非甲烷总烃. 噪声; 设备运行; N设备噪声. 固废; 站房运行; S1生活垃圾. 废水; 站房运行; W1生活污水. 1、废气 本项目废气主要为放空天然气。 根据同类型气站及有关资料，类比《霍寿路LNG气化站环境影响报告表》中源强核算依据，放空天然气排放量约为储气量的百万分之一，液化天然气密度为450kg/m3，本项目液化天然气用量为150万t/a，3.3×106m3/a，则放空天然气产生量为1.5t/a，3.3m3/a。根据上述天然气组分表可知，非甲烷总烃（C2~C4）含量为0.731%，则放空天然气中非甲烷总烃含量为0.01t/a，经过5m高放散管集中放空排放。排放速率为0.0014kg/h。 2、废水 本项目用水主要为站区工作人员生活用水。 生活用水：站房从原有煤供热站共调备8名工作人员，三班倒工作制，每班8小时，年工作300天，不新增定员。项目劳动定员8人，均不在站房内食宿，用水情况根据《行业用水定额陕西省地方标准》（DB61/T943-2014）及本项目实际情况，生活用水量按35L/人·天计，年工作300天，则项目生活用水总量为0.28m3/d，年用水总量84m3/a，生活污水产生量按照新鲜用水量的80%计算，则废水产生量别为0.224m3/d，67.2m3/a，生活污水排入厂区内已建成化粪池处理后，最后排入市政污水处理厂。 运营期具体用水及排水情况见表16。 表16本项目用水及排水情况一览表 序号; 名称; 用水定额; 数量; 天数 /次数; 日用水量m3/d; 年用水量m3/d; 日排放量m3/d; 年排放量m3/d. 1; 生活用水; 35L/（人·d）; 8人; 300d; 0.28; 84; 0.224; 67.2. 合计; 0.28; 84; 0.224; 67.2. 类比建设单位提供数据及本项目生活污水监测数据，则本项目化粪池各类污染物排放浓度为：COD：250mg/L、BOD5：120mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L、TP：6mg/L、TN：45mg/L。各类污染物排放量为COD：0.017t/a，BOD5：0.008t/a，SS：0.013t/a，NH3-N：0.0017t/a，TP：0.0004t/a，TN：0.003t/a。 3、噪声 项目运营期的噪声源为站区内设备噪声，根据建设单位提供数据及同类项目噪声源源强类比可知，本项目源强约为65～80dB(A)，项目设备及噪声源强见表17所示。 表17项目主要设备噪声源强单位：dB（A） 序号; 名称; 所在位置; 源强; 数量（台）. 1; 气化调压计量橇; 站房内; 75; 2. 2; 卸车储罐增压器; 站房内; 80; 1. 3; 空温式汽化器; 站房内; 65; 2. 4; BOG汽化器; 站房内; 70; 1. 5; EAG加热器; 站房内; 60; 1. 6; 复热器; 站房内; 65; 1. 4、固废 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾。 项目劳动定员8人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为4kg/d，1.2t/a。建设单位根据《西安市生活垃圾分类管理办法》中规定，按要求将生活垃圾分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾，分类投放，分类收集，再交由环卫部门统一清运处理。 项目固废分析结果汇总见表18。 表18项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 处理方式; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 办公; 固态; 废纸、果皮等; 一般固废; 分类收集后，交由环卫部门统一清运处理; 1.2.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 站区 | 放空有机废气 | 无组织 | 0.01t/a | 0.01t/a |
| 废水 | 站房 | 生活污水 67.2m3/a | COD | 350mg/L，0.024t/a 180mg/L，0.012t/a 240mg/L，0.016t/a 25mg/L，0.0017t/a 6mg/L，0.0004t/a 45mg/L，0.003t/a | 250mg/L，0.017t/a 120mg/L，0.008t/a 200mg/L，0.013t/a 25mg/L，0.0017t/a 6mg/L，0.0004t/a 45mg/L，0.003t/a |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | TN |  |  |
| 固体 废物 | 生产车间 | 一般固废 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 环卫部门统一清运处理 |
| 噪声 | 项目噪声主要来源于加热器、汽化器等设备运营过程产生的噪声。产生的噪声值为65～80dB（A）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目位于原有项目已建好的厂区内，站房建好后，绿化率达30%左右，对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

1、环境空气对环境影响分析 施工期的环境空气污染主要由扬尘引起的，为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位在施工作业过程中应严格执行《陕西省“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》（陕政办发[2017]12号）、《西咸新区秦汉新城 “铁腕治霾·保卫蓝天行动方案》中关于控制施工扬尘的相关规定，文明施工。要求建设单位做到以下防治措施： （1）项目在1月1日至3月15日、11月15日至12月31日严禁出土、拆迁、倒土等土石方作业； （2）施工工地周围按照规范要求设置硬质密闭围挡或者围墙； （3）施工工地内的裸露地面覆盖防尘布或者防尘网，建筑垃圾和渣土不能及时清运的，完全覆盖防尘布或者防尘网； （4）施工工地内的车行道路采取硬化或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施； （5）在工地内堆放砂石、土方及其他易产生扬尘物料的，采取覆盖防尘布或者防尘网、定期喷洒抑尘剂或者洒水等措施； （6）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃； （7）施工工地按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆，经批准允许现场搅拌混凝土、砂浆的，采取降尘防尘措施。 另外，为减少施工作业机械废气对环境空气的影响，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆。 2、水环境影响分析 项目施工人员为20人，施工期为1个月，施工人员平均用水量按30 L/（人·d）计，则用水量约为0.6m3/d，生活污水产生量为0.48m3/d，主要污染物为COD、氨氮等，生活污水经过化粪池处理后，排入市政污水管网。施工期施工废水经临时沉淀池沉淀后回用于建筑场地的干地、路面洒水以及运输车辆轮胎冲洗，以抑制扬尘，不外排，对水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）声环境影响因素分析 根据类比调查及本项目提供的主要设备选型等有关资料分析，设备高达80dB(A)以上的噪声源施工机械主要有挖掘机、推土机、空压机等，仅在昼间施工。 （2）预测方法 各施工机械噪声作点源处理，本评价采用点源噪声距离衰减公式和噪声叠加公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 点源衰减公式： 噪声叠加公式： 式中：L1、L2——r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——距噪声源的距离，m； ——房屋、树木等对噪声的衰减值，dB(A)； Leqs——预测点处的等效声级，dB(A)； Leqi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 考虑施工围墙对施工噪声的衰减，取=12dB(A)，对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测，预测结果见表19。 表19 施工噪声污染强度和范围预测表 单位:dB（A） 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 土石方 阶段; 翻斗机; 83～89; 3; 70; 55; 30; 160. 推土机; 90; 5; 52; 285. 装载机; 86; 5; 35; 178. 挖掘机; 85; 5; 29; 159. 基础施工阶段; 钻孔式灌注桩机; 81; 15; 57; 318. 吊 车; 73; 15; 23; 126. 平地机; 86; 15; 100; 563. 风 镐; 98; 1; 26; 142. 空压机; 92; 3; 40; 225. 结构施工阶段; 吊 车; 73; 15; 23; 126. 振捣棒; 93; 1; 15; 80. 电 锯; 103; 1; 50; 253. 装修阶段; 吊 车; 73; 15; 23; 126. 升降机; 78; 1; 3; 15. 切割机; 88; 1; 8; 49. 由上表可知，项目昼间施工大机械噪声处平地机在100m处、其余基本在60m处可满足《建筑施工厂界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）中标准规定（昼间70dB(A)）。本项目200m范围内无环境敏感点，因此，要求建设单位施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声的影响： ①选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。 ②合理安排项目的施工计划和施工机械设备组合以及对应的施工时间，项目禁止在夜间（22:00-6:00）施工。 ③合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ④在施工场地外100m~200m范围外张贴标识标牌等，禁止施工期运输车辆进入该项目所在区域后鸣笛，降低对敏感点的影响。 由于施工噪声影响的时间较短，工程施工产生的噪声具有阶段性和短期性，仅在短时期内对声环境产生一些的影响，施工结束后噪声影响消失。工程施工对区域声环境造成的短期影响是可以接受的。施工期结束后，上述影响即消失。 4、固体废弃物对环境影响分析 在建设过程中不可避免的产生一些建筑垃圾，建筑垃圾主要包含结构施工、设备安装及装修等过程中产生的建筑废料以及包装废料。由工程分析可知，本项目新建建筑过程中将产生建筑垃圾约3.0t，一般建筑垃圾运送至临潼区建筑垃圾填埋场进行处置。 要求建设单位建设单位应严格按照《西安市建筑垃圾管理条例》中相关内容对本项目产生的建筑垃圾进行管理，应与持有《西安市建筑垃圾处置（运输）证》的运输单位签订建筑垃圾运输合同，不得将建筑垃圾交由未取得《西安市建筑垃圾处置（运输）证》的运输单位和个人运输。 施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程，本项目施工现场生活垃圾产生量约为0.3t。施工期生活垃圾主要包括矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，如处理不当，将散发臭气和对周围环境造成不良影响。建设单位应对生活垃圾进行集中收集，每日由环卫部门清运至当地垃圾填埋场处理，做到日产日清，减少对周围环境卫生的影响。 5、施工期环境管理 为了最大限度地减轻施工阶段对周围环境的影响和减缓对环境的破坏程度，要求新建项目单位在国家和地方的有关法律法规及区域环境管理的基础上制定施工期环境管理计划，施工方案中要落实扬尘管理措施、污水处理方案、渣土和施工垃圾处置措施、施工期噪声管理措施等，并对施工期环境保护措施落实情况进行监管。 为了加强施工期的环境管理力度，建设单位应同工程中标的承包商签订《建设工程施工期的保护环境协议》，协议内容要求承包商遵守国家和地方制定的环境法律、法规，主要内容有： ①排水措施。施工期产生的施工废水需沉淀后再利用，严禁外排；生活污水经化粪池处理后，排入污水管网。 ②防尘措施。施工单位必须在工程开工前，将扬尘污染防治方案在建筑工地周围醒目位置予以公布，并严格执行《西安市扬尘污染防治条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发进一步加强扬尘污染控制工作实施方案的通知》等文件的要求。施工单位制定防止尘土飞扬、泥浆泄漏、防止渣土运输时散落及车辆沾带泥土运行等具体措施，将工程施工降尘措施的落实纳入文明施工管理范围。 ③防噪声措施。施工期产生的噪声污染应有防治措施，不得在22：00～6：00时进行施工作业。 ④固体废物的污染防治。施工过程产生的建筑垃圾应集中堆放、统一运输，施工人员的生活垃圾不可随意丢弃在土地中，要堆放在生活垃圾的集装容器中，由当地环境环卫部门统一处理。 ⑤施工现场环境保护。施工过程中保护施工现场周围环境，防止对周围绿化破坏和其它公共设施的损坏，施工结束后恢复受施工影响破坏的绿化、土地等环境。 项目施工期主要设备入场，施工期污染较小，随着施工期结束而消失。 运营期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 本项目废气主要为放空天然气。 （1）放空天然气 根据上述工程分析可知，放空天然气产生量为1.5t/a，根据上述天然气组分表可知，非甲烷总烃（C2~C4）含量为0.731%，则放空天然气中非甲烷总烃含量为0.01t/a，经过5m高放散管集中放空排放，排放速率为0.0014kg/h。由于天然气密度小于空气，进入大气后会迅速被扩散稀释，对周围大气环境影响较小，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准。 （2）废气治理措施及达标排放的可行性论证 本项目废气主要为放空天然气，产生量极少，且由于天然气密度小于空气，进入大气后会迅速被扩散稀释，对周围大气环境影响较小，故经过5m高放散管集中放空排放，措施有效可行。 综上，采取该措施是可行的。 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ/T2.2－2018），采用AERSCERRN估算模式进行预测。 表20估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 300万. 最高环境温度; 42.0°C. 最低环境温度; -19.7°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. （1）无组织废气 本项目无组织废气污染源强输入参数见下表。 表21无组织废气源强参数一览表 污染源名称; 坐标; 海拔 高度 /m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 109.012407; 34.519102; 384.0; 80.0; 50.0; 5.0; NMHC; 0.0014; kg/h. （2）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表22Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 面源; NMHC; 2000.0; 0.00; 0.00; /. 综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，由SERSCREEN预测结果可知，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 表23建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3）其他污染物（NMHC）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; c非正常占标率≤100%; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子： （非甲烷总烃）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（）t/a; VOCs：（0.01）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 表24 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 放空天然气; NMHC; 5m高放散管集中放空排放; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准; 1.0; 0.01. 合计; NMHC：0.01. 表25 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; NMHC; 0.01. 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 （1）评价等级判定 本项目不新增劳动定员，从原供热站进行调配，生活污水排入厂区内及已建成化粪池进行处理，未增加生活污水产生量。 生活污水：站房从原有煤供热站共调备8名工作人员，三班倒工作制，每班8小时，年工作300天，不新增定员。生活用水量按35L/人·天计，年工作300天，则项目生活用水总量为0.28m3/d，年用水总量84m3/a，生活污水产生量按照新鲜用水量的80%计算，则废水产生量别为0.224m3/d，67.2m3/a，生活污水排入厂区内已建成化粪池处理后，最后排入市政污水处理厂。 本项目生活污水依托原排放口，根据《环境影响评价技术导则 HJ2.3-2018》水污染影响型建设项目评价等级为三级B。污染源自查结果见下表。 （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目生活废水排入原项目已建成化粪池，经化粪池收集处理后，由市政管网排入咸阳市污水处理厂处理。本项目不新增定员，根据原项目竣工环境保护验收的批复（陕环批复〔2009〕147号），生活污水经化粪池处理后，出水水质浓度完全满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准。故本项目依托该化粪池处理生活污水，各项污染物可达标排放，水污染可得到控制，水环境影响减缓措施是有效合理的，环境影响是可以接受的。 （3）依托污水处理设施的环境可行性评价 本项目生活废水排入原项目已建成化粪池，，经化粪池收集处理后，由市政管网排入咸阳市污水处理厂处理。本项目不新增定员，根据原项目竣工环境保护验收的批复（陕环批复〔2009〕147号），生活污水经化粪池处理后，出水水质浓度完全满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准。 综上，本项目利用原项目已建成化粪池进行生活污水处理，是合理可行的。 表26 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD BOD5 SS NH3-N 总P 总N; 依托化粪池后排入市政污水管网; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; W1; 化粪池; 化粪池; W1; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表27 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; W1; 108°46′ 01.70″; 34°22′ 14.20″; 0.00672; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 早、晚; 咸阳市污水处理厂; COD BOD5 SS NH3-N 总P 总N; 60 20 20 15 1.0 20. 表28 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; W1; COD BOD5 SS NH3-N 总P 总N; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；总磷、总氮、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准; 500 300 400 45 8 70. 表29 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; COD BOD5 SS NH3-N 总P 总N; 250 120 200 25 6 45; 0; /. 表30 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 □；其他 ☑; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □； 非持久性污染物 ☑；pH 值□；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B ☑; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □； 拟建 ☑；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ / ）; 监测断面或点位个数 （ / ）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2. 评价因子; （ / ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标□；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标□；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标 ；不达标 □水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 ☑ 不达标区 □. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2. 预测因子; （ / ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ / ）; （ / ）; （ / ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ / ）; （ / ）; （ / ）; （ / ）; （ / ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 □；自动 □；无监测. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; /. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“U城镇基础设施及房地产142热力生产和供应工程”中的其他，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目运营过程的噪声源为站房内设备噪声，源强约为65～80dB(A)，项目设备及噪声源强见表31所示。 表31项目主要设备噪声源强和距离（单位：dB（A）） 序号; 噪声源; 设备声级; 数量; 混响声场噪声级; 降噪措施; 车间外噪声级; 与大厂界的最小距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 气化调压计量橇; 75; 2; 70~80; 合理布局、采用低噪声设备、安装减震垫; 50~60; 650; 150; 370; 90. 2; 卸车储罐增压器; 80; 1. 3; 空温式汽化器; 65; 2. 4; BOG汽化器; 70; 1. 5; EAG加热器; 60; 1. 6; 复热器; 65; 1. 建设单位拟采取以下措施降低噪声影响： ①对所有机械设备安装基础减振； ②厂界周围设置绿化隔声带等。 （2）噪声预测模式 ①计算单个声源单独作用到预测点的A声级，按下式： 式中，——距声源r2处的声压级，dB； # ——距声源r1处的声压级，dB； ——屏障降噪量，dB。 ②根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。TL取15dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③计算预测点的新增值，即将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式： 式中，——预测点处新增的总声压级，dB； # ——第i个声源至预测点处的声压级，dB； n——声源个数。 （3）噪声预测结果 噪声预测按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界的排放值，并判断是否达标。 在所有噪声同时存在情况下，考虑各种降噪措施以及消声作用，厂界噪声影响预测结果见表32。 表32 环境噪声影响预测结果表（单位：dB（A）） 名称; 影响对象; 声源位置; 降噪措施; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 厂界; 厂界东; 站房内; 减振设施，距离衰减; 31; 54; 54; 昼间65. 厂界南; 站房内; 39; 55; 55. 厂界西; 站房内; 35; 54; 54. 厂界北; 站房内; 41; 55; 55. 综上所述，项目厂界四周噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 本项目各类固废产生量及利用处置方式见表33。 表33固体废物产生量及利用处置方式 序号; 固废名称; 产生区域; 属性; 属性; 产生量 （t/a）; 利用处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 生活垃圾; 生产车间; 固态; 一般固废; 1.2; 分类收集后环卫部门统一清运处理; 是. 建设单位根据《西安市生活垃圾分类管理办法》中规定，按要求将生活垃圾分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾，分类投放，分类收集，再交由环卫部门统一清运处理。 在切实采取以上固废暂存、处理及管理措施后，可有效防止本项目产生的固废对环境的污染和危害，对环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的其他类，为Ⅳ类项目，对照评价工作等级划分表，本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 表34污染影响型敏感程度等级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表35污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 评价工作等级 占地规模; Ⅰ 类; Ⅱ 类; Ⅲ 类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 6、环境风险分析 具体分析内容见环境风险分析专篇。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本次环评依托建设单位对原有项目运营期的环境管理设置的专门管理机构及专职的环保管理人员，站房内配备1名专职人员，负责环境保护管理工作。环保专职管理人员的职能是： ①贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行建设项目的“三同时制度”； ②编制环保规划和年度发展规划，并组织实施； ③监督环保设计工程措施及运行管理，确保各项环保设施配同生产设备同时开启； ④配合有关环保部门搞好年度统计工作； ⑤搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训，确保各职工能应对突发环保事件。 （2）环境监测 为了有效监控建设项目对环境的影响，项目应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，确保各项污染物满足排放标准，达标排放。 根据本项目运营期各项污染物的污染特点及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求，本项目制定了运营期污染源与环境监测计划表，见表36。 表36运营期环境监测计划 类别; 监测地点; 监测指标; 监测频次; 控制指标. 污染源监测; 废气; 站区上风向1个监测点位，下风向3个监测点位; 非甲烷总烃; 每年一次; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准. 7、项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表37。 表37 项目污染物排放清单 类别; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 排放量; 总量指标; 环保措施. 废气; 放空天然气; 无组织; /; 0.01t/a; /; 5m高放散管. 废水; 水量 67.2m3/d; 排入原有项目已建成化粪池内，最后进入市政污水管网. 固废; 生活垃圾; /; 1.2t/a; /; 分类收集后，交由环卫部门统一收集处理. 8、环境保护投入 本项目总投资为556.28万元，其中“三废”治理环保投资32.2万元，占总投资5.8%，概算见表38。 表38环保投资概算（万元） 项目类别; 污染源; 建设项目及内容; 安装位置; 投资. 运营期; 废气; 储罐区; 5m高放散管集中放空排放; 放空区; 10.0. 废水; 站区; 化粪池; 依托; /. 噪声; 站区; 基础减震、消声等; 站区内; 2.0. 固废; 站区; 垃圾桶、垃圾清运费; 站区内; 0.2. 环境风险; 站区; 事故水池、标识标牌、消防物资等; 站区内; 20.0. 合计; 32.2. 9、项目环保设施清单 本项目运营期环保设施清单见表39。 表39环保设施清单（建议） 类别; 污染物; 环保措施; 要求; 数量、位置; 处理效果. 废气; 放空天然气; 5m高放散管集中放空排放; /; 1套; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准. 废水; 生活污水; 排入原有项目已建成化粪池内，最后进入市政污水管网; 依托; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；总磷、总氮、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准. 噪声; 厂区; 基础减振、绿化、距离衰减; /; 配套; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生活垃圾; 交由环卫部门统一收集处理; 分类收集，及时处理; 站房; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单要求. 环境风险; /; 事故水池、标识标牌、消防物资等; 按要求配置; 站区; 满足消防、安全等相关要求.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 站房 | 放空天然气 | 5m高放散管集中放空排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 排入原有项目已建成化粪池内，最后进入市政污水管网 |  |  |
| 固 体 废 物 | 站房 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一收集处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单中的有关规定 |
| 噪声 | 选择低噪设备，设备基础减振，加之距离衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境产生的影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于原有项目已建好的厂区内，站房建好后，绿化率达30%左右，对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

# 结论及建议

一、结论 1.项目概况 中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司500T/D生产线LNG气化站位于陕西省西咸新区秦汉新城咸红路中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司厂区内。本项目占地面积4050m2，气化站工程分为气化站工艺区、生产辅助区及放空区三大部分。本气化站设计总气化量5000Nm3/h。气化站部分主要装置设备包括：60m3卧式LNG低温储罐3台，EAG加热器1台，BOG加热器1台，主气化器2台，调压计量加臭装置2套，卸车储罐增压器1台。总投资556.28万元。 2.相关情况判定 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，经查阅本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据《产业结构调整方向暂行规定》中第十一条规定“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规规定的，为允许类”，本项目属于允许类。 因此，该项目符合国家和地方产业政策。 （2）选址合理性分析 根据现场调查，项目选址周围无风景名胜区、重点文物保护区、自然保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区、基本草原等环境敏感区，无环境保护方面制约因素。项目占地规划用地性质为工业用地，项目用地批复见附件。 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办咸红路中玻（咸阳）镀膜玻璃有限公司厂区内，为了现行环保政策及各类污染物排放要求，将原有煤气站进行拆除，建成LNG气化站，为生产线提供能源。 项目所在地环境空气、声环境质量现状较好。在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。 因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址合理。 （3）与相关政策文件符合性分析 由上述分析可知，本项目符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）中的相关要求；符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）相关要求；符合《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》相关要求。 3.项目平面布置合理性分析 本站总平面布置合理，站内分区明确，生产区和气化区的布置符合规范要求。建设项目站内设施之间的防火间距均满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的要求。本项目平面布置合理。 4.项目所在地环境质量现状 （1）环境空气：根据统计结果可以看出，评价区域除SO2年平均质量浓度、CO第95百分位数24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10、NO2、O3监测值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区；根据陕西林泉环境检测技术有限公司监测结果可知，项目所在地非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。 （2）声环境：根据陕西林泉环境检测技术有限公司对本项目声环境质量现状监测报告，从噪声监测结果可知，项目厂界四周昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 5.环境影响分析与措施 （1）环境空气影响分析 项目生产过程中放空天然气经一根5m高放散管排出，排放量较小，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准。 （2）水环境影响分析 本项目不新增劳动定员，从原供热站进行人员调配，生活污水排入厂区内及已建成化粪池进行处理，排入市政污水管网。 （3）声环境影响分析 项目运营后，选用低噪声设备的同时，加设减振垫等处理措施后；经过距离衰减后厂界噪声预测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固体废弃物影响分析 项目产生的生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一收集处理。采取以上措施后，项目固废得到合理处置。 （5）环境影响风险分析 本项目的环境风险主要是因液化天然气泄漏、操作不当等因素造成的火灾和爆炸而产生次生污染一氧化碳，因此，建议企业委托第三方单位编制突发环境事件应急预案，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，通过环境风险分析可知，因此本项目事故风险水平是可控的。本项目发生泄漏、火灾和爆炸的概率很小，因此，在各项措施落实到位的情况下，该项目在拟建地建设是可行的。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合当地的发展规划；运营期采取相应措施后，污染物可以做到达标排放，对周围的环境影响较小。因此环评认为，从环保角度来看，该项目的建设可行。 二、要求与建议 1、切实落实《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50085-92）、《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010）以及《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010）等相关要求，并经相关部门审查同意，在生产运营中加强风险安全生产管理。 2、制定维修设备和环保设施的维护，保养的制度，并按制度认真执行； 3、加强管理，使污染物尽量消除在源头。加强全厂干部职工对环境保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染； 4、制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制进行安全考核等，并制定和完善环境风险应急预案，明确消防责任人。建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路及消防水源的储备。 5、加强操作人员培训，提高操作水平，严格按规程执行操作；定期对储罐、阀口等进行检查，避免跑、冒、滴、漏现象的发生； 6、遵守关于环保治理措施管理的规定，接受环保管理部门的监督。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环保行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1立项批准文件 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图一项目地理位置图 附图二周边关系及敏感目标保护图 附图三平面布置图 附图四监测点位图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。