
建设项目环境影响报告表
项目名称：西咸新区第十四届全国运动会小轮车项目比赛场地及配套设施    
建设单位（盖章）：西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司    
编制日期：2020年2月

陕西易通环境科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明
        《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	西咸新区第十四届全国运动会小轮车项目比赛场地及配套设施



	建设单位
	西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司 

	法人代表
	王学刚
	联系人
	周乐

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城窑店街道办兰池大厦C座C8-14

	联系电话
	18066534205
	传真
	/
	邮政编码
	712000

	建设地点
	西咸新区秦汉新城芋子沟

	立项审批部门
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2019-611204-47-03-046348

	建设性质
	√新建□改扩建□技改
	行业类别

及代码
	E4720体育场馆建筑

	占地面积

（平方米）
	37208.79
	绿化面积

（平方米）
	16744
	绿化率

（%）
	45

	总投资

（万元）
	6543.03
	其中：环保

投资（万元）
	7
	环保投资占总投资比例（%）
	0.1

	评价经费

（万元）
	—
	预期投产

日期
	2020年6月

	工程内容及规模

一、项目由来

2016年 1月 4日，国务院办公厅在中央人民政府网站公开发布关于同意陕西省承办2021年第十四届全国运动会的函，此举标志着第十四届全运会的承办权正式“花落陕西”。体育产业是一个前景非常广阔的新兴产业，依托举世瞩目的2008年北京奥运会的召开，我国体育产业已经逐渐步入发展的快车道。预计到 2020年，全省体育产业占 GDP比重超过 1%，体育产业从业人数超过 20万人，体育服务业增加值占体育产业比重超过 30%。体育产业发展首先必须依托经济社会发展的大环境，必须依托体育事业，才能得到产业的发展，而体育场馆设施建设不仅是体育工作、体育活动的重要舞台，也是体育产业发展必须要看重的舞台。未来几年体育产业的发展空间巨大，国务院和省政府相继出台了加快体育产业发展的若干意见，力求体育产业作为新兴产业成为新一轮经济的增长点。陕西省的体育产业刚刚起步，尚处在培育、扶持和发展阶段，还需要方方面面的支持和配合，必须提倡和鼓励各种所有制企业和个人以及其他社会力量兴办体育竞赛、健身、娱乐、培训、咨询等经营性实体，使体育产业成为一个新的经济增长点，而体育场馆设施建设便为这些提供了基础保证，是发展体育产业不可缺少的重要组成部分。目前，陕西小轮车专业训练场馆还是空白，本项目的建设对小轮车在陕发展具有十分积极的作用，项目建设能够推动当地体育产业的发展，为积极推动陕西省体育产业实现突破发展提供良好的基础。

在此背景下，西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司提出了小轮车比赛场地及配套项目的建设。且建设单位于2019年8月取得秦汉新城行政审批与政务服务局审核通过的《西咸新区第十四届全国运动会小轮车项目比赛场地及配套设施备案确认书》（项目代码：2019-611204-47-03-046348），本项目主要场地功能分别为小轮车赛道区，观众看台区，新闻媒体、赛事管理区，停车场，各功能区分别配置有辅助用房。项目总投资6543.03万元，总建筑面积7228.84平方米。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司委托，由我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《西咸新区第十四届全国运动会小轮车项目比赛场地及配套设施环境影响报告表》。

二、符合性分析

1、产业政策符合性

本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修正）（中华人民共和国国家发展和改革委员会公告2019年第29号）中：第一类 鼓励类第三十六项教育、文化、卫生、体育服务业中第三十九条体育竞赛表演活动、体育教育与培训、体育场地设施建设等产业政策要求。

2、规划选址符合性

本项目位于西咸新区秦汉新城芋子沟，项目生产区不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区以及水土流失重点治理区、沙化土地封禁保护区等生态环境敏感区。项目东侧为芋子沟水库，原作为生活饮用水水库，现根据陕西省西咸新区党工委管委会专题会议纪要，会议同意十四运马术、小轮车比赛场馆选址于芋子沟水库区域，确定芋子沟水库原则上为工业用水水源地，由秦汉新城管委会负责水库的提升改造及运行管理。由西咸集团负责，近期的生活用水供应，可优先使用秦汉新城的应急水厂水源以及秦汉新城、空港新城、泾河新城现有水源。具体内容见附件。

[image: image1.jpg]


项目所在的秦汉新城战略定位为具有世界影响力的秦汉历史文明集中彰显区、西咸新区北部中心和大西安生态田园示范新区。主导产业为以生态、文化和商业为主，重点发展秦汉历史文化旅游、生态休闲、行政商务、金融商贸、总部经济、房地产开发、纺织工业、现代农业等产业。本项目属于生态休闲产业，符合秦汉新城主体规划。

图1：秦汉新城规划结构图

秦汉新城规划按照区域统筹、梯度推进、弹性发展的原则，切实践行《西咸新区总体规划》的发展理念，确定新城整体发展模式为“城市组团+绿色廊道+优美小镇”。将帝陵遗址、农田、生态绿地等作为分隔城市组团的生态屏障，通过城市建设与陵、水、田、村等自然人文要素的充分协调，实现城市与乡村的高度融合。规划形成“一轴双核、三带四区”的总体结构。本项目位于分区规划的广场用地区域，符合当地建设规划。秦汉新城分区规划见图2。
[image: image6.png]88

4
i

440

—> BIAK 2
396
A
/
I

1079.4| 198 1584 | 6224 6224
FRkE 1 BN LS v B kG

28
2
[

140 112

| E AR
3014
| gk




[image: image3]
图2：秦汉新城分区规划
同时，项目在严格按照环评提出的各项污染防治措施实施后，污染物能够达标排放，对外环境影响较小，不会改变原有环境空气、地表水、地下水、声环境的功能。因此，从环保角度考虑，该项目规划选址可行。

3、选址合理性

（1）本项目建设用地需要符合西咸新区城市规划及土地利用总体规划要求。

（2）在技术经济合理的前提下，本项目合理布局，节约用地面积。

（3）本项目建设选址在西咸新区秦汉新城芋子沟，西邻西咸第三水厂，北侧为空地，南侧为运动员训练中心，东临芋子沟水库，地势较平坦开阔，具备项目建设各项建设条件。

（4）厂区建筑设施和道路，充分利用地形、地势合理布置。

（5）本项目在采取了本报告提出的环保设施后，对环境影响较小。
综上所述，本项目选址合理。

三、项目地理位置

西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司西咸新区第十四届全国运动会小轮车项目比赛场地及配套设施项目位于西咸新区秦汉新城芋子沟，西邻西咸第三水厂，北侧为空地，南侧为运动员训练中心，东临芋子沟水库，地势较平坦开阔，具备项目建设各项建设条件。项目中心地理位置坐标为：东经108.898212，北纬34.460313。项目地理位置详见附图1。

四、项目概况

（1）项目工程组成

本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，项目组成详见表1-1。

表1-1  项目组成一览表

项目

组成

工程组成

主要建设内容

主体工程

竞赛场地

小轮车竞赛场地面积为14000m2
看台

占地面积898m2，总坐席数1597席

运动员用房

建筑面积383.40m2

竞赛管理用房

建筑面积715.85m2
新闻媒体用房

建筑面积383.40m2
贵宾接待用房

建筑面积202.20m2
观众服务用房

建筑面积918.00m2
辅助

工程

停车场

占地面积1394m2，包括运动员大巴停车位8个，新闻转播车停车位2个，管理办公停车位32个，贵宾停车位26个

道路

6m宽，550m长，环绕场地

公用

工程

给水

由市政给水管网供给

排水

雨污分流，雨水进入市政雨水管网，生活污水经过化粪池处理后进入市政管网

供电

由市政电网供给

通讯

联通、电信、移动信号覆盖全区

环保

工程

废气治理

对入场车辆加强管理

废水治理

雨污分流，雨水进入市政雨水管网，生活废水经过化粪池处理后进入马术小镇配套污水处理厂

噪声控制

项目噪声主要为空调外机和车辆噪声
固废处置

生活垃圾统一收集后由环卫部门处置

绿化

项目绿化率45%

表1-2 项目总体经济技术指标

项目

数量

单位

备注

用地面积

36379.89

m2
总建筑面积

7228.84

m2
其中

地上建筑面积

7228.84

m2
其中

一层建筑面积

6330.66

m2
看台层建筑面积

898.18

m2
地上停车位

68

个

其中

运动员大巴停车位

8

个

新闻转播车停车位

2

个

管理办公停车位

32

个

贵宾停车位

26

个

建筑占地面积

3531.60

建筑密度

9.70%

容积率

0.2

绿化率

45%

项目功能

    陕西省为承办第十四届全国运动会，将重点建设各类体育场馆，以能够承办国际性综合赛事和提升中心城市国际化大都市建设为目标，完善关中城市群体育场馆设施的功能配套。本项目为中华人民共和国第十四届全运会小轮车比赛及训练设施，包含以下四项功能： 

l、承办第十四届全运会赛事； 

2、举办地区性和全国单项竞技比赛； 

3、承接我省小轮车运动队集训，为我省培养小轮车体育竞技的相关专业人才，进一步提高我省小轮车体育竞技水平； 

4、为周边市民以及极限运动爱好者的体育竞赛、训练、教学、健身、娱乐、休闲活动提供场所，带动周边相关产业发展，打造一个富有生命力，号召力的极限运动聚集地。

六、公用工程

1、给水

项目所在地给排水管网完善，水源供应充足，供水条件优越，项目用水由市政给水管网供给。

2、排水

本项目采用雨、污分流排水系统，雨水进入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入场外市政污水管网， 不会对地表水环境产生不利影响。

3、供暖、制冷

项目生活用房采用分体式空调供暖及制冷。

4、供电

项目所在地电力供应充足，秦汉新城集中供电，项目用电由附近电网就近接入点接入即可。

消防 

5.1、建筑物内均根据规范配备消防栓、固定灭火器等消防设备。建筑物内设置防排烟、应急照明、消防通道等系统。 

5.2、消防水源为场区周边的市政给水管，室外消防用水由市政环状管网提供，所有建筑按中危险级设手提式磷酸铵盐干粉式灭火器。

5.3、严格执行消防管理制度，相关部门要经常检查消防设施的维护情况和监督人员执行情况。消防器材的日常保养、维护由专职消防员负责。消防器材每年进行一次全面检查，检查验收不合格的消防器材，尽快更换，不得投入正常使用。 

5.4、建立消防安全值班、巡逻制度、建立防火档案。 

5.5、定期组织员工和工作人员进行消防知识培训和消防演练
人员定额，工作时长 

项目比赛场地工作人员20人，年开放约220天，每天8小时。

六、总平面布置

项目整个用地为正方形，两个车行出入口分别设置在用地的西南角和东南角，道路沿红线内侧环通整个场地；在场地的中心位置设置比赛场地，场地包括有：1块小轮车泥地竞速场地，1块小轮车自由式比赛场地以及 3块热身场地；配套设施建议环场地一周建筑一层设置竞赛配套用房，看台层设置由平直段以及起伏段组成的环形健身步道和观众固定看台；南北侧分别设计仪式性景观广场和主题性景观广场，仪式性景观广场设置升旗台。在建筑南侧为观众出入口，通过仪式性景观广场进入；西北侧为新闻媒体出入口，并在出入口处设置 2个新闻媒体转播车位，方便赛事转播；北侧为贵宾出入口，通过主题性景观广场进入，并在广场北侧设置 26个贵宾专用停车位；竞赛管理出入口设置在贵宾出入口的东西两侧，并在设置有 32个竞赛管理专用停车位；东北侧为运动员出入口，并在出入口的北侧设置 8个运动员大巴停车位，方便运动员能方便快捷的进入相关配套用房进行各项赛前准备。场区停车方式为地面停车，需结合出入口及各人员流线合理设置运动员停车、管理办公停车、贵宾停车、新闻媒体停车及社会临时停车位置，应做到人流、车流的合理组织与分区明确。详见附近总平面布置示意图。

七、工程进度

施工期计划从2020年3月至2020年6月，基建期共3个月。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目属于新建项目，不存在遗留环保问题及原有污染情况。




建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

一、地理位置

秦汉新城位于西咸新区几何中心，包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇（部分）。总规划面积 302平方公里，其中城市建设用地约 50平方公里，遗址保护区 104平方公里，自贸片区10.85平方公里，下辖 6个街办（镇）。秦汉新城与西安隔渭河相望，随着西安主城区北拓及咸阳城区东，两座古都将在这里对接融合。

二、地形地貌

芋子沟位于西咸新区秦汉新城，按照现有和过去行政区划，此地应属咸阳市渭城区正阳街道。渭城区位于咸阳市区东半部，关中盆地中部，秦都区以东，渭河以北，处于泾河、渭水交汇的三角地带。渭城区地貌为北高南低，呈阶梯状向渭河谷底倾斜，大致以宝鸡峡北干渠为界，分为北部黄土台塬区和南部冲积平原区。北杜乡杨家寨南窑最高，正阳乡同仁庄东南最低，海拔在 514~367米之间，高差 147.0米。北部台塬区划分出台塬与塬间洼地两类，南部平原则划分为三级河流阶地、河漫滩及河床。

三、气候、气象

秦汉新城位于西安、咸阳两市之间，属暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷少雨。气候温和，四季分明，雨量适中。四季的基本情况是：春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，降霜明显；冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪。（1）大气压力：冬季 97.87KPa，夏季 95.92KPa；（2）气温：年平均气温 13.0 ~13.4℃，1 月份平均气温-0.4~0.9℃，

7 月份平均气温 25~26.6℃，年极端最低气温-20.6℃（1995 年 1 月 11 日），年极端最高气温 43.4℃（1966 年 6 月 19 日）；（3）日照：全年日照时数为 2038.2 小时，全年日照百分率为 46%，日照间距系数为 1.59；（4）风速与风向：夏季平均风速 2.2M/S，冬季平均风速 1.8M/S，全年主导风向为 NE14，夏季主导风向为 NE16，冬季主导风向为 NE13；（5）湿度：最低月平均 67%，最热月平均 72%；（6）降水：一日最大降水量 92.3MM，平均年降水量 591.1MM，最大积水深度 22CM。7、9 月份为两个明显降水高峰。（7）降雪：年平均降雪日 13.8 天；（8）霜期：无霜期 219-233 天；（9）气象灾害：年内主要气象灾害有干旱、雨涝、冰雹、大风、干热风和低温冻害。

四、水文

本项目位于泾河和渭河交汇处，地表水为泾河和渭河。

渭河为黄河的一级支流，发源于甘肃省渭源县，经甘肃的陇西、天水流入渭河我省，穿过宝鸡市、秦汉新城流向西安，经渭南地区部分县、市后在潼关县注入黄河。渭河全长 818km，流域面积 3300km2。渭河在咸阳境内流长 30km，渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽 200m～1100m，平均径流量 53.5×108m3，平均含沙量为 34.5kg/m3。全年 70%的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的 70%。渭河咸阳段历史最高月平均流量为 462.5m3/s，最低月平均流量为 62.5m3/s。河水含沙量大，丰水期尤为突出。

泾河为渭河最大的支流。发源于宁夏六盘山东麓。有两个源头，南源出于泾源县

 HYPERLINK "https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7451433&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank" 老龙潭，北源出于固原县

 HYPERLINK "https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=402472&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank" 大弯镇。两河在甘肃平凉八里桥附近汇合后折向东南，流经泾川，于杨家坪进入陕西长武县，于长武县亭口附近先后纳马莲河、蒲河、黑河等支流，形成辐射状水系，再流经彬县、永寿、淳化，在泾阳县

 HYPERLINK "https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=65048596&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank" 张家山界入关中平原，在陕西高陵县陈家滩附近注入渭河。泾河全长455.1公里，流域面积45421平方公里。泾河干流河谷开阔，一般在1公里以上，平凉至泾川间，谷宽2~3公里，川地平坦完整，有良好的灌溉条件。泾河多年平均径流量为21.4亿立方米。年径流量分配不均匀。据张家山站观测，一般是夏丰（占年径流量42.75%），秋平（占31.6%），冬少（占10.1%），洪水和枯水相差悬殊。该站1933年8月5日，最大洪水流量为9200立方米/秒（洪水总量达14.6亿立方米，酿成陕县特大洪水）；1977年4月15日最小流量只有1.94立方米/秒。洪枯相差4742倍。泾河流域水土流失极为严重，年平均输沙总量3.09吨。最大含沙量1430公斤/立方米，年均含沙量141公斤/立方米，为黄河陕县站的3倍多，年均输沙模数为7150吨/平方公里。
本地区属关中冲积、洪积平原，具有以松散岩类孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征，其动态主要受渭河的影响，补给主要依靠大气降水渗入和河流渗漏，含水层沿渭河呈条带状分布，面积广大，水量丰富。渭河平原区为强富水区，潜水总流向南东，埋深在 4～11m 与 19～40m 之间，开采深度 17～50m，单井涌水量 10～20 m3/h；承压水总流向南东，埋深 200～250m。

五、植被、生物多样性

项目所在地的地表植被属暖温带落叶阔叶林区，天然植被大多已被农作物小麦、玉米、蔬菜等所替代，人工栽培主要树种有杨树、泡桐、榆树、柳树、臭椿、松、柏等。灌木主要分布在地埂、河岸滩地上，种类有酸枣、悬钩子、 杠柳，荆条等。草木植物主要有长芒草、阿尔泰紫苑、雀麦等。农作物主要有小麦、玉米、谷子、红薯、大豆等，经济作物主要有苹果、梨、花椒、油菜、花生、甜瓜等。本项目评价范围内人类活动频繁，项目区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。


环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等)

本次评价项目地环境背景值监测建设单位委托陕西华信检测技术有限公司对项目所在区域声环境质量现状进行监测。地表水监测数据引用《西咸新区生活垃圾无害化处理项目环境现状监测》监测报告的相关数据。

一、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）本次评价区域 空气质量现状评价引用环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室 2019 年 1 月发布的《2018 年 12 月及 1~12 月全省环境空气质量状况》，2018年秦汉新城环境空气质量综合指数统计详见下表：

表2-1 2018年秦汉新城环境空气质量监测结果

区域

PM10（μg/m3）

PM2.5（μg/m3）

SO2（μg/m3）

NO2（μg/m3）

CO（mg/m3）

O3

（μg/m3）

秦汉新城

126

65

14

47

2.0

182

GB3095-2012

二级标准

70

35

60

40

4

160

年平均

年平均

年平均

年平均

24h平均

24h平均

达标情况

不达标

不达标

达标

不达标

达标

不达标

根据中国空气质量在线分析监测平台公布的环境空气质量监测结果可知，区域 SO2和CO的年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；NO2、PM2.5、PM10和O3均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.22018），六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域属于不达标区域。
二、地表水环境质量

地表水监测数据引用《西咸新区生活垃圾无害化处理项目环境现状监测》监测报告的相关数据。

⑴ 监测断面

本次地表水现状监测在项目区附近，在芋子沟水库布设一个点位（1#）、泾河上游（2#断面）、下游（3#断面）各布设1个监测点位，。

⑵ 监测因子

pH值、COD、BOD5、溶解氧、氨氮、总磷、氟化物、氯化物、硫化物、挥发酚、六价铬、总铬、汞、砷、镉、铅、锌、粪大肠菌群。

⑶监测时间与频次

监测时间为2017.06.26～2017.06.28，连续监测3天，每天3次。

⑷ 监测结果

项目地表水水质监测结果见表2-2。

表2-2地表水水质现状监测结果统计表  （单位：mg/L，pH无量纲）
点位及

日期

项目
1#芋子沟水库

2#泾河上游

3#泾河下游
Ⅲ类标准限值

6.26

6.27

6.28

6.26

6.27

6.28

6.26

6.27

6.28

pH值
8.33

8.35

8.25

8.52

8.48

8.56

8.37

8.30

8.39

6-9

溶解氧
6.80

6.82

7.00

7.50

7.48

7.60

7.45

7.42

7.55

5.0

化学需氧量
19

17

18

11

9

8

13

11

10

20

五日生化

需氧量
3.9

3.6

3.8

2.5

2.3

2.1

2.9

2.7

2.5

4

氨氮
0.187

0.193

0.163

0.843

0.840

0.875

0.887

0.875

0.919

1.0
总磷
0.04

0.04

0.04

0.23

0.22

0.23

0.28

0.27

0.28

0.2
氟化物

0.53

0.42

0.55

0.36

0.45

0.41

0.65

0.68

0.58

氯化物
122

128

130

145

134

136

229

221

215

250

硫化物

0.005ND

0.005ND

0.005ND

0.005ND

0.005ND

0.005ND

0.005ND

0.005ND

0.005ND

0.2

挥发酚
0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.005

六价铬
0.004ND

0.006

0.004ND

0.004ND

0.004ND

0.004ND

0.004ND

0.004ND

0.004ND

0.05

铬

0.012

0.008

0.010

0.004ND

0.004ND

0.004ND

0.004ND

0.004ND

0.004ND

镉
0.0001ND

0.0001ND

0.0001ND

0.0001ND

0.0001ND

0.0001ND

0.0001ND

0.0001ND

0.0001ND
0.05
汞
0.00005ND

0.00005ND

0.00005ND

0.00005ND

0.00005ND

0.00005ND

0.00005ND

0.00005ND

0.00005ND
0.0001
砷
0.0014

0.0016

0.0015

0.0024

0.0024

0.0024

0.0024

0.0025

0.0024

0.05
铅

0.010ND

0.010ND

0.010ND
0.010ND

0.010ND

0.010ND
0.010ND

0.010ND

0.010ND

锌

0.010ND

0.010ND

0.010ND
0.010ND

0.010ND

0.010ND
0.010ND
0.010ND
0.010ND

粪大肠菌群

（MPN/

100mL）
17

12

15

0

0

0

8

5

6

从表2-2监测结果可知，项目现状监测的1#芋子沟水库和2#泾河上游断面监测因子全部满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求；3#泾河下游地表水断面总磷超标，最大超标倍数1.32，其超标原因可能受下游农业面源污染的影响。

三、声环境质量

为了解项目区噪声背景值，本次对项目场地四周噪声进行实测。

⑴ 监测时间及点位

2020.2.10-2020.2.11，连续监测2天，分昼间和夜间各监测一次。

在项目场地东、西、南、北共设4个监测点。噪声监测点位见附图。

⑵ 评价标准

采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

⑶ 监测结果

声环境质量现状监测结果统计见下表。

表2-3  噪声现状监测结果汇总表   单位：dB（A）
监测点位

监测时段

监测日期
标准限值

dB（A）

达标情况

2020.2.10

2020.2.11

项目场地

1#东侧
昼间

46

48

≤60

达标

夜间

42

44

≤50

达标

2#南侧
昼间

48

46

≤60

达标

夜间

43

42

≤50

达标

3#西侧
昼间

49

50

≤60

达标

夜间

43

44

≤50

达标

4#北侧
昼间

48

46

≤60

达标

夜间

44

43

≤50

达标

从上表噪声监测结果可知，项目项目区昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准。

四、生态环境质量现状

本项目地表以草地为主，现状人类活动主要为评估区外围当地群众的生活等，项目范围内无常住居民，无永久性建构筑物，无文物保护区。

项目拟使用林地范围内未涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等重点生态区域。项目东侧为芋子沟水库，原作为生活饮用水水库，现改为工业用水和景观用水水库。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

经调查，项目区范围内无住户，周边主要环境保护目标及保护级别见下表。

表2-4  项目周边主要环境保护目标

环境要素

坐标

保护目标

最近距离（m）

相对项目方位

人数

保护级别和控制要求

X

Y

空气环境

563

445

芋子沟

708

NE

150

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

标准及修改单

-90

508

家堡村

534

WN

350

-1020

165

孙家村

1043

WS

250

-100

-450

西史村

479

WS

100

530

-593

史村

765

SE

50

地表水

环境

50

0

芋子沟水库

50

E

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

声环境

/

/

项目区边界外200m范围内

/

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

生态环境

/

/

植被、野生动物等生态系统

/

维持原有生态系统服务功能不受影响




评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	一、环境空气

项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，标准值如下表。

表3-1 环境空气质量标准
项目

平均时间

标准限值（二级）

单位

SO2
年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

μg/m3
24小时平均

80

1小时平均

200

PM10
年平均

70

μg/m3
24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

μg/m3
24小时平均

75

CO

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

O3
日最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

TSP

年平均

200

μg/m3
24小时平均

300

二、地表水环境

项目所在地区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准限值，标准值如下表。

表3-2  地表水环境质量标准         单位：mg/L（pH无量纲）
项目

pH

COD

BOD5
氯化物

氰化物

氨氮

标准限值

6～9

≤20

≤4

≤250

≤0.2

≤1.0

项目

总磷

挥发酚

硫化物

氟化物

标准限值

≤0.05

≤0.005

≤0.2

≤1.0                                                                                                                                                      

三、声环境

项目区环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，其标准值见下表。

表3-3  《声环境质量标准》排放标准

区域名

级别

单位

标准限值

昼间

夜间

项目区

2类标准

dB（A）

60

50




300m

	/L

	
		SS

	400 mg/L

	
		NH3-N
	45 mg/L

	

	三、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；运营期项目厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）中的2类标准。

表3-7  噪声排放标准

时段

级别

昼间dB（A）

夜间dB（A）

施工期

/

70 

55

运营期

2类

60

50

四、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。
	

	总

量

控

制

指

标
	根据《国务院关于印发<“十三五”生态环境保护规划>的通知》（国发【2016】 65 号）以及国家环保部“十三五”期间污染物的减排目标，陕西省列入总量控制指标的有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物。

本项目运营期产生的生活废水经过化粪池处理后，进入城市污水管网，最终排入马术小镇配套污水处理厂集中处理，总量纳入污水处理厂，不单独申请总量。


建设项目工程分析

	主要污染工序及环节

1、施工期

[image: image4.png]


项目施工期基建工程内容包括场地平整及竞赛场地等设施建设；项目区道路修建等工程内容，施工期项目区主要产污见下图：

图3 施工流程图

本项目工程量大，施工期长，因此施工期会产生一定的噪声污染和扬尘，同时会排放一定的废水、废气和建筑垃圾等；同时建筑施工机械和运输车辆会产生噪声。


	2、运营期

项目在运营期间，负责承办第十四届全运会小轮车单项竞技比赛，承接我省小轮车运动队集训。后续将为周边市民以及极限运动爱好者的体育竞赛、训练、教学、 

健身、娱乐、休闲活动提供场所。项目在运营期的主要污染为工作人员日常生活污水和观众生活污水，空调系统及机房生产的噪声，汽车噪声，工作人员和观众生活垃圾，项目区内车辆产生的尾气。

项目运营期污染影响因素分析统计见表4-1。

表4-1  运营期产污汇总表

序号

产污类型

产污分析

1

废气

①汽车尾气

2

废水

①生活污水

3

人员活动噪声

①空调系统及机房生产的噪声

②汽车噪声

4

固体废物

①职工和观众生活垃圾

主要污染源分析
一、施工期
施工期的主要污染来源于施工扬尘、废气、机械作业产生的噪声、 施工废水、施工人员日常生活垃圾、施工过程中产生的固体废物等。

1、大气污染源分析

（1）施工扬尘 

A、裸露地面扬尘 

项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘并进入大气环境中。 

B、粗放施工造成的建筑扬尘 

施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工髙峰期会不断増多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘。 

C、道路扬尘 

施工期环境空气污染源主要是施工开挖、回填以及水泥、砂石、土、建材、弃渣运输等施工阶段中产生的扬尘。施工扬尘的排放数量与施工场地面积、施工文明水平、施工强度和土壤类型、气候条件等多种因素有关。目前尚无用于计算施工粉尘产生和排放的成熟经验公式。故本评价不作粉尘污染源强的定量分析，只作半定量估计施工扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，一般来说，风力起尘量 

与施大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。

（2）施工废气 

施工车辆及施工机械主要以柴油为燃料，燃油产生的废气中含有CO、THC、NOx等。施工产生的废气将对周围环境空气造成污染，但这种污染源较为分散，且为流动性，影响是短期的、局部的，经釆取路面洒水、施工机械维修、低速行驶等措施后，可以有所减轻，影响范围有限。 

2、水污染源分析 

施工期的水污染分生活污水和建筑废水，主要污染物是 CODCr、 BOD5、SS、氨氮和油类等。 施工用水在城市用水中需水量大，主要用于生活用水和工程用水。生活污水主要由餐厅、浴室及卫生间等产生，主要污染物为CODCr、BOD5、SS和油类等。施工营地工人约为50人，每人日用水量为100L/人·天，则总用水量为5m3/d（1800m3/a）。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有 70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，堵塞污水管道。在打桩阶段会产生一定量的泥浆水，肆意排放会造成周边排水系统的淤塞。 

3、噪声污染源分析 

在项日施工期间，运输大量建材使用的重型卡车往返进出工地，各类施工机械作业均会产生噪声污染。施工产生的噪声主要来自于推土机、挖掘机、装卸机、压路机、泵及装载机等重型机械设备。这些机械在距噪声源 15m处的噪声值76-87dB（A），在距挖掘机 5m处的噪声值为 75~105dB（A）。这些突发性的非稳态噪声源将对周围环境产生影响。各种行驶的机动车辆交通噪声源为非稳态源，其噪声值为 55-85dB（A）。主要噪声源强见下表。

表4-2  施工机械设备噪声源强表

序号

设备名称

设备数量（台）

噪声源强

dB(A)

距声源

距离(m)

1

推土机

1

82

10

2

平地机

2

84

10

3

挖掘机

2

84

10

4

压路机

1

84

10

4、废弃物的环境影响 

（1）生活废弃物的影响 

工程施工时，施工区内有大量劳动力集中食宿，这些临时食宿人员产生的生活废弃物若处理不当，会造成当地水体的污染。尤其是在夏天，施工区内废弃物乱扔，轻则蚊蝇孳生，影响城市环境卫生，重则致使施工区流行病爆发，危害人体健康，影响工程质量及施工进度。 蚊蝇、臭气、疾病亦可能给周边居民生产生活造成影响。施工人员约50人，生活垃圾按照0.5kg/人·d产生量，则生活垃圾为25kg/d，施工期间生活垃圾由环卫部门统一清运。 

（2）工程废弃物的影响 

施工期间将产生大量的建筑垃圾等施工废弃物，这些废弃物在运输、处理过程中都可能对环境质量产生影响。车辆装载过多导致沿途废弃物散落，影响城市环境，降低行人和车辆过往环境质量。通过类比同项目，建筑垃圾的产生量以50kg/m2计，本项目建筑面积为7228.84m2，则产生的建筑垃圾共361.4t。装修期间会产生废弃油漆桶0.2t。建筑废材首先应该分类收集，回收利用，不可利用部分运至合法的建筑垃圾填埋场。废弃油漆桶集中收集后，交由有资质的单位处理。
二、运营期

本项目正式建成运营期间对环境影响主要有以下几方面： 

1、废水：工作人员日常生活污水。 

2、噪声：主要来源于空调系统及机房生产的噪声，汽车噪声。 

3、废弃物：主要为工作人员和观众生活垃圾。

4、废气：主要为项目区内车辆产生的尾气。 

主要污染源强分析如下：

1、废气

废气主要为项目区内车辆产生的尾气。

汽车尾气

本项目共有机动车地上露天停车位68个。地上停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。

本项目运营过程中，车辆在进出项目区低速行驶过程中将产生尾气，其主要污染物为CO、NOx及THC。尾气均以无组织形式排放，经类比分析知，NOx排放浓度＜0.12mg/m3、CO排放浓度＜3.0mg/m3，THC排放浓度＜2.0mg/m3，由于行驶距离较短，污染物排放量较少，对外环境影响很小。

2、废水

（1）本项目用水主要为工作人员、观众、运动员的生活用水和绿化用水。

生活用水：

项目职工定员20人，生活用水按为100L/人•d，则生活用水量为2m3/d，年用水量440m3。

项目观众平均预计为60人，生活用水按为15L/人•d，则生活用水量为0.9m3/d，年用水量198m3。（包括比赛时突增的1600名观众）
项目运动员定员200人，生活用水按为100L/人•d，则生活用水量为20m3/d，运动员在项目地时间约为每年一周，年用水量140m3。
绿化用水，本项目绿地面积为16744m2，绿化需水量为2L/m2•d，一年浇水90天，则年用水量为301.4m3。
综上，项目用水量总计1079.4m3/a，生活废水经过化粪池处理后，经过市政管网进入马术小镇配套污水处理厂。本项目用排水量见下表，水平衡图如下图：

表4-3  项目用排水量统计表

用水环节

用水规模

用水定额

用水量（m3/a）

排水量（m3/a）

员工用水

20人

100L/人•d

440

352

观众用水

60人

15L/人•d

198

158.4

运动员用水

200人

100L/人•d

140
112
绿化用水
16744m2
2L/m2•d
301.4

0

合计

1079.4
622.4
[image: image5.emf]施工设计 土方开挖 构筑建造

内部装修

外部装修

扬尘 、噪声 扬尘 、 噪声

砂石

水泥

扬尘

弃方

噪声

车辆运输

扬尘 、 噪声

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


图4项目水平衡图（m3/a）

项目产生的生活污水主要为一般洗漱废水，主要污染物COD、SS，污水产生量为1079.4m3/a。项目水污染物产生浓度及产生量见下表。

表4-4  项目生活污水产生情况表

污染物

COD

BOD5
SS

动植物油

产生浓度（mg/L）

350

200

280

50

产生量（t/a）

0.38
0.21
0.3
0.05
3、噪声

加工生产区噪声主要来自空调和车辆噪声，噪声级在65~70dB（A）。各声源声级值详见下表。

表4-5  噪声源声级值统计表

噪声源位置

设备名称

数量

（台）

距项目区边界距离

噪声源强

dB（A）

噪声源类型

户外

空调

5

/

≤65

间断

车辆噪声

/

/

≤70

间断

5、固废
本项目固废为员工工作产生的生活垃圾。

生活垃圾：项目定员20人，生活垃圾产生量以人均0.5kg/d计算，则垃圾产生量为2.2t/a。在比赛期间预计观众人数为1600人，生活垃圾产生量以人均0.1kg/d计算，观众在场馆时间按照每年一周计算，则垃圾产生量为1.12t/a
6、生态

根据现场调查，项目范围内无受保护的野生植物分布；项目所在区域及周边出没的野生动物主要是鸟类、啮齿类、爬行类、两栖类以及昆虫等，无大型野生珍稀动物。项目开发后，随着地面工程开工，人为活动增加，将会对项目区生态环境和生态景观造成影响。随着植被破坏地表扰动，施工人员的进驻、施工机械设备、弃土的运输等会对动物的栖息环境、觅食、活动通道等造成影响。


	7、项目污染源源强核算统计
废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

位置

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间（h）

核算

方法

产生废气量（m3/h）

产生浓度（mg/m3）

产生量（kg/h）

工艺

效率（%）

核算方法

排放废气量（m3/h）

排放浓度（mg/m3）

排放量

（kg/h）

项目地及停车场

汽车行驶

汽车尾气

NOX
类比法

/

＜0.12mg/m3
/

加强对车辆

的管理，尽量缩短汽车怠速时间

/

/

/

/

/

1760

CO

＜3.0mg/m3
THC

＜2.0mg/m3
废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

位置

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间（h）

核算

方法

产生

废水量（m3/a）

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

工艺

效率（%）

核算方法

排放废水量（m3/a）

排放浓度（mg/L）

排放量

（t/a）

人员生活

/

生活

污水

COD

类比法

1079.4
350

0.38
经过化粪池处理后排入马术小镇配套污水处理厂

/

/

622.4
297.5

0.18
/

BOD5
200

0.21
180

0.11
SS

280

0.3
196

0.12
动植物油

50

0.05
15

0.01
噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

位置

装置/噪声源

声源类型

噪声产生量

降噪措施

噪声排放量

持续时间（h）

核算方法

声源表达量dB(A)

工艺

降噪效果

核算方法

噪声表达量dB(A)

户外

空调

频发

类比法

65

选用低噪声设备、减振等措施以及绿化降噪、距离衰减

/

类比法

＜60

1760

户外

车辆

频发

类比法

70

限速、禁止鸣笛

/

类比法

60～70

/

固体废物污染源源强结果及相关参数一览表

工序/生产线

装置

固废名称

固废属性

产生量

处置措施

最终去向

核算方法

产生量

工艺

处置量

职工生活

/

生活垃圾

一般

产污系数法

2.2t/a

交环卫部门清运

2.2t/a

/

观众
/
生活垃圾
一般
产污系数法
1.12t/a
交环卫部门清运

1.12t/a
/



项目主要污染物产生及预计排放情况
	   内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大气污染物
	施工期
	土建施工
	粉尘
	无组织，少量
	无组织，少量

	
	
	运输车辆
	尾气
	无组织，少量
	无组织，少量

	
	运营期
	汽车
	车辆尾气
	NOx

CO

THC
	＜0.12mg/m3
＜3.0mg/m3
＜2.0mg/m3
	＜0.12mg/m3
＜3.0mg/m3
＜2.0mg/m3

	水污

染物
	施工期
	施工废水
	SS
	2000-15000mg/L
	回用，不外排

	
	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、动植物油
	5m3/d
	排入化粪池

	
	运营期
	生活污水
	COD
	350mg/L 0.38t/a
	297.5mg/L 0.18t/a

	
	
	
	BOD5
	200mg/L 0.21t/a
	180mg/L  0.11t/a

	
	
	
	SS
	280mg/L 0.3t/a
	196mg/L 0.12t/a

	
	
	
	动植物油
	50mg/L  0.05t/a
	15mg/L  0.01t/a

	固体

废物
	施工期
	各类开挖
	土石方
	2500m3
	全部回填

	
	
	建筑垃圾
	弃渣
	361.4t
	运至建筑垃圾填埋场统一处理

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	25kg/d
	交由环卫部门处理

	
	
	装修固废
	废气油漆桶
	0.2t
	交由有资质单位处理

	
	运营期
	办公生活
	生活垃圾
	2.2t/a
	统一收集，环卫统一清运

	
	
	观众
	生活垃圾
	1.12t/a
	统一收集，环卫统一清运

	噪声
	施工期
	主要为各类机械噪声。主要通过选用低噪声设备、减振等措施以及绿化降噪、距离衰减，场界可达标排放。

	
	运营期
	本项目噪声主要来源于空调和汽车噪声，其噪声声功率级在65～70dB(A)之间，主要通过选用低噪声设备、减振等措施以及绿化降噪、距离衰减、限速、禁止鸣笛等，场界可达标排放。

	主要生态影响(不够时可附另页)
项目建设后会对场地的植被造成一定的破坏，引起局部水土流失；岩土裸露对自然景观造成一定影响。项目运营期通过加强场地周边绿化等措施，将项目对周围生态环境的破坏和影响降至最低。




环境影响分析

	环境影响简要分析

一、施工期环境影响分析

1、环境空气影响分析

施工期大气污染主要为场地平整、道路修建、项目建设过程扬尘，建筑材料运输、装卸、堆放中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘等，主要污染物为粉尘，全部无组织排放。

项目基建期由于地表受到不断的碾压和扰动，在有风的条件下将加重地表扬尘的产生，对项目区施工现场周围环境空气会产生一定的影响。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，但这种污染是局部的、短期的，会随着施工期的结束而结束。

车辆行驶过程产生的扬尘，在完全干燥的情况以及同样的路面条件下，车速越快扬尘量越大，在同样的车速下，路面越脏扬尘量越大。物料运输车辆在一般行车道路两侧近距离内产生的扬尘浓度可达到8~10mg/m3，每天进行道路的洒水抑尘，可有效控制扬尘，将粉尘污染距离缩小到20~50m范围。

施工期间，运输车辆及施工机械产生尾气，由于废气量较少，且施工场地比较宽阔，有利于空气扩散，同时该废气源具有间歇性和流动性，因此对局部区域环境影响较小。

为减少施工扬尘对周围环境空气的影响，加强项目施工扬尘控制，本项目施工期应严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1实行）、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》（2013年）、陕西省 铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）、《西安市 “铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案(2018—2020年)(修订版)》、《西咸新区铁腕 治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》关于加强 扬尘污染工作的相关规定，采取以下防治措施： 

强化施工期环境监督管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理 施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象 发生。 

对施工工地周边必须设置1.8m以上硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业； 对围挡落尘应定期清洗，采取洒水、覆盖等防尘措施，保证工地及周围环境整 洁。 

所有露天堆放的易产生扬尘物料，必须进行遮盖，并采取喷洒水等抑 尘措施；料区和道路应划分界限，及时清除散落物料，保持道路整洁，并及时 清洗。 

（4）施工工地出入口地面必须硬化处理，并设车辆冲洗台以及配套的排水、 泥浆沉淀设施，要求运输物料车辆在驶出工地前，必须将车轮、车身冲洗干净， 不得带泥上路。

（5）建筑施工现场主要道路应进行硬化处理；土方开挖阶段应对施工现场 车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施。

 （6）建设单位应指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施；工地出 入口必须设环保监督牌，要求注明项目名称、建设与施工单位、防治扬尘污染 现场监督员姓名和联系电话，以及项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电 话等内容。 

（7）对弃土弃渣等要及时清运，不能及时清运的应进行覆盖；当出现四级 以上风天气时，禁止进行土方类等易产生扬尘污染施工作业，并应当采取防尘措施。

（8）从事散装货物运输车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬 尘物料的车辆，装载高度不得超过车槽，必须封盖严密，不得撒漏。 

（9）结构施工阶段要使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。 

（10）加强对施工车辆、机械保养，确保施工车辆尾气达到非道路移动机 械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891- 2014）中相关标准限值。

（11）发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日 标准且无改善趋势，应暂停建筑工地出土、拆迁、倒土等所有土石方作业。 

（12）工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化；土方工程作业时 应当分段作业，采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间。

（13） 全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施 工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监 控设施，并与主管部门管理平台联网。 

（14）加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、 超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。

 （15）加强施工扬尘控制，严格落实《关于切实做好房屋建筑、市政工地 及两类企业扬尘污染防治整治工作的通知》相关规定，采取“精细化管理+红黄 绿挂牌结果管理”措施，抓实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、 路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”和“厂内无积尘、 出口无轮痕”的防尘措施，出现四级及以上大风天气应立即停止涉土作业。

（16）施工扬尘治理“六个百分百” ① 施工区域100%标准围挡。 ② 裸露土地100%绿化或覆盖。未能及时清运或要存留的土方必须集中堆放， 同时采取覆盖或绿化措施，定时进行洒水、防止扬尘产生。 ③ 施工道路100%硬化。施工现场内主要道路必须进行硬化处理，根据工程 规模配备相应数量的专职保洁人员清扫保洁，保持道路干净无扬尘。 ④ 渣土运输车辆100%密闭拉运。渣土车辆进行清运时必须采取密闭措施， 防止车辆在行进过程中出现扬尘或渣土漏撒。 ⑤ 施工现场出入车辆100%冲洗清洁。新建项目工地必须在出入口设置车辆冲洗台。现场安排保洁人员用高压水枪对车辆槽帮和车轮进行补充冲洗，确保 所有运输车辆干净出场，严禁带泥上路。 ⑥ 施工场地及易起尘作业面100%洒水降尘。

在严格采取以上措施后，施工扬尘对周围环境空气影响可得到有效控制，对大气环境质量影响较小。
2、水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水，施工废水和车辆冲洗水。本项目施工期间必须控制生活污水、建筑废水的排放状态、排放方式和排放浓度。项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含 SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆冲洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。工程施工产生的泥浆水，养护用水等必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。施工中不能回用的废水与生活污水混合后，一起排入市政下水道。 经类比调查，预计施工废水SS浓度为2000mg/L，COD 150mg/L。冲洗水SS浓度预计为15000mg/L，石油类浓度约为12mg/L。
综上所述，项目施工期产生的污水经集中处理后，对地表水体水质不会产生直接影响。

3、声环境影响分析

（1）声环境影响因素分析

施工过程噪声源为机械设备运行噪声、物料运输交通噪声。根据类比，高声源设备主要有挖掘机、推土机、装载机等，仅在昼间施工，施工噪声为间歇性噪声。
（2）预测模式 

施工噪声可视为点声源处理，预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式，只考虑几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测模式如下：

点声源的几何发散衰减：LA（r）=LA（r）( 20lg（r/ r0）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)；

 LA（r0）——距声源r0 处的A声级，dB(A)；

 r——预测点与声源的距离，m；

 r0——监测设备噪声时的距离，10m。 

（3）施工噪声影响预测结果及分析

施工机械位置具有不确定性，通过实施噪声控制措施后，项目施工噪声预测所有施工机械同时工作时在不同距离处的噪声贡献值。预测结果及影响范围见下表：

表5-1 主要施工机械在不同距离的贡献值

施工工序

机械名称

离施工点不同距离处贡献值dB(A)

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

350m

道路施工、工业场地、石料加工区建设

挖掘机

84.0

78.0

72.0

68.5

66.0

64.0

60.5

58.0

53.1

平地机

84.0

78.0

72.0

68.5

66.0

64.0

60.5

58.0

53.1

推土机

82.0

76.0

70.0

66.5

64.0

62.0

58.5

56.0

51.1

压路机

84.0

78.0

72.0

68.5

66.0

64.0

60.5

58.0

53.1

排土场和首采区施工

挖掘机

84.0

78.0

72.0

68.5

66.0

64.0

60.5

58.0

53.1

装载机

89.0

83.0

77.0

73.5

71.0

69.0

65.5

63.0

58.1

载重汽车

79.0

73.0

67.0

63.5

61.0

59.0

55.5

53.0

48.1

表5-2 项目主要施工机械噪声影响范围

施工工序

设备名称

标准限值dB (A)

影响范围(m)

昼 间

夜 间

昼 间

夜 间

道路施工、项目场地

挖掘机

70

55

50

280

平地机

50

280

推土机

40

223

压路机

50

280

相关配套用房建设
挖掘机

50

280

装载机

89

500

载重汽车

28

158

根据各工序噪声预测结果可知：在道路施工、项目场地建设阶段，昼间距场界50m，夜间距场界280m；相关配套用房建设施工阶段，昼间距场界89m，夜间距场界500m，均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，为噪声源排放的达标距离。昼间施工大部分机械噪声距施工场地280m以外可达到标准要求，项目区距周边敏感点较远，因此施工噪声对外环境影响不大。

（4）施工噪声防治及管理措施

①选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低振动噪声。

②合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午12:00-14:00和夜间22:00-6:00施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。

③合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车车速，尤其进入乡村等声敏感区时应限速禁鸣；对运输车辆定期维修、养护。

由于工程施工噪声具有阶段性和短期性，仅在短时期内产生一些的影响，施工结束后影响消失。施工对区域声环境造成的短期影响可接受。

4、固体废弃物环境影响分析

项目生活废弃物实行袋装化，做到定点堆放、专人及时清理，依托城市环境卫生部门的生活垃圾处理设施进行处理。施工现场实行雨污分流，生活污水经沉淀处理后排入城市污水管网。雨水直接排入城市雨水管网。 

工程废弃物污染防治措施：在工地废料被运送到合适的市场去以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土等可再生材料进行现场分类和收集，减少资源浪费。建筑材料在运输、装卸、施工过程中尽量减少跑、冒、滴、漏，运输车辆采取遮盖、密闭外运措施，减少沿途散落。对抛撒散落在路面上的建筑垃圾及时清扫，对外出工地的车辆轮胎进行冲洗，减少对市政路面的污染。对工地出口的路面洒水压尘。工程废弃物必须清运到政府指定的场所，严禁乱倒。

综上，项目施工期固废妥善处置后对外环境产生影响较小。

5、生态环境影响分析

本工程对生态环境影响主要有陆域植被、生物种类减少，土壤退化，造成一定量的水土流失。本着“在保护中开发，在开发中保护”以及考虑生态环境效益的综合经济效益最大化原则，施工期的生态修复措施考虑采用绿化带修复，并根据项目区的气候、土壤、水文、地形等方面的自然生态条件综合考虑，并充分考虑其在生态修复中的功能，作出合理安排。

为保护生态环境，减缓施工期的各种不利影响，评价建议：

（1）落实施工期的生态环境恢复和管理，认真贯彻“三同时”制度要求。

（2）严格控制施工占地范围，将施工占地控制在项目地服务期间占地范围内，不得随意增加临时占地，减少对原有植被和土壤的破坏；选择当地适宜物种对占地范围内空地进行土地恢复和植被重建。

（3）对工程施工期产生的土石方应注意防止水土流失和地质环境问题。

（4）加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。对于施工中必须破坏的树木，要制定补偿措施，按照“损失多少必须补偿多少”的原则，并按照主管部门的要求缴纳相应的恢复或补偿费。

（5）合理组织土方调配、及时填平压实，严格控制开挖深度和面积。应首先计划安排好挖方量和填方量，及时将挖方量运往填方地点，铺平压实，并播撒草籽、长草护坡，以免发生水土流失。

（6）评价区无国家级野生保护动物，不需要采取特殊的保护措施，但要加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁对野生动物滥捕滥杀，同时严禁对周围林、灌木进行滥砍滥伐、破坏野生动物的栖息环境。

6、施工期环境管理

为了最大限度地减轻基建期施工对环境的破坏及影响程度，要求项目建设单位在国家和地方的有关法律法规及区域环境管理的基础上，制定施工期环境管理计划，施工方案中要落实扬尘、污水、土石方和施工垃圾处置措施、噪声控制措施等。项目建设单位应同施工方签订《建设工程施工期的保护环境协议》，协议内容要求承包商遵守国家和地方制定的环境法律、法规，包括的主要内容有：

①防尘措施。应制定防治尘土飞扬、车辆运输时的散落等具体措施，将工程施工中降尘措施的落实纳入文明施工管理范围。干燥、大风天气施工必须采取洒水抑尘措施；运输物料的车辆不得超载，并对运输道路进行定期清扫、洒水。

②排水措施。生产及生活洗漱废水可沉淀后再用于洒水降尘。

③防噪声措施。合理调整施工作业时间，严禁在夜间22：00～6：00时作业施工。

④固废防治措施。该工程建设期开挖的土石方要求要做到随挖随运，及时回填清运。施工人员的生活垃圾不可随意丢弃，要堆放在生活垃圾的集装容器中，运至当地垃圾收集点统一处理。

⑤生态环境保护措施。施工过程中保护施工现场周围环境，防止对周围林地、自然植被的破坏。严格管理，禁止超挖，严格控制施工占地范围，不得随意增加临时占地，减少对原有植被和土壤的破坏。施工结束后恢复受施工影响破坏的植被、土壤、土地等环境。

二、运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析

项目运营期排放废气主要为汽车尾气。本项目共有机动车地上露天停车位68个。地上停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。

本项目运营过程中，车辆在进出项目区低速行驶过程中将产生尾气，其主要污染物为CO、NOx及THC。尾气均以无组织形式排放，经类比分析知，NOx排放浓度＜0.12mg/m3、CO排放浓度＜3.0mg/m3，THC排放浓度＜2.0mg/m3，由于行驶距离较短，污染物排放量较少，通过加强对车辆的管理，尽量缩短汽车怠速时间；大力推荐使用清洁燃料，减少废气影响。

2、水环境影响分析

本项目不在芋子沟汇水区范围内，雨污分流，雨水进入市政雨水管网，污水进入市政污水管网后进入马术小镇配套污水处理厂进行处理后达标排放。本项目污水不进入芋子沟水库，不使用芋子沟水库进行供水。项目对芋子沟水库影响较小。
马术小镇配套污水处理厂计划于2020年6月前完成建设，马术小镇配套污水处理厂采用较为先进的A2O+MBR污水处理工艺，其设计规模为1万立方米/日，建设地点：位于西咸新区秦汉新城芋子沟。马术小镇配套污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。

本项目废水产生废水排放总量为622.4m3/a，在马术小镇配套污水处理厂接纳废水量的占比极小。综上，本项目废水水质满足该污水厂进水设计要求、水量不会对污水厂产生较大的冲击，因此本项目的废水经处理后不会对马术小镇配套污水处理厂的运行产生较大的冲击。

项目废水经污水处理设施处理后，能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准以及马术小镇配套污水处理厂接管要求。项目产生的污水经处理后经市政污水管网进入马术小镇配套污水处理厂进行处理后达标排放，对周围地表水环境影响小。

3、噪声环境影响分析

3.1、主要噪声源及源强

项目区噪声源主要来自空调噪声和车辆噪声。空调噪声噪声源强为65dB（A），通过注意空调室外机的安装位置和排气方向可以有效减少噪声级。车辆噪声噪声源强为70dB（A），通过采取禁鸣喇叭、控制进入车辆数量、控制行车路线可以有效减少噪声级。

项目噪声源具体情况见下表。

表5-3  运营期主要设备噪声源一览表

项目

设备名称

数量（台）

声级

dB（A）

降噪措施

距项目区范围边界距离

降噪后声级dB(A)

参照

点位

项目区

空调

/

65

注意空调室外机的安装位置和排气方向

/

＜45

项目配套用房

车辆

/

70

限速、禁止鸣笛、加强管理

/

45

道路沿线

项目噪声对周围环境的影响预测选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。

3.2、预测模式

按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测。

3.3、预测点的布置

预测点位为现状监测点。

3.4、预测模式

由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式：

①室内声源

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为：

LA（r）=Lp0-TL-20lgr/r0
式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）；

      Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）；

       TL——墙壁隔声量，dB（A），混凝土墙隔声量按25 dB（A），彩钢房隔声量按20dB（A）计算，本项目厂房为彩钢房，因此隔声量为20dB（A）。

r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m；

r0——参考位置距噪声源的距离，m。

②室外声源

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室外声源传播衰减公式为：

LA（r）=Lp0 -20lgr/r0
式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）；

      Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）；

       r——设备1m处至预测点的距离，参数距离为1m；

r0——参考位置距噪声源的距离，m。

③合成声压级

合成声压级采用公式为：


[image: image2.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

1

i

1

.

0

pn

pni

10

lg

10

L

L


式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

3.5、预测结果

本次评价对项目设备采取降噪措施后的噪声进行预测。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）9.2.1评价方法和评价量中规定：进行边界噪声评价时，改扩建项目以工程噪声预测值评价。噪声级预测结果见表5-4。

表5-4 场界噪声预测结果

监测点位

昼间 dB(A)
贡献值

背景值

预测值

1#（东侧）

38.9
46

46.8
2#（南侧）

27.2
48

48

3#（西侧）

26.3
49

49
4#（北侧）

21.6
48

48

由上表可知，项目噪声贡献值满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类标准（昼间≤60dB(A)）要求。项目距离周边敏感点位置较远。因此本项目运营期噪声对外界声环境环境影响较小，不会产生扰民现象，敏感点噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)）、夜间≤50dB(A)。

5、固废影响分析
本项目固废主要为员工生活垃圾。

生活垃圾：本项目运营期固体废弃物由后勤部门统一处理，生活垃圾和观众垃圾在区域内采取垃圾袋包装，集中后统一送至城市垃圾转运站。

本项目严格落实上述固废的处置措施，固废则均得到妥善处置，不会对环境造成有害影响。
6、生态环境影响分析

（1）生态环境影响评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）规定，“依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。”

①工程占地范围

项目预计工程占地37208.79m2，占用土地类型主要为荒地、草地等。

②影响区域生态敏感性

项目区内无珍稀濒危物种，不存在敏感的自然保护区世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、以及重要水生生物的自然产卵场及索饵场等重要生态敏感区等。因此，项目所在区域的生态环境敏感性属于一般区域。

表5-5  生态环境影响评价工作等级

影响区域生态敏感性

工程占地范围

面积≥20km2或长度≥100km

面积2km2~20km2或长度50km~100km

面积≤2km2或长度≤50km

特殊生态敏感区

一级

一级

一级

重要生态敏感区

一级

二级

三级

一般区域

二级

三级

三级
③评价等级确定

综上，本项目工程占地范围属于2km2~20km2，占地区域不属于特殊、重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）工作等级划分表，确定本次生态影响评价等级为三级。

（2）生态环境影响产生的社会稳定风险防范措施

1、合理利用土地资源。设计单位应确定合理的工程方案，优化平面布局，应优先选择能够最大限度节约土地、减少植被破坏的方案； 

2、施工期间施工单位应采取土源统一调配，集中取弃土的方式，严禁随意破坏植被及排放污水等人为破坏自然生态环境，同时应按照移挖作填的原则，利用挖方作填方，减少工程弃渣量； 

3、临时占地及时清理并绿化，恢复地表植被，以减小水土流失； 

4、严格执行国家的环保法律法规，切实落实本报告中提出的各项污染防治措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度； 

5、各有关单位加强对工程人员的培训，增强从业人员素质，也会将施工及运营过程中对生态环境影响控制到最小程度。

通过采取以上措施，本项目对生态环境影响较小。
四、环境管理与监测计划

1、环境管理

（1）施工期环境管理

根据施工基建内容，本评价提出施工期环境管理清单见下表。

表5-6  施工期环境管理清单

序号

管理项目

管理内容

管理要求

1

平整场地

在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响

风速≥5.5m/s时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施

2

基础开挖

①开挖产生砂土用于填方

②干燥天气施工定时洒水降尘

① 砂土在场区内合理处置

② 强化环境管理，减少施工扬尘

3

施工扬尘点

建筑材料石灰、水泥、砂石堆场（库）及现场作业点等

扬尘点应选在常住人群下风向，设在拟建区中部，远离环境敏感点

4

建筑砂石材料运输

①水泥、石灰等运输、装卸

②运输建筑砂石料车辆加盖篷布

① 使用商品混凝土，罐装运输；

② 无篷布车辆不得运输砂石料

5

建筑物料堆放

沙、渣土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施

① 扬尘物料不得露天堆放

② 扬尘控制不利追究领导责任

6

施工噪声

合理安排施工时间及加强管理

① 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）

② 夜间22时～凌晨06时严禁施工

7

临时堆渣场

设置防扬尘、防水土流失设施；

设弃土渣临时堆渣场

① 场地周边设置截排水沟

② 临时渣场周围设2.2m高围挡

8

场地临时道路

硬化临时道路地面，防止扬尘

定时洒水降尘

9

施工废水

施工生活污水

①修建临时沉淀池，排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用

（2）运营期环境管理要求

建设单位应安排专人负责环保工作，建立健全环保档案，环境管理具体内容如下：

①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设项目竣工环境保护验收工作；

②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况；

③建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员1~2人，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作；

④拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标；

2、环境监测

运营期环境监测计划

运营期污染源监测计划见下表。

表5-8  运营期污染源监测计划表

污染源

监测项目

监测点位置

监测

点位

监测

频率

控制指标

大气

NOX、CO、THC

项目区和下风向

4个

每年

1次

符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准及无组织排放标准

场界

噪声

Leq(A)

项目区四周场界

4个

每年

1次

符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类

3、环境保护竣工验收

营运期环保设施竣工验收建议清单见下表。

表5-9  项目环境保护竣工验收清单

污染类型

污染物

设施名称

型号规格

数量

效果

废水

生活污水

化粪池

/

1个

满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准

噪声

空调、车辆噪声

设置相关禁止鸣笛指示牌

/

/

满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类标准

固废

生活垃圾

垃圾桶

/

若干

满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）

环境管理

建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作

4、环保投资

项目环保投资主要包括废气防治、降噪等，具体环保投资以实际设计核算为准。项目环保投资见下表。

表5-10 项目环保投资估算表

类型

污染源

环保设施及措施

型号规格

数量

环保投资

（万元）

噪声

汽车噪声

限速、禁止鸣笛

0.5

固废

生活垃圾

垃圾桶袋装收集当地环卫部门处置

若干

0.5

废水

生活污水

化粪池

1个

1

其他

环保设施运行维护费用、环境监测、监理和竣工验收等费用

3

合计

7

本项目总投资6543.03万元，总环保投资7万元，环保投资占总投资的0.1%，全部为企业自筹。

4、污染物排放清单

表5-11  项目污染物排放清单
项目

污染源

污染物

环保设施及运行参数

排放

源强

总量

指标

排放时段

排污口参数

执行标准

项目区

汽车尾气

NOX
加强对车辆的管理，缩短怠速时间

＜0.12mg/m3
/
1760h/a

/

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准及无组织排放监控浓度限值

CO

＜3.0mg/m3
THC

＜2.0mg/m3
空调噪声

空调噪声

注意空调室外机的安装位置和排气方向

45dB(A)

/

1760h/a

/

《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类标准

汽车噪声

汽车噪声

限速、禁止鸣笛、加强管理

45dB(A)

/

1760h/a

/

职工办公区

固废

生活垃圾

收集桶

2.2t/a

/

1760h/a

/

GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单

项目比赛区
固废
生活垃圾
收集桶
1.12t/a
/
1760h/a
/
GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单
项目区

生活污水

生活污水

化粪池

622.4t/a

/

1760h/a

/

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	土建施工
	粉尘
	减少露天堆放、减小开挖面；对车辆扬尘，限速行驶、路面洒水等
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值

	
	
	运输车辆
	尾气
	自然排放
	

	
	运营期
	车辆废气
	THC、CO、NOx
	加强车辆管理，自然扩散
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值

	水

污

染

物
	施工期

	施工废水
	SS
	沉淀后回用
	妥善处理，对环境影响较小

	
	
	生活污水
	COD、BOD5
SS、动植物油
	排入化粪池
	

	
	运营期
	生活污水
	COD、BOD5
SS、动植物油
	经过化粪池处理后排入马术小镇配套污水处理厂
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

	固

体

废

物
	施工期

	各类开挖
	土石方
	全部回填
	妥善处理，对环境影响较小

	
	
	装修固废
	油漆桶等
	交由有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中有关规定

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	垃圾桶收集，定期送当地清运点集中处置
	GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单

	
	运营期
	员工生活
	生活垃圾
	垃圾桶收集，定期送当地清运点集中处置
	GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单

	
	
	观众
	生活垃圾
	垃圾桶收集，定期送当地清运点集中处置
	GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单

	噪

声
	施工期
	各类施工机械
	机械噪声
	选用低噪设备、合理安排施工时间、强噪声源远离敏感点、加强管理等
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准

	
	运营期
	空调
	空调噪声
	注意空调室外机的安装位置和排气方向 
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）中2类

	
	
	车辆噪声
	空气动力性噪声
	禁止鸣笛，限速
	

	其他
	
	无

	生态保护措施及预期效果

本项目主要生态环境影响在施工阶段，采用的生态保护措施主要有：

（1）做到土石方平衡，表土剥离物用于覆土绿化。

（2）建筑废料不得随意倾倒于路旁，影响环境卫生及景观;施工中做到有计划的开挖，修建挡土墙，使施工活动在挡土墙内进行，防止水土流失的发生。

（3）通过植树种草，改善建设区域的生态环境，绿地率达到45％以上，评价要求在施工过程中尽快实施绿化工程，最好与工程同步进行。

（4）场区由于项目建设造成的裸露边坡应采取绿化等加固措施，防治雨水冲刷造成滑坡等地质灾害

运营期需采取的生态保护措施主要为:

（1）按照生产管理规范进行项目区绿化设计，尽量加大绿化率，应同时考虑采用高、中、矮常録树种的混植，以起到较好的吸声、隔声、防尘作用。

（2）项目建成后各类车辆增多，车辆行驶产生的交通噪声及汽车尾气对项目区环境有一定影响。对此，必须从布局、防噪绿化带和管理方面采取措施，保障项目区有良好的生态环境。经过以上措施后，本项目施工期对生态环境的影响可降低至的程度。

为控制项目在建设中造成的水土流失，减轻对外环境的影响，对项目地应事先按设计要求做好水土保持措施和防洪排水设施。

加强项目区绿化，对建设期造成的植被破坏进行修复。




结论与建议
	一、结论

1.项目概况

西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司西咸新区第十四届全国运动会 

小轮车比赛场地及配套项目建设地点位于西咸新区秦汉新城芋子沟，占地面积37208.79m2，项目总投资6543.03万元。本项目拟新建第十四届全国运动会小轮车比赛场地及配套设施，主要建设内容包括小轮车赛道区，观众看台区，新闻媒体、赛事管理区，停车场和比赛相关配套设施等。

2.产业政策及规划

检索《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修正）（中华人民共和国国家发展和改革委员会公告2019年第29号）中，本项目属于第一类 鼓励类第三十六项教育、文化、卫生、体育服务业中第三十九条体育竞赛表演活动、体育教育与培训、体育场地设施建设等，符合国家产业政策。

因此，本项目建设符合产业政策和区域规划要求。

3.选址可行性

本项目建设选址在西咸新区秦汉新城芋子沟，西邻西咸第三水厂，北侧为空地，南侧为运动员训练中心，东临芋子沟水库，地势较平坦开阔，具备项目建设各项建设条件。项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态环境敏感区。建设单位在认真落实本报告表提出的环保措施、环保要求及建议措施后，项目的实施不改变当地环境功能，从环保角度考虑项目选址可行。

4.环境质量现状

项目所在区域环境空气中各常规监测指标区域 SO2和CO的年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；NO2、PM2.5、PM10和O3均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；地表水监测断面中总磷超标，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准值；项目区声环境昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

5. 大气影响分析

项目运营过程中，汽车尾气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。

6.水环境影响分析

项目废水为生活污水，经过化粪池处理后，排入马术小镇配套污水处理厂，不会对周围地表水环境产生影响。
7.声环境影响分析

本项目采取加强车辆管理以及加强绿化等措施后，场界噪声排放达标，对周围环境影响较小。

8.固废影响分析
本项目运营过程产生的生活垃圾收集后送当地环卫部门垃圾清运点。

项目固体废物处置得当对周围环境影响不大。

9.生态环境影响分析
本项目加强项目区绿化，对建设期造成的植被破坏进行修复。

项目运营对生态环境影响不大。

10.总量控制

本项目无需申请总量控制指标。

11.结论

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策、环境保护政策，建设符合当地的环境保护要求和经济发展需要，符合西咸新区总体规划，选址合理。在采取本环评提出的措施后，各污染物得到了有效控制，对环境的影响不大，从环保的角度分析，项目建设可行。

二、要求与建议

环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投产使用；

采取有效的防范措施，尽量减少施工扬尘对环境的影响，对建筑垃圾要及时清理，注意保护施工现场周围环境。



	预审意见：

公   章

经办人：                                       年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公   章

经办人：                                年    月    日

	审批意见：

                                                       公    章

经办人：                                      年    月    日

	注      释
一、本报告应附以下附件、附图：

附件1  立项批准文件

附件2  其他与环评有关的行政管理文件

附件3  项目环境质量现状监测报告

附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2  项目平面布置图

附图3  项目噪声质量监测点位图

二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。
⒈大气环境影响专项评价

⒉水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

⒊生态环境影响专项评价

⒋声影响专项评价
5.固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



项目地





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���








_1234567890.vsd
施工设计


土方开挖


构筑建造


内部装修


外部装修


扬尘、噪声


扬尘、噪声


砂石


水泥


扬尘


弃方


噪声


车辆运输


扬尘、噪声



_1234567891.unknown

