陕西耐乐驰机械有限公司

咸阳耐乐驰机械加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

（固废验收篇）

| 建设单位: | 陕西耐乐驰机械有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位: | 陕西景美环保科技有限公司 |

2019年12月

建设单位法人代表：黄品辉

编制单位法人代表：韩献虎

项目负责人：韩献虎

报告编写人：刘恩惠

| 建设单位 | 陕西耐乐驰机械有限公司 | 编制单位 | 陕西景美环保科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 18220032825 | 电话: | 13669225207 |
| 传真: | / | 传真: | / |
| 邮编: | 712000 | 邮编: | 710016 |
| 地址: | 陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号 | 地址: | 陕西省西安市经济技术开发区凤城二路第五国际B座2803室 |

表一

| 建设项目名称 | 咸阳耐乐驰机械加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 陕西耐乐驰机械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建☑ 改扩建□ 技改□ 迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 机械零件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产机械零件110万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产机械零件110万件 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2019年10月 | 开工建设时间 | 2019年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年11月 | 验收现场 监测时间 | 2019年11月27日~28日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局 | 环评报告表 编制单位 | 重庆大润环境科学研究院 有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 19.55万元 | 比例 | 2% |
| 实际总投资 | 1000万元 | 环保投资 | 19.55万元 | 比例 | 2% |
| 竣工验收依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； 2、国务院第 682号《建设项目环境保护管理条例》； 3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2015.4.25； 4、环保部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号，2017.11.22； 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》公告，生态环保部公告2018年第9号； 6、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》国家环境保护部环发[2000.38号文] ，2000年2月； 7、《陕西耐乐驰机械有限公司咸阳耐乐驰机械加工项目环境影响报告表》，重庆大润环境科学研究院2019年8月； 8、陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局《关于陕 |  |  |  |  |
|  | 西耐乐驰机械有限公司咸阳耐乐驰机械加工项目环境影响报告表的批复》，秦汉审服准[2019]231号，2019年10月23日； 9、陕西耐乐驰机械有限公司咸阳耐乐驰机械加工项目提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 竣工验收 评价标准 标准级别 标准限值 | - 根据《陕西耐乐驰机械有限公司咸阳耐乐驰机械加工项目环境影响报告表》及陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局对本项目环评报告表的批复，结合项目验收期间实际情况，本次验收监测执行以下标准： 固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》（部令第39号），贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |  |  |  |  |
| 竣工验收 工作由来 | 《陕西耐乐驰机械有限公司咸阳耐乐驰机械加工项目》于2019年5月22日取得《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2019-611204-34-03-023620）。2019年8月由重庆大润环境科学研究院有限公司完成编制《陕西耐乐驰机械有限公司咸阳耐乐驰机械加工项目》，并于2019年10月23日取得陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局的环评批复。 根据环评报告表的环保要求及环评批复要求，陕西耐乐驰机械有限公司对项目涉及的相应环保设施进行了建设，于2019年11月15日正式委托陕西景美环保科技有限公司对《陕西耐乐驰机械有限公司咸阳耐乐驰机械加工项目》开展竣工环保验收工作。根据《建设项目竣工验收管理暂行办法》，本报告对该项目中所涉及的固体废物部分进行验收。 |  |  |  |  |
| 验收工作 组织情况 | 2019年11月15日，陕西景美环保科技有限公司组织技术人员前往该项目进行现场勘查。根据国家相关文件的要求和规定，以及建设单位提供的有关资料，在现场勘查、了解和收集建设项目环保设施的有关项目、资料的基础上编制该项目竣工验收监测方案，陕西沁润环保科技有限公司于2019年11月27日至28日组织技术人员进行了该项目竣工环境保护验收的现场调查以及监测工作，并根据调查和监测的结果编制了本验收监测报告。于2019年12月完成该项目的竣工验收监测报告表。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容 一、项目基本情况 项目名称：咸阳耐乐驰机械加工项目 建设单位：陕西耐乐驰机械有限公司 建设性质：新建 建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号 地理坐标：东经108.643482，北纬34.372571 四邻关系：项目西侧为停车场，隔壁停车场为库房，北侧为空厂房，东侧为停车场，南侧为库房，东南侧为古建公司厂房，西南侧为大王中心小学。 项目投资：项目总投资1000万元，其中环保投资19.55万元，占总投资2.0%。 建设规模：本项目共设6个车间，主要建设原料堆放区、生产加工区（包括数控车间、锻造车间）、半成品区、成品区、办公区等配套设施。 项目地理位置见附图一，周边四邻关系见附图二，厂区平面布置见附图三。 二、主要建设内容 本项目租用面积为2666.7m2，建筑面积2415.31m2。 本项目实际建设内容与环评设计建设内容对照见下表。 - 表2-1 项目实际建设内容与环评设计对照表 工程分类; 项目组成; 环评建设内容; 实际建设内容; 与环评一致性. 主体工程; 生产区; 共设6个车间，建筑面积2415.31m2，主要布置生产加工区、原料堆放区、半成品区、成品区、办公区等，主要布置数控车床、铣床、冲床、中频加热炉、抛砂机等设备，用于机械零件的加工; 共设6个车间，建筑面积2415.31m2，主要布置生产加工区、原料堆放区、半成品区、成品区、办公区等，主要布置数控车床、铣床、冲床、中频加热炉、抛砂机等设备，用于机械零件的加工; 一致. 辅助工程; 办公区; 建筑面积178.2m2，位于车间五内东北侧，主要用于办公、员工临时休息; 建筑面积178.2m2，位于车间五内东北侧，主要用于办公、员工临时休息; 一致. 原料区; 建筑面积200m2，位于车间二的西侧，用于存储原材料 建筑面积228 m2，位于车间三，用于储存锻造后半成品 建筑面积243m2，位于车间六内东侧，用于存储成品; 建筑面积200m2，位于车间二的西侧，用于存储原材料 建筑面积228 m2，位于车间三，用于储存锻造后半成品 建筑面积243m2，位于车间六内东侧，用于存储成品; 一致.

（续表2-1） 工程分类; 项目组成; 环评建设内容; 实际建设内容; 与环评一致性. 辅助工程; 半成品区; 建筑面积228 m2，位于车间三，用于储存锻造后半成品; 建筑面积228 m2，位于车间三，用于储存锻造后半成品; 一致. 成品堆放区; 建筑面积243m2，位于车间六内东侧，用于存储成品; 建筑面积243m2，位于车间四内东侧，用于存储成品; 一致. 一般固废暂存间; 建筑面积28m2，位于车间一内西侧，用于储存一般固废; 建筑面积28m2，位于车间一内西侧，用于储存一般固废; 一致. 危废暂存间; 建筑面积20m2，位于车间六内西侧，用于存储废润滑油、废乳化液; 建筑面积20m2，位于车间四内西侧，用于存储废润滑油、废乳化液; 一致. 公用工程; 供水; 用水量661.2m3/a，用水依托咸阳同辉锻铸有限公司供水管网; 用水量661.2m3/a，用水依托咸阳同辉锻铸有限公司供水管网; 一致. 排水; 雨污分流，冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入西郊污水处理厂; 雨污分流，冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运堆肥; 变化，经核实，生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排. 供电; 由地电电网供给; 由地电电网供给; 一致. 供暖制冷; 办公区采用空调采暖制冷; 办公区采用空调采暖制冷; 一致. 环保工程; 废水处理; 项目冷却水循环使用，生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入西郊污水处理厂; 项目冷却水循环使用，生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运堆肥; 变化，经核实，生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排. 废气处理; 抛砂粉尘收集后经布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒（1#）排放; 抛砂粉尘收集后经布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒（1#）排放; 一致. 噪声处理; 低噪设备、基础减振，车间封闭隔声; 低噪设备、基础减振，车间封闭隔声; 一致. 固废; 生活垃圾; 办公、生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门统一处置; 办公、生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门统一处置; 一致. 一般工业固废; 设固废暂存间，废金属屑经收集后外售; 设固废暂存区，废金属屑经收集后外售; 一致. 危险废物暂存区; 危废暂存间，废润滑油、废乳化液等专用容器收集后，交由有资质单位处置; 危废暂存间，废润滑油、废乳化液等专用容器收集后，交由陕西明瑞资源再生有限公司处置; 一致. 三、产品方案及生产规模 项目产品方案及生产规模，见下表。 - 表2-2 项目产品方案实际与环评设计对照表 序号; 设计方案; 实际生产规模; 备注. 1; 机械零件110万件; 机械零件110万件; 与环评一致. 四、主要生产设备 项目生产设备见下表。 - 表2-3 项目生产设备实际与环评设计对照表 序号; 设备名称; 型号参数; 设计数量; 实际数量; 是否一致. 1; 数控车床; 0640; 8; 8; 一致. 2; 数控车床; 6132; 6; 6; 一致. 3; 数控车床; 0660; 4; 4; 一致. 4; 双头数控车床; /; 4; 4; 一致. 5; 万能铣床; 57-3; 2; 1; 减少1台. 6; 普通铣床; 6126; 2; 3; 新增一台. 7; 加工中心; /; 2; 2; 一致. 8; 无心磨床; 1040; 2; 1; 减少1台. 9; 液压滚丝机; EA28-80; 2; 2; 一致. 10; 穿孔机; SJ10201; 1; 1; 一致. 11; 普通车床; 6140; 1; 2; 新增1台. 12; 锯床; 4028; 1; 1; 一致. 13; 自动台钻; /; 2; 3; 新增1台. 14; 四工位自动群钻; /; 1; 1; 一致. 15; 摇臂钻; /; 1; 1; 一致. 16; 立式拉床; /; 1; 0; 减少1台. 17; 下料机; /; 2; 2; 一致. 18; 空气锤; /; 1; 1; 一致. 19; 摩擦压力机; 300T; 1; 1; 一致. 20; 摩擦压力机; 400T; 1; 1; 一致. 21; 单点闭式冲床; 35T; 1; 1; 一致. 22; 单点闭式冲床; 40T; 1; 1; 一致. 23; 单点闭式冲床; 80T; 2; 2; 一致. 24; 单点闭式冲床; 100T; 1; 1; 一致. 25; 单点闭式冲床; 125T; 3; 3; 一致. 26; 单点闭式冲床; 200T; 1; 1; 一致. 27; 单点闭式冲床; 250T; 1; 1; 一致. 28; 单点闭式冲床; 400T; 1; 1; 一致. 29; 中频加热电; KGPS-250kW; 1; 1; 一致. 30; 中频加热电; KGPS-300kW; 2; 2; 一致. 31; 中频加热电; KGPS-400kW; 1; 1; 一致.

（续表2-3） 序号; 设备名称; 型号参数; 设计数量; 实际数量; 是否一致. 32; 抛砂机; /; 1; 1; 一致. 33; 布袋除尘器; /; 1; 1; 一致. 34; 数控车床; 6140; 0; 1; 新增1台. 35; 空压机; /; 0; 1; 新增1台. 35; 气罐; /; 0; 2; 新增2台. 序号; 设备名称; 型号参数; 实际数量. 一号车间设备清单. 1; 数控车床; 6132; 5. 2; 数控车床; 0640; 2. 3; 锯床; 4028; 1. 4; 穿孔机; SJ10201; 1. 5; 加工中心; /; 1. 二号车间设备清单. 1; 单点闭式冲床; 35T; 1. 2; 单点闭式冲床; 40T; 1. 3; 单点闭式冲床; 80T; 2. 4; 单点闭式冲床; 100T; 1. 5; 单点闭式冲床; 125T; 3. 6; 单点闭式冲床; 200T; 1. 7; 单点闭式冲床; 250T; 1. 8; 单点闭式冲床; 400T; 1. 9; 摩擦压力机; 300T; 1. 10; 摩擦压力机; 400T; 1. 11; 中频加热电; KGPS-250kW; 1. 12; 中频加热电; KGPS-300kW; 2. 13; 中频加热电; KGPS-400kW; 1. 14; 下料机; /; 2. 15; 空气锤; /; 1. 16; 空压机; /; 1. 17; 气罐; /; 2. 三号车间设备清单. 1; 抛砂机; /; 1. 2; 布袋除尘器; /; 1. 五号车间设备清单. 1; 数控车床; 0640; 6. 2; 数控车床; 6132; 1.

序号; 设备名称; 型号参数; 实际数量. 3; 数控车床; 0660; 4. 4; 双头数控车床; /; 2. 5; 四工位自动群钻; /; 1. 6; 液压滚丝机; EA28-80; 2. 7; 万能铣床; 57-3; 1. 8; 普通车床; 6140; 1. 9; 自动台钻; /; 3. 10; 无心磨床; 1040; 1. 11; 普通铣床; 6126; 2. 六号车间设备清单. 1; 普通铣床; 6126; 1. 2; 摇臂钻; /; 1. 3; 加工中心; /; 1. 4; 双头数控车床; /; 2. 5; 数控车床; 6140; 1. 6; 普通车床; 6140; 1. 五、项目变更情况 根据环评及环评批复，以及根据现场勘查情况，本项目实际建设与环评及批复基本一致。根据原环境保护部办公厅《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号文中相关规定，本项目实际建设无重大变更情况。 - 六、劳动制度和定员 本项目运营期劳动定员40人，实行三班制，每班8小时。全年工作300天。 七、公用工程 1、给水 项目用水主要为设备冷却用水、切削液配置用水和生活用水。本项目供水依托咸阳同辉锻铸有限公司供水管网供给。 2、排水 项目生产用水循环使用不外排，因此，本项目排水主要为生活污水。 生活污水：生活污水量按用水量的80%计，则生活污水量为1.12m3/d，336m3/a，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农肥。 3、供电 项目供电依托咸阳同辉锻铸有限公司已建成配电室，配电室设置800kVA变压器一台，项目年耗电量约为30万KW·h，可满足本项目用电需求。 - 供热、制冷 - 办公室采用空调供暖、制冷。

原辅材料消耗及水平衡 一、主要原辅材料及消耗 - 表2-4 项目已建工程主要原辅材料及动力消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 年消耗量（t）; 最大库存量（t）; 备注. 模具; 圆钢; 180.058; 20; 规格：6*45mm/6*50mm/6*30mm. 润滑油; 0.2; 0.01; /. 乳化液; 1; 0.1; /. 动力消耗; 电; 30万KWh/a; /; 市政供给. 水; 661.2m3/a; /; 市政供给. 二、项目水平衡 本项目用水主要为设备冷却用水、切削液配置用水和生活用水。本项目水平衡图见图2-1。 新鲜水 生活用水 2.204 0.28 化粪池 1.4 1.12 冷却用水 0.8 0.8 9.2 定期清掏外运堆肥 切割配置用水 0.046 0.004 0.004 图2-1 项目水平衡图（m3/d)

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图、标出产污环节） 一、工艺流程简介： 本项目原材料为新购置的圆钢，下料后采用中频电加热炉加热至圆钢烧红，然后采用冲床进行加工、抛砂机抛砂、粗精加工即为成品，加工工艺中不涉及焊接。 下料：外购的圆钢经下料机下料成客户所需的设计规格，该工序会产生噪声、废金属屑、废润滑油； 中频加热锻造：根据不同要求，将下料后材料通过中频电加热炉加热至800-1000℃，使钢材加热烧红，然后采用冲床进行锻造加工，加工成所需要规格的形状和尺寸，中频电加热炉配有间接冷却水进行温控，冷却水循环使用；该工序不产生烟气，会产生噪声； 抛砂：锻造后工件冷却后根据实际需要进行抛砂处理，去除工件表面的氧化层，此过程会产生粉尘和噪声； 粗精加工：根据实际需要，该工序通过数控车床、铣床、磨床等设备对抛砂后工件进行粗精加工，铣床和磨床加工过程需要使用配置的乳化液（水：乳化液=15:1）起到润滑、防锈、绝缘、洗涤、冷却的作用，该工序会产生噪声、废金属屑、废乳化液、废润滑油； 成品：经上述加工后即为成品。 二、工艺流程及产污环节图 图2-2 生产工艺流程及产污环节图

表三

主要污染源、污染物治理措施和排放去向： 一、固体废物污染防治措施 本项目营运过程中产生的固体废物主要是生产过程的员工生活垃圾、废金属屑、废乳化液以及废润滑油等，具体产生及处理处置情况如下所述。 - 一般固废 - （1）员工产生的生活垃圾6t/a（以每人每天0.5kg计），生活垃圾收集后运至垃圾收集点定期清运。 （2）项目在生产过程中会产生废金属屑，根据建设单位提供，废金属屑产生量约占原材料的20%，本项目原材料用量为180t/a，则废金属屑产生量为36t/a，属一般固废，但由于加工过程会沾有乳化液，暂存于危废暂存间，定期外售。并对其产生的乳化液进行收集后交有资质单位处置。 2、危险固废 （1）废乳化液 铣床、磨床过程中产生的废乳化液，根据建设单位提供资料，年产生量为0.2t/a；废乳化液属于危险废物，产生时及时进行收集并放置于专用容器，暂存于危废暂存间，委托陕西明瑞资源再生有限公司定期处置。 （2）废润滑油 机加工过程中会产生废润滑油，根据建设单位提供资料，年产生量为0.04t/a，属于危险废物，放置于专用容器，暂存于危废暂存间，委托陕西明瑞资源再生有限公司定期处置。 综上分析，固体废物的产生及处置情况项目垃圾产生情况详见下表3-1。 表3-1 项目固体废物产生及处置情况一览表 名称; 性质; 形态; 产生量（t/a）; 处理处置方法. 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 6; 集中收集后交由环卫部门处理. 废金属屑; 一般固废; 固态; 36; 收集于一般固废区后外售. 废乳化液; 危险废物; 液态; 0.2; 专用容器收集，暂存于危险废物暂存间，委托陕西明瑞资源再生有限公司集中处置. 废润滑油; 液态; 0.04.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、项目建设过程及环保审批情况 1、项目建设前期手续 项目于2019年5月22日取得《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2019-611204-34-03-023620）。 2、环保手续履行情况 陕西耐乐驰机械有限公司咸阳耐乐驰机械加工项目于2019年8月由重庆大润环境科学研究院有限公司完成环境影响报告表的编制工作，并于2019年10月23日取得西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局的环评批复。 - 项目建设历程 - 本项目于2019年10月底开始安装设备进行建设，于2019年11月建设完成，开始调试运营。 二、环评报告表环评结论 1、项目概况 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号，项目总投资为1000万元，租用面积为2666.7m2，建筑面积2415.31m2，共设6个车间，主要建设原料堆放区、生产加工区、半成品区、成品区、办公区等配套设施，建成后年产机械零件110万件。 2、产业性政策符合性 - 经查阅国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。项目已取得西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局关于《陕西耐乐驰机械有限公司咸阳耐乐驰机械加工项目》备案确认书（2019-611204-34-03-023620），本项目符合国家产业政策。 - 3、选址合理性 - 本项目租赁咸阳同辉锻铸有限公司生产厂房进行生产；建设单位于2019年5月30日取得咸阳市秦都区双照土地管理办公室的土地证明文件；土地类型属于建设用地，且位于《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》规划的现代制造业与高端商贸商务服务业区。项目厂房四周现主要布置为库房和空厂房，选址不涉及环境敏感区，周围敏感点较少，距离最近的敏感点为西南侧50m处的大王中心小学，且距离敏感点最近的厂房用途为办公、成品包装，项目运行期产生的噪声、废气采取相应治理措施后能够实现达标排放，对敏感点影响可以接受，外环境不构成重大制约。且项目地内给水、排水、供电、交通等公用设施均由咸阳同辉锻铸有限公司已建成。因此选址合理。 - 建设项目所在地环境质量现状 - 环境空气 - 根据统计结果，SO2年均浓度、CO24h平均浓度达标，PM10、PM2.5、NO2年均浓度、O38h平均浓度超标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为不达标区；TSP的24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 声环境 - 根据项目的声环境质量现状监测结果，项目厂房四周及大王中心小学昼夜间声环境满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类功能区限值标准，因此，表明项目所在区域声环境现状较好。 - 5、建设项目环境影响分析 - 项目运行期间，环境影响主要表现在以下几个方面： （1）废气 - 本项目运营期产生的废气主要为抛砂工序产生的抛砂粉尘。抛砂工序抛砂机全密闭，产生的粉尘由上方的管道收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（1#）排放，布袋除尘器处理收集效率按100%计，效率按95%计，颗粒物的排放浓度为6.6mg/m3，排放量为0.05t/a，排放速率为0.02kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级浓度限值。 - （2）废水 - 项目生产冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定经市政污水管网排入西郊污水处理厂；不会对附近水环境造成影响。 - 噪声 - 噪声主要来自机械设备运行时产生的噪声，项目选用新型低噪声设备，设置基础减振、合理布局等，经预测厂界噪声贡献值及大王中心小学预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此项目噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 - 本项目营运过程中产生的固体废物主要是生产过程的员工生活垃圾、废金属屑、废乳化液以及废润滑油等。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；废金属屑收集后外售；废乳化液以及废润滑油按照要求交由有危废处理资质单位处理。 - 总结论 本项目符合国家和地方的产业政策，选址可行，项目运营期污染物排放量较小，采取相应的污染治理措施技术可行，措施有效，同时结合预测分析结果，项目生产运营不会对周围环境造成明显影响。从环境保护角度分析，本项目是可行的。 三、环境影响评价批复的要求 1、项目概况 该项目位于秦汉新城双照街道办大王村18号，租赁咸阳同辉锻铸有限公司现状厂房，占地面积2666.7m2。共设6个车间，主要建设原料堆放区、生产加工区、半成品区、成品区、办公区等配套设施，建成后年产机械零件110万件，项目总投资1000万元。其中，环保投资19.55万元，占总投资2.0%，依据技术评审会形成的专家意见，该项目在落实“报告表”提出的各项污染防治措施前提下，从环境保护的角度，我局原则同意按照报告表所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。 2、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作： - （1）项目在设计、施工及运营中，必须认真落实“报告表”中所提出的各项污染防治措施，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度要求，确保各类污染物稳定达标排放。 - （2）强化大气污染防治措施。营运期抛砂粉尘必须收集后经布袋除尘器处理后通过排气筒达标排放。 （3）做好噪声污染防治工作。通过设备放置在生产车间内，采用柔性连接、隔声、基础减振、加强设备维护等措施后，使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。 （4）加强固体废物管理。项目产生的危险废物，应按照危废管理相关要求，交由有资质单位处置。其他固体废物应按要求，做到妥善的处置。 （5）设置专/兼职的环保管理人员对项目区内的各项环保设施运行情况进行管理检查，确保环保设备运转正常；推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量，达到环保要求。 - 3、几点要求 （1）本项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收通过后方可投入正式运营。 （2）环境影响报告表内容的真实性、完整性和可靠性由环评编制单位和建设单位共同负责。 （3）本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点、采用的防治污染措施及生态环境保护措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

表五

验收监测质量保证及质量控制： - 依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： - 1、所有监测人员持证上岗，严格按照本公司质量管理体系文件中的规定开展工作。 - 2、所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。 - 3、各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。

表六

验收监测内容： ## 1、验收监测工况检查 在验收监测期间，陕西耐乐驰机械有限公司严格控制生产负荷，在保证工况稳定的条件下，进行现场监测，以确保监测数据的有效性和准确性。 # 2、固体废弃物监测内容 # 固体废弃物的调查内容主要包括： # （1）调查固体废弃物的去向、产生量。 # （2）调查生活垃圾的去向、产生量。 # （3）调查危险固废的去向、产生量。 3、环境管理检查内容 环境管理检查主要包括以下内容： （1）项目三同时落实情况； （2）环保设施运行及维护情况； # （3）建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故； （4）环保投资落实情况。

表七

本次验收的对象为咸阳耐乐驰机械加工项目。根据国家相关文件要求，在验收监测期间，应及时监督生产工况及各环保设施运行情况。验收监测期间、建设项目应保证连续、稳定、正常的生产，并且保证与项目配套的环保设施正常运转。 # 一、验收监测期间生产工况记录 根据陕西耐乐驰机械有限公司出具的工况证明：本次验收监测期间的日工作量达到设计生产能力的75%-78%之间，监测期间生产状况满足监测要求。工况证明详见附件二。验收监测期间生产工况如下： 表7-1 验收监测期间生产工况 日期; 产品; 设计销售量 （件/h）; 实际销售量 （件/h）; 负荷（%）. 2019.11.27; 机械零件; 458; 344; 75%. 2019.11.28; 机械零件; 458; 353; 77%. - 环保设施监测期间运行情况 - 根据现场踏勘及环保设施设备方提供的资料，结合环评报告，危废暂存间和一般固废区已建立好，标识规范，制度完善。 # 三、环境管理检查结果 1、项目三同时落实情况 陕西耐乐驰机械有限公司咸阳耐乐驰机械加工项目于2019年8月由重庆大润环境科学研究院有限公司完成环境影响报告表的编制工作，于2019年10月23日由西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局对该项目的环境影响报告表进行了审批（秦汉审服准【2019】231号）。该项目落实环境保护制度情况见表7-2。

表7-2 本项目落实环境保护“三同时”制度情况一览表 类别; 环评结论、要求; 环评批复要求; 落实情况. 固废污染 防治措施; 本项目营运过程中产生的固体废物主要是生产过程的员工生活垃圾、废金属屑、废乳化液以及废润滑油等。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；废金属屑收集后外售；废乳化液以及废润滑油按照要求交由有危废处理资质单位处理。; 加强固体废物管理。项目产生的危险废物，应按照危废管理相关要求，交由有资质单位处置。其他固体废物应按要求，做到妥善的处置。; 本项目营运过程中产生的固体废物主要是生产过程的员工生活垃圾、废金属屑、废乳化液以及废润滑油等。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；废金属屑收集后外售；废乳化液以及废润滑油按照要求交由陕西明瑞资源再生有限公司处理。. 2、环保设施运行及维护情况 经检查，建设单位在厂区建设了危废暂存区和固废暂存区，目前各项环保设施运行正常，无异常情况。环保落实情况见表7-3。 表7-3 环保设施落实情况对照表 类别; 环评要求环保措施; 环保措施落实情况; 备注. 固废; 本项目营运过程中产生的固体废物主要是生产过程的员工生活垃圾、废金属屑、废乳化液以及废润滑油等。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；废金属屑收集后外售；废乳化液以及废润滑油按照要求交由有危废处理资质单位处理。; 本项目营运过程中产生的固体废物主要是生产过程的员工生活垃圾、废金属屑、废乳化液以及废润滑油等。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；一般固废暂存于一般固废暂存区，废金属屑收集后外售；废乳化液以及废润滑油按照要求交由陕西明瑞资源再生有限公司处理。; 满足环 评要求. 3、建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故 经现场调查和周边走访，该项目在建设和试生产期间未发生扰民和污染事故。 4、环保投资一览表 本项目环保投资情况见表7-4。 表7-4 环保投资情况 污染源; 环保设施; 数量; 环评环保投资（万元）; 实际环保投资（万元）. 废气; 抛砂工序粉尘; 集气装置+布袋除尘器+15m排气筒（1#）; 1套; 8.0; 8.0. 废水; 生活污水; 化粪池（5m3）; 1座; 1.5; 1.5. 固废; 生活垃圾; 分类垃圾箱、桶，垃圾屋; 若干; 0.05; 0.05. 一般工业固废; 设一般工业固废储存场所; /; 2.0; 2.0. 危险废物; 设危险废物暂存间; 1间; 3.0; 3.0. 噪声; 生产设备噪声; 减振垫、隔声等; /; 5.0; 5.0. /; /; 19.55; 19.55.

表八

验收监测结论： 一、“三同时”执行情况 陕西耐乐驰机械有限公司咸阳耐乐驰机械加工项目于2019年8月由重庆大润环境科学研究院有限公司完成环境影响报告表的编制工作，于2019年10月23日由西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局对该项目的环境影响报告表进行了审批（秦汉审服准【2019】231号）。该项目于2019年10月开工建设，2019年11月建成投产；项目总投资1000万元，其中实际环保投资19.55万，占总投资的2%。 二、环境管理检查结论 验收期间，通过对建设单位环境管理情况调查，建设单位已制定了厂区环境管理制度并上墙；各项环保设施已按照环评及批复的要求落实并能够有效运行。 三、固体废物监测结论 验收监测期间，本项目产生的固体废物主要是生产过程的员工生活垃圾、废金属屑、废乳化液以及废润滑油等。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；一般固废暂存于一般固废暂存区，废金属屑收集后外售；废乳化液以及废润滑油按照要求交由陕西明瑞资源再生有限公司处理。 四、总结论 本建设项目环境影响报告表提出的要求及环评批复均已落实，环保防治措施已落实并有效运行，各项污染物均达标排放。因此，建议该项目固体废物部分通过竣工环境保护验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：陕西耐乐驰机械有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 咸阳耐乐驰机械加工项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3393锻件及粉末冶金制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产机械零件110万件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产机械零件110万件 | 环评单位 |  | 重庆大润环境科学研究院有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 秦汉审服准[2019]231号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年10月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019年11月 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 陕西景美环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  | 348件 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 19.55 | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 19.55 | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1.5 | 废气治理（万元） | 8 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 5.05 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 7200h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 陕西耐乐驰机械有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2019年12月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42×10-4 |  |  |  |  |
|  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24×10-4 |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升