西咸新区易连天电器设备配套有限公司

新型桥架生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

（固废部分）

建设单位：西咸新区易连天电器设备配套有限公司

编制单位：成都中环国保科技有限公司西安分公司

二〇一九年十一月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项目负责人:

建设单位：西咸新区易连天电器设备配套有限公司（盖章）

电话:1060350395

传真:/

邮编:712000

地址:陕西省西咸新区秦汉新城南位街道办666号

编制单位：成都中环国保科技有限公司西安分公司（盖章）

电话:029-83665772

传真:/

邮编:/

地址:西安经济技术开发区凤城九路海博广场5幢21304室

表一

| 建设项目名称 | 新型桥架生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 西咸新区易连天电器设备配套有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（√） 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城南位街道办666号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 新型桥架 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产金属桥架1500t |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产金属桥架1200t |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年7月 | 开工建设时间 | 2019年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年9月 | 验收现场监测时间 | 2019年9月21日-2019年9月22日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局 | 环评报告表 编制单位 | 陕西绿辉环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 济南满天星环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 济南满天星环保设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 400万 | 环保投资总概算 | 20万 | 比例 | 5.0% |
| 实际总概算 | 400万 | 环保投资 | 20万 | 比例 | 5.0% |
| - 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）； - 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日发布）； - 关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4 号）； - 《中华人民共和国固体废物污染防治法）（主席令第57号）》，2016年11月7日； - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起实施）； - 《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（国家环保部，环办[2008]70号，2008.9.18）； - 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部，环发[2012]77号，2012.7.3）； - 《关于印发西咸新区易连天电器设备配套有限公司新型桥架生产项目备案确认的通知》（秦汉新城行政审批与政务服务局，2019.5.17）； - 《关于西咸新区易连天电器设备配套有限公司新型桥架生产项目环境影响评价执行标准的函》（秦汉审服函[2019]53号，2019.6.24）； - 《西咸新区易连天电器设备配套有限公司新型桥架生产项目环境影响报告表》（陕西绿辉环境科技有限公司，2019.7）； - 《关于西咸新区易连天电器设备配套有限公司新型桥架生产项目环境影响报告表的批复》（秦汉审服准[2019]173号，2019.8.5）； - 西咸新区易连天电器设备配套有限公司厂房租赁合同等有关资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及修改单中有关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控 制标准》（GB18597-2001）及修改单有关规定。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 2.1工程基本情况 项目名称：西咸新区易连天电器设备配套有限公司新型桥架生产项目 建设单位：西咸新区易连天电器设备配套有限公司 建设性质：新建 建设规模：年生产新型桥架1500t 项目投资：环评报告中总投资概算400万元，环保投资概算20万元，占总投资的5.0%；实际投资概算400万元，其中环保投资概算20万元，占总投资的5.0%。 地理位置及平面布置：本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城南位街道办666号，地理位置坐标为东经108.549664，北纬34.356025，具体地理位置间附图1。 项目四至：项目东侧为村道，南侧为空闲厂房，西侧为水泥制板厂，北侧邻105县道。 本项目所在地位置优越，交通便利。附近无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，本项目租赁现有厂房进行生产经营，项目所在地基础设施均完备，因此本项目的选址合理。本次验收的范围为项目配套的固体废物污染防治措施。 2.2 项目建设情况 本项目位于西咸新区秦汉新城南位街道办666号，主要生产新型桥架，年产量1500t。总占地面积为1148m2，主要包括生产车间、库房、办公楼、成品区及环保设施等。项目环评阶段建设内容与验收阶段建设内容情况见表2-1。 表2-1 项目建设内容情况表 类别; 项目; 环评阶段主要工程内容; 实际建设工程内容; 一致性. 主体工程; 生产车间; 生产车间1座，共1层，为租赁厂房，占地面积1100m2，厂房高度9m，主体为单层轻钢屋面。内设原材料区、加工区、焊接区、配件库房等。车间设新型桥架生产线一条。; 租赁厂房，占地面积1100m2，厂房高度9m，主体为单层轻钢屋面。内设原材料区、加工区、焊接区、配件库房等。车间设新型桥架生产线一条。; 一致. 辅助工程; 办公区; 占地面积80m2，砖混结构。为办公室。; 占地面积80m2，1间，办公室; 一致. 厨房; 占地面积20m2，共1间，砖混结构。位于厂区东北角。共设置1个灶头。; 1间，位于厂区东北角; 一致. 储运工程; 配件库房; 库房1间。位于生产车间内东北侧，占地面积40m2，用于储存生产所用配件。; 1间，钢构，面积40m2，用于储存生产所用配件。; 一致. 成品 堆放区; 占地80m2，1层，轻钢结构，位于生产车间东北侧。用于存放待外运的产品。; 面积80m2，钢构，存放成品; 一致. 公用工程; 给水工程; 南位村自备供水管网; 南位村自备供水管网; 一致. 排水工程; 污水为员工生活污水，经化粪池处理后定期由附近村民清掏外运，不外排。; 化粪池处理后定期由附近村民清掏外运，不外排; 一致. 供电; 项目供电由市政变电所供给。; 市政变电所供给; 一致. 采暖制冷; 办公室采暖、制冷均由分体空调提供；生产车间不进行采暖制冷。; 办公室采暖、制冷均由分体空调提供；生产车间不进行采暖制冷; 一致. 环保工程; 废气处理; 喷塑粉尘由2间喷塑房内设备自带高效粉尘滤芯处理后通过2根15m高排气筒（1#、2#）外排；焊接烟尘经过移动式焊烟净化器收集净化处理后在车间无组织排放；固化炉供热天然气燃烧废气与固化产生的有机废气一同通过UV光解装置+活性炭吸附+15m高排气筒（3#）排放；食堂油烟废气经过油烟净化器处理后排放。; 喷塑粉尘由2间喷塑房内设备自带高效粉尘滤芯处理后通过1套布袋除尘器2级处理后经过1根15m高排气筒（1#、）外排；焊接烟尘经过移动式焊烟净化器收集净化处理后在车间无组织排放；固化炉供热液化石油气燃烧废气与固化产生的有机废气一同通过UV光解装置+活性炭吸附+15m高排气筒（2#）排放；食堂油烟废气经过油烟净化器处理后由排气筒（3#）排放。; 喷塑粉尘增加布袋除尘进行2级处理，其他均一致. 废水处理; 餐饮废水经过隔油器分离后同其它生活污水一同排入化粪池处理，化粪池定期由附近村民清掏外运，不外排。; 餐饮废水经过隔油器分离后同其它生活污水一同排入化粪池处理，化粪池定期由附近村民清掏外运，不外排。; 一致. 噪声处理; 通过基础减振、厂房隔声、距离衰减措施; 厂房隔声、距离衰减措施; 一致. 固废处理; 运营期固体废物包括废边角料、喷塑收尘、净化器收尘（焊接烟尘）、废焊渣、废润滑油、废油桶、含有手套、棉纱、废UV灯管、废活性炭、生活垃圾。废边角料、焊接烟尘以及废焊渣均可统一回收至一般固废暂存间后外售，喷塑粉尘直接返回生产利用；废润滑油、废油桶、含有手套、棉纱、废UV灯管、废活性炭等为危险废物，统一收集存放于危废暂存间，交有资质单位处理；生活垃圾分类收集后统一交由环卫部门清运处置。; 废边角料、焊接烟尘以及废焊渣均可统一回收至一般固废暂存间后外售，喷塑粉尘直接返回生产利用；废润滑油、废油桶、含有手套、棉纱、废UV灯管、废活性炭等为危险废物，统一收集存放于危废暂存间，定期交给陕西明瑞资源再生有限公司处置；生活垃圾分类收集后统一交由环卫部门清运处置。; 一致. 2.3 项目主要产能 本项目主要生产新型桥架，环评阶段年产量1500t，验收阶段产能达到80%，本项目环评阶段产品方案与实际建设阶段产品方案见下表。 表2-2 产品方案 序号; 产品; 环评阶段数量（t/a）; 验收阶段数量（t/a）; 负荷. 1; 新型桥架; 1500; 1200; 80%. 2.4项目主要生产设备 本项目环评阶段主要设备与实际建设阶段设备情况明细见表2-3。 表2-3 项目设备环评阶段与实际建设阶段对照表 序号; 名称; 环评阶段设备名称、数量（台/套）; 验收阶段设备名称、数量（台/套）; 一致性. 1; 剪板机; QC12Y-4X2500、Q11-3X1600; 2; QC12Y-4X2500、Q11-3X1600; 2; 一致. 2; 机械冲床; JB20-40、JB23-25、JB23-16; 3; JB20-40、JB23-25、JB23-16; 3; 一致. 3; 折弯机; WC67Y-63-2500; 1; WC67Y-63-2500; 1; 一致. 4; 二氧化碳保护焊机; NBC-300; 2（1备1用）; NBC-300; 2（1备1用）; 一致. 5; 静电喷塑装置; /; 2（2套不同时使用，根据喷塑颜色的不同选择使用1台）; /; 2间喷塑间，1条固化炉（2套不同时使用，根据喷塑颜色的不同选择使用1台）; 一致. 6; 空压机; KLP-30A; 1; KLP-30A; 1; 一致. 7; 风机; 6A; 6; 6A; 6; 一致.

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 工艺流程说明： 本项目为新型桥架的生产，共1条生产线，桥架包括直桥架和弯头2部分。原材料主要为钢板，原材料经过剪切、冲孔、折弯、焊接（仅用于弯头生产）、喷塑、固化、检验等工序加工成桥架成品，其工艺流程简述如下： （1）剪板：选择钢板进行生产，根据图纸要求尺寸使用剪板机进行下料。该工序产生的污染物主要为边角料、噪声。 （2）冲压：使用冲床在相应位置进行冲压。该工序产生的污染物主要为边角料、噪声。 （3）折弯：使用折弯机将两边进行折弯形成槽型。该工序产生的污染物主要为噪声。 （4）焊接：用二氧化碳保护焊机对有弯头连接的工件进行焊接，此工序会产生噪声、焊接烟尘、焊渣。 （5）喷塑：经折弯加工后的钢板直桥架和经焊接加工的钢板弯头悬挂于输送系统上，送至封闭式喷塑室进行静电粉末喷涂，本项目设置2个喷塑室，2个喷塑室不同时使用，喷塑时根据喷塑颜色选择喷塑室使用。喷枪喷出的粉末大部分吸附到工件表面上，一小部分通过喷塑房内滤芯收尘器回收进行回收后通过布袋除尘器处理后排放，由于静电喷涂过程为常温，该过程粉末涂料稳定，不产生有机废气。该工序产生的污染物主要为喷塑粉尘、噪声。 静电喷涂工艺原理：粉末涂料由供粉系统压缩空气送入静电喷涂设备（喷枪），在喷枪前段加有高静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在附近产生密集的电荷，粉末由喷嘴喷射出时，形成带电涂料粒子，它受静电作用，被吸附到与其极性相反的工件上。随着喷上的粉末增多，电荷集聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不能继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。 固化：喷涂好的半成品进入喷涂烘干流水线中的液化石油气固化炉进行固化，将工件表面的塑粉加热到一定的温度（180℃），并保温一定的时间（30min），使得工件表面的塑粉熔化、流平、固化，即在工件表面形成涂膜，即得成品。项目液化石油气固化炉采用直接加热方式，液化石油气在燃室内燃烧产生的高温烟气通过风机送入固化室，进行工件加热固化，然后再将使用后的空气吸入燃烧室再度循环，加热使用。 ⑹检验：对成品进行检验，喷涂不合格产品重新喷涂，合格产品放入成品区等待外送。 成品 剪板 噪声、废边角料 原材料 冲压 噪声 焊接 烟尘、焊渣、噪声 固化 检验 液化石油气燃烧废气、 有机废气 不合格产品 折弯 喷塑 粉尘 噪声、废边角料 图2-2 生产工艺流程及产污流程图 产污环节： 项目运营期产生的废气有喷塑粉尘、焊接烟尘、液化石油气燃烧烟尘、氮氧化物、固化产生的有机废气及食堂油烟；废水为员工生活污水；噪声为各种机械设备噪声；固体废物为剪板、冲压等过程产生的废边角料、焊烟净化器及除尘器收尘、废焊渣、设备日常运转产生的废液压油、废油桶、有机废气处理产生的废活性炭、废UV灯管以及员工生活垃圾，餐饮垃圾及废油脂。 表2-4 项目运营期主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染因子. 废气; 焊接; 焊接烟尘. 喷塑; 喷塑粉尘. 液化石油气燃烧燃烧; 烟尘. SO2. NO2. 固化; 非甲烷总烃. 食堂油烟; 油烟. 废水; 生活污水; 生活污水 /. 噪声; 设备运行; 设备机械噪声、空气动力性噪声. 固废; 生产过程; 一般固废; 废边角料、焊烟净化器及除尘器收尘、废焊渣. 危险废物; 废润滑油、废油桶、废活性炭、废UV灯管. 员工日常生活; 生活垃圾.

项目工程变动情况 自环评文件报批至今，项目建设的性质、地点、规模以及防止生态破坏的措施均未发生变动。只以下2处变动： ①项目喷塑粉尘的处理措施在环评阶段为：喷塑房内设备自带高效粉尘滤芯处理后通过2根15m高排气筒（1#、2#）外排； 验收阶段喷塑粉尘的处理措施为：喷塑房内设备自带高效粉尘滤芯处理后又通过1台布袋除尘器进行2级处理后，由1根15m高排气筒排放； ②项目环评阶段固化炉的燃料为天然气，在验收阶段固化炉的燃料为液化石油气。 项目的变动①为增加了1套布袋除尘设备，减少了1根排气筒；项目粉尘排放经过2级处理减少了污染物排放量，对环境产生的影响为正面的。根据验收排气筒的监测数据，项目排气筒的污染因子颗粒物的排放浓度满足相关标准要求，不会增加对环境的污染； 因此，该项目的变动不属于重大变化。 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。 本工程得变动不会加重不利环境影响，不属于重大变更。因此，实际建成工程全部纳入本次竣工环保验收管理。 综上分析，项目建设无重大变化，符合竣工环境保护验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） ## 3.1固体废物的产生及治理 本项目营运期的固体废物主要包括废边角料、焊烟净化器及除尘器收尘、废焊渣、收集的塑粉、设备维护产生的废机油、有机废气处理产生的废活性炭、废灯管以及员工生活垃圾。 （1）废边角料 根据项目目前的试生产情况得出，项目剪板、冲压过程中产生的边角料，约为50kg/d。 （2）喷塑粉尘收尘 根据现场踏勘情况，本项目喷塑粉尘收尘量共为0.01t/d。 （3）净化器收尘 根据试企业提供试生产数据得出，焊烟净化器收尘量为0.016kg/d，集中收集后外售处置。 （4）废焊渣 根据企业试生产期间焊渣的产生量可得，本项目焊渣的年产生量为0.32kg/d。 （5）废机油和废油桶 项目设备维修使用机油，产生的废机油为危险废物。根据调查，废机油和废油桶还未产生，根据环评文件，废机油产生量为0.16t/a，废油桶还未产生，根据机油用量估算得1个/3a。 （6）含油手套、棉纱 项目维护保养会产生含油手套、棉纱，根据调查，含油手套和面纱还未产生，根据环评文件，含油手套、棉纱的量为0.09t/a。 （7）废UV灯管 根据调查，项目废UV灯管还未产生，根据环评文件，废UV灯管产生量约0.014t/a。 （8）废活性炭 根据调查，项目废活性炭还未产生，根据环评文件，废活性炭产生量约0.010t/a。 （9）生活垃圾 项目劳动定员为6人，根据企业提供，生活垃圾产生量约为1.5t/a。 3.2环保设施运行情况和相应污染物及其排放情况 该项目的固体废弃物污染源防治设施运行情况和相应污染物及其排放情况见表 3-1。 表3-1 环保设施运行情况和相应污染物及其排放情况一览表 类别; 属性; 环保设施 名称; 去向; 是否符合环保要求. 废边角料; 一般工业固废; 一般暂存间; 分类收集后暂存于一般暂存间，定期出售给回收出售综合利用; 符合. 喷塑收尘; 符合. 净化器收集粉尘; 符合. 废焊渣; 符合. 废机油; 危废暂存间; 分类收集后，暂存于危废暂存间（内设托盘，门口标识清晰，制度上墙），定期交给陕西明瑞资源再生有限公司处置; 符合. 废油桶; 符合. 含油手套、棉纱; 符合. 废活性炭; 符合. 废UV灯管; 危险废物; /; 厂家更换后带走综合利用; 符合. 生活垃圾; 一般固废; 垃圾桶; 集中收集，定期由环卫部门统一清运; 符合. 3.5环保设施投资 本项目环评阶段总投资400万元，环保投资20万元，占总投资的5.0%；项目建设实际投资400万元，实际环保投资20万元，占项目总投资的5.0%，其中固体废物的环保措施为3万，占总环保投资的15%，本项目环评阶段和实际建设的固体废物的环保投资投资情况见表3-2。 表3-2 项目环保投资一览表 类别; 环保设施; 数量; 环评阶段环保投资（万元）; 实际建设环保投资（万元）. 废气; 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器; 1; 0.5; 0.5. 喷塑粉尘; 设备自带高效粉尘滤芯+15m高排气筒（1#、2#）; 1; 5; 7. 固化废气; 集气罩（2个）+UV光解装置+活性炭吸附+15m高排气筒（3#）; 1; 7; 6. 油烟; 油烟净化器; 1; 0.5; 0.5. 废水; 生活污水; 隔油器; 1; 0.5; /. 噪声; 噪声控制工程; 通过基础减振、厂房隔声等措施降噪; /; 3; 3. 固废; 废边角料; 一般固废暂存间; 1; 1.0; 0.5. 喷塑收尘. 净化器收集粉尘. 废焊渣. 废润滑油; 危险废物暂存间、设置危废贮存容器; 1; 2.0; 2.0. 废油桶. 含油手套、棉纱. 废UV灯管. 废活性炭. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.5; 0.5. 合 计; /; 20; 20.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告表的主要结论 1、项目概况 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城南位街道办666号，项目占地1148m2，项目厂房为租用厂房，建设内容主要为设备安装与环保设备的安装调试，项目拟建设1条金属桥架生产线，年产金属桥架1500吨。本项目总投资400万元，环保投资20万元，占总投资额的5.0%。 2、固体废物影响分析 本项目运营期固体废物包括废边角料、喷塑收尘、净化器收尘（焊接烟尘）、废焊渣、废润滑油、废油桶、含有手套、棉纱、废UV灯管、废活性炭、生活垃圾。废边角料、焊接烟尘以及废焊渣均可统一回收至一般固废暂存间后外售，喷塑粉尘直接返回生产利用；废润滑油、废油桶、含有手套、棉纱、废UV灯管、废活性炭等为危险废物，统一收集存放于危废暂存间，交陕西明瑞资源再生有限公司处理；生活垃圾分类收集后统一交由环卫部门清运处置。 综上，项目投产后产生的固废能妥善处置，不会对周边环境产生明显不利影响。 - 3、环保投资 本项目环保投资20万元，站总投资的5.0%，主要用于废气、废水、噪声及固体废物的治理。 - 4、结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在经济技术上可行，主要污染物能实现达标排放。在建设单位切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，从环境保护角度考虑本项目是可行的。 二、审批部门审批决定 陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局文件关于《西咸新区易连天电器设备配套有限公司新型桥架生产项目环境影响报告表的批复》（秦汉审服准[2019]173号）批复如下: - 1、项目概况 该项目位于秦汉新城南位街道办666号，租赁咸阳建兴机械工程有限公司现状厂房及办公室，占地面积1148m2。主要建设内容包括生产车间、库房、办公室、成品区等配套设施，建成后年产金属桥架1500吨。项目总投资400万元。其中，环保投资20万元，占总投资的5.0%。 依据技术评审会形成的专家意见，项目在全面落实“报告表”提出的各项环境污染防治措施且稳定发表排放的前提下，从环境保护角度分析，我局原则上同意按照“报告表”中所列的地点、性质、规模、环境保护措施进行项目建设。 - 2、项目建设期间及运行过程中应重点做好以下工作 - 项目再设计、施工及运营中，必须认真落实“报告表”中所提出的各项污染防治措施，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度要求，确保各类污染物稳定达标排放。 - 强化大气污染防治措施。营运期有机废气须经收集净化处理后达到《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）后排放。 - 做好噪声污染防治工作。通过设备放置在生产车间内，采用柔性连接、隔声、基础减振、加强设备维护等措施后，使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。 - 加强固体废物管理。项目产生的危险废物，应按照危废管理相关要求，交由有资质单位处置。其他固体废物应按要求，做到妥善的处置。 - 设置专/兼职的环保管理人员对项目区内的各项环保设施运行情况进行管理检查，确保环保设施运转正常；推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度的降低污染物的排放量，达到环保要求。 3、几点要求 （一）本项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收通过后方可投入正式运营。 （二）环境影响报告表内容的真实性、完整性和可靠性由环评编制单位和建设单位共同负责。 （三）本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点、采用的仿真机污染措施及生态环境保护措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。 三、 环评批复落实情况 ## 根据西咸新区易连天电器设备配套有限公司新型桥架生产项目环境影响报告表环保设施验收清单落实情况对照见表4-1。 表4-1 环评环保设施验收清单落实情况对照表 设施类别; 环评环保设施验收清单名称; 实际验收内容; 落实情况. 固废处置; 一般暂存间; 一般暂存间1间5m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告[2013]36号）中的有关要求；危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 危险废物暂存间 危废分类收集; 危废暂存间1间3m2. 垃圾桶; 生活垃圾桶分类收集.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： - 项目验收监测工作开展期间，核查企业生产及配套设施的运行负荷，保证在负荷高于设计能力的75%以上的情况下开展验收监测工作，满足验收需求，保证各项环保设施运行正常。 2、一般固废严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及修改单中有关要求，危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单有关规定。

表六

验收监测内容： 6.1 固体废弃物检查内容 固体废弃物的调查内容主要包括： （1）调查固体废弃物（尤其是危险废弃物）的去向、产生量。 （2）调查固体废弃物（尤其是危险废弃物）的厂内暂存方式、防渗措施等。 6.2 环境管理检查内容 环境管理检查主要包括以下内容： （1）项目三同时落实情况； （2）环保设施运行及维护情况； （3）环境保护档案管理情况检查 （4）环境管理制度建立情况执行和落实情况。

表七

验收监测期间生产工况记录 项目设计处理能力年生产新型桥架1500t，验收监测期间各设施正常运行，1号塑粉间运行，每天生产新型桥架4t，合计生产量达到环评生产量的80%。生产工况统计见表7-1。 表7-1 验收监测期间生产工况 日期; 全厂. 9.21; 9.22. 生产量（t/d）; 4; 4. 设计生产量（t/d）; 5; 5. 负荷（%）; 80%; 80%.

7.1固体废弃物调查结果 本次竣工环境保护验收内容为项目固废污染防治设施。本项目的固体废物种类、属性、产污环节、产生量及处置去向详见表 7-2。 表7-2固废处置情况表 废物种类; 产污环节; 属性; 环评产生量; 环评处置利 用方式; 实际产生量; 处置利 用方式; 一致性. 废边角料; 剪板、冲孔; 一般工业固废; 16t/a; 集中收集后出售; 50kg/d; 集中收集后出售; 一致. 喷塑收尘; 喷塑; 2.2275t/a; 回用于生产; 0.01t/d; 回用于生产. 净化器收集粉尘; 焊接工序; 0.00486t/a; 收集后外售; 0.016kg/d; 收集后外售. 废焊渣; 焊接工序; 0.0975t/a; 收集后外售; 0.32kg/d; 收集后外售. 废润滑油; 设备维护; 危险废物; 0.016t/a; 委托有资质的单位处置; 暂时未产生; 分类收集后，暂存于危废暂存间（内设托盘，门口标识清晰，制度上墙），定期交给陕西明瑞资源再生有限公司处置; 一致. 废油桶; 2个/a. 含油手套、棉纱; 设备维护; 0.301t/a; 暂时未产生. 废UV灯管; 废气处理设施; 0.003t/a; 暂时未产生. 废活性炭; 0.010t/a; 暂时未产生. 废UV灯管; 废气处理设施; 危险废物; 0.003t/a; 委托有资质的单位处置; 暂时未产生; 厂家更换后带走; 厂家回收利用. 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 3.0; 环卫工人定期清运; 3.0; 分类收集，定期由环卫部门统一清运; 一致. 7.2环境管理检查内容 ## ①环保审批手续及“三同时”执行情况检查 建设单位于2019年5月取得秦汉新城行政审批与政务服务局出具的陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码2019-611204-33-03-02379。2019年6月西咸新区易连天电器设备配套有限公司委托成都陕西绿辉环境科技有限公司编制了《西咸新区易连天电器设备配套有限公司新型桥架生产项目环境影响评价报告表》，2019年7月陕西绿辉环境科技有限公司完成了报告表的编制工作并于2019年6月28日通过专家评审会，2019年8月5日陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局以秦汉审服准[2019]173号出具了“关于西咸新区易连天电器设备配套有限公司新型桥架生产项目环境影响评价报告表的批复”。本工程于2019年8月开工建设，2019年9月建成。企业在后期建设过程中环评及环评批复中要求建设的环保设施和采取的环保措施基本落实到位。 ## ②环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 经检查该项目建设的环保设施包括：危废暂存间（位于厂房外西北角，3m2，内设托盘，门口标识清晰，制度上墙，双人双锁）、危废合同（与陕西明瑞资源再生有限公司签订）等，且各项环保设施均能正常运行。 该项目建立了相应的环保设施运行、维护制度，将责任具体化，公司环保负责人随时对环保设施进行监督管理，发现问题及时整改，确保环保设施的正常运行。 ## ③环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表，环评批复等）均由公司行政管理部保管、管理。 ④环境保护管理制度的建立和执行情况检查 该项目由专职人员对项目生产及环保设施进行管理。同时设有《危险废物管理制度》，要求各制度上墙，便于管理。 经检查，该项目生产线配套建设的环保设施已按设计要求完成，并投入使用。经现场检查， 各主要环保设施基本能做到与主体工程同步投入运行，各设备运行情况良好，达到设计 要求，设施运行管理基本规范，基本满足“三同时”制度要求。

表 7-2 本项目落实环境保护“三同时”制度情况一览表 环保设施; 环评要求; 环评批复要求; 落实情况. 固体废物防治措施; 本项目运营期固体废物包括废边角料、喷塑收尘、净化器收尘（焊接烟尘）、废焊渣、废润滑油、废油桶、含有手套、棉纱、废UV灯管、废活性炭、生活垃圾。废边角料、焊接烟尘以及废焊渣均可统一回收至一般固废暂存间后外售，喷塑粉尘直接返回生产利用；废润滑油、废油桶、含有手套、棉纱、废UV灯管、废活性炭等为危险废物，统一收集存放于危废暂存间，交有资质单位处理；生活垃圾分类收集后统一交由环卫部门清运处置。 综上，项目投产后产生的固废能妥善处置，不会对周边环境产生明显不利影响。; - 加强固体废物管理。项目产生的危险废物，应按照危废管理相关要求，交由有资质单位处置。其他固体废物应按要求，做到妥善的处置。; 本项目运营期固体废物包括废边角料、喷塑收尘、净化器收尘（焊接烟尘）、废焊渣、废润滑油、废油桶、含有手套、棉纱、废UV灯管、废活性炭、生活垃圾。废边角料、焊接烟尘以及废焊渣均可统一回收至一般固废暂存间后外售，喷塑粉尘直接返回生产利用；废润滑油、废油桶、含有手套、棉纱、废活性炭等为危险废物，统一收集存放于危废暂存间（位于位于厂房东北角，3m2，内设托盘，门口标识清晰，制度上墙，双人双锁）交给陕西明瑞资源再生有限公司处置；废UV灯管由厂家更换后带走回收利用；生活垃圾分类收集后统一交由环卫部门清运处置。. 设置专/兼职的环保管理人员对项目区内的各项环保设施运行情况进行管理检查，确保环保设施运转正常；推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度的降低污染物的排放量，达到环保要求。.

表八

验收监测结论： ## 8.1 工况检查 ## 验收监测期间各设施正常运行，生产量达到验收监测要求的75%及以上负荷。根据监测时的工况记录，本项目验收工况达到设计生产的80%，满足竣工验收的条件。 ## 8.2固废调查结果 ## 验收调查期间，本项目固体废物包括废边角料、喷塑收尘、净化器收尘（焊接烟尘）、废焊渣、废润滑油、废油桶、含有手套、棉纱、废UV灯管（还未产生）、废活性炭（还未产生）、生活垃圾。废边角料、焊接烟尘以及废焊渣均可统一回收至一般固废暂存间后外售，喷塑粉尘直接返回生产利用；废润滑油、废油桶、含有手套、棉纱、废UV灯管、废活性炭等为危险废物，统一收集存放于危废暂存间（位于位于厂房东北角，3m2，内设托盘，门口标识清晰，制度上墙，双人双锁），定期交给陕西明瑞资源再生有限公司处置；废UV灯管由厂家更换后带走回收利用；生活垃圾分类收集后统一交由环卫部门清运处置。 ## 8.3 环境管理检查结果 该建设项目履行了环境影响审批手续，在设计建设中能根据环境影响评价和环保局批复的要求进行环保设施的设计、建设，基本做到了环境保护设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。基本满足了环评批复和环评建议、要求的要求。 ## 8.4验收总结论 西咸新区易连天电器设备配套有限公司新型桥架生产项目自立项到竣工投入生产的全过程，能够执行各项环境管理法律法规，重视环保管理，环保机构及各项管理规章制度健全；基本能够落实环评及批复提出的环保对应措施和建议；设施运转正常；管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。经调查，项目固体废物的处理达到相关标准要求，总体上达到建设项目环境保护竣工验收的条件，同意项目通过竣工环境保护验收。 8.5 建议与要求 （1）建立健全企业污染防治管理制度，设专人管理，完善环保设施运行维护记录。 （2）加强对危险废弃物的管理，建立危废管理、转移台账，定期对危废暂存间进行维护。