建设项目基本情况

| 项目名称 | 汽车电子助力转向器系列产品的研发、生产（装配）项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西安崇贵源汽车部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈宜治 |  |  | 联系人 | 葛水莲 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城天工一路东段6号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13656652184 |  | 传真 | -- | 邮编 | 710000 |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城天工一路东段6号 东经：108.741066°，北纬：34.399018° |  |  |  |  |  |  |
| 备案机关 | 秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  | 项目代码 | 2019-611204-36-03-027726 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建√ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C3670汽车零部件 及配件制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 998 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 60 | 其中：环保投资（万元） |  | 8.3 | 环保投资占总投资比例 |  | 13.8% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预计投产时间 |  |  | 2019年11月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。在此背景下，西安崇贵源汽车部件有限公司租用陕西华源纸业现有厂房998m2，拟投资60万元建设“汽车电子助力转向器系列产品的研发、生产（装配）项目”，本项目建设组装电子助力转向器生产线1条，建成后年产10000套。租赁方陕西华源纸业有限公司已办理环评手续，且建成空闲的厂房租赁给西安崇贵源汽车部件有限公司。西安崇贵源汽车部件有限公司现有项目涉及仅组装，已办理《建设项目环境影响登记表》（详见附件8），随着企业不断发展，公司决定新增焊接和切割工艺，秦汉新城行政审批与政务服务局于2019年5月31日对本项目下发《陕西省企业投资项目备案确认书》同意本项目备案。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》等相关规定，本项目属于“二十二、金属制品业，67金属制造加工制造，其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响报告表。 西安崇贵源汽车部件有限公司于2019年7月委托我公司从事本项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位根据项目特点和区域环境特点，组织专业技术人员踏勘现场、收集资料，并按照国家有关环评技术规范、导则编制完成《汽车电子助力转向器系列产品的研发、生产（装配）项目环境影响报告表》。 二、分析判定情况 本项目相关判定分析情况见表1。 表1 环境管理政策相符性分析 序号; 分析判定内容; 合理性分析; 符合性. 1; 《产业结构调整指导目录2011本（2013 修正）》; 对照《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修订稿），本项目不在鼓励类、限制类以及淘汰类之列，属于允许类；亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列，且取得了备案文件。; 符合. 2; 《西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》; 产业定位为重点发展三大主导产业：都市农业及绿色食品加工业、文化旅游休闲康体产业、现代制造业与高端商贸商务服务业。; 本项目为汽车电子助力转向器组装，产业定位属于现代制造业; 符合. 3; 《西咸新区秦汉新城分区规划（2010-2020）》环境影响报告书; 严格落实《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018—2020年)(修订版)；加强工业噪声、建筑施工噪声、社会噪声治理；一般工业固体废物以综合利用为主，对于不能综合利用的必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，生活垃圾经收集后送往区内生活垃圾无害化处理项目处置；; 项目产生的烟尘经移动式烟尘净化器处理后，可达标排放，工业噪声经基础减震，厂房隔声，合理治理，工业固体废物均得到了合理处置; 符合. 选址合理性 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城天工一路东段6号，租赁陕西华源纸业标准厂房，本项目所在厂房北侧为办公楼；东侧为陕西东联自动化工程有限公司；南侧为钢建筑工地，西侧为好利来咸阳工厂。项目地理位置优越，交通便利。项目所在地水电等基础设施较完善，具有良好的建设条件。因此项目选址可行。 三、项目建设概况 1、项目概况 项目名称：汽车电子助力转向器系列产品的研发、生产（装配）项目 建设单位：西安崇贵源汽车部件有限公司 建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城天工一路东段6号 建设性质：改扩建 总投资：60万元 项目占地：998m2 建设规模：年组装电子助力转向器10000套 2、主要工程内容 本项目租用厂房面积998㎡，项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。其工程组成具体见表2。 表2 本项目组成一览表 项目组成; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产区; 位于厂房的西侧，占地面积约为300m2,主要有车床、数控车床加工中心，铣机、滚丝机、液压压力机、裁线机、线切割、注油机、冲床台等设备; 依托 租赁 厂房. 焊接区; 位于厂房的南侧，占地面积为70m2，主要有焊机. 检验区; 位于厂房的南侧，占地面积为50m2，主要有检测设备. 储运 工程; 呆滞品 区域; 位于厂房的南侧，占地面积约为70m2，主要用于存放呆滞品; 已建. 仓库; 位于厂房的北侧，占地面积约为300m2，主要用于存放生产原料; 已建. 辅助 工程; 办公室; 位于厂房北侧砖混结构办公楼四楼; 已建. 食堂; 位于厂房二楼，食堂安装灶头2个，燃料采用液化气; 已建. 公用 工程; 给水; 由市政供水管网供给。; 依托. 排水; 雨水经厂区雨水管网收集排入市政雨水管网；食堂废水在油水分离后同其他生活废水经厂区化粪池沉淀后，经市政污水管网排入朝阳污水处理厂。; 依托. 供电; 国家电网供给; 依托. 燃料; 液化气供给; 已建. 供暖; 厂房不供暖，办公室采用电取暖。; 已建. 环保 工程; 废气; 切割粉尘、焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后排放;食堂油烟采用油烟净化器处理后排放。; 新建. 废水; 无生产废水，餐饮废水通过安装油水分离器，生活废水经厂区化粪池处理后通过市政管网排入朝阳污水处理厂; 已建. 噪声; 选用低噪声设备、同时采取基础减震、柔性连接等降噪措施。; 新建. 固废; 生活垃圾; 在厂区集中收集后由环卫部门统一清运处置。; 依托. 一般工业固废; 厂房内设置1个固废暂存点，产生的废边角料按照《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)暂存后，定期外售。; 新建. 危险废物; 新建危废暂存间1间及危废暂存设施，产生的废液压油、废润滑油、含油废手套、废UV灯管及废活性炭严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中相关要求暂存后定期交危废资质单位进行处置。; 新建. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 主要设备一览表 单位：台 序号; 设备名称; 型号; 现有台数; 新增台数; 改扩建后台数. 1; 液压压力机; Y5T; 4; 6; 10. 2; 剥线机; /; 1; /; 1. 3; 静音端子机; JY-2T; 3; /; 3. 4; 切割机; /; 0; 1; 1. 5; 线切割; /; 0; 1; 1. 5; 打油机; 自制; 1; /; 1. 7; 打包机; KZW--8060D; 2; 1; 3. 8; 液压搬运机; /; 3; 2; 5. 9; 检测仪; /; 1; /; 1. 10; 机械手; /; /; 2; 2. 11; 静音空压机; V-02518; 2; /; 2. 12; 车床; /; /; 1; 1. 13; 数控车床; /; /; 6; 6. 14; 钻床; Z406C/Z512B-1; 2; /; 2. 15; 铣床加工中心; /; /; 2; 2. 16; 磨床; /; /; 2; 2. 17; 滚丝床; /; /; 1; 1. 18; 磨刀机; /; /; 1; 1. 19; 拉床; /; /; 1; 1. 20; 旋锻机; /; /; 1; 1. 21; 锯床; /; /; 1; 1. 22; 焊机; /; /; 3; 3. 23; 定位机; /; 1; /; 1. 注:在切割空管、压缩管等原料焊接上支架时，需用到线切割和激光切割机。 4、原辅材料 根据建设单位提供资料，本项目使用的原辅材料及能源消耗情况如表4所示。 表4 本项目原辅材料用量情况一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 电机; 10000个/a; 外购. 2; 控制器; 10000个/a; 外购. 3; 传感器; 10000个/a; 外购. 4; 铝壳体; 10000个/a; 外购. 5; 涡轮轴; 10000个/a; 外购. 6; 滑套; 10000个/a; 外购. 7; 钢球; 80000个/a; 外购. 8; 弹簧; 10000个/a; 外购. 9; 止动销; 10000个/a; 外购. 10; 卡簧; 20000个/a; 外购. 11; 转向轴; 10000个/a; 外购. 12; 连接轴; 10000个/a; 外购. 13; 输入轴; 10000个/a; 外购. 14; 涡杆; 10000个/a; 外购. 15; 扭力杆; 10000个/a; 外购. 16; 轴承; 40000个/a; 外购. 17; 万向节; 20000个/a; 外购. 18; 十字轴承; 10000个/a; 外购. 19; 下支架; 10000个/a; 外购. 20; 控制器大支架; 10000个/a; 外购. 21; 控制器小支架; 10000个/a; 外购. 22; 端子; 120000个/a; 外购. 23; 法兰盘; 10000个/a; 外购. 24; 机头螺母; 10000个/a; 外购. 25; 螺堵; 10000个/a; 外购. 26; 堵头; 10000个/a; 外购. 27; 螺丝; 120000个/a; 外购. 28; 护套; 30000个/a; 外购. 29; 电线; 10000m/a; 外购. 30; 空管; 5.8t/a; 外购. 31; 压筋管; 2.2t/a; 外购. 32; 热缩管; 0.12t/a; 外购. 33; 三角板; 1.5t/a; 外购. 34; 实芯焊丝; 0.18t/a; 外购. 35; 润滑油; 0.08t/a; 外购. 36; 切削液; 0.1t/a; 外购. 5、产品方案 本项目的产品方案如下表5所示 表5 项目产品方案一览表 产品名称; 单位; 年产量. 汽车电子助力转向器; 套/a; 10000. 6、公用工程 （1）给水 给水依托现有厂区市政供水管网供给。本次改扩建项目共计员工25人，现有厂区内部调配，不新增员工。本项目生产环节不用水。 （2）排水 本项目采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集进入市政雨水管网； 本项目生活废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为1.06m³/d，296.8m³/a，生活废水经厂区化粪池后，排入朝阳污水处理厂。 职工生活 新鲜水 化粪池 朝阳污水处理厂 1.325 1.06 1.06 0.265 图1 水平衡图 单位m³/d （3）供电 本项目用电来自国家电网供给。 （4）采暖 本项目生产厂房不供暖，办公室采用电取暖。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为25人，日工作8小时，年工作280天，厂区内只提供食堂，不提供住宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为扩建项目，租用陕西华源纸业标准化厂房，根据现场调查，为了节省企业生产成本，新增焊接、切割工艺，增添线切割、切割机、焊机，仅将原外购的上支架等零件企业自己加工生产，但产品方案未变，生产工艺相同，因而原材料、生产设备也发生了部分改变。 2019年5月29日填写了《西安崇贵源汽车部件有限公司汽车电子助力转向器系列产品研发、生产（装配）、销售项目》环境影响登记表，详见附件。 - 原有工程概况 西安崇贵源汽车部件有限公司原有生产规模为年产汽车电子助力转向器10000套，主要原辅材料见表6，主要产品清单见表7，主要设备见表8。 表6 项目原有材料耗用情况 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 电机; 10000个/a; 外购. 2; 控制器; 10000个/a; 外购. 3; 传感器; 10000个/a; 外购. 4; 铝壳体; 10000个/a; 外购. 5; 涡轮轴; 10000个/a; 外购. 6; 滑套; 10000个/a; 外购. 7; 钢球; 80000个/a; 外购. 8; 弹簧; 10000个/a; 外购. 9; 止动销; 10000个/a; 外购. 10; 卡簧; 20000个/a; 外购. 11; 转向轴; 10000个/a; 外购. 12; 连接轴; 10000个/a; 外购. 13; 输入轴; 10000个/a; 外购. 14; 涡杆; 10000个/a; 外购. 15; 扭力杆; 10000个/a; 外购. 16; 轴承; 40000个/a; 外购. 17; 万向节; 20000个/a; 外购. 20; 十字轴承; 10000个/a; 外购. 21; 上支架; 10000个/a; 外购. 22; 下支架; 10000个/a; 外购. 23; 控制器大支架; 10000个/a; 外购. 24; 控制器小支架; 10000个/a; 外购. 26; 端子; 120000个/a; 外购. 27; 法兰盘; 10000个/a; 外购. 28; 机头螺母; 10000个/a; 外购. 29; 螺堵; 10000个/a; 外购. 30; 堵头; 10000个/a; 外购. 31; 螺丝; 120000个/a; 外购. 34; 护套; 30000个/a; 外购. 35; 电线; 10000m/a; 外购. 36; 润滑油; 0.04t/a; 外购. 37; 切削液; 0.05t/a; 外购. 表7 项目原有主要产品及产量一览表 产品名称; 单位; 年产量. 汽车电子助力转向器; 套/a; 10000. 表8 项目原有主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量(台). 1; 液压压力机; Y5T; 4. 2; 剥线机; /; 1. 3; 静音端子机; JY-2T; 3. 4; 打油机; /; 1. 5; 打包机; KZW--8060D; 2. 6; 液压搬运机; /; 3. 7; 检测仪; /; 1. 8; 静音空压机; V-02518; 2. 9; 钻床; Z406C/Z512B-1; 2. 10; 定位机; /; 1. 2、原有工程工艺 项目运营期所用原料全部外购，仅在厂房内进行物理加工，工艺流程见图2 图2 原有工程工艺流程图 3、原有工程污染物产生情况 ①废气 有机废气：螺纹紧固胶用在紧固机头螺母时，使用量很小，约5L/a，其主要成分为：丙烯酸酯类单体、引发剂、促进剂、稳定剂，是利用氧对自由基阻聚原理制成的单组份密封粘和剂，既可用于粘接又可用于密封。当涂胶面与空气隔绝并在催化的情况下便能在室温快速聚合而固化，类比L391螺纹胶特性说明，挥发性为31%，则VOCs产生量为1.55L/a；注胶工序的胶使用在转向轴和机头组装的注胶孔里，产生的有机废气量很小，以无组织形式排放； 餐厅油烟：餐厅提供约25人就餐。人均耗食用油按每餐30g/d，则项目耗食用油量为0.75kg/d，每天按2h计，则食用油的消耗量为0.375kg/h。油烟产生量按耗油量平均值3％计，则油烟产生量为0.01125kg/h。油烟净化器的风机风量为4000m3/h，净化效率大于60％以上。油烟废气经油烟净化器处理后，油烟排放量约为0.0045kg/h，排放油烟浓度为1.125mg/m3。 ②废水：本项目生产环节不用水，主要为职工生活用水，项目劳动定员25人，厂区内提供食堂，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），按每人53L/d记，则生活用水1.325m3/d，371m3/a，排放量约为1.06m3/d，296.8m3/d，生活污水经化粪池处理后，通过市政管网排入朝阳污水处理厂。 ③噪声：本项目噪声源主要为设备运行噪声、金属碰撞声，其噪声为70dB（A）左右，建设单位根据噪声产生特点，采取措施为：车间内合理布局，合理安排工作时间（仅昼间生产），对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 ④固废 生活垃圾：本项目劳动定员25人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则本项目生活垃圾产生量为12.5kg/d，3.5t/a。厂区集中收集后由环卫部门统一清运处置。 废油脂：食堂废油脂产生量为食用油消耗量的2.83%，本项目食用油消耗量为0.75kg/d，则本项目废油脂产生量为0.0212kg/d，5.943kg/a。 危险固废：项目运营期生产、设备定期维修保养会产生废切削液、废润滑油、废含油抹布，根据业主提供，废切削液产生量为0.03t/a，废润滑油产生量为0.02t/a,含油抹布产生量为0.02t/a，含油废手套产生量为0.01t/a。 4、原有工程三废排放一览表 原有工程主要污染物产排污情况见表9 表9 原有工程主要污染物产排情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 排放浓度及排放情况; 标准限值. 废水; 生活污水296.8m³/a; COD; 油水分离器， 化粪池; 255mg/L,0.0757t/a; 300mg/L. BOD5; 120mg/L,0.0356t/a; 150mg/L. SS; 130mg/L,0.0386t/a; 260mg/L. 氨氮; 20mg/L,0.006t/a; 20mg/L. 废气; 螺纹紧固胶; 有机废气; 排气扇; 少量; 少量. 注胶; 有机废气; 排气扇; 少量; 少量. 厨房; 油烟; 油烟净化器; 1.125mg/m3，0.01125kg/h; 2mg/m3. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 厂区设垃圾箱; 3.5t/a; /. 废油脂; 集中收集; 5.943kg/a; /. 危废; 废切削液; 交给有资质 单位; 0.03t/a; /. 废润滑油; 0.02t/a; /. 含油抹布; 0.02t/a; /. 含油废手套; 0.01t/a; /. 5、改扩建后项目污染物排放总量 项目改扩建前后污染物排放“三本账”见表10 表10 项目改扩建前后污染物排放“三本账” 单位： t/a 污染物名称; 现有工程 排放量; 改扩建工程 排放量; “以新带老” 削减量; 改扩建后总体 工程排放总量; 排放 增减量. 废水; 废水量; 296.8; 0; 0; 296.8; 0. COD; 0.0757; 0; 0; 0.0757; 0. BOD5; 0.0356; 0; 0; 0.0356; 0. SS; 0.0386; 0; 0; 0.0386; 0. 氨氮; 0.006; 0; 0; 0.006; 0. 废气; 厨房油烟; 0.0045kg/h; 0; 0; 0.0045kg/h; 0. 切割粉尘; 0; 0.003136; 0.003136; 0.003136; +0.003136. 焊接烟尘; 0; 0.288kg/a; 0.288kg/a; 0.288kg/a; +0.288kg/a. 固废; 下角料; 0; 0.049; 0; 0.049; +0.049. 焊渣; 0; 0.0054; 0; 0.0054; +0.0054. 废切削液; 0.03; 0; 0; 0.03; 0. 废润滑油; 0.02; 0; 0; 0.02; 0. 含油废手套; 0.01; 0; 0; 0.01; 0. 含油抹布; 0.02; 0; 0; 0.02; 0. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 秦汉新城地处陕西省关中平原中部，泾河与渭河交汇的三角地带，隶属于咸阳市管辖范围。位于北纬34°22′～34°30′、东经108°32′～118°58′。规划区毗邻西安国际机场，西距咸阳中心18.5公里，南距西安市中心20.5公里。秦汉新城位于西咸交界处，北至泾河，南至渭河，西至兴平市南位镇行政边界，东至包茂高速。新城包括渭城区的正阳镇、窑店镇、渭城镇、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市的南位镇，泾阳县的高庄镇（部分），规划总面积302.2平方公里。 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城天工一路东段6号，项目中心地理坐标为东经108.741066°，北纬34.399018°，具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌 秦汉新城范围内，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400米左右，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔、地势平坦，海拔为430-500米。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。秦汉新城地质基础是古老的华北阶地，属于变质花岗岩类地质。沿渭河第一阶地由于地质原因形成一条地质断裂带。南部与北部基底为以冲积为主及冲洪积的粉砂质粘土、粘土质粉砂及砂、砾石。承载力标准值在 200kpa 左右。部分土 地存在砂土液化现象。中部为黄土台塬。 3、气候、气象 秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明。年平均气温13℃,冬季(1月)最冷为－20.8℃,夏季最热(7月)为41.4℃。年均降水量548.7毫米，最多降水量829.7毫米，最少为349.2毫米。降水主要集中在5～10月，月降水量最大值出现在9月，为90.6毫米。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为241.6小时，最少(2月)，为146.2小时。无霜期年均213天。年平均气温13.3℃,年平均最高气温19.3℃，年平均最低气温8.3℃，最热月（7月）月平均气温26.5℃，最冷月（1月）月平均气温-1.0℃，极端最高气温42.3℃（2006年6月17日），极端最低气温-20.8℃（1955年1月10日）。年最多风向为东北风和静风。 4、地表水 秦汉新城地表水资源主要由泾河和渭河供给。泾河发源于宁夏回族自治区泾源县境内的老龙潭，自西北向东南流经宁夏、甘肃、陕西三省（自治区），于陕西省高陵县余楚乡马渡村附近汇入渭河，全流域面积45421km²，干流全长455.1km，河道平均比降2.47‰。泾河是渭河北岸的一级支流，也是陕西省关中三大河流之一，泾阳境内河长约77km，流域面积634km²，自上而下依次穿越泾阳县县白王、王桥、桥底、太平、中张、泾干、崇文、高庄8个乡镇，140个村，涉河人口22万。其中高庄镇在规划区范围内。泾河自王桥镇谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃源村附近出境，年平均径流量18.67亿m³，地下水资源年均8306万m³。渭河属黄河一级支流，渭河流域范围主要在陕西省中部。发源于甘肃省渭源县鸟鼠山，东至陕西省渭南市，潼关县汇入黄河。南有东西走向的秦岭横亘，北有六盘山屏障。从武功县大庄圪涝村入境，境内河长86.27km，流域面积3612.5km²，多年平均径流为54.73亿m³，平均流量165.02m³/s。渭河位于秦汉新城南侧，渭河流域多年平均径流量54.05亿m³。秦汉新城范围内地下水资源丰富。泾河地下水资源年均8306万m³。 秦汉新城内部的水利工程有宝鸡峡塬下北高干渠位：泾阳县县内有宝鸡峡灌区支渠6支，总长29776m；其中宝鸡峡塬下高干渠位于秦汉新城中部，东西贯穿新城。 5、土地资源 秦汉新城范围内，沿台塬土层深厚，温差较大，是大枣、酿造类葡萄的最佳适省区；中部平原面属泾惠渠上游灌区，渠井双灌，土肥水美，适种小麦、玉米、 蔬菜、油菜等农作物，具有发展集约农业的良好条件。黄土台塬地貌地区主要分布在规划区中部，这一地区由于塬面平坦，地势开阔，土层较厚，土质肥沃，宜于机耕，是渭城区主要的农业种植区。这一地区自然条件优越，村庄之间联系便利，村庄建设条件良好，基础设施相对完善，村庄布局和农业生产呈现明显的均质性。村庄分布在连片的农田中，村庄之间有道路连接。 渭河平原区随地形划分为三级河流阶地、河漫滩及河床，秦汉新城内渭城镇、窑店镇和正阳镇的南部分部在主要位于渭河二级阶地上。整体上秦汉新城土地基本平坦、土地肥沃，水系发达，水资源丰富，但水生态环境脆弱，台塬地貌明显。需统一协调基本农田与建设用地的用地矛盾。秦汉新城现状为典型的城乡结合部，除渭城区渭城镇接近咸阳市区，城镇建设较为密集外。大部分土地呈现田园风光特色。土地利用结构粗放单一，现状土地利用以农用地为主，占规划范围的83.6%，城市建设用地12.3平方公里，约占规划范围的4.1%。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 1、区域环境质量达标情况 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城天工一路东段6号。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。 根据陕西省环境保护厅办公室2019年1月11日发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中附表4，2018年1~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表.中秦汉新城数据统计，如下表11。 表11 区域环境空气质量达标判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m³）; 标准值 （μg/m³）; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 126; 70; 1.8; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 65; 35; 1.85; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 0.23; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 1.17; 不达标. CO; 95%百分位数 24h平均浓度; 2.0mg/m³; 4.0mg/m³; 0.5; 达标. O3; 90%百分位数 8h平均浓度; 182; 160; 1.137; 不达标. 根据统计结果可知，秦汉新城SO2和CO的年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限制要求；PM10、PM2.5、NO2、O3均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限制要求；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域属于不达标区域。 二、声环境质量现状 为了解本项目所在地声环境质量，建设单位委托陕西同元环境检测有限公司对项目地声环境现状进行监测，监测时间为2019年6月12日-13日。 1、监测布点 监测点位分别为：在项目厂房东厂界、南厂界及北厂界的各布设一个监测点位，共布设3个监测点位，具体监测点位布设见附图4。 2、监测项目 昼、夜等效A声级dB(A)。 3、监测时间及频率 连续监测2天，每天昼间、夜间各1次，分别测定昼间(6:00～22:00)和夜间(22:00～06:00)各时段的环境等效A声级。 4、监测结果 声环境监测结果及达标情况见表12。 表12 噪声现状监测结果汇总表 单位：dB（A） 监测时间及点位; 6月12日; 6月13日; 标准; 评价. 昼; 昼; 昼. 1#东厂界外1m; 59; 58; 60; 达标. 2#南厂界外1m; 55; 55; 达标. 3#北厂界外1m; 56; 57; 达标. 由上表可知，项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此项目所在地声环境质量现状较好。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关排放要求； 2、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）B级标准； # 3、施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》明确“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs等五种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 项目废水依托现已建化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入污水管网进入朝阳污水处理厂，COD与氨氮纳入污水处理厂总量控制范围。根据全国排污许可证管理信息平台信息填报说明，排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。 |

建设项目工程分析

工艺流程（图示） 工艺简述： 组装：涡轮轴的滑套装上弹簧和弹珠，涡轮轴和输入轴组装后，在涡轮轴上打孔后用止动销压装；该工艺产生少量的废铁屑。 压装：组装涡轮轴、轴承组，万向节，在组装好的轴承座组合的螺纹处涂螺纹紧固胶，装机头螺母；此工序主要产生少量螺纹紧固胶的有机废气。 机头组装：用螺丝将涡轮和壳体组装，将传感器用螺丝固定在壳体相应位置上； 焊接：将空管、压筋管通过切割、焊接组成上支架；此工艺主要产生切割粉尘、焊接烟尘、下角料、焊渣。 总成装配：将转向轴与机头组装时，需要用胶枪从转向轴的注胶孔注胶再拉伸确定长度，安装上支架、护罩支架、电机。此工艺主要产生少量注胶的有机废气。 称重包装：将成品包装好，准备好出厂；此工艺主要产生废包装材料。 产污环节： 表13 产污环节一览表 类别; 污染工艺; 主要污染物. 大气 污染物; 切割工序; 切割粉尘. 焊接工艺; 焊接烟尘. 螺纹紧固胶有机废气; VOCs. 注胶有机废气; VOCs. 噪声; 生产设备; 生产设备运行噪声. 固废; 办公生活; 生活垃圾. 生产过程; 废包装. 焊渣. 下角料. 废润滑油、废切削液，含油棉纱，含油废手套.

主要污染工序 一、施工期 本项目为租赁厂房，目前厂房已建成，施工期主要为设备安装产生的噪声、废水、固废等。由于施工期短暂，污染物产生量较少，持续时间短暂，且设备安装是在厂房内部进行，因此施工过程产生的影响较小。 二、运营期 1、废水 本次改扩建项目共计员工25人，现有厂区内部调配，不新增员工。 2、废气 项目产生废气主要为切割粉尘、焊接烟尘、有机废气 （1）切割粉尘 项目线切割、切割机（自带除尘器，收集效率80%，处理效率85%）对原材料进行切割下料，切割过程会产生一定的切割粉尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（2010年，徐海萍等），切割粉尘产生量约占原材料使用量的1‰，本项目空管、压筋管，热缩管，三角板的年使用量为9.8t/a，则项目切割粉尘产生量约为0.0098t/a，经2台烟尘净化器（收集效率80%，处理效率85%）处理后排放量为0.001176t/a。项目线切割、切割机每天使用4h，年使用280天。 （2）焊接烟尘 本项目焊接过程会产生少量的焊接烟尘，根据《焊接技术手册》（王文翰主 编，河南技术出版社，2000年），焊接烟尘的产生量见下表14。 表14 焊接烟尘产生量 焊接方法、焊接材料; 施焊时发尘量（mg/min）; 焊接材料的发尘量（g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条; 350-450; 11-16. 钛钙型焊条; 200-280; 6-8. 自保护焊; 药芯焊丝; 2000-3500; 20-50. 二氧化碳焊; 实芯焊丝; 450-650; 5-8. 药芯焊丝; 700-900; 7-10. 氩弧焊; 实芯焊丝; 100-200; 2-5. 埋弧焊; 实芯焊丝; 10-40; 0.1-0.3. 根据业主提供资料，本项目所使用的焊接方法为氩弧焊，焊条主要为实芯焊丝，年使用量为0.18t，环评按最不利的影响考虑，由上表可知焊接的产尘系数为5（g/kg)，项目产生的焊接烟尘总量为0.9kg/a，经移动式焊烟净化器处理（对粉尘捕集率为80%，处理效率为85%）后，焊接烟尘的排放量为0.108kg/a。经与建设单位核实，项目拟建3台焊机，每台焊机设有一套移动式烟尘净化器，则项目焊接工序配备3套移动式烟尘净化器。焊机运营期每天使用4h，年使用280天。 （3）有机废气 组装好的轴承座组合的螺纹处涂螺纹紧固胶、用胶枪从转向轴的注胶孔注胶的过程中，使用量较小，废气产生量较微，本环评不定量计算。 项目废气污染物产排情况见下表15。 表15 项目废气污染物产排情况 污染源; 污染物; 产生量; 排放量; 环保措施. 线切割 切割机; 切割粉尘; 0.0098t/a; 0.003136t/a; 烟尘净化器. 焊机; 焊接烟尘; 0.9kg/a; 0.288kg/a; 移动式烟尘净化器. 3、噪声 本项目营运期噪声源主要为生产厂房内加工设备及废气处理设备运行时产生的噪声，其单台噪声源强约为70~80dB（A），项目运营期主要噪声源强见下表16。 表16 本项目运营期噪声源强一览表 序号; 设备名称; 噪声源位置; 数量（台）; 单台声级dB（A）. 1; 液压压力机; 生产车间; 10; 70. 2; 切割机; 1; 70. 3; 线切割; 1; 70. 4; 液压搬运车; 5; 70. 5; 静音空压; 2; 75. 6; 车床; 1; 70. 7; 数控车床; 6; 70. 8; 钻床; 2; 80. 9; 铣床加工中心; 2; 70. 10; 磨床; 2; 70. 11; 滚丝机; 2; 70. 12; 旋锻机; 1; 70. 13; 锯床; 1; 85. 14; 焊机; 3; 70. 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括下角料、焊渣、生活垃圾等一般固废，废润滑油、废切削液及含油抹布等危险废物。 （1）生活垃圾 本次改扩建项目共计员工25人，现有厂区内部调配，不新增员工。 （2）一般工业固废 废下角料：来自于切割工序，根据同类项目类比分析可知，下角料的产生量按用量的0.5%记，切割原料用量为9.8t/a,则边角料的产生量为0.049t/a 焊渣：根据调查类比分析，焊接过程中根据焊条质量、操作水平不同，产渣率有所变化，产渣率一般在1%-3%之间，环评按最不利影响考虑，即按3%计，该工程焊条用量为0.18t/a，废渣产生量约0.0054t/a，统一收集后并外售处理。 （3）危险废物 本项目在运营期产生的危险废物包括废切削液、废润滑油，废棉纱，含油手套。 表17 本项目危险废物产生情况一览表 序号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量. 1; 废切削液; HW08; 900-006-09; 0.03t/a. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.02t/a. 3; 含油抹布; HW08; 900-249-08; 0.02t/a. 4; 含油废手套; HW08; 900-249-08; 0.01t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活用水 | COD |  | 300mg/L,0.08904t/a | 255mg/L,0.07568t/a |
|  |  | BOD5 |  | 150mg/L,0.04452t/a | 120mg/L,0.035616t/a |
|  |  | SS |  | 260mg/L,0.077168t/a | 130mg/L,0.038584t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 20mg/L,0.005936t/a | 20mg/L,0.005936t/a |
| 废气 | 切割 | 切割粉尘 |  | 0.0098t/a | 0.003136t/a |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 |  | 0.9kg/a | 0.288kg/a |
| 固废 | 生产运行 | 下角料 |  | 0.049t/a | 集中收集后定期外售 |
|  |  | 焊渣 |  | 0.0054t/a |  |
|  |  | 危废 | 废切削液 | 0.03t/a | 交给有资质的回收单位 |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.02t/a |  |
|  |  |  | 含油废手套 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 含油抹布 | 0.02t/a |  |
| 噪声 | 噪声源强在70~80dB（A）左右，噪声源置于厂房内隔声、采取基础减震等降噪措施。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租用厂房，区域内无珍惜动植物，无环境制约因素。项目所用地属建设用地，项目厂区已建成，不存在破坏植被等。因此不会对区域生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响评价 本项目租用新建厂房，施工期不涉及基础开挖、土石方工程等，本项目施工期主要进行设备安装及调试等。产生的污染物主要为施工过程中产生的噪声，且该噪声影响是暂时的，会随着施工期结束而结束，只要建设单位加强施工期管理，施工期产生的噪声不会对外环境产生明显影响。 二、运营期环境影响评价 1、水环境影响分析 本项目运营期无生产废水产生，产生的废水主要为生活废水，其产生量为1.06m3/d（296.8m3/a）。本项目食堂拟安装油水分离器，餐饮废水经油水分离后同其他生活污水排入厂区化粪池处理，排入朝阳污水处理厂。 2、大气环境影响分析 项目大气污染物主要是下料切割粉尘、焊接烟尘、厨房油烟。 下料切割粉尘 根据建设单位提供设备清单，本项目运营期拟设1台切割机（自带烟尘净化器，收集效率80%，处理效率85%）、1台线切割使用过程中产生的切割粉尘经1台移动式烟尘净化器（收集效率80%，处理效率85%）后，切割粉尘的排放量为0.001176t/a，以无组织形式排放。 另有未捕集到的20%粉尘以无组织形式排放，排放量为0.00196t/a。无组织排放量共为0.003136t/a 焊接烟尘 根据建设单位提供设备清单，本项目运营期拟设3台焊机，焊机使用过程中产生的焊接烟尘经3台移动式烟尘净化器（收集效率80%，处理效率85%）后，焊接烟尘的排放量为0.108kg/a，以无组织形式排放。 另有未捕集到的20%粉尘以无组织形式排放，排放量为0.18kg/a。无组织排放量共为0.288kg/a。 厨房油烟 本项目设有厨房，为员工提供工作餐。厨房在烹饪过程会产生一定量的油烟废气，本项目厨房油烟经处理效率不低于60%油烟净化装置处理后，油烟排放量为0.0045t/a，排放浓度为1.125mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的要求，由烟管引至所在建筑物楼顶达标排放，对周围空气环境影响较小。 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi 定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； i——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，g/m ； 0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3 ②污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表18。 表18 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准限值（μg/m3）; 备注. TSP; 二类; 24小时平均; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. ③估算模型参数如表19所示。 表19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.4. 最低环境温度/℃; -20.8. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 半干旱区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表20。 表20 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 排放工况. 长度; 宽度; 有效高度. 面源 （生产车间）; 54m; 20m; 6m; TSP; 0.003057kg/h; 连续. - 项目主要污染源估算模型计算结果见下表21。 表21 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; TSP. 预测质量浓度/(μg/m3); 占标率/%. 10; 1.11E-03; 0.12. 25; 1.51E-03; 0.17. 50; 1.68E-03; 0.19. 69; 1.77E-03; 0.20. 75; 1.76E-03; 0.20. 100; 1.61E-03; 0.18. 200; 1.01E-03; 0.11. 300; 7.52E-04; 0.08. 400; 6.12E-04; 0.07. 500; 5.22E-04; 0.06. 600; 4.59E-04; 0.05. 700; 4.11E-04; 0.05. 800; 3.74E-04; 0.04. 900; 3.45E-04; 0.04. 1000; 3.20E-04; 0.04. 1100; 2.99E-04; 0.03. 1200; 2.81E-04; 0.03. 1300; 2.66E-04; 0.03. 1400; 2.52E-04; 0.03. 1500; 2.40E-04; 0.03. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 1.77E-03; 0.20. D10%最远距离/m; 66. （4）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判别依据进行划分 表22 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 根据上表预测结果，本项目切割粉尘、焊接烟尘污染物采用AERSCREEN估算模式进行预测可知，烟尘污染物最大占标率为Pmax=0.52%，最大占标率Pmax<1%，因此，按照等级判定要求，本项目环境空气评价工作级别为三级。三级评价项目不进行进一步预测于评价。 （6）餐饮油烟 食堂产生的油烟废气经安装的油烟净化设施处理后其油烟排放浓度1.125mg/m³，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放浓度限值（2mg/m³），净化装置的处理效率大于小型规模的要求（处理效率满足60%），对周围环境空气质量影响较小。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要为设备噪声在采取基础减振、厂房隔声和减振等措施后，设备噪声可降低15~20dB(A)，见表本项目在进行声环境质量监测时项目尚未运行，根据点声源距离衰减模式进行厂界噪声的预测，预测模式如下： 对单个噪声源，预测模式选点源衰减公式： 式中：L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L（r0）—声源的声压级，dB（A）； R—预测点距离噪声源的距离，m； ro—参考位置距噪声源的距离，m； A—其他效应衰减。 两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下列公式： 式中：Leq（T）—预测点的总声级，dB(A)； n—室外声源个数； m—等效室外声源个数； 经计算，噪声贡献值为72.48dB(A)，影响预测结果如表24： 表23 项目主要噪声源及治理后源强分析 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台声压级dB（A）; 降噪措施; 降噪量dB（A）; 降噪后噪声源强dB（A）. 1; 液压压力机; 10; 70; 基础减震、 厂房隔声; 15; 55. 2; 切割机; 2; 70; 15; 55. 3; 线切割; 1; 70; 15; 55. 4; 液压搬运车; 5; 70; 15; 55. 5; 静音空压机; 2; 75; 15; 60. 6; 车床; 1; 70; 15; 55. 7; 数控车床; 6; 70; 15; 55. 8; 钻床; 2; 80; 20; 60. 9; 铣床加工中心; 2; 70; 15; 55. 10; 磨床; 2; 70; 15; 55. 11; 滚丝机; 2; 70; 15; 55. 12; 旋锻机; 1; 70; 15; 55. 13; 锯床; 1; 80; 20; 60. 14; 焊机; 3; 70; 20; 50. 表24 项目噪声影响预测结果一览表 单位：dB（A） 噪声源; 治理后叠加噪声级; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离 （m）; 贡献值; 距离 （m）; 贡献值; 距离 （m）; 贡献值; 距离 （m）; 贡献值. 生产车间; 72.55; 17; 47.94; 15; 49.02; 15.5; 48.74; 39; 40.72. 标准值; 昼间：60. 根据预测结果，运行期本项目噪声源对各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此，本项目噪声对外界声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目运营期固体废物产生及去向情况如下表25所示。 表25 本项目固废产生及去向情况统计表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 固废性质; 去向. 1; 生活垃圾; 3.5t/a; 生活垃圾; 分类收集后由环卫部门统一清运处置. 2; 废油脂; 5.943kg/a; 专人收购. 3; 下角料; 0.049t/a; 一般 工业固废; 集中收集后定期外售. 4; 焊渣; 0.0054t/a. 4; 废切削液; 0.03t/a; 危险废物; 收集后暂存于危废间，定期交由危废资质单位进行处置. 5; 废润滑油; 0.02t/a. 6; 含油抹布; 0.02t/a. 8; 含油废手套; 0.01t/a. 由上表可知，本项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境。 危险废物储运方式及要求： ①厂内危险废物暂存与管理 危废暂存间及所放位置严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求建设，做好防雨、地面防渗、容器防漏，防止二次污染。 A、危险废物应与其他固体废物严格隔离，其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾等一般固废混入；贮存危险废物时应按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 B、按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单设置警示标志及环境保护图形标志。 C、危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法接入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 D、装载半固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与物质表面之间保留100mm以上的空间。 E、配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 F、按要求对该项目产生的固体废物，特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 G、地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。必须用泄漏液体收集装置，气体导出口，及气体净化装置。 H、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 I、应设计堵截泄漏的裙脚，地面或裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 本环评要求，应做好厂内各固废分类收集，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求。危险废物暂存设施做好防雨、防晒、防渗、防扬散和防火等措施，应划为重点防渗区，防止二次污染发生，并应按以下要求对危险废物的收集、暂存、转运等进行管理： ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好停车和处理紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥各车间负责本车间所产生的危险废物的收集、分类、标示和数量登记工作，在收集、分类、标示工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。 ⑦企业对产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》。 ⑧对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 ⑨危险废物产生时，要做好职工的劳动防护工作，禁止出现职业危害事故的发生，危险废物产生后，要及时运至贮存场所进行贮存。 ⑩标识管理 a.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 b.收集、贮存、运输、利用、综合利用危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 申报登记制度 a.车间产生的危险废物种类、性质、数量、浓度、转移(或综合利用)去向、危险废物的贮存、利用场所，严格按照国家规定的内容和程序，如实向安全环保部进行申报登记。 b.危险废物的产生数量、去向必须有严格的台账记录，记录危险废物产生和流向情况，确保危险废物不非法流失，合法利用或处置。 综上所述，建设单位认真落实固废的存放、处置要求，使项目产生的固体废物均得到妥善处理、处置，固体废物对周围环境产生影响不大。 5、环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 设兼职环保管理人员1人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定校园的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ## （2）环境监测计划 环境监测的目的是便于及时了解项目在施工期和营运期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度，以使产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时也是对所采取的环保措施所起的防治效果的一种验证。本项目施工时段仅为设备间的搁置、设备安装调试阶段，施工时间较短，产生的污染物较小，因此，项目不对施工期进行监测，结合本项目实际现状，项目环境监测计划建议见表26。 拟建项目施工期和营运期的环境监测可以委托有资质的监测单位承担，应定期定点监测，编制监测报告，提供给建设单位，以备环境保护行政主管部门的检查和监督。若在监测中发现问题应及时报告，以便及时有效地采取措施。 要建立监控档案，监测数据、污染控制治理设施管理状况、污染事故的分析和监测数据等均要建立技术文件档案，为更好的进行环境管理提供有效的基础资料。 表26 环境监测计划一览表 时段; 监测对象; 污染源; 监测 项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 运行期; 大气环境; 切割 粉尘; 粉尘; 厂界外2-50m; 上风向1个，下风向3个; 一年一次; 符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织监控浓度限值要求. 焊接 烟尘; 烟尘; 厂界外2-50m; 上风向1个，下风向3个. 环境噪声; 设备 噪声; Leq(A); 厂区四周边界; 3个; 一年一次; 符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 注：根据陕西省生态环境厅《关于五个机加行业实施排污许可管理的通知》中，本项目属于“（二）登记管理类3.在《建设项目环境影响评价分类管理名录》中按要求做环境影响报告表或登记表类的项目或企业。”不需要月报/季报，每年仅监测1次即可。 6、环保投资 本项目总投资60万元，其中环保投资8.3万元，占总投资总额的13.8%。其环境治理措施及投资估算情况见表27。 表27 本项目环保投资估算表 项目; 污染源; 环保工程; 环保投资（万元）; 备注. 废气 治理; 线切割; 1台移动式烟尘净化器; 0.3; 新建. 切割机; 自带烟尘净化器; 新建. 焊机; 3台移动式焊接烟尘净化器; 0.9; 新建. 食堂油烟; 1台油烟净化器; /; 已建. 废水 治理; 生活污水; 厂区化粪池; /; 依托. 餐饮废水; 1台油水分离器; 0.5; 新建. 噪声 治理; 设备运行; 设备基础减震、隔声; 2.5; 新建. 固废 处理; 生活垃圾; 垃圾分类收集桶; 0.1; 新建. 一般工业固废; 车间内废边角料暂存处; 1.0; 新建. 危险废物; 危废暂存1间及暂存设施; 3.0; 新建. 总计; 8.3; /. 7、建设项目竣工环境保护验收情况 本项目应当实施的环保项目，表28列出供环保监测与管理部门验收参考。 表28 建设项目竣工环境保护验收一览表 污染类型; 环保措施; 验收要求. 废 气; 焊接烟尘; 3台移动式烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。. 切割粉尘; 1台移动式烟尘净化器、 1台自带烟尘净化器. 厨房油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2相关规定要求。. 废水; 生活污水; 油水分离器、化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 固废; 边角料; 一般固废暂存间; 《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关规定. 焊渣. 生活垃圾; 垃圾桶、环卫清运; /. 废油脂; 交回收单位处置. 废切削液; 暂存危废暂存间， 交给有关单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 废润滑油. 含油抹布、手套. 噪声; 选用低噪声设备、设备均设在厂房内，同时设减振垫，墙体隔声、距离衰减措施；; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 8、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表29。 表29 项目污染物排放清单 类型; 污染物名称; 防治措施; 排放浓度; 排放总量; 总量指标; 排放标准. 废气; 切割粉尘; 移动式烟尘净化器、自带烟尘净化器; /; 0.003136t/a; /; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。. 焊接烟尘; 移动式烟尘 净化器; /; 0.288kg/a; /. 厨房油烟; 油烟净化器; 1.125mg/m3; 0.0045kg/h; /; 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001中表2相关规定要求。. 废水; COD; 化粪池、 油水分离器; 255mg/L; 0.0757t/a; 0.0757t/a; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中三级标准. BOD5; 120mg/L; 0.0356t/a; /. SS; 130mg/L; 0.0386t/a; /. 氨氮; 25mg/L; 0.006t/a; 0.006t/a. 固废; 边角料; 一般固废暂存间; /; 0.049t/a; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单. 焊渣; /; 0.0054t/a; /. 生活 垃圾; 垃圾桶; /; 3.5t/a; /. 废切削液; 危废暂存间; /; 0.03t/a; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 废润滑油; /; 0.02t/a; /. 含油抹布; /; 0.02t/a; /. 含油手套; /; 0.01t/a; /. 9、企业信息公开 （1）企业环境信息公开的内容 参考《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，以及环保局的要求，本项目应公开如下环境信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 （2）公开信息的方式 排污单位应当通过其网站、建设单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施。 、

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割粉尘 | TSP | 烟尘净化器 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）表2中的排放限值要求及厂界监控浓度限值要求 |
|  | 焊接烟尘 | TSP | 移动式焊接 烟尘净化器 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器1套 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模相关排放要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、 | 油水分离器1套；依托厂区化粪池1座，最终排入朝阳污水处理厂 | 污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）B级标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运 | 100%妥善处置 |
|  |  | 废油脂 | 专人收购 |  |
|  | 一般工业固废 | 边角料 | 收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 焊渣 | 收集后外售 |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 危废间暂存，定期交由危废资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求 |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废含油抹布 |  |  |
|  |  | 含油废手套 |  |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源采取设备基础减震垫等措施，经墙体隔声、距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租用厂房，区域内无珍惜动植物，无环境制约因素。项目所用地属建设用地，项目厂区已建成，不存在破坏植被等。因此不会对区域生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 西安崇贵源汽车部件有限公司位于陕西省西咸新区秦汉新城天工一路东段6号，项目所在厂房北侧约28m为办公楼；东侧约14m为陕西东联自动化工程有限公司；南侧相邻10m为钢建筑工地，西侧15m为好利来咸阳工厂。租用陕西华源纸业现有厂房998m2，拟投资60万元建设“汽车电子助力转向器系列产品的研发、生产（装配）项目”，本项目建设组装电子助力转向器生产线1条，建成后年产10000套。 2、项目区域环境质量现状 （1）空气环境：本项目所在评价区2018年1月-12月西咸新区泾河新城环境空气中SO2、CO浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5、NO2和O3浓度值均超标，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）声环境：项目各厂界昼夜间等效声级均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。项目所在地声环境质量良好。 3、运营期环境影响分析及措施 （1）废气环境影响分析 本项目废气主要是下料粉尘和焊接烟尘 本项目设下料切割机1台、切割机1台，经1台移动式烟尘净化器和1台自带烟尘净化器处理；本项目拟设3台焊机，经3套移动式焊接烟尘净化器处理后，经预测粉尘排放浓度为及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度监控限值要求。 综上所述，经采取以上措施后，本项目排放废气可满足排放标准和相关环保技术政策要求，对周围环境影响较小。 （2）废水环境影响分析 本项目运营期产生的生活污水经厂区化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。职工生活污水经化粪池及污水沉淀池处理后，经市政污水管网排入朝阳污水处理厂。项目运营期废水对地表水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 项目主要噪声源为车床、铣床、钻床、等设备运行时产生的噪声，为确保厂界噪声达标，可采取以下措施减小噪声影响：选用低噪声设备，基础减振，产噪设备合理布局，再经厂房隔声，距离衰减等措施减少对外环境的影响。同时本项目周围200m范围内无敏感点，距周围敏感点较远，对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废物影响分析： 生活垃圾由环卫部门统一处置，统一清运；本项目产生的一般工业固体废物包括废边角料、焊渣，集中收集后定期外售；危险废物分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位回收处置。 综上所述，项目产生的固体废物均得以合理处置。对环境的影响较小。 4、结论 综上所述，汽车电子助力转向器系列产品的研发、生产（装配）项目符合国家和地方的产业政策，项目在落实设计和环评提出的各项污染防治措施的基础上，可以满足达标排放的要求，从满足环境质量目标要求角度考虑，项目建设可行。 二、建议 1、建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、 管道、各项治污措施的定期检查和维护工作； 2、加强厂区环境管理，做好厂区环境卫生工作； 3、工厂应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、区环保主管部门对公司环保工作的监督指导。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图、附表： 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目厂区布置图 附图4 项目噪声监测点位图 附件 附件1 委托书 附件2 备案文件 附件3 执行标准 附件4 现状监测报告 附图5 租赁合同 附件6 土地文件 附件7 土地证明 附件8 营业执照 附件9 建设项目环境影响登记表 附表 建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目地下水环境影响评价自查表 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态环境影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 7．辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。