-

西咸新区秦汉新城

生物医药科技研发公共服务平台项目

环境影响报告表

（送审稿）

陕西鑫环源环保技术咨询有限公司

二O一九年六月

建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：西咸新区秦汉新城生物医药科技研发公共服务平台项目

建设单位（盖章）：  陕西省西咸新区秦汉新城发展改革局

编制日期：2019年6月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	12

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	32

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

九、结论与建议	43

附表

建设项目环评审批基础信息表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目现状监测点位布置图

附图4：环境敏感点分布图

附件

附件1：委托书；

附件2：秦汉审服准【2018】52号《关于西咸新区秦汉新城生物医药科技研发公共服务平台项目可行性研究报告的批复》；

附件3：环评执行标准批复；

附件4：慧聚生物公司营业执照

附件5：项目环境质量现状监测报告。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 西咸新区秦汉新城生物医药科技研发公共服务平台项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西省西咸新区秦汉新城发展改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘子龙 |  |  | 联系人 |  |  | 潘征 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城发展改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 029-33185072 |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 |  | 712000 |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城文创大厦2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  | 批准文号 |  | 秦汉审服准 【2018】52号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | M7450质检技术服务 |  |  |  |
| 占地面积（平方米） | 租赁，建筑面积1410m2 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总投资（万元） | 2500 | 其中：环保投资（万元） |  | 42.0 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 1.68% |
| 评价经费（万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 秦汉新城是西咸新区经济带的核心区域，是实现西咸一体化的重要战略空间，是西咸一体化新的核心增长极。为充分依托秦汉新城的健康产业基础和重要资源，跨区域整合医药产业、资金、人才、技术等资源，发展新的接续产业，秦汉新城作为打造健康之城的生物医药产业基地。全力打造创新型产业链（创新药物产业链、生命健康产业链），发展创新型现代生物医药产业集群，着力引进生物医药高新技术企业，壮大产业规模，培育具有市场竞争优势的创新型特色产业集群，建设独具特色的“健康之城”，最终成为陕西省生物医药产业发展的核心区，国家北方生物医药产业基地的重要组成部分。 为推动秦汉新城生物医药产业基地经济迅速发展，根据秦汉新城发展战略规划， 秦汉新城拟建设生物医药研发公共服务平台，平台主要有高新技术研发、第三方病理检测、产学研结合三大战略定位秦汉新城生物医药研发公共服务平台，项目主要建设细胞实验室和基因实验室，实验室运用干细胞、免疫治疗、基因治疗为代表的具有重大创新价值的医疗技术，旨在攻坚癌症、绝症、难治愈慢性病等当前医疗手段难以取得高疗效的重大疾病。 2018年8月，安徽环球工程咨询有限公司西安分公司编制完成了《秦汉新城生物医药科技研发公共服务平台项目可行性研究报告》，2018年9月13日，陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局以秦汉审服准【2018】52号《关于西咸新区秦汉新城生物医药科技研发公共服务平台项目可行性研究报告的批复》同意项目建设。 依据可研及可研批复，项目租赁文创大厦2 楼1410m2的空间，主要建设1座细胞实验及1座基因实验室。细胞实验室主要以细胞治疗为核心，实验室主要用于细胞治疗、免疫治疗、超级疫苗等项目药物开发与研究；基因实验室主要用于高通量基因测序为手段的基因检测。根据《实验室分级评定准则》（T/CSIQ 8015-2018）相关要求规定，本项目实验室属于Ⅱ级生物实验室。 平台建成后由西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司运营，项目的业务、办公生活设施依托该公司及其子公司，不在本次评价范围内。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。为此，陕西省西咸新区秦汉新城发展改革局于2019年6月15日委托我单位编制《西咸新区秦汉新城生物医药科技研发公共服务平台项目环境影响报告表》（委托书见附件1）。 接受委托后，我单位即成立了项目组，按国家及地方环境管理及有关环境保护规定开展了相关工作，依据建设单位提供的相关技术资料在分析研究的基础上，结合项目特点，项目组进行了现场踏勘、调查等工作，收集了相关基础资料，并开展了环境现状监测等工作。 评价单位根据工程有关技术资料，在综合分析项目特点和环境特征的基础上，结合现场踏勘情况，按照国家环保法律法规、技术导则的要求，编制完成了《西咸新区秦汉新城生物医药科技研发公共服务平台项目环境影响报告表》，现上报西咸新区秦汉新城环境保护局审批。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 该项目为生物医药科技研发公共服务平台建设项目，未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》鼓励类、限制类以及淘汰类，属允许类。同时该项目不在陕西省投资限制类产业指导目录（陕发改产业【2007】97号）之中，该项目为陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局秦汉审服准【2018】52号同意建设的项目，项目符合国家、地方现行产业政策。 （2）规划符合性分析 ①与《西咸新区-秦汉新城分区规划》（2010-2020）相符性分析 项目位于陕西省西咸新区秦汉新城文创大厦2楼，属《西咸新区-秦汉新城分区规划》（2010-2020）规划的“一轴双核、三带 四区”中的渭河北岸综合服务区，该项目为生物医药科技研发公共服务平台项目，与渭河北岸综合服务区定位相符，项目符合《西咸新区-秦汉新城分区规划》（2010-2020）。 ②与《西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 目前《西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》已通过技术评审，根据《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见要求，秦汉新城应实现区域水污染物总量管控措施以及排污许可制度，严格限制入园企业，优先建设污水处理设施及配套管网，对污水处理设施、污水管道等进行防渗处理；加强施工扬尘监管，深化面源污染治理，强化移动源污染防治，加强工业噪声、建筑施工噪声、社会噪声治理；一般工业固体废物，以综合利用为主，对于不能综合利用的必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，生活垃圾经收集后送往区内生活垃圾无害化处理项目处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置。 本项目位于兰池大道以北的文创大厦2层，文创大厦配套建设有化粪池及配套污水管网，并配套建设污水连接管道，项目租赁文创大厦2层，不涉及土建工程，基本无户外施工，基本无施工期扬尘、噪声等；项目一般工业固体废物综合利用，生活垃圾经文创大厦物业收集后由环卫部门统一处置，危废执行《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后交有资质单位处置。本项目建设符合《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见的有关要求。 （3）选址可行性分析 项目租用陕西省西咸新区秦汉新城文创大厦2楼，项目选址公用设施建设完备，道路通畅，水、电、通讯等基础设施均已接入。项目周围为办公、服务区域，项目所在的文创大厦1层为西咸新区秦汉置业管理有限公司，3层为西安真善美嘉通创业投资基金管理有限公司和西安微码生物科技有限公司办公区域，无其他重要环境保护目标，项目选址可行。 （4）生活设施依托可行性分析 根据现场勘查及与企业核实，本项目使用的办公用品等均依托西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司（营业执照见附件），该公司成立于2018年6月，隶属于西安真善美嘉通创业投资基金管理有限公司，旨在整合汇聚自身在生物医药产业链上的优势技术服务平台资源，为生物医药研发、企业技术创新、国家重大新药创制专项、生物医药产业发展等提供专业、便捷、集中的技术支撑与服务，截至目前为止引进5家创业企业在孵化器内办公，员工人数共50余人。该企业在本项目中主要承担创投项目落地秦汉新城的项目孵化工作，提供从注册、成立、投融资、办公、法务、人事等全面的创业辅导工作，帮助企业发展壮大。 因此，该企业在生产运营、技术资源等方面均能给与本项目优良的技术支撑与服务，保证项目顺利运行，本项目基础设施、人力资源等依托西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司可行。 3、项目名称、地点、投资规模及建设单位 （1）项目名称：西咸新区秦汉新城生物医药科技研发公共服务平台项目； （2）建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城文创大厦2层； （3）建设单位：陕西省西咸新区秦汉新城发展改革局； （4）运营单位：西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司； （5）建设性质：新建 （6）项目编号：2018-611204-73-01-041287 （7）建设规模：形成年培养细胞500瓶，年基因检测1500个样本的检测规模； （8）投资规模：总投资2500万元，资金来源为政府投资。 4、项目地理及交通位置 秦汉新城生物医药研发公共服务平台项目位于西咸新区秦汉新城兰池大道以北的文创大厦 2 楼，项目地理位置优越，交通方便，项目地理位置见附图1。 5、项目建设内容 项目主要建设1个细胞实验以及1座基因实验室，根据项目主要组成见表1。 表1 项目组成一览表 类型; 工程名称; 建设项目内容及规模. 主体工程; 细胞 实验室; 位于2层西部，由7 间实验室、1 间阳性实验室、1 间病毒生产室、1 间细胞检测室、1 间抽血室、1 间细胞储存室组成，主要用于细胞治疗、免疫治疗、超级疫苗等项目药物开发与研究，建筑面积约500m2；. 基因 实验室; 位于2层西部由1 间微生物实验室、1 间培养室、1 间试剂制备室、1 间样品制备室、1 间PCR 室、1 间文库质检室、1 间基因测序室以及生物信息分析平台组成，建筑面积约500m2，主要用于高通量基因测序为手段的基因检测；. 辅助工程; 细胞 实验室; 空调机房; 位于实验室西北部，建筑面积26.13m2； 主要终于控制实验室温度以及湿度. 其他辅助设施; 有换鞋室、更衣室、缓冲间、准备/供应室、弃物间、洁具室等，按流程布置于实验室各处。. 基因 实验室; 空调机房; 位于实验室东南部，建筑面积26.13m2； 主要终于控制实验室温度以及湿度. 污水机房; 位于实验室东部，建筑面积9.13m2；. 试剂消耗室; 位于实验室北部，建筑面积17.31m2； 主要用于储存试验所需试剂及药品. 污物暂存间; 位于实验室西南部，建筑面积9.13m2； 用于实验室污物暂存及处置. 污洗间; 位于实验室西南部，建筑面积4.5m2；用于实验室汚物処理. 其他辅助设施; 有样本接收室、样本室、换鞋室、更衣室、缓冲间等。. 依托工程; 办公及 生活设施; 本项目不设办公生活设施，办公生活设施依托西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司及其子公司；. 化粪池; 依托文创大厦自建的下水设施及化粪池，化粪池容积50m3，本项目不再建设；. 公用工程; 供水; 给水水源来自市政管网，给水管网已接入到文创大厦，实验室用水由文创大厦供水管网供给；实验室超纯水由市场购买；. 排水; 通实验室一般污水、废水经处理后经下水道进入化粪池，特殊废水、废液收集委托专业机构处理。. 采暖、制冷及通风; 项目冬季利用市政集中供暖，项目夏季采用VRV中央空调制冷，采用机械通风。. 供电; 实验室电源由附近中压电网供给。. 环保工程; 水处理; 一般废水; 采用污废水合流污水，室内地面层以上的生活污水重力流排出至室外管道至化粪池。. 实验室废水; 实验室废水经室内专业废水处理设施（消毒+pH调节）处理后达标后进入化粪池；. 实验室废液; 实验室设废液收集桶，经收集后交由有资质单位处置；. 固体废物; 一般 固体废物; 主要为废包装材料，废包装材料产生量约为0.5t/a，经回收后外售废品站；. 生活垃圾; 项目办公生活设施依托西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司，上班期间产生的生活垃圾约1.5t/a。生活垃圾集中收集由文创大厦物业统一交地方环卫部门处理。. 危险废物; 危险废物主要为仪器清洗废水（主要为第一次冲洗产生的废水）、废弃试剂盒，废弃样本，实验废液，废化学试剂，废培养基，废弃缓冲液，除菌废液，废移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性用品，生物安全柜、超净工作台过滤器更换的过滤介质以及采血废弃物等，经收集后存于危废暂存间（项目设污物间以及弃物间），定期交由有资质单位处置. 废气处理; 项目无废气产生环节，主要为通风换气，无组织排放。. 噪声; 选用低噪声设备，室内、操作间内安置、基础减振。. 6、本项目主要设备统计表 项目主要设备见表2： 表2 项目主要设备统计表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格型号. 1; 高通量测序系统; 台; 1; Ion S5. 2; 基因测序仪; 台; 2; MiniSeq. 3; 基因扩增仪; 台; 1; Jena 846-X-070-301. 4; 普通聚合酶链式反应扩增仪; 台; 1; Mastercycler nexus SX1. 5; 梯度聚合酶链式反应扩增仪; 台; 1; 天隆 Genesy 96T. 6; 荧光定量聚合酶链式反应扩增仪; 台; 1; ABI 7500. 7; 冰柜; 台; 4; BD-317HEF. 8; 冰柜; 台; 1; 海信 BD/BC-308NU/A. 9; 超低温冰箱 (-80℃); 台; 2; CryoCube F740hi. 10; 超低温冰箱 (-80℃); 台; 1; 海尔 DW-86L388J. 11; 冰箱; 台; 2; BCD-220WDVL. 12; 超纯水系统; 台; 1; Milli-Q Reference. 13; 精密天平; 台; 1; BSA323S. 14; 分析天平; 台; 1; BSA224S. 15; 离心机; 台; 2; 5430. 16; 孔板离心机; 台; 1; Min2596. 17; 小型冷冻离心机; 台; 1; 5424R. 18; 小型冷冻离心机; 台; 2; 5427R. 19; 掌上微型离心机; 台; 3; mini G. 20; 台式高速微量离心机; 台; 1; HENGNUO 1-14. 21; 水平离心机; 台; 1; L550. 22; 台式恒温恒湿细菌培养箱; 台; 2; HWM-80. 23; CO2厌氧培养箱; 台; 1; QP-50. 24; 立式霉菌培养箱-70L; 台; 1; MJM-80 (80L). 25; 酸度计; 个; 1; PB10. 26; 分光光度计; 个; 1; BioSpectrometer basic. 27; 凝胶成像系统; 台; 1; GelDoc XR +. 28; 凝胶成像系统; 台; 1; UVCI-1100. 29; 生物芯片分析系统; 台; 1; Labchip GX TOUCH HT. 30; 分子诊断系统; 台; 1; GeneXpert. 31; 手动单道移液器; 套; 80; Research plus. 32; 手动多道移液器; 套; 5; Research plus. 33; 自动移液工作站; 台; 2; epMotion 5070. 34; 旋转混合仪器; 台; 1; VM-100. 35; 强力珠磨式破碎仪; 台; 1; BeadRuptor 24. 36; 全排生物安全柜; 台; 3; BSC-1604IIB2. 37; 30%排生物安全柜; 台; 3; BSC-1604IIA2. 38; 30%排生物安全柜; 台; 1; BSC-1000IIA2. 39; 核酸蛋白定量仪; 台; 2; Qubit 4.0. 40; 水浴锅; 台; 1; DK-8D. 41; 恒温金属浴; 台; 2; OSE-DB-01. 42; 磁力搅拌器; 台; 2; RH basic 2. 43; 漩涡混合器; 台; 8; Vortex-Genie 2. 44; 磁力架; 台; 4; DYNAMAG-2 EACH 12321D. 45; 烘箱; 台; 1; BOV101-150-II. 46; 微波炉; 台; 1; M1-L213B. 47; 移动紫外车; 台; 9; KTR. 48; 除湿机; 台; 1; DH02. 49; 样本条码打印机; 台; 1; 2200. 50; 刀片式服务器; 台; 16; PowerEdge M630. 51; 机架式服务器; 台; 4; PowerEdge R730. 52; 光纤磁盘存储; 台; 1; MD3800F. 53; 刀片式盘柜; 台; 1; PowerEdge(TM) M1000e. 54; 刀片式交换机; 台; 2; Force10 MXL 10/40 GbE DCB. 55; 条码、二维码扫描仪; 台; 7; Y20. 56; 自动进纸扫描仪A4; 台; 2; PL3000S. 57; 自动制冰机; 台; 1; IMS-20. 58; 条码机; 台; 1; Y20. 59; 高通量测序仪; 台; 1; Nextseq 550. 60; 高通量测序仪; 台; 1; Nextseq 550DX. 61; 高压灭菌锅; 台; 1; GR60DA. 62; 自动化模板制备仪器; 台; 1; Ion OneTouch 2 System. 63; 不间断电源; 台; 5; C15KS. 64; 中型摇床; 台; 1; MaxQ4000. 65; 水套式二氧化碳培养箱; 套; 2; 311. 66; 大型工业化二氧化碳培养箱; 套; 1; 3951. 67; 生化培养箱; 台; 2; IMH 60-S. 68; RTCA实时无标记细胞分析系统; 台; 1; xCElligence RTCA S16. 69; 智能微生物分离系统; 台; 1; FMT. 70; 核酸电泳仪; 台; 1; DYCP-31E. 71; 多肽合成仪; 台; 1; Liberty Lite. 72; 程序降温仪; 台; 1; 7451TF. 73; 4℃冰箱; 台; 3; PLR-386. 74; 洗板机; 台; 1; WellWash. 75; 酶标仪; 台; 1; Victor Nivo. 76; 超声破碎仪; 台; 1; VCX 150. 77; 二级生物安全柜; 台; 2; 1374. 78; 全自动细胞计数仪; 台; 1; Cell Counter model R1. 79; 低温冰箱 (-20℃); 台; 2; PLF-276. 80; 全自动液氮低温储存器; 台; 1; CryoPlus 1. 81; 液氮罐; 台; 4; Locator4 Plus. 82; 烘干机; 台; 1; SWA801-20. 83; 全自动细胞培养机; 台; 2; ACC-75. 84; 冻干机; 台; 1; triad. 85; 超低温冰箱; 台; 1; Locator4 Plus. (-190℃)（液氮罐）. 86; 超声波清洗机; 台; 1; KH7200. 87; 基础电泳仪电源及电泳仪; 台; 1; Wide Mini Sub-cell\PowerPac Basic. 88; 真空浓缩仪; 台; 1; Concentrator plus. 89; 灭菌器; 台; 2; GR60DA. 90; 超净工作台; 台; 2; SW-CJ. 91; 高效液相色谱仪; 台; 1; Flexar. 92; 彩钢板吊顶; 面积; 702.66; /. 93; 天花板管道式换气扇; 个; 7; /. 94; 彩钢板隔断; 面积; 1501.74; /. 95; 动力配电柜; 个; 4; /. 96; PVC地面; 面积; 669.2; /. 97; 钢制密封门; 个; 3; /. 98; 钢制密封门; 个; 17; /. 99; 钢制密封门; 个; 26; /. 100; 钢制密封门; 个; 5; /. 101; 固定式安全门AQ1; 个; 4; /. 102; 固定式安全门AQ2; 个; 2; /. 103; 洁净窗C1211; 个; 5; /. 104; 洁净窗C1511; 个; 6; /. 105; 洁净窗C2411; 个; 10; /. 106; 不锈钢传递窗CDC1; 个; 11; /. 107; 不锈钢传递窗CDC2; 个; 4; /. 108; 洁净型甲级防火门; 个; 2; /. 109; 木门M1221; 个; 1; /. 110; 木门M0921; 个; 2; /. 111; 组合式空调机组; 套; 1; /. 112; 组合式空调机组; 套; 1; /. 113; 组合式空调机组; 套; 1; /. 114; 中效排风过滤机组; 套; 1; /. 115; 中效排风过滤机组; 套; 1; /. 116; 臭氧发生器; 个; 1; /. 117; 臭氧发生器; 个; 1; /. 118; 臭氧发生器; 个; 1; /. 119; 高效送风口; 个; 15; /. 120; 高效送风口; 个; 24; /. 121; 高效送风口; 个; 4; /. 122; 复合抗性消声器; 个; 1; /. 123; 复合抗性消声器; 个; 1; /. 124; 复合抗性消声器; 个; 1; /. 125; 复合抗性消声器; 个; 1; /. 126; 卡式风机盘管; 个; 2; /. 127; 卡式风机盘管; 个; 4; /. 128; 卡式风机盘管; 个; 3; /. 129; 管道式风机盘管; 个; 1; /. 130; PLC恒温恒湿控制柜; 个; 3; /. 131; 压差控制系统; 个; 2; /. 132; 洁净式平板灯; 个; 62; /. 133; 洁净式平板灯; 个; 25; /. 134; 紫外杀菌灯; 个; 62; /. 135; 紫外杀菌灯; 个; 24; /. 136; 防水防尘吸顶灯; 个; 10; /. 137; 诱虫灯; 个; 3; /. 138; LED专用应急电源; 个; 37; /. 139; 可视门禁对讲主机; 个; 2; /. 140; 可视门禁对讲分机（内机）; 个; 4; /. 141; 可视门禁对讲分机（外机）; 个; 2; /. 142; 彩色半球摄像机; 个; 24; /. 143; 嵌入式硬盘录像机; 个; 2; /. 144; 硬盘; 个; 2; /. 145; 液晶显示器; 个; 2; /. 146; 中央控制屏系统; 个; 2; /. 147; 温湿度变送器; 个; 13; /. 148; 洁净型不锈钢洗手盆; 个; 4; /. 149; 洁净型不锈钢拖布池; 个; 2; /. 150; 洁净型双槽不锈钢洗涤盆; 个; 2; /. 151; 实验边台; 个; 1; /. 152; 实验边台; 个; 2; /. 153; 实验边台; 个; 1; /. 154; 实验边台; 个; 1; /. 155; 实验边台; 个; 1; /. 156; 实验边台; 个; 2; /. 157; 实验边台; 个; 1; /. 158; 实验边台; 个; 3; /. 159; 实验边台; 个; 1; /. 160; 实验边台; 个; 1; /. 161; 实验边台; 个; 2; /. 162; 实验边台; 个; 7; /. 163; 实验边台; 个; 1; /. 164; 实验边台; 个; 4; /. 165; 不锈钢鞋柜; 个; 1; /. 166; 不锈钢鞋柜; 个; 1; /. 167; 不锈钢鞋柜; 个; 1; /. 168; 机械式紧急冲淋器; 套; 3; /. 169; 自动皂液器; 个; 4; /. 170; 干手器; 个; 4; /. 171; 手消毒器; 个; 5; /. 主要生产设备作用和原理： （1）生物安全柜 生物安全柜是能防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置。其广泛应用于微生物学、生物医学、基因工程、生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中，是实验室生物安全中一级防护屏障中最基本的安全防护设备 生物安全柜的工作原理主要是将柜内空气向外抽吸，使柜内保持负压状态，通过垂直气流来保护工作人员；外界空气经高效空气过滤器过滤后进入安全柜内，以避免处理样品被污染；柜内的空气也需经过HEPA过滤后再排放到大气中，以保护环境。 （2）高压蒸汽灭菌器 高压蒸汽灭菌器是利用饱和压力蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备。可以对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是全世界公认的灭菌效果可靠性最好的灭菌技术之一。 压力蒸汽灭菌器的最基本的工作原理就是通过高温高压状态下的水蒸汽及其释放的大量的潜热对有细菌的菌体物质进行彻底的灭菌处理。当所产生的蒸汽与有菌的物品进行充分接触的时候，可以通过凝结成水进而释放出大量的潜热使温度能够迅速得到提升，最终能够达到灭菌和使灭菌效果加快的目的。 压力蒸汽灭菌的一般程序为：首先加水至高压蒸汽灭菌器内，然后将灭菌物质放置入压力蒸汽灭菌器筛板上，通过电加热，使加热产生的水蒸气与灭菌物质充分接触，通过高温蒸汽使细菌蛋白质变性，以达到灭菌的目的。 7、项目原辅材料用量、理化性质及药品试剂管理要求 （1）原辅材料 本项目原辅材料使用情况见表3。 表3 项目原辅材料表 原料名称; 年 用量; 最大 储存量; 规格; 成分; 储存方式（常温、冷藏、冷冻）. 基因实验室. DNA提取试剂盒; 120; 30; 10cm*10cm*15cm/盒; 酒精、表面活性剂; 常温. 建库试剂盒; 24; 5; 5cm*10cm*5cm/盒; DNA连接酶， 末端修复酶、酒精; -20度. 75%医用酒精; 24L; 5L; 2.5L/瓶; 乙醇; 常温. 无水乙醇; 6L; 2L; 500ml/瓶; 乙醇; 常温. 表面活性剂吐温; 0.5L; 100ml; 100ml/瓶; 表面活性剂吐温; 常温. 分析纯NaCl; 200g; 200g; 100g/瓶; 氯化钠; 常温. Tris-HCl; 5g; 10g; 粉末; Tris-HCl; 常温. EDTA; 5g; 10g; 粉末; EDTA乙二胺四乙酸; 常温. 冰乙酸; 500ml; 100ml; 液体; 乙酸; 常温. 细胞实验室. 75%医用酒精; 24L; 5L; 2.5L/瓶; 乙醇; 常温. 无水乙醇; 6L; 2L; 500ml/瓶; 乙醇; 常温. 分析纯NaCl; 200g; 200g; 100g/瓶; 氯化钠; 常温. 冰乙酸; 500ml; 100ml; 液体; 乙酸; 常温. 超纯水; 50L; 10L; 液体; 水; 常温. 102培养基; 6L; 2L; 500ml/瓶; 蛋白胨，牛肉膏， 氯化钠，蒸馏水等; 冷藏. 细胞培养袋; 1000个; 200个; 100个/包; FEP; 常温. 胰酶; 2L; 200ml; 500ml/瓶; 酶; 冷藏. 二氧化碳气体; 50罐; 10罐; 气体; 二氧化碳; 常温. CIK培养基; 5L; 2L; 500ml/瓶; 生理盐水，硫酸庆大霉素，各种细胞因子等; 冷藏. 干细胞培养基; 3L; 1L; 500ml/瓶; 葡萄糖，谷氨酰胺， 碳酸氢钠，胰岛素等; 冷藏. NK培养基; 5L; 1L; 1000ml/瓶; 必需和非必需氨基酸、维生素、有机和无机化合物、激素、生长因子、微量矿物质等; 冷藏. 白蛋白; 5L; 2L; 50ml/瓶; 白蛋白; 冷藏. （2）主要原辅材料理化性质 ①Tris-HCl：中文品名为三羟甲基氨基甲烷； 氨基丁三醇；缓血酸胺；2-氨基-2-（羟甲基）-1,3-丙二醇。是一种白色结晶或粉末。溶于乙醇和水，微溶于乙酸乙酯、苯，不溶于乙醚、四氯化碳，对铜、铝有腐蚀作用，有刺激性的化学物质。 ②无水乙醇：无色澄清液体。有特殊香味。易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。折光率(n20D)1.361。闭杯时闪点(在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合，达到一定浓度时可被火星点燃时的温度)13℃。易燃。蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%~18.0%(体积)。该有机溶剂用途极其广泛，主要用于医疗、化妆品、卫生用品、油脂与染料方面。 ③75%医用酒精：医用酒精的主要成分是乙醇，并且它是混合物。医用酒精是用淀粉类植物经糖化再发酵经蒸馏制成，相当于制酒的过程，但蒸馏温度比酒低，蒸馏次数比酒多，酒精度高，制成品出量高，含酒精以外的醚、醛成分比酒多，不能饮用，但可接触人体医用。是植物原料产品。75%的酒精用于消毒机理：过高浓度的酒精会在细菌表面形成一层保护膜，阻止其进入细菌体内，难以将细菌彻底杀死。若酒精浓度过低，虽可进入细菌，但不能将其体内的蛋白质凝固，同样也不能将细菌彻底杀死。 ④冰乙酸：冰乙酸，即无水乙酸，乙酸是重要的有机酸之一，有机化合物。其在低温时凝固成冰状，俗称冰醋酸。凝固时体积膨胀可能导致容器破裂。闪点39℃，爆炸极限4.0%~16.0%，空气中最大允许浓度不超过 25mg/m3。纯的乙酸在低于熔点时会冻结成冰状晶体，所以无水乙酸又称为冰醋酸。 （3）药品试剂管理要求 ①实验室内试剂药品保管人员应指定专人保管，并设立账目，保管人员严格执行药品保管制度，做到试剂药品的安全保管和试用领取； ②在固体与液体试剂/药品及化学性质不同或者灭火方式相抵触的试剂/药品应分柜存放； ③受光照易变质、易燃、易爆、易产生有毒气体的试剂/药品应存放在阴凉通风处，且远离火源； ④易挥发试剂/药剂应贮存在具有通风设施的房间内； ⑤剧毒试剂/药品应专柜存放，双人双锁保管； ⑥试剂/药品使用应该有记录，剧毒试剂/药品的领用需保管人员签字； ⑦配制的试剂/药品应贴上标识，注明相应名称、浓度、配制时间、有效期及配置人等相关信息； ⑧定期检查试剂是否过期，过期试剂/药品应及时妥善处理； ⑨定期检查试剂/药品是否齐全，所缺试剂/药品应及时购买补充； ⑩领用液体试剂/药品只准倾出使用，不得在试剂瓶中直接吸取，倒出的试剂/药品不得在倾回原瓶中，倾倒液体试剂时应使瓶签朝向虎口，以免留下的试剂/药品玷污或者腐蚀标签。 ⑪取出固体时试剂/药品应遵守“只出不回，量用为出”的原则，倾出的试剂/药品有余量者不得倒回原瓶，所用牛角匙应清洁干燥，不允许一匙多用。 8、平面布置及四邻关系 项目位于秦汉新城文创大厦2层，分东西两部分布置，东侧布置基因实验室、西侧布置细胞实验室。文创大厦东、南、北目前为空地，西侧阁楼与秦汉新城管委会相望。 项目平面布置见附图2。 9、公用工程 （1）给水 项目办公生活依托西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司及其子公司，本项目用水主要为实验室用水。 实验室用水主要为自来水及超存水，其中自来水接自自来水管网，超纯水由市场购买。 依据可研，实验室自来水用水量为1m3/d，超纯水用量很小，仅为0.002 m3/d。 （2）排水 实验清洗废水（不包含实验器皿第一次冲洗水）进入室内专业水处理设备处理（调节pH+消毒）后井下水道排至化粪池，经化粪池处理后排入城市污水管网，最终排入秦汉新城朝阳污水处理厂。 实验室器皿第一次冲洗水以及废液经过收集袋收集至废液桶内，交由有资质单位处置。 （3）供电 项目从变电站引入两路10kV供电线路，由项目所在地区域相邻的道路中压电网引入，可以保证项目用电的需要。 （4）通信 项目所在位置的程控电话和移动电话已开通，全部实现程控化、数字化，综合通讯能力强。 （5）采暖、制冷及通风 项目冬季利用市政集中供暖。项目夏季采用VRV中央空调制冷，采用机械通风。 10、施工进度 依据可研，该项目工期为6个月，主要分为准备期、主体工程施工期、配套工程以及验收。 11、劳动定员及工作制度 项目劳动定员12人，每天8小时，年工作日250天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用文创大厦2层，为空置楼层，无与本项目有关的原有污染情况。 文创大厦1层为西咸新区秦汉置业管理有限公司，3层为西安真善美嘉通创业投资基金管理有限公司以及西安微码生物科技有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 秦汉新城位于咸阳市东、北侧，是陕西省委、省政府按照国务院《关中—天水经济区发展规划》要求，规划成立的西咸新区管委会五个组团之一。 项目位于西咸新区秦汉新城兰池大道以北的文创大厦，项目地理位置见附图1。 2、地形地貌 秦汉新城地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。 项目位于秦汉新城南部、渭河北岸冲积平原，地势平坦。 3、气候、气象 西咸新区秦汉新城位于关中平原中部，属暖温带半湿润大陆性季风气候。主要气候灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。年平均气温13.7℃，年平均最高气温19.3℃，年平均最低气温9.2℃，最热月（7月）月平均气温26.6℃，极端最高气温41.8℃，（1998年6月21日），极端最低气温-16.0℃（1997年1月30日）。年降水总量553.3毫米，最多年降水量903.2毫米（1983年），最少年降水仅312.2毫米（1995年），降水主要集中在5-10月，月降水量最大值出现在7月，为98.6毫米。 西咸新区四季及全年风速玫瑰图见图1。 图1 西咸新区四季及全年风速玫瑰图 4、水文水系 秦汉新城地表水水体主要有泾河、渭河以及宝鸡峡干渠。 泾河发源于宁夏回族自治区泾源县境内的老龙潭，自西北向东南流经宁夏、甘肃、陕西三省（自治区），于陕西省高陵县余楚乡马渡村附近汇入渭河，全流域面积45421km²，干流全长455.1km，河道平均比降2.47‰。泾河是渭河北岸的一级支流，也是陕西省关中三大河流之一。 渭河属黄河一级支流，渭河流域范围主要在陕西省中部。发源于甘肃省渭源县鸟鼠山，东至陕西省渭南市，潼关县汇入黄河。南有东西走向的秦岭横亘，北有六盘山屏障。从渭河铁路桥入境，多年平均径流为54.73 亿m³，平均流量165.02m³/s。 秦汉新城内部的水利工程有宝鸡峡塬下北高干渠位：泾阳县县内有宝鸡峡灌区支渠6支，总长29776m；其中宝鸡峡塬下高干渠位于秦汉新城中部，东西贯穿新城。秦汉新城地下300m以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。潜水含水岩底板埋深45-75m；浅层承压水含水岩底板埋深170-200m；深层承压水含水岩底板埋深280-300m。 项目位于渭河北岸，属渭河水系。 5、土壤 项目区域地层主要由第四系人工填土、残疾黑垆土、冲击黄土状土、粉质粘土、细砂、中粗砂等构成，自上而下分述如下： （1）耕土①-1Q4pd：褐黄色，以粘性土为主，结构松散，土质不均。该层分布较普遍，一般层后为0.40~0.70m，层底标高369.60~374.77m。 杂填土①-2Q4ml：杂色，以碎砖块、混凝土块等建筑垃圾为主，土质不均，场地拟建23、28、41号楼场地，厚度变化较大，一般厚度0.50~2.80m，层底标高371.04~373.67m。 （2）黑垆土②Q4lel：褐色，坚硬。具大孔、虫孔，具团粒结构，含较多钙质薄膜及少量钙质结核。分布连续，厚度0.70~1.50m，底层埋深1.20~3.10m，层底标高371.89~373.87m。 （3）黄土状土③Q4lal：褐黄、黄褐色，硬塑。具大孔、虫孔，含铁锰质氧化物、蜗牛壳、云母片。层位稳定，分布连续，层厚0.40~3.20m，层底埋深1.00~4.50m，层底标高368.90~372.76m。 （4）黄土状土④Q4lal：褐黄、黄褐色，可塑。具大孔、虫孔，含铁锰质氧化物、蜗牛壳、云母片。层位稳定，分布连续，层厚3.20~7.00m，层底埋深4.90~9.70m，层底标高365.03~367.39m。 （5）粉质粘土⑤Q4lal：灰~深灰色，可塑~硬塑。含铁锰氧化物、零星钙质结核、蜗牛壳及云母片，局部相变为粉土。层位稳定，分布连续。层厚0.90~4.00m，层底埋深6.30~11.80m，层底标高362.20~365.70m。 （6）细砂⑥Q4lal：黄灰~灰色，湿~饱和，中密~密实。矿物成分以长石、石英石为主，暗色矿物次之，可见云母片，含少量粘性土，局部相变为粉砂。场地内多有分布，层厚0.70~4.70m，层底埋深9.50~13.70m，层底标高362.62~361.35m。 （7）中粗砂⑦Q4lal：黄灰~灰色，饱和，密实。矿物成分以长石、石英、云母片为主，暗色矿物次之，可见云母片，含零星砾石。分布连续，在勘察深度25.00m未予穿透，最大揭露厚度14.00m。 该层中下部揭露有粉质粘土透镜体⑦-1Q4lal：灰色，可塑~软塑。含铁锰氧化物、零星钙质结核、蜗牛壳及云母片，一般厚度1.10~2.90m。 6、土地利用 秦汉新城范围内，沿台塬土层深厚，温差较大，是大枣、酿造类葡萄的最佳适省区；中部平原面属泾惠渠上游灌区，渠井双灌，土肥水美，适种小麦、玉米、蔬菜、油菜等农作物，具有发展集约农业的良好条件。 渭河平原区随地形划分为三级河流阶地、河漫滩及河床，秦汉新城内渭城镇、窑店镇和正阳镇的南部分部在主要位于渭河二级阶地上。整体上秦汉新城土地基本平坦、土地肥沃，水系发达，水资源丰富，但水生态环境脆弱，台塬地貌明显。秦汉新城现状为典型的城乡结合部，除渭城区渭城镇接近咸阳市区，城镇建设较为密集外。大部分土地呈现田园风光特色。土地利用结构粗放单一，现状土地利用以农用地为主，占规划范围的83.6%，城市建设用地12.3 km2，约占规划范围的4.1%。 7、生态环境 秦汉新城现状生态系统主要由农田生态系统、水域生态系统、湿地生态系统和城镇生态系统等共同组成。其中，农田生态系统分布范围最大，与其他生态系统联系紧密，是区域景观格局中的基质；渭河和泾河河流生态系统，作为联系区域物质流、能量流，承载洪涝调蓄、降解污染、生物多样性等生态功能的重要载体，分布在新城的南部和北部，并于新城外东部交汇于泾渭湿地，同时，区内还分布有高干渠、防洪渠等渠系；由南位镇、双照镇、周陵镇、渭城镇、窦店镇、正阳镇、高庄镇等城镇构成的城镇生态系统，零星分布在农田基质之中；形成了“河流湿地半围、农田广布、城镇点缀”的景观格局结构。 项目区属城镇生态系统。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境等） 本次评价委托陕西中测检测科技股份有限公司对项目所在区域的噪声进行了监测，监测报告见附件；地表水监测引用《陕西省2019年2月份水环境质量月报》；环境空气质量采用陕西省生态环境厅办公室公布的2018年环境空气质量数据。 1、环境空气质量现状调查及评价 该项目位于秦汉新城，依据陕西省生态环境厅办公室发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，秦汉新城2018年城区空气质量见表4。 表4 西咸新区秦汉新城2018年环境空气质量统计表 单位：ug/m3 地区; 监测因子; 年度浓度; 二级标准; 达标情况. 西咸新区 秦汉新城; PM10; 126; 70; 超标0.8. PM2.5; 65; 35; 达标. SO2; 14; 60; 达标. NO2; 47; 40; 超标0.18. CO; 2.0; 4; 达标. O3; 182; 160; 超标0.14. 注：CO为24小时平均第95百分位数，单位为毫克/立方米；其他五项指标单位为微克/立方米，O3为日最大8小时滑动平均值的第90百分位数。. 依据陕西省生态环境厅办公室发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》数据，西咸新区秦汉新城大气污染物PM2.5、SO2、CO年平均浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，PM10、NO2、O3浓度值均超标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中达标区判定原则，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 秦汉新城管委会积极落实《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》、《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》及西安市、西咸新区《蓝天保卫战2019年工作方案》等省市相关政策，落实相关措施，加强环境管理，改善区域环境空气质量，争取区域环境空气质量不断改善。 2、地表水环境质量现状调查及评价 本项目位于西咸新区秦汉新城，根据《陕西省2019年2月份水环境质量月报》，渭河断面水质监测结果见表5。 表5 项目所在地渭河水质情况 断面; 因子; COD; 氨氮; 总磷. 渭河干流咸阳出境断面; 监测结果（mg/L）; 15; 0.711; 0.1. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 渭河干流西咸出境断面; 监测结果（mg/L）; 13; 0.711; 0.1. 达标情况; 达标; 达标; 达标. GB3838-2002中Ⅳ类; ≤30; ≤1.5; ≤0.3. 根据表5可知，项目所在地地表水化学需氧量、氨氮、总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求。 3、声环境质量现状调查及评价 陕西中测检测科技股份有限公司于2019年6月19日-6月20日，对项目四个厂界以及秦汉新城管委会进行环境噪声现状监测，具体监测点位附图3，监测结果见表6。 表6 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 监测点位; 2019年6月19日; 2019年6月20日; GB3096-2008相关标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 47; 44; 48; 45; 2类60; 2类50. 南厂界; 48; 45; 50; 47. 西厂界; 51; 47; 49; 46. 北厂界; 49; 46; 47; 44. 管委会; 51; 45; 50; 46. 从表6监测结果可知，项目区昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区、经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，项目环境保护目标见表7，环境 敏感点分布见附图4。 表7 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 基本情况; 相对位置; 距离 （m）; 保护内容; 保护目标. 环境空气; 秦汉新城管委会; /; W; 100; 环境 空气质量; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 立体城市1号 （在建）; /; S; 50. 大寨村（拆迁改造）; 约200户; NE; 800. 兰池大厦; /; E; 500. 秦汉新城 政务服务中心; /; E; 500. 万科理想城（在建）; /; N; 210. 中天诚品; /; NE; 530. 星河湾小区; /; W; 800. 声 环境; 秦汉新城管委会; /; W; 100; 声环境质量; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2类标准要求. 立体城市1号 （在建）; /; S; 50. 地表水; 渭河; Ⅳ水体; S; 550; 水环境质量; 《地表水环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅳ类标准.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）环境噪声质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； （3）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准； （4）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。 （2）污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准以及GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准； （3）厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中有关规定； （4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及修改单中有关规定。 |
| 总量控制标 准 | 根据国家 “十二五”期间对COD、NH3-N、SO2和NOx四种污染物排放实行总量控制和计划管理的相关规定。 本项目运营过程产生的废水主要为生活污水，经化粪池预处理后经城市污水管网最终排入秦汉新城朝阳污水处理厂，最终排入渭河。排入污水处理厂的COD为0.0918 t/a，氨氮为0.0072t/a。 由于废水排放量小，且总量已纳入污水处理厂；生产运营过程无含SO2及NOx污染因子的废气排放，因此，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程及产污环节简述（图示）： 1）施工期 项目采用租赁楼层的形式进行建设，无土建施工内容，施工期主要建设内容为现有楼层内部整理、装修以及设备安装调试。施工期工艺流程及产污环节见图2。 图2 施工期工艺流程及产污环节 2）营运期 （1）整体服务流程 项目建成后整体服务流程见图3。 图3 项目整体服务流程 （2）细胞检测工艺流程及产污环节 依据可研，细胞检测工艺流程如下： ①抽取病人外周血60ml（红盖管1管，绿盖管6管）。 ②将红盖管里的血转入50ml离心管里，离心2000r，20min（湘仪台式低速离心机L-550，离心机升降速度均调为2），取上层血清，并加入3P-A-L（3P-A-L浓度10%）。 ③将绿盖管中的血加入到悬浮液中（血:悬浮液=10:1），轻轻混匀。 ④将细胞分离液加入50ml离心管中，将血沿着管壁缓慢加入分离液中（血:分离液=2:1）。 ⑤将血放入离心机中离心2000r，20min，离心结束后将白膜层取出，放于一个新的50ml离心管中。 ⑥向取出的白膜层中加入细胞洗液10ml，用吸管吹打数次，吹打匀后，放入离心机离心1500r，8min（离心机升降速度可调为8），离心结束，弃上清。依照上述步骤,加入6ml洗液，1500r，5min再洗一次。 ⑦用PBS将包被好的培养瓶洗涤两次备用。 ⑧向离心好的细胞中加入细胞接种液，用电动助吸器吹打数次，吹打匀后，转入准备好的培养瓶里（血:接种液=2:1），再将处理过的血清加入培养瓶中（血清浓度10%）。 ⑨将培养瓶置于37℃，5%二氧化碳培养箱培养。 ⑩当细胞生长到第三天时，向培养瓶中加入NKB1和NKB2各1ml。 ⑪配制培养基：每1000ml培养基中加入2-3ml修正液和2支白介素-2。 ⑫当细胞生长到第四天时，向培养瓶中加入100ml处理好的培养基。 ⑬以后每天观察，根据细胞悬液颜色添加培养基，每次按瓶中已有培养基等比例添加。若一个培养瓶中培养物的量达到max线,则采取分瓶处理。 ⑭当细胞生长到约第9-11天时，根据细胞的生长情况，转移到培养袋培养（气泡尽量排空，以免影响细胞生长）。 ⑮以后每天观察，根据细胞悬液颜色添加培养基，每次按袋中已有培养基等比例添加。 ⑯约培养至第十五或十六天，进行计数，当细胞达到所需剂量时，即可离心收细胞待用。 细胞检测工艺流程及产污环节见图4。 （3）基因检测工艺流程及产污环节 采用可以特异性结合核酸的离心吸附柱和独特的缓冲液系统，样品裂解后，DNA在高盐条件下与硅胶膜结合，在低盐、高pH值时DNA从硅胶膜上洗脱下来。 具体步骤： ①先在缓冲液GD和漂洗液PW中加入无水乙醇； ②取样到离心管中； 图4 细胞检测工艺流程及产污环节 ③不足100 µl的样本加缓冲液GA补足到到100 µl； ④加入10 µl的Proteinase K溶液。注意：如果需要去除RNA，可加入5 µl RNase A (100mg/ml) 溶液，振荡15 sec，室温放置5 min； ⑤加入100 µl的缓冲液GB，轻轻颠倒混匀，简短离心以去除管盖内壁的液滴。56℃温浴10 min，并不时轻摇样品； ⑥加入50 µl乙醇（96-100%），如果室温超过25℃，请将乙醇置冰上预冷。轻轻颠倒混匀样品，室温放置3 min。简短离心以去除管盖内壁的液滴； ⑦将上一步所得溶液都加到一个吸附柱CR2中（吸附柱放入收集管中），12000 rpm (~13400×g)离心30 sec，弃废液，将吸附柱CR2放回收集管中。 ⑧ 向吸附柱CR2中加入500 µl缓冲液GD（使用前请先检查是否已加入无水乙醇），12000 rpm (~13400×g)离心30 sec，弃废液，将吸附柱CR2放回收集管中。 ⑨向吸附柱CR2中加入600 µl 漂洗液PW（使用前请先检查是否已加入无水乙醇），12,000 rpm (~13400×g)离心30 sec，弃废液，将吸附柱CR2放回收集管中。 ⑩重复操作步骤8。 ⑪12000 rpm (~13400×g)离心2 min，倒掉废液。将吸附柱CR2置于室温放置2-5 min，以彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液。注意：这一步的目的是将吸附柱中残余的漂洗液去除，漂洗液中乙醇的残留会影响后续的酶反应（酶切、PCR等）实验。 ⑫将吸附柱CR2转入一个干净的离心管中，向吸附膜中间位置悬空滴加20-50 µl洗脱缓冲液TB，室温放置2-5 min，12000 rpm(~13400×g)离心2 min，将溶液收集到离心管中。洗脱液的pH值对于洗脱效率有很大影响。若用水做洗脱液应保证其pH值在7.0-8.5范围内，pH值低于7.0会降低洗脱效率；且DNA产物应保存在-20℃，以防DNA降解， 基因检测工艺流程及产污环节见图5。 图5 基因检测工艺流程及产污环节 2、主要污染工序 1）施工期主要污染工序 本工程施工期主要包括室内装修、设备安装等。施工期产生的污染物主要有： （1）废气 施工期室内装修，废气主要为装修期间产生的甲醛、TVOC、粉尘等废气。 （2）废水 施工人员产生的生活污水以及施工废水。 （3）噪声 室内装修加隔板或隔墙进行改造及设备安装，切割机、灰浆机、电钻等装饰工程机械作业时产生的噪声，以及物料运输产生的运输噪声。 （4）固废 主要是装饰时产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 2）营运期主要污染工序 本项目营运期主要污染来自于细胞培养、基因检测等过程产生的乙醇废气、实验废水、一般工业固体废物、危险废物以及实验设备以及辅助设备运行产生的噪声。 （1）废气 本项目实验室检验过程中用到少量乙醇溶液，乙醇属于易挥发有机溶剂，在使用过程中挥发逸散；本项目乙醇年使用量为14L。 项目细胞实验室以及基因实验室采用过滤器净化空气，实现室内室外清洁气流以无组织形式交换：实验室采用高换气次数稀释废气，设计换气次数18次/H，正压送风，负压排风，排风设备末端中效过滤器过滤，过滤后排风；室外空气经过初、中、高效过滤器过滤，过滤等级99.99%，过滤掉空气中的细菌、颗粒物，达到万级送风，≥0.5up尘粒≤350000个/立方米；实验室废气经过中效过滤箱过滤后排放，室内采用移动式臭氧发生器产生臭氧及紫外杀菌灯灭菌；因为本项目乙醇使用量较少，产生的乙醇废气随离心排风机无组织排放至外环境中。 本项目假定乙醇全部挥发至空气中为最大源强，以每天涉及乙醇使用时间为4h计，乙醇（密度1.59kg/m3）最大挥发量为22.26kg/a，排放情况见下表。 表8 乙醇气体产生及排放情况汇总 污染因子; 乙醇. 无组织废气; 产生量（t/a）; 0.022. 排放量（t/a）; 0.022. 排放速率（kg/h）; 0.022. 注：每天使用乙醇时间按4h计。 （2）废水 由于本项目办公生活设施依托西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司及其子公司，本项目用水仅为实验室用水。 实验室用水主要为实验仪器清洗用水（含洗手废水）、地面冲洗废水以及超纯水。 ①实验用超纯水 本项目不制备纯水，纯水由市场购买，年用量为50L，按80%的产生量计算，废水产生量为0.04m3/a。 ②实验仪器清洗废水（含洗手废水） 项目实验冲洗废水（不含第一次冲洗产生的废液）用量约250m3/a，污水产生量按80%计算，废水产生量则为200m3/a。 ③地面冲洗废水 实验室地面每周清洁卫生一次，每次产生污水1m3，用水量50m3/a，损耗系数按照0.8计，则产生的地面清洁废水为40m3/a。 以上合计，项目用水量为300.05m3/a，排放量为240.04m3/a。 实验室废水经“臭氧消毒+pH调节”后一并排入文创大厦化粪池后接入市政管网，排入秦汉新城朝阳污水处理厂。 根据调查，实验室废水主要为污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN，本次评价类比同类项目污染物数据来说明实验室废水产排情况。 营运期污废水产排情况见表9，项目水平衡见图6，污废水水质见表10。 表9 项目给排水一览表 用水项目; 新鲜水量; 损耗量; 排水量; 最终去向. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 实验室仪器清洗（含洗手废水）; 1.0; 250.0; 0.2; 50.0; 0.8; 200.0; 文创大厦化粪池. 实验室地面冲洗; /; 50.0; /; 10.0; /; 40.0. 实验室超纯水; /; 0.05; /; 0.01; /; 0.04. 水量合计; 1.0; 300.05; 0.2; 60.01; 0.8; 240.04; /. 图6 项目水平衡图 单位m3/a 本项目污水水质及源强见下表： 表10 本项目污水水质及源强分析 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 粪大肠菌群. 化粪池进口 （240.04t/a）; 处理前水质（mg/L）; 450; 200; 240; 30; 60; 7.0; ≤5000（个/L）. 处理前产生量（t/a）; 0.1080; 0.0480; 0.0576; 0.0072; 0.0144; 0.0017; 3.0×108（个/a）. 化粪池; 去除率（%）; 15%; 12%; 50%; 0; 0; 0; 0. 化粪池出口 （454.50t/a）; 处理后水质（mg/L）; 382.5; 176; 120; 30; 60; 7.0; ≤5000（个/L）. 污染物排放量（t/a）; 0.0918; 0.0422; 0.0288; 0.0072; 0.0144; 0.0017; 3.0×108（个/a）. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; /; /; /; 45; 70; 8; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 500; 300; 400; /; /; /; ≤5000（个/L）. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （3）声环境 项目建成运行期间，产生的噪声主要来源于实验设备以及辅助设备运行噪声。设备噪声值为65dB（A）-78dB（A），设备为间歇运行。 噪声源强一览表见表11。 表11 主要噪声源强一览表 实验室; 序号; 设备名称; 数量（台、套）; 运行时间; 声级dB（A）. 基因 检测 实验室; 1; 5430离心机; 2; 间歇; 60-65. 2; Min2596孔板离心机; 1; 间歇; 60-65. 3; 5427R小型冷冻离心机; 2; 间歇; ＜60. 4; L550水平离心机; 1; 间歇; 60. 5; 强力珠磨式破碎仪; 1; 间歇; 70-75. 6; RH basic 2磁力搅拌器; 2; 间歇; 65-70. 7; 空调系统; 1; 间歇; 75-78. 8; 新风系统+强通风系统; 1; 连续; 70-75. 细胞 实验室; 9; MaxQ4000中型摇床; 1; 间歇; 60. 10; DYCP-31E核酸电泳仪; 1; 间歇; ＜60. 11; VCX 150超声破碎仪; 1; 间歇; 60. 12; L,MQ.C-80E高压灭菌锅; 1; 间歇; 75. 13; KH7200超声波清洗机; 1; 间歇; 60. 14; 基础电泳仪; 1; 间歇; ＜60. 15; SW-CJ超净工作台; 2; 间歇; 60. 16; 空调系统; 1; 间歇; 75-78. 17; 新风系统+强通风系统; 1; 连续; 70-75. 18; 水处理设备; 1; 连续; 60. 注：声源为距设备1m处声级 （4）固体废物 ①项目固体废物产生情况 项目生产过程中产生的一般固体废物主要为废包装材料和生活垃圾等一般固体废物。危险固废主要为仪器清洗第一次冲洗产生的废水（先通过废液收集袋集中收集，再转存到废液桶中）、废弃试剂盒，废弃样本，实验废液，废化学试剂，废培养基，废弃缓冲液，除菌废液，废移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性用品，生物安全柜、超净工作台过滤器更换的过滤介质以及采血废弃物等，要求按危险废物收集，设置危废暂存间暂存，交由有资质单位处置 。 一般工业固废主要为废包装材料，废包装材料产生量约为0.5t/a，经回收后外售废品站； 项目劳动定员12人；项目办公生活设施依托西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司，上班期间产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d），项目年运行250天，则项目运营期生活垃圾产生量为1.5t/a。生活垃圾集中收集由文创大厦物业统一交地方环卫部门处理。 本项目危险废物主要为仪器清洗废水（主要为第一次冲洗产生的废水）、废弃试剂盒，废弃样本，实验废液，废化学试剂，废培养基，废弃缓冲液，除菌废液，废移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性用品，生物安全柜、超净工作台过滤器更换的过滤介质以及采血废弃物等。其中仪器清洗废水产生量为1.0t/a，高压蒸汽灭菌后按HW49-900-047-49管理；废试剂盒产生量为0.002t/a，高压蒸汽灭菌后按HW01-831-004-01管理；废弃样本产生量为0.001t/a，高压蒸汽灭菌后按HW01-831-003-01管理；实验废液产生量为0.01t/a，高压蒸汽灭菌后按HW01-831-004-01管理；废培养基产生量为0.005t/a，按HW02-276-005-02管理；废缓冲液产生量为0.01t/a，按HW02-276-005-02管理；除菌废液产生量为0.005t/a，高压蒸汽灭菌后按HW02-276-005-02管理；废弃移液枪头、离心管、一次性手套、口罩产生量为0.01t/a，按HW49-900-041-49管理；生物安全柜、超净工作台HEPA过滤器更换的过滤介质产生量为8套/a，按HW49-900-041-49管理；采血废弃物产生量约0.01 t/a，按HW01-831-001-01管理。 项目固体废物产生情况详见表12。 表12 项目固废产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工办公; 固态; 纸屑、塑料、办公垃圾等; 1.5t/a. 2; 废包装材料; 原辅材料包装物; 固态; 纸板、塑料; 0.5t/a. 3; 仪器清洗废水; 实验室仪器清洗 （第一次）; 液态; 沾染的样品或化学试剂; 1.0t/a. 4; 废弃样本; 实验室接样; 固态 液态; 组织、细胞、血液样品等; 0.001t/a. 5; 实验废液; 实验室检验; 液态; 电泳液、废试剂等; 0.01t/a. 6; 废培养基; 细胞培养; 固废 液态; 葡萄糖、水、琼脂等 营养物质; 0.005t/a. 7; 废缓冲液; 检测、培养过程; 液态; 磷酸二氢钠、磷酸氢二钠; 0.01t/a. 8; 除菌废液; 检测、培养过程; 固态 液态; 盐酸胍、氯化钠、稀盐酸等; 0.001t/a. 9; 废弃移液枪头、 离心管、 一次性手套、口罩; 实验室检验; 固废; 丝、绵; 0.01t/a. 10; 废试剂盒; 实验室检测; 固废 液态; 盐酸、氯化钠等; 0.002t/a. 11; 废HEPA过滤介质; 实验室和车间生物安全柜和超净工作台过滤系统; 固态; 纤维、细菌、颗粒物等; 0.010t/a. 12; 采血废弃物; 采血过程; 固态; 针头、塑料、棉签; 0.01t/a. ②固体废物属性判别 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种产物是否属于固体废物，判定结果见表13。 表13 固体废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 是否属于固体废物; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工办公; 固态; 是; 定义：丧失原有价值的固态物质. 2; 废包装材料; 原辅材料 包装物; 固态; 是; 定义：生产过程中产生的废弃物质. 3; 仪器清洗废水; 实验室仪器清洗（第一次）; 液态; 是; 定义：生产过程中产生的废弃物质. 4; 废弃样本; 实验室接样; 固态 液态; 是; 定义：生产过程中产生的废弃物质. 5; 实验废液; 实验室检验; 液态; 是; 定义：生产过程中产生的废弃物质. 6; 废培养基; 细胞培养; 固废 液态; 是; 定义：生产过程中产生的废弃物质. 7; 废缓冲液; 检测、培养过程; 液态; 是; 定义：生产过程中产生的废弃物质. 8; 除菌废液; 检测、培养过程; 固态 液态; 是; 定义：生产过程中产生的废弃物质. 9; 废弃移液枪头、离心管、一次性手套、口罩; 实验室检验; 固废; 是; 定义：生产过程中产生的废弃物质. 10; 废试剂盒; 实验室检测; 固废 液态; 是; 定义：生产过程中产生的废弃物质. 11; 废HEPA过滤介质; 实验室和车间生物安全柜和超净工作台过滤系统; 固态; 是; 定义：生产过程中产生的废弃物质. 12; 采血废弃物; 采血过程; 固态; 是; 定义：生产过程中产生的废弃物质. ③危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表14。 表14 危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码; 是否属于 医疗废物. 1; 生活垃圾; 职工办公生活; 否; /; 否. 2; 废包装材料; 脱包称量; 否; /; 否. 3; 仪器清洗废水; 实验室仪器清洗 （第一次）; 是; HW49-900-047-49; 否. 4; 废弃样本; 实验室接样; 是; HW01-831-003-01; 是. 5; 实验废液; 实验室检验; 是; HW01-831-04-01; 是. 6; 废培养基; 细胞培养; 是; HW02-276-005-02; 是. 7; 废缓冲液; 检测、培养过程; 是; HW02-276-005-02; 是. 8; 除菌废液; 检测、培养过程; 是; HW02-276-005-02; 是. 9; 废弃移液枪头、 离心管、一次性手套、口罩; 实验室检验; 是; HW49-900-041-49; 否. 10; 废试剂盒; 实验室检测; 是; HW01-831-004-01; 是. 11; 废HEPA过滤介质; 实验室和车间生物安全柜和超净工作台过滤系统; 是; HW49-900-041-49; 否. 12; 采血废弃物; 采血过程; 是; HW01-831-001-01; 是.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 排放浓度 及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 无组织挥发废气 | 乙醇废气 | 0.022t/a |  | 0.022t/a |  |
| 水 污染物 | 实验室仪器清洗废水（含洗手废水），地面冲洗废水 | 水量 | 240.04t/a |  | 240.04t/a |  |
|  |  | COD | 450 mg/L | 0.1080 t/a | 382.5mg/L | 0.0918 t/a |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L | 0.0480 t/a | 176 mg/L | 0.0422 t/a |
|  |  | SS | 240 mg/L | 0.0576 t/a | 120 mg/L | 0.0288 t/a |
|  |  | 氨氮 | 30 mg/L | 0.0072t/a | 30 mg/L | 0.0072t/a |
|  |  | 总氮 | 60 mg/L | 0.0144t/a | 60 mg/L | 0.0144t/a |
|  |  | 总磷 | 7.0 mg/L | 0.0017t/a | 7.0 mg/L | 0.0017t/a |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 1.8×1013（个/a） |  | 3.0×108（个/a） |  |
| 固体 废物 | 一般工体废物 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.5t/a |  | 0 |  |
|  | 危险废物 | 仪器清洗废水 | 1.0t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废弃样本 | 0.001t/a |  | 0 |  |
|  |  | 实验废液 | 0.01t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废培养基 | 0.005t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废缓冲液 | 0.01t/a |  | 0 |  |
|  |  | 除菌废液 | 0.001t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废弃移液枪头、离心管、一次性手套、口罩 | 0.01t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废试剂盒 | 0.002t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废HEPA过滤介质 | 0.01t/a |  | 0 |  |
|  |  | 采血废弃物 | 0.01t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 实验设备、空调及风机 | 噪声 | 60~78dB(A) |  | 厂界昼间＜60 dB(A)， 夜间＜50 dB(A) |  |
| 主要生态影响、保护措施及预期效果： 项目租赁文创大厦2 楼建设，无土建施工内容，施工都在室内进行，不破坏地表植被，项目基本不对生态环境产生影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本工程施工期主要包括内部装饰和设备安装等。项目施工期的环境污染主要来自施工废气、施工机械噪声、建筑施工人员排放的少量生活污水和生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下： 1、施工期空气环境影响分析 本项目投入使用前实验室需经过短暂的集中装修，将会有甲醛、TVOC 等废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修涂料消耗量和选用的品牌也不一样，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。因此装修期间应严格选用环保产品，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 2、施工噪声环境影响分析 项目装修阶段主要设备及噪声级见表15。 表15 主要施工机械及其噪声源强 施工阶段; 设备名称; 声级dB（A）; 声源性质. 装修阶段; 切割机; 88; 间歇运行. 电钻; 85; 间歇运行. 运输车辆; 75; 间歇运行. 在楼体进行室内装修，应当限制作业时间，避免在午休及夜间进行高噪作业以及运输，避免对周围环境及文创大厦1层和3层办公人员造成噪声污染。对项目内部装修阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到标准限值。 3、施工期废水环境影响 施工期的废水主要为生活污水。施工人员生活用水量按每人每天50L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工10 人计算，则生活污水产生量约0.40m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮。施工期产生的生活污水依托文创大厦及附近现有设施，污水经现有化粪池处理后排入污水管网，对环境影响较小。 4、施工期固体废弃物环境影响分析 ①生产固废 废涂料：在项目建筑装修阶段产生的废涂料以及残余物的废弃包装物等属于危险废物HW49（其他废物）类，评价要求此部分危险废物经专用容器收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。 ②生活垃圾 施工人员平均每人生活垃圾产生量约为0.5kg/d，施工期最大施工人数按10 人计算，生活垃圾产生量约5kg/d，生活垃圾应做到日产日清，送至指定位置交由环卫统一处置。

运营期环境影响分析 ## 1、环境空气影响分析 （1）评价等级 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用AERSCREEN模型对本项目排放的主要污染物Pmax进行计算，估算模型参数选取见表16，计算结果见表17，等级判定见表18，按照大气环境影响评价工作级别判定原则，确定本项目环境空气评价工作级别为三级。 表16 估算模型所需要参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 1000万人. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -19.7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表17 主要污染物Pmax和D10%计算结果表 污染源名称; 污染物种类; 最大落地浓度 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; Pmax（%）; D10%（m）. 乙醇（无组织）; 挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）; 1.40×10-2; 2.0; 0.70; 0. 表18 环境空气评价等级判别依据表 评价工作分级判据; 一级; 二级; 三级. Pmax≥10%; 1%≤Pmax＜10%; Pmax＜1%. 本项目情况; 最大占标率Pmax=0.70. 评价等级; 三级. （2）评价范围 根据估算模式计算结果及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级确定原则，本项目环境空气评价工作级别为三级，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 （3）大气环境影响分析 该项目产生的主要废气为挥发的乙醇，项目使用乙醇量很小，仅为15L/a，在加强实验室通风的情况下，乙醇排放浓度很小，基本不对环境产生影响。 ## 2、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境（HJ 2.3—2018）》，本项目废水排放至秦汉新城污水处理厂，属于间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 由于本项目办公生活设施依托西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司及其子公司，本项目用水仅为实验室用水。实验室用水主要为实验仪器清洗用水（含洗手废水）、地面冲洗废水以及超纯水。依据工程分析，项目用水量为300.05m3/a，排放量为240.04m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群。实验室废水经过3级高效过滤装置（PP棉、活性炭、RO膜）排放至文创大厦现有化粪池预处理，最终进入市政污水管网。根据类比，本项目进水水质和出水水质见表10。 由表10可以看出，项目产生的污废水经化粪池预处理后，其排水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，经市政管网排入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入渭河。因此，本项目对地表水环境影响不大。 本项目进入园区化粪池的废水每天约0.96m3，根据调查得知：文创大厦现有化粪池设计有效容积为50m3，目前已建成运行，其富余量足够接纳本项目排水。因此，本项目产生废水排入文创大厦化粪池是可行的。 西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂位于西咸新区秦汉新城南部，福银高速公路西侧、河堤路北侧，建设规模为10万吨/日，目前已正式运行。污水处理工艺：采用预处理+改良型A2/O池+滤布滤池的处理工艺，半地下式、顶部覆土绿化的结构形式，主要由预处理、生物处理、深度处理、消毒处理等4个主要系统。 服务范围：包括渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新兴产业园区全部区域，服务区总面积约36km2。 本项目位于兰池大道以北的文创大厦，位于上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域，位于秦汉新城朝阳污水处理厂收水范围内。 污水处理厂服务对象：收水范围内居民生活区排放的生活污水，以及部分企业经过预处理的工业废水和未经处理、但水质较好的企业工业废水，不接纳工业企业排放的有毒有害工业废水。对于尚未进行预处理的工业废水，要求企业必须处理到《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010中规定的允许值或污水厂设计进水水质要求，本项目污水经化粪池处理后可达到其进水水质要求。目前西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂进水约6万吨/日，仍有4万吨/日的余量，因此本项目污水排入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂可行。 综上所述，本项目废水最终经西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂处理后达标排放，对水环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目建成运行期间，实验室产生的噪声主要来源于离心机、电泳仪等实验设备以及空调、通风机等辅助设施，设备噪声值为60dB（A）-78dB（A），设备为间歇运行。 本项目设备选用先进的低噪声设备，设备加装减振垫；合理布局在室内，同时采取减振、隔声等降噪措施后，项目噪声到达厂界处的影响值，昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准60 dB（A）的要求，项目每天运行8个小时，夜间不运行，无噪声产生，不对环境产生影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目运行期产生的固体废物包括一般工业固体废物（废包装材料）、生活垃圾、、危险废物。 根据可研及相关资料，本项目固废产生及处置、处理情况见表14所示。 由表14可知，项目产生废包装材料产生量约为0.5t/a，经回收后外售废品站； 项目劳动定员12人，办公生活设施依托西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司，运营期生活垃圾产生量为1.5t/a。生活垃圾集中收集由文创大厦物业统一交地方环卫部门处理。本项目危险废物主要为仪器清洗废水（主要为第一次冲洗产生的废水）、废弃试剂盒，废弃样本，实验废液，废化学试剂，废培养基，废弃缓冲液，除菌废液，废移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性用品，生物安全柜、超净工作台过滤器更换的过滤介质以及采血废弃物等，产生量约1.059t/a，危废经收集后交有资质单位处置。 固废均安全妥善处置，项目固废对环境影响有限。 同时，评价要求建设单位必须做好危险废物的收集工作，将危险废物分类妥善收集于专用容器中，容器及材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应），在各专用容器贴上各自的危废标志；同时对于危废暂存间（弃物间、污物暂存间）设置警示标志，做好基础防渗处理；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。暂存间内配有紫外线灯和消毒液喷洒设施，禁止在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物或生活垃圾。必须使用有警示标识的包装物或容器。依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）对危险废物贮存场所采取防护措施，且要建立危险废物转运台账，做到有去向可查。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；具体收集贮存、处置措施如下： ①危险废物的贮存设施的设置应遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 ②危险废物必须进行分类收集，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ③ 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ④ 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑤ 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ⑥ 危险废物贮存前应进行检查，并注册登记，做好台账。 综上所述，本项目运营期各类固体废物全部得到合理的处理处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、土壤影响分析 项目位于文创大厦二层，实验室均设置为硬质地面。项目所有危险废物均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格管理，做到管理清晰、去向可查，项目运营期基本不对土壤产生影响。 6、环境风险 依据建设项目环境风险评价技术导则 （HJ 169-2018），本项目基本不涉及的风险物质，根据导则计算Q远小于1，环境风险潜势为Ⅰ，项目使用的原辅材料用量很小，正常情况下，只要加强管理，发生环境风险的概率很低。 7、环境管理与监测计划 本项目运营期应设环保管理部门，配备环保管理人员负责企业的环境管理工作，主要环境管理内容包括： （1）制定项目环境保护管理制度，制定年度环境管理工作计划，日常环境监测计划； （2）企业应建立环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、污染源监测、危险废物贮存、转移处置记录、台帐及其它环境统计资料等）； （4）积极配合环保行政主管部门的管理，及时申报企业排污情况； （5）开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； （6）开展员工的环保宣传与培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平，确保实现清洁生产、持续改进。 （7）维护环保设施的正常运行，对环保设施进行定期检查和维修，确保危险废物得到有效贮存和处置。 营运期污染源监测计划列于表19。 表19 项目污染源监测计划表 类 别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 厂界噪声; 等效声级LAeq; 四周厂界; 1次/年; 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准. 废水; COD、BOD、SS、氨氮、 总磷、总氮; 废水排污口; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B 级标准. 8、项目环保投资估算及验收 本项目总投资2500万元，其中环保投资约42万元，占总投资的1.68％,环保投资估算详见表20。 表20 项目主要环保措施及投资估算一览表 序号; 类别; 污 染 物; 处理措施 与设施; 数量 （套/座）; 估算环保投入（万元）; 运行维护费用; 监测费用; 验收标准. 1; 废气; 乙醇废气; 实验室空气 排风系统; 2; 10.0; 2.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 2; 噪声; 实验生产设备; 选取低噪声设备、减振等措施; /; 10.0; 2.0; 1.0; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中3类标准. 3; 废水; 实验室废水; 实验室内设废水处理设备1套，对实验废水进行消毒和调节pH后排入文创大厦化粪池; 1; 5.0; 1.0; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B 级标准. 4; 固体废 物; 危险 废物; 危险废物暂存间、废液收集桶、定期交由有资质的危废处置单位处理; /; 10.0; /; /; 资源化 无害化 减量化 合理处置. 一般固体废物废物; 一般固废暂存间、定期外售; /; /; /; /. 生活 垃圾; 设置生活垃圾桶，定期有环卫部门清运; 4; 1.00; /; /. 小计; 36.0; 5.0; 1.0; /. 总计; 42.0; /. 建设单位在项目投产后正常生产时，应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及相关法律规定，进行验收。 本项目环保设施管理清单见表21。 表21 环保设施管理清单 污染 类别; 污染源; 污染防治措施; 数量; 治理要求; 验收标准. 废气; 乙醇废气; 实验室空气 排风系统; 2套; 达标排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；. 噪声; 设备噪声; 设备基座减震、 车间隔声; /; 厂界达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准；. 废水; 实验室 废水; 污水处理设备1套，主要用于消毒以及调节pH; 1套; 对废水进行调度，pH调到正常范围内; pH满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B 级标准要求；. 固废; 废包装 材料; 一般固废暂存间; 1座; 回收后外售; 处置率100%；. 危险废物; 专用收集贮存设施，危废暂存间2座; 2套; 定期委托有资质单位处置. 生活垃圾; 垃圾桶; 4个; 环卫部门清理. 9、项目污染源排放清单 项目污染源排放清单见表22。 表22 项目污染物排放清单表 类别; 污染物; 污染因子; 排放浓度; 排放量; 环保 设施; 位置; 设施数量; 验收标准. 废气; 无组织挥发废气; 乙醇; /; 22.2kg/a; 实验室净化空气排风系统; 实验室; 2套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织排放监控浓度限值. 废水; 实验室废水; COD; 382.5mg/L; 0.0918 t/a; 化粪池; 文创大厦; 1套; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准（mg/L）. BOD5; 176 mg/L; 0.0422 t/a. SS; 120 mg/L; 0.0288 t/a. 氨氮; 30 mg/L; 0.0072t/a. 总氮; 60 mg/L; 0.0144t/a. 总磷; 7.0 mg/L; 0.0017t/a. 噪声; 噪声; 噪声; 厂界昼间＜60 dB(A)， 夜间＜50 dB(A); /; 隔声、减振等降噪措施、风机置于楼顶; 实验室; 若干; GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》 2类标准. 固废; 一般工业固体废物; /; /; 0.5t/a; 分类定点收集; 实验 过程; 若干; GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单. 危险 废物; /; /; 1.059t/a; 专用设备储存，暂存于危废暂存间内; 实验、试剂盒生产过程; /; 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2001）及2013年修改单. 生活 垃圾; /; /; 1.5t/a; 带盖垃圾桶（箱）; 生活 垃圾; 若干; 处置率100％.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 实验室 | 乙醇 | 实验室净化空气排风系统 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 实验室废水 | COD、BOD、SS、 氨氮、总氮、总磷 | 依托文创大厦化粪池处理达标后排入市政污水管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 暂存于一般固废暂存间，回收后定期外售 | 安全妥善处理 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 定点收集，交由环卫部门统一处理 |  |
|  | 危险废物 | 仪器清洗废水（主要为第一次冲洗产生的废水）、废弃试剂盒，废弃样本，实验废液，废化学试剂，废培养基，废弃缓冲液，除菌废液，废移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性用品，生物安全柜、超净工作台过滤器更换的过滤介质以及采血废弃物等； | 专用容器收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 实验设备、 空调及风机 | 运行噪声 | 基础减振、隔声措施 | GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》 2类标准 |
| 生态环保措施预期治理效果： 项目租赁文创大厦2 楼建设，无土建施工内容，施工都在室内进行，不破坏地表植被，项目基本不对生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论： 1、项目概况 西咸新区秦汉新城生物医药科技研发公共服务平台项目位于陕西省西咸新区秦汉新城文创大厦2层，采用租赁场地形式建设。 项目主要建设1座细胞实验及1座基因实验室。细胞实验室主要由7 间实验室、1 间阳性实验室、1 间病毒生产室、1 间细胞检测室、1 间抽血室、1 间细胞储存室组成，建筑面积约500m2；基因实验室主要用于高通量基因测序为手段的基因检测，主要由1 间微生物实验室、1 间培养室、1 间试剂制备室、1 间样品制备室、1 间PCR 室、1 间文库质检室、1 间基因测序室以及生物信息分析平台组成，建筑面积约500m2。 项目劳动定员12人，每天8小时，年工作日250天。 项目总投资2500万元，其中环保投资约42万元，占总投资的1.68％。 2、项目合理性分析 （1）产业政策符合性分析 该项目为生物医药科技研发公共服务平台建设项目，未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》鼓励类、限制类以及淘汰类，属允许类。该项目为陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局以秦汉审服准【2018】52号同意建设的项目，项目符合国家、地方现行产业政策。 （2）规划及规划环评符合性分析 项目位于陕西省西咸新区秦汉新城文创大厦2楼，属《西咸新区-秦汉新城分区规划》（2010-2020）规划的“一轴双核、三带 四区”中的渭河北岸综合服务区，该项目为生物医药科技研发公共服务平台项目，与渭河北岸综合服务区定位相符，项目符合《西咸新区-秦汉新城分区规划》（2010-2020）。项目满足《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见的有关要求。 （3）选址可行性分析 项目租用陕西省西咸新区秦汉新城文创大厦2楼，项目选址公用设施建设完备，道路通畅，水、电、通讯等基础设施均已接入。项目周围为办公、服务区域，项目所在的文创大厦1层为西咸新区秦汉置业管理有限公司，3层为西安真善美嘉通创业投资基金管理有限公司和西安微码生物科技有限公司办公区域，无其他重要环境保护目标，项目选址可行。 3、项目区域环境质量现状 （1）环境空气质量现状 依据陕西省生态环境厅办公室发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》数据，西咸新区秦汉新城大气污染物PM2.5、SO2、CO年平均浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，PM10、NO2、O3浓度值均超标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中达标区判定原则，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 （2）地表水环境质量现状 项目所在地地表水化学需氧量、氨氮、总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求。 （3）声环境质量现状 项目区昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、环境影响分析及措施 （1）大气环境影响分析 该项目产生的主要废气为挥发的乙醇，项目使用乙醇量很小，仅为15L/a，在加强实验室通风的情况下，乙醇排放浓度很小，基本不对环境产生影响。 （2）水环境影响分析 由于本项目办公生活设施依托西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司及其子公司，本项目用水仅为实验室用水。实验室用水主要为实验仪器清洗用水（含洗手废水）、地面冲洗废水以及超纯水。项目产生的污废水经化粪池预处理后，其排水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，经市政管网排入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入渭河，由于水量很小，且经朝阳污水处理厂处理，项目对地表水环境影响不大。 （3）噪声环境影响分析 本项目噪声为设备运行噪声，设备经过基础减震，车间隔声以及距离衰减后，噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对声环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 本项目在运营过程中产生废包装材料、生活垃圾一般性固体废物，交由环卫部门清运处置。 项目产生废包装材料产生量约为0.5t/a，经回收后外售废品站； 项目劳动定员12人，办公生活设施依托西安慧聚生物科技企业孵化器有限公司，运营期生活垃圾产生量为1.5t/a。生活垃圾集中收集由文创大厦物业统一交地方环卫部门处理。本项目危险废物主要为仪器清洗废水（主要为第一次冲洗产生的废水）、废弃试剂盒，废弃样本，实验废液，废化学试剂，废培养基，废弃缓冲液，除菌废液，废移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性用品，生物安全柜、超净工作台过滤器更换的过滤介质以及采血废弃物等，产生量约1.059t/a，危废经收集后交有资质单位处置。 固废均安全妥善处置，项目固废对环境影响有限。 5、总量控制 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2 、NOx、VOC、总氮（重点企业）、总磷（重点企业）。结合本项目的实际，本项目废水排入文创大厦化粪池预处理后，排水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，经市政管网排入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入渭河。 由于排放量很小，且总量已纳入污水处理厂，生产运营过程无含SO2及NOx污染因子的废气排放，因此，无需申请总量，但需地方环境保护部门确认。 6、环评总结论 综上，项目建设符合国家产业政策、符合相关规划，选址基本合理，在落实可研及环评提出的各环保措施前提下，项目的建设对区域环境质量影响较小，从环境保护出发，本项目的建设是可行的。 二、建议 项目要严格执行环境保护的“三同时”制度，加强环境管理，确保环保设施正常运行，固体废物尤其是危险废物得到安全妥善处置。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日