建设项目竣工环境保护

# 验 收 监 测 报 告 表

（固废）

项目名称：西安远航电力科技有限公司避雷器、

套管及航空减震器生产线建设项目一期

建设单位：   西安远航电力科技有限公司

编制单位： 西安正桓能源工程技术有限公司

2019年7月

建设单位法人代表：张 志 强

编制单位法人代表：梁 钢

项 目 负 责 人：鱼 养 存

报 告 编 写 人：费 阿 鑫

| 建设单位：西安远航电力科技有限公司 | 编制单位：西安正桓能源工程技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：029-33714390 | 电话：029-88227492 |
| 传真： | 传真：029-88828825 |
| 邮编：712000 | 邮编：710077 |
| 地址：陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办光伏一路2号-2 | 地址：西安市高新区锦业路1号绿地领海A座1807 |

## 表一

| 建设项目名称 | 西安远航电力科技有限公司避雷器、套管及航空减震器生产线建设项目一期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 西安远航电力科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 西咸新区秦汉新城渭河北岸综合服务区兰池二路以北，光伏三路以西地块 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 避雷器、套管、航空减震器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 避雷器9万台，套管2万根，航空减震器2.5万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 避雷器9万台 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013年10月 | 开工日期 | 2015年4月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年4月 | 现场监测时间 | 2019.4.20~2019.4.21；2019.6.15~2019.6.16 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局 | 环评报告表 编制单位 | 陕西天成环境工 程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 西安正桓能源工程技术有限公司 | 环保设施 施工单位 | 西安正桓能源工程技术有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 10000万元 | 环保投资总概算 | 55万元 | 比例 | 0.55% |
| 实际总投资 | 850万元 | 实际环保投资 | 20万元 | 比例 | 2.35% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； （3）国务院令第682号国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定； （4）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及附件； （5）中国环境监测总站《中国环境监测总站建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》，验字〔2005〕172号； （6）陕西省环境保护厅《陕西省环境保护厅建设项目环境管理规程》，陕环发〔2010〕38号； （7）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告2018年第9号； （8）《关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》市环发[2017]2号； （9）国环规环评[2017]4 号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告； |  |  |  |  |

续表一

|  | （10）《西安远航电力科技有限公司避雷器、套管及航空减震器生产线建设项目环境影响报告表》，2013年10月； （11）西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局关于《西安远航电力科技有限公司避雷器、套管及航空减震器生产线建设项目环境影响报告表》的批复（秦汉管规函〔2013〕139号），2013年10月18日； （12）西安远航电力科技有限公司提供的其他资料。 |
| --- | --- |
| 验收执行标准标号、级别 | 根据西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局关于该项目环境影响报告表批复，该工程验收执行标准如下： - 一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的相关规定； - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定。 |

## 表二 项目由来

西安远航电力科技有限公司是国内最早的研发与生产航空配套产品和输变电用避雷器硅胶材料、监测器、放电计数器及脱离器的企业之一，公司与西安交通大学、西北工业大学、西安电瓷研究所、西安高压电气研究院等著名高等院校、科研机构建立了长期的紧密型合作关系，使公司在管理、技术、生产等方面不断发展优化生产工艺，形成了系列化多功能的产品结构和日益扩大的销售市场，产品深受国内外用户的青睐和好评。 随着我国输变电技术的不断发展，对避雷器电气性能、机械性能和可靠性要求也日益提高，传统的避雷器已难适应超高压、大容量、大电网的发展需要。考虑到国家幅员辽阔，安装地点地理条件复杂，国家将发展和采用复合外套避雷器列为限制过高压的主要措施，并计划在今后的新线建设和旧线改造中大量采用复合外套避雷器，这为发展本项目提供了非常广阔的市场环境和良好的机遇。 项目位于西咸新区秦汉新城渭河北岸综合服务区兰池二路以北，光伏三路以西地块，项目占地17941.37m2，总建筑面积为15386.73 m2，项目分两期建设，主要建设内容：1期工程为1号钢结构生产车间，建筑面积6337.27m2，建设避雷器生产线一条，包括硫化车间，装配车间、仪表车间及车间办公室。 2期工程为2号车间和综合办公室，2号钢结构生产车间，建筑面积5191.96m2，设有机械加工车间、套管车间、航空减震器车间、去毛刺车间、库房；综合办公室包括办公、员工宿舍、食堂。2期工程尚未建设，不在此次验收工作范围，待建成后另行办理环保手续。 2013年6月企业委托陕西天成环境工程技术有限公司编制完成了《西安远航电力科技有限公司避雷器、套管及航空减震器生产线建设项目环境影响报告表》；2013年10月18日，西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局对《西安远航电力科技有限公司避雷器、套管及航空减震器生产线建设项目环境影响报告表》进行了审批。 受西安远航电力科技有限公司的委托，西安正桓能源工程技术有限公司承担该项目的竣工环境保护验收报告编制工作。2019年4月5日西安正桓能源工程技术有限公司组织技术人员对该项目建设情况进行了现场踏勘并编制了西安远航电力科技有限公司避雷器、套管及航空减震器生产线建设项目竣工验收监测方案。2019年4月20日至4月21日；6月15日至6月16日，西安瑞谱检测技术有限公司技术人员依据验收监测方案，完成了该项目竣工环境保护验收的现场监测工作。本公司依据验收监测、调查结果编制了本验收监测表。

## 表三 工程概况、主要污染物及防治措施

3.1 工程基本情况 项目名称：西安远航电力科技有限公司避雷器、套管及航空减震器生产线建设项目 建设性质：新建项目 建设投资：总投资概算10000万元，环保投资概算55万元，比例0.55%。实际总投资850万元，环保投资20万元，比例2.35%。 验收范围：项目分两期建设，验收范围为1期工程，包括1号钢结构生产车间，建筑面积6337.27m2，建设避雷器生产线一条，包括硫化车间，装配车间、仪表车间及车间办公室。2期工程为2号车间和综合办公室尚未建设，不在此次验收工作范围，待建成后另行办理环保手续。 位置与交通：本项目位于西咸新区秦汉新城渭河北岸综合服务区兰池二路以北，光伏三路以西地块，项目东临陕西三航动力科技有限公司，南邻陕西兴汉光源科技有限公司，北侧陕西宇澳电器有限公司，西侧隔光伏一路为兰池学校。项目地理位置见图3-1。 3.2 建设项目主要组成 本项目占地17941.37m2，总建筑面积为15386.73 m2，一期工程主要建设内容包括：1号钢结构生产车间，建筑面积6337.27m2，建设避雷器生产线一条，包括硫化车间，装配车间、仪表车间及车间办公室。项目主要组成见表3-1。 表3-1 一期工程项目组成及主要建设内容表 分类; 项目组成; 主要建设内容; 与环评 一致性. 主体工程; 避雷器生产线一条; 1号车间; 1栋生产车间，1F（局部2F、3F），建筑面积6337.27m2、钢结构，包括硫化车间，装配车间、仪表车间及车间办公室; 一致. 公用工程; 给水; 设水泵房、敷设给水管网，项目用水引自市政自来水管网; 一致. 供电; 厂区设配电室、引自市政供电管网; 一致. 供暖; 单体空调制冷供暖; 一致. 储运工程; 储存; 原辅材料及产品主要储存于厂区库房，库房位于生产车间; 一致. 运输; 厂外运输由社会运力提供汽车运输服务.

续表三

续表3-1 一期工程项目组成及主要建设内容表 环保工程; 固废处置; 项目生活垃圾集中收集定期交由环保部门处理；下角料收集后定期交由西安一诺物资回收有限公司回收；废乳化液和含油废抹布废手套等危险废物妥善收集于危废暂存间（6㎡）定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处理。; 一致. 3.3 项目变动情况 本项目原环评与实际建设变动情况见表3-2 表3-2 项目变动情况 原环评; 实际建设情况. 建设内容涉及2号车间包括机械加工车间、套管车间、航空减震器车间、去毛刺车间和库房及综合办公室包括办公、员工宿舍、食堂。; 2号车间及综合办公室、宿舍、食堂为二期工程，尚未建设，待建成后另行办理环保手续。. 固化工艺硫化工序的原料为硅胶，加热至160℃左右，硫化废气产生量小，且在车间内进行，通过加装轴流风机，加强车间通风。; 硫化工序的原料为硅胶，加热至160℃左右，硅胶硫化产生的废气经UV光解+活性炭处理设施处理后经15米高的排气筒排放。. 建设危废储存间3个。; 建设危废暂存间1个。. 备注：以上硫化工序变动不涉及到工艺变更，属于环保设施增加；部分主体工程、辅助工程未建设，不参与此次验收；建设危废暂存间1间满足目前项目生产需要。因此以上变更不属于重大变动。.

续表三

3.4 原辅材料消耗生产规模、设备清单及水平衡 本项目原辅料消耗及实际生产规模及设备清单见表3-3、3-4、3-5、3-6。 表3-3 项目产品生产规模表 序号; 产品名称; 设计规模(台/年）; 实际规模(台/年）. 1; 避雷器; 90000; 90000. 表3-4 项目原辅料消耗表 序号; 名称; 使用量; 单位. 1; 钢材; 100; 吨. 2; 环氧管; 3万; 根. 3; 混炼硅橡胶; 1万; 吨. 4; 氧化锌电阻片; 80万; 片. 5; 瓷套; 3万; 个. 6; 集成电路板、模块; 20万; 个. 7; 乳化液; 10; L. 8; 液压油; 30; kg. 9; 环氧树脂; 50; kg. 10; 活性炭; 100; kg. 11; 固化剂; 50; kg. 表3-5 设备清单表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 平板硫化机; 400*400; 5. 2; 平板硫化机; 400*600; 2. 3; 平板硫化机; 600*800; 1. 4; 平板硫化机; 1200*500; 1. 5; 平板硫化机; 500T; 1. 6; 液体橡胶注射机; 1. 7; 避雷器模具; 50. 8; 空调机; 2. 9; 各类工装; 50. 10; 车床; C620; 1. 11; 铣床; 1. 12; 磨床; M250; 1. 13; 烘箱; 3. 14; 出片机; 1. 表3-6 试验、检验设备清单 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 无局放工频试验变压器; YDTCW-750/2*275; 1. 2; 无局放工频试验变压器; YDTCW-150/2*175; 1. 3; 冲击电流发生器; 1. 4; 氧化锌避雷器直流参数测试仪; DTA; 1. 5; 氧化锌避雷器直流参数测试仪; ATA; 1. 6; 局部放电测量仪; DST-4; 2. 7; 交直流分压器; MOA-30; 2. 8; 直流毫安表; 300KV; 2. 9; 橡胶测试仪; 0-1500; 2. 建设项目用水来自市政自来水系统，用水主要为员工生活用水。项目员工无住宿，生活用水量平均每日35L/人计，员工人数25人，年工作天数250天，则员工生活用水量为0.88m3/d、219m3/a。项目水平衡图见图3-2。 0.7 0.18 生活用水 化粪池 朝阳污水处理厂 0.7 新鲜水 0.88 图3-2 项目水平衡图 （单位：m3/d）

续表三

3.5 生产工艺流程和产排污环节图 本项目所需原辅材料均为外购，本项目不进行原辅材料的生产，本项目仅对外购来的材料进行成型和组装。 项目工艺主要为： 避雷器生产工艺流程简述：外购的阀片配组经检验合格后进行芯体组装（主要是金属件、弹簧和绝缘管的装配，需要空气湿度<50%），外购混炼硅橡胶经称量后放入成型设备中，再把芯体放入成型设备模具中，加热至120~160℃，持续3~30分钟，在模具中加压固定成型，从模具压出来的半成品会粘一些毛边，需要手工去除毛刺、修边，然后再在半成品上装配螺钉、螺帽、支撑架等零配件，经静电性能测试合格后包装入库。在此过程中会产生硅胶硫化的有机废气。

续表三

项目工艺流程见图3-3。 包装 检验 材料检验或验证 阀片配组 芯体装配 成型 去毛刺 装配 外购硅橡胶、瓷套 噪声 噪声 噪声、废气 噪声、固废 噪声 入库 - 图3-3 避雷器生产流程及产污环节示意图

## 续表三

项目所在地

图3-1  项目地理位置图

表四 主要污染源及其治理措施

4.1 固体废弃物污染源及其防治措施 项目固体废弃物主要为员工产生的办公生活垃圾、以及生产过程中产生的废边角料、废活性炭、废乳化液、废液压油、含油废抹布、废手套、废灯管。生产过程中产生的废材料定期由西安一诺物资回收有限公司回收，实现资源回收再利用；办公生活垃圾交由环卫部门清运，日产日清；废活性炭、废乳化液、废液压油和含油废抹布、废手套统一收集后存放于危废暂存点（6m2）定期交由陕西明瑞资源再生有限公司进行处理，废灯管暂未产生，待产生后依照相关规定交由有资质单位处理。该项目的固体废弃物防治措施表见表4-1。 表4-1 污染措施防治一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施. 固体废物; 生产过程; 废边角料; 收集后定期由西安一诺物资回收有限公司回收，实现资源回收再利用。. 废活性炭; 统一收集存后放于危废暂存点（6m2），定期交由陕西明瑞资源再生有限公司进行处理。. 废乳化液. 废液压油. 含油废抹布、废手套. 办公、生活; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门清运处理。. 注：废灯管暂未产生，待产生后依照相关规定交由有资质单位处理。

## 表五 环评结论及批复要求

5.1环境影响评价结论 - 废水污染防治措施评述 项目食堂含油污水经油水分离器处理后与其它生活污水一起经化粪池处理满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入市政管网，最终进入朝阳污水处理厂。项目所在地地表水环境产生的影响不大。 2、废气污染防治措施评述 本项目运营期废气主要为固化工序有机废气和食堂油烟。固化工序产生的有机废气散发量很少，环评要求车间安装轴流风机，加强车间通风，对周围环境空气质量影响不大；食堂油烟经去除效率为75%的油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求。项目运营废气对周围环境空气质量影响较小。 - 3、噪声污染防治措施评述 项目通过选用低噪声设备，对不同设备采取隔声、减振处理措施，通过加强对进出厂区运输车辆的管理，以减小噪声声级，再经过距离衰减、绿化隔声后，各厂界昼间噪声预测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求，项目运营噪声对周围环境产生的影响不大。 - 4、固废污染防治措施评述 该项目运营期产生的固体废物主要包括生产过程边角废料、职工生活垃圾、食堂废油脂、废机油、废乳化液及含油废抹布、手套等。边角废料、废包装材料经收集后卖往废品收购站；员工生活垃圾定期清运至指定的垃圾收集点，由环卫部门定期统一处理；食堂废油脂用专用容器盛放，交由有资质的废油脂处理单位统一处理；废乳化液、含油的废擦布和手套和清洗环氧管管芯废抹布交由有资质单位处理。通过采取以上措施后，项目固体废物对周围环境影响不大。 5、对环境敏感点的影响分析 项目场地距离周围环境敏感点正阳中学的最近距离约为130m，本项目产生的废气、固废、废水以及噪声影响在采取环评报告提出的环保措施后，均能达标排放，预计对项目西侧的正阳中学影响较小。 - 6、总量控制 本项目生产过程所需热量均由电力提供，运营废水经化粪池处理后排入朝阳污水处理厂，主要水污染物削减计划由城市污水处理厂来承担，建议指标为COD 0.46t/a、氨

## 续表五

氮0.17t/a。分配给的主要水污染物排放总量，可作为环境管理部门的管理依据，不另设总量控制指标。 5.2 环评结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策和当地的发展规划，在采取项目设计和环评报告提出的各项环保措施后，污染物可做到达标排放，对外环境影响小，从环评技术角度出发，项目建设可行。 5.3 环评建议及要求 1、要求 （1）建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，并经环保验收合格后方可正式投产。 （2）加强环境管理，保证各种环保设施正常运行。 （3）加强消防安全工作，严格按照有关消防规范设置消防设施，并使消防安全设施随时处于正常状态，定期接受消防管理部门的检查。 （4）对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。 （5）要求建设单位设危险废物暂存间，对厂区危险废物做到严格管理，不得随意丢弃至生活垃圾收集桶。 （6）加强厂区及项目所在地周围的绿化。 2、建议 建议厂区设雨水收集池，雨水经收集后用于厂区绿化，已达到节约用水的目的。 5.4 西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局批复要求 2013年10月18日陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局以秦汉管规函〔2013〕139号文对项目进行批复如下： 1、认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保各类污染物稳定

## 续表五

达标排放。 2、营运期间尽可能采用低噪声设备，主要产噪设备应采取基础减震，隔声处理等措施，对机械生产设备进行定期的维修、养护。进出厂区时要做到车辆严格限速、严禁鸣号。 3、加强对运营期废气的治理。项目产生的废气主要是固化工序有机废气和食堂油烟。固化工序产生的废气需安装轴流风机，加强车间通风；食堂油烟必须安装油烟净化装置，净化后处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求，以减轻度四周围环境的影响。 4、加强对废水污染设施的运营和管理。该项目产生的主要废水为生活污水。食堂含油污水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 5、加强固体废弃物的管理。该项目在生产过程中产生的主要固废为边角废料、职工生活垃圾、食堂废油脂、废乳化液及含油废抹布、手套等。边角废料、废包装材料经收集后送往废品收购站；生活垃圾分类收集，定点堆放后统一由环卫部门收集、处置；食堂废油脂交友有资质的单位统一处理；废乳化液、含油的废抹布和手套和清洗环氧管管心废抹布交由有资质单位处理。 6、加强厂区绿化管理，在由散发有害气体的装置附近种植具有抗污染，有净化作用的乔、灌木精华吸收污染物，美化环境，降低噪声。

## 表六 验收工作内容

6.1 固体废弃物检查内容 固体废弃物的调查内容主要包括： - 调查固体废弃物（主要是危险废物）的去向、产生量。 - 调查固体废弃物（主要是危险废物）的厂内暂存方式、防渗措施等。 6.2 环境管理检查内容 环境管理检查主要包括以下内容： （1）项目三同时落实情况； （2）环保设施运行及维护情况； （3）调试阶段是否发生了投诉、扰民和污染事故； （4）检查该项目主要生产区场界是否设置废水排放口； （5）环境管理制度建立情况执行和落实情况； （6）调查其应急预案的建立情况，包括应急预案内容和应急物资储备等； （7）调查卫生防护距离及敏感目标分布情况。

## 表七 验收监测结果与评价

7.1 验收监测期间运行工况 根据西安远航电力科技有限公司提供的资料，验收监测期间，项目主体运行正常，污水管网、化粪池、废气治理措施等环保设施均按设计要求建设，并处于正常稳定运行状态，验收监测数据有效，满足验收要求。项目验收期间生产负荷见表7-1。产能说明见附件。 表7-1 验收期间生产负荷 产品名称（型号）; 设计产能（台/年）; 实际产能（台/年）; 负荷情况（%）. 避雷器; 90000; 90000; 100. 7.2 固体废弃物调查结果 本项目的固体废物种类、属性、产污环节、产生量及处置去向详见表7-2。 表7-2 固废处置情况表 固废属性; 产污环节; 固废种类; 产生量; 处置去向. 一般固废; 办公、生活; 生活垃圾; 3.12 t/a; 统一收集后由当地环卫部门清运处理。. 生产过程; 生产废料; 5t/a; 收集后定期西安一诺物资回收有限公司，实现资源回收再利用。. 危险废物; 生产过程; 废乳化液; 10 L/a; 统一收集存后放于危废暂存点（6m2）定期交由陕西明瑞资源再生有限公司单位进行处理。. 废液压油; 30kg/a. 废活性炭; 120kg/a. 含油废抹布废手套; 10 kg/a. 7.3 环境管理检查内容 （1）项目三同时落实情况 环评批复及环评结论、要求及建议的落实情况见表7-3。 - 环保设施运行及维护情况 项目建设的环保设施包括化粪池、设备减震等均正常运行。 - 建设期间和调试生产阶段是否发生了投诉、扰民和污染事故 该项目在建设和调试生产期间未接到周围居民住户投诉、未发生扰民和污染事故。

续表七

（4）检查该项目主要生产区厂界是否设置废水排放口 经调查，该项目废水排放口位于项目西侧处。 （5）环境管理制度建立情况执行和落实情况 经调查，西安远航电力科技有限公司已经建立完善的环境管理制度。 （6）调查卫生防护距离及敏感目标分布情况 依据环评报告内容，该项目卫生防护距离为50m，在此范围内不得建设医院、学校、居民点等环境敏感目标，根据实地调查，该项目周边敏感目标为西侧130m为兰池学校，不在卫生防护距离范围内，敏感目标分布图见图7-1。 130m 兰池学校 项目所在地 图7-1 敏感目标分布图 该项目生产线配套建设的环保设施已按设计要求完成，并投入使用。经现场检查，各主要环保设施基本能做到与主体工程同步投入运行，各设备运行情况良好，达到设计要求，设施运行管理基本规范，基本满足“三同时”制度要求。 8.7 应急预案建立情况 西安远航电力科技有限公司建立了完善环境管理制度突发事件应急预案。

### 表7-3 本项目落实环境保护“三同时”制度情况一览表

| 环保设施 | 环评结论、要求 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固体 废弃物 防治措施 | 该项目运营期产生的固体废物主要包括生产过程边角废料、职工生活垃圾、废机油、废乳化液及含油废抹布、手套等。边角废料、废包装材料经收集后卖往废品收购站；员工生活垃圾定期清运至指定的垃圾收集点，由环卫部门定期统一处理；食堂废油脂用专用容器盛放，交由有资质的废油脂处理单位统一处理；废乳化液、含油的废擦布和手套和清洗环氧管管芯废抹布交由有资质单位处理。通过采取以上措施后，项目固体废物对周围环境影响不大。 | 加强固体废弃物的管理。该项目在生产过程中产生的主要固废为边角废料、职工生活垃圾、食堂废油脂、废乳化液及含油废抹布、手套等。边角废料、废包装材料经收集后送往废品收购站；生活垃圾分类收集，定点堆放后统一由环卫部门收集、处置；食堂废油脂交友有资质的单位统一处理；废乳化液、含有的废抹布和手套和清洗环氧管管心废抹布交由有资质单位处理。 | 项目固体废弃物主要为员工产生的办公生活垃圾以及生产过程中产生的废材料、乳化液、废机油、废液压油、含油废抹布废手套。生产过程中产生的废材料定期由西安一诺物资回收有限公司回收，实现资源回收再利用；办公生活垃圾交由环卫部门清运，日产日清；废乳化液、废液压油、废活性炭和含油废抹布废手套统一收集后存放于危废暂存点（6 m2）定期交由陕西明瑞资源再生有限公司进行处理。 |

## 表八  结论与建议

8.1 固废调查结果 生产过程中产生的废边角料定期由西安一诺物资回收有限公司回收，实现资源回收再利用；办公生活垃圾交由环卫部门清运，日产日清；废活性炭、废乳化液、废液压油和含油废抹布废手套统一收集后存放于危废暂存点（6 m2）定期交由陕西明瑞资源再生有限公司进行处理。均已妥善处置。 8.2 环境管理检查结果 该建设项目履行了环境影响审批手续，在设计建设中能根据环境影响评价和西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局批复的要求进行环保设施的设计、建设，基本做到了环境保护设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。满足了环评批复和环评建议、要求的要求。 8.3 验收监测总结论 西安远航电力科技有限公司避雷器、套管及航空减震器生产线建设项目自立项到竣工试运行的全过程，能够执行环保管理各项规章制度，重视环保管理，落实环评及批复提出的环保对策措施和建议；设施运转正常；管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。 根据验收监测结果，该项目废水、废气及厂界噪声排放无超标现象；固体废弃物按照环评要求妥善处置。综上所述，总体上符合竣工验收的基本要求。 8.4 建议 （1）加强生产运行管理，避免事故情况下的应急排放对环境造成的污染； （2）定期清掏化粪池，确保污水长期稳定的达标排放。 （3）进一步完善危废暂存点的建设，危险废物分类存放，张贴明显标识，确保项目危废按要求进行转移处置，加强项目危废管理，危废暂存间明确标识，严格按照《危险废物管理制度》执行，做好“三防”工作。 （4）对设备定期进行检查、维护及保养，避免因设备故障产生非正常噪声环境污染。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                          填表人（签字）：                                                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 西安远航电力科技有限公司避雷器、套管及航空减震器生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / |  | 建设地点 | 西咸新区秦汉新城渭河北岸综合服务区兰池二路以北，光伏三路以西地块 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | F78电器机械及器材制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 迁建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 避雷器9万台，高压套管2万根，航空减震器2.5万件 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 避雷器9万台 |  |  |  |  | 环评单位 | 陕西天成环境工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 秦汉管规函〔2013〕139号 |  | 环评文件类型 | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2015年04月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019年02月 |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 西安正桓能源工程技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 西安瑞谱检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 | 100% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 55 |  | 所占比例（%） | 0.55 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20 |  | 所占比例（%） | 2.35 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） | 3 |  | 噪声治理（万元） |  | 5 |  | 固体废物治理（万元） |  | 3 |  | 绿化及生态（万元） | 7 | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 年平均工作时 | 2000 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 西安远航电力科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 916101136838561659 |  | 验收时间 | 2019.7 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量 (1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — | — |  | — | 0.0219 | +0.0219 | — |  | +0.0219 |
|  |  | 化学需氧量 |  | — | 257 |  | 300 | — |  | — |  | — | — |  | — | 0.056t | +0.056t | — |  | +0.056t |
|  |  | 氨氮 |  | — | 2.04 |  | 45 | — |  | — |  | — | — |  | — | 0.0004t | +0.0004t | — |  | +0.0004t |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废乳化液 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — | — |  | — | 2×10-6 | +2×10-6 | — |  | +2×10-6 |
|  |  | 含油废抹布废手套 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — | — |  | — | 1×10-6 | +1×10-6 | — |  | +1×10-6 |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 废活性炭 | — | — |  | — | — |  | — |  | — | — |  | — | 1.2×10-5 | +1.2.0×10-5 |  |  | +1.20×10-5 |
|  |  |  | 废液压油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3×10-6 | +3×10-6 |  |  | +3×10-6 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件目录

附件1   建设项目竣工环境保护验收监测委托书

附件2   建设项目产能说明

附件3   建设项目立项备案文件

附件4   建设项目环评批复

附件5   自查报告

附件6   环境管理制度

附件7   应急预案

附件8   危废处置合同

附件9   固废处置合同

附图目录

附图1 环保设施照片及厂区照片