
建设项目环境影响报告表

项目名称：       咸阳耐乐驰机械加工项目     
建设单位：       陕西耐乐驰机械有限公司     
编制日期：2019年8月

目录
1

建设项目基本情况

9

建设项目所在地自然环境简况

11

环境质量状况

14

评价适用标准

15

建设项目工程分析

19

项目主要污染物产生及预计排放情况

20

环境影响分析

29

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

30

结论与建议



附件

附件1：委托书

附件2：备案文件

附件3：租赁合同

附件4：土地文件

附件5：监测报告

附件6：环评执行标准批复

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目四至范围图

附图3：项目保护目标图
附图4：项目平面布置图

附图5：项目监测点位图
附表


附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：建设项目自查表

建设项目基本情况

	项目名称
	咸阳耐乐驰机械加工项目

	建设单位
	陕西耐乐驰机械有限公司

	法人代表
	黄品辉
	联系人
	王坤

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号

	联系电话
	18220032825
	传真
	/
	邮政编码
	712000

	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号

	立项审批部门
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2019-611204-34-03-023620

	建设性质
	新建
	行业代码
	C3393锻件及粉末冶金制品制造

	占地面积

(平方米)
	2666.7
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	1000
	其中：环保投资（万元）
	19.55
	环保投资占总投资比例%
	2.0%

	评价经费

（万元）
	—
	投产

日期
	2019年10月

	一、概述

1、项目由来

陕西耐乐驰机械有限公司经营范围为机械设备、工装模具、机床、数控机床、专用机床、水暖器材、阀门、五金制品、橡胶制品的生产及销售。近些年来，随着我国机械设备的设计和制造水平有了很大提高，机械设备零部件加工市场需求不断加大。为满足市场需求，进一步增强企业的可持续发展，陕西耐乐驰机械有限公司在陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号投资1000万元建设咸阳耐乐驰机械加工项目。占地面积2666.7m2，建筑面积2415.31m2，项目建成后主要生产花键套、外换挡臂、压板、活塞连接轴、输出轴接头、齿轮、主动齿轮、从动齿轮、连接套、阀体、阀盖等。
2、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于“二十二、金属制品业”中的“67金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响报告表。陕西耐乐驰机械有限公司委托我单位负责开展环境影响评价工作。接受委托后（委托书详见附件1），我单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了本项目环境影响报告表。

3、分析判定情况

（1）产业政策符合性

本项目为咸阳耐乐驰机械加工项目，本项目不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策。目前，该项目已经取得了《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2019-611204-34-03-023620），见附件2。

本项目与《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正版）》的符合性分析详见表1。

表1    与《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》相符性分析
类别

内容

本项目情况
相符性分析

淘汰类

用于地条钢、普碳钢、不锈钢冶炼的工频和中频感应炉
本项目原材料为中碳钢
符合
无芯工频感应电炉
本项目使用的是中频感应电加热炉
符合
②与《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》的符合性分析

根据中华人民共和国工业和信息化部公布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（2012年第14号），GGW系列中频无心感应熔炼炉应予以淘汰，本项目采用的是KGPS系列中频感应电加热炉，符合要求。
（2）与规划的相符性分析

根据《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》中提出“严格落实《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》（修订版）；加强工业噪声、建筑施工噪声、社会噪声治理；一般工业固体废物以综合利用为主，对于不能综合利用的必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，生活垃圾经收集后送往区内生活垃圾无害化处理项目处置”。本项目废气均经过有效处置，噪声和固废均能得到有效治理，符合相关要求。

《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》中提出：产业定位为重点发展三大主导产业：都市农业及绿色食品加工业、文化旅游休闲康体产业、现代制造业与高端商贸商务服务业。本项目属于现代制造业，因此符合规划要求。
（3）与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析
根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》主要目标指出：到2020年，完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域（以下简称重点区域，范围见附件2）工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。本项目主要工艺流程为新购置的圆钢下料后，经中频电加热炉将圆钢加热烧红（加热温度约800-1000℃）后进行下一步加工，加热过程采用的是电加热，该加热过程中不产生废气，且加工工艺不涉及焊接，因此，符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》。
（4）选址合理性

本项目租赁咸阳同辉锻铸有限公司生产厂房进行生产，租赁合同见附件3；建设单位于2019年5月30日取得咸阳市秦都区双照土地管理办公室的土地证明文件，详见附件4，土地类型属于建设用地。项目厂房四周现主要布置为库房和空厂房，选址不涉及环境敏感区，周围敏感点较少，距离最近的敏感点为西南侧50m处的大王中心小学，且距离敏感点最近的厂房用途为办公、成品包装，项目运行期产生的噪声、废气采取相应治理措施后能够实现达标排放，对敏感点影响可以接受，外环境不构成重大制约。且项目地内给水、排水、供电、交通等公用设施均由咸阳同辉锻铸有限公司已建成。因此选址合理。

4、关注的主要环境问题及环境影响

本项目租用咸阳同辉锻铸有限公司生产厂房，施工期主要施工内容为生产厂房及办公室装修和设备安装。因此，项目主要环境影响为营运期，营运期污染物主要为生活污水、抛砂粉尘、设备运行噪声、生活垃圾、一般工业固废、危险废物等。

5、环境影响评价的主要结论

本项目的建设符合国家和地方产业政策，各环境影响通过采取评价要求的各项措施后均能得到有效缓解，满足国家和地方标准要求。通过认真落实环评中提出的各项环保措施及国家相应环保法规、政策，本项目对周边环境影响在可接受范围内，从满足环境保护要求的角度考虑，该项目建设可行。
二、项目概况

1、产品方案

本项目产品方案见表1-1。

表1-1   项目产品方案

序号

类型

数量

产品名称

1

机械零件
110万件（144t）

花键套、外换档臂、压板、活塞连接轴、输出轴接头、齿轮、主动齿轮、从动齿轮、连接套、罩轮毂、轴承座、阀体、阀盖
2、项目地理位置及四邻关系

项目位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号（经纬度108°41'26.08"E，34°22'07.05"N），项目西侧为停车场，隔停车场为库房，北侧为空厂房，东侧为停车场，南侧为库房，东南侧为古建公司厂房，西南侧为大王中心小学，地理位置、四至范围图、项目保护目标图见附图1、附图2和附图3。

3、项目组成与主要建设内容

项目总投资为1000万元，租用面积为2666.7m2，建筑面积2415.31m2，共设6个车间，主要建设原料堆放区、生产加工区（包括数控车间、锻造车间）、半成品区、成品区、办公区等配套设施，建成后年产机械零件110万件，项目主要建设内容见表1-2。

表1-2   项目建设内容一览表

类别

工程名称

主要建设内容

备注

主体工程

生产区

共设6个车间，建筑面积2415.31m2，主要布置生产加工区、原料堆放区、半成品区、成品区、办公区等，主要布置数控车床、铣床、冲床、中频加热炉、抛砂机等设备，用于机械零件的加工
租用已建成厂房

辅助工程

办公区

建筑面积178.2m2，位于车间五内东北侧，主要用于办公、员工临时休息
原料区

建筑面积200m2，位于车间二的西侧，用于存储原材料

半成品区
建筑面积228 m2，位于车间三，用于储存锻造后半成品
成品堆放区

建筑面积243m2，位于车间六内东侧，用于存储成品

一般固废暂存间

建筑面积28m2，位于车间一内西侧，用于储存一般固废

危废暂存间

建筑面积20m2，位于车间六内西侧，用于存储废润滑油、废乳化液

公用工程

供水

用水量661.2m3/a，用水依托咸阳同辉锻铸有限公司供水管网
已接入

排水

雨污分流，冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入朝阳污水处理厂
新建
供电
由地电电网供给

已接入

供暖制冷

办公区采用空调采暖制冷

/

环保工程

废水处理

项目冷却水循环使用，生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入朝阳污水处理厂
新建

废气处理

抛砂粉尘收集后经布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒（1#）排放

新建

噪声处理

低噪设备、基础减振，车间封闭隔声

新建

固废

生活垃圾

办公、生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门统一处置
新建

一般工业固废
设固废暂存间，废金属屑经收集后外售

新建

危险废物暂存区

危废暂存间，废润滑油、废乳化液等专用容器收集后，交由有资质单位处置

新建

4、生产主要设备
本项目主要工艺设备见表1-3。

表1-3   项目主要工艺设备一览表

序号

设备名称

数量

1

数控车床0640

8
2

数控车床6132

6
3

数控车床0660

4
4

双头数控车床

4
5

万能铣床57-3

2
6

普通铣床6126

2
7

加工中心

2
8

无心磨床1040

2
9

液压滚丝机EA28-80

2
10

穿孔机SJ10201

1
11
普通车床6140

1
12
锯床4028

1
13
自动台钻

2
14
四工位自动群钻

1
15
摇臂钻

1
16
立式拉床

1
17
下料机

2
18
空气锤

1
19
摩擦压力机300T

1
20
摩擦压力机400T

1
21
单点闭式冲床35T

1
22
单点闭式冲床40T

1
23
单点闭式冲床80T

2
24
单点闭式冲床100T

1
25
单点闭式冲床125T

3
26
单点闭式冲床200T

1
27
单点闭式冲床250T

1
28
单点闭式冲床400T

1
29
中频加热电KGPS-250kW
1
30

中频加热电KGPS-300kW
2
31
中频加热电KGPS-400kW
1
32
抛砂机

1
5、原辅材料及动力消耗

本项目原辅材料及动力消耗情况见表1-4。

表1-4  主要原辅材料及动力消耗表

序号

原辅材料名称

年消耗量（t）

最大库存量（t）

备注

模具

圆钢

180.058
20
规格：6*45mm/6*50mm/6*30mm

润滑油

0.2
0.01
/
乳化液

1

0.1
/

动力消耗

电
30万KWh/a
/

市政供给

水
661.2m3/a
/

市政供给

原辅材料理化性质：

润滑油：润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。
乳化液：乳化液是一种高性能的半合成金属加工液，能有效地防止加工工件生锈或受到化学腐蚀，其主要化学成分包括：水、基础油、表面活性剂、防锈添加剂抗氧化剂等。密度为0.89kg/L（20℃），PH约为8.0~9.5，没有闪点，不易燃易爆，无放射性和腐蚀性，化学性质稳定。

三、公用工程

1、供电

项目供电依托咸阳同辉锻铸有限公司已建成配电室，配电室设置800kVA变压器一台，项目年耗电量约为30万KW·h，可满足本项目用电需求。

2、给排水

（1）给水

项目用水主要为设备冷却用水、切削液配置用水和生活用水。本项目供水依托咸阳同辉锻铸有限公司供水管网供给。
1）设备冷却用水

本项目设备自带冷却水循环系统，对设备进行间接冷却，冷却水循环使用，根据建设单位提供，项目设置10m3的水池，冷却水量为10m3/d，3000m3/a，本项目冷却用水为循环水，损失量约为8%，故需要新鲜水量为0.8m3/d、240m3/a，循环水量为9.2m3/d、2760m3/a。

2）乳化液配置用水

本项目机械加工过程需要给车床锯片喷乳化液溶液，起到绝缘、洗涤、冷却、降尘的作用，乳化液溶液是由水与乳化液配比而成，乳化液溶液循环使用，根据建设单位提供，1kg乳化液需加15kg的水，本项目年使用乳化液1t，因此需用水15m3/a，0.05m3/d，这部分水全部进入乳化液，不外排。机加工作中用水在循环使用过程中会有一定的蒸发损耗，损失量约为8%，需定期补充新鲜水，本项目补水量为0.004m3/d、1.2m3/a。
3）生活用水

本项目员工40人，不设食堂。本项目年工作300天，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014），用水量按照35L/（人·d）计，则生活用水量为1.4m3/d（420m3/a）。

综上，项目运营期新鲜水用量为2.204m3/d（661.2m3/a）。
表1-5   本项目给排水量一览表

序号

名称

数量

用水定额

总用水量

(m3/d)

新鲜水量(m3/d)

损耗量(m3/d)
循环水量(m3/d)
废水产生量（m3/d)

废水排放量（m3/d)

1

生活用水
40人
35L/（人·d）
1.4
1.4
0.28
0

1.12
0
2

循环冷却用水
/
/
10

0.8
0.8
9.2

0

0
3

乳化液配置用水

/

/

0.05

0.004

0.004

0.046
0

0

总计

11.45
2.204
1.084
9.246
1.12
0
（2）排水

项目生产用水循环使用不外排，因此，本项目排水主要为生活污水。

生活污水：生活污水量按用水量的80%计，则生活污水量为1.12m3/d，336m3/a，生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入朝阳污水处理厂。

[image: image1]
图1-1    项目水平衡图（m3/d）
四、总平面布置

本项目租用陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号，租赁面积2666.7m2，建筑面积2415.31m2，共设六个车间，东边三个，由南向北分别为车间一（数控车间）、车间二（锻造车间）、车间三（半成品区）；西边三个车间，由南向北分别为车间四（办公及成品包装区）、车间五（数控车间）、车间六）。项目区内部按照生产需要，划分不同区域，平面布置简洁明了，依次排列，车间按照当地规划要求设计，满足场地安全、卫生、防火要求，总体来看，项目的平面布置合理，具体项目平面布置详见附图4。
五、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员40人，不设置食堂，工作制度为三班制，每天24h，年工作300d。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目租赁已建厂房，正处于设备安装过程，目前停止建设。不存在与本项目有关的原有污染及主要环境问题。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）：
1、项目地理位置

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇(部分)，总面积291平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。

项目位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号（经纬度108°41'26.08"E，34°22'07.05"N），项目地理位置图见附图1。

2、地形地貌

秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

本项目所在区域为城市建成区，总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。

3、气象气候

秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月(7月)平均气温21.2～26.5℃，最冷月(1月)气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。

4、水文

秦汉新城境内有泾河、渭河条过境河流，均属渭河水系。 

渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。

渭河自西向东沿泾渭新区南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

泾河是渭河一级支流，泾河发源于宁夏回族自治区泾源县，河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200 m3/s，最小枯水流量0.7 m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/m3。
5、生态环境

项目所在区域内植被均为栽培植被与绿化树木，呈现城镇农村生态系统特点，仅有零星的小片人工园林及路旁、田间地头树木，树种有泡桐、梧桐、杨树、柳树、刺槐等。属非生态敏感区。野生动物类有野兔、田鼠、麻雀、鸽子和淡水鱼类，畜禽主要有牛、马、骡、猪等。评价区内人类活动集中，无野生动物。




环境质量状况


2

	h

	300

	108~166
	55.3
	0

	达标




评价标准（GB3096-2008）2类标准

	
		6月26日

	6月27日

	
		昼

	夜

	昼

	夜

	昼

	夜


	1#厂房东侧
	54.5
	42.3
	53.9
	42.4
	60

	50


	2#厂房南侧
	52.6
	46.2
	53.1
	46.5
		
	3#厂房西侧
	50.9
	45.6
	50.2
	45.5
		
	4#厂房北侧
	52.7
	46.1
	51.8
	46.4
		
	5#大王中心小学
	45.9
	44.9
	45.5
	44.6
		

	由上表监测结果可以看出：项目厂房四周及大王中心小学昼夜间声环境满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类功能区限值标准，因此，表明项目所在区域声环境现状较好。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据现场踏勘的情况，考虑到本项目的排污特点与周围的环境特征，具体环境保护目标见下表。

表3-5   主要环境保护目标

类别

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

大气环境

大王中心小学

282843.89

3806057.49

学生
空气质量

二类区

SW

50

大王村

282566.93

3805713.73

居民

SW

253

李都村

283405.46

3806443.16

NE

456

声环境

大王中心小学
282843.89

3806057.49

学生
声环境质量

2类声环境功能区

SW
50



评价适用标准

	环境质量标准
	（1）环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。

	污染物排放标准
	（1）废气排放标准：运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。

（2）噪声排放标准：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（3）营运期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准。

（4）固体废物排放标准：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。

	总量控制指标
	根据国家和陕西省“十三五”期间对SO2、NOx、挥发性有机物、COD和NH3-N污染物排放实行总量控制和计划管理的规定。

本项目生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网进入朝阳污水处理厂处理，因此，总量指标由朝阳污水处理厂统一购买。



建设项目工程分析

	一、工艺流程简述（图示）：

1、施工期

项目租赁已建厂房，施工期无遗留环境问题，因此，本评价不对施工期做分析评价。

2、运营期

本项目主要产品有花键套、外换档臂、压板、活塞连接轴、输出轴接头、齿轮、主动齿轮、从动齿轮、连接套、罩轮毂、轴承座、阀体、阀盖，工艺流程均相同，本项目运营期工艺流程及简述如下：


[image: image2.emf]圆钢 下料 中频加热锻造 抛砂 粗精加工 成品

噪声 、 废

金属屑 、

废润滑油

粉尘 、 噪

声

噪声 、 废金

属屑 、 废润

滑油

噪声


图5-1   运营期工艺流程及产污环节

主要工艺流程说明：

本项目原材料为新购置的圆钢，下料后采用中频电加热炉加热至圆钢烧红，然后采用冲床进行加工、抛砂机抛砂、粗精加工即为成品，加工工艺中不涉及焊接。

下料:外购的圆钢经下料机下料成客户所需的设计规格，该工序会产生噪声、废金属屑、废润滑油；
中频加热锻造：根据不同要求，将下料后材料通过中频电加热炉加热至800-1000℃，使钢材加热烧红，然后采用冲床进行锻造加工，加工成所需要规格的形状和尺寸，中频电加热炉配有间接冷却水进行温控，冷却水循环使用；该工序不产生烟气，会产生噪声；

抛砂：锻造后工件冷却后根据实际需要进行抛砂处理，去除工件表面的氧化层，此过程会产生粉尘和噪声。
粗精加工：根据实际需要，该工序通过数控车床、铣床、磨床等设备对抛砂后工件进行粗精加工，铣床和磨床加工过程需要使用配置的乳化液（水：乳化液=15:1）起到润滑、防锈、绝缘、洗涤、冷却的作用，该工序会产生噪声、废金属屑、废乳化液、废润滑油； 

成品：经上述加工后即为成品。

二、项目污染源分析

1、施工期

本项目租赁已经建成厂房，不存在土建，正处于设备安装过程，目前停止建设，无遗留环境问题，因此，本项目对施工期环境影响不进行分析分析分析评价。
2、运营期

（1）废气

本项目粗精加工过程中使用乳化液，因此，粗精加工工序无粉尘产生，产生的废气主要为抛砂工序产生的抛砂粉尘。

本项目选用抛砂机对锻造后工件进行表面处理，处理过程中产生一定量的粉尘，抛砂机粉尘主要成分为铁销、废砂。根据建设单位提供的实际生产经验，每处理1t的工件，粉尘布袋收集量约为5kg，布袋除尘器处理效率按95%计，则抛丸过程粉尘产生量约为5.3kg/t-原料，本项目原材料年用量为180.058t/a，则抛丸粉产生量为0.95t。抛砂工序抛砂机全密闭，产生的粉尘由上方的管道收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（1#）排放，收集效率按100%计。布袋除尘器处理效率按95%计，风量为3000m3/h，年运行时间为2400h。具体产排污情况见下表。
表5-1   项目抛丸粉尘有组织废气产排情况一览表

污染源

废气种类

产生情况

处理

措施

排放情况

执行标准

排放

方式

浓度mg/m3
速率

kg/h

产生量t/a

浓度mg/m3
速率kg/h

排放量t/a

浓度mg/m3
速率kg/h

1#排气筒
粉尘
131.9
0.396
0.95
布袋除尘器+15m排气筒
6.6
0.02
0.05
120
3.5
有组织
（2）废水

项目生产冷却水循环使用不外排；因此，本项目废水主要为员工生活污水。

生活污水：本项目生活污水排放量为1.12m3/d（336m3/a），经化粪池收集处理后经市政污水管网排入朝阳污水处理厂，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，则本项目生活污水污染物产排污情况见表5-2。

表5-2    生活污水污染物产生情况

污水量

污染物

COD

BOD5
SS

NH3-N

336m3/a

产生浓度（mg/L）
350

180
400
30

产生量（t/a）
0.12

0.06
0.13

0.01

处理方式

化粪池处理

排放浓度（mg/L）

300
150
280
30
排放量（t/a）
0.1

0.05
0.09
0.01

（3）噪声

本项目的噪声主要来自于下料机、中频加热炉、数控车床、冲床、铣床、钻床、磨床、压力机、空压机等设备运行时产生的设备运行噪声，类比同类设备的噪声级数据，项目生产设备运行时的噪声值约为75~85dB（A），见表5-3。

表5-3    项目噪声源强一览表

序号

设备名称

数量
噪声源强（dB（A））
声源性质
1
下料机
2

80
机械噪声、间断排放

2

中频电热炉

4

75
机械噪声、间断排放

3

数控车床
22

80
机械噪声、间断排放

4

冲床
11
75
机械噪声、间断排放

5

铣床

4
80

机械噪声、间断排放

6

钻床
4
80

机械噪声、间断排放
7

磨床

2
75
机械噪声、间断排放

8
压力机
2

80
机械噪声、间断排放
9
空压机
1

85
机械噪声、间断排放

（4）固体废弃物

本项目营运过程中产生的固体废物主要是生产过程的员工生活垃圾、废金属屑、废乳化液以及废润滑油等，具体产生及处理处置情况如下所述。

1）一般固废

①员工产生的生活垃圾6t/a（以每人每天0.5kg计），生活垃圾收集后运至垃圾收集点定期清运。

②项目在生产过程中会产生废金属屑，根据建设单位提供，废金属屑产生量约占原材料的20%，本项目原材料用量为180t/a，则废金属屑产生量为36t/a，属一般固废，但由于加工过程会沾有乳化液，环评建议设置专门的收集装置，暂存于危废暂存间，定期外售。并对其产生的乳化液进行收集后交有资质单位处置。
2）危险固废

①废乳化液

本铣床、磨床过程中产生的废乳化液，根据建设单位提供资料，年产生量为0.2t/a；废乳化液属于危险废物（HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，900-005-09），放置于专用容器，暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。
②废润滑油

机加工过程中会产生废润滑油，根据建设单位提供资料，年产生量为0.04t/a，属于危险废物（HW08废矿物油及含矿物油废物，900-249-08），放置于专用容器，暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。
综上分析，固体废物的产生及处置情况项目垃圾产生情况详见下表5-4。

表5-4      项目运营期固体废物产生及处置情况一览表

名称

性质
形态
废物类别

废物代码

产生量

（t/a）

处理处置方法
生活垃圾

生活垃圾

固态
/
/
6
集中收集后交由环卫部门处理
废金属屑

一般固废

固态

/

/

36
收集后外售

废乳化液

危险废物
液态

HW09
900-005-09
0.2
专用容器收集，暂存于危险废物暂存区，定期送有资质单位集中处置
废润滑油

液态

HW08
900-214-08
0.04



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	有组织
	抛砂粉尘（1#排气筒）
	颗粒物
	131.9mg/m3，0.95t/a
	6.6mg/m3，0.05t/a

	水

污

染

物
	生活污水
	废水量：336m3/a

	
	
	COD
	350mg/L，0.12t/a
	300mg/L，0.1t/a

	
	
	BOD5
	180mg/L，0.06t/a
	150mg/L，0.05t/a

	
	
	SS
	400mg/L，0.13t/a
	280mg/L，0.09t/a

	
	
	氨氮
	30mg/L，0.01t/a
	30mg/L，0.01t/a

	固

体

废

物
	生活办公
	生活垃圾
	6t/a
	0

	
	一般工业固废
	废金属屑
	36t/a
	0

	
	危险废物
	废乳化液
	0.2t/a
	0

	
	
	废润滑油
	0.04t/a
	0

	噪

声
	下料机、中频加热炉、数控车床、冲床、铣床、钻床、磨床、压力机、空压机等
	生产设备噪声
	75～85dB（A）
	《工业企业厂界环境声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

	其他
	/
	/
	/
	/

	主要生态影响：

该项目租用现有厂房，无土建工程，施工期仅需对厂房进行简单装修后安装设备即可，施工期较短，对环境的影响由施工期的结束而终止，对自然生态环境影响较小。




环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析
拟建项目的厂房是租用已建成厂房，施工期仅需对厂房进行简单装修后安装设备即可，施工期较短，对环境的影响由施工期的结束而终止，固本评价不对施工期环境影响进行具体分析。

二、运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析及防治措施

（1）大气环境影响分析

本项目运营期产生的废气主要为抛砂工序产生的抛砂粉尘。

根据工程分析，本项目抛砂粉尘产生量为0.95t/a，抛砂工序抛砂机全密闭，产生的粉尘由上方的管道收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（1#）排放，布袋除尘器处理收集效率按100%计，效率按95%计，颗粒物的排放浓度为6.6mg/m3，排放量为0.05t/a，排放速率为0.02kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级浓度限值。
综上所述，本项目大气污染物点源参数表见表7-1。

表7-1      本项目点源参数表

编号

名称

排气筒底部中心坐标/m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/(m/s)

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）
X

Y

颗粒物
1

1#排气筒

282928.82
3806193.86
49S
15
0.15
11.8
20

2400

正常

0.02
（2）评价等级确定

本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对大气环境影响进行预测。估算模型参数表见表7-2，Pmax和D10%预测和计算结果一览表见表7-3。

表7-2       估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

0

最高环境温度

42℃

最低环境温度

-19.7℃

土地利用类型

农作地
区域湿度条件

1

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/o
-/

表7-3   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax
(μg/m3)

Pmax
(%)

D10%
(m)

点源（1#排气筒）

PM10
450.0
2.8
0.00
/

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的PM10，Pmax值为0.00%，Cmax为2.8ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。
综上所述，本项目有组织废气排放满足相应的标准限值，对环境影响较小。

2、水环境影响分析

（1）影响分析
项目生产冷却水循环使用不外排；因此，本项目废水主要为员工生活污水。

本项目生活污水主要为员工办公产生的生活污水，成分简单，污染物较少，污水产生量较少，污水产生量1.12m3/d、336m3/a。本项目在车间五（数控车间）外东北侧设置一座化粪池，容积为5m3，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入朝阳污水处理厂，污染物排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级限值要，对地表水影响较小。

（2）园区污水处理站可依托性分析
朝阳污水处理厂位于福银高速西侧，河堤路北侧，占地约6666m2，采用A2/O，设计日处理污水10万立方，近期处理规模5万立方米，收水范围为渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区及周陵新型产业园区全部区域内排放的生活污水、部分经企业预处理的工业废水和未经处理、但水质较好的企业工业废水，不接纳工业企业排放的有毒有害工业废水。项目产生的废水主要为生活污水，水质简单对污水处理厂冲击负荷小，且项目废水量为1.12m3/d，占污水处理厂份额较小，容纳本项目所排污水。因此项目污水排入朝阳污水处理厂可行。
综上所述，污水经处理达标后排放对周围环境影响较小。
3、声环境影响分析

（1）对厂界噪声的影响

1）噪声源强及设备布置

项目运营期生产运输机械设备较多，产生噪声影响较大。噪声级范围在75-85dB之间。主要产噪施工机械设备有：下料机、中频加热炉、数控车床、冲床、铣床、钻床、磨床、压力机、空压机等。针对主要噪声源，工程拟选用低噪声设备，同时对不同设备采取隔声等处理措施。对有振动设备机组设防振支座和减振垫，以减振降噪。

本项目实行三班倒，锻造车间夜间运营，其余车间白天运营，针对锻造车间，本项目建议在锻造车间内设置单独的设备间，将中频加热炉、冲床等设备置于单独的设备间内，采取基础减振、双层室内隔声措施，采取以上措施，可将噪声减少25dB（A），可有效降低项目设备噪声对周围环境的影响，噪声源噪声强度见下表7-4。

表7-4    项目运营期主要噪声及源声级强度

序号

设备名称

数量
噪声源强（dB（A））
声源性质
1
下料机
2

80
机械噪声、间断排放

2

中频电热炉

4

75
机械噪声、间断排放

3

数控车床
22

80
机械噪声、间断排放

4

冲床
11
75
机械噪声、间断排放

5

铣床

4
80

机械噪声、间断排放

6

钻床
4
80

机械噪声、间断排放
7

磨床

2
75
机械噪声、间断排放

8
压力机
2

80
机械噪声、间断排放
9
空压机
1

85
机械噪声、间断排放

2）预测方法

①室外声源传播衰减公式为：


[image: image3.wmf]0

0

()()20lg

pp

r

LrLrL

r

=--D


式中：Lp(r) —声源在预测点的声压级，dB(A)；

Lp(r0)—参考位置的声压级，dB(A)；

(L—各种因素引起的声衰减量，dB(A)，距离短忽略；

r —声源“声源中心”与预测点间的距离，m。

②多个点源共同作用预测点的叠加声级：

[image: image4.png]Leptre

—101g(3" 10035141
“




式中：[image: image5.png]“aal )%



—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)；

[image: image6.png]e A



—— 某个单一点源的声压级，dB(A)。

③预测点的噪声预测值：

[image: image7.png]Lygr=101g(10"1ea(HE 4 10 1iealDFy




式中：[image: image8.png]


—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)；

[image: image9.png]“aal )%



——各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)；

[image: image10.png]aal A



—— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。
3）预测结果与评价

采用环安科技-噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）对本项目噪声影响进行预测分析。噪声影响预测结果如下。

[image: image11.png]


[image: image12.png]



昼间                                  夜间
图7-1    噪声预测结果图
表7-5   噪声监测结果单位：dB(A)

位置

东侧厂界

南侧厂界

西侧厂界

北侧厂界

大王中心小学

最大贡献值dB（A）

昼间

54.9
59.1
58.8
56.6
31.1
夜间
44.7
35.7
19.1
38.5
13.3
背景值

昼间

/

/

/

/
45.9
夜间

/

/

/

/
44.9
预测值

昼间

/

/

/

/

46.0
夜间

/

/

/

/

44.9
评价标准

昼间/夜间

60/50
60/50

由表7-13可以看出，项目东、南、西、北厂界昼夜间贡献值、大王中心小学预测值均能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求，所以，项目所产生的的噪声不会对周围环境造成影响。

本项目工作制度为三班倒，锻造车间夜间运营，其余车间白天运营，本项目噪声源主要集中在用地范围内的中部区域，即车间二（数控车间）和车间五（锻造车间），车间二距离大王中心小学最近距离70m，车间五距离大王中心小学最近距离80m，距离较远，且锻造车间白天不运行，对大王中心小学影响较小。针对重点高噪设备采取以下相应措施：
①建议建设单位选用低噪声设备，加强设备维护和保养，避免因设备运转不正常时噪声增高的情况；
②建议在锻造车间内设置单独的设备间，将中频加热炉、冲床等设备置于单独的设备间内，建议将空压机放置于密闭的空压机房内，采取基础减振、双层室内隔声措施，降低其产生的影响；
③合理布局，将较大噪声和振动的设备进行减振隔声，避免较大噪声和振动的设备同时运行，并远离厂界及西南侧的大王中心小学，降低其产生的影响。
4、固体废物影响分析

本项目营运过程中产生的固体废物主要是生产过程的员工生活垃圾、废金属屑、废乳化液以及废润滑油等。
生活垃圾产生量6t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清。

废金属屑产生量为36t/a，属一般固废，但由于加工过程会沾有乳化液，环评建议设置专门的收集装置，暂存于危废暂存间，定期外售。并对其产生的乳化液进行收集后交有资质单位处置。
废乳化液年产生量为0.2t/a；废乳化液属于危险废物（HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，900-005-09）；废润滑油年产生量为0.04t/a，属于危险废物（HW08废矿物油及含矿物油废物，900-249-08）。按照要求必须交由有危废处理资质单位处理。

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，设置符合要求的专用危废储存场所和贮存容器，严禁与其他固废混合存放，项目在车间内新建1处危废暂存区，位于生产厂房内西南侧。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄露液体收集装置；用以存放装载液体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；基础必须防渗，防渗层为至少1m后黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；同时防风、防雨、防晒。对于不同危险废物贮存装置进行明显标识。要求危险废物交由相关资质单位定期回收处理。同时应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，在危险废物运输时采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散，转移危险废物时，必须按照规定在网上填写危险废物转移联单。存储时使用符合标准的容器盛装，不相容的危险废物分开存放，同时记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等。保证危险废物得到安全合理的处置。

综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。

三、环境管理与监测计划

1、环境管理

本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。

（1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则；

（2）加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平；

（3）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。

（4）应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

（5）定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

2、环境监测计划

在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。项目污染源与环境监测计划表见表7-6。

表7-6   运营期污染源监测内容和频次

类别

污染源

监测项目

监测点位

监测频率

控制指标

废气

抛砂工序
颗粒物

1#排气筒

每年一次

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求
废水
生活污水
COD、BOD5、SS、NH3-N
化粪池出口
每年一次

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准

噪声

Leq（A）

项目厂界四周各1个点

每季一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

四、环保投资估算

本项目总投资1000万元，其中环保投资19.55万元，约占总投资的2.0%，主要用于项目废气净化、固废处置及噪声治理等。环保措施及投资清单见表7-7。

表7-7   建设项目环保投资表
项目

污染源

环保设施

数量

投资

运

营

期

废气

抛砂工序粉尘
集气装置+布袋除尘器+15m排气筒（1#）

1套

8.0
废水
生活污水
化粪池（5m3）
1座
1.5
固废

生活垃圾

分类垃圾箱、桶，垃圾屋

若干

0.05

一般工业固废

设一般工业固废储存场所

/

2.0
危险废物

设危险废物暂存间

1间

3.0

噪声

生产设备噪声

减振垫、隔声等 

/

5.0
合  计

/

/

19.55
五、项目竣工环保验收管理

项目竣工后，建设单位应当依照建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，组织实施竣工验收。项目环保设施清单见表7-8。

表7-8  项目环保设施验收清单
名称

主要污染源

环保措施

数量

标准

废气

抛砂工序粉尘
集气装置+布袋除尘器+15m排气筒（1#）

1套

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求
废水
生活污水
化粪池（5m3）
1座
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准

噪声

生产设备

选用低噪声设备、建筑隔声、减振等

配套

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

固废

生活垃圾

垃圾桶

若干

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单相关规定

废金属屑

固废暂存区

/

废乳化液、废润滑油

危废暂存间

1间

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中相关规定

六、项目污染源排放清单一览表

污染源排放清单见表7-9。

表7-9   项目污染源排放清单一览表

污染类别

污染源

污染物

治理措施

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

总量控制指标（t/a）

执行标准

废气

抛砂工序
颗粒物

集气罩+布袋除尘器+15m排气筒

0.05
6.6
/
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求

废水

生活污水
COD

化粪池

0.1
300
/
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准
BOD5
0.05
150
/
SS

0.09
280
/
氨氮

0.01
30
/
生产废水

/

循环水池
/
/
/
循环使用，不外排
噪声

厂界

LAeq
基础减震、厂房隔音
/

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准要求

固体废物

生活垃圾

委托环卫部门定期清运

0

/

/

《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定

废金属屑

收集后外售

0

/

/

危险废物

废乳化液
统一收集后交由有资质单位处理

0

/

/

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定

废润滑油

0

/

/




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	抛砂工序粉尘
	颗粒物
	集气装置+布袋除尘器+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求

	水

污

染

物
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	生活污水经化粪池处理后定经市政污水管网排入朝阳污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准

	
	生产废水
	/
	循环使用
	不外排

	固

体

废

物
	办公生活
	生活垃圾
	委托环卫部门定期清运
	处置率100% 

	
	生产过程
	废金属屑
	收集后外售
	

	
	
	废乳化液
	交由有资质单位处理
	

	
	
	废润滑油
	
	

	噪声
	下料机、中频加热炉、数控车床、冲床、铣床、钻床、磨床、压力机、空压机等
	生产设备噪声
	基础减振、隔声、合理布局等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果：

该项目租用现有厂房，无土建工程，施工期仅需对厂房进行简单装修后安装设备即可，施工期较短，对环境的影响由施工期的结束而终止，对自然生态环境影响较小。




结论与建议

	一、结论

1、项目概况

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村18号，项目总投资为1000万元，租用面积为2666.7m2，建筑面积2415.31m2，共设6个车间，主要建设原料堆放区、生产加工区、半成品区、成品区、办公区等配套设施，建成后年产机械零件110万件。
2、环境质量现状评价结论

（1）环境空气

根据统计结果，SO2年均浓度、CO24h平均浓度达标，PM10、PM2.5、NO2年均浓度、O38h平均浓度超标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为不达标区；TSP的24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（2）声环境

根据项目的声环境质量现状监测结果，项目厂房四周及大王中心小学昼夜间声环境满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类功能区限值标准，因此，表明项目所在区域声环境现状较好。
3、营运期环境影响评结论

（1）环境空气影响分析

本项目运营期产生的废气主要为抛砂工序产生的抛砂粉尘。抛砂工序抛砂机全密闭，产生的粉尘由上方的管道收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（1#）排放，布袋除尘器处理收集效率按100%计，效率按95%计，颗粒物的排放浓度为6.6mg/m3，排放量为0.05t/a，排放速率为0.02kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级浓度限值。
（2）水环境影响分析

项目生产冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定经市政污水管网排入朝阳污水处理厂；不会对附近水环境造成影响。
（3）噪声

噪声主要来自机械设备运行时产生的噪声，项目选用新型低噪声设备，设置基础减振、合理布局等，经预测厂界噪声贡献值及大王中心小学预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此项目噪声对周围声环境影响较小。

（4）固体废物

本项目营运过程中产生的固体废物主要是生产过程的员工生活垃圾、废金属屑、废乳化液以及废润滑油等。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；废金属屑收集后外售；废乳化液以及废润滑油按照要求交由有危废处理资质单位处理。
综上所述，固废处理处置采取了合理可行的环保措施，不会对周围环境造成明显影响。

4、总结论

综上所述，本环评认为：本项目符合国家和地方的产业政策，选址可行，项目运营期污染物排放量较小，采取相应的污染治理措施技术可行，措施有效，同时结合预测分析结果，项目生产运营不会对周围环境造成明显影响。从环境保护角度分析，本项目是可行的。

二、建议及要求

（1）必须严格执行“三同时”制度。

（2）加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理。
（3）本项目应尽量选用低噪声的设备。

（4）环保设施落实专人进行维护、管理、清掏污泥，保证设施正常运转，确保污染物达标排放。




新鲜水





生活用水





2.204





0.28





化粪池





1.4





1.12





冷却用水





0.8





0.8





9.2





朝阳污水处理厂





切割乳化液用水





0.046





0.004





0.004









1


_1234567890.vsd
�

圆钢


下料


中频加热锻造


抛砂


粗精加工


成品


噪声、废金属屑、废润滑油


粉尘、噪声


噪声、废金属屑、废润滑油


噪声



_1234567891.unknown

