建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：  年产30万吨沥青混凝土搅拌站项目

建设单位(盖章)：       陕西基悦实业有限公司

编制日期：2019年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	8

建设项目所在地自然环境简况	8

环境质量状况	10

评价适用标准	13

建设项目工程分析	14

项目主要污染物产生及预计排放情况	21

环境影响分析	22

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

结论与建议	41

附件：

附件1  委托书

附件2  备案文件

附件3  土地文件

附件4  执行标准

附件5  监测报告

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目四置

附图4  项目厂区及四周概况

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万吨沥青混凝土搅拌站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西基悦实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 西咸新区秦汉新城北上召西兰路高干渠北侧向东400米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 | — |  |  | 邮政编码 |  | 712000 |  |
| 建设地点 | 西咸新区秦汉新城北上召西兰路高干渠北侧向东400米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 15000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 3750 |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 20 |  |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 0.7 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  |  | 预投产日期 |  |  | 2019年6月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、建设项目特点 随着我国对城市基础设施的加大投入和交通公路建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到各等级公路建设中。目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，沥青混凝土在公路建设中已成为主流。对沥青混凝土的需求量也越来越大。为了响应国家政策和满足当地沥青混凝土市场的需要，陕西基悦实业有限公司在西咸新区秦汉新城北上召西兰路高干渠北侧向东400米建设本项目，建成后年可生产沥青混凝土30万吨。 2、环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中的“57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，应编制环境影响评价报告表。 2019年3月陕西基悦实业有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价编制工作。接受委托后，我公司组织有关工程技术人员赴现场踏勘调查，收集了项目相关资料，按照国家、地方相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，在工程污染因素分析、环境现状和影响评价及污染防治措施与环境可行性论证基础上，编制完成了本项目环境影响评价报告表，供建设单位提交环保行政主管部门审查和决策参考。 3、分析判定情况 ⑴产业政策符合性 对照国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录》（2013年修正），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，且本项目不属于《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》限制建设项目，符合国家及地方产业政策。 ⑵规划符合性 根据秦汉新城双照土地城建办出具的文件，本项目用地属于允许建设用地，因此本项目符合相关政策规划。 ⑶选址可行性分析 本项目位于西咸新区秦汉新城北上召西兰路高干渠北侧向东400米，项目拟建地附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境环境敏感区，距离本项目最近居民位于东侧600m处，满足卫生防护距离要求，选址合理。 4、环境影响评价的主要结论 本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，项目拟建地环境质量现状良好，运营过程中产生的污染物在能够做到达标排放，项目实施后对环境空气、地表水、声环境产生影响较小，不会改变环境质量现状，从环境保护角度分析，本项目建设的环境影响可行。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：年产30万吨沥青混凝土搅拌站项目 建设单位：陕西基悦实业有限公司 项目性质：新建 占地面积：15000m2 建设地点：西咸新区秦汉新城北上召西兰路高干渠北侧向东400米 总投资：3000万元。 2、项目地理位置及周边情况 本项目位于西咸新区秦汉新城北上召西兰路高干渠北侧向东400米，中心点坐标为东经108.683023°，北纬34.366554°，项目东侧、南侧、北侧均为农田，西侧为咸阳众恒汽车维修服务有限公司，建设项目具体地理位置见附图1。 3、项目组成与主要建设内容 项目总投资3000万元，总占地面积15000m2，建设沥青混凝土拌合生产线一条，年产量30万吨，总建筑面积6000m2，其中，配套建设办公、仓储、水、电、路等基础设施，目前本项目已开工建设，属于未批先建项目，项目组成及主要建设内容见表1-1。 表1-1 建设项目组成及主要建设内容 序号; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 沥青混凝土生产线; 露天放置，安装一套沥青混凝土搅拌设备，物料采用皮带输送至搅拌罐，最大产量为300000t/a. 辅助工程; 办公楼; 2F，建筑面积约2000m2. 烘干系统; 用于石料烘干，燃料为天然气. 导热油炉; 用于沥青加热，燃料为天然气. 储运工程; 石料仓; 共设置5个料仓，采用封闭式料棚，轻钢结构，占地面积约4000m2. 筒仓; 共设1个筒仓，容积100m3，用于储存细骨料（石粉）. 沥青罐; 高度7m，直径9.6m，最大储量为500t. 公用工程; 供电; 由市政供电系统供给. 供水; 由市政供水系统供给. 排水; 雨污分流，雨水通过厂区内雨水明渠排入市政雨水管道，生活污水排入旱厕内，定期清掏用于周围农田施肥. 供暖制冷; 供暖制冷均采用分体式空调. 环保工程; 废水; 生活污水; 生活污水排入旱厕内，定期清掏用于周围农田施肥. 废气; 粉尘; 上料粉尘采用布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放. 沥青烟和苯并芘; 沥青烟采用循环燃烧系统再次燃烧后，与烘干系统燃烧器废气共用一根排气筒排放. 导热油炉及烘干系统废气; 烟气经15m高排气筒排放. 噪声; 选用低噪设备、减振、距离衰减、绿化等措施. 固废; 除尘灰; 回用于生产. 生活垃圾; 集中收集，定期清运至附近垃圾收集点. 环境风险; 事故池600m3. 罐区防渗、设置围堰. 绿化; 绿化面积3750m2，绿化率25%。. 4、产品方案 项目产品方案见表2。 表1-2 产品方案 产品名称; 产量; 产品质量标准. JD3000沥青混凝土; 300000t/a; 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008） 《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF-2004）. 5、主要原辅材料及能源消耗 ⑴原辅材料用量及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 产品名称; 原料配比; 成份; 年用量; 形态; 运输方式; 储存方式; 备注. 一、原辅材料消耗. 沥青混凝土; 沥青5%，细骨料10%，机制砂（1-5）15%；碎石（5-15mm）35%；碎石（15-20mm）30%；碎石（20-30mm）5%；; 沥青; 15000t/a; 半固态; 罐车; 沥青罐. 碎石; 210000t/a; 固态; 汽车; 封闭料场. 机制砂; 45000t/a; 固态; 汽车; 封闭料场. 细骨料; 30000t/a; 固态; 汽车; 筒仓. 二、能源消耗. 水; 785t/a; 市政供水. 电; 10万Kw.h; 市政供电. 天然气; 104000m3/a; 市政供给. ⑵主要原辅材料理化性质 ①沥青 本项目采用石油沥青。石油沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于氯仿的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。石油沥青的主要组分是油分、树脂和地沥青质。还含2%~3%的沥青碳和似碳物，还含有蜡。沥青中的油分和树脂能浸润沥青质。沥青的结构以地沥青质为核心，吸附部分树脂和油分，构成胶团。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至400℃以上，因而所含挥发成分甚少，但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来。沥青的理化性质见表1-4。 表1-4 沥青的理化性质及危险特性表 品名; 沥青; 主要成份; 石油，含量99.48%. 理化性质; 熔点; ——; 闪点; 204.4℃. 沸点; ＜470℃; 相对密度; （水=1）：1.15-1.25. 溶解性; 不溶于水，不溶于丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳等; 外观与性状; 黑色液体，半固体或固体. 引燃温度; 485℃; 爆炸下限; 30（g/cm3）. 环境危害; 对环境有危害，对大气可造成污染。. 爆炸危险; 本品可燃，具刺激性。. 危险特性; 遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。. 用途; 用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。⑤健康危害：沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用。三种主要沥青毒性：煤焦沥青＞页岩沥青＞石油沥青，前二者有致癌性. 6、主要生产设备 本项目主要生产设备情况详见表1-5。 表1-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 型号/功率; 数量; 备 注. 1; 沥青拌和设备; 台; /; 1; /. 2; 冷配料机组; 套; /; 1; /. 3; 冷料皮带输送机; 台; 3kw; 2; /. 4; 烘干加热滚筒; 台; /; 1; /. 5; 主燃烧装置; 台; /; 1; /. 6; (袋式)集尘装置; 台; /; 1; /. 7; 热料提升机; 台; 15kw; 2; /. 8; 振动筛分装置; 台; 5.5kw; 1; /. 9; 计量装置; 套; 3kw; 2; /. 10; 搅拌器; 台; /; 1; /. 11; 沥青罐; 台; /; 1; /. 12; 导热油炉; 台; 1.2t/h; 1; /. 13; 引风机; 台; 20000m3/h; 2; /. 7、公用工程 ⑴供水 本项目用水来源于市政供水管网，包括办公用水和绿化用水。 ①办公用水：本项目劳动定员10人，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），“行政办公”按35L/人·天，则员工用水量为0.35m3/d（35m3/a）。 ②绿化用水：项目厂区绿化面积3750m2，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）规定：“绿化用水”按2.0L/（m2·d），全年绿化天数100天，，则项目绿化年用水量为2.5m3/d（750m3/a）。因此，本项目总用水量为2.85m3/d（785m3/a）。 ⑵排水 本项目采用雨污分流制，雨水通过厂区内雨水明渠排入市政雨水管道；生活污水产生量按用水量的80%计算，即0.28m3/d（28m3/a），排入旱厕内，定期清掏用于周围农田施肥，不外排。 本项目营运期水平衡见表6，水平衡图见图1。 表6 项目水平衡一览表 序号; 名称; 用水标准; 用水量 m3/d; 循环用水量m3/d; 损耗量 m3/d; 排水量m3/d. 1; 办公用水; 35L/人·天; 0.35; 0; 0.07; 0.28. 2; 绿化用水; 2L/m2; 2.5; 0; 2.5; 0. 3; 合计; /; 2.85; 0; 2.57; 0.28. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d ⑶采暖及制冷 本项目供暖制冷采用分体式空调。 ⑷供电系统 由市政供电线路接入。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，不提供食宿，每天工作8h，年运行100d。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染源问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域。总规划面积302平方公里。 本项目位于西咸新区秦汉新城北上召西兰路高干渠北侧向东400米，项目地理位置见地理位置图。 2、地形、地貌 秦汉新城地处渭河北侧，泾河东南侧，地貌类型包括冲积洪积平原和黄土台塬，沿渭河、泾河河道向两侧，地势呈阶梯形增高，由一、二级河流冲积阶地过渡到一、二级黄土台塬，大部分高程在280-500m之间。大部分地区坡度较缓，在2%以内，阶地前缘和塬边坡度较陡。 秦汉新城地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。 3、气候、气象 秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明。年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为-20.8℃，夏季最热（7月）为41.4℃。年均降水量548.7mm，降水主要集中在5-10月，最多降水量829.7mm，最少为349.2mm。日照时数年平均为2195.2h，最多（8月）为241.6h，最少（2月）为146.2h。无霜期年均213天。 4、水文 秦汉新城地表水资源主要由泾河和渭河供给。泾河发源于宁夏回族自治区泾源县境内的老龙潭，自西北向东南流经宁夏、甘肃、陕西三省（自治区），于陕西省高陵县余楚乡马渡村附近汇入渭河，全流域面积45421km2，干流全场455.1km，河道平均比降2.47‰。泾河是渭河北岸的一级支流，也是陕西省关中三大河流之一，泾阳境内河长约77km，流域面积634km2，自上而下依次穿越泾阳县白王、王桥、桥底、太平、中张、泾干、崇文、高庄8个乡镇。 渭河属黄河一级支流，渭河流域范围主要在陕西省中部。发源于甘肃省渭源县鸟鼠山，东至陕西省渭南市潼关县汇入黄河。南有东西走向的秦岭横亘，北有六盘山屏障。从武功县大庄圪涝村入境，境内河长86.27km，流域面积3612.5km2，多年平均径流为54.73亿m3，平均流量165.02m3/s。 5、土壤 秦汉新城范围内，沿太原土层深厚，温差较大，是大枣、酿造类葡萄的最佳适省区；中部平原面属泾惠渠上游罐区，渠井双灌，土肥水美，适种小麦、玉米、蔬菜、油菜等农作物，具有发展集约农业的良好条件。 渭河平原区随地形划分为三级河流阶地、河漫滩及河床，秦汉新城内渭城镇、窑店镇和正阳镇的南部分布在渭河二级阶地上。整体上秦汉新城土地基本平坦、土地肥沃，水系发达，水资源丰富，但水生态环境脆弱，台塬地貌明显。秦汉新城现状为典型的城乡结合部，除渭城镇接近咸阳市区，城镇建设较为密集外，大部分土地呈现田园风光特色。土地利用结构粗放单一，现状土地利用以农用地为主。 6、动植物 秦汉新城野生动植物相对比较贫乏，尤其是农田生态系统和城镇生态系统，生物较为单一，农作物以小麦、玉米、蔬菜、油菜等为主，生物常见麻雀、家燕等，珍稀野生动物少见。而泾河湿地、渭河湿地等水域湿地，物种较为丰富，是水禽重要的栖息场所，也是我国候鸟迁徙的中转、越冬和繁殖地。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 为了解项目所在区域环境质量，委托陕西盛中建环境科技有限公司对本项目所在区域进行了环境质量现状监测和复测，监测报告见附件6。 1、环境空气质量现状 ⑴环境空气质量现状监测 ①监测布点：在项目所在地布设1个点位（G1项目所在地）。具体监测点位见附图3。 ②监测项目：SO2、NO2的1h平均值以及24h平均值，TSP、PM10、苯并芘24h平均值。 ③监测频次：SO2、NO2、PM10连续监测7天，每天至少20小时的采样时间（记录日均值），TSP连续监测7天，每天至少24小时的采样时间（记录日均值）;SO2、NO2连续监测7天，每天4次，每次采样1h，（记录小时均值），苯并芘24h平均值每天监测连续采24小时样，连续监测3天。监测期间同步进行风向、风速、气温及气压等气象要素的观测，同时标定采样点经纬度坐标。 ⑵环境空气质量现状监测结果 本次空气环境监测时段为2019年3月29日~2019年4月4日，具体的监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 指标 日期; SO2; NO2; PM10; TSP; 苯并芘. 1h均值; 24h均值; 1h均值; 24h均值; 1h均值; 24h均值; 24h均值. 项目所在地G1; 3.29; 10-16; 13; 38~54; 48; 157; 290; ND1.8×10-5. 3.30; 12-19; 17; 31-48; 45; 94; 171; ND1.8×10-5. 3.31; 15-20; 18; 37-52; 46; 101; 185; ND1.8×10-5. 4.1; 12-20; 18; 39-64; 57; 143; 265; ND1.8×10-5. 4.2; 14-22; 20; 41-62; 57; 162; 293; ND1.8×10-5. 4.3; 15-23; 19; 31-49; 46; 105; 191; ND1.8×10-5. 4.4; 7-13; 11; 38-51; 48; 127; 131; ND1.8×10-5. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150; 300; 0.0025. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 28.6; 0; 0. 最大超标倍数; —; —; —; —; 1.08; —; -. ⑶环境空气质量现状评价 由监测结果可知，SO2、NO21h平均值、24h均值及PM10、苯并芘24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TSP24h平均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，最大超标率为28.6%，最大超标倍数1.08，TSP超标主要由于大风天气造成的。 2、声环境质量现状 ⑴声环境现状监测 ①监测点位：在厂界处共布置4个监测点位（1#～4#），具体监测点位见附图4。 ②监测项目：连续等效A声级。 ③监测频次：连续监测2天，昼、夜各监测一次，得出昼间、夜间等效声级。监测分析方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。 ⑵声环境现状监测结果 监测时间为2019年3月29日~3月30日，监测结果见表3-2。 表3-2 声环境质量监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位; 2019年3月29日; 2019年3月30日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 54.9; 42.9; 53.9; 41.5. 2#南厂界; 55.2; 43.5; 55.0; 43.0. 3#西厂界; 53.1; 41.5; 53.4; 41.1. 4#北厂界; 50.9; 39.4; 50.9; 39.8. 标准值; 60; 50; 60; 50. ⑶声环境质量现状评价 根据现状监测结果，项目厂界噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

主要环境保护目标（列出保护名单及保护级别）： 项目周边主要环境保护目标情况见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 方位; 距离(m); 规模; 环境功能. 大气环境; 黄家窑村; E; 600; 50户/150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 苏家寨村; S; 650; 50户/150人. 南上召村; NW; 750; 150户/450人. 崔家村; N; 950; 150户/450人. 水环境; 渭河; S; 5200; 中河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准. 声环境; 200范围内无居民; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准； 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中表1的标准；营运期废气（颗粒物、沥青烟、苯并芘）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；导热油炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）； 2、废水不外排； 3、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599—2001）及其修改单中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。根据本项目的特点，废水不外排，无需设总量控制指标，废气污染物建议总量控制指标为SO2—0.07t/a，NOx—0.019t/a。 |

建设项目工程分析

一、施工期工程分析 图5-1 施工期流程及产污节点图 二、运营期工程分析 图5-2 沥青混凝土生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述 ⑴骨料处理：生产时不同规格的石料通过铲车铲装倒入料仓中，配料器按比例进行配比经下料口落入皮带输送机上，皮带将其输送至干燥筒内烘干。 ⑵烘干：骨料进入干燥筒得到充分烘干；温度在180~300℃，骨料得到充分干燥后送入搅拌缸。 ⑶搅拌：进入搅拌缸的沥青、骨料、粉料经充分混合并进行拌合，搅拌均匀后即为成品。 ⑷成品：成品通过卸料斗进入运输车。

主要污染工序： 一、施工期 1、废气 施工废气主要施工扬尘和施工机械排放的烟气。 ①施工扬尘 项目施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是道路建设、挖土方过程中，以及裸露地面车辆行驶而卷起的粉尘。 ②施工机械尾气 在施工期间，施工运输设备和一些动力设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、HC。 2、废水 施工期废水来自施工废水和施工人员的生活污水。施工废水主要包括施工机械冲洗废水机械、车辆洗废水，主要污染物成分为悬浮物，洗车污水SS浓度约300~500mg/L。车辆冲洗水按每次冲洗用水400L/车 次，每周冲洗一次，则平均每台机械设备每天冲洗水0.06m3。施工高峰期各类机械车辆约有10台（辆），施工作业按180d计，则本工程机械、车辆冲洗废水产生量约0.6m3/d，108m3/a，进入沉砂池处理后循环使用。生活污水主要为施工人员生活用水，主要污染物为COD、BOD5和SS等，本项目施工期间平均施工人数按10人计，施工人员平均用水量按40L/（人·d）计，施工作业按180d计，则本项目在施工期间用水量为0.4m3/d，72m3/a，废水产生量按80%计，则污水产生量为0.32m3/d，57.6m3/d。则施工期污水产生量为0.92m3/d，165.6m3/a。 3、噪声 施工期噪声主要有各种施工机械作业时产生的机械噪声及车辆运输产生的交通噪声。施工期各阶段噪声源强见表5-1、5-2。 表5-1 施工期主要机械设备噪声源强表 单位：dB(A) 施工阶段; 设备名称; 声级dB(A). 安装设备; 吊车; 85. 空压机; 92. 配套工程; 挖掘机; 85. 推土机; 90. 切割机; 88. 表5-2 施工期运输车辆声级 车辆类型; 运输内容; 声级/dB（A）. 大型载重机; 土方外运、生产设备; 90. 载重机; 轻钢材料; 80～85. 轻型载重卡车; 小型设备; 75. 4、固体废物 施工期固体废物主要来自建筑垃圾和施工人员少量的生活垃圾。建筑垃圾成分主要为废铁丝、钢筋，以及建材的包装箱、袋等，产生量按经验数据0.2kg/m2计算，总建筑面积为6000m2，则建筑垃圾总产生量为1.2t；本项目施工期平均人数为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，施工时间按180d计，施工期工人产生的生活垃圾量为0.9t。 5、生态 项目建设的永久性占地将造成土地利用性质的永久性变化。因面积较小，对该区域土地利用结构的影响较小；此外场地施工阶段占用土地、开挖、填坑会破坏原有的地表植被，加重水土流失。随着施工期的结束，场地硬化、绿化，能减缓水土流失，生态环境得到恢复。 二、营运期 1、废气 ①粉尘 本项目细骨料（石粉）储存于筒仓内，上料过程中会有少量粉尘产生，类比同类规模项目，产尘率一般为0.1%，本项目细骨料用量为30000t/a，则粉尘产生量约为30t/a，采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒外排，集气罩收集效率90%，除尘器处理效率按99%计算，则有组织粉尘产生量为27t/a，无组织粉尘产生量为3t/a；粉尘产排放情况见表5-3。 表5-3 沥青混凝土生产线有组织粉尘排放情况表 污染源; 污染物; 风量; 产生情况; 排放情况; 排气筒编号和高度. m3/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; mg/m3. 筒仓; 无组织粉尘; /; 3; 3.75; 3; 3.75; /; /. 有组织粉尘; 15000; 27; 33.75; 0.27; 0.375; 2.5; 15m. ②苯并芘 本项目生产所需沥青先通过导热油炉加热，再由沥青泵送入拌合楼系统中，因此在在沥青加热和混合搅拌工序会产生沥青烟气。沥青烟是沥青加热和含沥青物质的燃烧产生的气溶胶和蒸气。沥青烟气一般夹杂着一定浓度的烟尘，呈棕褐色或黑色，有强烈的刺激作用。沥青烟气中含多环芳烃类物质尤多，以苯并（a）芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。本项目年用沥青15000t，物料经拌合仓搅拌成为成品后，出料进入成品仓，沥青烟气产生环节主要为搅拌器出口和出料过程。 参考金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨沥青在加热过程中可产生苯并（a）芘气体0.01g~0.015g，本次环评取0.015g，本项目年使用沥青量为15000t/a，则本项目产生苯并（a）芘量为0.000225t/a，0.00028kg/h，本项目沥青烟中苯并[a]芘含量按1.2%计，则项目沥青烟产生量为0.019t/a，0.0023kg/h。 本项目在搅拌装置排气口设置环形烟道，通过引风机将排气口排出的废气送入烘干筒燃烧器燃烧，处理后的废气与燃烧废气一同通过15m高排气筒外排。集气效率按90%，风机风量按5000m3/h，二次燃烧去除率按90%计算，则有组织沥青烟排放量为0.0017t/a，0.00021kg/h，排放浓度0.41mg/m3，有组织苯并（a）芘排放量为2.03×10-5t/a，2.8*10-4kg/h，排放浓度为0.00056mg/m3；无组织沥青烟排放量为0.002t/a，无组织苯并芘排放量为2.25×10-6t/a 表5-4 沥青烟有组织废气排放情况表 污染源; 污染物; 风量; 产生情况; 排放情况; 排气筒高度. m3/h; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 生产; 沥青烟（有组织）; 5000; 0.017; 0.0021; 0.0017; 0.00021; 0.41; 15m. 苯并芘（有组织）; 0.000203; 0.00025; 2.25*10-5; 2.5*10-4; 0.00056. 沥青烟（无组织）; /; 0.002; 2.3*10-4; 0.002; 2.3*10-4; /; /. 苯并芘（无组织）; 0.000022; 0.00028; 0.000023; 0.00028. ③导热油炉、干燥工序废气 本项目设置1台1.2t/h导热油炉，每天运行4h，根据锅炉厂家给出的数据，导热油炉天然气消耗量约120m3/h（4.8万m3/a），燃烧器每天运行8h，天然气的消耗量为10m3/h（8000m3/a），导热油炉废气与燃烧器废气共用一根15m排气筒。 天然气属清洁能源，烟气中各类大气污染物浓度相对较低，根据《煤 天然气燃烧的污染物产生系数》，每万m3天然气燃烧产生的烟尘约为2.4kg，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的数据，燃气锅炉废气量为136259.17m3/万m3天然气，SO2为0.02S kg/万m3天然气（其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米），本项目天然气属于一类天然气，根据《天然气》（GB17820-2012），总硫含量≤60mg/m3，本次评价含硫量取60mg/m3；NOx为18.71kg/万m3天然气。根据《关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函[2017]333 号）文件的要求，本项目拟采用“低氮燃烧+烟气循环”技术，NOx产生浓度≤25mg/m3，风机风量按20000m3/h，则本项目锅炉烟气中各类污染物产生量如下： 表5-3 锅炉大气污染物产排污系数表 污染物; 产污系数; 天然气用量; 产生浓度（mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）. 烟气量; 136259.17m3/万m3天然气; 5.6万m3/a; /; 76.31万m3/a; /; 160万m3/a. 烟尘; 2.4kg/万m3天然气; 17.48; 0.013; 8.4; 0.013. SO2; 0.02S kg/万m3天然气; 8.74; 0.007; 4.38; 0.007. NOx; 18.71kg/万m3天然气; 25; 0.019; 25; 0.019. ⑵无组织废气 ①无组织粉尘 无组织粉尘产生量为粉尘总产生量的10%，则无组织粉尘量为3t/a。 ②无组织沥青烟 无组织沥青烟产生量为沥青烟总产生量的10%，则无组织沥青烟为0.002t/a，苯并芘为2.3*10-5t/a。 2、废水 本项目生产过程中无生产废水产生，主要为生活污水。根据水平衡计算，生活污水约为0.28m3/d（28m3/a），排入旱厕内，定期清掏，用于农田施肥，不外排。 3、噪声 本项目生产过程噪声主要为搅拌缸、引风机、提升机、干燥筒等设备噪声。声级一般在80-95dB（A）左右。对设备采取减震垫、消声器等措施后，项目主要噪声源强见表20。 表5-5 项目主要噪声源强 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 声级dB(A); 治理措施; 治理后噪声值dB(A). 1; 搅拌器; 90; 基础减震; 80. 2; 引风机; 95; 消声器、基础减振; 80. 3; 提升机; 80; 柔性连接、低噪声设备; 75. 4; 烘干筒; 90; 减振; 75. 5; 沥青泵; 92; 减振; 80. 4、固废 本项目运营过程中，废料均回用于生产，固体废物为除尘灰和员工生活垃圾。 ①生活垃圾 本项目固废主要为职工办公垃圾，职工10人，按每人1kg/d计，则生活垃圾产生量为10kg/d（1t/a），定期由环卫部门清运。 ②除尘灰 根据工程分析，本项目除尘灰产生量约为26.73t/a，回用于生产。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 排放浓度及 排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 沥青搅拌 | 粉尘（有组织） | 27t/a |  | 2.5mg/m3 | 0.27t/a |
|  |  | 粉尘（无组织） | 3t/a |  | / | 3t/a |
|  |  | 沥青烟（有组织） | 0.017t/a |  | 0.41mg/m3 | 0.0017t/a |
|  |  | 沥青烟（无组织） | 0.002t/a |  | / | 0.002t/a |
|  |  | 苯并芘（有组织） | 0.000203t/a |  | 0.00056mg/m3 | 2.25*10-5t/a |
|  |  | 苯并芘（无组织） | 0.000022t/a |  | / | 0.000023t/a |
|  | 导热油炉、烘干系统 | 颗粒物 | 17.48mg/m3 | 0.013t/a | 8.4mg/m3 | 0.013t/a |
|  |  | SO2 | 8.74mg/m3 | 0.007t/a | 4.38mg/m3 | 0.007t/a |
|  |  | NOx | 25mg/m3 | 0.019t/a | 25mg/m3 | 0.019t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 28m3/a |  | 0 |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 除尘灰 | 26.73t/a |  | 0 |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 1t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 生产过程噪声主要为搅拌器、引风机、提升机、干燥筒、振动筛、沥青泵、空压机等设备噪声。声级一般在80-95dB（A）左右。 |  |  |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 本项目建设施工期间会改变原有厂址地貌，破坏地表植被，临时堆放还可能造成局部水土流失。项目施工完成后对厂区及周围进行绿化，对生态环境进行修复和补偿，可改善周边生态环境，对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、废气 该建设项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气。 ⑴施工扬尘 项目施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是道路建设、挖土方过程中，以及裸露地面车辆行驶而卷起的粉尘，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表7-1。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表7-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向15m距离范围内，根据长期气象资料统计，项目所在区域常年主导风向为东南风，因此施工扬尘主要影响为施工点西北区域，为减轻建设期扬尘的影响，评价要求采取以下措施： ①施工场地设置1.8m高围挡，施工工人配发防尘口罩，减少粉尘对操作工人的不利影响。 ②施工工作面以及运输道路采用洒水车定时洒水降尘，减少大风天气无组织粉尘的产生量，减少对环境的不利影响。 ③运输物料的车辆应限速，不得超载，并对运输道路进行定期清扫、洒水，文明装缷物料。 ④为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》及《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《西咸新区“铁腕治霾·保卫蓝天”2018年工作实施方案》及《关于切实做好房屋建筑、市政工地及两类企业扬尘污染防治整治工作的通知》相关规定的要求，本项目在施工过程中应做到： 严格落实建设项目工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”和“场内无积尘、出口无轮痕”的防尘要求，安装在线监测和视频监控设备并联网，出现四级及以上大风天气应立即停止涉土作业。 采取以上措施后，建设期扬尘对周围环境空气影响可得到有效控制，项目建设期6个月，随着建设期结束，建设期扬尘影响也会随之消失。 ⑵施工车辆废气 施工机械本身产生废气和烟尘，材料运输车辆产生汽车尾气，对施工区和运输道路沿线造成污染。这部分废气流动性强且存留时间短暂。 综上，项目施工期废气对外环境影响较小。 2.废水 施工期废水由少量施工废水和施工人员的生活污水组成。根据工程分析可知，施工废水产生量约0.6m3/d，108m3/a。生活污水产生量为0.32m3/d，57.6m3/d。生产废水的主要成分是SS，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS等。 本项目设置简易沉淀池及简易化粪池对施工期废水进行处理，设备冲洗废水经简易沉淀池沉淀后回用，施工人员生活污水排入简易化粪池内，定期清掏后用作农肥，不外排。经以上措施处理后，施工期施工产生的废水对环境影响小。 3.噪声 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。 表7-2 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB(A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 吊车; 85; 5; 70; 55; 1; 30. 空压机; 90; 3; 70; 55; 10; 68. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 1; 30. 推土机; 90; 1; 70; 55; 9; 56. 切割机; 90; 1; 70; 55; 7; 44. 施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为白天10m，夜间68m。在此距离之外可满足（GB12523－2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。本项目夜间不施工，根据现场调查，项目距离敏感目标较远，因此，施工噪声对周围环境的影响较小，为减轻施工噪声对周围环境的影响，环评建议： ①选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平； ②对机械操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声的时间； ③合理安排施工时间； ④物料运输车辆安排在白天进出，禁止夜间运输，防止对运输沿线居民造成影响。 采取以上措施后，可降低施工噪声对周围环境的影响。 4.固体废物 施工期的固体废弃物主要有生活垃圾、建筑垃圾和弃土、弃渣。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理，不会对周围环境造成明显影响；施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，进行资源化利用，其他可以纳入生活垃圾的固废由环卫部门及时清运并统一处理。 5.生态环境影响分析 项目建设期间，施工人员的各项活动，包括施工活动和生活活动，均会对周边环境产生一定的影响。 工程建设对地表植被的破坏属高强度、低频率的局地性破坏，破坏了原有生态环境的自然性，在一定程度上改变了生态环境的类型和结构。但这种局部的改变不会影响到整体生态环境的类型和结构，施工期对植被的影响属可接受程度。项目建成后绿化面积3750m2，可提高植被覆盖率，起到生态补偿作用。 二、营运期环境影响分析： 1、废气 根据工程分析可知，本项目各污染物排放情况如下。 产污环节; 污染物; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 执行标准; 标准限值. 筒仓; 粉尘; 2.5; 0.375; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 120mg/m3、3.5kg/h. 燃烧器、导热油炉; 沥青烟; 0.4; 0.00021; 75mg/m3、0.18kg/h. 苯并芘; 0.00056; 2.5*10-4; 0.3×10-3mg/m3、 0.05×10-3kg/h. 颗粒物; 8.4; 0.0168; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 10mg/m3. SO2; 4.38; 0.0084; 20mg/m3. NOx; 25; 0.024; 50mg/m3. 由上表可知，粉尘、颗粒物、沥青烟、苯并芘排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。 本项目采用AERSCREEN估算模式进行估算，筛选粉尘、苯并芘作为预测因子。 ⑴污染源强及预测参数 表7-1 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 坐标(o); 坐标(o); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 108.683023; 34.366554; 431.0; 15.0; 0.5; 20.0; 7.5; TSP; 0.00021; kg/h. 苯并芘; 2.5*10-4. 表7-2 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效高度 (m). 矩形面源; 108.683023; 34.366554; 431.0; 50; 35; 10.0; TSP; 3; kg/h. 苯并芘; 2.3*10-5; kg/h. 表7-3 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.4°C. 最低环境温度; -20.8 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 表7-4 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源; TSP; 900.0; 0.7759; 0.09; /. 点源; 苯并芘; 0.0025; 0.492*10-5; 0.02; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 5.81; 0.62; /. 矩形面源; 苯并芘; 0.0025; 2.31*10-5; 0.01; /. 由表7-4可知，项目运营期有组织排放的颗粒物、苯并芘最大落地浓度占标率均小于10%，有对周围大气环境影响较小；无组织粉尘最大落地浓度为0.00581mg/m3，占标率为0.62%，满足，无组织苯并芘最大落地浓度为2.31*10-8mg/m3，对周围环境影响轻微。 ⑷大气环境防护距离 本项目无组织排放的大气污染物主要为粉尘和苯并芘。 评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，经过计算可知，本项目废气无组织排放无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ⑸卫生防护距离 根据《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）中的要求，搅拌站距离敏感点的距离不宜小于300m，但本项目主要为秦汉新城周边公路、市政道路等建设提供沥青混凝土，不属于某条特定公路的搅拌站，故不执行该规范要求。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——大气污染物可以达到的控制水平（kg/h）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； r——排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——卫生防护距离（m）。 根据卫生防护距离计算结果，确定本项目卫生防护距离为100m。 根据现场调查和项目总平面布置，本项目附近居民距本项目厂界最近距离为600m，满足卫生防护距离要求。 2、水环境影响分析 根据工程分析，本项目废水为生活污水，产生量为0.28m3/d（28m3/a），排入旱厕内，定期清掏，用于农田施肥，对周围地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 ⑴噪声源强 项目噪声源主要为设备噪声，噪声源距离厂界最小距离及噪声源强见表7-8。 表7-8 主要噪声源距厂界最小距离及噪声源强 序号; 噪声源; 噪声设备; 距离m; 噪声级 dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 噪声级. 1; 生产厂区; 拌合楼; 40; 60; 95; 60; 80. 引风机; 40; 40; 96; 80; 80. 提升机; 40; 42; 96; 78; 75. 烘干筒; 40; 45; 96; 73; 75. 沥青泵; 55; 60; 80; 72; 80. ⑵厂界贡献值 项目周围无环境噪声敏感点，厂界贡献值见表7-9。 表7-9 噪声预测结果 单位：dB(A) 设备; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 厂界贡献值; 55.7; 53.8; 50.4; 54.3. 由表7-9可知：建设项目建成运行后，经距离衰减等措施降噪后，四周厂界昼间噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。综上所述，本项目运营后的噪声对四周声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 ①生活垃圾：根据工程分析，项目生活垃圾产生量为10kg/d（1t/a），定期由环卫部门清运。 ②根据工程分析，除尘灰产生量约为26.73t/a，收集后回用于生产。 综上所述，本项目固体废弃物采取以上处理措施后，均得到合理妥善处置，对外环境影响较小。 5、风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 ⑴风险识别 危险物质及工艺系统危险性（P）分级 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（ C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 其中：q1、q2…qn－每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn－每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中所列突发环境事件风险物质及临界量，本项目重大危险源识别情况见表7-11。 表7-11 重大危险源识别一览表 名称; 临界量Qn（t）; 本项目产生量及存储量qn（t）; qn/Qn. 沥青; 2500; 500; 0.2. 根据事件环境风险评估方法qn/Qn＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 表7-12 环境风险影响评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由上表可知，本项目环境风险评价等级为简单分析。 ⑵最大可信事故 ①最大可行事故筛选 最大可信事故指所有预测的概率不为零的事故中，对环境（健康）危害最严重的重大事故。本项目环境风险主要为沥青、导热油泄露引起火灾爆炸事故、导热油炉质量或操作不当引起火灾事故产生的次生污染物事故。具体见表7-13。 表7-13 风险源事故类别、原因及危害分析 风险源; 事故原因; 事故类别; 可能引起的危害. 沥青储罐区、生产装置、管线; 生产装置操作参数不当、管线或法兰泄露、储罐破损; 泄露; 污染地下、土壤. 泄露后遇明火; 泄露引起火灾爆炸产生的次生污染物; 污染大气、地下水、土壤、人员伤亡. 导热油储罐及管路系统; 储罐泄露、管道、阀门、法兰泄露; 泄露; 污染地下水、土壤. 泄露后遇明火; 泄露引起火灾爆炸产生的次生污染物; 污染大气、地下水、土壤、人员伤亡. 根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故为：沥青泄露引发的火灾、爆炸事故。 ②最大可信事故发生的概率 经类比，一般情况下在储罐发生火灾、爆炸的死亡半径内只涉及到罐区内的工作人员，项目总体最大可信灾害事故风险为6.5×10-5年-1，小于目前石油化工行业风险值8.33×10-5年-1，项目风险值处于可接收水平。 ⑶环境影响分析 ①沥青泄露事故影响分析 沥青为非易燃、可燃物质。由于石油沥青在常温下为固体，伴热条件下具有流动性，沥青泄露后遇空气即冷却并固化，不会沿地表大面积扩散。项目沥青泄露风险源主要分布在生产装置、储罐区、管线工程、装卸区位置，各风险源采取相应的环境分析分析措施，防止沥青大量泄露事故发生、一旦发生泄露，立刻切断泄露源，少量泄露用砂土、抹布或其他惰性材料吸收，大量泄露构筑围堤或挖坑收集，用防爆泵转移至专用收集器内，回收或运至围废处理单位处理，防止进入下水管道或排洪沟，对周围环境影响较小。 ⑷环境风险防范措施 ①设计上采取的防范措施 装置尽量采用先进合理、安全可靠的装置，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。存在火灾隐患的装置区内应设火灾报警系统。设置设施完备的消防系统。运行期间制定HSE管理体系规划、防止突发性事故发生。对项目所在地较近的居民定期宣传风险事故可能造成的影响，并提供应急预案。 ②运输、储存及生产过程中风险防范对策与措施 根据有毒有害物料的理化性质、毒理学特征，环境风险因素分析，以及该项目产品的运输、储存方式，充分考虑工程所处的地理位置、区域自然环境和社会概况，对罐区运输、储存过程中的环境风险提出以下防范对策与措施： 物料运输采用专用车，同时车上要配备必要的防毒器具和消防器材，预防事故发生。选择合理的运输路线，尽量避开人口稠密区及居民生活区；同时对槽车的驾驶员要进行严格的培训和资格认证。储罐区要形成相对独立的区域，必须设有防火墙、隔离带；同时为防雷击、防静电还要安装接地装置。储罐单罐要留有足够多的容量，以便在一个储罐发生故障时，能及时地将其中的物料泵入另一储罐，防止其外泄造成危害。 通过采取以上安全防范措施和配备相应的应急预案及消防措施，可以最大程度的减少风险事故的发生以及风险事故发生时造成的对环境和人身安全的伤害。该项目建成后，虽存在发生风险事故的可能，但概率很低，且由于其不属于重大危险源，发生环境风险事故的后果较小，在可以接受的范围内。 ③建议加强的防范措施 在储存设备中，解决“跑、冒、滴、漏”。如使用密闭容器；用管道输送；发现容器管理泄漏，及时修复；泄漏的局限化，当生产贮存中万一有泄漏时，为不使物质扩散，应把生产贮存场所地面连成不渗透的结构。 储罐存放地需设置围堰和地面硬化。由于沥青储罐为立式储罐，故设置的围堰高度不小于0.5m，且地面做好防渗措施，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 根据《工业用水与废水-应急事故水池和初期雨水池容积确定方法与比对研究》段学华，德州市环境保护科学研究所中介绍，应急事故池的确定依据（GB50483-2009）确定，按照以下公式进行计算： V事故池=（V1+V2+V雨）max-V3 式中：V1---最大一个容量的设备（装置）或储罐的物料储存量，m3，沥青罐最大存储量为500t（沥青密度1.15-1.25取中间值1.2）则储罐物料最大存储量为420m3； V2----在装置区或储罐区一旦发生火灾爆炸及泄露时的最大消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或储罐的喷淋水量，m3，取100m3； V雨---发生事故时可能进入该废水收集系统的最大降雨量，m3，经过计算为40m3； V3---事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量与事故废水导排管道容量之和，m3，取30m3。 设置的事故池约600m3，按照地势，可设置在厂区东南侧，制定应急方案及措施，在储罐发生泄漏时及时作出应急响应，避免事故发生。 ⑸事故应急预案 ①应急队伍 建设单位应有应急专职人员1名，兼职2名。专职人员主要负责生产设备的日常管理和设备维护。专职人员必须坚守岗位，遇到紧急事故情况立即处理，不能处理的应立即上传下达，预防事故危害的不断扩大。兼职人员主要由厂办、安全和环保部门人员组成，一旦发生紧急事故，需要时应立即参与事故处理，不得推脱。 ②应急设备 为了避免事故情况下可能对环境造成的危害，冷库不但要经常对其设施进行日常管理和维护，对平时容易出现故障的设备采取备用措施，一旦出现事故马上启用备用设备，减少污染物外排。 ③应急管理 建设单位要制定严格的应急管理制度，一旦发生事故，主管领导要首先出现在现场，并调动和指挥有关人员进行抢修和处理。相关人员接到通知必须马上到位并参与抢险，不得因为各种理由拒绝参与事故处理。如果因为某个部门或个人耽误了事故处理的时间，并因此对环境造成了不应有的污染和损害，要严格追究有关部门领导和相关人员的责任，并作严肃处理。 ⑹风险评价小结 本项目环境风险主要为沥青泄漏引发的火灾爆炸事故。项目在建设过程中应严格按照相关规范进行设计，并采取有关风险事故防范措施，并健全完善的环境风险事故应急预案。在落实各项风险防范措施和应急预案的前提下，本项目环境风险可控制，可接受。 6、环境监测计划 ⑴环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④企业可建立一套《环境管理手册》，制定出相关的“环境方针”、“环境目标”、“环境指标”，并按照“运行控制程序”进行严格实施，在遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的社会形象，实现经济效益与社会效益、环境效益的统一。 ⑵监测计划 本项目在营运期会对周围的生态环境、自然环境、社会经济环境和公众生活质量带来一定的影响，为了及时采取有效的环境保护措施减轻或消除不利影响，需要在营运期制定必要的环境保护管理与监测计划。其主要目的是及时准确监测项目营运给环境带来的直接影响；监督项目的各项环保措施得以实施；并检验环境影响报告表的预测结果与评价结论是否正确。为了及时掌握项目营运后的污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行必要的定期监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。具体监测项目、点位及频率见表7-14。 表7-14 项目环境监测计划表 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率. 大气; 厂界上风向1个点、下风向3个点; TSP、苯并（a）芘、沥青烟; 半年一次. #1排气筒; TSP. #2排气筒; 沥青烟、苯并芘、颗粒物、SO2、NOx. 声环境; 厂界四周; Leq（A）; 半年一次. 7、环保投资 本项目环保投资表见表7-15。 表7-15 项目环保投资表 污染源; 项目; 工程名称; 数量; 投资（万元）. 废气; 筒仓; 粉尘; 布袋除尘器+15m排气筒; 1套; 4.0. 搅拌装置; 沥青烟 苯并芘; 经引风机引入燃烧器燃烧后，与燃烧器废气共用一根排气筒排放; 1套; 5.0. 导热油炉; 颗粒物、SO2、NOx; 15m排气筒; 1套; 1.0. 燃烧器. 废水; 职工生活; 生活污水; 排入旱厕内，定期清掏，用于农田施肥; 1座; 1.0. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 选低噪声设备、距离衰减; /; 1.0. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，定期清运至附近垃圾收集点; /. 生产过程; 除尘灰; 回用于生产; /. 风险; 罐区防渗、设置围堰; /; 5.0. 绿化; 厂区内绿化; /; 3.0. 合计; /; 20.0. 9、污染物排放清单 表7-16 污染物排放清单 污染类别; 污染源; 污染 因子; 治理措施; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 执行标准. 废气; 细骨料筒仓; 有组织粉尘; 袋式除尘器处理后通过15m高排气筒外排; 9.4; 0.27; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 无组织粉尘; /; /; 3; /. 生产; 沥青烟 （有组织）; 循环燃烧系统; 0.41; 0.0017; /. 沥青烟 （无组织）; /; 0.002; /. 苯并芘 （有组织）; 0.00056; 2.25*10-5; /. 苯并芘 （无组织）; /; 2.3×10-5; /. 导热油炉、燃烧器; 颗粒物; 通过15m高排气筒外排; 8.4; 0.013; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2; 4.38; 0.007; 0.007. NOx; 25; 0.019; 0.019. 废水; 生活污水; 排入旱厕内，定期清掏，用于农田施肥; 0; /; /. 噪声; 机械设备; 采用低噪声设备，墙体隔声; 50.4~55.7dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 固废; 生活垃圾; 集中收集，定期清运至附近垃圾收集点; 0; 0; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599—2001）及其修改单. 除尘灰; 回用于生产; 0; 0; /. 10、项目竣工环境保护验收清单 表7-17 项目竣工环境保护验收清单 污染源; 项目; 工程名称; 验收监测要求. 废气; 筒仓; 粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 搅拌装置; 沥青烟 苯并芘; 经风机引入燃烧器燃烧后，与燃烧器废气共用一根排气筒排放. 导热油炉; 颗粒物、SO2、NOx; 通过15m排气筒外排; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 燃烧器. 废水; 职工生活; 生活污水; 排入旱厕内，定期清掏，用于农田施肥; 不外排. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 选低噪声设备、隔声、减振、距离衰减、加强绿化等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，定期清运至附近垃圾收集点; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599—2001）及其修改单. 生产; 除尘灰; 回用于生产. 风险; 罐区防渗、设置围堰; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气污染物 | 筒仓 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求 |
|  | 拌合楼 | 沥青烟 | 经风机引入燃烧器燃烧后，与燃烧器废气共用一根15m排气筒排放 |  |
|  |  | 苯并芘 |  |  |
|  | 导热油炉、燃烧器 | 颗粒物 | 15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 排入旱厕内，定期清掏，用于农田施肥 | 不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 除尘灰 | 回用于生产 | 处理率100% |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，定期清运至附近垃圾收集点 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备、减振、距离衰减、加强绿化等措施，可降低噪声的影响。 |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 按照适地植树、适景植树的原则，掌握常绿与落叶、观叶与观花、乔木与灌木的比例，注意群体的前后排列和组合，突出树木在季节中的个性与群体美特性。项目建成后，周边生态环境的影响将至少维持现有水平，对周围生态环境影响轻微。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于西咸新区秦汉新城北上召西兰路高干渠北侧向东400米， 项目总投资3000万元，总占地面积15000m2，总建筑面积6000m2，建设沥青混凝土生产线一条，建成后年可生产沥青混凝土30万吨，配套建设办公、仓储、水、电、路等基础设施。 2、建设项目所在地环境质量现状 ⑴环境空气 由监测结果可知，SO2、NO21h平均值、24h均值及PM10、苯并芘24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TSP24h平均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，最大超标率为28.6%，最大超标倍数1.08，TSP超标主要由于大风天气造成的。 ⑵声环境 根据现状监测结果，项目厂界噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、施工期环境影响分析结论 ⑴大气环境影响给分析 该建设项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气。采取相应措施后，项目施工期废气对外环境影响较小。 ⑵水环境影响分析 本项目设置简易沉淀池及简易化粪池对施工期废水进行处理，设备冲洗废水经简易沉淀池沉淀后回用，施工人员生活污水排入简易化粪池内，定期清掏后用作农肥，不外排。经以上措施处理后，施工期施工产生的废水对环境影响小。 ⑶声环境影响分析 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。采取相应措施后，可降低施工噪声对周围环境的影响。 ⑷固体废物影响分析 施工期的固体废弃物主要有生活垃圾、建筑垃圾和弃土、弃渣。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理，不会对周围环境造成明显影响；施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，进行资源化利用，其他可以纳入生活垃圾的固废由环卫部门及时清运并统一处理。 ⑸生态环境影响分析 工程建设对地表植被的破坏属高强度、低频率的局地性破坏，破坏了原有生态环境的自然性，在一定程度上改变了生态环境的类型和结构。但这种局部的改变不会影响到整体生态环境的类型和结构，施工期对植被的影响属可接受程度。项目建成后绿化面积3750m2，可在一定程度上提高植被覆盖，起到生态补偿作用。 4、运营期污染防治措施及环境影响结论 ⑴大气环境影响给分析 ①有组织废气 项目粉尘经布袋除尘器处理后的粉尘由15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中相关标准；沥青烟、苯并芘经循环燃烧系统处理后经15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中相关标准；导热油炉、干燥工序天然气燃烧废气经15m排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求，对周围环境影响较小。 ②无组织废气 根据预测结果可知，本项目无组织废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度监控限值要求，对周围环境影响较小。 ⑵水环境影响分析 本项目废水为生活污水，约为0.28m3/d（28m3/a），依排入旱厕内，定期清掏，用于农田施肥，不外排，对周围地表水环境影响较小。 ⑶声环境影响分析 建设项目建成运行后，主要噪声源经降噪措施后，四周厂界昼间噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。综上所述，本项目运营后的噪声对四周声环境影响较小。 ⑷固体废物影响分析 ①生活垃圾：根据工程分析，项目生活垃圾产生量为10kg/d（1t/a），定期由环卫部门清运。 ②根据工程分析，除尘灰产生量约为26.73t/a，收集后回用于生产。 综上所述，本项目固体废弃物采取以上处理措施后，均得到合理妥善处置，对外环境影响较小。 ⑸风险分析 本项目发生泄露事故时，在能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，使得发生事故时对周围环境敏感保护目标的影响在可控范围内，同时项目在采取相应措施后，项目环境风险在可接受范围内。 5、总结论 本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，建设单位在严格执行建设项目“三同时”制度和本报告提出的污染防治及生态保护措施后，该项目所排污染物能够达标排放，项目实施后对环境空气、地表水、声环境产生影响较小。从环境保护角度分析，本项目建设的环境影响可行。 二、要求与建议 1、要求 ⑴严格落实“三同时”的管理规定，对项目产生的废水、废气、设备噪声等严格按项目环评告中规定的环保治理方案实施。 ⑵运营过程中加强运行管理，制定严格的生产管理制度，加强设备的日常维护，严格执行操作规程，保证废气处理设施的正常运转，确保废气达标排放。 2、建议 ⑴加强绿化建设，以改善周围区域环境的质量。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1--2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》 中的要求进行。 |