中国石油天然气股份有限公司
陕西咸阳销售分公司
渭城化玻加油站改建项目

竣工环境保护验收监测报告表

（固体废物）

建设单位：中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司
编制单位：       陕西至诚环保科技有限公司          
2019年5月
建设单位法人代表:
              （签字）
编制单位法人代表:
              （签字）
项 目 负 责 人: 
填    表    人：杜乙磊
	建设单位：中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司（盖章）
	编制单位：陕西至诚环保科技有限公司（盖章）

	电话: 029-33373948
	电话: 029-33565897

	传真:
	传真:

	邮编: 712000
	邮编:712000


	地址:陕西省咸阳市人民西路
	地址: 陕西省咸阳市秦都区

      渭阳西路北侧


表一
	建设项目名称
	渭城化玻加油站改建项目

	建设单位名称
	中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司

	建设项目性质
	改建

	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城咸宋路陈老户寨

	设计生产能力
	年销售油量4060吨/年（汽油2800吨/年，柴油1260吨/年）

	实际生产能力
	实际年销售油量2000吨/年（汽油1200吨/年，柴油800吨/年）

	建设项目环评时间
	2017年6月
	开工建设时间
	2017年9月

	调试时间
	2018年2月
	验收现场监测时间
	2019年2月

	环评报告表

审批部门
	陕西省西咸新区秦汉新城环境保护局
	环评报告表

编制单位
	安徽中环环境科学研究院有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	480万元
	环保投资总概算
	47
	比例
	9.8%

	实际总投资
	480万元
	环保投资
	47
	比例
	9.8%

	验收监测依据
	（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日起施行）；

（2）中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》（根据 2017 年7 月 16 日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）；

（4）环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）；
（5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年第9号）；



续表一
	验收监测依据
	（6）《渭城化玻加油站改建项目环境影响报告表》（安徽中环环境科学研究院有限公司，2017年6月）；

（7）《关于渭城化玻加油站改建项目环境影响报告表的批复》（秦汉环批复[2017]7号，陕西省西咸新区秦汉新城环境保护局，2017年9月4日）；
（8）项目验收期间企业提供的其他相关资料。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	该项目竣工环保验收执行标准如下：
①一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关要求；
②危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。



表二
	工程建设内容：
2.1项目基本情况 

项目名称：渭城化玻加油站改建项目
建设单位：中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司
建设投资：总投资概算480万元，环保投资概算47万元，比例9.8％。实际总投资480万元，环保投资概算47万元，比例9.8％。
位置与交通：陕西省西咸新区秦汉新城咸宋路陈老户寨
2.2验收范围及内容
表2-1项目验收范围及内容

类型
监测点
监测调查项目
主要环保措施
备注
固体

废物
/
一般固废去向
生活垃圾桶、堆放场所
/
危险废物去向
危废暂存间，定期交由有资质单位处置
2.3建设项目主要组成

2.3.1项目环评内容与实际情况
项目占地面积4014.5m2。建设4枪加油机3台，设地埋式双层卧式储油罐 5个（30m3柴油罐1个、30m3汽油罐4个），年供油量4000t（其中汽油、柴油量分别为2600t/a、1400t/a。项目改建后属二级加油站。


续表二

	表2-2项目组成及主要内容表
工程
类别
项目
名称
环评建设内容
实际建设内容
与环评一致性
主体工程
加油区
4枪加油机3台，加油枪12支

4枪加油机3台，加油枪12支

一致
辅助工程
加油站房及辅助用房
建筑面积282.8m2；2层，主要包括营业用房、办公室、变配电间及环保厕所
建筑面积282.8m2；2层，主要包括营业用房、办公室、变配电间及环保厕所
一致
供电
市政电网供电，配套一台柴油发电机作为备用电源
市政电网供电，配套一台柴油发电机作为备用电源
一致
给水
文清路未建成前使用咸阳企业商务管理技术学校水源，文清路建成用水由市政管网供水。
使用咸阳企业商务管理技术学校水源
文清路未建成
排水

文清路建成前生活污水经化粪池处理后定期采用吸粪车由当地村民进行清理处置，文清路建成后经化粪池处理后排入咸阳东郊污水处理厂处理；
生活污水经化粪池处理后定期采用吸粪车由当地村民进行清理处置
文清路未建成
储运工程
储罐区
地埋式双层储油罐5个（其中30m3柴油储罐2个、30m3汽油储罐3个）
地埋式双层储油罐5个（30m3 柴油罐1个、30m3 汽油罐4个）
一致
环保工程
废水
地面冲洗水、生活污水
隔油池收集洗车废水及地面冲洗水对地表含油冲刷水、化粪池收集生活污水；预处理后进入市政污水管网
项目不建设洗车场所，地面冲洗水经隔油池处理后，生活废水进入化粪池，定期清理（文清路未建成） 

不建设洗车场所
废气
加油废气
油罐和加油枪安装油气回收装置
油罐和加油枪安装油气回收装置
一致
噪声

配电室、真空泵

合理布局、隔声、减震措施
合理布局、隔声、减震措施
一致
固废

生活垃圾

设置垃圾桶，集中收集，环卫部门外运处置

垃圾箱收集
一致
废油（渣）、含油手套抹布、其他含油废物
交由有资质的单位进行处理
交由有资质的单位进行处理

一致



续表二
	2.3.2 项目变动情况
根据现场调查，并对照本项目环评报告表和项目环评审批意见，本项目建设无重大变动。
2.3.3 生产设备

本项目主要生产设备见表 2-3。
表2-3项目主要设备情况一览表
项目名称

环评内容

环评变更补充说明内容
实际建设内容与环评一致性
加油区

加油机

4枪加油机3台，加油枪12支

4枪加油机3台，加油枪12支

一致
汽油罐

3个30m3地埋式双层储油罐

4个30m3地埋式双层储油罐

根据运营情况设置汽油、柴油储罐
柴油罐

2个30m3地埋式双层储油罐

1个30m3地埋式双层储油罐

液位指示报警仪

1套

1套

一致
发电机组

1 台

1 台

一致
汽油潜油泵

3 台

4 台

根据运营情况设置
柴油潜油泵

2 台

1 台

油气回收装置
1套
1套
一致



续表二

	原辅材料消耗及水平衡：
2.3.4 销售规模

原环评设计规模：年销售油量4060t（其中汽油、柴油量分别为2800t/a、1260t/a）。
实际销售规模：年销售油量4000t（其中汽油、柴油量分别为2400t/a、1600t/a）。
2.3.5 水源及水平衡
1.水源

本项目在文清路未建成前使用咸阳企业商务管理技术学校水源，文清路建成用水由市政管网供水。

2.水平衡
本项目的用水包括员工生活用水、顾客用水、绿化用水等。站内实行雨污分流，员工、顾客生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，然后进入咸阳东郊污水处理厂处理。截至目前，文清路未修建完成，污水管道未接入市政污水管网，污水采用定期清掏外运方式处置。项目年有效工作日 365 天，项目加油站目前员工4人，实际用水排水情况详见表2-4。
表2-4 项目实际工程用水及排放量
项目
给水量（m3/d）
损失量
（m3/d）
产生（m3/d）
年用水天数（d）
年污水产出量
（m3/a）
员工生活用水
0.24
0.048
0.192
365

70.08
顾客
用水
1.2
  0.24
0.96
365

350.4
绿化
用水
0.05
0.05
0

实际50
0

合计
1.49
0.34
1.15
/

420.48



续表二

	









图2-1  项目水平衡图（单位：m3/d）



续表二

	主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）
2.4 工艺流程及主要污染工序
2.4.1 汽油加油过程工艺

工艺流程图： 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2   工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

（1）卸油
汽油由油罐车送入站内，由车体卸油管线输送至地埋式储油罐。卸油时，将卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和罐区卸油口的油气回收管道接口，当罐车内汽油流入油罐时，罐内油气通过油气回收管道留至罐车内，即采用相同体积汽油将储油罐内相同体积的油气置换至罐车内。同时，卸油时由于油罐通气管上安装有压力真空阀，在设计工作压力下不会开启，不会造成油气通过通气管排放。因此整个过程无油气排放，卸油过程挥发油气通过密闭方式收集进入油罐车内外运出场至油库内回收净化处理后排放。
（2）加油
汽油加油机本身自带的潜油泵将汽油由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油。在汽车加油过程中，加油枪配设油气回收真空泵，加油枪和储油罐之间配设回收软管、集液罐（作用防止油气回收管线过长，回收油气部分在管线内冷凝出现液阻现象）等，将汽车油箱内油气回收至储油罐，回收效率达90%以上，少量未回收油气无组织排放。集液罐回收汽油定期抽至储油罐内。


续表二
	地下储油罐在上述卸油静置时和加油阶段，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内部分烃类气体逸出，通过罐顶的呼吸阀排出（这种现象称为油罐大小呼吸）。
（3）油气回收处理
由于汽油等轻质油品在加油站卸油、储存、油枪加油使用过程中非常容易挥发，从而产生十分严重的油品蒸发损耗。本加油工艺流程设三次油气回收及净化装置，利用油气回收装置可以改善工艺流程提高回收利用率，使该套工艺环保清洁，同时增加效益。

2.4.2 柴油生产工艺流程简述：
工艺流程图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



工艺流程简述：

（1）卸油
柴油由油罐车送入站内，由车体卸油管线输送至地埋式储油罐。卸油时，将卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，当罐车内柴油流入油罐时，挥发的油气直接经通气管排放。
（2）加油
加油机本身自带的潜油泵将柴油由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，加油过程中挥发油气直接无组织排放



表三
	主要污染源、污染物处理和排放
3.1 固废污染源及其治理措施
表3-1 固废类别、来源及处理措施

类别
污染源

防治措施

一般固废
生活垃圾

生活垃圾收集桶，环卫清运

危险废物

含油抹布、手套
专用收集容器，1间危废暂存间，委托有资质单位处置
废油（渣）、其他含油废物
 


表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

4.1 环评结论
1、项目概况

该项目属技改项目，位于周公大道以东，文清路以南区域，总占地面积4014.5m2。主要建设内容包括新建站房1座、3台4枪油品潜油泵加油机、3个30m3的汽油罐、2个30m3的柴油罐及油气回收系统等相关设施，同时对加油场地改为通过式，预留汽车服务场所。项目总投资480万元，其中环保投资47万元，占总投资的9.8%。
2、运营期项目环境影响
（1）大气环境影响分析

本项目运营期油品销售过程中非甲烷总烃的排放量很小，经卸油、加油油气回收装置回收处理后，油气（以非甲烷总烃计）排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

（2）水环境影响分析

本项目文清路未建成前汽车服务场所不运营，生活污水经化粪池处理后，定期采用吸粪车由当地村民拉走堆肥，不外排；文清路建成后生活污水入化粪池处理达标后经市政污水管网排入咸阳东郊污水处理厂，洗车废水经沉淀+隔油处理后送咸阳东郊污水处理厂处理，对地表水体影响较小。
（3）地下水环境影响分析

本加油站埋地油罐采用卧式钢制双层罐，并采用防渗防腐技术，对储油罐内外表面、防油堤内表面、油罐区地面均做了防渗防腐处理；同时，输油管道使用UPP双层管，加油站安装有在线监测报警液位仪、测漏仪，可很快发现泄漏问题，并及时被修复与治理。在正常生产情况下，不会对周围地下水环境产生较大影响。
（4）声环境影响分析

本项目主要的噪声来自加油机、真空泵、发电机等的各种机械噪声，经采取隔声、减震措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类和4 类标准要求。


续表四
	（5）固体废物环境影响分析

项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾，设备检修过程产生的含油手套和抹布等以及储罐清理过程产生的少量油渣等。
3、环境风险评价结论
本报告提出了环境风险防范措施及对策建议，这些措施的实施有利于进一步降低工程风险，在此基础上工程的环境风险性能够降低，不考虑自然灾害引起的风险，建设单位通过完善环境风险事故应急预案，最大限度地减少事故发生的概率，降低事故发生的环境后果影响，本项目环境风险在可接受范围内。

4、总结论

中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司投资建设的中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司渭城化玻加油站改建项目，位于陕西省西咸新区秦汉新城周公大道东侧的陈老户寨村，项目符合国家产业政策。项目运行时，在采取环评要求的技术可行的其他污染治理措施后，对外环境影响较小，在安全生产并有效防范环境风险前提下，从环境保护的角度，该项目可行。

4.2 环评批复要求
项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作

（一）采取地面洒水抑尘、进出车辆冲洗、土方遮盖、物料及时清、设置施工围墙、避开大风天气施工等环保措施，减少施工期间扬尘对周围大气环境的影响；完善油气回收装置，采用以密闭收集为基础的油气回收方法对油气进行控制。
（二）按要求将单层油罐全部更新为双层油罐，降低地埋油罐泄漏引起的地下水受污染概率；对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆和回填物尽量遮挡，避免物料随雨水流失，产生不必要的污染；文清路建成前生活污水经化粪池处理后定期采用吸粪车由当地村民进行清理处置，文清路建成后经化粪池处理后排入咸阳东郊污水处理厂处理；洗车废水经沉淀+隔油处理后经洗车水循环净化机处理后回用85%，其余进入咸阳东郊污水处理厂处理。
（三）合理安排施工计划，避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22:00-06:00）施工；通过选用低噪声设备、基础减震、墙体隔声和绿化带等措施降低噪声；加强加油机和真空泵等设备管理和维护，避免因设备不正确使用或


续表四

	者设备运行不正常产生较大的噪声，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。

（四）施工产生建筑垃圾可回收的废料由施工单位回收。其他的应按照环境保护规范要求，运往当地环卫部门指定地点处置；生活垃圾由垃圾箱分类收集，定期由环卫部门统一清运；危险废物严格按要求，妥善管理，交由有资质的危险废物处置单位进行处置。
（五）加强管理，完善环保制度，对操作人员做好相关培训，维护好设备，保证设备正产运转、污染物达标排放。



续表四

	4.3“三同时”执行情况调查
根据现场调查，本项目固体废物环保治理设施“三同时”落实情况见表4-1。

表4-1  环保治理设施“三同时”落实情况
类别

环评要求

批复要求

实际建设情况

落实情况

固废
项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾，设备检修过程产生的含油手套和抹布等以及储罐清理过程产生的少量油渣等。危险废物分类贮存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。
生活垃圾由垃圾箱分类收集，定期由环卫部门统一清运；危险废物严格按要求，妥善管理，交由有资质的危险废物处置单位进行处置。
①生活垃圾统一收集，环卫部门定期清运处理。②含油抹布、手套；废油（渣）、其他含油废物等危险废物分类贮存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。
已落实
风险
防范
完善环境风险事故应急预案，最大限度地减少事故发生的概率，降低事故发生的环境后果影响；储油罐及输油管防渗防腐处理；安装有在线监测报警液位
加强管理，完善环保制度，对操作人员做好相关培训，维护好设备，保证设备正产运转、污染物达标排放。
地埋式双层储油罐；突发环境事件应急预案；事故预案中必备的器材装置；防渗漏在线监测系统等
已落实



表五
	验收监测内容：

5.1 固体废弃物调查
（1）调查该项目产生的各种固体废弃物的种类；
（2）各种固体废弃物的最终处置去向；
（3）调查各种固体废弃物的堆存、转运是否符合国家有关固体废弃物管理的相关规定。




表六
	验收监测期间生产工况记录：

陕西同元环境检测有限公司于2019年2月22日～2019年2月23日对本项目进行了监测，验收监测期间项目每日工况见表7-1。
表7-1 实际生产运行工况表

日期

设计平均每日售油量

（吨/天）

实际平均每日售油量

（吨/天）

监测期间售油量（吨/天）

备注
2019.2.22
11

5.5

2.6
汽油+柴油总量，售油量受加油车流量影响较大，根据实际运营情况统计
2019.2.23
2.7



表七
	7.1 固体废物处置措施
根据现场调查，各项固体废物处置措施及去向见表7-1。中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司已与陕西环能科技有限公司签订了危险废物处置合同（见附件）。

表7-1 固体废物处置措施及去向
类别
污染源

防治措施

处置去向
一般固废
生活垃圾

生活垃圾收集桶，定点堆放
环卫清运
危险废物

含油抹布、手套
专用收集容器，1间危废暂存间，委托有资质单位处置

陕西环能科技有限公司定期处置
废油（渣）、含油抹布手套、其他含油废物

7.2 环保管理检查结果

本项目于2018年2月投入运营。经调查，该加油站建立有相关的环保管理制度和运营管理制度，环保管理员由加油站经理兼任，对项目的各环境保护设施进行定期的检查；与建设项目有关的各项环保档案资料在办公室档案柜收存。
7.3突发环境事件应急预案备案检查结果
根据环评及批复要求，本项目加油站需建立突发环境事件应急预案，切实落实各项事故风险防范措施。根据现场调查，加油站编制了《中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司秦汉新城化玻北郊加油站突发环境事件应急预案》，并在秦汉新城环境保护局进行了备案（备案编号611123-2018-0023-L）。




表八
	验收监测结论：

8.1 结论
通过对中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司渭城化玻加油站改建项目竣工环境保护验收监测和调查，可以得出以下结论：

固体废物调查结果：
本项目生活垃圾统一收集，环卫清运处理。废油（渣）、含油废抹布及其他含油废物等危险废物，专用容器分类贮存于危险废物暂存间，交由陕西环能科技有限公司处置。本项目固体废物得到了合理处置或利用，危险废物的处置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的规定和要求；一般固体废物的处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的规定和要求。
综上所述，渭城化玻加油站改建项目履行了环境影响评价审批手续，技术资料与环境保护档案资料基本齐全，在建设中基本落实了项目环境影响报告表和审批意见提出的环境污染防治措施，项目配套建设的固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格。
8.2 建议

加强固体废物的收集和管理，落实危险废弃物的暂存、转移及处置。


建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	渭城化玻加油站改建项目
	项目代码
	
	建设地点
	秦汉新城咸宋路陈老户寨

	
	行业类别（分类管理名录）
	四十、社会事业与服务业  124加油、加气站
	建设性质
	□新建  ■改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E108°41'39.76''

N34°21'44.77''

	
	设计生产能力
	年销售油量4060吨/年（汽油2800吨/年，柴油1260吨/年）
	实际生产能力
	年销售油量4000吨/年（汽油2600吨/年，柴油1400吨/年）
	环评单位
	安徽中环环境科学研究院有限公司

	
	环评文件审批机关
	秦汉新城环境保护局
	审批文号
	秦汉环批复[2017]7号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2017年9月
	竣工日期
	2018年1月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司
	环保设施监测单位
	/
	验收监测时工况
	

	
	投资总概算（万元）
	480
	环保投资总概算（万元）
	47
	所占比例（%）
	9.8

	
	实际总投资（万元）
	480
	实际环保投资（万元）
	47
	所占比例（%）
	9.8

	
	废水治理（万元）
	10
	废气治理（万元）
	20
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元）
	5
	其他（万元）
	8

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	8760h

	运营单位
	中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司化玻北郊加油站
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91610400MA6TGQN5X5
	验收时间
	2019年2月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量（t）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮(t)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类(t)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
附图

附图1、项目地理位置图

附图2、项目四邻关系图

附图3、项目平面布置图

附件

附件一、委托书

附件二、环评批复

附件三、营业执照

附件四、突发环境事件应急预案备案表

附件五、双层油罐合格证
附件六、危险废物处置合同
绿化





吸收利用，蒸发





0.05








0.05





新鲜水





顾客用水








1.25





1.0





0.80





0.20





员工用水





化粪池





文清路建成后，接入市政污水管网





0.20





0.16





文清路建成前，定期清理


外运肥田





0.04





油罐车





向地埋式油罐


卸油





地埋式油罐储油





加油机给


汽车加油





挥发油气





一次油气回收至油罐车内





汽车





大呼吸油气


小呼吸油气





三次油气回收


处理装置





4m排气管排放





尾气、噪声





加油挥发油气





少量无组织油气





二次油气回收装置





回收汽油





油罐清洗沉渣





尾气、噪声





油罐车





向地埋式


油罐卸油





地埋式


油罐储油





加油机给


车辆加油





挥发油气





车辆





通气管排放





尾气、噪声





加油挥发油气





油罐清洗沉渣





尾气、噪声









