《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个汉字（两个英文段作一个汉字）。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给[image: image1][image: image34.bmp]出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	陕西象道集装箱中心项目

	建设单位
	陕西象道物流有限公司

	法人代表
	温兆仁
	联系人
	

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城金旭路东段

	联系电话
	
	传真
	—
	邮政编码
	712000

	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城金旭路东段

	立项审批部门
	陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2018-611204-53-03-054899

	建设性质
	新建□改扩建□技改■
	行业类别

及代码
	C3331 集装箱制造

	占地面积

（平方米）
	91508.67
	绿化面积

（平方米）
	0

	总投资

（万元）
	1000
	其中：环保投资（万元）
	132.4
	环保投资占总投资比例
	13.24%

	评价经费

（万元）
	—
	预期投产日期
	2019年6月


具体参数、线路、尺寸由技术人员

	定

	2套

	变频智能化电控系统

	
	7

	负压风机：

功率：1.5kw  风量：52000m3/h

	2台

	—


	8

	水炮喷雾设备

	2套

	—


	9

	可移动式焊烟净化器

功率：1.1kw  风量1500～1700m³/h

	10台

	—


	10

	滤筒式除尘器

	1套

	—



	六、公用工程

1、给排水

技改项目供水由市政给水管网供水，主要为焊接区喷淋用水和有机废气喷淋塔用水。
焊接区拟在该区域房顶安装两台负压风机，通过管道将焊烟抽到车间外部，在出口处加装过滤棉，并在风向侧面放置水雾喷淋管道。有机废气采用喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置处理，其中喷淋塔需要用水。根据根据建设单位提供资料，水雾喷淋用水量约为2m3/d（600m3/a）。喷淋水循环使用。
2、供电

技改项目电源从市政供电电网接入，能满足本项目用电需求。

七、劳动定员及工作制度

技改项目不新增劳动定员，根据生产需要进行内部调配；实行一班工作制，年工作300d。

八、项目实施进度

技改项目计划开工时间为2019年4月，预计投产时间为2019年6月，施工期约2个月。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

现有集装箱生产线工艺流程

根据建设单位提供资料，现有项目集装箱的维修不涉及喷漆工艺，仅涉及零部件更换和焊接工序；集装箱生产喷漆采用油性漆，集装箱生产工艺流程见图1。

[image: image35.png]Harmful
ik





图1    现有集装箱生产运营期工艺流程示意图
一、现有工程污染物达标排放分析
根据现场调查，本项目因无验收监测报告及年度监测报告，因此现有工程污染物排放情况根据建设单位提供资料及预测核算。
1、废气
⑴ 焊接烟尘
项目焊接工序主要采用CO2和Ar气体保护焊，并主要采用半自动焊的形式进行操作，其主要工作过程为焊接时采用成盘焊丝，焊丝由送丝装置经软管和焊枪的导电嘴送出。电弧的两个输出端分别接在焊枪和工件上。焊丝与工件接触后产生电弧，在电弧高温作用下，工件局部融化形成熔池，而焊丝局部也不断融化，形成融滴过渡到熔池中。同时，气瓶中送出的CO2和Ar气体以一定的压力和流量从焊枪的喷嘴中喷出，形成一股保护气流，使熔池与电弧区的空气隔离，随着焊枪的移动，熔池凝固成焊缝，从而将被焊工件形成一个整体。
参考《焊接工作的劳动保护》，气体保护电弧焊（CO2保护实心焊丝、Ar+5%O2保护实心焊丝）烟尘产生量为3～8g/kg焊条，本次评价取8g/kg焊条。根据建设单位提供资料，现有集装箱项目焊丝使用量为5.25t/a，则焊接烟尘产生量为42kg/a。本项目焊接烟尘通过车间通风无组织排放，则焊接烟尘的无组织排放量为42kg/a。
⑵ 喷漆废气
① 有组织排放
每个集装箱交付使用之前要喷涂三层油漆，由里及外分别是富锌漆、中层漆、面漆，主要成分为有机溶剂，对人体和环境危害较大。喷涂生产工艺其中主要产生废气的来源为锌粉底漆房、底漆房，中间喷漆房，面漆房等工段。喷漆场所为密闭喷漆房，参照《机械工业涂装工艺手册》和《环境统计入门》统计资料，喷漆环节占65%，烘干环节占35%。现有项目通过封闭喷漆房内的集气装置对喷漆、烘干过程中产生的有机废气进行收集处理，喷漆房密闭，集气效率按98%考虑，无组织排放废气按2%计。现有项目喷漆过程中共有三个喷漆房（分别是富锌漆、中层漆、面漆的喷漆房），三个油漆烘干房（分别是富锌漆、中层漆、面漆的烘干房），喷漆废气分别经6根15m高排气筒排放，不符合《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）相关标准要求。
表9    喷漆房有组织VOC、二甲苯产生量

      项目
原料

投入（t/a）
排放（t/a）
年用量
VOC量

二甲苯量
VOC产生量

二甲苯产生量
底漆

锌粉漆
0.570
0.086
0.000
0.084
0.000
中间漆

环氧中间漆

1.320

0.132

0.000

0.129

0.000

黑漆

1.500

0.225

0.000

0.221

0.000

底漆

内面漆

1.227

0.184

0.000

0.180

0.000

外面漆

1.350

0.203

0.000

0.198

0.000

稀释剂

1.185

0.474

0.711
0.465

0.697
合计

7.152

1.303

0.711
1.277

0.697
② 无组织排放

喷漆工序无组织排放废气按2%计，则本项目无组织排放的非甲烷总烃约为0.026t/a，二甲苯量约为0.014t/a。
⑶ 燃烧机废气

本项目共设喷漆工序需要烘干，共设6台油气两用燃烧机。本项目油气两用燃烧机燃烧柴油，年燃烧柴油2000L（1.7t/a）。油在燃烧过程中将产生颗粒物、SO2、NOX等污染物质。

据《化学工业炉实际手册》，每燃烧1kg轻柴油，烟气量为13.69Nm3。燃烧机燃气污染物排放核算参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）表4-12油、气燃料的污染物排放因子：颗粒物为0.31kg/t-柴油、SO2为2.24kg/t-柴油、NOX为2.29kg/t-柴油。

本次共设置6台燃烧机，每台集装箱烘干工序用时约25min，即集装箱烘干工序年使用时间为5000min（83.33h）。燃烧烟气经1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。燃烧机燃烧污染物产生及排放情况见表10。

表10    单台燃烧机燃烧柴油产生的污染物产生及排放情况表
气体特征

温
度

℃
处理设施情况
排放浓度
mg/m3
排放速率kg/h

排放量
kg/a
污染物

烟气量m3/h

名称
数量

颗粒物
279

140

15m高排气筒

1套

22.64

0.006
0.53
SO2
163.62

0.046

3.81

NOX
213.29

0.060

4.96

注1：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准中，15m高排气筒，颗粒物排放浓度为120mg/m3，排放速率为3.5kg/h；，SO2排放浓度为550mg/m3，排放速率为2.6kg/h；，NOX物排放浓度为240mg/m3，排放速率为0.77kg/h。

⑷ 喷砂粉尘
在整箱喷砂除锈的工序中，会产生大量的锈尘，不过喷砂过程是在封闭的环境中完成的，产生的粉尘是以有组织形式排放的，由于钢卷上的铁锈量不均匀，每块上锈程度不一样，因此铁锈粉尘产生量难以计算，只能以经验值估算，本评价对铁锈产生量按照钢卷总重量（440t/a）的0.3%计，即为1.32t/a。铁锈的密度较大，容易沉降，本次共设置2套滤筒除尘器，粉尘经滤筒除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。喷砂房的除尘系统的除尘效率按95%计，风机的设计风量为30000m3/h，每年工作300d，每天工作8h，则铁锈粉尘的实际排放量为0.066t/a，排放浓度为9.17mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

表11    现有项目喷砂工段有组织粉尘产生及排放情况表
气体特征

温

度

℃
处理设施情况
产生量t/a
产生浓度mg/m3
排放

浓度mg/m3
去除效率

%

排放速率kg/h

排放量t/a

产污点

系统风量（m3/h）

名称
数量

喷砂房
30000
20

滤筒除尘器+15m高排气筒

2套

1.32

18.34

0.92
95

0.028
0.066
注：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准中，15m高排气筒，颗粒物排放浓度为120mg/m3，排放速率为3.5kg/h。
⑸ 食堂油烟

项目食堂设基准灶头个数为1个，属小型食堂，按每天就餐人数为4人计。职工食堂按每人每天消耗食用油30g计，则项目年消耗食用油36kg/a。油烟挥发率按3%计算，则油烟产生量约1.08kg/a。油烟净化效率不低于60%，排放量为0.432kg/a。抽油烟机排风量约为2000m3/h（共设1个），以抽油烟机每天运行2h计，油烟废气排放浓度为0.36mg/m3。净化后的食堂油烟经专用烟道由楼顶排放。

2、废水
现有项目废水主要为生活污水。生产过程中喷淋废水循环利用，废水不外排。
食堂餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一起经化粪池排至市政污水管网后进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂，最终排入渭河。
生活用水按照《行业用水定额》（陕西省地方标准DB 61/T 943-2014）计算，其中城镇居民生活人均用水系数按110L/（人·d）计，其中包含餐饮用水45L/（人·d）。现有项目共有员工26人（其中大部分员工为当地居民），根据建设单位提供资料，约有4人涉及食宿。则项目生活用水量约为1.87m3/d（561m3/a）。废水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为1.496m3/d（448.8m3/a）。

类比《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评价》中同类建设项目用水设施排水污染物浓度，生活污水产生及排放情况见表12。
表12    现有项目生活污水污染物产生及排放情况

项目

COD

BOD5
SS

氨氮
总磷

总氮

生活污水

448.8m3/a

水质（mg/L）

320

160

220

25

6

45

产生量（t/a）

0.144
0.072

0.099

0.011

0.003

0.020

化粪池

处理效率（%）

15

10

30

0
0
0
出水水质（mg/L）

272

144

154

25

6

45

污染物排放量（t/a）

0.122
0.065

0.069

0.011

0.003

0.020

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

300

500
400
—

—

—

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准
—

—

—

45
8

70

是否达标
达标

达标

达标

达标

达标

达标

3、噪声
现有项目噪声主要来源于厂区内车辆运行及集装箱生产车间设备噪声。
本次环境噪声委托陕西金盾工程检测有限公司对项目厂址四周进行了监测，监测时间为2018年12月21日。根据监测结果，本项目北厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准；项目东、南、西厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

4、固体废物

现有项目运营期产生的主要固体废物为生活垃圾、废机油、废旧零部件。

⑴ 生活垃圾
依据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，五区3类区（咸阳市）居民生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计。现有项目职工约26人，其中约22人不涉及食宿，本次按0.2kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为1.85t/a。生活垃圾由垃圾桶（箱）集中收集后由环卫部门统一清运。

⑵ 废旧零部件
根据建设单位提供资料，项目车辆及设备维修的废旧零部件产生量约为0.5t/a。废旧零部件综合利用，外售给废品回收站回收利用。
⑶ 废机油

本项目生产设备需用机械油润滑，年用量约为3t，定期添加的过程中会产生少量废机械润滑油。根据建设单位提供资料，废机械油产生量为0.1t/a。废机械油属于危险废物（HW08），经专用容器收集，暂存在集装箱式仓库内。

⑷ 钢板加工废料
根据建设单位提供的统计数据，钢板加工废料为钢材总用量的1%，工程钢卷年用量为440t，则为钢板加工废料产生量为4.4t/a，回收外售。

⑸ 废旧滤芯
项目滤筒除尘器滤芯长期使用后需定期进行更换，更换频率为1年1次，废旧滤芯产生量为0.03t/a，更换后交由厂家回收。
⑹ 废油漆桶
本项目年消耗油漆及稀释剂14304kg，20kg/桶，则废油漆桶产生量为715个/a，该空桶会残留一定的油墨，经查《国家危险废物名录》（2016年版），该含油墨的空桶属于危险固废，编号：HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质，经专用容器收集统一收集后暂存在集装箱式仓库内。
⑺ 漆渣
项目喷漆过程中会产生漆渣。现有工程漆渣存放于喷漆房底地沟内，产生量约为2t。
表13    现有项目固体废物排放情况一览表

序号
排放源

污染物名称
污染物种类
产生量
处置措施及去向
1
生活区

生活垃圾

生活垃圾
1.85t/a

经垃圾桶收集后统一交由环卫部门纳入当地垃圾清运系统
2
生产车间
废旧零部件

一般工业固废
0.5t/a

外售给废品回收站回收利用

3

生产车间

废机油

危险废物（HW08）
0.1t/a

专用容器收集
4

生产车间

钢板加工废料
一般工业固废
4.4t/a

外售给废品回收站回收利用

5

生产车间

废旧滤芯
一般工业固废
0.03t/a

更换后交由厂家回收

6
生产车间

废油漆桶
危险废物（HW49）
715个/a
专用容器收集
7
生产车间

漆渣

危险废物（HW49）
2t/a
地沟收集
二、现有工程“三废”排放量
现有项目污染物排放情况见表14。

表14    现有项目污染物排放汇总表

污染物名称

单位

排放量

废气
焊接烟尘

t/a

0.042

喷漆废气
二甲苯

t/a

0.711

非甲烷总烃
t/a

1.303

燃油燃烧机烟气
颗粒物

kg/a

0.53
SO2
kg/a

3.81
NOX
kg/a

4.96
喷砂粉尘
t/a

0.033

油烟

kg/a

0.432

废水

废水

m3/a

448.8

COD

t/a

0.122
BOD5
t/a

0.065

SS
t/a

0.069

氨氮

t/a

0.011

总磷
t/a

0.003

总氮
t/a

0.020
固体废物

生活垃圾

t/a

0

废旧零部件
t/a

0
废机油

t/a

0.1

钢板加工废料
t/a

0
废旧滤芯
t/a

0

废油漆桶
个/a
715

漆渣

t/a

2

三、现有工程存在的主要环境问题

根据现场调查情况，现场调查时，集装箱生产车间内设备均已拆除，本次仅根据现场调查情况列出与集装箱生产相关的现有问题并提出整改建议。

现有项目前期运行期间的污染防治措施及需整改问题见表15。
表15    现有项目运行期间的污染防治措施及需整改问题
污染类型
污染物

处理措施

存在问题
还需整改
废气

焊接烟尘
无组织排放
无废气处理措施
焊接区安装烟尘净化设施
燃烧机烟气
燃烧柴油，经15m高排气筒排放
采用柴油作为燃料，废气排放量大
燃烧天然气
喷漆废气
经15m高排气筒排放
无废气处理措施
采用水性漆，喷漆废气喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放
固废

废机油、废油漆桶、漆渣
经专用容器收集或地沟收集
危险废物未及时处置，危废无单独的危废暂存间，且未与资质单位签订协议
在现有机修车间东南角建立1座危废暂存间，由集装箱改造，最终符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单等相关要求；建设单位已于2019年3月11日与陕西新天地固体废物综合处置有限公司签订了危废处置协议



建设项目所在地自然社会环境环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

一、地形地貌

秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

本项目所在区域为城市建成区，总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。
二、地质构造

区域位于关中盆地西部，各汾渭断陷盆地西段，是典型的新生代断陷盆地。新生代以来强烈下陷，堆积物厚达600m。汾渭断陷盆地地处秦岭东西向构造带，祁吕贺山字型前龚东翼、新华夏系和陇西系扭构造等四个构造体系复合部位，是白垩纪末，第三季初喜马拉雅山运动的结果。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录A《中国地震动峰值加速度区划图》，本地区地震动峰值加速度为0.2g，即本地区地震烈度属Ⅷ度。

三、气候气象

1、气象概况

本次采用的气象资料为泾河气象站（57131）资料，评价基准年为2017年，气象站位于陕西省西安市，地理坐标为东经108.9667°，北纬34.4333°，海拔高度410m。气象站始建于2005年，2005年正式进行气象观测。
泾河气象站距项目厂址16.8km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2005～2017年气象数据统计分析。泾河气象站资料整编表见表16。
表16    泾河气象站常规气象项目统计（1998～2017）
统计项目

统计值
极值出现时间

极值

多年平均气温（℃）

14.9

—
—
累年极端最高气温（℃）

39.8

2005-06-23

41.8

累年极端最高低温（℃）

-8.6

2016-01-25

-11.5

多年平均气压（hPa）

968.5

—
—
多年平均水汽压（hPa）

12.1

—
—
多年平均相对湿度（%）
62.7

—
—
多年平均降雨量（mm）
535.9

2007-08-09

117.3

灾害天气统计

多年平均沙暴日数（d）
0.1

—
—
多年平均雷暴日数（d）
5.5

—
—
多年平均冰雹日数（d）
0.2

—
—
多年平均大风日数（d）
1.4

—
—
多年实测极大风速（m/s）、相应风向

7.7

2008-07-20

25.8/N

多年平均风速（m/s）

2.5

—
—
多年主导风向/风向频率（%）

NE/16.2

—
—
多年静风频率（风速＜0.2m/s）（%）
1.7

—
—
2、风向特征
泾河气象站主要风向为NE和NNE、SW、ENE，占52.1%，其中以NE为主风向，占到全年16.2%左右。

四、水文

渭河是渭城区的唯一河流。渭河是黄河的一级支流，渭河干流发源于甘肃省渭源县鸟鼠山南的壑山，全长818km（陕西省内502km），流域面积13.13×104km2（陕西省内流域面积62441km2），于陕西省潼关附近汇入黄河，西安市境内流长26.5km。渭河为常年性河流，渭河多年平均流量为324m3/s，属大型河流。但近年来，渭河径流量有所下降，据咸阳水文站观测资料显示，最近几年渭河平均流量为162.3m3/s，径流量年季变化较大，每年7、8、9三个月为丰水期，12月至2月为枯水期，其余月份皆为平水期。年均径流量53.8×109m3。目前，渭河已成为其沿途城市工业废水和城市生活污水的主要受纳水体。

本项目东南距渭河约1.4km。

五、土壤特征

区域地层在35.0m深度范围内主要由杂填土、黄土状粉质粘土、粉质粘土、粉质粘土等地层构成。场区各层地基土主要特征描述如下：

杂填土(Q4ml)：褐黄色，土质结构松散，含较多钙质粉末，见少量砖瓦块、灰渣等。层厚0.80～3.40m，层底埋深0.80～3.40m，相应层底标高399.04～401.39m。

黄士状粉质粘土(Q4al+pl)：褐黄色，土质均匀，见少量大孔和特多针状孔隙，偶见蜗牛壳及碎片，本层具湿陷性。可塑状态为中压缩性。层厚4.10～6.70m，层底埋深7.00～7.50m，相应层底标高394.47～395.38m。

黄土状粉质粘土(Q4al+pl)：褐黄～灰黄色，土质均匀，针状孔隙发育，偶见蜗牛壳及碎片。可塑状态为中压缩性。层厚4.50~5.70m，层底埋深12.00～12.70m,相应层底标高389.68～390.17m。

粉质粘土(Q3al+pl)：黄褐色，土质较均匀，少量针状孔隙，偶见蜗牛壳，含较多钙质粉末及钙质结核，见氧化铁及铁锰质斑点。可塑状态为中压缩性。层厚7.70～9.50m，层底埋深20.00～21.50m，相应层底标高380.47～382.25m。

粉质粘土(Q3al+pl)：褐黄色，土质较均匀，少量针状孔隙，偶见蜗牛壳，含钙质结核、氧化铁及铁锰质斑点。可塑状态为中压缩性。本层未穿透，最大揭露厚度15.0m。

六、动、植物

秦汉新城野生动植物相对比较贫乏，尤其是农田生态系统和城镇生态系统，生物较为单一，农作物以小麦、玉米、蔬菜、油菜等为主，生物常见麻雀、家燕等，珍稀野生动物少见。而泾河湿地、渭河湿地等水域湿地，物种较为丰富，是水禽重要的栖息场所，也是我国候鸟迁徙的中转、越冬和繁殖地。泾河湿地和渭河湿地均被列入陕西省重要湿地名录，需重点加强保护。
根据现场调查，评价区内无天然林和原生自然植物群落，主要为人工栽培的道路林网及四周林木，树种有杨、柳、椿、槐等。动物以人工饲养的家禽和家畜，野生动植物稀少，未见国家级、省级重点保护动植物及珍稀濒危动植物。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）删除了社会环境现状调查与评价相关内容，本报告不再做社会环境简况调查。




环境质量状况


3
		南1厂界
	54.9
	44.8
	60

	50

	达标
	达标

	4#

	南2厂界
	53.1
	43.3
	60

	50

	达标
	达标

	5#

	南3厂界
	53.7
	43.9
	60
	50
	达标
	达标

	6#

	西厂界
	52.8
	43.5
	60
	50
	达标
	达标

	7#
	渭城区秦汉新城服务中心办公楼
	53.5
	43.2
	60
	50
	达标
	达标

	8#
	石河杨村
	52.7
	43.1
	60
	50
	达标
	达标


	由监测结果可知，本项目北厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准；项目东、南、西厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准；敏感点昼、夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目区域声环境执行现状良好。
四、主要环境问题
本项目所在区除SO2、NO2和CO外，PM10、PM2.5、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。项目所在区域未不达标区域。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
现场调查，拟建项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需特殊保护的敏感区域。

本项目环境保护目见表23和附图2。

表23    主要环境保护目标

环境
要素
名称

经纬度
保护
对象
保护内容
环境功能区

相对厂址方位
相对厂界距离/m
E

N

环境
空气
渭城区秦汉新城服务中心

108.790689°

34.374670°

居民
（办公约40人）

人群
健康
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准

SW

280
石何杨村

108.792791°

34.380366°

居民
（10户35人）

N
170
水岸朝阳

108.793979°

34.372213°

居民
（704户3464人）

S

210～860

春城十八里
108.806689°

34.375187°

居民
（650户2275人）
SE
790
太伟豪园
108.809157°

34.377001°

居民
（1200户4200人）

SE

870

声环境

石何杨村

108.790689°

34.374670°

居民
（10户35人）

声
环
境
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

N

170
地表水环境
渭河

108.801982°

34.366051°

—

地表水环境
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
S
1260



评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准(见表24)。参考《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司），非甲烷总烃执行2.0mg/m3小时浓度限值。

表24    《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单
序号

污染物项目

平均时间

二级浓度限值

单位

1

PM10
年平均
70
μg/m3
24小时平均

150

2

NO2
年平均
40
24小时平均

80

1小时平均

200

3

SO2
年平均
60
24小时平均

150

1小时平均

500

4
CO
24小时平均

4
mg/m3
1小时平均

10
5
O3
日最大8小时平均
160
μg/m3
1小时平均

200
6
PM2.5
24小时平均

75
2、地表水
地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准(见表25)。
表25    《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

序号

项目

Ⅳ类标准值

单位

1

pH值

6～9

无量纲

2

COD
≤30

mg/L
3

BOD5
≤6

4

氨氮
≤1.5

5
总磷

≤0.3
6

总氮

≤1.5
3、声环境
声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。距咸铜铁路边界线外40m以内区域执行4b类标准；其他区域执行2类标准（见表26）。



	环境质量标准
	表26    《声环境质量标准》（GB3096-2008）

声环境功能区类别

时段

单位

昼间

夜间

2类
60
50
dB（A）

4b类

70
60



	污染物排放标准
	1、废气

挥发性有机废气排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）（见表27）；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准（见表28）。

表27    陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）
污染物
有组织排放限值
无组织排放监控浓度限值
最高允许排放浓度mg/m3
NMHC最低去除效率%

厂区内监控点

企业边界监控点

最高允许浓度限值mg/m3
最高允许浓度限值mg/m3
非甲烷总烃
50

85

10

3

非甲烷总烃排放速率≤1.5kg/h时，等同于满足最低去除效率限值要求。
注：执行表面涂装行业污染物排放标准限值。

表28    《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值
排气筒（m）
二级
监控点
浓度（mg/m3）

颗粒物

120

15
3.5
周界外浓度最高点

1.0
SO2
550

15
2.6

周界外浓度最高点

0.4

NOX
240

15
0.77

周界外浓度最高点

0.12

2、废水

污（废）水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准（见表29）。

表29    废水排放标准    单位：mg/L
标准类别

BOD5
COD

SS

氨氮
总磷

总氮

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

300

500
400
—

—
—
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准
—

—
—
45
8

70



	污染物排放标准
	3、噪声

施工噪声执行《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中有关规定（见表30）。运营期临铁路一侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，其他噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准（见表31）。

表30    建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011）

标准

标准值[dB（A）]
昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB 12523-2011）

70

55

表31    《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

厂界外声环境功能区划分

标准限值[dB（A）]
昼间

夜间

2类

60

50

4类
70
55

4、固体废物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关限值；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-2008）有关要求。

	总量控制指标
	根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx，实施重点行业挥发性有机物（VOCS）总量控制。
1、废气

项目焊接、喷砂工序会产生颗粒物；喷漆工序中会产生非甲烷总烃；燃烧机燃烧柴油会产生颗粒物、SO2、NOX。因此，确定项目的总量控制指标为非甲烷总烃、SO2、NOX。
建议总量控制指标：非甲烷总烃：0.091t/a、SO2：0.36kg/a、NOX：3.56kg/a。

2、废水

技改项目不新增员工，无生活污水产生。


建设项目工程分析

	一、工艺流程简述（图示）

1、施工期

本项目为技改项目，仅进行设备安装，其余不进行改造。施工期的影响主要为车间改造及设备安装过程影响，施工期影响较小。

2、运营期

根据建设单位提供资料，本项目集装箱的维修不涉及喷漆工艺，仅涉及零部件更换和焊接工序。集装箱维修主要在生产车间焊接区进行。
技改后集装箱生产工艺流程见图2。

[image: image2]
图2    项目运营期生产工艺流程示意图

整个工艺可分成五个阶段，第一阶段是钢材和型材的剪裁、冲压，加工成所需的材料，这个阶段主要是产生噪声污染；第二阶段是将加工成型的材料整体焊接成集装箱的箱体；第三阶段是对整个集装箱的箱体进行打砂除锈，这阶段主要产生铁锈粉尘；第四阶段是喷漆，就是对集装箱箱体喷涂三层油漆，内面喷涂富锌漆，外层喷涂中层漆和防锈面漆，这个阶段是该项目主要产生废气污染的阶段，将产生大量的有机气体；最后阶段是对成型的集装箱箱体进行配件安装和贴标志等工作以及集装箱的堆置。



	主要污染工序：

一、施工期
本项目为技改项目，仅进行设备安装，其余不进行改造。施工期的影响主要为车间改造及设备安装过程影响，安装期约为2个月，施工期影响较小，本次不进行单独评价。

二、运行期
1、废气
项目大气污染源主要为焊接区产生的焊接烟尘、喷漆区产生的非甲烷总烃、燃烧机燃烧产生的烟气（主要为颗粒物、SO2、NOX）和喷砂房产生的粉尘。
⑴ 焊接烟尘
现有项目焊接工序焊接烟尘未采取措施，焊接烟尘无组织排放。技改项目将在焊接区经负压风机通过管道将焊接烟尘抽到车间外部，在出口处加装过滤棉，并在风向侧面放置水雾喷淋管道后，经15m高排气筒；共设2套处理设施。其他区域设置可移动式焊烟净化器10台。
参考《焊接工作的劳动保护》，气体保护电弧焊（CO2保护实心焊丝、Ar+5%O2保护实心焊丝）烟尘产生量为3～8g/kg焊条，本次评价取8g/kg焊条。根据建设单位提供资料，现有集装箱项目焊丝使用量为5.25t/a，则焊接烟尘产生量为42kg/a。本项目焊接烟尘通过车间通风无组织排放，则焊接烟尘的无组织排放量为42kg/a。
水雾喷淋装置焊接烟尘的捕集率约70%，净化率90%，则捕集到的焊接烟尘量为0.0294t/a，处理后的焊接烟尘排放量为0.003t/a。水雾喷淋单台负压风机的风量为52000m3/h，年工作2400h，则焊接烟尘排放浓度为0.02mg/m3，排放速率为0.0013kg/h。
可移动式焊烟净化器焊接烟尘的捕集率约50%，净化率90%，未捕集到的焊接烟尘及处理后焊接烟尘均通过车间通风无组织排放，则焊接烟尘的无组织排放量为0.0069t/a（0.003kg/h）。
[image: image3.png]FEZ X 3555 511

R RS g AEEE
CEIHE ST
& F
R A
I~ "

i o





图3    焊接区域环保设施布置示意图
⑵ 喷漆废气（非甲烷总烃）
① 有组织排放非甲烷总烃
每个集装箱交付使用之前要喷涂三层水性漆，由里及外分别是富锌漆、中层漆、面漆，主要成分为多乙烯多胺加成物、二丙二醇甲醚和乙醇，基本属于无毒无害类溶剂，对人体和环境危害较小。喷涂生产工艺其中主要产生废气的来源为喷漆房和烘干房等工段。
根据建设单位提供的数据，本项目所用的水性漆总量为4.78t/a（底漆0.7t/a、中间漆1.36t/a、面漆2.26t/a、黑漆0.46t/a）。该项目工艺过程中共有3个喷漆房（分别是富锌漆、中层漆（包括黑漆）、面漆的喷漆房），4烘干房（锌粉底漆、底漆、中间漆、面漆）。根据水性漆生产厂家提供的水性漆中溶剂的浓度资料（见表9），本次按最大浓度计，则底漆喷房、中间喷房和面漆喷房产生量分别为0.10t/a、0.24t/a和0.29t/a。水性漆溶剂极易挥发，在喷漆及干燥过程中基本上全部挥发，按照100%的挥发率计算，因此有0.63t/a的含有甲醚、乙醇的溶剂挥发到空气中，所以本项目喷漆的溶剂每年将产生0.63t/a非甲烷总烃。
根据建设单位提供资料：
锌粉底漆与底漆喷房和烘房：在底漆房两侧面底部各开两处收集口，由管道收集后通入主管道进行废气处理，现在该喷房左侧安装风机，通过管道接入底漆收集管道，将收集起来的废气通过喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置去除VOC有机物等污染后，经15m排气筒排放。
中间漆喷房、面漆喷房和烘房：在中间喷漆房和底漆房两侧面底部各开两处收集口，由管道收集后通入主管道进行废气处理。将收集起来的废气通过喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置去除VOC有机物等污染后，经15m排气筒排放。
[image: image4.png]o

P TER

=

m fE

FRaEs

IMFIRE N,

AERE]

B
—< B

o





图4    喷漆房环保设施平面布置示意图

2套有机废气装置处理风量均为30000m3/h。按照每年工作300d，每天工作3h计算，该工艺废气收集效率达到95%以上，净化效率可以达到90%以上。则有组织非甲烷总烃产生及排放情况见表32。

表32    喷漆工段有组织非甲烷总烃产生及排放情况表
气体特征

温

度

℃
处理设施情况
产生量t/a
产生浓度mg/m3
排放

浓度mg/m3
去除效率

%

排放速率kg/h

排放量t/a

产污点

系统风量（m3/h）

名称
数量

锌粉底漆与底漆喷房
30000
20

喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置
1套

0.095

1.32

0.13
90
0.004
0.0095
中间漆喷房、面漆喷房
30000
20

喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置
1套

0.50

7.00

0.70
90
0.02
0.05
② 无组织排放非甲烷总烃
喷漆的溶剂每年将产生0.63t/a非甲烷总烃，其中约有95%以上经喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置吸附，剩余5%非甲烷总烃无组织排放，则本项目无组织排放的非甲烷总烃约为0.0315t/a，即0.035kg/h。

[image: image5]
图5    有机废气物料平衡图

⑶ 燃烧机烟气

本项目共设喷漆工序需要烘干，共设6台油气两用燃烧机。本项目油气两用燃烧机燃烧天然气。油在燃烧过程中将产生颗粒物、SO2、NOX等污染物质。
[image: image6.jpg]



图6    燃烧器工作原理示意图
根据建设单位提供资料，燃烧机运行期每天需用天然气11m3/台（即2000m3/•a）。参照《第一次全国污染源普查系数手册 第十分册 4430 燃气工业锅炉》，每燃烧1×104m3天然气，锅炉烟气量为136259.17Nm3。燃烧机燃气污染物排放核算参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）表4-12油、气燃料的污染物排放因子（详见表33）。

本次共设置6台燃烧机，每台集装箱烘干工序用时约25min，即集装箱烘干工序年使用时间为5000min（83.33h）。燃烧烟气经1根15m高排气筒排放。燃烧机燃烧污染物产生及排放情况见表34。

表33     燃烧天然气产污系数

                   污染物

     排放量

颗粒物

SO2
NOX
产污系数（kg/1000m3）

0.14
0.18
1.76
烟气产生量（m3/(104m3）

136259.17

表34    燃烧机燃烧天然气产生的污染物产生及排放情况表
气体特征

温

度

℃
处理设施情况
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量kg/a

污染物

烟气量（m3/h）

名称
数量

颗粒物
327

140

15m高排气筒

1套

10.27

0.0003
0.28
SO2
13.21

0.0004

0.36

NOX
130.63

0.0043

3.56

⑷ 喷砂废气
改造后喷砂房喷砂工艺及设施与现有相同，运行期喷砂房污染源排放情况见表11。

2、废水
技改项目不新增员工，无新增生活污水产生。

3、噪声
因技改项目现在监测时，现有项目设备已拆除，因此本次评价考虑所有设备的噪声影响。营运期间主要噪声源为钻床、磨床、焊机、风机等设备噪声，噪声源强一般在65～90dB（A）。噪声源强统计见表35。

表35    技改项目各声源的平均噪声级
序号

噪声源
单位

数量

单台噪声值dB(A)

治理措施
控制后车间外隔声量dB(A)
排放规律
1

摇臂钻床

台

1

85
减振、隔声
20

间断
2

立式铣床

台

1

80
减振、隔声
20

间断
3

卧式车床

台

1

80
减振、隔声
20

间断
4

卧式金属带锯床

台

2

85
减振、隔声
20

间断
5
卧轴矩台平面磨床

台

1

80
减振、隔声
20

间断
6
液压机

台

2

75

减振、隔声
20

间断
7
液压闸式剪板机

台

4

75

减振、隔声
20

间断
8
液压折弯机

台

3

75

减振、隔声
20

间断
9
锻压机(冲床)

台

3

75

减振、隔声
20

间断
10
桥式起重机

（行车）

台

4

65

减振、隔声
20

间断
11
叉车

台

4

65

减振、隔声
20

间断
12
空压机组

套

2

90

减振、隔声
20

间断
13
焊机

台

162

80
减振、隔声
20

间断
14
集装箱木板试验车

台

1

65

减振、隔声
20

间断
15

负压风机
台
2
90

消声、隔声
20

连续

16

辊压成型冷弯生产线（罗拉机）
套

1

85
减振、隔声
20

间断
17

喷涂机
台

7

85
减振、隔声
20

连续
4、固体废物

本项目运营期产生的固废主要为废活性炭、废水性漆桶、废荧光灯管和漆渣。
⑴ 生活垃圾

技改项目不新增员工，不新增生活垃圾产量。

⑵ 废水性漆漆桶
本项目年消耗水性漆4780kg，20kg/桶，则废水性漆桶产生量为239个/a，该空桶会残留一定的水性漆，经查《国家危险废物名录》（2016年版），该含水性漆的空桶属于危险固废，编号：HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质，统一收集在危险废物暂存间暂存后交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。
⑶ 废活性炭

项目在处理挥发性有机废气时，采用喷淋塔+UV光解+活性炭吸附的方式进行处理，项目有机废气产生量约0.057t，类比喷淋塔+UV光解吸附有机废气的去除率为85%，则经水喷淋+UV光解处理后有机废气量约0.008t，一般1t活性炭饱和吸附0.3t有机物，则需要活性炭用量约0.23t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，废物类别“HW49其他废物”，废物代码900-041-49，交由交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。
⑷ 废荧光灯管

喷漆废气采用UV光解，荧光灯管每年更换一次，会产生废荧光灯管50根/a。废荧光灯管属于危险废物，编号：HW29含汞废物，废物代码为900-023-29（生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），统一收集在危险废物暂存间暂存后交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。
⑸ 漆渣（含漆废水）
项目喷漆废气采用水喷淋，采用TELLERETTE TYPE（特拉瑞填充材）看-2#型式的填充材料，作为喷淋塔填充物，处理后会产生漆渣。根据建设单位提供资料，漆渣产生量约为0.5t/a。漆渣属于危险废物，废物类别“HW49其他废物”，废物代码900-041-49，统一收集在危险废物暂存间暂存后交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。
表36    固体废物排放情况一览表

序号

排放源

污染物名称

污染物种类

危废代码
产生量

处置措施及去向

3

生产车间

废水性漆桶
危险废物
HW49

900-041-49

239个/a

统一收集在危险废物暂存间暂存后交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置
4
生产车间

废活性炭

危险废物
HW49

900-041-49

0.23t/a

5
生产车间

废荧光灯管

危险废物
HW29

900-023-29

50根/a

6
生产车间

漆渣

危险废物
HW49

900-041-49

0.5t/a

5、技改项目“三废”排放量

根据本项目工程分析，技改项目“三废”排放见表37。

表37    技改项目“三废”排放统计表

污染物名称

单位

排放量

废气
焊接工段

焊接烟尘

t/a

0.0099

喷漆工段

非甲烷总烃
t/a

0.091

燃烧机

颗粒物

t/a

0.042
SO2
t/a

0.054

NOX
t/a

0.534

喷砂工序
喷砂粉尘
t/a

0.055

废水

废水

m3/a

0
COD

t/a

0
BOD5
t/a

0

SS
t/a

0

氨氮

t/a

0

总磷
t/a

0

总氮
t/a

0

固体废物

废水性漆桶
个/a

0
废活性炭
t/a

0
废荧光灯管
根/a

0
漆渣

t/a
0

6、污染物排放“三本账”
根据现有、本项目工程分析及采取的“以新代老”措施，全所主要污染物排放“三本帐”见表38。

表38   全厂主要污染物排放“三本帐”

类别

名称

现有工程

排放量

技改工

程排放量

以新代老

削减量

总体工程排放量

排放增减量

单位

废气
焊接烟尘

0.042
0.0099

0.042

0.0099

-0.00321
t/a

油烟

0.432

0
0
0.432

0
kg/a

二甲苯

0.711

0

0.711

0

-0.711

t/a

非甲烷总烃
1.303

0.091

1.303

0.091

-1.212
t/a

颗粒物

0.53
0.28
0.53
0.28
-0.25
kg/a

SO2
3.81
0.36

3.81
0.36

-3.45
kg/a

NOX
4.96
3.56

4.96
3.56

-1.40
kg/a

喷砂粉尘
0.055
0.055
0.055

0.055
0
t/a

废水

废水量

448.8

0
0
448.8

0
m3/a

COD

0.122
0
0
0.122
0
t/a

BOD5
0.065

0

0

0.065

0

t/a

SS
0.069

0

0

0.069

0

t/a

氨氮
0.011

0

0

0.011

0

t/a

总磷
0.003

0

0

0.003

0

t/a

总氮
0.020
0

0

0.020
0

t/a

固体废物

生活垃圾

0

0

0

0

0

t/a

废旧零部件
0

0

0

0

0

t/a

废机油

0.1

0

0.1

0

-0.1

t/a

钢板加工废料
0

0

0

0

0

t/a

废旧滤芯
0

0

0

0

0

t/a

废活性炭
0

0

0

0

0

t/a

废油漆桶
715

0

715

0

-715

个/a

废水性漆桶
0

0

0

0

0

个/a

废荧光灯管
0

0

0

0

0

根/a

漆渣

2

0

2

0

-2

t/a




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	焊接工序
	焊接
烟尘
	有组织
	0.2mg/m3，0.03t/a
	0.02mg/m3，0.003t/a

	
	
	
	无组织
	0.0126t/a
	0.0069t/a

	
	喷漆工序
	非甲烷总烃
	锌粉底漆与底漆喷房有组织
	1.32mg/m3，0.095t/a
	0.13mg/m3，0.0095t/a

	
	
	
	中间漆喷房、面漆喷房有组织
	7.00mg/m3，0.50t/a
	0.7mg/m3，0.05t/a

	
	
	
	无组织
	0.063t/a
	0.063t/a

	
	燃烧机
	颗粒物
	10.27mg/m3，0.28kg/a
	10.27mg/m3，0.28kg/a

	
	
	SO2
	13.21mg/m3，0.36kg/a
	13.21mg/m3，0.36kg/a

	
	
	NOX
	130.63mg/m3，3.56kg/a
	130.63mg/m3，3.56kg/a

	
	喷砂房
	喷砂粉尘
	18.34mg/m3，1.32t/a
	0.92mg/m3，0.066t/a

	水污染物
	生活污水
	废水量
	0
	0

	
	
	COD
	0
	0

	
	
	BOD5
	0
	0

	
	
	SS
	0
	0

	
	
	氨氮
	0
	0

	
	
	总磷
	0
	0

	
	
	总氮
	0
	0

	固体废物
	办公区
	生活垃圾
	0t/a
	0

	
	生产区
	废水性漆桶
	239个/a
	0

	
	
	废活性炭
	0.23t/a
	0

	
	
	废荧光灯管
	50根/a
	0

	
	
	漆渣
	0.5t/a
	0

	噪

声
	设备噪声
	等效A声级
	65～90dB(A)
	北厂界昼间预测值为56.2dB（A）；东、南、西厂界昼间预测值为53.0～58.8dB（A）

	其它
	—

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目仅进行内部改造及设备安装，对生态无影响。


环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

本项目为技改项目，仅进行设备安装，其余不进行改造。施工期的影响主要为车间改造及设备安装过程影响，安装期约为2个月，施工期影响较小，本次不进行单独评价。

运行期环境影响简要分析：

一、环境空气影响分析

技改项目运行期大气污染源主要为焊接区产生的焊接烟尘、喷漆区产生的非甲烷总烃、燃烧机燃烧产生的烟气（主要为颗粒物、SO2、NOX）和喷砂房产生的粉尘。
1、有组织排放情况
⑴ 污染源达标排放情况

① 焊接烟尘
现有项目焊接区未采取措施，技改项目建成后，将对现有项目“以新带老”。

本项目将在焊接区经负压风机通过管道将焊接烟尘抽到车间外部，在出口处加装过滤棉，并在风向侧面放置水雾喷淋管道后，经15m高排气筒，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。焊接烟尘有组织排放情况见表39。
② 喷漆废气
每个集装箱喷漆工序采用水性漆，由里及外分别是富锌漆、中层漆、面漆，主要成分为多乙烯多胺加成物、二丙二醇甲醚和乙醇，基本属于无毒无害类溶剂，对人体和环境危害较小。喷涂生产工艺其中主要产生废气的来源为锌粉底漆房、底漆房，中间喷漆房，面漆房等工段。将收集起来的废气通过喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置去除VOC有机物等污染后，经15m排气筒排放，满足挥发性有机废气排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装行业污染物排放标准限值。锌粉底漆与底漆喷房共用1套，中层漆与面漆共用1套，通过管道连接通过管道连接，安放在两调漆房之间的空地。喷漆废气有组织排放情况见表39。
③ 燃烧机废气
本项目共设喷漆工序需要烘干，共设6台油气两用燃烧机。本项目油气两用燃烧机燃烧天然气。天然气在燃烧过程中将产生颗粒物、SO2、NOX等污染物质。燃烧烟气分别经1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。燃烧废气排放情况见表39。
④ 喷砂粉尘
在整箱喷砂除锈的工序中，会产生大量的锈，本次共设置1套滤筒除尘器，粉尘经滤筒除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。喷砂粉尘排放情况见表39。
表39    有组织废气排放情况一览表
污染源
污染物
治理措施
排放情况
达标情况
废气量（m3/h）
排放速率
(kg/h)

浓度
(mg/m3)

排放量
(t/a)

焊接工序

烟尘
水雾喷淋
排气筒高度15m

52000

0.0013

0.02

0.003

达标
锌粉底漆与底漆喷房

非甲烷总烃
喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置+15m高排气筒，处理效率90%
30000
0.004
0.13
0.0095
达标

中间漆喷房、面漆喷房
非甲烷总烃
喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置+15m高排气筒，处理效率90%
30000
0.02
0.70
0.05
达标

燃烧机

颗粒物

1根15m高排气筒
327

0.0003
10.27

0.0003

达标

SO2
0.0004

13.21

0.0004

达标

NOx

0.0043

130.63

0.0036
达标

喷砂工序
粉尘

1套滤筒式除尘器+1根15m高排气筒
30000

0.028

0.92

0.066

达标

注1：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中级标准中，15m高排气筒，颗粒物排放浓度为120mg/m3，排放速率为3.5kg/h；，SO2排放浓度为550mg/m3，排放速率为2.6kg/h；，NOX物排放浓度为240mg/m3，排放速率为0.77kg/h。

注2：《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装行业非甲烷总烃有组织排放标准限值为50mg/m3，最低去除效率为85%。
2、污染源预测
⑴ 预测参数
本次评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进行估算，估算模式参数见表40、点源参数见表41。
表40    估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

城市

人口数(城市人口数)

33281

最高环境温度

39.8°C

最低环境温度

-8.6°C

土地利用类型

城市

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

—

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

—

海岸线方向

—




	表41    点源参数取值表

序号

项目

单位

焊接工序
锌粉底漆与底漆喷房

中间漆喷房、面漆喷房
燃烧机

喷砂房

烟尘
非甲烷总烃
非甲烷总烃
颗粒物

SO2
NOX
粉尘

1

排气筒高度

m

15

15
15
15
15
15
15
2

排气筒底部海拔高度
m

374

374

374

374

374

374

376

3
排放速率
kg/h
0.0013

0.004

0.02

0.0003
0.0004
0.0043
0.028

4
排气筒出口内径

m

1.1

1.1
1.1
0.1

0.1

0.1

1.0

5
排气量
m3/h
52000

30000
30000
28.4
28.4
28.4
30000

6

废气出口温度
℃

20

20

20
140
140
140
20
7

烟气流速
m/s
20.76

9.41

9.41

10.78
10.78
10.78
14.49

8
排气筒底部中心坐标
m
N：34.378631°

E：108.794992°
N：34.378481°

E：108.795005°

N：34.377967°

E：108.795276°

N：34.378307°

E：108.795086°

N：34.378307°

E：108.795086°

N：34.378307°

E：108.795086°

N：34.377901°

E：108.795297°

9
年排放小时数

h

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

10
排放工况
—

正常排放
正常排放
正常排放
正常排放
正常排放
正常排放
正常排放
11

评价标准
μg/m3
900

2000
2000
900

500

250

900

② 预测结果及分析

预测结果见表42。

表42    点源预测结果

序号

下风向浓度对应距离（m）

焊接工序

锌粉底漆与底漆喷房

中间漆喷房、面漆喷房

燃烧机

喷砂房

TSP

非甲烷总烃

非甲烷总烃

颗粒物

SO2
NOX
粉尘

浓度（μg/m3）

占标率（%）

浓度（μg/m3）

占标率（%）

浓度（μg/m3）

占标率（%）

浓度（μg/m3）

占标率（%）

浓度（μg/m3）

占标率（%）

浓度（μg/m3）

占标率（%）

浓度（μg/m3）

占标率（%）

1

15
—

—

—

—

—

—

0.053
0.006

0.070

0.014

0.756

0.302

—

—

2

16

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

47

0.110

0.012

0.340
0.017

1.700
0.085

—

—

—

—

—

—

8.566
0.952

4

50

0.110

0.012

0.338

0.017

1.691

0.085

0.013
0.001

0.018

0.004

0.192

0.077

8.522

0.947

5

100

0.066

0.007

0.203

0.010

1.016

0.051

0.008

0.001

0.011

0.002

0.117

0.047

5.122

0.569

6

200

0.040

0.004

0.123

0.006

0.616

0.031

0.009

0.001

0.012

0.002

0.134

0.053

3.105

0.345

7

300

0.028

0.003

0.086

0.004

0.428

0.021

0.007

0.001

0.009

0.002

0.094

0.037

2.157

0.240

8

400

0.020

0.002

0.062

0.003

0.312

0.016

0.005

0.001

0.006

0.001

0.069

0.027

1.571

0.175

9

500

0.016

0.002

0.048

0.002

0.239

0.012

0.004

0.000

0.005

0.001

0.053

0.021

1.203

0.134

10

600

0.012

0.001

0.038

0.002

0.190

0.010

0.003

0.000

0.004

0.001

0.043

0.017

0.958

0.106

11

700

0.010

0.001

0.031

0.002

0.156

0.008

0.002

0.000

0.003

0.001

0.036

0.014

0.787

0.087

12

800

0.009

0.001

0.026

0.001

0.131

0.007

0.002

0.000

0.003

0.001

0.030

0.012

0.661

0.073

13

900

0.007

0.001

0.022

0.001

0.112

0.006

0.002

0.000

0.002

0.000

0.026

0.010

0.567

0.063

14

1000

0.006

0.001

0.020

0.001

0.100

0.005

0.002

0.000

0.002

0.000

0.023

0.009

0.493

0.055

15

1500

0.004

0.000

0.014

0.001

0.068

0.003

0.001

0.000

0.001

0.000

0.013

0.005

0.315

0.035

16

2000

0.003

0.000

0.010

0.001

0.050

0.003

0.001

0.000

0.001

0.000

0.009

0.004

0.238

0.026

17

2500

0.002

0.000

0.008

0.000

0.039

0.002

0.000

0.000

0.001

0.000

0.007

0.003

0.187

0.021

18

5000

0.001

0.000

0.003

0.000

0.016

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.003

0.001

0.081

0.009

19

下风向最大质量浓度及占标率

0.110

0.012

0.340
0.017

1.700
0.085

0.053
0.006

0.070

0.014

0.756

0.302

8.566
0.952

20

D10%最远距离（m）

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

21
评价等级

三级

三级

三级

三级

三级




	根据上述预测，项目运营过程中焊接工序有组织TSP最大落地浓度为0.110μg/m3、最大占标率为0.012％，最大落地浓度位于下风向的47m处；喷漆工序中锌粉底漆与底漆喷房有组织非甲烷总烃最大落地浓度为0.340μg/m3、最大占标率为0.017％，最大落地浓度位于下风向的47m处；喷漆工序中中间漆喷房、面漆喷房有组织非甲烷总烃最大落地浓度为1.700μg/m3、最大占标率为0.085％，最大落地浓度位于下风向的47m处；燃烧机有组织颗粒物最大落地浓度为0.053μg/m3、最大占标率为0.006％，最大落地浓度位于下风向的15m处；SO2最大落地浓度为0.070μg/m3、最大占标率为0.014％，最大落地浓度位于下风向的15m处；NOX最大落地浓度为0.756μg/m3、最大占标率为0.302％，最大落地浓度位于下风向的15m处；喷砂房有组织TSP最大落地浓度为8.566μg/m3、最大占标率为0.852％，最大落地浓度位于下风向的17m处。
因此，本项目运营期有组织废气预测浓度均无超标点，对环境空气影响较小。

2、无组织排放情况
⑴ 预测参数

本次对烟尘的评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进行估算，面源参数见表43。

表43    面源参数取值表
污染物
面源长度（m）

面源宽度（m）

面源有效排放高度（m）

污染物排放速率（kg/h）

距离厂界最近距离（m）

评价标准
（μg/m3）

颗粒物
172

93

12

0.003

2

900

非甲烷总烃
172

93

12

0.035

2

2000

面源起点坐标
面源海拔高度（m）

年排放小时数（h）
排放工况

N
E

34.379324
108.795204
376

2400

正常工况
⑵ 预测结果及分析

面源预测结果见表44。

表44    面源预测结果

序号

下风向浓度对应距离（m）

焊接工序
喷漆工序
TSP（μg/m3）

占标率（%）

非甲烷总烃（μg/m3）

占标率（%）

1

25

0.627
0.070

7.318
0.366

2

50

0.747

0.083

8.718

0.436

3

75

0.852

0.095

9.945

0.497

4

100

0.938

0.104

10.948

0.547

5

200

0.633

0.070

7.385

0.369

6

300

0.406

0.045

4.734

0.237

7

400

0.286

0.032

3.342

0.167

8

500

0.216

0.024

2.525

0.126

9

600

0.171

0.019

1.999

0.100

10

700

0.140

0.016

1.635

0.082

11

800

0.118

0.013

1.373

0.069

12

900

0.101

0.011

1.176

0.059

13

1000

0.088

0.010

1.023

0.051

14

1500

0.051

0.006

0.595

0.030

15

2000

0.035

0.004

0.408

0.020

16

2500

0.026

0.003

0.301

0.015

17

5000

0.010

0.001

0.117

0.006

18

下风向最大质量浓度及占标率

0.938

0.104

10.948

0.547

19

D10%最远距离（m）

NO

NO

20

评价等级

三级

三级

本项目生产车间焊接烟尘、非甲烷总烃无组织排放，TSP最大浓度出现在100m处，为0.938μg/m3，最大占标率为0.104%，无超标点；非甲烷总烃最大浓度出现在100m处，为10.948μg/m3，最大占标率为0.547%，无超标点。因此，本项目无组织排放颗粒物、非甲烷总烃对大气环境影响较小。

二、水环境影响分析

技改项目不新增员工，无新增生活污水产生。喷淋废水循环利用，不外排。
本项目行业类别为“集装箱制造”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需开展地下水环境影响评价。

三、声环境影响分析

因技改项目现在监测时，现有项目设备已拆除，因此本次评价考虑所有设备的噪声影响。本项目夜间不运营。营运期间主要噪声源为钻床、磨床、焊机、风机等设备噪声，噪声源强一般在70～90dB（A）。
1、预测方案

本项目需预测厂界噪声值和敏感点噪声值，并同时考虑各设备的叠加影响，绘制噪声贡献值等值线图。
2、预测条件假设

⑴ 所有产噪设备均在正常工况条件下运行；

⑵ 室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用；

⑶ 考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。

3、预测模式

⑴ 室外声源

[image: image7.wmf]00

()()20lg(/)

pp

LrLrrrL

=--D


式中：[image: image8.wmf]()

p

Lr

—噪声源在预测点的声压级，dB(A)；

    [image: image9.wmf]0

()

p

Lr

—参考位置[image: image10.wmf]0

r

处的声压级，dB(A)；

  [image: image11.wmf]0

r

—参考位置距声源中心的位置，m；

  [image: image12.wmf]r

—声源中心至预测点的距离，m；

  [image: image13.wmf]L

D

—各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。

⑵ 室内声源

等效室外点源的声传播衰减公式为：

[image: image14.wmf]0

0

lg

20

lg

10

lg

10

)

(

r

r

S

R

TL

L

r

L

t

p

p

-

+

-

-

=


式中：Lp0—室内声源的声压级，dB(A)；

TL—厂房围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)；

R —车间的房间常数，m2； 

[image: image15.wmf]1

t

S

R

a

a

=

-

 St 为车间总面积；[image: image16.wmf]a

为房间的平均吸声系数；

S—为面对预测点的墙体面积，m2；

r —车间中心距预测点的距离，m；

r0—测Lp0时距设备中心距离，m。

⑶ 总声压级

[image: image17.wmf],

,

0.1

0.1

,,

11

1

()10lg()[1010]

inj

outi

MN

L

L

outiinj

ij

LeqTtt

T

==

=+

åå


式中: T为计算等效声级的时间；

M为室外声源个数；N为室内声源个数；

[image: image18.wmf],

outi

t

为T时间内第i个室外声源的工作时间；

[image: image19.wmf],

inj

t

为T时间内第j个室内声源的工作时间。

[image: image20.wmf]out

t

和[image: image21.wmf]in

t

均按T时间内实际工作时间计算。

4、预测输入清单

⑴ 噪声源确定
各室内噪声源坐标见表45。

表45    噪声预测源强表

序号

名称

声源类型

数量（台）

室内/室外
昼间声压级(dB)

1

摇臂钻床

测点声压级

1

室内
85
2

立式铣床

测点声压级

1

室内
80
3

卧式车床

测点声压级

1

室内
80
4

卧式金属带锯床

测点声压级

2

室内
85
5
卧轴矩台平面磨床

测点声压级

1

室内
80
6
液压机

测点声压级

2

室内
75

7
液压闸式剪板机

测点声压级

4

室内
75

8
液压折弯机

测点声压级

3

室内
75

9
锻压机(冲床)

测点声压级

3

室内
75

10
桥式起重机（行车）

测点声压级

4

室内
65

11
叉车

测点声压级

4

室内
65

12
空压机组

测点声压级

2

室内
90

13
焊机

测点声压级

162

室内
80
14
集装箱木板试验车

测点声压级

1

室内
65

15

负压风机
测点声压级

2
室内
90

16

辊压成型冷弯生产线（罗拉机）
测点声压级

1

室内
85
17

喷涂机
测点声压级

7

室内
85
5、预测结果
利用环安噪声软件预测结果见表46。
表46    本项目各预测点的预测值    等效声级Leq[dB(A)]

预测点
昼间噪声值
背景值

贡献值

预测值

标准值

北厂界
53.9
52.3

56.2

70

东厂界
55.7
31.8

54.5

60
南厂界
54.9
56.6

58.8

60

西厂界
52.8
15.1

53.0

60
渭城区秦汉新城服务中心办公楼
53.5
21.4

53.5
60

石河杨村

52.7
31.0
52.7
60
[image: image22.png]



图7    本项目噪声贡献值等值线图

由预测结果可知，经过基础减振及距离衰减后，本项目北厂界昼间预测值为56.2dB（A），符合《工业企业厂界噪声排放标准》（3096-2008）中的4类标准限值要求；东、南、西厂界昼间预测值为53.0～58.8dB（A），符合《工业企业厂界噪声排放标准》（3096-2008）中的2类标准限值要求。敏感点昼间预测值为52.7～53.5dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目夜间不生产，不会对敏感点产生影响。

评价建议运营期采用低噪声设备，采取基础减振、消声等措施，加强生产车间隔声量，确保运行期厂界噪声达标排放。
四、固体废物影响分析
技改项目不新增员工，无新增生活垃圾产生；废水性漆桶（HW49）、废活性炭（HW49）、废荧光灯管（HW29）、漆渣（HW49），统一收集后在危废暂存间暂存后，交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。
根据现场调查，危废暂存间位于机修车间内东南角，利用集装箱进行改造，不能防腐。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单等有关要求，评价对危废临时贮存场所及管理提出以下要求：
⑴ 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
[image: image23.png]GB 18597—2001

WOk A
R A
B B MRS
& 4 B #
‘ .
FEMS ‘
pe 213
& |
TR |
REHE 1
e g 7wt
Mgk B R - o S
wiE. . BRA R
K ot AW
pAit &Rk
M 1:1
F R R

REHEHORE.




图8    危险废物标签
⑵ 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
⑶ 所有危险废物产生着和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。
⑷ 危险废物临时贮存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
⑸ 危险废物堆要防风、防雨、防晒。
⑹ 建设单位应严格遵守有关危险废物贮存的规定，建立完善的管理体制，危险废物转移活动按照《危险废物转移联单管理办法》要求进行转移记录，同时做好委托处理台账，注明了危险废物的名称、去向、日期等。
采取以上措施后，项目产生的固体废物可得到合理处置，不会对环境产生不利影响。
五、土壤环境影响分析
依据《陕西省土壤污染防治2018年度工作方案》（2018年7月20日）要求，加强涉重金属行业污染防控，严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。有色采选及冶炼、铅蓄电池生产及回收再生铅、皮革加工、铬盐生产、聚氯乙烯（电石法）生产、电镀加工、硫酸生产（硫铁矿）等7个重点行业的重点重金属（镉、汞、砷、铅、铬）排放量以2013年为基数继续削减3%。本项目为设备制造行业，不属于《陕西省土壤污染防治2018年度工作方案》中涉重金属企业。
本项目土壤影响类型为污染影响型，污染影响型的影响途径分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗等。项目不属于涉重金属企业，无重金属废气污染物排放，大气沉降的影响较小。项目生活及生产废水排入污水管网至集中式污水处理站进行处理，要求建设单位加强管理，避免出现跑冒滴漏现象；危险废物对土壤的污染途径主要来自危废暂存间的渗、漏等，危险废物的贮存、管理应按照《危险废物贮存控制标准》的相关要求进行。厂区在采取“雨污分流”，加强管理的情况下，不会出现地面漫流。因此，在采取以上措施后，大气沉降、地面漫流、垂直入渗对土壤环境影响较小。
六、环保投资估算

本项目的环保投资估算见表47。项目总投资1000万元，其中环保投资132.4万元，环保投资占总投资的13.24%。

表47    环境保护投入及资金来源表    单位：万元

实施时段

类别

污染源或污染物

污染防治措施

或设施

建设

费用

运行维

护费用

其他

费用

资金来源

责任主体

项目准备阶段

环境

咨询

—
—
—
—
10.0

建设单位自有资金

设计单位

项目验收阶段

—
—
—
—
—
5.0

建设单位自有资金

建设单位

项目运营期
废气

焊接烟尘
2套水雾喷淋装置+2根15m高排气筒
10.0

1.0
—

建设单位环保专项资金

建设单位

10台可移动式焊烟净化器
10.0
1.0

喷漆废气
2套喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置+15m高排气筒
50.0
5.0
燃烧机烟气
1根15m高排气筒
10.0
1.0

喷砂粉尘
1套滤筒式除尘器+15m高排气筒
14.0
1.4
噪声

设备噪声
减振
5.0

0.5

—
固体废物
废活性炭

废荧光灯管

专用容器
1.0

0.1
—

环境管理

—

—
—
1.0

环境监测

详见环境管理与监测计划小节

—
—
2.0

总投资（万元）

104.0

10.4

18.0
—
—
132.4

—
—
六、环境管理与监测计划

1、施工期环境管理要求

本项目为技改项目，仅进行设备安装，其余不进行改造。施工期的影响主要为车间改造及设备安装过程影响，安装期约为2个月，施工期影响较小。

2、运行期环境管理要求

⑴ 基本要求

① 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

② 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

③ 负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

④ 该项目运行期的环境管理由建设单位承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

⑤ 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

⑥ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

⑵ 污染物排放清单及污染物排放管理要求

项目营运期污染物排放清单及污染物排放管理要求见表48。




	表48    本项目污染物排放清单及污染物排放管理要求表

类别

位置

污染源或污染物

污染物产生浓度及产生量

污染物排放浓度及排放量

总量控制建议指标

污染防治设施

排污口/验收位置

数量

管理要求

废气

焊接工序
有组织焊接烟尘

0.2mg/m3，0.03t/a

0.02mg/m3，0.003t/a

不设总量控制指标

水雾喷淋装置
废气排放口
2
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
无组织焊接烟尘
0.0126t/a

0.0069t/a
可移动式焊烟净化器
厂界
10
锌粉底漆与底漆喷房有组织

非甲烷总烃
1.32mg/m3，0.095t/a

0.13mg/m3，0.0095t/a

1.63t/a

喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置+15m高排气筒
废气排放口
1

《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）
中间漆喷房、面漆喷房有组织

非甲烷总烃
7.00mg/m3，0.50t/a

0.7mg/m3，0.05t/a

喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置+15m高排气筒
废气排放口
1

喷漆
工序

非甲烷总烃无组织
0.063t/a

0.063t/a
—

厂界

—

燃烧机
颗粒物

10.27mg/m3，0.28kg/a

10.27mg/m3，0.28kg/a

不设总量控制指标

15m高排气筒
废气排放口
1
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准

SO2
13.21mg/m3，0.36kg/a

13.21mg/m3，0.36kg/a

0.081t/a

NOX
130.63mg/m3，3.56kg/a

130.63mg/m3，3.56kg/a

0.801t/a

喷砂房
喷砂粉尘
18.34mg/m3，1.32t/a

0.92mg/m3，0.066t/a

不设总量控制指标

套滤筒式除尘器+15m高排气筒
废气排放口
2

续表48    本项目污染物排放清单及污染物排放管理要求表

类别

位置

污染源或污染物

污染物产生浓度及产生量

污染物排放浓度及排放量

总量控制建议指标

污染防治设施

排污口/验收位置

数量

管理要求

废水

生活
污水
废水量

0
0
—

—

—

—

—

COD
0
0
BOD5
0
0
SS
0
0
氨氮

0
0
总磷
0
0
总氮
0
0
噪声

设备
噪声

声压级：

70～90dB（A）

厂界噪声达标排放

—

消声、减振

厂界

配套

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

固体废物
生产区
废水性漆桶

239个/a
0

—

—

危险废物暂存间
配套

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单

生产区

废活性炭
0.23t/a
0

—

专用容器
配套

生产区

废荧光灯管

50根/a
0

—

专用容器
配套

生产区

漆渣

0.5t/a

0

—

专用容器
配套




	3、社会公开信息内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

⑴ 环境信息公开方式

建设单位可通过采取以下一种或者几种方式予以公开：

① 公告或者公开发行的信息专刊；

② 广播、电视、网站等新闻媒体；

③ 信息公开服务、监督热线电话；

④ 单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤ 其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

⑵ 环境信息公开内容

① 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

② 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③ 防治污染设施的建设和运行情况；

④ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤ 其他应当公开的环境信息。

4、日常环境管理要求

⑴ 环境管理机构设置

环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1～2人。

⑵ 环境管理职责

① 认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。

② 拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。

③ 组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。

④ 确保废气、废水处理设施正常运行。

⑤ 确保工业固体废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置。

⑥ 执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。

⑦ 建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。

⑧ 明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。

⑨ 负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。

⑶ 环保投入费用保障计划

为了使污染治理措施能落到实处，评价要求：

① 环保投资必须落实，专款专用；

② 应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行；

③ 本项目竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。

5、环境监测计划

为有效监控项目对环境影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测部门开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。

项目运行期环境监测计划见表49。

表49    本项目运行期环境监测计划表

类型

排放源

监测点位或断面

监测项目

频率

控制指标

废气

焊接工序

废气排放口
颗粒物

1年1次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准
生产车间
厂界

颗粒物

1年1次

喷砂房
废气排放口
颗粒物

1年1次

燃烧机

废气排放口
颗粒物、SO2、NOX
1年1次

锌粉底漆与底漆喷房

排气筒进出口

非甲烷总烃
1年1次

《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）
中间漆喷房、面漆喷房
排气筒进出口

非甲烷总烃

1年1次

喷漆工序

厂界

非甲烷总烃

1年1次

喷漆工序

厂界内生产车间外
非甲烷总烃

1年1次

噪声
噪声

厂界四周
等效连续A声级

1年1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类、4类标准




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	焊接工序
	焊接
烟尘
	有组织
	2套水雾喷淋装置
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	无组织
	10台可移动式焊烟净化器
	

	
	喷漆工序
	有组织
	2套喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置+15m高排气筒
	《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）

	
	
	无组织
	—
	

	
	燃烧机
	颗粒物
	1根15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOX
	
	

	
	喷砂房
	喷砂粉尘
	套滤筒式除尘器+15m高排气筒
	

	水污染物
	生活污水
	COD、BOD5
SS、氨氮、总磷、总氮
	本次不新增
	本次不新增

	固体废物
	生活区
	生活垃圾
	本次不新增
	本次不新增

	
	生产车间
	废水性漆桶
	危险废物暂存间暂存，交由厂家回收
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单

	
	生产车间
	废活性炭
	
	

	
	生产车间
	废荧光灯管
	
	

	
	生产车间
	漆渣
	
	

	噪

声
	设备
	等效A声级
	消声、减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类、4类标准

	其

他
	—

	生态保护措施及预期效果：

本项目仅在原有厂房内部改造及设备安装，对生态无影响。




结论与建议

	一、结论

1、建设项目概况

陕西象道物流有限公司陕西象道集装箱中心项目位于陕西省西咸新区秦汉新城金旭路东段。现有陕西象道物流有限公司厂址内建设有一座集装箱生产中心（原咸阳丰集货柜制造有限公司集装箱生产项目），内设1条集装箱生产线及其配套公辅设施，年维修集装箱3000个，年制造集装箱200个。现有项目喷漆工段使用油漆喷漆+燃油燃烧机烘干工艺，且焊接烟尘未采取措施。为了满足关中地区现行环保政策要求，本次对集装箱喷漆工艺进行改造，技改后使用水性漆喷漆+燃气燃烧机烘干工艺，并配套新增焊接烟尘处理设施，使集装箱生产线各污染物排放满足现行环保政策要求和排放标准。
本项目总投资1000元，其中环保投资132.4万，占总投资的13.24%。
2、项目建设的环境可行性分析

⑴ 产业政策

本项目为集装箱生产项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类、限制类及淘汰类”项目，亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列，为允许类项目，符合国家相关产业政策。2019年3月26日，陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局对本项目进行备案，项目代码为“2018-611204-53-03-054899”。

⑵ 与VOC相关政策的符合性
本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染工作防治方案》和《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号）等相关规定。
3、环境质量现状

⑴ 环境空气

本次收集陕西省生态环境厅2017年1～12月关于西咸新区秦汉新城的环境空气质量状况结论：全年优良天数共计196天，优良天数占比53.7%。本项目所在区除SO2、NO2和CO外，PM10、PM2.5、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。项目所在区域未不达标区域。

本次环境空气委托陕西金盾工程检测有限公司于2018年12月21日～27日对石河杨村和咸阳市渭城实验第二幼儿园的非甲烷总烃进行监测。统计结果表明，评价区各监测点非甲烷总烃1h平均浓度值均满足《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司），非甲烷总烃执行2.0mg/m3小时浓度限值。

⑵ 地表水环境

本次地表水环境质量委托陕西金盾工程检测有限公司于2018年12月21日～22日对渭河进行监测，水域功能属Ⅳ类水域，共设2个监测断面。从地表水监测分析结果可见，渭河大桥上游500m和下游2000m两个监测断面各监测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。区域地表水环境质量现状良好。
⑶ 噪声

本次环境噪声委托陕西金盾工程检测有限公司对项目厂址四周和渭城区秦汉新城服务中心办公楼、石河杨村进行了监测，监测时间为2018年12月21日。由监测结果可知，本项目北厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准；项目东、南、西厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准；敏感点昼、夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目区域声环境执行现状良好。
4、环境影响分析

⑴ 废气

① 达标排放情况
本项目将在焊接区经负压风机通过管道将焊接烟尘抽到车间外部，在出口处加装过滤棉，并在风向侧面放置水雾喷淋管道后，经15m高排气筒，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。喷漆房非甲烷总烃通过喷淋塔+UV光催化活性炭吸附装置去除VOC有机物等污染后，经15m排气筒排放，满足挥发性有机废气排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表面涂装行业污染物排放标准限值；燃烧机产生的颗粒物、SO2、NOX经1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；喷砂粉尘经滤筒除尘器处理后经15m高排气筒排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。

② 有组织预测结果

项目运营过程中焊接工序有组织TSP最大落地浓度为0.110μg/m3、最大占标率为0.012％，最大落地浓度位于下风向的47m处；喷漆工序中锌粉底漆与底漆喷房有组织非甲烷总烃最大落地浓度为0.340μg/m3、最大占标率为0.017％，最大落地浓度位于下风向的47m处；喷漆工序中中间漆喷房、面漆喷房有组织非甲烷总烃最大落地浓度为1.700μg/m3、最大占标率为0.085％，最大落地浓度位于下风向的47m处；燃烧机有组织颗粒物最大落地浓度为0.053μg/m3、最大占标率为0.006％，最大落地浓度位于下风向的15m处；SO2最大落地浓度为0.070μg/m3、最大占标率为0.014％，最大落地浓度位于下风向的15m处；NOX最大落地浓度为0.756μg/m3、最大占标率为0.302％，最大落地浓度位于下风向的15m处；喷砂房有组织TSP最大落地浓度为8.566μg/m3、最大占标率为0.852％，最大落地浓度位于下风向的17m处。
③ 无组织预测结果

本项目生产车间焊接烟尘、非甲烷总烃无组织排放，TSP最大浓度出现在100m处，为0.938μg/m3，最大占标率为0.104%，无超标点；非甲烷总烃最大浓度出现在100m处，为10.948μg/m3，最大占标率为0.547%，无超标点。因此，本项目无组织排放颗粒物、非甲烷总烃对大气环境影响较小。

因此，本项目运营期产生的废气均能达标排放，且废气预测浓度均无超标点，对环境空气影响较小。

⑵ 废水

技改项目不新增员工，无新增生活污水产生。

⑶ 噪声

由预测结果可知，经过基础减振及距离衰减后，本项目北厂界昼间预测值为56.2dB（A），符合《工业企业厂界噪声排放标准》（3096-2008）中的4类标准限值要求；东、南、西厂界昼间预测值为53.0～58.8dB（A），符合《工业企业厂界噪声排放标准》（3096-2008）中的2类标准限值要求。敏感点昼间预测值为52.7～53.5dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目夜间不生产，不会对敏感点产生影响。

⑷ 固体废物

技改项目不新增员工，无新增生活垃圾产生；废活性炭（HW49）、废水性漆桶（HW49），废荧光灯管（HW29）、漆渣（HW49）统一收集后在危废暂存间暂存后，交由资质单位回收处置。采取以上措施后，对环境影响小。
5、环境影响可行性结论

综上所述，本项目符合国家产业政策。在认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常稳定运行的前提下，污染物能够达标排放，对周围环境影响小。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。
二、主要要求与建议

1、评价建议运营期采用低噪声设备，采取基础减振、消声等措施，加强生产车间隔声量，确保运行期厂界噪声达标排放。
2、危废暂存间满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单等有关要求




	预审意见：

公   章

经办人：                                       年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公   章

经办人：                                      年    月    日

	审批意见：

                                                      公    章

经办人：                                      年    月    日

注       释
一、本报告表应附以下附件、附图：
附图1、地理位置与交通图
附图2、周边环境关系及监测点位图

附图3、总平面布置图
附图4、集装箱生产车间平面布置图
附件1、委托书
附件2、备案

附件3、执行标准
附件4、集装箱物流中心建设项目环评及验收批复
附件5、集装箱的制造和销售项目环评手续

附件6、转让协议（陕西象道）
附件7、油漆成分检测报告

附件8、危废处置合同
附件8、监测报告

附表、建设项目环评审批基础信息表
    二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。
1、大气环境影响专项评价
    2、水环境影响专项评价
    3、生态环境影响专项评价
    4、声影响专项评价
5、固体废弃物影响专项评价
6、环境风险专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


附录E
（资料性附录）
建设项目大气环境影响评价自查表
表E. 1 建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5 km□

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500～2000t/a□
	＜500 t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物 (SO2、NOX、颗粒物)

其他污染物 (非甲烷总烃)
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准 □
	附录D □
	其他标准 □

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（    2017   ）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源□

现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与
评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
☑

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km □
	边长 = 5 km ☑

	
	预测因子
	预测因子(SO2、NOX、TSP、非甲烷总烃)
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度
贡献值
	[image: image24.jpg]Cims



最大占标率≤100%☑
	[image: image25.jpg]Cims



最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度
贡献值
	一类区
	[image: image26.jpg]Cims



最大占标率≤10%□
	[image: image27.jpg]Cims



最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	[image: image28.jpg]Cims



最大占标率≤30%□
	[image: image29.jpg]Cims



最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度
贡献值
	非正常持续时长
（  ）h
	[image: image30.jpg]—



占标率≤100% □
	[image: image31.jpg]——



占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	[image: image32.jpg]


达标□
	[image: image33.jpg]


不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% □
	k ＞-20% □

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（SO2、NOX、TSP、非甲烷总烃）
	有组织废气监测 ☑    
无组织废气监测 ☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（             ）
	监测点位数（     ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑       不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（     ）厂界最远（     ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（0.00036）t/a
	NOx:（0.00356）t/a
	颗粒物:（0.06518）t/a
	VOCs:（0.091）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（   ）” 为内容填写项


————
年         月          日





钢卷





型材





开卷分条





平板预处理





冲压





型材预处理





锯裁下料





冲压





前端





后端





底架





侧板





顶板





总装





整箱打砂





喷漆





烘干





配件安装





成品





焊接区





废气


噪声


废水








废气、固废





喷漆废气、噪声、固废





燃烧机





噪声


固废





颗粒物、SO2、NOX





噪声、固废





油漆





废气、噪声











钢卷





型材





开卷分条





平板预处理





冲压





型材预处理





锯裁下料





冲压





前端





后端





底架





侧板





顶板





总装





整箱打砂





喷漆





烘干





配件安装





成品





焊接区





废气


噪声


废水








废气、固废





喷漆废气、噪声、固废





燃烧机





噪声


固废





颗粒物、SO2、NOX





噪声、固废





水性漆





废气、噪声





富锌底漆


0.7





中间漆


1.36





面漆


2.26





黑漆


0.46





丙二醇甲醚9%=0.063


多乙烯多胺加成物5%=0.035





丙二醇甲醚5%=0.068


乙醇8%=0.1088





丙二醇甲醚5%=0.113


乙醇8%=0.1808





丙二醇甲醚5%=0.023


乙醇8%=0.0368





集气罩


95%





喷淋+UV光解+活性炭


处理效率90%





排气筒





无组织


0.063





0.10





挥发率100%





0.095





0.0095





集气罩


95%





喷淋+UV光解+活性炭


处理效率90%





排气筒





0.50





0.05





0.53





0.1768





0.2938





0.0598





0.09





0.50





0.005





0.03





挥发率100%





挥发率100%













