-

秦汉新城鑫磊石业石材工艺厂加工项目

环境影响报告表

（送审稿）

江苏新清源环保有限公司

二O一九年三月

建设项目环境影响报告表

（报批版）

项   目  名  称 ：秦汉新城鑫磊石业石材工艺厂加工项目

建设单位（盖章）：陕西鑫磊石业有限责任公司石材工艺厂

编制日期：二零一九年三月

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写。

4.总投资----指项目投资总额。

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 秦汉新城鑫磊石业石材工艺厂加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西鑫磊石业有限责任公司石材工艺厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城秦汉大道与旅游什字东南角 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 712000 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城秦汉大道与旅游什字东南角 |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 | 陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  | 备案文号 |  | 2018-611204-50-30-070704 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3032 建筑用石加工 |  |
| 占地面积/平方米 | 3964 |  |  | 绿化面积（m2） |  |  | / |
| 总投资/万元 | 100 | 环保投资（万元） |  | 11 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 11 |
| 评价经费/万元 | / |  | 预期投产日期 |  | / |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 陕西鑫磊石业有限责任公司石材工艺厂位于陕西省西咸新区秦汉新城秦汉大道与旅游什字东南角，始建于2018年，属于未批先建项目，主要经营范围是高档玉石、大理石、豪华玉石家私设计，石材装饰材料的加工制作，室内外装修工程的设计、施工，各种风水球的设计、制作，大型石材奇石雕刻和玉石工艺品的雕琢等，为抓住市场机遇，拟投资100万元建设石材工艺厂加工项目。 2018年7月26日，陕西鑫磊石业有限责任公司石材工艺厂与咸阳宇通空压机制造有限公司签订厂房及办公用房租赁合同（租赁合同见附件6）； 2018年9月，该项目在未取得相关环保手续的前提下正式投入生产，属于未批先建； 2018年9月18日，生态环境部督查组对该项目进行现场审查，要求企业进行整改；为了满足环保要求，该企业将项目原有生产设施拆除，待完善相关环保手续后，将按照本次环评提出的污染防治措施进行建设。 2018年10月25日，秦汉新城保障生态环境部强化督察工作领导小组办公室对该项目整改结果进行验收，并将该项目列入西咸新区秦汉新城提升改造类“散乱污”企业名单。西咸新区秦汉新城环境保护局根据现场检查情况对该企业下发了行政处罚决定书（处罚决定书见附件7），本次环评为补办环评。 2018年12月27日，陕西鑫磊石业有限责任公司石材工艺厂加工项目在秦汉新城行政审批与政务服务局进行了备案（备案编号为2018-611204-50-03-070704），项目性质为改建，改建内容包括：优化厂区布局，配套建设废水、废气、噪声及固体废物等污染防治设施，以确保污染物的达标排放，减少项目的环境影响。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）及《中华人民共和国国务院令》（第682号）等的规定，本项目应进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”中的“全部”项，应编制环境影响报告表。受陕西鑫磊石业责任公司石材工艺厂委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）接受委托后，我单位组织技术人员进行实地踏勘，调查及收集资料，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、分析判定情况 1、产业政策相符性分析 根据国家《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类项目，属于允许类，也不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。项目已经陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局复核同意并出具了立项批准文件（批准文件见附件2），备案编号为2018- 611204-50-03-070704。因此本项目的建设符合国家和地方相关产业政策。 2、项目与相关规划政策符合性分析 表1 本项目与相关规划政策符合性分析 规划文件; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 西咸新区城市总体规划（2016-2030）; 坚持集约节约利用土地，依法依规确定规划建设用地规模和范围，合理划分功能分区，严禁在建设区外侵占林地、耕地和无序蔓延发展; 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城秦汉大道与旅游什字东南角，项目用地性质为集体建设用地; 符合. 秦汉新城分区规划（2010-2020）; 产业发展规划; 将秦汉新城定位为特色特色的国际旅游目的地城市的重要组成部分、西安国际化大都市生态农业及生态休闲基地、西咸新区现代产业集聚区，以五陵塬为依托，在保护的基础上，重点发展秦汉历史文化旅游、休闲康体，成为西安（咸阳）国际文化旅游产业基地的重要组成部分; 本项目为建筑用石加工行业，可配合秦汉新城特色旅游的发展，提供高档玉石、大理石、豪华玉石的设计及加工，大型石材奇石雕刻和玉石工艺品的雕琢等服务，符合秦汉新城分区规划; 符合. 按照循环经济发展理念，大力发展汽车及零部件生产、电子设备、通信设备等先进制造业，积极培育住宅产业化、轨道交通设备等战略性新兴产业，加快发展商务办公、金融会展等现代服务业，成为西咸新区现代产业集聚区；秦汉大道以东、秦宫一路以西，规划依托秦宫店遗址发展咸阳宫遗址公园、遗址博物馆等; 本项目主要为板材及雕像加工，可制造各种花型装饰板材、奇形异石，为秦汉新城特色发展提供服务；且项目建成后年产值较大，能有效带动当地经济发展; 符合. 环境保护规划; 生态环境质量稳步提升，加强水、大气、噪声、固体废物等污染的防治及综合整治，空气质量达到二级标准要求，地表水水质、各功能区噪声、集中式饮用水源地水质、城市污水处理率、生活垃圾无害化处理率、工业固体废物处置利用率、危险废物处置率等均达到100％，主要污染物实现达标排放，低于总量控制计划; 经过项目工程分析，本项目产生的各项污染物在落实环评提出的相关环保措施后，主要污染物排放量能实现达标排放，对周边环境影响较小，符合秦汉新城环境保护相关规划; 符合. 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年 行动方案（2018-2020）; 关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、粘胶剂等项目; 本项目使用胶为云石胶，主要成分为树脂、环氧大豆油和无机填料; 符合. 完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作、明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和生产目录; 本项目不在当地生态保护红线及环境准入负面清单内; 符合. 《陕西省2018年“散乱污”工业企业综合整治专项行动方案》; 各市（区）对排查出的“散乱污”工业企业，按照“先停后治”的原则，采取清理取缔、整合搬迁和提升改造等方式，分类施策，精准整治。对不具备提升改造的“散乱污”工业企业，按照 两断”、力争“三清”的标准，依法依规予以关停取缔。坚决杜绝已取缔的“散乱污”工业企业异地转移和死灰复燃; 本项目属于提升改造类“散乱污”项目。项目通过提升改造、在增加相应环保设施后能够保证相应污染物达标排放或妥善处置。; 符合. 综上所述，本项目建设符合当地相关规划政策要求。 3、选址合理性分析 本项目生产车间为租赁仓库，该仓库为租用咸阳宇通空压机制造有限公司厂房及办公用房，不处在国家法律法规规划或确定改的饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内。项目用地性质为集体建设用地，项目厂址无遗留污染问题，项目生产区周边均为工业企业，项目施工期、营运期产生的污染物在采取环评提出的相关措施后，均能达标排放或者得到妥善处置，项目的建设与运营不会对环境产生较大影响。因此，该项目选址合理。 4、项目与环环评[2016]150号文符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析见表2。 表2 项目与环环评[2016]150号文符合性一览表 （一）“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线; 本项目情况; 相符性. 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于陕西省西咸新区秦汉新城秦汉大道与旅游什字东南角，用地性质为集体建设用地，不在生态红线规划范围内。; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目污染物通过相应环保措施治理后均能达标排放，本次环评对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 3、资源是环境载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目营运过程消耗一定量的水、电等资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。; 符合. （二）“一单”：环境准入负面清单; /; /. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不在所在区域功能区负面清单内。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知）》（环环评[2016]150号）相关要求。 三、项目地理位置及周边环境概况 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城秦汉大道与旅游什字东南角，所用地性质为集体建设用地，项目北侧034县道、西侧为秦汉大道、东侧为工业企业，距离项目建设地最近敏感点为项目地东南方向293m处的窑店街道办事处跃进村。 四、项目概况 项目名称：秦汉新城鑫磊石业石材工艺厂加工项目 建设性质：改扩建（补做环评） 建设单位：陕西鑫磊石业有限责任公司石材工艺厂 项目投资：总投资100万元，其中环保投资11万元 建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城秦汉大道与旅游什字东南角 五、项目内容及规模 1、项目依托关系及建设内容 （1）本项目依托关系 通过资料收集及现场勘查，本项目主要生产车间、成品库、原料库依托租赁厂房，只进行生产线与环保设施安装；办公用房、职工休息室、洗手间等均依托租赁的办公用房及宿舍；所需要的水、电等均由园区提供；污水依托园区化粪池处理后由人工定期清掏用于农田施肥，不外排。 表3 本项目可依托建设情况一览表 主体工程; 厂房; 2座，钢、砖混结构，位于整个园区南边，建筑一层， 总占地面积2738m2. 辅助工程; 办公室; 依托厂区内现有宿办楼，三间，砖混结构，宿办楼位于整个厂区北边，本项目办公室位于宿办楼第一层. 员工休息室; 依托厂区内现有宿办楼，四间，砖混结构，宿办楼位于整个厂区北边，本项目员工休息室位于宿办楼第三层. 储运工程; 原材料摆放区; 位于整个厂区西南角，占地面积1300m2. 公用工程; 给水; 用水为项目地自备井. 排水; 项目生产过程产生的废水经过循环水池回用于生； 生活废水经园区化粪池处理后由人工清掏用于农田施肥. 供电; 用电为区域电网. （2）工程建设内容及组成 项目主要建设内容及组成见表4。 表4 项目主要建设内容一览表 工程 类别; 项目内容; 占地面积m2; 建筑面积m2; 数量; 备注. 主体 工程; 制作车间; 66; 66; 1间; 依托租赁厂房. 公用及 辅助 工程; 原料库房; 1500; 1500; 1座; 依托租赁厂房. 原材料摆放区; 1300; 1300; 1间; 依托租赁厂房. 成品库房; 76; 76; 1间; 依托租赁厂房. 半成品库房; 88; 88; 1间; 依托租赁厂房. 半成品区; 87; 87; 1间; 依托租赁厂房. 1#库房; 540; 540; 1座; 依托租赁厂房. 2#库房; 45; 45; 1间; 依托租赁厂房. 3#库房; 87; 87; 2间; 依托租赁厂房. 办公室; 75; 75; 3间; 租赁已有. 员工休息室; 100; 100; 4间; 租赁已有. 环保工程; 废气; 项目运营期废气主要为制作车间手磨产生的粉尘，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放; 待建. 固废; 项目运营期固体废物主要有：废砂纸、废刀片、废磨片、废边角料、除尘袋收集的粉尘以及员工生活垃圾。 其中废砂纸、废刀片、废磨片以及员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置；废边角料及除尘袋收集的粉尘综合利用或外售; 待建. 废水; 生活 废水; 员工日常产生的生活废水经厂区化粪池处理后由人工清掏用于农田施肥，不外排; 依托园区 化粪池. 生产 废水; 项目生产过程废水主要为冷却用水，企业拟建循环水池，生产废水经循环水池后回用于生产; 待建. 噪声; 采取低噪声设备，基础减震及厂房隔声; 待建. 2、主要能源及原辅材料消耗 本项目投入运行所需要原辅材料及能源的消耗情况见下表： 表5 项目产品所需原辅材料消耗一览表 原材名称; 年用量; 包装形式; 备注. 板材; 72t; /; 外购. 毛石; 156t; /. 云石胶; 400kg; 桶装. 砂纸; 200张; 盒装. 刀片; 50片; 盒装. 磨片; 300片/a; 盒装. 水; 3354.2m3/a; /; 项目地自备井. 云石胶：云石胶的基料是不饱和树脂，主要成分为树脂（25%）、环氧大豆油（15%）和无机填料（60%），不饱和树脂主要成分为聚酯树脂（63%~67%）和苯乙烯（33%~37%），使用过程主要挥发成分为苯乙烯。其特点是凝胶快，固化时间短，粘接强度较高，可低温（-10℃）固化。在常温下，经过调整配方，可在几秒钟内凝胶，5分钟左右完全固化。 3、产品方案及生产规模 本项目总投资100万元，均由企业自筹，建设单位拟建设板材加工生产线一条，年产板材1000m2；建设雕像加工生产线一条，年产雕像50m3；产品方案见表6。 表6 项目产品方案一览表 产品名称; 产品产量; 单位. 板材; 1000; m2. 雕像; 50; m3. 4、主要生产设备 本项目建设板材加工与雕像加工两条生产线，主要生产设备见下表： 表7 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 设备功能. 1; 多功能异形石材磨抛机; XZM-250; 1台; 用于石材面抛光、切边为一体的异形磨边生产线. 2; 抛光机; XZC-133; 1台; 用于除去磨光工序中产生的损伤层. 3; 自动桥切机; XZCQ-400; 1台; 用于将生产原料进行切割加工. 4; 全自动电脑 仿形机; X20-280F2; 1台; 指将图纸编成指令代码，输入到计算机中，自动生成控制指令，控制左右、上下步进电机，进行加工成毛坯. 5; 机动油浸多功能切割机; XZC-280; 1台; 用于对原料等进行，割、锯、铣磨作业的多功能加工所设计的一种切割机械. 6; 双刀弧板机; XZC-180D; 1台; 将原料按照相关要求进行切割. 7; 卧式圆柱磨机; XZM-133; 1台; 生产锯、切、磨等石材加工成套设备及多种异型加工设备. 8; 手扶抛光机; XZC-130; 1套; 用于材料研磨处理、能有效打磨材料表面附着物. 9; 磨边机; XZC-135; 1台; 可用于对原料进行粗磨、精磨、抛光、倒角等工序一次加工的设备. 10; 数控串珠绳锯; XZJ-3000T2; 1台; 是一种由电脑控制金刚石绳子运动轨迹从而对异形石材进行切割加工的设备。. 11; 龙门大切机; JCH01-2; 1台; 可根据实际需要对原材料进行片数、片厚、降刀深度、走刀速度等进行设定，然后对荒料加工. 12; 双臂圆柱磨机; XZJ-2000L; 1台; 用于加工大型石材圆柱、柱座、柱帽以及球体等异形圆柱的设备，机头可360度旋转，一次装夹便可完成的直切、横切、抛光，是加工大型圆柱的理想机械。. 13; 龙门行吊; JCH05-1; 1台; 用于搬运各种成件物品和散状物料. 5、公用工程 （1）用水与排水 ①用水：本项目用水为自来水管网，项目用水主要为职工生活用水及生产过程中冷却沉降用水。 根据企业提供资料：本项目员工共16人，一般工业企业员工生活用水取用35L/人▪d，则本项目员工生活用水量0.56m3/d，合计179.2m3/a；项目生产用水9.92m3/d，3175m3/a。 ②排水：本项目废水仅为员工生活污水，经过核算，项目员工生活污水产生量为0.448m3/d，合计143.36m3/a。项目生活污水通过化粪池后经过人工定期清掏用于农田施肥，不外排。厂区不设废水排口，全厂无废水外排。 本项目用水主要为员工生活用水及生产过程的冷却沉降用水，员工生活产生的废水经过化粪池后用于农田施肥；生产废水均排入循环水池反复使用。 （2）供电 项目用电接区域电网 （3）供热、采暖及制冷 本项目办公区采用立式空调进行采暖制冷 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员16人，生产采用8小时单班工作制，年工作320d。厂内不设置食堂与员工宿舍，厂区厕所为水冲厕。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为改、扩建项目，且属于未批先建。本次改扩建前后项目原辅材料用量、项目建筑组成、设备数量及型号以及工艺流程等无明显变化，该部分环节见本次项目具体分析。 原项目陕西鑫磊石业有限责任公司石材厂于2018年9月建设，主要从事石材加工项目，项目使用厂房及办公用房均为租赁咸阳宇通空压机制造有限公司原厂房。 经现场检查发现，原有工程存在的环保问题及整改措施如下： 1、主要环境问题 （1）打磨粉尘直排，无任何防尘措施； （2）带水抛光工序污水直排； （3）项目无固废间，生产固废乱堆乱放； （4）项目生产设备无降噪措施，对周边环境影响较大。 现厂区内生产线均已停工、停产，生产设备已搬离，厂区内仅为堆放原料及前期生产的成品。 2、建议整改措施 （1）废气：项目废气主要为手磨工段产生的粉尘，该工段置于制作车间内，环评建议企业在制作车间安装袋式除尘器，打磨过程产生的粉尘经过集气罩收集后通过袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。 （2）废水：环评建议项目厂区设置循环水池，生产过程产生的废水可经过循环水池后回用于生产； （3）固废：建议企业设置固废暂存间，固废暂存间严格按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）中相关要求进行建设；暂存间的固废应及时、合理的处置，禁止乱堆乱放乱排。 （4）噪声：环评建议建设单位应通过基础减震、墙体隔声等一系列降噪措施，降低生产设备对周边环境及敏感点的噪声影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 项目所在秦汉新城，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。 2、气候、气象 项目区属温带半湿润季节气候，四季分明，冬夏较长，春秋气温升降急聚，夏季炎热，秋季多连阴雨。年平均气压970.0hpa，年平均气温13.6 ℃，极端最高气温41.7℃，极端最低气温-20.6 ℃，年平均相对湿度71~73 %，最大积雪厚度 22cm，最大冻土深度45cm，主导风向及频率C29、NE14，年日照时数2026.8h，年雷暴日数17.3d，年平均降水量为530.8mm，降水多集中在7、8、9三个月，降水最多的可达847.3mm（1983年），降水量最少的仅为255.2mm（1977年）。年无霜期为212~223d，霜期为140d左右。近年环境治理成效显著，区内3年已不曾出现沙尘暴；不存在扬沙情况；区内近年已无浮尘天气。五级以上大风日数为4d，无八级以上大风；最多风向为静风，次多风向东北风。 3、水文 渭河是渭城区的唯一河流。渭河是黄河的一级支流，渭河干流发源于甘肃省渭源县鸟鼠山南的壑山，全长818km（陕西省内502km），流域面积13.13×104km2（陕西省内流域面积62441 km2），于陕西省潼关附近汇入黄河，西安市境内流长26.5km。渭河为常年性河流，渭河多年平均流量为324m3/s，属大型河流。但近年来，渭河径流量有所下降，据咸阳水文站观测资料显示，最近几年渭河平均流量为162.3m3/s，径流量年季变化较大，每年7、8、9三个月为丰水期，12月至2月为枯水期，其余月份皆为平水期。年均径流量53.8×109m3。目前，渭河已成为其沿途城市工业废水和城市生活污水的主要受纳水体。 4、地质与土壤 场区地层在35.0m深度范围内主要由①杂填土、②黄土状粉质粘土、③粉质粘土、④粉质粘土等地层构成。地下水埋深12m左右。场区各层地基土主要特征描述如下： ①杂填土(Q4ml)：褐黄色，土质结构松散，含较多钙质粉末，见少量砖瓦块、灰渣等。层厚0.80-3.40m，层底埋深0.80~3.40m，相应层底标高399.04-401.39m。 ②-1黄士状粉质粘土(Q4al+pl)：褐黄色，土质均匀，见少量大孔和特多针状孔隙，偶见蜗牛壳及碎片，本层具湿陷性。可塑状态，中压缩性。层厚4.10 ~6.70m，层底埋深7.00~7.50m，相应层底标高394.47-395.38m。 ②-2 黄土状粉质粘土(Q4al+pl )：褐黄~灰黄色，土质均匀，针状孔隙发育，偶见蜗牛壳及碎片。可塑状态，中压缩性。层厚4.50~5.70m，层底埋深12.00 ~12.70m,相应层底标高389.68-390.17m。 ③粉质粘土(Q3al+pl)：黄褐色，土质较均匀，少量针状孔隙，偶见蜗牛壳，含较多钙质粉末及钙质结核，见氧化铁及铁锰质斑点。可塑状态，中压缩性。层厚7.70~9.50m，层底埋深20.00~21.50m: 相应层底标高380.47-382.25m。 ④粉质粘土(Q3al+pl)：褐黄色，土质较均匀，少量针状孔隙，偶见蜗牛壳，含钙质结核、氧化铁及铁锰质斑点。可塑状态: 中压缩性。本层未穿透，最大揭露厚度15.0m。 5、动植物 秦汉新城野生动植物相对比较贫乏，尤其是农田生态系统和城镇生态系统，生物较为单一，农作物以小麦、玉米、蔬菜、油菜等为主，生物常见麻雀、家燕等，珍稀野生动物少见。而泾河湿地、渭河湿地等水域湿地，物种较为丰富，是水禽重要的栖息场所，也是我国候鸟迁徙的中转、越冬和繁殖地。泾河湿地和渭河湿地均被列入陕西省重要湿地名录，需重点加强保护。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 本项目大气环境评价等级为三级，环境空气质量现状引用了陕西省2018年环境质量状况公布。 根据《陕西省2018年环境质量状况公布》，2018年全省PM10平均浓度为104微克/立方米，同比上升1.0%，超过国家环境空气质量标准1.49倍；PM2.5平均浓度为51微克/立方米，同比下降10.5%，超过国家环境空气质量标准1.46倍。 项目建设地属于PM2.5和PM10不达标区。 二、声环境现状监测与评价 经过现场勘查，项目所处位置为咸新区秦汉新城秦汉大道与旅游什字东南角，企业周边均为工业企业，项目声环境质量现状监测委托陕西中测检测科技股份有限公司于2019年1月13~14日对本项目地东、南、西、北厂界进行了实地监测，监测结果见下表。 表9 声环境质量现状监测及评价结果 单位：dB（A） 监测点位编号; 2019年1月13日; 2019年1月14日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 50.3; 44.9; 49.8; 44.2. 2#南厂界; 49.7; 43.6; 48.6; 43.1. 3#西厂界; 53.6; 47.6; 52.7; 46.7. 4#北厂界; 50.7; 45.7; 51.2; 45.9. 标准值; 2类：昼间60，夜间50. 由上表可知，项目东、南、西、北厂界噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经实地调查了解，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。本项目主要保护对象详见下表。 表10 环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护 对象; 方位; 距离 （m）; 经纬度; 保护目标. 环境 空气; 窑店街道办事处跃进村; 东南侧; 293; 108.858660 34.427337; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求. 水 环境; 渭河; 南; 4.5km; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的Ⅳ类标准要求. 声 环境; 厂址周围200m范围内; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准要求.

评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物 排放 标准 | 1、生产工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；苯乙烯废气参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准； 2、该项目无生产废水，生活污水经过化粪池后由人工定期清掏用于农田施肥，不外排。 3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 4、一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量 控制 标准 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物及VOCs。 本项目涉及总量控制指标为：VOCs（苯乙烯）：44kg/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程(图示)： 一、施工期工艺流程 本项目生产厂房及办公用房等均依托租赁的厂房及办公用房，无土建工程，仅为简单的设备安装，故本次环评不再对施工期进行分析。 二、运营期工艺流程 本项目包括雕像与板材两条生产线，具体的流程及产污环节示意图见下图： 1、雕像生产流程及产污环节： 图3 雕像生产线及产污环节示意图 雕像生产工艺流程简述： （1）毛石：本生产线主要原材料为毛石，原料从市场购买后运至原材料摆放区待用。 （2）切割、打磨：外购的原料存放于原材料摆放区，生产时由龙门行吊将原料搬运至生产区。首先由数控串珠绳锯或者龙门大切机将需要的原料按照需要的形状进行初步切割；然后由双臂圆柱磨机进一步打磨形状与边角，形成初步模型，切割及打磨工序均为湿法作业。 （3）人工雕刻、手磨：经过打磨的石料再由人工用刀片按照要求进行雕刻；最后由人工用砂纸或磨片进行手磨。人工手磨工序为干法作业。 （4）成品：生产出来的成品放入成品区代售。 2、板材生产流程及产污环节： 图4 板材生产线及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）原材料：本生产线主要原材料为板材，原料从市场购买后运至原料库房待用。 （2）切割：外购的原料存放于原料库，生产时由人工搬运至生产区，由自动桥切机将需要的原料按照需要的形状进行初步切割；切割完毕根据不同要求进行打磨或者运至操作间进行进一步加工，该工序为干法作业。 （3）打磨：将初步加工完成的板材运至车间根据产品要求通过粗磨、精磨、抛光或倒角等工序进行深层加工，制作出初步模型，该工序为干法作业。 （4）手工粘接：深层加工完的石料可能会存在裂缝，需用云石胶对其人工粘接，该工段在制作车间进行。 （5）人工雕刻、手磨：经过打磨的石料再由人工用刀片按照要求进行雕刻；最后由人工用砂纸或磨片进行手磨，人工手磨工序为干法作业。 （6）成品：生产出来的成品放入成品区代售。

项目污染工序分析： 一、施工期 本项目使用厂房、办公用房等均依托租赁厂房及办公用房，无土建工程，因此项目施工期无大的环境污染源。 二、营运期 （一）废气 1、有机废气 本项目有机废气主要为板材粘接工序使用的云石胶产生的有机废气，主要污染物为VOCs（苯乙烯）。 根据企业提供资料，本项目云石胶年使用量为400kg。云石胶主要成分为树脂（25%）、环氧大豆油（15%）和无机填料（60%），不饱和树脂主要成分为聚酯树脂（63%~67%）和苯乙烯（33%~37%），使用过程主要挥发成分为苯乙烯。 根据《关于手糊工艺苯乙烯挥发的研究》（建材工业信息1996年第9期）中所提到的“一般苯乙烯含量的树脂的挥发率为11%”可知：本项目苯乙烯挥发量为44kg/ a。 项目主要在手工粘接工段使用云石胶，使用量较小，且无加热工段，苯乙烯挥发量较小，对周边环境影响小。 2、粉尘 根据工程分析，项目粉尘主要为石材加工过程中产生的粉尘。 经过与企业核实，本项目石材及板材加工过程中前道粗加工阶段均采用湿法作业，仅在人工手磨工段采用干法作业，该工段均处于制作车间。 企业拟在厂区设置导流槽与循环水池，生产过程中项目设备使用的冷却废水通过地面导流槽流入循环沉淀池。 采用湿法作业时，石粉都随水流带入企业循环沉淀池，因石材加工粉尘颗粒粒径较大，沉降性好，湿法作业产生绝大多数粉尘均在车间内沉降，逸出车间外的粉尘极少，对周边环境影响较小。 项目制作车间占地面积66m2，环评建议企业在该车间设布袋除尘器，可采用侧吸式集气罩，收集后的粉尘经过布袋除尘器除尘，其余粉尘通过不低于15m排气筒排放。本环评主要对干法作业产生的粉尘进行定量分析。 项目包括板材及雕像两条生产线加工，石材总用量约228t/a，类比《缙云县石艺文化产业园基础设施工程项目环境影响报告书》相关参数，固体废物产生系数取20%，干法作业粉尘产生系数取固体废物产生量2%，则粉尘产生量为0.912t/a。 本项目集气罩收集效率取80%，布袋除尘器除尘效率取90%，风机风量取12000m3/h，则项目粉尘有组织及无组织排放量见下表： 表11 各产污单元粉尘产排情况一览表 产污单元; 风量 (m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量 (t/a); 排放 形式; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 手磨; 12000; 2.38; 0.7296; 有组织; 2.38; 0.029; 0.073. /; /; 0.1824; 无组织; /; 0.071; 0.1824. （二）废水 项目运营期废水主要为冷却降尘废水和职工生活污水。 根据企业提供资料，项目冷却降尘废水循环量为3175m3/a，建筑企业在相应的生产车间周边设立循环水池，冷却沉降废水流入循环水池，经过沉降后全部回用于生产，不产生生产废水。 本项目员工共16人，根据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）第2.1.3条规定：工业企业建筑生活用水定额一般采用25~35L/人▪d。本项目取35L/人▪d，则本项目员工生活用水量0.56m3/d，合计179.2m3/a；生活污水产污系数取0.8，则项目生活污水产生量为0.448m3/d，合计143.36m3/a。 图5 本项目水平衡图（单位：m3/d） 本项目生活污水主要污染物为COD、BOD、SS、NH3-N，产生浓度分别为：COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L；产生量分别为：COD：0.168kg/a、BOD5：0.112kg/a、SS：0.112kg/a、NH3-N：0.017kg/a。 项目生活污水通过化粪池后经过人工定期清掏用于农田施肥，不外排。 （三）噪声 本项目主要噪声源为板材及雕像生产设备运行时产生的噪声，声源强度在75～90dB(A)之间。 项目所用数控串珠绳锯、龙门大切机、双臂圆柱磨机均处于厂区西侧空地，环评建议设备安装减震垫以减少噪声对厂界影响； 磨边机、抛光机、桥切机等均置于厂房内，项目厂房为钢、砖混结构，环评建议企业对高噪音设备均安装减震垫，设备经过厂房隔声及基础减震后可相应降低噪声声级。 项目噪声源数量、源强及相应治理措施一览表见下表。 表12 噪声源及治理措施一览表 序号; 设备名称; 数量; 声级值; 采取措施; 治理后源强. 1; 多功能异形石材磨抛机; 1; 75; 厂房隔声、 基础减振; 55. 2; 抛光机; 1; 75; 厂房隔声、 基础减振; 55. 3; 自动桥切机; 1; 85; 厂房隔声、 基础减振; 65. 4; 全自动电脑仿形机; 1; 85; 厂房隔声、 基础减振; 65. 5; 机动油浸多功能切割机; 1; 90; 厂房隔声、 基础减振; 70. 6; 双刀弧板机; 1; 85; 厂房隔声、 基础减振; 65. 7; 卧式圆柱磨机; 1; 80; 厂房隔声、 基础减振; 60. 8; 手扶抛光机; 1; 80; 厂房隔声、 基础减振; 60. 9; 磨边机; 1; 80; 厂房隔声、 基础减振; 60. 10; 数控串珠绳锯; 1; 85; 基础减震; 80. 11; 龙门大切机; 1; 90; 基础减震; 85. 12; 双臂圆柱磨机; 1; 85; 基础减震; 80. （四）固废 本项目固废主要为荒料底板、石材切割、抛光、打磨过程中产生的不规则块状边角料；破碎状、粉末状废料；沉淀池中的石粉；废刀片、废磨片、废砂纸；布袋除尘器收集的粉尘；职工生活垃圾。根据与企业核实，项目运营期设备运行过程中会定期给设备涂抹少量机油，以减少设备磨损，但无更换，因此项目无废机油产生。 类比《缙云县石艺文化产业园基础设施工程项目环境影响报告书》相关参数，石材加工产生的固体废物：荒料底板、石材切割、抛光、打磨过程中产生的不规则块状边角料；破碎状、粉末状废料；沉淀池中的石粉占原料20%，约45.6t/a，定期外售给相关单位。 由于切割、打磨、雕刻过程中造成刀片、砂纸、磨片的损耗，需定期更换。根据企业提供资料，生产过程产生的废砂纸为200张/年，废刀片为50片/年，磨片为300片/a，集中收集后由环卫部门统一处理； 经过核算，布袋除尘器收集的除尘灰为0.657t/a，集中收集后可外售相关单位。 项目运营期员工定员为16人，均不在厂里住宿，人均产生生活垃圾1kg/人·d，则员工生活垃圾为5.12t/a，经垃圾箱集中收集后由环卫部门统一处理。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》，判定项目固废如下表： 表13 固废属性判定表 序号; 名称; 生产工序; 形态; 是否为 固废; 判定依据. 1; 石材边料、 废角料; 切割、打磨; 固体; 是; 生产过程中产生的废弃物质、报废产品. 2; 废刀片、磨片、 砂纸; 雕刻、手磨; 固体; 是. 3; 除尘灰; 手磨; 固体; 是. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固体; 是; 生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下： 表14 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 石材边料、废角料; 切割、打磨; 否; /. 2; 废刀片、磨片、砂纸; 雕刻、手磨; 否; /. 3; 除尘灰; 手磨; 否; /. 4; 生活垃圾; 员工生活; 否; /. 综上所述，本项目所产生固废均为一般固废，无危险固废。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 手磨工段 | 有组织 | 23.75mg/m3，0.7296t/a | 2.38mg/m3，0.073t/a |
|  |  | 无组织 | 0.1824t/a | 0.1824t/a |
|  | 云石胶 | 苯乙烯 | 44kg/a | 44kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 300mg/L 0.168kg/a | 清掏用于农田施肥， 不外排 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L 0.112kg/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L 0.112kg/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L 0.017kg/a |  |
| 固废 | 石材加工 | 45.6t/a |  | 综合利用或者外售 |
|  | 除尘器粉尘 | 0.657t/a |  |  |
|  | 废砂纸 | 200张 |  | 环卫部门处置 |
|  | 废刀片 | 50个 |  |  |
|  | 废磨片 | 300片 |  |  |
|  | 职工生活垃圾 | 5.12t/a |  |  |
| 噪 声 | 项目高噪声设备经过厂房隔声、设备减震等措施后，东、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；南、西厂界噪声超过标准要求；距离项目地最近敏感点噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目使用厂房均为租赁厂房，不新建构筑物，不会影响到周围生态系统完整性，对生态环境环境影响小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目使用厂房、办公用房等均为租赁厂房及办公用房，无土建工程，因此项目施工期无大的环境污染源。 二、运营期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 本次建设项目为板材、雕像加工项目，在生产过程中废气主要为云石胶产生的有机废气及板材磨边工艺产生的粉尘。 1、有机废气 根据企业提供资料并核算得知，本项目苯乙烯的产生量为44kg/a，且人工粘接工段处于制作车间。污染物排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。 因此，云石胶产生的有机废气对周边环境影响较小。 2、粉尘 根据工程分析，本项目粉尘排放量见下表： 表15 项目有组织废气排放情况一览表 产污单元; 风量 (m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量 (t/a); 排放 形式; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 手磨; 12000; 2.38; 0.7296; 有组织; 2.38; 0.029; 0.073. /; /; 0.1824; 无组织; /; 0.071; 0.1824. 由上表可知：本项目车间废气经过布袋除尘器处理后，废气排放速率为0.029kg/h，排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（颗粒物有组织粉尘：最高允许排放速率3.5kg/h）。 3、大气环境影响分析及防治措施 （1）有组织废气预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，评价采用AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，并进行评价工作分级。估算模式参数见表20，污染源预测参数及结果见表16。 表16 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口（城市选项时）; 180万人. 最高环境温度（℃）; 42.5. 最低环境温度（℃）; -14. 土地利用类型; 集体建设用地. 区域湿度条件; 1、中等湿度. 是否考虑地形; 是 √否. 是否考虑岸线熏烟; 是 √否. 根据工程分析，本次估算模式输入单见下表： 表17 有组织废气影响预测参数及结果统计表 污染源名称; 制作车间. 污染物; 粉尘. 污染源类型; 点源. 排放浓度(mg/m3); 2.38. 排放量(t/a); 0.073. 排放速率（kg/h）; 0.029. 排气筒高度（m）; 15. 排气筒内径（m）; 0.5. 排气筒出口温度（℃）; 20. 最大落地浓度（mg/m3）; 0.003. 最大落地浓度对应占标率（%）; 0.34. 对应距离（m）; 81. 由上表结果可知，项目主要废气污染物能够满足相关标准。 （2）无组织粉尘厂界浓度预测 表18 项目无组织排放情况 污染物; 污染源; 面积 （m2）; 有效高度（m）; 排放源强（kg/h）; 评价标准(mg/m3); 计算距离 (m). 无组织 粉尘; 制作车间; 66; 10; 0.071; 0.90; 无超标点. 表19 制作车间无组织废气影响预测结果统计表 预测点; 方位; 距离m; 粉尘. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 东厂界; 东; 15; 0.0003; 0.03. 南厂界; 南; 10; 0; 0. 西厂界; 西; 125; 0.0245; 2.72. 北厂界; 北; 40; 0.0207; 2.30. 周界外浓度最大值; 95; 0.0272; 3.02. 由表19可知，本项目无组织粉尘最大落地浓度为0.0272mg/m3，对应的最远距离为95m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求（颗粒物无组织排放监测浓度限值：颗粒物≤1.0mg/m3），对区域大气环境影响较小。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，应在无组织排放源周边设立大气环境防护距离。计算方式为以污染源中心为起点，结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界的范围即为大气环境防护距离。 本项目无组织排放废气均为无超标点，故无需设置大气环境防护距离。 为进一步降低粉尘带来的空气污染，评价建议项目在所有物料均放置在生产车间内的情况下，增加如下防尘措施： ①加强管理，尽可能减少生产过程中粉尘事故和非正常工况下的无组织排放量； ②从工艺着手，做好设备的密闭，减少粉尘无组织排放量； ③物料卸车、转运操作时尽量放慢速度； ④物料倒料时应尽量降低物料落差，减少粉尘逸散； ⑤定期对生产车间内的地面应及时清扫并洒水降尘，最大限度降低粉尘的无组织排放。 4、大气污染防治可行性论证分析 本项目废气主要为天然气燃烧产生的废气及投料工序产生的粉尘。 天然气燃烧废气经过低氮燃烧器处理后由8m高排气筒排放；项目投料工序处于打浆间内，评价要求打浆间进行密闭设置，并在投料口设一个集气罩，产生粉尘由集气罩收集后通过布袋除尘器集中处理，最后通过15m高排气筒排放。 目前，处理粉尘的方法主要包括：机械过滤、吸附、静电除尘、负离子和等离子体法及静电驻极过滤等。 机械过滤对细小颗粒物收集效果好但风阻大，为了获得高的净化效率，滤芯需要致密并定期更换；吸附是利用材料的大表面积及多孔结构捕获颗粒污染物，很容易堵塞，用于气体污染物去除效果更显著；静电除尘是利用高压静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法，其风阻虽小但对较大颗粒和纤维捕集效果差，会引起放电，且清洗麻烦费时，易产生臭氧，形成二次污染；负离子、等离子体法及静电驻极过滤是通过使空气中的颗粒物带电，聚结形成较大颗粒而沉降，但颗粒物实际上并未移除，只是附着于附近的表面上，易导致再次扬尘。 综合以上分析，评价要求项目采用布袋除尘器进行过滤除尘。布袋除尘的流程主要为：含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。 根据运行结果可知，布袋除尘器对该项目产生的粉尘吸收效率可达到95%，除尘效率可达到98%，处理效果好，本项目粉尘经过处理后排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 因此，该项目除尘措施可行。 （二）水环境影响分析 1、项目污水影响分析 项目运营期废水主要为冷却降尘废水和职工生活污水。 根据企业提供资料，项目冷却降尘废水循环量为3175m3/a，建筑企业在相应的生产车间周边设立循环水池，冷却沉降废水流入循环水池，经过沉降后全部回用于生产，不产生生产废水。 项目生活污水产生量为0.448m3/d，合计143.36m3/a，项目生活污水通过化粪池后经过人工定期清掏用于农田施肥，不外排。 综上所述，本项目外排废水不会对环境产生明显影响。 2、水污染防治可行性论证分析 本项目废水主要为员工生活废水，项目废水依托园区内化粪池处理后由人工定期抽运，不外排。 根据现场勘查与企业提供资料，园区内化粪池容积约为30m3，容纳废水主要为园区内企业产生的生活废水，现园区生活废水产生量约为0.28m3/d，经过核实，园区化粪池抽运频次约1次/月。 经过核算，本项目建成后，园区内排入化粪池废水总量约为0.728m3/d，则每月排入的废水量约为21.84m3，符合化粪池可容纳性。 因此项目员工废水排入化粪池措施可行。 （三）声环境影响分析 本项目主要噪声源为生产加工设备运行时产生的噪声，源强 75～90dB(A)，环评建议高噪声设备安装减震垫，噪声源经过厂房隔声与基础减震后可降噪5～20dB(A)。 表20 噪声源及治理措施一览表 序号; 设备名称; 数量; 声级值; 采取措施; 治理后源强. 1; 多功能异形石材磨抛机; 1; 75; 生产设备均布置在厂房内， 设减震基础， 可综合降噪 20dB(A); 55. 2; 抛光机; 1; 75; 55. 3; 自动桥切机; 1; 85; 65. 4; 全自动电脑仿形机; 1; 85; 65. 5; 机动油浸多功能切割机; 1; 90; 70. 6; 双刀弧板机; 1; 85; 65. 7; 卧式圆柱磨机; 1; 80; 60. 8; 手扶抛光机; 1; 80; 60. 9; 磨边机; 1; 80; 60. 10; 数控串珠绳锯; 1; 85; 基础减震，可降噪5dB(A); 80. 11; 龙门大切机; 1; 90; 85. 12; 双臂圆柱磨机; 1; 85; 80. 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录 A 中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 （1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LP（r）＝LW＋Dc－A 式中：LW—倍频带声功率级，dB(A)； D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点 声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数 Di 加上计到小于 4π 球面度（sr）立体角内的声传播指数 DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；Adiv=20lg(r/r0) 预测点的 A 声级，可利用 8 个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i 倍频带 A 计权网络修正值，dB。 （2）室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场， 则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 Lp1=L+10lg（Q/4πr2）+4/R 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一 面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S 为房间内表面面积，m2；α平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：LP1i（T）=10 lg100.1LP 1ij 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：LW=LP2 (T ) +10lgS 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为 LAi，在T时间内该声源工作时间为ti； i j 第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为 LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg =10lg[ 式中：ti—在 T 时间内 i 声源工作时间，S； tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （4）预测值的计算： Leq =10 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 本次项目厂界噪声预测值按照所有设备开启的状态下进行预测，预测结果见表21。 表 21 昼间噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 点位 设备 距离（m）; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 窑店街道办事处 跃进村. 多功能异形石材 磨抛机; 45; 95; 5; 45; 293. 抛光机; 45; 95; 3; 47. 自动桥切机; 50; 90; 3; 47. 全自动电脑仿形机; 52; 88; 3; 47. 机动油浸多功能 切割机; 55; 85; 3; 47. 双刀弧板机; 57; 83; 3; 47. 卧式圆柱磨机; 60; 80; 3; 47. 手扶抛光机; 65; 75; 10; 40. 磨边机; 15; 125; 10; 40. 数控串珠绳锯; 125; 15; 5; 45. 龙门大切机; 130; 10; 5; 45. 双臂圆柱磨机; 135; 5; 5; 45. 叠加值; 昼间; 47; 69; 74; 54; 38. 标准值; 昼间; 60. 达标情况; 昼间; 达标; 超标; 超标; 达标; 达标. 由上表分析可知：本项目东、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；南、西厂界噪声超过标准要求；距离项目地最近敏感点噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 经过现场勘查，项目地南侧为空地，西侧为秦汉大道，因此项目噪声对周围环境及敏感点影响较小。 （四）固体废物影响分析 本项目固废主要为荒料底板、石材切割、抛光、打磨过程中产生的不规则块状边角料；破碎状、粉末状废料；沉淀池中的石粉；废刀片、废磨片、废砂纸；职工生活垃圾。 经过核算，项目石材加工产生的固体废物约45.6t/a，定期外售给相关单位；生产过程产生的废砂纸为200张/年，废刀片为50片/年，磨片为300片/a，集中收集后由环卫部门统一处理；布袋除尘器收集的除尘灰为0.657t/a；员工生活垃圾为5.12t/a，经垃圾箱集中收集后由环卫部门统一处理。 本项目固废仅为一般固废，环评建议企业设置一般固废暂存间用于暂存生产过程中产生的固废。固体废物存放场所的设置必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定执行：固废暂存间严禁危险废物和生活垃圾混入；建立检查维护制度；建立档案制度，将一般固废的种类、数量以及各种设备维护、检查等资料记录在案、长期保存、供随时查阅；暂存间的环境保护图形标志按照GB15562.2标准设置。一般固废的最终处置按照相应保护措施实施。 本项目固体废物落实好环评提出的各项措施后均能得到妥善处置，对周围环境影响不大。 （五）总量指标控制分析 经过核算，项目运营期间大气污染物排量为：VOCs（苯乙烯）：44kg/a；项目无生产废水，员工生活污水通过化粪池后经过人工定期清掏用于农田施肥，不外排。 （六）环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投入11万元，占总投资的11%，环保投入情况见下表。 表22 建设项目环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施; 环保投资 （万元）. 废气; 手磨粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 5. 噪声; 高噪声设备; 高噪声设备安装减震垫; 1.5. 废水; 冷却水; 循环水池; 2.0. 固体废物; 一般工业固废; 固废间; 1.5. 生活固废; 垃圾箱; 1.0. 合计; 11. （七）环保验收内容 表23 环保验收一览表 类别; 治理内容; 环保措施; 验收内容; 执行标准. 废气; 制作车间; 手磨; 操作间设置集气罩，产生的粉尘经收集后由布袋除尘器处理后经15m高排气筒高空排放; 集气罩1个 + 布袋除尘器 + 1根15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求. 噪声; 高噪声 设备; 高噪声设备安装减震垫，定期检修; 高噪声设备安装减震垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准. 废水; 冷却水; 通过循环池后回用于生产; 循环池3座; /. 固体废物; 生产固废; 暂存于固废间、外售相关单位或回用; 固废间1间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定. 生活垃圾; 生活垃圾经垃圾箱收集后定期交由环卫部门处置; 垃圾箱若干. （八）环境管理及监测计划 1、环境管理 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 （1）管理体制与机构 为了保证环境管理工作的有效性，本项目建成投产后，企业的环境管理应指定专人主管。环境监测委托有资质单位进行监测，监控废气、噪声及环保设施的运转状况。 （2）管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②建立污染源档案，定期委托监测单位对厂界废气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 ③制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 ④组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 ⑤定期进行人员环保知识和技术培训工作。 ⑥做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ⑦科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 ⑧合理使用设备，加强对设备的维护和修理，杜绝设备的跑、冒、漏现象，防止泄漏。 ⑨加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 2、污染物排放清单 表24 污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物; 污染物排放清单; 采取的环境 保护措施; 执行标准. 排放浓度; 排放量. 废气; 手磨工段; 有组织; 2.38mg/m3; 0.073t/a; 1套布袋除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二级标准要求. 云石胶; 苯乙烯; 44kg/a; /; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 二级标准要求. 废水; 生活污水; 污水量; 143.36 m3/a; 园区化粪池处理后清掏用于农田施肥，不外排; /. COD; 300mg/L; 0.168kg/a. BOD5; 200mg/L; 0.112kg/a. SS; 200mg/L; 0.112kg/a. 氨氮; 30mg/L; 0.017kg/a. 噪声; 设备噪声; 噪声; 东、北厂界噪声昼间≤60dB（A），南、西厂界噪声值超过60dB（A）; 厂房隔声、 基础减震; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 固体废物; 石材加工; 45.6t/a; 综合利用 或者外售; 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定。. 除尘器粉尘; 0.657t/a. 废砂纸; 200张; 环卫部门处置. 废刀片; 50个. 废磨片; 300片. 职工生活垃圾; 5.12t/a. 3、监测计划 （1）环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，对环境监测任务可委托有资质监测单位进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 （2）运营期监测及管理计划 根据本项目运营期环境污染特点，应委托有环境监测资质的单位进行对大气、噪声进行定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求，具体监测计划如表25。 表25 环境监测计划一览表 检测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准. Leq（A）; 厂区四周; 4个; 每年一次; GB12348-2008中2类标准. 粉尘; 排气筒; 1个; 每年一次; GB16297-1996二级标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 制作 车间 | 手磨 工段 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+ 15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二级标准要求 |
|  |  | 粘接 | VOCs | / | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 二级标准要求 |
| 废水 | 生活污水 |  |  | 化粪池处理后用于 农田施肥 | 综合利用 |
|  | 工业废水 |  |  | 循环水池沉淀后 回用于生产 |  |
| 固 体 废 物 | 石材加工 |  |  | 暂存于固废间后 综合利用或外售 | 综合利用或 合理处置 |
|  | 除尘器粉尘 |  |  |  |  |
|  | 废砂纸 |  |  | 集中收集后交由 环卫部门处置 | 合理处置 |
|  | 废刀片 |  |  |  |  |
|  | 废磨片 |  |  |  |  |
|  | 职工生活垃圾 |  |  |  |  |
| 噪声 | 项目高噪声设备经过厂房隔声、设备减震等措施后，东、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；南、西厂界噪声超过标准要求；距离项目地最近敏感点噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目使用生产厂房为现有仓库，无土建工程，周围主要为道路、生产厂房等，无敏感生态区，不会对周边生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城秦汉大道与旅游什字东南角，项目总占地面积约3964m2，主要建筑工程包括生产车间、办公区以及员工休息室等。项目总投资100万元，其中环保投资11万元，占比11%。 2、产业政策符合性 根据国家《产业结构调整目录（2011年本）》修正版，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修正》中限制类与淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 3、环境质量现状 （1）环境空气：项目所在区域大气环境质量状况良好，各监测因子浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）声环境：根据项目的声环境质量现状监测结果，各监测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （3）地表水环境：项目所在区域地表水环境质量状况良好，各监测因子浓度值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 4、施工期环境影响分析 本项目生产所用厂房为租赁，项目无土建工程，厂房目前已整理完毕，因此本次环评不对施工期进行环境影响分析。 5、运营期环境影响分析 （1）环境空气影响分析 本项目运营期废气主要为粘接工序云石胶挥发出的有机气体以及板材磨边工序产生的粉尘。经过项目污染源强以及环境影响分析：云石胶挥发的有机气体排放量及排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求（新、改扩建项目苯乙烯厂界排放浓度限值为5.0mg/m3），对周边环境影响很小；石材手磨工序产生的颗粒物经过集气罩收集后通过布袋除尘器处理，最后由15m高排气筒排放，经过处理的颗粒物有组织与无组织排放量与排放浓度分别为：有组织：2.38mg/m3，0.073t/a；无组织：0.1824t/a；处理后的颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，项目不会对周边环境质量产生不良影响。 （2）水环境影响分析 本项目运营期包括生产废水与员工生活废水，经过与企业核实，项目生产废水由循环水池收集后反复使用；员工生活污水经过化粪池处理后由人工定期清掏用于农田施肥，不外排，因此项目废水对环境影响较小。 （3）噪声 项目运营期间主要噪声来自板材、雕像生产设备运行时产生的噪声，经过核算，项目高噪声设备经过厂房隔声、设备减震等措施后，东、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；南、西厂界噪声超过标准要求；距离项目地最近敏感点噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 经过现场勘查，项目地南侧为空地，西侧为秦汉大道，因此项目噪声对周围环境及敏感点影响较小。 （4）固体废物 本项目运营期固废主要为一般固废。经计算，项目石材加工产生的固体废物约45.6t/a，定期外售给相关单位；生产过程产生的废砂纸为200张/年，废刀片为50片/年，磨片为300片/a，集中收集后由环卫部门统一处理；布袋除尘器收集的除尘灰为0.657t/a；员工生活垃圾为5.12t/a，经垃圾箱集中收集后由环卫部门统一处理。 本项目固体废物落实好环评提出的各项措施后均能得到妥善处置，对周围环境影响不大。 6、项目选址可行性分析 本项目厂区位于陕西省西咸新区秦汉新城秦汉大道与旅游什字东南角，周边无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。项目用地性质为建设用地，项目厂址无遗留污染问题。项目生产区周边均为工业企业，项目施工期、营运期产生的污染物在采取环评提出的相关措施后，均能达标排放或者得到妥善处置，项目的建设与运营不会对环境产生较大影响。因此，该项目选址合理。 7、环境管理与监测 建设单位要自觉接受环保部门管理。项目建成后，设置专职环保管理人员，负责项目的环境保护管理工作，并根据环境监测计划做好验收监测和污染源排放情况的常规监测。 8、总量控制 结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，计算得本项目实施总量控制的污染物的量为：VOCs（苯乙烯）：44kg/a。 二、建议 （1）定期对天然气管道检修，以保障生产安全。 （2）做好固废的处理措施，及时处理处置。 （3）对除尘设备定期清理，以保证除尘效果良好。 （4）在主要噪声设备运行时，严禁开门、开窗，防止噪声泄露，以保证厂界噪声达标排放。 三、总评价结论 综上所述，秦汉新城鑫磊石业石材工艺厂加工项目符合国家产业政策，选址可行；项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 附 录 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境图 附图3 项目平面布置图 附图4 现场图片 附件： 附件1 项目授权委托书 附件2 立项批准文件 附件3 营业执照 附件4 项目评价标准批复 附件5 厂房租赁合同 附件6 行政处罚决定书 附件7 项目整改措施 附件8 环境现状监测报告 |  |

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境图

附图3 项目平面布置图