
陕西渭河发电有限公司

新型环保封闭灰场及配套工程建设项目
环境影响报告表

（送审稿）

[image: image28]江西鑫环科创环保科技有限公司

二〇一九年四月

建设项目环境影响报告表
项目名称： 陕西渭河发电有限公司新型环保封闭灰场及配套工程建设项目      

建设单位（盖章）：    陕西渭河发电有限公司             
编制日期：2019年04月
国家环境保护部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况
	项目名称
	陕西渭河发电有限公司新型环保封闭灰场及配套工程建设项目

	建设单位
	陕西渭河发电有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	陕西省咸阳市渭城区正阳乡肖家村

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	712085

	建设地点
	秦汉新城咸铜铁路以北、渭电公司西南区域

	立项审批部门
	陕西省西咸新区秦汉新城

经济发展局
	批准文号
	秦汉经发字[2016]107号

	建设性质
	新建□改扩建■技改□
	行业类别
及代码
	G5990 其他仓储业

	占地面积

（平方米）
	198978
	绿化面积
（平方米）
	500

	总投资
（万元）
	28000
	其中：环保投资（万元）
	26.5
	环保投资占总投资比例
	0.09

	评价经费

（万元）
	-
	预期投产日期
	2019年8月


1

	45

	1.64


	氧化钾
	K2O

	%

	2.91

	2.57

	2.95



1

	14

	1.16


	三氧化硫
	SO3
	%

	1.15

	1.12

	0.92


	二氧化锰
	MnO2
	%

	0.048

	0.042

	0.031


	游离氧化钙
	/

	%

	0.30

	0.33

	0.29



	② 石膏
主要成分为二水硫酸钙(CaSO4·2H2O)。

4、主要设备

本项目主要设备见表7。
表7                      主要设备表
序号
设备名称和型号
单位
数量
1
气力输送设备
套

2
2
空压机

台

2

3
运输车辆
辆
15

4
装载机
辆
5
5

推土机
辆
3
6
洒水车

辆

3

5、平面布局

本项目规划共5个地块，本次扩建工程实际用地分布于其中3个地块（其余为预留用地，待项目确定后另行环评），地块1为封闭灰库及配套设施，地块3主要为圆型钢板筒仓及石膏堆放棚，地块2为办公楼等辅助及配套区域。可见项目分区明确。项目区主导风向为东北风，办公区位于生产区上风向，且存储厂房采用全封闭式，设置喷淋抑尘设施，粉尘对办公区与周边敏感保护目标影响较小，总图布置基本合理。平面布置示意图见附图3。
6、公用工程

本项目用水主要为灰场抑尘洒水以及工作人员生活用水。

1、给水

本工程灰场厂址地理位置紧邻渭电公司，故灰场生活用水、工业用水从厂区引接。

本项目不新增劳动定员，因此不新增生活用水。

项目运营期现场作业车辆及运输车辆均需要冲洗，按照15辆运输车平均进场42次，5辆现场作业车辆计算，根据《火力发电厂干式贮灰场设计规程》，每辆车每次冲洗用水量按100L/次计算，项目运营期车辆冲洗水为4.7m³/d，年用水量为1715.5m³/a。

根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2014）中用水定额计算，灰场抑尘用水量为2.0L/m2.d，则本项目灰场抑尘用水量为55.5m³/d，用水量见表8。
表8               估算项目用排水量一览表           单位：m3/d

用水项目
用水标准
用水总量
损耗量
排水量
备 注
车辆冲洗水
100L/辆·次
4.7
4.7
0
/
灰场抑尘用水
2.0L/m2.d
54.4
54.4
0

每天工作约2h

合 计
/

59.1
59.1
0
/

2、排水
本项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水，灰场产生的生活污水排至渭电公司厂区排水系统进行统一处理；车辆冲洗废水产生量按用水量80%计算，车辆冲洗水废水产生量为3.76m³/d ，1373.4m³/a，经沉淀池沉淀后上清液回用，沉淀污泥进入灰场堆存；煤场抑尘用水全部蒸发消耗，不外排。本项目不涉及排水情况变化。
3、供电

本次灰场改造电源就近从原老厂系统引接，在封闭灰场堆灰设备库及办公室，综合办公楼区域内增设2面动力配电柜，为灰场区域所有供水、暖通、照明、检修等负荷供电。动力配电柜内装设手动切换开关，用于双电源供电。

三、劳动定员与工作制度
本项目不新增劳动定员，由现有电厂职工进行调剂。实行四班三倒制，全年工作365天。

四、经济技术指标
本项目总投资为28000万元，其中环保投资26.5万元，约占总投资的0.09%。
表9              建设项目主要技术经济指标表
序号
指 标
单位
数量
备 注
1

总规划面积
m2
198978
2

本次扩建工程用地面积
m2
115836
2.1

地块1用地面积
m2
74121
2.2

地块2用地面积
m2
13610
2.3

地块3用地面积
m2
28105
位于预留用地1内
3

周转频次
次/年
4
4

劳动定员
人
不新增
现有电厂职工进行调剂
5
工作制度
/
/
5.1
年工作天数
日
365
5.2
日工作时间
小时
24
6
总投资
万元

28000

6.1
其中环保投资
万元

26.5



2.28

		3.651

	2.854

	3.272

	25


	COD
	mg/L

	48

	43

	47

	45

	300


	TP
	mg/L

	0.23

	0.21

	0.18

	0.20

	8.0


	SS

	mg/L

	13

	18

	12

	15

	400


	石油类

	mg/L

	0.07

	0.15

	0.13

	0.09

	15


	硫化物

	mg/L

	0.005ND

	0.005ND

	0.005ND

	0.005ND

	1.0


	溶解性总固体

	mg/L

	854

	859

	836

	884

	/


	氟化物

	mg/L

	2.66

	2.34

	2.19

	1.98

	20



0.01N

		0.01ND

	0.01ND

	0.01ND

	2.0




夜

		昼间
	夜间

		
	东厂界

	49
	44
	52
	43
	60

	50


	南厂界

	52
	45
	51
	42
		
	西厂界

	50
	42
	49
	43
		
	北厂界

	55
	48
	53
	47
		

	根据监测结果，现有厂区各场界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4、固体废物

现有工程固体废弃物主要包括火电厂燃煤机组在生产过程中产生的固体废弃物主要有炉渣、粉煤灰、石膏，脱硝工序产生的废催化剂，设备维修等产生的废机油，以及生活垃圾。

生活垃圾由市政环卫部门统一处置。
现有工程4台锅炉年产炉渣约8.25万吨、粉煤灰100.15万吨、石膏35.8万吨，粉煤灰每日清运，已实现全部外运进行综合利用。

危险废物主要为脱硝工序产生的废催化剂及设备维修等产生的废机油等，其中废催化剂产生量约60t/a，废机油产生量约2t/a。危险废物经危废收集桶收集后暂存于厂内危废暂存间，厂内设有危废转移联单，定期将危废交由江苏龙净科杰催化剂再生有限公司及陕西明瑞资源再生有限公司处置。
四、现有工程污染物排放情况一览表

项目现有工程污染物排放情况见表16。

表16                 现有污染物排放情况一览表

污染类型

污染物名称

产生量

排放量

废水

废水量(万m3/a)

/

89.94

COD(t/a)

/

41.15

NH3-N(t/a)

/

2.71

石油类(t/a)

/

0.10

SS(t/a)

/

13.04

TP(t/a)

/

0.18

废气

锅炉废气量(万m3/a)

388.441

388.441

SO2(t/a)

/
283.45
NOX(t/a)

/
545.63
颗粒物(t/a)

/

46.18

固废

一般固废(t/a)

144.85

0

危险废物(t/a)

62

0

生活垃圾(t/a)

30

0

五、现有污染源存在的环境问题和整改措施
根据现场调查，本项目现有工程废水、锅炉烟气以及各类固体废物均按国家要求进行了处置。由于废气及废水现行标准已进行了更新，从现有工程废水及废气监测结果可知，现有工程锅炉烟气仍能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）标准要求，废水各污染物排放浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准要求，因此现有锅炉烟气及废水处理工艺可行。

项目区现有临时灰场露天设置，不符合“中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）中“第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”要求”。因此，需进行整改。

表17           现有工程存在的环保问题和整改措施

现有工程存在的问题

整改措施

项目区现有临时灰场露天设置，不符合“中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）中“第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”要求”。
新建圆型钢板筒仓及封闭灰场，对储存生产过程中产生的粉煤灰进行密闭存储。




建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

陕西渭河发电有限公司位于陕西省咸阳市渭城区正阳镇，东距西安市中心18km，西距咸阳市中心约20km。陕西渭河发电有限公司地理位置见图1 。
秦汉新城位于西咸新区的几何中心，西接咸阳主城区，南跨渭河与西安相联，是西咸新区五大功能组团的核心载体。
秦汉新城规划总面积302.2平方公里，面积为五个新城之首，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里，包括渭城区正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域和泾阳县高庄镇部分区域。

陕西渭河发电有限公司位于渭城区正阳镇，具体地理位置见附图1。
2、地形地貌

陕西渭河发电有限公司厂址位于渭河一级阶地，属于河谷冲积平原地貌，海拔高度373～376m。从渭河到厂区依次为渭河冲积漫滩、一级阶地、二级阶地三种不同的地貌形态。电厂所在地区没有影响工程建设的地质灾害，如滑坡、泥石流、崩塌等。

3、地质及土壤

厂区所在地区属于渭河断陷盆地，为新生代喜马拉雅山运动中秦岭大幅度抬升所形成。该地区基本地震烈度为八级。该地区地表0～7.5m为第四纪全新黄土类土，主要岩性为黄土状亚粘土和黄土状轻亚粘土。地表2～39.68m为上更新统砂及沙砾面，其间夹2～3层黄土状亚粘土及黄土状轻亚粘土。

4、地表水及地下水

渭河为黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，为流经咸阳市的主要河流。电厂处于渭河流域。渭河自西向东在距电厂南2km处流过，多年平均流量176.6m3/s，最大洪峰流量11000 m3/s。3～7月、10～11月为平水期，7～9月为丰水期、12月～翌年3月为枯水期。

厂区地下潜水埋深2～4m，水位变幅1.2～1.5m。潜水主要来自河水侧渗、径流及降雨入渗补给。厂区地下水对缓凝土无腐蚀性。

5、气候气象

电厂所在地区属于内陆暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。年均日照2095.7h，年均气温12.9℃，年最高气温42℃（1960年6月21日）、年最低气温-19.7℃（1969年2月5日），全年平均无霜期218天。多年平均降雨量526.5mm，最大降了903mm（1983年）。降雨夏、秋季最多，分别为196.8mm、185.4mm，

占全年的72%。多年平均水面蒸发量1546mm，陆地蒸发量450mm。

本地区多年平均风速2.2m/s，主导风向为东北风，次主导风向为西南风，最大风速19.1m/s。

6、生态环境

电厂所在地区以农业生态环境为主，自然植被在渭河漫滩分布，渭河一、二级阶地的植被主要为农作物。农作物主要有小麦、玉米、棉花、大麦、豆类等，还有少量油菜、红薯、西瓜、蔬菜等。栽种树木主要有春树、槐树、桐树、杨树、柳树、苹果、梨树、桃树等。




环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

环境空气质量
1、基本污染物环境质量现状评价
根据（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中环境空气质量功能分类规定：“二类地区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区”，环境空气质量标准分级规定：“二类地区执行二级标准”，本项目所在地位于秦汉新城咸铜铁路以北、渭电公司西南区域，该地区环境空气质量类别属于“二类区域”，应执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

根据陕西省环境保护厅办公室于2018 年1 月8 日《环保快报》发布的2017 年1~12月全省环境空气质量状况，秦汉新城空气质量现状评价见表18。

表18          区域空气质量现状评价表（2017 年）
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

二类区标准值（μg/m3）

占标率（%）

最大超
标倍数
超标率（%）

达标情况

PM10
年平均质量浓度

130

70

185.71

0.86

25.8

超标

PM2.5
年平均质量浓度

68

35

197.29

0.97

40.5

超标

SO2
年平均质量浓度

17

60

28.33

/

/

达标

NO2
年平均质量浓度

38

40

95

/

/

达标

CO第95百分位浓度

24小时平均第95百分位数

2

4

50

/

/

达标

O3第90百分位浓度

最大8小时滑动平均值的第90百分位数

188

160

117.5

0.17

35.5

超标

从上表中可以看出，项目所在区域各项指标中一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余均呈现超标现象。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，秦汉新城未满足六项因子全部达标，故区域环境空气质量不达标。

2、其他污染物环境质量现状
（1）监测点位：在项目所在地下风向设一个监测点。
（2）监测项目及频次

监测项目为TSP。连续监测7天，具体监测频次按照《环境监测技术规范》（大气部分）执行。

（3）监测时间：2019年3月2日～3月8日。

（4）采样及分析方法

采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的方法。

（5）监测结果

监测统计结果分别见表19。

表19              环境空气TSP现状监测结果统计表

监测项目
监测点位
监测时间

1#项目所在地下风向-兰池佳苑小区
TSP
2019年3月2日

136
2019年3月3日

146
2019年3月4日

175
2019年3月5日

171
2019年3月6日

179
2019年3月7日

177
2019年3月8日

158
标准

300
最大浓度占标率（%）

59.67
超标率 （%）

/
最大超标倍数

/
由上表可以看出，项目区TSP24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

二、声环境质量现状

本项目声环境质量委托西安普惠环境检测技术有限公司进行监测。本次评价在陕西渭河发电有限公司四周及本次项目用地四周分别设置监测点，监测时间为2019年3月2日-2019年3月3日，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应规定进行了现状监测。 

监测结果见表20，监测布点图见附图5。
表20           项目周边声环境现状监测结果表            单位：dB(A)

监测点位

3月2日

3月3日

昼间

夜间

昼间

夜间

1# 项目地块2北场界

53
46
50
40
2# 项目地块2东场界
（陕西渭河发电有限公司东厂界）
49
44
52
43
3# 项目地块2西场界

54
46
49
45
4# 项目地块1北场界

51
43
50
42
5# 项目地块1西场界

52
43
53
43
6# 项目地块1南场界
（陕西渭河发电有限公司南厂界）
52
45
51
42
7# 项目地块1东场界

49
42
50
43
8# 项目地块3南场界

52
43
54
47
9# 项目地块3东场界

56
49
57
50
10# 项目地块3北场界

55
48
53
47
11# 项目地块3西场界
（陕西渭河发电有限公司西厂界）
50
42
49
43
《声环境质量标准》2类区标准

60
50
60
50
由上表可以看出，项目所在厂区各厂界昼、夜噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。

三、生态环境
项目所在区域为城镇农村生态系统，主要为人工栽培的农作物和人工绿化。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
根据项目的污染特性和当地的环境特征，本项目环境保护目标主要为厂址周围居住区和学校，具体环境保护目标见表21。

表21                 项目环境保护目标表
名称

经纬度°

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

环境空气

108.91245
34.41629
兰池佳苑小区
约900人
二类区

SW
475m
108.92485
34.41594
吴家村
约412人
S
790m
108.92584
34.42167
肖家村

约402人

SE
490m
108.92571

34.42808

正阳乡

约321人

E

535m

108.92820

34.42981

九张村

约299人

NE

700m

108.93747

34.43151

穆家村

约355人

NE

1400m

108.92489

34.43134

岩张村

约321人

N

590m

108.92210

34.43297

任家沟村

约467人

N

867m

108.91408

34.43753

徐唐村

约300人

SW

1310m

108.90872

34.43516

柏刘村

约290人

NW

1130m

108.90820

34.43353

许赵村

约210人

NW

1050m

108.90635

34.42787

毛庞村

约311人

W

1000m

108.90408

34.42107

柏家咀村

约411人

SW

900m

108.90146

34.41665

左排村

约330人

NW

1400m

地表水

108.92120

34.40712

渭河

/

IV类区
S

1620m

声环境

厂界外200m范围
/

2类区
/
/



评价适用标准
	环境质量标准
	1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类。
表22             环境质量标准一览表
环境类别

标准名称与级别

项目

标准值

单位

数值

环境空气

GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准

SO2
ug/m3
1小时平均

500

24小时平均

150

年平均

60
NO2
1小时平均

200

24小时平均

80

年平均

40
PM10

24小时平均

150

年平均

70
PM2.5
24小时平均

75
年平均

35
CO
1小时平均

10

24小时平均

4

O3
1小时平均

200

日最大8小时平均

160

日平均

15

声环境

声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》

2类标准

等效声级

dB(A)

昼间

60
夜间

50


	污染物排放标准
	1、施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关规定运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织浓度监控限值。

2、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中有关规定。

	总量控制指标
	根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》：根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD和NH3-N排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系。初步考虑，对全国在电力、钢铁、水泥等重点行业实施工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。
本项目工作人员均在厂内调剂，不新增人员，因此本项目建成后，不新增废水；本项目不产生含有二氧化硫和氮氧化物的废气，故本项目不需另行申请总量指标。


建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

一、施工期
项目施工期具体工艺流程图如图3所示。

[image: image1]
图3   施工期工艺过程及产污环节分析图
二、运营期

本项目为粉煤灰储存项目，非生产性建设项目，项目工艺流程及产污环节见图4、图5。
[image: image2.jpg]#H

it

B

FH R ik

%

e

W





图4   运营期粉煤灰（干灰）储存工艺过程及产污环节分析图
[image: image3.jpg]B RIERHS

st

FERH ARG

%l

v





图5   运营期粉煤灰（调湿灰）储存工艺过程及产污环节分析图
工艺流程简述：

1、圆型钢板筒仓

本工程拟建设1个容量11万m3圆型钢板筒仓，1个容量5万m3圆型钢板筒仓。11万m3圆型钢板筒仓结构直径为60m，高47m；5万m3圆型钢板筒仓结构直径为43m，高41.3m。

（1）圆型钢板筒仓工作原理

在库底中心建一锥形封闭减压锥，在减压锥底部配置物料活化气力装置（带料可抽出流化棒），侧板配置物料发送器，顶部配置垂直卸料管。库底环形卸料区与水平面有17°的斜度，分20-40个充气区。卸料充气区分外环充气区和内环充气区（根据工艺需求确定空气压力，一般设计中高压为98KPa，低压为78.4KPa），并在外区两相邻导料槽间设置导料锥，构成V型卸料单元。当轮流向某一充气区送入压缩空气时，该区物料呈流态化，并通过导料管流入中心区减压锥中，同时使库内的物料呈漩涡状塌陷，在物料的下移过程中产生重力混合均化。进入减压锥的物料经充气搅拌成为活化物料，具有较好的流动性，经发送器的集料、射流作用，进入输送涌管内，完成钢板库的出料。

[image: image4.jpg]el

~+

1 M|

—

=

L

wo

| oo





图6   大型钢板仓原理图

①在库内料位高及垂直下料管的对夹蝶阀关闭的情况下，内、外环形区卸料的气流进入减压锥，将活化状态的物料推向低压区域，经发送器的集料、射流作用，物料进入输料涌管。

②输料涌管采用内置管式流化床气力输送装置，输料管内装有流化棒，流化棒内通以压缩空气，流化棒中压缩空气经透气层进入输料管中，物料的粒群在输料管中松散开，物料颗粒均被悬浮在气流中，呈现类似流体的特性，具有较好流动性。物料输送的动力来源三部分：1）、减压锥作为压力仓的正压推送（卸料气压和减压锥内流化棒产生的物料流化压力）；2）、提升机喂料口处收尘器负压吸送；3）、发送器的主吹射流及输料管的助吹补气。这种管道气力输送方式的输送物料料气比可达200以上，属于超高密相气力输送（料气比>30为密相气力输送），可以满足各种提升机产量需求。

③外环高压区相邻卸料槽间设置导料锥，导料锥的作用：a、增设导料锥可以减少库内积料，提高钢板库卸空率。b、库底导料锥可以将外环形区物料汇集到相邻锥间，减少流化设备安装数量，提高压缩空气的使用效率。

④垂直下料管一段连接到减压锥锥顶，进入储存库内，一端经对夹蝶阀连接到减压锥内，垂直管内配置破拱下料用的流化棒。当储存库内料位高时，打开垂直下料管，物料可以由储存库直接进入减压锥，实现节能省电的功能。当工艺要求出料量较大时，垂直下料管连接另一条出料涌管，作为辅助出料管，与廊道端板处主出料涌管组成双出料系统。每一条涌管为一独立的出料系统，两条出料涌管可以同时工作，彼此互不影响，进而满足出料量要求。

⑤在储存库底环形卸料区，每一条卸料槽均为一个独立卸料单元。3~4个卸料单元为一供气单元，由一条装有电磁阀(电动阀门)的管道供气，外环形卸料和内环形卸料区为高压供气区。储存库供气系统由若干电磁阀(电动阀门)配合电控柜，既可实现本地手动、自动控制，也可连接中控实现远程自动化控制。

在整个系统中，物料出库主要通过由空压机或罗茨风机提供的压缩空气动力，物料在流化后依靠气体流动而达到卸料、输送的目地。其控制系统由手动阀门、电磁阀、出料系统控制柜组成。采用输料管道内置流化气体流化，并用气力推进装置将物料从管道中将物料送出，出料过程分为３个阶段即气化、卸料、输送。整个过程体现了流化、卸料、输送一体化的设计概念，从而节省大量资源。

（2）圆型钢板筒仓结构设计

①仓体结构
库壁钢板采用Q345的材质，可在钢板上设置加劲肋来增加钢板的强度和稳定性，环向加劲设在库壁外侧，竖向槽钢设在库壁内侧，以提高了库体结构的安全性：

②仓顶结构

仓顶结构设计为球缺型，采用桁架式梁上面铺钢板的形式，桁架梁采用角钢焊接而成。环向用扁铁连接，使库顶荷载均匀的传到库壁钢板上。

③钢板仓基础及地基处理
钢板仓采用钢筋混凝土园形基础。考虑到钢板仓高度及仓内贮灰高度比较高，荷载较大；结合本工程现阶段岩土资料，场地上层①层黄土状粉质粘土为Ⅰ～Ⅱ级非自重湿陷场地。因此本阶段钢板仓地基处理拟按刚性桩复合地基考虑,刚性桩复合地基的刚性增强体采用直径600mm的预制混凝土管桩,桩长20m。钢板仓最终地基处理根据地质详勘报告确定。
2、矩形封闭灰场

矩形封闭灰场采用轴线尺寸为84m×540m，柱顶高度14.50m，房屋高度17.35m，堆灰高度10.0m。库容约31万m3。

（1）矩形封闭灰场堆灰设计

灰场四周堆灰坡脚设1.0m高碾压灰堤，以稳定堆灰边坡。灰堤外侧边坡及顶面采用6cm厚预制混凝土块砌护，内侧采用30cm厚土覆盖。灰场底部设土工膜防渗，土工膜上覆土30cm。矩形封闭灰场堆灰断面示意图如下：


[image: image5.wmf]
图7   矩形封闭灰场示意图

（2）灰渣运行堆筑
调湿灰可由汽车运至封闭灰场内，在库内分层碾压堆放，随堆灰面升高，压实灰体形成的外边坡按1：2.0考虑。
为防止场内起尘，灰场内设喷淋设施。碾压灰渣应根据卸到灰场的灰渣的含水量，决定是否需要洒水及洒水量大小。
3、灰渣场其他附属建(构）筑物

灰渣场附属建筑物有堆灰设备库及办公室、工程机械设备检修间、综合办公楼及材料库、车库、库房及备品备件车间等这些建筑物均采用条形基础的框架结构。涂料墙面，铝合金门窗，室内地面为水泥砂浆地面；地基处理本阶段按2：8灰土垫层考虑。

	主要污染工序：


一、施工期
施工期主要污染工序：包括施工废水、施工扬尘、施工噪声、施工固废等。项目施工期影响主要在施工期，随着施工期的结束影响也随之消失。

1、大气污染

（1）施工扬尘

①场地清理扬尘：施工期对场地地表覆盖物进行清理时，将会产生扬尘污染。

②土方开挖扬尘：施工扬尘主要产生在土方开挖阶段。由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大，容易随风起尘，或随运输过程在沿路撒落及车辆辗压和行驶在工程区和道路带起扬尘，污染环境。
③运输装卸扬尘：汽车行驶引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的50%以上，装卸过程中特别是遇到大风天气，很容易产生二次扬尘，根据同类工程类比，此阶段扬尘产生浓度约20~50mg/m3。

④堆放场地扬尘：堆放场地风吹扬尘的影响范围—般在100m范围以内。

2、焊接烟气
本项目灰场封闭采用拱形网架钢结构，钢架结构焊接时将产生少量焊接烟气。
3、机械废气

施工期机械废气主要为施工机械及运输车辆排放尾气，主要污染物为CO、THC、NOx。
2、水污染

主要是施工人员产生的生活污水、施工废水。

（1）生活污水

生活污水主要来自施工人员产生的粪便污水、清洗污水等，其中以粪便污水中的污染物数量最高。施工场地施工人员均为20人，生活用水按30L/人·天计算，则施工场地生活用水量约为0.6m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计算，则施工场地施工期生活污水产生量均为0.48m3/d，生活污水依托厂内现有生活废水处理站集中处理。

（2）施工废水

施工废水主要包括露天堆放的建筑垃圾受雨水冲洗所产生的泥浆、施工设备在使用和维护过程中可能发生渗油以及通过雨水、人工冲洗所形成的含油和泥沙的污水等。施工废水通过简易沉淀池处理后回用，不外排。

3、噪声污染源

噪声主要来源于各类施工机具运转及出入施工场地车辆，噪声值一般在82-90dB(A)之间，多台机械设备同时启动时，各台设备的噪声还进行叠加。建筑施工所使用的机械设备主要有吊车、挖掘机、推土机、切割机、焊接机、运输车辆等，施工期主要噪声源及其噪声值见表23。

表23                 施工机械噪声源强              单位：dB（A）
序号

机械类型
测点距施工机械距离（m）

声级值（dB(A)）

1

吊车

5

85

2

挖掘机

5

82

3

推土机

5

82

4

切割机

5

90

5

焊接机

5

85

6

运输汽车

5

85

4、固体废物

施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、建筑施工垃圾等。

（1）生活垃圾

本项目施工期生活垃圾产量按0.5kg/d(人）计，则施工场地生活垃圾产量均为0.01t/d。施工期生活垃圾依托渭河电厂现有设施，集中收集交环卫部门处理。

（2）建筑施工垃圾

在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖等）过程中以及工程完成后，会产生建筑垃圾，可送至专门垃圾场所或者用于回填低洼地带。施工弃土为场地平整及基础开挖产生的弃土，施工弃土除用于支架基础回填外，其余必须回填于指定地点。

二、运营期

1、废气

由于电厂产生的灰渣采取干湿分排，干灰通过管道气力输送至钢板筒仓，全过程密闭，无灰渣扬尘产生。调湿灰通过汽车运输至本项目封闭矩形灰场，该灰渣化学性质比较稳定，无特殊气味，自然条件下不会分解，加之灰渣含水在25%左右，并通过采用密闭的专用运灰车运输，所以运输过程中基本无灰渣扬尘产生。

因此，本项目废气主要为粉煤灰在钢板筒仓入料时产生的库顶粉尘、粉煤灰（调湿灰）和炉渣在装卸过程产生扬尘，以及灰场贮存扬尘。

（1）仓顶粉尘

粉料仓为了保持内部压力平衡设置有呼吸孔，粉料仓在进料和打料的过程中，会有一定量的粉尘从呼吸孔外泄。本项目在钢板筒仓仓顶设置脉冲式布袋除尘器，用于收集处理仓顶呼吸粉尘，处理后通过呼吸口排放，呼吸口及除尘器均位于仓顶，属于有组织排放。
粉煤灰入钢板筒仓的时间为600h/a，由于粉煤灰输送过程中体现为流体特性，参照环保部2017年第81号《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（2017年12月27日）及其附件《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产排污系数表（见表24），计算得本项目钢板筒仓呼吸粉尘产排情况见表25。
表24            水泥制品制造业产排污系数表

产品

名称

原料

名称

工艺

名称

规模

等级

污染物

指标

单位

产污系数

末端治理技术名称

排污系数

各种水泥制品

水泥、沙子、石子等

物料输送储存工序

所有规模

工业废气量（工艺）

Nm3/t-水泥

460

直排

460

过滤式除尘法

460

工业粉尘

kg/t-水泥

2.09

直排

2.09

过滤式除尘法

0.023

表25             钢板筒仓粉尘产排情况一览表
原料

粉尘产生量t/a

工业废气量万m3/a

产生浓度mg/m3
净化设施

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度

mg/m3
粉煤灰83.2万t/a
1738.88

38272

4543.48

仓顶除尘器（净化效率99.8%）

3.48

5.8

9.09

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2 的二级标准

41.73

120

（2）装卸起尘
本项目粉煤灰（调湿灰）和炉渣在装卸过程产生扬尘；将对项目区周围大气环境造成不利影响。根据秦皇岛码头装卸扬尘起尘量公式进行预测，预测公式如下：
[image: image6.png]Qu=0.03V;1 {1 3w D WaGixgimg.




式中：
Q—装卸起尘量，kg/a；
V—当地平均风速，m/s，取当地平均风速2.7m/s；
H—灰渣装卸平均高度，m，取平均装卸落差1.5m；
W—灰渣含水量，%，取含水率25%；
G—灰渣装载量，t/a，装载量取25.2万t/a；
fi—不同风速的频率；
α—大气降雨修正系数，取1.0。
经计算，灰渣装卸起尘量为55.62kg/a。灰场为全封闭，对灰场扬尘起到一定阻隔作用。装卸时降低落差，同时贮灰场内定期喷水，增大灰渣的含水率，能极大程度的降低场区内堆存起尘。
（3）灰场贮存扬尘
张旭东2015年在《灰场大气防护距离计算方法探讨》一文中采用西安冶金建筑学院、日本川崎重工长崎研究所、港口建设环境影响评价规范中3个灰场起尘量计算公式进行源强核算对比的结论：西安冶金建筑学院、港口建设环境影响评价规范是粉煤灰自然堆存实验条件下的经验公式，计算出的起尘量较大；日本川崎重工长崎研究所公式算出的起尘量较小，但其是在粉煤灰采取碾压防尘试验条件下的经验公式。鉴于本灰场采用的是分区堆灰、喷洒并分层压实的防尘措施，本次环评采用日本川崎重工长崎研究所灰场起尘量计算公式来计算灰场起尘源强。具体核算如下：

本项目封闭灰场面积27540m2，柱顶高度14.50m，灰渣含水率25%，考虑到表层灰因蒸发含水率会降低，本次预测灰渣表层含水率取10%，灰渣堆场大风扬尘量计算根据物料中含水率的变化情况计算，计算方法采用长崎研究所煤尘起尘量计算公式：

[image: image7.jpg]



式中：Qp—起尘量，mg/s；
w—灰渣的含水率，取10；
U—计算风速，取平均风速2.7m/s；
Ap—灰场起尘的面积，m2，27540m2；
 β—经验系数，8.0×10-3。
根据上面的公式,经计算当灰渣含水率在10%时，计算灰渣堆存过程中大风扬尘量：Qp=129.49mg/s（0.466kg/h，4.08t/a）。
本项目封闭灰场采用全封闭厂房堆存，内设全方位高效喷雾洒水装置，抑尘率可达80％以上，则灰场起尘量为0.82t/a。

2、废水

本项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水，灰场产生的生活污水排至渭电公司厂区排水系统进行统一处理；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后上清液回用，沉淀污泥进入灰场堆存；煤场抑尘用水全部蒸发消耗，不外排。因此，本项目不涉及排水情况变化。
3、噪声

本工程噪声污染源主要为输送设备、布袋除尘器风机、汽车装载、运输过程中发出的噪声。噪声源源强见表26。
表26               各类噪声源源强一览表

序号
设备名称
单位
数量
噪声值dB(A)

特征
1

推土机
台
3
80

流动源
2

运输车辆
台
15
70
3
装载机
台
5
80

4
洒水车
辆
3
70

5
气力输送设备
套
2
85
固定源
6
空压机

台

2

80
7
风机

台

2

75

4、固体废物

本项目不新增劳动定员，因此不新增生活垃圾。因此本项目固体废物主要为除尘器收集粉尘和洗车沉淀池泥渣。

收尘灰

本项目布袋除尘器收集的粉尘量为1735.4t/a，收集后的粉尘通过振打重新入仓。

沉淀池泥渣

车辆冲洗时，也会伴随少量灰渣浸入水中，沉淀池内同样会产生相同性质的泥渣，产生量约3.5t/a。池底定期清理，产生的泥渣为一般固体废物，送往灰场同灰渣一起堆存，不外排。

本项目主要污染物产生及排放情况

本项目在正常生产情况下，结合污染物产生及治理措施，得到“三废”污染物产生量、削减量和排放量汇总，见表27。

表27            本项目污染物排放量汇总表

项目

污染物名称

产生量（t/a）

采取措施及效果

治理削减量（t/a）

排放量（t/a）

削减百分比（%）

废气
仓顶粉尘
1738.88
脉冲式布袋除尘器
1735.4
3.48
99.8
装卸扬尘
0.06
封闭厂房+喷雾洒水装置
0.05
0.01
80
灰场贮存扬尘

4.08
3.26
0.82
80
废水

车辆冲洗废水
1373.4

经沉淀池沉淀后上清液回用，不外排
1373.4

0
100

固体

废物

收尘灰
1735.4

通过振打重新入仓
1735.4

0

100

泥渣

3.5

送往灰场同灰渣一起堆存后外售
3.5

0

100

四、项目改扩建前后污染物“三本账”分析
   项目改扩建前后污染物排放“三本账”具体详见表28。

表28                污染物排放“三本帐” 
污染物
名称

现有
工程

技改工程

技改后
排放量

“以新带老”削减量

技改前后排放增减量

产生量

自身削减量

排放量

废气量×104m3/a

388.441
38272
0
38272
38660.441
0
+38272
烟气中SO2(t/a)

283.45
0
0
0
283.45
0
0
烟气中NOX(t/a)

545.63
0
0
0
545.63
0
0
烟气中颗粒物(t/a)

46.18

0
0
0
46.18

0
0
筒仓粉尘（t/a）
0

1738.88
1735.4
3.48
3.48

0

+3.48

装卸扬尘（t/a）
0.06
0.06
0.05
0.01
0.01
0.06
-0.05

灰场贮存扬尘（t/a）
4.08
4.08
3.26
0.82
0.82
4.08
-3.26

废水×104m3/a

89.94
0.14
0.14
0

89.94
0

0

固体废弃物t/a

0

1738.9
1738.9
0

0

0

0




项目主要污染物产生及排放情况
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	钢板筒仓
	粉尘
	4543.48mg/m3 1738.88t/a
	9.09mg/m3 3.48t/a

	
	装卸起尘
	扬尘
	0.06t/a
	0.01t/a

	
	矩形封闭灰场贮存
	扬尘
	4.08t/a
	0.82t/a

	水
污
染
物
	灰场
	车辆冲洗废水
	1373.4m3/a
	0

	固
体
废
物
	仓顶除尘器
	收尘灰
	1735.4t/a
	0

	
	车辆冲洗沉淀池
	泥渣
	3.5t/a
	0

	噪
声
	本项目产生的主要噪声源为输送设备、布袋除尘器风机、汽车装载、运输过程中发出的噪声，噪声源强约70-85dB(A)。

	其
他
	

	主要生态影响（不够时可附另页）
本项目周边无珍贵动、植物，生物种类与生态环境简单。生态影响主要集中在施工期间，施工过程将不可避免地造成地面裸露、植被破坏，项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进展，减少地面裸露期并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量
项目占地面积较小，评价区人类活动频繁，建设单位在采取了有效的污染防治措施后，“三废”排放量小，对周围生态环境影响轻微。




环境影响分析
	施工期环境影响分析：

一、施工期大气环境影响分析
1、施工扬尘影响分析

施工过程中产生的扬尘主要来自场地清理、土方开挖及建筑材料运输及装卸过程。由于土方开挖及运输车辆所造成的地面扬尘污染是施工期的主要污染源，这些扬尘会给周围空气环境带来一定的影响，使空气中的降尘和总悬浮颗粒物浓度上升。

扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据对多个建筑施工工地的扬尘情况进行的测试结果：
①建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5(2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境质量标准的1.4(2.5倍，平均1.98倍。
②工地道路扬尘最少的是水泥路面，其次是坚实的土路，再次是一般土路，最差的是浮土多的土路，其颗粒物浓度的比值依次是1：1.17：2.06：2.29，超标倍数依次为2.9、3.6、7.1和8.0。距尘源30m以内TSP浓度均为上风向对照点2倍以上，其影响范围为两侧各50m的区域。
③建筑工地扬尘对环境TSP浓度的影响范围主要在工地围墙外100m以内。即：下风向一侧0-50m为重污染带、50-100m为较重污染带、大于100m为轻污染带。被影响地区TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境质量标准的1.6倍。
建设单位在项目施工期间必需对施工期间的扬尘污染源严格管理，如露天堆存的物料，暂时堆存时要覆盖，散装物料在装卸、运输过程中要防止散落，风速较大时避免露天施工作业；施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；项目施工场地四周设置围挡，土方堆存加盖苫布，定期洒水。
由于建筑粉尘和扬尘沉降较快，建设单位实施加强对施工现场的管理，通过洒水、原材料遮蔽等措施后，施工扬尘对周围环境的影响较小。
本项目施工期间为减少施工期扬尘对周围环境的影响，评价要求所有建设施工活动应严格执行《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、以及《陕西省扬尘治理专项行动方案》的相关要求：
①必须对施工区域实行封闭，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙，对围挡落尘应当定期清洗。
②施工结束后，及时平整施工工地，并清除积土、堆物。
③出现5级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并对堆放物采取防尘措施。
④施工现场采用湿法作业、场地覆盖，必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并由专人负责；施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，必须采取封闭储存或严格的防风抑尘措施，如遮盖或者在库房内存放，严禁裸露。
⑤减少露天装卸作业，易产生扬尘物料采取密闭运输，严查渣土车沿途抛洒，在建筑工地集中路段设置拉土保洁指定通道，规定时间、路线、流程进行拉土作业；对渣土运输车辆安装GPS定位系统进行全面监控。
⑥施工现场建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷；施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。
⑦严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个（洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡）100%扬尘防治措施，加强管理，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。
⑧施工期间严格执行“禁土令”
在执行上述措施后，施工扬尘对周边环境影响较小。

2、焊接烟气

项目钢架结构在焊接组装过程中将产生焊接烟气，项目施工量较小，施工周期短，产生的废气量较少，经大气自然扩撒后，对周围环境影响较小。

3、车辆废气影响分析

根据工程分析，项目施工期废气为施工机械及运输车辆排放尾气，主要污染物为CO、THC、NOx。废气源为移动、间接排放，排放量小。通过选用先进、清洁型施工机械并加强管理和检修保养，可有效减少施工废气对环境的污染。采取以上措施，本项目施工废气不会对周围环境产生明显不利影响。

二、施工期水环境影响分析
项目施工废水为施工人员生活污水、施工废水。

1、生活污水

生活污水主要来自施工人员产生的粪便污水、清洗污水等，其中以粪便污水中的污染物数量最高。施工人员的生活污水生活污水依托厂内现有生活废水处理站集中处理，对周围水环境影响小。

2、施工废水

施工废水主要包括露天堆放的建筑垃圾受雨水冲洗所产生的泥浆、施工设备在使用和维护过程中可能发生渗油以及通过雨水、人工冲洗所形成的含油和泥沙的污水等。施工废水通过简易沉淀池处理后回用，不外排。
三、施工期噪声环境

项目建设期间，产生噪声的机械设备主要有吊车、推土机、挖掘机及切割机、焊接机等。本项目仅在昼间施工，上述施工机械设备噪声对环境的影响具有短期性。
1、施工期机械噪声环境影响分析
在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。将施工机械噪声作点声源处理，施工机械噪声衰减模式如下：
△L＝L1-L2＝20lg（r2/r1）
式中：△L—距离增加产生的噪声衰减值；
L1—距点声源r1处的噪声值；
L2—距点声源r2处的噪声值。
本项目施工期设备噪声影响预测结果见表29。
表29           施工机械环境噪声影响预测结果           单位：dB（A）
噪声源
距噪声源不同距离（m）噪声贡献值

标准值
达标距离（m）
5
10
20
40
50
80
100
200

昼间

夜间

昼间

夜间

吊车
85
79

73

67

65

61

59

53

70

55

28

158

挖掘机
82
76

70

64

62

58

56

50

20

112

推土机
82
76

70

64

62

58

56

50

20

112

切割机
90
84

78

72

70

66

64

58

70

281

焊接机
85
78

72

70

66

64

58

28

158

由上表知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，昼间施工对环境的影响范围为70m，夜间在200m时仍出现厂界超标的情况。夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象。
根据现场勘查，距离本项目最近的敏感点为项目区西南侧475m的兰池佳苑小区。为了将施工噪声影响降低到最小，评价要求施工期严格控制高噪声设备的运行时段，严禁夜间施工(22:00~06:00)，并且应将噪声较大的施工机械尽量布置远离场界西南侧，进一步降低施工期对西南侧敏感目标产生的不利影响。
根据施工期声环境影响预测结果，评价提出施工噪声防治措施如下：

（1）严格控制施工时间，根据不同季节合理安排施工计划，禁止夜间（22:00~06:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。确应特殊需要必须连续作业的，必须有相关主管部门的证明，且必须在场地周围进行公告；
（2）选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备；

（3）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；

（4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级；

（5）优先使用已切割好的材料，降低施工现场材料切割量。
对位置相对固定的施工机械，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放。

（6）施工车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。

2、施工车辆噪声影响分析
施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重项目区交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB(A)，属间接运行，且输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对项目区居民生活造成大的影响。
综上所述，在加强管理和采取相应措施的前提下，施工噪声能够得到有效控制，对周围环境影响较小。
四、固体废物
施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、建筑施工垃圾等。

施工期生活垃圾依托陕西渭河发电有限公司现有设施，集中收集交环卫部门处理；建筑垃圾可送至专门垃圾场所或者用于回填低洼地带。施工弃土除用于支架基础回填外，其余必须回填于指定地点。

本项目施工固体废物组成分相对简单，得到妥善处置后，对项目区环境影响较小。 

5、生态环境影响分析小 

项目施工期生态影响主要体现在项目施工过程中产生的扬尘、噪声对周围动植物的影响，项目占地影响以及水土流失。
⑴生态影响
①植被影响
项目利用规划工业用地，原有地块植被主要为杂草，本项目对周围的原生植被的破坏仅在项目占地及厂界周围，破坏面积小，且项目建成后，将对场地进行绿化；项目扬尘量小，施工期较短，评价范围内无珍稀保护物种，对周围植被影响小。
②野生动物影响
项目位于席家坡村，区域人类活动频繁，无国家、陕西省珍稀保护动物，对声敏感野生动物已远离项目所在区域，因此本评价认为项目施工对周围野生动物生存环境影响小。

③占地影响
项目占地已规划为工业用地，项目建设为工业项目，不改变土地用途，因此项目建设不会改变当地的土地利用结构。

④水土流失
项目施工必然造成地表土壤松动，破坏地表植被，加剧施工区域内的水土流失，因此评价要求，项目施工应加强施工现场管理，划定施工范围，减少了扰动面积。在采取上述措施的情况下，项目工程量较小，施工期短，在尽可能避开雨季施工的情况下，新增水土流失量不大。
⑵生态保护措施
为降低项目施工生态影响，减少水土流失，本评价提出以下生态保护及水土保持措施：
①及时对厂区裸露地表进行绿化或硬化，减少土壤侵蚀面积，降低水土流失量。
②厂区内及时建设雨水排水设施，避免雨水漫流形成新的土壤侵蚀面。
③及时对厂区及周围进行绿化，减少厂区周围地面裸露造成的水土流失。
通过落实上述的生态保护和生态恢复措施，预计整个项目对区域生态环境影响小，不会破坏原有的生态系统。

	营运期环境影响分析：
一、大气环境影响分析

1、大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

(1)Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

[image: image8.png]P, = < x 100%
T Cor




[image: image10.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image12.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image14.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

(2)评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表30                 评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

2、污染源参数
由于项目2个筒仓基本相邻，两筒仓除尘器排放口之间的最短距离d为63.15m，排气筒h1+h2之和为88.3m，则d< h1+h2，故构成等效排气筒。等效排气筒的有关参数计算方法如下：

①等效排气筒污染物排放速率

Q = Q1 + Q2

式中：Q—等效排气筒某污染物排放速率；

     Q1、Q2—排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。

②等效排气筒高度

[image: image15.png]= 1 )
NE XU





式中：h—等效排气筒高度；

     h1、h2—排气筒1和排气筒2的高度。

计算得本项目等效排气筒粉尘排放速率为5.8kg/h，等效排气筒高度为44.24m。

主要废气污染源排放参数见下表：
表31            有组织污废气污染源计算清单

污染源名称
排气筒底部中心坐标(o)

排气筒底部海拔高度(m)

排气筒参数

污染物名称

排放速率

单位

经度
纬度
高度(m)

内径(m)

温度(℃)

等效排气筒
108.913178
34.425284
375.0
44.24
0.32
25.0
粉尘   
5.8   
kg/h
注：以项目用地地块1西南角为原点（0，0），以向东为X轴，向北为Y轴建立坐标系。
表32              无组织废气污染源计算清单

污染源名称

坐标

海拔高度/m

矩形面源

污染物

排放速率

单位

X

Y

长度

宽度

有效
高度

矩形
面源

108.918586

34.423107

391.0

340.0

81.0

10.0

粉尘   

0.095   

kg/h

注：以项目厂区西南角为原点（0，0），以向东为X轴，向北为Y轴建立坐标系。
3、项目参数

估算模式所用参数见表。
表33                    估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

城市
人口数(城市人口数)

50万
最高环境温度

42.0 °C

最低环境温度

-19.7 °C

土地利用类型

农田

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率(m)

90

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/m

/

海岸线方向/o
/

4、评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表34            Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)
Cmax(μg/m3)

Pmax(%)

D10%(m)

点源
PM10
450.0
31.49
6.998
/
矩形面源
TSP
900.0

11.25
1.25
/
综合以上分析，本项目Pmax值为6.998%，Cmax为31.49ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
5、环境影响评价
采用ARESCREEN 估算模式，计算各污染源主要污染物的最大地面落地浓度（Cmax）和最大地面浓度占标率（Pmax），计算结果见表35。

表35                  污染物排放估算结果表

下方向距离(m)

点源
矩形面源
Cmax(μg/m3)

Pmax(%)

Cmax(μg/m3)

Pmax(%)

10
0
0
5.422
0.602
100
8.825
1.961
8.261
0.918
200
23.83
5.296
10.58
1.176
226

27
6.000
9.859
1.095
300
26.48
5.884
6.973
0.775
400
25.37
5.638
5.025
0.558
500
27.75
6.167
3.796
0.422
600
30.64
6.809
2.988
0.332
700
31.48
6.996
2.431
0.270
800
31.13
6.918
2.028
0.225
900
30.13
6.696
1.728
0.192
1000
28.82
6.404
1.497
0.166
1100
27.38
6.084
1.315
0.146
1200
25.94
5.764
1.168
0.130
1300
24.54
5.453
1.048
0.116
1400
23.2
5.156
0.9482
0.105
1500
21.96
4.880
0.8643
0.096
1600
20.8
4.622
0.7927
0.088
1700
19.73
4.384
0.731
0.081
1800
18.75
4.167
0.6776
0.075
1900
17.83
3.962
0.6309
0.070
2000
16.99
3.776
0.5898
0.066
2100
16.22
3.604
0.5534
0.061
2200
15.5
3.444
0.521
0.058
2300
14.83
3.296
0.4919
0.055
2400
14.22
3.160
0.4658
0.052
2500
13.64
3.031
0.442
0.049
2600
13.11
2.913
0.4204
0.047
2700
12.61
2.802
0.4006
0.045
2800
12.15
2.700
0.3824
0.042
2900
11.72
2.604
0.3657
0.041
3000
9.918
2.204
0.2994
0.033
3500
8.573
1.905
0.2526
0.028
4000
7.535
1.674
0.2181
0.024
4500
6.713
1.492
0.1916
0.021
5000
8.825
1.961
5.422
0.602
下风向最大距离

31.49
6.998
11.25

1.25
D10%最远距离

/

/

/

/

由表35可知，项目筒仓粉尘有组织排放的颗粒物，下风向最大质量浓度为42.14μg/m3，占标率为9.364%，低于10%；封闭矩形灰场无组织排放的颗粒物，下风向最大质量浓度为11.25μg/m3，占标率为1.25%，最大占标率均低于10%。且各点最大落地浓度均远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。大气污染物排放经距离沉降和扩散后，对评价区环境空气质量影响很小。

表36           建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级(
三级□

评价范围

边长=50km□

边长5～50km□

边长=5 km(
评价因子

SO2 +NOx排放量

≥ 2000t/a□

500 ~ 2000t/a□

＜500 t/a(
评价因子

基本污染物 (SO2、NOX、PM10、PM2.5、O3、CO)

其他污染物 (TSP)
包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(
评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准(
附录D (
其他标准(
现状评价

环境功能区

一类区□

二类区(
一类区和二类区□

评价基准年

（ 2017 ）年

环境空气质量
现状调查数据来源

长期例行监测数据(
主管部门发布的数据□

现状补充监测(
现状评价

达标区□

不达标区(
污染源
调查

调查内容

本项目正常排放源 (
本项目非正常排放源□
现有污染源□

拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与
评价

预测模型

AERMOD
□

ADMS
□

AUSTAL2000
□

EDMS/AEDT
□

CALPUFF
□

网格模型□

其他
(
预测范围

边长≥ 50km□

边长5～50km □

边长 = 5 km(
预测因子

预测因子(颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCS)

包括二次PM2.5 □

不包括二次PM2.5 (
正常排放短期浓度贡献值

[image: image16.png]Cime



最大占标率≤100%(
[image: image17.png]Cime



最大占标率＞100% □

正常排放年均浓度贡献值

一类区

[image: image18.png]Cimu



最大占标率≤10%□

[image: image19.png]Cime



最大标率＞10% □

二类区

[image: image20.png]Cime



最大占标率≤30%(
[image: image21.png]Cime



最大标率＞30% □

非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（0.5）h

[image: image22.png]


占标率≤100% (
[image: image23.png]


占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

[image: image24.png]


达标 □

[image: image25.png]


不达标 □

区域环境质量的整体变化情况

k ≤-20% □

k ＞-20% □

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（颗粒物）

有组织废气监测 (    
无组织废气监测(
无监测□

环境质量监测

监测因子：（             ）

监测点位数（     ）

无监测(
评价结论

环境影响

可以接受 (      不可以接受 □

大气环境
防护距离

距（     ）厂界最远（     ）m

污染源年排放量

SO2:（   ）t/a

NOx:（   ）t/a

颗粒物:（3.48）t/a

VOCs:（）t/a

注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项

6、防护距离确定
根据ARESCREEN 大气环境防护距离计算模式计算结果，项目排放的各污染物浓度在厂界各监控点及评价范围内环境空气敏感点均满足《环境空气质量标准》要求，大气环境防护距离为零。因此本项目不设环境防护距离。
7、废气防治措施可行性分析
（1）仓顶呼吸粉尘
根据资料数据，项目料仓顶部呼吸含尘浓度介于200mg/m3-4600mg/m3之间，项目每个筒仓仓顶均设置1台反吹脉冲式除尘器。

脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。

脉冲除尘器是在袋式除尘器的基础上改进的新型高效脉冲除尘器，综合了分室反吹各种脉冲喷吹除尘器的优点，克服了分室清灰强度不够，进出风分布不均等缺点，扩大了应用范围。

根据设备厂家及企业运行经验，仓顶除尘器处理效率可以达到99.8％以上。由工程分析可知，经处理后料仓顶部呼吸粉尘排放浓度为9.09mg/m3，小于10mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，措施可行。

（2）无组织粉尘

无组织粉尘主要来源于卸料及灰场贮存扬尘。为减小无组织排放粉尘对周围环境的影响，项目采取了以下措施：

①项目灰场为全封闭，仅在原料进口处设有电动卷闸门，实现密闭存储及下料；且灰场拟设置洒水喷淋装置，定期进行洒水降尘，抑尘率可达80%以上。

②粉煤灰（干灰）采用气力输送至储罐内，输送过程密闭。 

③设洗车台，各种专用运输车辆在驶离生产厂区前须进行冲洗，确保车容整洁、车体外观无粘结物，车轮未带泥沙，覆盖严密无抛洒。

④对厂区道路及生产作业区的地面均采取硬化处理，并定期进行清扫，做到厂内清洁整齐。

⑤厂区内配洒水车，对厂区地面定期进行洒水抑尘；厂区门前道路、环境按门前三包要求进行管理。

⑥加强厂区绿化，充分发挥绿化带隔声、除尘的作用，减少粉尘（尤其无组织面源）对厂外的影响。
⑦厂内设扬尘管理责任人，并设扬尘监控系统，加强对厂区内扬尘管理。

根据对厂区无组织粉尘排放情况进行的实际监测，厂界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求，可见措施可行。
二、水环境影响分析

1、地表水

本项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水。项目灰场抑尘用水全部蒸发消耗，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后，上清液回用，不外排。可见本项目无新增废水外排。

依据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则——地表水环境》中“表1 水污染影响型建设项目评价等级判定”中“建设项目生产工艺有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，因此该项目水环境影响评价等级应为三级B。

根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则——地表水环境》，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响分析。其地表水自查表见附表2。
2、地下水

本项目生活用及生产用水从市政供水管网引入，不取用项目区地下水，因此，本项目对评价区内的地下水水位和水量无影响，主要为厂内污废水对地下水水质可能有影响，影响对象为浅层地下水。

⑴ 对地下水水质的影响分析

本项目运营期废水主要为少量生活盥洗水和车辆冲洗水，对地下水水质的影响主要来自跑、冒、滴、漏的污水以及存储厂房内污染物直接渗入地下土壤而污染地下水。

由于评价区域土壤包气带岩性主要为黄土状土及粉质粘土，覆盖整个场址区域，渗透性差，且分布连续、稳定，其吸附能力强，区域地下水水位埋深较深，因此浅层地下水不易受到污染。评价要求冲洗水沉淀池采用钢筋混凝土结构进行防渗，对地下水的影响较小。
本项目存储厂房地面均进行硬化和防渗处理，其防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s，且各个储存厂房均为封闭存储。
采取以上措施后，基本不会影响到厂区浅层地下水，对项目厂区及附近地下水环境的影响小。

⑵ 对当地居民生活用水的影响
本项目不取用地下水，下游居民用水为市政供水，因此不会对居民用水产生影响。
三、噪声环境影响分析

1、设备噪声对周围环境影响分析
本工程噪声污染源主要为输送设备、布袋除尘器风机、空压机等。各种设备均采取降噪等措施，噪声可降低15~20dB（A），按照最差降噪效果极端，项目主要设备噪声排放情况见表36。
表36               各类噪声源源强一览表

序号
设备名称
单位
数量
单台声压级dB(A)

降噪措施
采取措施后声压级dB(A)
1
气力输送设备
套
2
85
基础减震
75
2
空压机

台

2

80
基础减震、厂房隔声
65
3
风机

台

2

75

基础减震、厂房隔声
60
本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下：

（1）预测条件假设

①所有产噪设备均在正常工况条件下运行；
②考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。

（2）预测模式

根据点声源距离衰减模式进行厂界噪声预测，预测模式如下：
对单个噪声源，预测模式选点源衰减公式：


[image: image26.wmf]A

r

r

-

)

(

lg

20

-

L

L

0

r0

r

）

（

）

（

=


式中：L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB（A）；

L（r0）—声源的声压级，dB（A）；

R—预测点距离噪声源的距离，m；

ro—参考位置距噪声源的距离，m；

A—其他效应衰减。

两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下列公式：


[image: image27.wmf],

,

0.1

0.1

,,

11

1

()10lg()1010

Aoutj

Aini

NM

L

L

inioutj

ij

LeqTtt

T

==

éù

=+

êú

ëû

åå


式中：Leq（T）—预测点的总声级，dB(A)；

n—室外声源个数；

m—等效室外声源个数。

（3）预测结果

项目厂界噪声值预测结果见表37。

表37                 厂界噪声值预测结果                 单位：dB(A)
预测点位置

背景值

贡献值

预测值
标准值
达标情况

昼

夜

昼

夜

昼

夜

渭电公司厂界
东厂界

52

44

11.14

52.0

44.0

60

50

达标

南厂界

52

45

12.91

52.0

45.0

西厂界

50

43

23.86

50.01

43.05

北厂界

55

48

11.93

55.0

48.0

由表37可以看出，渭河电厂改扩建后各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。
项目200m范围内无敏感保护目标，因此项目运行噪声对周边环境影响较小。
（4）噪声防治措施

根据项目情况，建设方拟采取以下噪声防治措施：

①加强设备的日常维护，避免非正常生产噪声的产生；
②高噪声设备采取减震措施；

③加强工人的日常操作管理和设备日常维护，物品中转运输过程中注意轻放，避免非正常噪声的发生；
通过采取上述措施，经预测分析，项目各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，措施可行。
2、运输车辆对周围环境的影响分析

本项目运营期间由于粉煤灰运输车辆的进出会产生噪声和扬尘，若管理不善会对居民造成一定的噪声影响。

车辆运输时，应采取措施减少对沿线敏感点的影响，拟采取的措施如下：
（1）车辆进出厂区时均需对车胎进行冲洗。

（2）车辆在途经敏感点时限制车速，禁止鸣笛。

（3）尽量避免在居民休息期间进行运输。

（4）运输车辆加盖篷布进行密闭化，严禁跑冒滴漏。

（5）采用性能较好的低噪音运输车辆，加强对运输车辆的维修保养，进一步减少噪声的排放

综上，项目运营期噪声主要为车辆运输等流动性车源，通过加强管理，采取一定措施后对周围声环境影响在人群接受范围内。
四、固体废弃物影响分析
本项目不新增劳动定员，因此不新增生活垃圾。本项目布袋除尘器收集的粉尘量为1735.4t/a，收集后的粉尘通过振打重新入仓。车辆冲洗时，沉淀池内产生的泥渣，送往灰场同灰渣一起堆存后外售。可见，项目产生的固废均得到100%妥善处置，对周围环境影响小。

五、环境管理与监测计划
1、环境管理计划
环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

（1）运营期环境管理
将本项目纳入现有厂区环保管理，设专职环保管理人员1人。

①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定校园的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。

②严格执行建设项目“三同时”制度。

③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。

④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。

⑤做好污染事故的应急处理。
2、环境监测计划

环境监测的目的是便于及时了解项目在施工期和营运期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度，以使产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时也是对所采取的环保措施所起的防治效果的一种验证。本项目施工期已结束，因此，项目仅对运营期进行监测，结合本项目实际现状，项目环境监测计划建议见表38。

表38                 污染源与环境监测计划表
污染源名称
监测项目
监测点位置
监测
点数
监测频率
控制指标
废气

TSP

厂界上风向1个，下风向3个

4个

半年1次，每次2天
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值
厂界
噪声
Leq(A)
厂界四周
4个
每季度1次，每次2天，每天昼夜各1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
六、主要环保投入

本项目总投资28000万元，其中环境保护投入26.5万元，占总投资的0.09%。本项目环境保护投入情况见表39（最终环境保护投入情况以工程实际核算为主）。

表39                 项目环保投入估算表

治理工程

环保设备

数量
环保投资（万元）

废气

钢板筒仓粉尘
仓顶设脉冲式布袋除尘器
2套

8.0

卸料及封闭灰场扬尘

灰场全封闭+洒水喷淋装置

/

5.0

废水
车辆冲洗废水

沉淀池

1座

1.0

噪声

设备噪声
选用低噪声设备，对高噪声设备采用密闭隔声、消声、减振等措施
/

0.5

其他

环境影响评价、验收等费用

/

12.0

合计

/
/

26.5

七、环保管理
本项目环境管理清单（建议）见表40。
表40            环境保护设施管理清单（建议）
污染物

类  型

治理项目

污染防治设施

标    准

废气

筒仓粉尘
2台脉冲式布袋除尘器
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
无组织粉尘
灰场全封闭，喷淋抑尘
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值
废水

车辆冲洗废水

沉淀池

不外排
固废
收尘灰
经振打后重新入仓
处置率100%
沉淀池泥渣

送往灰场同灰渣一起堆存后外售

噪声

设备运行时产生的噪声

隔声、基础减震、消声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
环境
管理

1、开展综合利用，减少三废排放

2、建立健全环保设备管理制度和管理措施

3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行

4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准

5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平

6、提高企业职工的环保意识

八、污染物排放清单
本项目污染物排放清单见下表。




	表41                                      污染物排放清单一览表

类别

污染源

名称

污染因子

污染物产生浓度及产生量
污染物排放浓度及排放量
总量t/a

环保措施

排污口信息

执行标准

治理工艺

数量

标准值

标准名称

废气
钢板筒仓

粉尘

4543.48mg/m3，1738.88t/a
9.09mg/m3，
3.48t/a
/

仓顶除尘器

2套

点源

120 mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
装卸起尘
扬尘

0.06t/a
0.01t/a
/

洒水装置、灰场封闭
/

/

0.5mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值

灰场贮存
扬尘

4.08t/a
0.82t/a

/
/

/

0.5mg/m3
废水

车辆冲洗废水
SS
1373.4m3/a
0
/
沉淀池
1座
/

/

不外排
噪声

各类机械设备

噪声

70~85dB(A)

60~75dB(A)

/

基础减振、厂房隔声
/

连续噪声

昼：60dB(A)
夜50dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

2类标准

固废

除尘器
收尘灰

1735.4t/a

0
/

经振打重新入仓
/

/

/

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

车辆冲洗沉淀池

泥渣

3.5t/a

0
/

送往灰场同灰渣一起堆存后外售
/

/

/




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	灰场
	TSP
	灰场全封闭，喷淋抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值

	水

污

染

物
	车辆冲洗

废水
	SS 
	沉淀池沉淀后回用
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准

	固

体

废

物
	布袋除尘器
	收尘灰
	振打后重新入仓
	处理处置率100%

	
	沉淀池
	泥渣
	送往灰场同灰渣一起堆存后外售
	

	噪

声
	经减震、隔声、消声后，厂区各厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。

	其

他
	\

	生态保护措施及预期效果

项目营运期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，对区域内的生态环境影响较小。




结论建议

	一、结论

1、项目基本情况

  渭电灰场改造场地毗邻渭电厂址周边设置，项目总用地面积198978m2，本次建设内容包括圆型钢板筒仓、封闭灰场、堆灰设备库及办公室、工程机械设备检修间等配套工程。
本项目总投资为28000万元，其中环保投资26.5万元，约占总投资的0.09%。
2、本项目为封闭灰场项目，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用：15、“三废”综合利用及治理工程。本项目不在《陕西省限制投资类产业指导》（陕发改产业[2007]97号）内。

同时，本项目于2016年9月取得了陕西省西咸新区秦汉新城经济发展局关于本项目的备案通则（秦汉经发字[2016]107号）（见附件二）。项目符合国家产业政策及地方有关规定。
3、根据陕西省环境保护厅办公室于2018 年1 月8 日《环保快报》发布的2017 年1~12月全省环境空气质量状况，咸阳当地为大气环境质量非达标区。项目所在厂区各厂界昼、夜噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。

4、运行期影响
（1）废气

项目筒仓粉尘有组织排放的颗粒物，下风向最大质量浓度为42.14μg/m3，占标率为9.364%，低于10%；封闭矩形灰场无组织排放的颗粒物，下风向最大质量浓度为11.25μg/m3，占标率为1.25%，最大占标率均低于10%。且各点最大落地浓度均远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。大气污染物排放经距离沉降和扩散后，对评价区环境空气质量影响很小。

（2）废水

本项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水。项目灰场抑尘用水全部蒸发消耗，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后，上清液回用，不外排。可见本项目无新增废水外排，对水环境产生的影响小。

（3）噪声

本工程噪声污染源主要为输送设备、布袋除尘器风机、空压机等。各种设备经降噪等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此项目运营期噪声对周围环境影响较小。
（4）固体废物

本项目不新增劳动定员，因此不新增生活垃圾。本项目布袋除尘器收集的粉尘通过振打重新入仓。车辆冲洗时，沉淀池内产生的泥渣，送往灰场同灰渣一起堆存后外售。可见，项目产生的固废均得到100%妥善处置，对周围环境影响小。

5、总结论

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策；建设单位在严格落实本评价提出的环保措施，履行环保“三同时”手续，加强运营过程中污染防治措施的情况下，污染物可达标排放。从满足环境质量目标的角度考虑，项目建设是可行的。
二、建议与要求

1、保证足够的环保资金，实施本报告建议的各项污染防治措施，做好项目建设的“三同时”工作。

2、加强环境管理，建立完备的环保档案，加强项目各阶段环保管理，搞好环保资料保管，及时向有关部门报告，接受当地环保部门的管理与监督。

3、对运输道路应做好规划，避免对道路运输给交通和周围居民带来不利影响。


	预审意见：
 公   章

经办人：                                      年    月     日 

	下一级环保行政主管部门审查意见：
公   章

经办人：                                     年     月     日



	审批意见：
    公   章

经办人：                                      年     月     日


� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





场地周边护坡





工程回填





回用





声环境





噪声





大气环境





扬尘、废气





施工废水





基础工程





主体工程





装饰工程





设备工程





工程验收





交付使用





依托现有厂区





生活污水





弃土





建筑垃圾





建筑垃圾场





植被破坏


水土流失





绿化、水土保持





沉淀池





平整场地








[image: image29.png]P

.
o ik
.
(=

S | ERTRA [



[image: image30.jpg]prerstou |

RS

PLle

=
N il

TS

)

Pl

‘lf* %
|J': e

R

ARARAA

AR

B
P2

ABTRTH



_1234567890.unknown

_1234567891.dwg

