
建设项目基本情况

	项目名称
	粮仓、取暖炉生产项目

	建设单位
	秦汉新城满江红炉具厂

	法人代表
	丁安得
	联系人
	

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城南位镇固显村

	联系电话
	
	传真
	
	邮政编码
	713100

	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城南位镇固显村

	立项审批
部门
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2018-611204-03-070410

	建设性质
	新建□改扩建(技改(
	行业类别及代码
	C3329其他金属工具制造

	占地面积
（m2）
	4000
	绿化面积
（m2）
	/

	总投资

（万元）
	40
	其中：环保投资（万元）
	10
	环保投资占总投资比例
	25%

	评价经费

（万元）
	-
	预期投产

日期
	-

	工程内容及规模

一、项目背景
秦汉新城满江红炉具厂注册成立于2007年9月，位于陕西省西咸新区秦汉新城南位镇固显村，总建筑面积为3600m2，厂房为租赁（租赁合同见附件 3），主要建设内容为生产环保煤取暖炉、家用粮仓等，总投资40万元。

    项目于2007年10月完成建设投产，自建成运行以来一直未履行环保手续，于2018年在西咸新区秦汉新城环境保护局“散、乱、污企业整顿行动”中因缺少环保手续、环保措施不到位等问题进行停产整顿，本次为补办环评手续。项目已于2018年12月31日取得秦汉新城行政审批与服务局《秦汉新城满江红炉具厂粮仓、取暖炉生产项目备案确认书》（项目代码：2018-611204-33-03-070410）（见附件2）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）等有关环保法律、法规，建项目需进行环境影响评价。结合项目建设情况，经检索《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部 44号令）和《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部1号部令），以及西咸新区秦汉新城环境保护局对工程环境管理的要求，该建设项目应进行环境影响评价，属《建设项目环境影响评价分类管理名录》 中“二十二、67 金属制品加工制造”类别，应编制环境影响报告表。 
2018年12月，秦汉新城满江红炉具厂委托我公司承担该公司粮仓、取暖炉生产项目环境影响评价工作，并编制建设项目环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织技术人员认真研究了该项目的有关材料，经过现场踏勘和调研，依据项目性质、污染特征和区域环境状况，依照环境影响评价技术导则的要求编制了项目环境影响评价报告表。

二、项目判定
1、产业政策相符性分析
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本，2013年修订版）》中限制类和淘汰类，应视为允许类。同时根据《陕西省限制投资类产业指导目录（2007年本）》之列，本项目不属于限制投资类项目，且项目已经取得陕西省企业投资项目备案确认书（见附件2），陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局同意其备案。

因此，项目的建设符合国家产业政策和陕西省相关政策。

2、相关规划相符性分析
2011年6月，省政府在国务院新闻办召开新闻发布会，正式宣布了《西咸新区总体规划》，秦汉新城作为西咸新区的5个组团之一正式成立。《西咸新区-秦汉新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》于2014年2月编制完成，并已取得陕西省西咸新区建设环保局关于报告书的审查意见（西咸建环发[2014]65号）。
根据《西咸新区-秦汉新城分区规划（2010-2020）》，秦汉历史文化主轴—依托秦汉大道等骨干道路，建设优美示范小镇，进行生态再造，发展现代农业，包装策划文化产业，打造秦汉历史文化主轴。产业布局包括渭河北岸综合服务区、塬北综合服务区及周陵新兴产业园区，其中周陵新兴产业园区依托西安、咸阳两市雄厚的科技、人才和产业基础，打造以建筑产业化、光机电与系统集成、新材料与新能源、高端装备制造等为核心的现代装备制造产业园。
本项目生产粮仓、取暖炉，属于现代制造业，根据秦汉新城南位镇固显村村委会出具的证明（附件4）可知，秦汉新城满江红炉具厂用地性质属于建设用地，符合当地土地利用规划。
符合秦汉新城发展相关规划。
3、选址合理性分析
本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城南位镇固显村，租赁原有的古县钢球厂场地，北测和西侧都临乡村道路，南临空地，东临闲置学校。项目实施后，各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。项目用地属于租赁，租赁合同（见附件3），满足要求。因此，在严格采取各项污染防治措施的前提下，本项目选址基本可行。
三、工程概况

1、项目名称及建设性质

项目名称：粮仓、取暖炉生产项目
建设地点：秦汉新城南位镇固显村
建设单位：秦汉新城满江红炉具厂
建设性质：改建

投资总额：40万元
2、建设规模与内容
本项目建设单位租用原钢球厂空置厂房，项目净用地面积4000m2，总建筑面积3600m2。项目主要建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程等组成，本项目含住宿及食堂，建设项目组成见表1。
表1  建设项目组成一览表

工程名称

主要组成内容

主要组成内容

备注

主体工程

生产加工车间

总面积1800m2；一层钢筑结构，该区域主要用于原材料的切割、组装等。
已建

储运工程

材料库

总面积600m2；一层钢筑结构；该区域主要用于原材料存放。

已建

成品库

总面积600m2；一层钢筑结构；该区域主要用于成品的存放。
已建

辅助工程

办公区

总面积200m2；一层钢筑架构。
已建

生活区

主要包括职工宿舍和食堂，宿舍为 1 层砖混结构，建筑面积200m2，食堂 1 层砖混结构，建筑面积 200m2。

已建

公用工程

给水

由固显村供水系统提供

已建

排水

本项目主要为生活废水，食堂废水经隔油池处理后同生活废水一起进入化粪池处理后交由附近农民清掏堆肥。
隔油池、化粪池未建设

供电

由秦汉新城供电局供应

已建

制冷供暖

办公及宿舍夏季制冷及冬季供暖采取分体式空调

已建

环保工程

废气处理

焊接工序采用移动式焊接烟雾净化器；餐饮油烟利用静电式油烟净化器。

废水处理

本项目主要为生活废水，食堂废水经隔油池处理后同生活废水一起进入化粪池处理后交由附近农民清掏堆肥。
噪声治理

对主要产生噪声设备，采取优化设备选型、减震、隔声等降噪处理。
固废处理

废钢材边角料、收集后外售；生活垃圾定点收集环卫清运；废机油及含油棉纱等危险废物分类收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处置。

3、项目地理位置及四邻关系
本项目位于秦汉新城南位镇固显村，北测和西侧都临乡村道路，南临空地，东临闲置学校。项目地理位置见附图一、周围概况见附图二。
4、产品方案
本项目建成后，主要为粮仓、取暖炉的生产，产品产量及规格具体见表2。
表2  产品一览表
序号

产品名称

年产量

1

粮仓

2000个

2

取暖炉

8000台

5、主要设备
本项目主要生产设备见表3。
表3    项目主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量（台/套）

1

液压机
400
4
2

液压材料折弯
WC67Y
2
3

剪板机
Q11-3*1.5米
3
4

开式可倾压力机
J23-80
5
5

二保焊机
250
6
6

压筋机
5
合计

/

/

25
6、主要原辅材料消耗表
表4  主要原辅材料一览表
类别

项目

单位

年度预计用量

备注（用途、存放位置）

原辅料

钢板

t

90

本项目生产用，原料库内

铁皮

t

20

钢筋
t

2
耐火材料

t

20

焊丝

t

1

机油

t

0.4

能源

电

度

8000

市政供电

水

t

300
市政供水

四、公用工程 

1、给排水系统
①给水

项目用水由固显村供水系统提供，水质和水量均能够满足该项目的生活、消防员用水需求。
②排水

本项目主要为生活废水，食堂废水经隔油池处理后同生活废水一起进入化粪池处理后交由附近农民清掏堆肥。生活污水产污系数按0.8计，本项目污水排放量为240m3/a。
2、供电
项目电源由市政电网供给，可满足本项目用电需求。
3、供暖及制冷
本项目办公区冬季采暖与夏季制冷均采用分体空调。
4、消防
本项目各建筑物严格执行建筑防火等级标准，配备必要的消防器材。在所有建筑物内根据消防类别按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求配备手提式干粉灭火器。
五、定员与工作制度

本项目定员10人，每年工作250天，每天工作8小时。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目租赁已建成的车间，根据现场调查，目前项目主要生产设备已安装，配套环保设施建设存在一定问题。与本项目有关的环境问题具体如下：

1、现有环保措施

生活垃圾由环卫部门清运。

存在环境问题

    （1）焊接烟尘未按要求收集治理；

（2）未建一般工业固废暂存间和危险废物暂存间。

（3）食堂餐饮废水未经隔油池处理，与生活污水都未经过化粪池处理。

3、整改措施

（1）要求对焊接烟尘采用移动式焊接烟雾净化器处理；

（2）配套建设一般固废暂存间、危险废物暂存间，危险废物应委托有资质单位清运处置，签订危险废物处置协议。

（3）要求新增隔油池，食堂废水经隔油池后与生活污水一起进入化粪池处理后定期清掏肥田。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

本项目拟建地点位于西咸新区秦汉新城南位镇固显村，212县道与105县道十字路口西北方向，西咸北环线以西区域。
秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域。总规划面积302km2，大遗址保护区104km2，其中32km2是绝对保护区，建控地带和风貌协调地带72km2，南跨渭河与西安相望，随着西安主城区的北拓以及咸阳城区东扩，两座古都将在这里对接融合。
2、自然气候条件
秦汉新城地处内陆，属于温带大陆性半干旱季风性气候。表现为四季分明，春季（3月下旬开始）气温上升，降水增多，冷空气活动频繁，易出现寒潮、大风、霜冻和春旱天气；夏季（5月下旬开始）气温最高，降水量大，光照充足，夏初和伏天多旱，后期易出现大风暴雨；秋季（9月上旬开始）初多阴雨，气温缓降，湿度大，光照少，后期气温猛降，干旱少雨；冬季（11月上旬开始）气候变冷，干燥少雨。
3、水文地质
本项目所在地周边无地表水流经，秦汉新城境内有渭河流经，渭河干流，横跨甘肃东部和陕西中部。全长818km，流域总面积134766km2。渭河在咸阳区域的流域面积约为106498km2，最大年径流量为353m3/s，最小年径流量65.5m3/s。
秦汉新城地区黄土台塬属风积堆平原，奠基于中更新世，形成于上更新世，便曾覆盖80~100m厚的黄土层。塬面平坦，地市高亢，以红油土为主。塬间洼地水分条件较好，以黑油土为主。塬面起伏不平处是由于剥蚀堆积作用在次生黄土上发育的具有明显地带性特征的褐饧土；土壕及塬坡上零星由黄、白饧土。渭河冲积平原区三级阶地前缘以陡壁、冲沟与二级阶地相连接。其后缘多以缓坡与黄土台塬过渡，故多分布红油土和褐饧土。二级阶地阶面平坦，以淤饧土为主。一级阶地多分布潮翙土、潮土、淤泥土。沿岸河漫滩地势低洼，分布河淤土及沼泽土。
4、地形地貌
秦汉新城地貌为北高南低，呈阶梯状向渭河谷底倾斜，大致以宝鸡峡北干渠为界，分为北部黄土台塬区和南部冲击平原区。北杜乡阳家寨南窑最高，正阳乡同仁庄东南最低，海拔在514~367m之间，高差147m。背部台塬区划分出台塬与塬间洼地两类，南部平原则划分为三级河流阶地、河漫滩及河床。
5、交通运输
秦汉新城交通便利，是古丝绸之路的第一站，也是西部大开发的桥头堡，欧亚大陆桥的新枢纽，西咸经济一体化的承载者，陇海铁路、咸铜铁路、银福高速、西宝高速、西咸机场高速、312国道、208省道、上林苑大桥、规划中的西安地铁2号线、兰池大道和横桥等穿境而过，西安咸阳国际机场坐落其中，是全国六大航空枢纽之一，构成公路、铁路、航空四通八大的立体交通网络。
评价范围内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区等特殊保护单位。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）:

一、环境空气质量现状监测
1、空气环境质量

根据陕西省环境保护厅办公室发布《环保快报》(2018-3) 中“2017年1~12月关中地区67个县(区)空气质量状况统计表”中秦汉新城2017年环境空气质量中的数据，主要污染物项目浓度达标分析见表5。
表5 区城空气质量现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度
标准值
达标分析
可吸入颗粒（PM10）
年平均质量浓度
130ug/m3
70ug/m3
超标
细颗粒物（PM2.5）
年平均质量浓度
67ug/m3
35ug/m3
超标
二氧化硫（SO2）
年平均质量浓度
17ug/m3
60ug/m3
达标
二氧化氮（NO2）
年平均质量浓度
38ug/m3
40ug/m3
达标
一氧化碳（CO）
第95百分位浓度
2mg/m3
4mg/m3（24小时平均）
达标
臭氧（O3）
第95百分位浓度
188ug/m3
160ug/m3（日最大8小时平均）
超标
从上表中可以看出，项目所在区域各项指标除一氧化碳、二氧化氮和二氧化硫外，其余均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，属于不达标区域。
二、声环境质量现状
为了解拟建工程及周边的声环境质量现状，本次环评委托西安普惠环境检测技术有限公司于2019年1月10日及11日对项目地进行环境噪声现状监测，在厂界四周外延1m共布设4个监测点位，分别位于项目东、南、西、北场界，监测时间为每天昼间和夜间各监测一次，监测结果见表6。
表6  声环境质量现状监测结果  单位：dB（A）
监测点位

监测

时段

昼间

夜间

监测结果

标准

监测结果

标准

1#场界北

1月10日

50
60

43
50

2#场界东

51
43
3#场界南

50
44
4#场界西

50
43
1#场界北

1月11日

51
43
2#场界东

50
43
3#场界南

50
43
4#场界西

51
44
由表7可以看出，1#、2#、3#、4#监测点监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准。因此，项目所在地声环境质量现状良好。

3、生态环境

根据现场勘查，本项目所在区域无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

评价范围内无珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标，以项目地重点保护文物、风景区和周围居民点的声环境、大气环境及生态环境为主要环境保护目标，通过现场实地调查，确定项目周围主要环境敏感保护目标见表7。
表7   主要环境目标保护表
环境要素

名称
坐标/m
保护对象

保护内容
环境功能区
相对厂址位置
相对厂界距离/m
X
y
环境空气

袁家村

108.536596
34.366394
居住区

人体

健康
GB3095-2012

二级标准
东侧
454
固显村

108.529751
34.365526
西侧和北侧
26
声环境

固显村

108.529751

34.365526

（GB3096-20

08）2 类标准

西侧和北侧
26



评价适用标准
	环境质量标准
	环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准；

（3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

	污染物排放标准
	施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；其他废气排放执行《大气污染物综合排标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；

施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；

固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单中相关规定。



	总量控制指标
	根据国家《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》及本项目特点，排放的生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，项目污水不外排。运营期不申请总量控制指标。




建设项目工程分析


施焊时发尘量 (m

	/min)

	焊接材料发尘量(g/kg)

	
	手工电弧焊
	低氢型焊条（结507，直径4mm）

	350～450

	11～16


		钛钙型焊条（结422，直径4mm）

	200～280

	6～8


	自保护焊
	药芯焊丝(直径3.2mm)

	2000～3500

	20～25


	二氧化碳气体保护焊
	实芯焊丝(直径1.6mm)

	450～650

	5～8


		药芯焊丝(直径1.6mm)

	700～900

	7～10


	氩弧焊
	实芯焊丝(直径1.6mm)

	100～200

	2～5


	埋弧焊
	实芯焊丝(ф5)

	10～40

	0.1～0.3



	注：本表摘自《焊接工程师手册》（陈祝年，机械工业出版社，2002.1）。

本项目年使用实芯焊丝1 t/a，产污系数选取最大值8g/kg-焊丝，则焊接烟尘产生量为8kg/a。焊接车间每天焊接4小时，年工作时间250天，则焊接烟尘产生速率为0.008kg/h，烟尘浓度为2.67mg/m3。

环评要求项目配备风量为3000m3/h的移动式焊接烟尘净化器，用于焊接过程中粉尘的收集及处理。处理效率可达99%，经处理后无组织排放，排放量为0.08kg/a，排放速率0.00008kg/h，排放浓度为0.0267mg/m3。

食堂油烟废气

本项目用餐人数为10 人/d，食用油平均用量按 0.03kg/人.d（3 餐/日）计，则耗

油量为 0.3kg/d。油的平均挥发量按总耗油量的 3%计，则油烟量为0.009kg/d。每天

操作时间为 6h，则小时油烟挥发量为 0.0015kg/h。本项目设置灶头数为 1个，属于小

型规模，需安装油烟净化器对油烟进行净化处理，效率不得小于 60%，（风量按2000m3/h）。经油烟净化器处理后，最终排放浓度为 0.3mg/m3＜2mg/m3，油烟废气排

放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。
2、废水

本项目生产过程中不需要用水，故无生产废水产生；因此，项目运营期间外排废水

主要为员工生活污水和餐饮废水。根据现场调查及水平衡估算，项目生活用水量为300t/a，排水量按照用水量80%计，员工生活污水量为240m³/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。本项目主要为生活废水，食堂废水经隔油池处理后同生活废水一起进入化粪池处理后交由附近农民清掏堆肥。类比同类项目，生活污水产排情况见表10。

表10 项目水污染物产排情况

污水种类

污水产生(m3/a)
污染物

产生浓度（mg/L）

产生量(t/a)
生活污水

240

COD
300
0.072
BOD5
200

0.048
SS
50
0.012
氨氮

25

0.006
3.噪声

本项目运营过主要噪声源为生产车间内机械设备运转噪声，噪声源强一般为75~85dB（A）。

表11  项目主要设备噪声源强及治理措施    单位：dB（A）

噪声源所在位置

噪声源名称

治理前噪声源强

数量（台）

治理措施

生产区

液压机
80
4
基础减振、墙体隔声

液压材料折弯
85

2
基础减振、墙体隔声

剪板机
85
3
基础减振、墙体隔声
开式可倾压力机
85

5
基础减振、墙体隔声
二保焊机
80

6
基础减振、墙体隔声

压筋机
85
5
基础减振、墙体隔声

4、固体废物

本项目运营期主要产生固体废物包括废金属边角料、金属屑、废机油、废棉纱、生活垃圾等。

（1）一般工业固废

①边角料、金属废屑

根据建设单位提供的资料，剪切冲压余边产生的钢板下脚料约为10t/a，定点收集后外售废品收购站。
环评要求钢材切割下料过程中在设备周围设置简易围挡，防止粉尘向外大面积逸散；对散落于设备周围的粉尘定期清扫；加强车间通风。

（2）危险废物

本项目危险废物主要为设备保养、维修过程产生的废机油、废棉纱手套，项目日常机器维护保养会产生少量废机油及含油棉纱手套。其中废机油产生约0.1t/a，属于HW08 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。含有棉纱产生量约0.02t/a，属于HW49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。
（3）生活垃圾

项目运营期职10人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，生活垃圾产生量为1.3t/a。生活垃圾采用垃圾桶分类收集、固定地点堆放，由环卫部门统一处置。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名 称
	处理前产生浓度及

产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大气污染物
	生产过程
	焊接烟尘
	0.008t/a  2.67mg/m3
	0.000008t/a  0.0267mg/m3

	
	食堂
	油烟
	0.075t/a  0.75mg/m3
	0.03t/a  0.3mg/m3

	水

污

染

物
	生活污水

（240m3/a）
	COD
	300mg/L   0.072t/a
	食堂废水经隔油池处理后同生活废水一起进入化粪池处理后交由附近农民清掏堆肥

	
	
	BOD5
	200mg/L   0.048t/a
	

	
	
	SS
	50mg/L   0.012t/a
	

	
	
	氨氮
	25mg/L    0.006t/a
	

	固

体

废

物
	机加工工序
	边角料、金属废屑
	10t/a
	0t/a

	
	设备检修
	废机油
	0.1t/a
	0t/a

	
	生产过程
	废棉纱
	0.02t/a
	0t/a

	
	生活、办公
	生活垃圾
	1.3t/a
	0t/a

	噪声
	本项目运营过主要噪声源为生产车间机械设备运转噪声，噪声源强一般为75~85dB（A）。

	其  它
	无

	主要生态影响：

本项目施工期作业已结束。本项目生产活动主要在车间内部进行，对生态环境影响较小。




环境影响分析

	一、施工期环境影响分析：

本项目厂房等基础配套属于租赁，仅有设备安装及配套环保设施安装。因而对周边环境影响较小，本次评价不对施工期进行环境影响分析。

二、运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析

本项目运营期废气主要为焊接烟尘，排放方式为无组织排放。主要废气污染源排放参数如下：

本项目废气排放情况见表12。

表12 项目无组织废气排放情况

面源名称

长度（m）

宽度（m）

初始高度（m）

排放速

率（kg/h）

排放量

（t/a）

年排放

小时（h）

排放工况

评价因子

焊接烟尘
38.38
23.38
5
0.00008
0.00008
1000
间歇

颗粒物

1）大气环境影响评价工作等级的确定
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

估算模式所用参数见表13。

表13估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

40.0 °C

最低环境温度

-10.0 °C

土地利用类型

农田

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否
地形数据分辨率(m)

/
是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/m

/

海岸线方向/o
/

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表14 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax

(μg/m3)

Pmax

(%)

D10%
(m)

矩形面源

TSP

900.0

0
0
/

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为0.0%，Cmax为0.0ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

2、水环境影响分析

本项目生产过程无生产行废水的产生和排放，产生的废水主要是生活废水。本项目产生的生活污水为240t/a，生活污水排入污水处理管道，对周围地表水环境影响较小。
3、声环境影响分析

项目生产过程的噪声源为生产车间内设备噪声，源强约为75~85dB（A）。本项目生产均选用低噪声设备，设备采取基础减振、墙体隔声等措施，可综合降噪15～25dB(A)，达到噪声消减的目的。项目设备及噪声源强见表15。
表15    项目主要设备噪声源强     单位：dB（A）

噪声源所在位置

噪声源名称

治理前噪声源强

数量（台）

治理措施

叠加后等效室外源强

生产区

液压机
80
4
基础减振、厂房隔声可降15dB（A）

65
液压材料折弯
85

2
70

剪板机
85
3
70
开式可倾压力机
85

5
70

二保焊机 
80
6
65

压筋机
85
5
70
本次预测采用噪声点源衰减公式和噪声叠加公式进行声环境影响预测。
点源衰减公式：

[image: image2.jpg]L, =1L, -20lg(2)- AL




式中，L1、L2 —— r1、r2处的噪声值，dB（A）；

r1、r2——距噪声源的距离，m；

ΔL——房屋、树木等对噪声影响值，dB（A）。

噪声叠加公式：

[image: image3.jpg]Leq, =101g(Y 10°"=)

)




项目预测值见表16。
表16   项目区各厂界预测噪声值    单位：dB(A)

项目
预测点
背景值

贡献值
预测值

标准值
达标情况
北厂界
昼间
51
34
51.09
昼间≤60

夜间≤50
达标

夜间

43
0
43
达标

东厂界
昼间
51
45
51.97
达标

夜间

43
0
43
达标

南厂界
昼间
50
50
53
达标

夜间

44
0
44
达标

西厂界
昼间
51
42
51.51
达标

夜间

44
0
44
达标

本项目运营期夜间不生产，根据预测结果，各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，对外环境影响较小。
为进一步减小项目噪声对厂界及区域环境的影响，建议采取以下防治措施：

①针对各噪声源的特点，采取相应的降噪、减噪措施，产生高噪声及振动的设备采取必要的减振措施，并合理布置在车间内位置；

②对厂界四周种植树木等绿化，形成绿化隔离带，可起到一定的降噪隔音效果；

③尽可能提高工艺自动控制水平，减少工人直接接触高噪声设备时间。

4、固体废物环境影响分析

本项目运营期主要产生固体废物包括废边角料、金属屑、废棉纱、废机油和生活垃圾等。项目产生的固体废物详见表17。
表17 项目固体废物产生及处置情况一览表    单位：t/a

类别

产生环节

废物性质

产生量

处置方法

生活垃圾

职工生活

一般固废

1.3

集中收集、环卫处置

废边角料、金属屑
生产过程

一般固废

1.12
集中收集、变卖

废机油

设备维护

危险废物（HW08）

0.1
危废暂存间临时暂存，委托有资质单位处置
废棉纱

危险废物（HW49）

0.02
（1）一般固废暂存要求

本次评价要求，建设单位应配套建设一般固废暂存间，并对地面进行硬化并采取一般防渗处理，符合“防扬散、防雨淋、防渗漏、防蚊、防鼠”等要求，对一般工业固废外售处理前进行临时暂存。
（2）危险废物暂存要求

需配套建设1座危废暂存间，具体措施要求如下：

①危废暂存间地面、裙角应进行防腐防渗处理；防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；

②应使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2001）附录 A 所示的标签；

④危险废物贮存间门口张贴危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》；

⑤建立危险废物转移联单制度，确保危险废物可得到安全、合理的处置。

在切实采取以上固废暂存、处理及管理措施后，可有效防止本项目产生的固废对环境的污染和危害，对环境影响较小。

5、环境管理及监测计划

（1）环境管理

按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立环境管理机构与职责，加强对区内环保设施的运行管理和污染预防。建设项目应设置专门的管理机构，设环保兼职管理人员1人。其主要职责是：

①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定社区环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督；

②严格执行建设项目“三同时”制度；

③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标；

④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作；

⑤进行环保知识宣传教育，提高入住企业环保意识。

（2）运营期环境监测

建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，评价要求建设单位应按照相关法律法规和技术规范，组织开展的环境监测活动，指定监测方案，委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。本次评价建议，运营期监测计划如下：
表18运营期环境监测计划一览表

项目

监测因子

监测地点

监测频次

控制指标

噪声

Leq(A)

东、西、南、北场界各设1个监测点

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

6、环境投入估算

本项目环保投资10万元，总投资40万元，占总投资的25%，环保投资主要用于污水治理、废气治理、隔声降噪、绿化等方面，具体列于下表19。
表19 环保投入估算

类别

污染防治设施

数量

环保投资（万元）

废气

焊接烟尘
移动式焊接烟雾净化器
4套
3
食堂油烟废气

油烟净化器

1套
1
废水
食堂废水

隔油池

1个
0.5
生活废水

1座10m3的化粪池
1个
2.5
噪声

设备运行噪声

合理布局，基础减振、厂房隔声
若干

1.2
固废

生活垃圾

垃圾桶

若干

0.3
一般废物

一般废物暂存间

1处

0.5

危险废物

危险废物暂存间

1处

1
合计
10
7、项目污染物排放清单

本项目污染物排放清单见下表：

表20  污染物排放清单汇总表

分类

污染物名称

污染物排放量

治理措施

废气

焊接工序
烟尘
0.000008t/a
移动式焊接烟雾净化器
食堂
油烟
0.03t/a
油烟净化器
废水

生活污水

（240m3/a）
COD

0.072t/a

本项目主要为生活废水，食堂废水经隔油池处理后同生活废水一起进入化粪池处理后交由附近农民清掏堆肥。
BOD5
0.048t/a

SS
0.012/a

氨氮

0.006t/a

固体

废物

机加工工序

边角料、废金属屑

10t/a

统一回收外售

设备检修

废机油

0.1t/a

危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置
废棉纱

0.02t/a

生活、办公

生活垃圾

1.3t/a

交由环卫部门集中处理

8、环保设施管理清单

建设单位应对本报告涉及的环保措施予以重视，逐项落实，在环保设施建成验收以前不得投入运营。表21列出了本项目应当环保设施管理清单表，供建设单位自主验收参考。
表21   环保设施管理清单

序号

类别

污染源

建设内容及设施

执行标准
1

废气

焊接烟尘
4套移动式焊接烟雾净化器
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
食堂油烟

1套油烟净化器
《饮食业油烟排放标准》

（GB18483-2001）小型规模相关排放要求
2

废水

生活污水

进入化粪池处理后交由附近农民清掏堆肥
不外排
餐饮废水
食堂废水经隔油池处理后同生活废水一起进入化粪池处理后交由附近农民清掏堆肥
3
噪声

生产设备

合理布局，基础减振、厂房隔声

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

4
固废

一般工业固废

一般废物暂存处，统一回收外售

符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定

生活垃圾

交由环卫部门集中处理

危险废物

危废暂存间，定期交由有资质的单位代为处理处置
危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定及其修改单。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名 称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	焊接工序
	烟尘
	移动式焊接烟雾净化器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	食堂
	油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》

（GB18483-2001）小型规模相关排放要求

	水

污

染

物
	生活污水
	COD

BOD5
SS

氨氮


	食堂废水经隔油池处理后同生活废水一起进入化粪池处理后交由附近农民清掏堆肥
	不外排

	固

体

废

物
	机加工序
	废边角料、金属屑
	定点收集后外售
	“无害化、减量化、资源化”合理处置

	
	设备检修
	废机油
	危废暂存间，定期交由有资质的单位代为处理处置
	

	
	
	废弃棉纱
	
	

	
	生活、办公
	生活垃圾
	交由环卫部门集中处理
	

	噪声
	通过合理布局，对设备安装基础减震垫，经厂房隔声、距离衰减等有效措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境声排放标准》（GB12348-2008）2类。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：

本项目建设地点位于陕西省西咸新区秦汉新城南位镇固显村，租用已建车间，用地性质为建设用地，不涉及区域土壤侵蚀、水土流失等生态影响。项目仅进行原件的机加工。本项目主要为生活废水，食堂废水经隔油池处理后同生活废水一起进入化粪池处理后交由附近农民清掏堆肥。危废暂存间也按要求防渗处理。因此，本项目运营过程中对生态环境影响很小。


结论与建议

	环境影响评价结论：

一、环境影响评价结论

1、项目概况

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城南位镇固显村，项目总投资40万元。项目主要以成品钢材、铁皮为原料，生产工艺为机加工生产线包含剪切、压制、折弯、压筋和焊接等一般机工艺。产品为粮仓、取暖炉等，年产能达到粮仓2000个、取暖炉8000台。营运期工作人员和管理人员共计10人。

2、相关判定性结论

（1）产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本，2013年修订版）》中限制类和淘汰类，应视为允许类。同时根据《陕西省限制投资类产业指导目录（2007年本）》之列，本项目不属于限制投资类项目，且项目已经取得陕西省企业投资项目备案确认书（见附件1），陕西省西咸新区秦汉新城发展改革局同意其备案。

（2）规划及选址合理性分析

项目位于陕西省西咸新区秦汉新城南位镇固显村。本项目周围敏感点较远，北测和西侧都临乡村道路，南临空地，东临闲置学校。根据企业总体规划、市场分析的情况，以及技术条件、资金力量、可选购设备的生产加工能力等因素，现改建公司项目厂址。

根据用地相关的证明文件：秦汉新城满江红炉具厂粮仓、取暖炉生产项目选址符合用地规划。

因此，本项目选址可行。

3、区域环境质量现状

（1）大气环境质量现状

根据陕西省环境保护厅办公室发布《环保快报》（2018-3）中2017年1～12月全省环境空气质量状况中秦汉新城空气常规六项污染物监测统计结果，项目所在区域各项指标除一氧化碳、二氧化氮和二氧化硫外，其余均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，属于不达标区域。由监测结果显示， SO2、NO2小时浓度值、24 小时浓度值，PM1024小时浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在地环境空气质量现状较好。
（2）声环境质量
监测期间：厂界和敏感点昼间、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在地声环境质量良好。
4、项目运营期环境影响分析

运营期产生的主要环境影响有废气、噪声和固体废物，经环评提出的处理措施处理后可达标排放，对环境影响较小。

废气

本项目运营期产生的废气污染物主要包括焊接烟尘和食堂油烟。

焊接烟尘拟采取焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行净化处理后排放，其排放量为0.08kg/a，经预测厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的厂界监控点浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后，最终排放浓度为 0.3mg/m3＜2mg/m3，油烟废气排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。

因此，本项目不会对周围环境空气造成明显影响。

（2）废水

该项目废水主要为职工的生活污水。本项目生活污水排放量为240t/a，生活废水（食堂废水经隔油池之后）一起进入化粪池处理后交由附近农民清掏堆肥，本项目废水对环境影响较小。
（3）噪声

项目运营期噪声主要为生产设备噪声。项目生产设备均选用低噪声设备，并布置于厂区中部，设备通过采取基础减震、隔声以及柔性接口等措施的情况下，各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。项目运营期噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对敏感点影响不大。
（4）固体废物

本项目运营期固体废物主要包括职工生活垃圾，生产过程中产生的生产过程中产

生的边角料、金属废屑、机械运行产生的废机油及废棉纱等。项目厂区设置垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理处置；边角料、金属废屑、集中收集后外售；废机油、废棉纱分离收集暂存后于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

经过采取以上措施后，项目固体废物均得到妥善处理处置，对周围环境影响不大。在切实采取以上固废暂存、处理及管理措施后，可有效防止本项目产生的固废对环境的污染和危害，对环境影响较小。

（5）总量控制

根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，我国“十三五”期间继续对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮这4 种污染物实行排放总量控制。排放的生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，项目污水不外排。运营期不申请总量控制指标。
结合本项目排污特点，运营期不申请总量控制指标。综上所述，项目符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在经济技术上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，本项目从环境保护角度考虑是可行的。

二、建议与要求

1、要求

（1）项目必须定期对厂区生产设备进行检修维护，确保设备高效生产；

（2）项目运营过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行相应的国家标准；

（3）危废暂存间进行防渗，加强危废处置管理。

2、建议

（1）垃圾采用分类收集，日产日清，避免垃圾臭味影响厂区环境。

（2）建立健全的环保管理机构和制度，对客户进行环保知识宣传，全面做好各项环保工作。




	预审意见：

                                                 公    章

  经办人：                                 年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                              公    章

 经办人：                                 年    月    日


	审批意见：

                                                公    章

   经办人：                               年      月     日



	注      释

    一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  委托书

附件2  备案文件

附件3  土地使用证

附件4  标准批复
附件5  监测报告

附图1  项目地理位置图

附图2  项目四邻关系

附图3  项目敏感目标分布图

附图4  项目平面布置示意图

附图5 秦汉新城规划图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列表项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



粮仓成品





卷边机卷边成形





压筋机压筋





剪板机和手工剪切





外购原料铁皮











固废、噪声





固废、噪声





固废、噪声
















