# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见—由行建设单位管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西渭河发电有限公司储煤场封闭工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西渭河发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇陕西渭河发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 712085 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇陕西渭河发电有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 秦汉新城行政审批与政务 服务局 |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  | 行业类别 及代码 | N7222 大气污染治理 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 37800 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 3400 |  |  |
| 总投资 (万元) | 8600 | 其中：环保投资(万元) |  | 8600 | 环保投资占总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2019年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 陕西渭河发电有限公司（以下简称“渭河电厂”）是在原渭河发电厂新基础上，经产权转让改制而设立，公司成立于1997年5月8日，厂址位于西咸新区秦汉新城正阳镇。公司从工程设计、建设安装到投产运行，始终把环保工作放在突出位置，由于建设起步较早，部分原设计中污染治理措施不符合现行环保政策以及国家有关制度及规定的要求。2015年，公司对原有#3、#4、#5、#6机组的环保设施进行升级改造，实施超低排放改造，改造总投资达3亿余元人民币。 渭河电厂现有煤场为露天形式，主要污染物为煤尘，其排放源主要有煤场、运煤胶带输送机通廊等。储煤场现有防尘措施为防风抑尘网，但在大风季节时，防风抑尘网不能起到很好的防尘作用，尤其在煤场内存在堆取料机或推煤机对储煤进行堆取作业时，煤场的扬尘仍然存在。在大风季节时，煤场造成的扬尘给周边居民的生活、学习、工作、生产造成一定的影响。 因煤场扬尘造成的燃煤流失给企业带来了经济损失，露天煤场刮风时造成风损，经测算，当风速为3～5级时所造成的原煤年损失可达2.5‰，当风速为5～8级时所造成的原煤年损失可达3.5～4‰，平均估算储煤场年因风致运动而导致的原煤损耗可达3.2‰以上。夏天进入雨季，篷布覆盖不及时造成被雨水冲刷流失极大，水分过大造成入炉煤无法正常上煤，煤仓频繁断煤，影响碎煤机出力，无法保证机组正常运行。 因此，公司露天煤场扬尘治理，对于解决大风天气煤粉扬尘的污染问题，大幅度降低燃煤扬尘流失和雨水冲刷流失，具有十分重要的现实意义。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）中的有关条款规定，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（及修改单）（环境保护部令第44号），本项目属于其中“四十一、煤炭开采和洗选业-130、煤炭储存、集运”，应编制环境影响报告表。 为此，陕西渭河发电有限公司于2018年9月6日委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织人员踏勘现场，收集、整理有关资料，对项目的建设等情况进行初步分析，并根据项目的性质、规模及项目所在地的区域环境特征，在现场踏勘、资料调研、环境监测、数据核算的基础上，编制完成了《陕西渭河发电有限公司储煤场封闭工程环境影响报告表》。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 依据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类“鼓励类”中的第三十二条“环境保护与资源节约利用”中第十五款“三废综合利用及治理工程”。项目已取得陕西省企业投资建设项目备案确认书（项目代码2018-611204-44-03-042027）。因此，项目建设符合国家和陕西省产业政策要求。 2、相关规划符合性分析 项目与相关规划的符合性分析见表1。 表1 项目与相关规划的符合性分析 政策名称; 要求; 项目情况; 符合性分析. “十三五”生态环境保护规划; 加快推进燃煤电厂超低排放和节能改造。强化露天煤场抑尘措施，有条件的实施封闭改造; 项目拟对露天煤场实施封闭改造; 符合. 大气污染防治行动计划; 深化面源污染治理，大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施; 项目露天煤场现建有防风抑尘网，拟实施封闭改造; 符合. 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018～2020年）（修订版）; 严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施; 符合. 续表1 项目与相关规划的符合性分析 政策名称; 要求; 项目情况; 符合性分析. 西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018～2020年）; 严格落实煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。; 项目露天煤场现建有防风抑尘网，拟实施封闭改造; 符合. 由表1可知，项目符合相关规划要求。 3、选址合理性分析 项目储煤场封闭工程全部位于现有陕西渭河发电有限公司厂区内部，不新增占地。项目施工期会产生一定的噪声、固废等，但都局限于厂内；根据本次评价结论，项目建成运行后，可有效减少颗粒物对外环境的影响。 综上所述，从环境保护角度分析，项目选址可行。 三、地理位置及周边环境概况 1、地理位置 项目拟建场址位于西咸新区秦汉新城正阳镇，现状为露天储煤场，场址中心地理坐标为：N34.424824°，E108.916875°。通过厂区现有进场道路与省道、县道相接，交通较为便利。 2、周边环境概况 项目占地区域位于现有陕西渭河电厂内部，北侧为渭河电厂主厂房区，西侧为石灰石粉磨站，南侧为运煤专线及绿化带，东侧为材料库、油库等。储煤场西距柏家咀村居民330m，西北距岩张村居民680m，东距渭河电厂居民区340m，东南距马神庙村435m，西南距东杨村431m，无拆迁和移民安置问题。 项目地理位置图见附图1，周边环境关系图见附图2。 四、现有工程概况 渭河电厂现有露天储煤场1座，储煤场为斗轮机条形煤场，煤场机械采用两台斗轮堆取料机按折返式布置，储煤场长260m、宽184m，占地面积47840m2。堆煤高度13.5m，总储煤量约为30×104t，可满足4×300MW机组BMCR工况下15d的耗煤量。 目前，煤场四周设有15m高的防风抑尘网，煤场内安装有两条输煤皮带、两台斗轮机和两条铁轨，煤场南侧东西方向有#0隧道、#1—#4地下煤斗室和地下输煤皮带。煤场共设置4个出入口，其中南侧的煤场出入口与其西侧的汽车运煤出入口之间为混凝土道路；在煤场周围有环形消防水管网和消防栓。其余出入口设置相应的车间引道，便于运煤车辆、推煤机等的交通。 五、技改项目基本情况 1、建设内容及规模 项目位于渭河电厂内部南侧，在现有露天储煤场位置建设封闭煤场，封闭现露天煤场，封闭尺寸为210m×180m，封闭面积37800m2。为了更好的利用场地建设条形封闭煤场，需拆除#6乙皮带、#2斗轮机、89号尾部驱动小室、四周防风抑尘网和南北两侧挡煤墙，按照现有设备位置和高度采用大跨度钢结构预应力管桁架封闭储煤场。屋面采用彩钢板进行维护，基础采用桩基，支撑钢桁架的混凝土立柱高于地面2.0m，柱间2.0m以下为钢筋混凝土挡煤墙，煤场南北两侧面挡煤墙上方安装3m高双层防风抑尘网替代部分屋面，满足项目通风要求。 为满足煤场功能，煤场共设置4个主要出入口，在煤场东侧设有2个出入口（#1斗轮机及皮带通道和推煤机进出通道），在煤场西侧设2个出入口（#1斗轮机及皮带通道和汽车煤进出通道）作为煤场的进出口（同时作为进口和出口）。另根据需要在四周设检修及消防大门及适当数量的人员进出通道。 项目在现有露天煤场建设一个大跨度钢结构预应力管桁架封闭储煤场，保持输煤系统输煤机械现有的运行状态（斗轮堆取料机+推煤机+皮带机）。预应力桁架结构在大跨度结构设计时，相对于网架结构具有更好的稳定性；结构外观简洁、线形流畅、空间造型多样化；所采用的钢管管壁比较薄，截面有比较大的回转半径，因而拥有较好的抗压和抗扭性能，从而结构整体刚度比较大，其几何特性比较好；钢管与大气接触的表面积比较小，节点处各根杆件又是直接焊接，无积留湿气和大量灰尘的死角或凹处，便于清刷、油漆，维护和防锈；并且管形构件对端部及全长范围内作封闭处理后，在其内部是不易生锈的；从流体动力学角度来讲，圆形管截面的管桁架结构其性能是有优势的，在风力或水流等荷载作用下，圆管结构比其它截面形式的结构其荷载作用效应要低得多。项目所用预应力管桁架结构见图1。 根据现场调查，项目#6乙皮带、#2斗轮机已拆除，其余工程尚未开工建设。 图1 项目所用预应力管桁架结构 项目主要建设内容见表2。 表2 项目组成表 工程类别; 单项工程; 工程内容; 与现有工程依托关系. 主体工程; 储煤场; 全封闭煤场，设置4个主要出入口，长210m，宽180m，封闭面积37800m2，最大储煤量22×104t。将现有1台悬臂式斗轮堆取料机（#1）、皮带机、推煤机、装载机等现有设备封闭在内; 占地全部位于现有露天储煤场内，占地面积减小10040m2. 煤场抑尘; 煤场两侧一定高度纵向设置雾化喷洒水防尘系统，每隔5m设置1个雾化洒水喷头; 新建. 辅助工程; 厂区道路; 厂内主要道路均已进行了水泥路面硬化; 依托现有. 煤场周边道路; 煤场周围道路均已进行硬化; 依托现有. 公用工程; 给水; 依托厂内现有露天煤场供水管网供给; 依托现有. 排水; 无生产废水排放; /. 供电; 由厂区现有电网提供; 依托现有. 照明及采光; 设置采光带，白天采用自然光，夜间采用LED人工照明; 新建. 通风; 煤场采用自然进风、自然排风的通风方式，即通过两侧挡煤墙与屋盖之间的防风抑尘网缝隙自然进风，由设置在屋顶的避风天窗自然排风; 新建. 消防; 工程拟新建消防水泵房1座、消防水池1座，并在煤场内部设置自动消防水炮灭火系统，消防管网在封闭煤场内形成环状，消防水炮采用自动跟踪定位射流灭火系统，安装间距≤40m，保证任何着火点均有2门消防水炮的水射流所覆盖; 新建. 环保工程; 废水; 消防废水设消防废水池收集；煤场封闭抑尘系统喷淋用水量不大，不足以形成径流，无喷淋废水排放; /. 废气; 全封闭煤场、雾化喷洒水防尘系统、设置通风设施; /. 固废; 项目无固体废物排放; /. 噪声; 全封闭煤棚隔声; /. 2、工程方案 ⑴ 煤场降尘 煤场扬尘的主要原因就是煤粉颗粒小，气候多风干燥，根据本次煤场封闭建筑方案，拟采用设置雾化喷洒水防尘系统降尘方案，每隔5m设置1个雾化洒水喷头。 ⑵ 煤场周边道路 工程目前的输煤设施中，场外来煤方式主要采用铁路运输，另外也有汽车运煤作为临时应急运煤方式。锅炉输煤方式采用带式输送机上煤，煤场作业机械主要为悬臂斗轮堆取料机，辅以推煤机、装载机等。现有设施多年实际运行状况良好，本期改造工程在保证全厂#3、#4、#5、#6机组正常运行的条件下，拆除#6乙皮带、#2斗轮机、89号尾部驱动小室和南北两侧挡煤墙，对原有煤场进行封闭改造，以达到治理扬尘的目的。 煤场的推煤机和临时汽车运煤均可从煤场的西侧或东侧进入煤场。煤场封闭后，为满足煤场功能，煤场共设置4个出入口，另根据需要在四周设检修及消防大门及适当数量的人员进出通道。 3、储存规模 由于本次封闭改造过程需要拆除原防风抑尘网及部分其他设施，并重新建设挡煤墙，封闭煤场面积相对现状露天煤场占地面积减小10040m2，故改造完成后储煤量减少为22×104t，可满足4×300MW机组BMCR工况下11d的耗煤量。 4、平面布置及合理性分析 本煤场封闭要保证煤场内输煤系统的正常运行，仅封闭露天煤场，将煤场及其中的斗轮堆取煤机、输煤皮带机等部分运煤设备统一封闭，封闭尺寸长为210m×180m，封闭面积37800m2。封闭煤场内主要有斗轮堆取料机、推煤机、装载机、皮带机进行倒运、上料等作业。 改造后，封闭煤场设出入口4处，与煤场现有出入口一致，主出入口位于煤场西侧，方便煤炭运输。 六、公用工程 1、给水 项目给水由渭河电厂现有供水系统提供。 2、排水 本次技改项目完成后无新增劳动定员，现有劳动定员产生的生活污水依托厂区现有的生活污水管网进入生活污水处理站。 煤场封闭后，煤棚两侧设置有雾化喷淋装置，由于喷淋用水量不大，不足以形成径流，因此，无喷淋废水排放。且煤场为全封闭结构，不会产生场地淋滤雨水。 3、供电 储煤场照明配电箱由渭河电厂现有供电线路提供。 4、照明及采光 煤场封闭后，在煤棚下部、顶部及两端适当位置设置采光带，用于夜间的采光，白天采用自然光。 5、通风与防尘 煤场采用自然进风、自然排风的通风方式，即通过南北两侧双层防风抑尘网自然进风，由设置在屋顶的避风天窗自然排风。 6、消防 拟新建消防泵房1座、消防水池1座，并在煤场内部设置自动消防水炮灭火系统，消防管网在封闭煤场内形成环状，消防水炮采用自动跟踪定位射流灭火系统，安装间距≤40m，保证任何着火点均有2门消防水炮的水射流所覆盖。 六、劳动定员与工作制度 项目技改后无新增劳动定员。 七、主要经济技术指标 项目总投资8600万元，全部由建设单位自筹，其中环保投资8600万元，占总投资的100%。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 渭河电厂现有工程情况如下： 一、现有工程 1、现有工程组成 渭河电厂现有发电机组共有二期，即：二期工程#3和#4机组（2×300MW）、三期工程#5和#6机组（2×300MW）。 渭河电厂一期工程#1和#2机组（2×50MW）始建于上世纪60年代末，安装2台50MW燃煤机组，一期工程在渭河电厂产权转让改制时已转让给大唐渭河发电公司，不再归属渭河电厂管理。 渭河电厂目前二期、三期工程（4×300MW）正常运行，现有工程项目组成见表3。 表3 现有工程组成情况一览表 项目组成; 工程内容; 建设内容. 主体工程; 发电机组; 4台1025t/h的亚临界自然循环煤粉锅炉；3、4号汽轮机为上海汽轮机有限公司生产的C320-16.18/0.245/535/535国产型汽轮机；5、6号汽轮机为哈汽公司生产的73型亚临界纯凝机组. 公用工程; 给水; 电厂用水由厂区现有水井提供. 循环冷却塔; 厂内设4座循环冷却塔，循环冷却排水经冷却塔后循环使用. 补给水系统; 化水站酸碱废水进行中和处理后作为循环冷却水系统补充水，不外排. 排水; 项目生活污水、工业废水处理达标后排入市政污水管网，最终进入西咸新区秦汉新城污水处理. 供电; 项目用电由电厂自用电系统提供，二期、三期工程互为启备电源. 灰场; 渭河电厂原设有灰场1座，位于项目厂区东南侧约1.3km处，灰场已于2017年被秦汉新城政府征用，不再使用；渭河电厂拟在厂区西侧待征地中新建灰场，目前仍在办理征地手续，尚未开始建设；目前电厂灰渣在渣仓内储存，并随时外售正元电力实业发展公司. 煤场; 储煤量为30×104t，设有防风抑尘网，并设置报警装置、喷淋装置等. 环保工程; 脱硫措施; 石灰石～石膏湿法脱硫系统+2级吸收塔，脱硫效率≥99.4%. 除尘措施; 静电除尘器，除尘效率≥99.8%. 脱硝措施; SCR脱硝，脱硝效率≥90%. 生活废水处理措施; 1套，生活污水经曝气、絮凝沉淀、过滤处理后排入市政污水管网. 脱硫废水处理措施; 1套，从吸收塔排出的石膏浆液进入水力旋流浓缩器进入真空脱水装置脱水，脱水后的石膏储存、外售。溢流液经废水旋流器浓缩、中和、絮凝沉淀、澄清处理后用于冲渣补充水，不外排. 工业废水处理措施; 经悬浮澄清器、气浮装置、絮凝沉淀、过滤后排入市政污水管网. 噪声; 选用低噪声设备，对重噪设备安装消声器，合理绿化，充分利用植物的降噪作用. 固体废物; 灰渣、脱硫石膏外售正元电力实业发展公司；危险废物交有资质单位处置；生活垃圾统一收集后交环卫部门处理. 2、厂区总平面布置 渭河电厂总体上分为生活区、生产区2部分，生活区位于厂区东侧、生产区位于西侧，两者间有围墙相隔。生产区西侧为企业灰场，中部由北向南依次为升压站、冷却塔、主厂房区、露天煤厂、火车卸车沟，东侧为办公区、污水处理站、库房等。 厂区总平面布置图见附图2。 3、生产工艺流程 煤炭由火车运入厂内煤场贮存，然后由煤场进入输煤系统和制粉系统将煤制成煤粉送至锅炉燃烧，锅炉产生的高温高压蒸汽推动凝汽式汽轮发电机发电，产生的电能接入厂内配电装置，由输电线路送出，供用户使用。供凝汽器的循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。锅炉产生的烟气进入尾部烟道，经脱硝设施、空气预热器及除尘设备除尘、脱硫后通过烟囱排入大气。炉渣、粉煤灰和脱硫石膏基本综合利用。锅炉产生的部分蒸汽由汽轮机抽出后向用户供热。 4、现有工程环保手续执行情况 渭河电厂二期、三期工程于1985年9月19日取得原陕西省城乡建设环保厅的环评批复（陕城环发〔1985〕358号），1995年全部建成投产，2001年8月通过原陕西省环境保护局环保竣工验收。随着环保排放标准的要求日趋严格，2012年起渭河电厂对#3、#4、#5和#6机组进行了超低排放改造，并分别取得了原陕西省环境保护厅、咸阳市环境保护局的环评批复，2015年低氮排放改造工程通过原陕西省环境保护厅环保竣工验收。 渭河电厂建厂以来各项目环境影响评价及“三同时”制度执行情况具体见表4。 表4 渭河电厂环境影响评价和“三同时”制度执行情况 序号; 生产线名称; 项目名称; 环境影响评价; 竣工环境保护验收; 备注. 审批部门; 审批文号; 审批时间; 规模; 审批部门; 审批文号; 审批时间. 1; 二期、三期工程; 渭河电厂二、三期扩建工程; 原陕西省城乡建设环保厅; 陕城环发〔1985〕358号; 1985.9.16; 4×300MW; 原陕西省环境保护局; 陕环监验〔2001〕011号; 2011.11.19; 正常运行. 2; 二期、三期工程; 4×300MW机组脱硝工程; 原陕西省环境保护厅; 陕环批复〔2012〕35号; 2012.2.3; 4×300MW; 原陕西省环境保护厅; 陕环批复〔2016〕105号; 2016.2.29; 正常运行. 3; 二期、三期工程; 4×300MW机组脱硫增容改造工程; 咸阳市环境保护局; 咸环批复〔2014〕166号; 2014.9.9; 正常运行. 4; 二期、三期工程; 4×300MW机组烟尘达标排放改造工程; 咸阳市环境保护局; 咸环批复〔2014〕167号; 2014.9.9; 正常运行. 5、现有工程产排污及治理情况 ⑴ 废气 现有工程废气主要为各机组燃煤锅炉排放的烟气，主要污染物为SO2、NOx和颗粒物等，属于有组织排放废气，燃煤堆场、输煤系统、石灰石浆液制备系统等均会无组织排放少量粉尘。 ① 有组织废气 根据现有工程厂区在线监测数据，目前#3、#4、#5、#6机组正常运行，收集2018年1～10月10个月数据，具体见表5。 表5 各机组锅炉排放废气在线监测结果 机组污染物; #3（mg/m3）; #4（mg/m3）; #5（mg/m3）; #6（mg/m3）; 执行标准（mg/m3）. 范围; 均值; 范围; 均值; 范围; 均值; 范围; 均值. 颗粒物; 1.62～3.39; 1.89; 0.96～3.16; 2.16; 1.70～3.18; 2.54; 1.14～2.80; 2.14; 10. SO2; 11.26～16.66; 14.22; 11.20～17.80; 15.02; 11.56～15.59; 13.61; 9.77～18.00; 13.75; 35. NOx; 28.76～37.48; 33.67; 32.28～35.28; 33.82; 18.14～20.79; 19.18; 14.63～23.35; 18.41; 50. 现有工程废气污染防治措施见表6。 表6 废气污染源采取的防治措施一览表 废气来源; 污染物; 废气污染防治设施; 排气筒高度/数量/内径（m）. 名称; 工艺; 处理效率. #3、#4、#5、#6机组锅炉烟气（2×300MW）; 颗粒; 双室四电厂除尘器; 静电除尘; 除尘效率≥99.8%; 220m/2/6.6. SO2; 湿法脱硫; 石灰石～石膏湿法脱硫系统+2级吸收塔; 脱硫效率≥99.4%. NOx; SCR; SCR; 脱硝效率≥90%. 注：表中所列数据来自于陕西渭河发电有限公司超低排放改造工程报告表（已批复、验收）。 ② 无组织废气 现有工程露天煤场、输煤系统、石灰石浆液制备系统会产生无组织粉尘，均采用相应的喷淋装置、防风抑尘网等措施，来控制无组织粉尘的排放。电厂现状露天煤场无组织粉尘排放主要包括煤炭装卸产生扬尘、煤炭堆放产生的扬尘、运输车辆产生扬尘。由于电厂原环评中未核算煤场无组织粉尘排放量，本次进行补充核算。 a、煤炭装卸扬尘 煤炭卸料、堆料等过程具有同一性质的起尘机制，都是由于落差引起扬尘。项目煤炭装卸起尘环节主要包括卸料、堆料和取料过程。起尘量计算参照“秦皇岛港口煤炭装卸起尘及其扩散规律的研究”得出的计算公式，公式为： 式中： Q——煤炭装卸扬尘产生量，kg/t； U——地面平均风速，取2.1m/s； W——煤炭含水率，取8%； H——装卸高度，取1.5m。 经计算可知，项目煤炭装卸过程中扬尘产生量为0.03kg/t，因而煤炭装卸粉尘产生量为217.74t/a。电厂露天煤场四周设置有15m高防风抑尘网，同时在煤场四周设有喷洒水防尘系统，类比其它储煤场的防风抑尘效率，抑尘率可达80%，则现状露天煤场煤炭装卸无组织粉尘排放量为43.55t/a。 b、煤炭堆放扬尘 项目运营期主要的煤尘主要来源于堆场起尘。煤炭堆放过程中，由于风力的影响产生少量的风力扬尘，起尘量采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式计算，公式为： 式中： Q——堆场扬尘产生量，mg/s； U——地面平均风速，取2.5m/s； AP——起尘面积，露天煤场面积约为47840m2。 经计算可知，项目煤炭堆放起尘量为1841.54mg/s，因而煤炭堆放粉尘产生量为58.07t/a。电厂露天煤场四周设置有15m高防风抑尘网，同时在煤场四周设有喷洒水防尘系统，类比其它储煤场的防风抑尘效率，抑尘率可达80%，则现状露天煤场煤炭堆放无组织扬尘排放量为11.61t/a。 c、运输车辆扬尘 项目所需燃料煤炭由彬长和铜川煤矿供应，厂外运输采用铁路和公路相结合的运输方式，以铁路为主。煤炭运输过程中会有扬尘产生，为减少道路扬尘，建设单位采取了运输车辆全覆盖、定期洒水、道路硬化等措施，经采取上述措施后，运输车辆扬尘产生量较小。 综上所述，项目现状露天煤场无组织扬尘排放量为55.16t/a。 ⑵ 废水 现有工程废水主要是生活污水、工业废水以及脱硫废水，废水治理情况见表7。 表7 废水治理情况一览表 序号; 废气来源; 污染物; 产生设施或工序; 废水污染防治设施; 外排去向. 名称; 工艺; 处理能力. 1; 工业废水; SS、pH、COD; 化水站排污水及杂用水; 污水处理站; 隔油处理+气浮装置+絮凝沉淀+过滤; 130t/h; 市政污水管网，秦汉新城朝阳污水处理厂. 2; 生活污水; COD、氨氮; 员工生活用水; 生活污水处理站; 曝气+絮凝沉淀+过滤; 300t/h. 3; 脱硫废水; SS、pH; 脱硫设施; 配套废水净化装置; 中和、絮凝沉淀、澄清; 50t/h; 回用3#、4#锅炉排渣用水. 综上，现有工程废水排入市政污水管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。 ⑶ 噪声 目前，厂区噪声源主要包括汽轮机、发电机、磨煤机、灰渣泵房、各水泵房、送引风机、冷却塔等。 根据现场调查，企业针对噪声来源采取不同的防治措施，包括将大部分强声源集中在厂房内，灰渣泵、各类水泵及空压机均设置专用泵房或空压站，减少对厂外环境的影响，部分设备有隔声罩、消声器、减振垫。加强绿化，种植绿化隔离带，减轻电厂噪声对周围环境的影响。 厂区2018年10月6日至7日的厂界噪声监测结果见表8。 表8 厂界噪声监测结果 序号; 监测点; 监测时间; 昼间噪声值（（dB）A）; 夜间噪声值（（dB）A）. 1; 南厂界1; 2018.10.6; 54.3; 44.1. 2018.10.7; 54.0; 43.9. 2; 南厂界2; 2018.10.6; 54.1; 43.8. 2018.10.7; 53.8; 43.6. 3; 东厂界1; 2018.10.6; 53.8; 43.6. 2018.10.7; 53.6; 43.8. 4; 东厂界2; 2018.10.6; 54.2; 44.0. 2018.10.7; 54.4; 44.2. 5; 北厂界1; 2018.10.6; 54.5; 44.3. 2018.10.7; 54.3; 44.5. 6; 北厂界2; 2018.10.6; 54.7; 44.7. 2018.10.7; 54.8; 44.5. 7; 西厂界1; 2018.10.6; 54.4; 44.2. 2018.10.7; 54.6; 44.3. 8; 西厂界2; 2018.10.6; 53.7; 43.8. 2018.10.7; 53.9; 43.6. 由表9可知，现有厂区厂界昼夜噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 ⑷ 固废 厂区固废主要为一般固体废物和危险废物。 ① 一般固废 一般固废综合利用与处置情况见表9。 表9 一般固废综合利用与处置情况一览表 一般工业固废名称; 产生量 （t）; 综合利用; 贮存. 利用量（t）; 去向; 利用率（%）; 贮存量（t）; 去向; 利用率（%）. 炉渣; 14.42×104; 14.42×104; 全部外售; 100; 0; 渣仓; 0. 粉煤灰; 60.57×104; 60.57×104; 100; 0; 0. 脱硫石膏; 12.00×104; 12.00×104; 100; 0; 0. 现有工程全厂产生的一般固废均外售综合利用。 ② 危险废物 现有厂区产生的危险废物主要是机械设备定期更换产生的废机油、废保温石棉、废SCR催化剂，根据《国家危险废物名录》，废机油、废油桶、废感光材料、废石棉、废SCR催化剂危险废物类别分别为HW08、HW49、HW16、HW36、HW50，产生情况见表10。 表10 危险废物产生与处置情况一览表 危险废物名称; 产生量（t/a）; 贮存量（t）; 处理（处置）量（t/a）; 处理方式（及去向）; 处理率（%）. 废机油（HW08）; 21.80; 10.90; 21.80; 陕西明瑞资源再生有限公司; 100. 废油桶（HW49）; 2.14; 1.07; 2.14; 100. 废感光材料（HW16）; 0.05; 0.05; 0.05; 陕西新天地固体废物综合处置有限公司; 100. 废石棉（HW36）; 24.80; 12.40; 24.80; 100. 废SCR催化剂（HW50）; 60.00; 30.00; 60.00; 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司; 100. 电厂危险废物在厂内危废暂存间暂存，最终全部交由有资质单位处理，不外排。 二、主要环境问题 根据以上分析可知，渭河电厂现有工程各污染治理设施运行正常，污染物排放浓度满足相应标准要求，现有环境保护问题主要为储煤场为露天设置，扬尘产生量较大，不符合现行环保要求。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 西咸新区在西安、咸阳两市建成区之间，位于渭河地断陷地中部，地势西北高，东南低，构成台阶式现代河谷较为平坦开阔的地貌景观。南部属关中平原区，北部属黄土高原沟壑区，城市规划区位于渭河南北两岸二、三级阶地上，阶地上部覆盖黄土和亚粘士、亚砂士，下部为砂层及砾石、卵石层。 秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km。 项目位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇，场址中心地理坐标东经108.916875°，北纬34.424824°，交通方便，地理位置优越。 二、地形地貌 秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高千渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。 项目区域地质构造上位于陕北台凹缘与渭河断凹相接的地带；在陕西省地层区划中，分属陕甘宁盆地分区和汾渭分区的渭河小区。项目地处渭河新生代断部盆地，活动断裂发育，新构造运动强烈，存在着发生破坏性地震的构造背景。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，该区地震烈度为VI度，地震动峰值加速度为0.15g。 经调查，项目区内无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。 三、气候气象 1、气象概况 本次采用的气象资料为泾河气象站（57131）资料，评价基准年为2017年，气象站位于陕西省西安市，地理坐标为东经108.9667°，北纬34.4333°，海拔高度410m。气象站始建于2005年，2005年正式进行气象观测。 泾河气象站距项目厂址5.8km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2005～2017年气象数据统计分析。泾河气象站资料整编表见表11。 表11 泾河气象站常规气象项目统计（2005～2017） 统计项目; 统计值; 极值出现时间; 极值. 多年平均气温（℃）; 14.9; /; /. 累年极端最高气温（℃）; 39.8; 2005-06-23; 41.8. 累年极端最高低温（℃）; -8.6; 2016-01-25; -11.5. 多年平均气压（hPa）; 968.5; /; /. 多年平均水汽压（hPa）; 12.1; /; /. 多年平均相对湿度（%）; 62.7; /; /. 多年平均降雨量（mm）; 535.9; 2007-08-09; 117.3. 灾害天气统计; 多年平均沙暴日数（d）; 0.1; /; /. 多年平均雷暴日数（d）; 5.5; /; /. 多年平均冰雹日数（d）; 0.2; /; /. 多年平均大风日数（d）; 1.4; /; /. 多年实测极大风速（m/s）、相应风向; 7.7; 2008-07-20; 25.8N. 多年平均风速（m/s）; 2.5; /; /. 多年主导风向/风向频率（%）; NE16.2; /; /. 多年静风频率（风速＜0.2m/s）（%）; 1.7; /; /. 2、风向特征 泾河气象站主要风向为NE和NNE、SW、ENE，占52.1%，其中以NE为主风向，占到全年16.2%左右。 四、水文 1、地表水 秦汉新城境内有泾河、渭河两条过境河流，均属渭河水系。 渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县(市)后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。 渭河自西向东沿秦汉新城南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处），河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。 据区域水文地质资料，水位年变幅约1.5m左右。据现场调查访问，区的历史最高地下水位埋深可达10.0m。场地地下水对砼结构无腐蚀性；对钢筋全结构中的钢筋在干湿交替的情况下具有弱腐蚀性。 渭河位于项目南侧，与项目直线距离约1.7km。 2、地下水 本地区属于关中冲积、洪积平原，具有以松散岩类孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征，其动态主要受渭河的影响，补给主要依靠大气降水渗入和河流渗漏，含水层沿渭河呈条带状分布，面积广大，水量丰富。渭河平原区为强富水区，潜水总流向南东，埋深4～11m与19～40m之间，开采深度17～50m，单井涌水量10～20m3/h；承压水总流向南东，埋深200～250m。 秦汉新城处于渭河南北两岸阶地区，属于西安凹陷北部。新生代以来堆积了巨厚的松散沉积物，地下300m以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。各含水层在垂直方向与弱透水层成不等厚互层或夹层重叠。尤其是数十米的粗粒相冲积层，蕴藏着丰富的水资源。根据地下水的赋存条件和水力特征，分为潜水和承压水两类。 渭河河漫滩区属强富水区，潜水埋深一般小于10m；渭河一级阶地区为强富水区，潜水埋深一般在10～20m之间；渭河二级阶地区为较强富水区，从阶地前缘向后缘，富水性逐渐变弱，潜水埋深一般为10～20m；渭河三级阶地区为中等富水区，潜水埋深为30～60m；黄土塬区为极弱富水区，潜水埋深大于60m。 五、动、植物 项目所在地的地表植被属暖温带落叶阔叶林区，天然植被大多已被农作物小麦、玉米、蔬菜等所替代，人工栽培主要树种有杨树、泡桐、榆树、柳树、臭椿、松、柏等。灌木主要分布在地埂、河岸滩地上，种类有酸枣、悬钩子、杠柳，荆条等。草木植物主要有长芒草、阿尔泰紫苑、雀麦等。农作物主要有小麦、玉米、谷子、红薯、大豆等，经济作物主要有苹果、梨、花椒、油菜、花生、甜瓜等。 本项目评价范围内人类活动频繁，项目区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。 六、文物古迹 经调查，项目拟建地周围1000m范围内无国家及地方重点保护文物、古迹。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），“删除了社会环境现状调查与评价相关内容”，本报告不再对社会环境简况进行调查。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 1、项目所在区域空气质量达标判定 本项目位于西咸新区秦汉新城范围内。项目所在区域环境空气质量达标情况未发布。本次区域环境空气质量达标判定采用秦汉新城常规空气质量监测结果。根据陕西省环境保护厅《环保快报2017年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2018〔3〕号）附表4关中67个县区空气质量状况统计，秦汉新城2017年全年优良天数196天，重污染以上天数38天，空气质量综合指数6.70，关中67区县排行第35。 本次评价采用《快报》中2017年度秦汉新城空气质量状况统计结果进行区域环境质量达标判定。统计结果见表12所示。 表12 2017年秦汉新城空气质量状况统计结果 SO2 (μg/m³); NO2 (μg/m³); PM10 (μg/m³); PM2.5 (μg/m³); CO (mg/m³); O3 (μg/m³). 年均值; 监测值; 17; 38; 130; 67; /; /. 标准值; 60; 40; 70; 35; /; /. 相应百分位数24h均值或8h均值; 监测值; /; /; /; /; 2; 188. 标准值; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 达标情况; 达标; 达标; 未达标; 未达标; 达标; 未达标. 根据2017年秦汉新城空气自动监测站基本污染物常规监测结果，PM10、PM2.5年均浓度超标，相应百分位数24小时或8小时均值中O3超标，根据《环境空气质量评价技术规范（试行）HJ663-2013》，判定项目所在区域为不达标区。 2、环境空气质量现状补充监测 陕西渭河发电有限公司委托陕西金盾工程检测有限公司于2018年10月06日～10月12日，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的有关规定，对本项目环境空气质量现状进行了实测。 ⑴ 监测点及监测项目 监测地点为场址西侧柏家咀村、场址东侧岩张村，具体监测点位置及监测项目见表13，监测点位见附图3。 表13 环境空气监测点位置及监测项目 编号; 监测点位置; 相对项目煤棚位置; 监测项目. 1; 柏家咀村; W，330m; PM10、SO2、NO2、Hg及其化合物. 2; 岩张村; NE，680m. ⑵ 监测结果 监测结果见表14。 表14 PM10、SO2、NO2、Hg及其化合物监测结果统计表 监测点位; 监测日期; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3）; Hg及其化合物. 1小时浓度范围; 24小时平均值; 1小时浓度范围; 24小时平均值; 24小时平均值; 24小时平均值. 电厂西侧柏家咀村; 2018.10.6; 8～10; 8; 35～75; 54; 103; 6.6×10-6ND. 2018.10.7; 7～10; 8; 42～86; 60; 94; 6.6×10-6ND. 2018.10.8; 9～12; 9; 46～76; 63; 108; 6.6×10-6ND. 2018.10.9; 8～12; 10; 27～71; 47; 67; 6.6×10-6ND. 2018.10.10; 8～11; 10; 31～78; 60; 72; 6.6×10-6ND. 2018.10.11; 10～16; 13; 40～84; 65; 110; 6.6×10-6ND. 2018.10.12; 10～16; 13; 37～87; 75; 117; 6.6×10-6ND. 二级标准限值; 500; 150; 200; 80; 150; /. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; /. 最大值占标率%; 3.20; 8.67; 43.50; 93.75; 78.00; /. 电厂东侧岩张村; 2018.10.6; 9～11; 9; 37～76; 56; 105; 6.6×10-6ND. 2018.10.7; 8～11; 8; 44～88; 62; 96; 6.6×10-6ND. 2018.10.8; 10～13; 9; 47～78; 65; 106; 6.6×10-6ND. 2018.10.9; 9～12; 11; 28～74; 49; 69; 6.6×10-6ND. 2018.10.10; 9～12; 10; 33～79; 62; 74; 6.6×10-6ND. 2018.10.11; 10～16; 14; 42～86; 66; 112; 6.6×10-6ND. 2018.10.12; 11～15; 13; 39～89; 77; 114; 6.6×10-6ND. 二级标准限值; 500; 150; 200; 80; 150; /. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; /. 最大值占标率%; 3.20; 9.33; 44.50; 96.25; 76.00; /. 由表14可知，评价区大气污染物SO2、NO21小时平均浓度值、24小时平均浓度值及PM1024小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、声环境现状 为了调查项目所处区域的声环境质量现状，陕西渭河发电有限公司委托陕西金盾工程检测有限公司于2018年10月6日～10月7日，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定，对项目区域声环境质量现状进行了实测。 1、监测点布置及监测因子 ⑴ 监测因子：等效连续A声级。 ⑵ 监测点位：渭河电厂厂界、柏家咀村、岩张村、毛庞村，声环境监测点位见附图3。 2、监测结果 声环境质量现状监测结果见表15。 表15 声环境质量现状单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测日期; 监测值; 标准值; 超标量. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 电厂南厂界1; 2018.10.6; 54.3; 44.1; 65; 55; 0; 0. 2018.10.7; 54.0; 43.9; 0; 0. 2; 电厂南厂界2; 2018.10.6; 54.1; 43.8; 0; 0. 2018.10.7; 53.8; 43.6; 0; 0. 3; 电厂东厂界1; 2018.10.6; 53.8; 43.6; 0; 0. 2018.10.7; 53.6; 43.8; 0; 0. 4; 电厂东厂界2; 2018.10.6; 54.2; 44.0; 0; 0. 2018.10.7; 54.4; 44.2; 0; 0. 5; 电厂北厂界1; 2018.10.6; 54.5; 44.3; 0; 0. 2018.10.7; 54.3; 44.5; 0; 0. 6; 电厂北厂界2; 2018.10.6; 54.7; 44.7; 0; 0. 2018.10.7; 54.8; 44.5; 0; 0. 7; 电厂西厂界1; 2018.10.6; 54.4; 44.2; 0; 0. 2018.10.7; 54.6; 44.3; 0; 0. 8; 电厂西厂界2; 2018.10.6; 53.7; 43.8; 0; 0. 2018.10.7; 53.9; 43.6; 0; 0. 9; 柏家咀村; 2018.10.6; 51.2; 41.5; 60; 50; 0; 0. 2018.10.7; 51.0; 41.3; 0; 0. 10; 岩张村; 2018.10.6; 50.7; 40.8; 0; 0. 2018.10.7; 50.8; 40.5; 0; 0. 11; 毛庞村; 2018.10.6; 51.0; 41.3; 0; 0. 2018.10.7; 41.1; 41.1; 0; 0. 由表15可知，渭河电厂厂界、敏感点昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准限值要求，说明建设项目所在区域声环境质量现状较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等环境敏感区。项目主要环境保护目标详细情况见表16、附图3。 表16 项目主要环境保护目标 序号; 环境要素; 保护对象; 方位; 距离 （m）; 保护目标. 村名; 户数; 人口. 1; 环境空气; 柏家咀村; 91; 305; W; 330; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 毛庞村; 127; 419; SE; 690. 任家沟村; 27; 89; NE; 861. 岩张村; 117; 386; NE; 680. 九张村; 90; 295; E; 940. 马神庙村; 110; 363; SE; 435. 东杨村; 18; 59; SW; 431. 兰池佳苑; 810; 2511; SW; 760. 正阳中学; /; 610; SW; 510.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其中的二级标准（见表17）； 表17 环境空气质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准主要污染物限值（单位：μg/m3）. 污染因子; 平均时间; 标准值. PM10; 24小时平均; 150. SO2; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（见表18）。 表18 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 声环境功能区类别; 时段; 单位. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; dB（A）. 3类; 65; 55; dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、环境空气 施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1标准；施工机械排放尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2第三阶段污染物排放限值（见表19）。 项目运行期大气污染物排放执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 表19 施工废气排放标准 污染物; 标准名称; 执行标准; 标准值（mg/m3）. 项目; 限值. 废气; 《施工场界扬尘排放限值》DB61/1078-2017; 拆除、土方及地基处理工程; TSP; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测方法》GB20891-2014; 第三阶段; 130≤P≤560; CO; 3.5; g/KWh. HC; /. NOX; /. PM; 0.2. 2、水环境 项目运行期间不新增污水排放。 3、声环境 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（见表20）；运行期场界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表20 噪声排放标准 标准; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求。 |
| 总 量 控 制 指标 | 项目无新增人员，不新增生活污水；雨水排入现有雨水管网。大气污染物主要为煤炭卸煤过程中产生的粉尘，无SO2及NOX排放，因此不需申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 据项目特点，本项目分为两个阶段，即工程建设施工期和运行期。 一、施工期 项目主要建设内容包含拆除#6乙皮带、#2斗轮机、89号尾部驱动小室和南北两侧挡煤墙，建设拦煤墙、双层防风抑尘网、预应力管桁架及其他配套设施。 施工时为确保煤场的正常运行，沿煤场长度方向依次施工，当一端施工时，煤场斗轮堆取料机和推煤机在非施工区运行。当一端施工完毕时，斗轮机即在已施工完毕的区域运行。 施工期工艺流程及产污环节如图2所示： 图2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运行期 项目封闭煤场位于厂区南侧，主要存运煤工艺为运煤列车进入卸煤区、倾倒、煤炭存储及皮带机输送，项目生产工艺流程及产物环节如图3所示。 图3 运行期工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 一、施工期主要污染因素 项目施工期为6个月，施工过程污染源主要包括现有设施拆除及封闭煤场配套设施建设、建筑材料运输、设备装配等施工行为产生的扬尘、机械噪声及固体废物等。 1、大气污染源分析 施工废气主要为施工期建构筑物拆除、建材装卸产生粉尘污染；土方开挖、填筑产生大量扬尘；车辆运输行驶过程中产生的无组织扬尘及施工机械和运输车辆排放的尾气。施工期主要污染因子为粉尘、扬尘、CO、NOX及THC等。 2、水污染源分析 施工废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要包括混凝土浇注、养护过程产生的废水及各种车辆冲洗水，生产废水产生量小，主要污染物为SS，生产废水经沉砂池沉淀后全部回用。 施工人员生活用水量按每人每天50L计，污水产出系数0.8，高峰期按每日用工最大50人计，则生活盥洗污水最大排放量2.0m3/d，污水中主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。施工生活废水依托厂内现有生活污水处理设施处理。 3、噪声污染源 施工期噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械运转造成，如挖掘机、空压机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。 施工期噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平不同，且有大量设备交互作业，因此施工期噪声对施工地点周围及运输途中经过的村民点都有不同程度影响。根据施工量，按经验计算各施工阶段主要噪声源见表21。 表21 施工期机械设备噪声强度值 施工阶段; 声 源; 声源强度（dB（A））. 土石方、基础阶段; 挖掘机; 78～96. 冲击机; 95. 空压机; 75～85. 结构阶段; 混凝土输送泵; 90～100. 振捣器; 100～105. 电锯; 100～105. 电焊机; 90～95. 续表21 施工期机械设备噪声强度值 施工阶段; 声 源; 声源强度（dB（A））. 结构阶段; 空压机; 75～85. 安装、装修阶段; 电钻; 100～105. 电锤; 100～105. 手工钻; 100～105. 无齿锯; 105. 物料运输车辆类型及其声级值见表22。 表22 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度（dB（A））. 土石方阶段; 土石; 大型载重车; 84～89. 结构阶段; 钢材、商砼等; 商砼车、载重车; 80～85. 安装、装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型卡车; 70～80. 4、固体废物 施工期产生的固体废弃物主要为施工产生的土石方、建筑垃圾、施工人员产生的垃圾。 ⑴ 施工期弃土 项目施工期弃土主要为预应力管桁架结构基础开挖，开挖土方量较小，开挖的土石方除用于场地回填平衡，剩余部分尽量做到综合利用，不能综合利用部分由建设方统一清运至有关部门指定建筑垃圾填埋场妥善处置。 ⑵ 建筑垃圾 项目在施工阶段产生的建筑垃圾主要为拆除的防风抑尘网，挡墙拆除、配套设施建设过程中产生的建筑垃圾及全封闭煤场网面安装过程中的施工焊渣、废金属、废钢筋等，必须在施工过程中设置临时堆放地点，能利用的尽量回收利用，不能回收利用的由建设方统一清运至有关部门指定建筑垃圾填埋场妥善处置。 ⑶ 生活垃圾 生活垃圾主要由施工人员产生，高峰期按每日用工最大50人计，生活垃圾按每人产生0.34kg/d计算，则生活垃圾产生量为17.0kg/d，主要成分为有机物、塑料及废纸包装物等。项目施工期共6个月，因此施工期施工人员生活垃圾产生总量为3.06t，统一收集后纳入正阳镇生活垃圾清运系统处置。 5、生态环境 本次技改项目完成储煤场的全封闭，在现有露天煤厂占地范围内施工，露天煤场现状无植被、动物分布，项目施工对动植物影响轻微。 二、运行期主要污染因素 1、大气污染源分析 项目废气污染源主要包括煤炭装卸产生扬尘、煤炭堆放产生的扬尘、运输车辆产生扬尘。 ⑴ 煤炭装卸扬尘 煤炭卸料、堆料等过程具有同一性质的起尘机制，都是由于落差引起扬尘。项目煤炭装卸起尘环节主要包括卸料、堆料和取料过程。起尘量计算参照“秦皇岛港口煤炭装卸起尘及其扩散规律的研究”得出的计算公式，公式为： 式中： Q——煤炭装卸扬尘产生量，kg/t； U——地面平均风速，取2.1m/s； W——煤炭含水率，取8%； H——装卸高度，取1.5m。 经计算可知，项目煤炭装卸过程中扬尘产生量为0.03kg/t，因而煤炭装卸粉尘产生量为217.74t/a。项目为全封闭煤场，同时在煤场设有雾化喷洒水防尘系统，类比其它全封闭储煤场的防风抑尘效率，项目全封闭煤场的抑尘率可达95%，则技改后项目煤炭装卸无组织粉尘排放量为10.89t/a，比技改前减少32.66t/a。 ⑵ 煤炭堆放扬尘 项目运营期主要的煤尘主要来源于堆场起尘。煤炭堆放过程中，由于风力的影响产生少量的风力扬尘，起尘量采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式计算，公式为： 式中： Q——堆场扬尘产生量，mg/s； U——地面平均风速，取2.5m/s； AP——起尘面积，封闭煤场面积约为37800m2。 经计算可知，项目煤炭堆放起尘量为1455.06mg/s，因而煤炭堆放粉尘产生量为45.89t/a。项目为全封闭煤场，同时在煤场设有雾化喷洒水防尘系统，类比其它全封闭储煤场的防风抑尘效率，项目全封闭煤场的抑尘率可达95%，则技改后项目煤炭堆放无组织扬尘排放量为2.29t/a，比技改前减少9.32t/a。 ⑶ 运输车辆扬尘 项目所需燃料煤炭由彬长和铜川煤矿供应，厂外运输采用铁路和公路相结合的运输方式，以铁路为主。煤炭运输过程中会有扬尘产生，为减少道路扬尘，评价要求采取以下措施： ① 运输道路采取水泥硬化，定期洒水抑尘； ② 对厂区内道路及时清扫，保持清洁； ③ 运输车上加盖帆布，采用密闭储运等措施，防治物料洒落，造成二次扬尘； ④ 车辆卸料后对车辆进行清扫，减少运输过程中车辆的粉尘产生； ⑤ 加强运输过程中的管理，避免沿路抛洒和超载； ⑥ 如遇大风等特殊天气，应停止拉运及卸煤作业。加强运煤管理，合理布置运煤时间段，减少因天气原因导致的煤尘污染； ⑦ 运煤车辆定期清洗，减少因车辆粘带煤粉，对周边环境及道路的污染。 经以上措施，可降低原辅料运输过程产生的扬尘，降低道路扬尘对周围环境影响。 2、水污染源分析 本次技改项目营运期未新增劳动定员，现有劳动定员产生的生活污水依托厂区现有的生活污水管网进入生活污水处理站。 煤场封闭后，煤棚两侧设置有喷淋装置，由于喷淋用水量不大，不足以形成径流，因此，无喷淋废水排放。且煤场为全封闭结构，不会产生场地淋滤雨水。煤棚外设雨水收集渠倒流雨水。 本项目无废水外排，不对周围地表水环境带来影响。 3、噪声污染源分析 本次技改项目营运期煤炭拉运、贮存过程中会产生机械及运输车辆噪声，噪声源强在75～90dB(A)之间。技改项目减少了储煤设备，噪声源强相较技改前无变化，同时煤场全封闭后，也对噪声具有阻隔的作用，根据厂界噪声现状监测结果可知，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境产生影响较小。 4、固体废物分析 项目运营期无固体废物产生。 5、生态影响分析 本次技改项目完成储煤场的全封闭，项目建成后减少了煤尘的无组织排放，对周围生态环境将产生积极影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 煤场 | 粉尘 | 263.63t/a | 13.18t/a |
|  | 运输道路 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 技改项目营运期煤炭拉运、贮存过程中会产生机械及运输车辆噪声，噪声源强在75～90dB(A)之间 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 本次技改项目完成储煤场的全封闭，项目建成后减少了煤尘的无组织排放，对周围生态环境将产生积极影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目建设施工过程中主要污染因素有：⑴废气：汽车尾气、施工扬尘；⑵废水：施工废水和生活污水；⑶噪声：施工机械噪声；⑷固体废物：主要为施工建筑垃圾和生活垃圾。 1、大气环境影响分析 施工期间的大气污染物主要是施工作业车辆尾气、施工扬尘。 ⑴ 车辆排放尾气 施工期运输建筑材料及机械设备的车辆较多，且多为大动力柴油发动机，由于荷载重，尾气排放量大，将增加施工路段和运输道路沿线的空气污染物排放。根据大气污染源分析结果，每辆车平均日排放烃类0.025kg/d、NOX为0.034kg/d。施工期运输车辆尾气将对沿线环境空气有一定影响，影响范围主要在道路沿线两侧50m范围。 环评建议，本项目在施工期缩短车辆怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOX及CO等汽车尾气的排放量；其影响主要集中于电厂内部，再加上大气的稀释和自然扩散作用，对大气环境的影响较小。 ⑵ 施工扬尘 ① 施工扬尘影响分析 施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是运输车辆行驶时产生的，约占扬尘总量的60%。而扬尘又与车速有关，在相同清洁路面车速越快扬尘量越大，在同样车速下路面越脏扬尘量越大。表24为一辆10t卡车，通过1km路面不同行驶速度的扬尘量： 表24 不同车速，相同清洁度路面的汽车扬尘（单位：kg/km.辆） 距离(km) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20; 0.255; 0.429; 0.349; 0.722; 0.853; 1.435. 由表24可知，车速每增加一倍，扬尘量增加1～2倍。如果施工阶段对车辆行驶路面勤洒水（每天4～5次），可使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。洒水作业的试验资料见表25。当施工场地洒水频率为4～5次时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，可有效地控制施工扬尘，不会造成较大范围粉尘污染。 表25 施工期使用洒水车降尘试验结果一览表 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/Nm3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 ② 施工扬尘防治措施 依照《陕西省大气污染防治条例》（2014.1.1）、《陕西省“铁腕治霾·打赢蓝天保卫战”三年行动方案（2018～2020年）》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）中相关规定，评价对项目建设施工过程提出以下具体要求： a 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 b 施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取用防尘布苫盖等措施。 c 施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。 d 运输车辆出场时应清洗车轮，保证净车上路，对粉沙状物料应进行密闭运输，尽可能采用袋装运输。 e 严格控制车辆超速、超载，尽量避免物料洒漏，减少二次扬尘产生的来源。 f 施工场地及车辆运输道路要及时洒水抑尘。 g 完工后应及时进行场内绿化，减少地表裸露时间。 综上，采取以上措施后，项目施工期影响主要集中于电厂内部，对环境空气影响较小。 ⑶ 道路影响 施工期设备、材料运输过程中车辆的往来将产生道路二次扬尘污染，运输车辆的行驶速度越快，扬尘产生量越大。道路运输过程中车辆往来产生的二次扬尘污染情况见表24。由表24可知，车速每增加一倍，扬尘量增加1～2倍。如果施工阶段对车辆行驶路面勤洒水（每天4～5次），可使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。因此环评建议，采取降低车速、定期喷洒道路的办法，可使扬尘大大降低，此外由于施工期是暂时性的，项目施工结束后，污染将随之消失。 2、水环境影响分析 ⑴ 生活污水 项目施工期污水产生量为2.0m3/d，生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮，依托厂内现有生活污水处理厂处理，对外环境影响较小。 ⑵ 施工废水 施工生产废水主要包括混凝土养护、施工机械和车辆冲洗废水等，主要污染物为SS和少量石油类，施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工和场区抑尘洒水，施工废水不外排，因此不会对外环境产生影响。 3、声环境影响分析 项目按产噪情况可将施工过程分为三个阶段：土石方、基础阶段、结构阶段和设备安装阶段，施工期噪声主要有施工机械噪声和运输车辆的流动噪声，施工机械噪声是项目施工建设中的主要污染因子，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平不同，且有大量设备交互作业，现场施工时同时投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有多台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的声压级。 ⑴ 施工设备噪声影响预测模式 施工设备在露天条件下作业，产生的声能量按自由声场形式向四周传播，能量随着距离衰减，根据噪声衰减公式： L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)； ro、r——距声源的距离，m； △L——其它衰减因子，dB(A)。施工期△L=0 对各种设备声源在不同距离的衰减结果见表26。 表26 施工点声源在不同距离处的噪声贡献值 项目; 声源; 噪声预测值. 1m; 10m; 20m; 30m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 土石方、 基础阶段; 挖土机; 96; 76; 70; 66; 62; 60; 58; 56; 52; 50; 48. 冲击机; 95; 75; 69; 65; 61; 59; 57; 55; 51; 49; 47. 大型载重车; 89; 69; 63; 59; 55; 53; 51; 49; 45; 43; 41. 空压机; 85; 65; 59; 55; 51; 49; 47; 45; 41; 39; 37. 结构阶段; 振捣器; 105; 85; 79; 75; 71; 69; 67; 65; 61; 59; 57. 混凝土输送泵; 100; 80; 74; 69; 65; 63; 61; 60; 56; 54; 52. 电锯; 105; 85; 79; 75; 71; 69; 67; 65; 61; 59; 57. 电焊机; 95; 75; 69; 65; 61; 59; 57; 55; 51; 49; 47. 载重车; 85; 65; 59; 55; 51; 49; 47; 45; 41; 39; 37. 装修、 安装阶段; 电钻; 105; 85; 79; 75; 71; 69; 67; 65; 61; 59; 57. 电锤; 105; 85; 79; 75; 71; 69; 67; 65; 61; 59; 57. 无齿锯; 105; 85; 79; 75; 71; 69; 67; 65; 61; 59; 57. 手工钻; 105; 85; 79; 75; 71; 69; 67; 65; 61; 59; 57. 轻型卡车; 80; 60; 54; 60; 56; 54; 52; 40; 36; 34; 32. 根据噪声叠加公式： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值 根据噪声叠加公式计算得出各阶段不同距离噪声叠加值见27。 表27 各阶段噪声在不同距离叠加源强 工段 Leq （dB（A）） 距离 （m）; 1; 10; 20; 30; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 300. 土石方、基础阶段; 100.58; 80.58; 74.58; 70.58; 66.58; 64.58; 62.58; 60.58; 56.58; 54.58; 52.58. 结构阶段; 100.85; 88.85; 82.85; 78.73; 74.34; 72.73; 70.73; 68.85; 64.85; 62.85; 60.85. 装修、安装阶段; 111.02; 91.02; 85.02; 81.05; 77.05; 75.05; 73.05; 71.02; 67.02; 65.02; 63.02. ⑵ 施工噪声预测结果分析 项目施工过程均在昼间进行，夜间不施工，因此本次环评仅对施工期昼间噪声进行影响分析，不对施工期夜间噪声进行分析。 根据表27的预测结果，在不考虑任何降噪措施的情况下，土石方、基础阶段在距离噪声源30m以外时，施工噪声昼间能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；结构阶段在距离噪声源80m以外时，施工噪声昼间能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；室内外装修、设备安装阶段在距离噪声源100m以外时，施工噪声昼间能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，但该阶段使用机械设备时一般都在室内进行，噪声源强经墙体阻隔后将大幅减小，且工程量及施工范围小，根据经验数据可知封闭240砖墙的面密度为520kg/m2，隔音量为52～54dB(A)，使实际影响范围大大减小。 根据项目四邻关系，项目200m范围内有无居民分布，施工噪声不会对居民生活产生影响，但为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程建设期采取以下噪声控制措施： ① 根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。如根据工况要求在夜间需连续作业，必须取得环保部门的同意或者有关主管部门的证明，并且必须公告附近公民，协调好与周边居民之间的关系，取得民众的理解，避免引起噪声投诉。 ② 采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，严格限制或禁止使用高噪声设备，使噪声污染从源头得到控制； ③ 因施工期噪声不可避免，而对局部施工单位采取隔声降噪措施又不现实，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段。 ④ 引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量引进低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生。 ⑵ 运输车辆交通噪声 项目施工车辆往来，会对沿线的村庄声环境带来一定的影响。 为此，评价要求项目施工车辆出入经过村庄时应限速，禁止长时间鸣笛，应合理安排建筑材料运输时间，运输车辆出入尽量避开居民休息时间。 综上，施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，预计在采取有效的防护措施后，项目施工期噪声对环境影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析 项目施工期固体废弃物为施工弃土、建筑垃圾及生活垃圾。 ⑴ 施工弃土 项目建设需要开挖混凝土桩基础，土石方量较少，开挖土方除部分回填外，多余剩余部分尽量做到综合利用，不能综合利用部分由施工建设单位统一清运至有关部门指定建筑垃圾填埋场妥善处置。 ⑵ 建筑垃圾 建筑垃圾应进行分类收集处置，废金属、废塑料等回收利用；混凝土凝结渣、废瓦块等由施工建设单位统一清运至有关部门指定建筑垃圾填埋场妥善处置。 ⑶ 生活垃圾 根据工程分析，项目施工期生活垃圾产生总量为3.06t，统一收集后纳入正阳镇生活垃圾清运系统处置。 ⑷ 为减缓施工期固体废物环境影响，评价要求采取以下防治措施： ① 暴雨期间禁止施工，合理安排施工期，应尽量避开雨季。 ② 对水泥、砂石料等建筑材料存放应加强管理，并采取遮盖措施；施工场地周围设置截水沟，防止场外雨水冲刷；场内设施排水沟，引导地面径流。 ③ 加强监督管理，确保施工期固体废物有效处置。 ④ 建筑垃圾分类处置，可回收利用的应回收利用；不可回收利用的由施工单位统一清运处置。 ⑤ 施工人员生活垃圾集中收集后纳入正阳镇生活垃圾清运系统处置。 综上所述，通过采取措施后，项目施工固体废物都得到了妥善有效处置，其对当地的环境影响不大。 5、生态影响分析 项目在现有露天煤厂占地范围内施工，不破坏植被，在采取降尘、降噪措施后，项目施工对周边动植物影响轻微。 二、运行期环境影响分析 1、环境空气影响分析 ⑴ 污染源 项目为露天煤场全封闭改造工程，属于环保型项目。根据工程分析，项目改造完成后，无组成粉尘排放量13.18t/a。相对现状露天煤场无组织排放粉尘排放量减少41.98t/a，项目建设可有效降低煤场煤尘排放量、改善区域环境空气质量，对周围环境影响具有正效益。 ⑵ 预测参数 本次评价依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。主要废气污染源参数见表28，估算模型参数见表29。 表28 无组织面源参数取值表 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 封闭煤场; 34.426559; 108.910963; 379; 210; 180; 60; 55; 8760; 正常排放; 1.50. 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 最高环境温度; 39.8 °C. 最低环境温度; -8.6 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向; /. ⑶ 预测结果及分析 预测结果见表30。 表30 封闭煤场预测结果 序号; 下风向浓度对应距离（m）; 封闭煤场. TSP（μg/m3）; 占标率（%）. 1; 50; 27.5370; 3.0597. 2; 100; 42.5910; 4.7323. 3; 200; 62.5120; 6.9458. 4; 300; 52.4910; 5.8323. 5; 400; 43.4030; 4.8226. 6; 500; 37.1590; 4.1288. 7; 600; 32.6420; 3.6269. 8; 700; 29.2270; 3.2474. 9; 800; 26.5480; 2.9498. 10; 900; 24.3830; 2.7092. 11; 1000; 23.0280; 2.5587. 12; 1200; 20.1030; 2.2337. 13; 1400; 17.9390; 1.9932. 14; 1600; 16.2640; 1.8071. 15; 1800; 14.9230; 1.6581. 16; 2000; 13.8210; 1.5357. 17; 2500; 11.7600; 1.3067. 18; 3000; 10.3140; 1.146. 19; 3500; 9.2346; 1.0261. 20; 4000; 8.3940; 0.9327. 21; 5000; 7.1603; 0.7956. 22; 最大浓度值及占标率; 62.5220; 6.9469. 23; D10%最远距离; /; /. 根据预测结果，项目封闭煤场TSP最大落地浓度为62.5220μg/m3，小于300μg/m3，最大占标率为6.9469%。因而，项目无组织粉尘对环境影响较小。 ⑷ 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目TSP最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中环境质量浓度限值要求，无需设置大气环境防护距离。 ⑸ 大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见表31。 表31 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与评价范围; 评价等级; 一级□; 二级■; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5～50km□; 边长=5km■. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a■. 评价因子; 基本污染物（ ） 其他污染物（ TSP ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5■. 评价标准; 评价标准; 国家标准■; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区■; 一类区和二类区□. 评价基准年; 2017年. 环境空气质量现状数据来源; 长期例行监测数据■; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区■. 污染源调查; 调查内容; 项目正常排放源■ 项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他■. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km■. 预测因子; TSP; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5■. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%■; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 二类区; C本项目最大占标率≤30%■; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时间（0）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常最大占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标■; C叠加不达标□. 区域环境质量整体变化情况; K≤-20%■; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP、PM10）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测□; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测■. 评价结论; 环境影响; 可以接受■ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 无. 污染物年排放量; SO2：0t/a; NOX：0t/a; 颗粒物：13.18t/a; VOCS：0t/a. 2、水环境影响分析 项目运行期无废水排放，不会对周围环境造成影响。 3、声环境影响分析 技改项目完成后，新增噪声设备主要为消防泵房内的各种泵类，一般不运行，噪声环境影响较小。煤场现有噪声设备部分拆除，剩余部分封闭于全封闭煤场中，全封闭煤场具有隔声作用，由现状监测结果可知，技改项目完成后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境产生影响较小。 4、固体废物影响分析 项目运营期无固体废物产生。 5、生态环境影响分析 本次技改项目完成储煤场的全封闭，项目建成后减少了煤尘的无组织排放，对周围生态环境将产生积极影响。 三、污染源排放清单 项目污染源排放清单见表32，技改前后污染物排放“三本账”见表33。 表32 项目污染源排放清单 序号; 污染源; 污染物; 污染物排放; 主要环保措施; 排放管理要求. 1; 大气污染物; 煤场; 粉尘; 13.18t/a; 全封闭煤场、洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 运输道路; 扬尘; 少量; 道路硬化、洒水降尘、定期清洗等. 2; 水污染物; /; /; /; /; /. 3; 噪 声; 斗轮机、皮带输送机、推土机等; 等效连续A声级; 75～90dB(A); 厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4; 固 体废物; /; /; /; /; /. 表33 项目技改前后污染物排放“三本账” 单位：t/a 类别; 项目; 技改前 排放量; “以新带老”削减量; 技改完成后总排放量; 增减量变化. 废气; 粉尘; 55.16; 41.98; 13.18; -41.98. 四、环境管理与监测计划 1、环境管理 环境管理的目的是对破坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济的需要，又不超出环境容量的限制。拟建工程对环境的影响主要来自施工期，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，推行清洁生产，实现污染预防，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。 渭河电厂已设立环保管理机构，项目依托其进行管理，其主要职责为： ⑴ 贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等。 ⑵ 组织和领导对项目环境质量的例行监测工作和各种污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实。 ⑶ 检查各环保设施的正常运行情况和环保设备的维修，确保污染物达标排放。 ⑷ 负责培训环保专业技术人员，提高环保技术水平和实际操作水平，积极推广各种相关环境保护的新技术、新工艺和新设备，并加强对职工的环保意识教育。 ⑸ 配合地方环境保护主管部门作好项目的污染物排放达标工作。 ⑹ 保证相关环保设施的正常运行。 ⑺ 负责恢复植被和日常环境保护管理等其它相关工作。 2、环境监测计划 项目应加强环境监测管理，监测计划由企业环境管理机构负责实施，具体监测工作可委托当地有资质的监测单位进行监测并报告、存档等。 本项目环境监测计划见表34。 表34 项目环境监测计划表 监测类别; 监测点位置; 污染类型; 污染因子; 监测频次. 环境空气; 电厂厂界; 无组织粉尘; TSP、PM10; 每年1次. 厂界噪声; 电厂厂界; 厂界噪声; 等效连续A声级; 每年2次. 五、环保投资 本项目总投资为8600万元，其中环保投资为8600万元，环保投资占总投资的100%。环保投资主要包括废气治理，具体环保投资以实际设计核算为准。项目环保投资估算见表35。 表35 环境保护投入及资金来源表 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施 或设施; 建设 费用 (万元); 运行维 护费用 (万元); 其他 费用 (万元); 资金来源; 责任主体. 项目准备阶段; 环境 咨询; /; /; /; /; 5.0; 建设单位自有资金; 设计单位. 项目施工期; 废气; 施工扬尘、机械废气等; 定期洒水、封闭运输等; 2.0; /; /; 建设单位环保专项资金; 施工单位. 废水; 施工废水和生活污水; 临时沉淀池及防渗旱厕; 2.0; /; /. 噪声; 70～105dB（A）; 厂房隔声、基础减震; 1.0; /; /. 固废; 建筑垃圾; 运至指定的建筑垃圾填埋场集中处理; 1.0; /; /. 施工人员产生的生活垃圾; 交环卫部门清运; 0.5; /; /. 项目验收阶段; /; /; /; /; /; 3.0; 建设单位自有资金; 建设单位. 项目运营期; 废气; 煤场扬尘; 煤场全封闭、水喷淋系统; 7671; 852.5; /; 建设单位环保专项资金; 建设单位. 道路扬尘; 道路硬化、定期清洗、洒水抑尘; 50; 5; /. 环境管理; 设置1~2个环保人员；建立环境管理制度; /; /; 2.0. 环境监测; 详见环境管理与监测计划小节; /; /; 5.0. 总投资（万元）; 7727.5; 857.5; 15.0; /; /. 8600; /; /. 六、环保竣工验收 本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，工程完成后建设单位应及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定分类验收。竣工验收通过后，建设单位方可正式投产运行。环保设施竣工验收见表36。 表36 竣工环境保护验收一览表 名称; 主要污染物; 治理方法; 验收标准. 环境大气; 煤场粉尘; 全封闭煤场（210m×180m）、设置雾化喷洒水防尘系统; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的颗粒物（其它）无组织排放监控浓度限值. 道路扬尘; 道路硬化、洒水降尘、定期清洗等. 声环境; 噪声; 厂房隔声、基础减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中3类标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 煤场 | 粉尘 | 全封闭煤场、设置雾化喷洒水防尘系统 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的颗粒物（其它）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 运输道路 | 扬尘 | 道路硬化、洒水降尘、定期清洗等 |  |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 斗轮机、皮带输送机、推土机等设备噪声 |  | 厂房隔声、基础减震 | 厂界达标 |
| 生态保护措施及预期效果 本次技改项目完成储煤场的全封闭，项目建成后减少了煤尘的无组织排放，对周围生态环境将产生积极影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 陕西渭河发电有限公司储煤场封闭工程位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇，工程主要建设内容为将现有露天煤场进行全封闭，封闭尺寸为210m×180m，总封闭面积37800m2。项目总投资8600万元，其中环保投资8600万元，占总投资的100%。 1、项目符合产业政策及相关规划 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中的鼓励类，符合产业政策要求。项目已取得陕西省企业投资建设项目备案确认书（项目代码2018-611204-44-03-042027）。因此，项目建设符合国家和陕西省产业政策。 2、项目选址可行 ⑴ 规划符合性分析 项目符合《陕西省“十三五”生态环境保护规划》、《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018～2020年）》、《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018～2020年）》等相关规划要求。 ⑵ 选址合理性分析 项目储煤场封闭工程全部位于现有陕西渭河发电有限公司厂区内部，不新增占地。项目施工期会产生一定的噪声、固废等，但都局限于厂内；根据本次评价结论，项目建成运行后，可有效减少颗粒物对外环境的影响。综上所述，从环境保护角度分析，项目选址可行。 3、环境质量现状 ⑴ 大气环境质量现状 本项目位于西咸新区秦汉新城范围内。项目所在区域环境空气质量达标情况未发布。本次区域环境空气质量达标判定采用秦汉新城常规空气质量监测结果。根据2017年秦汉新城空气自动监测站基本污染物常规监测结果，PM10、PM2.5年均浓度超标，相应百分位数24小时或8小时均值中O3超标，根据《环境空气质量评价技术规范（试行）HJ663-2013》，判定项目所在区域为不达标区。 根据现状补充监测结果，评价区大气污染物SO2、NO21小时平均浓度值、24小时平均浓度值及PM1024小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ⑵ 声环境质量现状 为了调查项目所处区域的声环境质量现状，陕西渭河发电有限公司委托陕西金盾工程检测有限公司于2018年10月6日～10月7日，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定，对项目区域声环境质量现状进行了实测。监测点位为渭河电厂厂界、柏家咀村、岩张村、毛庞村。 根据监测结果，渭河电厂厂界、敏感点昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、3类标准限值，说明建设项目所在区域声环境质量现状较好。 4、主要环境影响 ⑴ 施工期环境影响 ① 环境空气影响 施工过程中产生的大气污染物主要是各类施工开挖、建筑材料的装卸和运输过程中产生的扬尘；施工机械和运输车辆产生的汽车尾气。通过采取加强施工管理、定期洒水抑尘、对易起尘物料加盖苫布、控制车速等防治措施，减小施工废气对周围环境的影响。此外，由于施工期扬尘及车辆、机械尾气对环境的影响持续时间较短，因此其对环境影响较小。 ② 地表水环境影响 施工废水经沉砂池沉淀后全部回用。施工生活废水依托厂内现有生活污水处理设施处理。 ③ 噪声环境影响 施工期噪声主要来源于施工机械，如挖掘机、装载机、切割机等。施工设备产生的噪声较强，评价要求采取合理安排施工时间及产噪设备合理布置等降噪措施。此外，其随着施工的结束而消失，因此，项目施工期噪声对周围环境影响较小。 ④ 固体废物环境影响 施工期产生的固体废弃物主要为施工产生的土石方、建筑垃圾、施工人员产生的垃圾。 项目开挖的土石方除用于场地回填平衡，剩余部分尽量做到综合利用，不能综合利用部分由建设方统一清运至有关部门指定建筑垃圾填埋场妥善处置。建筑垃圾由建设方统一清运至有关部门指定建筑垃圾填埋场妥善处置。生活垃圾统一纳入正阳镇生活垃圾清运系统处置。 ⑵ 运行期环境影响及污染防治措施可行性 ① 环境空气 项目为露天煤场全封闭改造工程，属于环保型项目。根据工程分析，项目改造完成后，无组成粉尘排放量11.87t/a。相对现状露天煤场无组织排放粉尘排放量减少41.98t/a，项目建设可有效降低煤场煤尘排放量、改善区域环境空气质量，对周围环境影响具有正效益。 ② 地表水环境 项目运行期无废水排放，不会对周围环境造成影响。 ③ 声环境 技改项目完成后，新增噪声设备主要为消防泵房内的各种泵类，一般不运行，噪声环境影响较小。煤场现有噪声设备部分拆除，剩余部分封闭于全封闭煤场中，全封闭煤场具有隔声作用，由现状监测结果可知，技改项目完成后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境产生影响较小。 ④ 固体废弃物 项目运营期无固体废物产生。 ⑤ 生态环境 本次技改项目完成储煤场的全封闭，项目建成后减少了煤尘的无组织排放，对周围生态环境将产生积极影响。 5、环境管理与监测计划 # 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全施工期环境管理，加强对项目施工期环保设施的运行管理和污染预防。 6、结论 项目符合国家产业政策，符合《陕西省“十三五”生态环境保护规划》等相关规划要求，选址基本可行。项目实施后，储煤场粉尘的排放量可大大较少，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 二、主要要求与建议 ⑴ 严格执行“三同时”制度，废水、固废、噪声达标排放。 ⑵ 将煤场环境风险纳入到全厂风险管理体系中。 ⑶ 在实施本项目运营过程中，按国家有关法律、法规进行监督和管理，注意保护环境，使生产和保护相协调，减少对周边环境及居民的影响。 ⑷ 做好各项环境保护工作和采取有效措施，进一步加强员工技术与环保意识的培训，完善操作规则和管理制度，定期对设备进行维护和保养，杜绝事故发生。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1、地理位置与交通图 附图2、周边环境关系及环境现状监测点位图 附图3、平面布置示意图 附图4、环境保护目标图 附件1、委托书 附件2、执行标准 附表、审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、固体废弃物影响专项评价 6、环境风险专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |