
建设项目环境影响报告表

项目名称：          高压密封电连接器项目              
建设单位（盖章）：   西安宇奇高压密封电连接器有限公司   
编 制 日 期  2019年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部。

目  录

1建设项目基本情况


10建设项目所在地环境简况


13环境质量状况


20评价适用标准


22建设项目工程分析


28环境影响分析


40建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


42结论与建议



附图：

附图1    项目地理位置图

附图2    项目四邻关系图

附图3    厂区平面布置图
附图4    大气监测点位图

附图5    噪声监测点位图

附图6    项目敏感点位图

附件：
附件1    项目委托书
附件2    项目备案

附件3    项目执行标准的批复

附件4    企业营业执照

附件5    购房房屋合同

附件6    监测报告（大气、噪声）

附件7    监测报告（非甲烷总烃）

附件8    关于陕西远景华邦置业有限公司长信工业园一期项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复

附件9    罚款收据

建设项目基本情况
	项目名称
	高压密封电连接器项目

	建设单位
	西安宇奇高压密封电连接器有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办新庄村天工一路东段长信工业园6-1号9栋

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	712000

	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办新庄村天工一路东段长信工业园6-1号9栋

	立项审批

部门
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2018-611204-40-03-043084

	建设性质
	新建■ 改扩建□ 技改□
	行业类别

及代码
	C3824电力电子元器件制造

	占地面积
	517m2
	绿化面积
	/

	总投资
	101.6万元
	环保

投资
	7.8万元
	环保投资占总投资比例
	7.68%

	工程内容及规模

一、项目由来

西安宇奇高压密封电连接器有限公司位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办新庄村天工一路东段长信工业园6-1号9栋，是一家从事高压密封电连接器制造的企业。企业投资101.6万元用于购置注塑机、磨床、车床等生产设备及配套环保设施。项目购买长信工业园已建好厂房，并于2018年7月开始购买设备，2018年8月设备安装到位并进入试运行，项目属未批先建，建设单位已按要求缴纳罚款。
按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部第44号令）等有关法律、法规的要求及有关规定，本项目从事高压密封电连接器的生产，属于“二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业83电子元件及电子专用材料制造（有焊接工艺）”，需编制环境影响报告表。西安宇奇高压密封电连接器有限公司委托我单位对该项目开展环境影响评价工作。我单位接受委托后，即派有关工作人员进行现场踏勘、收集资料、工程分析，依照环境影响评价技术导则编制本项目的环境影响报告表。

建设单位购置陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办新庄村天工一路东段长信工业园6-1号9栋为生产厂房及办公场所，该工业园区已于2012年取得环评批复文件（秦汉管规函[2012]5号），并于2018年8月16日取得项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复（秦汉环批复[2018]18号）。目前设备已安装到位，因此本次环评仅分析项目运营期对环境的影响。

二、工程概况

1、基本情况

（1）项目名称：高压密封电连接器项目。

（2）项目性质：新建。

（3）建设单位：西安宇奇高压密封电连接器有限公司。

（4）建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办新庄村天工一路东段长信工业园6-1号9栋。

（5）项目总投资：项目总投资101.6万元，环保投资7.8万元，占总投资的7.68%。

2、项目位置及四邻关系

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办新庄村天工一路东段长信工业园6-1号9栋，厂区中心地理坐标：北纬34°23′55.77″，东经108°44′16.54″，项目地理位置见图1。

项目位于长信科技产业园内，项目北侧为空地，西侧为秦汉新城自贸办，东侧为空地，南侧为长信科技园综合服务中心，项目四邻关系见图2。

编制依据

1）法律法规、政策文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修改）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7施行）；

（7）《产业结构指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.01施行）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.04.28施行）；

（10）《大气污染防治行动计划》（2013.09.10施行）；

（11）《国家危险废物名录》（2016.08.01施行）；

（12）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》国发[2016]65号）；

（13）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环境保护部办公厅，环办[2013]103 号）；

2）导则规范

（1）《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2014）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。

3）项目依据

西安宇奇高压密封电连接器有限公司委托书，见附件；

建设单位提供的其它技术资料。
4、项目建设内容及规模

工程内容：本项目总建筑面积1554m2，其中生产车间共三层，包括注塑车间、装配车间及机加工车间。建设单位与陕西远景华邦置业有限公司签订购买长信科技产业园6-1号9栋作为项目所在厂址的厂房买卖合同，具体合同说明见报告附件。

建设规模：年产单芯、多芯密封电连接器约80万件。

项目主要工程建设内容见表1。

表1  项目主要工程建设内容一览表

工程类型

工程名称

建设内容

备注

主体工程

注塑车间

位于北区车间一层，建筑面积350m2，钢混结构，内置注塑机4台。
已建

组装车间

位于北区车间二层，建筑面积350m2，钢混结构，内置有焊接机等设备。
已建

机加工车间

位于北区车间三层，建筑面积350m2，钢混结构，内置有数控机床等设备。

已建

辅助工程

办公楼

建筑面积500 m2 ，三层钢混结构

已建

储存工程

仓库

位于北区车间一层，建筑面积170 m2 ，三层钢混结构

已建

公用工程

供水工程

依托长信科技产业园管网供水

依托

供电工程

依托长信科技产业园园区供电电网

依托

排水工程

生活污水进入化粪池（位于园区西南侧，容积50m3）预处理后通过市政管网排入秦汉新城朝阳污水处理厂达标处理。

依托

取暖

办公采用空调取暖

/

环保工程

废气

非甲烷总烃

集气罩+活性炭+15m排气筒

新建

乙醇废气

新建

焊接烟尘

无组织排放

新建

废水

生活污水

经厂区化粪池处理通过市政污水管网排入秦汉新城朝阳污水处理厂进行达标处理

依托

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，基础减震，墙体隔声
新建

固废

生活垃圾

由环卫部门统一清运

已建

PEEK边角料

内部回收利用

已建

铜棒、不锈钢金属屑

与回收单位签订回收协议

新建

废活性炭

交由有资质单位进行处置

新建

废乳化液

新建

含油棉纱

新建

5、主要原辅材料及消耗表

本项目主要原辅材料用量详见表2。

表2  主要原辅材料表

类别

名称

消耗量

来源

一、原辅材料

1

PEEK

200kg/a

外购

2

铜棒

1000kg/a

3

高温焊锡丝

0.2 kg /a

4

乳化液

180kg/a

5

钢板

100kg/a

6

酒精

5kg/a

7

抗磨液压油

43kg/a

8

润滑油

100kg/a

二、能源消耗

1

水

201.25m3/a

园区管网接入

2

电

120000kWh/a

市政电网

PEEK主要特性：

聚醚醚酮，简称PEEK，它是芳香族结晶型热塑性高分子材料，其熔点为334℃，具有机械强度高、耐高温、耐冲击、阻燃、耐酸碱、耐水解、耐磨、耐疲劳、埋辐射及良好的电性能。

（1）耐高温：聚醚醚酮树脂具有较高的熔点（334℃）和玻璃化转变温度（143℃），连续使用温度为260℃，其30%GF或CF增强牌号的负载热变型温度达316℃。

    （2）机械特性：聚醚醚酮树脂具有良好的韧性和刚性，它具备与合金树料媲美的对交受应力的优良耐疲劳性。

（3）润滑性（耐腐蚀性）：聚醚醚酮树脂具备优良的滑动特性，适合于对低摩系数和耐磨耗要求严格的情况下使用。

（4）耐化学药品性：它的耐腐蚀性与镍钢相近，聚醚醚酮只溶解于浓硫酸，有良好的耐化学品性，特别是在高温条件下比聚酰亚胺更耐酸碱。

（5）阻燃性：聚醚醚酮树脂是非常稳定的聚合物，1.45mm厚的样品，不加任阻燃剂可达到最高阻燃标准。

（6）耐辐照性和耐剥离性：聚醚醚酮具有良好的耐辐照性和耐剥离性，因此可以用来制成特殊用途的电磁线。

（7）耐疲劳性：聚醚醚酮树脂在所有树脂中具有最好的耐疲劳性。

（8）耐水解性：聚醚醚酮树脂及其复合材料做成的制品在高温高压水中连续使用时仍可保持良好的性能。

    （9）易加工性：聚醚醚酮树脂在高温下具有良好的流动性，具有很高的热分解温度，可采用注射成型、模压成型、挤出成型，吹塑成型、熔融纺丝等加工方式

（10）绝缘稳定性：聚醚醚酮树脂具有良好的电绝缘性能，并保持到很高的温度范围。其介电损耗在高频情况下也很小。

（11）耐磨性：聚醚醚酮树脂的良好耐磨性相当于聚酰亚胺。

由于PFFK具有上述良好的耐摩擦性能和机械性能，用其制造的电连接器性能优异。

6、生产设备

本项目主要设备见表3。

表3  生产设备一览表

序号

设备名称

型号

参数

数量

安装位置

1

精密平面磨床

M618A

电压380V总容量2.5KW

1台

车间北区3层

2

电动攻丝机

WD-16C

电压220V功率600W

1台

车间北区3层

3

六角仪表车床

C0316A

最大棒料直径16mm

1台

车间北区3层

4

精密车床

CMA6125

床身最大工件回转直径250mm最大工件长度500mm

1台

车间北区3层

5

普通车床

C6136

电压380V总容量4.3KVA

1台

车间北区3层

6

电火花数控线切割机床

DK7735

最大加工范围350*450mm最大切割厚度400m

1台

车间北区3层

7

台式钻床

Z512B

最大钻孔直径12.7mm

3台

车间北区3层

8

型材切割机

J3G-JX-400

功率3.0KW

电压380V~50Hz

1台

车间北区3层

9

立式砂轮机

MQ3225

安全线速度40米/秒

电压380V

功率750W

转速3000r/min

1台

车间北区3层

10

台式砂轮机

MQ3220

安全线速度35米/秒

电压380V

功率550W

转速2850r/min

1台

车间北区3层

11

储气罐（简单压力容器）

—
容积1.0m³

设计温度150°C

1台

车间北区3层

12

小型精密数控车床

OWN-20XC

—
3台

车间北区3层

13

小型精密数控车床

OWN-30XC

—
1台

车间北区3层

14

远景精雕

YJ-40MFS-2

电源电压220V

总功率6.6KW

1台

车间北区3层

15

电烙铁

936

—
1台

车间北区2层

16

耐压测试仪

CS2670A

电压220V  5A  50Hz

额定输出电压5kv

标称容量1000VA

1台

车间北区2层

17

直流低电阻测试仪

TH2513

电压220V

1台

车间北区2层

18

单相高压自吸泵

DBZ-370

电压220V功率370W

1台

车间北区2层

19

超声波清洗机

XC-1000

—
1台

车间北区2层

20

金龟牌手动压力机

J03-0.6

6KN

1台

车间北区2层

21

金龟牌手动压力机

J01-0.2

2KN

3台

车间北区2层

22

绝缘电阻表

ZC25-4

1000伏特 0-1000兆欧

1台

车间北区2层

23

塑料制品液压机

YTD71-45A

450KN

2台

车间北区1层

24

轻型台式钻床

Z4113

电压220V功率350W

1台

车间北区1层

25

台式砂轮机

MD2125

电压220V

功率100W

转速2800r/min

1台

车间北区1层

26

台式砂轮机

MDQ3215F

安全线速度35米/秒

电压220V

功率300W

转速2900r/min

1台

车间北区1层

27

塑料注射成型机

TWX720A

合模力720KN

总功率12.3KW

1台

车间北区1层

28

塑料注射成型机

LOG-300A8

锁模力3000KN

总功率40KW 电压380V

1台

车间北区1层

29

塑料注射成型机

LOG-130A8

锁模力1300KN

总功率18.7KW 电压380V

1台

车间北区1层

30

立式塑料注射成型机

KT200

30TON

2台

车间北区1层

31

高速钻攻中心

T-540

最大功率18KW

输入电压380V

1台

车间北区1层

32

空气压缩机

W-0.90/8

转速920r/min

匹配功率7.5kw

公称容积流量0.90m³/min

额定排气压力0.8MPa

1台

车间北区1层

7、项目总平面布置

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办新庄村天工一路东段长信工业园6-1号9栋，生产车间共三层，为钢混结构。一层主要设置钻床、砂轮机、注塑机等设备，二层主要为压力机等设备，用于组装，三层主要布置车床、磨床等机加工设备。项目各层平面布置详见附图3。

8、公用工程

（1）给水系统

项目建设地目前已有市政给水管网铺设，市政给水系统提供的水源，水质、水量均满足项目生产、生活要求。

（2）排水系统

本项目位于长信工业园6-1号9栋，经现场调查和建设单位核实，本项目无生产废水产生，仅为生活污水，生活污水经管道经园区内化粪池处理后通过市政污水管网排入秦汉新城朝阳污水处理厂进行达标处理。
（3）供暖制冷

本项目生产区域采暖采用中央空调。

（4）供电

本项目供电由市政电网入园区供电，能够满足项目用电需求。

9、工作制度和劳动动员

本项目劳动定员23人，项目实行单班制，每天工作8小时，全年生产天数为250天。

三、项目相关符合性分析

（1）产业政策的符合性

本项目为塑料零件及其他塑料制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修订》，本项目属于其中“鼓励类”的第二十八条“信息产业”第21条“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成元器件、电力电子元器件、光电子元器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板）制造”。因此本项目属于鼓励类。

同时，本项目取得了秦汉新城行政审批与政务服务局备案确认书（项目代码：2018-611204-40-03-043084），符合国家及当地目前相关产业政策。

（2）与长信科技产业园相关规划相符性

根据2012年由核工业二〇三研究所编制的《陕西远景华邦置业有限公司“长信工业园”项目环境影响报告表》，“长信工业园区将吸引十余家中小企业入驻，形成工业产业集聚区，主要以电子产业为主，兼有其他功能齐全、产业特色鲜明、项目效益突出的企业，将长信工业园区建设成为生态型产业示范园”。本项目属于电子产业项目，与长信科技产业园规划一致。

与相关政策符合性分析

表4 项目相关政策符合性一览表

名称
要求

本项目符合性分析

“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案

加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不得低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放

项目采用集尘罩收集，收集效率约85%，符合要求。
《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》

对于低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术，吸收技术对有机溶剂回收后达标排放，可采用吸附浓缩燃烧技术，生物技术、吸收技术、等离子体技术活紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

项目有机废气经活性炭吸附装置处理后排放，符合要求。

《西安市环境保护局关于规范2017年西安市工业挥发性有机物治理工程的通知》

有机废气需经过“预处理+深度处理”模式的要求。

本项目产生的有机废气较少，有机废气采取活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，符合要求。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目属新建项目，建设单位购买长信科技产业园已建好的厂房进行生产，施工期的废水、废气、噪声及固废已得到合理处置，无遗留环境问题。

目前，主要存在环境问题如下：

废气：项目注塑产生有机废气无环保措施；

危险废物：项目未建危废暂存间，未签订危废处理协议；
项目现已建成，未取得环保手续。               




建设项目所在地环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置

咸阳地处陕西关中平原腹地，位于东经107°38′至109°10′，北纬34°11′至35°32′之间。咸阳东南邻省会西安市，西与宝鸡市、东北与渭南市、铜川市交界，西北与甘肃省接壤。

项目位于西咸新区秦汉新城，秦汉新城是陕西省委、省政府按照国务院《关中—天水经济区发展规划》要求，重新规划成立的西咸新区管委会五个组团之一，总面积291km2，包括渭城区的正阳、窑店全镇以及渭城、周陵镇的部分区域，秦都区的双照镇，兴平市南位镇，泾阳县高庄镇的部分区域。规划建设用地50km2，遗址保护区面积104km2。 项目位于周陵新兴产业园中的长信科技产业园，现划属西咸新区秦汉新城。

2、地形地貌

咸阳由东南向西北呈阶梯形，表现为三个单元：一是南部渭河、泾河平原，约占总面积1/5；二是中部台塬区，也约占总面积的1/5；三是北部高原丘陵区，约占总面积3/5。南北长123km～145km，东西宽65km～106km，总面积10196 km2。咸阳市地势北高南低，呈阶梯状，高差明显，界限清晰，黄土高原、平原居主导地位。境内大小11条土石山岭，集中在北部。市区海拔378—421m。全市最低处在东南部三原县大程镇清河出境地，海拔362m。境内山脉集中分布在中北部，主要有子午岭余脉的马栏山、石门山，中部嵯峨山、笔架山、九嵕山，北仲山和五峰山自南而北依次排列，将全市分为南北两个特点不同的自然区。南部九县区（市）属黄土川塬，北部五县属黄土高原丘陵沟壑区。

项目所在区域为中部台塬区，厂址区域地势平坦。

3、气象条件

咸阳市属于暖温带半湿润大陆性季风气候。冬季受蒙古高压控制，冬寒少雨；夏季受西伸的太平洋副热带高压和河西走廊、四川盆地热低压控制，炎热多雨，间有伏旱；春秋为过渡季节，春暖少雨，秋季湿润凉爽。

根据咸阳市气象站多年观测资料统计，求得常规气象要素值如表5。

表5   咸阳市气象站常规气象要素统计表

项目

单位

数值

备注

年平均气温

℃

13.1

极端最高气温

℃

42.0

1966.6.21

极端最低气温

℃

-19.7

1969.2.5

年平均气压

hPa

961.6

年平均相对湿度

%

70

最小相对湿度

%

0

1994.1.27

年平均水汽压

hPa

12.1

年平均蒸发量

mm

1073.5

年平均降水量

mm

562.9

日最大降水量

mm

158.5

2007.8.9

年平均日照时数

h

2095.1

年平均风速

m/s

2.7

最大风速

m/s

22.3

主导风向

NE

年平均雷暴日数

d

13.7

最多雷暴日数

d

25

1971

年平均雾日数

d

24.2

年最多雾日数

d

48

1989

平均大风日数

d

6.3

最多大风日数

d

31

1966

最大积雪深度

cm

15

1992.3.2

最大冻土深度

cm

30

1977.1.2d

最多冻融交替循环次数

times

49

秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明。年平均气温 13℃，冬季(1月)最冷为 -20.8℃, 夏季最热(7月)为 41.4℃。年均降水量562.9mm，降水主要集中在5-10月，最多降水量 829.7mm，最少349.2mm。日照时数年平均为2195.2h，最多（8月）为241.6h，最少(2月)为146.2h。无霜期年均213天。

4、地表水

项目所在区域地表水资源主要为渭河。

渭河属黄河一级支流，渭河流域范围主要在陕西省中部。发源于甘肃省渭源县鸟鼠山，东至陕西省渭南市，潼关县汇入黄河。南有东西走向的秦岭横亘，北有六盘山屏障。从武功县大庄圪涝村入境，境内河长86.27km，流域面积3612.5km²，多年平均径流为54.73亿m³，平均流量165.02m³/s。

5、地下水

秦汉新城地处渭河断陷盆地中部。自新生代以来形成大型复式地堑构造，其地层结构下部为巨厚的第三系半坚硬内陷盆地型沉积碎屑岩。上覆第四系松散沉积物，为承压水分布层。渭、沣河形成时期较晚，其冲积厚度不足70m，系潜水分布层。含水层的水分布特征、富水程度与地貌部位、补给条件有关。地下水可分为两大区：

渭河平原强富水区，潜水位埋深4—11m（局部河漫滩凹地更浅些）。上部为硬质粘土夹钙质结核，厚8—11m，含有上部滞水层，其下为松散透水层，岩性以中砂砾卵石为主，现开采深度一般为17—50m，单位涌水量一般18—22m3/h·m。含水层岩性以中粗砂、砂砾石、卵石为主。

黄土台塬弱富水区，黄土台塬，因黄土管状竖直裂隙随深度增加而减弱，土壤层随深度增加而加密，板状钙质结核加厚，使黄土渗透能力随深度增加而减弱，故为弱富水区。 弱富水的黄土状含水亚组，潜水位埋深3.25—13m，在50m深度内有1—2层含水层，厚约3—10m（不稳定），单位涌水量一般3m3/h·m左右。极弱富水的黄土状含水亚组，在黄土台塬分布面积较大，为主要的富水性区，水位埋深一般26m以上，单位涌水量一般在1m3/h·m左右。

6、自然生态环境

本区仅存的自然植被均分布在河漫滩的漫滩型草甸。因河流周期性泛滥发生的堆积作用，土壤肥沃，植被生长良好。以常见的双子叶植物、禾本科植物为主。同时，经人工培育的各种树木花卉繁多，其中树木有30科86种，木本花卉有64种，草本花卉有27科94种。本区境内动物区系以古北界成份和广泛分布种居多，东洋界成份的种类不多。以北方农耕区的相关品种为主。大型兽类极少，多为一般种类。鸟类种数较多，具有南北混杂的状态。是来自不同生态类群共同组成的人工景观动物区系。

评价范围尚未发现国家重点保护的动植物物种。




环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）。
一、环境空气质量现状

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办新庄村天工一路东段长信工业园6-1号9栋，隶属于西咸新区秦汉新城。西咸新区秦汉新城2017年1月-12月区域环境空气质量状况见表6：

表6     环境空气质量监测结果统计表
县区
空气质量综合指数
项目
浓度（均值）
平均时间
标准限值
达标情况
二级
秦汉新城
6.70
PM10
130µg/m3
24小时平均
150µg/m3
达标
PM2.5
67µg/m3
24小时平均
75µg/m3
达标
SO2
17µg/m3
24小时平均
150µg/m3
达标
NO2
38µg/m3
24小时平均
80µg/m3
达标
CO
2mg/m3（95位百分浓度）
24小时平均
4mg/m3
达标
O3
188µg/m3（90位百分浓度）
日最大8小时平均
160µg/m3
不达标
由表6可知，除O3均浓度值超出国家环境空气质量二级标准外，其余SO2、NO2、PM10 、PM2.5、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故项目所在区域属于不达标区。

为进一步掌握本项目建设区域大气、噪声环境质量状况，本次环评委托陕西汇捷维研检测技术有限公司对项目PM10、SO2、NO2进行监测，委托陕西林泉环境检测技术有限公司对项目非甲烷总烃进行监测。
1、监测点布设

本次委托陕西汇捷维研检测技术有限公司对项目PM10、SO2、NO2进行监测，委托陕西林泉环境检测技术有限公司对项目非甲烷总烃进行监测。本项目所处区域环境空气质量为二类区，本次监测对项目环境空气质量PM10、SO2、NO2现状监测时间为2018年11月13日至2018年11月21日，非甲烷总烃现状监测时间为2018年11月26日至2018年12月2日，监测期间项目处于正常工况，具体监测点位情况见下表。

表7  环境空气监测布点情况

点位编号

监测点位置

方位

功能

1

南贺村

项目东北1.8km处

上风向

2

陵照村

项目西南1.143km处

下风向

2、监测项目与监测单位 

监测项目：PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃。 

监测单位：陕西汇捷维研检测技术有限公司、陕西林泉环境检测技术有限公司。 

3、监测时间及监测频次 

陕西汇捷维研检测技术有限公司于2018年11月13日至2018年11月21日对监测点PM10、SO2、NO2进行了监测，陕西林泉环境检测技术有限公司于2018年11月26日至2018年12月2日对监测点非甲烷总烃进行了监测。

监测频次：二氧化氮、二氧化硫小时值监测频次4次/天；

PM10、二氧化氮、二氧化硫、日均值监测频次1次/天；

非甲烷总烃小时值监测频次4次/天。

4、采样及分析方法 

采样方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）配套测定方法要求进行，分析方法按国家环境保护总局编制的《空气和废气监测分析方法》要求进行，具体分析方法如表8所示。

表8 大气监测分析方法

项目

分析方法/依据

检出限

分析仪器
（仪器编号）
二氧化氮
（小时）
环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009
0.005（mg/m3）
紫外分光光度计

型号：GENESYS 10S

编号：HJYQ-043
二氧化氮
（日均）
0.003（mg/m3）
二氧化硫
（小时）
环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009
0.007（mg/m3）
紫外分光光度计

GENESYS 10S

HJYQ-043
二氧化硫
（日均）

0.004（mg/m3）
PM10
环境空气PM10和PM2.5的测定重量法HJ618-2011
0.010（mg/m3）
万分之一天平
型号：QUINTIX224-1CN
编号：HJYQ-028
非甲烷总烃

气相色谱法
HJ 604-2017
0.07（mg/m3）

MH1200全自动大气/颗粒物采样器

（No.LQ-CY022）

GC-4000A气相色谱仪

（No.LQ-QX001）

5、监测结果 

环境空气现状监测结果详见下表。

（1）SO2监测结果统计分析

表9   SO2 1小时平均浓度监测统计表   单位：ug/m3
点位

监测点位

浓度范围

超标个数

最大浓度占标率%

1#

南贺村

7-14

0

2.8
2#

陵照村

7-14
0

2.8

表10   SO224小时平均浓度监测统计表   单位：ug/m3
点位

监测点位

浓度范围

超标个数

最大浓度占标率%

1#

南贺村
9-12

0

8

2#

陵照村
7-13

0

8.7

由表9、表10可知，SO21小时浓度范围在7-14ug/m3之间，24小时平均浓度范围在7-13mg/m3之间，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明评价区未受SO2污染。

（2）NO2监测结果统计分析

表11   NO2 1小时平均浓度监测统计表   单位：ug/m3
点位

监测点位

浓度范围

超标个数

最大浓度占标率%

1#

南贺村

26-85

0

42.5

2#

陵照村

27-79

0

39.5

表12   NO2 24小时平均浓度监测统计表   单位：ug/m3
点位

监测点位

浓度范围

超标个数

最大浓度占标率%

1#

南贺村
36-68

0

85

2#

陵照村
38-61

0

76.25

由表11、表12可知，NO21小时浓度范围在26-85ug/m3之间，24小时平均浓度范围在36-68ug/m3之间，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明评价区未受NO2污染。

（3）PM10监测结果统计分析

表13   PM10 24小时平均浓度监测统计表   单位：ug/m3
点位

监测点位

浓度范围

超标个数

最大超标倍数

1#

南贺村
46-156

1

1.04

2#

陵照村
60-158

1

1.05

由表13可知，PM1024小时平均浓度范围在46-158ug/m3之间，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，说明评价区已受到PM10的污染。

非甲烷总烃监测结果统计分析

表14   非甲烷总烃1小时平均浓度监测统计表   单位：mg/m3
检测结果

监测点位

2018.11.26

2018.11.27

2018.11.28

2018.11.29
2018.11.30
2018.12.01
2018.12.02
(01)上

风

向

第一次

0.81

0.44

0.54

0.93
0.99
1.08
1.02
第二次

0.84

0.58

0.52

1.24
1.20
0.94
0.84
第三次

0.67

0.51

0.60

0.69
0.61
1.00
0.87
第四次

0.60

0.33

0.53

0.96
1.00
0.95
0.95
浓度限值

2.0

2.0

2.0

2.0
2.0
2.0

2.0

是否合格

是

是

是

是

是

是

是

（02）

下

风

向

第一次

0.31

0.20

0.73

0.47
1.00
0.88
0.82
第二次

0.60

0.70

0.80

0.94
1.01
1.10
1.10
第三次

0.61

0.69

0.70

0.84
0.97
0.63
1.01
第四次

0.25

0.88

0.75

0.84
1.17
0.88
1.02
浓度限值

2.0

2.0

2.0

2.0
2.0
2.0
2.0
是否合格

是

是

是

是

是

是

是

由表14可知，非甲烷总烃1小时平均浓度范围在0.2-1.24mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准详解》中要求的2.0mg/m3，说明评价区未受非甲烷总烃污染。
二、水环境质量

地表水现状评价引用咸阳市环境监测站2016年3月份对渭河铁路桥断面和中隆断面的监测数据，监测期为枯水期。

1、监测项目

监测项目为地表水监测项目为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、总氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、石油类、总磷、铜、锌、氟化物、硫化物、粪大肠菌群、氨氮、化学需氧量。

2、监测结果

监测结果见表15。

表15  渭河铁路桥断面、中隆断面水质监测结果统计表

单位：mg/L（pH除外、粪群个/ L）

监测

项目

评价标准GB3838-2002

铁路桥断面

中隆断面

Ⅳ类

实测值

超标倍数

实测值

超标倍数

pH

6-9

8.25

/

8.21

/

DO

≥3

10.4

/

9.5

/

高锰酸盐指数

≤10

5.5

/

5.8

/

BOD5
≤6

4.6

/

5.8

/

总  氮

≤1.5

11.6

6.73

11.9

6.73

挥发酚

≤0.010

0.0003L

/

0.0003L

/

氰化物

≤0.2

0.004L

/

0.004L

/

汞

≤0.0010

0.00001L

/

0.00001L

/

六价铬

≤0.05

0.022

/

0.023

/

铅

≤0.05

0.01L

/

0.01L

/

镉

≤0.005

0.001L

/

0.001L

/

石油类

≤0.5

0.02

/

0.03

/

总  磷

≤0.3

0.276

/

0.296

/

铜

≤1.0

0.001L

/

0.001L

/

锌

≤2.0

0.05L

/

0.05L

/

氟化物

≤1.5

0.76

/

0.67

/

硫化物

≤0.5

0.033

/

0.046

/

粪大肠菌群

≤20000

79000

2.95

79000

2.95

COD

≤30

22

/

24

/

氨  氮

≤1.5

1.294

/

1.473

/

由监测结果可以看出：铁路桥断面和中隆断面的总氮和粪大肠菌群均超标，其余监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，说明渭河水质已受到一定程度的污染。总氮和粪大肠菌群超标受上游来水的主要影响，超标原因可能为上游农业面源污染。

三、声环境质量现状

1、监测布点

本次评价委托陕西汇捷维研检测技术有限公司进行现场监测，监测时间为2018年11月19日-2018年11月20日，监测期间项目属于正常工况，声环境监测点分别布置在距厂界1m处东、南、西、北4个方向以及敏感居民点，共5个监测点。

2、评价标准与评价方法

结合本项目特点，该项目区内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声功能区环境噪声限值，具体噪声限值见表16。
表16  环境噪声限值    单位：dB(A)

点位

类    别

昼   间

夜  间

东、南、北厂界

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区

65

55

西厂界
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区

55
45
敏感居民点
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区

60

50

3、监测及评价结果

噪声现状监测及评价结果见表17。

表17  建设项目噪声现状监测结果    单位：dB(A)

监测

点位

检测结果，Leq（dB（A））

2018.11.19

2018.11.20

昼间

夜间

昼间

夜间

1#厂界东
47.6
40.6
46.4
41.1
2#厂界南
54.2
40.1
53.3
40.7
3#厂界西
54.1
39.8
53.8
40.5
4#厂界北
51.2
40.5
51.9
39.4
5#敏感点（宝格丽小镇）
50.2
43.0
50.6
42.8
根据上表可以看出，项目厂界东、南、北的昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，厂界西的昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，宝格丽小镇噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目所在区域声环境质量良好。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

根据本项目特性和所在地环境特征，确定本项目主要环境保护目标见表18。

表18  主要环境保护目标

分类

保护对象

基本情况

相对厂界关系

保护级别

环境

空气

秦汉新城自贸办
/

紧邻西侧
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

宝格丽小镇
约21栋，约300人

西侧330m

周礼家苑

约1680户，约6720人

西北侧298m

新庄村

约280户，约1000人

东南侧928m

贺家西村

约275户，约935人

东北934m

周陵初级中学

约1825人

西北540m

陵照中心小学

/

西南810m

周陵镇

3600人

西北905m

陵照村

1500人

西南1.06m

声环境
秦汉新城自贸办

/
紧邻西侧
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类
地表水

渭河

Ⅳ类水域
南侧6.3km
《地表水

环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类



评价适用标准 
	环

境

质量标准
	（1）SO2、NO2、PM10空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；

（2）非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》执行（2.0mg/m3）；

（3）项目厂界东、南、北的昼间、夜间噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，厂界西的昼间、夜间噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，敏感点噪声值执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；

（4）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

	污染物排放标准
	SO2、NO2、PM10排放执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；

（2）非甲烷总烃有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；
（3）非甲烷总烃无组织排放浓度执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）；

（4）污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；

（5）项目厂界东、南、北侧的昼间、夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，厂界西侧的昼间、夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准；

（6）一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的相关规定；

其他执行相关标准。

	总量控制指标
	本项目执行污染物排放总量控制的因子为非甲烷总烃、COD、NH3-N。项目总量控制指标见表19。

表19  总量控制指标

类别

污染物名称

控制指标

废气

非甲烷总烃

1.41kg/a
废水

COD

0.041t/a
NH3-N
0.004t/a



建设项目工程分析

	一、工艺流程简述

本项目施工期已结束，施工期环境环境污染也随之结束。

本项目运营期的工艺流程及产污环节如下：


[image: image1.emf]生产准备

材料及零部

件采购

机加工

注塑 装配 检验

绝缘/

压力检测 

包装交付

N

、

S

、

G

G

N

、

G

切割

N

、

G

打磨

S

N

、

G

噪声：

N                    

废气：

G                

固废：

S

酒精清

洗

G、S


图1  项目主要生产工艺及产污环节图

流程介绍：

（1）生产准备：生产过程中所需要的工具、人员等配备；

（2）材料及零部件采购：生产所需要的原辅料的采购；

（3）切割：对采购的少部分长度等结构不能直接加工的铜棒进行切割；

（4）打磨：极少使用，仅限模具修整装配尺寸的精准磨平；

（5）机加工：按图纸要求加工产品外壳、针、孔等，采用车床、铣床等进行加工符合图纸要求；

（6）注塑：根据图纸要求注塑成型；

（7）装配：零辅件的组装等；

（8）酒精擦洗：使用酒精对产品表面进行清洁，由工人用抹布蘸取酒精进行擦拭清洁；

（9）检验：检查外观及用量具检验尺寸是否符合图纸要求；

（10）绝缘/压力检测：检测绝缘及压力是否达到客户所需；

（11）包装交付：装箱（盒）通过送货及快递方式发送给顾客。

二、主要产污工序

（1）废气：项目主要产生废气污染物为粉尘和有机废气，其中无组织粉尘来源于打磨、切割、焊接工序，有机废气产生于注塑工序及酒精擦洗工件工序。

（2）废水：项目无生产废水产生，主要为生活污水，项目不设餐厅和宿舍，废水仅为盥洗废水。

（3）噪声：噪声主要为生产设备运行噪声等。

（4）固废：本项目产生的固废主要为生活垃圾、生产固废、危险废物。

生产固废为PEEK边角料、铜棒、不锈钢金属屑等。

生活垃圾主要为职工日常生产生活产生的生活垃圾。

危险废物主要为废活性炭、废乳化液及含油棉纱。

三、项目运营期污染源分析

1、废气污染源分析

（1）有机废气

本项目产生的有机废气包括注塑工序产生废气及酒精清洁工件工序产生的乙醇废气，根据《空气污染物排放和控制手册  工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），该手册认为无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t-原料。本项目PEEK年耗量平均200kg，经计算，项目注塑工序产生的有机废气为0.07kg/a，项目酒精清洁工件表面过程会挥发乙醇废气，其挥发量按使用量的100%计算，本项目酒精使用量为5kg/a，则项目产生乙醇废气量为5kg/a，故项目产生的总废气量为5.07kg/a，以非甲烷总烃计，项目采用集尘罩（85%）+活性炭（85%）吸附法进行处理，净化处理后由15m排气筒排出，排放量为1.41kg/a。

（2）焊接烟尘

本项目运营期焊接烟尘主要来源于锡焊工序，结合相关资料，锡焊烟尘发尘量为1.6-2.8g/kg-焊料，本环评取最大值2.8g/kg-焊料进行计算，项目焊锡丝用量0.2kg /年，则本项目焊接烟尘产生量为0.56g/a，在车间内以无组织形式排放，环评要求加强车间机械通风。

（3）砂轮机产生粉尘

项目使用砂轮机来磨削机床所需要的刀具，磨削过程产生少量粉尘颗粒物，主要沉降于砂轮机周围，由于设备维修次数较少，粉尘产生量较少，本次环评不作定量分析。环评要求加强车间机械通风。
（4）型材切割机产生粉尘

本项目使用型材切割机对采购的极少部分长度不符合要求的铜棒进行切割，将其切割成小段便于加工，切割过程会产生少量金属粉尘，因产生粉尘量较少，因此本次环评不作定量分析。

2、废水污染源分析

（1）生活污水

职工生活产生生活污水，本项目劳动定员23人，参考《陕西省行业用水定额》（DB 61/T943-2014），由于本项目不为员工提供食宿，因此每人每天用水量参考行政办公及科研院所用水定额核算，即35L/(人·d)，则项目员工生活办公日用水量约为0.805m3/d、年用水量为201.25m3/a，排水量取用水量的80%，则项目产生的生活污水量为0.644m3/d，年产生量161m3/a（年工作按250天计）。

生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N等。本项目废水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过市政污水管网排入秦汉新城朝阳污水处理厂。

项目水平衡图见下图。


[image: image2.emf]生活用水

201.25m

3

/a

161m

3

/a

经化粪池处理后通过市政污水管网排入

秦汉新城朝阳污水处理厂

损耗40.25m

3

/a


图2 项目水平衡图

3、噪声污染源分析

本项目的噪声主要为切割机、砂轮机等设备噪声等，噪声源强为80~95dB（A），所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采用隔声、减震等措施进行处理，以降低噪声对环境的影响，使厂界东、南、北侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，厂界西侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准。项目主要噪声源强见表20所示。

表20  主要噪声源强一览表
序号

设备名称

数量

噪声级
1

精密平面磨床

1台

85
2

电动攻丝机

1台

85  
3
普通车床

1台

95
4
台式钻床

3台

80
5
型材切割机

1台

85
6
立式砂轮机

1台

95
7
台式砂轮机

3台

95
8
空气压缩机

1台

95
4、固废

本项目产生的固废主要有生产固废、生活垃圾及危险废物。 

（1）生产固废

生产固废为PEEK边角料、铜棒、不锈钢金属屑。

（2）生活垃圾

根据建设单位提供，项目生活垃圾产生量为2.6t/a。

（3）危险废物

根据建设单位提供，本项目产生危险废物主要为废活性炭、废乳化液、含油棉纱。

各类固废产生量及处置措施见下表。

表21   固废产生量及处置措施一览表

名称

产生量

产生工序

处置措施

PEEK边角料

5kg/a

注塑

内部回收利用

铜棒、不锈钢金属屑

60kg/a

机加工

回收单位回收

生活垃圾

2.6t/a

日常生活

环卫部门统一清运

废活性炭

72kg/a

废气处理

交由有资质单位处置

废乳化液

20kg/a

机加工

含油棉纱

10kg/a

机床清洗

5、项目营运期污染源汇总

各主要污染源及其主要污染物的排放情况汇总见表22所示。
表22  运营期污染源汇总表

类别

污染源名称及污染物名称

产生量

排放量

削减量

大气污染源

废气

非甲烷总烃

5.07kg/a

1.41kg/a

（有组织）0.76kg/a

（无组织）

2.9kg/a

焊接烟尘

0.56g/a

（无组织）

0.56g/a

（无组织）

0

水污染源

废水

水量

161m3/a

161m3/a

0

COD

0.048t/a

0.041t/a

0.007t/a

BOD5
0.029t/a

0.023t/a

0.006t/a

SS

0.032 t/a

0.013t/a

0.019t/a

氨氮

0.004 t/a

0.004t/a

0

固体废弃物

PEEK边角料

5kg/a

0

5kg/a

铜棒、不锈钢金属屑

60kg/a

0

60kg/a

生活垃圾

2.6t/a

2.6t/a

0

废活性炭

72kg/a

0

72kg/a

废乳化液

20kg/a

0

20kg/a

含油棉纱

10kg/a

0

10kg/a

噪声

设备噪声

80~95dB（A）

项目厂界东、南、北侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，厂界西侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准。
                                                               


项目主要污染物产生及预计排放情况
	 内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理方式
	排放浓度

及排放量

	大气污染物
	注塑机
	非甲烷总烃
	5.07kg/a
	集气罩+活性炭+15m排气筒
	0.09mg/m3,

1.41kg/a

（有组织）0.76kg/a

（无组织）

	
	电烙铁
	颗粒物
	0.56g/a
	无组织形式排放
	0.56g/a（无组织）

	水

污

染

物
	废水(161m3/a)
	COD
	300mg/L，0.048t/a
	化粪池预处理后排入市政管网，进入朝阳污水处理厂
	255mg/L，0.041t/a

	
	
	BOD5
	180mg/L，0.029t/a
	
	144mg/L，0.023t/a

	
	
	SS
	200mg/L，0.032t/a
	
	80mg/L，0.013t/a

	
	
	氨氮
	25mg/L，0.004 t/a
	
	25mg/L，0.004t/a

	固

体

废

物
	生活垃圾
	生活

垃圾
	2.6t/a
	集中收集，定期由环卫部门统一收集处理
	2.6t/a

	
	PEEK边角料
	生产

固废
	5kg/a
	内部回收利用
	0

	
	铜棒、不锈钢金属屑
	生产

固废
	60kg/a
	与回收单位签订回收协议
	0

	
	废活性炭
	危险

废物
	72kg/a
	交由有资质单位处置
	0

	
	废乳化液
	
	20kg/a
	
	0

	
	含油棉纱
	
	10kg/a
	
	0

	噪

声
	噪声主要是设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、基础减震等措施，经检测，厂界噪声经墙体隔声、距离衰减后，项目厂界东、南、北侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，厂界西侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准。

	生态影响

项目位于长信科技产业园内，购买已建成的厂房作为项目生产办公厂房，厂房施工期废水、废气、噪声、固体废物已得到处理，无环境遗留问题。项目投产后，废水、废气、噪声达标排放，固体废物处理符合相关标准，因此项目不会对生态环境造成不利影响。




环境影响分析

	运营期大气环境影响分析

（1）有机废气

    本项目非甲烷总烃的总产生量为5.07kg/a，项目产生有机废气采用集尘罩（85%）+活性炭（净化效率85%）吸附法进行处理，净化处理后的废气由15m排气筒排出，处理后非甲烷总烃排放量1.41kg/a，排放浓度0.09mg/m3，远低于《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）排放要求（60mg/m3），对环境影响较小。

（2）估算模式预测

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

[image: image3.png]P, :ix 100%
T Cor




[image: image4.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image5.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image6.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。
表23  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表24  污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值

(μg/m3)

标准来源

TSP
二类限区

日均值

300.0

《环境空气质量标准》
非甲烷总烃
—
小时均值
2000.0
大气污染物综合排放标准详解
④污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表。
表25  主要废气污染源参数一览表（点源）

污染源名称

污染物名称

排气筒参数

排放速率

单位

高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

流速

(m/s)

点源

非甲烷总烃
15.0

0.5

20.0

11.34

0.000705

kg/h

表26  主要废气污染源参数一览表（面源）

污染源名称

矩形面源
污染物
排放速率
单位
长度
宽度
有效高度
面源

（生产车间） 

27

20

15

非甲烷总烃
0.00038

kg/h

TSP

0.28×10-6
kg/h
⑤主要污染源估算模型计算结果

表27  主要污染源估算模型计算结果表

离源距离（m）

点源污染源

最大质量浓度（ug/m3）

占标率（%）

非甲烷总烃

31

0.33

0.02

离源距离（m）

面源污染源

最大质量浓度（ug/m3）

占标率（%）

非甲烷总烃
24

0.23
0.01

TSP

1.71×10-4
0

表28  有组织估算模型计算结果表

离源距离（m）
1小时浓度（mg/m3）
1小时浓度占标率（%）
10（秦汉新城自贸办）
3.64E-05
0
25
2.95E-04
0.01
31（最大值）
3.30E-04
0.02
50
2.64E-04
0.01
75
2.23E-04
0.01
100
1.97E-04
0.01
125
1.77E-04
0.01
150
1.55E-04
0.01
175
1.39E-04
0.01
200
1.26E-04
0.01
225
1.16E-04
0.01
250
1.08E-04
0.01
275
1.01E-04
0.01
298（周礼佳苑）
9.61E-05
0
300
9.57E-05
0
325
9.06E-05
0
330（宝格丽小镇）
8.96E-05
0
350
8.60E-05
0
375
8.19E-05
0
400
7.82E-05
0
425
7.49E-05
0
450
7.18E-05
0
475
6.91E-05
0
500
6.65E-05
0
525
6.42E-05
0
540（周陵初级中学）
6.28E-05
0
550
6.20E-05
0
575
6.00E-05
0
600
5.81E-05
0
625
5.64E-05
0
650
5.48E-05
0
675
5.32E-05
0
700
5.18E-05
0
725
5.05E-05
0
750
4.92E-05
0
775
4.80E-05
0
800
4.68E-05
0
810（陵照中心小学）
4.64E-05
0
825
4.58E-05
0
850
4.47E-05
0
875
4.38E-05
0
900
4.29E-05
0
905（周陵镇）
4.27E-05
0
925
4.21E-05
0
928（新庄村）
4.20E-05
0
934（贺家西村）
4.18E-05
0
950
4.12E-05
0
975
4.05E-05
0
1000
3.97E-05
0
1025
3.90E-05
0
1050
3.83E-05
0
1060（陵照村）
3.81E-05
0
1075
3.77E-05
0
1100
3.70E-05
0
1200
3.47E-05
0
1300
3.27E-05
0
1400
3.10E-05
0
1500
2.94E-05
0
1600
2.80E-05
0
1700
2.68E-05
0
1800
2.57E-05
0
1900
2.46E-05
0
2000
2.37E-05
0
2100
2.28E-05
0
2200
2.20E-05
0
2300
2.13E-05
0
2400
2.06E-05
0
2500
2.00E-05
0
表29  无组织估算模型计算结果表

离源距离（m）
TSP
非甲烷总烃
1小时浓度（mg/m3）
1小时浓度占标率（%）
1小时浓度（mg/m3）
1小时浓度占标率（%）
10（秦汉新城自贸办）
1.22E-07
0
1.61E-04
0.01
24（最大值）
1.71E-07
0
2.27E-04
0.01
25
1.71E-07
0
2.27E-04
0.01
50
1.63E-07
0
2.17E-04
0.01
75
1.70E-07
0
2.25E-04
0.01
100
1.52E-07
0
2.01E-04
0.01
125
1.34E-07
0
1.78E-04
0.01
150
1.17E-07
0
1.55E-04
0.01
175
1.04E-07
0
1.38E-04
0.01
200
9.48E-08
0
1.26E-04
0.01
225
8.70E-08
0
1.15E-04
0.01
250
8.07E-08
0
1.07E-04
0.01
275
7.53E-08
0
9.98E-05
0
298（周礼佳苑）
7.11E-08
0
9.42E-05
0
300
7.08E-08
0
9.38E-05
0
325
6.68E-08
0
8.86E-05
0
330（宝格丽小镇）
6.61E-08
0
8.76E-05
0
350
6.34E-08
0
8.40E-05
0
375
6.03E-08
0
8.00E-05
0
400
5.76E-08
0
7.64E-05
0
425
5.52E-08
0
7.31E-05
0
450
5.30E-08
0
7.02E-05
0
475
5.10E-08
0
6.76E-05
0
500
4.92E-08
0
6.52E-05
0
525
4.75E-08
0
6.29E-05
0
540（周陵初级中学）
4.66E-08
0
6.17E-05
0
550
4.60E-08
0
6.09E-05
0
575
4.45E-08
0
5.90E-05
0
600
4.32E-08
0
5.73E-05
0
625
4.20E-08
0
5.56E-05
0
650
4.08E-08
0
5.41E-05
0
675
3.98E-08
0
5.27E-05
0
700
3.87E-08
0
5.13E-05
0
725
3.78E-08
0
5.01E-05
0
750
3.69E-08
0
4.89E-05
0
775
3.61E-08
0
4.78E-05
0
800
3.53E-08
0
4.67E-05
0
810（陵照中心小学）
3.49E-08
0
4.63E-05
0
825
3.45E-08
0
4.57E-05
0
850
3.38E-08
0
4.48E-05
0
875
3.31E-08
0
4.39E-05
0
900
3.24E-08
0
4.30E-05
0
905（周陵镇）
3.23E-08
0
4.28E-05
0
925
3.18E-08
0
4.22E-05
0
928（新庄村）
3.18E-08
0
4.21E-05
0
934（贺家西村）
3.16E-08
0
4.19E-05
0
950
3.12E-08
0
4.14E-05
0
975
3.07E-08
0
4.06E-05
0
1000
3.01E-08
0
3.99E-05
0
1025
2.96E-08
0
3.92E-05
0
1050
2.91E-08
0
3.86E-05
0
1060（陵照村）
2.89E-08
0
3.83E-05
0
1075
2.86E-08
0
3.79E-05
0
1100
2.82E-08
0
3.73E-05
0
1200
2.65E-08
0
3.51E-05
0
1300
2.50E-08
0
3.32E-05
0
1400
2.38E-08
0
3.15E-05
0
1500
2.26E-08
0
3.00E-05
0
1600
2.16E-08
0
2.87E-05
0
1700
2.07E-08
0
2.75E-05
0
1800
1.99E-08
0
2.64E-05
0
1900
1.92E-08
0
2.54E-05
0
2000
1.85E-08
0
2.45E-05
0
2100
1.79E-08
0
2.37E-05
0
2200
1.73E-08
0
2.29E-05
0
2300
1.68E-08
0
2.22E-05
0
2400
1.63E-08
0
2.16E-05
0
2500
1.58E-08
0
2.09E-05
0
根据上述预测结果可知，项目非甲烷总烃有组织排放最大预测浓度为0.33ug/m3，无组织排放最大预测浓度为0.23ug/m3，均满足大气污染物综合排放标准详解中2.0mg/m3的要求。项目无组织颗粒物最大预测浓度为1.71×10-4ug/m3，满足《环境空气质量标准》中二级标准。
同时，预测结果表明，本项目非甲烷总烃有组织预测最大占标率为Pmax=0.02%，无组织预测最大占标率Pmax=0.01%，颗粒物无组织预测最大占标率Pmax=0，均小于1%，因此，按照等级判定要求，本项目环境空气评价工作级别为三级，故不作进一步预测与评价。
2、运营期水环境影响分析

（1）项目废水污染物排放情况及环境影响分析

本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后通过市政管网排入朝阳污水处理厂进行达标处理。由预测结果可知，化粪池出口水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准的要求。

（2）污水接管可行性分析

秦汉新城朝阳污水处理厂处理规模为5万m3/d，污水处理工艺采用改良后的A2/O处理工艺，主要包括格栅、旋流沉砂池、生化池、二沉池、絮凝池、紫外消毒渠等污水处理设施，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。服务范围包括渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新兴产业园区全部区域。本项目位于长信科技产业园，长信科技产业园隶属周陵新兴产业园，因此本项目选址位于朝阳污水处理厂的收水范围，污水接管可行。

3、运营期固体废物环境影响分析

（1）生产固废

生产固废为  PEEK边角料、铜棒、不锈钢金属屑等，其中PEEK边角料由企业回收利用，铜棒、不锈钢金属屑由建设单位与回收单位签订回收协议进行回收。

（2）生活垃圾

生活垃圾主要为职工日常生产生活产生的生活垃圾。本项目生活垃圾产生量为2.6t/a，项目所产生生活垃圾由环卫部门统一清运。

（3）危险废物

危险废物主要为为废活性炭、废乳化液、含油棉纱，均委托有资质单位进行处置。其中活性炭装填量为72kg，根据活性炭对有机废气的吸附能力，建设单位应三年更换一次，更换量为72kg。
本环评要求建设单位设1间危废暂存间，将项目产生危险废物暂存在危废间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）修改单相关规定处置，配置专门的危废贮存容器，并设置显目的危废标识牌。此外，建设单位应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，在危险废物运输时采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散，对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用，转移危险废物时，必须按照规定填危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。存储时使用符合标准的容器盛装，不相容的危险废物分开存放，同时记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等。保证危险废物得到安全合理的处置。危险废物贮存容器选择必须要做到防渗、防雨、防晒的要求。同时项目危废暂存间须由专人负责管理。

综上所述，采取以上环保措施，本项目产生的固体废物可得到合理妥善处理与处置，对外环境影响较小。

4、运营期声环境影响分析

本项目的噪声主要为切割机、砂轮机等设备噪声以及运输车辆进出和装卸噪声等，噪声源强为80~95dB（A），选用低噪声设备、基础减震等措施进行降噪处理。
经检测，厂界噪声经墙体隔声、距离衰减后，项目厂界东、南、北侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，厂界西侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准，声环境质量良好。

5、环境风险影响分析

经与《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《危险货物品名表》（GB12268-2005）进行对照，项目使用酒精清洁产品表面，其主要成分为乙醇，在标准中所列物资范围内。但因本项目酒精使用量为5kg/a，最大储存量为2.5kg，使用量及储存量均较少，因此本次环评不作分析。

6、外环境对本项目的影响

本项目购买长信工业园6-1号9栋为项目厂房，项目北侧为空地，西侧为秦汉新城自贸办，东侧为空地，南侧为长信科技园综合服务中心，四周无大气、水环境等严重污染型企业，因此，园区环境对项目的影响较小。

7、与长信科技产业园依托可行性分析

长信科技产业园占地面积约66667m2，总建筑面积约80000m2，项目总投资约2亿元人民币，主要建设内容为单层厂房区、多层厂房区、仓储区及办公、研发、试验、生活配套综合保障区。拟建完善的道路、绿化、给排水、电力电讯、燃气、环境卫生、环境保护、消防等基础设施系统。产业园采用附近电网供电，空调供暖，以市政自来水管网为供水系统，采用雨、污分流排水系统，雨水汇集后排入城市雨水管网，污水进入市政管网。

本项目依托工业园区的厂房及其供电、供水、排水系统，能满足项目的用水、用电需求。项目排水经化粪池预处理进入市政污水管网，满足《污水综合排放标准》（GB14554-93）中的三级标准，满足项目的排水去向，对区域水环境影响较小。

8、运营期环境管理和监测计划

（1）运营期环境管理计划 

项目的污染物排放水平与厂区管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。本项目环境管理计划见表30。

表30  本项目环境管理计划

一、环境问题

管理措施

实施机构

1

大气污染

加强管理，保证各处理设施正常运行。

建设单位

2

水污染

3

噪声

4

固体废物

二、环境监测

按照环境监测技术规范及国家环保部颁布的监测标准、方法执行

委托有资质的监测机构

（2）运营期环境监测计划

1）环境监测机构 

建议本项目营运期的环境监测工作可委托有资质的监测单位承担，日常的生产例行监测如建设单位有能力则由建设单位分析化验室负责，也可委托有资质的环境监测单位监测。

2）监测项目及监测计划 

表31   监测项目及监测计划
类别

监测项目

监测点位

监测频次

大气污染物

非甲烷总烃

排气筒

1次/年
无组织粉尘、无组织非甲烷总烃
厂界

1次/年

水污染物

COD、BOD5、SS、氨氮

化粪池出口

1次/年
噪声

噪声LAeq

厂界

1次/年
对非正常排放要加强管理、监督，如果发生异常情况，应及时监测并同时做好事故排放数据统计，以便采取应急措施，减轻事故的环境影响。监测结果和污染防治设施运行情况等以报表形式上报当地环境保护主管部门。

（3）建设项目竣工环境保护验收情况

根据环保“三同时”制度原则，本项目环保治理设施应与主体工程同时完成，建设单位应对本报告涉及的环保措施予以重视，逐项落实。表32列出了本项目应当实施的环保项目，供环保监测与管理部门验收参考。

表32  建设项目竣工环境保护验收一览表

类别

治理对象

竣工环保验收项目

执行排放标准

废气

非甲烷总烃

集尘罩+活性炭+15m排气筒

有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；无组织排放浓度执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）
焊接烟尘

无组织排放
废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中

无组织排放监控浓度限值要求

废水

生活污水

化粪池预处理后通过市政管网排入朝阳污水处理厂

《污水综合排放标准》（GB14554-93）中的三级标准

噪声

设备噪声

选用低噪声设备、基础减震、墙体隔声等治理措施。

项目厂界东、南、北侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，厂界西侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准

固废

PEEK边角料

PEEK边角料由企业内部回收利用

《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关规定

铜棒、不锈钢金属屑

交由回收单位处理

生活垃圾

由环卫部门统一清运处理

废活性炭、废乳化液、含油棉纱

交由有资质的单位处置

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定及修改单要求。

9、环保投资估算

项目总投资101.6万元，环保投资7.8万元，占总投资的7.68%。项目具体的环保投资见表33。

表33  污染防治措施及投资一览表

项目

内容

投资（万元）

废水

依托园区化粪池

/

噪声治理

选用低噪声设备、建筑物隔声、基础减震等治理措施

0.5
一般固废

固废收集箱

0.5
生活垃圾

垃圾桶

0.3
危险废物

危废间、危废处理、有机废气采用活性炭+风机

6.5
合计

7.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10、本项目污染物排放清单

表34  项目污染物排放清单

污染物种类

污染物

名称

防治措施

排放浓度

排放量

总量指标

排放标准

废气

非甲烷总烃

集尘罩+活性炭+15m排气筒

/

1.41kg/a

（有组织）0.76kg/a

（无组织）
1.41kg/a

有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；无组织排放浓度执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）
焊接烟尘

无组织排放
/

0.56g/a

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求

废水

COD

化粪池预处理后通过市政管网排入朝阳污水处理

300mg/L

255mg/L

0.041t/a

《污水综合排放标准》（GB14554-93）中的三级标准

BOD5
180mg/L

144mg/L

/

SS

200mg/L

80mg/L

/

氨氮

25mg/L

25mg/L

0.004t/a

噪声

设备

噪声

选用低噪声设备、基础减震、通过墙体隔声降低噪声。

/

/

/

项目厂界东、南、北侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，厂界西侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准
固废

一般

固废

PEEK（边角料企业内部回收，铜棒、不锈钢金属屑由回收单位回收。

/

0

/

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的相关规定。

生活

垃圾

由环卫部门统一清运处理

/

2.6t/a

/

危险

废物

交由有资质的单位处置

/

0

/



	


建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果            

	  内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理方式
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	注塑机
	非甲烷总烃
	集尘罩+活性炭+15m排气筒
	有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；无组织排放浓度执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）

	
	乙醇清洗
	
	
	

	
	电烙铁
	颗粒物
	无组织排放
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

	水

污

染

物
	生活污水
	COD
	经化粪池预处理后通过市政管网排入朝阳污水处理厂
	满足《污水综合排放标准》（GB14554-93）中的三级标准

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	固

体

废

物
	生活垃圾
	生活垃圾
	集中收集，定期由环卫部门统一收集处理
	合理处置，不会对环境造成不良影响

	
	生产固废
	PEEK边角料
	企业内部回收
	

	
	
	铜棒、不锈钢金属屑
	由回收单位回收
	

	
	危险废物
	废活性炭、废乳化液、含油棉纱
	交由有资质单位处理
	

	噪

声
	设备噪声
	80~95dB(A)
	选用低噪声设备、基础减震、墙体隔声等
	项目厂界东、南、北侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，厂界西侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准

	生态保护措施及效果

项目位于长信科技产业园内，购买已建成的厂房作为项目生产办公厂房，采取以上环保措施后，项目不会对生态环境造成不利影响。




结论与建议

	一、结论

1、项目概况

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办新庄村天工一路东段长信工业园6-1号9栋，厂区中心地理坐标：北纬34°23′55.77″，东经108°44′16.54″，总建筑面积1554m2，生产车间共三层，均为钢混结构，其中1层为注塑车间，2层为机加工车间，三层为组装车间。项目总投资101.6万元，环保投资7.8万元，占总投资的7.68%。
2、产业政策符合性分析

本项目为塑料零件及其他塑料制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修订》，本项目属于其中“鼓励类”的第二十八条“信息产业”第21条“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成元器件、电力电子元器件、光电子元器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板）制造”。因此本项目属于鼓励类。

同时本项目取得了秦汉新城行政审批与政务服务局备案确认书（项目代码：2018-611204-40-03-043084），符合国家及当地目前相关产业政策。

3、选址可行性分析

本项目位于西咸新区秦汉新城天工一路与周武路十字长信科技产业园，购置6-1号9栋为本项目生产、办公。项目所在区域环境质量现状良好；项目主要环境污染为废气、废水和噪声，在采取各项防护措施后，项目运营期排放污染物对环境影响较小，因此本项目选址合理。

4、环境质量现状

大气环境：SO2及NO21小时浓度、24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM1024小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中要求的2.0mg/m3。

地表水环境：由监测结果可以看出，渭河南营断面和铁路桥断面的总氮和粪大肠菌群均超标，其余监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，说明渭河水质已受到一定程度的污染。

噪声环境：项目厂界东、南、北的昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，厂界西的昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，敏感点（宝格丽小镇）噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，现状声环境质量良好。

5、环境影响分析

（1）大气环境影响

1）有机废气

本项目非甲烷总烃的总产生量为5.07kg/a，项目产生有机废气采用集尘罩（85%）+活性炭（净化效率85%）吸附法净化处理后由15m排气筒排出，处理后非甲烷总烃排放量1.41kg/a，排放浓度0.09mg/m3，远低于《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）排放要求（60mg/m3），对环境影响较小。

焊接烟尘

本项目焊接烟尘产生量为0.56g/a，在车间内以无组织形式排放，加强车间内强制通风后对环境影响不大。

3）砂轮机产生粉尘

本项目使用砂轮机来磨削机床所需要的刀具，磨削过程产生少量粉尘颗粒物，主要沉降于砂轮机周围，由于设备维修次数较少，粉尘产生量较少，环评要求加强车间机械通风，对环境影响较小。
4）型材切割机产生粉尘

本项目使用型材切割机对采购的极少部分长度不符合要求的铜棒进行切割，切割过程会产生少量金属粉尘，产生粉尘量较少，对环境影响较小。
（2）水环境影响
本项目营运期的废水主要是生活污水。

生活污水主要为生产工作以及管理人员日常的生活废水，项目不设餐厅和宿舍，废水仅为盥洗废水。

本次评价对生活污水进行类比后，由类比数据可知本项目生活污水水质经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB14554-93）中的三级标准，满足污水进入朝阳污水处理厂处理的水质要求，对环境影响不大。
（3）声环境影响

本项目的噪声主要为切割机、砂轮机等设备噪声等，噪声源强为80~95dB（A）。
通过运用低噪声设备、基础减震，经厂房隔声后，经检测，项目厂界东、南、北侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，厂界西侧的昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准。
（4）固体废物的影响
1）生产固废

生产固废为PEEK边角料、铜棒、不锈钢金属屑等，其中PEEK边角料由企业内部回收利用，铜棒、不锈钢金属屑交由回收单位回收。

2）生活垃圾

生活垃圾主要为职工日常生产生活产生的生活垃圾。本项目生活垃圾产生量为2.6t/a，由环卫部门统一清运。

3）危险废物

项目危险废物主要为为废活性炭、废乳化液、含油棉纱，建危废暂存间一处，并交由有资质单位进行处置。

因此，项目产生的固体废物均得到了有效处置，对周围环境基本无影响。

（5）环境风险分析结论

该项目无重大危险源，但在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求。

6、结论

综上所述，西安宇奇高压密封电连接器有限公司高压密封电连接器项目符合国家产业政策，在认真落实各项环保治理措施后，项目所排放的各项目污染物对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

二、要求和建议

（1）项目必须定期对厂区生产及环保设备进行检修维护，确保设备正常运行。
（2）加强教育，提高员工的环保与安全意识。

（3）加强对固体废弃物进行分类处置，分可回收垃圾和不可回收垃圾，对于可回收的生活垃圾分废纸、塑料、玻璃、金属和织物五大类收集，消减垃圾排放量。

	预审意见：

                                             公    章

经办人：                                    年    月    日 

  

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公    章

经办人：                                    年    月    日

审批意见：

公    章

经办人：                                    年    月    日





注      释


一、本报告表应附以下附件、附图：


附件1   委托书


附件2   其他与环评报告相关文件


附图1   项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）


附图2   项目周边环境示意图


附图3   项目平面布置图


二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。


1、大气环境影响专项评价


2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）


3、生态影响专项评价


4、声影响专项评价


5、土壤影响专项评价


6、固体废气物影响专项评价


以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。











98

生产准备
材料及零部件采购
机加工
注塑
装配
检验
绝缘/压力检测
包装交付
N、S、G
G
N、G
切割
N、G
打磨
S
N、G
噪声：N                    废气：G                固废：S
酒精清洗
G、S



生活用水
201.25m3/a
161m3/a
经化粪池处理后通过市政污水管网排入秦汉新城朝阳污水处理厂
损耗40.25m3/a



