核工业二三〇研究所 										证书等级：乙     级

环境影响评价报告表  										证书编号：第2719号

咸阳九冶钢结构有限公司项目

环境影响报告表

核工业二三〇研究所

二〇一八年十二月

建设项目环境影响报告表

项目名称：咸阳九冶钢结构有限公司项目

建设单位(盖章): 咸阳九冶钢结构有限公司

编制日期:  二〇一八年十二月

国家环境保护总局制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 咸阳九冶钢结构有限公司项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 咸阳九冶钢结构有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 余文平 |  | 联系人 | 程建新 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城咸红路九冶院内 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18740509518 | 传 真 | / | 邮政编码 | 712000 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城咸红路九冶院内 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 秦汉新城行政服务审批局 |  | 备案 文号 | 2018-611204-49-03-028071 |  |
| 建设性质 | 新建（补做环评） |  | 行业类别及代码 | 金属制品业 C33 |  |
| 占地面积 | 40亩 |  | 绿化率 | 1.1% |  |
| 总投资 （万元） | 2600 | 其中：环保投资 (万元) | 109 | 环保投资占总投资比例 | 4.2% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2018年12月 |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目背景 咸阳九冶钢结构有限公司前身为九冶中林（咸阳）钢构工程有限公司，建厂于2000年，当时是由中国第九冶金建设公司与印度尼西亚林氏集团共同出资成立的，直到2004年才正式更名为咸阳九冶钢结构有限公司，项目位于陕西省咸阳市咸红路，是专业从事钢结构建筑设计、制造、安装的钢结构企业。项目区整体呈矩形，项目区北邻九冶集团家属院，东临三普油管厂，西临天酉游泳馆，南邻咸铜线，咸铜线南侧为咸阳金发优钢物资有限公司。 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订）中的限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，并且在秦汉新城行政审批服务局进行了备案（项目代码：2018-611204-49-03-028071），并且本项目取得了咸阳市人民政府颁发的土地证，确定本项目为工业用地，符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，该项目需编制环境影响报告表。为此，咸阳九冶钢结构有限公司于2018年6月27日委托核工业二三〇研究所承担该项目环境影响评价工作。 接受委托后，我所安排技术人员进行了资料收集、现场踏勘、周围环境状况调查等，并开展了环境现状监测等相关工作，在研究分析工程特点和环境状况的基础上，按照环评技术导则的有关要求，于2018年11月进行了《咸阳九冶钢结构有限公司项目环境影响报告表》专家技术评审，现上报秦汉新城环保局进行审批。 需要说明的是，本项目已经建设完成，本次环评以“补做环评”的模式进行评价。 二、相关政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订）中的限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，并且在秦汉新城行政审批服务局进行了备案（项目代码：2018-611204-49-03-028071），并且本项目取得了咸阳市人民政府颁发的土地证，确定本项目为工业用地，符合国家产业政策。 三、工程概况 1、项目基本概况 （1）项目名称：咸阳九冶钢结构有限公司项目； （2）建设性质：新建（补做环评）； （3）行业类别：金属制品业； （4）建设单位：咸阳九冶钢结构有限公司； （5）建设地点：西咸新区秦汉新城咸红路九冶院内； （6）占地面积：40亩； （7）建设投资：2600万元。 2、地理位置及周边关系 咸阳九冶钢结构有限公司项目位于西咸新区秦汉新城咸红路九冶院内，项目区整体呈矩形，项目区北邻九冶集团家属院，东临三普油管厂，西临天酉游泳馆，南邻咸铜线，咸铜线南侧为咸阳金发优钢物资有限公司，距离项目最近环境保护目标为项目区北侧九冶集团居民。 项目地理位置见附图1，项目四邻关系见附图2。 3、项目主要内容及规模 项目主要建设内容见表1，目前，项目主要工程内容已建设完成，项目主要生产设备详见表2。项目平面布置图见附图3。 表1 项目建设内容一览表 项目 类别; 项目名称; 已建设内容; 存在问题; 备注. 主体 工程; 型材加工车间; 轻钢结构，建筑面积2500m2，放置剪板机、切割机等设备，负责各种型材加工。; /; 已建. 板材加工车间; 轻钢结构，建筑面积2500m2，放置剪板机、铣床等设备，负责各种板材加工。; /; 已建. 焊接车间; 轻钢结构，建筑面积5500m2，放置二氧化碳保护焊、埋弧焊等设备。; 未设焊烟处理措施; 配置小型移动式焊烟机，已整改到位. 抛丸车间; 轻钢结构，建筑面积3000m2，设置抛丸设备一套。负责成品设备存储工序。; /; 已建. 辅助 工程; 原料存储; 设原料储存间一座，建筑面积70m2，位于抛丸车间北侧，各类原料分类存放; /; 已建. 气库; 溶解乙炔等特种气体设气体库，位于车间外西侧，按相关存放标准单独设置存放区。; /; 已建. 空压站; 设1座空压站，内设1台螺杆空气压缩机，置于车间西侧设单独空压房; /; 已建. 生产附属办公楼; 砖混结构，2F，建筑面积8002，属生产管理人员办公及对外洽谈业务用; /; 已建. 公用 工程; 供电; 石桥镇电网接入，各生产单位的根据需求安装变压器及配套的变配电设备，厂区低压线路采取电缆铺设; /; 已建. 给水; 市政供水，由厂区外城市给水管道接入; /; 已建. 供热; 办公楼采用空调采暖; /; 已建. 通风; 各生产车间根据需求安装通风机和换气扇等; /; 已建. 环保 工程; 废气; 焊接废气; 采用2套移动式焊接烟气净化器净化处理后外排; 焊接烟气未经处理无组织排放; 配备20台移动式焊烟机用于治理焊接废气，已整改到位. 抛丸废气; 配套旋风除尘+布袋除尘器; 未设15m高排气筒; 设一台抛丸机，配套旋风+布袋除尘器+15高排气筒，已整改. 废水; 生活污水; 依托九冶集团化粪池处理后，外排市政管网，进入朝阳污水处理厂; /; /. 固废; 除尘器收集 的粉尘; 主要成份为铁锈，随生活垃圾处理; /; /. 废钢及边角料; 厂家回收/统一收集后外售; /; /. 废焊材、废机油、废润滑油等; 按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求储存后，定期送有危废处置资质单位处理; 危废暂存间未贴危废标识; 按照要求粘贴危废标识,已整改. 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处置; /; /. 噪声; 设备优化选型、消声、基础减震，车间吸声处理等隔声等措施; /; /. 环境风险; 编制环境风险应急预案，设灭火器等消防器材等措施; /; /. 表2 主要生产设备设施一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 单位; 数量; 备注. 1; 板料校平机; WB43-8*1600; 台; 1; 已有设备. 2; 数控多头火焰切割机; CNC-4000; 台; 1. 3; 直条火焰切割机; CG-4000; 台; 1. 4; 钢板抛丸清理机; Q6925H; 台; 1. 5; H型钢组立机; Z15; 台; 1. 6; H型钢组立机; Z18; 台; 1. 7; H型钢自动焊接机; LHA; 台; 2. 8; H型钢自动焊接机; LMZ-1500; 台; 1. 9; 自动埋弧焊机（唐山开元）; ZD5-1250B; 台; 1. 9; 多特性弧焊整流器（华远）; ZD5-1000; 台; 1. 10; 多功能弧焊整流器（焊研）; ZD-1250; 台; 1. 11; 自动埋弧焊机（天焊）; MZ-1000; 台; 1. 12; 液压摆式数控剪板机; QC12K-12*2500; 台; 1. 13; 液压摆式剪板机; QC12K-20X-2500; 台; 1. 14; 法因数控平面钻床; PLD2012; 台; 1. 15; 摇臂钻床; Z3050*16/1; 台; 1. 16; 摇臂钻床; Z3050*16; 台; 1. 17; 摇臂钻床; Z3063*20; 台; 1. 18; CO2气体保护焊机; HKR-500; 台; 1. 19; CO2气体保护焊机; TianAuto K500; 台; 5. 20; CO2气体保护焊机; KRII-500; 台; 12. 21; CO2气体保护焊机; KH500; 台; 2. 22; CO2气体保护焊机; NB-500HD; 台; 11. 23; CO2气体保护焊机; KH630; 台; 1. 24; 逆变焊机; ZX7-630; 台; 1. 25; 整流弧焊机（天焊）; ZX-500A; 台; 1. 26; H型钢翼缘矫正机; HYJ-800; 台; 1. 27; H型钢翼缘液压矫正机; HYT-80; 台; 1. 28; 空气压缩机(AB#/钻床); 2V-0.3 0.3M3; 台; 2. 29; 涡旋式空气压缩机; OX-1.0/10; 台; 1. 30; 螺杆空气压缩机; SCZ-37; 台; 1. 31; 通过式抛丸清理机; H1220-8; 台; 1. 32; 铣边机; XBJ-12M; 台; 1. 33; 数控端面铣; SKHX-A; 台; 1. 34; 龙门焊机; SKMH-J; 台; 1. 35; 火焰裁条机; GTJ-A; 台; 1. 36; 双柱卧式带锯床; GB4285; 台; 1. 37; 单梁起重机; LD5-19.5; 台; 2. 38; 单梁起重机; LD5-22.5*9; 台; 1. 39; 桥式起重机; LH5-19.5*8; 台; 1. 40; 桥式起重机; LH10-19.5 A3; 台; 1. 41; 桥式起重机; LH10-22.5*9; 台; 1. 42; 桥式起重机; QD20/5-22.5; 台; 1. 43; 桥式起重机; LH10/5-19.5; 台; 2. 44; 龙门式起重机; 10*17.0; 台; 1. 45; 门式起重机; MH16t-25/5m A3; 台; 1. 46; 桥式起重机; MG20/5; 台; 1. 47; 单梁起重机; 5T; 台; 1. 48; 轴流风机; T35-11; 台; 20. 49; 半自动火焰切割机; CG1-30; 台; 10. 50; 龙门焊机; LMZ-1800; 台; 1. 51; 逆变式直流弧焊机; ZX7-250LS; 台; 1. 52; 门式起重机; 10T; 台; 1. 53; 磁力切割机; 台; 1. 54; 逆变式多功能弧焊机; ZD7-1250IGBT; 台; 2. 55; 丝极电渣焊机; HS-A1; 台; 1. 56; 逆变式二保焊机; NB-500HD; 台; 4. 57; 小型数控火焰切割机; 台; 2. 58; 小型移动式焊烟机; 台; 20; 整改工程 设备. 59; 抛丸机; 台; 1. （3）项目产品方案及生产规模 本项目外购钢板、型钢进行剪板、焊接、抛丸等工序后生产出成品，合格后的产品外售。本项目主要生产H型钢，年生产2万吨，分为腹板加工、端板加工、管子、型钢、支撑系统加工、碳弧气刨。 （4）原辅材料消耗 本项目所用的主要原辅材料消耗见表3。 表3 主要原辅材料消耗情况一览表 类别; 名称; 单位; 数量; 来源; 运输方式. 钢材; 钢板; t/a; 19852; 外购; 汽车运输. 型钢; t/a; 3676; 外购; 汽车运输. 焊丝; 焊丝1.2; t/a; 46.45; 外购; 汽车运输. 焊丝3.2; t/a; 2.012; 外购; 汽车运输. 焊丝4.0; t/a; 30.15; 外购; 汽车运输. 气体; 氧气; 瓶/a; 296; 外购; 汽车运输. 二氧化碳; t/a; 85.9; 外购; 汽车运输. 液氧; t/a; 28458; 外购; 汽车运输. 氮气; 瓶/a; 4; 外购; 汽车运输. 丙烷; t/a; 33; 外购; 汽车运输. 钢丸; t/a; 15; 外购; 汽车运输. 切削液; t/a; 0.9; 外购; 汽车运输. 机油; t/a; 2; 外购; 汽车运输. 润滑油; t/a; 2; 外购; 汽车运输. （5）劳动定员及工作制度 本项目总员工为90人，其中机械工程师、电工、焊工等技术工人约为75人，后勤服务、管理人员约为15人，采用白天一班制工作制度。 4、公用工程 # （1）供电 项目供电由项目所在区域电网供给，经项目所在区域变电所变压后供给厂区。 # （2）给、排水 # ① 给水 项目用水主要为职工生活、消防及生产用水，水源为自来水可满足厂区生产、生活及其他用水的水压及水量。厂区室外给水管在沿主要道路地沟敷设。建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。 # ② 排水 项目区内采用雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水系统收集后排入雨水管网，污水经收集管道排入九冶集团化粪池，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及（DB61/224-2001）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准后，外排至朝阳污水处理厂。 # （3）采暖、通风 # ① 采暖 项目区冬季采暖主要为综合办公楼（生产车间不考虑采暖），采用城市集中供热。 # ② 通风 厂房设全面通风系统，使工作环境满足GBZ2.1/GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》及GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 生产车间根据各自面积安装通风机和换气扇等。办公楼安装柜式或壁挂式空调。 # ③消防 项目区室外设置固定灭火器系统。 建筑内部的装修设计，符合GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》的有关规定，室内采用消火栓和固定灭火器消防。消防设备的线路采用耐火型电缆，双回路供电末端可自动切换。并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。 5总平面布置 项目总占地面积约40亩，整个厂区用地大致为一个规则的矩形地块，总建筑面积为15000m2。厂区东北角设置一个主入口，综合办公楼位于厂区中部北侧，项目生产车间位于厂区中间，气库和空压机房位于车间西侧，抛丸车间及成品库位于东侧厂房内， 整体布局合理，利于生产。项目区总平面布置图见图3。 6主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表4。 表4 项目主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 指标值; 备注. 1; 建设规模; 吨; 20000. 2; 占地面积; 亩; 40. 3; 职工人数; 人; 100. 4; 年用电量; 104kWh; 20; 总用电量. 5; 年新水用量; 104m3; 0.3. 6; 项目投入总资金; 万元; 2600. 7; 年均销售收入; 万元; 12000; 达产年. 8; 年利税额; 万元; 2666. 9; 净利润; 万元; 2000. 10; 投资利税率; %; 26.67. 11; 投资净利税率; %; 20. 12; 投资回收期; 年; 5. |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目目前处于运营中，本次环评经过现场调查，本项目前期存在的环境问题及环评建议的整改措施见表5。 表5 本项目已建成部分存在环境问题及解决措施 序号; 存在问题; 整改措施. 1; 未按照《环境保护法》、《环境影响评价法》等相关法律规定，项目施工前未报批环境影响评价技术文件。; 按照国家规定，限期报批环境影响评价技术文件。. 2; 焊接车间未配备足够数量的焊烟处置设备; 根据车间现场情况，配备足够数量的小型移动式焊烟机. 3; 抛丸废气未经15m高排气筒排放; 设旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒进行排放. 4; 未按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》存放，未设置危废暂存间; 设危废暂存间，按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求进行堆放，并粘贴危险废物标识及危废暂存间相关管理制度. 建设单位根据环评提出的整改措施已对本项目进行了整改，整改现场照片见图4. 焊烟净化器; 抛丸机15m高排气筒. 危废暂存间; 抛丸机布袋除尘器. |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： ### 1地理位置 秦汉新城位于西安市西北方向，与西安市经开区隔河相望，西临咸阳市渭城区，北面与空港新城及大西安（咸阳）文化体育功能区接壤，东面至包茂高速以西区域；包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇。 本项目位于西咸新区秦汉新城渭城街道，项目具体地理位置见附图1。 # 2地形、地貌 （1）场地概况 本项目位于西咸新区秦汉新城，场地地形较平坦。 （2）地层构成和岩性描述 根据钻孔揭露，场地地层由填土、第四纪全新统冲、洪积黄土状土和砂类土、第四纪晚更新统冲积砂类土和粉质粘土及第四纪中更新统冲积砂类土和粉质粘土组成，现按层序分述如下： 评价区内地层主要由第四系人工填土、残疾黑垆土、冲击黄土状土、粉质粘土、细砂、中粗砂等构成，自上而下分述如下： （1）耕土①-1Q4pd：褐黄色，以粘性土为主，结构松散，土质不均。该层分布较普遍，一般层后为0.40~0.70m，层底标高369.60~374.77m。 杂填土①-2Q4ml：杂色，以碎砖块、混凝土块等建筑垃圾为主，土质不均，场地拟建23、28、41号楼场地，厚度变化较大，一般厚度0.50~2.80m，层底标高371.04~373.67m。 （2）黑垆土②Q4lel：褐色，坚硬。具大孔、虫孔，具团粒结构，含较多钙质薄膜及少量钙质结核。分布连续，厚度0.70~1.50m，底层埋深1.20~3.10m，层底标高371.89~373.87m。 （3）黄土状土③Q4lal：褐黄、黄褐色，硬塑。具大孔、虫孔，含铁锰质氧化物、蜗牛壳、云母片。层位稳定，分布连续，层厚0.40~3.20m，层底埋深1.00~4.50m，层底标高368.90~372.76m。 （4）黄土状土④Q4lal：褐黄、黄褐色，可塑。具大孔、虫孔，含铁锰质氧化物、蜗牛壳、云母片。层位稳定，分布连续，层厚3.20~7.00m，层底埋深4.90~9.70m，层底标高365.03~367.39m。 （5）粉质粘土⑤Q4lal：灰~深灰色，可塑~硬塑。含铁锰氧化物、零星钙质结核、蜗牛壳及云母片，局部相变为粉土。层位稳定，分布连续。层厚0.90~4.00m，层底埋深6.30~11.80m，层底标高362.20~365.70m。 （6）细砂⑥Q4lal：黄灰~灰色，湿~饱和，中密~密实。矿物成分以长石、石英石为主，暗色矿物次之，可见云母片，含少量粘性土，局部相变为粉砂。场地内多有分布，层厚0.70~4.70m，层底埋深9.50~13.70m，层底标高362.62~361.35m。 （7）中粗砂⑦Q4lal：黄灰~灰色，饱和，密实。矿物成分以长石、石英、云母片为主，暗色矿物次之，可见云母片，含零星砾石。分布连续，在勘察深度25.00m未予穿透，最大揭露厚度14.00m。 该层中下部揭露有粉质粘土透镜体⑦-1Q4lal：灰色，可塑~软塑。含铁锰氧化物、零星钙质结核、蜗牛壳及云母片，一般厚度1.10~2.90m。 # 3水文水系 （1）地表水 渭河干流全长818公里，其中陕西境内河长约502公里，西安市境内长约150km，临潼境内长40.8km。据咸阳站1934-1979水文系列资料，多年平均径流量53.8亿m3，多年平均流量170.6 m3/s。实测年最大径流量111.7亿m3（1964年），实测年最小径流量20.72亿m3（1972年），最大与最小径流量比值为5.4，年纪变化显著。渭河属季风性河流，径流年内分配极不均匀，一般来说7-9月为丰水月，12月至翌年3月为枯水月。 渭河是一个靠雨水补给的多沙性河流，流量、沙量变化与流域降水条件、地面覆盖物质密切相关，由于夏季暴雨集中，流域内侵蚀强烈，因此汛期流量、沙量激增。据有关水文资料，汛期流量占全年的58.7%，沙量占全年84.92%，多年平均水量为55.54亿m3，沙量1.78亿吨，洪水期多在7、8、9三个月，枯水期多在2、3、4月。渭河上出渡船外，四季均不通航，冬季有冰冻，厚度月10cm。 （2）地下水 场地地下水属第四纪孔隙潜水。稳定水位埋深为 28.70~29.60m，相应标高为 357.90～357.10m。主要由大气降水入渗补给。本次勘察期间系平水期，地下水年变化幅度约 1~2m。 # 4 气候、气象 图1 西咸新区四季及全年风速玫瑰图 西咸新区位于关中平原中部，地势南高北低，境内有山地、平原、黄土台原和丘陵沟壑，属暖温带半湿润大陆性季风气候。主要气候灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。年平均气温13.7℃，年平均最高气温19.3℃，年平均最低气温9.2℃，最热月（7月）月平均气温26.6℃，极端最高气温41.8℃，（1998年6月21日），极端最低气温-16.0℃（1997年1月30日）。年降水总量553.3毫米，最多年降水量903.2毫米（1983年），最少年降水仅312.2毫米（1995年），降水主要集中在5-10月，月降水量最大值出现在7月，为98.6毫米。西咸新区四季及全年风速玫瑰图见图1。 # 5 土壤、植被 项目所在区域土壤类型主要有黄绵土、淤土、垆土及少量潮土类。由于人类的长期开垦和改造，区域主要为农业生产为基础的半人工生态环境，所在区域已开垦为农用地，基本无闲置地和荒地，农作物种植主要有小麦、玉米等。 根据现场调查和资料显示，评价区内未发现国家保护类野生动植物。 # 6不良地质作用 根据已有的地裂缝研究成果，拟建场地及其附近未有已发现的地裂缝位置通过，根据勘察结果，勘察场地内更新统古土壤层分布连续稳定，未发现有错断迹象，因此，拟建场地可不考虑地裂缝的影响。 拟建场地内未发现其它不良地质作用及地质灾害，场地稳定，适宜建筑。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境等）: 本次评价委托陕西盛中建环境科技有限公司于2018年7月12—7月18对项目区域环境空气（7月12日-7月18日）、噪声（7月17日-7月18日）进行了监测， 地表水监测引用2017年度《咸阳市环境质量报告书》中—渭河咸阳段铁路桥和玻璃钢自动站断面的常规监测数据，地下水引用了《西安北至机场输油管线改迁工程环境影响评价报告表》中对项目区域地下水监测数据（由于项目区周边目前无饮用水井，无法实测）监测点位分布图见附图4，附图5。 # 1 环境空气质量现状评价 （1）监测点布设 分别为石桥村、化纤金旭小区，空气环境监测布点分布见附图4。 （2）监测项目 监测项目为SO2、NO2、PM10，共三项。 （3）监测时间 SO2、NO2、PM10监测时间为2018年7月12日—7月18日，连续监测7天，SO2、NO2均监测小时值与日均值，PM10仅监测日均值。 （4）监测结果 监测结果见表6—表8。 表6 SO2监测结果统计表 单位：μg/m3 点位 数值; 石桥村; 化纤金旭小区. 1h均值; 24h均值; 1h均值; 24h均值. 检测值; 8—17; 9—14; 9—19; 11—16. 二级标准; 500; 150; 500; 150. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 表7 NO2监测结果统计表 单位：μg/m3 点位 数值; 石桥村; 化纤金旭小区. 1h均值; 24h均值; 1h均值; 24h均值. 检测值; 15—34; 18—27; 16—38; 20—29. 二级标准; 200; 80; 200; 80. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 表8 PM10监测结果统计表 单位：mg/m3 点位 数值; 石桥村; 化纤金旭小区. 24h均值. 检测值; 54—90; 52—88. 二级标准; 150. 超标率(%); 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. （4）环境空气质量现状评价 由监测结果可知，评价区SO2、NO21小时平均浓度，SO2、NO2、PM1024h平均浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 综上，项目所在地目前环境空气质量较好。 # 2 声环境质量现状评价 （1）监测点 为调查了解本项目所在地声环境质量现状，于2018年7月17日—18日针对项目区四个厂界的声环境质量进行了监测，监测点位图见4。 （2）监测时间及频率 监测时间为2018年7月17日—18日，分昼夜两个时段监测，每个时段监测1次。 （3）监测结果 监测结果见表9。 表9 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 采样地点; 监测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. N1; 2018.7.17; 50.9; 40.6. 2018.7.18; 51.0; 40.1. N2; 2018.7.17; 53.2; 41.5. 2018.7.18; 53.1; 41.3. N3; 2018.7.17; 54.8; 40.4. 2018.7.18; 54.2; 40.8. N4; 2018.7.17; 50.6; 40.0. 2018.7.18; 50.1; 40.5. （4）声环境质量现状评价 由表9监测结果可知，项目厂界昼夜噪声值满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，声环境质量良好。 # 3水环境质量现状 本次地表水质量现状评价引用2017年度《咸阳市环境质量报告书》中—渭河咸阳段铁路桥和玻璃钢自动站断面的常规监测数据，以年度均值为参考值，监测点位见图5。 （1）监测项目 监测项目：pH、COD、NH3-N、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、石油类、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、阴离子表面活性剂、硫化物共计22项。 （2）监测时间及地点 监测地点：渭河咸阳段铁路桥断面和玻璃钢自动站断面 （3）监测结果 监测结果见表10。 表10 地表水环境现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 项目; 断面; pH; COD; NH3-N; 溶解氧; 高锰酸盐指数; BOD5. 2017年度; 铁路桥; 8.14; 16; 0.546; 8.7; 3.4; 2.7. 玻璃钢自动站; 8.24; 16.8; 0.846; 9.4; 3.8; 2.9. GB3838-2002Ⅳ类; 6~9; ≤30.0; ≤1.5; ≥3.0; ≤10; ≤6.0mg/L. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 项目; 断面; 挥发酚; 砷; 汞; 六价铬; 铅; 硒. 2017年度; 铁路桥; 0.0003L; 0.0045; 0.00004L; 0.004L; 0.005L; 0.0004L. 玻璃钢自动站; 0.00019; 0.0051; 0.00002; 0.004; 0.0025; 0.0002. GB3838-2002Ⅳ类; ≤0.01mg/L; ≤0.1mg/L; ≤0.001mg/L; ≤0.05mg/L; ≤0.05mg/L; ≤0.02mg/L. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 项目; 断面; 镉; 石油类; 总磷; 硫化物; 铜; 锌. 2017年度; 铁路桥; 0.001L; 0.01L; 0.219; 0.005L; 0.01L; 0.05L. 玻璃钢自动站; 0.001L; 0.005; 0.194; 0.005L; 0.005; 0.025. GB3838-2002Ⅳ类; ≤0.005mg/L; ≤0.5mg/L; ≤0.3mg/L; ≤0.5mg/L; ≤1.0mg/L; ≤2.0mg/L. 超标率%; 0; 0; 50; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0.19; 0; 0; 0. 项目; 断面; 氟化物; 阴离子表面活性剂; 氟化物. 2017年度; 铁路桥; 0.73; 0.05L; 0.73. 玻璃钢自动站; 0.68; 0.05L; 0.68. GB3838-2002Ⅳ类; ≤1.5mg/L; ≤0.3mg/L; ≤1.5mg/L. 超标率%; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. （4）地表水质量现状评价 从监测结果可以看出，评价区各项水质监测指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准要求。 # 4 地下水环境现状 （1）监测项目及时间、频次 监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CI-、SO42-、pH、氨氮、高锰酸盐指数、六价铬、挥发酚类、石油类等，同时记录井深、水位共8项。 监测时间：2017年3月22日 监测频次：监测一期，每次每个点位采样1次。 （2）监测点位布设 本项目共布设5个地下水监测点位，分别为冶家台、渭城湾村、摆旗寨村、滩毛村、店上村。 （3）监测结果 表11 地下水水质监测结果表 点位 项目; 冶家台; 渭城湾村; 摆旗寨; 滩毛村; 店上村; 执行标准 GB/T14848-2017; 超标 倍数. K+; 0.49; 0.52; 0.39; 0.38; 0.48; /; /. Na+; 95.014; 61.710; 48.276; 43.172; 82.092; /; /. Ca2+; 19.3; 24.3; 36.6; 18.8; 33.0; /; /. Mg2+; 13.7; 39.6; 71.5; 27.8; 58.3; /; /. CO32-; 5ND; 5ND; 5ND; 5ND; 5ND; /; /. HCO3-; 253.6; 512.2; 561.2; 300.6; 541.1; /; /. CI-; 295.3; 104.0; 88.5; 90.4; 86.5; /; /. SO42-; 177.3; 139.8; 199.9; 120.5; 114.4; /; /. pH; 8.26; 7.87; 7.88; 8.13; 7.89; 6.5-8.5. 氨氮; 0.144; 0.179; 0.185; 0.072; 0.179; ≤0.50; 0. 高锰酸盐指数; 0.78; 0.92; 0.46; 0.90; 0.88; /; 0. 六价铬; 0.009; 0.119; 0.079; 0.004ND; 0.089; ≤0.05; 1.38. 挥发 酚类; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; ≤0.002; 0. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; /; /. 井口标高; 415; 379; 382; 379; 405; /; /. 水位高; 35; 40; 30; 20; 50; /; /. 井深; 75; 70; 70; 200; 90; /; /. 监测结果表明：本项目渭城湾村监测井六价铬最大超标1.38倍，主要是由于区域地质原因引起的，监测井中其他各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）Ⅲ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区、经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。所以本项目主要保护对象为项目区附近居民，详见表12。 表12 项目周围环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 相对厂界/装置区距离; 保护内容; 保护目标或 保护对策. 环境 空气; 名称; 人数; 方位; 距离（m）. 九冶家属院; 430; 北; 紧邻; 空气质量; GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准. 噪声; 九冶家属院; 430; 北; 紧邻; 区域声环境质量; GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准. 地表水; 渭河; /; 南; 1500; 地表水质; GB3838-2002《地表水环境标准》Ⅳ类水质标准. 地下水; 项目区及周围区域; /; /; 地下水质; GB/T14848－2017地下水质量标准》Ⅲ类水质标准.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准和TJ36-79《工业企业设计卫生标准》； （2）声环境执行GB3096－2008《声环境质量标准》2类标准； （3）地表水执行GB3838－2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类水质标准； （4）地下水执行GB/T14848－2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准及DB61/T1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》表1 有组织排放限值； （2）废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及（DB61/224-2001）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准； （3）厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准； （4）固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（修订）及其修改单中有关规定，危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（修订）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家 “十二五”期间对COD、NH3-N、SO2和NOx四种污染物排放实行总量控制和计划管理的相关规定。 本项目运营过程产生的废水主要为生活污水，经九冶集团化粪池预处理后经城市污水管网最终排入秦汉新城污水处理厂，最终排入渭河。由于排放量很小，且总量已纳入污水处理厂；生产运营过程无含SO2及NOx污染因子的废气排放，因此，无需申请总量。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、 生产工艺流程及产污环节 该项目生产车间内H型结构件进行下料、机加工、焊接、抛丸之后， 调试合格后送入成品库暂存。产品总生产工艺流程图见图2。 需要说明的是，本项目生产工艺中不涉及喷漆，若后续涉及喷漆工艺，应另行办理环评手续。 钢板 下料 成型 打孔 焊接 抛丸 入库 外售 图 2 项目生产工艺流程图 （1）型材、板材加工车间 原材料钢板、型钢经下料后进行零部件加工，以待后续工艺处理。 机加车间主要工艺流程见图3。 N3、S5 N2、S2、S3、S4 N1、S1 下料 零部件 机加工 钢板/型材 转入焊接工段 切割、铣边、钻孔等 # S——固体废物；N——噪声 图3 型材、板材加工车间生产工艺流程及产污环节图 （2）产污环节 机加车间生产环节中主要产污环节发生在下料、机加工与零部件阶段，其主要产污环节见表13。 表13 机加车间生产工艺中主要产污环节表 污染类别; 编号; 污染源名称; 污染物种类. 固废; S1; 剪板、切割等边角料; 一般固废. S2; 机加工废铁屑; 一般固废. S3; 油污棉纱; 危险固废. S4; 废乳化液、切削液; 危险固废. S5; 机加工铁屑; 一般固废. 噪声; N1; 剪板机、切割机等; 噪声. N2; 机加设备; 噪声. N3; 成型设备; 噪声. （2） 焊接车间 焊接车间主要负责完成机加车间转运至此的成型零部件的焊接组装工作，将完成的结构件运至抛丸车间，以待后续处理。为了机加车间各零部件完成焊接工作，该项目设置焊接车间，将转运至该车间的零部件进行焊接，利用约40台电焊机，在二氧化碳气体保护焊机等焊机共同作用下，完成零部件焊接工作，主要工艺流程见图4.3-3。 N4 N6 G1、S6、N5 焊接 零部件 结构件 来自机加车间 转入库房 # G——废气；S——固体废物；N——噪声 图4 焊接车间生产工艺流程及产污环节图 （3）产污环节 该生产环节中主要产污环节见表14。 表14 焊接车间生产工艺中主要产污环节表 污染类别; 代号; 污染源名称; 污染物种类. 废气; G1; 焊接废气; 粉尘、CO、NOX、O3. 固废; S6; 焊渣; 一般固废. 噪声; N4; 零部件碰撞; 噪声. N5; 电焊机等; 噪声. N6; 结构件碰撞; 噪声. （3）抛丸车间 抛丸车间主要承担钢件抛丸工序，实现钢结构件表面处理。 结构件经自动抛丸机进行工艺处理后，除去金属表面焊渣，经打磨后，送至库房。抛丸机主要由清理室、底部料斗、抛丸器、吊钩机构、吊钩自转、提升机、分离器、螺旋输送器、除尘系统、弹丸控制系统、电器控制系统等组成。 抛丸工艺流程见图5。 G2、S7、N7 结构件 提升 输送 抛丸 卸载 库房 # G——废气；S——固体废物；N——噪声 图5 抛丸工序生产工艺流程及产污环节图 该生产环节中主要产污环节见表15。 表15 抛丸车间生产工艺中主要产污环节表 污染类别; 代号; 污染源名称; 污染物种类. 废气; G2; 抛丸废气; 金属粉尘. 固体废物; S7; 抛丸收尘灰; 一般固废. 噪声; N7; 抛丸机; 噪声.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接烟气 | 烟尘 | 0.383 | 0.1417 |
|  | 抛丸车间 | 粉尘 | 3.76 t/a，418 mg/m3 | 0.14t/a，16.8mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 2074m3/a | 2074m3/a |
|  |  | COD | 400mg/L 0.83t/a | 320mg/l 0.664t/a |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L 0.41t/a | 160mg/l 0.328t/a |
|  |  | 氨氮 | 25 mg/L 0.05t/a | 24.25mg/L 0.0485t/a |
|  |  | 石油类 | 20 mg/L 0.042t/a | 4mg/L 0.0086t/a |
| 固体 废物 | 下料、机加 | 废下脚料、切屑 | 1889.73t/a | 0 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 13.5t/a | 0 |
| 危险 废物 | 机加工 | 油污棉纱 | 1.4t/a | 0 |
|  |  | 废乳化液等 | 0.75t/a | 0 |
|  |  | 废油桶 | 1t/a | 0 |
| 噪 声 | 运行期噪声主要来自生产过程中铣床、车床、磨床等机械加工设备噪声。噪声值一般在65～85dB（A），噪声设备采取选低噪设备，墙体屏蔽隔音，设备底座加设减震垫等措施后，噪声可降低30dB(A)左右。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于九冶集团内部厂房内，不新建厂房，不占用空地不动土，内部绿化较好，本项目不会对区域的生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

营运期环境影响分析： 由于本项目施工期已经结束，因此，本次环评只针对营运期进行环境影响分析。 1、环境空气影响分析。 （1）焊接废气（G1） 该项目焊接工序主要采用CO2气体保护焊，并主要采用半自动焊的形式进行操作，其主要工作过程为焊接时采用成盘焊丝，焊丝由送丝装置经软管和焊枪的导电嘴送出。电弧的两个输出端分别接在焊枪和工件上。焊丝与工件接触后产生电弧，在电弧高温作用下，工件局部融化形成熔池，而焊丝局部也不断融化，形成融滴过渡到熔池中。同时，气瓶中送出的CO2气体以一定的压力和流量从焊枪的喷嘴中喷出，形成一股保护气流，使熔池与电弧区的空气隔离，随着焊枪的移动，熔池凝固成焊缝，从而将被焊工件形成一个整体。该项目主要采用铜焊丝，焊接电流约为150A，电压约为25V，CO2气体流量约为15L/min。 该项目焊丝使用量为78.612t/a，根据类比数据，CO2气体保护焊1kg焊丝产生的污染物排放量见表15，因此，估算出该项目气体保护焊的排污量详见表16，参考《船舶工业劳动保护手册》，粉尘的主要成分详见表17。 表15 CO2气体保护焊产污量系数表 编号; 污染物; 产污系数g/kg（焊丝）. 1; 烟尘; 5—8. 2; CO; 4—9. 3; O3; 1—3. 4; NOx; 2.2—7.0. 表16 CO2气体保护焊产污量表 编号; 焊丝使用量（t/a）; 污染物产生量（t/a）. 烟尘; CO; O3; NOx. G1; 78.612; 0.383; 0.383; 0.118; 0.24. 注：产污系数核算取中间值。 表17 焊接粉尘成分表 序号; 粉尘成分; 占百分比（%）; 序号; 粉尘成分; 占百分比（%）. 1; Fe2O3; 48.12; 7; Na2O; 6.03. 2; SiO2; 17.93; 8; K2O; 6.81. 3; MnO; 7.18; 9; CaF2; 痕迹量. 4; TiO2; 2.61; 10; KF; 痕迹量. 5; CaO; 0.95; 11; NaF; 痕迹量. 6; MgO; 0.27. 本项目将设20套移动式焊机烟气净化器对焊接工序每个工位的烟尘进行收集，即考虑每两个在用焊接工位使用1套净化系统进行焊接烟气处理（即本项目使用单臂移动式焊烟机及双臂移动式焊接烟气净化器），焊接烟尘的捕集率约70%，净化率90%，则未捕集到的焊接烟尘排放量为0.1149t/a，处理后的焊接烟尘排放量为0.0268/a。未捕集到的焊接烟尘及处理后焊接烟尘均通过车间通风无组织排放，则焊接烟尘的无组织排放量为0.1417t/a，通过轴流风机无组织排放外排，移动式焊接烟气净化系统收集的粉尘为0.2413t/a，因其中主要成分为废焊材（该焊材为碳钢、低合金焊材），属于一般工业固体废物，外售处理。 ① 焊接车间无组织废气排放 该项目焊接废气主要污染物为烟尘、CO，污染源强见表18，污染源输入见表19。 表18 焊接厂房面源计算清单 产污车间; 面源长度; 面源宽度; 与正北 夹角; 面源 排放高度; 年排放 小时数; 评价因子源强. 单位; m; m; º; m; h; g/s. 焊接车间; 146; 65; 90; 15; 1200; 烟尘; CO. 0.0328; 0.088. 表19 厂房无组织排放废气预测参数输入清单 参数名称; 单位; 取值; 参数名称; 单位; 取值. 污染源类型; —; P; 是否考虑建筑物下洗; —; N. 面源排放速率; g/s; 烟尘：0.0328; 是否使用地形高于烟囱高度的复杂地形; —; N. CO：0.088. 面源长度; m; 146; 是否使用地形高于烟囱基底的简单地形; —; N. 面源宽度; m; 65; 是否选择全部的稳定度和风速组合; —; 1. 面源有效高度; m; 15; 是否使用计算点的自动间距; —; Y. 与正北方向夹角; º; 90; 最小和最大计算点的距离; m; 1-25000. 环境温度; K; 286; 是否计算离散点; —; N. 计算点高度; m; 0; 是否计算熏烟情况; —; N. 城市/乡村选项; —; R; 是否打印结果; —; N. 根据估算模式输入污染源参数，烟尘、CO无组织排放环境影响预测计算结果见表20。 表20 厂房无组织排放废气估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D(m); 烟尘; CO. 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%); 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%). 1; 0.004003; 0.89; 0.01074; 0.11. 100; 0.01001; 2.22; 0.02686; 0.27. 200; 0.01187; 2.64; 0.03184; 0.32. 201; 0.01187; 2.64; 0.03184; 0.32. 300; 0.00953; 2.12; 0.02557; 0.26. 400; 0.006861; 1.52; 0.01841; 0.18. 500; 0.005081; 1.13; 0.01363; 0.14. 600; 0.003917; 0.87; 0.01051; 0.11. 700; 0.003126; 0.69; 0.008388; 0.08. 800; 0.002568; 0.57; 0.00689; 0.07. 900; 0.002159; 0.48; 0.005792; 0.06. 1000; 0.001848; 0.41; 0.004957; 0.05. 1100; 0.001607; 0.36; 0.004312; 0.04. 1200; 0.001417; 0.31; 0.003801; 0.04. 1300; 0.001262; 0.28; 0.003385; 0.03. 1400; 0.001134; 0.25; 0.003042; 0.03. 1500; 0.001028; 0.23; 0.002757; 0.03. 1600; 0.000938; 0.21; 0.002517; 0.03. 1700; 0.000862; 0.19; 0.002312; 0.02. 1800; 0.000796; 0.18; 0.002136; 0.02. 1900; 0.000739; 0.16; 0.001982; 0.02. 2000; 0.000689; 0.15; 0.001848; 0.02. 2100; 0.000644; 0.14; 0.001728; 0.02. 2200; 0.000604; 0.13; 0.001622; 0.02. 2300; 0.000569; 0.13; 0.001527; 0.02. 2400; 0.000537; 0.12; 0.001442; 0.01. 2500; 0.000509; 0.11; 0.001365; 0.01. 2600; 0.000483; 0.11; 0.001295; 0.01. 2700; 0.000459; 0.10; 0.001232; 0.01. 2800; 0.000438; 0.10; 0.001174; 0.01. 2900; 0.000418; 0.09; 0.001122; 0.01. 3000; 0.0004; 0.09; 0.001073; 0.01. 3500; 0.000328; 0.07; 0.00088; 0.01. 4000; 0.000277; 0.06; 0.000743; 0.01. 4500; 0.000239; 0.05; 0.000642; 0.01. 5000; 0.00021; 0.05; 0.000565; 0.01. 5500; 0.000188; 0.04; 0.000503; 0.01. 6000; 0.000169; 0.04; 0.000453; 0.00. 6500; 0.000154; 0.03; 0.000412; 0.00. 7000; 0.000141; 0.03; 0.000378; 0.00. 7500; 0.00013; 0.03; 0.000349; 0.00. 8000; 0.000121; 0.03; 0.000324; 0.00. 8500; 0.000113; 0.03; 0.000302; 0.00. 9000; 0.000105; 0.02; 0.000283; 0.00. 9500; 0.000099; 0.02; 0.000266; 0.00. 10000; 0.000093; 0.02; 0.000251; 0.00. 15000; 0.00006; 0.01; 0.00016; 0.00. 20000; 0.000044; 0.01; 0.000117; 0.00. 25000; 0.000034; 0.01; 0.000092; 0.00. 下风向最大浓度; 0.01187; 2.64; 0.03184; 0.32. （烟尘取PM10日平均浓度限值的3倍计算，浓度限值取0.45mg/m3） 估算结果表明，焊接无组织排放废气中烟尘、CO最大地面浓度分别为0.01187mg/m3和0.03184mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率分别为2.64%和0.32%。 # （2）抛丸废气（G2） 本项目抛丸车间内放置一台自动抛丸机，对工件表面进行处理以改善工件表面质量，将产生金属粉尘，废气通过抛丸机配套的旋风+布袋除尘系统过滤得以净化，抛丸机年有效工作时间约为1000h（不包含每天约1h的抛丸机自带除尘器清理时间）。 该项目抛丸废气量及污染物排放情况详见表20，该废气经15m高排气筒排放可满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准限值要求。 表21 抛丸废气产排污情况一览表 编号; 车间; 废气量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）. G2; （抛丸工段）; 9000; 418; 3.76; 16.8; 0.14; 0.4. 需要说明的是，根据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中关于排气筒设置高于200m范围内最高建筑物5m，否则污染物排放量需按标准限值的一半执行的要求，因该项目200m范围内最高建筑物高度约18m（九冶集团家属楼，6F），故对其按排放标准的50%限值执行。 （1）抛丸废气 ① 污染物排放源强 抛丸废气主要污染物为粉尘，污染源强见表22，污染源输入见表23。 表22 抛丸废气污染源强表 点源; 类型; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 废气出口速度; 环境温度; 废气出口温度; 评价因子源强. 粉尘. 单位; /; /; m; m; m; m/s; K; K; g/s. 数据; 抛丸粉尘; P; 0; 15; 0.4; 19.9; 286; 293; 0.05. 表23 抛丸废气排放预测参数输入清单 参数名称; 单位; 取值; 参数名称; 单位; 取值. 污染源类型; —; P; 是否考虑建筑物下洗; —; N. 点源排放速率; g/s; 0.05; 是否使用地形高于烟囱高度的复杂地形; —; N. 排气筒几何高度; m; 15; 是否使用地形高于烟囱基底的简单地形; —; N. 排气筒出口内径; m; 0.4; 是否选择全部的稳定度和风速组合; —; 1. 排气筒出口处烟气排放速度; m/s; 19.9; 是否使用计算点的自动间距; —; Y. 排气筒出口处废气温度; K; 293; 最小和最大计算点的距离; m; 1-25000. 排气筒出口处环境温度; K; 286; 是否计算离散点; —; N. 计算点高度; m; 0; 是否计算熏烟情况; —; N. 城市/乡村选项; —; R; 是否打印结果; —; N. ② 估算模式计算结果 根据估算模式输入污染源参数，抛丸废气排放环境影响预测计算结果见表24。 表24 抛丸废气估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D(m); 粉尘. 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%). 1; 0.0; 0.00. 83; 0.01764; 3.92. 100; 0.01669; 3.71. 200; 0.01172; 2.60. 300; 0.008291; 1.84. 308; 0.007243; 1.61. 400; 0.005945; 1.32. 500; 0.004874; 1.08. 600; 0.00405; 0.90. 700; 0.003421; 0.76. 800; 0.002934; 0.65. 900; 0.002552; 0.57. 1000; 0.002246; 0.50. 1100; 0.001998; 0.44. 1200; 0.001793; 0.40. 1300; 0.001623; 0.36. 1400; 0.001479; 0.33. 1500; 0.001356; 0.30. 1600; 0.00125; 0.28. 1700; 0.001159; 0.26. 1800; 0.001078; 0.24. 1900; 0.001007; 0.22. 2000; 0.000945; 0.21. 2100; 0.000888; 0.20. 2200; 0.000838; 0.19. 2300; 0.000793; 0.18. 2400; 0.000752; 0.17. 2500; 0.000715; 0.16. 2600; 0.000681; 0.15. 2700; 0.00065; 0.14. 2800; 0.000621; 0.14. 2900; 0.000595; 0.13. 3000; 0.00049; 0.11. 3500; 0.000415; 0.09. 4000; 0.000359; 0.08. 4500; 0.000317; 0.07. 5000; 0.000282; 0.06. 5500; 0.000255; 0.06. 6000; 0.000232; 0.05. 6500; 0.000213; 0.05. 7000; 0.000197; 0.04. 7500; 0.000183; 0.04. 8000; 0.00017; 0.04. 8500; 0.00016; 0.04. 9000; 0.00015; 0.03. 9500; 0.000142; 0.03. 10000; 0.000091; 0.02. 15000; 0.000067; 0.01. 20000; 0.000053; 0.01. 25000; 0.000052; 0.01. 下风向最大浓度; 0.01764; 3.92. 备注：粉尘取PM10日平均浓度限值的3倍计算，浓度限值取0.45mg/m3。 估算结果表明，抛丸废气中粉尘最大地面浓度为0.010804mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率为3.92%，低于10%。 2 噪声污染源 该项目因各车间作业特点不同，噪声来源亦不同，在机加工阶段，噪声来源于锯床的锯片与材料的摩擦、剪板机剪切板料的碰撞声，冲压机冲裁时产生的振动冲击。机床粗切表面不规则毛坯时产生的冲击；车削时后刀面与工件表面强摩擦引起的刺耳啸叫声；工件碰撞噪声。焊接车间噪声主要来源于电焊机噪声、零部件和结构件碰撞噪声。抛丸车间噪声来源于抛丸机噪声；装配区噪声主要为装配时产生的碰撞噪声。 该项目生产所涉及噪声源的源强详见表25。 表25 生产工序中主要噪声源一览表 编号; 声源名称; 数 量 （台）; 运行 状况; 声 级 dB(A); 治理措施. N1; 剪板机、切割机等; 4; 连续; 85—90; 基座减震，房间隔声. N2; 机加设备; 10; 连续; 85—90; 基座减震，房间隔声. N3; 成型设备; /; 连续; 80—85; 基座减震，房间隔声. N4; 零部件碰撞; /; 连续; 90—100; 房间隔声. N5; 电焊机等; 5; 连续; 70—80; 基座减震，房间隔声. N6; 结构件碰撞; /; 连续; 80—85; 基座减震，房间隔声. N7; 抛丸机; 1; 连续; 80—85; 基座减震，房间隔声. N8; 送风机及排风机; 4; 连续; 75—80; 安装消声器，基座减震，房间隔声. N9; 装配噪声; /; 间断; 80; —. 此外，该项目在生产过程中，还存在敲击（例如剪板过程需要敲击）、抛甩（下料工段）等瞬时噪声，其发生存在瞬时性，虽然GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》对昼间频发噪声无相关规定，但考虑到进一步降低噪声对项目区外部影响，此次环评要求项目建设单位除采取基座减震，房间隔声等工程措施外，还要求项目建设单位应加强对内部员工的操作管理、培训，力争减少敲击频率，同时杜绝抛甩现象，以进一步降低此类瞬时噪声影响。 由于本项目监测期间，企业已投入正常运行（生产工况为80%），所以本次噪声监测值可作为实际运行期间噪声贡献值。 （1）监测点位 为调查了解本项目所在地声环境质量现状，于2018年7月17日—18日针对项目区四个厂界的声环境质量进行了监测。 （2）监测时间及频率 监测时间为2018年7月17日—18日，分昼夜两个时段监测，每个时段监测1次。 （3）监测结果 监测结果见表26。 表26 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 采样地点; 监测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. N1; 2018.7.17; 50.9; 40.6. 2018.7.18; 51.0; 40.1. N2; 2018.7.17; 53.2; 41.5. 2018.7.18; 53.1; 41.3. N3; 2018.7.17; 54.8; 40.4. 2018.7.18; 54.2; 40.8. N4; 2018.7.17; 50.6; 40.0. 2018.7.18; 50.1; 40.5. （4）声环境质量现状评价 由表26监测结果可知，项目厂界昼夜噪声值满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，声环境质量良好。 但作为厂方应加强噪声防治，进一步降低噪声影响。环评建议在采取车间噪声防治措施外，可在北厂界种植高大乔木，进一步减小噪声对家属院环境的影响，进一步降低噪声。 此外，针对该项目一些噪声较大设备，提出如下措施： （1）焊接车间必须为空压机独立修建吸音墙、隔声门、降噪窗，针对空压机总进风口设置消音器； （2）其他高噪声动力设备机座加减震垫；规范工人操作，避免碰撞噪声。 # 3 固体废物污染源 （1）边角料（S1） 来自于各中剪板、切割等边角料，冲压成型后裁掉的边角料主要成分是钢，全部收集并外售。 （2）机加工废铁屑（S2、S5） 来自于机加工钻床、磨床等设备在对钢板进行加工时产生，主要成分是钢，集中收集后外售。 （3）油污棉纱、废乳化液、切削液（S3、S4） 在加工钢板时，在钢板表面要涂抹机械润滑油以保证钢板的表面质量，加工后的冲压件在堆放时少量润滑油滴落至车间地面。因此，需定时用油抹布进行清除处理（清除前用木屑进行预处理），处理后的油抹布为危险固废，评价要求必须送至有资质单位处置。 利用数控机床进行机加工时均需要乳化液作为添加剂，在加工过程中乳化液及金属屑在机床附属设备中实现固液分离，乳化液经沉淀除杂后重复使用，循环到一定程度后定期外排一部分，属于危险废物，交有资质单位处置。 机加工时产生的废切削液为危险废物，交由有资质单位处置。 （4）废油桶（S6） 项目机加工过程中使用机油、润滑油等使用完的废油桶，产生量约2t/a，暂存后送有资质单位处置。 （5）焊渣（S7） 根据调查类比分析，焊接过程中根据焊条质量、操作水平不同，产渣率有所变化，产渣率一般在1%-3%之间，计算按2%计，该工程焊材用量为78.612t/a，废渣产生量约1.57t/a，统一收集后并外售处理。此外，项目移动式焊接烟气净化系统收尘灰主要成分为废焊材，拟暂存后，统一收集后并外售处理。 （6）抛丸收尘（S8） 抛丸经除尘器处理的粉尘，其主要成分为铁锈，为一般工业固废（没有油漆，因此抛丸粉尘为一般固废），统一回收并外售。 (7) 生活垃圾 项目区职工办公生活产生的生活垃圾约13.5t/a，分类收集、集中存放，并交由环卫部门统一处置。 综上，项目固体废物产生量见表27，固体废物产生量约1917.02t/a。 表27 项目固体废物产生量 单位：t/a 编号; 污染物; 产生量; 单位; 固废性质; 类别、危险特性及代码; 处置措施. S1、S2、S5; 边角料 机加工铁屑; 1886.9; t/a; 一般固废; /; 综合利用，定期外售. S3; 油污棉纱; 1.4; t/a; 危险固废; HW08、T、I、900-249-08; 送有资质的危废处置单位处置. S4; 废乳化液等; 0.75; t/a; 危险固废; HW09、T、900-006-09; 送有资质的危废处置单位处置. S6; 废油桶; 2.0; t/a; 危险固废; HW12、900-252-12; 送有资质的危废处置单位处置. S7; 焊渣; 1.57; t/a; 一般固废; /; 统一回收并外售. S8; 抛丸收尘灰; 1.26; t/a; 一般固废; /; 统一回收并外售. S9; 生活垃圾; 13.5; t/a; 一般固废; /; 环卫部门集中处理. 合计; 1893.88; t/a; /; /. 本项目已设危废暂存间一座，位于加工车间内，能够做到防风、防雨、防晒、防渗等要求，采取了地面硬化等措施，但仍存在问题， 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关要求，本次环评提出以下建议： （1）需采用专用容器暂存油污棉纱、废乳化液、废机油、废润滑油，定期交由危废处置单位进行处置，项目危废暂存间按照20m2的尺寸进行建设，有足够的存放空间贮存项目产生的危险废物。 （2）危废暂存间墙裙须做防渗、防腐处理，并须设立明显的标识对危废贮存区域、危废贮存箱进行识别和明示。 （3）对生产过程产生的危废，根据生产过程的特点，采用专用容器收集并贴上废弃物分类专用标签，分类别临时暂存在危废暂存间内。危废累计一定数量后由专用运输车辆外运至危险废物处置单位进行处置。 （4）健全危险废物管理制度，公司委派专人负责，依照国家规定的内容和程序，如实进行危险废物申报登记，危险废物申报登记的主要内容有：所产生的危险废物种类、性质、数量、浓度、排放（或转移）去向、排放地点、排放方式（或利用、贮存、处理、处置的地点或方式）、危险废物的贮存、利用或处置场所等。建设单位是危险废物申报登记的直接责任主体，建设单位必须建立清晰的管理责任体系。法定代表人、主要负责人是本单位危险废物申报登记第一责任人。 （5）危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中，强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 综上所述，在采取了严格的控制措施后，建项目危险废物处置率为100%，无外排，不会对周边环境产生负面影响。 ### 4地表水环境影响分析 该项目水污染源主要为生活污废水，其中生活废污水为员工少量盥洗生活污水，项目用水量、污水产生量见表28。 （1）产生情况 项目达产年劳动定员90人，其生活污水包括食堂含油污水和盥洗生活污水，项目年生产360天，生活用水按80L/人·d计，则生活用水量7.2m3/d，合计2592m3/a。排放量按用水量的80％计，则生活废水产生量为5.76m3/d，2074m3/a。 生活污水排入九冶集团家属院化粪池，经化粪池预处理后，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后，进入污水管网排入污水处理厂。 （2）排放情况 本项目污废水污染物产排情况见表28，项目建成后，污水产生量5.76m3/d，2074m3/a。生活污水污染物以COD、NH3-N为主，经化粪池处理系统处理后，去除率基本达到90%，可满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准外排。 表28 水污染因子产排情况一览表 生活 污水; 污染物产生情况; 排放情况; 备注. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准： COD：500mg/L； BOD：300mg/L. 水量; /; 2074; /; 2074. COD; 400; 0.83; 320; 0.664. NH3-N; 25; 0.05; 24.25; 0.0485. BOD5; 200; 0.41; 160; 0.328. 秦汉新城朝阳污水处理厂处理规模为5万m3/d，污水处理工艺采用改良后的A2/O处理工艺，主要包括格栅、旋流沉砂池、生化池、二沉池、絮凝池、紫外消毒渠等污水处理设施，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。服务范围包括渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新型产业园区全部区域。本项目位于渭城镇，因此本项目选址位于朝阳污水处理厂的收水范围，污水接管可行 # 5 环境风险分析 ### 5.1 风险物质识别 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》及其附录A，通过对该项目的原辅材料、中间产品及公用工程物料进行分析，项目丙烷、氧气等为易燃危险物质，其理化性质及危险危害特性见表29—表30。 表29 液氧的理化性质及危险特性 标识; 中文名：氧[液化的]；液氧; 危险货物编号：22002. 英文名：oxygen，refrigerated liquid; UN编号：1073. 分子式：O2; 分子量：32.00; CAS号：7782-44-7. 理化性质; 外观与性状; 常温下为无色、无臭气体，液化后成蓝色。. 熔点（℃）; -218.8; 相对密度(水=1); 1.14; 相对密度(空气=1); 1.43. 沸点（℃）; -183.1; 饱和蒸气压（kPa）; 506.62/-164℃. 溶解性; 溶于水、乙醇。; 临界温度（℃）; -118.4. 毒性 及健康危害; 侵入途径; 吸入。. 健康危害; 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。皮肤接触液氧时可引起严重冻伤，导致组织损伤。. 急救方法; 吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，不要脱掉衣服，并给予医疗护理；眼睛接触液体时，先用大量水冲洗数分钟，然后就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 助燃; 燃烧分解物; /. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 本身不燃烧，但能助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物（如氢、乙炔等）形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也即燃烧。当氧与油脂接触则发生反应热，此热蓄积到一定程度时就会自然；当空气中氧的浓度增加时，火焰的温度和火焰长度增加，可燃物的着火温度下降；液氧易被衣物、木材、纸张等吸收，见火即燃；液氧和有机物及其它易燃物质共存时，特别是在高压下，也具有爆炸的危险性。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 灭火方法; 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。. 表30 丙烷的理化性质及危险特性 标识; 中文名：丙烷; 危险货物编号：21011. 英文名：propane; UN编号：1978. 分子式：C3H8; 分子量：44; CAS号：74-98-6. 理化性质; 外观与性状; 常温下为无色、无臭气体. 熔点（℃）; -187.6; 相对密度(水=1); 0.58; 相对密度(空气=1); 1.56. 沸点（℃）; -42.1; 饱和蒸气压（kPa）; 53.2/-55.6℃. 溶解性; 微溶于水、溶于乙醇、乙醚。; 临界温度（℃）; 96.8. 毒性 及健康危害; 侵入途径; 吸入。. 健康危害; 本品有单纯性窒息及麻醉作用，人短暂接触百分之一丙烷，不引起症状，百分之十以下的浓度，只引起轻度头晕，接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。. 急救方法; 吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，不要脱掉衣服，并给予医疗护理；眼睛接触液体时，先用大量水冲洗数分钟，然后就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; /. 闪点(℃); -104; 爆炸上限（v%）; 9.5. 引燃温度(℃); 450; 爆炸下限（v%）; 2.1. 危险特性; 易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险， 与氧化剂接触猛烈反应，气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 灭火方法; 切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰，喷水冷却容器，可能的话讲容器从火场移至空旷处，灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. # 5.2 重大危险源辨识 依据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》表1、表2所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，该工程涉及的主要危险物质是丙烷、氧气等。工程危险物质的重大危险源识别结果见表31。 表31 工程主要危险物质的临界值 名称; 性质; 临界判别量（t）; 该工程储存量（t）. 液氧; 氧化性气体; 200; 26.5. 丙烷; 氧化性气体; 200; 3. 其中丙烷、氧气等含量按照企业现有生产周期最长间隔2月进行一次集中采购核算。 由表28可知，该工程各危险物质储量均小于临界值，不属于重大危险源。 ### 5.3 评价工作等级 ① 风险评价等级划分依据 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，风险评价等级评定见表32。 表32 风险评价等级划分依据表 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. ② 风险评价等级及评价范围的确定 项目涉及的危险品主要为溶解丙烷、氧气等。根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》对项目涉及的各种物质进行物质危险性及储量的判定，确定项目不存在重大危险源。综合考虑本项目涉及的物料特性以及厂区周围环境的敏感度，确定本项目环境风险评价等级为二级（表33）。 表33 建设项目环境风险情况表 危险源类型; 区域类型; 危险物质类型; 评价等级. 非重大危险源; 非敏感地区; 可燃、易燃危险性物质; 二. 评价范围为气库为中心，半径为3km的范围，总面积28.5km2。 该项目涉及的各危险物质均不属于重大危险源，工程所在地为非环境敏感地区。依据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，确定该工程环境风险评价工作等级为二级。因此此次评价只针对其事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施方案。 # 5.4 火灾、爆炸事故环境影响分析 （1）丙烷、氧气火灾事故环境影响分析 一般火灾、爆炸伴生的燃烧烟气的环境影响主要是燃料中的硫在燃烧过程中转化为SO2进入大气中，影响周围大气环境。由于本项目的丙烷、氧气燃烧的产物为CO、CO2和H2O，但是物料燃烧产生大量的浓烟会影响周围环境空气的质量。应立即启动应急措施，报告上级管理部门，向消防系统报警，采取紧急工程措施，防止火灾扩大、消防救火、紧急疏散、救护。大量的喷水，降低浓烟的温度，抑制浓烟的蔓延速度。 （2）化学品库火灾事故环境影响分析 该项目的机油、润滑油如果发生火灾事故，燃烧的产物为含有苯类、含硫等污染物，会对周围的环境造成影响，影响周围大气环境。同时物料燃烧产生大量的浓烟会影响周围环境空气的质量。 （3）爆炸事故 爆炸事故的发生最直接的影响是造成人员伤亡、财产损失，此外对区域环境也会造成较为严重的影响。 5.5 风险防范措施 （1）本项目设气库一座，将各种气体分开存放，丙烷气体与其它设施保持足够距离，并遵守防火设计规范及安评中的要求。 （2）丙烷储气瓶组应设置安全泄压保护装置，泄压装置应具备足够的泄压能力。 ① 丙烷瓶应装设专用的回火防止器、减压器，对于工作地点不固定，移动较多的，应装在专用小车上。 ② 严禁敲击、碰撞和施加强烈的震动，以免瓶内多孔性填料下沉而形成空洞，影响乙炔的储存。 ③ 丙烷瓶应直立放置，严禁卧放使用，夏天要防止曝晒。乙炔瓶不得靠近热源和电气设备。与明火的距离一般不小于10m。 ④ 丙烷减压器与瓶阀之间连接必须可靠。严禁在漏气的情况下使用。否则会形成乙炔与空气的混合气体，一旦触及明火就会立刻爆炸。 ⑤ 空瓶应与实瓶分开放置，并有明显标志，相互接触能引起燃烧、爆炸的气瓶，应分室存放，并在附近设置灭火器。必须与爆炸物品隔离储存。 ⑥ 储存区与明火或散发火花地点的距离，不得小于15m，且不应设在地下室或半地下室内。 ⑦ 储存区应有良好的通风降温等设施，要避免阳光直射，要保证运输道路畅通，在其附近设有消防栓和干粉或二氧化碳灭火器（严禁使用四氯化破灭火器）。 （3）搞好事故抢险演练，及时堵住泄漏点。 （4）环评要求建设单位认真做好运输、储存及使用中的管理工作，运输车辆必须使用专用运输车，使用专业的驾驶人员，在车体明显位置设置醒目的警告标牌；运输途中注意交通安全，选择最优、最安全的运输线路；操作工人要具备有关危险品的基础知识，严格遵守操作规程，严禁火源等，尽可能地避免环境风险事故的发生。一旦发生泄漏，应立即采取封闭、隔离等措施。 # 5.6 应急救援预案 应急预案应由企业生产协调部门组织安全、环保、技术、公安、消防、工业卫生、医疗、设备、物资等相关部门制定。实施治理前，有关部门还应对危险源和可动用的人员装备情况进行更为细致的全面调查和评估，应结合本企业的实际状况，制定科学有效的事故应急预案，并进行演练。 （1）事故应急处理预案编制基本要求 事故应急处理预案编制有以下基本要求： ① 为使预案更有针对性和能迅速应用，一般要制订出不同类型的应急预案，如火灾型、爆炸型、泄漏型等。 ② 本系统的不同类型的应急预案要形成统一整体，救援力量要统筹安排。 ③ 要切合本单位实际条件制订预案，应急器材应立足于国内，立足于本地。 ④ 制定的预案要有权威性，各级应急组织职责明确，通力协作。 ⑤ 预案要经过安全生产主管部门审批备案才能实施，要有相应的法律保障。 ⑥ 预案要定期演习和复查，要根据实际情况定期检查和修改。 ⑦ 企业要建立专门的应急救援队伍，应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案，应急人员要通过考核，证实确能胜任，才能上岗。 ⑧ 应急队伍平时就要组建落实并配备有相应的专门的应急器材；应急器材要定期检查，保证设备性能完好。 （2）事故应急救援预案的基本内容 ① 单位概况 包括：运行时间、所处位置、临近单位、危险物质的危险性及处理、具备的应急救援力量等，要充分考虑到周边单位的消防抢修力量。 ② 应急救援系统的组成 当事故发生时，预案的救援计划是由应急救援系统来执行完成的，分为指挥部和专业队伍两大部分。 ③ 事故应急救援计划 A、可能发生事故的预测和可能造成的后果； B、事故应急措施。包括：现场人员的应急措施、应急救援系统应急措施、报警和通讯方面的要求、现场措施的制定。 ④ 条件保障 包括：器材、经费、人员、建立相关制度等。 ⑤ 培训和演习 A、培训包括：对操作人员的培训：对应急救援专业队伍的培训；对群众的培训等。 B、演习应定期组织进行。 ⑥ 其它补充部分 包括：相关图纸、危险物质特性表、其它相关统筹安排图等。 （3）根据国家环保局（90）环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》要求，通过对事故的风险评价，生产运营企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。2008年国家环境保护部发布了《环境污染事故应急预案编制技术指南》（征求意见稿），参照该技术指南，工程可能造成环境风险的突发性事故应急预案纲要见表31。 建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南制定厂区的应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。 表34 应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 基本情况; 企业（或事业）单位基本概况、环境污染事故危险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。. 2; 环境风险评价; 企业（或事业）单位存在的危险源及环境风险评价结果，以及可能发生事故的后果和波及范围。. 3; 组织机构和职责; 1.明确应急组织形式，构成单位或人员，并尽可能以结构图的形式表示出来。 2.明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各成员单位及相应职责。应急救援指挥机构根据事故类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组，并明确各小组的工作任务及职责。. 4; 预防预警; 1.明确本企业（或事业）单位对危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。 2.明确事故预警的条件、方式、方法。. 5; 信息报告和通报; 1.明确24小时应急值守电话、事故信息接收和通报程序。确定报警系统及程序；确定现场报警方式，如电话、警报器等；明确相互认可的通告、报警形式和内容；明确应急反应人员向外求援的方式 2.明确事故发生后向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息的流程、内容和时限。确定24小时与相关部门的通讯、联络方式。 3.明确可能受影响的区域的通报方式、联络方式、内容及防护措施。. 6; 应急响应和救援措施; 1.针对环境污染事故危害程度、影响范围、企业（或事业）单位内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，将环境污染事故应急行动分为不同的等级。按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事故应急响应。 2.根据污染物的性质及事故类型，事故可控性、严重程度和影响范围，需确定以下内容： （1）明确切断污染源的基本方案； （2）明确防止污染物向外部扩散的设施与措施及启动程序；特别是为防止消防废水和事故废水进入外环境而设立的事故应急池的启用程序，包括污水排放口和雨（清）水排放口的应急阀门开合和事故应急排污泵启动的相应程序； （3）明确减轻与消除污染物的技术方案； （4）明确事故处理过程中产生的伴生/次生污染（如消防水、事故废水、固态液态废物等，尤其是危险废物）的消除措施； （5）应急过程中使用的药剂及工具（可获得性说明）； （6）应急过程中采用的工程技术说明； （7）应急过程中，在生产环节所采用应急方案及操作程序；生产过程中可能出现问题的解决方案；应急时紧急停车停产的基本程序；控险、排险、堵漏、输转的基本方法； （8）污染治理设施的应急方案； （9）危险区、安全区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法； （10）明确事故现场人员清点，撤离的方式、方法、及安置地点； （11）明确应急人员进入与撤离事故现场的条件、方式； （12）明确人员的救援方式、方法及安全保护措施； （13）明确应急救援队伍的调度及物质保障供应程序。 3.依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容： （1）可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员； （2）应急抢救中心、毒物控制中心的列表； （3）抢救药品、医疗器械和消毒、解毒药品等的区域内和区域外的供给情况； （4）根据化学品特性和污染方式，明确伤员的分类； （5）现场救护基本程序，如何建立现场急救站； （6）伤员转运及转运中的救治方案； （7）针对污染物，确定伤员治疗方案； （8）根据伤员的分类，明确不同类型伤员的医院救治机构。. 7; 应急监测; 企业（或事业）单位应根据在事故时可能产生污染物种类和性质，配置必要的监测设备、器材和环境监测人员。 （1）明确应急监测方案； （2）明确污染物现场、实验室应急监测方法和标准； （3）明确现场监测与实验室监测所采用的仪器、药剂等； （4）明确可能受影响区域的监测布点和频次； （5）明确根据监测结果对污染物变化趋势进行分析和对污染扩散范围进行预测的方法，适时调整监测方案； （6）明确监测人员的安全防护措施； （7）明确内部、外部应急监测分工； （8）明确应急监测仪器、防护器材、耗材、试剂等日常管理要求。. 8; 现场保护与现场洗消; 明确现场保护、清洁净化等工作需要的设备工具和物资，事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备的清洁净化方法和程序。包括： （1）明确事故现场的保护措施； （2）明确现场净化方式、方法； （3）明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍； （4）明确洗消后二次污染的防治方案。. 9; 善后处置; 受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对环境污染事故中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。. 10; 应急培训和演习; 1.依据对企业（或事业）单位员工能力的评估结果和周边工厂企业、社区和村落人员素质分析结果，制定培训计划，应明确以下内容： （1）应急救援人员的专业培训内容和方法； （2）本单位员工环境应急基本知识培训的内容和方法； （3）应急指挥人员、运输司机、监测人员等特别培训内容和方法； （4）外部公众环境应急基本知识的宣传和培训的内容和方法； （5）应急培训内容、方式、考核、记录表。 2.应明确企业（或事业）单位环境污染应急预案的演习和训练的内容、范围、频次等。 （1）演习准备； （2）演习方式、范围与频次； （3）演习实施过程纪录； （4）应急演习的评价、总结与追踪。. 11; 奖惩; 明确事故应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。. 12; 保障措施; （1）明确与应急工作相关联的单位或人员的通信联系方式和方法，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。 （2）明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。 （3）明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。 （4）明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。 （5）根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：技术保障、交通运输保障、治安保障、医疗保障、后勤保障等）。. 13; 预案实施和生效的时间; 要列出预案实施和生效的具体时间。. 14; 附件; （1）环境风险评价文件； （2）危险废物登记文件； （3）内部应急人员的职责、姓名、电话清单； （4）外部（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等）联系单位、人员、电话； （5）单位所处位置图、区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图； （6）单位重大危险源（生产及储存装置等）分布位置图； （7）应急设施（备）布置图； （8）本单位及周边区域人员撤离路线； （9）危险物质运输（输送）路线及环境保护目标位置图； （10）企业（或事业）单位雨水、清净下水和污水收集、排放管网图； （11）各种制度、程序、方案等； （12）其他。. # 6地下水环境保护措施 本项目不取用地下水，项目污水进入九冶集团家属院化粪池。为了确保项目区域地下水不被污染，该项目要确保做好危废暂存间、原料储存区、事故水池等的防渗措施。项目所在厂址主要为黄土等结构，不能满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（修订）要求，本次环评提出项目区需采用人工材料加强防渗。在自然地基的基础上采用30cm厚的粘性土夯实硬化，然后覆盖混凝土，确保防渗层的渗透系数小于10-7cm/s，具体防治措施如下： （1）地坪防渗处理措施 对非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，并合理设计径流坡度。 （2）各类地下管道防渗处理措施 采用高标号的防水混凝土建设混凝土结构地下管道，确保无渗漏。对地下管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。 （3）溶剂型原料存储区防渗措施 采用高标号的防水混凝土，对原料存储区地坪采取300mm钢筋混凝土、边缘上翻0.5～1m的建筑结构，地面采用粘土夯实，水泥硬化处理。 （4）地上管道、阀门管理措施 对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时更换。 通过采取以上措施，本项目建成后对该地区地下水环境的影响较小。 此外，项目生产过程中还难免存在着设备的无组织泄漏以及其它方式的无组织排放（如冲洗道路地面等），废水可能通过渗漏作用对厂址区域地下水产生污染。根据类比调查，无组织泄漏潜在区通常主要集中在装置区、管网接口等处，生产装置的开、停车及装置和管线维修时均有可能产生无组织排放。一般厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放（如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成逸流），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此，一般短期排放不会造成地下水污染；而长期较少量排放（如装置区无组织泄漏等），一般较难发现，长期泄漏可对地下水产生一定影响。 因此环评要求，项目区在设计、剩余工程施工和运行时，必须严格控制厂区废水的无组织泄漏，杜绝厂区存在长期事故性排放点源的存在。工程设计时，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏，在生产运行过程中，必须强化监控手段，定期检查，保护地下水环境质量。 7 环保投资估算 项目总投资2600万元，其中环保投资109万元，占总投资额的4.2%。项目具体的环保投资见表35。 表35 本项目环境保护投资估算一览表 类别; 治理 项目; 工程已有环保设施; 需整改工程环保设施; 环保投资 （万元）. 运营期; 废气; 焊接烟气：2套移动式除尘器; 18套移动式除尘器; 20. 抛丸废气：旋风+袋式除尘器; 15m高排气筒; 25. 废水; 办公污水：九冶集团化粪池; /; 依托. 地坪、地下管道、原料存储区、各类储水构建筑物防渗等; /; 6. 固废; 废边角料、包装箱集中回收、临时贮存设施; /; 2. 生活垃圾箱桶、分类收集; /; 5. 乳化液等危废库临时贮存、专用防渗处理设施; /; 10. 噪声; 水泵基础减震、软性接头、房间隔声; /; 5. 风机消声器、房间放置等; /; 5. 车间低噪音轴流风机、消声器、厂房隔声; /; 7. 钻床、磨床、车床等设基础减振、厂房隔声; /; 4. 剪板机基础减震、厂房隔声; /; 5. 空压机设防震垫、消声装置、房间隔声; /; 5. 环境绿化; 厂区空地及道路两侧植树、种花种草，设绿化带; /; 10. 合 计; 109. 8环保验收内容 本项目环保治理设施应与主体工程同时完成，建设单位应对本报告涉及的环保措施予以重视，逐项落实。表36列出了本项目应当实施的环保项目，供环保监测与管理部门验收参考。 表36 项目工程环保工程设施验收要求一览表 类别; 治理 项目; 环保设施名称; 验收标准. 运营期; 废气; 焊接烟气：20套移动式除尘器; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准无组织排放限值。. 抛丸废气：旋风+袋式除尘器+15m高排气筒; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准限值的50%。. 废水; 地坪、地下管道、原料存储区、各类储水构建筑物防渗等; /. 固废; 废边角料、包装箱集中回收、临时贮存设施; 固体废物资源化、无害化处置. 生活垃圾箱桶、分类收集. 乳化液等危废库临时贮存、专用防渗处理设施（按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》(修订)设置暂存场所），送危废处置资质单位处理. 噪声; 水泵基础减震、软性接头、房间隔声; 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类. 风机消声器、房间放置等. 车间设低噪音轴流风机、消声器、厂房隔声. 钻床、磨床、车床等设基础减振，所在厂房隔声. 剪板机基础减震、厂房隔声. 空压机设防震垫、消声装置、房间隔声. 环境绿化; 厂区空地及道路两侧植树、种花种草，设绿化带; /. 9 环境管理及监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 （2）环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测及管理计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测应对噪声定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表37。 表37 运营期环境监测及管理计划一览表 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测计划. 废气; 抛丸废气15m高排气筒; 颗粒物; 一年一次. 上风向1个监测点位、下风向3个监测点位; 颗粒物; 一年一次. 厂界噪声; 厂界四周共设置4点; 昼、夜间等效声级; 1次/年. （3）污染源排放清单 污染源排放清单见表38. 表38 污染源排放清单 污染物 种类; 治理措施或处置、处理方式; 主要 污染物; 排放参数; 排放量; 排放浓度; 执行 标准; 备注. 废气; 焊接车间; 焊接烟气：20套移动式除尘器; 烟尘; /; 0.1414t/a; /; 1.0; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. CO; 0.383t/a; /; /. 抛丸车间; 抛丸废气：旋风+袋式除尘器+15m高排气筒; 粉尘; 烟囱高度：15m 直径：Φ0.4; 0.14t/a; 16.8 mg/m3; 120 mg/m3; 满足大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）. 废水; 生活污水; 九冶集团家属院化粪池; 废水量; /; 2074t/a; /; /; GB8978-1996三级标准及（DB61/224-2001）二级标准. COD; 0.664 t/a; 400; 500. 氨氮; 0.0485 t/a; 25; 25. BOD5; 0.328 t/a; 200; 300. 固废; 一般工业固废; 废边角料、包装箱集中回收、临时贮存设施; /; /; 1889.73 t/a; /; /; 集中收集并外售. 生活垃圾; 生活垃圾箱桶、分类收集; /; /; 13.5 t/a; /; /; 由环卫部门集中收集统一处置. 危险废物; 废机油、废乳化液等危险废物; /; /; 17.889 t/a; /; /; （GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》暂存，送有危废处置资质单位处置，. 噪声; 剪板机、切割机等; 基座减震、房间隔声; /; /; 85—90; /; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 的2类标准. 机加设备; 基座减震、房间隔声; /; /; 85—90; /; /. 成型设备; 基座减震、房间隔声; /; /; 80—85; /; /. 零部件碰撞; 房间隔声; /; /; 90—100; /; /. 电焊机; 房间隔声; /; /; 70—80; /; /. 结构件碰撞; 房间隔声; /; /; 80—85; /; /. 抛丸机; 隔声; /; /; 80—85; /; /. 送排风机; 基座减震、房间隔声; /; /; 75—80; /; /. 空压机; 安装消声器，封闭门窗、车间隔声; /; /; 80; /; /.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 焊接烟气 | 电焊烟气 | 焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》二级标准 |
|  | 抛丸废气 | 粉尘 | 旋风除尘+布袋除尘+15m高排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 经化粪池处理后 进入市政管网 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 生产废料和废金属屑 | 收集，定期交由回收公司回收利用 | 全部妥善处置，不对环境造成二次污染 |
|  | 危险废物 | 废乳化液、废机油、废含油手套、含油抹布 | 危险废物交由有处理资质的单位处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 分类收集，及时清运 |  |
| 噪 声 | 运行期噪声主要来自生产过程中铣床、车床、磨床等机械加工设备噪声。噪声值一般在65～85dB（A），噪声设备采取选低噪设备，墙体屏蔽隔音，设备底座加设减震垫等措施后，噪声可降低30dB(A)左右，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于九冶集团已有厂房内，不新建厂房，不占用空地不动土，内部绿化较好，本项目不会对区域的生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、 评价结论 1、项目简介 咸阳九冶钢结构有限公司项目位于西咸新区秦汉新城咸红路九冶院内，项目区整体呈矩形，项目区北邻九冶集团家属院，东临三普油管厂，西临天酉游泳馆，距离项目最近环境保护目标为项目区北侧九冶集团居民。项目投资2600万元，占地面积40亩，项目环保投资109万元，占总投资的4.2%，年加工钢结构件2万吨。 2、产业政策分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订）中的限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策，并且在秦汉新城行政审批服务局进行了备案（项目代码：2018-611204-49-03-028071），并且本项目取得了咸阳市人民政府颁发的土地证，确定本项目为工业用地。 3、区域环境质量 ### （1）环境空气质量 评价区SO2、NO21小时平均浓度，SO2、NO2、PM1024小时平均浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 （2）地表水环境质量现状 常规监测断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。 （3）地下水环境质量现状 该项目各监测点位除六价铬出现超标外，其余均满足GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求，地下水水质较好。 # （4） 声环境 该项目各监测点位昼夜监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，评价区域声环境质量良好。 4、环境影响分析 （1）空气环境影响 焊接烟气经移动式焊接烟气除尘器处理后外排，可实现达标排放，抛丸废气主要为粉尘，采取“旋风+布袋除尘器+15m高排气筒”处理措施后，可实现达标排放。焊接烟气经移动式焊接烟气除尘器处理后外排，可实现达标排放。 （2）水环境影响 生活污水经九冶集团化粪池预处理后，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准外排市政管网及（DB61/224-2001）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准，经秦汉新城朝阳污水处理厂处理后对地表水环境影响较小。 为了确保项目区域地下水不被污染，该项目要确保做好生产装置区、管道沟、原料储存区等的防渗措施。根据现场调查，项目厂址主要为黄土等结构，具有一定的防渗性，但不能满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（修订）要求，环评提出项目区需采用人工材料加强防渗层。在自然地基的基础上采用30cm厚的粘土夯实硬化，然后覆盖混凝土，确保防渗层的渗透系数小于10-7cm/s。 （3） 声环境影响 本项目噪声源主要未剪板机、切割机等机加设备，成型设备，零部件碰撞，电焊机等，抛丸机，送排风机，空压机等。经实测，噪声值均不超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值。项目对区域周围环境影响较小。 # （4）固体废物环境影响 （1）一般固废 该项目针对一般固体废物拟就近分类收集、临时贮存，定期外售，主要措施包括： ① 边角料：本项目边角料主要为废钢材，此部分废钢板除少部分可以进行综合利用外，剩余全部收集并外售。 ② 机加工铁屑：主要成分是钢，集中收集后外售或回收综合利用。 ③ 抛丸收尘灰：主要成分为铁锈，为一般工业固废，外售处理。 （2）危险固废 项目拟在厂区各生产车间设置废油等危险废物收集装置暂时贮存，并委托有危废处置资质单位处理。具体收集贮存、处置措施如下： ①油污棉纱：在生产车间设桶收集临时贮存，送至有资质的危废处置单位处置。 ②废乳化液：其一般可经沉淀除杂后重复使用，循环到一定程度后定期外排一部分，属于危险固体废物，在生产车间设桶收集临时贮存，交与有资质的危废处置单位处置。 ③废机油、废润滑油：专用容器存储，送有资质单位处置。 （3）其他固体废物 该项目其他固体废物主要为生活垃圾，将委托环卫部门处置。 综上，该项目固体废物处置对环境影响较小。 5、结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，在建设期对环境影响较小；项目建成后，按环评提出的措施和要求后均能实现达标排放，对周围的环境影响较小，因此，该项目从环保角度分析是可行的。 二、评价建议 ①加强运行期设备噪声的管理，对机械场所要有切实可行的隔音防护措施，确保“厂界噪声”达标排放。 ②记录好各类危险废物产生量及转移台账归档备查。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 负责人： 公 章 经办人： 年 月