建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西高致德环保工程有限公司预制环保围墙生产项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西高致德环保工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高正军 |  |  | 联系人 | 高正军 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办（福银南）西石村107号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13709103484 |  | 传 真 | - | 邮政编码 |  | 712034 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办（福银南）西石村107号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  | 批准文号 | 2018-611204-30-03-040518 |  |  |
| 建设性质 | ■新建 技改 改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3039其他建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 10560 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 2600 | 其中：环保投资(万元) |  | 29 | 环保投资占总投资比例 | 1.1% |  |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 |  | 2018年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、建设项目由来 陕西高致德环保工程有限公司原名西咸新区捷特新型建材有限公司，公司位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办（福银南）西石村107号，租用渭城区周陵办西石村15亩工业用地进行建设，于2015年1月21日取得西咸新区捷特新型建材有限公司营业执照，成立之初主要经营环保围墙工程建设，2017年12月8日更名为陕西高致德环保工程有限公司并取得营业执照，主要经营新型景观墙、预制围墙的设计、施工及销售等。根据现场勘查，项目运营至今，尚未办理环评手续，于2018年8月15日停止生产，完善补办环评手续。 工程构件围墙是近年来推出的一种新型围墙产品，由菱镁水泥制成，在工厂预制生产，在现场组合安装，材料环保，安装速度快，是原砌筑粘土垮抹灰墙最理想代替产品，其具有绿色、环保、节能、艺术、牢固、气派的特质。在此背景下，陕西高致德环保工程有限公司投资2600万元，在陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办（福银南）西石村107号建设陕西高致德环保工程有限公司预制环保围墙生产项目。 2018年8月13日秦汉新城行政审批与政务服务局印发了《陕西高致德环保工程有限公司预制环保围墙生产项目备案确认书》（项目代码：2018-611204-30-03-040518），备案中指出，项目建设规模及内容为新型景观、预制围墙的设计施工及销售，建筑规模10560平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和国务院（2017）第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，该项目需编制环境影响报告表。 接受委托后，我单位安排技术人员进行了现场踏勘和调查，收集了有关资料，在综合分析项目特点和环境特征的基础上，结合现场踏勘情况，编制完成了《陕西高致德环保工程有限公司预制环保围墙生产项目环境影响报告表》。 二、分析判定内容 1、产业政策分析 经检索《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，本项目不属于其中的淘汰类和限制类，符合国家产业政策。 2018年8月13日秦汉新城行政审批与政务服务局印发了《陕西高致德环保工程有限公司预制环保围墙生产项目备案确认书》（项目代码：2018-611204-30-03-040518）。 2、与《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》、《西安市铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作实施方案》、《武功县铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作方案》符合性。 表1 符合性分析 内容; 要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目为预制环保围墙制造项目，建设全封闭原料储棚、全封闭生产车间。卸料全程于原料储棚内进行，并配备移动式雾炮。; 符合. 《西安市2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”工作实施方案》; 加强工业堆场扬尘排放管理。严格落实煤炭、粉煤灰、二灰石厂等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。. 《秦汉新城加强扬尘治理十二条措施》; 加强对工地的监管，通过减扣扬尘措施费等手段，倒逼企业提高扬尘管理水平. 3、选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办（福银南）西石村107号，租用渭城区周陵办西石村15亩工业用地进行建设，租赁期限自2015年10月1日至2025年9月30日，项目用地属于工业用地。该区域地块内电力、通讯、交通等基础配套设施齐全，区域的综合配套效应比较明显。从周边环境敏感性来看，项目周边以农田、村庄为主，距离本项目最近的敏感点为东面250m左右的西石村，西南面250m左右的崔家村，项目所在地各个监测点常规污染因子中SO2、NOX、和PM10小时浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在地地表水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）中III类标准要求。总体来说，项目地周围环境质量现状较好。综上所述项目选址合理，经判定项目可行。 三、本项目概况 项目名称：陕西高致德环保工程有限公司预制环保围墙生产项目 建设性质：新建 建设单位：陕西高致德环保工程有限公司 建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办（福银南）西石村107号 总投资：项目总投资2600万元，资金来源为企业自筹。 建设内容与规模：新型景观、预制围墙的设计施工及销售，建筑规模10560平方米。 四、建设规模与内容 1、主要工程建设内容 本项目建设预制环保围墙生产线1条，年产预制环保围墙8万米，主要建设内容见表3。 表3 项目主要建设内容 工程名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产 车间; 生产厂房; 2座，钢结构，全封闭，位于厂区北侧，1#厂房长94m，宽39.2m，总占地面积3684.8m2，设预制环保围墙生产线一条，内设自制搅拌机5台，搅水机1台，大板模具60套，柱子模具60套，底梁模具60套，扣梁模具60套，帽子模具60套；2#厂房长39.2m，宽20m，总占地面积764m2，为附车间，主要用于钢筋存放及钢筋骨架制作。，内设电焊机1台，钢筋裁断机1台。; 已建. 原料储棚; 1座，位于1#生产厂房内部南侧，长39.2m，宽20m，占地面积约764m2。; 已建. 成品堆放区; 位于厂区东侧，主要用于成品堆放。; 已建. 辅助 工程; 宿办楼; 1栋，位于厂区西南侧，长40m，宽11.5m，总占地面积460m2。; 已建. 库房; 1间，长18m，宽8.56m，占地面积154.08m2。; 已建. 餐厅; 1间，位于办公楼1楼。; 已建. 宿舍; 位于办公楼2楼。; 已建. 门卫室; 1间，位于厂区东侧，长11m，宽8.56m，占地面积94.16m2。; 已建. 配电室与水房; 位于1#厂房西侧，长20.05m，宽6m，占地面积120.3m2。. 公用 工程; 给水; 由厂区自备水井供给。; -. 排水; - 采取雨污分流，雨水沿厂区外道路排放；餐饮废水经隔油池处理，汇同生活污水进入化粪池处理，定期拉往污水处理厂。; -. 供电; 由当地电网提供。; -. 环保 工程; 废水; 本项目餐饮废水经隔油池处理，汇同生活污水进入化粪池处理，定期拉往污水处理厂。; -. 废气; 原料场为全封闭储棚，仅留车辆出入通道，通道口设软帘，地面硬化、并配备移动式雾炮；生产车间全封闭，配料搅拌机、搅水机及模具均置于车间内，配料搅拌机、搅水机上方各设一集气罩，收集的粉尘经两套布袋除尘器处理，由两座15m排气筒排放；焊接烟尘经1台移动式焊接烟尘处理器处理；厂区出入口设自动洗车台，厂区硬化，对物料运输车辆加盖篷布，道路作业适时洒水以及道路硬化、加强厂区绿化等措施降低起尘量。食堂油烟经油烟净化器处理后排放。; -. 固废; 生活垃圾定点收集，环卫清运；餐饮油脂交由专业单位处置；废钢筋外售资源回收单位；不合格产品人工破碎后运至原料储棚作为原料使用；沉淀池污泥定期清理，运至生活垃圾填埋场处置；危险废物委托有资质的单位处置。; -. 噪声; 选用低噪声设备，厂房内设置，加装减震基垫、厂房隔声等降噪措施。; -. 2、主要设备及原辅材料消耗 表4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 配料搅拌机; 5; 台. 2; 搅水机; 1; 台. 3; 电焊机; 1; 台. 4; 钢筋裁断机; 1; 台. 5; 大板模具; 60; 台. 6; 柱子模具; 60; 台. 7; 底梁模具; 60; 台. 8; 扣梁模具; 60; 台. 9; 帽子模具; 60; 台. 表5 项目原、辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 来源. 1; 卤块; 吨; 2913; 外购. 2; 砂子; 立方米; 533.11. 3; 氧化镁; 吨; 4747. 4; 玻璃丝; 吨; 500. 5; 泡沫板; 立方米; 6761.42. 6; 珍珠岩; 袋; 59875. 7; 网格布; 捆; 6486. 8; 钢筋; 吨; 59.95. 9; 皂角粉; 袋; 80. 10; 柱子角铁; 个; 121970. 11; 锯末; 立方米; 5151.75. 12; 竹竿（粗）; 捆; 1863. 13; 竹竿（细）; 捆; 2988. 14; 水; m3; 3652.5m3/a; 自备水井. 15; 电; kWh; 5.6万kWh/a; 乡镇电网. 主要原辅料性质： ①卤块：即氯化镁，氯化镁纯品为无色单斜结晶，工业品通常呈黄褐色，有苦咸味。容易吸湿，溶于水100℃时失去2分子结晶水。常温下其水溶液呈中性。在110℃开始失去部分氯化氢而分解，强热转为氧氯化物，当急速加热时约118℃分解。其水溶液呈酸性熔点118℃（分解，六水），712℃（无水）。本项目用其作为固化剂。 ②氧化镁：氧化镁俗称苦土，也称镁氧，氧化镁是碱性氧化物,具有碱性氧化物的通性，属于胶凝材料。白色粉末（淡黄色为氮化镁），无臭、无味、无毒，是典型的碱土金属氧化物，化学式MgO。白色粉末，熔点为2852℃，沸点为3600℃，相对密度为3.58(25℃)。溶于酸和铵盐溶液，不溶于酒精。暴露在空气中，容易吸收水分和二氧化碳而逐渐成为碱式碳酸镁，轻质品较重质品更快，与水结合在一定条件下生成氢氧化镁，呈微碱性反应，饱和水溶液的pH为10.3。溶于酸和铵盐难溶于水，其溶液呈碱性。氧化镁有高度耐火绝缘性能。 ③珍珠岩：珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石， [1] 因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩矿包括珍珠岩，黑曜岩和松脂岩。三者的区别在于珍珠岩具有因冷凝作用形成的圆弧形裂纹，称珍珠岩结构，含水量2~6%；松脂岩具有独特的松脂光泽，含水量6~10%；黑曜岩具有玻璃光泽与贝壳状断口，含水量一般小于2%。 3、产品方案及生产规模 表6 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 预制环保围墙; 80000m/a; 大板、柱子、底梁、扣梁、帽子等部位分别19542个。. 五、劳动定员及工作制度 项目劳动定员40人（15人住宿），一日三餐，年工作300天，单班制，每班工作8小时。 六、公用工程 1、给水： 本项目用水主要为生活用水、原料拌和用水、车辆冲洗用水。 - （1）生活用水：本项目项目劳动定员40人，住宿人员15人。依据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2014），住宿人员用水定额按70L/人·d计，非住宿人员按35L/人·d，用水量为2.275m3/d（682.5m3/a），排水量按80%计，则运营期生活污水产生量1.82m3/d（546m3/a），餐饮废水经隔油池处理，汇同生活污水进入化粪池处理，定期拉往污水处理厂。 - （2）原料土拌和用水：本项目原料拌和用水全部进入产品，不外排。根据企业提供资料，原料拌和用水量为9.6m3/d（1920m3/a）。 （3）车辆冲洗用水：为防治车辆进出场带来扬尘污染，本项目在厂区出入口处设洗车台一座，对进出场车辆进行轮胎清洗，车辆冲洗用水量为1.5m3/d（450m3/a），产生冲洗废水量为1.2m3/d（360m3/a），补充水量约0.3m3/d（90m3/a），经三级沉淀池沉淀处理后循环使用。 因此，项目总水量为12.175m3/d，3652.5m3/a。 2、排水： - 项目排水采用雨污分流制，雨水沿场外道路排放，餐饮废水经隔油池处理，汇同生活污水进入化粪池处理，定期拉往污水处理厂。项目水平衡图见图1。 图1 建设项目水平衡图（m3/d） 3、供电：由乡镇电网提供。 七、项目投资及来源 项目总投资为2600万元，资金全部由企业自筹解决。 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场勘查，本项目目前已基本建设完成，截止本项目上报时，项目除尘设备尚未安装完成。经现场调查发现项目目前存在以下环保问题： - 本项目在生产过程中原料拌合会产生少量粉尘，项目未安装除尘设施，环评要求采取布袋除尘处理对项目拌料粉尘进行处理，处理结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 - 本项目焊接车间尚未安装焊接烟尘的处理设施，环评要求采取移动式焊接烟尘处理器进行处理，处理结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 - 本项目部分场地尚未进行场地硬化。 - （4）本项目危险废物尚未设置专人管理，也未设置相应台账及五连单管理制度。 整改要求： 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办（福银南）西石村107号，对现有生产线进行增设除尘设施，依托厂内现有供水网络，供电网络。施工期主要涉及设备安装与场地硬化。为适应本项目的正常运行需对厂区做出部分整改： 1、项目应建设布袋除尘器对拌料粉尘进行处理，应尽快安装除尘设备。 2、项目应设置移动式焊接烟尘处理器对焊接烟尘进行处理，应尽快安装除尘设备。 - 3、对项目未硬化地块进行场地硬化。 4、本项目危险废物尚未设置专人管理，也未设置相应台账及五连单管理制度。 |

建设工程所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域。总规划面积302平方公里，大遗址保护区104平方公里，其中32平方公里是绝对保护区，建控地带和风貌协调地带72平方公里，南跨渭河与西安相望；秦汉新城核心功能区渭河北岸综合服务区以现代服务业为主导，重点发展商务办公、总部经济、会议展览、金融保险、创意文化、教育培训、信息服务、旅游休闲等产业；周陵新兴产业园区，充分发挥交通与区位优势，打造以建筑产业化、光机电与系统集成、新材料与新能源、高端装备制造等为核心的现代装备制造产业园。 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办（福银南）西石村107号。厂区内地势平坦，四周交通便利。 2、地形、地貌、地质 秦汉新城范围内，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400米左右，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500米。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。 秦汉新城地质基础是古老的华北阶地，属于变质花岗岩类地质。沿渭河第一阶地由于地质原因形成一条地质断裂带。南部与北部基底为以冲积为主及冲洪积的粉砂质粘土、粘土质粉砂及砂、砾石。承载力标准值200kpa左右。部分土地存在砂土液化现象。中部为黄土台塬。地震设防烈度：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），秦汉新城地震动峰值加速度为0.2，地震基本烈度值为VII度，比较适宜城市建设。 3、气候、气象特征 秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明。年平均气温 13℃,冬季（1月）最冷为-20.8℃, 夏季最热（7月）为41.4℃。年均降水量548.7毫米，最多降水量829.7毫米，最少为349.2毫米。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为241.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期年均213天。 气温 年平均气温13.3℃,年平均最高气温19.3℃，年平均最低气温8.3℃，最热月（7月）月平均气温26.5℃，最冷月（1 月）月平均气温-1.0℃，极端最高气温42.3℃（2006 年6月 17日），极端最低气温-20.8℃（1955年1月10日）。 图2 各月平均气温分布图 （2）降水 年降水总量517.8毫米，一日最大降水量为119.0毫米（2007年8月9日），年≥0.1 毫米降水日数为87.1天，年≥50毫米降水日数为0.5天，最多年降水量829.7毫米（1958 年），最少年降水仅290.1毫米（1997年），降水主要集中在5～10月，月降水量最大值出现在9月，为90.6毫米。 图3 降水量分布图 （3）日照 年日照时数2075.8小时，以7月最多为222.2小时，2月最少为138.5小时。 图4 各月日照时数分布图 （4）风 年平均风速1.9米/秒，最大风速17.3米/秒，风向西南风（SW），出现在1988年7月19日；年最多风向为东东北风和静风（ENE，C）。 4、水文 秦汉新城地表水资源主要由泾河和渭河供给，本项目周围3km范围内无地表水。

环境质量概况

建设工程所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、环境空气质量 本项目环境空气质量现状监测由陕西盛中建环境科技有限公司对项目所在地进行了监测，监测报告“盛中建检（现）字（2018）第469号”。监测时间2018年8月24日~8月30日监测时间为7天；1#监测点位西石村，位于本项目场地东北400m，2#监测点位崔家村，位于本项目场地西南约350m处，符合导则要求。 1、监测项目及频率 监测项目：SO2、NO2、PM10。 监测频率：连续监测7天，按《环境空气质量手工监测技术规范》进行，每个SO2、NO2的1小时平均浓度采样时间每小时至少45分钟，每个SO2、NO2、PM10的24小时平均浓度采样时间每日至少20个小时平均浓度值或采样时间。 2、监测时间 监测时间为2018年8月24日~8月30日，监测时间为7天。 3、监测及分析方法 监测及分析方法按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和《环境空气监测分析方法》（四版）要求进行。详见表7。 表7 环境空气质量监测分析方法 监测 项目; 采样方法; 分析方法; 检测下限. PM10; 大气综合采样器; HJ618-2011（重量法）; 0.010mg/m3. SO2; 大气综合采样器; HJ482-2009（甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法）; 0.007mg/m3（1小时平均值）. 0.004mg/m3（24小时平均值）. NO2; 大气综合采样器; HJ479-2009（盐酸萘乙二胺分光光度法）; 0.005mg/m3（1小时平均值）. 0.003mg/m3（24小时平均值）. 4、监测结果及评价 监测统计结果见表8。 表8 环境空气质量监测结果统计表 点位; 项目; 因子; 浓度范围 （μg/m3）; 质量标准 （μg/m3）; 超标率（%）; 最大超标 倍数. 1﹟; 24小时平均浓度; PM10; 51~85; 150; 0; 0. SO2; 9~15; 150; 0; 0. NO2; 19~22; 80; 0; 0. 1小时平均浓度; SO2; 8~18; 500; 0; 0. NO2; 18~32; 200; 0; 0. 2﹟; 24小时平均浓度; PM10; 53~84; 150; 0; 0. SO2; 8~17; 150; 0; 0. NO2; 20~24; 80; 0; 0. 1小时平均浓度; SO2; 9~20; 500; 0; 0. NO2; 19~34; 200; 0; 0. 从表中可以看出，监测区域内SO2、NO2、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，说明项目拟建地环境质量较好。 二、声环境质量 本次噪声监测由陕西盛中建环境科技有限公司于2018年8月29日-30日对项目周围的环境噪声进行了现状监测，测量仪器采用AWA6228+型声级计（编号：SZ-YQ 023），监测依据《环境监测技术规范》进行，分昼间、夜间两个时段进行。 - 1、监测布点及时段 在项目厂址四周各布设1个监测点位，共布设了4个噪声监测点，监测依据《环境监测技术规范》进行，分昼间、夜间两个时段进行监测。 # 2、评价标准及方法 评价标准采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 评价方法采用环境噪声监测数据统计的等效连续A声级与所执行的环境标准相比较，确定评价区声环境质量是否达标。 # 3、监测结果与评价 监测于2018年8月13日-14日，昼、夜各监测一次，监测结果见表9。 表9 环境噪声监测统计结果 单位：dB（A） 时间; 方位; 测点位置; 监测结果. 昼间; 夜间; 执行标准; 达标情况. 2018.8.13; 厂界东侧; 1#; 57.4; 43.9; 昼间60 夜间50; 达标. 厂界南侧; 2#; 55.9; 42.8; 达标. 厂界西侧; 3#; 53.6; 42.1; 达标. 厂界北侧; 4#; 52.7; 41.1; 达标. 2018.8.14; 厂界东侧; 1#; 57.0; 43.7; 达标. 厂界南侧; 2#; 56.1; 42.4; 达标. 厂界西侧; 3#; 53.3; 41.5; 达标. 厂界北侧; 4#; 52.5; 40.6; 达标. 由表8监测结果可知，本项目所在地昼间和夜间厂界噪声监测均满足《声环境质量 4# N 标准》（GB3096-2008）2类标准。 N N 1# N 3# 2# 备注： 为噪声监测点位。 图5 噪声监测点位图 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据本项目的排污特点和周围的环境特征，确定了本次评价控制污染的主要内容与环境保护目标，主要环境保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 相对方位; 至厂界最近距 离（m）; 人数; 保护级别. 环境 空气; 西石村; S; 400; 546人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 崔家村; W; 350; 262人. 东石村; N; 1300; 271人. 黄家窑村; SE; 1200; 174人. 马家窑村; SE; 1100; 189人. 府南村; NW; 1570; 158人. 声环境; 项目厂界四周; -; -; 346人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水; 渭河; S; 6700; -; 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)IV类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，标准值如下表： 表11 环境空气质量标准 区域名; 执行标准; 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 项目所在 区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级 标准; SO2; µg/m3; 500; 150; 60. PM10; µg/m3; /; 150; 70. NO2; µg/m3; 200; 80; 40. 二、地表水环境 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准，标准值如下表： 表12 地表水环境质量标准 单位： mg/L（pH无量纲） 项目; pH值; CODcr; BOD5; DO; NH3-N; 粪大肠菌群. 标准值; 6～9; ≦30; ≦6; ≥3; ≦1.5; ≦20000个/L. 三、地下水环境 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准，标准值如下表： 表13 地下水质量标准 单位： mg/L（pH无量纲） 项目; pH值; 氨氮; 氯化物; 六价铬; 总硬度. 标准值; 6.5≤pH≤8.5; ≤0.50; ≤250; ≤0.05; ≤450. 四、声环境质量标准 声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，标准值如下表： 表14 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中标准限值要求；运营间废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 表15 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点*; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. *周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度超过10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 表16 运营期废气执行标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 粉尘; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 二、废水 本项目废水不外排。 三、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的相关规定，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表17 施工期环境噪声排放标准 单位dB(A) 施工期; 昼间; 夜间. 场界噪声; 70; 55. 表18 运营期环境噪声排放标准 单位dB(A) 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 四、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单（环保部2013年第36号公告）中相关标准；危险废物参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部2013年第36号公告）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | - 本项目无生产废水，餐饮废水经隔油池处理，汇同生活污水进入化粪池处理，定期拉往污水处理厂。另外，本项目无SO2、NOX产生，因此不建议申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 根据现场勘查，本项目建设不存在土石方工程，已基本建成，施工包括安装集气罩、布袋除尘器、移动式烟尘处理器等设备，经合理处理后施工对周围环境影响轻微，并进行相关场地平整硬化。施工期工程较为简单。 2、运营期 运营期生产工艺流程图见图4。 图6 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目是以卤块、砂子、氧化镁、玻璃丝、珍珠岩、锯末、水等原料按照一定比例配比搅拌，并模具成型，养护生成成品。具体流程如下： - 原料堆场：原料为外购，由汽车运入原料仓库。 - 拌料：在车间内的搅拌池内进行，各种原料按一定比例配比，运至搅拌池进行搅拌，拌好的混凝土料卸入运输设备或料斗，运往浇筑车间。 - 进入模具：将搅拌后的混凝土料浇入模具成型。 - 钢筋加工：钢筋来料后先进行检验，合格后进行校直，部分规格产品需对钢筋进行拉丝，后根据产品规格进行剪断，组装。 - 构建成型：包括在单体移动模具内装配预埋配件（包括装饰面层，预埋配件），钢筋骨架的安装及混凝土的浇筑，振捣，振捣方式采用震动密实成型，是依靠振动脉冲使混凝土拌合物达到密实，是构件成型普遍采用的方法。 - 构件脱模：构件经过标准养护时间后，放置在晾干架上进行固化，固话完成后启模，从而完成构件的预制工程。 - 检验：对成品进行质检，质检合格产品方可出厂。 主要主要污染工序： 一、施工期 据现场勘查，本项目建设不存在土石方工程，已基本建成，施工包括安装集气罩、布袋除尘器、移动式烟尘处理器等设备，经合理处理后施工对周围环境影响轻微，并进行相关场地平整硬化。施工期工程较为简单。对周围环境影响较小。 二、营运期 1、废水 本项目运营期废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。 - （1）生活用水：本项目项目劳动定员40人，住宿人员15人。依据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2014），住宿人员用水定额按70L/人·d计，非住宿人员按35L/人·d，用水量为2.275m3/d（682.5m3/a），排水量按80%计，则运营期生活污水产生量1.82m3/d（546m3/a），餐饮废水经隔油池处理，汇同生活污水进入化粪池处理，定期拉往污水处理厂。 （2）车辆冲洗废水：为防治车辆进出场带来扬尘污染，本项目在厂区出入口处设洗车台一座，对进出场车辆进行轮胎清洗，车辆冲洗用水量为1.5m3/d（450m3/a），产生冲洗废水量为1.2m3/d（360m3/a），补充水量约0.3m3/d（90m3/a），经三级沉淀池沉淀处理后循环使用。 2、废气 本项目废气主要来源于原料储棚粉尘、生产车间粉尘、焊接烟尘、运输车辆粉尘、饮食油烟。 （1）原料储棚粉尘 本项目原料储棚全封闭，粉尘主要来源于卤块、砂子、氧化镁、玻璃丝、珍珠岩、锯末装卸过程产生的粉尘。在未采取措施情况下，粉尘的产生量按原料用量的0.01%计，本项目卤块、砂子、氧化镁、玻璃丝、珍珠岩、锯末年使用量共73719.86t，则粉尘的产生量为7.37/a。本项目原料棚全封闭，仅留车辆出入通道，卸料全程在原料储棚内进行，并在卸料过程配备移动式雾炮。经采取相应措施后粉尘的排放量按产尘量1%计，则粉尘无组织排放量为0.074t/a。人工破碎时粉尘量较少，因此不进行定量计算，不合格产品人工破碎后作为原料使用。 （2）生产车间粉尘 卤块、砂子、氧化镁、玻璃丝、珍珠岩、锯末通过装载机输送至配料斗，配料称重后的各物料进入搅拌机进行搅拌混合，配料及物料搅拌过程中会产生粉尘，类比《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂中装水泥、砂和粒料进入配料斗粉尘产生系数为0.01kg/t装料，则生产车间粉尘的产生量为0.74t/a。在车间窗户增设通风换气装置（含过滤网）在配料斗、搅拌机、搅水机上方分别设置集气罩（收集效率80%），收集的粉尘经两套布袋除尘器处理（处理效率90%），经2座15m排气筒排放。除尘器配备风机风量为10000m3/h，经处理后北侧车间粉尘无组织排放量为0.148t/a（0.06kg/h），有组织排放量为0.059t/a（1.23mg/m3）。 （3）焊接烟尘 根据《焊接技术手册》（王文翰主编，河南技术出版社，2000年），焊接烟尘的产生量见下表： 表19 不同工艺和焊丝焊接时的产尘系数 焊接方法、焊接材料; 施焊时发尘量（mg/min）; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 350~450; 11~16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 200~280; 6~8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000~3500; 20~25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 450~650; 5~8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 700~900; 7~10. 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 100~200; 2~5. 埋弧焊; 实芯焊丝（Φ5）; 10~40; 0.1~0.3. 本项目使用手工电焊机进行焊接，焊条年用量为0.6t/a。焊接发尘量取8g/kg，则焊接烟尘产生量为4.8kg，焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理（净化效率90%），经过滤芯与活性炭吸附后于车间内排放，烟尘的无组织排放量为0.48kg/a，烟尘排放量较小。 焊接烟尘净化器原理：生产操作过程产生的烟尘由于风机引力作用通过吸气罩吸入移动式焊接烟尘净化器，首先经过净化器进风口处第一次阻火网，可对大颗粒及打磨产生的火星颗粒进行分离截留，初步过滤后烟尘过滤芯防护板，进一步对颗粒和残留火星阻挡，过滤后的烟尘进入主过滤芯，主过滤芯选用进口防静电覆膜聚酯纤维材质，净化后的气体再经过活性炭过滤棉进一步的净化后经出风口达标排放。 （4）运输车辆粉尘 本项目车辆运输包括原料运输和成品运输，在运输过程会产生一定量粉尘，会对沿途区域的环境质量造成一定量的影响，其产生量与路面种类、气候条件及汽车行驶速度等因素有关，通过对厂区路面硬化、运输车辆加盖篷布、道路作业适时洒水、车辆定期检修等措施降低粉尘的产生和排放。 本环评要求采取以下污染防治措施： ①运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄漏或粉尘飞扬； ②对厂区全部地面进行平整、硬化，在厂内种植绿植，加强绿化； ③对厂区道路进行经常性打扫和洒水，车辆进出厂前对轮胎进行冲洗，降低沿线道路粉尘量； ④加强对车辆的定期检修、保养。 通过对运输过程采取以上控制措施后，可有效控制汽车扬尘的产生量，对环境的影响在可接受的范围内。 （6）饮食油烟 项目厂区内设有员工食堂一处，提供3餐，属于小型规模，就餐人数按日最大40人计，食用油量按15g/人·次，油烟产生量按耗油量的2.83%，则本项目产生的油烟为15.282kg/a，油烟产生量较小，油烟经油烟净化器处理后排放，对周围空气环境影响较小。 3、噪声 项目噪声源主要为生产车间内生产设备，包括搅拌机、搅水机、电焊机、钢筋裁断机等设备，噪声级在80-90dB（A）。主要产噪设备及其声级特征见下表： 表20 主要产噪设备及声级特性 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 声级; 备注. 1; 搅拌机; 5; 85; 机械 噪声. 2; 搅水机; 1; 85. 3; 电焊机; 1; 80. 4; 钢筋裁断机; 1; 85. 5; 风机; 2; 90. 项目拟采取的降噪措施如下： （1）选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时采取台基减振、减震垫等一系列减振、隔声措施； （2）合理布置噪声源：将高噪声设备安装在车间内，充分利用距离衰减，以减轻对厂界外的声环境影响； （3）安排专人定期维护机械设备，确保设备正常运转。防止设备故障形成的非正常噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 （4）合理安排生产时间，禁止夜间生产（22:00-6:00），禁止在夜间（22:00-6:00）进行生产。 4、固废 运营期固废主要为生活垃圾、餐饮油脂、废钢筋、残次品、除尘器收集的粉尘、沉淀池污泥、危险废物（废润滑油、废机油；废含油手套、抹布）。 （1）生活垃圾 运营期劳动定员40人，生活垃圾排放系数以0.5kg/人•d计，运营期共产生生活垃圾6.0t/a，统一收集，环卫清运。 （2）餐饮油脂 根据《餐饮业废油脂的特性分析及其综合利用》可知餐饮业餐饮油脂按其总使用量的10%计，则本项目餐饮油脂产生量为54kg/a，餐饮油脂收集后交专业单位处置，不得随意丢。 （2）废钢筋 生产过程中废钢筋产生量约1.6t/a，外售资源回收单位处置。 （3）残次品 本项目生产过程中会产生一定量的残次品，产生量约为40t/a，人工破碎后用作原料。 （4）除尘器收集的粉尘 车间配料及物料搅拌过程中会产生粉尘，类比《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂中装水泥、砂和粒料进入配料斗粉尘产生系数为0.01kg/t装料，则生产车间粉尘的产生量为0.74t/a。在配料斗、搅拌机、搅水机上方分别设置集气罩（收集效率80%），收集的粉尘经两套布袋除尘器处理（处理效率90%），经2座15m排气筒排放。除尘器配备风机风量为10000m3/h，经处理后北侧车间粉尘无组织排放量为0.148t/a（0.06kg/h），有组织排放量为0.059t/a（1.23mg/m3）。 根据分析，车间除尘器收集的粉尘量为0.53t/a。 （5）沉淀池污泥 本项目洗车台配备三级沉淀池，定期对沉淀池污泥进行清理。沉淀池污泥运至生活垃圾填埋场。 （6）危险废物 ①废润滑油、废机油（HW08） 本项目设备日常维护、检修过程会产生废润滑油。废润滑油与废机油的产生量为0.012t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），其属于HW08 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。 ②废含油手套、抹布（900-041-49） 本项目设备在检修过程中会产生废含油手套、抹布，产生量为0.001t/a，属于HW49 900-041-49含油或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 本项目的危废集中收集，分类暂存于危废收集桶，交由有资质的单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 大 气 污 染 物 | 原料储棚 | 粉尘 | 7.4t/a | 0.074t/a |
|  |  | 生产车间 |  | 0.592t/a | 无组织：0.148t/a 有组织：0.059t/a 1.23mg/m3 |
|  |  | 电焊机 | 焊接烟尘 | 4.8kg/a | 0.48kg/a |
|  |  | 食堂 | 餐饮油烟 | 15.282kg/a | 15.282kg/a |
|  | 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 546m3/a | - 餐饮废水经隔油池处理，汇同生活污水进入化粪池处理，定期拉往污水处理厂。 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS等 | 300m3/a | 车辆冲洗废水经三级沉淀池处理循环使用 |
|  | 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.0t/a | 定点收集，环卫清运 |
|  |  | 食堂 | 餐饮油脂 | 54kg/a | 交由专业单位处置 |
|  |  | 生产过程 | 废钢筋 | 1.6t/a | 外售资源回收单位 |
|  |  |  | 残次品 | 40t/a | 人工破碎后作为原料 |
|  |  | 除尘器 | 粉尘 | 0.60t/a | 作为生产原料 |
|  |  | 沉淀池 | 沉淀池污泥 | - | 定期清理，送至生活垃圾填埋场 |
|  |  | 设备检修、维护 | 废润滑油、废机油 | 0.012t/a | 交由有资质单位处置 |
|  |  |  | 废含油抹布、手套 | 0.001t/a |  |
|  | 噪声 | 通过选用低噪声设备、各设备厂房内放置，加装减震基垫等措施后可达标排放。 |  |  |  |
| 其 它 |  | - |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目区域内没有国家保护动植物，项目建设通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 据现场勘查，本项目建设不存在土石方工程，已基本建成，施工包括安装集气罩、布袋除尘器、移动式烟尘处理器等设备，经合理处理后施工对周围环境影响轻微，并进行相关场地平整硬化。施工期工程较为简单。对周围环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 - 本项目运营期废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水经三级沉淀池处理循环使用。生活污水产生量为546m3/a，废水排放量较小，餐饮废水经隔油池处理，汇同生活污水进入化粪池，汇同生活污水进入化粪池处理，定期拉往污水处理厂。本项目产生的污水得到合理处置，对周围环境影响较小。 2、大气环境影响分析 根据分析可知，本项目生产车间无组织粉尘排放量为0.22t/a，有组织粉尘排放量为0.059t/a。焊接烟尘排放量为0.48kg/a。 （1）生产车间 根据screen3模式对两个生产车间有组织、无组织粉尘进行影响预测，有组织废气参数及预测结果见25、表26。 表25 有组织废气参数 污染物; 产尘点; 风量(m3/h); 排气筒(m); 评价标准（mg/m3）; 正常排放(kg/h). 粉尘; 生产车间; 10000*2; 15; 0.9; 0.0246. 表26 粉尘正常排放及事故性排放浓度估算 距离; 正常排放. 正常排放落地浓度(mg/m3); 占标率(%). 100; 0.0009259; 0.10. 200; 0.001102; 0.12. 284; 0.001169; 0.13. 300; 0.001164; 0.13. 400; 0.001005; 0.11. 500; 0.0009941; 0.11. 600; 0.0009624; 0.11. 700; 0.0008871; 0.10. 800; 0.0008008; 0.09. 900; 0.0007171; 0.08. 1000; 0.0006411; 0.07. 1100; 0.0005772; 0.06. 1200; 0.0005222; 0.06. 1300; 0.0004748; 0.05. 1400; 0.0004828; 0.05. 1500; 0.0004891; 0.05. 1600; 0.0004911; 0.05. 1700; 0.0004896; 0.05. 1800; 0.0004856; 0.05. 1900; 0.0004796; 0.05. 2000; 0.0004721; 0.05. 2100; 0.000462; 0.05. 2200; 0.0004515; 0.05. 2300; 0.0004409; 0.05. 2400; 0.0004303; 0.05. 2500; 0.0004197; 0.05. 下风向最大值; 0.001169; 0.13. 最大浓度距离(m); 284. - 根据上表预测可知，当粉尘经过除尘设施处理后正常排放时最大落地浓度为0.001169mg/m3，距离为284m，能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，污染增量及水平较低，对大气环境影响较小。 表27 无组织废气参数 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 与正北方向夹角; 初始排放高度; 排放速率. 粉尘; 94m; 39.2m; 0°; 5m; 0.092kg/h. 表28 无组织废气预测结果 控制单元; 污染物; 距厂界最近落地浓度(mg/m3); 距厂界最近距离(m); 占标率（%）; 评价标准(mg/m3). 生产车间; 粉尘; 0.01897; 1; 2.11; 1.0. - 根据预测估算结果，本项目生产车间距离最近厂界处无组织排放粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度的限值要求，项目无组织排放粉尘落地浓度增量较小。 （2）生产车间 根据screen3模式对焊接烟尘进行影响预测，无组织废气参数及预测结果见29、表30。 表29 无组织废气参数 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 与正北方向夹角; 初始排放高度; 排放速率. 焊接烟尘; 39.2m; 20m; 0°; 5m; 0.0002kg/h. 表30 无组织废气预测结果 控制单元; 污染物; 距厂界最近落地浓度(mg/m3); 距厂界最近距离(m); 占标率（%）; 评价标准(mg/m3). 生产车间; 焊接烟尘; 2.397E-5; 1; 0.003; 1.0. 根据预测估算结果，本项目生产车间焊接烟尘浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度的限制要求，项目无组织排放粉尘落地浓度增量较小。 3、声环境影响分析 （1）主要噪声源及源强 运营期的噪声主要为机械设备噪声，噪声级在80-90dB（A）。主要产噪设备及其声级特征见下表： 表31 主要产噪设备及声级特性 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 声级; 处理措施要求; 处理后 声级; 备注. 1; 搅拌机; 5; 85; 选用低噪声设备、减震基础、厂房内放置; 70; 机械 噪声. 2; 搅水机; 1; 85; 选用低噪声设备、减震基础、厂房内放置; 70. 3; 电焊机; 1; 80; 选用低噪声设备、减震基础、厂房内放置; 65. 4; 钢筋裁断机; 1; 85; 选用低噪声设备、减震基础、厂房内放置; 70. 5; 风机; 2; 90; 选用低噪声设备、减震基础、厂房内放置; 75. 表32 本项目运营期主要噪声源位置与距离衰减后源强情况 产噪设备; 处理后声级dB(A); E; S; W; N. 距厂界距离m; 衰减后声级dB(A); 距厂界距离m; 衰减后声级dB(A); 距厂界距离m; 衰减后声级dB(A); 距厂界距离m; 衰减后声级dB(A). 搅拌机1; 70; 59.2; 34.55357; 65; 33.74173; 19.2; 44.33398; 74; 32.61536. 搅拌机2; 70; 60.2; 34.40807; 60.2; 33.60912; 18.2; 44.79857; 73; 32.73354. 搅拌机3; 70; 61.2; 34.26497; 67; 33.4785; 17.2; 45.28943; 72; 32.85335. 搅拌机4; 70; 59.2; 34.55357; 66; 33.60912; 19.2; 44.33398; 73; 32.73354. 搅拌机5; 70; 59.2; 34.55357; 67; 33.4785; 19.2; 44.33398; 72; 32.85335. 搅水机; 70; 35.2; 34.55357; 70; 33.09804; 19.2; 44.33398; 69; 33.22302. 电焊机; 65; 36.2; 34.06915; 118; 23.56236; 43.2; 32.29033; 19; 39.42493. 钢筋裁断机; 75; 54.2; 38.82583; 118; 28.56236; 42.2; 37.49375; 19; 44.42493. 风机1; 75; 54.2; 40.32001; 70; 38.09804; 24.2; 47.32369; 69; 38.22302. 风机2; 75; 54.2; 40.32001; 72; 37.85335; 24.2; 47.32369; 67; 38.4785. 噪声贡献值dB(A); 46.86; 44.3; 54.59; 47.91. （2）噪声对环境影响分析 ①预测模式 按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的模式进行预测。 i室内声源 对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB(A)； а—车间平均吸声系数；取0.15； r0—参考位置距声源中心的位置，取2m。 ii噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内 j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 iii预测值 预测点等效声级叠加（Leq） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 ②预测结果 预测结果见表32。 表32 噪声预测结果 单位：Leq[dB(A)] 预测点位; 背景值; 贡献值; 预测值; 夜间; 标准值（dB）. 昼间; 夜间; 昼间. 厂界东侧; 57.2; 43.8; 46.86; 57.58; 43.8; 昼间60. 厂界南侧; 56.0; 42.6; 44.3; 56.28; 42.6. 厂界西侧; 53.5; 41.8; 54.59; 57.09; 41.8; 夜间50. 厂界北侧; 52.6; 40.9; 47.91; 53.87; 40.9. 注：由于本项目夜间不生产，故不对夜间噪声值进行预测。 根据现场勘查，距离本项目最近的敏感点为东面250m左右的西石村与西南方向250m左右的崔家村，根据表32预测结果可知，产噪设备经基础减震、厂房隔声与距离衰减，根据噪声的预测结果可知，项目厂界昼间各厂界噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目建成后对周围声环境影响较小。因此项目建成后对声环境影响较小。 4、固废影响分析 运营期固废主要为生活垃圾、餐饮油脂、废钢筋、残次品、除尘器收集的粉尘、沉淀池污泥以及危险废物（废润滑油；废含油手套、抹布）。 生活垃圾产生量为6.0t/a，统一收集，环卫清运。餐饮油脂由专用桶收集，交由专业单位处置。废钢筋外售资源回收单位处置，残次品人工破碎后作为生产原料，除尘器收集的粉尘用作生产原料，沉淀池污泥定期清理，运至生活垃圾填埋场。危险废物危废统一收集，分类暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。 在办公区、生产区设置垃圾桶用于收集生活垃圾；厂内设置一般固废暂存间，暂存生产过程中产生的一般生产固废；设置危废暂存间收集暂存废润滑油和废含油手套、抹布等。 一般固体废物暂存间，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求建设。 危险废物储运方式及要求： ①厂内危险废物暂存与管理 危废暂存间及安放位置严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求建设，做好防雨、地面防渗、容器防漏，防止二次污染。 A、危险废物应与其他固体废物严格隔离，其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾等一般固废混入；贮存危险废物时应按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 B、按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单设置警示标志及环境保护图形标志。 C、危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法接入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 D、装载污泥等半固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与物质表面之间保留100mm以上的空间。 E、配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 F、按要求对该项目产生的固体废物，特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 G、地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。必须用泄漏液体收集装置，气体导出口，及气体净化装置。 H、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 I、应设计堵截泄漏的裙脚，地面或裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ②危险废物运输 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： A、做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 B、废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 C、处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 D、危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 采取上述措施后，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，对周围环境影响很小。 5、环境管理 在本项目运营过程中必须制定环境管理与环境监测计划。环境管理由项目负责人直接领导，由具有环境保护知识与经验的工程技术人员担任环保员，负责并协调有关环境监测的具体事项。 （1）营运期环境管理 营运期的环境管理工作纳入每天的日常工作管理范围，要全面统筹、合理部署、统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运营中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切配合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。对环境污染要及时做出应急处理。 6、污染物排放清单 表33 污染物排放清单 类型; 污染源; 环境保护措施及主要运行参数; 污染物名称; 排放浓度; 总量; 排放 时段; 排污口 信息; 执行的环境标准. 大气污染物; 原料 储棚; 全封闭，仅留车辆出入通道，卸料全程在原料储棚内进行，配备移动式雾炮; 粉尘; -; 0.074t/a; 间断 排放; 无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 生产 车间; 车间全封闭，搅拌机上方设一集气罩，布袋除尘器处置，15m排气筒排放; 粉尘（生产车间）; -; 0.07 t/a; 年排放300天; 无组织排放. 2.8 mg/m3; 0.03 t/a; 有组织排放（15m排气筒）. 生产车间; 移动式焊接烟尘处理器; 焊接烟尘; -; 0.48kg/a; 无组织排放. 食堂; 油烟净化器; 餐饮油烟; -; 15.282kg/a; 有组织排放（G2排气筒）; 《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 废水; 职工 生活; 隔油池; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; -; -; 年排放300天; -; - 餐饮废水经隔油池处理，汇同生活污水进入化粪池处理，定期拉往污水处理厂。. 化粪池. 车辆 冲洗; 洗车台（配三级沉淀池）; SS; -; -; 年排放300天; -; 车辆冲洗废水经三级沉淀池处理循环使用. 固废; 职工 生活; 垃圾桶; 生活 垃圾; -; 6.0t/a; 年排放300天; -; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 食堂; 油脂桶; 餐饮油脂; -; 54kg/a. 生产 过程; 一般固废暂存间; 废钢筋; -; 1.6t/a; -. 残次品; -; 40t/a; -; 人工破碎作为原料. 布袋除尘器; -; 粉尘; -; 0.60 t/a; -; 作为原料. 设备检修、维护; 危废收集桶; 废润滑油、废机油; -; 0.012 t/a; -; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 废含油手套、抹布; -; 0.001 t/a. 7、环境监测计划 建设单位应按要求定期开展环境质量监测。若企业自己不具备监测条件，可委托当地环境监测站进行监测。 表35 运营期环境监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测地点; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 生产 车间; 无组织粉尘; 周界外浓度最高点; 4个; 2次/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 有组织粉尘; 排气筒; 2个. 厂界 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 4个; 2次/a 昼间、夜间; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 8、项目环保投资及环保竣工验收 本项目环保投资29万元，占工程总投资1.1%。主要用于废气、废水的治理，噪声控制，固体废物处置等方面，具体见下表36。建设项目竣工环保设施验收清单见表37。 表36 环保设备和投资估算表 治理工程; 环保设备; 环保投资（万元）. 运 营 期; 废气; 原料场粉尘; 原料储棚全封闭，仅留车辆出入通道，设移动式雾炮; 3. 生产车间粉尘; 车间封闭，搅拌机、搅水机上方各设一集气罩（6个）+布袋除尘器（2套）+15m排气筒（2座）; 10. 运输粉尘; 篷布遮盖，硬化厂区地面; 5. 废水; 生活污水; 隔油池、化粪池; 1. 车辆冲洗废水; 洗车台1座（配三级沉淀池）; 1.5. 噪声; 基础减震、消声、隔声; 5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶，定点收集，环卫清运; 0.5. 餐饮油脂; 专用收集桶; 0.5. 废钢筋; 一般固废暂存间一座; 1. 废润滑油、废机油、废含油手套、抹布; 危废暂存间; 1.5. 合计; 环保投资; 29. 表37 环境保护设施验收清单 类 别; 环保设施名称; 规模; 验收标准. 废水; 生活废水; 隔油池; 1座; - 餐饮废水经隔油池处理，汇同生活污水进入化粪池处理，定期拉往污水处理厂。. 化粪池; 1座. 车辆冲洗废水; 洗车台（配三级沉淀池）; 1座; - 车辆冲洗废水经三级沉淀池处理循环使用. 废气; 原料储棚粉尘; 原料储棚全封闭，仅留车辆出入通道，设移动式雾炮; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 车间无组织粉尘; 车间窗户安装通风换气装置（含过滤网）. 车间有组织粉尘; 车间全封闭，搅拌机、搅水机上方各设集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 2套. 运输粉尘; 运输车辆篷布遮盖，硬化场区地面. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘处理器. 餐饮油烟; 油烟净化器; 《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 噪 声; 选用低噪声设备，车间内放置，基础减震、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固 废; 生活垃圾; 垃圾桶，定点收集，环卫清运; 若干; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 餐饮油脂; 油脂收集桶; 1个. 废钢筋; 一般固废暂存间; 1间. 废润滑油、废含油手套、抹布; 危废暂存间; 1间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 原料储棚 | 粉尘 | 原料储棚全封闭，仅留车辆出入通道，地面硬化，配备移动式雾炮 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 生产车间 | 粉尘 | 生产区全封闭，搅拌机、搅水机上方各设一集气罩+布袋除尘器+15m排气筒，窗户安装通风换气装置（含过滤网） |  |
|  |  | 车辆运输 | 粉尘 | 运输车辆篷布遮盖，硬化厂区地面 |  |
|  |  | 生产工序 | 焊接烟尘 | 移动式焊接烟尘处理器 |  |
|  |  | 食堂 | 餐饮油烟 | 油烟净化器 | 《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池、化粪池 | - 餐饮废水经隔油池处理，汇同生活污水进入化粪池处理，定期拉往污水处理厂。 |
| 固 体 废 物 | 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 定点收集，环卫清运 | 合理处置 |
|  |  | 食堂 | 餐饮油脂 | 交由专业单位处置 |  |
|  |  | 生产过程 | 废钢筋 | 外售资源回收单位 |  |
|  |  |  | 残次品 | 人工破碎作为原料 |  |
|  |  | 洗车台 | 沉淀池污泥 | 定期清理，运至生活垃圾填埋场 |  |
|  |  | 设备检修、保养 | 废润滑油、废机油 | 定点收集，交由资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废含油手套、抹布 |  |  |
| 噪声 |  | 选用低噪声设备，各设备厂房内放置，基础减震，厂房隔声等。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区域内没有国家保护动植物，项目建设通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |  |

结论及建议

一、结论 1、项目概况 陕西高致德环保工程有限公司投资2600万元，在陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办（福银南）西石村107号建设陕西高致德环保工程有限公司预制环保围墙生产项目。 2018年8月13日秦汉新城行政审批与政务服务局印发了《陕西高致德环保工程有限公司预制环保围墙生产项目备案确认书》（项目代码：2018-611204-30-03-040518），备案中指出，项目建设规模及内容为新型景观、预制围墙的设计施工及销售，建筑规模10560平方米。 2、选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办（福银南）西石村107号，租用渭城区周陵办西石村15亩工业用地进行建设，租赁期限自2015年10月1日至2025年9月30日，项目用地属于工业用地。该区域地块内电力、通讯、交通等基础配套设施齐全，区域的综合配套效应比较明显。从周边环境敏感性来看，项目周边以农田、村庄为主，距离本项目最近的敏感点为东面250m左右的西石村，西南面250m左右的崔家村，项目所在地各个监测点常规污染因子中SO2、NOX、和PM10小时浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在地地表水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）中III类标准要求。总体来说，项目地周围环境质量现状较好。综上所述项目选址合理，经判定项目可行。 3、与产业政策的相符性 经检索《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，本项目不属于其中的淘汰类和限制类，符合国家产业政策。 4、建设项目所在地环境质量现状 （1）环境空气 由监测结果可知，项目所在地SO2、NO21小时平均浓度值及SO2、NO2、PM1024小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 （2）声环境 由监测结果可知，本项目所在地昼间和夜间厂界噪声监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、运营期环境影响分析 （1）水污染影响及防治措施 - 本项目运营期废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水经三级沉淀池处理循环使用，不外排。生活污水量为546m3/a，排放量较小，餐饮废水经隔油池处理，汇同生活污水进入化粪池处理，定期拉往污水处理厂。本项目产生的污水得到合理处置，对周围环境影响较小。 （2）大气污染影响及防治措施 本项目废气主要来源于原料储棚粉尘、生产车间粉尘、焊接烟尘、运输车辆粉尘、饮食油烟。原料储棚全封闭，仅留车辆出入通道，地面硬化，装卸料全程在储棚内进行，配备移动式雾炮；生产车间全封闭，车间窗户安装通风换气装置（含过滤网），搅拌机、搅水机上方各设一集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。在厂区出入口设自动洗车台一座，对进出场车辆进行冲洗；对运输车辆加盖篷布，道路作业适时洒水以及道路硬化等措施降低起尘量。经采取合理的扬尘防治措施，项目粉尘排放排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放标准要求。 （3）噪声污染影响及防治措施 项目通过选用低噪声设备，合理布局，各设备厂房内设置，加装减震基垫、厂房隔声等处理措施后，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物污染影响及防治措施 运营期固废主要为生活垃圾、餐饮油脂、废钢筋、残次品、除尘器收集的粉尘、沉淀池污泥、危险废物（废润滑油、废机油；废含油手套、抹布）。 生活垃圾统一收集，环卫清运。废钢筋外售资源回收单位处置，残次品人工破碎后用作原料，除尘器收集的粉尘作为生产原料，沉淀池污泥定期清理，运至生活垃圾填埋场。危险废物危废统一收集，分类暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。 综上所述，本项目布局合理，符合国家产业政策要求，经采取本评价提出的污染防止措施后，对环境产生的不利影响可得到有效控制，对环境影响较小，从环境保护角度论证，项目建设是可行的。 二、环保要求与建议 1、严格执行“三同时”制度，按照设计和环评要求认真落实废气、污(废)水、固废、噪声等防治措施； 2、加强环保设施的管理，应建立污染防治专管部门，负责落实废水、废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各污染物的达标排放工作。 3、加强各机械设备的检修和维护，确保噪声达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案 附件2 租赁合同 附件3 监测报告 附图1 地理位置图 附图2 平面布置图 附图3 四邻关系图 附图4 监测点位图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。