建设项目环境影响报告表

（试    行）

项  目  名  称：   鑫达食品包装生产加工项目

建设单位（盖章）：    陕西鑫达印务有限公司

编制日期：2018年12月17日

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 鑫达食品包装生产加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西鑫达印务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张秋焕 |  | 联系人 |  | 武祥新 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾街道8号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15109221716 | 传真 | 029-33715286 |  | 邮政编码 | 712034 |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾街道8号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 秦汉新城行政审批与政务服务局 |  | 批准文号 | 2018-611204-23-03-051178 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 | C231印刷 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6440.682 |  | 绿化面积 (平方米) | 400 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2500 | 其中:环保 投资(万元) | 29.5 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.18% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 | 2018年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 概述 1、项目由来 陕西鑫达印务有限公司位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾街道8号，租用咸阳泾渭新区永丰粮贸有限公司韩家湾分公司韩家湾粮站厂房、库房及办公设施进行生产经营，其中心坐标为东经108.861066，北纬34.446036。项目占地总面积为6440.682m2。项目总投资人民币2500万元，专业制作各种高、中档面包充气袋、小食品袋、休闲食品袋、冷藏食品袋、糖果包装袋、精米包装袋、抽真空袋、高温蒸煮袋等。 该项目于2013年2月已建成投产，项目目前处于停产状态。 2、环境影响评价工作过程 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号2018年4月28日），确定本项目属于“十二 印刷和记录媒介复制业”，应编制环境影响报告表。2018年10月，陕西鑫达印务有限公司委托我公司编制本项目环境影响报告表。接受委托后，我公司环评技术人员开展了详细的现场踏勘、技术资料收集等工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了《鑫达食品包装生产加工项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 ①产业政策符合性分析 本项目主要从事彩色印刷制品生产，项目产业、所选用的机械设备及采用的工艺均不属于《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发展和改革委员会令第21号）中禁止和限制类的范围，属于允许类项目。项目的建设符合国家产业政策。本项目已取得秦汉新城行政审批与政务服务局，并取得建设项目备案确认书，项目代码为2018-611204-23-03-051178。 ②与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）相符性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号），对印刷行业有如下要求：“鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放”。 本项目运行过程，使用环保型油墨，对印刷工序产生的VOCs废气集中收集，采用UV光氧催化设备+活性炭处理后排放，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）要求。 ③与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案符合性分析 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 关于“深入推进包装印刷行业VOCs综合治理”中提到加强废气收集与处理。本项目所使用的油墨等原料满足“低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的粘胶剂、润版液、洗车水、涂布液”，有机废气的处理效率达到85%以上，满足“机废气收集率达到70%以上”的要求。符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 ④与秦汉新城城市总体规划相符性分析 根据西咸新区——秦汉新城分区规划（2011—2020），本项目所处区域属于规划的塬北综合服务区，所用地块不属于规划的工业用地。随着秦汉新城规划的逐步实施，本项目将来会服从规划要求，积极配合搬迁工作。 （2）选址合理性分析 本项目位于咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾街道8号，项目东侧为虹雨饮用水公司，西侧及南侧为咸阳天邦机械制造有限公司，北侧为农田，项目北侧73m为106县道，西南侧1200m为312国道。项目所在地不属自然保护区、饮用水源保护区、重要敏感区等重要保护区，地理位置优越，交通方便，各项基础设施齐全，具备良好的建设条件。本项目租赁咸阳泾渭新区永丰粮贸有限公司韩家湾分公司韩家湾粮站厂房、库房及办公设施进行生产经营，该地块已于2002年10月8日取得了咸阳市渭城区国土资源局颁发的《土地使用证》，土地使用权者为咸阳市渭城区韩家湾粮站，土地用途为建设用地。该因此，本项目选址合理。 （3）“三线一单”符合性判定 表1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性判定. 生态保护红线; 本项目位于咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾，周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，符合生态保护红线要求. 资源利用上线; 本项目运营过程成中消耗一定的电量、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求、大气环境能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，本项目无生产废水排放，废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目未被列入《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中西安市企业负面清单中. 4、项目主要关注的环境问题及环境影响 本项目运营期主要环境影响为生产废气、生活污水、设备运行噪声及生活生产过程中产生的固体废物等。 二、建设项目概况及规模 1、项目基本情况 项目名称：鑫达食品包装生产加工项目； 建设单位：陕西鑫达印务有限公司； 建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾街道8号； 总投资：2500万元。 项目占地：占地面积6440.682m2。 建设内容：印刷生产车间、复合车间、制袋车间、分切车间、原料库房、成品库房、板房、办公楼及相关配套设施。 2、建设地点及周边关系 本项目选址位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾街道8号，其中心坐标为东经108.861066，北纬34.446036。项目具体位置见附图1。 厂区东临渭城区韩家湾社区服务中心，南临韩家湾街道（324县道），西邻秦汉新城星太月路灯厂，北侧为农田，厂址距离韩家湾村约60m，项目周边关系见附图2。 3、建设规模及内容 项目主要建设内容见表2，经济技术指标见表3。 表2 项目组成一览表 序号; 名称; 建设内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 租用韩家湾粮站厂房建设1条彩色印刷生产线，主要包括3台凹版彩色印刷机、2台复合机、3台分切机、4台制袋机、1台检品机等，目前已建成。; 已建成. 2; 辅助工程; 设有办公室、宿舍等辅助设施; 已建成. 3; 公用工程; 给排水：项目无工艺性用水，生活用水由自备水井提供；厂区设旱厕，无生活污水外排，旱厕粪便定期清掏用作农肥。; 已建成. 供电：由韩家湾供电站提供项目用电，可满足用电需求。; 已建成. 采暖：生产厂房、库房不采暖，办公室、宿舍采用单体空调采暖，无锅炉等取暖设施建设。; 已建成. 动力：厂区设2个空压机，均放置于厂房外，环评要求建空压机房两座，将两台空压机均放置于空压机房内。; 新建. 4; 环保工程; 废水：厂区设旱厕，无生活污水外排，旱厕粪便定期清掏用作农肥。; 已建成. 废气：印刷、复合、固化等工序有机溶剂挥发产生废气，主要成分为非甲烷总烃，有机废气处理措施采用集气罩+UV光解+活性炭吸附装置，处理达标后外排，排气筒高15m。; 已建成. 噪声：印刷机、复合机、分切机、制袋机切割、空压机等设备运行时产生噪声。 生产设备置于厂房内，建筑隔音降低噪声影响。2台空压机运转时产生噪声,环评要求其置于空压机房内，风机放置于风机房内。; 减振等措施已建成. 固废：（1）不合格产品、边角料、废包装袋等，属一般固废，外售综合利用； （2）设备清洁废液、废油墨、废活性炭、废机油、废润滑油、废棉纱、废手套属于危险废物，交有资质单位收集处理。 （3）生活垃圾交环卫部门处置；; 厂内新设危废暂存间1间. 5; 储运工程; 库房1000m2，用于原料储存。; 已建成. 表3 主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 6440.682; 租用韩家湾粮站用地. 2; 生产厂房; m2; 1000; 50m×20m. 3; 库房; m2; 1000; 50m×20m. 4; 防雨棚; m2; 690; 46m×15m. 5; 办公室; m2; 200; 20m×10m. 6; 宿舍; m2; 125; 25m×5m. 7; 绿化面积; m2; 400; ——. 4、项目产品和产量 项目主要产品和产量如下表4所示： 表 4 主要产品和产量清单 序号; 产品名称; 年加工生产规模; 单位. 1; 复合膜袋; 240; t. 5、项目原材料及用量 项目主要的原材料及用量如下表 5所示： 表5 主要原辅材料年用量表 序号; 名称; 规格型号; 年用量; 储存量; 存放位置. 1; CPP膜; 300um*400mm*300mm; 110t; 30t; 原料区. 2; PET膜; 300um*400mm*300mm; 110t; 30t. 3; 乙酸乙酯; 化学纯; 5t; 1t. 4; 乙醇; 化学纯; 5t; 1t. 5; 聚氨酯胶粘剂; TTR-82; 3t; 0.5t. 6; 凹版复合塑料薄膜油墨白墨; BK570; 12t; 3t. 7; 凹版复合塑料薄膜油墨彩墨; BK570; 8t; 3t. 8; 水性油墨; /; 10t; 1t. CPP膜：即流延聚丙烯薄膜，CPP耐热性优良。由于PP软化点大约为140℃，该类薄膜可应用于热灌装、蒸煮袋、无菌包装等领域。加上耐酸、耐碱、耐油脂性能优良，使之成为面包产品包装或层压材料等领域的首选材料。其与食品接触性安全，演示性能优良，不会影响内装食品的风味，并可选择不同品级的树脂以获得所需的特性。 PET膜：PET膜又名耐高温聚酯薄膜。它具有优异的物理性能、化学性能及尺寸稳定性、透明性、可回收性。 乙酸乙酯：又称醋酸乙酯。纯净的乙酸乙酯是无色透明具有刺激性气味的液体，具有果香味。因为酒中含有少量乙酸，和乙醇进行反应生成乙酸乙酯。因为这是个可逆反应并且反应缓慢，所以要具有长时间，才会积累导致陈酒香气的乙酸乙酯。乙酸乙酯是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃（开杯）。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量（大鼠，经口）11.3ml/kg。 乙醇：乙醇俗称酒精，是一种有机物，结构简式C₂H₅OH，是最常见的一元醇。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.816。 聚氨酯胶粘剂：聚氨酯胶粘剂是指在分子链中含有氨基甲酸酯基团（－NHCOO－）或异氰酸酯基（－NCO）的胶粘剂。聚氨酯胶粘剂分为多异氰酸酯和聚氨酯两大类。多异氰酸酯分子链中含有异氰基（-NCO）和氨基甲酸酯基（-NH-COO-），故聚氨酯胶粘剂表现出高度的活性与极性。与含有活泼氢的基材，如泡沫、塑料、木材、皮革、织物、纸张、陶瓷等多孔材料，以及金属、玻璃、橡胶、塑料等表面光洁的材料都有优良的化学粘接力。本项目所使用的水性聚氨酯胶粘剂具有低VOC含量、低或无环境污染、不燃等特点。水性聚氨酯胶黏剂是指将聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶黏剂，与溶剂型相比具有无溶剂、无污染、成膜性好、粘接力强、和其他聚合物尤其是乳液型聚合物易掺混有利于改性等优点。 凹版复合塑料薄膜油墨：由氯化聚烯烃类树脂、颜料、苯、酮类溶剂及稳定剂、防静电剂等组成，经分散得挥发干燥的液体油墨。技术质量指标包括附着度、复合剥强度、溶剂残留量、干性、黏度、细度。在热复合温度310℃以上，复合线压力0.9～3.6MPa范围时，印迹不变色，不溶迁，不升华，不与黏合剂发生反应性变化，不因油墨使薄膜折皱。用于食品、医药、挂历等产品的印刷。根据《国家食品包装条例》规定的食品包装不含苯、酮原则，本项目印刷所使用的均为无苯、无酮酯溶性油墨，油墨检验报告见附件。 水性油墨：水性油墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。其主要成分包括：水溶性丙烯酸树脂25%～35%、水15%～25%、乙醇5%～15%、三乙胺5%～10%、颜料10%～30%、助剂1%～3%，其中挥发性有机物占总量的15%左右。 6、生产设备 项目主要生产设备如下表6所示： 表6 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号（mm）; 数量（台）. 1; 凹版彩色印刷机; 7100A; 1台. 2; 凹版彩色印刷机; DNAY800; 1台. 3; 凹版彩色印刷机; FR200; 1台. 4; 干式复合机; GF-800; 1台. 5; 无溶剂复合机; WRJis-1300A; 1台. 6; 分切机; WFQ1300; 2台. 7; 分切机; MS350; 1台. 8; 分切机; MS400; 1台. 9; 制袋机; ZSD-500; 1台. 10; 制袋机; WNO600; 2台. 11; 制袋机; WFD-600UFD; 1台. 12; 检品机; KJP-A; 1台. 13; 空压机; 开山 Ox-2.2/8; 2台. 7、项目平面布置 本项目位于咸阳市渭城区正阳镇韩家湾街道8号，目前已建成，其生产厂房位于厂区的西侧和北侧，库房位于厂区中部，厂房与库房中间为防雨棚，东侧布置有办公设施及宿舍，物料运输通畅，平面布置合理。车间平面布置详见附图3。 三、公用系统 1、给排水 3 本项目位于咸阳市渭城区正阳镇韩家湾街道8号，目前该地区未通市政污水管网。厂区内雨污分流，雨水排入市政雨水管网，生产工序无用水环节，职工生活盥洗用水由自备水井提供，饮水为购买的桶装水。根据厂区统计情况，厂内实际生活用水量约0.1m3/d，厂区设旱厕，故无生活污水外排，旱厕粪便定期清掏用作农肥，项目给排水平衡见下图。 12 15 桶装水 饮用 24 定期清掏用作农肥 旱厕 3 12 15 井水 盥洗 图1 项目水平衡图 单位m3/a 2、供电 由韩家湾供电站提供项目用电，可满足用电需求。 3、采暖 生产厂房、库房不采暖，办公室、宿舍采用单体空调采暖。 4、动力 厂区设2个空压机，提供设备动力需求，均放置于厂房外，环评要求建空压机房两座，将两台空压机均放置于空压机房内。 5、工作时间与劳动定员 项目定员25人，厂区内不设食堂，设临时倒班宿舍，无常住人员。全年工作300天，每班工作10小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题： 项目位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾街道8号，于2013年2月已建成投产，2016年配套建设两套集气罩+活性炭吸附装置分别对1号厂房和2号厂房有机废气进行处理，并于2017年11月对处理措施进行了整改，增设UV光解工艺，于2018年10月将厂内西南角车间部分区域改建为危废间，并于危废处理资质单位签订了危废处置合同。目前厂区内存在环境问题主要是空压机和风机尚未进入封闭房内，环评要求其将空压机房封闭、并建封闭风机房一座。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 秦汉新城位于西咸新区的几何中心，西接咸阳主城区，南跨渭河与西安相联，是西咸新区五大功能组团的核心载体。秦汉新城规划总面积302.2平方公里，面积为五个新城之首，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里，包括渭城区正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域和泾阳县高庄镇部分区域。 本项目选址位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾街道8号，其中心坐标为东经108.861066，北纬34.446036。厂区东临渭城区韩家湾社区服务中心，南临韩家湾街道（324县道），西邻秦汉新城星太月路灯厂，北侧为农田，厂址距离韩家湾村约60m，地理位置优越，交通便利。 2、地形地貌 项目所在地地势总体呈北高南低，北部为渭河淤积和黄土台塬，海拔高程374～385m，微向南倾斜，台塬南塬与渭河河谷阶地相接；南部为渭河冲积平原，海拔高程370～375m，地形表现由渭河河谷呈阶梯状降低，最低处为渭河河床，海拔高程约370m，与区内北侧黄土台塬最大高差近15m。 根据地形特征、地层的成因类型，将可分为渭河阶地、渭河河漫滩及现代河床。渭河阶地及漫滩地貌主要分布于渭河河谷两侧，该地貌主要由河流冲积形成；渭河南岸漫滩地势平缓开阔，渭河北岸漫滩及阶地呈台阶状；渭河河床在项目区较宽，在两岸建有河堤。桥址区地层岩性主要为冲积的中砂，局部夹有粘土层，且粘土层分布连续，现代河床区浅部分布卵石层。经现场勘查，项目所在地内地势平坦，未发现地质灾害。 3、气候气象 秦汉新城地处关中盆地中部，桥位河段地处中纬度暖温带半干旱气候区，具有明显的大陆性季风气候。在大气环流和地形综合作用下，春暖多风，夏热多雨，秋凉湿润，冬寒少雪。多年平均气温13.0℃，年内七月份平均气温26.5℃，极端最高气温42.0℃（1966年6月21日），一月份平均气温-1.4℃，极端最低气温-19.7℃（1969年2月5日），全年无霜期219天。季节的变化引起风向的变化，一般冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋季二者交替出现，全年平均风速2.7m/s，以偏北风为主。 多年平均降雨量561.8mm左右。由于受季风和地形的影响，降雨量时空分布不均，7、8、9 三个月占全年雨量的50%以上，冬季11～2 月占全年降雨量的5～8%。 4、水文特征 本区地表水为渭河，渭河为黄河的一级支流，发源于甘肃省渭源县，经甘肃的陇西、天水流入我省，渭河穿过宝鸡市、咸阳市流向西安，经渭南地区部分县、市后在潼关县注入黄河。渭河全长818Km，流域面积3300Km2。渭河在咸阳境内流长30Km，渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽200m～1100m，平均径流量53.5×108m3，平均含沙量为34.5Kg/m3。全年70％的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70％。渭河咸阳段历史最高月平均流量为462.5m3/s，最低月平均流量为62.5m3/s。河水含沙量大，丰水期尤为突出。本项目地位于渭河北侧约6.4km。 5、植被及生物多样性 本项目所处地区属于暖温带落叶阔叶林带，由于地势平坦，土地肥沃，人类活动频繁，绝大部分野生动植物已经被人工栽培植物和饲养动物所代替。 渭河北岸区域以农业生态为主，植被以人工种植的经济树林为主，包括枣、柿、桃、苹果、梨等；渭河北岸已被划为泾渭新区渭河生态景观带及渭河北岸综合商务区，植被以人工种植的绿化灌木为主，两岸畜类主要有草兔、黄鼠、松鼠、蛇等，鸟类主要包括喜鹊、乌鸦、斑鸠、麻雀、鸽子、沙燕等。 渭河河水及两岸河滩已形成湿地环境，河边湿地生长有耐水性植物，南岸河滩地主要种植小麦、玉米等，北岸河滩地未种植农作物。 根据现场调查、收集资料、走访，评价区内无珍稀濒危野生动物。

环境质量状况

设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状监测委托陕西太阳景检测有限责任公司于2018年10月26日-11月1日进行了现场监测，出具了监测报告，监测期间建设单位处以停产状态，监测因子为PM10、NO2、SO2、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，监测点位于项目地上风向韩家湾村、下风向兴农村。监测点位采样、样品分析方法和数据处理按国家环保局编写的《环境空气监测技术规范》执行。监测结果见下表。 表7 环境空气监测结果统计表（常规因子） 单位：μg/m3 监测 点位; 监测日期; SO2; NO2; PM10. 1h均值; 24h均值; 1h均值; 24h均值; 24h均值. 项目地上风向（1#韩家湾村）; 2018.10.26; 19-26; 22; 35-49; 42; 95. 2018.10.27; 20-29; 23; 36-47; 41; 105. 2018.10.28; 19-28; 22; 36-45; 39; 91. 2018.10.29; 20-29; 24; 34-49; 41; 89. 2018.10.30; 22-29; 26; 35-42; 38; 94. 2018.10.31; 21-28; 24; 35-50; 41; 112. 2018.11.1; 21-30; 23; 33-49; 39; 121. 项目地下风向 （2#兴农村）; 2018.10.26; 22-28; 25; 37-47; 41; 97. 2018.10.27; 21-29; 25; 36-47; 41; 109. 2018.10.28; 22-31; 26; 36-45; 40; 93. 2018.10.29; 21-29; 25; 34-48; 40; 88. 2018.10.30; 20-29; 24; 32-41; 37; 97. 2018.10.31; 23-29; 26; 35-52; 42; 110. 2018.11.1; 21-29; 25; 33-49; 39; 120. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 表8 环境空气监测结果统计表（特征因子） (单位：mg/m3) 项目 点位; 采样日期; 监 测 结 果. 苯; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总烃. 项目地上风向（1#韩家湾村）; 2018.10.26; 0.0171-0.0466; 0.0236-0.0848; 1.5×10-3ND; 0.15-0.31. 2018.10.27; 0.0301-0.0483; 0.0286-0.0623; 1.5×10-3ND; 0.15-0.43. 2018.10.28; 0.0189-0.0393; 0.0267-0.0600; 1.5×10-3ND; 0.23-0.37. 项目地下风向 （2#兴农村）; 2018.10.26; 0.0227-0.0450; 0.0230-0.0579; 1.5×10-3ND; 0.17-0.39. 2018.10.27; 0.0235-0.0496; 0.0266-0.0329; 1.5×10-3ND; 0.15-0.40. 2018.10.28; 0.0344-0.0463; 0.0263-0.0539; 1.5×10-3ND; 0.23-0.34. 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度; 2.4; ——; 0.3; ——. 《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》; ——; 0.6; ——; ——. 《大气污染物综合排放标准详解》; ——; ——; ——; 2.0. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 由表7~8可以看出，项目所在地区域环境空气质量连续7个监测日中，SO2、NO2、PM10浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次浓度要求，苯、二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，甲苯满足《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》限值要求。 二、声环境现状监测与评价 项目声环境质量现状监测委托陕西太阳景检测有限责任公司于2018年10月26日-27日对本项目地东、南、西、北厂界及附近敏感点韩家湾社区服务中心和韩家湾村进行了实地监测，监测结果见下表。 表9 声环境质量现状监测及评价结果 单位：dB（A） 监测点位编号; 2018年10月26日; 2018年10月27日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 55.5; 46.0; 55.7; 46.0. 2#南厂界; 55.1; 45.7; 56.0; 45.8. 3#西厂界; 54.8; 46.5; 55.4; 45.6. 4#北厂界; 55.6; 45.9; 55.7; 45.1. 5#韩家湾社区服务中心; 52.4; 43.4; 52.8; 43.2. 6#韩家湾村; 52.4; 43.4; 52.3; 43.0. 标准值; 2类：昼间60，夜间50. 由上表可知，项目东、南、西、北厂界噪声值及敏感点声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。

经调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。本项目主要保护对象详见下表。 表10 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离; 户数; 人数; 保护目标. 环境空气; 韩家湾村; N; 60m; 120; 410; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 韩家湾社区服务中心; E; 相邻; ——; 20. 兴农村; SW; 600m; 250; 875. 怡魏村; E; 900m; 300; 1050. 声环境; 韩家湾村; N; 60m; 120; 410; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 韩家湾社区服务中心; E; 相邻; ——; 20. 韩家湾街道居民; S; 25m; 80; 320.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅳ类水域标准； 2、环境空气SO2、NO2、PM10浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次浓度要求；苯、二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求； 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：废气排放执行《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中相关标准； 2、废水：本项目废水不外排； 3、噪声：营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 4、固体废弃物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定，危险固废执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定及修改单要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物及VOCs，本项目涉及总量控制指标为：VOCs：2.755t/a。 |

建设项目工程分析

1、主要工艺流程简述及说明： （一）施工期 项目为租用现有的厂房及厂区内辅助性设施，目前项目已建成，施工期已结束，因此不再对施工期影响进行分析。 （二）运营期 膜、胶水和溶剂 油墨、印刷溶剂 根据建设单位提供的资料，项目生产工艺流程详见下图所示： 品检 原料 印刷 复合 熟化 分切 制袋 质检 S N、S N、S G G、S G、N、S 成品 污染物表示符号：（废气：G，废水W，废液：L，固废：S，噪声：N） 图2 项目生产工艺流程示意图 生产工艺简述： 本项目生产工序分为：印刷、复合、熟化、分切、制袋五个部分。 印刷：将采购回来的原材料薄膜、油墨、溶剂准备好。由制版厂家按客户提供的文件制好版，印刷所需版辊装上凹版印刷机，将油墨和溶剂按一定比例调好，把油墨和薄膜装上机台开始印刷。 复合：把印刷好的产品装在复合机上，复合机上涂上一层胶水，再将一层复合胶的薄膜粘在一起。 熟化：将复合好的薄膜放在40～60°的烘箱中进行烘烤24～48小时，使胶水熟化。 分切、制袋：将熟化好的产品，按客户要求分切卷式制成袋。 根据《国家食品包装条例》规定的食品包装不含苯、酮原则，本项目印刷所使用的均为无苯、无酮酯溶性油墨，所使用的溶剂为：乙醇、乙酸乙酯进行稀释（含清洗版辊），清洗版辊的溶剂流入油墨中，将油墨收好，以备下次使用。本公司所使用的溶剂、油墨不存在外流和浪费，所有空油墨桶集中放在危废暂存处进行集中存放待回收，所有空溶剂桶是回收二次利用。分切制袋工序会产生边角废料，统一收集外售。 说明：项目生产过程中无制版、显影、菲林、清洗等污染严重的工序。项目生产过程中使用的熟化室即为烘箱加热烘干。

主要污染工序： （一）施工期 项目为租用现有的厂房及厂区内辅助性设施，项目已建成，施工期已结束，因此不再对施工期影响进行分析。 （二）运营期 1、废气 ①印刷废气：印刷机印刷过程中由于墨辊、墨斗、水辊的发热使油墨中的有机溶剂挥发到空气中产生废气，主要污染物因子为非甲烷总烃。项目生产过程中使用的油墨为环保型油墨，不含苯、甲苯和二甲苯，产生的废气主要以非甲烷总烃为主，本项目为塑料里印，参考《上海市印刷业VOCs排放量计算方法》油墨中白色油墨为65%，白色以外色墨为70%。 ②稀释剂挥发废气：本项目油墨采用乙醇和乙酸乙酯进行稀释，稀释剂在生产过程中会大量挥发，根据《上海市印刷业VOCs排放量计算方法》稀释剂VOCs含量为100%。 ③清洁废气：项目印刷完成或更换新的墨盒时，会使用溶剂对墨辊和墨斗进行清洁，清洁时，工作人员人工添加清洁剂，启动清洁程序，由设备自动清洁，清洁废液由清洁排废液口自动排出，在此过程中会产生少量的有机废气，本项目清洁剂用量为60kg/a，根据《上海市印刷业VOCs排放量计算方法》洗车水中挥发性有机物以17%计。 ④复合废气：项目使用胶水进行复膜时，会产生少量的有机废气，其主要污染物为VOCs，根据《上海市印刷业VOCs排放量计算方法》粘胶剂VOCs含量为30%。 印刷工序产生的有机废气其中约80%在厂内挥发，其余随成品在厂外使用过程挥发。 表11 各工序VOCs含量及厂内挥发量表 生产工序; 产污原料; 原料用量; VOCs占比; VOCs总量; 厂内挥发比例; 厂内挥发量. 印刷; 油墨; 油性; 白墨; 12t; 65%; 7.8t; 80%; 7.02t. 彩墨; 8t; 70%; 5.6t; 4.48t. 水性; 10t; 15%; 1.5t; 1.2t. 稀释剂; 乙酸乙酯; 5t; 100%; 5t; 4t. 乙醇; 5t; 100%; 5t; 4t. 清洁工序; 清洁剂; 0.06t; 17%; 0.01t; 100%; 0.01t. 复合工序; 聚氨酯胶粘剂; 3t; 30%; 0.9t; 100%; 0.9t. 综上所述，项目印刷生产过程中，VOCs总挥发量为21.61t/a，其中非甲烷总烃产生量为17.61t/a，乙酸乙酯产生量为4t/a，本项目一号、二号车间均为印刷复合车间，每个车间配套集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m排气筒。营运期印刷工艺废气产生源强见表12。 表12 营运期工艺废气产生源强一览表 污染物名称; 非甲烷总烃; 乙酸乙酯; 非甲烷总烃; 乙酸乙酯. 排放区间; 一号车间; 二号车间. 收集效率; 85%; 85%. 产生量; 7.484t/a; 1.7t/a; 7.484t/a; 1.7t/a. 折合产生速率; 2.495kg/h; 0.567kg/h; 2.495kg/h; 0.567kg/h. 风机风量; 15000m3/h; 15000m3/h. 产生浓度; 166.33mg/m3; 37.78mg/m3; 166.33mg/m3; 37.78mg/m3. 处理效率（集气罩+UV光解+活性炭吸附装置）; ≥85%; ≥85%. 排放量; 1.123t/a; 0.255t/a; 1.123t/a; 0.255t/a. 折合排放速率; 0.374kg/h; 0.085kg/h; 0.374kg/h; 0.085kg/h. 排放浓度; 24.95mg/m3; 5.67mg/m3; 24.95mg/m3; 5.67mg/m3. 排放方式; 15m高排气筒排放; 15m高排气筒排放. 无组织排放量; 1.321t/a; 0.3t/a; 1.321t/a; 0.3t/a. 2、废水 本项目位于咸阳市渭城区正阳镇韩家湾街道8号，目前该地区未通市政污水管网。厂区内雨污分流，雨水排入市政雨水管网，厂区生产工序无用水环节，职工生活用水由自备水井提供，可满足日常生活需要。根据厂区统计情况，生活用水量约0.05m3/d，厂区设旱厕，故无生活污水外排，旱厕粪便定期清掏用作农肥。 3、噪声 本项目的噪声主要来自于印刷机、复合机、分切机、制袋机、空压机、光氧设备风机等设备运行时产生的设备运行噪声，类比同类设备的噪声级数据，项目生产设备运行时的噪声值约为60~85dB（A）。 表13 主要设备噪声源强单位：dB（A） 序号; 设备名称; 型号; 数量; 噪声级. 1; 凹版彩色印刷机; 7100A; 1台; 65. 2; 凹版彩色印刷机; DNAY800; 1台; 65. 3; 凹版彩色印刷机; FR200; 1台; 65. 4; 干式复合机; GF-800; 1台; 65. 5; 无溶剂复合机; WRJis-1300A; 1台; 65. 6; 分切机; WFQ1300; 2台; 70. 7; 分切机; MS350; 1台; 70. 8; 分切机; MS400; 1台; 70. 9; 制袋机; ZSD-500; 1台; 65. 10; 制袋机; WNO600; 2台; 65. 11; 制袋机; WFD-600UFD; 1台; 65. 12; 空压机; 开山 Ox-2.2/8; 2台; 75. 13; 光氧设备风机; 15000m3/h; 2台; 85. 4、固体废物 项目主要固体废物为一般工业固废、危险废物、生活垃圾等。 （1）一般工业固废 本项目一般工业固废主要包括印刷不合格产品、边角料、原料废包装。 根据业主统计，项目印刷不合格产品及边角料、原料废包装预计产生量为1t/a，集中收集，定期外卖物资回收单位。 （2）危险废物 项目危险废物主要包括设备清洁废液、废油墨、废油墨桶、废机油、废润滑油、废棉纱、废手套。 ①设备清洁废液 打印设备需定期进行清洁。清洁时，工作人员人工添加清洁剂，启动清洁程序，由设备自动清洁，清洁废液由清洁排废液口自动排出。根据《国家危险废物名录》（2016.8.1），清洁废液属于HW12燃料、涂料废物，废物代码为900-256-12，使用酸、碱或有机溶剂清洁容器设备过程中剥离下的废油漆、燃料、涂料，危险特性为T。项目打印设备清洁废液产生量约50kg/a。 ②废油墨 印刷过程会产生少量的废油墨，根据《国家危险废物名录》（2016.8.1），废油墨属于HW12燃料、涂料废物，废物代码为900-299-12，生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、燃料颜料、油漆，危险特性为T。项目废油墨产生量约0.1t/a。 ③废油墨桶、废棉纱、废手套 印刷过程会产生废油墨桶，根据《国家危险废物名录》（2016.8.1），废油墨桶属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，含有或沾染性毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器，危险特性为T。废涂层液罐和废油墨罐总产生量约为1t/a。 企业在胶印、机修过程中会产生沾有油墨、废机油等废棉纱、废手套等废物，统计产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，废弃的含油抹布、劳保用品，危险特性为T，暂存于符合危险废物贮存污染控制标准的危险废物暂存间，并委托资质单位定期回收处理，不得随意乱排。 ④废机油、废润滑油 项目设备维修过程中会产生废机油、废润滑油等，根据《国家危险废物名录》（2016.8.1），属于危险废物中的“HW08废矿物油与含矿物油废物”。经类比分析，预计产生量为0.05t/a。采用专用桶盛装，于危废暂存间存放，定期委托有资质的单位进行处置，严禁乱丢乱弃。 ⑤废活性炭 项目的有机废气采用集气罩+UV光解+活性炭吸附装置措施进行处理，根据《国家危险废物名录》（2016.8.1），废活性炭属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废弃物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为T。查阅相关资料，按照1kg活性炭可吸附0.25kg有机废气计，本项目光氧工序处理效率为80%，活性炭处理工序吸收效率为25%，则活性炭共吸收VOCs的量为0.92t/a，则活性炭的使用量约为3.68t/a，废活性炭产生量为4.6t/a。更换的废活性炭暂存于符合危险废物贮存污染控制标准的危险废物暂存间，并委托资质单位定期回收处理，不得随意乱排。 （3）生活垃圾 生活垃圾的排放量按0.5kg/人•d计，企业共有员工25人，则日产量12.5kg/d，年运行300天，则生活垃圾产生量为3.75t/a。在厂区内设置生活垃圾暂存箱，交由环卫部门处置。 表14 固体废物汇总表 名称; 来源; 产生量; 处理方式或去向. 不合格产品、边角料; 生产; 1t/a; 集中收集，定期外售废品收购站. 原料废包装; 原料. 设备清洁废液; 辅料; 0.05t/a; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置. 废油墨; 生产; 0.1t/a. 废油墨桶; 生产; 1t/a. 废活性炭; 生产; 4.6t/a. 废机油、废润滑油; 机修; 0.05t/a. 废棉纱、废手套; 机修; 0.5t a. 生活垃圾; 办公生活区; 3.75t/a; 垃圾桶收集，交由环卫部门处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 |  | 有组织 | 非甲烷总烃 | 166.33mg/m3，14.969t/a | 24.95mg/m3，2.245t/a |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 37.78mg/m3，3.4t/a | 5.67mg/m3，0.51t/a |
|  |  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.88kg/h，2.642t/a | 0.88kg/h，2.642t/a |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.2kg/h，0.6t/a | 0.2kg/h，0.6t/a |
| 水 污 染 物 | 员工生活 （水量24m3/a） |  | COD BOD5 SS 氨氮 |  | 400mg/L，0.010t/a 180mg/L，0.004t/a 175mg/L，0.004t/a 25mg/L，0.0004t/a | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 一般固废 | 不合格产品、 边角废料、原料废包装 |  | 1t/a | 集中收集，定期外卖物资回收单位 |
|  |  | 危险固废 | 废油墨 |  | 0.1t/a | 交由有资质单位处理 |
|  |  |  | 废油墨桶 |  | 1t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 4.6t/a |  |
|  |  |  | 废机油、废润滑油 |  | 0.05t/a |  |
|  |  |  | 废棉纱、废手套 |  | 0.5t/a |  |
|  |  |  | 设备清洁废液 |  | 0.05t/a |  |
|  | 办公 |  | 办公、生活垃圾 |  | 3.75t/a | 环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 本项目运营期机械噪声主要来源于生产过程中设备噪声，噪声值在60~95dB（A）之间。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁咸阳泾渭新区永丰粮贸有限公司韩家湾分公司韩家湾粮站现有厂房、库房及办公设施，不新建构筑物，没有土建工程，施工期仅需建筑装修、安装及调试设备，建设周期短，不会影响到周围生态系统完整性，对生态环境环境影响小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目厂房和其他附属设施已经建成，施工期环境影响不存在。 二、运营期环境影响分析 1、废水环境影响分析 项目无生产废水产生。职工生活用水由自备水井提供，项目员工25人，根据统计生活污水产生量合计24m3/a；生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水排入防渗旱厕中，定期委托周边农户清运肥田，对环境影响较小。 综上所述，本项目外排废水不会对环境产生明显影响。 2、废气环境影响分析 项目不设食堂，故项目无厨房油烟排放，所排废气主要为有机废气。 （1）有机废气 ①有组织排放 由前述工程分析可知：本项目有组织非甲烷总烃的产生量为14.969t/a、乙酸乙酯产生量为3.4t/a，产生浓度分别为166.33mg/m3、37.78mg/m3。在复合机及印刷机上方均设集气罩，收集效率为85%，采用负压抽风方式收集废气，废气收集后经UV光解+活性炭吸附装置净化后由15米高的排气筒排放。本项目设置风机风量为15000m3/h，项目非甲烷总烃有组织排放浓度为24.95mg/m3，排放量为2.245t/a，乙酸乙酯有组织排放浓度为5.67mg/m3，排放量为0.51t/a。满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）标准要求（印刷行业非甲烷总烃≤50mg/m3，乙酸酯类≤50mg/m3）。 1 大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表15 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评级; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表16 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 二类限区; 小时; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2 污染源参数 本项目在1号2号车间北侧共设置2根15m排气筒，环评对排气筒进行等效计算，主要废气污染源排放参数见下表： 表17 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 108.861066; 34.446036; 436; 15.0; 0.5; 25.0; 点源; 非甲烷总烃; 0.748; kg/h. 3 项目参数 估算模式所用参数见表。 表18 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 100万. 最高环境温度; 39°C. 最低环境温度; -15°C. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 3. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 4 评级工作等级确定 本项目两车间排放废气种类和数量均相同，经过等效排气筒后进行估算，所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表19 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源; 非甲烷总烃; 2000; 123.91; 6.2; /. 表20 最大Pmax和D10%预测结果表 距源中心 下风向距离D（m）; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度Ci（mg/m3）; 浓度占标率Pi（%）. 10; 0.0743; 3.72. 25; 0.0929; 4.65. 50; 0.1239; 6.2. 75; 0.1239; 6.2. 100; 0.1239; 6.2. 125; 0.1239; 6.2. 150; 0.1077; 5.39. 175; 0.0813; 4.07. 200; 0.0656; 3.28. 225; 0.0622; 3.11. 250; 0.0591; 2.96. 275; 0.0563; 2.82. 300; 0.0538; 2.69. 325; 0.0515; 2.57. 350; 0.0494; 2.47. 375; 0.0474; 2.37. 400; 0.0456; 2.28. 425; 0.044; 2.2. 450; 0.0424; 2.12. 475; 0.041; 2.05. 500; 0.0397; 1.98. 下风向最大浓度; 0.1239; 6.2. 最大浓度出现距离; 50m. 由表20结果知，项目印刷工艺废气通过设置的2个15m排气筒排放，大气污染物能够实现达标排放，不会改变项目所在区域环境空气质量，对周围环境敏感点影响小。在配备专职的环保管理人员，确保工艺废气处理设施正常运营、废气达标排放的前提下，本项目废气排放对环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 项目主要噪声主要来自于印刷机、复合机、分切机、制袋机、空压机、光氧设备风机等设备运行时产生的设备运行噪声，类比同类设备的噪声级数据，项目生产设备运行时的噪声值约为60~85dB（A）。 经类比调查各车间噪声源强及布局见表21。 表21 工程噪声源强及布局表 编号; 噪声源位置; 主要噪声设备; 设备噪声源强dB（A）; 降噪措施. 1; 厂房内 （具体位置见预测图3）; 凹版彩色印刷机3台; 65; 厂房隔声、基础减震. 2; 干式复合机1台; 65; 厂房隔声、基础减震. 3; 无溶剂复合机1套; 65; 厂房隔声、基础减震. 4; 分切机4台; 70; 厂房隔声、基础减震. 5; 制袋机4台; 65; 厂房隔声、基础减震. 6; 空压机2台; 75; 设空压机房、基础减震. 7; 光氧设备风机; 85; 设风机房、基础减震. （二）预测模式 Lp（r）=Lp0-TL+10lg-20lg Lp0—距声源中心r0处的声压级，dB(A)； TL—隔声量，20 dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—测点距声源中心的距离，m； —吸声系数，取0.15。 噪声贡献值计算：Leqg=10lg（10) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ti——在t时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）计算： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （三）预测结果 本项目夜间不生产，所有设备均放置在车间内，并采取了减振、隔声等措施，减声降噪效果约为25dB(A)。项目噪声经过距离衰减后预测结果见下表及图3： 图3 噪声贡献值预测等值线分布图 表22 厂界噪声预测结果 预测点; 预测点位置; 预测结果(dB(A)). 背景值（最大）; 项目贡献值; 预测值. 1#; 项目东侧厂界外1m处; 昼间; 55.7; 30.54; /. 夜间; 46.0; /; /. 2#; 项目南侧厂界外1m处; 昼间; 56.0; 39.36; /. 夜间; 45.8; /; /. 3#; 项目西侧厂界外1m处; 昼间; 55.4; 56.58; /. 夜间; 46.5; /; /. 4#; 项目北侧厂界外1m处; 昼间; 55.7; 48.44; /. 夜间; 45.9; /; /. 5#; 韩家湾社区服务中心; 昼间; 52.8; 30.54; 52.83. 夜间; 43.4; /; 43.4. 6#; 韩家湾村; 昼间; 52.4; 31.73; 52.44. 夜间; 43.4; /; 43.4. 2类区评价标准(dB(A)); 昼间≤60；夜间≤50. 经预测项目厂界外1m处贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准要求，敏感点韩家湾社区服务中心、韩家湾村噪声贡献值与背景值叠加后预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，因此项目噪声可做到达标排放，对项目周边的声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 （1）固体废物种类及产生量 根据工程分析本项目各类固体废弃物产生情况见表23。 表23 项目固体废物产生情况 名称; 废物类别; 产生量; 处理方式或去向. 不合格产品、边角料; 一般固废; 1t/a; 集中收集，定期外售废品收购站. 原料废包装. 设备清洁废液; HW12燃料、涂料废物，废物代码为900-256-12; 0.05t/a; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置. 废油墨; 0.1t/a. 废油墨桶; HW49其他废物，废物代码为900-041-49; 1t/a. 废活性炭; 4.6t/a. 废机油、废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08; 0.05t/a. 废棉纱、废手套; 属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49; 0.5t a. 生活垃圾; 生活垃圾; 3.75t/a; 垃圾桶收集，交由环卫部门处置. （2）固体废物处置措施 - 一般固废处置措施 本项目应按照国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单的要求设置贮存场所。首先进行分类，然后对可再次利用的固废进行综合利用，不可再次利用的可作为资源外售。严禁乱堆乱放和随便倾倒。本项目在楼层内，堆场应做水泥地面和围挡，设置防渗措施，并设置标牌。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废遵循资源化、无害化的方式进行处理。 ②危废物处置措施 建设单位已与陕西中环信环保科技有限公司签订危废处置协议。同时，项目计划设危废暂存间1间，拟设置于厂区西南角闲置车间的东侧。危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单要求中规定要求，具体要求如下： a、所有产生的危险废物均应适用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； b、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签； c、危废暂存间的地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s,建筑材料必须与危险废物相容，应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总出来的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； d、公司应建立危险废物台帐管理制度； e、危废暂存间必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 综上所述，该项目在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，项目产生的固体废物不会造成二次污染。 5、地下水和土壤环境影响分析 5.1 地下水 本项目所产生废水主要是员工生活污水，厂区设旱厕，无生活污水外排，旱厕粪便定期清掏用作农肥，不会通过地表水与地下水发生水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化，对地下水环境影响较小。 5.2 土壤 本项目对土壤可能产生影响的途径主要为固体废物和旱厕未采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。 本项目旱厕已做防渗处理，生产车间危废暂存处拟采取严格的防渗措施，所以本项目生产过程对厂区及周围土壤影响较小。 6、环境风险评价 6.1 风险识别 6.1.1 物质风险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录A.1 评价等级判定依据中表1中的规定，判定工程中所涉及到的物质的危险性，其内容如表24 所示。 表24 物质危险性标准 类型; LD50 (大鼠经口)mg/kg; LD50 (大鼠经皮)mg/kg; LC50（小鼠吸入，4 小时）mg/L. 有毒物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易燃物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是 20℃或 20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于 21℃，沸点高于 20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于 55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 本项目稀释剂使用乙醇和乙酸乙酯，其物化性质见表25。 表25 物质危险性标准 标识; 中文名; 乙醇（酒精）; 危规号; 32061. 分子式; C2H6O; 分子量; 46.07. 理化性质; 熔点℃; -114.1; 性状; 无色液体，有酒香. 沸点℃; 78.3; 溶解性; 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂. 闪点℃; 12; 相对水密度; 0.79. 饱和蒸汽压 KPa; 5.33（19℃）; 相对空气密度; 1.59. 临界温度℃; 243.1; 燃烧热（kJ/mol）; 1365.5. 临界压力 MPa; 6.38; 最小引燃能量 mJ; /. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 爆炸极限%; 3.3下19上; 聚合危险; 不聚合. 引燃温度℃; 363; 稳定性; 稳定. 爆炸气体分类; /; 禁忌物; 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学或燃烧爆炸。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法; 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束. 灭火剂; 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 毒性; 急性毒性：LD50：7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC50：37620mg/m3，10 小时(大鼠吸入)； 刺激性：家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验 ：15mg/24h，轻度刺激亚急性和慢性毒性：大鼠经口 10.2g/(kg.天)，12周，体重下降，脂肪肝 致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死实验：小鼠经口 1～1.5g/(kg..天),2周，阳性生殖毒性：小鼠腹腔最低中毒剂量（TDL0）：7.5g/kg(孕 9 天)，致畸阳性 致癌性：小鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：340mg/kg(57 周，间断)，致癌阳性. 对人体伤害; 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，然后抑制。 急性中毒：多发生于口服，一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性神经病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 标识; 中文名; 乙酸乙酯; 危规号; 32127. 分子式; C4H8O2; 分子量; 88.11. 理化性质; 熔点℃; -84; 性状; 无色液体，有强烈的醚似的气味，清灵、微带果香的酒香，易扩散，不持久. 沸点℃; 77; 溶解性; 微溶于水，溶于醇、酮、醚、 氯仿等多数有机溶剂. 闪点℃; -4（闭杯），7.2℃（开杯）; 相对水密度; 0.902. 饱和蒸汽压 KPa; 13.33（27℃）; 相对空气密度; 3.04. 临界温度℃; 250.1; 燃烧热（kJ/mol）; 2247.89. 临界压力 MPa; 3.83; 最小引燃能量 mJ; 0.46. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 爆炸极限%; 2.2%—11.2%(体积); 聚合危险; 不聚合. 引燃温度℃; 426; 稳定性; 稳定. 爆炸气体分类; /; 禁忌物; 与强氧化剂、 强碱、 强酸和硝酸盐产生剧烈反应，可导致火灾或爆炸。本品与 氯磺酸、 氢化锂铝、2-氯甲基呋喃，及四丁基氢氧化胺也起剧烈反应. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成 爆炸性混合物。遇 明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法; 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束. 灭火剂; 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。. 毒性; 急性毒性：LD50 5620mg/kg(大鼠经口);4940mg/kg(兔经口);LC505760mg/m3，8小时(大鼠吸入);人吸入2000ppm×60分钟，严重毒性反应;人吸入800ppm，有病症;人吸入400ppm短时间，眼、鼻、喉有刺激。 亚急性和慢性毒性：豚鼠吸入2000ppm，或7.2g/m3，65资助接触，无明显影响;兔吸入16000mg/m3×1小时/日×40日，贫血，白细胞增加，脏器水肿和脂肪变性。 致突变性：性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌24400ppm。细胞遗传学分析：仓鼠成纤维细胞9g/L。 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。. 对人体伤害; 健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血;可致湿疹样皮炎。 急性中毒：多发生于口服，一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。. 由上表可以看出，乙醇和乙酸乙酯均属于微毒性的易燃液体。遇明火后可燃，燃烧过程中产生的主要是二氧化碳，并不产生其他有毒气体。根据导则，有毒物质判定标准序号为 1、2 的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号 3 的属于一般毒物；凡符合上表所列的易燃物质和爆炸性物质判别标准的，均视为火灾、爆炸危险物质。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004），按附录 A.1 对项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价，本项目贮存的稀释剂不属于有毒物质，在储罐中，若储罐充盈率不高，罐体上空区为饱和蒸气和空气的混合物，遇明火则可能会发生爆炸，因此，储罐中的稀释剂可以视为易燃和爆炸性物质。 6.1.2 生产过程潜在危险性识别 分析本项目工程在实施过程中，可预计并可能造成爆炸、火灾、泄漏等后果的潜在突发性事件，影响人身安全与环境影响的危险单元有： （1）储存区 储存区稀释剂储存量共为2t，风险类别为火灾爆炸。储罐内稀释剂属甲类火灾易燃液体，如泄漏、挥发遇明火有火灾和爆炸的危险。 （2）调配区域：调配区域内稀释剂量大，有泄漏和火灾的危险。 （3）电气设备：如果电气不符合防火防爆的要求及防静电、防雷措施不落实，则电气设备及线路所产生的电火花、电弧、静电、雷电火花都有可能导致火灾及爆炸事故的发生。生产过程若遇到电路短路、断路、过载、绝缘老化、配电箱不防爆等，可能引起火灾、爆炸事故和触电伤害。 6.1.3 风险事故成因分析 6.1.3.1 风险事故成因分析 （1）设备操作失误 由于操作工没有经过充分的培训就上岗，不了解工艺流程，不熟悉操作规程和工艺参数，不懂设备性能，盲目操作等。 （2）管理不善 生产过程中没有按照有关工作程序开展工作，管理制度不完善等。 （3）设备故障 主要来自设备制造缺陷和施工问题。其中设备缺陷包括因选材错误而引起的设备及管道的腐蚀，选用的设备质量不合格，导致运行中发生故障；施工问题主要是设备安装考虑不细、施工质量差、不符合设计要求等。 （4）工艺设计不合理 主要选择的流程落后、设计参数选择不当及没有对引起事故发生的边界进行计算等。 （5）管材缺陷 装置使用的压力容器及设备在制造时存在未被发现的管材方面的缺陷、焊接缺陷、机械损伤等。 （6）自然灾害 如暴雨、雷电等自然灾害造成的电力设施、生产设施、生产设备损坏导致的生产事故。 6.1.3.2 风险事故调查 根据中国石化出版社《石油化工典型事故汇编》的统计，近二十年来，发生较大事故共计1019 例，其中与储运系统有关的共计 90 例，占被调查事故总数的 8.83%。 在储运系统发生的事故案例中，17 例为人身伤亡事故；21 例为火灾爆炸事故（其中7 例有人员伤亡）；47 例为泄漏事故；5 例为设备损坏。从事故类型开看，储罐泄漏跑料事故在储运系统次数最多。 从导致事故的原因看，有 76 例是由于违章操作或误操作造成的，占事故总数的84.4%。这些违章或误操作的直接原因是生产管理混乱、工艺技术管理薄弱、操作纪律松弛等。其余事故主要原因为设备老化。设备材质不符合罐区和关体设计上存在安全隐患，而操作工人在安全检查或日常巡检过程中未能及时发现和处理。 6.1.4 重大危险源识别 根据《重大危险源辩识》（GBl8218-2009）重大事故指工业活动中的重大火灾，爆炸或毒物泄漏事故，给人体健康带来严重危害，使财产造成重大损失，对环境造成严重污染的事故。《重大危险源辩识》（GBl8218-2009）中给出了危险物质临界量，作为判定是否存在重大危险源的依据，搬迁项目中涉及该临界量的主要危险物质见表26。 表26 本项目主要风险源统计表 贮存位置; 危险物; 最大储存量; 临界量; 间Σqn/Qn. 库房; 乙醇; 1t; 500t; 0.002. 乙酸乙酯; 1t; 500t; 0.002. 合计; 0.004. 根据《重大危险源识别》(GB18218-2009)中定义：若单元中危险物质数量超过规定的临界量，则该单位即为重大危险源。 重大危险源的辨识指标有两种情况： (1)单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 (2)单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源： q1/Q1+q2/Q2+…..，+qn/Qn≧1 式中：q1、q2……qn ——每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn ——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 经计算，本项目上述二式之和小于1，整个厂区不构成重大危险源。 6.2 环境风险评价等级、评价范围及保护目标 根据前面重大危险源判别结果，以及涉及的主要物料的危险性、临界量量分析，结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2004)中表1（详见表22）评价工作级别的判别依据和方法，确定本项目风险评价等级为二级。 表27 环境风险评价工作级别（一、二级） 类别; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 二级评价主要工作内容为进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。二级评价的评价范围为：以建设项目为中心，半径 3km 的范围。对评价范围内环境敏感点进行现场调查，识别的敏感点情况见表28 及附图四。 表28 环境保护目标 环境要素; 名称; 方位; 距厂界距离（m）; 规模（人口）; 保护级别（标准）. 大气环境; 北舍村; NW; 1275; 约200户，710人; 环境空气质量标准（GB3095-2012）二级. 咀王村; N; 1438; 约210户，735人. 澎王村; NE; 1005; 约70户，240人. 小徐村; NE; 1690; 约100户，350人. 徐家堡; NE; 2360; 约200户，700人. 朱家乡村; NE; 1750; 约60户，210人. 孙家村; NE; 2460; 约120户，240人. 怡魏村; E; 900; 约300户，1050人. 马家堡村; E; 1850; 约300户，1050人. 韩家湾村; E; /; 约300户，1050人. 兴隆村、兴农村; SW; 600; 约250户，875人. 白庙北村; SW; 2130; 约100户，350人. 白庙南村; SW; 2205; 约200户，710人. 张闫村; W; 2465; 约250户，875人. 南舍村; W; 1200; 约60户，210人. 岳家庄村; W; 1660; 约100户，350人. 关村; NW; 2500; 约150户，525人. 上寨村; NW; 2300; 约200户，710人. 6.3 源项分析 根据对项目生产过程及其装备系统的主要危险作业点分布情况的分析，主要潜在危险性事故有：稀释剂在贮运过程中发生泄漏、在生产过程发生泄漏以及后继引发的火灾爆炸事故。 本项目稀释剂在贮运过程中发生泄漏、火灾和爆炸事故概率为 1×10-7，事故概率小；储罐泄露、火灾及爆炸事故发生概率远低于 3.1×10-5次/年。 本项目稀释剂储存于原料库并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小范围内，类比同类企业，本项目的风险水平是可以接受的。 6.4 风险评价 6.4.1 储存风险分析 稀释剂会因保存条件的变化（如保存温度变化、包装密封性变化、易发生反应的不同物料混存等）或保存期增加而出现各种泄漏的隐患。仓储仓库的安全，亦可能在外界因素的冲击下减弱（如面临恶劣天气、电气故障、失火和爆炸等），进而引发出物料泄漏事故。 盛装物料的容器规格与其运输时盛装的规格一致。根据资料调研，在储存过程中，发生原料桶因搬运碰撞发生破损或倾倒而泄漏的事故几率为每年 10-3，而发生火灾爆炸引起整个仓库泄漏的事故几率为每年10-7。 一旦发生泄漏事故，物料可能会洒落在车间地面，如果没有任何防范措施将导致地面、原料、设备等的污染，因此必须加强事故风险的防范措施。 根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。本项目稀释剂储存量有限，不会发生大的火灾事故。 三、环保投资估算分析 本项目总投资2500万元，其中环保投入29.8万元，占总投资的1.18%，环保投入情况见下表。 表29 建设项目环保投资一览表 序号; 投资项目; 污染源; 名称; 数量; 投资估算(万元). 1; 废气; 生产车间; 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m排气筒; 2套; 20. 2; 废水; 办公生活; 厂区设旱厕，无生活污水外排，旱厕粪便定期清掏用作农肥; 1座; 1. 2; 噪声; 生产车间设备噪声; 合理布局、隔声、减震处理 风机放置于风机房内 空压机防治与空压机房内; 若干; 2. 3; 固废; 一般固废; 办公、生活垃圾; 交由环卫部门处置; /; 0.5. 不合格产品、边角料、原料废包装; 集中收集，定期外售废品收购站; /; /. 危险固废; 废油墨、废油墨桶、废活性炭、设备清洁废液、废机油、废润滑油、废棉纱、废手套; 危险废物暂存设施，交由有资质单位处置; /; 3. 4; 环境监测费用; 废气、噪声监测费用; /; 1. 5; 环境管理和维护费用; 运营期（废气、废水、噪声、固废）; /; 2. 合计; 共计; 29.5. 四、项目环保竣工验收 项目环境保护验收情况见下表： 表30 建设项目环境保护验收一览表 序号; 污染源; 环保设施名称; 数量; 验收要求. 1; 大气 治理; 工艺废气; 集气罩; 4个; 陕西省地方标准《挥发性有机化合物排放标准》（DB61/T 1061-2017）表1“印刷行业”有组织排放限值标准. UV光解+活性炭吸附装置; 2套. 15m排气筒; 2根. 2; 水污染治理; 生活污水; 厂区设旱厕，无生活污水外排，旱厕粪便定期清掏用作农肥; 1座; 不外排. 3; 噪声 治理; 机械设备; 合理布局、隔声、减震处理 风机放置于风机房内 空压机防治与空压机房内; /; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废 治理; 危险废物; 危险废物暂存设施，交由有资质单位处置; /; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013 修订). 一般固废; 不合格产品、边角料、原料废包装集中收集，定期外售废品收购站; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001 及 2013修改单）措施，并设置标牌。. 办公、生活垃圾交由环卫部门处置; /; /. 五、环境管理与监测计划 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，环境质量不受重大影响，建议企业制定环境管理措施： （1）由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全厂环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识。 （2）企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作。制定常见环境问题的处理措施及流程。 （3）企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 （4）每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表。 （5）生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向当地环保局汇报。 （6）企业每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 （7）加强对工艺废气污染治理设施的管理，制定完善的环境保护管理制度，配备专职人员，确保污染治理设施的正常运转。 （8）危险废物运输转移必须按陕西省《危险废物转移电子联单管理办法》执行。 根据本项目的特点，项目运营期应进行如下环境监测： 表31 运营期环境监测计划表 污染源名称; 监测因子; 监测点; 监测频率; 标准. 大气环境; 非甲烷总烃、乙酸乙酯; 2个排气筒; 2次/年; 陕西省地方标准《挥发性有机化合物排放标准》（DB61/T 1061-2017）表1“印刷行业”有组织排放限值标准. 厂界上风向设1个监测点位，厂界下风向设3个监测点位; 1次/年; 陕西省地方标准《挥发性有机化合物排放标准》（DB61/T 1061-2017）“企业边界无组织监控点排放限值”. 厂界噪声; Leq（A）; 厂界 四周; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准. 参考《排污单位自行监测技术指南 HJ819-2017》中对于企业自行监测废气以及噪声的要求，拟采用的运行期环境监测计划表满足其最低要求。 8、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表。 表32 污染物排放清单一览表 类 别; 污染源; 污染物; 污染物排放清单; 采取的环保措施; 执行标准. 排放浓度; 排放量. 废 气; 生产车间; 有组织; 非甲烷总烃; 24.95mg/m3; 2.245t/a; UV光解+活性炭吸附装置+15m排气筒; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）. 乙酸乙酯; 5.67mg/m3; 0.51t/a. 无组织; 非甲烷总烃; /; 2.642t/a; /. 乙酸乙酯; /; 0.6t/a; /. 废水; 生活污水; COD; 400mg/L; 0.010t/a; 项目生活污水排入防渗旱厕后外运肥田; /. BOD5; 180mg/L; 0.004t/a. SS; 175mg/L; 0.004t/a. 氨氮; 25mg/L; 0.0004t/a. 噪声; 生产设备噪声; /; /; 合理布局；隔音减振、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固 废; 不合格产品、 边角废料、原料废包装; /; 0; 集中收集，定期外卖物资回收单位，资源化利用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 处置率100%. 清洁废液、废油墨、废油墨桶、废活性炭、废机油、废润滑油、废棉纱、废手套; /; 0; 收集后交由专人负责拉运和处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定及修改单要求. 生活垃圾; /; 0; 垃圾桶收集，环卫部门定期清运; 符合环保要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 非甲烷总烃、乙醇、乙酸乙酯 | 集气罩收集由UV光解+活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放，未被收集的以无组织形式排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | BOD5、COD、SS、氨氮 | 项目生活污水排入防渗旱厕后外运肥田 | 不外排 |
| 固 体 废 弃 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 按照环卫部门要求外运处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 处置率100% |
|  | 生产固废 | 不合格产品、 边角废料、原料废包装 | 集中收集，定期外售废品收购站 |  |
|  |  | 清洁废液、废油墨（桶）、废机油、废活性炭、废润滑油、废棉纱、废手套等 | 暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定及修改单要求 |
| 噪声 | 各类机械 设备 | 噪声 | 合理布局；隔音减振、距离衰减 | 厂界达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁咸阳泾渭新区永丰粮贸有限公司韩家湾分公司韩家湾粮站现有厂房、库房及办公设施，不新建构筑物，没有土建工程，施工期仅需建筑装修、安装及调试设备，建设周期短，不会影响到周围生态系统完整性，对生态环境环境影响小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论： 1、项目概况 本项目选址位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾街道8号，租用咸阳泾渭新区永丰粮贸有限公司韩家湾分公司韩家湾粮站厂房、库房及办公设施进行生产经营，其中心坐标为东经108.861066，北纬34.446036。项目占地总面积为6440.682m2。项目总投资人民币2500万元，其中环保投资29.5万元，占比1.18%。 2、产业政策符合性 本项目属于印刷项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修正》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类。项目的建设符合国家产业政策。本项目已取得秦汉新城行政审批与政务服务局，并取得建设项目备案确认书，项目代码为2018-611204-23-03-051178。 3、环境质量现状 （1）环境空气：项目所在地区域环境空气质量连续7个监测日中，SO2、NO2、PM10浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，甲苯、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次浓度要求，苯、二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求大气中有害物质的最高容许浓度要求。 （2）声环境：项目东、南、西、北厂界噪声值及敏感点声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。 4、运营期环境影响分析 （1）环境空气影响分析 项目不设食堂，故项目无厨房油烟排放，所排废气主要为有机废气。 本项目在复合机及印刷机上方均设集气罩，收集效率为85%，采用负压抽风方式收集废气，废气收集后经UV光解+活性炭吸附装置净化后由15米高的排气筒排放。非甲烷总烃和乙酸乙酯排放浓度均满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）标准要求（印刷行业非甲烷总烃≤50mg/m3，乙酸酯类≤50mg/m3）；未被集气罩收集的非甲烷总烃将以在车间无组织形式排放，经预测非甲烷总烃最大落地浓度出现在下风向50m处，最大落地浓度为0.1239mg/m3，最大浓度占标率6.2%，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目运营期废水排入厂区内现有防渗旱厕后外运肥田，对环境影响较小。 （3）噪声 项目运营期间主要噪声主要来自于印刷机、复合机、分切机、制袋机、空压机、光氧设备风机等设备，噪声值约60～85dB(A)，所有生产设备均放置在生产车间内，空压机放置在空压机房内，风机放入风机房内，经预测项目厂界外1m处贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准要求，敏感点韩家湾社区服务中心、韩家湾村噪声贡献值与背景值叠加后预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，因此项目噪声可做到达标排放，且该印刷厂夜间不生产，故对周围环境产生的影响不大。 （4）固体废物 项目不合格产品、边角废料、原料废包装集中收集，定期外卖物资回收单位；办公、生活垃圾，环卫部门定期清运；废油墨桶、废油墨、废活性炭、设备清洗废液等危险废物统一收集并设置危废暂存间暂存，设置废液收集桶收集，交由有资质单位处置。因此，项目运营固废对周围环境产生的影响不大。 5、环境管理与监测 建设单位要自觉接受环保部门管理。项目建成后，设置环境管理机构及专职环保管理人员，负责项目的环境保护管理工作，并根据环境监测计划做好验收监测和污染源排放情况的常规监测。 6、总量控制 结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，计算得本项目实施总量控制的污染物的量为：VOCs2.755t/a。 7、总结论 本项目的建设符合国家产业政策，项目选址合理、场区平面布置可行，在采取项目环评提出的污染防治措施和生态保护措施的前提下，对周围环境的影响较小，从满足环境质量目标要求分析，建设项目可行。 二、目标要求 （1）对易燃物品单独存放，严格管理，加强消防要求，以保障生产安全。 （2）做好固废的处理措施，及时处理处置。 （3）对印刷机等主要噪声设备运行时，严禁开门、开窗，防止噪声泄露，以保证厂界噪声达标排放。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 立项批复 附件三 执行标准 附件四 监测报告 附件五 用地手续 附件六 危废协议 附图一 项目地理位置图 附图二 项目四邻关系图 附图三 项目平面布置图 附图四 敏感点分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价： 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声环境影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日