建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：       宠物药品保健品生产项目

建  设  单  位：    陕西美施美康生物科技有限公司

编制日期：二零一八年十一月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制说明由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的，名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个字段）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国际填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论、确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他意议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 宠物药品保健品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西美施美康生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 薛晓龙 |  |  | 联系人 | 薛晓龙 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城天工一路6号长信科技产业园A区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18629335216 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 712000 |  |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城天工一路与周武路十字长信科技产业园第18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 西咸新区秦汉新城发展改革局 |  |  | 批准文号 | 秦汉发改字【2018】21号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C2750兽用药品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 900 |  |  | 绿化面积（m2） | 0 | 绿化率% |  |  | 0 |
| 总投资 （万元） | 2500 | 其中：环保 投资（万元） |  | 17.5 | 环保投资占 总投资比例（%） |  |  | 0.7 |  |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  | 2018年8月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 随着经济增长及社会因素的不断变化，宠物（伴侣动物）摆脱其过去“贵族”身份而进入平常百姓家成为家庭必不可少的精神需求。在我国较为发达城市，宠物市场发展迅速，宠物药品、保健品作为维系宠物与人类健康的重要物质，随着宠物行业的日益繁荣显得尤其重要。在此背景下，陕西美施美康生物科技有限公司决定投资2500万元建设宠物药品保健品生产项目，项目年产宠物保健品102t，宠物药片900万片，液体宠物药品85t。在2017年11月1日对项目现场踏勘时，本项目已建成投产，根据建设单位提供资料，本项目于2016年8月进行装修，2016年9月建成投产。 - 分析判定相关情况 （1）产业政策 按照《产业结构调整指导目录》（2015年修订本），该项目不属于《产业结构调整指导目录》（2015年修订本）中淘汰类、限制类项目，符合国家相关法律法规要求，本项目已取得西咸新区秦汉新城发展改革局《关于陕西美施美康生物科技有限公司宠物药品保健品生产项目备案的通知》（秦汉发改字【2018】21号），因此本项目的建设符合国家及地方产业政策的要求。 （2）选址 本项目位于陕西省西咸新区秦汉长信科技产业园第18、19号厂房，项目东侧为长信科技产业园物业办公楼，南侧、西侧为空置厂房，北侧西安宇奇高压密封电连接器有限公司。本项目使用的18号厂房为购买陕西远景华邦置业有限公司长信科技产业园厂房，19号厂房2-3F为租用陕西远景华邦置业有限公司长信科技产业园厂房。长信科技产业园已取得环评批复，土地性质为工业用地，环评批复见附件。 该项目所在地周围生态环境以城镇生态为主，无珍贵或濒危动、植物，物种相对单一。评价范围内不存在文物保护单位、风景名胜区、自然保护区等敏感目标，周边环境适合选址要求。厂区所需要水、电等可利用周边条件解决，选址符合建厂要求，因此本项目选址合理。 （3）规划符合性 根据秦汉新城分区规划（2010-2020），要确保秦汉新城在经济建设、生态建设、社会建设和文化建设等方面走在时代前列，本项目的建设能够促进秦汉新城的经济发展。根据《陕西远景华邦置业有限公司长信工业园建设项目环境影响评价报告表》及批复的相关要求，园区将引入十余家中小型企业，形成工业产业聚集，将秦汉新城长信工业园建设成为以电力电子、电子信息产业配件、高端小型制造产业为主导，兼有其他产业类型企业入驻的功能齐全，产业特点明显的生态型产业转移示范园，本项目属于其他产业类型，符合长信工业园的用地规划，长信工业园园区位于西咸新区秦汉新城规划控制范围内，天宫一路（原名港务一路）以南，周武路（原名兴港路）以东，此区域符合秦汉新城分区规划（2011-2020）中二类工业用地，故本项目用地符合相关规划。 - 环评委托情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目属于“十六 医药制造业 中单纯药品分装、复配”类项目，应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受陕西美施美康生物科技有限公司委托，由陕西海蓝环保科技有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《陕西美施美康生物科技有限公司宠物药品保健品生产项目环境影响报告表》。 四、项目概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：宠物药品保健品生产项目 建设性质：新建 建设单位：陕西美施美康生物科技有限公司 建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城天工一路与周武路十字长信科技产业园第18、19号。 2、地理位置 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城长信科技产业园，本项目厂房处于长信科技产业园内中部，东侧为长信科技产业园物业办公楼，南侧、西侧为空置厂房，北侧西安宇奇高压密封电连接器有限公司。 项目地理位置详见附图1，项目四邻关系见附图2。 3、建设规模及内容 本项目用地面积为900m2，总建筑面积2250m2。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、环保工程等。项目组成见表1。 表1 项目组成及主要建设内容表 序号; 项目组成; 工程内容; 主要组成及建筑面积; 备注. 1; 主体 工程; 生产车间; 18栋1F; 总建筑面积350m2，设隔层，隔层上设化验室，隔层下为库房、纯水设备机组。化验室主要用于对原辅材料进行抽样检验; 砖混结构. 18栋2F; 总建筑面积350m2，设置液体生产线车间，主要设备为液体搅拌桶2台与液体包装机3台，并设置液体成品库. 18栋3F; 总建筑面积350m2，设置片剂、颗粒剂生产车间，主要设备为槽混机、摇摆机、压片机、烘箱等生产设备及辅助设施. 19栋2F; 总建筑面积350m2，设置外包装车间，产品在生产线灌装后，进入本车间内进行纸箱包装. 19栋3F; 总建筑面积320m2，设置粉剂、卵磷脂、膏剂生产车间，主要设备为槽混机等生产设备及辅助设施. 2; 辅助工程; 办公楼; 3F，总建筑面积为500m2，位于生产车间北侧; 砖混结构. 3; 公用 工程; 给水; 依托市政管网供水; /. 排水; 生活污水排入长信科技产业园化粪池中，经过化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂；反渗透制纯水时产生的浓水属于清净下水直接排入市政污水管网；洗罐废水收集后定期拉运至西安市草滩污水厂处理; 化粪池为依托（已通过竣工验收）. 供电; 由市政电网引入; /. 采暖及制冷; 分体式空调; /. 4; 环保 工程; 废气; 本项目生产过程中投料、搅拌会产生粉尘，粉尘经过车间通风换气设备处理后无组织排放; 新建. 废水; 生活污水排入长信科技产业园化粪池中，经过化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂；反渗透制纯水时产生的浓水属于清净下水直接排入市政污水管网；洗罐废水收集后定期拉运至西安市草滩污水厂处理; 化粪池为依托（已通过竣工验收）. 噪声; 生产设备产生的噪声采取减震、厂房隔声等措施; 新建. 固废; 一般固废; 废包装经收集后，外售资源回收利用；办公、生活垃圾，定点收集后交由环卫部门统一处理; 新建. 危险固废; 化验室废液统一收集并设置危废暂存间暂存，交由有资质单位处置，危废暂存间位于18栋1F，建筑面积10m2; 新建. 五、主要生产设备 本项目主要工艺设备选型已能保证产品质量和符合用户需求为前提，选用国际成熟的生产线。根据国家有关限期淘汰落后的生产设备及节能减排要求，本项目设备不存在国家明令禁止使用或淘汰的设备。主要生产设备及规格、型号见表2。 表2 主要生产设备 序号; 名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 1; 固体分装机; CBF-H/S型; 台; 1; 固体分装. 2; 电子感应封口机; GLF-1800; 台; 3; 产品封口. 3; 双级反渗透设备; DQ-0.25T/H-2型; 台; 1; 生产纯水. 4; 存水罐; 500型; 台; 1; 储存纯水. 5; 搅拌混合桶; 500L; 台; 2; 搅拌混合两用. 6; 液体灌装机; /; 台; 1; 液体灌装. 7; 小型液体灌装机; /; 台; 2; 液体灌装. 8; 槽混机; CH-200; 台; 2; 混合工序. 9; 摇摆机; YK-160; 台; 1; 造粒工序. 10; 烘箱; YZ; 台; 1; 烘干工序. 11; 压片机; ZP-195; 台; 1; 压片工序. 六、生产规模及产品方案 表3 项目产品方案 产品; 单位; 年产量. 宠物保健品; 粉剂; 壮骨粉; t/a; 10. 整肠宝; 10. 美毛粉; 10. 膏剂; 快乐成长; 4. 营养膏; 4. 补血膏; 4. 维多钙; 4. 卵磷脂; 浓缩卵磷脂; 12.5. 整肠卵磷脂; 12.5. 钙磷卵磷脂; 12.5. 健脑卵磷脂; 12.5. 颗粒剂; 地克珠利颗粒; 3. 氟尼辛葡甲胺颗粒; 3. 宠物药品; 片剂; 奶钙片; 万片/a; 180. 强力关节康; 180. 微量元素片; 180. 多维片; 180. 美毛片; 180. 液体; 螨肤康; t/a; 17. 菌肤康; 17. 金岐康; 17. 百虫克; 17. 伤痛消; 17. 七、项目原辅材料及消耗 主要原辅材料见表4。 表4 主要原辅材料消耗一览表 产品; 原料; 单位; 年用量. 粉剂; 膨化大米; kg/a; 14400. 葡萄糖酸钙粉; 3000. 磷酸氢钙; 3000. 蒙脱石; 6000. 双歧杆菌; 300. 糯米粉; 3000. 海藻; 300. 膏剂; 糖稀; 5000. 牛油; 500. 纯水; 3000. 山梨糖醇; 900. 丙二醇; 900. 食用玉米淀粉; 5400. 酥油; 3000. 卵磷脂; 糊精; 17000. 玉米淀粉; 12000. 膨化大豆; 4250. 糖浆; 6000. 牛油; 1200. 卵磷脂; 6500. 诱食膏; 2500. 天门冬酸钙; 180. 金岐康; 240. 牛磺酸; 120. 片剂; 糊精; 21000. 玉米淀粉; 11500. 鸡肉粉; 2000. 葡萄糖; 1200. 纤维素; 6000. 色素; 300. 纯水; 5000. 硬脂酸镁; 250. 海藻; 600. 维生素粉; 1200. 奶粉; 2500. 液体; 丙二醇; 7200. 恩诺沙星; 150. 纯水; 64000. 乙醇; 9500. 伊维菌素; 160. 红糖; 2000. 白糖; 1800. 干酵母; 10. 二甲基甲酰胺; 60. 莱索菲护乳膜; 120. 颗粒剂; 氟尼辛葡甲胺; 250. 糊精; 5060. 淀粉; 60. 蔗糖; 600. 地克珠利; 30. 主要原辅料理化性质 （1）固体宠物营养颗粒：主要包含宠物钙颗粒、宠物微量元素或颗粒、宠物海藻颗粒等，粒径约为5-10mm，粒径较大。 （2）维生素：是人和动物营养、生长所必需的某些少量有机化合物，对机体的新陈代谢、生长、发育、健康有极重要作用，如果长期缺乏某种维生素，就会引起生理机能障碍而发生某种疾病。 （3）牛磺酸：又称β-氨基乙磺酸，纯品为无色或白色斜状晶体，无臭，牛磺酸化学性质稳定，不溶于乙醚等有机溶剂，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在体内以游离状态存在，不参与体内蛋白的生物合成。 （4）医用糊精：糊精是用来衡量原料蒸煮工艺的技术用语。淀粉在加热、酸或淀粉酶作用下发生分解和水解时，将大分子的淀粉首先转化成为小分子的中间物质，这时的中间小分子物质，人们就把它叫做糊精。 （5）医用淀粉：本品系自禾本植物玉蜀黍的颖果或大戟木薯 的块根中制得的多糖类颗粒。本品为白色粉末；无臭，无味。本品在冷水或乙醇中均不溶解。 （6）微晶纤维素：微晶纤维素是一种纯化的、部分解聚的纤维素，白色、无臭、无味，由多孔微粒组成的结晶粉末。微晶纤维素广泛应用于制药、化妆品、食品等行业，不同的微粒大小和含水量有不同的特征和应用范围。 微晶纤维素(cellulose microciystalline)，主要成分为以β-1,4-葡萄糖苷键结合的直链式多糖类物质。聚合度约为3000～10000个葡萄糖分子。在一般植物纤维中，微晶纤维素约占73%，另30%为无定形纤维素。 - 苯扎溴铵，又称苯扎溴铵、新洁尔灭、十二烷基二甲基苄基溴化铵。外观呈无色或淡黄色固体，是最常用的表面活性剂之一，具有洁净、杀菌消毒和灭藻作用，广泛用于杀菌、消毒、防腐、乳化、去垢、增溶等方面，是迄今工业循环水处理常用的非氧化性杀菌灭藻剂、黏泥剥离剂和清洗剂之一。本品在常温下为黄色胶状体，低温时可能逐渐形成蜡状固体；臭芳香，味极苦；水溶液呈碱性反应，振摇时产生多量泡沫。本品在水或乙醇中易溶，在丙酮中微溶，在乙醚或苯中不溶。 - 地克珠利是一种类白色或淡黄色粉末，分子式是C17H9Cl3N4O2。本品为类白色或淡黄色粉末；几乎无臭。本品在二甲基甲酰胺中略溶，在四氢呋喃中微溶，在水、乙醇中几乎不溶。地克珠利属三嗪苯乙腈化合物，为新型、高效、低毒抗球虫药，广泛用于鸡球虫病。 - 山梨糖醇，别名山梨醇。分子式是C6H14O6，分子量为182.17。为白色吸湿性粉末或晶状粉末，无臭。依结晶条件不同，熔点在88~102℃范围内变化，相对密度约1.49。易溶于水（1g 溶于约0.45mL水中），微溶于乙醇和乙酸。有清凉的甜味，甜度约为蔗糖的一半，热值与蔗糖相近。食品工业中多为69~71%含量的山梨糖醇液。毒性试验显示，内服过量会引起腹泻和消化紊乱。 - 硬脂酸镁为白色无砂性的细粉；微有特臭；与皮肤接触有滑腻感。本品在水、乙醇或乙醚中不溶，主要用作润滑剂、抗粘剂、助流剂。特别适宜油类、浸膏类药物的制粒，制成的颗粒具有很好的流动性和可压性。在直接压片中用作助流剂。还可作为助滤剂、澄清剂和滴泡剂，以及液体制剂的助悬剂、增稠剂。 - 氟尼辛葡甲胺属兽用类抗炎镇痛药。氟尼辛葡甲胺具有解热、消炎和镇痛作用，单独或与抗生素联合用药能够明显改善临床症状，并可以增强抗生素的活性。兽医临床上常用于缓解马的内脏绞痛、肌肉与骨骼紊乱引起的疼痛及抗炎；牛的各种疾病感染引起的急性炎症的控制，如蹄叶炎、关节炎等，另外也可用于母猪乳房炎、子宫炎及无乳综合征的辅助治疗。 - 磷酸氢钙，白色单斜晶系结晶性粉末，无臭无味。通常以二水合物（其化学式为 CaHPO4·2H2O ）的形式存在，在空气中稳定，加热至75℃开始失去结晶水成为无水物，高温则变为焦磷酸盐。易溶于稀盐酸、稀硝酸、醋酸，微溶于水（100℃，0.025%），不溶于乙醇。作为食品饲料添加剂，以补充禽畜饲料中的磷、钙元素。 - 丙二醇为一种化学试剂，与水、乙醇及多种有机溶剂混溶, 其化学式为 C3H8O2。常态下为无色粘稠液体，近乎无味，细闻微甜。丙二醇可用作不饱和聚酯树脂的原料.在化妆品、牙膏和香皂中可与甘油或山梨醇配合用作润湿剂。在染发剂中用作调湿、匀发剂，也用作防冻剂，还用于玻璃纸、增塑剂和制药工业。 八、总平面布置 本项目使用长信科技产业园已建成厂房、办公楼用作生产、办公，办公楼位于18栋、19栋两栋生产楼北侧，两栋生产车间相连接，由西自东为18栋、19栋。项目使用18栋共3F，1F布置化验室、纯水设备及库房，2F设置液体制造车间，3F设置片剂、颗粒剂车间。19栋共3F，本项目使用2F、3F共两层，2F设置包装车间，3F设置卵磷脂、膏剂、粉剂车间。项目总体平面布置较合理，不同状态产品生产线布置于不同楼层、车间内，库房设置于18栋1F方便原料、成品的运输。 九、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为50人，年生产300天，每天工作8小时。 十、公用工程 1、供电 本项目用电由市政电网提供。 2、给水 本项目用水由市政供水管网引入。 3、排水 生活污水排入长信科技产业园化粪池中，经过化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂；反渗透制纯水时产生的浓水属于清净下水直接排入市政污水管网；洗罐废水收集后定期拉运至西安市草滩污水厂处理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目使用长信科技产业园内已建成厂房，该厂房在本项目建设前并未用作其他用途，不存在与本项目有关的原有污染情况。根据现场调查，项目拟建地块周边为工业企业、待建空地和民房，不存在原有重大工业污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 秦汉新城位于西咸新区的几何中心，西接咸阳主城区，南跨渭河与西安相联，是西咸新区五大功能组团的核心载体。秦汉新城规划总面积302.2平方公里，面积为五个新城之首，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里，包括渭城区正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域和泾阳县高庄镇部分区域。 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城天工一路6号，长信科技产业园内第18、19号厂房，项目东侧为长信科技产业园物业办公楼，南侧、西侧为空置厂房，北侧西安宇奇高压密封电连接器有限公司。 项目地理位置详见附图1，项目四邻关系见附图2。 二、地形地貌 项目所在地地势总体呈北高南低，北部为渭河淤积和黄土台塬，海拔高程374～385m，微向南倾斜，台塬南塬与渭河河谷阶地相接；南部为渭河冲积平原，海拔高程370～375m，地形表现由渭河河谷呈阶梯状降低，最低处为渭河河床，海拔高程约370m，与区内北侧黄土台塬最大高差近15m。 根据地形特征、地层的成因类型，将可分为渭河阶地、渭河河漫滩及现代河床。渭河阶地及漫滩地貌主要分布于渭河河谷两侧，该地貌主要由河流冲积形成；渭河南岸漫滩地势平缓开阔，渭河北岸漫滩及阶地呈台阶状；渭河河床在拟建项目区较宽，在两岸建有河堤。桥址区地层岩性主要为冲积的中砂，局部夹有粘土层，且粘土层分布连续，现代河床区浅部分布卵石层。 根据现场勘查，本项目所在区域地势平坦。 - 气候、气象 秦汉新城地处关中盆地中部，桥位河段地处中纬度暖温带半干旱气候区，具有明显的大陆性季风气候。在大气环流和地形综合作用下，春暖多风，夏热多雨，秋凉湿润，冬寒少雪。多年平均气温13.0℃，年内七月份平均气温 26.5℃，极端最高气温 42.0℃（1966年6月21日），一月份平均气温-1.4℃，极端最低气温-19.7℃（1969年2月5日），全年无霜期219天。季节的变化引起风向的变化，一般冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋季二者交替出现，全年平均风速2.7m/s，以偏北风为主。 多年平均降雨量561.8mm左右。由于受季风和地形的影响，降雨量时空分布不均，7、8、9 三个月占全年雨量的50％以上，冬季11～2月占全年降雨量的5～8％。 四、水文 ①地表水 本区地表水为渭河，渭河为黄河的一级支流，发源于甘肃省渭源县，经甘肃的陇西、天水流入渭河我省，穿过宝鸡市、咸阳市流向西安，经渭南地区部分县、市后在潼关县注入黄河。渭河全长818km，流域面积3300km2。渭河在咸阳境内流长30km，渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽200m～1100m，平均径流量53.5×108m3，平均含沙量为34.5kg/m3。全年70％的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70％。渭河咸阳段历史最高月平均流量为462.5m3/s，最低月平均流量为62.5m3/s。河水含沙量大，丰水期尤为突出。 ②地下水 本地区属关中冲积、洪积平原，具有以松散岩类孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征，其动态主要受渭河的影响，补给主要依靠大气降水渗入和河流渗漏，含水层沿渭河呈条带状分布，面积广大，水量丰富。渭河平原区为强富水区，潜水总流向南东，埋深在4～11m与19～40m之间，开采深度17～50m，单井涌水量10～20 m3/h；承压水总流向南东，埋深200～250m。 本项目南侧6000m处为赤峪河。 五、自然资源 本项目所处地区属于暖温带落叶阔叶林带，由于地势平坦，土地肥沃，人类活动频繁，绝大部分野生动植物已经被人工栽培植物和饲养动物所代替。 渭河北岸区域以农业生态为主，植被以人工种植的经济树林为主，包括枣、柿、桃、苹果、梨等；渭河北岸已被划为泾渭新区渭河生态景观带及渭河北岸综合商务区，植被以人工种植的绿化灌木为主，两岸畜类主要有草兔、黄鼠、松鼠、蛇等，鸟类主要包括喜鹊、乌鸦、斑鸠、麻雀、鸽子、沙燕等； 渭河河水及两岸河滩已形成湿地环境，河边湿地生长有耐水性植物，南岸河滩地主要种植小麦、玉米等，北岸河滩地未种植农作物。

# 环境质量状况

一、环境空气质量现状 本次空气环境质量现状监测委托陕西正泽检测科技有限公司于2017年11月8日~11月15日对环境空气质量现状进行监测。监测点位位于项目所在地上风向（108°44′07.37″东，34°24′09.11″北）和项目地西侧宝格丽小镇（108°43′47.91″东，34°23′57.02″北），监测因子为SO2、NO2及PM10，监测结果见表5。 表5 环境空气质量现状监测结果统计表 单位：µg/m3 测位点; 监测时间; SO2; NO2; PM1024小时平均浓度. 1小时平均浓度; 24小时平均浓度; 1小时平均浓度; 24小时平均浓度. 项目地上风向; 2017.11.08; 42~49; 43; 26~36; 29; 173. 2017.11.09; 37~44; 41; 28~35; 29; 187. 2017.11.10; 41~48; 42; 29~37; 30; 79. 2017.11.11; 38~45; 44; 27~36; 28; 118. 2017.11.13; 39~45; 40; 28~35; 29; 216. 2017.11.14; 41~49; 42; 27~37; 29; 209. 2017.11.15; 38~47; 42; 27~37; 28; 196. 宝格丽 小镇; 2017.11.08; 39~47; 44; 29~38; 30; 178. 2017.11.09; 38~46; 44; 27~38; 28; 182. 2017.11.10; 38~49; 42; 30~38; 31; 83. 2017.11.11; 38~49; 42; 29~37; 30; 123. 2017.11.13; 41~49; 42; 28~38; 29; 221. 2017.11.14; 39~49; 41; 28~35; 30; 213. 2017.11.15; 43~50; 43; 29~36; 28; 192. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 71.4. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0.47. 监测结果表明，评价区环境空气中SO2与NO21小时平均浓度值、24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM1024小时平均浓度值部分监测值超标，最大超标率为71.4%，最大超标倍数为0.47。PM1024小时平均浓度值超标原因主要是冬季气候干燥，地面扬尘大。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状于2017年11月8日，11月9日进行监测，监测点位于厂界四周和敏感点宝格丽小镇，监测点位图见附图8，监测结果见表6。 表6 环境噪声监测结果统计表 单位dB(A) 监测地点; 监测时段; 声环境质量标准》(GB3096—2008). 11月8日; 11月9日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界1#; 40.1; 37.5; 41.4; 35.4; 60; 50. 南厂界2#; 46.1; 40.2; 47.8; 41.3. 西厂界3#; 46.3; 35.1; 44.1; 36.4. 北厂界4#; 51.6; 41.8; 50.7; 41.1. 宝格丽小镇5#; 55.2; 46.7; 57.8; 48.7. 声环境现状监测结果表明，项目厂界及敏感点昼夜噪声均能满足《声环境质量标准》(GB3096—2008)中2类标准要求，评价区声环境质量良好。 三、生态环境质量现状 根据现场踏勘，项目所在区域为城镇生态系统，拟建地周边植被主要为人工植被，生物多样性简单，生态环境现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表7 主要环境保护目标及保护级别 序 号; 保护 对象; 主要 敏感点; 保护人群 （户数/人数）; 方位; 相对距离（m）; 保护级别. 1; 大气 环境; 宝格丽小镇; 约700户，2500人; 西; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 周礼佳苑安居小区; 约2000户，7500人; 西北; 300. 周陵初级中学; 约1750人; 西北; 580. 崔家村; 约120户，480人; 西北; 1650. 贺家村; 约300户，1200人; 东北; 900. 南贺村; 约260户，980人; 东; 1550. 新庄村; 约230户，900人; 东南; 520. 司魏村; 约180户，700人; 南; 2100. 陵照村; 约130户，530人; 西南; 870. 2; 声环境; 宝格丽小镇; 约700户，2500人; 西; 150; 《声环境质量标准》(GB3096—2008) 2类标准.

# 评价适用标准

| # 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 3、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水域标准。 |
| --- | --- |
| # 污染物排放标准 | - 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； - 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 3、废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准和《污水综合排放标准》（GB12348-1996）中三级标准要求； 4、固体废物执行《一般工业废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关标准。 |
| # 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，本项目的总量控制建议COD：0.124t/a，NH3-N：0.012t/a，TN：0.023t/a，TP：0.003t/a。 建议本项目总量控制指标纳入陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂总量控制指标范围内。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目生产工艺流程如下图所示。 清净下水 图1 液体药品与膏剂保健品生产工艺流程图 图2 卵磷脂、粉剂保健品生产工艺流程图 图3 颗粒剂保健品生产工艺流程图 图4 片剂药品生产工艺流程图 工艺流程简介： 液体药品与膏剂保健品生产工艺流程简介 将称量后的原料投入密闭搅拌桶内，在搅拌桶内均匀拌和形成成品，将搅拌桶内成品通过密闭管道输送至分装机，分装成不同规格瓶装成品后进入库房储存等待外售。项目生产液体药品与膏剂保健品的原料绝大多数为液体及膏剂，仅有极少量粉剂，投料过程产尘量极少。 卵磷脂保健品生产工艺流程简介 原料经过计量后，进入加盖槽混机内混合搅拌，在原料进入槽混机的投料过程中会有少量粉尘产生。经过搅拌混合的原料为膏状，人工从槽混机中取出放入包装机内包装后即为成品。 颗粒剂保健品生产工艺流程简介 原料经过计量后，进入加盖槽混机内混合搅拌，在原料进入槽混机的投料过程中会有少量粉尘产生。经过搅拌混合的原料为糊状，人工从槽混机中取出放入摇摆造粒机中，物料由于机器内的滚筒正反向旋转，刮刀对湿物料产生挤压和剪切作用，将物料挤过筛网成粒。制成颗粒的物料进入电烘箱内烘干后经过包装即成成品。 片剂药品生产工艺流程简介 原料经过计量后，进入加盖槽混机内混合搅拌，在原料进入槽混机的投料过程中会有少量粉尘产生。经过搅拌混合的原料为糊状，人工从槽混机中取出放入摇摆造粒机中，物料由于机器内的滚筒正反向旋转，刮刀对湿物料产生挤压和剪切作用，将物料挤过筛网成粒。制成颗粒的物料进入电烘箱内烘干后，与硬脂酸镁（作为压片过程润滑剂）一同经由人工投料进入V型混合机内密闭混合搅拌。搅拌均匀后进入压片机通过模具挤压形成片剂，经过包装后即为成品。

主要污染工序 - 施工期 根据现场调查，本项目使用18号厂房为购买长信科技产业园建成厂房，19号厂房为租赁长信科技产业园建成厂房，本项目已于2016年9月建成投产，施工期早已结束，故不对施工期进行分析。 2、运营期 项目营运期产生的污染物主要有废气、废水、噪声和固体废物等。 - 废气 本项目在生产过程中产生的废气主要为投料、搅拌过程产生粉尘，少量丙二醇、乙醇挥发废气。本项目不设置食堂，员工在长信科技产业园设置的食堂就餐。 ①粉尘 项目在生产卵磷脂、片剂、颗粒剂、粉剂过程中产生的粉尘，均为粉状原料投料、搅拌过程产生的粉尘，项目粉状原料总投料量为113.34t，起尘量按物料量的0.3%计，则项目在生产过程中产生粉尘340kg/a，产生的粉尘均在生产车间内通过通风换气设备排放口排出车间，通风换气设备中包含无纺布空气滤芯，所以该通风换气设备有一定除尘效果，除尘效率按60%计，则粉尘排放量为136kg/a。通风换气设备排放口位于厂房外墙立面2F至3F之间，排放高度不满足15m要求，则该粉尘排放为无组织排放。 ②丙二醇、乙醇挥发废气 本项目部分产品使用丙二醇、乙醇为原材料，丙二醇、乙醇为直接购买的成品包装，在储存过程中会有少量挥发。由于挥发量较小，且通过加强厂房通风可较大程度上消除不良影响，本评价不再进行定量分析。 （2）废水 项目用水主要为职工生活用水及生产用水。 ①生活用水 本项目员工50人，年工作300d，每天生产8小时，不提供食宿，员工用水量取40L/人·d。则日用水量为2m3/d，600m3/a，排水系数按0.8计，生活污水排放量约1.6m3/d，合480m3/a。 ②生产用水 洗罐： 本项目定期需对搅拌混合罐等设备进行清洗，为保证产品品质，清洗用水均采用反渗透设备制备的纯水进行清洗。根据建设单位提供资料，设备约1周清洗一次，本次评价按6天计，每次清洗用水量为0.16t，则清洗用水量为8t/a。废水产生量以90%计，则洗罐废水产生量为7.2t/a。 制备纯水： 项目生产需要纯水作为搅拌、复配过程中补充用水及洗罐用水，根据项目产品方案及各产品生产配方，项目需要使用纯水80t/a。项目设置反渗透制纯水设备，根据建设单位提供资料，该设备产生纯水与浓水比例为4:1，则项目制纯水需使用新鲜水100t/a。 综上所述，项目给排水情况见表8、图5水平衡图。 表8 项目用水、排水一览表 序号; 用水名称; 用水标准; 数量; 用水量 （m3/a）; 损耗量 （m3/a）; 排水量 （m3/a）. 1; 制备纯水用水; /; /; 100; 72.8; 20（浓水）. 7.2（洗罐废水）. 2; 生活用水; 40L/（人·d）; 50人; 600; 120; 480. 合计; /; 700; 192.8; 507.2. 本项目生活污水产生量为480m3/a。主要污染物为COD、BOD5和SS等，废水污染物的产生量见表9。 表9 废水污染物的产生量一览表 排放; 生活污水; 废水量(m3/a). COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 产生浓度(mg/L); 320; 160; 200; 25; 60; 7; 480. 产生量（t/a）; 0.146; 0.078; 0.097; 0.012; 0.029; 0.004. 图5 水平衡图 m3/d （3）噪声 本项目运营期机械噪声主要来源于生产过程中的设备噪声，噪声值在75~85dB（A）之间，噪声源强见表10。 表10 主要噪声源及源强 单位：dB（A） 序号; 主要噪声源; 性质; 位置; 单台声功率级dB(A). 1; 槽混机; 间歇; 室内; 75. 2; 摇摆造粒机; 间歇; 室内; 75. 3; 搅拌桶; 间歇; 室内; 70. 4; 空调风机; 连续性; 室内; 80～85. （4）固体废物 本项目产生固体废物主要为办公、生活垃圾、废包装及实验室废液。 本项目运营期间工作定员为50人，每人每天产生的垃圾按0.5kg计算，共产生办公、生活垃圾25kg/d，年产生量约为7.5t/a。 根据建设单位运行其他同类型同规模项目，在生产过程中产生的原料废包装约0.1t/a，主要为废编织袋。实验室废液产生量约为0.3t/a，化验室废液属于HW34废酸、HW35废碱，设专用收集装置统一收集后暂存在新建的危废暂存间内，定期交有资质单位处置。危险废物暂存间建筑面积10m2，要求地面进行防渗处理。危险废物收集、暂存、运输、处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）和《危险废物污染防治技术政策》的要求进行。 项目通风换气设备中包含无纺布空气滤芯，有一定除尘效果，除尘效率按60%计，年收集粉尘204kg，主要成分为糊精、玉米淀粉、膨化大米等。收集的粉尘定点收集，委托环卫部门清运处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 投料、搅拌 |  | 无组织粉尘 | 340kg/a | 136kg/a |
|  | 物料储存 |  | 丙二醇、乙醇挥发废气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 480t/a |  | COD | 320mg/L，0.146t/a | 272mg/L，0.124t/a |
|  |  |  | BOD5 | 160mg/L，0.078t/a | 144mg/L，0.070t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.097t/a | 160mg/L，0.078t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.012t/a | 25mg/L，0.012t/a |
|  |  |  | TN | 60mg/L，0.029t/a | 48mg/L，0.023t/a |
|  |  |  | TP | 7mg/L，0.004t/a | 5.6mg/L，0.003t/a |
|  | 制纯水产生浓水 |  |  | 20t/a | 20t/a |
|  | 洗罐废水 |  |  | 7.2t/a | 委托西安市草滩污水处理厂拉运处理 |
| 固 体 废 物 | 生 产 车 间 | 一般 固废 | 废包装 | 0.1t/a | 外售回收，资源化利用 |
|  |  |  | 除尘粉尘 | 0.204t/a | 环卫部门定期清运 |
|  |  | 危险 废物 | 化验室废液 | 0.3t/a | 交由有资质单位处理 |
|  | 办公 |  | 办公、生活垃圾 | 7.5t/a | 环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 项目运营期机械噪声主要来源于生产过程中设备噪声，噪声值在70~85dB（A）之间 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目已建成投产，运营期间对该地区的环境影响因素主要为废水和噪声等，经有效处理和合理处置，不会对本区生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

本项目已与2016年9月建成投产，故只对运营期进行环境影响分析。 - 大气环境影响分析 本项目在储存丙二醇、乙醇过程中会有少量挥发，挥发量较小，且通过加强厂房通风可较大程度上消除不良影响，不再进行定量分析。项目在生产卵磷脂、片剂、颗粒剂、粉剂过程中产生的粉尘，均为粉状原料投料、搅拌过程产生的粉尘，项目粉状原料总投料量为113.34t，起尘量按物料量的0.3%计，则项目在生产过程中产生粉尘340kg/a，产生的粉尘均在生产车间内通过通风换气设备排放口排出车间，通风换气设备中包含无纺布空气滤芯，所以该通风换气设备有一定除尘效果，除尘效率按60%计，则粉尘排放量为136kg/a，通风换气设备排放口位于厂房外墙立面2F至3F之间，排放高度不满足15m要求，则该粉尘排放为无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），采用Screen3对本次项目无组织排放粉尘进行简单预测，计算使用的参数及结果统计如下： - 污染源参数 项目无组织粉尘排放参数见下表。 表11 有组织废气排放参数 面源; 污染物; 源强; 面源长度; 面源宽度. 生产车间; 粉尘; 136kg/a; 32m; 20m. 表12 无组织废气预测结果 污染源; 车间. 排放方式; 无组织排放. 最大落地浓度（mg/m3); 0.007865. 最大落地浓度占标率(%); 0.87. 最大落地浓度距离（m）; 83. 距离; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.0006795; 0.08. 83; 0.007865; 0.87. 100; 0.007445; 0.83. 200; 0.007372; 0.82. 300; 0.006957; 0.77. 400; 0.006474; 0.72. 500; 0.005491; 0.61. 600; 0.004573; 0.51. 700; 0.003824; 0.42. 800; 0.003245; 0.36. 900; 0.00279; 0.31. 1000; 0.002428; 0.27. 1100; 0.002138; 0.24. 1200; 0.001901; 0.21. 1300; 0.001704; 0.19. 1400; 0.001539; 0.17. 1500; 0.001398; 0.16. 1600; 0.001276; 0.14. 1700; 0.00117; 0.13. 1800; 0.001078; 0.12. 1900; 0.0009975; 0.11. 2000; 0.0009263; 0.10. 2100; 0.0008661; 0.10. 2200; 0.0008123; 0.09. 2300; 0.0007639; 0.08. 2400; 0.0007202; 0.08. 2500; 0.0006806; 0.08. 由预测结果知：项目无组织粉尘最大落地浓度为0.007865mg/m3，占标率为0.87%，污染物最大落地浓度点出现在下风向的83m处。因此，项目生产后，无组织粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求，对周围环境影响较小，废气处理措施可行。 - 水环境影响分析 项目运营期产生的废水主要有员工生活污水、洗罐废水、制纯水产生的浓水。 （1）生活污水 项目员工50人，生活污水产生量为480m3/a；生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水排入化粪池处理后排入市政管网，最终进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂。 本项目购买、租赁长信科技产业园厂房，化粪池等基础建设已完成（竣工环境保护验收批复见附件），生活污水通过化粪池处理后排入污水管网，最终进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂。本项目生活污水通过化粪池处理后，出水水质能达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准和《污水综合排放标准》（GB12348-1996）中三级标准要求，具体数据见表13。 表13 生活污水主要污染物的产生及排放情况一览表 单位：mg/L 排放; 生活污水; 废水 排放量 （m3/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP. 产生情况; 产生浓度(mg/L); 320; 160; 200; 25; 60; 7; 480. 产生量（t/a）; 0.146; 0.078; 0.097; 0.012; 0.029; 0.004. 化粪池去除率（%）; 15; 10; 20; 0; 20; 20. 纳管情况; 排放浓度(mg/L); 272; 144; 160; 25; 48; 5.6. 排放量（t/a）; 0.124; 0.070; 0.078; 0.012; 0.023; 0.003. GB61/224－2011二级标准及GB8978—1996三级标准 （mg/L）; 300; 150; 400; 25; /; /. 陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂建设地点：西咸新区秦汉新城南部，福银高速公路西侧、河堤路北侧，建设地点位于本项目东南侧约6.5km处。西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺A2/O，其设计规模为10万立方米/日，先期日处理规模达到5万立方米/日，项目组成及主要建设内容：采用半地下建设，主要包括污水预处理、生物处理、深度处理、化学除磷、消毒等主体工程，其次包括以污泥处理系统、配电、给水、鼓风、除臭等辅助公用工程。污水厂土建工程按远期总规模布置，设备按近期5万m3/d规模建设，配套再生水系统按规划要求，按2万m3/d规模近期一次建成。污水处理工艺：采用预处理+改良型A2/O池+滤布滤池的处理工艺，半地下式、顶部覆土绿化的结构形式，主要由预处理、生物处理、深度处理、消毒处理等4个主要系统。本项目排水水质满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准和《污水综合排放标准》（GB12348-1996）中三级标准，符合污水处理厂进水水质要求，年排放污水480t，对污水处理厂冲击符合极小。服务范围：包括渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新兴产业园区全部区域，远期包括空港新城南部区域排水，服务区总面积约36km2。本项目位于长信科技产业园，长信科技产业园隶属周陵新兴产业园，因此本项目选址位于朝阳污水处理厂的收水范围，污水接管可行，市政污水管网已敷设至长信科技产业园。 （2）浓水 项目反渗透制纯水时会排出浓水，该废水属于清净下水可直接排入污水管网。 - （3）洗罐废水 - 经工程分析，本项目定期对搅拌混合罐等设备进行清洗，洗罐废水产生量较少，约7.2t/a，该废水COD等污染物含量较高，收集后定期委托西安市草滩污水处理厂拉运处理（污水委托处理合同见附件），处理措施可行。 - 声环境影响分析 （1）噪声污染源 本项目车间内部因生产需要被分割为小隔间，车间内部墙体隔声能力较强，且噪声设备均处于密闭的生产车间内，类比同类型生产企业，主要设备噪声值见表14。 表14 主要噪声源值表 单位：dB（A） 设备名称; 单台声压级; 防治措施; 数量（台）. 槽混机; 75; 车间屏蔽; 2. 摇摆造粒机; 75; 车间屏蔽; 1. 搅拌桶; 70; 车间屏蔽; 2. 空调风机; 80～85; 基础减震，车间屏蔽; 1. 本项目主要噪声源与预测点的距离见表15。 表15 主要噪声源与预测点的距离 单位：m 预测点 声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 宝格丽小镇. 槽混机; 10; 12; 22; 33; 172. 槽混机; 22; 12; 10; 33; 160. 摇摆造粒机; 20; 12; 12; 33; 162. 搅拌桶; 29; 9; 3; 36; 153. 搅拌桶; 29; 7; 3; 38; 153. 空调风机; 30; 2; 2; 43; 152. （2）预测模式 由于厂界距离声源比声源本身尺寸大得多，故噪声预测选用点源模式。 ①室内声源 根据HJ2.4-2009推荐的室内点源声传播模式，将室内声源等效为室外点声源，如果已知声源的倍频带声功率级LW，且声源可看作是位于地面上的，则 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级按下式计算： 综上，则室内点声源传播衰减等效公式为： 式中：L（r）——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； LP1——围护结构内1m处的声压级dB（A）,； LW——声源的声功率级，dB（A）； Q——方向性因子； r1——声源中心至围护结构内墙1m处的距离，m； R——房间常数； S——面向预测的墙面积，参考面积为1m2； r——墙外1m处至预测点的距离，参考距离为1m； TL——围护结构的隔声量。 ② 室外点源 采用衰减公式，公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L（r0）——声源的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距离噪声源的距离，m。 ③ 合成声压级 采用合成公式如下： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）。 （3）预测结果及分析 噪声影响预测结果见表16。 表16 建设项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 评价点 位置; 噪声贡献值; 噪声预测值; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 1#; 34.2; 0; /; /; 60; 50. 南厂界; 2#; 54.0; 0; /; /; 60; 50. 西厂界; 3#; 54.1; 0; /; /; 60; 50. 北厂界; 4#; 29.4; 0; /; /; 60; 50. 宝格丽小镇; 5#; 42.6; 0; 56.7; 47.7; 60; 50. 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，敏感点宝格丽小镇噪声预测值满足声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对声环境影响较小。 - 固体废物影响分析 本项目产生固体废物主要为办公、生活垃圾、废包装及实验室废液。 本项目运营期间生活垃圾产生量约为7.5t/a，设置垃圾桶定点收集，交由环卫部门统一清运；废编织袋产生量约0.1t/a，定点收集后定期外售资源回收单位；项目通风换气设备中包含无纺布空气滤芯，有一定除尘效果，收集粉尘量为204kg/a，定点收集，委托环卫部门清运处置；实验室废液产生量约为0.3t/a，收集于废液收集桶中，并放置在危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理。 评价要求建设单位必须做好一般工业固废及危险废物的收集工作，一般工业固废分类收集；危险废物妥善收集于专用容器中，容器及材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应），在各专用容器贴上各自的危废标志；同时在项目地18栋1F中部北侧区域作为危险固废临时存放地点，设置围堰，并对其设置警示标志，做好基础防渗处理，2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）对危险废物贮存场所采取防护措施，且一定要建立危险废物转运台账，做到有去向可查。 综上所述，本项目产生的固体废物经过合理处置、综合利用后，对周围环境影响较小。 - 土壤影响分析 项目运营过程中，根据《土壤污染防治行动计划》中要求，生产厂房内均设置为硬质地面且铺设环氧树脂地坪，无裸露地面。项目生产车间和原辅材料库均采用防渗地面。项目所有危险废物均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格管理，做到管理清晰、去向可查。综上所述，项目运营期对土壤影响很小。 二、环境管理与监测计划 1、环境管理机构及主要职责 公司应成立专门的环保管理机构，公司法人作为环保第一责任人，项目负责人具体负责日常环保工作，成立的环保管理机构应有专门的环境保护管理人员。环保管理机构的主要职责如下： （1）贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等，正确处理生产发展与环境保护的统一关系。 （2）组织制定、实施公司环境保护管理规章制度，参与公司重大决策，并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见。 （3）领导和组织对生产区环境质量的例行监测工作和各种污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实。 （4）检查各部门环保设施的正常运行情况和环保设备的维修。 2、环境监测计划 建设工程的监测计划应包括两部分：一为验收监测，二为运营期的常规监测计划。 验收监测：根据《建设项目环境保护管理条例》（以下简称《条例》）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》（国环规环评[2017]4号）要求，依法由各级环境保护部门对建设单位污染防治设施进行验收。 营运期的常规监测：主要是对建设项目建成运营后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。 营运期的常规监测具体见下表： 表17 污染源环保监测一览表 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废气; 投料、搅拌过程; 厂界外最高浓度点; 粉尘; 每半年一次. 噪声; 生产设备; 东、南、西、北四个厂界外1m; 等效A声级; 每半年一次. 四、项目投资概况 本项目环保投资为17.5万元。主要用于废水治理设施、废气治理设施、噪声防治、固体废物处理、绿化等。项目环保投资一览表见表24。 表18 环保投资一览表 序号; 投资项目; 污染源; 名称; 数量; 投资估算(万元). 1; 废气; 搅拌、投料粉尘; 车间通风换气设备; 1套; 6. 2; 废水; 设备清洗; 洗罐废水收集桶; 2套; 2. 3; 噪声; 生产车间设备噪声; 隔声、减震处理; 若干; 3. 4; 固废; 一般固废; 办公、生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 2. 危险固废; 化验室废液; 危险废物暂存间; 1; 4.5. 合计; 共计; 17.5. 表19 项目建设、运行及维护费用保障计划表 ## 污染设施; ## 建设环保投资; ## 年运行费用; ## 年维护费用. ## 废水; ## 2; ## 0.5; ## 0.5. ## 废气; ## 6; ## 1; ## 0.5. ## 噪声; ## 3; ## 0.2; ## 0.1. ## 固体废物; ## 6.5; ## 1; ## 0.5. ## 其他（环境监测和验收费用等）; ## 4; ## 2; ## 1. ## 合计; ## 21.5; ## 4.7; ## 2.6. ## 费用保障计划; ## 项目建设期环保投资费用来源于工程投资；环保设施年运行费用、维护费用从外售产品提取. ## 台账要求; ## 建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账. 五、环保设施清单 建设项目环境保护设施清单见表20。 表20 建设项目环保设施清单 序号; 治理项目; 污染源及污染物质; 污染防治设施名称及处理措施; 验收标准. 1; 废气; 搅拌、投料粉尘; 车间通风换气设备（内含无纺布空气滤芯）; 无组织粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求. 2; 废水; 清洗废水; 废水收集桶; 拉运至污水处理厂处理. 3; 噪声; 生产车间设备噪声; 合理布局、隔声、减震处理; 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求. 4; 固废; 一般固废; 生活 垃圾; 垃圾桶; 《一般工业废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001). 5; 危险固废; 化验室废液; 危险废物暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001).

表21  废气污染源排放清单

| 工序/生产线 | 污染物 | 治理措施 |  |  |  | 污染物排放 |  | 排放时间（h/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 工艺 | 效率 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |  |
| 投料、搅拌 | 粉尘 | 0.34 | / | 无纺布滤芯 | 60% | / | 0.136 | 8 |
| 物料储存 | 丙二醇、乙醇挥发废气 | 少量 | / | / | / | / | 少量 | 24 |

表22  废水污染源排放清单

| 工序/生产线 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生废水量（m3/a） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率 | 排放废水量（m3/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| 生活污水 | COD | 480 | 320 | 0.146 | 排入化粪池处理后进入市政污水管网 | 15% | 480 | 272 | 0.124 |
|  | BOD5 |  | 160 | 0.078 |  | 10% |  | 144 | 0.070 |
|  | SS |  | 200 | 0.097 |  | 20% |  | 160 | 0.078 |
|  | 氨氮 |  | 25 | 0.012 |  | 0% |  | 25 | 0.012 |
|  | TN |  | 60 | 0.029 |  | 20% |  | 48 | 0.023 |
|  | TP |  | 7 | 0.004 |  | 20% |  | 5.6 | 0.003 |
| 制纯水产生浓水 |  | 20 | / | / | 属于清净下水，排入市政管网 |  | 20 | / | / |
| 洗罐废水 |  | 7.2 | / | / | 委托西安市草滩污水处理厂拉运处理 |  | 0 | / | / |

表23  固体废弃物污染源排放清单

| 工序/生产线 | 污染物 | 污染物产生 |  | 治理措施 | 污染物排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生设备 | 产生量（t/a） | 工艺 | 排放量（t/a） |
| 生产 | 废包装 | / | 0.1 | 外售资源回收单位 | 0 |
|  | 除尘粉尘 |  | 0.204 | 定点收集，由环卫部门清运 | 0.204 |
| 化验室 | 化验室废液 | / | 0.3 | 交由有资质单位处置 | 0 |
| 生活 | 生活垃圾 | / | 7.5 | 定点收集，由环卫部门清运 | 7.5 |

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 生产车间 |  | 无组织粉尘 | 通风换气设备（内含无纺布空气滤芯） | 无组织粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求 |
|  |  |  | 丙二醇、乙醇挥发废气 | 加强厂房通风 | 对环境影响较小 |
| 水污 染物 | 生活 |  | 生活污水 | 化粪池 | 满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准和《污水综合排放标准》（GB12348-1996）中三级标准要求 |
|  | 纯水机 |  | 浓水 | 属清净下水排入下水道 | 对环境影响较小 |
|  | 生产车间 |  | 洗罐废水 | 委托西安市草滩污水处理厂拉运处理 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 生 产 车 间 | 一般 固废 | 废包装 | 收集后外售，资源化利用 | 满足《一般工业废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001) |
|  |  |  | 除尘粉尘 | 收集后交环卫部门处理 |  |
|  |  | 危险 固废 | 化验室废液 | 由有资质单位定期处理 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  | 办公 |  | 办公、生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 | 《一般工业废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001) |
| 噪 声 | 在设备选型时优先选用低噪声设备，合理布局、隔声、减震处理 |  |  |  | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目使用建成厂房且与2016年9月建成投产，不新增占地面积并且不新建设构建筑物，不会对地表产生扰动，不破坏地表原有绿化植被，对生态环境影响较小 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 陕西美施美康生物科技有限公司拟投资2500万元，于西咸新区秦汉新城天工一路与周武路十字长信科技产业园建设陕西美施美康生物科技有限公司宠物药品保健品生产项目。项目占地1200m2，总建筑面积2250m2，生产各类宠物药品、宠物保健品。 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城长信科技产业园，本项目厂房处于长信科技产业园内中部，东侧为长信科技产业园物业办公楼，南侧、西侧为空置厂房，北侧西安宇奇高压密封电连接器有限公司。 2、项目产业政策分析 按照《产业结构调整指导目录》（2015年修订本），该项目不属于《产业结构调整指导目录》（2015年修订本）中淘汰类、限制类项目，符合国家相关法律法规要求，本项目已取得西咸新区秦汉新城发展改革局《关于陕西美施美康生物科技有限公司宠物药品保健品生产项目备案的通知》（秦汉发改字【2018】21号），因此本项目的建设符合国家及地方产业政策的要求。 因此，项目的建设符合国家现行产业政策。 3、选址 本项目位于陕西省西咸新区秦汉长信科技产业园第18、19号厂房，项目东侧为长信科技产业园物业办公楼，南侧、西侧为空置厂房，北侧西安宇奇高压密封电连接器有限公司。本项目使用的18号厂房为购买陕西远景华邦置业有限公司长信科技产业园厂房，19号厂房2-3F为租用陕西远景华邦置业有限公司长信科技产业园厂房。长信科技产业园以取得环评批复，土地性质为工业用地，环评批复见附件。 该项目所在地周围生态环境以城镇生态为主，无珍贵或濒危动、植物，物种相对单一。评价范围内不存在文物保护单位、风景名胜区、自然保护区等敏感目标，周边环境适合选址要求。厂区所需要水、电等可利用周边条件解决，选址符合建厂要求，因此本项目选址合理。 4、规划符合性 根据秦汉新城分区规划（2010-2020），要确保秦汉新城在经济建设、生态建设、社会建设和文化建设等方面走在时代前列，本项目的建设能够促进秦汉新城的经济发展。根据《陕西远景华邦置业有限公司长信工业园建设项目环境影响评价报告表》及批复的相关要求，园区将引入十余家中小型企业，形成工业产业聚集，将秦汉新城长信工业园建设成为以电力电子、电子信息产业配件、高端小型制造产业为主导，兼有其他产业类型企业入驻的功能齐全，产业特点明显的生态型产业转移示范园，本项目属于其他产业类型，符合长信工业园的用地规划，长信工业园园区位于西咸新区秦汉新城规划控制范围内，天宫一路（原名港务一路）以南，周武路（原名兴港路）以东，此区域符合秦汉新城分区规划（2011-2020）中二类工业用地，故本项目用地符合相关规划。 5、区域环境质量现状 （1）环境空气 监测结果表明，评价区环境空气中SO2与NO21小时平均浓度值、24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM1024小时平均浓度值部分监测值超标，PM1024小时平均浓度值超标原因主要是冬季气候干燥，地面扬尘大。 （2）声环境 声环境现状监测结果表明，项目厂界及敏感点昼夜噪声均能满足《声环境质量标准》(GB3096—2008)中2类标准要求，评价区声环境质量良好。 5、项目运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目在生产卵磷脂、片剂、颗粒剂、粉剂过程中产生的粉尘，均为粉状原料投料、搅拌过程产生的粉尘，产生的粉尘均在生产车间内通过通风换气设备排放口排出车间，通风换气设备中包含无纺布空气滤芯，所以该通风换气设备有一定除尘效果，通风换气设备排放口位于厂房外墙立面2F至3F之间，排放高度不满足15m要求，则该粉尘排放为无组织排放。 由预测结果知：项目生产后，无组织粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求，对周围环境影响较小。 - 水环境影响分析 项目生活污水排入化粪池处理后出水水质能达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准和《污水综合排放标准》（GB12348-1996）中三级标准要求，排入市政管网，最终进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂；项目反渗透制纯水时会排出浓水，该废水属于清净下水可直接排入污水管网；洗罐废水收集后委托西安市草滩污水厂拉运处理。 （3）噪声环境影响分析 本项目噪声为机械振动噪声，设备经过基础减震，车间屏蔽后，由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，敏感点宝格丽小镇噪声预测值满足声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对声环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 本项目在生产过程中会产生废包装统一收集后外售回收企业资源化利用，除尘粉尘定点收集，交由环卫部门清运处置；化验室产生化验室废液收集后暂存于危废暂存间，定期交给有资质的单位处理；运营期间办公、生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理。 本项目固体废物去向明确，不会产生二次污染。 6、总结论 陕西美施美康生物科技有限公司宠物药品保健品生产项目符合国家产业政策，选址合理。项目在建设和运行过程中产生废水、废气、噪声以及固体废物等，依照报告表中提出的防治措施，对项目运行所产生的各类污染物进行处理后可做到达标排放。综上，本项目建设从满足环境质量目标的要求分析，项目建设可行。 - 要求与建议 1、要求 （1）生活垃圾应及时清理、避免长期堆放；对车间内的物品进行分类整理，保持干净、整洁的工作环境。 （2）洗罐废水定期委托西安市草滩污水处理厂拉运处理。 （3）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 2、建议 （1）建设单位应当健全本项目环境保护制度，加强环境管理，确长期在正常安全状态下运行，并接受环保部门的日常监督管理。 - （2）建设单位应切实落实环评提出的环境保护措施，减少污染物排放量，确保环境保护设施正常运转。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日