建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：西安久和机电设备有限公司秦汉分公司航空、航天、高压输配电及汽车零部件精密机械加工项目

建设单位（盖章）：西安久和机电设备有限公司秦汉分公司

编制日期：2018年10月

国家环境保护部制

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	7

环境质量状况	9

评价适用标准	11

建设项目工程分析	12

项目主要污染物产生及预计排放情况	17

环境影响分析	18

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

结论及建议	32

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目四邻关系图；

附图3：建设项目平面布置图；

附图4：建设项目环境质量现状监测点位图。

附件：

附件1：环评委托书；

附件2：备案文件；

附件3：租房合同；

附件4：建设项目环境质量现状监测报告；

附件5：评价标准复函；

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安久和机电设备有限公司秦汉分公司航空、航天、高压输配电及汽车零部件精密机械加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西安久和机电设备有限公司秦汉分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 魏航 |  |  |  | 联系人 | 刘文华 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18691802498 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 712000 |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  |  | 批准文号 | 2018-611204-36-03-044093 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■技改□改扩建□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3484机械零部件加工 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1810 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 3 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.0% |
| 评价经费 (万元) | / | 预投产日期 |  |  |  | 2018年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目建设特点 西安久和机电设备有限公司秦汉分公司，投资50万元在陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房1层，建设西安久和机电设备有限公司秦汉分公司航空、航天、高压输配电及汽车零部件精密机械加工项目。项目占地1810m2，建成后年生产航空、航天、高压输配电及汽车零部件约30万件（套）/a。 2、项目环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）的相关规定，本项目本项目属于“二十三 通用设备制造业”中的“69-通用设备制造及维修”中的“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表。2018年8月，西安久和机电设备有限公司秦汉分公司正式委托我单位承担本项目环境影响评价工作。 接受委托后，我公司组织有关工程技术人员赴现场踏勘调查，收集了项目所在区域自然、生态环境资料，根据建设单位提供的项目技术资料、环境质量现状监测报告，按照国家产业政策、地方相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，在工程污染因素分析、环境现状和影响评价及污染防治措施与环境可行性论证基础上，编制完成了《西安久和机电设备有限公司秦汉分公司西安久和机电设备有限公司秦汉分公司航空、航天、高压输配电及汽车零部件精密机械加工项目环境影响报告表》，供建设单位提交环保行政主管部门审查和决策参考。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 本项目为航空、航天、高压输配电及汽车零部件加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）的鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，属于允许类，同时，本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号）中限制类项目。同时，本项目已获得陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码：2018-611204-36-03-044093，同意本项目备案，因此，本项目符合国家和地方产业政策。 （2）规划符合性 本项目位于西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房1层，根据《西咸新区-秦汉新城分区规划（2010-2020）》，项目用地属于工业用地，项目建设符合西咸新区秦汉新城用地规划。 （3）选址合理性 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1，中心位置坐标（东经108.745565，北纬34.399881），项目租赁陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房1层，陕西迪泰克新材料有限公司是国内唯一一家研发、制造、销售CdZnTe探测器和相关产品的企业。陕西迪泰克新材料有限公司已于2012年11月16日取得了陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局关于《陕西迪泰克新材料有限公司探测器级锌镉晶体产业化项目》环境影响报告表的批复（秦汉管规函【2012】185号），2012年12月19日开工建设，2016年3月完工，2016年4月开始调试投入试运营。在实际建设过程中，项目部分内容发生变更，建设单位于2018年6月委托陕西省现代建筑设计研究院进行变更说明编制，该变更不属于陕环发[2013]12号文规定需要重新报批环评文件的类型，不另行批复。2018年9月，企业进行了自主验收。2016年4月至今企业正常运营，本项目租赁陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房（闲置厂房）1层，东临陕西国仁健康药业有限公司；南临陕西迪泰克新材料有限公司空地；西临陕西迪泰克新材料有限公司1号综合楼，隔1号综合楼为周成路；北临陕西迪泰克新材料有限公司2号厂房，隔2号厂房为天工一路。项目四邻关系详见附图2。 本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。 综上所述，本项目拟建地自然环境及社会环境条件较为优越，环境空气、声环境质量状较好，有利于项目建设。在采取相应的污染物防治措施后，项目施工期、运行期间各类污染物均能达标排放，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标的角度分析，本项目选址可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目关注的主要环境问题为项目运营期废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响。 5、环境影响评价的主要结论 项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规要求，项目所在地的区域环境质量达到国家或地方环境质量标准。项目在采取了环评提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，项目建设可行。 二、项目工程概况 1、建设项目基本情况 项目名称：西安久和机电设备有限公司秦汉分公司航空、航天、高压输配电及汽车零部件精密机械加工项目； 建设单位：西安久和机电设备有限公司秦汉分公司； 建设性质：新建； 建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房1层； 总投资额：项目总投资50万元。 项目建设目前建设情况：项目于2018年8月开始筹建，项目租赁原有厂区，无基础工程建设，目前设备已基本安装到位，尚未生产。 2、建设项目地理位置 项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1，项目租赁陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房1层，东临陕西国仁健康药业有限公司；南临陕西迪泰克新材料有限公司空地；西临陕西迪泰克新材料有限公司1号综合楼，隔1号综合楼为周成路；北临陕西迪泰克新材料有限公司2号厂房，隔2号厂房为天工一路。具体地理位置详见附图1-建设项目地理位置图及附图2-建设项目四邻关系图。 3、项目主要建设内容及工程组成 项目租赁厂房面积1810m2，建设1条航空、航天、高压输配电及汽车零部件加工生产线，建成后年生产航空、航天、高压输配电及汽车零部件30万件（套）/a。项目具体建设内容及工程组成见表1。 表1 项目工程组成表 类别; 名称; 规模; 备注. 主体工程; 1条航空、航天、高压输配电及汽车零部件加工生产线; 租赁生产车间1700m2，年生产航空、航天、高压输配电及汽车零部件30万件（套）/a，主要包括数控车床、立式拉床、加工中心、锯床、钻巩两用床、叉车等，年工作2400h。; 新建（已建成）. 辅助工程; 办公室; 租赁办公楼110 m2，主要用于员工办公。; 新建（已建成）. 公用工程; 给水; 本项目用水由秦汉新城市政给水管网供给。; /. 排水; 本项目雨水进入市政雨水管网，生活污水进入厂区原有的（陕西迪泰克新型材料有限公司已建成的化粪池）化粪池处理达标后经市政污水管网进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。; 依托. 供电; 项目供电由秦汉新城市政电网统一供给。; /. 制冷、采暖; 项目夏季制冷、冬季采暖均采用分体空调。; 新建（已建成）. 依托工程; 废水; 本项目雨水进入市政雨水管网，生活污水进入厂区原有的（陕西迪泰克新型材料有限公司已建成的化粪池）污化粪池处理达标后经市政污水管网进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。; 依托. 环保工程; 废气; 项目主要是对客户提供的零部件在密闭数控车床、加工中心进行车工，无废气产生。; 新建（已建成）. 废水; 本项目雨水进入市政雨水管网，生活污水进入厂区原有的（陕西迪泰克新型材料有限公司已建成的化粪池）污化粪池处理达标后经市政污水管网进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。; 依托. 噪声; 一般生产设备噪声通过采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。; 新建（已建成）. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交环卫部门处理。; 新建（已建成）. 一般工业固体废物; 生产过程产生的金属废料统一收集后外售。; 新建（已建成）. 危险废物; 本项目产生的危险废物主要为废切屑液、废液压液、废润滑油等，分类收集后交有资质单位处理。; 整改. 4、主要产品方案 项目年生产航空、航天、高压输配电及汽车零部件30万件（套）/a，产品方案见表2。 表2 项目主要产品方案 序号; 名 称; 年产量. 1; 航空、航天、高压输配电及汽车零部件; 30万件（套）/a. 注：工作制度8h/d，年工作300d。. 5、项目主要生产设备 项目具体生产设备见下表。 表3 设备清单一览表 名称; 型号或规格; 数量; 产地; 精度; 位置. 数控车床; CK50; 34; 上海; IT6∼IT7; 生产车间. 立式拉床; L1900-30; 4; 常州; 7级. 加工中心; I5M4.5-850; 4; 沈阳; 0.008mm. 锯床; GY4228; 1; 河南; /. 钻巩两用床; ZS4120; 1; 浙江; /. 叉车; CPC; 1; 宝鸡; /. 6、项目原辅材料及主要理化性质 本项目主要原、辅材料用量见表4。 表4 项目主要原材料明细及能源消耗 序号; 原辅材料名称; 年消耗量; 来源运输; 备注. 原辅材料. 1; 锻中齿轮毛坯; 1000t; 客户提供、汽车; 生产原料. 2; 军工零件; 1万件; 客户提供、汽车; 生产原料. 3; 航空零件; 5000件; 客户提供、汽车; 生产原料. 4; 高压输电配件; 2000件; 客户提供、汽车; 生产原料. 5; 手套; 500双; 外购、汽车; 生产辅料. 6; 切削液; 3t; 外购、汽车; /. 7; 液压液; 1t; 外购、汽车; /. 8; 润滑油; 0.5 t; 外购、汽车; /. 能源消耗. 1; 水; 285m3/a; 市政管网; 自来水. 2; 电; 200kW·h; 市政电网; /. 液压液：液压液是液压系统中传递动力和信号的工作介质。有的液压液还起到润滑、冷却和防锈的作用。常见的液压液有：高水基抗燃液压液（HFA）、水-乙二醇型液压液（HFC）、磷酸酯液压液（HEDR）、脂肪酸醋液压液（HFDU）、抗磨液压液、石油系液压油、合成液压油、难燃性液压油。 切削液：金属切削加工液（简称切削液）在切削过程中的润滑作用，可以减小前刀面与切屑、后刀面与已加工表面间的摩擦，形成部分润滑膜，从而减小切削力、摩擦和功率消耗，降低刀具与工件坯料摩擦部位的表面温度和刀具磨损，改善工件材料的切削加工性能。在磨削过程中，加入磨削液后，磨削液渗入砂轮磨粒－工件及磨粒－磨屑之间形成润滑膜，使界面间的摩擦减小，防止磨粒切削刃磨损和粘附切屑，从而减小磨削力和摩擦热，提高砂轮耐用度以及工件表面质量。切削液还可以通过它和因切削而发热的刀具（或砂轮）、切屑和工件间的对流和汽化作用，把切削热从刀具和工件处带走，从而有效地降低切削温度，减少工件和刀具的热变形，保持刀具硬度，提高加工精度和刀具耐用度。切削液的冷却性能和其导热系数、比热、汽化热以及粘度（或流动性）有关。水的导热系数和比热均高于油，因此水的冷却性能要优于油。同时，在金属切削过程中，切削液有良好的清洗作用。除去生成切屑、磨屑以及铁粉、油污和砂粒，防止机床和工件、刀具的沾污，使刀具或砂轮的切削刃口保持锋利，不致影响切削效果。对于油基切削油，粘度越低，清洗能力越强，尤其是含有煤油、柴油等轻组份的切削油，渗透性和清洗性能就越好。含有表面活性剂的水基切削液，清洗效果较好，因为它能在表面上形成吸附膜，阻止粒子和油泥等粘附在工件、刀具及砂轮上，同时它能渗入到粒子和油泥粘附的界面上，把它从界面上分离，随切削液带走，保持界面清洁。 润滑油：润滑油涂在机器轴承或者人体某个部位等运动部分表面的油状液体。有减少摩擦、避免发热、防止机器磨损以及医学用途等作用。一般是分馏石油的产物，也有从动植物油中提炼的。包含“润滑脂”。一般为不易挥发的油状润滑剂。 7、公用工程 （1）给、排水 ①给水 本项目用水主要为生产用水、生活用水、地面冲洗用水，用水由市政管网供给。 生活用水：本项目劳动定员20人，项目不为员工提供食宿，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），员工生活用水量按35L/人·d，则生活用水量为0.7m3/d，210m3/a。污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为0.56 m3/d，168 m3/a。 生产用水：本项目生产用水主要为切削液配置用水，切削液与水的比例为1:25，本项目用切削液为3t/a，则用水量为75 m3/a（0.25 m3/d）。切削液经厂房内废屑削液回收槽沉淀过滤后循环使用，部分废弃切削液作为危险废物处理。无废水产生。 地面冲洗用水：地面清理主要采用拖把拖擦，废水主要为冲洗拖把废水，项目地面清洗用水按照0.2L/m2·d，生产车间建筑面积约1700m2，用水量为0.34m3/d，102m3/a，废水排放量0.27m3/d，81m3/a，主要污染物为SS。 ②排水 项目切削液经沉淀过滤后循环使用，部分废弃切削液作为危险废物处理。无废水产生。项目排水主要为生活污水和拖把冲洗水，排放量为0.83 m3/d，249 m3/a。项目用排水情况见表6。 表6 项目用排水情况一览表 序号; 用水单位; 用水量m3/d; 损耗量m3/d; 排水量m3/d; 去向. 1; 生活用水; 0.7; 0.14; 0.56; 进入厂区已建成的化粪池. 2; 地面冲洗水; 0.34; 0.07; 0.27. 3; 切削液用水; 0.25; 0.25; 0; 交有危险废物处理资质单位. 4; 总计; 1.29; 0.46; 0.83; /. 图1 本项目用水平衡图 m3/d （2）供电 本项目供电由秦汉新城市政统一供给，能够满足本项目用电需求。 四、工作制度及人员编制 本项目劳动定员20人，年工作天数为300天，每天工作8h。 五、总平面布置 本项目租赁陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房1层，在满足工艺要求的前提下，总平面布置尽量紧凑，节约用空间，项目厂区平面布置合理，厂区总平面布置图见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于秦汉新城陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房1层，项目为新建项目，项目建设之前为空置厂房，根据《陕西迪泰克新材料有限公司探测器级碲锌镉晶体产业化项目（一期）竣工环境保护自主验收》，项目厂区原有污染情况如下： 1、废气 陕西迪泰克新材料有限公司探测器级碲锌镉晶体产业化项目（一期）废气主要包括坩埚清洗废气、腐蚀废气、食堂油烟废气，坩埚清洗槽、腐蚀槽上方设置吸风罩，酸性清洗废气、腐蚀废气由吸风罩收集后经过活性炭吸附净化处理，最终通过车间清洗废气排气筒进行高空排放，排气筒高度为17m。食堂油烟废气经油烟净化器净化后通过16m高的排气筒排放。 据监测单位西安圆方环境卫生检测技术有限公司出具的圆方检测（环监-验）2018-053号监测报告，坩埚清洗酸性废气中氯化氢的排放浓度均低于检出浓度；氮氧化物的最大小时排放浓度为163 mg/m3，排放速率为0.188 kg/h，氯化氢和氮氧化物的排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）“表2 新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准值；腐蚀废气中甲醇的最大小时排放浓度为8.54 mg/m3，排放速率为0.017 kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）“表2 新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准值；食堂油烟净化器排放口油烟排放浓度为1.13mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度限值。 2、废水 陕西迪泰克新材料有限公司探测器级碲锌镉晶体产业化项目（一期）废水主要包括坩埚清洗废水、腐蚀清洗废水、切割废水、抛光废水以及生活污水，坩埚清洗废水和腐蚀清洗过程中，首次冲洗浓度较高的废水单独回，与废试剂一同委托陕西新天地固体固体废物综合处置有限公司回收处理。后续清洗废水收集后通过车间设置的废水处理设施进行处理达标后，经由厂区总排口排入市政污水管网，进入朝阳污水处理厂。切割和抛光过程均采用湿式作业，切割和抛光产的晶体粉末被水流冲刷流至车间设置的三级沉淀箱，切割废水和抛光废水经三级沉淀后上层清液通过车间设置的废水处理设施进行处理达标后，经由厂区总排口排入市政污水管网，进入朝阳污水处理厂。食堂设置两台油水分离器，餐饮废水经油水分离预处理后，与盥洗生活污水一同排入厂区化粪池进行处理，经净化后经由厂区总排口排入市政污水管网，进入朝阳污水处理厂。 验收监测期间，项目生产车间排水口中的总镉排放浓度为0.065mg/L，符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的第一类污染物最高允许排放浓度限值；厂区污水总排口中各项污染物的最大日均排放浓度分别为：pH 7.13、COD 154mg/L、BOD5 49.4mg/L、氨氮 21.67 mg/L、SS 52mg/L、动植物油0.45mg/L、总锌低于检出限，满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）的二级和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级排放限值要求。 3、固体废物 固体废物：一般固体按照固体废物管理要求处置，危险废物统一收集后交有资质单位处理，生活垃圾统一收集后交环卫部门处理，固体废物均已得到合理妥善处置。 4、噪声 项目产生的主要噪声为机械设备噪声，根据验收监测结果：本项目厂区四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 本项目建设情况如下：目前，项目已基本建设完成，尚未投入运营，项目建设至今未办理环评手续。 1、企业现有的污染防治措施 根据现场踏勘及建设单位提供资料，企业采取的污染防治措施见表7。 表7企业现有的污染防治措施 污染类型; 污染物名称; 企业现有的污染防治措施. 废气; 废气; 本项目机械加工工序在车床内密闭加工，无粉尘产生。. 废水; 生活污水; 生活污水经厂区原有化粪池（陕西迪泰克新材料有限公司化粪池）处理达标后经市政污水管网，进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、隔声、基础减震。. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集桶，定期收集后交环卫部门处理。. 金属废料; 统一收集后外售。. 废切削液、废液压液; 交有资质单位处理。. 2、企业存在的环保问题 （1）废切削液、废液压液、废润滑油、含切削液的废金属屑：未设置危险废物暂存间。 3、整改措施 根据陕西省环境保护违法违规建设项目清理整顿工作方案要求，环评要求建设单位进行整改，具体整改内容如下表： 表8整改措施 污染类型; 污染物名称; 企业现有的污染防治措施. 固废; 废切削液、废液压液、废润滑油; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定及修改单要求设置危险废物暂存间，分类收集后交有资质单位处理. 含切削液的废金属屑; 项目设置渗滤系统，渗滤出的废切削液作为危险废物管理，废金属回收利用。. |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇(部分)，总面积291平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1，陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房1层，具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。 本项目所在区域总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。 3、气候特征 秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月(7月)平均气温21.2～26.5℃，最冷月(1月)气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。 4、水文 秦汉新城境内有泾河、渭河条过境河流，均属渭河水系。 渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。 渭河自西向东沿泾渭新区南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。 泾河是渭河一级支流，泾河发源于宁夏回族自治区泾源县，河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200 m3/s，最小枯水流量0.7 m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/m3。 经现场勘察，本项目2km范围内无河流。 5、植被 本区主要植被类型，分自然植被、人工植被两大类。自然植被的主要群系有油松林、侧柏林、辽东栎林、山杨林、白桦林及狼牙刺灌丛、黄蔷薇灌丛、山桃灌丛、酸枣灌丛、杠柳灌丛等；人工植被的主要类型有经济林型（包括桑林、核桃林）、果园型（包括苹果园、梨园、杏园、桃园、葡萄园）、水土保持林型、农田防护林网型、农林间作型、农果间作型等。 本项目500m 范围内的区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目所在地为二类功能区。本次评价依据陕西众邦环保检测技术有限公司出具的《西安久和机电设备有限公司秦汉分公司航空、航天、高压输配电及汽车零部件精密机械加工项目》（众邦环检（现状）字〔2018〕第 160号）环境质量现状监测数据。具体内容如下所述。 （1）监测点位：设2个监测点位，1#监测点（新庄村），2#监测点（南贺村），具体位置见附图4。 （2）监测项目：常规因子：SO2、NO2、PM10、TSP。 （3）监测时间及频次：PM10、SO2、NO2连续监测7天，每天至少20小时的采样时间（记录日均值）；TSP连续监测7天，每天至少24小时的采样时间（记录日均值）；SO2、NO2连续监测7天，每天4次，每次采样1h，（记录小时均值）。 （4）监测结果：根据监测报告，环境空气质量现状监测结果见下表。 表9 环境空气质量常规监测及评价结果 单位：μg/m3 监测点位; 项目; 1小时平均值; 24小时平均值; GB3095-2012二级标准. 浓度范围; 最大质量浓度占标率（%）; 超标率(%); 最大超标倍数; 浓度 范围; 最大质量浓度占标率（%）; 超标率%; 最大超标倍数; 小时均值; 日均值. 1#; SO2; 11-20; 4.0; 0; 0; 14-18; 12.0; 0; 0; 500; 150. NO2; 16-59; 29.5; 0; 0; 31-43; 53.75; 0; 0; 200; 80. PM10; —; —; —; —; 42-67; 44.67; 0; 0; —; 150. TSP; —; —; —; —; 81-114; 76.0; 0; 0; —; 300. 2#; SO2; 13-22; 4.4; 0; 0; 15-19; 12.67; 0; 0; 500; 150. NO2; 17-61; 76.25; 0; 0; 36-44; 55.0; 0; 0; 200; 80. PM10; —; —; —; —; 43-68; 45.3; 0; 0; —; 150. TSP; —; —; —; —; 83-115; 38.3; 0; 0; —; 300. 由监测结果可知，SO2、NO2的1h平均值，以及SO2、NO2、PM10、TSP的24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，监测期间：项目厂区周围环境空气质量较好。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状评价依据陕西众邦环保检测技术有限公司出具的《西安久和机电设备有限公司秦汉分公司航空、航天、高压输配电及汽车零部件精密机械加工项目》（众邦环检（现状）字〔2018〕第 160号）环境质量现状监测数据。具体内容如下所述。 （1）监测点位：项目厂区内设4个监测点位（N1东厂界、N2南厂界、N3西厂界、N4北厂界，具体监测点位详见附图。 （2）监测项目：连续等效A声级Leq。 （3）监测时间和频率：连续监测2天，昼夜各1次。 （4）监测结果：监测结果见表10。 表10 声环境质量现状结果 序号; 监测点; 2018.9.11; 2018.9.12; 标准dB(A). 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#; 东厂界; 55.2; 46.0; 55.8; 47.4; 60; 50. 2#; 南厂界; 54.1; 46.6; 56.8; 45.4. 3#; 西厂界; 55.9; 45.6; 57.4; 46.2. 4#; 北厂界; 56.4; 45.2; 56.8; 45.0. 监测结果表明，项目厂界四周声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。监测期间：项目厂区周围声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目的所处地理位置、项目周围的环境关系和环境特征、项目建设期及运行期排污运行特点，确定与项目相关的主要环境保护目标见表11。 表11 环境保护目标表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 环境空气; 新庄村; SE; 500; 约500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 南贺村; NW; 780; 约200人. 声环境; 项目厂区周围200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气中SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 的二级标准及无组织排放标准限值。 2、废水：废水执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。 3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、固体废物：一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定及修改单要求。 5、其它要素评价执行国家有关规定的标准。 |
| 总量控制 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。结合本项目污染物排放特征，项目无生产废气产生，因此不设废气总量控制因子。 项目废水经厂区原有的污水处理设施处理达到相关标准后排入市政污水管网，最终进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂，总量在污水处理厂总量中平衡。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 根据现场踏勘及建设单位提供资料，环境影响评价工作介入时，项目已基本建设完成，尚未投入运营，，因此，本环评不对施工期进行环境影响评价。 二、营运期 1、工艺流程及产物环节 项目主要为航空、航天、高压输配电及汽车零部件加工项目，主要工艺流程及产污环节见图3。 图2 项目航空、航天、高压输配电及汽车零部件加工工艺流程及产物环节图 2、工艺流程简 （1）来料检验：检验对客户提供原材料进行入库检测，合格品直接入库，不合格品退回客户。 （2）粗车：根据工艺要求对原材料进行拉花键切削加工或数控车床切削加工，拉花键切削加工或数控车床切削加工时零件均位于密闭车床内加工，加工过程中喷洒切削液，湿法加工，无废气产生，切削液通过车床底部废液收集槽收集，经沉淀过滤后回用，部分废弃切削液作为危险固体废物处理。此工序会产生金属固废、废屑削液、噪声等。 （3）精车：对进行切削加工后的零件进入加工中心精加工，加工时零件均位于密闭车床内加工，加工过程中喷洒切削液，湿法加工，无废气产生，切削液通过车床底部废液收集槽收集，经沉淀过滤后回用，部分废弃切削液作为危险固体废物处理。此工序会产生金属固废、废屑削液、噪声等。 （4）检验入库：精加工完成后进行检测，检测合格后入成品库，在按照客户需求安排给客户送货。不合格产品部分返回精加工。 3、其他环保工程、辅助工程的产污环节 员工产生的生活污水和生活垃圾。 综上所述，本项目运营期的污染源及污染因子情况详见下表。 表12 污染源及污染因子识别 类别; 污染源; 污染因子; 排污方式. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 间歇. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 间歇. 金属固废; 甘油桶; 间歇. 废切削液; 切削液; 间歇. 废液压液; 液压液; 间歇. 噪声; 设备; Leq（A）; 连续. 主要污染工序： 一、施工期 根据现场踏勘及建设单位提供资料，环境影响评价工作介入时，项目已基本建设完成，尚未投入运营，，项目建设期仅剩整改的环保设施，施工量较小，施工工期短，因此，本环评不对施工期进行环境影响评价。 二、营运期 项目营运期对环境的影响主要是废气、废水、噪声、固体废物等方面。 1、废气 项目零件加工过程中在车床内密闭加工，加工过程中喷洒切削液，湿法加工，无废气产生。 2、废水 项目切削液经沉淀过滤后循环使用，部分废弃切削液作为危险废物处理。无废水产生。项目排水主要为生活污水、洗拖把废水，排放量为0.83 m3/d，249 m3/a。生活污水经厂区原有的污水处理设施处理后经市政污水管网，进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。项目废水产生量及产生浓度见表13。 表13 项目废水污染物产生浓度 单位：mg/L 类型; COD; BOD5; SS; NH3-N; 废水量. 办公生活污水（mg/L）; 350; 180; 200; 25; 249 m3/a. 产生量（t/a）; 0.087; 0.045; 0.05; 0.006; /. 3、噪声 本项目噪声主要来自于数控车床、立式拉床、加工中心、锯床、钻巩两用床、立时砂轮机、叉车等生产设备工作产生的机械噪声，噪声源强65~90dB(A)。设备噪声源的特点是：噪声源有固定的位置，噪声级较大。 表14 项目主要设备噪声源 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声级dB(A); 数量（台）; 采取的降噪措施; 厂房隔声后噪声级dB(A). 1; 数控车床; 85; 34; 基础减震、墙壁隔声; 70. 2; 立式拉床; 85; 4; 70. 3; 加工中心; 85; 4; 70. 4; 锯床; 90; 1; 75. 5; 钻巩两用床; 80; 1; 65. 6; 立时砂轮机; 80; 1; 65. 7; 叉车; 65; 1; 55. 4、固体废物 项目运行产生的固体废物主要为一般固体废物、危险固体废物和生活垃圾等。 （1）一般固体废物 一般固体废物主要包括加工过程中产生的金属废料。 项目加工过程中会产生少量金属废料，根据建设单位提供资料，年产生量约为1.5t/a，统一收集后外售。 （2）生活垃圾 项目共有职工约20人，排放垃圾量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约3t/a。统一收集后交环卫部门处理。 （3）危险废物 ①废切削液 本项目生产过程中，使用切削液，根据建设单位提供资料，废切削液年产生量约为1.0t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016版），废切削液为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，属于危险废物，废物代码：900-006-09。项目在厂房内设置危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。 ②废液压液 本项目生产过程中，项目液压设备更换维护产生废液压液，根据建设单位提供资料，废液压液年产生量约为0.5 t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），废液压液为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，属于危险废物，废物代码：900-218-08。项目在厂房内设置危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。 ③废润滑油 本项目生产过程中，项目设备维护产生废润滑油，根据建设单位提供资料，废液压液年产生量约为0.3 t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），废液压液为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，属于危险废物，废物代码：900-218-08。项目在厂房内设置危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。 ④金属固废 项目机械加工过程中会产生废金属，根据建设单位提供资料：年产生量约为2.0 t/a，废金属中含有切削液，根据《国家危险废物名录》（2016版），含有切削液的废金属为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，属于危险废物，废物代码：900-006-09项目设置渗滤系统，含切削液的金属固废经渗滤系统处理，渗滤出的废切削液作为危险废物管理，废金属回收利用。 综上分析，固体废物的产生及处置情况见表15。 表15 项目固废产排情况汇总表 序号; 固体废物 名称; 形态; 属性; 废物类型; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式及去向. 1; 生活垃圾; 固态; 一般固废; /; /; 3.0; 环卫部门统一清运. 2; 废金属料; 固态; 一般固废; /; /; 1.5; 统一收集后外售. 3; 废切削液; 液态; 危险废物; HW09; 900-006-09; 1.0; 专用容器收集，交由有资质的单位处置. 4; 废液压液; 液态; 危险废物; HW08; 900-218-08; 0.5. 5; 废润滑油; 液态; 危险废物; HW08; 900-218-08; 0.3. 6; 含切削液的金属固废; 固态; 危险废物; HW09; 900-006-09; 2.0; 设置渗滤系统，渗滤出的废切削液作为危险废物管理，废金属回收利用。.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / |
| 废水 | 废水 | 废水量 | 249 m3/a | 249 m3/a |
|  |  | COD | 350 mg/L 0.087 t/a | 154mg/L 0.038 t/a |
|  |  | BOD5 | 180 mg/L 0.045 t/a | 49.4 mg/L 0.012 t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L 0.006 t/a | 21.67 mg/L 0.005 t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L 0.05 t/a | 52 mg/L 0.013 t/a |
| 固废 | 一般固废 | 废金属料 | 1.5 t/a | 0 t/a |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 1.0 t/a | 0 t/a |
|  |  | 废液压液 | 0.5 t/a | 0 t/a |
|  |  | 废润滑油 | 0.3t/a | 0 t/a |
|  |  | 金属固废 | 2.0 t/a | 0 t/a |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.0 t/a | 0 t/a |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自于机械设备运行时产生的机械噪声，噪声源强65-90dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目租用厂房，不新增占地，项目占地面积较小，对生态环境影响较小，随着绿化工程逐步完善，将减缓项目建设对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 根据现场踏勘及建设单位提供资料，环境影响评价工作介入时，项目已基本建设完成，尚未投入运营，因此，本环评不对施工期进行环境影响评价。 营运期环境影响分析： 本项目主要污染源：废气、生活污水、生产设备运行噪声、固体废物等。 一、大气环境影响分析 项目零件加工过程中在车床内密闭加工，加工过程中喷洒切削液，湿法加工，无废气产生。项目建设对周围环境空气质量影响较小。 二、水环境影响分析 1、废水排放情况 项目产生的生活污水依托项目厂区原有化粪池（陕西迪泰克新材料有限公司已建成的化粪池）处理达标后进入市政污水管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。陕西迪泰克新材料有限公司探测器级碲锌镉晶体产业化项目（一期）于2018年9月份进行了企业自主验收监测结果，项目废水产生及排放情况见下表： 表16 项目废水污染物产生、排放情况 单位：mg/L 类型; COD; BOD5; SS; NH3-N; 废水量. 废水产生浓度（mg/L）; 350; 180; 200; 25; 249 m3/a. 产生量（t/a）; 0.087; 0.045; 0.05; 0.006. 处理效率（%）; 56%; 72.5%; 74%; 13.3%. 废水排放浓度（mg/L）; 154; 49.4; 52; 21.67. 污染物排放量（t/a）; 0.038; 0.012; 0.013; 0.005. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224－2011）二级标准; 300; 150; /; 25. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; /; /; 400; /. 本项目废水经厂区原有化粪池处理后，污染物浓度满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224－2011）二级标准，SS排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理达标后进入市政污水管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。项目产生的废水对外环境影响较小。 2、污水处理措施及排放去向可行性分析 （1）陕西迪泰克新材料有限公司化粪池依托可行性分析 项目厂区陕西迪泰克新材料有限公司化粪池位于厂区东北侧，容积15 m3，水力停留时间为24h。本项目废水主要为生活污水，废水产生量较小，排放量为0.56 m3/d，化粪池容积能够收纳本项目产生的污水。 陕西迪泰克新材料有限公司探测器级碲锌镉晶体产业化项目（一期）于2018年9月份进行了企业自主验收,据监测单位西安圆方环境卫生检测技术有限公司出具的圆方检测（环监-验）2018-053号监测报告，验收监测期间，厂区污水总排口中各项污染物的最大日均排放浓度分别为：pH 7.13、COD 154mg/L、BOD5 49.4mg/L、NH3-N 21.67 mg/L、SS 52mg/L、动植物油0.45mg/L，满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）的二级和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级排放限值要求。 因此，本项目污水依托陕西迪泰克新材料有限公司厂区已有的化粪池处理经济技术可行。 （2）西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂依托可行性分析 西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂建设地点：西咸新区秦汉新城南部，福银高速公路西侧、河堤路北侧，目前已正式运行。建设规模为10万吨/日。污水处理工艺：采用预处理+改良型A2/O池+滤布滤池的处理工艺，半地下式、顶部覆土绿化的结构形式，主要由预处理、生物处理、深度处理、消毒处理等4个主要系统。服务范围：包括渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新兴产业园区全部区域，服务区总面积约36km2。服务对象：收水范围内居民生活区排放的生活污水，以及部分企业经过预处理的工业废水和未经处理、但水质较好的企业工业废水，不接纳工业企业排放的有毒有害工业废水。对于尚未进行预处理的工业废水，要求企业必须处理到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010中规定的允许值或污水厂设计进水水质要求，本项目处理后可达到其进水水质要求。本项目位于周陵新兴产业园内，因此本项目建设地点位于污水处理厂的服务范围。项目污水依托西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂经济技术可行。 综上所述，本项目废水对水环境的影响较小。 三、声环境影响分析 1、噪声源强分析 本项目噪声主要来自于生产设备工作产生的机械噪声，噪声源强65~90dB(A)。针对以上噪声源，采取减振、隔声、室内安置等降噪措施，降噪效果明显。 2、预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①预测条件假设 A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； C、为便于预测计算，将生产车间各噪声源概化叠加作为源强； D、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②预测模式 预测模式如下所述 A、室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB（A））为： 式中：LP（r）为预测点的声压级（dB（A））； LP0为点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB（A））； r为点声源距预测点的距离（m）。 B、室内声源 （a）计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 S—生产车间面积； a—吸声系数，本次评价取0.1。 （b）计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)，本次评价取25dB(A)； （c）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： （d）室外衰减 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r／r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 C、噪声叠加 对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中：N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB（A））； LP（r）为预测点的噪声声压级（dB（A））预测值。 3、预测结果 项目噪声源经厂房隔声、距离衰减后，噪声预测结果见表17。 表17 项目噪声预测结果 声源名称; 噪声源强dB（A）; 噪声源与各厂界的距离（m）. 东; 南; 西; 北. 车间; 82.0; 10; 15; 10; 15. 贡献值; 昼间; 56.5; 53.2; 56.5; 53.2. 标准值; 昼间; 60. 项目运营时（夜间不生产）各厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对外环境影响较小。 四、固体废弃物影响分析 本项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、生活垃圾、危险废物。 一般固体废物主要包括加工过程产生废非金属料等。 加工过程中产生的废金属料统一收集后外售。一般工业固体废物暂存场所应满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。 生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。 含有切削液的废金属，项目设置渗滤系统，渗滤出来的废旧切削液采用专用容器收集后作为危险废物处理，废金属回收利用。 项目产生的废切削液、废液压液、废润滑油，属于危险废物，采用专用容器收集后，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。 评价要求项目设危废暂存间1座，将废切削液、废液压液、废润滑油暂存在危废间内，做到“防渗漏、防雨淋、防丢失”三防措施，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求对其进行收集、贮存、转移及运输。 （1）危废收集要求 ①危险废物必须进行分类收集，并设立危险废物标志。 ②加强管理，严禁未经处置排放或者和生活垃圾一起清运。 （2）危废暂存要求 ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ②危险废物贮存期限不得超过国家规定，并办理相应的许可证，按有关规定进行管理； ③危险废物根据不同的类别分区存放，储存区周边应设堵截泄漏设施； ④危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 ⑤地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑥用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑦基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑧堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ⑨加强对危险废物暂时贮存场所的管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 （3）危险废物转运要求 ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 对本项目产生的危险废物进行严格管理，详细登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报当地环保部门。 综上所述，采取以上环保措施后，本项目产生的固体废物可得到合理妥善处理与处置，对外环境影响较小。 五、环境管理与监测计划 本项目运营期应设兼职环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： （1）定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内。 （2）应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料及能源消耗情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （3）协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 （4）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 营运期环境监测计划表见下表。 表18 环境监测计划一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 控制指标. 废水; COD、BOD5、氨氮、SS; 厂区污水处理设施总排口; 每年1次; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 噪声; Leq（A）; 项目四周边界; 每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准. 七、环保投资 项目总投资50万元，环保投资3.0万元，占总投资的6.0%，具体如下表19。 表19 项目环保投资估算表 名称; 主要污染源; 环保设施名称; 投资（万元）. 废水; 废水; 依托厂区原有化粪池; 0. 噪声; 生产设备; 设备采用基础减震、厂房隔声; 1.0. 固体废物; 一般工业固体废物; 1处固废暂存场所; 0.5. 生活垃圾; 垃圾桶. 危险废物; 危险废物暂存间; 1.5. 总计; /; 3.0. 八、环保设施清单和污染物排放清单 1、环保设施清单 根据项目竣工环保验收最新文件精神，建设单位应按照国家环保部2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评【2017】4号）中相关规定进行环保验收，环保设施验收清单见表20。 表20 项目环保设施清单（竣工环境保护验收清单） 名称; 污染源; 环保设施名称; 标准. 废水; 废水; 依托陕西迪泰克新材料有限公司化粪池; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。. 噪声; 生产设备; 设备采用基础减震、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。. 固体废物; 一般固体废物; 1处固废暂存场所; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。. 生活垃圾; 垃圾桶. 危险废物; 废物暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定及修改单要求。. 2、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表21。 表21 建设项目污染物排放清单 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放浓度; 排放量; 标准. 废水; 废水; 依托陕西迪泰克新材料有限公司化粪池; /; 249 m3/a; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。. 噪声; 设备噪声; Leq（A）; 基础减振 厂房隔声; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。. 固体废物; 一般工业固体废物; 废金属料; 统一收集后外售; /; 0; 100%处理处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶; 0. 危险废物; 废切削液; 危废暂存间; /; 0; 交有资质单位处理. 废液压液; /; 0. 含切削液的金属固废; /; 0. 3、排污许可制度 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环保部令第45号），本项目为实施简化管理行业，固定污染源排污许可分类依据如下表。 本项目应依照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》、《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186 号）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的要求，未提及此类型项目排污许可划分。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / |  | / | / |
| 水污 染物 | 员工生活 | 废水 |  | 依托陕西迪泰克新材料有限公司化粪池 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 固体 废物 | 车间 | 一般工业固体废物 | 废金属料 | 固体废物暂存场所 | 统一收集后外售 |
|  |  | 危险废物 | 废切削液 | 危废暂存间 | 交有资质单位处理 |
|  |  |  | 废液压液 |  |  |
|  |  |  | 含切削液的金属固废 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 垃圾桶 | 统一收集交环卫部门处理 |
| 噪声 | ①噪声设备采用减振、隔声等降噪措施； ②合理布局，厂房隔声； |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性措施，废水、废气的排放可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行后，对周围生态环境质量影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 结论及建议

结论 1、项目概况 项目租赁厂房面积1810m2，建设1条航空、航天、高压输配电及汽车零部件加工生产线，建成后年生产航空、航天、高压输配电及汽车零部件30万件（套）/a。 2、环境质量现状评价结论 ①环境空气质量现状 SO2、NO2的1h平均值，以及SO2、NO2、PM10、TSP的24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域大气环境质量状况良好。 ②声环境质量现状 项目所在地各厂界声环境现状均能达GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，项目地声环境质量良好。 3、污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 ⑴施工期污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 环境影响评价工作介入时，项目已基本建设完成，尚未投入运营，因此，本环评不对施工期进行环境影响评价。 ⑵运营期污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 ①废气污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 项目零件加工过程中在车床内密闭加工，加工过程中喷洒切削液，湿法加工，无废气产生。项目建设对周围环境影响较小。 ②废水污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 项目废水依托陕西迪泰克新材料有限公司化粪池处理后，污染物浓度满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准中相关要求，对外环境影响较小。 ③噪声主要环境影响及污染防治措施 本项目的噪声主要来自于机械设备运行时产生的噪声，项目设置基础减振、厂房隔声等降噪措施，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，项目建设对周围声环境影响较小。 ④固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的固体废物均得到合理妥善处理与处置，对周围环境影响较小。 4、环境管理与监测计划 项目运营期设环保管理人员，制定环境保护管理制度及监测计划。预防和减少项目可能对环境造成的影响。 5、总结论 本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规要求，项目所在地的区域环境质量达到国家或地方环境质量标准，本项目采取的污染防治措施可确保污染排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，该项目建设环境影响可行。