建设项目环境影响报告表

（送审版）

项目名称：西安拜尔海森生物制药有限公司基地项目

建设单位（盖章）：西安拜尔海森生物制药有限公司西咸新区分公司

编制日期：2018年10月

国家环境保护部制

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	7

环境质量状况	9

评价适用标准	11

建设项目工程分析	12

项目主要污染物产生及预计排放情况	17

环境影响分析	18

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

结论及建议	32

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目四邻关系图；

附图3：建设项目平面布置图；

附图4：建设项目环境质量现状监测点位图。

附件：

附件1：环评委托书；

附件2：备案文件；

附件3：租房合同；

附件4：建设项目环境质量现状监测报告；

附件5：评价标准复函；

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安拜尔海森生物制药有限公司基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西安拜尔海森生物制药有限公司西咸新区分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 付永刚 |  |  | 联系人 |  | 薛旭 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13679284786 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 712000 |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-611204-26-03-041953 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■技改□改扩建□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2770卫生材料及医药用品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1680 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) |  | 6.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 13.0% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  |  |  | 2018年5月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目建设特点 西安拜尔海森生物制药有限公司西咸新区分公司，投资50万元在陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房3层，建设西安拜尔海森生物制药有限公司基地项目。项目占地1680m2，建成后年生产卫消类凝胶10t/a。 2、项目环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）的相关规定，本项目本项目属于“十六 医药制造业”中的“43-卫生材料及医药用品制造”中的“全部”，应编制环境影响报告表。2018年8月，西安拜尔海森生物制药有限公司西咸新区分公司正式委托我单位承担本项目环境影响评价工作。 接受委托后，我公司组织有关工程技术人员赴现场踏勘调查，收集了项目所在区域自然、生态和人文环境资料，根据建设单位提供的项目技术资料、环境质量现状监测报告，按照国家产业政策、地方相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，在工程污染因素分析、环境现状和影响评价及污染防治措施与环境可行性论证基础上，编制完成了《西安拜尔海森生物制药有限公司西咸新区分公司西安拜尔海森生物制药有限公司基地项目环境影响报告表》，供建设单位提交环保行政主管部门审查和决策参考。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 本项目为卫生类凝胶产品加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）的鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，属于允许类，同时，本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号）中限制资类项目。同时，本项目已获得陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码：2018-611204-26-03-041953，同意本项目备案，因此，本项目符合国家和地方产业政策。 （2）规划符合性 本项目位于西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房3层，根据《西咸新区-秦汉新城分区规划（2010-2020）》，项目用地属于工业用地，项目建设符合西咸新区秦汉新城用地规划。 （3）选址合理性 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1，中心位置坐标（东经108.745565，北纬34.399881），项目租赁陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房3层， 陕西迪泰克新材料有限公司已于2012年11月16日取得了陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局关于《陕西迪泰克新材料有限公司探测器级锌镉晶体产业化项目》环境影响报告表的批复（秦汉管规函【2012】185号），由于市场原因陕西迪泰克新材料有限公司部分厂房处于闲置状态，本项目租赁陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房3层，东临陕西国仁健康药业有限公司；南临陕西迪泰克新材料有限公司空地；西临陕西迪泰克新材料有限公司1号综合楼，隔1号综合楼为周成路；北临陕西迪泰克新材料有限公司2号厂房，隔2号厂房为天工一路。项目四邻关系详见附图2。 本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。 综上所述，本项目建设地自然环境及社会环境条件较为优越，环境空气、声环境质量状较好，有利于项目建设。在采取相应的污染物防治措施后，项目施工期、运行期间各类污染物均能达标排放，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标的角度分析，本项目选址可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目关注的主要环境问题为项目运营期废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响， 5、环境影响评价的主要结论 项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规要求，项目所在地的区域环境质量达到国家或地方环境质量标准。项目在采取了环评提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，项目建设可行。 二、项目工程概况 1、建设项目基本情况 项目名称：西安拜尔海森生物制药有限公司基地项目； 建设单位：西安拜尔海森生物制药有限公司西咸新区分公司； 建设性质：新建； 建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房3层； 总投资额：项目总投资50万元。 项目建设目前建设情况：项目于2016年5月已建成并投入运营，目前处于停产状态。 2、建设项目地理位置 项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1，项目租赁陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房3层，东临陕西国仁健康药业有限公司；南临陕西迪泰克新材料有限公司空地；西临陕西迪泰克新材料有限公司1号综合楼，隔1号综合楼为周成路；北临陕西迪泰克新材料有限公司2号厂房，隔2号厂房为天工一路。具体地理位置详见附图1-建设项目地理位置图及附图2-建设项目四邻关系图。 3、项目主要建设内容及工程组成 项目租赁厂房面积1680m2，建设1条卫消类凝胶生产线，建成后年生产卫生消类凝胶10t/a。项目具体建设内容及工程组成见表1。 表1 项目工程组成表 类别; 名称; 规模; 备注. 主体工程; 1条卫生类凝胶生产线; 租赁生产车间1680m2，年生产卫生消类凝胶10t/a，主要包括主要包括配置罐、灌装机、封口机等，年工作2400h。; 新建（已建成）. 辅助工程; 化验室; 在租赁的生产车间内设置化验室，主要有物理检测以及微生物化验室，设电子秤、恒温干燥箱、电热鼓风干燥箱等用于产品检验。; 新建（已建成）. 储运工程; 储存; 原料储存在原料库、产品储存在成品库。; 新建（已建成）. 原料及产品采用卡车运输。; 新建（已建成）. 运输; 原料运输为汽车运输。; 新建（已建成）. 公用工程; 给水; 本项目用水有秦汉新城市政给水管网供给。; /. 排水; 设备清洗废水、浓水及化验室废水经地埋式一体化污水处理设备处理，生活污水依托原有厂区（陕西迪泰克新材料有限公司已建成化粪池）化粪池处理，废水经预处理达标后经市政污水管网进入秦汉新城朝阳污水处理厂。; 整改. 供电; 项目供电秦汉新城市政电网统一供给。; /. 净化空调系统; 生产区设1个10万级洁净区，采用组合式空调器进行空气净化。空气净化采用一次回风方式，净化空调系统采用全风系统，空气经初、中、高效三级过滤后送入室内；室内采用上送下侧回的送、回风方式。; 新建（已建成）. 环保 工程; 废气; 项目搅拌工序会产生有机废气，设置集气罩，废气集中收集后，经活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。; 整改. 废水; 设备清洗废水、浓水及化验室废水经地埋式一体化污水处理设备处理，生活污水依托原有厂区（陕西迪泰克新材料有限公司已建成化粪池）化粪池处理，废水经预处理达标后经市政污水管网进入秦汉新城朝阳污水处理厂。; 整改. 噪声; 一般生产设备噪声通过采取基础减振、厂房隔声；压缩机基础减振、厂房隔声；空调机组位于独立的房间内，采取基础减振以及厂房隔声等降噪措施。; 新建（已建成）. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交环卫部门处理。; 新建（已建成）. 一般工业固体废物; 废边角料、废包装集中收集后，与生活垃圾一同经环卫部门清运；废滤芯由厂家定期更换后回收。; 新建（已建成）. 危险废物; 废活性炭、化验室废液属于危险废物，在车间厂房内设置危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。; 整改. 4、主要产品方案 项目年产卫生类凝胶10t/a，产品方案见表2。 表2 项目主要产品方案 序号; 名 称; 年产量. 1; 卫生类凝胶; 10t/a. 注：工作制度8h/d，年工作300d。. 5、项目主要生产设备 项目具体生产设备见下表。 表3 设备清单一览表 名称; 型号或规格; 数量; 使用工序; 位置. 生产设备. 配置罐; 300L; 1; 混料; 配置间. 配置罐; 500L; 1; 混料; 配置间. 灌装机; MSZ550; 2; 灌装; 灌装间. 封口机; ZWX-900; 6; 包装; 包装间. 电子称; TGT-100型; 1; 称量; 原辅料库. 实验室检验设备. 电子天平; FA-1004; 1; 称量; 实验室. 电子恒温水浴锅; /; 1; 加热; 实验室. 电热鼓风干燥箱; 101AB; 1; 干燥; 实验室. 其. 纯水净化系统; /; 1; 制备纯水; 生产车间. 洁净车间空调净化系统; /; 1; 洁净车间; 洁净车间内. 6、项目原辅材料及主要理化性质 本项目主要原、辅材料用量见表4。 表4 项目主要原材料明细及能源消耗 名称; 包装方式及规格; 形态; 年使用量; 最大存储量（t/a）; 存储方式及位置; 来源及运输方式. 卡波姆; 20kg/袋; 粉末; 0.1 t/a; 0.02; 原辅料库; 供应商、货运. 甘油; 25kg/桶; 液态; 1 t/a; 0.025; 原辅料库; 供应商、货运. 纯水; /; 液态; /; /; /; 自制. 化验室所用主要试剂. 序号; 名称; 年耗量; 存储量; 规格; 存储方式; 来源. 1; 硫代硫酸钠; 500g; 500g; 500g/瓶; 常温; 外购. 2; 碘化钾; 500g; 500g; 500g/瓶; 常温; 外购. 3; 重铬酸钾; 500g; 500g; 500g/瓶; 常温; 外购. 4; 三氯化钛; 500g; 500g; 500g/瓶; 常温; 外购. 5; 硫酸亚铁氨; 500g; 500g; 500g/瓶; 常温; 外购. 6; 无水碳酸钠; 500g; 500g; 500g/瓶; 常温; 外购. 7; 75%乙醇; 500ml; 1000ml; 500g/瓶; 常温; 外购. 8; 三氯化铁; 500g; 500g; 500g/瓶; 常温; 外购. 9; 可溶性淀粉; 500g; 500g; 500g/瓶; 常温; 外购. 公用工程. 1; 水; 834m3/a; /; 自来水; /; 市政供应. 2; 电; 120kW·h; /; /; /; 市政供应. 原辅材料理化性质简介： 表5 项目主要原材料理化性质 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 卡波姆 CAS号：9007-20-9; 中文别名：聚丙烯酸；羧基乙烯共聚物，分子式：C3H4O2，分子量：72.06270，本品为白色疏松状粉末；有特征性微臭；有引湿性。; /; /. 甘油 CAS号：56-81-5; 中文别名：丙三醇，分子式：C3H8O3，分子量：92.09，无色透明、无臭、粘稠液体。相对密度1.26362。熔点17.8℃。沸点290.0℃（分解）。折光率1.4746。能从空气中吸收潮气，也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。难溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类。; 闪点177℃； 引燃温度：370℃; 急性毒性：LD50：31500 mg/kg(大鼠经口)。. 7、公用工程 （1）给、排水 ①给水 本项目用水主要为生产用水、生活用水，用水主要利用厂区原有给水管网供给。 生活用水：本项目劳动定员40人，项目不为员工提供食宿，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），员工生活用水量按35L/人·d，则生活用水量为1.4m3/d，420m3/a。 生产用水：本项目生产用水主要为软化水系统用水、设备清洗水、地面清洗水、化验室用水等。 ①设备清洗水 项目每天生产完成后需对设备进行清洗，主要是搅拌罐、灌装设备的清洗。设备清洗每次用水冲洗3次，项目设备较小，根据业主提供资料，设备清洗最大用水量0.6m3/d，180m3/a，项目设备清洗用水为纯净水。清洗废水排放量0.48m3/d，144m3/a，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮，污水中主要污染物浓度参照《杭州新谐医疗有限公司新建项目环境影响报告表》（2017年12月）中设备清洗废水数据以及同类设备清洗废水数据，该项目主要生产冷敷凝胶、冷敷贴，与本项目生产工艺相似（主要为原料调配搅拌、灌装），生产原料主要为卡波姆、甘油等，主要污染物浓度COD 500mg/L、BOD5 200mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L、总氮30mg/L。 ②生产工艺用水 项目建成后工艺用水主要为卫生类凝胶生产过程中用水，为纯净水，根据业主提供资料，根据建设单位提供生产工艺卡波姆：纯化水：甘油=1：89:10，本项目卡波姆用量为0.1t/a，则纯水用量为8.9 m3/a（0.03 m3/d），全部进入产品。项目工艺用水为纯净水。 ③化验室废水 项目化验室用水量约0.2m3/d，60m3/a，化验室用水为纯净水。废水排放量0.16m3/d，48m3/a，化验室废水主要来自化验仪器及容器的清洗废水，化验室所用试剂主要为盐类，清洗废水其成分与设备清洗废水相似，主要污染物浓度COD 500mg/L、BOD5 200mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L、总氮30mg/L。 ④纯水制备用水 项目设一台0.5t/h的纯水制备装置，用于本项目的生产使用，纯水制备工艺为二级反渗透，纯水制取率约为70%，项目生产用纯净水0.83m3/d，则需自来水1.19m3/d，357 m3/a，产生浓水0.36m3/d，108m3/a。 ⑤车间地面清洗废水 项目地面清洗用水按照0.5L/m2·d，生产车间建筑面积约600m2，用水量为0.3m3/d，90m3/a，废水排放量0.24m3/d，72m3/a，地面清理主要采用拖把拖擦，废水主要为冲洗拖把废水，主要污染物为SS 200mg/L。 ②排水 项目产生的浓水、地面清洗水、设备清洗水经项目自建的一体化设备处理，生活污水依托陕西迪泰克材料有限公司化粪池处理，废水经预处理达标后经市政污水管网进入秦汉新城朝阳污水处理厂，项目用排水情况见表6。 表6 项目用排水情况一览表 序号; 用水单位; 用水量m3/d; 纯水用量m3/d; 损耗量m3/d; 纯水产生量m3/d; 排水量m3/d; 去向. 1; 生活用水; 1.4; 0; 0.28; 0; 1.12; 化粪池. 2; 车间地面清洗用水; 0.3; 0; 0.06; 0; 0.24; 进入自建一体化处理设备. 3; 设备清洗用水; /; 0.6; 0.12; 0; 0.48. 4; 化验室用水; /; 0.2; 0.04; 0; 0.16. 5; 纯水制备（制水率70%）; 1.19; 0; /; 0.83; 0.36（浓水）; 进入雨水管网. 6; 生产工艺用水; /; 0.03; 0.03; 0; 0; 进入产品. 7; 总计; 2.89; 0.83; 0.53; 0.83; 2.0; /. 图1 本项目用水平衡图 m3/d （2）供电 本项目供电由秦汉新城市政统一供给，能够满足本项目用电需求。 ①纯水制备 项目设一台0.5t/h的二级反渗透纯水制备机，纯水制备工艺流程：高档不锈钢水箱→原水加压泵→自动多介质过滤器→自动活性炭过滤器→（自动软水器）→精密过滤器→第一级反渗透→PH调节→高档纯水箱→第二级反渗透→无菌纯化水箱→纯水泵→臭氧杀菌系统→紫外线杀菌器→微孔过滤器→用水点。 ②洁净车间空调净化系统 项目设一间10万级的洁净车间，净化系统工作原理：来自室外的新风经过滤器将尘埃杂物过滤后与来自洁净室的回风混合，通过初效过滤器过滤后，再分别经过表冷段、加热段进行恒温除湿后经过中效过滤器过滤，然后经加湿段加湿后进入送风管道，通过送风管道上的消声器降噪后送入管道最未端，以高效过滤器后进入房间，部分房间设有排风口，由排风口排出室外，其余的风通过回风口和回风管道与新风混合后进入初效过滤器继续循环。 净化空调设备包括：空气过滤器、过滤器送风口及风机过滤器单元、洁净工作台、自净器、净化单元、装配式洁净空、空气吹淋室、净化空调机、空气处理机组、净化新风机组等。 四、工作制度及人员编制 本项目劳动定员40人，年工作天数为300天，每天工作8h。 五、总平面布置 本项目租赁租赁陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房3层，厂房内设置灌装车间、外包装车间、配料车间等，在满足工艺要求的前提下，总平面布置尽量紧凑，节约用空间，项目厂区平面布置合理，厂区总平面布置图见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于秦汉新城陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房3层，项目为新建项目，项目建设之前为空置厂房，无原有污染情况及环境问题。 目前，项目已建设完成并投入运营，目前处于停产状态。 1、企业现有的污染防治措施 根据现场踏勘及建设单位提供资料，企业采取的污染防治措施见表7。 表7企业现有的污染防治措施 污染类型; 污染物名称; 企业现有的污染防治措施. 废气; 非甲烷总烃; 本项目搅拌工序会产生非甲烷总烃，未采取处理措施，经排风系统无组织排放。. 废水; 废水; 废水经厂区原有化粪池（陕西迪泰克新材料有限公司化粪池）处理后经市政污水管网，进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、隔声、基础减震。. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集桶，定期收集后交环卫部门处理。. 不合格原料; 统一收集后，退回原料厂家。. 危险废物; 交有资质单位处理，. 2、企业存在的环保问题 （1）废气：项目搅拌工序会产生非甲烷总烃，未采取处理措施，经排风系统无组织排放。 （2）危险废物：项目未设置危险废物暂存间。 （3）废水：项目废水主要包括设备清洗水、化验室废水、地面清洗废水及生活污水，废水经厂区原有化粪池（陕西迪泰克新材料有限公司化粪池）处理后经市政污水管网，进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。 3、整改措施 根据陕西省环境保护违法违规建设项目清理整顿工作方案要求，环评要求建设单位进行整改，具体整改内容如下表： 表8整改措施 污染类型; 污染物名称; 企业现有的污染防治措施. 废气; 非甲烷总烃; 项目搅拌工序会产生非甲烷总烃，经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放。. 废水; 设备清洗水、化验室废水、地面清洗废水及生活污水; 设备清洗水、化验室废水、地面清洗废水采取一体化设备（A/O工艺）处理，生活污水依托厂区原有化粪池（陕西迪泰克新材料有限公司化粪池）处理，处理达标后经市政污水管网，进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。. 固废; 危险废物; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定及修改单要求设置危险废物暂存间，分类收集后交有资质单位处理。. |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇(部分)，总面积291平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵镇新兴产业园天工一路8号-1，陕西迪泰克新材料有限公司3号厂房3层，具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。 本项目所在区域总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。 3、气候特征 秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月(7月)平均气温21.2～26.5℃，最冷月(1月)气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。 4、水文 秦汉新城境内有泾河、渭河条过境河流，均属渭河水系。 渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。 渭河自西向东沿泾渭新区南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。 泾河是渭河一级支流，泾河发源于宁夏回族自治区泾源县，河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200 m3/s，最小枯水流量0.7 m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/m3。 经现场勘察，本项目2km范围内无河流。 5、植被 本区主要植被类型，分自然植被、人工植被两大类。自然植被的主要群系有油松林、侧柏林、辽东栎林、山杨林、白桦林及狼牙刺灌丛、黄蔷薇灌丛、山桃灌丛、酸枣灌丛、杠柳灌丛等；人工植被的主要类型有经济林型（包括桑林、核桃林）、果园型（包括苹果园、梨园、杏园、桃园、葡萄园）、水土保持林型、农田防护林网型、农林间作型、农果间作型等。 本项目500m 范围内的区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目所在地为二类功能区。本次评价依据陕西众邦环保检测技术有限公司出具的《西安拜尔海森生物制药有限公司基地项目》（众邦环检（现状）字〔2018〕第 161号）环境质量现状监测数据。具体内容如下所述。 （1）监测点位：设2个监测点位，1#监测点（新庄村），2#监测点（南贺村），具体位置见附图4。 （2）监测项目：常规因子：SO2、NO2、PM10、TSP、非甲烷总烃。 （3）监测时间及频次：PM10、SO2、NO2连续监测7天，每天至少20小时的采样时间（记录日均值）；TSP连续监测7天，每天至少24小时的采样时间（记录日均值）；SO2、NO2连续监测7天，每天4次，每次采样1h，（记录小时均值）。非甲烷总烃连续监测3天，每天4次，每次采样1h。 （4）监测结果：根据监测报告，环境空气质量现状监测结果见下表。 表9 环境空气质量常规监测及评价结果 单位：μg/m3 监测点位; 项目; 1小时平均值; 24小时平均值; GB3095-2012二级标准. 浓度范围; 最大质量浓度占标率（%）; 超标率(%); 最大超标倍数; 浓度 范围; 最大质量浓度占标率（%）; 超标率%; 最大超标倍数; 小时均值; 日均值. 1#; SO2; 11-20; 4.0; 0; 0; 14-18; 12.0; 0; 0; 500; 150. NO2; 16-59; 29.5; 0; 0; 31-43; 53.75; 0; 0; 200; 80. PM10; —; —; —; —; 42-67; 44.67; 0; 0; —; 150. TSP; —; —; —; —; 81-114; 76.0; —; 300. 非甲烷总烃; 0.56-0.6; 0.03; 0; 0; —; —; —; —; 2000; —. 2#; SO2; 13-22; 4.4; 0; 0; 15-19; 12.67; 0; 0; 500; 150. NO2; 17-61; 76.25; 0; 0; 33-44; 55.0; 0; 0; 200; 80. PM10; —; —; —; —; 43-68; 45.3; 0; 0; —; 150. TSP; —; —; —; —; 83-115; 38.3; —; 300. 非甲烷总烃; 0.52-0.57; 0.0285; 0; 0; —; —; —; —; 2000; —. 由监测结果可知，SO2、NO2的1h平均值，以及SO2、NO2、PM10的24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求；项目所在区域大气环境质量状况良好。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状评价依据陕西众邦环保检测技术有限公司出具的《西安拜尔海森生物制药有限公司基地项目》（众邦环检（现状）字〔2018〕第 161号）环境质量现状监测数据。具体内容如下所述。 （1）监测点位：项目厂区内设4个监测点位（N1东厂界、N2南厂界、N3西厂界、N4北厂界，具体监测点位详见附图。 （2）监测项目：连续等效A声级Leq。 （3）监测时间和频率：连续监测2天，昼夜各1次。 （4）监测结果：监测结果见表10。 表10 声环境质量现状结果 序号; 监测点; 2018.9.11; 2018.9.12; 标准dB(A). 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#; 东厂界; 55.2; 46.0; 55.8; 47.4; 60; 50. 2#; 南厂界; 54.1; 46.6; 56.8; 45.4. 3#; 西厂界; 55.9; 45.6; 57.4; 46.2. 4#; 北厂界; 56.4; 45.2; 56.8; 45.0. 监测结果表明，项目厂界四周声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目的所处地理位置、项目周围的环境关系和环境特征、项目建设期及运行期排污运行特点，确定与项目相关的主要环境保护目标见表11。 表11 环境保护目标表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 环境空气; 新庄村; SE; 500; 约500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 南贺村; NW; 780; 约200人. 声环境; 项目厂区周围200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气中SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐值。 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 3、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 的二级标准及无组织排放标准限值； 2：废水：废水执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。 3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 4、固体废物：一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定及修改单要求。 5、其它要素评价执行国家有关规定的标准。 |
| 总量控制 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。结合本项目污染物排放特征，项目产生VOCs废气污染物产生，因此建议废气总量控制因子为VOCs：0.000064t/a。 项目废水经厂区原有的污水处理设施处理达到相关标准后排入市政污水管网，最终进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂，总量在污水处理厂总量中平衡。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 根据现场踏勘及建设单位提供资料，环境影响评价工作介入时，项目已建成，因此，本环评不对施工期进行环境影响评价。 二、营运期 1、工艺流程及产物环节 项目主要为卫生类凝胶生产项目，主要工艺流程及产污环节见图2。 图2 项目卫生类凝胶生产工艺流程及产物环节图 2、工艺流程简 ①搅拌：将卡波姆940GE加入纯化水浸泡12h，波姆940GE与纯化水的比例为1:89，之后加入甘油进行搅拌混合均匀，波姆940GE与甘油的比例为1:10，搅拌混合均匀后进入下一步工序，此工序产生少量非甲烷总烃（G1-1）及设备噪声（N）。 ②灌装：采用灌装机将搅拌均匀的原料按一定量注入塑料软管内，封口。此工序产生设备噪声（N）。 ③成品包装：将灌装好的产品按一定规格包装成盒，此工序产生废包装材料（S1-1）及设备噪声（N）。 ④检验：检验产品是否合格，检验完成后进入仓库，外售。 3、其他环保工程、辅助工程的产污环节 员工产生的生活污水（W4）和生活垃圾（S2）。 综上所述，本项目运营期的污染源及污染因子情况详见下表。 表12 污染源及污染因子识别 类别; 污染源; 代号; 污染因子; 排污方式. 废水; 浓水; W1; COD、SS; 间歇. 地面清洗水; W2; SS; 间歇. 设备清洗水、化验室废水; W3; COD、BOD5、NH3-N、SS; 间歇. 生活污水; W4; COD、BOD5、NH3-N、SS; 间歇. 固废; 废包装材料; S1-1; 包装材料; 间歇. 生活垃圾; S2; 生活垃圾; 间歇. 废甘油桶; S3; 甘油桶; 间歇. 废滤芯; S4; 废滤芯; 间歇. 废活性炭; S5; 废活性炭; 间歇. 化验室废液; S6; 化验室废液; 间歇. 噪声; 设备; N; Leq（A）; 连续. 主要污染工序： 一、施工期 根据现场踏勘及建设单位提供资料，环境影响评价工作介入时，项目已建成，因此，本环评不对施工期进行环境影响评价。 二、营运期 项目营运期对环境的影响主要是废气、废水、噪声、固体废物等方面。 1、废气 （1）非甲烷总烃 项目运行期废气主要为卫生类凝胶片生产过程中搅拌工序产生的有机废气。生产过程中配液搅拌在密闭的罐体内进行，原料主要为卡波姆和甘油，搅拌过程中会产生非甲烷总烃，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），该手册认为在无任何环保措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，项目生产过程中甘油用量为1.0t/a，则非甲烷总烃产生量为0.35kg/a，项目年运行300天，2400小时，则非甲烷总烃的产生速率为0.00015kg/h。本项目搅拌工序上方分别设置集气罩，废气经管道集中收集后，引入活性炭吸附装置进行处理后，经15m高排气筒排放（集气罩收集效率为90%，活性炭的去除效率80%，风机风量2000m3/h，则非甲烷总烃产生浓度0.075mg/m3，经处理后，非甲烷总烃有组织排放量为0.000026kg/h，排放浓度0.013mg/m3。未收集部分非甲烷总烃排放量为0.000013kg/h。 表13 项目废气排放情况一览表 污染物; 污染 工序; 有组织; 无组织. 风量; 产生 浓度; 产生 速率; 处置措施; 排放 浓度; 排放 速率; 排放 速率. m3/h; mg/m3; kg/h; 集气罩（收集效率≥90%）+活性炭吸附（处理效率80%）; mg/m3; kg/h; kg/h. 非甲烷总烃; 搅拌; 2000; 0.075; 0.00013; 0.013; 0.000026; 0.000013. （2）化验室废气 项目化验室主要进行液体、膏体有效成分的检测，在检测化验、配置溶液过程中会产生少量有机废气以及含菌废气。 2、废水 项目产生的化验室废水、地面清洗水、设备清洗水经一体化设备（A/O）处理，生活污水依托陕西迪泰克材料有限公司化粪池处理，废水预处理达标后经市政污水管网，进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。纯水制备产生的浓水作为清下水进入市政雨水管网，项目废水产生量及产生浓度见表14。 表14 项目废水污染物产生浓度 单位：mg/L 类型; COD; BOD5; SS; NH3-N; 废水量. 办公生活污水（mg/L）; 350; 180; 200; 25; 336 m3/a. 产生量（t/a）; 0.12; 0.06; 0.067; 0.0084; /. 生产废水. 地面清洗水（mg/L）; /; /; 200; /; 60 m3/a. 设备清洗水、化验室废水（mg/L）; 500; 200; 300; 25; 192 m3/a. 生产废水混合浓度（mg/L）; 381; 152.4; 276.2; 19.0; 252 m3/a. 产生量（t/a）; 0.096; 0.0384; 0.0696; 0.0048; /. 3、噪声 本项目噪声主要来自于灌装机、封口机等生产设备工作产生的机械噪声，噪声源强65~90dB(A)。设备噪声源的特点是：噪声源有固定的位置，噪声级较大。 表15 项目主要设备噪声源 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声级dB(A); 数量（台）; 采取的降噪措施; 厂房隔声后噪声级dB(A). 1; 配置罐（搅拌）; 70; 1; 基础减震、墙壁隔声; 55. 2; 配置罐（搅拌）; 70; 1; 55. 3; 灌装机; 65; 2; 50. 4; 封口机; 65; 6; 50. 5; 纯水净化系统; 80; 1; 65. 6; 洁净车间空调净化系统; 90; 1; 75. 4、固体废物 项目运行产生的固体废物主要为一般固体废物、危险固体废物和生活垃圾等。 （1）一般固体废物 一般固体废物主要包括废包装材料、废甘油桶、废滤芯。 项目包装工序会产生废包装，主要成分为废纸壳等，年产生量约为0.1t/a，统一收集后外售。项目甘油采用桶装，会产废甘油桶，年产生量约为0.2t/a，统一收集后交原料供应商回收。 项目纯水制备采用二级反渗透，纯水制备设备定期更换滤芯，会产生废滤料（石英砂、废活性炭）和废RO膜，滤芯每年由厂家更换2次，产生量约0.04t/a，属于一般固废，由厂家更换后回收。 （2）生活垃圾 项目共有职工约40人，排放垃圾量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约6t/a。统一收集后交环卫部门处理。 （3）废活性炭 项目有机废气采用蜂窝活性炭进行吸附处理，活性炭定期更换，项目有机废气吸附量为0.00035t/a，按照每吨活性炭吸附有机废气0.4t，则项目废活性炭的产生量为0.0088t/a，活性炭每年更换一次，根据《国家危险废物名录》（2016版），废活性炭为“HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物”，属于危险废物，废物代码：900-406-06。项目在厂房内设置危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。 （4）化验室废液 本项目在需对产品进行物理检测、细菌、真菌的鉴别，化验过程产生的化验废液以及前三次洗瓶水属于危险废物，废液产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），化验产生的废液属于HW49其他废物中的“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”，属于危险废物，废物代码：900-047-49。废液在实验室统一收集，定期交由有资质单位处置。 综上分析，固体废物的产生及处置情况见表16。 表16 项目固废产排情况汇总表 序号; 固体废物 名称; 形态; 属性; 废物类型; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式及去向. 1; 生活垃圾; 固态; 一般固废; /; /; 6.0; 分类收集，环卫部门统一清运. 2; 废包装材料; 固态; 一般固废; /; /; 0.1. 3; 废甘油桶; 固态; 一般固废; /; /; 0.2. 4; 废滤芯; 固态; 一般固废; /; /; 0.04; 厂家回收. 5; 化验室废液; 液态; 危险废物; HW49; 900-047-049; 0.1; 专用容器收集，交由有资质的单位处置. 6; 废活性炭; 固态; 危险废物; HW06; 900-406-06; 0.0088. *注：RO膜材料主要为醋酸纤维素和芳香聚酰胺两大类，不属于离子交换树脂，在使用过程中只与自来水接触，故不属于危险废物。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 搅拌工序 | 非甲烷总烃（有组织） | 0.075 mg/m3 0.00032 t/a | 0.013 mg/m3 0.000064 t/a |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.00003 t/a | 0.00003 t/a |
| 废水 | 废水 | 废水量 | 588 m3/a | 588 m3/a |
|  |  | COD | 363 mg/L 0.21 t/a | 256.5 mg/L 0.136 t/a |
|  |  | BOD5 | 168 mg/L 0.099 t/a | 132.2mg/L 0.07 t/a |
|  |  | NH3-N | 22.5 mg/L 0.013 t/a | 21.6 mg/L 0.062 t/a |
|  |  | SS | 233 mg/L 0.14 t/a | 112.8 mg/L 0.0118 t/a |
| 固废 | 一般固废 | 废包装 | 0.1 t/a | 0 t/a |
|  |  | 废甘油 | 0.2 t/a | 0 t/a |
|  |  | 废滤芯 | 0.04 t/a | 0 t/a |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 0.0088 t/a | 0 t/a |
|  |  | 化验室废液 | 0.1 t/a | 0 t/a |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6.0 t/a | 0 t/a |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自于机械设备运行时产生的机械噪声，噪声源强65-90dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目租用厂房，不新增占地，项目占地面积较小，对生态环境影响较小，随着绿化工程逐步完善，将减缓项目建设对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 根据现场踏勘及建设单位提供资料，环境影响评价工作介入时，项目已建成，因此，本环评不对施工期进行环境影响评价。 营运期环境影响分析： 本项目主要污染源：废气、生活污水、生产设备运行噪声、固体废物等。 一、大气环境影响分析 根据项目工艺特点，项目运行期废气主要为卫生类凝胶生产过程中产生的非甲烷总烃。 （1）有组织废气排放达标分析及大气环境影响预测 本项目非甲烷总烃产生工段主要是搅拌工序过程，在搅拌工段上方安装一个集气罩，废气经集气罩收集后通过管道一同进入活性炭吸附装置进行处理，风机风量合计2000m3/h，集气罩收集效率≥90%，非甲烷总烃的去除效率≥80%，处理达标后经15m高排气筒排放。本项目运行期非甲烷总烃的排放速率为0.000026kg/h，排放浓度0.013mg/m3，年排放量0.00064t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 本项目废气经处理后，非甲烷总烃排放速率以及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。综上所述，经处理后项目有机废气可达标排放。 采用估算模式对项目非甲烷总烃进行预测： ①污染源调查 表17 非甲烷总烃有组织排放预测参数表 污染源参数; 废气流量; 排放 高度; 年排放小时数; 烟气排放速率; 环境温度; 评价因子源强. 非甲烷总烃. 类型; 内径; m3/h; m; h; m/s; ℃; kg/h. 排气筒; 0.5m; 2000; 15; 2400; 3.87; 20; 0.000026. ②预测结果 表18 项目有组织非甲烷总烃预测结果 距源中心下风向距离D(m); 有机废气（非甲烷总烃）. 预测浓度Cij(mg/m3); 占标率Pij（%）. 100; 1E-06; 0. 200; 1.22E-06; 0. 277; 1.3E-06; 0. 300; 1.29E-06; 0. 400; 1.09E-06; 0. 500; 1.11E-06; 0. 600; 1.06E-06; 0. 700; 9.67E-07; 0. 800; 8.68E-07; 0. 900; 7.74E-07; 0. 1000; 6.9E-07; 0. 1100; 6.2E-07; 0. 1200; 5.6E-07; 0. 1300; 5.08E-07; 0. 1400; 4.64E-07; 0. 1500; 4.25E-07; 0. 1600; 4.21E-07; 0. 1700; 4.25E-07; 0. 1800; 4.26E-07; 0. 1900; 4.25E-07; 0. 2000; 4.23E-07; 0. 2100; 4.17E-07; 0. 2200; 4.1E-07; 0. 2300; 4.03E-07; 0. 2400; 3.96E-07; 0. 2500; 3.88E-07; 0. 最大落地距离277; 1.3E-06; 0. 本项目投运后，非甲烷总烃有组织排放占标率为0，其最大地面浓度为0.0000013mg/m3，位于污染源下风向277m处，对周围大气环境影响较小。 （2）无组织非甲烷总烃预测 项目车间产生的有机废气经集气罩收集，收集效率90%，未收集的10%以组织形式排放。根据工程分析结果，非甲烷总烃无组织排放量为0.000013kg/h，0.00003t/a。 ①预测参数 无组织废气污染源预测参数见表19。 表19 本项目非甲烷总烃无组织排放预测参数 污染源; 面源长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 近5年平均风速; 排放工况; 评价因子源强. 非甲烷总烃. 类型; m; m; m; h; m/s; kg/h. 无组织; 60; 30; 10; 2400; 1.7; 连续; 0.000013. ②预测结果 本次预测根据SCREEN3模式，估算无组织废气非甲烷总烃下风向最大地面浓度。根据估算模式输入污染源参数，计算结果见表20。 表20 无组织非甲烷总烃预测结果 距源中心下风向距离D(m); 有机废气（非甲烷总烃）. 预测浓度Cij(mg/m3); 占标率Pij（%）. 100; 3.8E-06; 0. 112; 3.89E-06; 0. 200; 3.73E-06; 0. 300; 3.55E-06; 0. 400; 3.45E-06; 0. 500; 3.35E-06; 0. 600; 3.02E-06; 0. 700; 2.66E-06; 0. 800; 2.33E-06; 0. 900; 2.06E-06; 0. 1000; 1.82E-06; 0. 1100; 1.63E-06; 0. 1200; 1.46E-06; 0. 1300; 1.32E-06; 0. 1400; 1.2E-06; 0. 1500; 1.1E-06; 0. 1600; 1.01E-06; 0. 1700; 9.28E-07; 0. 1800; 8.58E-07; 0. 1900; 7.97E-07; 0. 2000; 7.43E-07; 0. 2100; 6.96E-07; 0. 2200; 6.55E-07; 0. 2300; 6.17E-07; 0. 2400; 5.83E-07; 0. 2500; 5.52E-07; 0. 最大落地距离112m; 3.89E-06; 0. 经计算，非甲烷总烃气体最大地面浓度为0.00000389mg/m3，最大地面浓度占标率为0%，满足《大气污染物综合排放标准》（详解）要求；最大落地距离为112m，项目运营期无组织排放的非甲烷总烃对周围环境空气影响较小。 （3）化验室废气 化验室溶液配制及化验检验过程中产生少量有机废气及含菌废气，环评要求，加强实验室内空气流通，因检验检测废气产生及排放量较小，且采取以上措施后，对环境空气影响较小。 二、水环境影响分析 1、废水排放情况 项目生活污水依托原有厂区化粪池处理，化粪池对COD的去除率15%、BOD的去除率15%、NH3-N的去除率0%、SS的去除率60%。项目生产产生的地面清洗水、设备清洗水、化验室废水经自建的一体化水处理设备（A/O）处理，该污水处理工艺对COD的去除率65%、BOD的去除率50%、NH3-N的去除率30%、SS的去除率50%。项目废水处理达标后进入市政污水管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。 表21 项目废水污染物产生、排放情况 单位：mg/L 类型; COD; BOD5; SS; NH3-N; 废水量. 生活污水. 办公生活污水（mg/L）; 350; 180; 200; 25; 336m3/a. 产生量（t/a）; 0.12; 0.06; 0.067; 0.0084. 化粪池处理效率（%）; 15%; 15%; 60%; 0%. 出水浓度（mg/L）; 297.5; 153; 80; 25. 污染物排放量（t/a）; 0.102; 0.051; 0.027; 0.0084. 生产废水. 生产废水混合浓度（mg/L）; 381; 152.4; 276.2; 19.0; 252 m3/a. 产生量（t/a）; 0.096; 0.038; 0.07; 0.0048. 一体化设备去除效率（%）; 65; 50; 50; 30. 出水浓度（mg/L）; 133.35; 76.2; 138.1; 13.3. 污染物排放量（t/a）; 0.034; 0.019; 0.035; 0.0034. 排放口综合废水. 出水浓度（mg/L）; 256. 5; 132.2; 112.8; 21.6; 588m3/a. 污染物排放量（t/a）; 0.136; 0.07; 0.062; 0.0118. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224－2011）二级标准; 300; 150; /; 25. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; /; /; 400; /. 本项目生产废水经自建一体化污水处理设施处理，生活污水依托原有厂区化粪池处理，废水经预处理后污染物浓度满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224－2011）二级标准，SS排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理达标后进入市政污水管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。项目产生的废水对外环境影响较小。 2、污水处理措施及排放去向可行性分析 （1）项目自建小型一体化污水处理设施可行性分析 根据调查及目前污水处理市场，小型一体化污水处理设备主要适用于水量较小、污染物浓度低、成分不复杂、场地有限以及需考虑周围环境美化等因素的污水处理，处理水量可在0.1~10m3/h。项目生产废水污染物浓度不高，污水量小（1.96m3/d）、污水成分简单，因此，项目废水可采用小型一体化设备。小型一体化污水处理设备主要工艺流程见图5。 图5 项目废水处理工艺流程图 污水处理工艺流程简介： ①格栅网：用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及漂浮物。从而保护后续设备使用寿命并降低系统处理工作符合。 ②调节池：污水经格栅处理后进入调节池进行水量调节均化，保证后续处理系统水量、水质的均衡、稳定，并设置预曝气系统，用于充氧搅拌，以防止污水中悬浮颗粒沉淀而发臭，又对污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性和处理效果。 ③A级生物处理池（缺氧池）：将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流硝态氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。 ④O级生物处理池（生物接触氧化池）：该池为本污水处理的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于调料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物，使污水中的有机物大幅度降低。后段在有机负荷低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。 ⑤沉淀池：进行固液分裂去除生物处理池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥，使污水真正净化。 ⑥消毒池：二沉池出水流入过滤消毒池进行灭菌消毒，使得出水水质符合要求。 （2）陕西迪泰克新材料有限公司化粪池依托可行性分析 项目厂区陕西迪泰克新材料有限公司化粪池位于厂区东北侧，容积15 m3，水力停留时间为24h。本项目废水主要为生活污水，废水产生量较小，排放量为1.12 m3/d，化粪池容积能够收纳本项目产生的污水。 普通化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活污水处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物，沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，有机物的去除效率可达到15%~30%。污水经化粪池处理后能够满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61-224-2011）二级标准（其中污染物SS和动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准）要求。 （3）西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂依托可行性分析 西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂建设地点：西咸新区秦汉新城南部，福银高速公路西侧、河堤路北侧，目前已正式运行。建设规模为10万吨/日。污水处理工艺：采用预处理+改良型A2/O池+滤布滤池的处理工艺，半地下式、顶部覆土绿化的结构形式，主要由预处理、生物处理、深度处理、消毒处理等4个主要系统。服务范围：包括渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新兴产业园区全部区域，服务区总面积约36km2。服务对象：收水范围内居民生活区排放的生活污水，以及部分企业经过预处理的工业废水和未经处理、但水质较好的企业工业废水，不接纳工业企业排放的有毒有害工业废水。对于尚未进行预处理的工业废水，要求企业必须处理到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010中规定的允许值或污水厂设计进水水质要求，本项目处理后可达到其进水水质要求。本项目位于周陵新兴产业园内，因此本项目建设地点位于污水处理厂的服务范围。因此，本项目污水依托西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂经济技术可行。 综上所述，本项目废水对水环境的影响较小。 三、声环境影响分析 1、噪声源强分析 本项目噪声主要来自于灌装机、封口机等生产设备工作产生的机械噪声，噪声源强65~90dB(A)。针对以上噪声源，采取减振、隔声、室内安置等降噪措施，降噪效果明显。 2、预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①预测条件假设 A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； C、为便于预测计算，将生产车间各噪声源概化叠加作为源强； D、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②预测模式 预测模式如下所述 A、室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB（A））为： 式中：LP（r）为预测点的声压级（dB（A））； LP0为点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB（A））； r为点声源距预测点的距离（m）。 B、室内声源 （a）计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 S—生产车间面积； a—吸声系数，本次评价取0.1。 （b）计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)，本次评价取25dB(A)； （c）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： （d）室外衰减 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r／r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 C、噪声叠加 对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中：N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB（A））； LP（r）为预测点的噪声声压级（dB（A））预测值。 3、预测结果 项目噪声源经厂房隔声、距离衰减后，噪声预测结果见表22。 表22 项目噪声预测结果 声源名称; 噪声源强dB（A）; 噪声源与各厂界的距离（m）. 东; 南; 西; 北. 车间; 78; 10; 15; 10; 15. 贡献值叠加; 昼间; 52.5; 49.2; 52.5; 49.2. 标准值; 昼间; 60. 项目运营时（夜间不生产）各厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对外环境影响较小。 四、固体废弃物影响分析 本项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、生活垃圾、危险废物。 一般固体废物主要包括废包装、废甘油桶、纯水制备产生的废滤芯等。 废包装统一收集后外售，废甘油桶统一收集后交原料供应商回收，项目纯水制备产生的废滤芯，由厂家定期更换后回收。不外排。一般工业固体废物暂存场所应满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。 生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。 项目化验室产生的化验废液、有机废气处理产生的废活性炭，属于危险废物，采用专用容器收集后，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。 评价要求项目设危废暂存间1座，将定期更换的废活性炭、化验室废液暂存在危废间内，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）修改单相关规定处置，配置专门的危废贮存容器，并设置显目的危废标识牌。此外，建设单位应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，在危险废物运输时采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散，对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用，转移危险废物时，必须按照规定填危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。存储时使用符合标准的容器盛装，不相容的危险废物分开存放，同时记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等。保证危险废物得到安全合理的处置。危险废物贮存容器选择必须要做到防渗、防雨、防晒的要求。 综上所述，采取以上环保措施，本项目产生的固体废物可得到合理妥善处理与处置，对外环境影响较小。 五、环境管理与监测计划 本项目运营期应设兼职环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： （1）定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内。 （2）应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料及能源消耗情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （3）协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 （4）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 营运期环境监测计划表见下表。 表23 环境监测计划一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 控制指标. 废气; 非甲烷总烃; 排气筒进、出口; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求. 废水; COD、BOD5、氨氮、SS; 厂区污水处理设施总排口; 每年1次; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 噪声; Leq（A）; 项目四周边界; 每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准. 七、环保投资 项目总投资50万元，环保投资6.5万元，占总投资的13%，具体如下表24。 表24 项目环保投资估算表 名称; 主要污染源; 环保设施名称; 投资（万元）. 废气; 非甲烷总烃; 1套集气罩+1套活性炭吸附装置+1根15m排气筒; 3.0. 废水; 生产废水; 一体化污水处理设备（A/O工艺，处理能力2t/d）; 2.0. 生活污水; 依托陕西迪泰克材料有限公司化粪池; 0.0. 噪声; 生产设备; 设备采用基础减震、厂房隔声; 0.5. 固体废物; 一般工业固体废物; 固废暂存场所; 0.2. 生活垃圾; 垃圾桶. 危险废物; 危险废物暂存间; 0.8. 总计; /; 6.5. 八、环保设施清单和污染物排放清单 1、环保设施清单 根据项目竣工环保验收最新文件精神，建设单位应按照国家环保部2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评【2017】4号）中相关规定进行环保验收，环保设施验收清单见表25。 表25 项目环保设施清单（竣工环境保护验收清单） 名称; 污染源; 环保设施名称; 标准. 废气; 非甲烷总烃; 1套集气罩+1套活性炭吸附装置+1根15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。. 废水; 生产废水; 一体化污水处理设备（A/O工艺，处理能力2t/d）; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。. 生活污水; 依托陕西迪泰克材料有限公司化粪池. 噪声; 生产设备; 设备采用基础减震、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。. 固体废物; 一般固体废物; 处暂存场所; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。. 生活垃圾; 垃圾桶. 危险废物; 废物暂存间; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定及修改单要求。. 2、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表26。 表26 建设项目污染物排放清单 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放浓度; 排放量; 标准. 废气; 非甲烷总烃; 1套集气罩+1套活性炭吸附装置+1根15m排气筒; 0.013mg/m3; 0.064kg/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求. 废水; 生产废水; 一体化污水处理设备（A/O工艺，处理能力2t/d）; /; 252 m3/a; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。. 生活污水; 依托陕西迪泰克材料有限公司化粪池; /; 336 m3/a. 噪声; 设备噪声; Leq（A）; 基础减振 厂房隔声; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。. 固体废物; 一般工业固体废物; 废包装; 统一收集后外售; /; 0; 100%处理处置. 废甘油桶; 统一收集后交原料供应商回收; 0. 废滤芯; 统一收集交环卫部门处理; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶; 0. 危险废物; 废活性炭; 危废暂存间; /; 0; 交有资质单位处理. 化验室废液; /; 0. 3、排污许可制度 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环保部令第45号），本项目为实施简化管理行业，固定污染源排污许可分类依据如下表。 表27 固定污染源排污许可分类 排污许可依据; 行业类别; 实施重点管理行业; 实施简化管理行业; 实施时限; 适用排污许可行业技术规范. 固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）; 四十、医药制造业; 41卫生材料及医药用品制造277; /; 卫生材料、外科敷料、药品包装材料、敷料以及其它内、外利用医药制品的制造; 2020; 卫生材料及医药用品制造工业. 本项目应依照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》、《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186 号）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的要求，按照规定的时限2020 年申请并取得排污许可证，环境影响评价文件及审批意见中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，在规定时限未取得排污许可证，不得排放污染物。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 搅拌工序 | 非甲烷总烃 |  | 1套集气罩+1套活性炭吸附装置+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求 |
| 水污 染物 | 生产车间 | 生产废水 |  | 一体化污水处理设备（A/O工艺，处理能力2t/d） | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
|  | 办公区 | 生活污水 |  | 依托陕西迪泰克材料有限公司化粪池 |  |
| 固体 废物 | 车间 | 一般工业固体废物 | 废包装 | 固体废物暂存场所 | 统一收集后外售 |
|  |  |  | 废甘油桶 |  | 统一收集后交原料供应商回收 |
|  |  |  | 废滤芯 |  | 统一收集交环卫部门处理 |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭 | 危废暂存间 | 交有资质单位处理 |
|  | 化验室 |  | 化验室废液 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 垃圾桶 | 统一收集交环卫部门处理 |
| 噪声 | ①噪声设备采用减振、隔声或消声等降噪措施； ②合理布局，厂房隔声； |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性措施，废水、废气的排放可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行后，对周围生态环境质量影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 结论及建议

结论 1、项目概况 项目租赁厂房面积1680m2，建设1条卫消类凝胶生产线，建成后年生产卫生消类凝胶10t/a。 2、环境质量现状评价结论 ①环境空气质量现状 SO2、NO2的1h平均值，以及SO2、NO2、PM10、TSP的24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域大气环境质量状况良好。 ②声环境质量现状 项目所在地各厂界及敏感点的声环境现状均能达GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，项目地声环境质量良好。 3、污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 ⑴施工期污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 环境影响评价工作介入时，项目已建成，因此，本环评不对施工期进行环境影响评价。 ⑵运营期污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 项目运行期废气主要为卫生类凝胶生产过程中搅拌工序产生的有机废气。本项目搅拌工序上方分别设置集气罩，废气经管道集中收集后，引入活性炭吸附装置进行处理后，经15m高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，项目化验室主要进行膏体有效成分的检测，在检测化验、配置溶液过程中会产生少量有机废气以及含菌废气。废气产生量较小，对外环境影响较小。 ②废水污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 项目生产废水经项目自建的一体化污水处理设施处理，生活污水依托陕西迪泰克材料有限公司化粪池处理，废水经预处理后污染物浓度满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准中相关要求，对外环境影响较小。 ③噪声主要环境影响及污染防治措施 本项目的噪声主要来自于机械设备和风机运行时产生的噪声，项目设置基础减振、厂房隔声等降噪措施，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，项目建设对周围声环境影响较小。 ④固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的固体废物均得到合理妥善处理与处置，对周围环境影响较小。 4、环境管理与监测计划 项目运营期设环保管理人员，制定环境保护管理制度及监测计划。预防和减少项目可能对环境造成的影响。 5、总结论 本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规要求，项目所在地的区域环境质量达到国家或地方环境质量标准，本项目采取的污染防治措施可确保污染排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，该项目建设环境影响可行。