国环评证甲字第3607号

ZS（XY）-2018-030-02

长庆石化天然气供气项目

环境影响报告表

（报批稿）

| 建设单位： | 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 中圣环境科技发展有限公司 |

二○一八年七月

# 国环评证甲字第3607号

# ZS（XY）-2018-030-02

长庆石化天然气供气项目

环境影响报告表

评价单位：中圣环境科技发展有限公司

法定代表人：姬  瑜

委托单位：中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司

主要编制人员及职责：

| 编制 主持人 | 姓 名 | 职(执)业资格 证书编号 | 登记(注册证) 编号 | 专业类别 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 雒倩文 | 00019201 | A360708303 | 冶金机电类 |  |
| 主要 编制 人员 情况 | 姓 名 | 职(执)业资格 证书编号 | 登记(注册证) 编号 | 编制内容 | 签 名 |
|  | 雒倩文 | 00019201 | A360708303 | 报告表 |  |

目  录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	16

3、环境质量状况	20

4、评价适用标准	27

5、建设项目工程分析	28

6、项目主要污染物生产及实际排放情况	35

7、环境影响分析	36

8、建设项目采取的防治措施及预期治理效果	41

9、结论与建议	44

图件列表：

图1：本项目地理位置图

图2：本项目管线走向图

图3：本项目评价范围及敏感目标图

图4：本项目环境现状监测布点图

图5：本项目站场平面布置图

附件列表：

附件1：长庆石化公司《环境影响评价委托书》，2018.4.3；

附件2：《长庆石化天然气供气项目备案确认书》，2018.6.12；

附件3：环境质量现状监测报告；

附件4：《关于西气东输二线向长庆石化分公司开口供气事宜的通知》

附件5：《关于长庆石化分公司天然气用量的复函》

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 长庆石化天然气供气项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李汝新 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 李晶 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省咸阳市渭城区朝阳三路长庆石化公司厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 029-86509311 |  | 手机号码 | 13369116921 |  |  | 邮政 编码 |  |  | 712000 |  |
| 建设地点 | 陕西省咸阳市渭城区金旭路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 2018-611204-78-03-025416 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 5700管道输送业 |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 37750（临时占地） 41（永久占地） |  |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3657 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 35 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.96% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  |  |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |
| （一）项目背景 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司（以下简称“长庆石化”）拟建设工业用天然气管道工程及配套站场设施，为长庆石化炼厂提供工业用天然气，解决生产中制氢装置的原料和燃料气。 为解决长庆石化分公司长期稳定供气问题，保障炼厂安全平稳运行，同时贯彻落实国家发改委等13部委发布的《加快推进天然气利用的意见》中关于压缩供气中间环节、减少供气层级、实施大用户直供的要求，同意长庆石化分公司在西气东输二线咸阳段优选一个阀室开口下载天然气。 因此长庆石化决定建设由咸阳市天然气管网至长庆厂区的天然气管线并在长庆厂区内预留用地建设站场。 2018年6月12日，咸阳市秦汉新城行政审批与政务服务局对本项目备案（项目代码：2018-611204-78-03-025416）。 （二）环境影响评价工作过程概述 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的规定和环境保护行政主管部门的要求，长庆石化天然气供气项目需实施环境影响评价，并编制环境影响报告表。为此，长庆石化公司于2018年5月10日委托中圣环境科技发展有限公司实施该项目环境影响评价，委托书见附件1。 接受委托后评价单位迅速成立了项目组，在收集、研究了项目相关资料的基础上，于2018年5月15日实施现场调查，2018年6月6日委托陕西浦安环境检测技术有限公司对项目场地环境现状进行监测，于2018年5月20日完成了《长庆石化天然气供气项目环境影响报告表》（送审稿）；2018年7月12日，由西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局主持，在咸阳市召开技术评审会，会后评价单位根据评审专家意见对报告进行了修改完善，形成了《长庆石化天然气供气项目环境影响报告表》（报批稿）。 （三）分析判定相关情况 本项目属于《产业结构调整指导目录（2013年）》鼓励类中第七条，即“原油、天然气、液化石油气、成品油的储运及管道输送设施及网络建设”，符合当前产业政策的要求。本项目管线选线符合《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）线路选择要求，站场选址位于长庆厂区内预留用地内，选址选线合理。本项目选址选线见图2。 工程内容及规模： 一、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：长庆石化天然气供气项目 项目性质：新建 建设单位：中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司 建设地点：陕西省咸阳市渭城区金旭路 建设内容：建设天然气管线由咸阳市天然气管网（高速G70与金旭路交叉口），止于长庆炼化厂厂区内部，线路长度约3.76km，包含站场1座和阀井1个。 项目投资：总投资3657万元，其中环保投资35万元，占总投资的0.96%； 年操作时数：年工作天数取350天。 占地面积：本项目永久占地面积41m2，临时占地面积37750m2； 项目定员：站场不新增定员，生活设施依托长庆石化炼厂； 建设周期：3个月。 2、地理位置及占地情况 本工程线路全长3.76km。管线沿咸阳市区东侧已建市政道路金旭路北侧路边敷设，起始于咸阳市天然气管网（高速G70与金旭路交叉口），止于长庆炼化厂厂区内部，本段管道沿线穿越3次一般道路，G70高速1次。本项目地理位置见图1；项目管线走向见图2。 3、工程建设规模和建设内容 本项目主要建筑内容由主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程组成，具体工程建设内容见表1-1。 表1-1 建设项目主要工程内容组成 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 输气管线; 线路长度约3.76km，设计压力为4MPa，管径D219.1mm，管道壁厚为9.5mm，管材为L245N 无缝钢管。; 新建. 站场; 新增过滤分离器、计量撬、调压撬、加热设施、排污罐，放空依托长庆石化炼厂已建放空设施。; 依托长庆石化炼厂内预留地建设. 阀井; 接入移动放空车进行放散，25m2; 新建. 辅助工程; 阴极保护设施; 本工程选用适宜的牺牲阳极保护法，牺牲阳极选用预包装型镁合金阳极。共设置20支阳极。; 新建. 公用工程; 给水; 市政供水管网; 依托长庆石化炼厂. 排水; 进入长庆石化厂区污水处理站; 依托长庆石化炼厂. 供电; 控制室、机柜间控制系统设备采用UPS供电，供电后备时间不少于2h。UPS系统由电力专业统一选型、配置与安装。 阀室的供电由远程监视系统配套提供的太阳能和蓄电池进行供电。阀室远程监视系统负荷约为24.1W。; 电源依托长庆石化炼厂。. 自动控制; 采用SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）系统，管道首站、末站各设置站控系统一套，实现对设备的监控，通过站控系统进行监控、调度和管理。. 通讯系统; 本工程利用已有的长庆石化中心控制室做为本工程的控制中心，各站自控数据以及首末站工业电视图像均需传输至该中心。; 依托长庆石化炼厂。. 穿越工程; 朝阳四路; 路基顶管，130m/1次. 朝阳五路; 路基顶管，60m/1次. 朝阳六路; 路基顶管，60m/1次. G70福银高速; 路基顶管，90m/1次. 临时工程; 临时占地; 施工作业带（10m）和堆管场，临时占地37750m2。弃土堆放在施工作业带内，本项目不设置施工营地，依托周边民房。. 施工便道; 管线在市区沿金旭路敷设，交通极为便利，施工时可依托市政道路，无需整修及新建施工道路。; 依托现有道路. 路面恢复; 水泥路面恢复; 管线施工完毕后，要求恢复0.3m厚水泥路面. 环保工程; 废水; 站场冲洗废水，管输排入长庆厂区废水处理站处理。 清管作业废水和分离器检修废水排入排污罐，沉淀后收集废渣，将废水管输排入长庆厂区废水处理站。; 依托长庆厂区现有污水处理厂. 废气; 每次清管作业和站场系统内超压排放天然气，通过放空管放空，点燃排放；; 依托长庆厂区现有放空管. 阀井放空通过移动防空车进行放散. 噪声; 泄压装置、分离器、阀门和放空会产生偶发噪声。. 固废; 在清管作业时，废水进入排污罐沉淀后会产生少量清管废渣。. 4、主要工程量 本项目的主要工程量见表1-2。 表1-2 本项目的主要工程量一览表 序号; 项 目; 单位; 数量; 备注. 一; 线路实长; km; 3.76. 二; 管道组焊及检验. 1; 管道组焊. 1.1; D219.1×6.4 L245N 无缝钢管（三层PE常温型加强级防腐）; km; 3.37; 不含热煨弯管和冷弯弯管长度. 2; 冷弯管制作及安装 R=40D. 2.1; D219.1×6.4 L245N 无缝钢管（三层PE常温型加强级防腐）; 个; 35; 350m. 3; 热煨弯管安装 R=5D. 3.1; D219.1×7.1 L245N 无缝钢管; 个; 15; 42m. 4; 焊口检测. 4.1; X射线检验; 口; 390. 4.2; 超声波检验; 口; 390. 5; 清管、试压、测径、干燥. 5.1; 一般线路段; km; 3.42. 5.2; 高等级公路顶管穿越; m; 340; 1条高速90，一般道路三条60+130+60. 三; 管道防腐. 1; 常温型3LPE加强级防腐; km; 3.76. 2; 热熔胶型热收缩带补口; 口; 390. 3; 补伤片; m2; 32. 4; 加强级双层FBE; m2; 43.47; 热煨弯管用. 5; 聚丙烯冷缠带; m2; 66.6; 热煨弯管用. 四; 穿越工程. 1; 顶管穿公路; m/处; 250/3; 钢筋混凝土套管DRCP1200×2000GIII. 2; 开挖加套管穿高速公路; m/处; 90/1; 钢筋混凝土套管DRCP1200×2000GIII. 3; 穿越天然气管线; 处; 1. 4; 穿越排水沟; 处; 9. 5; 穿越地下排水沟; 处; 9. 6; 穿越地下管道; 处; 15. 7; 穿越地下光缆; 处; 20. 五; 土方量. 1; 管沟土方; m3; 37600. 2; 管沟下方2:8水泥土垫层; m3; 977.6; 沟底0.2厚. 六; 线路附属工程. 1; 标志桩; 个; 22. 2; 警示牌; 个; 12. 3; 警示带（宽0.4m）; km; 3.76. 4; 加密桩; 个; 37. 5; 钢筋混凝土盖板; 块; 3420; 规格1m×1.2m×0.25m. 6; 管沟钢板桩支护; km; 1.5; 规格6m×0.6m. 7; 长庆炼厂厂区管网，咸阳管网探测及定位; m; 0.6. 七; 征地及拆迁. 1; 临时占地; m2; 37750; 施工作业带（10m）、堆管场. 2; 永久占地; m2; 41; 不含站场占地. 3; 地下光缆迁移; m; 50. 九; 其他. 1; 厂区门前水泥路开挖; km; 3. 2; 厂区门前水泥路恢复; km; 3; 0.3m厚水泥路面. 3; 林地（高速边）; 颗; 400; 110m. 4; 草地（高速边）; m3; 1100; 110m. 5; 土石方; m3; 75200; 挖出的土石方在施工作业带堆放，管道铺设完毕后回填原土石方，多余土方用于站场平整，不设置弃土场。. 6; 防尘网; m2; 21000; 7m宽x3km. 7; 彩钢板 挡; 块; 2000; H1900mm*L900mm. 十; 通信工程. 1; D75mm×6.8mm高密度聚乙烯管; m; 225; 施工时根据现场穿越及水工情况进行调整. 2; φ6.0mm镀锌铁线; m; 360. 3; D114×5.5 20#钢镀锌钢管; m; 360. 5、主要技术经济指标 本项目技术经济指标见表1-3。 表1-3 本项目技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 输气规模. 1.1; 设计输气能力; 104m3/d; 45. 1.2; 设计压力; MPa; 4. 2; 钢材用量; t; 1. 3; 电力消耗; kWh/a; 441529. 4; 建筑面积; m2; 85.8; 综合设备间. 5; 用地面积. 5.1; 永久性用地; m2; 44. 5.2; 临时用地; m2; 37750. 6; 定员; 人; 不新增; 生活设施依托长庆石化炼厂，不新增用水点. 7; 项目总投资; 万元; 3657. 7.1; 工程费用; 万元; 2317. 7.2; 其他费用; 万元; 958. 7.3; 预备费; 万元; 328. 7.4; 建设期利息; 万元; 54. 6、线路工程 （1）线路走向 起始于咸阳市天然气管网（高速G70与金旭路交叉口），止于长庆炼化厂厂区内部，线路长度约3.76km，设计压力为4MPa，管径D219.1mm，管道壁厚为9.5mm，管材为L245N 无缝钢管。本段管道沿线穿越3次一般道路，G70高速一次。 （2）管材选择 ①设计基础参数 表1-4 设计基础参数表 序号; 支线名称; 设计压力（MPa）; 管径（mm）. 1; 咸阳市天然气管网~长庆炼化厂厂区内; 4; 219.1. ②天然气气质： 本工程建成后输送的成品天然气气质符合《天然气》（GB17820-2012）中二类天然气的要求。 ③管材选用 本工程管径均为219.1mm，设计压力为4MPa，为便于业主采购及安全性等综合考虑，管材选用无缝钢管。 本着保证管道安全运行的基础上，节约工程投资的原则，本工程线路用管选用如下： 1）直管段：直管段采用L245N D219.1×6.4mm无缝钢管； 2）热煨弯头：热煨弯头采用L245N D219.1×7.1mm无缝钢管； 3）冷弯弯管：冷弯弯管采用L245N D219.1×6.4mm无缝钢管进行弯制； （3）管道铺设 ①管道铺设 管道敷设的设计必须满足《输气管道工程设计规范》（GB50251—2015）的相关要求。管道采用沟埋敷设，采用弹性敷设、现场冷弯、热煨弯管三种型式来满足管道变向安装要求；在满足最小埋深要求的前提下，管道纵向曲线尽可能少设弯管。 本工程管线全部采用沟埋敷设，管道埋深不小于1.2m。 管沟的开挖与回填采用机械与人工相结合的方法，首先剥离表土，并将剥离的表土集中堆置在管沟作业带的一侧；然后进行开挖下层生土，并将生土临时紧贴表土内侧堆放；待管道安装完毕后回填，先填生土，夯实后铺表土；石方段管沟，应先在管沟垫200mm 细土层。细土应回填至管顶上方300mm。细土中夹石的最大粒径不应超过10mm。然后回填原土石方，石块的最大粒径不得超过200mm。 为保证站场出入土管道的稳定性，减少应力集中，本工程要求对进出入站场段的管沟回填土进行夯实处理，夯实系数0.9，进入段夯实管沟长度各20m。 本工程位于咸阳市渭城区，属于城市区域，沿线植被主要以城市绿化植被为主。 管道在此类地段的施工中的技术要求如下： （1）严格控制作业带宽度，尽量减少对沿线路面和植被的破坏。 （2）管道铺设完成后，挖方应尽量回填，多余土方用于站场场地平整。 （3）回填完成后，需对路面进行恢复，采用水泥铺设路面。 ②与已建管道并行 本工程管道在市区金旭路边敷设，地下管线密布，管道与已有管道并行敷设时采取的安全措施如下： 1）本工程在与炼化厂管道并行施工时，在施工前应确定已建管道敷设位置，将已建管道每隔50m及转角点做出明显的警示标记；局部复杂段建议采取人工开挖以验证管道准确位置； 2）在与已建管道近距离并行施工时，对已建埋地管道及地下附属设施准确位置进行复测并在地表正上方做出明显标记，防止因施工误操作对已建埋地管道及其附属设施造成破坏； 3）严格控制施工机械的行驶范围，严禁施工机械设备在已建管道上方碾压。如果必须经过已建的管道时，必须修筑临时通道并铺垫钢板保护已建管道； 4）与已建管道并行段施工过程中，各工序之间要紧密配合，管道验收合格后要尽快回填； 5）穿越已建管道时，穿越点两侧各5m范围内管沟采取人工开挖，对开挖后的管道进行外防腐层检查、修复，并进行保护，穿越施工完成后管沟回填前再次检查已建管道外防腐层； 6）在施工期间对并行段管道的水工保护设施功能造成影响时，采取临时保护措施，保护已建管道安全。待管道施工完成后根据现场实际情况对已有管道的水工保护设施采取恢复措施并进行妥善的衔接处理，并做到结构形式基本保持一致； 7）本工程管道管顶上方0.5m处埋设耐腐蚀材料的警示带，警示带宽度为0.6m，警示带注明管理单位名称、警示词语、联系电话等信息。在管道正上方地表设置与已建管道明显区分的标志桩、警示牌等标识，做到标志桩位置准确，标识清晰、醒目、便于区分； 8）加强管道运行管理，做好沿线的巡线工作，对受到破坏的管道进行及时处理，定期进行智能检测，检测管道有效壁厚、变形、防腐层和阴极保护情况； 9）杂散电流干扰防护 根据国内已建几条并行管道的经验，并行管道相互之间杂散电流干扰基本不存在，通过调试，各条管道的阴极保护系统均能正常工作。但随着管道和自然条件的差异，并行段管道之间也有可能会存在相互的直流杂散电流干扰。为此要在管道组焊贯通回填后根据现场实测来确定是否需存在干扰，如存在干扰则需采取排流防护的方式。根据《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》（GB 50991-2014），进行直流干扰的调查、识别、测试和评价，根据测试及评价结果采取相应的干扰防护措施，并进行干扰防护效果的评定，并根据评定结果，如有必要应进行干扰防护的调整，并进行测试和干扰防护效果评定，直至满足要求。 （4）施工作业带 考虑到管沟开挖的土方堆放、施工运输设备和管道的焊接安装场地的要求，结合现场地形地貌情况，对本工程施工作业带宽度要求如下： 由于地区限制，在市政道路边敷设，金旭路总宽度约为40m，作业带控制宽度为10m。 公路顶管两侧操作坑周边应适当考虑堆料场地。 图1-1 管道作业带示意图 （5）清管、试压 管道投产前清管、试压的一般程序：管段清管→管段测径→管段上水→管段升压→管段稳压→管段泄压、排水→管段扫水→管段连头→站间管段扫水→站间管段测径→站间管段干燥。 7、站场及阀井工程 本工程站场设计范围包括1座站场、1座阀井。其中，站场在长庆石化炼厂内预留空地建设。 新增过滤分离器、计量撬、调压撬、电加热器、排污罐，放空依托长庆石化炼厂已建放空设施。阀井采用移动放空车进行放散。 - 过滤分离器：2台，1用1备； - 计量调压撬：1座； - 加热设施：2路，1用1备； - 排污罐：1座。 本工程站场设置情况详见下表。 表1-4 站场设置情况 站场 名称; 功能; 主要工艺设施; 备注. 站场; 过滤、计量、调压、分输; 过滤分离器、计量撬、 调压撬、加热设施; 依托长庆石化炼厂内预留地建设. 工艺：天然气进站后经过滤、计量、加热、调压后进入长庆石化炼厂，用气压力为0.7MPa；进站设紧急截断阀和放空管线，接入长庆石化炼厂已建放空系统，确保紧急状况下的安全。 8、公用工程 （1）给水 本项目用水采用咸阳市市政用水，由于站场用地为长庆厂区预留用地，不新增定员，因此不会新增生活用水，本项目用水见表1-6。 表1-6 站场用水量统计表 序号; 用水类别; 用水标准; 年用水量（m³）; 备注. 1; 场地冲洗用水; 4m³/次; 104; 按照1次/2周，. 2; 清管用水; 5m³/次; 5; 1次/a. 3; 合计; 109. （2）排水 本项目排水主要来自站场场地冲洗、清管作业和分离器检修废水。排水采用雨污分流制，站场雨水排至雨水管网。 - 场地冲洗废水：废水量按照80%计算，约为3.2m³/次，主要污染物为石油类和SS，进入长庆污水处理站处理。 - 清管作业和分离器检修废水：废水量按照5m³/次计算，污染物主要是石油类和SS，进入长庆污水处理站处理。 9、气源情况 根据《长庆石化供气管道工程方案设计说明书》，长庆石化炼厂远期天然气用气需求量约为45×104Nm3/d，折合年量约为1.6425×108Nm3/a。 本工程自西气东输二线管道工程91#监视阀室接气，气源为西气东输二线管道工程气源。 西气东输二线管道为中亚天然气管道的下游管道，其主力气源为中亚天然气管道来气。中亚管道管输天然气主要为中石油与土库曼斯坦已签订购销协议气。 土库曼斯坦天然气具体组分见下表。 表1-7 土库曼斯坦天然气的组分 组 分; C1; C2; C3; iC4; nC4. Mol%; 92.5469; 3.9582; 0.3353; 0.1158; 0.0863. 组 分; iC5; CO2; N2; H2S. Mol%; 0.221; 1.8909; 0.8455; 0.0001. 10、环保投资 本项目总投资3657万元，环保投资预计35万元，环保投资约占总投资的0.96%。主要包括施工期和运营期的各项环境污染治理投资、生态保护投资。主要环保设施及投资额见表1-8。 表1-8 环保工程投资估算表 时段; 治理项目; 环保措施; 数量; 投资（万元）. 施工期; 废气治理; 灰尘遮挡及洒水设施; /; 5. 固废处置; 垃圾箱; 若干; 2. 运营期; 废气治理; 放空管; /; 2. 废水处理; 排污罐; 1; 5. 噪声治理; 隔声、消声、减振; /; 5. 固废处置; 垃圾箱; 若干; 1. 生态恢复; 植被恢复等生态恢复措施; 15. 合计; 35. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地质构造、地形地貌、气候与气象、水文、土壤、生物资源等）： - 地理位置 1、地理位置所在区域 长庆石化分公司位于陕西省咸阳市东北郊的渭城区任家咀村，在咸铜铁路以南、渭河北岸高漫滩地和一级阶地的交界处，规划的咸阳市化工工业区内。本项目位于长庆石化公司现有厂区中的南区范围内。厂区南部大部分位于高漫滩地上，北部位于一级阶地上，地势南低北高，地面高程为381.0～392.0m，相对高差11m。西南方向距咸阳市区约6km，金旭公路从厂区以北经过。 项目拟建地位于关中平原中部，北为鄂尔多斯台地，南为秦岭，形成从南向北逐渐抬升的地貌特征。由渭河漫滩向北依次为渭河一、二、三级阶地和黄土塬。 根据地质资料，评价区位于渭河断陷盆地中部，新生代以来强烈地下活动、基底断裂发育；在厂区以北约700m处有一条隐状断裂，该断裂向东西方向延伸至评价区外，属于渭北黄土塬前东西向大断裂的一部分，按其错断地层的时代推测，发生于下更新世末或中列新世初，以后仍有活动，对评价区内水文地质条件影响较大，控制承压水分布的北部边缘。 2、水文 评价区地表水系为渭河，在咸阳境内长约30km，河床宽约400～1000m，是注入黄河的一大支流；渭河咸阳段多年平均径流量348000×104m3，渭河流域因受大陆性气候影响，降水时间分布不均匀，使丰、枯季水量变化明显，全年70%的时间河水流量较小，低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70%；同时，流域水土流失严重，使得渭河水含泥沙量大，丰水期尤为突出，平均含砂量为29kg/m3。 厂址周围地下水资源丰富，含水层为砂、砾、卵石，厚度30～40m，由南向北逐渐变薄，颗粒由粗变细，属第四纪松散岩孔隙水；潜水埋深4～40m，水源充足，单位涌水量28～50m3/h.m，潜水和承压水均为淡水，水质较好；地下水由降水和渭河补给，含水层分布广，厚度大，透水性能良，储存条件好，是良好的地下水源。 3、气象 评价区位于东经108°57ˊ，北纬34°29ˊ,海拔382m左右，属暖温带大陆性季风气候。其特点是：四季分明，降水集中，日照较长，但夏季有伏旱，秋有连阴雨，春季多风，冬季干旱。 主要气象参数如下： 年平均气温 13.0℃ 最冷月平均气温（1月） -1.4℃ 最热月平均气温（7月） 26.5℃ 极端最低气温 -19.7℃ 极端最高气温 42.0℃ 年平均气压 971hPa 年平均降水量 519.2mm 年平均湿度 70% 根据咸阳市气象局常年气象资料的统计结果，评价区全年主导风向为NE，次主导风向为WSS，年平均风速2.1m/s，最大风速为18m/s。 4、土壤、植被 评价区所属的渭城镇土壤主要由黄土、娄土及渭河冲积淤沙土构成。 评价区植被单一，主要为人工绿化，绿化树种为桐树、杨树等。农作物以粮、棉等为主。

# 3、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题： 本项目环境质量现状监测数据采用现场监测。环境空气和声环境由陕西浦安环境检测技术有限公司实测。 一、空气环境质量现状 1、监测点位和监测项目 根据建设项目特征和当地环境现状特点，环境空气质量现状监测共设置2个监测点位，监测点位和监测项目见表3-1。监测点位图见附图4。 表3-1 空气质量监测点位和监测项目 编号; 监测点位置; 与项目的关系; 位置; 距离厂界; 监测项目. #1; 站场; /; /; /; SO2、NO2、PM2.5、PM10、总烃. #2; 西北电力四公司家属院; 沿线; E; 1.3km. 2、监测及分析方法 采样和分析方法按《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定进行。详见表3-2。 表3-2 监测项目分析方法 分析项目; 分析方法及标准号; 方法依据; 检出限/最低检测质量浓度. SO2; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009; 0.007mg/m3(小时) 0.004mg/m3(日均). NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; 0.005mg/m3(小时) 0.003mg/m3(日均). PM10; 重量法; HJ 618-2011; 0.010mg/m3. PM2.5; 0.010mg/m3. 总烃; 气象色谱法; HJ604-2017; 0.06 mg/m3. 3、监测时间及监测频率 各监测点的监测历时为连续采样7天（6月6日~6月13日），采样频次按《环境监测技术规范》（大气部分）执行。 SO2和NO2监测1小时平均值和24小时平均值；PM2.5、PM10监测24小时平均值；总烃监测1小时平均值。1小时均值：每小时至少有45分钟的采样时间；24小时平均值；每天至少有20个小时平均浓度值或采样时间；8小时平均值：每8小时至少有6小时平均浓度值。 4、监测结果与评价 评价区环境空气质量现状监测与评价结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果（厂区） 监测 点位; 监测因子(μg/m3); 监测时段; 浓度范围; 评价标准μg/m3; 最大占标率%; 最大超标倍数; 超标率%. 站场; SO2; 1小时平均; 7~23; 500; 4.6%; 0; 0. 24小时平均; 9~12; 150; 8.0%; 0; 0. NO2; 1小时平均; 15~76; 200; 38.0%; 0; 0. 24小时平均; 20~58; 80; 72.5%; 0; 0. PM2.5; 24小时平均; 21~35; 75; 46.7%; 0; 0. PM10; 24小时平均; 55~129; 150; 86.0%; 0; 0. 总烃; 1小时平均; 1.11~2.62 mg/m³; 5mg/m³; 52.4%; 0; 0. 咸阳电力技工学校; SO2; 1小时平均; 7~27; 500; 5.4%; 0; 0. 24小时平均; 11~14; 150; 9.3%; 0; 0. NO2; 1小时平均; 18~82; 200; 41.0%; 0; 0. 24小时平均; 24~62; 80; 77.5%; 0; 0. PM2.5; 24小时平均; 25~37; 75; 49.3%; 0; 0. PM10; 24小时平均; 62~140; 150; 93.3%; 0; 0. 总烃; 1小时平均; 1.06~2.65 mg/m³; 5 mg/m³; 53.0%; 0; 0. 由监测结果可见，各监测点位的SO2、NO2、PM10、PM2.5四种监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；总烃满足以色列标准。 二、声环境现状监测与评价 1、监测点位及监测项目 按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）要求并考虑厂址周围环境，在厂界外共设置4个厂界噪声监测点位，监测点位布置图见附图4。 2、监测时间、频率及监测期工况 监测时间为2018年6月8日~9日，连续监测两天，分昼间和夜间（22:00～23:00两次监测连续等效A声级。 3、监测仪器及方法 本次监测使用仪器为校准后的AWA6228多功能声级计（ZWJC-YQ-017），测量仪器性能符合GB3785-83的要求。监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定进行。 4、监测结果分析与评价 根据噪声实际监测数据统计，噪声现状监测结果见表3-5。 表3-5 环境噪声监测结果[dB(A)] 序号; 监测点; 监测值; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间. 6.8; 6.9; 最大值; 6.8; 6.9; 最大值; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东1; 58.3; 58.8; 58.8; 48.2; 48.4; 48.4; 65; 55; 达标; 达标. 2#; 厂界东2; 61.7; 61; 61.7; 51.6; 51.1; 51.6; 达标; 达标. 3#; 厂界南; 62.2; 62.7; 62.7; 52.2; 52.7; 52.7; 达标; 达标. 4#; 厂界北; 57.9; 57.4; 57.9; 47.9; 47.9; 47.9; 达标; 达标. 从表中可以看出，厂址周边噪声监测值满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求，声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目所在区域环境特点、周边环境状况及项目排污特点，本项目的环境保护目标见表3-6，项目敏感目标分布见图3。 表3-6 厂址周围的环境保护目标 要素; 环境敏感目标; 所在方位; 距厂界距离 （km）; 人数; 保护目标或保护对策. 环境空气2.5km（站场）; 羊角寨; NW; 2.5; 12; 《环境空气质量标准》 二级标准. 龚东村; NNW; 1.84; 100. 尹王村; NNW; 1.35; 120. 三姓庄; NNE; 0.64; 80. 华北局三普东生活区; NE; 1.26; 70. 石桥村; NE; 1.80; 75. 冉王村; N; 1.87; 80. 山岔沟; NNE; 2.0; 300. 乔家沟; NNE; 2.13; 220. 石家台; NE; 2.2; 85. 石何杨村; NE; 2.5; 110. 国棉家属院; E; 1.25; 1680. 西北电力四公司家属院; NEE; 1.0; 334. 紫郡东城天韵小区; NW; 2.40; 1800. 东耳村; NW; 1.72; 230. 碱滩小学; NW; 1.62; 755. 碱滩村; W; 1.93; 1023. 西耳村; NW; 2.0; 450. 李家堡村; SW; 1.93; 80. 任家咀村; NNW; 1.2; 1628. 长庆石化生活区; SW; 1.31; 400. 秦建苑西区; SW; 1.9; 660. 渭城金旭学校; SW; 1.5; 450. 中国水电十五局; SW; 1.5; 5866. 陕西省水电医院; SW; 1.8; 514床. 沁园小区; SW; 2.31; 180. 地表水; 渭河; S; 1.0; 地表水质; 《地表水环境质量标准》IV类. 声环境; 厂界外200m; 厂界外200m无敏感目标; 《声环境质量标准》3类. 管线两侧200m; 国棉家属院; 管线南侧; 56m; 1680; 《声环境质量标准》2类. 西北电力四公司家属院; 管线南侧; 200m; 334.

# 4、评价适用标准

| 环境质量标 准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；总烃执行以色列居住区总烃标准 （2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的IV类标准； （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-20083）3类区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；施工期扬尘按照《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）执行。 （2）废水排入长庆污水处理站。 （3）噪声排放：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准；施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （4）一般固废执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指 标 | 本项目不涉及总量指标。 |

# 5、建设项目工程分析

# 工艺流程简述： 施工期输气管道的施工流程见图5-1。本项目输气工艺流程及产污环节见图5-2。天然气进站后经过滤、计量、加热、调压后进入长庆石化炼厂，用气压力为0.7MPa；进站设紧急截断阀和放空管线，接入长庆石化炼厂已建放空系统，确保紧急状况下的安全。 图5-1 施工期管道工艺流程图 图5-2 运营期输气工艺流程及产污环节图 # 主要污染工序： # 一、施工期 # 1、施工过程分析 # 管道施工一般可分为线路施工和站场施工，整个施工由具有相应施工和机械设备的专业队伍完成，其过程概述如下： # （1）在线路施工时，首先要清理施工现场，在完成管沟开挖、公路穿越等基础工作以后，按照施工规范，将运到现场的管道进行焊接、补口、补伤、防腐，然后下到管沟内。 # （2）建设工艺站场时，首先要清理场地，然后安装工艺装置，并建设相应的辅助设施。 # （3）以上建设完成后，对管道进行试压，然后覆土回填，道路找平、清理作业现场，恢复路面、恢复道路两侧绿化；对站场进行绿化。 # 2、环境影响因素分析 # （1）线路施工 # 本工程管道沿线主要以城市为主，线路沿金旭路北侧铺设，在线路施工期间由围挡隔离，对周边人群活动产生影响。 （2）穿越工程 本项目的穿越工程有道路穿越和高速公路穿越。管道穿越二级以上高等级公路时，采用顶钢筋混凝土套管或利用高速桥下空间开挖加盖板穿越方式；穿越二级以下公路或一般道路时，采用开挖加套管或盖板穿越方式。 （3）站场建设 本项目站场用地为长庆厂区预留用地，站场建设时建筑材料尽量堆在长庆厂区内，不对周围道路造成影响。 # （4）其他影响因素 # 除上述影响外，在管道施工过程中各种机械、车辆排放的废气、产生的噪声、施工丢弃的固体废物、管道试压产生废水、施工队伍的生活排污也将对环境产生不利的影响，但这些影响是暂时的、轻微的，待施工完成后将在较短的时间内消失。 1）施工噪声 典型的施工机械噪声源强见表5-1。施工噪声会对沿线的居民造成一定的影响。由于管道属于线性工程，局部地段的施工周期较短，因此，施工产生的噪声只会短时间内对局部环境造成影响。 # 表5-1 施工机械噪声源强统计表 序号; 噪声源; 距离声源位置m; 噪声级dB（A）. 1; 挖掘机; 5; 84. 2; 推土机; 5; 86. 3; 电焊机; 1; 87. 4; 轮式装载机; 5; 90. 5; 吊管机; 5; 81. 6; 冲击式钻机; 1; 87. 7; 柴油发电机; 1; 98. 2）废水污染源 本项目施工期废水污染源主要是管道试压废水及施工现场人员产生的生活污水。 本项目管道试压选择水作为试验介质，试压用水一般选择无腐蚀清洁水，本项目管线长度3.76km，管道较短，试压废水主要污染物为悬浮物，试压废水通过厂区内现有排水管道排入长庆石化现有污水处理厂内，试压废水禁止排放至地表水体。 3）废气污染源 废气污染源主要是施工机械和机动车尾气及扬尘。 4）固体废弃物 固体废物主要是开挖管沟造成的弃土弃渣和生活垃圾，这些污染源可能会对周围环境造成一定的影响。由于管道属于线性工程，局部地段的施工周期较短，这些影响是暂时的、轻微的，待施工完成后将在较短的时间内消失。 本项目管沟开挖过程中将挖方在施工作业带内临时堆放，埋入管道后将土方回填并进行道路找平，多余土方用于站场内土地平整，不设置弃土场。 # 二、营运期 # 1、废气 # 输气管道工程密闭输气，正常情况下运营期输气管道基本无大气污染物产生。大气污染主要来自站场清管作业、系统超压、分离器检修时产生的少量天然气通过长庆厂区现有放空系统燃烧排放的烟气，清管作业每年进行一次，天然气排放量约为50m3/次。废气排放量统计见表5-2。 # 表5-2 站场放空管废气排放情况 # 生产状况; # 污染源; # 废气排放量; # 污染物排放速率; # 排放方式; # 排气筒参数. # 高度m; # 内径m. # 清管作业; # 放空管; # 50m³/次 # 烃类，38.2kg/次; # CO、SO2、NOx; # 点燃排放; # 20; # 0.15. # 2、废水 # 本工程运营期废水包括场地冲洗废水、清管作业和分离器检修废水。 # 场地清洗水主要污染物为石油类和SS；清管作业、分离器检修会有少量的废水排放，属于间歇性排放，主要污染物为石油类和SS；废水管输至长庆污水处理站，本项目废水产生情况见表5-3。 # 表5-3 废水产生及排放情况一览表 # 废水类型; # 废水量（m³/a）; # 主要污染物; # 产生浓度 # （mg/L）; # 处理措施; # 排放浓度 # （mg/L）; # 排放去向. # 场地冲洗水; # 104; # SS; # 500; # 长庆污水 # 处理站; # 7.667; # 最终排放至渭河. # 石油类; # 35; # 0.75. # 设备清洗检修废水、清管废水; # 5; # 石油类; # 50; # 0.75. # SS; # 500; # 7.667. # 3、噪声 # 运行期间的噪声源主要来自各站场设备运行产生噪声，产噪设备主要有分离器、放空系统等，分离器声源噪声值约在85dB（A）以下；放空系统噪声只有在检修及紧急事故状态下产生，放空系统噪声值约在90-110dB（A）。放空火炬和分离器声源位置如下图所示。由图中可以看出，放空系统位于长庆石化厂区内，距离该火炬最近的敏感点为长庆石化生活区，距离为1.2km，偶发噪声对该敏感点的贡献值约为48.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“夜间偶发噪声的最大声级超过限值幅度不得高于15dB(A)”，即夜间偶发噪声的贡献值不得超过65 dB(A)。因此放空系统产生的偶发噪声不会影响周围敏感点。 # 图5-3 本项目声源位置图 # 4、固体废物 # 清管废水排入排污罐后经沉淀后清出清管废渣。清管废渣主要成份为氧化铁粉末和粉尘，依据国家环境保护局、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部、公安部联合颁布的《国家危险废物名录》和国家环保局制定的《固体废物编码表》，本工程产生的清管废渣属于一般工业固废。管道一般每年清管1次，清管固废产生量极少，每次清管作业时将产生10kg/a废渣。 # 分离器检修废渣是通过自身压力排尘，主要污染物成分为粉尘，属于一般工业固废，为避免粉尘的飘散，需将清除的废物导入排污池中进行湿式除尘。分离器检修一般1次/a，废渣的产生量约为5kg/a，定期清理集中填埋处置。 # 本项目站场不新增定员，由长庆厂区内部人员进行调配，因此不增加生活垃圾。

# 6、项目主要污染物生产及实际排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 放空管 | 烃类 | 38.2kg/次 | 38.2kg/次 |
| 水污染物 | 生产废水 | SS | 500mg/L，54.5kg/a | 7.667mg/L，0.8kg/a |
|  |  | 石油类 | 500mg/L，0.25kg/a | 0.75mg/L，0.004kg/a |
| 固体废弃物 | 管道 | 清管废渣 | 10kg/次 | 一般固废，采用专用容器暂存，定期清理集中填埋处置 |
|  | 分离器 | 检修废渣 | 5kg/次 |  |
|  |  | 废机油 | 1kg/次 | 交有资质单位处理 |
| 噪声 | 设备 | 过滤分离器 | 65~75 dB(A) | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
|  |  | 放空系统 | 90~110 dB(A) |  |
| 主要生态影响 本项目站场用地为长庆厂区预留用地，属于工业用地不涉及生态影响；管线占地为城市生态系统，选线为金旭路北侧路边，由于目前金旭路正在维修道路，可以和本项目管线同时施工，对生态影响较小。 |  |  |  |  |

# 7、环境影响分析

施工期环境影响分析 一、环境空气影响分析 施工期的大气污染主要来自道路开挖、站场平整、道路运输、施工建筑材料装卸、水泥路面铺设等引起的扬尘，以及各类施工机械、运输车辆等排放的废气。主要污染物为NOx、CmHn、SO2、CO及颗粒物。 1、施工扬尘 施工扬尘主要包括土建施工（管沟的开挖和回填、站场、阀井的修建等）、器材堆放、运输等活动产生的扬尘。当遇有风天气时这种扬尘将更为严重。类似工程的实际现场监测数据表明，在大风情况下施工，现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处扬尘浓度达1.53mg/m3，60m范围内TSP浓度可达到《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。根据现场踏勘，与其周边2.5km范围内的村庄居民点的距离多在600m之上，站场施工不会对周围大气环境产生明显影响；而管线施工带两侧则分布有较密集的居民区，管道沿线60m范围内共有4个企事业单位和1个居民区，施工扬尘将对其环境空气质量产生一定影响。 本工程施工期的路面开挖、填埋、土石方堆放过程为分段、分点进行，且施工时间较短，作业带内产生的扬尘为无组织面源排放，加之管道沿线属于暖温带半湿润季风气候区，常年湿润，易于扬尘沉降，因此，虽管线施工作业会产生一定扬尘，但其对于区域环境空气的影响具局地性和暂时性，在采取一定降尘措施后，该种不良空气影响可得到有效减轻。 汽车运输过程中会带起大量扬尘，但其作用时间短，扬尘落地快，影响范围主要集中在运输道路两侧。本工程涉及土方运输，若不注意防护会造成土方撒落，影响路面清洁度，加大运输扬尘，对沿线环境空气质量造成一定影响。采用硬化道路、道路定时撒水抑尘、车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施，可减小运输扬尘对周围环境空气的影响。 2、施工机械、车辆废气 施工所需要的各种施工机动车辆、施工机械如推土机、装载机、运输卡车等在施 工过程中会产生一定的尾气排放，汽车尾气排放属无组织排放，污染物排放量的大小与交通量成比例，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。项目在建设过程中，随着 各类机动车辆和施工机械进入施工地区，必然造成废气排放量相应增加，释放出一定量的NO2、CO、CmHn等大气污染物，且随着车辆行驶形成流动污染源，对施工和运输道路沿线区域环境空气造成污染。但由于本工程运输车辆及施工机械数量较少，且实行分散作业，产生的废气量少，加之施工区域地势平坦开阔，利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性。因此，施工机械、车辆废气对局地环境空气影响较小，且该影响随施工期的结束而消失。 根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》，建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付施工单位。在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，按当地政府要求停止施工的，建设单位不得强令施工单位进行施工，停工时间不得计算在合同工期内。施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。施工企业要及时总结、优化扬尘治理工作经验和成果，使扬尘治理工作向科学化、规范化迈进，推动扬尘防治设施、设备向标准化、定型化、工具式、可周转利用方面发展。扬尘专项治理期间，各施工企业要制定自查方案，按月对本企业所有在建项目扬尘治理情况进行检查，对发现的问题及时进行整改。项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。需要按照建筑施工扬尘治理措施16条进行实施： （1）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 （2）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。 （3）工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 （4）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 （5）在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。 （6）工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。 （7）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 （8）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。 （9）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。 （10）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。 （11）施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 （12）施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 （13）施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 （14）施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。 （15）拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。 （16）遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。 二、水环境影响分析 根据工程分析，施工期间的水污染源主要为施工人员产生的生活污水及管道试压排放废水。管道试压一般采用清洁水，试压后排水中的污染物主要是悬浮物；生活污水的主要污染物是COD、BOD5、氨氮。 1、生活污水 本工程管道主要位于市区市政道路旁，线路施工不单独设置施工营地，就近依托周边民房安排施工人员生活和宿营。根据类比调查，施工人员生活污水排放量100L/人·d，按20人估算，则产生的生活污水量为2m3/d，主要污染物为COD、BOD5、氨氮。施工期生活污水产生量较小，可排入长庆厂区污水处理站处理。 2、试压废水 管道铺设完成后需要采用清洁水作为介质进行管道试压，管道试压一般进行分段试压，用水量与施工管道的长度、管径等有关。本工程采用管径为DN219.1mm，输气管道长3.76km，用水约141.7m3。试压用水一般为自来水，因所用管道均为新管。试压后排水水质除SS有所增加外，其他基本上未发生变化。试压废水禁止排放至地表水体，需排至长庆厂区污水处理站。 3、施工废水 工艺站场施工属于一般建筑施工，产生的废水包括机械设备冷却水和运输洗涤水、施工机械运转中油的滴漏污水等。因站场的建筑面积较小，且距离地表水较远，施工机械产生的废水较少，可通过厂区内排污管道排入长庆厂区污水处理站处理，对水环境影响较小。 三、声环境影响分析 施工期噪声源主要来自如挖掘机、推土机、电焊机等施工机械作业及车辆运输， 其强度在 80～100dB（A）。 施工期各种噪声源为多点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值。根据各种施工机械噪声值，施工时不同类型机械在不同距离处的噪声预测值见表7-1。 表7-1 施工机械噪声预测及达标情况 单位：dB（A） 机械名称; 声源; 不同距离噪声值; 标准值. 距离; 噪声值; 10m; 20m; 50m; 100m; 300m; 500m; 昼间; 夜间. 挖掘机; 5m; 84; 78; 72; 64; 58; 48; 44; 70; 55. 推土机; 5m; 86; 80; 74; 66; 60; 50; 46. 电焊机; 1m; 87; 67; 61; 53; 47; 37; 33. 轮式装载机; 5m; 90; 84; 78; 70; 64; 54; 50. 吊管机; 5m; 81; 75; 69; 61; 55; 45; 41. 冲击式钻机; 1m; 87; 67; 61; 53; 47; 37; 33. 柴油发电机; 1m; 98; 78; 72; 64; 58; 48; 44. 载重卡车; 5m; 86; 80; 74; 66; 60; 50; 46. 根据预测结果，施工机械在50m以外均符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准70dB(A)，而夜间达标距离280m。 本工程管线敷设施工中，沿线50m范围内有1个居民区和4个企事业单位。在管线施工过程中，这些村庄将受到不同程度施工噪声的影响。因此，管线施工时除应禁止在夜间施工。昼间施工时，必须采取严格的措施以减轻噪声对其周围环境的影响，尽量减少超标设备的使用时间，提高工作效率。管线昼间施工时，影响较大的发电机、装载机等应在居民中午休息时间段内停止施工，以减小对周围居民的影响。 四、固体废物影响分析 本工程施工产生的固体废物包括工程弃渣和生活垃圾。 线路施工不单独设置施工营地，就近依托社会条件或在长庆厂区内安排施工人员生活和宿营。工程施工沿线设置生活垃圾收集桶，安排专人负责清理，依托当地市政部门处置。由于施工人员较少，施工期较短，在加强管理的前提下，施工营地生活垃圾对周边环境影响较小。 五、生态影响分析 本项目主要土石方工程为管线作业带开挖、临时施工便道开挖，其次为站场、阀井场地平整。本工程挖方总量2.26万m3，填方2.12万m3，填方量中挖方回填利用和调运利用后，弃方量0.14万m3，弃方用于站场场地平整。总体来说，本项目土石方施工产生的弃土量很少，采取一定生态环保措施后，可有效减小评价区水土流失，保护生态环境，对评价区生态环境影响很小。 六、施工期环保措施 1、废气治理措施 本项目管线施工涉及开挖，会导致大量裸土出露，在风力作用下容易产生大量的扬尘；施工机械在作业带内进行作业和运输机械进行土石方运输时，均会产生大量的尘土。由于管道工程在某一工程段往往施工时间较短，因此应做好防护措施，减少施工期的环境污染影响。具体措施如下： （1）大风天禁止施工作业，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡等降尘措施。距离较近村庄的施工现场设置围栏或部分围栏，缩小施工扬尘的扩散范围。 （2）对大开挖、顶管穿越等集中施工作用场地，未铺装的施工便道在干燥天气及大风条件下极易起尘，因此，要求及时洒水降尘，缩短扬尘污染的时段和污染范围，最大程度减少起尘量；同时对施工便道进行定期养护、清扫，确保路况良好。 （3）开挖施工过程中产生的扬尘，定期对作业面和土堆洒水，使其保持一定湿度，降低施工期的粉尘散发量。对施工临时堆放的土方，应采取防护措施，如加盖保护网、喷淋保湿等，防止扬尘污染。 （4）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保废气排放符合国家有关标准的规定。 （5）建议尽量使用商品混凝土，减少施工现场搅拌作用对周边环境的影响。 （6）车辆及施工器械在施工过程中应尽量避免扰动原始地面、碾压周围地区的植被，不得随意开辟便道，严禁车辆下道行驶，并对施工集中区进行喷洒作业，以减少大气中浮尘及扬尘来源，减轻对动植物的干扰。 （7）严格按照焊接、探伤的相关使用规定进行，进一步减少焊接烟尘的产生，并加强对工人的劳动防护，为焊接工人配备防护口罩、面具防护服等措施。 （8）管沟回填后应尽快夯实，并恢复植被。 （9）加强环境管理，施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工。 2、废水治理措施 施工人员产生的生活污水和施工机械产生的油类污染应做好相应的处理，严禁施工和生活污染物进入地表水体。 3、噪声治理措施 本项目施工期的噪声影响主要发生在管线敷管作业，在沿线区域施工时，建设单位必须采取适当来减缓其噪声影响。 （1）环评要求在居民点附近施工时严格执行当地政府的控制规定，严格执行《建 筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准安排施工时间。严禁晚上22∶00 昼—次日6∶00进行施工，夜间如需施工应向环保部门申请，经批准后方可施工，并张贴公示，做好与当地居民的沟通工作。夜间施工时应避免使用强噪声设备，并根据情况适当建立单面声障。 （2）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪 声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。 （3）在施工中严格控制作业时间，根据具体情况，合理安排施工时间，提高操作水平，在敏感地段采取了加设单面隔声障，并避免中午（12：00～14：00）进行机械等噪声影响较大的施工作业，并在夜间停止施工的措施，减少对敏感点的影响，防止发生噪声扰民现象； （4）在居民密集的区段设立控制车速警示牌，运输车辆在行驶过程中减少鸣笛，尤其是在晚间和午休时间。 （5）采用振动小的施工方法及低振机械；安装防振装置；合理布置机械设备；限 制冲击式作业，缩短振动时间； （6）为减少高噪机械设备对本工程施工人员造成的影响，可考虑轮流作业、佩带 耳罩等措施，除低噪声危害，保护身体健康。 4、固体废物处置措施 施工期固体废物主要来自管道穿越、站场施工中产生的弃渣及生活垃圾。评价要求项目在施工期间采取以下环保措施： （1）施工期产生的生活垃圾具有较大的分散性，且持续时间短。施工人员吃住一般依托当地农村的民宅，其垃圾处理均依托当地的民用设施，不能依托的，收集起来统一送环卫部门处理。在工程施工沿线，需设置垃圾收集箱，生活垃圾定期清理，运至附近集中生活垃圾填埋场进行处理。 （2）渣土绝大部分就地回填，剩余少量就地铺平，实现弃方全部利用。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 运营期间的大气污染源主要有清管作业、分离器检修时，少量天然气通过放空系统燃烧排放的烟气，以及发生意外事故泄漏的天然气等。本工程在正常运行期间，管线每年将进行1次清管作业，有少量天然气将通过放空系统燃烧排放。根据类比调查，每次清管作业天然气排放量很小，且是瞬间排放，对环境影响较小。 二、地表水环境影响分析 本项目天然气采用全密闭输送，且输气管道采用防腐层和阴极保护联合方式，发生泄漏的概率极小，且输气管道不穿越河流因此，不会对地表水体产生影响。营运期废水主要来自不定期排放的场地清洗废水和设备检修废水等生产废水，均为间断排放，废水主要污染物为SS和石油类，本项目一次排放的最大废水量为109m³/次，排入长庆污水处理站处理。 目长庆厂区现有污水处理站处理规模为9600m³/d，目前废水实际处理量约为6000m³/d，本项目间断排放的废水量仅占余量的3%，污水处理厂处理能力可满足一次排放的最大废水量为109m³/次的要求。现有工程污水经处理后外排量为1179.6m3/d，本项目实施后污水经处理后新增排放量为20m3/次。现有污水处理厂进水主要是含油废水、少量含盐废水和生活污水，本项目新增废水主要是含油废水，水质与现有污水处理厂进水水质相近。本项目排入污水处理站的废水量为一次最大量，对现有污水处理站的影响为暂时的，且影响较小。 本项目建成后，全厂污水处理站排入渭河的水质根据《长庆石化公司环境监测站公司总外排水检测报告》（2017.1），统计全厂最新污染物处理及排放情况，现状总排口水质监测结果如下表所示。经处理后污水排放浓度执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61-224-2011）中的一级标准和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）特别排放标准，各指标均可实现达标排放。 表7-2 污水处理站处理效果 类别; 设施单 元名称; 监测项目. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 挥发酚; 硫化物. 综合污水处理场; 进口均值(mg/L); 7.727; 1591.67; 401.33; 80.83; 37.24; 6.56; 0.3; 0.11. 出口均值(mg/L); 7.56; 25.1; 7.325; 7.667; 0.025; 0.75; 0.0068; 未检出. 去除率; /; 98%; 98%; 90.5%; 99%; 88.6%; 97.7%; /. 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）特别排放; 6-9; 50; 10; 50; 5; 3; 0.3; 0.5. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）; 6-9; 50; 20; /; 12; 5; 0.3; 0.5. 厂内污水经处理后公司总排口所监测的化学需氧量等9项污染指标日均浓度最大值均符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准，因此本项目污水可依托现有污水处理厂处理，能保证达标排放，对外环境地表水影响较小。 三、声环境影响分析 运行期间的噪声源主要来自各站场。站场产生噪声的设备主要有分离器、放空系统等，分离器声源噪声值约在80dB（A）以下；放空系统噪声只有在检修及紧急事故状态下产生，放空系统噪声值约在90-110dB（A）。 1、正常工况下噪声影响分析 正常工况下，噪声源主要是站场1台过滤分离器，类比确定的噪声源强为73dB（A）。产噪设备辐射的噪声在户外传播可视为点声源。具体影响预测分析如下： （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）采用点源预测模式： ①室外点源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中：LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r为点声源距预测点的距离(m)； ②对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中：N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 （2）正常情况下噪声源 本项目主要噪声源见表7-3。 表7-3 本项目主要噪声源及源强 设备名称; 减噪前单台声压级 （dB（A））; 减噪后单台声压级 （dB（A））; 坐标; 室内/室外; 数量. X; Y. 分离器; 75; 75; 693.2; 785.2; 室内; 1（1用1备）. 注：以长庆厂区北区西南角为（0,0）点坐标。 （3）预测结果 本项目预测结果见表7-4。 表7-4 本项目噪声预测结果汇总表 单位：dB(A) 预测点; 昼间; 夜间; 标准值. 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间; 夜间. 厂界东1; 29.85; 58.8; 58.81; 29.85; 48.4; 48.46; 65; 55. 厂界东2; 14.76; 61.7; 61.70; 14.76; 51.6; 51.60; 65; 55. 厂界南; 9.09; 62.7; 62.70; 9.09; 52.7; 52.70; 65; 55. 厂界北; 20.91; 57.9; 57.90; 20.91; 47.9; 47.91; 65; 55. 由上表可见，本项目噪声源对厂界贡献值为9.09~29.85dB(A)，由于本项目位于厂区东侧，靠近东厂界，对西厂界几乎无影响，因此本次预测对东、南、北三个厂界的昼间、夜间噪声值进行预测，由预测结果可知，三个厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。 2、非正常工况噪声影响预测结果 非正常工况下，噪声源主要是放空设施噪声。由类比资料可知，在检修或紧急事故状态等非正常运行条件下，站场和阀室内的放空设施放空时会产生瞬时强噪声，噪声值可达110dB（A），非正常条件下发生次数为1~2次/a，一次排放时间不超过10min。放空管产生的噪声属于空气动力性噪声，具有声功率高，传播远的特点，噪声大小与管道内气体流速有关，管径小、气体流速高、声源大。根据可研报告，本工程放空管设计管径为150mm。本次评价对放空噪声预测采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中的点声源衰减模式（只考虑几何发散衰减）： 表7-5 非正常工况下噪声预测结果表 放空系统 声压级; 不同距离处声压级dB（A）. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m; 318m; 500m; 1000m. 110; 90.0; 84.0; 80.5; 78.0; 76.0; 70.0; 64.0; 60.0; 56.0; 50.0. 由上表可知，在非正常工况下，放空系统噪声排放下对周围声环境影响较大，昼间站场放空系统周围318m范围内居民均会受到影响，该区域范围内的噪声超过60dB（A），夜间1000m范围内居民均会受到影响，噪声超过50dB（A），根据《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008），本项目夜间偶发噪声最大声级不得高于70dB（A），199m范围内居民会受到影响，但放空事故时间持续较短且发生频率很低，放空火炬周边199m内无敏感点，因此偶发噪声对环境的影响较小。 综上所述，本项目运营期正常条件下设备噪声不会对站场附近敏感点产生不利影响，在非正常运行条件下放空噪声对站场周围敏感点的影响是可以接受的。 四、固体废物影响分析 运行期的固体废物主要是在分离器检修、清管作业时会产生一定量的废渣，主要为铁锈，及设备检修少量废机油。 清管废渣主要成份为氧化铁粉末和粉尘，分离器检修废渣主要污染物成分为粉尘，均属于一般工业固废。清管废渣及分离器检修废渣统一收集后，并定期清理填埋处置。填埋场应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关规定，在处理过程中要加强管理，不得随意扔撒或者堆放。废渣经合理处置后对环境影响较小，措施可行。 少量废机油收集后交由有资质单位处置。 综上所述，运营期产生的固体废物可得到有效处理，对环境影响较小。 五、环境风险评价 详见环境风险评价专题 六、营运期环保措施 1、废气治理措施 清管作业产生的少量天然气，采用引高点燃排放方式，以利于污染物的扩散。为减少其对环境空气质量的影响，提出以下措施： 企业在运行过程中应加强管理，制定严格的操作规程以减少超压放空的次数；设置自动检漏报警装置，以及时发现泄漏情况并采取措施；加强放空火炬点火装置的维护与检修，确保事故状态下放空天然气的燃烧排放。 为了更有效的防止天然气泄漏造成的大气环境污染，评价要求运营期须采取以下措施加强对管线的维护： （1）按《输气管道工程设计技术规范》中规定，天然气集输管线设置自动截断阀。 （2）为防止输气管线中凝液杂质的积结，站内设清管收、发送装置，定期进行通球，保护外输管线的正常生产。 （3）输管道沿线设置永久性标志；防火防爆区域设置明显的禁火标志。 （4）定期检验输气系统的安全截止阀和泄压放空阀；定期进行天然气测漏检验， 及时消除事故隐患。 （5）对管壁厚度低于规定要求管段及时更换，消除爆管隐患。 2、废水治理措施 本项目产生的场地冲洗废水和设备清洗检修废水不得随意排放入地表水体，需进入长庆污水处理厂处理后排放入渭河。 3、噪声治理措施 为降低运营期噪声影响，评价要求本项目采取如下降噪措施： （1）设备选型尽可能选择低噪声设备，同时可通过设置隔声罩、安装消声器或建隔声间等措施，降低设备噪声，以满足厂界及敏感点达标。 （2）放空排气筒的设置应远离人群，以减轻其对周围人群的影响。 （3）站场周围、工艺装置区附近、道路两旁均栽种植被进行绿化，以控制、阻隔噪声传播，达到降噪目的 4、固体废物处置措施 本项目产生的固体废物主要来自清管作业产生的废渣、设备检修粉尘、少量废机油。 清管作业产生的废渣、设备检修粉尘均为一般固废，清管渣主要成分为铁锈（氧化铁）不能直接排放到环境，清管废渣及分离器检修废渣经收集后均用专用容器贮存，并定期清理运往垃圾处理场进行填埋。垃圾处理场应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关规定，在处理过程中要加强管理，不得随意扔撒或者堆放。废渣经合理处置后对环境影响较小，措施可行。少量废机油收集后交由有资质单位处置。

# 8、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 放空作业 | 烃类 | 通过现有放空管点火放空 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 施工期 | 扬尘 | 土石方覆盖 | 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） |
| 废水 | 生产废水 | 石油类 SS | 排入长庆污水处理站处理 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）的一级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准。 |
| 噪声 | 采取一定的隔声、减振、消声措施，厂界噪声贡献值昼夜均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 固体废 弃物 | 清管作业 | 废渣 | 填埋处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单中相关规定； |
|  | 设备检修 | 粉尘 | 填埋处置 |  |
|  |  | 废机油 | 单独收集 | 交有资质单位处理 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目拟在原有厂内已控制用地范围内进行建设，建设范围内基本无植被覆盖，因此本项目施工期生态影响轻微，水土流失和植被破坏量都很小。 |  |  |  |  |

# 9、环境管理

本项目环保验收建议如表9-1所示。 表9-1 环保设施验收清单 治理项目; 环保措施; 数量; 验收标准. 噪声; 分离器; 选用低噪声设备; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集箱; 若干; 减量化、资源化、无害化. 清管废渣; 收集填埋; /. 废机油; 交有资质单位处理; /. 大气; 弃土临时堆放点; 弃土需覆盖; /; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 本项目的监测纳入全厂的监测计划，不单独进行监测。

# 10、运行期污染源排放清单

本项目污染源排放清单见表10-1所示。 表10-1 污染源排放清单 一、工程组成. 主体工程; 输气管线、站场、阀井. 辅助工程; 阴极保护措施. 穿越工程; 穿越道路3次，高速公路1次. 二、环境保护措施及运行参数. 污染物种类; 处理措施及效率; 排放情况. 放空废气; 点火放空; 通过现有放空管点火放空. 生产废水; 依托长庆现有污水处理站处理; 最终排入渭河. 泵和风机; 选用低噪声设备、设备基础加减振垫、进出口采用软连接并加装消声器、加装隔声罩; /. 清管作业废渣，设备检修粉尘; 一般固废; 填埋处理. 废机油; 危险废物; 在厂内临时储存于危废暂存间，全部委托有资质单位处理. 三、污染物排放种类. 大气污染物; 排放速率; 排放量. CO、SO2、NOx; 38.2kg/次; 38.2kg/次. 废水; 排放浓度; 排放量. SS; 7.667mg/L; 0.8kg/a. 石油类; 0.75mg/L; 0.004kg/a. 噪声; 数量; 源强（dB(A). 过滤分离器; 2; 65~75 dB(A). 放空系统; 1; 90~110 dB(A). 固体废物; 危废代码; 产生量. 清管废渣; /; 10kg/次. 检修废渣; /; 5kg/次. 废机油; HW08 （900-249-08）; 1kg/次. 四、排污口信息、执行的环境标准. 名称; 位置; 排污口信息; 执行标准. 放空管; 长庆厂区内现有; 污染物种类（CO、SO2、NOx），20m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 废水; 生产废水; 污染物种类（石油类 SS）、排放量、排放浓度; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）的一级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准。. 五、向社会公开信息内容. 名称; 公开信息. 基础信息; 建设项目基本情况、环境质量状况. 排污信息; 项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，项目拟采取的环境风险防范措施。.

# 11、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 长庆石化天然气供气项目主要内容：建设天然气管线由咸阳市天然气管网（高速G70与金旭路交叉口），止于长庆炼化厂厂区内部，线路长度约3.76km，包含站场1座和阀井1个。本项目永久占地面积41m2，临时占地面积37750m2，站场不新增定员，生活设施依托长庆石化炼厂。 总投资3657万元，其中环保投资35万元，占总投资的1.2%； 2、工程所在地区环境空气质量现状结论 环境空气：本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、烃类5种监测因子各小时、日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。评价区域环境空气质量良好。 环境噪声：厂址周边噪声监测值满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求，声环境质量良好。 3、环境影响评价结论 （1） 施工期 由于本工程为管道线性工程，属于非污染生态工程，因此施工期最主要表现在工程占地、影响土地利用、破坏施工范围内的植被。地表开挖和弃土造成直接和间接水土流失、植被破坏等。本工程施工期相对较短，对生态环境影响也比较短。施工期应当控制施工带宽度，尽量利用现有道路，以减少施工临时占地数量；通过合理安排施工进度、合理处置废弃土方、避开雨季和大风天气等措施，并做到随挖、随运、随铺、随压，不留或尽可能少留疏松地面，废弃土方要及时清运处理等措施，可减少水土流失；施工结束后及时清理施工现场并恢复原有地貌、站场同步绿化等生态防护措施，减轻施工活动对植被的破坏。采取上述措施后，可显著减轻施工期对生态环境带来的短期负面影响。 另外，施工期产生的噪声、废气扬尘、废（污）水和固体废物对周围环境有一定的影响，但均具有局地性和暂时性，采取一定防治措施后，该影响可得到有效减轻，且随施工期的结束而消失。 （2）运行期 ① 大气环境 运营期清管作业、检修或系统超压时排放的少量天然气，通过放空立管点火排放，由于排放次数少，排放量小且可以迅速扩散，因此，对环境影响较小。 ② 水环境 站场生活污水排入长庆厂区污水处理站处理，对地表水环境影响较小。 ③声环境 运行期间的噪声源主要来自站场。站场产生噪声的设备主要有分离器、放空系统等，放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生。正常生产情况下运行期的设备噪声在采取声环境治理措施后，厂界噪声影响值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，对声环境影响较小。 ④固体废物 运行期固体废物除生活垃圾外，在分离器检修（除尘）、清管收球作用时也会有一定量废渣。运行期各类固体废物产生量均很小，经收集后运往指定的垃圾处理场进行填埋，产生的固体废物可得到有效处理，对周围环境显影响较小。 5、环境风险 工程运行期存在一定的环境风险，根据“管道风险评价法”对拟建工程管线进行风险性评价，评价结果显示，工程运行期存在一定的环境风险。预测结果显示本项目风险值最大为4.4×10-5，小于风险统计值8.33×10-5，评价要求管线经过居民点密集区域增加管线壁厚，在落实本环评提出的风险防范措施及要求后，项目环境风险事故对居民和环境的危害较小，风险值在可接受水平。 6、总结论 综上所述，本项目属于国家鼓励类建设项目，符合国家产业政策，工程选址选线基本合理，环保措施切实可行，能够减缓和减轻不利环境影响，运行期环境风险处于可接受水平。因此，在严格落实本报告提出的环保措施和风险防范措施的前提下，环境影响可接受，工程建设可行。 二、 要求与建议 1、要求 （1）项目施工过程中，须实施建设项目环境监理工作。 （2）施工结束后应及时恢复破坏的植被。 2、建议 （1）绿化在防止污染，保护和改善环境方面起着特殊的作用。它具有较好的调温、调湿、吸尘、改善小气候、净化空气、减弱噪声等多种功能。因此搞好绿化，对保护环境，改善劳动条件，增强体质，提高工作效率等各方面都有一定的意义。 （2）在施工过程中，尽可能选用先进的施工技术，减少施工占地面积。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |