《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产600吨塑料制品建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西咸新区众泰塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 崔大方 |  |  | 联系人 |  | 李新军 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村十字西五陵路北侧2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13961848973 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 710003 |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村十字西五陵路北侧2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 陕西省西咸新区秦汉新城发展改革局 |  |  | 批准文号 |  | 秦汉发改字〔2017〕120号 |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2926 塑料包装箱及容器制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1200 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 120 | 绿化率 |  | 10% |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保 投资(万元) |  | 54 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 27 |
| 评价经费 (万元) | — | 预计投产 日期 |  | 2018年8月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 长期以来，我国农产品生产重视产前和产中的栽培，而忽视产后保鲜贮藏，粗糙的包装和落后的保鲜技术，使农产品基本处于初级加工水平，相比纸板结构包装，塑料中空板具有重量轻、防潮、抗腐蚀等优势。在此背景下，西咸新区众泰塑料制品有限公司投资200万元于陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村十字西五陵路北侧2号建设年产600吨塑料制品建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规文件，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”“47 塑料制品制造”“其他”，需编写环境影响报告表。西咸新区众泰塑料制品有限公司于2017年9月委托陕西天成环境工程有限公司对年产600吨塑料制品建设项目进行环境影响评价工作。接受委托后，本单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 二、项目初步判定情况 1、产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策要求。 2、相关规划相符性分析 2011年 6月，省政府在国务院新闻办召开新闻发布会，正式宣布了《西咸新区总体规划》，秦汉新城作为西咸新区的5个组团之一正式成立。《西咸新区-秦汉新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》于2014年2月编制完成，并已取得陕西省西咸新区建设环保局关于报告书的审查意见（西咸建环发[2014]65号）。 根据《西咸新区-秦汉新城分区规划（2010-2020）》，秦汉历史文化主轴—依托秦汉大道等骨干道路，建设优美示范小镇，进行生态再造，发展现代农业，包装策划文化产业，打造秦汉历史文化主轴。本项目生产塑料中空板，用于制作果品包装箱，符合秦汉新城发展现代农业、包装策划文化产业的布局。 3、选址合理性分析 本项目选址于陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村十字西五陵路北侧2号，为租赁咸阳恒盛商贸有限公司已建好的厂房、办公楼、厂区，原厂房用途为仓库。项目东侧为平陵中心卫生院，该卫生院靠近本项目一侧为医疗废物暂存间，病房距本项目生产区10m，病房主要用于输液病人临时休息，无过夜住院病人；南侧为商店、摩托车修理店及105县道；西侧为咸阳市秦都区公路工程公司；北侧为农田。 项目实施后，产生废水仅为生活污水，经化粪池处理后定期清掏，用于大王村村民的农田施肥，不外排；本项目挤塑工艺产生的有机废气经集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒达标排放；噪声采取减振、厂房隔声等措施；废活性炭暂存至危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门处置；生产过程产生的边角料收集后外卖处置。项目产生的各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。 本项目位于平陵中心卫生院（距离本项目最近的敏感点）次主导风向的下风向，风向针对平陵中心卫生院的风频为2%。有机废气排气筒设置于远离平陵中心卫生院的挤出车间西北角，距离平陵中心卫生院约26m，见附图三，因此对平陵中心卫生院的大气环境影响较小。本项目周围建筑均为1-2层建筑，本项目排气筒高度为15m，高出周围200m半径范围内建筑5m以上，符合标准要求。由公众参与意见调查表可知，公众对本项目建设表示支持的有50人，支持比例占100%，对该项目表示支持的人数占比较高。且本项目已取得周边敏感目标的选址建设同意意见。本项目生产塑料中空板，用于制作果品包装箱，符合秦汉新城发展现代农业、包装策划文化产业的布局。 项目所在地交通便利，劳动力资源丰富，厂区的基础设施为项目提供了良好的供水、供电等公用设施，是建设的理想场所，本项目用地性质为建设用地，因此，本项目选址合理。 三、项目地理位置与四邻关系 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村十字西五陵路北侧2号，项目东侧为平陵中心卫生院，南侧为商店、摩托车修理店及105县道，西侧为咸阳市秦都区公路工程公司，北侧为农田。 项目地理位置详见附图1，四邻关系详见附图2。 四、项目概况 1、项目概况 项目名称：年产600吨塑料制品建设项目 建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村十字西五陵路北侧2号 建设单位：西咸新区众泰塑料制品有限公司 建设性质：新建 投资总额：200万元 建设规模：年产塑料中空板600t/a，用于制作水果包装箱 2、本项目组成 本项目总占地面积约为1200m2，建成后主要生产塑料中空板，用于制作水果包装箱，年产600t/a塑料中空板。本项目组成见表1-1。 表1-1 项目组成表 工程名称; 建（构）筑物名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 塑料挤出车间; 1座，1层，占地810m2，高5m，设置加料机、塑料挤出中空格子生产线、储气罐、冷水机组等设备，组成1条塑料中空板注塑生产线; 钢结构. 模切车间; 1座，1层，占地450m2，高5m，设置模切机，对塑料中空板按照订单要求进行模切; 框架结构. 辅助工程; 办公楼; 1座，2层，占地126m2，建筑面积252m2，高9m，用于员工办公; 砖混结构. 宿舍; 1座，1层，占地40m2，建筑面积40m2，高4m，用于员工住宿. 杂物间; 1座，1层，占地25m2，用于暂存工具、配件等; 砖混结构. 储运工程; 原料暂存区; 位于塑料挤出车间西南处，面积为50m2; 钢结构. 成品暂存区; 位于模切车间西侧，面积为100m2; 框架结构. 依托工程; 化粪池; 依托原咸阳恒盛商贸有限公司已建好的化粪池，容积为30m3; 混凝土结构. 公用工程; 给水; 由市政给水管网供给; /. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排; /. 供电; 由市政电网提供; /. 环保工程; 废气治理; 有机废气经处理效率为90%的活性炭吸附装置处理后由15m高的排气筒排放; /. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排; /. 噪声治理; 对高噪声设备设置基础减振、隔声等措施处理; /. 固废处置; 生活垃圾交由环卫部门统一清运; /. 边角料收集后外售给回收公司; /. 废活性炭交由有资质的单位处置; /. 3、原辅材料清单 本项目原辅材料清单见表1-2，原辅材料的成分见表1-3，原辅材料的理化性质见表1-3。 表1-2 项目原辅材料表 序号; 原辅材料名称; 年消耗量; 最大储存量; 备注; 来源. 1; PP（聚丙烯）; 600t/a; 3t; 颗粒状，袋装，每袋规格25kg，存储在塑料挤出车间; 外购. 2; 新鲜水; 240m3/a; /; 市政供水；生产用冷却补水; 外购. 3; 电; 19×104kwh; /; 市政供电; 外购. 表1-3 原辅材料成分表 序号; 名称; 主要成分; 毒性. 1; PP（聚丙烯）; PP（聚丙烯）等规结构含量约为95%，其余为无规或间规聚丙烯。工业产品以等规物为主要成分。聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内、少量未聚和的丙烯单体，丙烯单体含量约1~4‰。; 无毒. 表1-4 原辅材料理化性质表 序号; 名称; 理化性质; 毒性. 1; PP（聚丙烯）; 聚丙烯为无毒、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0. 90-0. 91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0. 01%，分子量约8万-15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%）。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好。聚丙烯具有良好的耐热性，分解温度为350℃，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150℃也不变形。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，熔融温度约为164-170℃, 100%等规度聚丙烯熔点为176℃。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高。; 无毒. 2; 丙烯; 丙烯常温下为无色、稍带有甜味的气体。分子量42.08，液态密度0.5139g/cm3(20/4℃)，气体密度1.905（0℃，101325Pa.abs）冰点-185.3℃，沸点-47.4℃。它稍有麻醉性，在815℃、101.325kpa下全部分解。易燃，爆炸极限为2%～11%。不溶于水，溶于有机溶剂，是一种属低毒类物质。本项目原料中的丙烯为聚丙烯共聚物中夹杂的少量单体。; 低毒. 3; 聚乙烯; 乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。在惰性气体中高温度300℃不分解，所以是一种加工性能很好的塑料。本项目原料中的聚乙烯为聚丙烯共聚物中夹杂的少量聚乙烯。; 无毒. 4、设备清单 该项目设备清单见表1-5。 表1-5 项目设备清单表 序号; 名称; 单位; 数量; 用途. 1; 加料机; 台; 1; 真空加料. 2; 塑料挤出中空格子生产线; 条; 1; 包括加热、挤出、冷却、切割成型，直接形成大小合适的塑料中空板. 3; 空压机; 台; 1; 用空气将熔融塑料挤出. 4; 冷水机组; 台; 1; 用于挤出后的塑料板的间接冷却. 5; 模切机; 台; 1; 将塑料中空板按订单要求打孔、压痕. 6; 人力叉车; 辆; 1; 在厂区内原辅材料、半成品等. 四、公用工程 1、给排水 项目给水来自市政管网，用水主要为员工生活用水和生产循环冷却用水，本项目所在区域市政污水管网未铺设到位。 （1）员工生活用水：本项目劳动定员16人，提供5人住宿，无食堂，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014），不住宿员工的用水定额为每人每天的用水量为35L/（人•d），住宿员工的用水定额为每人每天的用水量为70L/（人•d），则新鲜用水量为0.735m3/d，220.5m3/a。排水量按用水量的80%计，则本项目排水量为0.588m3/d，176.4m3/a，依托原咸阳恒盛商贸有限公司已建好化粪池处理后定期清掏不外排。 （2）冷却用水：本项目冷却水的循环量为5m3/h，损失量为2%，则补充水量为0.8m3/d，240m3/a，循环使用不外排。 （3）绿化用水：本项目绿化面积为120m2，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014），绿化用水为2.0L/（m2·d），本项目绿化用水天数为120天，绿化用水量为0.24m3/d，28.8m3/a，无绿化废水产生。 本项目用排水量详见表1-6，水平衡图见图1-1。 表1-6 本项目用排水量核算表 用水项目; 用水指标; 设计最大数量; 用水量（m3/d）; 耗水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 员工生活用水; 不住宿：70L/（人•d） 住宿：35L/（人•d）; 不住宿：11人 住宿：5人; 0.735; 0.147; 0.588. 循环冷却用水; /; /; 0.8; 0.8; 0. 绿化用水; 2.0L/（m2·d）; 7361m2; 0.24; 0.24; 0. 合 计; 1.775; 1.187; 0.588. 图1-1 本项目水平衡图 （m3/d） 2、供暖制冷 项目员工生活供暖制冷采用分体式空调，生产上加热使用电加热，生产上冷却使用水冷却。 3、供电 电源由市政供电网供给，无备用发电机。 五、劳动定员 本项目劳动定员16人，提供住宿，不提供餐饮，年工作时间300天，每天工作8小时，工作时间为8:00~12:00和14:00~18:00。 六、工程进度 项目计划施工期为2个月，施工期间施工人数最大为10人/天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目用地为租赁咸阳恒盛商贸有限公司已建好的厂房、办公楼、厂区，土地性质为建设用地，厂房原用途为仓库，现状为空厂房，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 西咸新区位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县（区）23个乡镇和街道办事处，规划控制面积882平方公里。秦汉新城位于西咸新区的几何中心，西接咸阳主城区，南跨渭河与西安相联，是西咸新区五大功能组团的核心载体。 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村十字西五陵路北侧2号，项目东侧为平陵中心卫生院，南侧为商店、摩托车修理店及105县道，西侧为公路工程公司，北侧为农田。 二、地形地貌 秦汉新城范围内，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400 米左右，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500 米。秦汉新城地质基础是古老的华北阶地，属于变质花岗岩类地质。沿渭河第一阶地由于地质原因形成一条地质断裂带。南部与北部基底为以冲积为主及冲洪积的粉砂质粘土、粘土质粉砂及砂、砾石。承载力标准值在200kpa 左右。部分土地存在砂土液化现象。 三、气象 秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明。年平均气温13℃,冬季(1月)最冷为－20.8℃, 夏季最热(7月)为41.4℃。年均降水量548.7毫米，最多降水量829.7 毫米，最少为349.2 毫米。日照时数年平均为2195.2 小时，最多（8月）为241.6 小时，最少(2月)为146.2 小时。无霜期年均213 天。 四、水文 本项目附近无河流通过，距本项目最近的河流为本项目南侧11公里处的渭河。渭河干流在陕境内，流长502.4公里，流域面积67108平方公里，占陕境黄河流域总面积的50%。全河多年平均径流量103.7亿立方米，其中陕境产流62.66亿立方米；每年输入黄河泥沙达5.8亿多吨，约占黄河泥沙总量的1/3。渭河干流从天水出甘肃省，东流至天水与宝鸡接壤，经宝鸡市的陈仓、渭滨、金台、岐山、眉县、扶风，咸阳市的杨陵、武功、兴平、秦都、渭城，西安市的周至、户县、长安、未央、灞桥、高陵、临潼，渭南市的临渭、大荔、华县、华阴等22个县（市、区），至潼关的港口入黄。 五、生态 项目所在地生态系统为农村生态系统，植被主要为农田，以小麦、蒿草等为主；区内动物种类数目较少，常见的有狗、猫、麻雀、燕子、喜鹊、老鼠等。区内生物多样性简单。 经现场踏勘及调查，项目所在区域内未发现各级珍稀保护动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 为了解本项目拟建区域的环境空气质量现状，本次评价委托西安普惠环境检测技术有限公司于2017年9月20日至2017年9月24日、2017年9月28日至2017年9月29日对本项目所在地环境空气质量进行现场监测，并出具No：PHJC-201709-ZH042监测报告。监测点位为项目区，监测因子为SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃，SO2、NO2、PM10连续监测7天（2017年9月20日至2017年9月24日、2017年9月28日至2017年9月29日），非甲烷总烃连续监测3天（2017年9月20日至2017年9月22日）监测数据整理后见表3-1、表3-2。监测布点见附图4。 表3-1 环境空气质量SO2、NO2、PM10现状监测结果 监测点位; 项目所在地. 监测因子; SO2; NO2; PM10. 24小时平均浓度值; 监测值（μg/m3）; 11～18; 36～47; 87～98. 超标率; 0; 0; 0. 最大超标倍数; —; —; —. 执行标准值（μg/m3）; 150; 80; 150. 1小时平均浓度值; 监测值（μg/m3）; 9～23; 25～58; —. 超标率; 0; 0; —. 最大超标倍数; —; —; —. 执行标准值（μg/m3）; 500; 200; —. 表3-2 环境空气质量非甲烷总烃现状监测结果 监测点位; 监测因子; 监测值 （mg/m3）; 超标率; 最大超标倍数; 执行标准值 （mg/m3）. 项目所在地; 非甲烷总烃 （1小时平均浓度值）; 0.41～0.58; 0; —; 2.0. 监测结果表明，项目所在地环境空气中常规监测指标SO2、NO2、PM1024小时平均浓度值和SO2、NO21小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃1小时平均浓度值达到河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准，说明项目所在地环境空气质量良好。 2、声环境质量现状 声环境现状由西安普惠环境检测技术有限公司于2017年9月20日~2017年9月21日进行现场监测，并出具No：PHJC-201709-ZH042监测报告。监测布点见附图4。 # （1）监测布点 项目声环境质量现状监测布点在建设项目厂界四周，共设4个监测点，即东厂界（1#）、南厂界（2#）、西厂界（3#）及北厂界（4#）。 （2）监测结果统计分析及评价 表3-3 环境噪声监测结果统计表 单位dB(A) 点位; 监测地点; 监测时段. 2017.9.20; 2017.9.21; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 53.6; 44.8; 52.9; 44.5; 60; 50. 2#; 南厂界; 52.7; 44.2; 52.1; 43.6; 60; 50. 3#; 西厂界; 50.6; 42.9; 50.0; 42.4; 60; 50. 4#; 北厂界; 49.5; 41.3; 49.2; 41; 60; 50. 根据声环境质量现状监测结果，项目东、南、西、北厂界昼夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目所在地声环境质量状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） # 通过现场调查：具体环境保护目标及保护级别见表3-4。 表3-4 主要环境目标保护表 环境 要素; 名称; 方位; 距离 （m）; 人数 （人）; 保护 内容; 保护要求. 环境 空气; 平陵中心卫生院; 东; 紧邻; 25; 环境空 气质量; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准. 大王村; 南; 140; 525. 双照镇大王中心小学; 东; 228; 453. 平陵中学; 南; 232; 752. 双照第一中心幼儿园; 西; 100; 145. 声环境; 平陵中心卫生院; 东; 紧邻; 30; 声环境质量; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 大王村; 南; 140; 525. 双照第一中心幼儿园; 西; 100; 145.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气 项目所在地SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准，标准值如下表： 表4-1 环境空气质量标准 区域名称; 执行标准; 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级 标准; SO2; μg/m3; 500; 150. PM10; μg/m3; /; 150. NO2; μg/m3; 200; 80. 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577—2012）; 二级 标准; 非甲烷总烃; mg/m3; 2.0; /. 二、声环境质量标准 项目区噪声质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，其标准值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目区; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类标准; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 本项目非甲烷总烃排放参考执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB61/T1061-2017）中橡胶制品制造行业（胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工艺有机废气排放设施）有组织排放标准，见表4-3，无组织排放标准，见表4-4。 表4-3 本项目有机废气有组织排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最低去除效率. 非甲烷总烃; 80; 90%. 表4-4 本项目有机废气无组织排放标准 污染物名称; 最高允许浓度限值（mg/m3）; 位置. 非甲烷总烃; 10; 厂区内. 3; 企业边界. 二、废水 本项目废水为生活污水，经化粪池处理后定期清掏不外排。 三、噪声 1、施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。 表4-5 本项目施工期噪声排放标准 项目; 单位; 昼间; 夜间. 标准限值; dB（A）; 70; 55. 2、营运期 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表4-6 本项目运营期噪声排放标准 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 四、固废 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定。危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状，评价得出建议总量指标为VOCs。 表4-7 建议总量指标 类别; 污染物名称; 建议总量指标. 废气; VOCs; 0.0189t/a. |

建设项目工程分析

主要污染工序及环节 本项目为新建项目，项目建成后主要将聚丙烯经加料、注塑、挤出生产塑料中空板，运营期主要工艺流程及排污节点如图5-1： 图5-1 项目运营期产污环节图 生产工艺流程说明： - 真空加料：将颗粒状的PP（聚丙烯）经真空加料机加入到塑料挤出中空格子生产线； - 塑料挤出中空格子生产线：该生产线为流水生产，首先聚丙烯颗粒经加热成熔融状态，加热方式为电加热，加热温度为180℃；然后挤出成塑料中空板，经冷却水间接冷却成型；生产线的末端设置不锈钢刀头，将一整块塑料中空板切割成大小符合要求的小块塑料中空板； - 模切：将塑料中空板用模切机在合适的位置进行打孔、压痕； - 人工折叠：工人将塑料中空板按模切的压痕进行折叠，折叠后即为成品。 产污环节说明： - 生产过程中塑料的加热、挤出过程中产生的有机废气，主要成分为非甲烷总烃，经活性炭吸附装置处理，会产生废活性炭； - 生产过程中产生的设备噪声； - 生产过程中产生的边角料，主要为切割、打孔过程产生的边角料； - 员工生活过程中产生的生活污水； - 员工生活过程中产生的生活垃圾；

主要污染源分析 一、施工期 本项目为新建项目，项目用地为租赁咸阳恒盛商贸有限公司已建好的厂房、办公楼、厂区。 本项目施工期仅为生产设备的安装，不涉及装修，不产生大气污染物；生活污水经厂区已建好的化粪池处理后定期清掏不外排；本项目噪声主要为设备安装过程中运输车辆及人工安装的噪声，噪声值较低；施工垃圾主要为塑料袋、纸箱、木板等，能回收利用的外售给回收公司，不能回收的交由环卫部门清运；施工人员生活垃圾由环卫部门统一清运。 二、运营期 本项目运营期产生的污染物主要为有机废气、生活污水、设备噪声、边角料、废活性炭和生活垃圾。 1、废气 本项目产生的有机废气主要在塑料受热时产生的，本项目的最高加热温度为180℃，经查阅《塑料工业》中塑料的热分解温度可知，当温度达到300℃以上时塑料才会发生热分解，本项目加热温度达不到原材料的热分解温度，故本项目产生的有机废气的主要污染物为丙烯的单体，以非甲烷总烃计。参考《美国环保局—空气污染物排放和控制手册》中塑料生产行业非甲烷总烃的产生系数为：0.35kg/t，本项目塑料原料的年用量为600t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.21t/a，产生速率为0.0875kg/h。 （1）有组织废气 本项目使用的塑料挤出中空格子生产线在加热段为全封闭式，挤出后行进约0.1m后进入冷却水冷却段，环评要求在挤出段上方设置集气罩，将有机废气由风量为4000m3/h的风机经管道引至处理效率为90%的活性炭吸附装置处理后由15m高的排气筒排放。 表5-1 本项目有组织有机废气的产排及处理情况表 污染物名称; 非甲烷总烃. 风机风量（m3/h）; 4000. 产生量（t/a）; 0.21. 产生速率（kg/h）; 0.0875. 集气罩收集效率（%）; 90. 集气罩收集速率（kg/h）; 0.07875. 产生浓度（mg/m3）; 19.6. 处理措施; 经活性炭吸附装置处理后由15m高的排气筒排放. 处理效率; 90%. 排放量（t/a）; 0.0189. 排放速率（kg/h）; 0.007875. 排放浓度（mg/m3）; 2.0. （2）无有组织废气 本项目无组织有机废气为加热后挤出段未经集气罩收集的少量非甲烷总烃，产生情况见表5-2。 表5-2 本项目无组织有机废气的产生情况表 污染物名称; 排放区域; 排放量; 排放速率. 非甲烷总烃; 挤出段; 0.021t/a; 0.00875kg/h. 2、废水 本项目生产用水为冷却水，循环使用不外排。 本项目员工产生的生活污水，产生量为0.588m3/d，176.4m3/a，生活污水的污染物浓度为COD：400mg/L、BOD5：250mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：25mg/L、总氮：60mg/L、总磷：5mg/L，污染物的产生量为：COD：0.07t/a、BOD5：0.04t/a、SS：0.05t/a、NH3-N：0.004t/a、总氮：0.01t/a、总磷：0.001t/a。本项目生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于大王村村民的农田施肥，不外排。 3、噪声 根据建设项目设计、工程布局及其建设内容，本项目运营期主要噪声源为真空加料机、空压机、冷水机组等设备，噪声产生情况见表5-3。 表5-3 本项目产噪设备噪声值 序号; 噪声源; 数量（台）; 位置; LAeq/dB（A）. 1; 真空加料机; 1; 塑料挤出车间; 80. 2; 空压机; 1; 塑料挤出车间; 85. 3; 冷水机组; 1; 塑料挤出车间; 85. 4; 模切机; 1; 模切车间; 85. 4、固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、生产过程产生的边角料、废活性炭。 ①生活垃圾 本项目有员工16人，每人每天生活垃圾的产生量为0.5kg/人·d，则本项目生活垃圾的产生量为8kg/d，2.4t/a，收集后由环卫部门统一清运。 ②边角料 本项目边角料约占原辅材料的5%，产生量约为3t/a，收集后外售给回收公司。 ③废活性炭 本项目有机废气经活性炭吸附装置处理，吸附的有机废气为0.17t/a，活性炭的吸附能力为120g/kg，本项目使用的活性炭为1.42t/a，本项目产生的废活性炭为1.59t/a（含有机废气量0.17t/a）。环评建议活性炭装置一次装填量0.8t，则活性炭更换周期为6个月一次。 本项目固体废弃物的产排情况及处理措施见表5-4。 表5-4 本项目固体废弃物的产排情况及处置措施表 排放源; 污染物 名称; 固废属性; 废物代码; 废物特性; 产生量 （t/a）; 处置措施. 员工; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 2.4; 收集后由环卫部门清运. 生产过程; 边角料; 一般固废; /; /; 3; 收集后外售给回收公司. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险废物 （HW49）; 900-041-49; T/In; 1.59; 交由有资质的单位处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有机废气 | 非甲烷总烃 （有组织） | 19.6mg/m3，0.189t/a | 2.0mg/m3，0.019t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.021t/a | 0.021t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 （176.4m3/a） | COD | 400mg/L，0.07t/a | 定期清掏，用于大王村村民的农田施肥，不外排 |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.04t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L，0.05t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.004t/a |  |
|  |  | 总氮 | 60mg/L，0.01t/a |  |
|  |  | 总磷 | 5mg/L，0.001t/a |  |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 收集后交由环卫部门清运 |
|  | 生产过程 | 边角料 | 3t/a | 收集后外售给回收公司 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 1.59t/a | 交由有资质的单位处置 |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于真空加料机、空压机、冷水机组、模切机，噪声值在80～85dB(A)之间，采用基础减振、厂房隔声等降噪措施。 |  |  | 昼间≤60 dB(A) 夜间≤50 dB(A) |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目为新建项目，项目用地为为租赁咸阳恒盛商贸有限公司已建好的厂房、办公楼、厂区，生态系统为农村生态系统，植物为小麦、蒿草等常见植物，动物为狗、猫、麻雀、燕子、喜鹊、老鼠等常见动物，项目拟建地生态系统简单，无珍稀动植物，本项目的建设对生态系统影响不大。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目为新建项目，项目用地为租赁咸阳恒盛商贸有限公司已建好的厂房、办公楼、厂区。 本项目施工期仅为生产设备的安装，不产生大气污染物；生活污水经厂区已建好的化粪池处理后定期清掏不外排，对环境影响较小；本项目噪声主要为设备安装过程中运输车辆及人工安装的噪声，噪声值较低，夜间不施工，对敏感点影响较小；施工垃圾主要为塑料袋、纸箱、木板等，能回收利用的外售给回收公司，不能回收的交由环卫部门清运；施工人员生活垃圾由环卫部门统一清运。 二、营运期环境影响分析 本项目运营期产生的污染物主要为有机废气、生活污水、设备噪声、边角料、废活性炭、生活垃圾。 1、大气环境影响分析 （1）有组织废气 本项目产生的有机废气主要在塑料受热时产生的，以非甲烷总烃计，根据工程分析，本项目非甲烷总烃的有组织排放及达标情况见表7-1。 表7-1 本项目非甲烷总烃有组织排放及达标情况表 污染物名称; 非甲烷总烃. 风机风量（m3/h）; 4000. 产生量（t/a）; 0.21. 产生速率（kg/h）; 0.0875. 集气罩收集效率（%）; 90. 集气罩收集速率（kg/h）; 0.07875. 产生浓度（mg/m3）; 19.6. 处理措施; 经活性炭吸附装置处理后由15m高的排气筒排放. 处理效率; 90%. 排放量（t/a）; 0.0189. 排放速率（kg/h）; 0.007875. 排放浓度（mg/m3）; 2.0. 浓度限值（mg/m3）; 80. 最低去除效率; 90%. 达标情况; 达标. 由表7-1可得，本项目非甲烷总烃的有组织排放浓度及最低去除效率均满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB61/T1061-2017）中橡胶制品制造行业（胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工艺有机废气排放设施）有组织排放标准要求，能达标排放，对环境影响较小。 有机废气对敏感点的影响分析： 本项目附近的敏感点为项目东侧紧邻的双照镇大王中心卫生院、项目南侧140m处的大王村、项目东侧228m处的双照镇大王中心小学、项目南侧232m处的平陵中学、项目西侧100m的双照第一中心幼儿园。本项目有机废气的排气筒位置拟设于塑料挤出车间的西北侧，具体位置见附图三平面布置图，则本项目有机废气排气筒距周边敏感点的距离见表7-2。 表7-2 本项目有机废气排气筒距敏感点的距离 敏感点名称 排气筒名称; 距离（m）. 双照镇大王 中心卫生院; 大王村; 双照镇大王 中心小学; 平陵中学; 双照第一 中心幼儿园. 有机废气排气筒; 26; 170; 260; 266; 145. 本项目有机废气排气筒的排放参数见表7-3。 表7-3 本项目有机废气排气筒的排放参数 排气筒参数; 排放速率（kg/h）; 烟气温度（℃）. 高度（m）; 内径（m）; 排气量（m3/h）. 15; 0.5; 4000; 0.007875; 50. 根据SCREEN3估算模式，本项目有机废气排气筒的预测浓度在敏感点处的叠加值见表7-4。 表7-4 本项目各排气筒有机废气的预测浓度在敏感点处的叠加值 项目; 双照镇大王中心卫生院; 大王村; 双照镇大王中心小学. 距离m; 预测 浓度mg/m3; 占标率%; 距离m; 预测 浓度mg/m3; 占标率%; 距离m; 预测浓度mg/m3; 占标率%. 预测值; 26; 2.04×10-7; 0; 170; 0.0004448; 0.02; 260; 0.0004713; 0.02. 背景值; /; 0.58; 29; /; 0.58; 29; /; 0.58; 29. 叠加值; 26; 0.5800002; 29; 170; 0.5804448; 29; 260; 0.5804713; 29. 标准限值; /; 2.0; /; /; 2.0; /; /; 2.0; /. 表7-4续 本项目各排气筒有机废气的预测浓度在敏感点处的叠加值 项目; 双照镇大王中心卫生院; 双照第一中心幼儿园. 距离m; 预测 浓度mg/m3; 占标率%; 距离m; 预测 浓度mg/m3; 占标率%. 预测值; 266; 0.0004699; 0.02; 100; 0.0003727; 0.02. 背景值; /; 0.58; 29; /; 0.58; 29. 叠加值; 266; 0.5804699; 29; 100; 29. 标准限值; /; 2.0; /; /; 2.0; /. 由表7-4可得，本项目有机废气在敏感点处的叠加值小于河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准，且占标率较小，因此本项目有机废气对周边敏感点的影响较小。 （2）无组织废气 本项目加热后挤出段未经集气罩收集的少量非甲烷总烃在车间内排放，车间为封闭式钢结构厂房，高5m。根据工程分析，项目挤出段无组织排放情况见表7-5。 表7-5 本项目无组织有机废气的排放情况表 污染物名称; 排放区域; 排放量; 排放速率; 无组织面源排放源参数. 长; 宽; 高. 非甲烷总烃; 挤出段; 0.021t/a; 0.00875kg/h; 30m; 27m; 5m. 用SCREEN3模式估算有机废气无组织排放，下风向最大地面浓度预测结果见表7-6。 表7-6 有机废气无组织排放下风向最大地面浓度预测结果表 序号; 距源中心下风向距离(m); 有机废气. 预测浓度(mg/m3); 占标率(%). 1; 10; 0.002189; 0.11. 2; 100; 0.007865; 0.39. 3; 124; 0.007971; 0.4. 4; 140; 0.007825; 0.39. 5; 200; 0.00778; 0.39. 6; 300; 0.006633; 0.33. 7; 400; 0.005098; 0.25. 8; 500; 0.003921; 0.2. 9; 600; 0.003082; 0.15. 10; 700; 0.00248; 0.12. 11; 800; 0.00206; 0.1. 12; 900; 0.001741; 0.09. 13; 1000; 0.001496; 0.07. 14; 1100; 0.001305; 0.07. 15; 1200; 0.001151; 0.06. 16; 1300; 0.001025; 0.05. 17; 1400; 0.00092; 0.05. 18; 1500; 0.000831; 0.04. 19; 1600; 0.000756; 0.04. 20; 1700; 0.000691; 0.03. 21; 1800; 0.000635; 0.03. 22; 1900; 0.000586; 0.03. 23; 2000; 0.000543; 0.03. 24; 2100; 0.000507; 0.03. 25; 2200; 0.000475; 0.02. 26; 2300; 0.000446; 0.02. 27; 2400; 0.000419; 0.02. 28; 2500; 0.000396; 0.02. 最大地面浓度; 124; 0.007971; 0.4. 浓度限值（厂界内）; /; 10; /. 浓度限值（厂界）; 3. 达标情况; /; 达标; /. 表7-7 有机废气无组织排放敏感点浓度预测结果表 序号; 距源中心下风向距离(m); 有机废气. 预测浓度(mg/m3); 占标率(%). 背景浓度最大值; /; 0.58; 0.29. 平陵中心卫生院; 10; 0.582189; 0.2910945. 大王村; 140; 0.587825; 0.2939125. 双照第一 中心幼儿园; 100; 0.587865; 0.2939325. 标准限值; /; 2.0; /. 达标情况; /; 达标; /. ①无组织排放浓度达标分析 由表7-6得，本项目挤出段有机废气无组织排放的最大地面浓度满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB61/T1061-2017）中无组织排放限值的要求，对环境影响较小。 本项目距离较近的敏感点为项目东侧的平陵中心卫生院及南侧的大王村，有机废气的预测浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准，因此，本项目无组织有机废气对敏感点的影响较小。 ②大气防护距离 由表7-6可知，本项目有机废气无组织排放的最大地面浓度小于河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准1小时平均浓度限值，无超标点，因此，本项目不设大气防护距离。 2、水环境影响分析 本项目生产用水为冷却水，循环使用不外排。 本项目员工产生的生活污水，产生量为0.588m3/d，176.4m3/a，生活污水的污染物浓度为COD：400mg/L、BOD5：250mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：25mg/L、总氮：60mg/L、总磷：5mg/L。本项目生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排。 废水处理措施的可行性： ①化粪池容积可行性分析 本项目所在区域市政污水管网未铺设到位，项目排放的为生活污水，定期清掏用作农田施肥，30天清掏一次，安全系数取1.2，则本项目化粪池容积应大于21.168m3，本项目厂区内已建成1座30m3的化粪池，可满足生活污水暂存的容积要求。 ②化粪池防渗措施可行性分析 化粪池为一般防渗区，防渗要求为渗透系数≤10-7cm/s，本项目化粪池为混凝土结构，混凝土的渗透系数约为0.391×10-7cm/s，能达到一般防渗区的要求，防渗措施可行。 ③用于农田施肥可行性分析 本项目无食堂及淋浴间，生活污水主要为卫生间冲厕产生的含粪便污水，不含有毒有害物质；且本项目周边有大片农田，可消纳本项目产生的生活污水。因此，本项目生活污水作为农田施肥可行。 综上所述，本项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏作为农田施肥，措施可行，对环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 项目运营期噪声主要为真空加料机、空压机、冷水机组、模切机等设备在运行过程中产生的噪声，噪声声级为80～85dB（A）。真空加料机、模切机经采取设备减震、厂房隔声后，设备噪声能降低15dB（A）；空压机、冷水机组经采取设备减震、厂房隔声、单独隔声后，设备噪声能降低20dB（A）。治理后主要噪声源的声压级水平详见表7-8： 表7-8 主要噪声源及防治措施一览表 序号; 产噪设备; 数量 /台; 源强/dB(A); 治理措施; 治理后噪声/dB(A); 距厂界的距离/m. 1; 真空加料机; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 65; E:7、S:33、W:19、N:20. 2; 空压机; 1; 85; 基础减振、厂房隔声、单独隔声; 65; E:3、S:33、W:26、N:21. 3; 冷水机组; 1; 85; 基础减振、厂房隔声、单独隔声; 65; E:3、S:24、W:26、N:26. 4; 模切机; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 70; E:14、S:44、W:16、N:12. （1）噪声预测模式 本次评价噪声预测采用噪声点源衰减模式和噪声叠加公式进行计算，具体预测模式如下： ①如果声源处于自由声场，则点源预测模式选用： LA=L0-20lg(r/r0) 式中：LA--距声源r米处的等效A声级值，dB(A)； L0--距声源r0米处的参考声级，dB(A)； r--预测点距噪声源距离，m； r0--声级为L0的预测点距噪声源距离，r0=1m。 ②噪声合成模式： Lp=10lg∑10Li/10 式中：Lp--预测点噪声叠加值，dB(A)； Li--第i个声源的声压级，dB(A)； r--预测点距噪声源距离，m。 ③预测点处噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Aj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目在预测点产生的贡献值（Leqg）为： . 式中： tj —在T时间内j声源工作时间，s； ti —在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）噪声预测结果 本项目夜间22：00以后不生产，仅昼间生产，在所有产噪设备同时运转情况下，考虑各种基础减振、隔声的作用，厂界噪声预测结果见表7-9。 表7-9 场界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 昼间噪声达标分析. 标准限值; 达标情况. 厂界东; 44.92; 60; 达标. 厂界南; 27.87; 60; 达标. 厂界西; 33.32; 60; 达标. 厂界北; 35.26; 60; 达标. 由表7-8可以看出，项目东、南、西、北厂界昼间厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对环境影响较小。 本项目东侧紧邻为双照镇大王中心卫生院，噪声贡献值及预测值见表7-10。 表7-10 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 贡献值; 背景值（最大）; 预测值; 标准值; 标准满足性; 备注. 44.9; 53.6; 54.1; 60; 是; 昼间. 由表7-7可知，双照镇大王中心卫生院的噪声预测值，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。且该卫生院靠近本项目一侧为医疗废物暂存间，病房距本项目生产区10m，病房主要用于输液病人临时休息，无过夜住院病人，本项目对该敏感点的影响较小。 为进一步减小项目运营噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位，封堵靠近双照镇大王中心卫生院东侧的窗户。同时，建议建设单位采取如下措施： ① 在各设备选型上尽量选用低噪声设备； ② 对各机械设备进行定期的维修、养护； ③ 设备减振设施应定期维护更换。 综上所述，通过采取上述措施，可保证区域声环境质量良好，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间小于60dB（A），夜间小于50dB（A）的标准限值要求。 4、固体废物影响分析 项目固体废物主要为员工生活垃圾、边角料、废活性炭。根据工程分析，本项目固废的产生及治理措施见表7-11。 表7-11 固废产生情况及治理措施 排放源; 污染物名称; 固废属性; 废物代码; 废物特性; 产生量 （t/a）; 处置措施; 是否符合环保要求. 员工; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 2.4; 收集后由环卫部门清运; 是. 生产过程; 边角料; 一般固废; /; /; 3; 收集后外售给回收公司; 是. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险废物 （HW49）; 900-041-49; T/In; 1.59; 交由有资质的单位处置; 是. 本环评对危废暂存点所提出以下要求： 1、放置危险固体废物的容器要做好防水、防火、防震措施，避免不必要的环境污染事故发生； 2、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），危废暂存间应进行重点防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s； 3、危险废物要做好标识，存放量较大时将其转交给专业危险废物处理公司进行处置。 采取上述措施后，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 - 营运期环境管理与环境监测计划 1、营运期管理机构的设置 项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，配备兼职环保人员1名，负责环境监督管理工作。同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 2、管理机构的职能 （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高本项目职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施本项目环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握本项目内部污染物排放状况，编制项目内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 （5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 （6）组织环境监测，检查场区环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （7）调查处理场区污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 3、环境管理计划 工程营运期环境管理计划见表7-12。 表7-12 运营期环境管理计划主要内容 环境问题; 防 治 措 施; 备注. 废气; 有机废气经处理效率为90%的活性炭吸附装置处理后由15m高的排气筒排放; 列入环保经费中. 废水; 生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排. 固体废弃物; - 生活垃圾由环卫部门清运； - 边角料收集后外售给回收公司； - 废活性炭交由有资质的单位处置. 噪声; 定期检查降噪设施的正常运行. 4、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），排污单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，按表7-13要求进行定期监测，应严格控制污染物排放量，及时制止外排废气及噪声超标排放现象的发生。本项目运营期监测计划见表7-13。 表7-13 运营期环境监测计划主要内容 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 有机废气排气筒; 非甲烷总烃; 每半年监测一次. 噪声; 厂界噪声; Leq（A）; 每季度监测一次. 四、环保投资及环保措施一览表 1、环保投资 本项目环保投资主要如下： 表7-14 项目环保投资 主要污染源; 环保设备名称; 数量; 投资额 （万元）. 废气; 有机废气; 活性炭吸附装置+ 15m排气筒; 1套; 10. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 配套; 5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 2. 边角料; 次品暂存点; 1个. 废活性炭; 危废暂存点; 1个. 环境管理; 15. 环境监测; 12. 设备维护; 10. 合计; 54. 2、环保措施一览表 本项目环保措施一览表见表7-15： 表7-15 项目环保措施一览表 类别; 环保设施名称; 位 置; 处理规模; 数量; 验收标准. 废气; 活性炭吸附装置; 生产厂房; /; 1台; 达到《挥发性有机物排放标准》（DB61/T1061-2017）中橡胶制品制造行业标准. 15m高的排气筒; 生产厂房; /; 1根. 废水; 化粪池（30m3）; 厂区; /; 1座; 定期清掏，落实情况. 噪声; 真空加料机、空压机、冷水机组、模切机等设备基础减振和隔声; 厂房内; /; 配套; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 垃圾桶; 厂区; /; 若干; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的规定. 边角料暂存点; 厂房内; /; 1个. 危废暂存点; 厂房内; /; 1个; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的有关规定。. 环境管理; 建立健全环境管理制度，设置兼职环保人员1人，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。. - 污染物汇总表 项目污染物汇总表见7-16。 表7-16 项目完成后污染物汇总表 污染物类别; 污染源; 污染因子; 产生量 （t/a）; 环保措施; 数量; 排放量 （t/a）; 排放浓度; 排放标准. 废气; 有机废气; 非甲烷总烃 （有组织）; 0.189; 活性炭吸附装置+ 15m排气筒; 1套; 0.019; 2.0mg/m3; 80mg/m3. 非甲烷总烃 （无组织）; 0.021; /; /; 0.021; 无组织; 3mg/m3. 废水; 生活污水; COD; 0.07; 化粪池（30m3）; 1座; 定期清掏不外排; 落实情况. BOD5; 0.04. SS; 0.05. NH3-N; 0.004. 总氮; 0.01. 总磷; 0.001. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 2.4; 收集后交由环卫部门统一清运; 落实情况. 生产过程; 边角料; 3; 收集后外售给回收公司. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 1.59; 交由有资质的单位处置. 噪声; 生产设备; Leq（A）; 昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 塑料挤出过程有机废气 （有组织） | 非甲烷总烃 | 经处理效率为90%的活性炭吸附装置处理后由15m高的排气筒排放 | 达到《挥发性有机物排放标准》（DB61/T1061-2017）中橡胶制品制造行业标准后排放，对环境影响较小 |
|  | 塑料挤出过程有机废气 （无组织） | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 无组织排放落地浓度达标，对大气影响较小 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷 | 生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农田施肥 | 不直接排入地表水，对环境影响较小 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活 垃圾 | 收集后由环卫部门清运 | 处置率100%，不造成二次污染。 |
|  | 生产过程 | 边角料 | 收集后外售给回收公司 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 交由有资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 项目真空加料机、空压机、冷水机组、模切机的设备噪声经过基础减振、厂房隔声降噪后，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围环境产生的影响不大。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目为新建项目，项目用地为为租赁咸阳恒盛商贸有限公司已建好的厂房、办公楼、厂区，生态系统为农村生态系统，植物为小麦、蒿草等常见植物，动物为狗、猫、麻雀、燕子、喜鹊、老鼠等常见动物，项目拟建地生态系统简单，无珍稀动植物，本项目的建设对生态系统影响不大。 运营期产生的有机废气、生活污水、生活垃圾、边角料、废活性炭等各项污染物均能得到有效妥善的处理，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 西咸新区众泰塑料制品有限公司投资200万元于陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办大王村十字西五陵路北侧2号建设年产600吨塑料制品建设项目。本项目总占地面积约为1200m2，建成后主要生产塑料中空板，用于制作水果包装箱，年产600t/a塑料中空板。 2、环境质量现状 （1）环境空气：监测结果表明，项目所在地环境空气中常规监测指标SO2、NO2、PM1024小时平均浓度值和SO2、NO21小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃1小时平均浓度值达到河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准，说明项目所在地环境空气质量良好。 （2）声环境：监测结果表明，项目东、南、西、北厂界昼夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目所在地声环境质量状况良好。 3、项目运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 塑料加热过程中产生的有机废气经处理效率为90%的活性炭吸附装置处理后由15m高的排气筒排放，达到《挥发性有机物排放标准》（DB61/T1061-2017）中橡胶制品制造行业标准，对环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目生产用水为冷却水，循环使用定期排放至市政雨水管网。生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农田施肥，不直接排入地表水，对环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 本项目运营期主要噪声源为真空加料机、空压机、冷水机组、模切机等设备噪声，经基础减振、厂房隔声降噪后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；边角料收集后外售给回收公司；废活性炭交由有资质的单位处置，各固废去向明确，不产生二次污染，对环境影响较小。 综上所述，该项目符合产业政策及规划，选址合理。采取相应措施后，项目排放的污染物可以做到达标排放，且本项目无组织有机废气无大气防护距离。对周围环境的影响在可承受范围之内，建成后能维持当地环境质量现状。因此环评认为，该建设项目可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投产使用； （2）设置专/兼职的环保管理人员对项目区内的各项环保设施运行情况进行管理检查，确保环保设备运转正常；推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量，达到环保要求。 （3）将厂房东侧窗户以砖砌隔声，减少对项目东侧敏感点的影响。 2、建议 （1）企业要不断加强环境管理，做好持续清洁生产工作，加大技术设备改造，加强管理，不断提高企业综合竞争力。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图⑴ 项目地理位置图 附图⑵ 四邻关系图 附图⑶ 平面布置图 附图⑷ 环境质量现状监测布点图 附件⑴ 委托书 附件⑵ 立项批复 附件⑶ 监测报告 附件⑷ 环评执行标准申请函 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。