目 录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	9

环境质量状况	12

评价适用标准	19

建设项目工程分析	21

项目主要污染物产生及预计排放情况	25

环境影响分析	26

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	33

结论及建议	34

附件：

附件1：年产20万吨废钢再生利用项目环评审批基础信息表；

附件2：年产20万吨废钢再生利用项目环评委托书；

附件3：陕西省西咸新区秦汉新城发展改革局关于《陕西镇贸物资再生利用有限公司年产20万吨废钢再生利用项目备案的通知》（秦汉发改字[2017]87号）2017.8.9；

附件4：年产20万吨废钢再生利用项目租赁合同；

附件5：年产20万吨废钢再生利用项目监测报告；

附件6：陕西镇贸物资再生利用有限公司营业执照；

附件7：陕西省西咸新区秦汉新城环境保护局《关于年产20万吨废钢再生利用项目环境影响评价执行标准的批复》（秦汉环保函[2018]1号）2018.1.3；

附件8：土地证。

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目平面位置图；

附图3：建设项目四邻关系图；

附图4：建设项目环境保护目标图；

附图5：建设项目大气、声、土壤现状监测点位图；

附图6：建设项目地下水现状监测点位图。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万吨废钢再生利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西镇贸物资再生利用有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张丁玉 |  |  |  | 联系人 | 张丁玉 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区双照街道办陈村商业街（陕西五行种业有限责任公司院内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17702914543 |  | 传真 | -- |  |  | 邮政编码 | 712000 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区双照街道办陈村商业街 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 陕西省西咸新区秦汉新城发展改革局 |  |  |  | 批准文号 | 秦汉发改字 【2017】87号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■技改□改扩建□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C4210金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 11039 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 5688.77 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 179.0 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.15% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产期日期 |  |  |  | 2018年8月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 1、项目由来 由于现代工业的高速发展和消费水平的提高，工业废弃物和城市废物大量产生，对生态环境造成严重破坏。保护资源、保护环境、节约能源更是全人类共同呼声。上世纪九十年代，联合国环境署在巴西里约热内卢召开了世界环境与发展大会，会上提出了“可持续发展”宣言，人类开始重视资源与环境的可持续发展问题。 解决资源环境的重要途径是正规和发展再生资源的回收利用产业，节约自然资源、保护生态环境，使资源与环境可持续发展。再生资源是人类社会发展到一定阶段的必然产物。 我国政府一直重视再生资源的综合利用。伴随经济的快速发展和消费水平的提高，资源短缺、环境污染和能源不足的问题已经非常严重，为此，国家先后提出了“可持续发展”和“循环经济”的发展战略。国家从“九五”开始颁布了一系列关于进一步开展资源综合利用的文件，并制定了一系列的优惠政策。《再生资源回收体系建设中长期规划（2015年-2020年）》中指出：鼓励国内外各类资本进入再生资源回收、分拣和加工环节，健全外国投资者并购安全审查管理；鼓励龙头企业以连锁经营、特许经营等现代组织方式整合中小企业和个体经营户。同时该《规划》明确要求，在充分考虑全国各区域再生资源主要品种产生量及增长趋势、再生产业及相关产业的发展规模、人口密集度、经济发展水平、城镇化进程、区域面积、区位交通条件等综合因素的基础上，到2020年，建设区域性回收分拣基地200个，专业分拣中心2000个，与遍布全国城乡、网络纵横的回收站点有效衔接，想成完善的再生资源回收体系，与以再生资源加工利用为主的城市矿产基地形成有效对接。而且我国的废钢资源丰富，回收利用的前景十分广阔。据预测，“十三五”期间我国钢铁积蓄量将达110亿吨。2015-2020年，我国将迎来废旧汽车和船舶回收利用的高潮期，在2015年举办的报废汽车拆解产业链高峰论坛分析认为，2013年我国汽车保有量突破1.37亿辆，相比2007年的5697万辆，复合增长率高达15.81%。发达国家的汽车报废率（报废量/保有量）平均为6%，按照2013年最新《机动车强制报废标准规定》，2013年我国的汽车报废量应为200万辆左右。按照各省（直辖市、自治区）“黄标车”政治政策，2014年到2017年每年平均淘汰362.5万辆，仅“黄标车”带来的汽车拆解市场空间将是目前市场规模的3倍。 在钢铁生产、钢铁制品生产和城乡居民的生活中会产生大量的废钢铁，废钢铁是现代钢铁工业不可缺少的重要炼钢原料。废钢铁的回收加工既可以节约资源，环节炼钢原料的供需矛盾，又可以保护环境，对提高资源利用效率、建设节约型社会具有十分重要的意义。在此背景下，陕西镇贸物资再生利用有限公司拟在陕西省西咸新区双照街道办陈村商业街投资建设年产20万吨废钢再生利用项目。本次建设项目主要回收拆解过的废旧车辆架以及轻薄民用铁皮，通过破碎工艺，磁选出钢材料，符合国家再生资源回收利用正政策，而且市场前景广阔。 2、项目环保分类管理 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年修订）等有关规定和环保主管部门的管理要求，本项目需执行环境影响评价制度，编制环境影响报告表。2017年8月24日，陕西镇贸物资再生利用有限公司正式委托（委托书见附件2）我单位承担该项目的环境影响评价工作，编制《年产20万吨废钢再生利用项目环境影响报告表》。 接受委托后，我单位组织有关技术人员进行现场踏勘，收集建设项目所在地区的自然环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，按照2017年1月1日颁布实施的建设项目环境影响评价技术导则的规定，编制本项目环境影响报告表。 二、项目概况 1、工程概况 项目名称：年产20万吨废钢再生利用项目。 建设单位：陕西镇贸物资再生利用有限公司。 建设地点：陕西省西咸新区双照街道办陈村商业街，具体地理位置详见附图1（建设项目地理位置图）。 建设性质：新建。 项目投资：总投资5688.77万元。 占地面积：总占地面积11039m2。 劳动定员：52人。 生产制度：每天1班，每班8小时工作制，全年工作时间为250天。 建设规模：新建1条年产20万吨废钢再生利用生产线。 2、建设规模 本项目占地面积11039m2，建筑面积8860.04m2，总投资5688.77万元。本项目计划建设20万吨废钢再生利用生产线1条，主要建设原料库房、生产车间及办公区域等。 项目主要组成内容及经济技术指标详见表1、表2。 表1 项目主要组成内容. 类别; 建设名称; 工程内容和规模. 主体工程; 生产车间; 建设年产20万吨废钢再生利用生产线1条，车间建筑面积约为2640m2，1层，钢结构，建筑高度约为13.2m，主要生产设备设有破碎生产线1套、抓钢机3台、行吊1套等。. 辅助工程; 办公楼; 1层，砖混结构，总建筑面积172.5m2，用于职工办公。. 成品车间; 1层，钢结构，总建筑面积1482m2，用于成品暂时堆放。. 原料库房; 1层，钢结构，总建筑面积4522.79m2，生产前原材料的准备场所。. 磅房; 1层，砖混结构，总建筑面积20.25m2。. 门卫; 1层，砖混结构，总建筑面积22.5m2。. 公用工程; 给水; 由周围厂区自建井供给。. 排水; 污水管网铺设之前职工生活设旱厕1座；管网铺设之后生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。项目地位于陈村商业街，雨水管网未建设，项目采用罐桶收集，用于村民浇地及道路抑尘；待雨水管网建设后，项目雨水管网收集回用。. 供电; 由咸阳市市政电网供给。. 供热; 冬季取暖采用分体空调。. 制冷; 夏天制冷采用分体空调。. 环保工程; 废气工程; 粉尘治理措施：1套布袋除尘器处理，处理效率为99%，排气筒高度为15m。. 废水工程; 污水管网铺设之前职工生活设旱厕1座；管网铺设之后生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、隔声等降噪措施。. 固体废弃物; 一般工业固废：暂存于生产车间内南侧，面积约30m2。. 危险废物：专用容器分类储存，由有资质单位回收利用。. 生活垃圾：垃圾桶若干。. 储运工程; 原料库房; 1层，钢结构，总建筑面积4522.79m2，建筑物总高度约13.2m，生产前原材料的准备场所。. 成品车间; 1层，钢结构，总建筑面积1482m2，用于成品暂时堆放。. 运输; 社会物流、汽车运输。. 依托工程; 给水; 外购水源。. 排水; 职工生活设旱厕1座，由周边村民定期清掏外运。. 供电; 依托市政电网，可以满足本项目要求。. 表2 厂区主要经济技术指标 方案 项目类别; 单位; 数值; 备注. 综合 技术 经济 指标; 占地面积; m2; 11039; /. 总建筑面积; m2; 8860.04; /. 其中; 生产车间建筑面积; m2; 2640; /. 成品车间建筑面积; m2; 1482; /. 原料库房建筑面积; m2; 4522.79; /. 办公区域; m2; 172.5; /. 其它; m2; 42.75; 包括磅房、门卫等. 3、主要产品及产量 本项目建设完成后年产20万吨废钢，具体方案见表3。 表3 项目产品方案 序号; 产品种类; 规格; 年产量. 1; 碎钢; Φ≤12cm; 20万吨. 本项目废钢铁加工产品达到废钢铁国家标准和行业标准。同时依据《废钢铁加工行业准入条件》“不得销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨及以下电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备的企业。”本项目生产的废钢100%出售给陕西龙门钢铁有限公司及其下属子公司。 4、主要设备清单 本项目主要设备清单见表4。 表4 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量(台/套); 产地; 备注. 1; 破碎生产线; PSX-6080; 1; 湖北立帝; 含输送机、锤击式破碎机、磁选机. 2; 抓钢机; /; 3; 四川泸州; /. 3; 装载机; /; 2; 江苏徐州; /. 4; 行吊; /; 1; 山东青岛; /. 5; 供电系统; /; 1; 湖北宜昌; /. 5、主要原辅材料 本项目主要回收拆解过的废旧车辆以及轻薄民用铁皮（废冰箱壳体等），通过破碎工艺，生产出钢材料。入厂时主要以游标卡尺测量和目测相结合，控制入厂铁皮厚度。 本项目使用的原材料由附近废旧物资回收点供应，供应商均是长期稳定合作伙伴，材料入厂前已经过初步筛选，成分90%以上是铁皮。项目目前没有配备辐射监测仪器，若后期配备辐射监测仪器，需根据相关管理要求另做环评。 表5 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量t/a; 规格; 存储条件; 来源. 1; 轻薄民用铁皮; 220000; 厚度≤6mm; 原料库房 常温储存; 废旧车辆、废冰箱壳体等铁皮. 三、公用工程 1、给排水工程 ⑴给水：本项目的用水主要包括职工生活用水和绿化用水，无生产用水。项目用水是购买周边工厂井水。 ⑵排水：项目排水采取雨污分流体制。雨水经厂区外沟渠排放。市政管网铺设之前，职工生活设旱厕1座，周边村民定期清掏外运；市政管网铺设之后，职工生活污水经化粪池处理，达标后排入市政污水管网。 项目水平衡图见表6和图1； 表6 项目水量平衡表 单位m3/d 用水项目; 用水量; 回用水量; 损耗量; 废水产生量; 废水排放量. 生活用水; 1.82; 0; 0.36; 1.46; 1.46. 绿化用水; 7.98; 0; 7.98; 0; 0. 合计; 9.80; 0; 8.34; 1.46; 1.46. 化粪池 生活用水 1.46 0.36 1.46 9.80 图1 水平衡图（m3/d） 新鲜水 旱厕，定期清掏 生活用水 绿化用水 1.82 7.98 7.98 2、供电 本项目用电由市政电力管网直接引入。 3、采暖、制冷 本项目生产车间无冬季采暖和夏季制冷需求。办公室冬季取暖、夏季制冷均采用分体式空调。 四、产业政策符合性及选址合理性分析 1、产业政策相符性分析 本项目为废钢加工生产项目，根据国家发展和改革委员会颁发的《产业结构指导目录（2011年本）（2013修正）》，项目属于“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废综合利用及治理工程”、第28条“再生资源回收利用产业化”，符合国家产业政策。 2、与《废钢铁产业“十三五”发展规划》相符性分析 “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是我国大力推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化的重要时期。“十三五”也是钢铁工业结构性改革的关键阶段，钢铁工业化解产能过剩矛盾，节能减排环保治理，发展绿色钢铁的任务十分艰巨。“十三五”钢铁工业调整升级规划提出：加快发展循环经济。随着我国废钢资源的积累增加，按照绿色可循环理念，注重以废钢为原料的短流程电炉炼钢的发展机遇。政府的关注和支持，全行业的积极努力，是落实绿色发展理念，促进废钢铁产业持续健康发展，是实现“十三五”规划目标的根本保证。 “十三五”废钢铁产业重点工程和项目有：①废钢铁加工配送示范工程；②利用互联网+探索建立全方位废钢铁产业管理及商务平台项目；③废钢破碎线杂物分选后深度处理废弃物的再利用项目；④报废汽车拆解与废钢加工产品化示范工程；⑤提高转炉炼钢废钢钢项目；⑥废钢按合金成分分类配送项目；⑦移动式废钢剪加工示范项目；⑧废钢铁产品行业标准项目；⑨钢渣处理生产工艺国产化流程项目；⑩建立十个“钢渣综合利用”示范项目。 本项目属于废钢破碎线杂物分选后深度处理废弃物的再利用项目，因此本项目与《废钢铁产业“十三五”发展规划》相符 3、与《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》相符性分析 《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（工信部联节【2016】440号）指出废钢铁领域应结合各地区钢铁产能和废钢资源量，合理规划废钢加工配送企业布局，保障区域市场稳定和资源供应。继续加强废钢铁加工行业规范管理，健全废钢铁产品标准体系，推动完善废钢利用产业政策和税收政策，促进钢铁企业多用废钢。鼓励废钢铁供给企业与钢铁利用企业深度合作，促进废钢铁“回收一加工一利用”产业链有效链接，形成可推广的产业创新模式。到2020年，引导废钢铁加工企业规范发展，废钢铁消耗量达到1.5亿吨。 本项目属于废钢再生利用，与《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（工信部联节【2016】440号）相符合。 4、与行业准入条件符合性分析 《废钢铁加工行业准入条件》（2016年12月31日起实施）对废钢铁加工提出了行业准入要求，现将该项目的建设符合性与其对照，详见下表。 表7 本项目与废钢铁加工行业准入条件相符性分析 分类; 准入条件; 相符性分析; 相符性判定. 企业的设立和布局; 1、废钢铁加工配送企业应符合有关法律法规规定，符合国家产业政策、土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划和主体功能区规划的要求，企业建设应有规范化设计要求; 本项目建设符合有关法律法规规定，符合国家产业政策、土地供应证词及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划和主体功能区规划的要求，企业建设有规范化设计要求。; 符合. 2、建设废钢铁加工配送项目，应根据环境影响评价结论，确定厂址及其与周围人群和敏感区域的距离。在国家法律、法规、规章和规划确定或或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废钢铁加工配送企业。已在上述区域投产运营的废钢铁加工配送企业要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过依法搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目污染物为有组织排放，经处理后，可很大强度降低污染物浓度。本项目为新建项目，不在国家法律、法规、规章和规划确定或或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。符合相关要求。; 符合. 3、废钢铁加工配送企业应符合国家土地管理的相关政策和规定，应符合国家和本地区土地供应政策，以及禁止和限制用地项目目录、工业项目建设用地控制指标等相关土地使用标准的规定。; 本项目为租用陕西五行种业有限责任公司土地，其用地性质为工业用地，对照《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目不在限制、禁止用地项目目录中，符合要求。; 符合. 规模、工艺和装备; 1、新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以上；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力应达到10万吨以上；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3万吨以上。; 本项目可达到年产20万吨的能力，因此本项目符合。; 符合. 2、新建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3万平米，作业场地硬化面积不小于1.5万平米；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于2万平米，作业场地硬化面积不小于1万平米;废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业厂区面积不小于1万平米，作业场地硬化面积不小于5千平米。土地使用手续合法(若土地为租用，合同期限不少于15年)。; 本项目厂区面积11039平方米，作业场地硬化面积8860.04平方米，土地租用年限为15年。. 3、废钢铁加工配送企业应配有打包设备、剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等，必须配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等。; 本项目拟配置打包设备、剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等符合规定。; 符合. 本项目拟配辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等，因此本项目符合规定。; 符合. 4、废钢铁加工配送企业应选择生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。必须配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施，加工工艺和设备应满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求。; 本项目加工生产系统生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。必须配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施，加工工艺和设备应满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求。; 符合. 5、鼓励企业积极开发使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备，逐步淘汰鳄鱼剪式剪切机。; 建设单位承诺积极开发使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备，本项目不使用鳄鱼剪式剪切机。因此符合规定。; 符合. 产品质量; 1、废钢铁加工产品达到废钢铁国家标准和行业标准。不得销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨及以下电炉(高合金电炉除外)等落后生产设备的企业。; 本项目产品能够到废钢铁国家标准和行业标准。企业承诺不销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨及以下电炉(高合金电炉除外)等落后生产设备的企业。; 符合. 2、废钢铁加工配送企业应配备专职质量管理人员，建立质量管理制度。应通过ISO质量管理体系认证。; 本项目应配备专职质量管理人员，建立质量管理制度，应通过ISO质量管理体系认证。; 符合. 能源消耗和资源综合利用; 1、废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗应低于30千瓦时/吨废钢铁，新水消耗应低于0.2吨/吨废钢铁。; 本项目废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗为12.54千瓦时/吨废钢铁，新水消耗主要为员工生活用水，无生产用水，满足要求。; 符合. 2、对加工废钢铁过程中产生的各种夹杂物，如有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、机油、汽油、氟利昂、电池等，应有相应的回收、处理措施和合法流向，避免二次污染。; 本项目对加工废钢铁过程中产生的各种夹杂物，均采用相应的回收、处理措施合法流向，避免了二次污染，满足要求。; 符合. 环境保护; 1、废钢铁加工配送企业应按照《建设项目环境保护管理条例》，严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施并依法申请项目竣工环境保护验收，经环保部门验收合格后，方可投入生产。; 本项目为新建项目，正在编制环境影响报告。企业承诺严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施并依法申请项目竣工环境保护验收，经环保部门验收合格后，方可投入生产。; 符合. 2、按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，应通过ISO环境管理体系认证。; 企业承诺按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，应通过ISO环境管理体系认证。; 符合. 3、废钢铁加工配送企业应有雨水、生产废水、生活废水的收集和循环利用系统，废水经无害化处理后达标排放，或者排入城市污水集中处理系统处理;应有废油回收储存设备和相关处理措施。消防设施应达到国家相关要求。; 本项目生产过程中不产生生产废水，主要废水来源为雨水及生活污水。消防设施应达到国家相关要求。; 符合. 废钢铁加工配送企业应有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案，消防设施应达到国家相关要求。; 本项目正在办理环评手续，后续将依次办理突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案; 符合. 由表7可知，本项目基本符合《废钢铁加工行业准入条件》（2016年12月31日起实施）的要求。建设单位应对照《准入条件》要求，对厂区面积、作业场地硬化面积、辐射监测仪器、非钢铁类夹杂物分类设备等进行整改，并加强管理，应有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案，消防设施应达到国家相关要求。 5、选址合理性分析 项目所在地位于陕西省西咸新区双照街道办陈村商业街，由于秦汉新城双照镇是新纳入西咸新区管辖，目前该区域还没有新的规划。 本项目租用的是陕西五行种业有限责任公司现有场地，用地属一般工业用地（见五行种业土地证，）用地性质符合土地利用要求。项目周边是长期自然形成小工业区聚集地，是各类生产加工企业。项目距离居民集中居住区较远（距离最近的陈村约300m），附近无地表水系，本项目也不排放生产废水。项目1公里范围内无自然保护区、文物保护地及饮用水水源保护区等环境敏感目标。 本项目所在地南临105县道，交通便利，道路、供水、供电和通讯配套等已基本完善。因此项目选址合理。 五、项目总平面布置 ⑴ 平面布置 陕西镇贸物资再生利用有限公司在陕西省西咸新区双照街道办陈村商业街建设年产20万吨废钢再生利用项目。项目主要建设生产车间、原料库房、成品车间等。 项目厂区总平面布置满足国家有关规定及要求，满足生产运输、安全卫生、环境保护等方面的需要；充分考虑到企业在生产、交通运输、动力设施、设备维修等方面的协作关系，较好的遵循了节约用地原则，做到了生产工艺流程顺畅，通道宽度适中，周边道路全部硬化，采用混凝土路面，不起尘；剩余空地全部采用满足洁净生产要求的植被覆盖，绿化系数达到GMP规定的要求。同时，项目总平面布置应严格遵照《建筑设计防火规范》等的规定，注意各建筑物之间的防火间距和厂区消防车道的畅通。 项目平面布置图见附图2。 ⑵ 项目周围用地现状 项目在陕西省西咸新区双照街道办陈村商业街建设年产20万吨废钢再生利用项目。该厂区东邻大片果园，南邻105县道，西邻陕西五行种业有限责任公司，北邻大片农田。 项目四邻关系图见附图3。 六、建设项目总投资及资金来源 项目总投资5688.77万元，其中，环保投资179万元，占总投资的3.15%。项目资金全部由企业自筹解决。 七、劳动定员及工作制度 根据项目生产过程主要技术内容和生产工艺，拟定员工52人。生产班制：本项目建成投产后，年生产250天，每天1班，工作时间8小时。 ### 八、项目工程进度 ### 项目建设周期预计为2018年5月至2018年8月。 |
| 九、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地质地貌 秦汉新城地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区。隔渭河与西安相望。秦汉新城总面积302.2km2，其中建设用地50 km2，遗址保护区面积104 km2。 秦汉新城地处渭河北侧，泾河东南侧，地貌类型包括冲积洪积平原和黄土台塬，沿渭河、泾河河道向两侧，地势呈阶梯形增高，由一、二级河流冲积阶地过渡到一、二级黄土台塬，大部分高程在280-500m之间。大部分地区坡度较缓，在2%以内，阶地前缘和塬边坡度较陡。 地质灾害主要发生在渭河平原和黄土台塬区，土质滑、崩灾害较为发育。泾阳县集中发育在泾河南塬边部；渭城区则主要分布在渭河阶地前缘黄土陡坎处。另外，区域还分布有陡坎、墓穴、坑道等不良工程地质现象。 经过现场勘查，以及查询资料，本项目不在地质灾害范围内，并且项目所在地地势平坦，无地质灾害。 2、气候、气象 秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季节气候，四季冷暖、干湿分明。年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为-20.8℃，夏季最热（7月）为41.4℃。年平均降水量578.7mm，降水主要集中在5-10月，最多降水量829.7mm，最少为349.2mm。日照时数年平均为2195.2h，最多（8月）为241.6h，最少（2月）为146.2h。无霜期年均212天。 3、土壤 秦汉新城范围内，沿台塬土层深厚，温差较大，是大枣、酿造类葡萄的最适省区；中部平原属泾惠渠上游灌区，渠内双灌，土肥水美，适种小麦、玉米、蔬菜、油菜等农作物，具有发展集约农业的良好条件。 渭河平原区随地形划分为三级河流阶地、河漫滩及河床，秦汉新城内渭城镇、窑店镇和正阳镇的南部分在主要位于渭河二级阶地上。整体上秦汉新城土地基本平坦、土地肥沃，水系发达，水资源丰富，但水生态环境脆弱，台塬地貌明显。秦汉新城现状为典型的城乡结合部，除渭城区渭城镇接近咸阳市区，城镇建设较为密集外，大部分土地呈现田园风光特色。土地利用结构粗放单一，现状土地利用以农用地为主，占规划范围的83.6%，城市建设用地12.3km2，约占规划范围的4.1%。 4、动植物 ⑴植被 秦汉新城植物相对比较贫乏，尤其是农田生态系统和城镇生态系统，生物较为单一，农作物以小麦、玉米、蔬菜、油菜等为主。 项目区内没有国家级保护植物。 ⑵动物 秦汉新城以家养动物为优势种群，家畜有牛、猪、羊、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等，野生动物有麻雀、燕子、蛇、刺猬等，水生动物有鱼、青蛙、蟾蜍等，没有珍稀濒危保护动物。 5、水文 秦汉新城地表水资源主要由泾河和渭河供给。 泾河发源于宁夏回族自治区泾源县境内的老龙潭，自西北向东南流经宁夏、甘肃、陕西三省（自治区），于陕西省高陵县余楚乡马渡村附近汇入渭河，全流域面积45421km2，干流全长455.1km，河道平均比降2.47%。泾河是渭河北岸的一级支流，也是陕西省关中三大河流之一，泾阳境内河长约77km，流域面积634km2，自上而下依次穿越泾阳县白王、王桥、桥底、太平、中张、泾干、崇文、高庄8个乡镇。 渭河属黄河一级支流，渭河流域范围主要在陕西省中部。发源于甘肃省渭源县鸟鼠山，东至陕西省渭南市，潼关县汇入黄河。南有东西走向的秦岭横亘，北有六盘山屏障。从武功县大庄圪涝村入境，境内河长86.27km，流域面积3612.5km2，多年平均径流为54.73亿m3，平均流量165.02m3/s。 秦汉新城内部的水利工程有宝鸡峡塬下北高干渠：泾阳县县内有宝鸡峡灌区支渠6支，总长29776m：其中宝鸡峡塬下高干渠位于秦汉新城中部，东西贯穿新城。秦汉新城地下300m以内皆为第四季松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。潜水含水岩底板埋深45-75m；浅层承压水含岩底板埋深170-200m；深层承压水含水岩底板埋深280-300m。 6、项目四周情况 本项目位于陕西省西咸新区双照街道办陈村商业街，具体地理位置详见附图1（建设项目地理位置图）。该厂区东邻大片果园，南邻105县道，西邻陕西五行种业有限责任公司，北邻大片农田。项目四邻关系图见附图3。 项目所在地交通便利，道路、供水、供电和通讯配套等已基本完善。 本项目1公里范围内无自然保护区、文物保护地及饮用水水源保护区等环境敏感目标。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 为了解区域环境空气质量现状，本次评价数据根据西安圆方环境卫生检测技术有限公司的监测报告进行评价。（报告编号：圆方检测（环监-现）2017-109号，见附件5），监测时间为2017.9.10—2017.9.17，具体内容如下； 1、监测点布置 根据环境现状和项目特征，在项目所在地上风向500m（1#）项目下风向的陈村（2#）各设置1个环境空气监测点。 2、监测时间 监测时间为2017.9.10—2017.9.15，2017.9.17，共7天。 3、采样及分析方法 按照GB3095-2012《环境空气质量标准》规定及《环境监测技术规范》进行，具体分析方法见下表。 表8 监测项目及分析方法 序号; 监测项目; 分析方法及依据; 检出限. 1; SO2; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009; 时均0.007mg/m3. 日均0.004mg/m3. 2; NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009; 时均0.005mg/m3. 日均0.003mg/m3. 3; PM10; 《重量法》HJ 618-2011; 0.010mg/m3. 4、监测结果及评价 环境空气质量现状监测结果见下表9； 表9 环境空气质量现状监测结果 监测 点位; 监测 项目; 1小时平均浓度; 24小时平均浓度. 浓度范围; 超 标 率; 最大超标倍数; 标准 限值; 浓度范围; 超标率; 最大超标倍数; 标准 限值. 1#项目所在地上风向500m; PM10; --; --; --; --; 65.0~118.0μg/m3; 0; 0; 150μg/m3. SO2; 7.0ND ~19μg/m3; 0; 0; 500μg/m3; 8.0~15.0μg/m3; 0; 0; 150μg/m3. NO2; 20.0~74.0μg/m3; 0; 0; 200μg/m3; 34.0~62.0μg/m3; 0; 0; 80. 2#项目所在地下风向陈村; PM10; --; --; --; --; 74.0~125.0μg/m3; 0; 0; 150μg/m3. SO2; 7.0ND ~18.0μg/m3; 0; 0; 500μg/m3; 8.0 ~14.0μg/m3; 0; 0; 150μg/m3. NO2; 22.0~70.0μg/m3; 0; 0; 200μg/m3; 32.0~66.0μg/m3; 0; 0; 80μg/m3. 根据监测结果可知：本项目评价区域各监测点的常规监测因子SO2、NO21小时平均浓度、24小时平均浓度、PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 二、声环境质量现状 为查明建设项目及周围环境噪声现状，本次评价数据根据西安圆方环境卫生检测技术有限公司的监测报告进行评价。（报告编号：圆方检测（环监-现）2017-109号，见附件5），监测时间为2017.9.10—2017.9.11，具体内容如下； 1、监测点位布置 为查明建设项目及周围环境噪声现状，分别在项目所在厂界的西、北、东、南4个厂界各布设1个监测点位，监测布点见下表。 表10 噪声监测点分布表 序号; 位置; 噪声类别. X1; 北厂界; 厂界. X2; 东厂界. X3; 南厂界. X4; 西厂界. 2、监测项目及监测方法 监测项目为昼、夜间等效连续A声级； 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，噪声测量值为A声级，用等效连续A声级LAeq作为评价量。 3、监测时间：2017.9.10—2017.9.11。 4、监测结果与评价：本次噪声现状监测结果详见表11。 表11 声环境质量现状结果 序号; 监测点位; 监测时段; 监测结果Leq; 标准. 2017年9月10日; 2017年9月11日. X1; 北厂界; 昼 间; 54.2dB(A); 52.8dB(A); 60dB(A). 夜 间; 42.6dB(A); 43.5dB(A); 50dB(A). X2; 东厂界; 昼 间; 52.8dB(A); 51.3dB(A); 60dB(A). 夜 间; 41.8dB(A); 44.3dB(A); 50dB(A). X3; 南厂界; 昼 间; 55.6dB(A); 52.4dB(A); 60dB(A). 夜 间; 43.7dB(A); 45.1dB(A); 50dB(A). X4; 西厂界; 昼 间; 55.8dB(A); 59.4dB(A); 60dB(A). 夜 间; 44.5dB(A); 46.2dB(A); 50dB(A). 从表4.2-7可知，项目厂界监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值要求。 监测点位布置图如下图： 图2 监测点位布置图 三、地下水环境质量现状 本次地下水环境质量现状评价根据西安圆方环境卫生检测技术有限公司为《年产20万吨废钢再生利用项目》出具的监测报告，监测时间为2017年9月10日。 1、监测点位设置 本次监测共设6个监测点位（1#～6#），具体监测布点详见表12和附图6。 表12 地下水环境质量现状监测布点一览表. 监测布点; 1#; 2#; 3#; 4#; 5#; 6#. 点位位置; 苏家村; 夏家寨村; 陈村; 北堡村; 宇家庄村; 崔张村. 2、监测项目 地下水环境质量现状监测设6个监测点位（1#～6#），其中，2#、4#、6#监测点位只需要给出井深和水位，1#、3#、5#监测点位需要监测pH、总硬度、NH3-N、硫酸盐、高锰酸钾指数、六价铬、溶解性总固体、总大肠杆菌、氯化物、铅、镉、砷、汞、挥发酚、硝酸盐氮、钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO3-，并同步给出了井深、水位和水温。 3、监测时间与频次 引用数据监测时间为2017.9.10，监测1天。 4、监测方法及分析方法 各污染物的监测分析方法及其最低限见表13。 表13 地下水环境现状监测分析方法. 序号; 监测因子; 分析方法; 检出限. 1; pH; 玻璃电极法GB/T5750.4-2006（5.1）; --. 2; 硫酸盐; 铬酸钡分光光度法HJ/T342-2007; 2mg/L. 3; 高锰酸盐指数; 水质高锰酸盐指数的测定法GB/T11892-1989; 0.5mg/L. 4; NH3-N; 纳氏试剂分光光度法GB/T5750.5-2006（9.1）; 0.02mg/L. 5; 六价铬; 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 5750.5-2006(10.1); 0.004mg/L. 6; 氯化物; 硝酸银滴定法GB/T 5750.5-2006(2.1); 1.0mg/L. 7; CO32-; 滴定法DZ/T0064.9-1993; 5. 8; HCO3-; 滴定法DZ/T0064.9-1993; 5. 9; 汞; 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.6-2006（8.1）; 0.1μg/L. 10; 砷; 原子荧光法 HJ694-2014; 0.3μg/L. 11; 铅; 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.6-2006（4.2）; 0.01mg/L. 12; 镉; 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.6-2006（4.2）; 0.001mg/L. 13; 总大肠杆菌; 多管发酵发GB/T5750.12-2006; --. 14; 总硬度; 乙二胺四乙酸二钠滴定法GB/T5750.4-2006（7.1）; 1.0mg/L. 15; 溶解性固体; 重量法GB/T5750.4-2006; --. 16; 挥发性酚类; 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法HJ503-2009; 0.0003mg/L. 17; 硝酸盐; 紫外分光光度法HJ/T 346-2007; 0.08mg/L. 18; K+; 火焰原子吸收法GB11904-1989; 0.05mg/L. 19; Na+; 火焰原子吸收法GB11904-1989; 0.01mg/L. 20; Ca+; 火焰原子吸收法GB11905-1989; 0.02mg/L. 21; Mg+; 火焰原子吸收法GB11905-1989; 0.002mg/L. 22; 水温; 温度计或颠倒温度计测定法GB13195-1991; --. 5、监测结果 地下水环境质量现状现场监测结果见表14，现状因子监测结果见表15。 表14 地下水环境质量现状现场监测结果 监测布点; 1#苏家村; 2#夏家寨村; 3#陈村; 4#北堡村; 5#宇家庄村; 6#崔张村. 井深; 200m; 200m; 200m; 200m; 200m; 200m. 水位; 70m; 70m; 70~80m; 70m; 70m; 70m. 水温; 18.4℃; 19.2℃; 18.8℃; 18.8℃; 18.5℃; 19.0℃. 表15 地下水环境质量现状评价因子监测结果. 监测项目; 单位; 采样地点; III类标准. 苏家村; 陈村; 宇家庄村. pH; --; 8.32; 8.19; 8.22; 6.5~8.5. 总硬度; mg/L; 168; 173; 183; 450. 氨氮; mg/L; 0.084; 0.053; 0.074; 0.2. 硫酸盐; mg/L; 178; 142; 136; 250. 高锰酸盐指数; mg/L; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; 3.0. 六价铬; mg/L; 0.036; 0.032; 0.035; 0.05. 溶解性总固体; mg/L; 831; 845; 838; 1000. 总大肠菌群; 个/L; 未检出; 未检出; 未检出; 3.0. 氯化物; mg/L; 131; 149; 143; 250. 铅; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.05. 镉; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.01. 砷; mg/L; 0.0005; 0.0004; 0.0004; 0.05. 汞; mg/L; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.001. 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.002. 硝酸盐氮; mg/L; 3; 3; 3; 20. 钾; mg/L; 1.74; 2.88; 1.56; -. 钠; mg/L; 228; 177; 221; -. 钙; mg/L; 71.8; 49.6; 55.4; -. 镁; mg/L; 33.8; 23.6; 27.4; -. CO32-; mg/L; 5ND; 5ND; 5ND; -. HCO3-; mg/L; 420.3; 405.0; 407.8; -. 从上表可以看出，评价区地下水环境现状评价因子中pH、总硬度、NH3-N、硫酸盐、高锰酸钾指数、六价铬、溶解性总固体、总大肠杆菌、氯化物、铅、镉、砷、汞、挥发酚、硝酸盐氮、钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO3-的监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。 四、土壤环境质量现状 本次土壤环境质量现状评价根据西安圆方环境卫生检测技术有限公司为《年产20万吨废钢再生利用项目》出具的监测报告，监测时间为2017年9月10日。 1、监测点位设置 本次监测共设1个监测点位，监测点位位于项目地，具体监测布点详见附图5。 2、监测项目 监测因子：pH、铜、锌、铬、镍、镉、铅、汞、砷 3、监测时间与频次 连续监测1天，每天1次。 4、监测方法及分析方法 各污染物的监测分析方法及其最低限见表16。 表16 土壤环境现状监测分析方法. 序号; 监测因子; 分析方法; 检出限. 1; pH; 玻璃电极法NY/T1377-2007; --. 2; 砷; 原子荧光法GB/T22105.2-2008; 0.01mg/kg. 3; 镉; 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997; 0.01 mg/kg. 4; 铅; 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997; 0.1 mg/kg. 5; 铬; 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2009; 5.0 mg/kg. 6; 汞; 原子荧光法GB/T22105.1-2008; 0.002 mg/kg. 7; 铜; 原子吸收分光光度法GB/T17138-1997; 1 mg/kg. 8; 锌; 原子吸收分光光度法GB/T17138-1997; 0.5 mg/kg. 9; 镍; 火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997; 5 mg/kg. 5、监测结果 土壤环境现状监测结果见表17。 表17 土壤环境现状监测结果. 监测点位; 监测因子; 单位; 标准限值; 监测结果; 是否达标. 项目地; pH; --; ＞7.5; 7.86; 达标. 铜; mg/kg; 100; 24.5; 达标. 锌; mg/kg; 300; 89.6; 达标. 铬; mg/kg; 250; 58.2; 达标. 镍; mg/kg; 60; 33.4; 达标. 镉; mg/kg; 0.60; 0.159; 达标. 铅; mg/kg; 350; 28.8; 达标. 汞; mg/kg; 0.50; 0.002ND; 达标. 砷; mg/kg; 25; 9.71; 达标. 由上表可知，评价区土壤环境中pH、铜、锌、铬、镍、镉、铅、汞、砷的监测值均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的Ⅱ类标准限值要求。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 确定与项目相关的主要环境保护目标见表18。 表18 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 人口; 相对厂界距离; 保护 内容; 保护目标. 方位; 距离（m）. 大气 环境; 陈村; 1345; 南; 302; 人群 健康; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 崔张村; 895; 西北; 516. 赵白村; 650; 西; 1475. 夏家寨村; 720; 东南; 720. 小寨村; 560; 东; 1573. 宇家庄村; 1200; 西南; 1325. 北村; 530; 南; 1353. 白良寨村; 620; 北; 1738. 白良村; 530; 北; 1811. 红旗小学; 262; 西北方; 1432. 商铺; 散户; 西; 106. 声环境; 项目厂界200范围内; 人群 健康; GB3096-2008 《声环境质量标准》2类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 标准名称; 标准号; 执行 标准; 项目; 标准值. 类别; 限值; 单位. 《环境空气质量标准》; GB3095-2012; 二级; PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. SO2; 24小时平均; 150. 1小时均值; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时均值; 200. 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 标准名称; 标准号; 执行标准; 执行范围; 项目; 标准值; 单位. 《声环境质量标准》; GB3096- 2008; 2类; 厂界; 等效 声级Leq; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. 3、地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准； 标准名称; 标准号; 执行标准; 项目; 标准值; 单位. 《地下水质量标准》; GB/T14848-93; Ⅲ类水域标准; pH; 6.5～8.5; 无量纲. 氨氮; ≤0.2; mg/L. 氯化物; ≤250; mg/L. 硫酸盐; ≤250; mg/L. 砷; ≤0.05; mg/L. 汞; ≤0.001; mg/L. 铬（六价）; ≤0.05; mg/L. 总硬度; ≤450; mg/L. 铅; ≤0.05; mg/L. 镉; ≤0.01; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L. 高锰酸盐指数; ≤3.0; mg/L. 总大肠菌群; ≤3.0; 个/L. 挥发性酚; 0.002; mg/L. 硝酸盐; 20; mg/L. 氯化物; 250; mg/L. 4、土壤环境：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准。 标准名称; 标准号; 执行标准; 项目; 标准值; 单位. 《土壤环境质量标准》; GB15618-1995; 二级标准; pH; /; /. 总砷; 25; mg/kg. 总镉; 0.60; mg/kg. 总铅; 350; mg/kg. 总铬; 250; mg/kg. 总汞; 1.0; mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、粉尘：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值； 类别; 标准名称及类别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 15m排气筒; 3.5kg/h. 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 2、废水：前期由于污水管网未通，因此职工生活设旱厕一座，定期清掏由周边村民运走施肥，不外排，项目管网铺设之后执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准（其中SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准）； 类别; 标准名称及类别; 污染因子; 标准值. 废水; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准; COD; 300mg/L. BOD5; 150mg/L. 氨氮; 25mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准; SS; 400mg/L. 动植物油; 100mg/L. 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 类别; 标准名称及类别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准; 噪声; 厂界; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 4、固体废物：一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废弃物贮存处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关标准。 |
| 总量控制指标 | 根据国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》明确“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCS、总氮、总磷七种主要污染物实行排放总量控制计划管理，结合本项目污染物排放情况，建议本项目总量控制指标如下。 表19 建议项目总量控制指标 单位 t/a 类别; 污染物; 排放总量; 总量控制指标. 废水（管网铺设之后）; COD; 0.0958; 0.0958. NH3-N; 0.0073; 0.0073. |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目租赁陕西五行种业有限责任公司厂房，不新建厂房，设备安装过程只是摆放到位并固定，调试后即可投入试运行。故本次环评对建设期环境影响分析不进行评价。 二、运营期 （一）本项目运营期具体工艺流程及产污节点如下： 轻薄民用铁皮 入库 W：废水 G：废气 S：固废 N：噪声 磁选 N1-1 N1-2、G1-1 破碎 N1-3、G1-2、S1-1 上料 图3 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： 本项目达产后，可达到年产20万吨废钢生产线1条，具体工艺流程如下： 1、上料工序 用装载机将物料送至输送机上，输送机将物料输送至破碎系统。此工序会产生设备噪声（N1-1）。 2、破碎工序 破碎采用破碎生产线，此系统内设10个锤头，将进料敲砸至直径为8-12cm的钢块。破碎过程中会产生粉尘（G1-1）和噪声（N1-2），粉尘通过袋式除尘器处理后15m高空排放。 3、磁选工序 破碎后的物料通过输送带进入磁选系统，破碎钢被吸起到堆料输送机上，其他物料经磁选系统下部的料斗落入非磁性物质输送机上归堆。堆料输送机可围绕固定轴心移动，利用磁力对产品和非磁性固废进行分离。经分离出来的产品入成品车间，一般工业固废堆放至生产车间内南侧；危险废物由专用容器储存，交有资质单位回收利用。此工序产生噪声（N1-3）、粉尘（G1-2）和固废（S1-1）。

主要污染工序 一、运营期污染物 1、废气 项目运营期废气主要为破碎和磁选工序产生的粉尘。根据建设单位提供其他同类型企业资料，其所收购的废钢表面附着的灰尘和杂质约占废钢总量的万分之一，即22t/a，其中约70%在破碎工序脱落，30%在磁选时脱落，粉尘经与设备连接的布袋除尘器处理后由15m排气筒（1#）排放，除尘器处理效率为99%，风机风量10000m3/h，则粉尘排放速率为0.11kg/h，排放浓度为11mg/m3。 根据工艺流程与产污环节、物料平衡等分析结果，项目粉尘产生节点、治理措及产生情况见表20。 表20 本项目粉尘产生节点、治理措施及产生情况一览表 产污位置; 编号; 产污节点; 产生量t/a; 治理措施及去向. 生产车间; G1-1; 破碎工序; 15; 布袋除尘器+15m排气筒（1#）. G1-2; 磁选工序; 7. 根据项目设计，车间各工序产生的粉尘直接收集经布袋除尘器处理，不设集气罩。 本项目粉尘产排情况见表21。 表21 粉尘排放情况一览表 排放 方式; 排气筒编号; 工序; 产生情况; 处理 效率; 排放情况; 排放源参数. 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度m; 直径m; 温度 ℃. 有组织; 1#; 破碎; 15; 750; 7.5; 处理效率99%，处理风量10000m3/h; 0.15; 7.5; 0.075; 15; 0.72; 25. 磁选; 7; 350; 3.5; 0.07; 3.5; 0.035. 2、废水 本项目生产过程中不用水，所以无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水。 ① 职工生活污水 项目建成运营后，拟设劳动定员52人，项目地不设职工宿舍和餐厅。年工作250天。根据陕西省质量技术监督局《陕西省行业用水定额通知》（DB61/T943-2014），职工日常生活用水量取35L/d·人，则本项目职工日常生活用水量约为1.82m3/d，合计年用量为455m3/a。项目职工日常生活用水量约为1.82m3/d，产污系数按0.8计，则废水的产生量约为1.46m3/d，合计365m3/a。 ② 绿化用水 本项目绿化面积为3986m2，用水量为2.0L/(m2.d)，平均每周浇洒一次，则绿化水用量为7.972m3/d，年绿化用水量为414.5m3/a，这部分水全部被蒸发损耗掉，不外排。 ③ 小结 本项目生产过程中不产生废水，只有职工生活污水，在市政污水管网及污水处理厂建成运行之前，项目暂设2m*3m*3m的旱厕1座，容积约为15m3，大约每10天由周边村民定期清掏施肥。市政管网铺设之后由化粪池处理，达标后排入市政管网。 本项目用水排水估算表详见表22。 表22 本项目用水排水估算表 单位：m3/d. 用水项目; 用水标准; 数量; 总用水量; 新鲜用水量; 循环用水量; 损耗量; 排水量. 职工生活用水; 35L/人·d; 52人; 1.82; 1.82; 0.00; 0.36; 1.46（旱厕）. 绿化用水; 2L/m2·d; 3986m2; 7.97; 7.97; 0.00; 7.97; 0. 合计; --; --; 9.8; 9.8; 0.00; 8.33; 0. 3、噪声 项目运行期主要噪声源是生产车间的生产设备，项目所用的主要高噪声设备类比源强见表23。 表23 设备噪声源强表 设备名称; 单台设备声压级(dB); 数量 （台）; 室内; 处理措施; 治理后声压级(dB); 排放 方式. 工艺; 降噪效果. 破碎机; 94; 1; 室内; 厂房隔声、隔音门窗、基础减震; 25; 69; 连续. 磁选机; 90; 1; 室内; 25; 65; 连续. 4、固废 本项目产生的固体废物分别为一般工业固废、危废和生活垃圾。 工业固废包括一般固体废弃物和危险废物，一般固体废弃物包含破碎工序产生的塑料、橡胶等杂质，包括磁选出来的少量有色金属等；生活垃圾包含果皮纸屑等固废。 ⑴ 一般工业固废 根据建设单位提供资料，回收的废钢料上会附带一些未拆解完全的塑料、橡胶附件等杂质，并混有少量有色金属等，在磁选工序非磁性物质被分离出来，杂质产生量为19977t/a，设临时堆放点（生产车间内南侧，面积约30m2），收集后运至当地垃圾填埋场处置。 ⑵ 本项目机修废物主要为破碎设备进行运行维护等会产生废机油等废弃物，其它在分选后有时会有少量含油污的残渣，该废弃物属于危废，根据建设单位提供的资料，产生量约1.0t/a。贮存危废暂存处（位于生产车间外东北角，面积约3 m2）交有资质单位处置。少量含有油污的残渣属于危险废物，产生量为1t/a，贮存于专用容器交由有资质单位回收利用。 ⑶ 生活垃圾 本项目拟设劳动定员52人，根据全国污染源普查手册，生活垃圾每天按0.5kg/人计，则本项目生活垃圾产生量约为6.5t/a。生活垃圾分类收集后运至当地生活垃圾填埋场处置。 ⑷ 小结 综上所述，本项目固体废弃物产排情况见表24。 表24 本项目固体废物源强表. 序号; 产生工序; 名称; 属性; 主要成分; 处置措施; 产生量(t/a); 最终去向. 1; 磁选; 杂质; 一般固体 废弃物; 塑料、橡胶、有色金属; 设临时堆场; 19977; 至当地垃圾填埋场处置. 杂质; 危险废物; 含油污的残渣; 危废临时储存间; 1; 交由有资质单位回收利用. 2; 办公、生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 废果皮、纸屑; 分类收集; 6.5; 至当地垃圾填埋场处置. 二、运营期项目污染物排放 建设项目运营期间主要污染物排放汇总表如下： 表25 建设项目主要污染物排放汇总表 内容 类型; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 消减量; 污染物排放量. 废气; 粉尘; 22t/a; 布袋除尘器+15m排气筒; 21.78t/a; 0.22t/a. 水 污 染 物; 生活废水; 废水总量; 365m3/a; 化粪池; -; 365m3/a. COD; 0.1278t/a; 0.032t/a; 0.0958t/a. BOD5; 0.073t/a; 0.0182t/a; 0.0548t/a. SS; 0.1095t/a; 0.0274t/a; 0.0821t/a. 氨氮; 0.0073t/a; /; 0.0073t/a. 噪声; 破碎机; 94dB(A); 低噪声设备，车间门窗阻尼包扎、基础减震; 25dB(A); 69dB(A). 磁选机; 90dB(A); 25dB(A); 65dB(A). 固体 废物; 废橡胶、塑料; 19977t/a; 统一收集后外售; 0; 19977t/a. 有色金属; 1t/a; 交有资质单位回收处理; 0; 1t/a. 机修废物; 1t/a; 交有资质单位回收处理; 0; 1t/a. 生活垃圾; 6.5t/a; 垃圾收集桶、定期清运; 0; 6.5t/a.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 粉尘 | 1100mg/m3，22t/a | 11mg/m3，0.22t/a |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水 | 365m3/a | 365m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.1278t/a | 262.5mg/L，0.0958t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.073t/a | 150mg/L，0.0548t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.0073t/a | 20mg/L，0.0073t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.1095t/a | 225mg/L，0.0821t/a |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 废橡胶、塑料、有色金属 | 19977t/a | 19977t/a |
|  |  | 含油污的残渣、机修废物 | 1t/a | 1t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.5t/a | 6.5t/a |
| 噪 声 | 主要噪声设备为破碎机和磁选机的噪音，噪声源强约90dB~94dB。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，废水、废气的排放可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行后，对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的大气污染物主要为破碎工序和磁选工序产生的粉尘。根据工程分析可知，粉尘产生量约为22t/a，经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放，布袋除尘器处理效率为99%，粉尘经除尘器处理后排放速率为0.11kg/h，排放浓度为11mg/m3。预测可得粉尘最大落地浓度为0.0111mg/m3，占标准浓度的比率为1.23%，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染物粉尘最高排放标准（120mg/m3）。 二、水环境影响分析 本项目废水主要为员工生活污水，根据工程分析： 生活污水产生量为1.46m3/d，年排放量为365m3/a。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。市政管网铺设之前，项目设2m*3m*3m的旱厕1座，容积约为15m3，大约每10天由周边村民定期清掏外运，市政管网及市政集中污水处理厂建成运行后由化粪池处理，达标后排入市政管网。 生活污水水污染物产生及排放情况如下表： 表26 项目废水污染物产生及排放情况. 污染物名称; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水产生量(m3/a); 365. 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 300; 20. 产生量（t/a）; 0.1278; 0.073; 0.1095; 0.0073. 处理后浓度（mg/L）; 262.5; 150; 225; 20. 处理后量（t/a）; 0.0958; 0.0548; 0.0821; 0.0073. 化粪池处理效率; 25%; 25%; 25%; 0. DB61-224-2011二级标准; 300; 150; -; 25. GB8978-1996三级标准; -; -; 400; -. 从计算结果可以看出，本项目所外排污水中COD、BOD5、NH3-N的污染物浓度满足DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准；项目外排污水中SS满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准要求，所以市政管网及市政集中污水处理厂建成运行后，本项目外排废水经化粪池处理后可达标排放。 三、声环境影响分析 根据工程分析可知，项目噪声主要来源于破碎机、磁选机等设备运转过程中产生的噪声。根据项目特点，项目各噪声设备采取的降噪措施对噪声有一定衰减，详见下表。 表27 噪声源一览表 噪声源; 数量; 声级dB（A）; 治理措施; 采取措施后源强dB（A）. 破碎机; 1; 94; 厂房隔声、门窗阻尼包扎、基础减震; 69. 磁选机; 1; 90; 65. 1、预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①预测条件假设 A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； C、为便于预测计算，将各车间噪声源概化叠加作为源强； D、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②预测模式 A、室内声源 (a)对于计算 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 (b)计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 (c)计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25 dB(A)， 如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目取25 dB(A)。 (d)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： B、室外点源 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r／r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 C、合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式如下： 式中：—某预测点迭加后的总声压级，dB(A)； —i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 2、预测结果及评价： 本项目建成后，只在昼间进行生产，因此只对昼间噪声进行预测，不对夜间噪声影响进行预测。昼间噪声影响和预测结果见表28； 表28 噪声源对厂界声环境影响值 预测点; 昼间. 贡献值. X1北厂界; 16.64. X2东厂界; 38.24. X3南厂界; 35.91. X4西厂界; 28.99. 由上表可知，本项目建成投产后，正常运行状态下，项目厂界昼间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)），对周围环境影响较小。 3、噪声防治对策 在选用低噪声设备、车间门窗采取阻尼包扎、对设备加装减振基础等一系列治理措施后，车间的东、西、南、北边界的噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 为保证厂界噪声值长期稳定达标，项目建设单位应严格执行本评价中提出的噪声治理措施，首先应选择低噪型设备、合理布局，将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界；其次需要采取适当的隔声降噪措施；建立设备定期检查、维护及保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声产生。本项目在采取环评提出的降噪措施后，生产运营期间对周围声环境影响较小。 四、固体废弃物影响分析 本项目产生的固体废物分别为一般工业固废、危废和生活垃圾。 ⑴ 一般工业固废 根据建设单位提供资料，回收的废钢料上会附带一些未拆解完全的塑料、橡胶附件等杂质，并混有少量有色金属等，在磁选工序非磁性物质被分离出来，杂质产生量为19977t/a，设临时堆放点（生产车间内南侧，面积约30m2），收集后运至当地垃圾填埋场处置。 ⑵ 本项目机修废物主要为破碎设备进行运行维护等会产生废机油等废弃物，其它在分选后有时会有少量含油污的残渣，该废弃物属于危废，根据建设单位提供的资料，产生量约1.0t/a。贮存危废暂存处（位于生产车间外东北角，面积约3 m2）交有资质单位处置。少量含有油污的残渣属于危险废物，产生量为1t/a，贮存于专用容器交由有资质单位回收利用。 1）危险废物收集、贮存、运输 A、危险废物的收集 拟建项目产生的危险废物原则上不在厂内长期存放，危险废物需存贮于有明显标识的容器中，放置于危险废物暂存处，定期由有资质单位安全处置。 B、危险废物的贮存、运输 本项目危险废物存贮于专用容器中，暂时存放于危废暂存处，建设单位定期联系有资质单位来厂内回收。此类固废在厂区内存放期间，需做好封闭措施，做到防雨、防渗。在危险废物运输过程中，严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的规定执行，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将危险废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃危险废物。 2）厂内危险废物管理要求 为规范危险废物管理，从保护环境、保障人体健康方面出发，提出如下要求。 A、管理部门要有专人负责厂内危险废物的收集、存放、运输和对外相关部门联络等工作并对危险废物管理工作进行定期监督检查。 B、危险废物要与生活垃圾分开收集、暂存、密闭运输，并定期检查，及时通知有资质单位拉运危废。 C、产生危险废物的工作车间应当每天有登记，送出去有接收记录，专人负责，危险废物清运员清运时实行交接制度，双方签字。应用联单转运。 D、运送危险废物的人员将危险废物按指定路线运送到厂内指定的暂存场所，统一处理，运送危险废物的人员要有防护措施。 E、对用后的危险废物运送工具应及时清洁。 F、各类人员在产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的过程中，必须防止危险废物直接接触身体，一旦发生接触等意外事故时应及时进行处理。 ⑶ 生活垃圾 本项目拟设劳动定员52人，根据全国污染源普查手册，生活垃圾每天按0.5kg/人计，则本项目生活垃圾产生量约为6.5t/a。生活垃圾分类收集后运至当地生活垃圾填埋场处置。 综上所述，本项目产生的工业固废和生活垃圾的处理满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关标准，机修废物的处理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。采取以上措施后，项目固体废弃物对周围环境影响较小。 五、危废暂存间的建设要求 对危废暂存间的建设，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013修订）的要求。 （一）场地要求 1、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 2、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 3、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 4、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 5、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 6、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 7、基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 8、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 9、衬里放在一个基础或底座上。衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 10、衬里材料与堆放危险废物相容。在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 11、应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 12、危险废物堆要防风、防雨、防晒。 13、总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 （二）对危险废物的容器和包装物以及收集、贮 存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标 志。A.器物：包括容纳、放置、装载、覆盖危险废物的容器和包装物。B.设施和场所：包括收集、贮存、运输、处置的工具、设备、设施、 场地等，如收集危险的工具、器物，运输工具，堆放、转运或暂贮场所，危险废物接收或处理、处置设施、场所等。凡在规定范围之列的容器和包装物以及设施、场所等，都必须执行 国家有关危险废物识别标志的规定，依要求使用、悬挂、粘贴、设 置与废物性质和类别相应的识别标志。 六、对土壤及地下水环境保护 本项目使用的原材料为拆解的废钢，会少量夹杂一些杂质，如橡胶、塑料和少量有色金属、含油污的残渣等。因此场地地面应硬化，属于危废的应按要求在危废暂存间中存放。注意防雨淋、防渗漏、防遗漏等。防止对土壤及地下水污染。 七、运营期环境管理与监测计划 环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与“三废”的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。 环境监测是污染防治的依据和环境监督管理工作的重要内容，也是环境影响评价的一个重要组成部分；加强环境监测工作，不仅是贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，也是了解和掌握排污特征，研究污染发展趋势，开展科学技术研究和综合开发、利用资源能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识不断增强，环境管理和环境监测工作也越来越显得重要。 本次评价要求建设单位设置环境管理制度人员1人，负责全厂环境保护工作，定期对生产设备及环保设备进行安全检查并制定环境监测制度。环境监测工作可委托有资质单位负责。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，本次评价建议企业按以下计划进行定期监测，监测计划见表29； 表29 运营期监测计划表 监测内容; 监测项目; 监测点设置; 监测频率. 废气; 粉尘; 排气筒口; 每年一次. 污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 化粪池出口（市政管网及市政集中污水处理厂建成运行后监测）; 每年一次. 噪声; 连续等效A声级; 厂界四周; 每年二次. 八、主要环保投资 本次评价估算环保投资179万元，占总投资的3.15%，具体如下表30； 表30 项目环保投资估算表 治理工程; 环保设备; 环保投资 （万元）. 营 运 期; 废气; 粉尘; 布袋除尘器+15m排气筒（1#）; 100.0. 污水; 生活污水; 化粪池; 13.0. 噪声; 生产噪声; 基础减振、柔性连接、门窗阻尼包扎; 32.0. 固体 废物; 橡胶、塑料、有色金属等杂质; 统一收集后定期清运; /. 含油污的残渣等危险废物; 交有资质单位回收处理; 0.4. 机修废物; 交有资质单位回收处理; 0.4. 生活垃圾; 垃圾收集桶、定期清运; 0.2. 环境管理及监测费用; /; 10.0. 防渗; 危废暂存间等防渗措施; 19.0. 风险; 警示牌、应急牌、应急设施; 4.0. 合 计; /; 179.0. 九、污染物排放情况汇总 表31 污染物排放情况 类别; 污染源; 污染物; 污染物排放情况; 治理措施; 预期治理效果. 排放浓度; 排放量. 废气; 破碎、磁选粉尘; 粉尘; 11mg/m3; 0.22t/a; 布袋除尘器+15m排气筒（1#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 废水; 生活污水; COD; 262.5mg/L; 0.0958t/a; 化粪池（市政管网及市政集中污水处理厂建成运行后）; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准. BOD5; 150mg/L; 0.0548t/a. SS; 225mg/L; 0.0821t/a. 氨氮; 20mg/L; 0.0073t/a. 固废; 橡胶、塑料、有色金属等杂质; /; 19977t/a; 统一收集后定期清运; 处置率100%. 含油污的残渣等危险废物、机修含油废物; /; 1t/a; 交有资质单位回收处理. 生活垃圾; /; 6.5t/a; 垃圾收集桶、定期清运. 十、环保验收 本项目环保验收清单见表32； 表32 建设项目竣工环保验收清单 主要污染源; 处理措施与设施; 数量; 验收项目; 标准. 废气; 粉尘; 布袋除尘器+15m排气筒（1#）; 1套; 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 废水; 生活污水（市政管网及市政集中污水处理厂建成运行前）; 旱厕2m*3m*3m; 1座; /; /. 生活污水（市政管网及市政集中污水处理厂建成运行后）; 2m3/d化粪池; 1座; COD、NH3-N、 BOD5、SS; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准. 噪声; 设备噪声; 基础减振、柔性连接、门窗阻尼包扎; 配套; LeqdB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 橡胶、塑料、有色金属等杂质; 临时堆放场; 1处; /; 统一收集后定期清运. 含油污的残渣等危险废物、机修含油废物; 危废暂存间; 1处; /; 交有资质单位回收处理. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干; /; 垃圾收集桶、定期清运.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m排气筒（1#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池（管网铺设之后） | 满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 固 体 废 物 | 办公 | 生活垃圾 | 垃圾桶统一收集后交环卫部门处理 | 处置率100% |
|  | 生产车间 | 橡胶、塑料、有色金属等杂质 | 统一收集后定期清运 |  |
|  |  | 含油污的残渣等危险废物 | 交有资质单位回收处理 |  |
|  |  | 机修废物 | 交有资质单位回收处理 |  |
| 噪 声 | 选用低噪设备，设备采用减震基础，厂房隔声，门窗阻尼包扎等措施，声环境昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，对外环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，废水、废气、噪声、固废的排放可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行后，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论及建议

一、评价结论 1、建设项目概况 陕西镇贸物资再生利用有限公司投资建设的年产20万吨废钢再生利用生产线位于陕西省西咸新区双照街道办陈村商业街，项目总建筑面积约8860.04m2，主要建设生产车间、原料库房及配套设施等。 2、产业政策及选址符合性结论 ⑴产业政策相符性分析 本项目为废钢加工生产项目，根据国家发展和改革委员会颁发的《产业结构指导目录（2011年本）（2013修正）》，项目属于“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废综合利用及治理工程”、第28条“再生资源回收利用产业化”，符合国家产业政策。 ⑵选址符合性结论 项目所在地位于陕西省西咸新区双照街道办陈村商业街，本项目租用的是陕西五行种业有限责任公司现有场地，用地属一般工业用地，用地性质符合土地利用要求。 3、环境质量现状评价结论 ⑴环境空气质量现状 监测期间评价区域各监测点的常规监测因子SO2、NO21小时平均浓度、24小时平均浓度、PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目区域环境空气质量良好。 ⑵声环境质量现状 项目厂界监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值要求。因此，评价区域声环境质量较好。 ⑶地下水环境质量现状 评价区地下水环境现状评价因子中pH、总硬度、NH3-N、硫酸盐、高锰酸钾指数、六价铬、溶解性总固体、总大肠杆菌、氯化物、铅、镉、砷、汞、挥发酚、硝酸盐氮、钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO3-的监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求，评价区域地下水环境质量现状良好。 ⑷土壤环境质量现状 评价区土壤环境中pH、铜、锌、铬、镍、镉、铅、汞、砷的监测值均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的Ⅱ类标准限值要求，评价区域土壤环境质量现状良好。 4、运营期环境影响评价结论 ⑴大气环境影响分析 项目产生的粉尘经布袋除尘器处理后15m排气筒排放，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 ⑵水环境影响分析 生活污水产生量为1.46m3/d，年排放量为365m3/a。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。市政管网铺设之前，项目设2m*3m*3m的旱厕1座，容积约为15m3，大约每10天由周边村民定期清掏外运，市政管网及市政集中污水处理厂建成运行后由化粪池处理，达标后排入市政管网。COD、氨氮、BOD5可达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准及SS可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中Ⅲ级标准要求。 ⑶声环境影响分析 本项目主要噪声源是生产车间内破碎机、磁选机等设备，通过选用低噪声设备，安装于独立设备间内，并采取密闭隔音、减震，墙体隔音、门窗阻尼包扎等措施后，项目各厂界噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求。 ⑷固体废弃物环境影响分析 本项目固体废弃物种类相对单一，公司应该严格按相关要求，对所有的固体废弃物进行合理的处理处置，处理处置率达到100%。因此在严格执行以上环境保护措施的基础上，项目固体废弃物污染能够得到有效的控制和消减，环境影响较小。 5、污染物总量控制 总量控制因子以项目污染物排放实际情况并结合国家重点污染物名录确定为废水中的COD、NH3-N。建议总量控制指标COD排放量为0.0958t/a，NH3-N排放量为0.0073t/a。 6、结论 本项目工程内容符合国家产业政策要求，运营期各类污染物经采取相应措施后对环境影响很小。因此，在满足行业准入条件，落实设计要求和本环评要求的各项污染防治措施的情况下，从环保角度考虑，本项目具备环境可行性。 二、要求与建议 要求 ⑴ 严格执行环保“三同时制度”，项目建成后应进行竣工环保验收，验收合格后方可投入生产。 ⑵ 加强环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强员工的环保意识，尽量减少项目运行后对周围人员的影响。⑼ ⑶ 建设单位在项目实施工程中，要认真落实评价和设计提出的各项污染方式措施，确保污染物达标排放。 ⑷ 所有隔声、减震等降噪措施确保实施到位，确保厂界噪声达标。 ⑸ 根据国家关于城市生活垃圾处置的技术政策要求，垃圾收集箱应设置密封式的垃圾收集箱，防止二次污染； ⑹ 设专人负责环保管理，建立相应的环保管理制度。 ⑺ 本项目废钢铁加工产品达到废钢铁国家标准和行业标准。同时依据《废钢铁加工行业准入条件》“不得销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨及以下电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备的企业。” ⑻ 注意防雨淋、防渗漏等，防止对土壤及地下水产生污染。 建议 ⑴项目实施过程中，要认真落实污染防治措施，重点废气、废水、噪声的防治措施。 ⑵教育员工增强环保意识、文明生产，将该过程中产生的污染降低到最低限度，并将清洁生产贯穿于整个生产过程中。 ⑶合理安排作业时间，避免午间及夜间噪声扰民。 ⑷依据《废钢铁加工行业准入条件》废钢铁加工配送企业应有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案。 ⑸消防设施应达到国家相关要求。