
建设项目环境影响报告表
项目名称： 陕西省西咸新区秦汉新城秦风佳苑安居小区项目  

建设单位（盖章）：  秦汉新城保障房建设管理有限公司     
编制日期  2018年2月

目录
4

一、建设项目基本情况

16

二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况

19

三、环境质量现状

23

四、评价适用标准

24

五、建设项目工程分析

32

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

34

七、环境影响分析

50

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

51

九、结论与建议


     附件：
附件1：委托书

附件2：立项
附件3：本项目环境质量现状监测报告

附件4：执行标准

附图：

附图1：项目地理位置图
附图2：项目周边情况图
附图3：环境监测点位图

附图4：平面布置图

一、建设项目基本情况

	建设项目
	陕西省西咸新区秦汉新城秦风佳苑安居小区项目

	建设单位
	秦汉新城保障房建设管理有限公司

	法人代表
	郭社库
	联系人
	陈蓓

	通讯地址
	西咸新区秦汉新城政务服务中心

	联系电话
	18691084232
	传真
	/
	邮政编码
	712000

	建设地点
	西咸新区，东邻汉高大道，西邻汉韵一路，北邻亚夫路，南邻沣泾大道

	立项审批
	秦汉新城发展改革局
	批准文号
	秦汉发改字2017[222]号

	建设性质
	新建▇改扩建□技改□
	行业类别及代码
	K7010房地产开发经营

	占地面积
	320280.25m2
	绿化面积
	51513.46m2

	总投资
（万元）
	236229.36
	其中：环保投资（万元）
	203
	环保投资占总投资比例
	0.09%

	评价经费（万元）
	/
	预期投产日期
	2020年1月

	工程内容及规模
1、 项目由来

近年来随着西安市城市建设的加快推进，房地产业得到较快发展，城市居民的居住环境逐步改善。秦汉新城作为西咸新区未来重要的功能区，正处于基础设施建设阶段，依据《西安市总体规划（2008~2020年）》，将对区内规模较小、零散分布，需要迁并的村庄进行迁移合并。秦汉新城目前基础设施相对薄弱，区域内村庄零散分布，道路拥挤，无供暖、排水设施，给当地村民生活带来诸多不便。因此，秦汉新区保障房建设管理有限公司拟在沣泾大道以北，汉韵一路以东，亚夫路以南，汉高大道以西区域建设西咸新区秦汉新城秦风佳苑安居小区项目。本项目投资236229.36万元，总用地面积320280.25m2，总建筑面积676584m2。项目分南区和北区两个地块，北区总用地面积160160.18m2，南区总用地面积160160.07m2。项目北区规划总建筑面积367090m2，其中地上建筑面积269626m2，地下建筑面积95700m2，主要建设内容包括1#~17#住宅楼、1栋3F的幼儿园及配套公建设施；南区规划总建筑面积309494m2，其中地上建筑面积228760m2，地下建筑面积79159m2，主要建设内容包括1#~15#住宅楼及配套公建设施。

经现场勘查，项目尚未开工建设。
依照《中华人民共和国环境影响评价法》和国家环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，秦汉新城保障房建设管理有限公司委托我单位编制本项目的环境影响报告表。接受委托后，我单位开展了详细的现场踏勘、技术资料收集等工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，编制了本环境影响报告表。

二、产业政策符合性及选址合理性

1、产业政策符合性

拟建项目属房地产开发项目，根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），拟建项目不属于鼓励类，限制类和淘汰类，属于“允许类”建设项目，符合国家产业政策。

2、选址合理性

本项目位于西咸新区秦汉新城沣泾大道以北，汉韵一路以东，亚夫路以南，汉高大道以西区域，项目周边为居民住宅及农田，项目最大程度的满足了居民出行的需要。同时，项目位于秦汉新城核心区，供电及供水设施较完善，交通便利，因此，本项目选址合理。

三、工程概况

1、项目名称及建设性质
项目名称：陕西省西咸新区秦汉新城秦风佳苑安居小区项目
建设地点：西咸新区秦汉新城

建设单位：秦汉新城保障房建设管理有限公司

2、地理位置与周边关系
本项目位于西咸新区秦汉新城。项目东侧为蒋刘村，西北侧为东风村，南侧、西侧和北侧均为农田。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。
3、项目规模与内容
本项目投资236229.36万元，总用地面积320280.25m2，总建筑面积676584m2。项目分南区和北区两个地块，北区总用地面积160160.18m2，南区总用地面积160160.07m2。项目北区规划总建筑面积367090m2，其中地上建筑面积269626m2，地下建筑面积95700m2，主要建设内容包括1#~17#住宅楼、1栋3F的幼儿园及配套公建设施；南区规划总建筑面积309494m2，其中地上建筑面积228760m2，地下建筑面积79159m2，主要建设内容包括1#~15#住宅楼及配套公建设施。

本项目住宅底商等商业用房中的商业活动内容尚未确定，由于项目为居民安置小区，不设商业会所。根据《陕西省大气污染防治条例》第五十一条：对于新建的产生油烟、废气的饮食服务项目，不得设在该居民住宅楼、未设立配套规划专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的楼层。因此，项目居民楼下商业部分，禁止引进餐饮行业项目。项目主要建设内容见表1，南区主要建设内容见表2，主要经济指标见表3、表4。
表1    北区主要建设内容一览表

项目

组成

主要建设内容
名称

建筑面积

（m2）

建设内容

主体

工程

1#～17#住宅楼
238609
共17栋住宅楼，其中1#、5#、9#、12#、16#和17#楼为20层高层住宅楼，其他为21层高层住宅楼，设计总住户为2186户，总人数为6996人。
商业
24907

/

幼儿园

4500

1栋，共3层，预开设12个班，师生共1000人，年教学时间为200天，设有4个灶头的厨房，不提供住宿。

辅助

工程

配建公建

6110

主要设置在1#楼1~3层，主要包括卫生站、文化活动中心、银行、社区服务中心、变电室、居委会、物业管理、公共厕所和垃圾收集桶等。

地下室
95700

主要包括地下车库和地下人防。

停车位
地上
267

在地北区内部建筑间空地布置267个地面停车位。

地下
2428

地下一层，规划设置2428个地下车位。

公用

工程

给水

由市政供水管网供给。

排水

项目设雨、污分流排水系统，雨水经收集后排入市政雨水管网；卫生站医疗废水经消毒装置处理、幼儿园食堂废水经隔油池处理后与小区其他废水一起进入化粪池，处理达标后由市政污水管网排入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂。

供电

由市政供电管网引入一路10KV电源，在地下车库内设置一座10KV的变配电室，不设开闭所。
供气

项目居民燃用天然气由市政天然气供气管网调压后送至各用户。

采暖
本项目住宅冬季采暖采用燃气壁挂炉。

制冷

居民制冷采用分体式空调；商业制冷采用多联机空调系统。

环保

工程

废气

居民燃料废气
居民生活废气经专用烟道引至住宅楼楼顶排放。

居民油烟废气

居民油烟废气经油烟净化器处理后由专用烟道排放。

幼儿园食堂废气
幼儿园食堂废气经油烟净化器处理后有专用烟道引至楼顶排放。

地面及地下停车场废气
地上停车场泊车位处于开放的空间中，汽车尾气能够很快的得到稀释和扩散，对环境影响不大；地下停车场废气通过排烟风机装置，经地面2.5m排气筒排放。

备用发电机废气
设备用发电机一台，备用发电机废气通过排风装置排放。

废水

卫生站废水
卫生站医疗废水经消毒装置单独收集处理后排入化粪池，本项目消毒装置及位置尚未确定，环评建议采用小型医疗污水处理设备处理达标后排入化粪池。

幼儿园食堂废水
幼儿园食堂废水经隔油池处理后进入化粪池。

其他废水
共设8个化粪池，其中7个100m3，1个30m3，废水进入化粪池处理后，最终进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂。

噪声

水泵采取基础减振和软性连接等措施；地下车库风机采用低噪声设备；设备间、备用发电机、换热器设置在绿化区的地下室内，并采取基础减振；车速限制在15～20km/h时以下，加强管理；人群活动噪声通过绿化、楼板、墙壁阻隔等措施。
固体
废物
生活垃圾
在建筑之间设垃圾桶，采用袋装、垃圾桶分类收集，在垃圾收集桶暂存，由市政环卫部门定期清运处置，垃圾实行日产日清。

商业垃圾
商业垃圾可回收部分出售给废品回收部门，不可回收部分置于垃圾收集桶由环卫部门统一处置。

卫生站医疗垃圾
收集暂存后定期交由有危废处理资质的单位安全处置。

幼儿园食堂垃圾
幼儿园餐厨垃圾用袋装分类收集，固定点暂存，做到日产日清，交由专业回收机构统一处置；废油脂交由有资质单位进行处置。

绿化

绿化面积23533.45m2。
表2   南区主要经济技术指标表
项目

组成

主要建设内容
名称

建筑面积

（m2）

建设内容

1#～15#住宅楼
198943

共15栋住宅楼，其中1#~5#、8#、11#、13#楼为19层高层住宅楼，其他为20层高层住宅楼，设计总住户为1824户，总人数为5837人。
商业
28207

/

1610

主要设置在13#楼1~3层，主要包括卫生站、文化活动中心、银行、社区服务中心、变电室、居委会、物业管理、公共厕所和垃圾收集桶等。

南区

地下室
79159

主要包括地下车库和地下人防。

停车位
地上
228

在南区内部建筑间空地布置228个地面停车位。

地下
2060

地下一层，规划设置2060个地下车位。

公用

工程

给水

由市政供水管网供给。

排水

项目设雨、污分流排水系统，雨水经收集后排入市政雨水管网；卫生站医疗废水经消毒装置处理、幼儿园食堂废水经隔油池处理后与小区其他废水一起进入化粪池，处理达标后由市政污水管网排入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂。

供电

由市政供电管网引入一路10KV电源，在地下车库内设置一座10KV的变配电室，不设开闭所。
供气

项目居民燃用天然气由市政天然气供气管网调压后送至各用户。

采暖
本项目住宅冬季采暖采用燃气壁挂炉。

制冷

居民制冷采用分体式空调；商业制冷采用多联机空调系统。

环保

工程

废气

居民燃料废气
居民生活废气经专用烟道引至住宅楼楼顶排放。

居民油烟废气

居民油烟废气经油烟净化器处理后由专用烟道排放。

地面及地下停车场废气
地上停车场泊车位处于开放的空间中，汽车尾气能够很快的得到稀释和扩散，对环境影响不大；地下停车场废气通过排烟风机装置，经地面2.5m排气筒排放。

备用发电机废气
设备用发电机一台，备用发电机废气通过排风装置排放。

废水

卫生站废水
卫生站医疗废水经消毒装置单独收集处理后排入化粪池，本项目消毒装置及位置尚未确定，环评建议采用小型医疗污水处理设备处理达标后排入化粪池。

其他废水
设6个100m3的化粪池，废水进入化粪池处理后，最终进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂。

噪声

水泵采取基础减振和软性连接等措施；地下车库风机采用低噪声设备；设备间、备用发电机、换热器设置在绿化区的地下室内，并采取基础减振；车速限制在15～20km/h时以下，加强管理；人群活动噪声通过绿化、楼板、墙壁阻隔等措施。
固体
废物
生活垃圾
在建筑之间设垃圾桶，采用袋装、垃圾桶分类收集，在垃圾收集桶暂存，由市政环卫部门定期清运处置，垃圾实行日产日清。

商业垃圾
商业垃圾可回收部分出售给废品回收部门，不可回收部分置于垃圾收集桶由环卫部门统一处置。

卫生站医疗垃圾
收集暂存后定期交由有危废处理资质的单位安全处置。

绿化

绿化面积为27980.01m2。
表3   北区主要经济技术指标表
项目
单位
数量
备注
规划用地面积
m2
160160.18

/
代征道路用地面积

m2
28020.01

/

绿地用地面积

m2
23533.45

/

总建筑面积
m2
367090

/
地上建筑面积
m2
269626

/
地上部分
住宅建筑面积
m2
238609

90m2的841户，120m2的1345户

商业建筑面积
m2
24907

/
配套公建设施建筑面积
 m2
6110

/

地下建筑面积
m2
95700

/
停车位
地上
辆
267

机动停车位

地下
辆
2428

建筑密度
%
18.63

/
容积率
/

2.48

/
绿地率
%

35

绿化面积为23533.45m2
总居住户数
户
2186

居住人数按每户3.2人计
表4   南区主要经济技术指标表
项目
单位
数量
备注
规划用地面积
m2
160120.07

/
代征道路用地面积
m2
40633.35

/

绿地用地面积
m2
27980.01

/

总建筑面积
m2
309494

/
地上建筑面积
m2
228760

/
地上部分
住宅建筑面积
m2
198943

90m2的720户，114m2的1345户
商业建筑面积
m2
28207

/
配套公建设施建筑面积
m2
1610

/

地下建筑面积
m2
79159

/
停车位
地上
辆
228

/

地下
辆
2060

建筑密度
%
19.4

/
容积率
/

2.5

/
绿地率
%

35

绿化面积为27980.01m2
总居住户数
户
1824

居住人数按每户3.2人计
4、项目投资估算
本项目建设总投资为236229.36万元，项目资金由建设单位自筹解决。
5、公用工程

⑴给水
本项目用水主要为居民生活用水、商业用水、卫生站用水、幼儿园用水以及绿化用水等。依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）并参考《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2014）》，本项目用水量为2195.79m3/d，即779197.5m3/a。
①居民生活用水按140L/（人·d）计，居住人数12833人，居民生活用水量为1796.62m3/d，即655766.3m3/a。
②商业用水按5L/（m2·d）计，项目商业面积为53114m2，年工作时间为360天，则商业用水量为265.57m3/d，即95605.2m3/a。
③卫生站用水按12L/人·次计，每天接待人数按50人计，年工作时间为360天，则卫生站用水量为0.6m3/d，即219m3/a。
④幼儿园用水按30L/（人·d）（其中食堂用水按10L/人·d）计，幼儿园师生共1000人，年教学时间为200天，则幼儿园用水量为30m3/d，即6000m3/a。
⑤根据建设单位提供资料，换热系统每年排一次水，用水量为1002m3/a。
⑥绿化用水按2L/（m2·d）计，项目绿化面积51513.46m2，年绿化用水时间为200天，则绿化用水量为103m3/d，即20605m3/a。
本项目新鲜用水由当地市政给水管网供给，绿化用水由中水供给，项目预留中水接口。根据现场勘查，市政给水管网已铺设至本项目所在地。项目主要用水情况见表5。
表5    项目用水情况表
序号
用水名称
用水标准
估算规模
用水时间

日用水量

（m3/d）
年用水量（m3/a）
1

居民生活用水
140L/（人·d）
12833人
365d/a

1796.62

655766.3

2

商业用水
5L/（m2·d）
53114m2
360d/a

265.57

95605.2

3

卫生站医疗用水
12L/人·次
50人
365d/a

0.6

219

4

幼儿园
用水
生活用水
20L/（人·d）

1000人
200d/a

20

4000

食堂用水
10L/（人·d）

1000人
200d/a

10

2000

5

换热用水

1002m3/a

1次

1次/a

/

1002

6

绿化用水
2L/（m2·d）
51513.46m2
200d/a

103

20605

7

总计
/

/
/

2195.79

779197.5

⑵排水
本项目采用雨、污分流制，场地内雨水经雨水井收集，经由雨水管道汇集后排入市政雨水管道。项目废水量按居民生活用水量、商业用水量、卫生站用水量、幼儿园用水量（共757590.5m3/a）的80%计算，产生量为606072.4m3/a。项目运行期间卫生站废水经消毒装置预处理后进入化粪池，幼儿园食堂废水经隔油池处理后与生活污水和商业废水一起排入化粪池。以上废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求后，经市政污水管网进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂。

本项目新鲜用水由当地市政给水管网供给，项目预留中水接口，若后期中水管网铺设到项目所在地，项目绿化用水直接接入预留中水接口。根据现场勘查，市政给水管网已铺设至本项目所在地。项目用水、排水情况见表6。
表6    项目用水、排水情况表

用水名称
新鲜水用量（m3/d）
中水回用量（m3/a）
污水产生量（m3/d）
拟排放去向
居民生活用水
1796.62
0

1437.3

卫生站废水经消毒装置处理、幼儿园食堂废水隔油后与其他居民生活废水、商业用水一起经化粪池处理后经市政污水管网进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂处理。
商业用水
265.57
0

212.45

卫生站用水
0.6
0

0.48

幼儿园
用水

生活用水
20
0

16

食堂用水
10
0

8

换热用水
/
0

/

用于住宅内绿化用水

绿化用水
103
0

/

自然蒸发
总计
2195.79
0

1674.23

/
项目水平衡图见图1。












图1    项目水平衡图    单位：m3/d
⑶供电
本项目供电由市政供电电网供给。从市政供电管网引入一路10KV电源，在地下车库内设置一座10KV的变配电室，本项目不设开闭所。
⑷供暖与制冷
本项目住宅冬季采暖采用燃气壁挂炉，夏季采用单体空调制冷；商户冬季采用多联机空调系统采暖，夏季采用多联机空调系统制冷。
⑸供气
本项目所在地已通天然气管道，小区住户燃用天然气由天然气公司通过供气管网调压后送至各用户。根据《环境保护实用数据手册》资料和目前地区的生活水平，本项目建成后，小区居民生活耗热定额取2300MJ/（人·a）（天然气的热值取34.5MJ/m3），小区居住人数12833人，经计算本小区生活使用天然气量约为8.6×105Nm3/a。
6、平面布置分析
本项目规划总用地面积为320280.25m2，根据使用功能，总体规划布置有住宅楼、商业设施、幼儿园等功能区。本项目南区和北区住宅楼均由西向东，由北向南依次分布，南区和北区道路相隔，充分考虑了日照对居民的影响，各栋楼之间相对错开布置，规划建筑日照均满足要求，且不会对外建筑产生日照障碍影响。

项目分南北两个区，北区设3个主要出入口，西侧汉韵一路设两个出入口，南侧靠近南区设一个出入口，另外在幼儿园南侧设一个次出入口；南区设3个出入口，西侧汉韵一路设两个出入口，北侧靠近北区设一个出入口。此外，项目建成后，在楼宇间和道路沿线将建立绿化系统，以丰实区内绿化环境解决传统小区的室外空间各自比较封闭的状况。项目营运期设备噪声等置于地下设备间，远离居民区，且通过建筑物阻挡及绿化作用，对校区居民环境影响小。

综上所述，项目总平面布局较合理。具体详见附图3-建设项目总平面布置图。
7、环保投资

本项目环保投资估算见表7。

表7   项目环保投资估算表

治理对象
环保治理措施
规模

环保投资（万元）
建设期
24

废气
扬尘
防护围栏，定期洒水、清运土方，篷布覆盖，道路硬化
/

8

废水
施工废水
临时沉淀池
30m3
3

噪声
机械、设备噪声
临时隔声屏障、选用低噪声设备、控制施工时段
/

5

固废
生活垃圾
垃圾箱
6个

2

建筑垃圾
篷布覆盖

/

3

废机油
专用存储装置

1个

1

环境管理

/

2

营运期
179

废气
居民燃料废气
使用清洁燃料，专用烟道

32套

50

居民油烟废气

油烟净化器

若干

30

幼儿园油烟废气
专用烟道、油烟净化装置
1套

0.5

备用发电机废气

排烟风机装置

1个

2

地下停车场废气

排烟风机装置+2.5m排气筒排放
北区5个，南区4个
10

废水
居民生活污水、幼儿园食堂废水、商业废水
化粪池

14座，13个容积为100m3，1个容积为30m3
8

卫生站医疗废水
消毒装置
1套

2

幼儿园食堂废水
隔油池
1个

3

噪声
设备噪声

水泵采取基础减振和软性连接等措施；地下车库风机采用低噪声设备；备用发电机、换热器采取基础减振

/

3

固体废物
居民生活垃圾

垃圾桶等

15个

2

商业垃圾

垃圾收集桶
4个

2

卫生站医疗垃圾
专用收集容器交由有资质单位处置
4个

0.5

幼儿园餐厨垃圾
专用收集容器
1个

0.5

幼儿园废油脂
专用收集容器
1个

0.5

环境管理与监测
按环境管理与监测计划要求落实，并开展环境保护宣传、培训
/

5

绿化
绿化面积51513.46m2
/

60

总投资
203

8、工程进度
根据项目总体规划部署，本项目建设周期为36个月，2018年1月开始建设，至2021年1月竣工。工程建设按工期实施，竣工验收后正式投入使用。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，项目所在地现状为景观树及几户居民住宅，项目原有污染主要为居民生活产生的少量生活垃圾和少量生活污水及景观树枯枝落叶。

⑴居民生活垃圾及景观树枯枝落叶

根据现场踏勘，本项目所在地目前仅有几户居民，居民生活将产生生活垃圾，生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一处理；景观树枯枝落叶直接进入农田。

⑵生活废水

本项目废水主要是村民的生活污水，主要污染物是：COD、BOD5、SS、氨氮，生活污水没有集中的化粪池处理，直接排入污水管网。

本项目原有污染情况主要是：①项目所在地的景观树枯枝烂叶无人管理，在大风天气下，容易飘落到地面，对周围环境有一定影响；②生活污水单独排入市政污水管网，污染物悬浮物浓度过高，容易堵塞污水管道。




二、建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
一、地形地貌
本项目位于西安市西咸新区秦汉新城。秦汉新城位于西咸新区的几何中心，西接咸阳主城区，南跨渭河与西安相联，是西咸新区五大功能组团的核心载体。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。
评价区位于北部泾河冲积平原，区域内地势比较平坦开阔。
二、地质构造
评价区位于关中盆地西部，各汾渭断陷盆地西段，是典型的新生代断陷盆地。新生代以来强烈下陷，堆积物厚达600m。汾渭断陷盆地地处秦岭东西向构造带，祁吕贺山字型前弧东翼、新华夏系和陇西系扭构造等四个构造体系复合部位，是白垩纪末，第三季初喜马拉雅山运动的结果。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），秦汉新城地震动加速度为0.2，地震基本烈度值为Ⅶ度。

三、气候、气象
咸阳市属于暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候。具有雨热带同季、四季冷热干湿分明的特点。冬季主要受蒙古高压影响，气候寒冷干燥，雨雪稀少，常有冬旱发生；春季蒙古高压逐渐衰退，多有西风带移动性槽脊活动，热带暖气团逐渐北进，大地回暖快，降水很快增多，由于冷空气活动频繁，天气动荡不宁，易出现寒潮、霜冻、大风等天气，而且多浮沉，常有春旱发生；夏季主要受副热带高压影响，气候炎热，多雷阵雨，并伴有大风，咸阳市是关中高温区之一，常有不同程度的夏旱或伏旱出现；秋季蒙古高压逐渐增加，副热带高压开始南撤，此时北方冷空气开始南下，由于受秦岭山系阻挡，锋区南下迟缓，停滞不前，渭河地区往往秋雨连绵。
咸阳市年平均降水量537~650mm，年平均气温11.6℃，年极端最高气温40.4℃，年极端最低气温-18℃。年日照时数2017~2347h，全年主导风向为东北风。年均风速3m/s，无霜期208天。年内主要灾害性天气有干旱、连阴雨、暴雨、干热风、冰雹、霜冻等。

秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季风气候，冬季冷暖、干湿分明。年平均气温13℃，冬季1月最冷为-20.8℃，夏季最热41.4℃，年平均降水量548.7mm，最多降水量829.7mm，最少为349.2。年平均日照时数为2195.2小时，年均无霜期213天。

四、地表水
本区地表水系为黄河流域渭河水系，境内主要河流有9条，渭河是黄河一级支流，渭河在咸阳市境内流长86.27km，流域面积35191km2，流向由西向东，河床宽220~1100m，年平均流量173m3/s，最大流量7220m3/s，最小流量4m3/s。平均含沙量34.5kg/m3。

泾河是渭河一级支流，也是黄河第一大支流渭河的第一大支流，即黄河二级支流。它发源于宁夏六盘山东麓，南源出于泾源县老龙潭，北源出于固原大湾镇，至平凉八里桥汇合，东流经平凉、泾川于杨家坪进入陕西长武县，再经政平、亭口、彬县、泾阳等，于高陵区崇皇街道办船张村注入渭河。
渭河位于本项目南侧约9260m处，泾河位于本项目北侧约2000m处。




三、环境质量现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）
一、环境空气质量现状调查与评价
本项目环境空气质量现状由陕西同元环境检测有限公司进行实测，报告编号为同元监（现）字（2018）第018号，监测时间为2018年1月11日～2018年1月17日，监测点位为福隆庄，监测项目为NO2、SO2、PM10、PM2.5四项，监测结果见表8。监测点位详见附图3。
表8    环境空气监测结果统计表    单位：μg/m3
监测点位
监测日期
SO2
NO2
PM10
PM2.5
1小时

平均值
24小时
平均值
1小时

平均值
24小时
平均值
24小时
平均值
24小时
平均值
福隆庄
2018年1月11日
12~29

26

19~34

28

105

55

2018年1月12日
9~26

24

21~38

33

99

56

2018年1月13日
13~32

25

21~41

36

102

63

2018年1月14日
13~32

28

19~34

33

95

58

2018年1月15日
12~30

27

20~38

37

101

62

2018年1月16日
8~30

25

18~33

29

97

67

2018年1月17日
6~24

21

17~36

32

100

59

超标率（%）
0

0

0

0

0

0

最大浓度占标率（%）
6.4

18.67

20.5

46.25

70

89.3

GB3095-2012二级标准限值
500
150
200
80
150
75

由表8可知，评价区监测点位SO2、NO2的1小时平均值和24小时平均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值；PM10、PM2.5的24小时平均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，但是接近标准值，其主要原因是本次监测环境在冬季，项目所在地气候环境干燥，车辆行驶产生的道路扬尘会使PM10的测量值偏高。
二、声环境质量现状调查与评价
本项目声环境质量现状由陕西同元环境检测有限公司进行实测，报告编号为同元监（现）字（2018）第018号，监测时间为2018年1月11日～2018年1月12日，监测点位分别为：1#厂界东侧外1m、2#厂界南侧外1m、3#厂界西侧外1m、4#厂界北侧外1m、5#蒋刘村、6#余家堡。噪声监测结果见表9。监测点位详见附图3。
表9    环境噪声监测结果    单位：Leq[dB(A)]

监测点位

测量值

GB3096-2008相关标准

2018年1月11日
2018年1月12日
Leq
昼间

夜间
昼间
夜间
昼间

夜间

1#（厂界东）
53.1

42.4

53.5

42.5

60
50
2#（厂界南）
52.0

41.8

52.4

41.7

60
50
3#（厂界西）
53.4

42.9

53.2

42.5

60
50
4#（厂界北）
52.3

42.5

52.1

42.6

60
50
5#（蒋刘村）
51.0

41.3

51.3

41.5

60
50
6#（余家堡）
51.8

40.8

52.1

41.0

60
50
项目涉及道路与各地块之间的关系见表10：

表10    涉及道路与南、北区及噪声敏感点关系
地块
涉及道路
与道路相对位置
道路等级
距离道路中心线距离（m）
《声环境质量标准》（GB3096-2008）
北区

规划汉韵一路

W

次干道

25

4a类

亚夫街

N

支路

35

4a类

汉高大道

E

次干道

65

2类

曹参路

S

支路

35

4a类

南区

规划汉韵一路

W

次干道

25

4a类

曹参路

N

支路

35

4a类

沣泾大道

S

主干道

80

2类

汉高大道

E

次干道

65

2类

由表10可知，项目北区厂界西、厂界北及厂界南和南区厂界西、厂界北执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。根据监测结果，项目项目北区厂界西、厂界北及厂界南和南区厂界西、厂界北监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准值，其余监测点监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值，说明项目场界周围声环境质量较好。


	主要环境保护目标
一、保护项目周围的空气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。
二、保护项目厂界及周边敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

本项目主要环境保护目标见表11。
表11    周围主要环境保护目标
环境

要素
保护对象
相对位置
人数
保护

内容
保护目标
方位
距离（m）
声环境
蒋刘村

E

20

600

人群
健康
符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准。
余家堡

N

150

300

环境

空气
蒋刘村
E
20
600
人群
健康
符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
余家堡
N
150
300
东风村
W
350
500
福隆庄
E
800
200

杨新庄村
S
1200
300
郭家庄
W
1300
300
地表水环境
泾河

项目北侧
2000
/
人群
健康
符合《地表水环境质量》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。



四、评价适用标准
	环境质量标准
	1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

表12    环境空气质量标准
污染物标准值
PM10
PM2.5
SO2
NO2
单位

日平均

150

75

150

80

μg/m3
1小时平均

/

/

500

200

2、声环境质量执行道路边界35m以内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 4a类标准，道路边界35m以外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表13    声环境质量标准
声环境质量标准（GB3096-2008）
2类

昼间

60dB（A）
夜间

50dB（A）
4a

昼间

70dB（A）
夜间

55dB（A）


	污染物排放标准
	1、施工扬尘执行（DB61/1078-2017）《施工场界扬尘排放限值》标准；营运期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相关规定；

表14  大气污染物排放参考限值

标准名称
项目
执行标准
浓度限值(mg/m3)

《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）
颗粒物

拆除、土方及地基处理工程（小时平均浓度限值）
≤0.8
基础、主体结构及装饰工程（小时平均浓度限值）
≤0.7
《大气污染物综合排放标准》
（GB16297—1996）
颗粒物
无组织
1

《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）
油烟

最高允许排放浓度

2.0

2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行（GB/T 31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准要求；

表15  废水排放标准参考限值
排放
废水
COD

BOD5
SS

氨氮
动植物油
总氮

总磷

GB8978-1996三级标准限值
500

300

400

——
100
——

——

（GB/T 31962-2015）A级
——
——
——
45
——
70

8

3、 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准，临近交通干线执行4类标准；
表16  噪声排放标准参考限值
标准名称
执行
标准
标准值
单位
建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）
/

昼间
70

dB（A）
夜间
55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类
昼间
60
夜间
50
4类
昼间

70

夜间

55

4、生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；
固体废弃物排放参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。

（GB18599-2001）及其2013年修改单相关规定；医疗垃圾执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定。

	总量控制标准
	根据国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》明确“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCS、总氮、总磷、工业粉尘等八种主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目为房地产项目，结合项目所在区域环境质量现状、评价最终得出本项目污染物排放总量建议控制指标见表17。

表17    项目污染物排放总量建议控制指标表

污染物类别

名称

总量控制指标

废水
COD
232.2

NH3-N
23.38




五、建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：
施工期工艺流程及产污环节见图3所示。
[image: image1.jpg]FIREe AR

AR LR IR

P AR iR TR

| TFE%

i

f

Fit, KLREF

e sceuezes Bl






图3    施工期工艺流程及产污环节图
营运期工艺流程及产污环节见图4所示。





























图4    营运期工艺流程及产污环节图
主要污染工序
一、建设期
1、施工废气：本项目施工过程中产生的废气主要包括施工扬尘、施工机械废气及运输车辆废气和建筑室内装修废气。

⑴施工扬尘

施工扬尘主要来自土方开挖、回填、堆放、清运及建筑材料的运输、堆放和使用过程，主要特征污染物为TSP。施工扬尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。影响施工粉尘发生量的因素较多，较难进行定量，根据同类工程类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100米以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。当施工场地洒水频率为4-5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内。施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失。
⑵施工机械废气及运输车辆废气影响分析

运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气主要有CO、NO2、HC等污染物。运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气是短期的，随着运输作业的完成，汽车尾气也随之消失。
⑶建筑室内装修环境影响分析
根据同类建筑物调查可知，装修时的油漆主要包括地板漆、墙面漆、家具漆等。油漆的成分较为复杂，随不同的种类和厂家而不同。家装油漆常用的为聚氨酯漆、硝基漆等，使用时产生的废气主要为二甲苯和甲苯，此外还有少量的乙酸乙酯、环己酮等。

室内装修常用的人造板等建筑材料，墙面与地面的装饰辅设等使用的粘合剂等一般含有甲醛，根据有关文献资料，一般建筑物新装修后，甲醛浓度约0.2mg/Nm3。
2、废水对环境的影响分析
本项目建设期间，施工人员日常生活排放一定的生活污水。本项目施工人员如厕依托周围公建。施工人员最大按50人估算，生活污水的排放量按40L/（人·d）计，则施工人员生活污水排放量为2.0m3/d。建筑、清洗废水量较少，废水中以无机悬浮物（SS）为主。
3、噪声：项目在建设过程中会产生一定的噪声，主要噪声源是推土机、挖掘机、装载机及运载机等机械设备。经类比，机械运行时在距声源5m处的噪声值在80～95dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要噪声源强见表18。
表18    施工期噪声源强一览表   dB（A）
设备
噪声源强
数量

设备
噪声源强

数量

翻斗机
89
1

空压机
92

1

推土机
90
2

吊车
80

1

装载机
89
1

振捣棒
95

1

挖掘机
91
1

升降机
89

1

平地机
86
1
——
——

——

4、 废渣：主要是建筑施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾和施工机械运行、维护产生的废机油。

 ⑴建筑垃圾
本项目建筑垃圾产生量按20kg/m2估算，本项目的建筑面积为676584m2，则建筑垃圾产生量为13531.68t。
⑵生活垃圾
施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，施工人员按50人计，生活垃圾产生量为25kg/d。
⑶废机油、废油漆桶

本项目施工过程中施工机械运行及维护时会产生少量的废机油，装修过程会产生废油漆桶，废油漆桶和废机油均为危险废物，本项目废油漆桶由装修公司统一回收给厂家；废机油交由有资质单位处置。

5、生态环境

生态环境的主要影响因素是永久占地、临时占地及造成的植被破坏、水土流失等。另外，施工活动和建材堆放可能对一般动物、农作物和区域植被造成一定程度的不利影响。

二、营运期
1、废气
本项目营运期产生的大气污染物主要是居民生活废气、幼儿园食堂废气、地面及地下停车场废气以及备用发电机废气。

⑴居民生活废气
①燃料废气
根据《环境保护实用数据手册》资料和目前地区的生活水平，本项目建成后，小区居民生活耗热定额取2300MJ/（人·a）（天然气的热值取34.5MJ/m3），小区居住人数12833人，经计算本项目生活天然气使用量为8.6×105Nm3/a。本项目采用清洁燃料天然气，产生的污染物有SO2、NO2和烟尘。根据环境影响评价工程师职业资格登记培训教材-社会区域类环境影响评价（中国环境科学出版社）油、气燃料的污染物排放因子：每燃烧1km3的天然气，排放烟尘0.14kg，SO2  0.18kg，NOX  1.76kg。本项目燃料气的排污量见表19。
表19    项目燃料燃烧排污系数及污染物排放量
污染物

天然气燃烧产污系数

污染物产生量

SO2
0.18kg/103m3
0.15t/a

NOX
1.76kg/103m3
1.51t/a

烟尘

0.14kg/103m3
0.12t/a

建设项目所使用的燃料天然气属于清洁能源，其燃烧产物污染物排放量较小，废气经集中式排烟道引至楼顶排放。
②油烟废气

本项目居民做饭等会产生油烟。据类比调查，目前居民人均日食用油用量为30g/（人·d），本项目居民人数为12833人，则消耗的食用油量为140.5t/a。通过查阅资料，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，按2.83%计算，则油烟产生量为3.98t/a。
⑵幼儿园食堂废气

①燃料废气

本项目幼儿园食堂使用的燃料天然气属于清洁能源且用量较小，其燃烧产物污染物排放量较小，废气经集中式排烟道引至楼顶排放。

②油烟废气

本项目幼儿园做饭等会产生油烟。幼儿园人均日食用油用量为20g/（人·d），幼儿园人数为600人，设4个灶头，年教学时间200天，则项目消耗的食用油量为2.4t/a。通过查阅资料，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，按2.83%计算，则油烟产生量为68kg/a。项目使用的排风机的风量以8000m3/h计，则油烟产生浓度为7.5mg/m3。经净化处理后油烟排放量为17kg/a，油烟废气排放浓度为1.87mg/m3（处理效率达到75%以上），满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值。

本次环评要求幼儿园需预留专用集中排烟通道，烟道出口应高出所在建筑物，并不得朝向居民住宅、行政办公等敏感目标。幼儿园食堂需设油烟净化设施，需根据其基准灶头确定所需油烟净化设施的最低处理效率，以确保油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的相关要求。
⑶地面及地下停车场废气

①地面停车场废气

地上停车场泊车位处于开放的空间中，集中排放量较少，汽车产生的尾气能够很快的得到稀释和扩散，对环境影响不大。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOx等。
②地下停车场废气
本项目共设地下停车位4488个。其中，北区地下停车位2428个，南区地下停车位2060个。
汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数有关，一般车型基本为小型车，本项目中的车全部为小轿车，根据西安市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料，其中：轿车平均排气量取值：0.419m3/min；有害成份平均浓度取值：CO-47850mg/m3；HC-1193mg/m3；NO2-91.5mg/m3。

地下停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车库内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s～3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s～3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为1.6min。则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NO2的量分别为64.2g、1.6g、0.12g。
地下停车场对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。据对西安市现有停车库（场）的类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均一日出入一次。则污染物源强见表20。
表20    地下停车场废气源强一览表   dB（A）
位置
泊位（辆）
污染物排放量（t/a）
CO
HC
NO2
北区

2428

56.86

1.42

0.11

南区

2060

48.24

1.2

0.09

⑷备用发电机废气
本项目设2台柴油发电机，南区和北区各设一台，置于地下一层，主要是在停电时供给消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防应急用电，燃料采用轻质柴油发电，燃烧时会排放SO2、烟尘、NO2和CO等污染物。
2、废水
本项目营运期产生的废水主要为居民生活污水、卫生站废水、幼儿园食堂废水和商业废水，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）并参考《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2014）》，本项目废水产生量为2195.79m3/d（779197m3/a），废水的主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总氮、总磷等，其主要污染物指标为：COD350mg/L、BOD5 200mg/L、SS180mg/L、动植物油30mg/、氨氮30mg/L、总氮55mg/L、总磷4mg/L。则主要污染物产生量见表21。
表21    主要污染物产生浓度及产生量
排放
废水
COD

BOD5
SS

氨氮
动植物油
总氮

总磷

产生浓度(mg/L)

350

200

180

30

30
55

4

产生量（t/a）
272.7

155.84

140.26

23.38

23.38

42.86

3.12

3、噪声
本项目营运期噪声主要为水泵、风机、备用发电机、换热器等设备噪声、人群活动噪声及出入小区车辆噪声等，其中人群活动噪声源强约为60dB(A)。本项目主要设备噪声源声级在75～95dB(A)之间。营运期噪声源强见表22。
表22   营运期噪声源强一览表   dB（A）
设备
噪声源强
数量

位置

水泵
87
20

地下泵房

风机
90
9

地下风机房

备用发电机
95
2

地下设备间

换热器
80
4

地下设备间

汽车
75
/

地下车库出入口

变压器

75

1

地下配电室

4、固体废物
项目营运期产生的固体废物主要是居民生活垃圾、商业垃圾、卫生站医疗垃圾和幼儿园食堂垃圾。
⑴参照《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》以及当地生活水平，居民生活垃圾以1kg/（人•d）计，本项目规划居住人口12833人，则居民生活垃圾产生量为12833kg/d，即4684t/a。

⑵商业垃圾以0.2kg/（m2•d）计，本项目商业面积为53114m2，年工作时间为360天，则商业垃圾产生量为10622.8kg/d，即3824.2t/a。
⑶本项目社区卫生站医疗垃圾产生定额按0.1kg/（人•d）计算，每天就诊人数按50人算，医疗垃圾产生量为5kg/d，即1.83t/a。
⑷幼儿园食堂垃圾包括餐厨垃圾和废油脂，餐厨垃圾以0.5kg/（人•d）计，用餐人数为1000人，年教学时间为200天，则餐厨垃圾产生量为500kg/d，即100t/a；废油脂产生量为1t/a。

项目营运期固体废物产生情况见表23。

表23    项目营运期固体废物产生情况一览表

项目名称
标准

规模

日产生量（kg/d）

年产天数

年产生量（t/a）
居民生活垃圾
1kg/（人·d）
12833人

12833

365天
4684

商业垃圾
0.2kg/（m2·d）
53114m2
10622.8

360天
3824.2

幼儿园

餐厨垃圾

0.5kg/（人·d）
1000人
500
200天
100
废油脂

/

/

5
200天
1
卫生站医疗垃圾
0.1kg/（人·d）
50人
5
365天
1.83



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前产生浓度
及产生量（单位）
	排放浓度及
排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	居民燃料废气
	SO2
	0.15t/a
	0.15t/a

	
	
	NO2
	1.51t/a
	1.51t/a

	
	
	烟尘
	0.12t/a
	0.12t/a

	
	幼儿园油烟废气
	油烟
	7.5mg/m3      68kg/a
	1.87mg/m3    17kg/a

	
	北区地下
停车场废气
	CO
	122.69mg/m3   56.86t/a
	20.45mg/m3     56.86t/a

	
	
	NO2
	0.23 mg/m3      0.09t/a
	0.04 mg/m3      0.09t/a

	
	
	HC
	3.06 mg/m3      1.42t/a
	0.51 mg/m3      1.42t/a

	
	南区地下
停车场废气
	CO
	143.51mg/m3   48.24t/a
	23.92mg/m3     48.24t/a

	
	
	NO2
	0.27mg/m3       0.09t/a
	0.05mg/m3       0.09t/a

	
	
	HC
	3.58mg/m3     1.2t/a
	0.6mg/m3      1.2t/a

	
	备用发电机废气
	SO2、烟尘、CO、NO2
	少量
	少量

	水
污
染
物
	居民生活污水

卫生站医疗废水
幼儿园食堂废水
商业废水

	废水量
	779197m3/a
	779197m3/a

	
	
	COD
	350mg/L    272.7t/a
	298mg/L    232.2t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L    155.84t/a
	180mg/L    140.32t/a

	
	
	SS
	180mg/L    140.26t/a
	126mg/L     98.2t/a

	
	
	动植物油
	30mg/L     23.38t/a
	30mg/L      23.38t/a

	
	
	氨氮
	30mg/L     23.38t/a
	30mg/L      23.38t/a

	
	
	总氮
	55mg/L      42.86t/a
	55mg/L      42.86t/a

	
	
	总磷
	4mg/L       3.12t/a
	4mg/L       3.12t/a

	固

体
废

物
	居民生活
	生活垃圾
	4684t/a
	4684t/a

	
	商业
	商业垃圾
	3824.2t/a
	3824.2t/a

	
	幼儿园
	餐厨垃圾
	100t/a
	100t/a

	
	
	废油脂
	1t/a
	1t/a

	
	卫生站
	医疗垃圾
	1.83t/a
	1.83t/a

	噪声
	主要来自泵类、风机、备用发电机、换热器等设备噪声，噪声源强在75dB（A）~95dB（A）之间；人群活动噪声约为60dB（A）；出入小区车辆噪声约为75dB（A）。

	其他
	/

	主要生态影响
本项目原为空地，项目生态影响主要发生在施工期，建筑施工可使项目所在地局部地表形态发生变化。但本项目的绿化面积为51513.46m2，可在一定程度上提高植被覆盖率，起到生态补偿作用。




七、环境影响分析
	建设期环境影响分析
 根据现场踏勘，本项目还未开始动工建设，施工期需要建设施工营地，方便施工人员办公，环评建议施工营地设置在项目西侧规划汉韵一路北区和南区交界处，施工营地仅供施工人员临时办公使用，施工人员生活和住宿依托周边村民住所及其他公建设施。

1、施工废气对环境的影响分析

本项目施工过程中产生的废气主要包括施工扬尘、施工机械废气及运输车辆废气和建筑室内装修废气。
⑴施工扬尘对环境的影响分析
根据在市政施工现场实测资料，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s的情况下，有如下结果：
①建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0～2.5倍；
②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m，被影响的地区TSP平均浓度为0.4mg/m3，相当于环境空气质量标准的1.3倍；
③有围栏对施工扬尘相对无围栏时有明显改善。
本项目位于西咸新区秦汉新城沣泾大道以北，汉韵一路以东，亚夫路以南，汉高大道以西区域。项目东侧20m为蒋刘村，北侧150m为余家堡，西侧350m为东风村。若不采取防治措施，施工期扬尘会对上述敏感目标产生影响。故评价要求项目施工期间设置防护围栏，定期洒水、及时清运土方，将建设期间扬尘产生的影响降到最小。同时施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，施工扬尘在采取防治措施后，对周围环境产生的影响较小。
工地扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，项目建设时间为三年，建设周期较长，为控制扬尘的影响，根据《关于印发<陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>的通知》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》以及《西安市2017年“铁腕治霾·保卫蓝天”建设工地扬尘污染防治专项行动方案》，本次环评要求施工单位采取如下措施：
①施工期间采取施工场地围挡、裸露地面及垃圾覆盖、冲洗、道路硬化、清洗车辆密闭、洒水等措施，减少扬尘对环境的污染。

②加强现场监管。向出土工地、拆迁工地作业现场派驻监管人员，防止建筑垃圾运输车辆超高装载、带泥上路。

③强化扬尘治理日常监管。加强日常监督、检查频次，通过定点值守、机动巡查相结合的方式，加强建筑垃圾运输车辆监管。凡在施工过程中出现被市铁腕治霾办、牵头单位通报存在不符合扬尘污染防治措施的建设工地，严格执行“三个一律”。

④建设施工由建设单位指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施。

⑤施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，适时洒水降尘，防止二次扬尘。

⑥严禁从建筑物上向下抛洒废弃物，避免在4级（5.5m/s）以上风力条件下施工。

⑦对工地四周进行围挡封闭施工，尤其是靠近敏感点一侧，包括北侧、东侧、南侧，需要对施工楼体进行遮挡，并加高围挡，保证施工工地周围环境整洁，以减少对周围敏感点的影响；项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。
⑧运输车辆必须进行加盖封闭，保证渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行渣土、垃圾的运输，避免扬尘无组织排放，影响周围的大气环境质量。

项目施工单位应坚持文明施工，并严格执行西安市相关政策，项目开工前，建设单位应向环保部门提交扬尘污染防治方案，工地施行湿法作业，轮胎及时清洗，施工道路、必须进行地面硬化。建筑工地在开工建设前安装视频监控设施，实现施工工地重点环节和部位的精细化管理。减少对周边环境空气敏感点影响，满足施工扬尘（DB61/1078-2017）《施工场界扬尘排放限值》标准。
⑵施工机械废气及运输车辆废气影响分析

运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气主要有CO、NO2、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，评价建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2及CO等汽车尾气的排放量；禁止鸣笛。运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气是短期的，随着运输作业的完成，汽车尾气也随之消失，对项目周围环境影响较小。

⑶建筑室内装修环境影响分析
本项目建成后，投入使用前住宅及配套公建建筑等需经过短暂的集中简单装修和较长时间的分散装修阶段，届时将会有油漆废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修油漆消耗量和选用的油漆品牌也不一样，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。

由于装修持续时间较长，时间不确定，且间断、分散排放，因此装修期间应严格选用环保型油漆，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）限值要求，避免对室内环境造成污染。

2、废水对环境的影响分析
本项目建设期间会产生建筑废水和车辆清洗废水，建筑、清洗废水量较少，废水中以无机悬浮物（SS）为主，环评要求在施工现场设简易的沉淀池处理，沉淀池大小为30m3，施工废水收集沉淀处理后循环使用。
针对施工期可能造成的水环境影响，评价要求建设单位采取如下措施：
⑴配套相应的施工排水设施，泥浆水经沉淀池澄清后回用于施工场地洒水。
⑵施工期施工单位严禁废水乱排、乱流污染道路及水体。

⑶设置简易沉淀池，施工废水收集沉淀后循环使用。
3、噪声对环境的影响分析
工程施工期的主要噪声源有挖掘机、装载机、振捣棒、升降机等施工机械设备，噪声级在80dB~95dB之间。
上述噪声源可视为点声源，噪声衰减公式如下：

[image: image2.wmf])

log(

20

0

0

r

r

L

L

A

-

=


式中：LA——距离声源r m处的施工噪声预测值dB（A）；
L0——距离声源r0 m处的施工噪声预测值dB（A）。
根据上述公式，预测结果见表24所示。
表24    施工机械环境噪声影响预测结果

设备名称
距施工设备距离及监测噪声值（m）
标准值dB(A)

5

10

40

80

100

200

280
500

昼间
夜间
翻斗机
89

83

71

65

63

57

54
49

70

55

推土机
90

84

72

66

64
58
55
50

装载机
89

83

71

65

63

57

54
49

挖掘机
91
85

73

67
65

59

56
51

平地机
86

80

68

62

60

54

51
46

空压机
92

86

74

68

66

60

57
52

吊车
80

74

62

56

54

48

45
42

振捣棒
95

89

77

71

69

63

60
55

升降机
89

83

71

65

63

57

54
49

由表24可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为昼间70m，夜间500m。施工机械昼间运行时，尤其是空压机和振捣机等设备，会对周围居民产生一定的影响，夜间施工时，场界噪声都将出现超标现象，故本项目四周应设施工围栏或先期建设厂界围墙、合理布置施工场地、选用低噪声设备、严格控制高噪声设备的运行及禁止夜间施工。随着施工期的结束，施工噪声的影响随即终止。
为了进一步降低施工期噪声对周围居民的影响，评价要求建设单位采取如下噪声治理措施：
⑴施工单位必须采取必要措施降低施工噪声的影响，应协调好与周边群众的关系，通过公告告知公众施工内容、施工安排、噪声影响的范围和程度等。
⑵严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地场界噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的指标要求范围内。
⑶合理布置施工场地，安排施工方式，在施工总平面布置时，将电锯等高噪声设备布置在远离周围敏感点的位置，以减小环境噪声污染。
⑷在项目场地周围设置临时隔声屏障，以降低施工噪声对声环境敏感点的影响。
⑸严格控制施工时间，根据不同季节合理安排施工计划，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。确实应特殊需要必须连续作业的，必须经相关主管部门的批准，且必须公告附近居民。
4、固体废物影响分析
施工期产生的固体废物主要为施工过程产生的建筑废料等建筑垃圾和施工机械运、维产生的废机油。
⑴建筑垃圾
施工期建筑垃圾产量采用建筑面积发展预测，预测模型为：
Js=Qs×Cs
式中：Js-建筑垃圾产生量（t）；
Qs-建筑面积（m2）；
Cs-平均每平方米建筑垃圾产生量（t/m2）。
本项目建筑垃圾产生量按20kg/m2估算，本项目的建筑面积为676584m2，则建筑垃圾产生量为13531.68t，运往当地建筑垃圾填埋场处置，外运车辆应进行遮蔽。
⑵废机油、废油漆桶
本项目施工过程中施工机械运行及维护时产生会少量的废机油，装修过程会产生废油漆桶，废油漆桶和废机油均为危险废物，本项目废油漆桶由装修公司统一回收给厂家；废机油应设专用存储装置集中收集后交由有资质单位处置。
在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响不大。
5、施工期地下水环境影响分析

施工期地基开挖和地下车库的建设、生活垃圾和建筑垃圾随雨水冲刷以及施工废水和生活污水的渗漏都会对地下水造成一定程度的污染。本次环评要求生活垃圾要有集中收集设施且收集设施堆放场地必须进行硬化，建筑垃圾及时清运；施工生产废水经含防渗层的临时沉淀池处理后回用，生活污水依托周围公建设施。

在采取以上措施后，将减少项目施工期对地下水的影响。

6、生态环境影响分析
⑴工程占地对生态环境的影响

本项目永久占地为320280.25m2，占地类型为农业用地，土地资源利用方式发生改变。项目施工期将清除原有植被，破坏土壤结构，使土壤抗蚀性下降。地基开挖、地表裸露、弃土弃渣堆放将构成水土流失源，弃土渣堆放若不及时清理或无任何遮挡、覆盖等措施，可能会引起水土流失量的增加。本项目临时占地类型主要为荒地，均匀分布于道路沿线地区，横向影响范围很小。

⑵对工程区植被、动物的影响

项目对评价区植被和植物生境的影响主要是工程施工过程中造成的植被破坏而导致的植物量减少以及工程占地和公路阻隔引起局部区域植物分布发生变化等方面。

施工过程中，地表开挖等改变和破坏了原有的地表植被。同时，施工机械的开挖、碾压，施工人员踩踏也会使植被受到不同程度的破坏和影响，造成植物在局部地区分布数量的减少，降低局部地区的植被覆盖度，从而导致其生态功能下降，并使区域生态系统总的生物量减少，损失一定的生物量。

施工期间，地表开挖等产生的弃渣和建筑材料的堆存将直接破坏动物的栖息环境，施工机械和运输车辆等产生的噪声将惊吓到评价区内动物，迫使它们逃离原来的栖息地，迁移到非施工区，导致施工区及附近地区的小型爬行动物种群密度下降，但对其生存不会造成威胁。由于评价范围内动物的种类和数量较少，同时施工期是短暂的，因此工程施工对其影响较小。针对以上情况，建设单位应采取以下措施减少施工期对生态环境的影响：
（1）临时占地应布置在征地范围内，尽量少占耕地。

（2）施工期应做到工程弃土及时回填，并对渣土堆场采取防护措施，以减少水土流失。

（3）对施工临时占地，应将原有土地表层耕作的熟土推在一旁堆放，待施工完毕将这些熟土再推平，恢复土地表层以利于生物的多样化。

（4）应严格按照设计方案利用土方；对工人加强教育，禁止破坏工程区内树木。
7、施工营地环境影响分析

本项目施工期较长，工程规模较大，施工营地的建设及施工人员的配置较多，现场施工人员按300人计，则施工期施工营地对环境的影响如下：

⑴施工营地废水分析

施工人员生活会产生生活污水。施工场地施工人员和管理人员平均每天按300人计，生活污水的排放量按40L/（人·d）计，则施工营地生活污水排放量为9.6m3/d，生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-H和SS。
本施工营地不设食堂，环评要求施工营地设置临时化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，采取以上措施后，施工期对水环境影响小。
⑵噪声污染分析

施工期施工营地主要是施工管理人员办公使用，正常情况下不会产生噪声污染。

⑶施工营地固废污染分析

项目施工期间，施工营地的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾以每人每天产生0.5kg计，施工营地施工人员平均每天300人，年施工时间为9个月，则施工期产生的生活垃圾量约为40.5t/a，生活垃圾设置垃圾桶，集中收集后交由环卫部门统一处理。
8、水土流失影响分析
项目施工弃土主要来自高层住宅、商业楼和地下车库等的修建产生的土石方，本项目在建设施工过程中，土石方的开挖一方面损坏了原有的地表植被，形成裸露地面，更加剧了水土流失的可能性，另一方面开挖后临时弃土弃渣遇大风等天气易造成水土流失，但这些都是暂时的，随着项目的建成和绿化措施的实施，水土流失将随之得到有效地控制。
建设单位应采取以下防治水土流失的措施：
①做好挖填土方的合理调配工作，及时做好挡护，避免在降雨期间挖填土方，以防止雨水冲刷造成的水土流失；
②合理安排施工季节，避开不利季节施工，在暴雨多发的6～9月尽量减少土石方的开挖；
③对裸露地表应及时苫盖、砾石铺压等防护措施，防止雨水对地表的直接冲刷；对临时施工道路应采取洒水等措施，减少风蚀危害，在施工场地的周边应修建临时排水设施；
④施工期结束后及时进行植被恢复，在项目周边进行绿化。

8、土壤环境影响分析
本项目所在地为居住用地，无原始植被。项目施工期产生的污染物简单，生产废水不外排，生活污水经临时化粪池处理后对环境影响较小。因此，项目的施工对土壤环境影响小。

9、施工期环境管理与监测计划

⑴环境管理

项目施工期环境管理与监测计划见表25。

表25    施工期环境管理清单

项目
环保要求
环境

空气
（1）施工期间采取施工场地围挡、裸露地面及垃圾覆盖、冲洗、道路硬化、清洗车辆密闭、洒水等措施，减少扬尘对环境的污染。

（2）加强现场监管。向出土工地、拆迁工地作业现场派驻监管人员，防止建筑垃圾运输车辆超高装载、带泥上路。

（3）强化扬尘治理日常监管。加强日常监督、检查频次，通过定点值守、机动巡查相结合的方式，加强建筑垃圾运输车辆监管。凡在施工过程中出现被市铁腕治霾办、牵头单位通报存在不符合扬尘污染防治措施的建设工地，严格执行“三个一律”。

（4）建设施工由建设单位指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施。

（5）施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，适时洒水降尘，防止二次扬尘。

（6）严禁从建筑物上向下抛洒废弃物，避免在4级（5.5m/s）以上风力条件下施工。

（7）对工地四周进行围挡封闭施工，尤其是靠近敏感点一侧，包括北侧、东侧、南侧，需要对施工楼体进行遮挡，并加高围挡，保证施工工地周围环境整洁，以减少对周围敏感点的影响；项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。
（8）运输车辆必须进行加盖封闭，保证渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行渣土、垃圾的运输，避免扬尘无组织排放，影响周围的大气环境质量。
水环境
（1）配套相应的施工排水设施，泥浆水经沉淀池澄清后回用于施工场地洒水。

（2）施工期施工单位严禁废水乱排、乱流污染道路及水体。
（3）设置简易沉淀池，施工废水收集沉淀后循环使用。
声环境
（1）施工单位必须采取必要措施降低施工噪声的影响，应协调好与周边群众的关系，通过公告告知公众施工内容、施工安排、噪声影响的范围和程度等。

（2）严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地场界噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的指标要求范围内。
（3）合理布置施工场地，安排施工方式，在施工总平面布置时，将电锯等高噪声设备布置在远离周围敏感点的位置，以减小环境噪声污染。
（4）在项目场地周围设置临时隔声屏障，以降低施工噪声对声敏感点的影响。
（5）严格控制施工时间，根据不同季节合理安排施工计划，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。确实应特殊需要必须连续作业的，必须经相关主管部门的批准，且必须公告附近居民。

固体

废物
（1）对于挖方、填方产生的弃土弃渣应妥善处理，应边挖边外运。
（2）施工现场的生活垃圾应及时清运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场。
（3）废机油应设专用存储装置，集中收集后交由有资质单位处置。
生态

环境

（1）临时占地应布置在征地范围内，尽量少占耕地。

（2）施工期应做到工程弃土及时回填，并对渣土堆场采取防护措施，以减少水土流失。

（3）对施工临时占地，应将原有土地表层耕作的熟土推在一旁堆放，待施工完毕将这些熟土再推平，恢复土地表层以利于生物的多样化。

（4）应严格按照设计方案利用土方；对工人加强教育，禁止破坏工程区内树木。
水土

流失
（1）做好挖填土方的合理调配工作，及时做好挡护，避免在降雨期间挖填土方，以防止雨水冲刷造成的水土流失。
（2）合理安排施工季节，避开不利季节施工，在暴雨多发的6~9月尽量减少土石方的开挖。

（3）对裸露地表应及时苫盖、砾石铺压等防护措施，防止雨水对地表的直接冲刷；对临时施工道路应采取洒水等措施，减少风蚀危害，在施工场地的周边应修建临时排水设施。

（4）施工期结束后及时进行植被恢复，在项目周边进行绿化。
⑵监测计划

施工期污染源与环境监测计划见表26。
表26   污染源与环境监测计划表
污染源名称
监测项目
监测点

位置
监测
点数
监测
频率
控制指标
大气

TSP

施工厂界

1个
每季度

1次

达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）
噪声
Leq(A)

场界四周
4个
半年
1次
达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
营运期环境影响分析
1、环境空气影响分析
本项目营运期产生的大气污染物主要是居民生活废气、幼儿园食堂废气、地面及地下停车场废气以及备用发电机废气。
⑴居民生活废气
①燃料废气

本项目居民生活燃料使用天然气，属清洁燃料。本项目天然气使用量为8.6×105Nm3/a。建设项目所使用的燃料天然气属于清洁能源，其燃烧产物污染物排放量较小，废气经集中式排烟道引至楼顶排放，对环境空气影响较小。
②油烟废气
本项目居民做饭等会产生油烟。据类比调查，目前居民人均日食用油用量为30g/（人·d），本项目居民人数为12833人，则消耗的食用油量为140.5t/a。通过查阅资料，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，按2.83%计算，则油烟产生量为3.98t/a。本项目居民油烟废气通过集中式排烟道引至楼顶排放，对周围环境空气影响较小。

⑵幼儿园食堂废气
①燃料废气

本项目幼儿园食堂使用的燃料天然气属于清洁能源，其燃烧产物污染物排放量较小，废气经集中式排烟道引至楼顶排放，对环境空气影响较小。
1 油烟废气
本项目幼儿园食堂油烟废气主要是食堂烹饪物料分解时产生的油烟废气。食堂用餐人数为600人，设4个灶头，幼儿园师生人均日食用油用量为20g/（人·d），项目消耗的食用油量为2.4t/a。根据类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，按2.83%计算，则油烟产生量为68kg/a，项目使用的排风机的风量以8000m3/h计，则油烟产生浓度为7.5mg/m3。评价建议企业安装油烟净化器（处理效率达到75%以上），经净化处理后油烟排放量为17kg/a，油烟废气排放浓度为1.87mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值。

本次环评要求幼儿园经油烟净化和除异味处理后的后的油烟排放口不得朝向居民住宅、行政办公等敏感目标且与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。

⑶地面及地下停车场废气

①地面停车场废气

地上停车场泊车位处于开放的空间中，集中排放量较少，汽车产生的尾气能够很快的得到稀释和扩散，对环境影响不大。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOx等。本项目应在停车场周围加强绿化，借助树木对CO、HC、NOx等的吸收作用，减轻机动车尾气对大气环境的影响。
②地下停车场废气

本项目共设地下停车位4488个。其中，北区地下停车位2428个，南区地下停车位2060个。根据项目污染源分析，地下停车场的大气污染物排放情况计算结果得：该项目北区地下停车库产生CO为56.86t/a，HC为1.42t/a，NO2为0.11t/a；南区地下停车库产生CO为48.248t/a，HC为1.2t/a，NO2为0.09t/a。
汽车尾气污染物浓度由下式计算：
C＝
[image: image3.wmf]V

H

C

T

D

B

S

W

×

×

×

×

×

×

i

 mg/m3
式中：W—车位数（个）；S—车位平均利用率（%）；
          B—各类车辆比例（%），取B=1；T—发动机工作时间（min）；
          D—单车发动机工作状态排气量（m3/min）；
          Ci—各种尾气污染物平均浓度（mg/m3）；H—单位时间换气次数（次/h）；
V—地下车库容积（m3）。
根据预测模式和建设项目条件，参数选取如下：
S—80%；B—100%（均按轿车考虑）；
D—0.419m3/min；T—1.6min；
CO—47850mg/m3；HC–1193mg/m3；NO2—91.5mg/m3。
按照室内停车库主要污染物CO、HC和NO2最高允许浓度限值要求，单位时间内不同换气次数情况下，地下停车库有害气体浓度预测结果见表27。
表27   地下停车库汽车尾气影响预测    单位：mg/m3

车库
泊位(个)

车库容积（m3）
污染物
数单位时间换气次
标准
1次
2次
3次
4次
5次
6次
北区

2428

317401（层高3.9m）
CO

122.69

61.35

40.90

30.67

24.54

20.45

30

HC

3.06

1.53

1.02

0.76

0.61

0.51

无标准
NO2
0.23

0.12

0.08

0.06

0.05

0.04

10

南区

2060

271362（层高3.9m）
CO

143.51

71.76

47.84

35.88

28.70

23.92

30

HC

3.58

1.79

1.19

0.89

0.72

0.72

0.60

无标准
NO2
0.27

0.14

0.09

0.07

0.05

0.05

10

由表25可以看出，地下停车场环境空气中NO2、HC在发动机工作时间很短的情况下，排放量很小，不是车库主要污染物；而CO浓度较高，《工作场所有害因素职业接触限值 化学因素》（GBZ2.1-2007）规定空气中有害物质短时间接触允许浓度值CO为30mg/m3，因此计算得：地下车库换气次数至少每小时不少于6次能满足要求。因此，经换气后，满足《工作场所有害因素职业接触限值化学因素》（GBZ2.1-2007）规定空气中有害物质短时间接触允许浓度值CO为30mg/m3，对环境影响小。
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014），除敞开式汽车库、建筑面积小于1000m2的地下一层汽车库和修车库外，汽车库应设排烟系统，其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2，且防烟分区不应跨越防火分区。每个防烟分区应设置排烟口，排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上；排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。本项目北区地下建筑面积为95700m2，因此北区地下车库至少设排烟口个数5个；南区地下建筑面积为79159m2，因此南区地下车库至少设排烟口个数4个。排气筒高度为2.5m，朝向设置在不易进入的绿化带内，以减少对空气环境质量的影响，并对排气口做适当的美化处理。

⑷备用发电机废气
本项目设2台柴油发电机，南区和北区各一台，放置在地下一层，主要是在停电时供给消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防应急用电，燃料采用轻质柴油发电，燃烧时会排放SO2、烟尘、NO2和CO等污染物。环评要求备用发电机废气通过排风装置处理后排放，朝向避开住宅楼和人群易聚集处。在采取以上措施后，备用发电机废气对外界环境影响较小。

2、地表水环境影响分析

⑴水质分析
本项目营运期产生的废水主要为居民生活污水、卫生站废水、幼儿园食堂废水和商业废水，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）并参考《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2014）》，本项目废水产生量为2195.79m3/d（779197m3/a），废水的主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总氮、总磷等，其主要污染物指标为：COD350mg/L、BOD5 200mg/L、SS180mg/L、动植物油30mg/、氨氮30mg/L、总氮55mg/L、总磷4mg/L。经过类比调查，生活污水经化粪池处理后COD去除率达15%，BOD5去除率达10%，SS去除率达30%，对动植物油、氨氮、总氮、总磷基本不去除。本项目废水主要污染物排放浓度及标准见表28。
表28    生活污水进出水水质浓度对照表    单位：mg/L

排放
废水
COD

BOD5
SS

氨氮
动植物油
总氮

总磷

产生
情况
产生浓度(mg/L)

350

200

180

30

30
55

4

产生量（t/a）
272.7

155.84

140.26

23.38

23.38

42.86

3.12

排放
情况
污染物去除率
15%

10%

30%

0

0
0

0

排放浓度(mg/L)

298

180

126

30

30
55

4

排放量（t/a）
232.2

140.32

98.2

23.38

23.38

42.86

3.12

GB8978-1996三级标准限值
500

300

400

——
100
——

——

（GB/T 31962-2015）A级
——
——
——
45
——
70

8

由表28可以看出，本项目营运期幼儿园食堂废水经隔油池预处理进入化粪池，卫生站废水经消毒装置预处理后进入化粪池，居民生活污水和商业废水排入化粪池。以上废水经化粪池处理后，其主要污染物指标为：COD298mg/L、BOD5 180mg/L、SS126mg/L、氨氮30mg/L、动植物油30mg/L、总氮55mg/L、总磷4mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足（GB/T 31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准要求后，经市政污水管网进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。

根据建设单位提供资料，本项目拟设化粪池数量为14个，其中，北地块8个，7个（北地块北侧1个，东侧6个）100m3，1个30m3（幼儿园南侧）化粪池；南地块（西侧和南侧各1个，东侧4个）6个100m3的化粪池。本项目化粪池均沿路布置，且均匀分布，经计算，本项目废水产生量为1674.23m3/d，因此，拟设化粪池大小不满足废水停留时间不小于24h的要求，环评建议增加化粪池数量，使化粪池容积大于1674.23m3，以满足项目废水处理要求。
⑵纳管可行性分析
秦汉新城朝阳污水处理厂于2013年8月开工建设，2015年4月完成污水厂生物调试及试运行，2015年5月正式运行。项目位于西咸新区秦汉新城南部，福银高速公路西侧、河堤路北侧，占地面积74亩，总设计处理能力10万吨/日，一期处理能力5万吨/日。污水处理采用改良后的A2/O工艺，主要由预处理、生物处理、深度处理和消毒处理等4个主要系统。生物处理系统采用带回流污泥反硝化段的改良A2/O池，深度处理系统主要是周进周出二沉池+机械絮凝+转盘滤池，消毒系统回用水采用二氧化氯消毒，河道排水采用紫外线消毒；污泥处理系统采用带预浓缩功能的带式纤维布纤毛压滤机脱水工艺。

秦汉新城朝阳污水处理厂收水范围包括渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新兴产业园区全部区域，远期包括空港新城南部区域排水，服务区总面积约36km2。
本项目排放污水属于秦汉新城朝阳污水处理厂收水区域。根据现场踏勘，市政管网已铺设至项目所在地，项目污水排放量为1674.23m3/d，占该污水处理厂设计处理规模的1.67%。本项目废水水质简单、可生化降解性较好。因此废水排入秦汉新城朝阳污水处理厂是可行的。

综上所述，污水经处理达标后排放对环境影响较小。
3、声环境影响分析
本项目营运期噪声主要为水泵、风机、备用发电机、换热器等设备噪声、车辆噪声及人群活动噪声等。
1 设备噪声
本项目产噪设备绝大部分安装于建筑结构内，尤其是水泵、备用发电机以及换热器布置于地下，因此具有较好的隔声效果，减少噪声对居民的影响。评价要求对泵类等一些振动较大的设备设置防振基础，并在管道与设备接口处安装软性接头，以防止振动噪声向外传播。
评价建议采取以下措施降噪：
①泵类等一些振动较大的设备设置基础减振，并在管道与设备接口处安装软性接头，以防止振动噪声向外传播；
②地下车库风机采用阻尼弹簧减振器安装，风机与风管连接采用软性连接，风机盘管采用弹簧吊钩。在风机房内进行降噪处理，采用凹凸形立体吸声板，做机房的墙面或吊顶板，以增强吸声效果，机房采用隔声门窗，以尽量减少设备噪声的外传；
③备用发电机置于地下设备间，采取基础减振。

由于噪声源均设置在室内，且通过采取以上措施后，噪声衰减量约为20~40dB（A），综上，在采取以上处理措施后，将声声源大大降低，设备噪声传至地面噪声影响很小，不会对敏感点产生较大影响。因此，评价认为营运期噪声不会对评价区声环境造成明显影响。

⑵车辆噪声

①小区内部车辆行驶噪声影响
本项目在建筑物之间设置地面停车位。内部机动车辆行驶噪声声级约为60～75dB(A)，属间歇性发生。一般情况下，将车速限制在15～20km/h时以下时，可使车辆行驶噪声降低20～25dB(A)左右，对小区内行驶车辆限速行驶，车速不得高于20km/h，并严禁鸣笛，车辆行驶噪声对周围声环境影响不大。
②车辆进出停车场噪声影响

通过查阅资料，小型汽车进出地下停车场怠速、慢速（≦5km/h）行驶时，距车1m处的等效声级为59~76dB（A）。对照住宅室内噪声级夜间应低于40dB（A）或者窗外1m处的噪声级应低于50dB（A）要求，汽车在出入口坡道行驶时，其噪声会对附近住宅楼室内、外声环境产生影响。为减轻车辆进出对小区住户的噪声影响，环评建议在地下车库出入口露天部分增设隔声罩，以此来切断汽车进出地下车库产生的噪声传播途径，减轻对居民居住环境的噪声影响。
⑶人群活动噪声

项目建成营运后，主要为住宅楼之间的嘈杂声，根据类比调查，人群活动噪声声级一般在60～70dB（A），通过绿化、楼板、墙壁阻隔等措施可以有效的减少噪声对周围环境的影响。
经过对噪声源及其传播途径采取以上方式处理后，可将声源噪声减低20～40dB(A)左右，使场界噪声达标，符合《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008中2类标准，不会对周围声环境造成较大的影响。
4、固体废物影响分析
项目营运期产生的固体废物主要是居民生活垃圾、商业垃圾、卫生站医疗垃圾和幼儿园食堂垃圾。

⑴居民生活垃圾产生量为12833kg/d，即4684t/a，采用袋装、垃圾桶分类收集，在垃圾收集桶暂存，由市政环卫部门定期清运处置，垃圾实行日产日清。

⑵商业垃圾产生量为10622.8kg/d，即3824.2t/a，可回收部分出售给废品回收部门，不可回收部分由环卫部门统一处置。
⑶本项目社区卫生站医疗垃圾产生量为5kg/d，即1.83t/a，医疗垃圾收集暂存后定期交由有危废处理资质的单位安全处置。
⑷幼儿园食堂餐厨垃圾产生量为500kg/d，即100t/a，用袋装分类收集，固定点暂存，做到日产日清，交由专业回收机构统一处置；；废油脂产生量为1t/a，交由有资质单位进行处置。
5、地下水环境影响分析

项目建成后，将产生生活垃圾和生活污水，如果防渗不及时、不到位，生活垃圾经过地表淋滤、生活污水下渗可能地下水造成污染。环评要求本项目对化粪池所在区域及生活垃圾集中收集区域进行地面防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止“跑、冒、滴、漏”的现象发生，禁止污水渗漏及渗滤液下渗对地下水造成污染。在采取以上措施后，对地下水环境产生的影响较小。

6、土壤环境
本项目建成后生活废水经化粪池处理后排入秦汉新城朝阳污水处理厂，生活垃圾日产日清，由西安市环卫部门统一处理，在采取这些措施后，本项目营运期对土壤环境没有影响。
7、外环境对本项目的环境影响分析

本项目位于西咸新区秦汉新城沣泾大道以北，汉韵一路以东，亚夫路以南，汉高大道以西区域。本项目沣泾大道为城市主干道，距离住宅楼南侧约35m，日常车流量较大，对居民楼影响也较大；规划汉韵一路和汉高大道为次干道，距离住宅楼西侧和东侧各约30m，亚夫路为城市支路，距离住宅楼北侧约30m。次干道和支路车流量较少，噪声环境影响较小。

为了进一步减小交通噪声对住宅楼的影响，环评建议项目在靠近道路一侧设置绿化带，并且朝向道路一侧住宅采用双层隔声窗户，并合理规划室内布局，在不影响采光和通风的前提下，卧室位置尽量远离道路一侧，使室内环境噪声满足《中华人民共和国国家标准住宅设计规范》的要求。在沣泾大道路段一侧应设立禁鸣和禁停。在采取以上措施，通过边界与道路之间的绿化带隔声降噪后，则交通噪声对临路居民居住环境影响不大。

8、营运期环境管理与监测计划
⑴环境管理

本项目建成投入使用后，小区内应设环保管理人员，对小区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括：
①进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。
②维护环保设施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量；组织和协调环境监测工作，制定监测计划。
⑵监测计划
营运期污染源与环境监测计划见表29。
表29   污染源与环境监测计划表
污染源名称
监测项目
监测点

位置
监测
点数
监测
频率
控制指标
幼儿园食堂
油烟废气
排烟口
1个
半年

1次

达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）
生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷
化粪池

出水口
1个
半年
1次
符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
噪声
Leq(A)

场界四周
4个
半年
1次
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中2类及4类标准
9、污染物排放清单

本项目污染物排放情况见表30。
表30   污染物排放清单
污染源
污染物

产生量

排放量

总量指标

居民生活废气

SO2
0.15t/a
0.15t/a
——

NO2
2.03t/a
1.51t/a
——

烟尘

0.33t/a
0.12t/a
——

幼儿园食堂油烟废气

油烟

68kg/a

17kg/a
——

备用发电机废气
SO2、烟尘、CO、NO2
少量

少量
——

地下停车场废气
CO

105.1t/a

105.1t/a
——

NO2
0.2t/a

0.2t/a
——

HC

2.62t/a

2.62t/a
——

废水

COD

272.7t/a
232.2t/a
232.2t/a
BOD5
155.84t/a

140.32t/a

——

SS

140.26t/a

98.2t/a

——

动植物油

23.38t/a

23.38t/a

——

氨氮

23.38t/a

23.38t/a

23.38t/a

总氮

42.86t/a

42.86t/a

——

总磷

3.12t/a

3.12t/a

——

固体废物

居民生活垃圾

4684t/a

0

——

商业垃圾

3824.2t/a

0

——

幼儿园餐厨垃圾

100t/a

0

——

幼儿园废油脂

1t/a

0

——

卫生站医疗垃圾

1.83t/a

0

——

11、项目环保设施清单
项目环保设施清单见表31。
表31    项目环保设施清单一览表

治理对象
环保治理措施
数量
废气
居民燃料废气
专用烟道

32套
幼儿园油烟废气
专用烟道、油烟净化装置
1套
备用发电机废气
通风排气装置
1个
地下停车场废气

通风排气装置+2.5m排气筒达标排放，排气筒朝向设置在不易进入的绿化带，并进行美化处理
北区14个，南区个
废水
居民生活废水、商业废水等其他生活污水
化粪池
14座，13个容积为100m3，1个容积为30m3
卫生站医疗废水
消毒装置
1套
幼儿园食堂废水

隔油池
1个
噪声
设备噪声
水泵采取基础减振和软性连接等措施；地下车库风机采用低噪声设备；备用发电机、换热器采取基础减振
/
固体废物
居民生活垃圾

垃圾桶等
15个
幼儿园餐厨垃圾
专用收集容器
1个
幼儿园废油脂
专用收集容器
1个
卫生站医疗垃圾
专用收集容器
4个
绿化
小区内
绿化率
51513.46m2



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	居民生活

废气
	SO2、NO2、
CO、烟尘
	集中式排烟道引至楼顶经油烟净化装置处理后排放
	符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

二级标准

	
	幼儿园食堂废气
	油烟
	专用烟道、油烟净化装置
	

	
	地下停车场废气
	CO、NOX、HC
	通风换气装置经+2.5m高排气筒排放
	

	
	备用发电机废气
	SO2、NO2、
CO、烟尘
	通风换气装置
	

	水
污
染
物
	居民生活污水、卫生站医疗废水、幼儿园食堂废水、商业废水
	COD

BOD5
SS

动植物油
氨氮

总氮

总磷
	隔油池、化粪池
	符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行（GB/T 31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》要求

	固体废物
	居民生活
	生活垃圾
	集中分类收集，垃圾收集桶暂存，由市政环卫部门定期清运处置，处置率100%

	
	商业
	商业垃圾
	可回收部分出售给废品回收部门，不可回收部分由环卫部门统一处置，处置率100%

	
	幼儿园
	餐厨垃圾
	分类收集，专用容器暂存，交由专业回收机构统一处置，处置率100%

	
	
	废油脂
	交由有资质单位进行处置

	
	卫生站
	医疗垃圾
	收集暂存后定期交由有危废处理资质的单位安全处置

	噪声
	对于水泵、风机、备用发电机、换热器等高噪声设备，安装橡胶减震垫，软性连接等。

	生态保护措施及预期效果
项目建成后，小区内将进行绿化建设，绿地面积可达到51513.46m2，建成后可发挥生态效益，改善小区的生态环境。




九、结论与建议
	一、结论
1、项目概况
本项目位于沣泾大道以北，汉韵一路以东，亚夫路以南，汉高大道以西区域。本项目总投资236229.36万元，总用地面积320280.25m2，总建筑面积676584m2。项目分南区和北区两个地块，北区总用地面积160160.18m2，南区总用地面积160160.07m2。项目北区规划总建筑面积367090m2，其中地上建筑面积269626m2，地下建筑面积95700m2，主要建设内容包括1#~17#住宅楼、1栋3F的幼儿园及配套公建设施；南区规划总建筑面积309494m2，其中地上建筑面积228760m2，地下建筑面积79159m2，主要建设内容包括1#~15#住宅楼及配套公建设施。

2、项目选址合理性及产业政策符合性
本项目位于西咸新区秦汉新城沣泾大道以北，汉韵一路以东，亚夫路以南，汉高大道以西区域，项目周边为居民住宅及农田，项目最大程度的满足了居民出行的需要。同时，项目位于秦汉新城核心区，供电及供水设施较完善，交通便利。

拟建项目属房地产开发项目，根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），拟建项目不属于鼓励类，限制类和淘汰类，应为“允许类”建设项目，符合国家产业政策。

3、环境质量现状评价结论
①评价区监测点位SO2、NO2的1小时平均值和24小时平均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值；PM10、PM2.5的24小时平均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，但是接近标准值，其主要原因是本次监测环境在冬季，项目所在地气候环境干燥，车辆行驶产生的道路扬尘会使PM10的测量值偏高。
②根据监测结果，项目各厂界及环境敏感点监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值，说明项目场界周围声环境质量较好。
4、环境影响分析结论
①本项目居民以及幼儿园燃料废气和油烟废气经油烟净化装置处理后经集中式排烟道引至楼顶后排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；地下停车场废气经通风换气装置+2.5m排气筒达标排放；备用发电机废气经经通风排气装置处理后排放，对周围环境空气影响较小。
②本项目营运期废水产生量为1674.23m3/d，营运期幼儿园废水经隔油池预处理后进入化粪池，卫生站废水经消毒装置预处理后进入化粪池，居民生活污水和商业废水排入化粪池。以上废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足（GB/T 31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准要求后，经市政污水管网进入秦汉新城朝阳污水处理厂，对周围水环境影响较小。

③本项目设置配套的水泵、风机、备用发电机和换热器等设备均放置在地下室设备间，且安装橡胶减震垫，软性连接，其将声源噪声减低20～40dB（A）。因此，本项目营运期设备噪声不会对周围环境造成明显的不利影响。
④本项目居民生活垃圾在建筑之间设垃圾桶，分类收集，由市政环卫部门定期清运处置；商业垃圾可回收部分出售给废品回收部门，不可回收部分由环卫部门统一处置；幼儿园餐厨垃圾分类收集，交由专业回收机构统一处置；幼儿园废油脂交由有资质单位进行处置；卫生站医疗垃圾收集暂存后定期交由有危废处理资质的单位安全处置，对周围环境影响较小。
由工程污染分析表明，本项目环境影响因素主要有废气、废水、噪声和固体废物，通过切实落实本评价报告提出的污染防治对策与措施，确保各类污染物的达标排放，可使项目对周围环境的影响降至最低限度，同时要确保绿化质量，以改善周围区域的环境质量。
5、总量控制
本项目总量控制指标，结合国家污染物总量控制原则，建议当地环保局按下列指标对本项目排放的污染物进行总量控制，确定总量控制因子为COD，NH3-N。建议总量控制指标COD：232.2t/a、NH3-N：23.38t/a。

6、总结论
本项目为房地产开发建设项目，符合国家和陕西省现行有关产业政策要求，在采取设计和报告表提出的污染治理措施后，项目建设和运营产生的污染物可实现达标排放，对环境的影响较小，从保护环境质量目标分析，项目建设可行。

二、要求与建议
1、要求：
①建设期应加强对施工单位的环保教育，采取有效的防范措施，确保各类污染物达标排放，减少施工扬尘对环境的影响；建筑垃圾要及时清理，保护现场周围环境；监督有关环保措施的执行情况，对其它不利因素应及时发现、及时解决；
②项目施工期必须加强施工场地内的管理，合理布置施工机械位置，采用低噪声设备，严格控制施工期夜间高噪声设备的运行时段（夜间22时～凌晨06时），严禁夜间施工产生扰民现象，确保厂界噪声和敏感点噪声达标；
③化粪池污泥定期由专人清掏，委托环卫部门使用密闭清洁车抽出妥善处理；
④对化粪池、燃气排放通道及通风排气装置应定期维护，确保正常运行；
⑤项目应配套建设中水回用管网，逐步提高中水回用率，达到陕西省住房和城乡建设厅陕建发（2012）173号“关于加快居民楼和工业园区污水处理设施建设的实施意见”文件中的相关要求。
2、建议：
①项目在对建筑进行外墙装修时，应合理选择装饰面材料上，避免产生光污染；
②建议在设计中遵循节水的原则，收集雨水用于小区绿化、道路洒水、景观用水等。同时在设计中考虑楼内的道路高于绿化带，对于人行道路面采用渗透性的砖，使其雨水流入或渗入绿化带，绿化灌溉用水；
③建议道路、公建等照明灯，采用节能省电的太阳能灯具；
④建议建设单位要严格落实《陕西省建筑节能条例》，实用环保节能型材料。


	预审意见：
                                                      公     章
  经办人：                                         年     月     日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
公     章
  经办人：                                        年     月     日


	审批意见：
                                                     公     章
经办人：                                        年     月     日


1796.62





359.32





1437.3





53.12





居民生活用水





212.45





265.57





商业用水





0.12











0.48





0.6





消毒装置





卫生站用水





6





20





16





4





604.9





10





779197.5





30





8





2





生活用水





幼儿园用水





新鲜水





隔油池





食堂用水





103





103





西咸新区秦汉新城


朝阳污水处理厂





蒸发





绿化用水





中水





施工废水





营运期





施工期





燃料废气经集中烟道楼顶排放；油烟废气经油烟净化器处理后由专用烟道引致楼顶排放





居民生活废气





幼儿园食堂废气





集中烟道楼顶排放





油烟净化器





地面废气能够很快的得到稀释和扩散；地下停车场废气经通风换气装置排放





地面及地下停车场废气





秦汉新城朝阳污水处理厂





备用发电机废气





通风排气装置





幼儿园食堂废水





隔油池





居民生活污水





化粪池





商业废水








卫生站医疗废水水








消毒处理装置





营


运


期





设备置于地下设备间，选用低噪声设备，采用基础减振





设备噪声





加强管理





车辆噪声





通过绿化、楼板、墙壁阻隔等措施





人群活动噪声





居民生活垃圾





由环卫部门集中处置





可回收部分出售给废品回收部门


不可回收部分由环卫部门统一处置





商业垃圾





餐厨垃圾交由专业回收机构统一处置


废油脂交由有资质单位回收处置








幼儿园食堂垃圾





收集暂存后定期交由有危废处理资质的单位安全处置。





卫生站医疗垃圾








_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

