咸阳华源石化工贸有限公司华源油库

突发环境事件应急资源调查报告

咸阳华源石化工贸有限公司华源油库

二〇一九年七月

目  录

1.环境应急资源调查工作的目的	1

2.环境应急救援工作开展情况及存在问题调查	3

2.1环境应急救援工作现状调查	3

2.2目前存在的问题调查	4

3突发环境事件及所需应急资源调查	5

3.1突发环境事件调查	5

3.2突发环境事件下的所需应急资源调查	5

4.应急组织体系及人力资源调查	7

4.1内部应急组织体系及人力资源调查	7

4.2外部应急救援资源调查	13

5.环境应急物质、设施调查	15

5.1内部应急物资、设施调查	15

5.2外部可依托应急物资、设施调查	16

6.环境应急专项经费调查	19

6.1建立应急经费保障机制	19

6.2建立有机统一的协调机制	19

6.3建立可靠的资金保障体系	20

6.4强化应急经费保障监管力度	20

6.5完善应急经费保障体系	20

7.应急资源调查的结论	21

# 1.环境应急资源调查工作的目的

突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害制约着生态平衡和经济、社会的发展，迫切需要我们做好突发性环境污染事件的预防，提高度对突发性环境污染事故处置的应急能力。

咸阳华源石化工贸有限公司位于咸阳市西咸新区金旭路中段，占地面积35亩，主要工序为公路接收、发出，日常储存二项。油库机构设置为经理和一名，副经理一名，经理助理一名，油库下设三个作业班和后勤保障人员，作业班人员由计量人员、自控人员、电工人员、储运人员、司机组成，负责完成油库的大型作业。后勤保障人员由维修人员、财务人员和行政人员组成。现有人员21人，分为三个作业班实行48小时轮流值班制。

油库主要设备情况：目前，华源油库共有两套储油系统，分别存储汽油、柴油。3000m³立式内浮顶罐油罐4个、公路收油6车道，发油车4车道的收发油棚一座，消防泵房一座，3800m³消防水池一座，2400m³事故应急池一座，处理能力10方/小时的油水分离器1台。

2019年2月21日由陕西省西咸新区安全生产监督管理局换发了《危险化学品经营许可证》，登记编号：陕西咸危字[2019]000025，有效期至2022年2月20日。

油库在运行过程中涉及到汽油、柴油危险品，一旦贮存及运行过程中与这些物质相关的设备设施或构筑物出现泄漏、遇火或不当操作，就有可能造成环境突发事故，污染周边环境，危及人员生命财产安全。对此，为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的危害，针对油库可能出现的危险化学品泄漏、火灾和爆炸等事件，根据油库营运特性，对本油库进行应急资源调查，并为编制突发环境污染事件应急预案提供基础资料。

环境应急资源调查报告的主要内容为：明确列出第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等。重点调查可以直接使用的环境应急资源，包括：专职和兼职应急队伍；自储、代储、协议储备的环境应急装备；自储、代储、协议储备的环境应急物资；应急处置场所、应急物资或装备存放场所、应急指挥场所等。

环境应急资源是突发性环境污染事件应急处置的基础。开展环境应急资源调查工作，以提高自身应对各类突发环境事件的应急处置能力，据此特编制本油库环境应急资源调查报告。

# 2.环境应急救援工作开展情况及存在问题调查

## 2.1环境应急救援工作现状调查

（1）认真编制切实可行的突发环境事件应急预案

咸阳华源石化工贸有限公司华源油库（以下简称华源油库）组织了突发环境事件应急预案编制工作，以期为油库安全生产应急救援工作提供强有力的技术支持和专业指导。

（2）加强与相关单位的协作

华源油库除建立（组建）了自己的救援队伍外，还积极推进与相关企业间的通力协作。华源油库与西咸新区秦汉新城管委会建立了长期合作关系，依托当地专业应急救援队伍。

（3）应急救援资金投入

本公司已投资10万元用于购置应急救援装备和物资，投资5万元用于应急救援队伍建设及演练；并确保一旦发生污染事故后能在第一时间进行应急处置。目前，内部应急救援队伍、必备装备和物资、相应演练有保障。

（4）强化应急救援演练

为提高应对突发事件的处置能力，华源油库定期组织演练活动。要求公司全部人员参加演练，检验预案，锻炼队伍，以此有效提升各级应急处置能力。

（5）深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传，华源油库以板报等形式面向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种突发事件的综合素质，为顺利开展应急管理工作营造良好的氛围。

## 2.2目前存在的问题调查

（1）应急管理体制工作应强化

由于华源油库完成编制的新突发环境事件应急预案，内容多、范围广，涉及专业技术要求高等特点，华源油库员工对应急预案的内容和流程不熟悉，需要一定时间的学习和演练，来推动应急预案的可靠落实。

（2）救援力量薄弱

尽管华源油库组建了救援队伍，购置了必需的装备和物资。但总体看，企业自建的应急救援队伍（为企业本身服务），其专业技术力量、配备的物资和装备只能满足华源油库内部的日常应急，难以满足承担社会救援任务的需要。在遇到重大安全事故的情况下，基本不能单独应对，还需依托西咸新区管委会现有救援力量来应急处置。

# 3突发环境事件及所需应急资源调查

## 3.1突发环境事件调查

在《咸阳华源石化工贸有限公司华源油库突发环境事件风险评估报告》中经过环境风险评估，得出本油库可能发生的主要突发环境事件：

（1）卸油和分装时管道、阀门、油罐的溢漏冒罐及储罐漏失或破损等引发的油品泄漏事故；

（2）罐区储油罐破裂油品泄漏造成的地下水污染；

（3）卸油、分装油输油管线破裂油品泄漏及油罐破损油品泄漏等，遇点火源引发火灾、爆炸造成空气环境污染；

（4）人工误操作引发的火灾事故；

（5）罐区油品挥发及清罐作业油品挥发可能产生的中毒事故；

（6）罐区在不可控因素叠加作用下引发的火灾、爆炸事故。

其中，油品泄漏事故污染源强和火灾、爆炸事故次生污染源强为最大。

## 3.2突发环境事件下的所需应急资源调查

调查在第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等。重点调查可以直接使用的环境应急资源，包括：专职和兼职应急队伍；自储、代储、协议储备的环境应急装备；自储、代储、协议储备的环境应急物资；应急处置场所、应急物资或装备存放场所、应急指挥场所等。该类内容在后面相关章节进行详述。

针对油品泄漏和火灾、爆炸事故，在此提出以下要求；

（1）建立应急经费保障机制，落实应急救援专项经费保障措施；

（2）应急设施要求包括截油沟、隔油池、水封装置、实体围墙等必须满足相关要求；

（3）应急物资装备重点做好灭火器、消防砂、灭火毯、消防桶、消防铲的配备和个人防护用品、应急通信设备的配置等符合相关规定，并满足应急需要；

（4）应急救援队伍要求加强内部应急队伍培训、演练，不断提高队伍的应急处置能力；要求油库应与周边单位建立良好的协助关系，特别是在事故消防情景下，做到一方有难八方支援。

# 4.应急组织体系及人力资源调查

## 4.1内部应急组织体系及人力资源调查

4.1.1组织体系

本油库现有职工全部组成应急队伍，在应急组织中他们分别承担总指挥、抢险救援、疏散警戒、通讯联络、后勤保障等应急职责。华源油库建立了如下的应急救援组织体系。详见图4.1-1。

图4.1-1    油库应急组织体系框图

4.1.2人力资源调查

（1）应急领导小组

华源油库应急指挥机构为应急领导小组办公室，组长为油库经理杨勇；副总指挥为党星；成员为贾建军、何中民等。

该领导小组为常任兼职，平时均在各自的工作岗位正常工作。应急状态下，各成员迅速到应急领导小组办公室（设在办公楼）集合，按各自预设职责，全力投入到应急救援。

应急状态下，应急领导小组办公室为最高领导机构，负责突发环境事件的应急领导和决策工作；根据事故发生情况由组长（油库经理）杨勇行使发布启动和解除应急救援的命令。

（2）应急救援队伍

应急领导小组办公室下设通讯保障组、后勤保障组、应急处置专家组、环境监测组、安全护卫组、抢险抢修组共6个应急救援工作组。

①通讯保障组

组长：艾克强

组长联系电话：15129723577

成员：张春林

②后勤保障组

组长：赵志琴

组长联系电话：13669261905

成员：尹菊红、武欢

③应急处置专家组

组长：何中明

组长联系电话：18202992551

成员：刘波、杨勇

④环境监测组

组长：刘明生

组长联系电话：18992727098

成员：曹三兴

⑤安全护卫组

组长：张绪博

组长联系电话：15114938162

成员：杨凯

⑥抢险抢修组

组长：党星

组长联系电话：15802920651

成员：贾建军、李永峰

4.1.3应急指挥机构职责

4.1.3.1应急领导小组办公室职责

（1）应急领导小组是应急管理的最高领导机构，负责突发环境事件的应急领导和决策工作；

（2）负责突发环境事件的应急组织工作；

（3）负责油库应急体系建设和制度建立，研究提出应急管理的规划和意见；

（4）建立和完善突发环境事件应急救援工作机制，同意事故应急救援工作；

（5）确定向驻地政府及主管上级公司汇报，申请救援支援，配合政府开展应急救援工作。

4.1.3.2应急领导小组组长职责

（1）根据事故发生情况发布启动和解除应急救援命令；

（2）统一部署应急救援工作，指挥协调各工作组应急、抢险、抢修、救护等工作。调动各类抢险物资、设备、应急救援队伍和场地使用；

（3）在有可能出现危及人员生命和生产安全的险情时，发布人员和物资疏散指令；

（4）掌握事故现场的变化情况，必要时向政府有关部门请求启动政府救援预案，接受政府指令；

（5）根据事故具体情况做好稳定秩序和伤亡人员的处理工作，向地方政府报告。适时将事故的原因、责任及处理意见予以公布；

（6）配合上级部门进行事故调查处理工作。组织油库内部的事故调查，落实整改措施，及时总结应急救援工作经验，组织突发环境事件应急预案的修订与演练。

4.1.3.3应急领导小组副组长职责

（1）协助组长作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责对各救援小组的指挥工作，指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并向组长报告情况，落实组长发布的抢险命令；

（2）负责物资保障，准备好人员和车辆，随时准备按总指挥命令行动。负责物资保障组的组织及材料，随时准备补充抢险队伍；

（3）在救援服务机构到来之前直接参与指挥救护行动；

（4）及时通知应急工作组相关各部门，同时保障电力供应；

（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（6）负责事故终结后组织人员搜寻、现场勘察等善后工作；

（7）组长不在时，由副组长依据排名次序履行组长行的职责。

4.1.4应急救援工作组职责

（1）通讯联络组职责

①负责对内各应急队伍通讯联络，及时下传或上报各类救援指令和信息，保持通讯畅通。

②负责对外请求救援联络，保持对外联络畅通有效。

③负责联络社会力量参与救援和社会监测部门进行环境监测。

④负责联络启动社会应急预案等。

（2）后勤保障组职责

①负责应急物资的购置与供应，及时向应急领导小组报告物资的准备和供应情况，保证应急物资的时效性；筹集、管理突发事件应急和救援经费；

②负责抢险救灾人员防护用品的及时供应；

③配合警消队、调度室的应急救援工作；

④负责周边单位的通讯告知，协助疏散、安置受灾群众；

⑤协助做好伤员的救护、转送医院和安抚工作；

⑥确保应急状态下指挥、电力、饮水、通讯畅通。

⑦组长不在时，应由副组长履行本组的职责。

（3）应急处置专家组职责

①承担环境应急决策技术咨询。

②向应急领导小组提出处置措施建议。

③受应急领导小组委托对有关处置方案进行综合评估。

（4）环境监测组职责

①接到指令后的对事故现场水质、大气、周边环境等进行监测分析，确定危险区域和警戒区域，并随时将检测情况上报指挥部；

②组织现场监测人员戴好相应的防护器材，为指挥部提供降减污染物的处理措施；

③组长不在时，应由副组长履行本组的职责。

（5）抢险抢修组职责

①负责应急物资、消防设备设施的日常维护保养；

②针对发生的事故，按照预先制定的消防救援预案，组织进行现场的消防扑救，控制事故现场；待专业消防队抵达后，全面开展火灾扑救工作；

③负责现场警戒，划分警戒区域；

④接到指令后指挥辖区交通秩序，确保道路畅通、现场有序，接应外来车辆和外来救援人员组织到事故现场；

⑤为保证抢险救灾工作顺利进行，完成上级部署的其他救灾抢险工作；

⑥组长不在时，应由副组长履行本组的职责。

（6）安全护卫组职责

①负责工艺设备的日常维护保养；

②启动本预案后，根据现场情况和组长的指令立即组织设备抢修队伍和抢修物资进行各类险情的抢修；

③在抢险抢修或救援时，必须有针对性地制订避免意外伤害的抢险抢修应急方案和抢修过程的安全措施并落实；

④及时向应急领导小组报告抢险抢修最新情况；

⑤织紧急情况下的现场人员疏散，开展受伤、中毒人员的搜救工作，组织清点、疏散受灾人员；

⑥为保证抢险救灾工作顺利进行，完成上级和应急救援指挥部部署的其他救灾抢险工作；

⑦组长不在时，应由副组长履行本组的职责。

4.1.5内部应急队伍成员调查

应急领导小组办公室24小时安排人员值班或在岗以方便报警，与有关方面及时取得联系。应急队伍移动电话配备率达100%，可保障信息的及时传递。

表4.1-1    内部应急队伍成员联络通讯录

| 机构 | 姓名 | 手机 | 企业岗位 | 应急岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急领导小组办公室 | 杨勇 | 13335393133 | 油库经理 | 总指挥 |
|  | 党星 | 15802920651 | 油库副经理 | 副总指挥 |
|  | 艾克强 | 15129723577 | 油库经理 | 通讯保障组 |
|  | 赵志琴 | 13669261905 | 油库副经理 | 后勤保障组 |
|  | 刘波 | 19916421368 | 油库副经理 | 应急处置专家组 |
|  | 张绪博 | 15114938162 | 油库副经理 | 安全护卫组 |
|  | 贾建军 | 13571539615 | 油库副经理 | 抢险抢修组 |

## 4.2外部应急救援资源调查

4.2.1外部应急救援组织及队伍调查

本油库位于西咸新区秦汉新城，当发生不可控且难以自救的较大（或重大）规模的突发环境事件时（火灾、爆炸等），本油库应急领导小组办公室根据预判的危害程度和影响范围，除立即启动企业应急救援预案外，同时要向当地政府应急中心求援，协助政府临时应急救援指挥部参与救援。

外部可依托应急救援的队伍主要单位有：西咸新区秦汉新城环保局、西咸新区公安局、秦汉新城分局、西咸新区秦汉新城安监局、西咸新区秦汉新城消防大队等。

外部应急有关单位及相关个人的联系电话见表4.2-1。

4.2.2外部应急救援队伍的基本职责

（1）公安交通部门

协助油库进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

（2）消防队、救护队

发生火灾事故时，进行灭火的救护和人员及重要财产的抢救等。

（3）环保、监测部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。油库所在地为秦汉新城的管辖区域。

（4）医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员，可求助咸阳市中心医院。

表4.2-1    外部应急有关单位联系电话

| 序号 | 联系单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安报警 | 110 |
| 2 | 消防报警 | 119 |
| 3 | 医疗急救 | 120 |
| 4 | 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会应急办 | 029-33185000 |
| 5 | 西咸新区环境保护局应急办 | 029-33186000 |
| 6 | 西咸新区秦汉新城环保局 | 029-33185039 |
| 7 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 029-33185021 |
| 8 | 西咸新区秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 9 | 咸阳市中心医院 | 029-33288692 |
| 10 | 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 11 | 渭城街道办事处 | 029-33434112 |
| 12 | 咸阳市渭城区渭城镇摆旗寨村郭书记 | 13892022007 |
| 13 | 陕西省生态环境厅 | 029-63916158 |
| 14 | 陕西省环境监测站 | 029-85429116 |
| 15 | 秦汉新城环境监察大队 | 029-85292391 |

# 5.环境应急物质、设施调查

应急物资是突发环境事件应急救援的重要物质保障，是保证应急队伍有效开展应急处置的基础。应急管理工作应当注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面应急准备工作，本次调查不仅应包括内部应急资源调查，还包括外部应急资源调查，摸清周边可依托的应急资源情况，有利于建立突发环境事件应急物资紧急调度机制。

## 5.1内部应急物资、设施调查

5.1.1应急队伍保障

华源油库成立了环境突发事故应急领导小组办公室和应急救援工作组等应急组织机构，责任到人、岗位明确，保障应急处理能力到位。

华源油库应对员工进行培训，使员工基本熟知消防救护知识，以便员工提高进一步处置事故应急救援的能力。

5.1.2应急技术保障及相关信息资料

（1）工艺流程风险控制点分布图

存放地点：应急领导小组办公室及各使用部门。

（2）工艺流程图

存放地点：应急领导小组办公室及各使用部门

（3）消防设施分布图

存放地点：应急领导小组办公室及各使用部门

（4）油库爆炸危险区域划分图

存放地点：应急领导小组办公室及各使用部门

（5）可燃气体报警仪、视频监控分布图

存放地点：应急领导小组办公室及各使用部门

5.1.3应急电源、照明

油库发生事故时，如电力系统突然断电，所有岗位人员由本部门领导负责使用探照灯或手电筒进行应急处理并有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，根据情况在确认安全的情况下，由供配电部门对事故区的各个岗位选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

5.1.4应急物资和装备保障

本华源油库应急救援物资和装备主要有：消防器材、堵漏和回收油品器材、人员防护和救治器材等。油库设有专门的应急物资器材库，日常由警消队负责管理。

本华源油库现有物资及装备情况清单见表5.1-1。

## 5.2外部可依托应急物资、设施调查

由于突发环境事件的类型较多，每类事件可能造成的后果也大小不一，单靠油库配备的应急物资不一定能满足各类事件的应急要求，因此摸清外部可依托的应急资源情况，有利于建立突发环境事件应急物资紧急调度机制。外部可依托应急物资包括：互助单位的应急物资和政府公共应急物资。

5.2.1专职队伍救援

一旦发生重大环境事件，华源油库抢救、抢险力量不够或有可能危及社会安全时，应急领导小组办公室必须立即向咸阳华源石化工贸有限公司通报，必要时请求当地政府社会力量支援。

本华源油库与秦汉新城建立了长期合作关系，依托当地专业应急救援队伍-西咸新区秦汉新城消防大队等。

表5.1-1    应急救援器材一览表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 存放地点 | 库存数量 | 完好程度 | 到期年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁锹 | \ | 库房 | 13 | 完好 | 长期 |
| 2 | 防寒棉衣 | \ | 库房 | 5 | 完好 | 长期 |
| 3 | 小霸王防爆灯 | \ | 值班室 | 2 | 完好 | 长期 |
| 4 | 充电器 | \ | 值班室 | 2 | 完好 | 长期 |
| 5 | 消防栓 | \ | 库房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 6 | 灭火毯 | \ | 库房 | 13 | 完好 | 长期 |
| 7 | 打印机 | \ | 值班室 | 2 | 完好 | 长期 |
| 8 | 管线钳 | \ | 库房 | 2 | 完好 | 长期 |
| 9 | 量油尺 | \ | 化验室 | 2 | 完好 | 长期 |
| 10 | 插板线 | \ | 库房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 11 | 油桶 | \ | 库房 | 5 | 完好 | 长期 |
| 12 | 静电接地线 | \ | 库房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 13 | 板子 | \ | 库房 | 2 | 完好 | 长期 |
| 14 | 梅花扳手 | \ | 库房 | 6 | 完好 | 长期 |
| 15 | 阀门密封线 | \ | 库房 | 1袋 | 完好 | 长期 |
| 16 | 压力表 | 2.5 | 库房 | 16 | 完好 | 2019.9月到期 |
| 17 | 水龙头 | \ | 库房 | 2 | 完好 | 长期 |
| 18 | 软管 | \ | 库房 | 3 | 完好 | 长期 |
| 19 | 泡沫比例混合装置 | \ | 消防泵房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 20 | 气体报警仪 | \ | 磅房 | 9 | 完好 | 2020.6月到期 |
| 21 | 阀门 | \ | 库房 | 3 | 完好 |  |
| 22 | 钻头 | \ | 库房 | 2 | 完好 | 长期 |
| 23 | 高压水枪头 | \ | 库房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 24 | 黄油枪 | \ | 库房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 25 | 快速接头 | \ | 库房 | 6 | 完好 | 长期 |
| 26 | 十字螺丝刀 | \ | 库房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 27 | 电缆 | \ | 库房 | 2 | 完好 | 长期 |
| 28 | 黄油 | \ | 库房 | 2 | 完好 | 长期 |
| 29 | 金属垫片 | 250mm | 库房 | 4 | 完好 | 长期 |
|  |  | 150mm |  | 8 |  |  |
|  |  | 100mm |  | 10 |  |  |
| 30 | 阀门 | 250 | 库房 | 4 | 完好 | 长期 |
| 31 | 手提式干粉灭火器 | 8kg | 罐区发动机 | 16 | 完好 | 长期 |
| 32 | 干粉灭火器 | 35kg | 收发油棚 | 4 | 完好 | 长期 |
| 33 | 干粉灭火器 | 8kg | 消防泵房 | 4 | 完好 | 长期 |
| 34 | 干粉灭火器 | 8kg | 计量室、自控室、化验室 | 5 | 完好 | 长期 |
| 35 | 消防沙池 | \ | 罐区、收发油棚 | 2 | 完好 | 长期 |
| 36 | 常压消防栓 | \ | 罐区 | 4 | 完好 | 长期 |
| 37 | 泡沫消防栓 | \ | 罐区 | 4 | 完好 | 长期 |
| 38 | 备用泡沫 | \ | 消防泵房 | 3t | 完好 | 长期 |
| 39 | 空气泡沫发生器 | \ | 罐区 | 4 | 完好 | 长期 |
| 40 | 手动报警按钮 | \ | 库区 | 1 | 完好 | 长期 |
| 41 | 消防水带 | \ | 罐区 | 8 | 完好 | 长期 |
| 42 | 防静电服 | \ | 库房 | 6 | 建议购买 | 长期 |
| 43 | 正压式呼吸器 | \ | 库房 | 6 | 建议购买 | 长期 |
| 44 | 消防服 | \ | 库房 | 7 | 建议购买 | 长期 |

本油库事故救援可依托的医院为咸阳市中心医院，其他救援装备、物资和队伍等均依托社会现有力量。咸阳市中心医院位于陕西省咸阳市人民东路，设有总院和东郊分院，占地面积80余亩，始建于1953年，是一所三级综合医院。

# 6.环境应急专项经费调查

应急经费是在突发事件发生时能迅速开展应急行动的前提保障，没有可靠的资金渠道和充分的应急经费，必然无法保证有效开展应急救援行动和维护应急管理体系的正常运转，为此本油站制定应急救援专项经费保障措施，具体如下：

## 6.1建立应急经费保障机制

着眼应对多种安全危险，考虑多样化应急救援任务的能力需要，将油库所需经费列入财务预算，专款专用，由公司财务部门支出解决。形成应急救援财力保障小组，把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是：

①平时做好应急培训、演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理等基础工作，监督管理包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金；

②制定应对各种自然灾害和突发事件的应急经费保障预案以及紧急状态下执行的财务制度；

③一旦发生自然灾害或突发事件，应急救援财力保障小组即成为应急救援经费管理指挥中心，负责召集相关人员进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员，根据资金需求统计与协调。救灾物资的采购与统一支付，以及阶段性资金投入使用。

## 6.2建立有机统一的协调机制

首先明确经费保障的协调主体及其职责。总体依托救援财力保障小组统一管理制度，发生重大自然灾害和突发事件时，积极响应抗灾救灾经费保障的组织工作；由油库组织抗灾救援时，总指挥对口协调油库抗灾救援经费保障的统管，由油库财务及时划拨应急经费。

其次是理顺油库内部需求上报渠道。经费保障跟着需求走，油库内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。油库进行抗灾救援行动要逐渐形成统计上报制度，并保证油站内部信息渠道顺畅，应急小组组长负责将所需经费数额上报至油站应急指挥部，经汇总后及时报送应急救援财力保障小组审核。

## 6.3建立可靠的资金保障体系

油库要建立一定规模的应急资金（10万元），油库每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入油库预算。

## 6.4强化应急经费保障监管力度

首先要建立健全全方位监管制度。建立健全应急经费管理的规章制度和管理办法，使应急经费监管工作有章可循。

## 6.5完善应急经费保障体系

根据油库的安全形势变化以及可能发生的突发事件，对应急经费保障规定和相关标准应当及时修订完善，使应对突发事件的经费保障制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还应制定针对性和操作性强的工作规章，明确相关人员的职责、任务、行动方式、协作方法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法。

# 7.应急资源调查的结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查；本油库已组建应急救援队伍，并根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求配备必要的应急设施和物资装备。由于油库各类突发事件造成的危害难以预测，而油库自身的应急资源又是有限的，通过本次调查摸清了可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源，突发环境事件发生时，如果能及时报警救援，对突发环境事件的控制是有保障的。此外，为使突发事件发生时各项应急救援行动有序开展，应急救援经费是必不可少的，为此本油库将制定应急救援专项经费保障措施，只要落实好措施，能够满足突发环境事件应急要求。