编号：XJR-YJYA-2020

版本号：001

西咸新区欣嘉润汽车销售服务有限公司

突发环境事件风险评估报告

西咸新区欣嘉润汽车销售服务有限公司

二〇二〇年十一月

目  录

1前言	1

2总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

2.2.1 法律法规、规章	2

2.2.2 技术规范、标准	4

2.2.3 其他资料	4

2.3企业突发环境事件风险评估程序	5

3资料准备与环境风险识别	6

3.1企业概况	6

3.1.1公司简介	6

3.1.2 主要构筑物	6

3.2 周边环境状况	7

3.2.1 自然环境概况	7

2.3.2社会环境	9

3.2.3 周边企业及交通情况	10

3.2.4 周边环境敏感点	10

3.2.5 环境功能区划及环境标准	10

3.3环境风险物质情况	11

3.4 工艺流程	15

4现有环境风险防控与应急措施情况	17

4.1物料泄漏的预防措施	17

4.2贮存措施	17

4.3事故排水收集措施	18

4.4布局防范措施	18

5 现有应急物资与装备、救援队伍情况	19

5.1 现有应急物资与装备	19

5.2内部救援队伍	19

5.2.1应急救援指挥部	20

5.2.2应急指挥办公室	21

5.2.3通讯联络组	22

5.2.4抢险抢修组	23

5.2.5应急消防组	23

5.2.6物资供应组	24

5.2.7治安组	24

5.2.8医疗救护组	25

5.2.9应急环境监测组	25

5.3外部救援队伍	26

6突发环境事件及其后果分析	27

6.1突发环境事件情景分析	27

6.2突发环境事件风险源分析	27

6.2.1泄漏、火灾事故	29

6.2.2其他突发事件情景分析	29

6.3环境风险及应急措施	30

6.3.1风险分析	30

6.3.2环境风险防控措施	31

6.3应急资源情况分析	34

7现有环境风险防控和应急措施差距分析	35

7.1环境风险管理制度	35

7.2环境风险防控与应急措施	35

7.3环境应急资源	35

7.4需要整改的短期、中期和长期项目内容	36

8完善环境风险防控和应急措施的实施计划	37

9企业突发环境事件风险等级	38

9.1突发大气环境事件风险分级	38

9.1.1涉气风险物质数量与临界量比值（Q）	38

9.1.2涉水风险物质数量与临界量比值（Q）	39

9.2企业环境风险等级表征	40

10 附件	41

附件1 地理位置图	42

附件2 公司平面布置图	- 43 -

附件3 应急物资分布及疏散线路图	44

附件4 环评批复

附件5 应急内部联系方式	45

附件6应急外部联系方式	49

附件7应急物资统计表	50

# 1前言

所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。在评估中把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化以及防护作为评价重点，关注事故对厂界外环境的影响。

根据环保部2015年1月8日出台的《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环办[2015]4号），企业环境应急预案首次备案，需提交风险评估报告的纸质文件和电子文件。西咸新区秦汉新城生态环境局根据该文件精神，要求企业事业单位认真落实环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》，组织开展企业突发环境事件风险评估。

西咸新区欣嘉润汽车销售服务有限公司通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标。同时有利于当地环保部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2总则

## 2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2编制依据

### 2.2.1 法律法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订），2018年10月26日；

（6）《国家突发环境事件应急预案》，（国办函〔2014〕119号），2014年12月29日;

（7）《突发环境事件信息报告办法》，（环境保护部令第17号），2011年5月1日；

（8）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），2015年1月8日；

（9）《陕西省突发环境事件应急预案》，2004年9月20日；

（10）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月8日；

（11）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号）；

（12）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号），2015年6月5日；

（13）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号），2015年3月1日；

（14）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号；

（15）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号），2011年3月2日；

（16）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

（17）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号）；

（18）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）；

（19）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（21）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号），2019年3月１日。

### 2.2.2 技术规范、标准

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（2）《国家危险废物名录》（2016年版）；

（3）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；

（4）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB 20576-GB20602）；

（5）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

（6）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

（7）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（8）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）。

### 2.2.3 其他资料

（1）重庆丰达环境影响评价有限公司《西咸新区欣嘉润领克 4S 店建设项目环境影响报告表》，2019.1；

（2）陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局《关于西咸新区欣嘉润领克 4S 店建设项目环境影响报告表的批复》（秦汉审服准【2019】24 号）；

（3）《西咸新区欣嘉润领克 4S 店建设项目竣工环境保护验收监测报告表 (废水,废气,噪声)》，陕西中测检测科技股份有限，2019年3月；

（4）《西咸新区欣嘉润领克 4S 店建设项目竣工环境保护验收监测报告表 (固废)》，陕西中测检测科技股份有限，2019年3月；

（5）西咸新区欣嘉润汽车销售服务有限公司的其它相关资料。

## 2.3企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险评估程序见图2.3-1。

一般环境风险

较大环境风险

重大环境风险

企业基本情况调查与分析

Q＜1

计算涉气（或水）风险物质数量与其

临界量比值（Q）

Q≥1

生产工艺过程与大

气（或水）环境风险 控制水平（M）

涉气（或水）风险物

质数量与临界量 比值（Q）

大气（或水）环境

风险受体敏感程度

（E）

突发大气（或水）环境事件风险等级

企业突发环境事件风险等级

图2.3-1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3资料准备与环境风险识别

## 3.1企业概况

### 3.1.1公司简介

咸新区欣嘉润汽车销售服务有限公司位于西咸新区秦汉新城双照街道办上召路以东，西兰路以西汽车产业园 18 号，项目地北侧邻德丰吉利 4S 店，西侧邻华中吉谱 4S 店，南侧紧邻奇瑞 4S 店，东侧距离西兰路 150m（厂址中心坐标：东经 108°39'56"，北纬34°22'26"）。西咸新区欣嘉润领克中心是由陕西德丰汽车集团公司斥资1000余万元人民币投资建设，是领克汽车在西北地区授权经销商。公司坐落于西咸新区秦汉新城北上召汽车产业园内，经营面积为4000平米，新车展厅面积700平米同时展出7台领克品牌车型，店内拥有着丰富的功能体验区。售后服务车间24个维修保养工位可以同时开展作业工作。

### 3.1.2 主要构筑物

项目总占地面积 3527m2，建筑面积 4320m2，主要建设内容为汽车展厅、汽车检测区、维修车间、备件库、洗车区、办公室及其他辅助配套设施。公司组成及构筑物详见表3.1-1。

表3.1-1　公司组成及构筑物概况表

| 项目名称 | 建（构）筑物名称 |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 汽车展示厅 |  | 展车厅位于本项目东侧一楼，一层建筑，占地面积 640m2，主要功能为：汽车展售、售后服务等 |
|  | 维修车间 |  | 维修车间位于项目厂区内的中、西侧，包括机修、钣金等工位，用于日常的汽车维修以及汽车保养，车间内包含洗手间、休息室、储藏室、配件库、干磨间、拆装室等其他用房 |
|  | 喷烤漆房 |  | 漆房位于厂区西南角，主要对车身进行修复，占地面积 48m2，烤漆房旁边配备调漆房一间，用于日常调漆 |
| 辅助工程 | 办公区 |  | 位于厂区东侧，共两层，一层包括洽谈、客休、收银等，设置在与展厅紧邻；办公室、培训室、会议室等设置在展厅及维修车间二层，主要用于日常办公及生活 |
|  | 洗车区 |  | 厂内设置两个洗车位，位于厂区东侧，占地面积主要对厂内修车进行洗车，不对外洗车 |
|  | 辅助用房 |  | 项目辅助用房包括配电房、配件库、拆装室、贮藏室等，主要位于厂区中、西侧，主要分布在维修车间内。 |
|  | 停车位 |  | 本项目停车位主要位于厂区东侧与南侧，分为一般停车位以及充电停车位两种 |
| 储运工程 | 零件仓库 |  | 零件仓库位于厂区东侧，用于储存所需零部件、配件等。 |
|  | 漆料库 |  | 位于厂区西南角，用于油漆存放。 |
|  | 危险品仓库 |  | 位于厂区西南侧，主要储存危险物品 |
| 公用工程 | 给水 |  | 厂内不提供食宿，日常洗车用水使用的为厂内水井，饮用水为外购纯净水 |
|  | 排水 |  | 雨污分流，雨水进入市政雨水管网；项目污水包括洗车废水以及生活污水，洗车废水经过隔油池处理后排入市政管网，员工生活污水经化粪池处理后排入市政管网。 |
|  | 供暖，制冷 |  | 通过厂内冷、热空调 |
|  | 供电 |  | 由市政电网提供 |
| 环保工程 | 固废治理 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶，环卫部门清运 |
|  |  | 化粪池污泥 | 定期清理，交环卫部门统一运出 |
|  |  | 废轮胎， 配件 | 集中收集，外售给废品收购站 |
|  |  | 废机油、废棉纱、废漆 | 项目设危废暂存间，危废物分类收集，定期交由陕西环能科技有限公司处置 |

## 3.2 周边环境状况

### 3.2.1 自然环境概况

(1)地理位置

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇(部分)，总面积291平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。

西咸新区欣嘉润汽车销售服务有限公司位于西咸新区秦汉新城双照街道办上召路以东，西兰路以西汽车产业园 18 号，项目地北侧邻德丰吉利 4S 店，西侧邻华中吉谱 4S 店，南侧紧邻奇瑞 4S 店，东侧距离西兰路 150m（厂址中心坐标：东经 108°39'56"，北纬 34°22'26"），周边交通十分便利。

（2）气候条件

秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月（7月）平均气温21.2～26.5℃，最冷月（1月）气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。

（3）地质构造及地震

秦汉新城地层区划属陕甘宁盆地汾渭分区，地层主要为古生代地层和新生代第四系地层。秦汉新城位于关中地堑北缘，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭构造影响，形成出露的构造形迹，有东西向的断裂结构及东北走向的褶皱和断层，隐伏的构造有泾河断裂、扶风-礼泉断裂及永乐-零口断层等。

根据《中国地震动参数区划图》的划分，该区地震动峰值加速值为0.20g，地震反应谱特征周期为0.4s，地震基本烈度为8度。

（4）水文

秦汉新城境内过境河流为渭河。渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。

渭河自西向东沿泾渭新区南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。渭河位于本项目南侧6km处。

（5）自然植被

项目所在地的地表植被属暖温带落叶阔叶林区，天然植被大多已被农作物小麦、玉米、蔬菜等所替代，人工栽培主要树种有杨树、泡桐、榆树、柳树、臭椿、松、柏等。灌木主要分布在地埂、河岸滩地上，种类有酸枣、悬钩子、杠柳、荆条等。草木植物主要有长芒草、雀麦等。农作物主要有小麦、玉米、谷子、红薯、大豆等，经济作物主要有苹果、梨、花椒、油菜、花生、甜瓜等。

### 2.3.2社会环境

陕西省西咸新区是国务院批复的第七个国家级新区，也是全国首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区，肩负着国家战略赋予的建设“我国向西开放重要枢纽、西部大开发新引擎和中国特色新型城镇化范例” 的重要使命。西咸新区也是国家生态文明先行示范区、开放型经济新体制综合试点区、服务贸易创新发展试点区和双创示范基地，是中国（陕西）自由贸易试验区的核心板块。西咸新区规划面积882平方公里，下辖空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城、泾河新城五个新城。

秦汉新城位于西咸新区几何中心，总规划面积302平方公里，其中城市建设用地约50平方公里，遗址保护区104平方 公里，自贸片区10.85平方公里，下辖6个街办（镇）。秦汉新城与西安隔渭河相望，随着西安主城区北拓及咸阳城区东 扩，两座古都将在这里对接融合。具有世界影响力的秦汉历史文明集中彰显区、西咸新区北部中心和大西安生态田园示范新区。

### 3.2.3 周边企业及交通情况

西咸新区欣嘉润汽车销售服务有限公司位于西咸新区秦汉新城双照街道办上召路以东，西兰路以西汽车产业园 18 号，项目地北侧邻德丰吉利 4S 店，西侧邻华中吉谱 4S 店，南侧紧邻奇瑞 4S 店，东侧距离西兰路 150m（厂址中心坐标：东经 108°39'56"，北纬 34°22'26"），周边交通十分便利。

### 3.2.4 周边环境敏感点

本公司所在区域环境敏感点见表3.2-1。

表3.2-1  公司敏感保护目标一览表

| 序号 | 环境要素 | 名称 | 方位 | 距离 | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 北上召村 | NW | 6 0m | 440户，2200人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 崔家村 | NE | 790m | 140户，550人 |  |
|  |  | 黄家窑 | SE | 1200m | 190户，1120人 |  |
|  |  | 上帝王村 | W | 1 00 m | 380户，1500人 |  |
| 2 | 声环境 | 厂界四周 | 厂界200m范围内 |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准 |
| 3 | 地下水 环境 | 项目厂区及附近区域 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |

### 3.2.5 环境功能区划及环境标准

1、环境质量标准

环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。

2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准：

喷漆废气执行DB61/T1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》；

（2）污水排放标准：

GB8978-1996《污水综合排放标准》三级。

（3）固体废物排放标准：《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB　18599-2001）及其修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB　18597-2001）（修改单）中的有关规定。

## 3.3环境风险物质情况

本公司涉及的主要风险物质有甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、机油等，危险特性分别见表3.3-2、表3.3-3、表3.3-4、表3.3-5。

表3.3.2 甲苯理化性质及危险特性

| 标识 | 分子式：C7 H8 |  |  | 分子量：92.14 |  | CAS 号：108－88－3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危规号：32052 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，可混溶与苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－94.9 |  | 沸点（℃）： 110.6 |  | 相对密度（水＝1）：0.87 |  |
|  | 临界温度（℃）：318.6 |  | 临界压力（MPa）：4.11 |  | 相对密度（空气＝1）：3.14 |  |
|  | 燃烧热（ KJ/mol ）： 3905.0 |  | 最小点火能（mJ）：2.5 |  | 饱和蒸汽压（KPa）：4.89（30℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：4 | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：1.2 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：7.0 | 最大爆炸压力（MPa）：0.666 |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：535 | 禁忌物：强氧化剂。 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重， 能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处，处在火场中的容器若 已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 100 前苏联 MAC（mg/m3） 50 美国TVL－TWA OSHA 200ppm，754mg/m3； ACGIH 50ppm，188mg/m3 美国 TLV－STEL 未制定标准 |  |  |  |  |  |

表3.3-3  二甲苯理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：邻二甲苯，1,2-二甲苯，二甲苯 | 英文名：o-xylene，1,2-Dimethylbenzene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C8H10 | 分子量：106.16 |  |
|  | CAS号：95-47-6 |  |  |
| 理化性质 | 外观与形状：无色透明液体，有类似甲苯的气味。 |  | 溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 |
|  | 熔点（℃）：-25.5 |  | 沸点（℃）：144.4 |
|  | 相对密度（水＝1）：0.88 |  | 相对密度（空气＝1）：3.66 |
|  | 闪点（℃）：30 |  | 饱和蒸汽压（kPa）：1.33（32℃） |
| 危险特性 | 危险性类别：第3.3类 高闪点易燃液体 |  | 燃烧性：易燃 |
|  | 禁忌物：强氧化剂 |  | 稳定性：稳定 |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害：二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。 慢性影响：长期接触有神经衰弱综合症，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道流畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 个体防护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可能用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 废弃处置 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：33535 包装类别：O53 包装标志：7 包装方法：无资料 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

表3.3-4  乙酸丁酯理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：乙酸丁酯 | 英文名：butyl ethanoate |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H12O2 | 分子量：116.16 |
|  | CAS号：123-86-4 |  |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色透明的液体，有芳香气味，易挥发 | 溶解性：微溶于水 溶于醇、酮、醚、氯仿等有机溶剂 |
|  | 熔点(℃)：-78 | 沸点(℃)：126.1 |
|  | 相对密度(水=1)：0.88 | 相对蒸气密度(空气=1)：4.1 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：2 | 禁配物：强氧化剂、碱类、酸类 |
|  | 临界压力(Mpa)：3.83 | 临界温度(℃)：305.9 |
|  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 用途：用作喷漆、人造革、胶片、硝化棉、树胶等溶剂及用于调制香料和药物 |  |
| 危险 特性 | 危险性类别： 3.2类中闪点液体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 引燃温度(℃)：450 | 闪点(℃)：23.33 |
|  | 爆炸上限(％)：7.5 | 爆炸下限(％)：1.4 |
|  | 燃烧热(kJ/mol)：3463.5 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳 二氧化碳 |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气高，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热、容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入、 经皮吸收。 |  |
|  | 健康危害：对眼、鼻、喉有刺激作用。高浓度吸入可引起缓慢而渐进的麻醉作用。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈路充血及黏膜炎症；可致湿疹样皮炎。 |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗污染皮肤。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟，就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处，如呼吸困难，给吸氧，必要时进行人工呼吸，就医。 食入：误服者饮大量温水，催吐，就医。 |  |
| 个体防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴防毒口罩，必要时佩带供气式呼吸器。 身体防护：防静电工作服 眼镜防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可带化学安全防护眼镜。 其他防护：工作现场严禁吸烟，工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| 废弃处置 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |
| 操作处置与储存 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |

表3.3-5  机油理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：机油 | 英文名：/ |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：无资料 | 分子量：无资料 |
|  | CAS号：无资料 |  |
| 理化 性质 | 外观与形状：稍有粘性的棕色液体。 | 溶解性：无资料 |
|  | 熔点(℃)：-18 | 沸点(℃)：282-338 |
|  | 相对密度(水=1)：0.87-0.9 | 相对蒸气密度(空气=1)：无资料 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：无资料 | 禁配物：强氧化剂、卤素。 |
|  | 临界压力(Mpa)：无资料 | 临界温度(℃)：无资料 |
|  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 用途：用作柴油机的燃料。 |  |
| 危险 特性 | 危险性类别：第3.3类 鬲闪点易燃液体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 引燃温度(℃)：257 | 闪点(℃)：38 |
|  | 爆炸上限(％)：无意义 | 爆炸下限(％)：无意义 |
|  | 燃烧热(kJ/mol)：无意义 | 燃烧(分解)产物：氯化氢。 |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入、 经皮吸收。 |  |
|  | 健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 吸入：脱离现场。脱去污染的衣着，至空气新鲜处，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠，就医。 |  |
| 个体防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩带供气式呼吸器。 眼睛防护：必要时，戴安全防护眼镜。 身体防护：穿工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其他防护：无资料。 |  |
| 泄漏处理 | 切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |
| 废弃处置 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：无资料。 储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |

## 3.4 工艺流程

本项目主要从事新车销售、维修、保养服务，销售过程较单一，由顾客选中车辆后，办理交接手续后即可完成本次服务。

运行期项目工艺流程及产污环节见下图3.4-1。

图3.4-1	汽车保养流程及产污环节图

项目售后服务主要包括汽车保养、小修和大修三部分。汽车驶入后先对汽车进行初步检查，确定汽车损坏原因及修理方式。确定后将车辆进行四轮定位，重新对车辆进行平衡。定位后根据车辆维修需求不同，维修方式如下：

（1）更换零部件：主要包括对总成、零部件进行更换；如进行变速箱油、刹车油、更换或刹车系统、传动系统、动力转向系统零件更换，及添加机油、机滤、空调滤芯、空气滤芯清洁、变速箱油、刹车油、玻璃液面检查、底盘螺栓、悬架的紧固等，更换零件过程中会产生噪声及废零部件等。

（2）钣金整形：用于车辆外观零件的整形、恢复原有外观形状。

（3）补漆、烤漆：用于将钣金外形工序修复后零件进行喷色，恢复车辆原有颜色。

# 4现有环境风险防控与应急措施情况

## 4.1物料泄漏的预防措施

（1）废机油泄漏事故预防措施

1、危废暂存间配备具有专业知识的技术人员负责管理，做好进出台账记录。

2、负责管理的工作人员需进行培训，经考核合格后上岗。

3、危废按种类分区存放。

4、暂存间需防渗、防雨、防晒，房门必须上2把锁，钥匙由2名管理人员管理，不得交予他人。

5、加强管理，暂存间应远离火种、火源，工作场所禁止吸烟。

6、定期检查，并做好检查记录，发现跑、冒、滴、漏现象及时上报处理。

7、暂存间设置围堰，确保发生泄漏时不会泄漏至外环境。

8、定期组织员工专题培训。

（2）油漆、成品机油泄漏事故预防措施

1、公司油漆、成品机油存放于库房内，库房应交由专人管理，房门上锁，钥匙不得随意交予他人，做好进出台账记录。

2、负责管理的工作人员需进行培训，经考核合格后上岗。

3、储存及使用过程应远离火种、火源，工作场所禁止吸烟。

4、定期检查，并做好检查记录，发现跑、冒、滴、漏现象及时上报处理。

## 4.2贮存措施

（1）仓库设有防渗、防泄漏、防雨措施，仓库保持干燥、清洁以及密闭，可有效防潮和防止雨水浸入，仓储外围设有规范的警告标志。

（2）管理人员和安全负责人应每天对危险区和使用危险化学品现场实施巡检，发现异常情况及时处置。

## 4.3事故排水收集措施

本公司发生火灾、爆炸事故后次生污染主要为消防废水影响。消防废水中含有化学品、燃烧喷淋吸收的废气污染物、飞灰、未燃尽灰渣等，必须建设事故应急池，事故应急池建设位置应位于厂区低洼处，用以收集灭火过程中产生的消防废水和污染事故水发生.

火灾或泄漏事故时，消防水流至厂区低洼地带，利用消防沙做围堰防止废水外流。收集后联系槽车拉运至污水处理厂。

## 4.4布局防范措施

（1）设计严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范，公司区域内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（2）按区域分类有关规范在公司区域内划分危险区，危险区内安装的电器设备按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均接地。

# 5 现有应急物资与装备、救援队伍情况

## 5.1 现有应急物资与装备

公司现有物资及装备见表5.1-1。

表5.1-1  公司现有物资及装备一览表

| 序号 | 装备及应急物资名称 | 型号/规格 | 数量 | 存放位置 | 负责管理的人员姓名及电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手套 | / | 40双 | 备件库房 | 刘龙涛 15129745992 |
| 2 | 灭火器 | 干粉/4kg | 20个 | 备件库房、危废暂存间、楼梯口 | 刘龙涛 15129745992 |
| 3 | 应急灯 | / | 10个 | 厂内 | 刘龙涛 15129745992 |
| 4 | 防毒面具 | / | 10个 | 备件库房 | 刘龙涛 15129745992 |
| 5 | 消防沙 | / | 50kg | 备件库房、危废暂存间 | 刘龙涛 15129745992 |

## 5.2内部救援队伍

为防范和处置突发环境事件，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时组织抢险和救援，本公司成立突发环境事件应急指挥部（以下简称“指挥部”），全面负责公司污染事故预防和应急各项工作。

应急指挥部下设应急指挥办公室，应急组包括通讯联络组、抢险抢修组、应急消防组、物资供应组、治安组、医疗救援组、应急环境监测组共七个小组。发生突发环境事件时，在应急指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，使事件的危害降到最低。应急组织机构图见图5.2-1。

图5.2-1  应急组织机构图

应急总指挥由总经理王亚军担任，副总指挥由行政经理杨二庆和售后经理马骋担任。应急指挥部设在总经理办公室。根据实际需要和形势变化，各应急人员全面负责公司突发环境事件的预防和各项应急工作。应急指挥部24h值班电话：029-33138322。

### 5.2.1应急救援指挥部

应急指挥部，负责协调事件应急期间各个机构的关系，统筹安排整个应急行动，保证行动快速、有效地进行，避免因行动紊乱而造成不必要的污染扩散。

总指挥：王亚军（总经理）

副总指挥：杨二庆（行政经理）、马骋（售后经理）

主要职责：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

（2）组织制定、修改环境污染事故应急救援预案，组建环境污染事故应急救援队伍，有计划地组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习。

（3）审批并落实环境污染事故应急救援所需的设备仪器、防护器材、救援器材等的购置。

（4）检查、督促做好环境污染事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

（5）批准应急救援的启动和终止。

（6）及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（7）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（8）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、住宅区提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

### 5.2.2应急指挥办公室

应急指挥部下设突发环境事件应急指挥办公室。负责西咸新区欣嘉润汽车销售服务有限公司突发环境事件应急管理日常工作。

主  任：康喜军（销售经理）

主要职责：

（1）在应急指挥部领导下，负责全公司突发环境事件应急管理日常工作。

（2）负责24小时应急值守。

（3）负责全公司应急体系建设，组织编制和修订应急预案，并监督、指导应急宣传、演练等工作。

（4）负责紧急事件有关信息汇总、分析处理和突发环境事件处置的综合协调工作。

（5）发生突发环境事件时，及时向应急指挥部汇报；启动预案时，及时转入现场指挥部并按照相应预案要求通知有关部门、各应急小组成员到位，并负责应急处置信息的收集、分析和判断。

（6）为现场指挥部人员的调整提出建议，并传达应急指挥指令。

（7）负责统一对外联系有关协调工作，及时向上级有关部门报送应急工作信息，统一向新闻媒体发布应急信息。

（8）负责组织公司各应急小组，落实应急人员（包括应急队伍各专业小组负责人和人员），并存档；负责对外部有关部门的应急救援的协调、信息交流工作，建立并管理应急救援的信息资料、档案。

（9）检查抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备情况，是否符合事件应急救援的需要。确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

### 5.2.3通讯联络组

组  长：刘昕瑞（客服经理）

主要职责：

（1）在启动应急预案时，为政府部门收集应急指挥部指令授权发布事件新闻稿或公告的素材。

（2）根据授权在内部网络发布消息，告知员工突发环境事件情况，并收集、跟踪舆论信息。

（3）负责与周边企业及居民联系告知事件情况。

（4）负责向地方政府及主管部门上报突发环境事件信息，并根据情况向地方政府请求援助。

### 5.2.4抢险抢修组

组  长：刘龙涛（车间技术经理）

组  员：吴霆（技师）、陈伟（技师）

主要职责：

（1）接到通知后迅速到达集合地，正确配戴个人防护用具，切断事故源；

（2）根据总指挥下达的指令，迅速抢修设备、管道等；

（3）由技术人员侦检有毒有害物和爆炸危险范围，指挥其他成员迅速救出中毒、受伤人员；

（4）平时有计划、有针对性地预测设备、管道的泄漏部位，进行计划性检修和维护，并进行演练。

### 5.2.5应急消防组

组  长：贺晓鹏（钣喷经理）

组  员：岳四啸（技师）、吴霆（技师）、陈伟（技师）

主要职责：

（1）熟悉公司地形及各类设备的特性、特征，以及产品的理化特性。

（2）熟悉各种灭火器材、设施的用途、操作方法、存放地点及使用范围。

（3）了解各种抢险的方法、疏散路线以及抢修工具、器械、配件的存放地点等。

（4）当发生事故时，全组人员必须迅速赶到事故应急集合点，听从组长的安排，根据指挥部的命令，迅速开展火灾扑救、物资抢救工作。

- （5）消防队到达现场后，协助消防队的消防抢险工作。

### 5.2.6物资供应组

组  长：田新荣（备件经理）

组  员：高峰（DCC经理）

主要职责：

等待指挥部安排应急物资采购和运输工作，其主要职责是根据事件发展情况，做好应急物资的及时采购和运输，人员的撤离等工作。

（1）物资供应队在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物质及设备等工具；

（2）根据生产部门、事件装置查明事件部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确的提供备件；

（3）根据事件的程度，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等；

（4）负责抢救受伤人员的生活必需品的供应；

（5）负责抢险救援物质的运输。

### 5.2.7治安组

组  长：刘辉（装潢经理）

组  员：陈永权（二手车经理）

我单位无医疗能力，故该组主要职责为：

主要职责是划定现场的警戒区并组织警戒，维护现场治安和交通秩序，负责疏散事件区域内的群众和无关人员，负责救援运输车辆的畅通。

（1）发生事故后，治安组根据事件情况佩戴好防护服，迅速奔赴现场，根据火灾爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

（2）接到报警后，封闭公司大门，维护公司道路交通秩序，引导外来救援力量进入事件发生点，严禁外来人员入厂围观；

（3）治安组应到事件发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线；

（4）准备常用救急药品，并熟知使用方法；

（5）联系就近具有救急能力的医院，对受伤者进行救治。

### 5.2.8医疗救护组

组  长：梁菲（财务经理）

主要职责为：

（1）做好药品的准备工作；做好各种医疗救护方案的制订、落实工作；协助事件调查，每年组织相关人员学习和演练，并对医疗救护方案进行评审，提出改进措施，总结应急救援经验教训；做好现场救护工作。

（2）接到救护命令后，组织两人以上人员佩戴好防护用品及时赶到事件现场；

（3）熟悉公司内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

（4）储备足量的急救器材和药品，并能随时取用；

（5）事件发生后，应迅速做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状的判定，及时协助相应的急救措施，重伤员及时转院抢救；

（6）当公司急救力量无法满足需要时，拨打120救援电话。

### 5.2.9应急环境监测组

组　长：乔丽丽（市场经理）

本公司不具备应急环境监测能力，故环境监测组职责为：

（1）及时联系外部环境监测单位，协助其进行事件现场环境应急监测工作，在事件发生后采集样品并确定污染物的种类和浓度；

（2）协助事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作及事故原因的分析。

根据以上分工，指挥部对所有应急人力资源进行统一部署，为使人员能够保持应急能力及救援能力，指挥部制定相应计划，对应急人力资源进行管理、培训。预案中涉及的部门及人员发生变动，应急救援指挥部应及时变更相应的人员，保证预案的有效实施。

## 5.3外部救援队伍

外部救援队伍均为政府职能部门或服务性机构，企业虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。

外部救援机构名单见表5.3-1。

表5.3-1  应急外部联系方式

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西咸新区生态环境局 | 029-33585034 |
| 2 | 西咸新区秦汉新城委管委会办公室 | 029-33185000 |
| 3 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185030 029-33185039 |
| 4 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 029-33185021 |
| 5 | 双照街道办事处 | 029-33115283 |
| 6 | 西咸新区秦汉新城应急管理局 | 029-33185321 |
| 7 | 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 8 | 延安大学咸阳医院 | 029-33766666 |
| 9 | 消防火警 | 119 |
| 10 | 医疗急救 | 120 |

# 6突发环境事件及其后果分析

## 6.1突发环境事件情景分析

突发环境事件，指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

## 6.2突发环境事件风险源分析

环境风险源指可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。根据对物料危险性、工艺过程危险性、自然灾害因素等危险性因素的分析结果看，一旦发生重大灾害事故，其对环境影响的途径主要表现为可能降低大气环境质量、造成附近水体污染。通过对企业环境风险源及危险因素进行分析，结果确定为：

（1）油漆间油漆泄漏遇明火造成火灾。

（2）备件库房成品机油发生泄露，引发火灾。

（3）危险废物在收集、转运过程中可能发生散漏事故，对事故区的水质、空气、土壤可能造成污染与危害。

（3）喷漆房废气处理实施设备故障引发废气超标排饭。

（4）打磨房废气处理设施由于设备故障或人为原因造成废气超标排放。

表6.1-1 国内外同类型企业突发环境事件事故案例汇总表

| 时间 | 地点 | 涉及企业 | 事件原因 | 事件环境影响 | 应急处置措施/启示教训 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996年6月26日 | 天津市西青区 | 天津津西大华化工厂 | 有机物储存发生燃烧，在救火时发生不当操作引发爆炸 | 死亡19人受伤14人直接经济损失120余万元 | 管理混乱，强氧化剂和有机物混放；易燃易爆物品包装不符合国家规定；厂区布置不合理；职工素质低，缺乏安全和救灾知识。 |
| 2005年3月5日 | 武汉市武昌雄楚大道 | 雄楚建材市场 | 油漆被不慎点燃 | 未造成人员伤亡 烧毁店铺22家 | 近20台消防车到达现场 |
| 2016年3月17日 | 瑞安市电镀园区 | 瑞安市绿能集中供热有限公司 | 烟气SO2、NOX超标 | / | 环保局现场对该公司锅炉烟囱废气和双碱脱硫回用水进行检测，并对该公司进行立案，处罚金21万元 |
| 2016年4月22日 | 江苏省靖江市新港园区 | 德桥化工仓储有限公司 | 大量汽油外泄并燃烧 | 1人死亡 直接损失876万元 800多吨油品泄漏燃烧 | 事故初期应急处置不当；企业应急能力不足；企业应急预案不完善，处置措施不全；应急培训演练不理想；应急救援队伍体系有待完善；基层指挥人员专业知识不足，风险评估不到位。 |
| 2017年7月22日 | 浙江省温州市瑞安市 | 瑞安市中兴公司 | 燃油发生泄漏随后发生爆燃 | 1人死亡 11人重伤 1人轻伤 1人轻微伤 直接经济损失26.5万元 | 非法生产销售非标燃料油；厂区布局不符合安全规范；企业管理混乱，员工缺乏安全教育；当地政府对公司安全生产管理不力，对油品非法生产销售制止不力。 |

### 6.2.1泄漏、火灾事故

（1）泄漏事故

发生事故的原因如下：

- ①包装破裂、泄漏；

- ②搬运及倾倒过程中发生泄漏。

（2）火灾或爆炸事故

发生火灾或爆炸事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，他们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。

本企业发生火灾和爆炸的原因主要见表6.2-1。

表6.2-1  火灾和爆炸事故原因分析

| 事故类型 | 序号 | 事故原因 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸事故 | 1 | 明火 | 检修过程中违章动火作业、现场吸烟等，为导致火灾爆炸事故最常见、最直接的原因 |
|  | 2 | 违章作业 | 违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致火灾爆炸事故的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾爆炸事故占全部事故的60%以上 |
|  | 3 | 静电、放电 | 物料在装卸、输送作业中，由于流动和被搅动、冲击、易产生和积聚静电，人体携带静电 |
|  | 4 | 雷击及杂散电流 | 建筑物的防雷设施不齐备或防雷接地措施不足杂散电流窜入危险作业场所 |
|  | 5 | 危险化学品或危险废物引起火灾 | 危险化学品泄漏遇激发能源着火；不相容的危险化学品或危险废物混触着火；危险化学品或危险废物运输不当引起火灾；通风不良，挥发的易燃气体形成爆炸混合物遇火源引起爆炸；危险化学品泄漏并达到爆炸极限；明火引起危险化学品燃爆。 |
|  | 6 | 其他原因 | 撞击摩擦、交通事故、人为蓄意破坏及自然灾害等 |

### 6.2.2其他突发事件情景分析

（1）环境风险防控设施失灵

公司雨水排放口、污水排放口应安装阀门，防止泄漏物、事故伴生、次生消防水未经有效处理通过雨水收集排放系统直接进入市政管网，最终影响排入水体的环境质量。

（2）违法排污

① 危险废物违法处置排放

企业危险废物在包装运输过程中散落、泄漏时，若接触土壤或进入水体，则会对泄漏处的水环境和土壤造成污染；散落、泄漏事故发生后，若未及时处置或在种种外力作用下发生火灾、爆炸事故，会造成次生、伴生的环境污染。

② 堆放、贮存场所的环境影响

企业危险废物均为易燃性物质。若堆放、贮存场所未按照要求严格做到防火、防雨、防扬散、防渗漏或堆场内的危险固废未得到及时清运，可能会造成腐蚀、火灾等环境事故，从而造成对大气环境、地下水及地表水环境及土壤的污染。

③ 综合利用、处理、处置的环境影响

危险废物均委托有资质单位处置，各种危险物若未做好分类收集、有效处理，可能会对大气、水环境和土壤造成二次污染。

## 6.3环境风险及应急措施

### 6.3.1风险分析

公司的突发环境风险主要包括以下几个方面：

（1）泄漏

①机油、油漆、稀释剂等包装桶破裂、泄漏；

②废机油发生泄漏。

（2）危险废物泄漏

① 危险废弃物源头产生量出现异常增大时，没有通报危废管理人员及时处理。

② 废弃物在搬运、贮存过程中有散落/泄漏现象。

③ 危险废物管理人员巡检不到位，未及时发现废液储罐满溢现象。

④ 现场员工的环境意识不足，不清楚废弃物如何分类和对环境的污染。

⑤ 危废存储仓库墙体破裂、地面渗漏，致使危险废物外泄。

⑥ 盛装危废容器破裂、渗漏，致使危险废物外泄。

（3）工艺废气排放浓度超标

①喷漆废气处理系统发生故障；

②污染物处理设施管件磨损破裂；

③打磨废气处理系统发生故障。

（4）发生火灾爆炸事故

①电气短路或过载引起火灾；

②危险化学品或危险废物引起火灾。主要情形是：危险化学品泄漏遇激发能源着火；不相容的危险化学品或危险废物混触着火；危险化学品或危险废物运输不当引起火灾；通风不良，挥发的易燃气体形成爆炸混合物遇火源引起爆炸；明火引起危险化学品燃爆；

③违规动火作业引起火灾。外来施工方或本公司设备设施维护检修动火作业过程中，人为失误引起火灾；

④人为破坏造成火灾。

### 6.3.2环境风险防控措施

（1）危险化学品泄漏事故防范措施

①抢险抢修组立即查明事件发生的时间、地点、原因、已造成的污染范围、人员伤害后果。并对泄漏物进行拦截、收集、转运，避免泄漏污染物进入雨水管道；

②所有可能产生液态污染物和废水的应急处置中，都必须封闭雨水和污水排口，将废水引向厂区低洼处，对收集的废水进行无害化处理；

③抢险抢修+应急消防组应将仓库通风设施全部开启，以免气体浓度积聚达到爆炸极限。迅速将其他危险化学品搬离泄漏现场。应采取加固仓库慢坡、用沙子覆盖、用吸附材料、中和材料等吸收中和以及用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内等措施进行处置，尽量将泄漏物控制在仓库房间内，减少环境影响。

④对危险化学品泄漏引起的燃烧，采取冷却措施，使其稳定燃烧，防止爆炸，保护相邻建筑物。在未确定泄漏源的情况下，严禁熄灭已稳定燃烧的火焰。切断物料且温度下降后，向稳定燃烧的火焰喷干粉，覆盖火焰，终止燃烧。

⑤易燃易爆危险化学品泄漏，现场立即在警戒区停电、停火，杜绝一切可能引起火灾和爆炸的火种，在保证安全的条件下，关闭有关阀门。

⑥对现场泄漏物应采取覆盖、收容、稀释处理，防止二次污染的发生。如泄漏物为易燃易爆物，应急处置中应严禁烟火；如泄漏物排入雨水、污水系统，应及时采取截留措施，防止对地表水造成污染；对挥发性较强的液态污染物，应采取减低其蒸发措施，乳痈泡沫、泥土或其他覆盖物品覆盖等。

⑦泄漏量较小时，可用沙子吸收中和。

⑧对于危险化学品火灾事件产生的消防废水，往往含大量的化学品污染物，采取拦截、收集措施，将消防水引入低洼地带，并用消防沙围堵，防止直接排入受纳水体。

（2）废气超标排放防范措施

①应急值班人员接到空气污染报告（包括废气监测超标报告、周边居民或者厂内员工投诉空气污染报告等）时，应立即向公司应急领导小组负责人汇报；

②废气处理设施当班的负责人第一时间按到达现场，排查隐患发生点等工作，在最短时间内恢复废气处理设施的转存工作。

③公司协同第三方进行监测，同时向西咸新区秦汉新城生态环境局做出书面承诺，在限期内整改，杜绝废气扰民，以避免公司受罚。

（3）火灾爆炸事故预防措施

①公司所有员工发现着火点，均有责任立即向周围同时大声呼叫、按响事件警铃，所有部门领导应立即组织员工投入灭火行动，同时向应急值班室报告。当火灾不可控时候，应立即撤离人员，组织疏散。

②当火灾初期现场为部门间的公共区域时，现场最高级别的领导自然担当灭火指挥。

③公司应急值班电话接电火灾爆炸报警。

④报警后，治安组指派人员在主要路口引导外来应急车辆。

⑤公安消防人员到达公司后，应急现场指挥部调动公司力量积极配合应急工作。

⑥治安组指挥公司所有非应急人员按照预定的路线撤离至指定的安全区域。到达安全区域的非应急人员未经许可不得擅自进入灭火现场。

⑦发现有人被困在危险场所时，应立即向公安消防人员报告，协助救出被困人员。

⑧当火势逼近危险化学品的贮存或使用场所时，应急消防组在确保自身安全的前提下，应尽快搬离危险化学品至安全区域。

⑨当灭火废水含有危险化学品或医疗废物时，抢险抢修组应尽快采取相应的措施，防止水体污染，主要措施包括：

a、利用消防砂堵截最近的雨水污水管网外排渠道，拦截雨水管网和污水管网；

b、将拦截的污水用水泵抽至低洼地带，应急监测组对水进行取样报送监测单位分析，以便调整废水处理方法，确保达标排放；

c、将截留的污水抽到暂存桶槽，通知有资质的专业环保公司进行转运处理；

d、注意现场污水的流向和收集，消防废水只能流向通往围堰中。

⑩抢险过程中，抢险抢修组负责观测消防废水的流向和数量，当发现消防废水满溢或流向厂外时，立即报告现场应急处置指挥部。

## 6.3应急资源情况分析

（1）公司成立公司突发环境事件应急指挥部，全面负责公司污染事故预防和应急各项工作。应急指挥部下设应急指挥办公室，应急组包括通讯联络组、抢险抢修组、应急消防组、物资供应组、治安组、医疗救援组、应急环境监测组共七个小组组成。

（2）外部救援队伍均为政府职能部门或服务性机构，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门有责任和义务对本公司进行应急救援。

（3）备件库房、危废暂存间等均设应急物资。

# 7现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 7.1环境风险管理制度

（1）公司针对厂内环境风险单元编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构。

（2）公司应急预案体系中，应急救援组织机构中通讯联络组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业、居民提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；治安组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助公司员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

（3）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。

（4）定期开展安全生产动员大会；定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

## 7.2环境风险防控与应急措施

危险化学品储存应根据物料的理化特性选择相应材质的容器，并采取相应的保护措施。

## 7.3环境应急资源

（1）已经配备了必要的应急物资和应急设备；

（2）公司已设置由兼职人员组成的应急救援队伍；

（3）外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速

响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。

## 7.4需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。具体问题及整改时间见表7.4-1。

表7.4-1 存在的问题及整改计划

| 期限 | 存在的问题 | 整改计划 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期（3个月以内） | 雨水排放口和污水排放口未安装阀门 | 按照要求，在厂区雨水和污水排放口安装阀门 | 杨二庆、马骋 |
|  | 补充完善应急物资 | 防护服（防火）、抽水泵 | 杨二庆、马骋 |
| 中期（3-6个月） | 消防应急池 | 修建不小于50m3的应急池 | 王亚军 |
| 长期（6个月以上） | 定期宣贯突发环境事件应急预案，并做演练记录。 | 定期开展安全生产动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。 | 王亚军 |

本公司发生火灾、爆炸事故后次生污染主要为消防废水影响。消防废水中含有化学品、燃烧喷淋吸收的废气污染物、飞灰、未燃尽灰渣等，必须建设事故应急池，事故应急池建设位置应位于厂区低洼处，用以收集灭火过程中产生的消防废水和污染事故水发生.

火灾或泄漏事故时，消防水流至厂区低洼地带，利用消防沙做围堰防止废水外流。收集后联系槽车拉运至污水处理厂。

# 8完善环境风险防控和应急措施的实施计划

经过对目前企业环境风险防控和应急措施差距的分析，排查出需要进一步完善的环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力等内容，并且针对整改措施制定短期、中期和长期的实施计划，

长期（负责人：王亚军）：定期开展安全生产动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

短期（负责人：杨二庆、马骋）：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作。按照要求，在厂区雨水和污水排放口安装阀门。

# 9企业突发环境事件风险等级

## 9.1突发大气环境事件风险分级

### 9.1.1涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中相关规定，本企业涉气风险物质主要为甲苯、二甲苯、机油和废机油。机油和废机油属附录A中的第八部分其他类物质及污染物中的油类物质，甲苯、二甲苯属附录Ａ中的第三部分有毒液态物质。以上物质均属涉气及涉水风险物质。

计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算） 与其在附录 A 中临界量的比值 Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（1）

式中：w1, w2, ..., wn——每种风险物质的存在量，t；

W1, W2, ..., Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

（1）Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以 Q1 表示；

（3）10≤Q＜100，以 Q2 表示；

（4）Q≥100，以 Q3 表示。

表9.1-1  涉气风险物质与其临界量比值结果表

| 序号 | 名称 | 实际储量/t | 临界量/t | ｗn/Ｗn | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲苯 | 0.005 | 10 | 0.0005 | 有毒液体物质 |
| 2 | 二甲苯 | 0.0427 | 10 | 0.00427 | 有毒液体物质 |
| 3 | 机油 | 0.546 | 2500 | 0.00022 | 其它类物质及污染物 |
| 4 | 废机油 | 0.559 | 2500 | 0.00022 | 其它类物质及污染物 |
| 合计 |  |  |  | 0.00521 | / |
| 是否构成重大环境危险源 |  | 否 |  |  |  |

按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本公司涉及的突发大气环境事件风险等级为一般环境风险等级。

Q<1,企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

### 9.1.2涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

计算涉水风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算） 与其在附录 A 中临界量的比值 Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（1）

式中：w1, w2, ..., wn——每种风险物质的存在量，t；

W1, W2, ..., Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

（1）Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以 Q1 表示；

（3）10≤Q＜100，以 Q2 表示；

（4）Q≥100，以 Q3 表示。

表9.2-1  涉水风险物质与其临界量比值结果表

| 序号 | 名称 | 实际储量/t | 临界量/t | ｗn/Ｗn | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲苯 | 0.005 | 10 | 0.0005 | 有毒液体物质 |
| 2 | 二甲苯 | 0.0427 | 10 | 0.00427 | 有毒液体物质 |
| 3 | 机油 | 0.546 | 2500 | 0.00022 | 其它类物质及污染物 |
| 4 | 废机油 | 0.559 | 2500 | 0.00022 | 其它类物质及污染物 |
| 合计 |  |  |  | 0.00521 | / |
| 是否构成重大环境危险源 |  | 否 |  |  |  |

按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本公司涉及的突发水环境事件风险等级为一般环境风险等级。

Q<1,企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

## 9.2企业环境风险等级表征

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

根据以上内容，该公司存在的危险品同时涉及突发大气和水环境事件风险，因此，西咸新区欣嘉润汽车销售服务有限公司突发环境事件风险等级为一般环境风险，表示为一般[一般- 大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

# 10 附件

附件1 公司地理位置图

附件2 厂区平面布置图

附件3 应急物资分布及疏散线路图

附件4 环评批复

附件5 应急内部联系方式

附件6应急外部联系方式

附件7 应急物资与装备统计表

## 附件1 地理位置图

## 附件2 周边环境保护目标图

项目地

赵 村

## 附件2 公司平面布置图

## 附件3 应急物资分布及疏散线路图

## 附件4 环评批复

## 附件5 应急内部联系方式

| 职责 |  | 姓名 | 联系方式 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 王亚军 | 13991870886 | 总经理 |
| 副总指挥1 |  | 杨二庆 | 18292981802 | 行政经理 |
| 副总指挥2 |  | 马骋 | 18182507971 | 售后经理 |
| 应急办公室 | 主任 | 康喜军 | 18602930367 | 销售经理 |
| 通讯联络组 | 组长 | 刘昕瑞 | 13020737272 | 客服经理 |
| 抢险抢修组 | 组长 | 刘龙涛 | 15129745992 | 车间技术经理 |
|  | 组员 | 吴霆 | 13772414453 | 技师 |
|  |  | 陈伟 | 18629108169 | 技师 |
| 应急消防组 | 组长 | 贺晓鹏 | 15229919272 | 钣喷经理 |
|  | 组员 | 岳四啸 | 17382569310 | 技师 |
|  |  | 吴霆 | 13772414453 | 技师 |
|  |  | 陈伟 | 18629108169 | 技师 |
| 物资供应组 | 组长 | 田新荣 | 18142415669 | 备件经理 |
|  | 组员 | 高峰 | 13193350240 | DCC经理 |
| 治安组 | 组长 | 刘辉 | 17691194670 | 装潢经理 |
|  | 组员 | 陈永权 | 15829981980 | 二手车经理 |
| 医疗救援组 | 组长 | 梁菲 | 13571832764 | 财务经理 |
| 应急环境监测组 | 组长 | 乔丽丽 | 18681863817 | 市场经理 |

## 附件6应急外部联系方式

1、报警、通讯联络方式

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西咸新区生态环境局 | 029-33585034 |
| 2 | 西咸新区秦汉新城委管委会办公室 | 029-33185000 |
| 3 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185030 029-33185039 |
| 4 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 029-33185021 |
| 5 | 双照街道办事处 | 029-33115283 |
| 6 | 西咸新区秦汉新城应急管理局 | 029-33185321 |
| 7 | 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 8 | 延安大学咸阳医院 | 029-33766666 |
| 9 | 消防火警 | 119 |
| 10 | 医疗急救 | 120 |

2、相邻企业联系方式

| 序号 | 单位名称 | 负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西咸新区德丰汽车贸易有限公司 （德丰吉利 4S 店） | 许科华 | 18291930643 |
| 2 | 西咸新区华中吉谱汽车销售服务有限公司（吉谱4S店） | 孔明 | 187293507642 |
| 3 | 西咸新区鑫康盛汽车销售有限公司 （东风小康4S店） | 李朝信 | 18729350764 |
| 4 | 西咸新区盈丰汽车销售服务有限公司（ 奇瑞 4S 店） | 姚翠 | 13809145809 |
| 5 | 咸阳恒丰汽贸有限公司 （一汽大众咸阳4S 店） | 雷艳艳 | 13572654136 |

## 附件7应急物资统计表

| 序号 | 装备及应急物资名称 | 型号/规格 | 数量 | 存放位置 | 负责管理的人员姓名及电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手套 | / | 40双 | 备件库房 | 刘龙涛15129745992 |
| 2 | 灭火器 | 干粉/4kg | 20个 | 备件库房、危废暂存间、楼梯口 | 刘龙涛15129745992 |
| 3 | 应急灯 | / | 10个 | 厂内 | 刘龙涛15129745992 |
| 4 | 防毒面具 | / | 10个 | 备件库房 | 刘龙涛15129745992 |
| 5 | 消防沙 | / | 50kg | 备件库房、危废暂存间 | 刘龙涛 15129745992 |