# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见—由行建设单位管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 地铁盾构泥沙处理项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西秦洲通环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王洲 |  |  | 联系人 | 毛郑 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办陈老虎寨村冀东高新商混站内 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18992098898 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 712000 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城甲醇厂专线以西至石桥村六组 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与服务局 |  |  | 批准文号 | 2102-611201-04-01-734732 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  |
| 占地面积 (平方米) | 7333.33（11亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) | 0 |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) |  | 20.6 | 环保投资占总投资比例 | 2.06% |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产日期 |  | 2021年5月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 随着陕西省西咸新区城市化建设进程的不断推进，城市基础建设建筑材料需求量不断加大，同时，随着西安市地铁城市化进程的不断推进，地铁修建产生的盾构泥处理问题也成为一个不容忽视的问题，如不及时清运，并进行科学有序的处置，将产生环境污染、卫生问题、土地占用等一系列问题。为了满足西咸新区建筑材料日益增长的需要，同时也解决地铁盾构泥沙处置问题，变废为宝，陕西秦洲通环保科技有限公司拟投资1000万元建设地铁盾构泥沙处理项目。项目已于2021年2月8日已取得陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与服务局备案的通知（项目代码2102-611201-04-01-734732）（见附件2）。本项目属于地铁工程盾构泥沙处理和区域基础建设配套工程，为临时性工程。 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城甲醇厂专线以西至石桥村六组，租用陕西顾氏志合工贸有限公司闲置厂房，建设盾构泥沙处理生产线。项目年处理地铁盾构泥沙30万t，年产沙子6.4万t、石头3.84万t、泥饼约21万t。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）中的有关条款规定，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（2021版）（生态环境部令第16号），“三十九、废弃资源综合利用业 42”中“85、金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”要求“废电池、废油加工处理”应编制环境影响报告书；“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”应编制环境影响报告表。本项目主要分离地铁盾构泥沙，生产工艺主要为水洗分离，应编制环境影响报告表。 为此，陕西秦洲通环保科技有限公司于2021年2月22日委托我公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司立即组织人员踏勘现场，收集、整理有关资料，对项目的建设等情况进行初步分析，并根据项目的性质、规模及项目所在地的区域环境特征，在现场踏勘、资料调研、环境监测、数据核算的基础上，编制完成了《陕西秦洲通环保科技有限公司地铁盾构泥沙处理项目环境影响报告表》。 二、地理位置及周边环境概况 1、地理位置与交通 项目拟建场址位于陕西省西咸新区秦汉新城甲醇厂专线以西至石桥村六组，租用陕西顾氏志合工贸有限公司闲置厂房，场址中心地理坐标为：N：34.377191°，E：108.778927。项目南侧有西安枢纽北环铁路专线、长陵路；东侧为甲醇厂专线铁路，交通较为便利。项目地理位置图见附图1。 2、周边环境关系 本项目租用陕西顾氏志合工贸有限公司闲置厂房。项目拟建厂址东北侧为陕西顾氏志合工贸有限公司；东侧隔甲醇厂专线为农田；东南侧约130m为石桥村；南侧为斯徒恩有限公司和预制厂；西南侧为陕西阳光实业发展有限公司渭城分公司；西侧隔村道为咸阳化工甲醇厂；北侧为空地；东北侧约190m为石桥村。周边环境关系图见附图2。 三、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“十二、建材—11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”和“四十三、环境保护与资源节约综合利用—15、‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”，符合国家产业政策。 项目于2021年2月8日已取得陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与服务局备案的通知（项目代码2102-611201-04-01-734732）（见附件2）。 2、相关规划、政策符合性分析 本项目符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》、《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016～2035）环境影响报告书》及其审查意见等相关规定，具体见表1。 表1 与相关规划、政策符合性分析一览表 相关政策文件; 要求; 本项目符合情况; 符合性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018～2020年）（修订版）》; （三十六）加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目生产工艺为湿法作业，产品堆料场采用全封闭车间，装卸作业均在车间内完成，无生产废气产生; 符合. 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018～2020年）》; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目生产工艺为湿法作业，产品堆料场采用全封闭车间，装卸作业均在车间内完成，无生产废气产生; 符合. 《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016～2035）环境影响报告书》; 空间布局; 形成“一轴、两核、三带、三区”的空间结构。 一轴：依托泾渭大道秦汉历史文化主轴； 两核：大遗址生态核心、渭河北岸休闲商务核心； 三带：渭河生态景观带、帝陵遗址风光带、泾河生态景观带； 三区：渭河北岸综合服务区、塬北综合服务区、周陵新兴产业园区。; 本项目位于生活服务团组，规划用地为农林用地，现状为工业企业。; 本项目属于地铁工程盾构泥沙处理和区域基础建设配套工程，为临时性工程，符合现状用地情况. 产业布局; 以健康医养、文化旅游为主导产业。依托目前区内已形成的石油化工、电力能源、机械制造、建筑材料、汽车零部件制造与维修及销售等第二产业体系，新增工业产业以汽车产业服务业、工业物流、商贸物流为主。; 本项目属于地铁工程盾构泥沙处理配套工程，处理后的产品沙子、石头、泥饼可作为建筑材料外售; 符合. 续表1 与相关规划、政策符合性分析一览表 相关政策文件; 要求; 本项目符合情况; 符合性. 《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016～2035）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环〔2019〕24号）; 《规划》优化调整和实施过程中应做好以下工作; 加快实施绿地及海绵城市建设规划; 本项目租用陕西顾氏志合工贸有限公司闲置厂房，不新增占地; 符合. 《规划》中部分工业用地、科研用地等位于文物保护单位的建设控制地带内，建设项目进行工程建设前，应当进行考古勘探，并考虑好建设与文物的协调性; 距离本项目厂址最近的为厂址北侧约1km的义陵，根据调查，本项目不在该文物保护单位的建设控制地带内; 符合. 环境影响跟踪评价及对《规划》包含的近期建设项目环境影响评价工作应做好以下工作; 规划区位于关中平原（距离西安100km范围内），不宜布局大气污染物排放量大、排放污染物类型复杂的项目; 项目采用湿法生产工艺，无生产废气；主要为厂内车辆运输扬尘，设置清洗台后，产生量较小; 符合. 3、选址合理性分析 ⑴ 本项目租用陕西顾氏志合工贸有限公司闲置厂房（租赁协议见附件3），厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。根据《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016～2035）环境影响报告书》，本项目位于生活服务团组，规划用地为农林用地（土地利用规划见附图3），现状为工业企业。本项目属于地铁工程盾构泥沙处理和区域基础建设配套工程，为临时性工程，待区域建设完成后，该项目按相关要求退出此区域。 ⑵ 本项目场址所在区域地层结构稳定，污染物的扩散较好，给水、供气、供电、交通等基础设施完善；废气、废水、固体废物处置等环保设施可依托性强。 ⑶ 项目实施后，污染物排放在采取本报告提出的防治措施后均能达标排放，对环境影响较小。 综上所述，从环境保护角度分析，项目选址可行。 四、项目概况 1、产品方案 本项目产品方案见表2。 表2 产品方案表 产品名称; 规模; 去向; 备注; 储存位置. 沙子; 6.4万t/a; 作为混凝土制品、道路材料生产需用的骨料外售; 含水率约10%; 车间内沙料堆场. 石头; 3.84万t/a; 作为混凝土制品、道路材料生产需用的骨料外售; —; 车间内石料堆场. 泥饼; 21万t/a; 作为制砖原料外售给附近砖厂，不能利用的其处置措施应符合相关环保要求; 含水率约50%; 车间内泥饼堆场. 2、项目组成及建设内容 项目占地7333.33m2，主要租用陕西顾氏志合工贸有限公司闲置厂房。项目主要建设地铁盾构泥沙处理生产线，主要内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程，详见表3。 表3 项目组成及建设内容一览表 项目 组成; 工程内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 总建筑面积6000m2，H=13.5m。主要安装三轮水洗回收一体机、脱水筛、三氢净化罐、制砂机、分筛机、压滤机等; 租用陕西顾氏志合工贸有限公司闲置厂房. 储运工程; 成品堆场; 位于生产车间内，设置沙子成品堆场、石头成品堆场和泥饼成品堆场. 原料储运; 原料采用封闭罐车运入，不在厂区储存; —. 辅助 工程; 办公生活房; 活动板房，内含食堂及宿舍; 新建. 公用 工程; 给水; 市政供水; —. 排水; 生产废水、车辆冲洗废水循环利用不外排； 生活污水：设防渗旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池后和盥洗类废水用于洒水抑尘; 新建. 供电; 市政供电; —. 供暖制冷; 分体式空调; 新建. 环保 工程; 废气; 采用湿法工艺，生产过程中不产生废气；运输车辆设置洗车台冲洗，运输扬尘产生量小; 新建. 废水; 生产废水、车辆冲洗废水循环利用不外排； 生活污水：设防渗旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池后和盥洗类废水用于场地洒水抑尘; 新建. 噪声; 基础减振、隔声；厂内车辆限速、禁鸣; 新建. 固体废物; 生活垃圾经垃圾桶分类收集后，交由环卫部门处置; 新建. 3、主要原辅材料及能耗 项目主要原辅材料及能耗情况详见表4。 表4 项目原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 来源及储存方式; 备注. 1; 盾构泥沙; 30万; t; 来源于地铁盾构施工产生的盾构泥，密闭罐车运输至生产线; 平均含水率约33%. 2; 聚丙烯酰胺; 10; t; 外购，袋装; 用于固液分离工序. 3; 新鲜水; 18951; m3/a; 市政供水; —. ⑴ 盾构泥沙物化性质 项目原料盾构泥沙为建筑废弃物，主要来源于西安市地铁十六号线等工程盾构施工法产生的盾构泥沙，参考文献《西安地铁某区间土压平衡盾构掘进全断面砂层施工参数研究》（《施工技术》2017年05期；西安建筑科技大学土木工程学院；文章编号：1002-8498（2017）05-0109-04）。西安地铁4号线凤城九路站一凤城十二路站区间盾构施工过程中穿越的砂层主要为粉细砂、中砂，沉降控制要求高，如图1所示。 图1 盾构掘进地质断面 表5 场地主要土层物理学指标 土层; 厚度（m）; 天然密度（g/cm3）; 黏聚力（kPa）; 内摩擦角（°）. 素填土; 1.0～2.0; —; 10; 12. 黄土状土; 4.0～6.0; 1.95; 20; 21. 粉质黏土; 1.8～2.2; 1.93; 20; 17. 粉土; 1.5～2.5; 1.90; 17; 18. 粉细砂; 3.5～6.0; 1.89; 0; 30. 中砂; 8.0～10.0; 1.89; 0; 32. 粗砂; 6.0～8.0; 1.87; 0; —. 砾砂; 2.0～4.0; 1.96; 0; 33. 本项目所用原料主要来源于周边区域地铁施工产生的盾构泥沙，盾构施工穿越的地质层主要为粉细砂和中砂，由于盾构泥沙含水率随地质不同而变化，根据表5中西安区域天然砂土密度（粉细砂和中砂层1.89g/cm3）参数核算，天然砂土含水率约为15%～20%，在盾构施工中注水率约10%～20%，盾构土在施工现场收集池静置后排出表层水分，故本项目原料盾构泥沙含水率约33%～40%，则盾构泥沙平均含水率约33%。 表6 盾构泥沙成分、含水率 主要成分; 含水率（%）; 密度（g/cm3）; 备注. 细粉砂、中砂、粉土等; 33～40; 2.08～2.27; 本项目含水率按33%计，密度2.18g/cm3计. ② 聚丙烯酰胺 即PAM，聚丙烯酰胺(acrylamide)CAS号为9003-05-8，分子式为(C3HsNO)n，是一种线状的有机高分子聚合物，呈白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.32g/cm3，玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃。聚丙烯酰胺具有良好的絮凝性，是一种应用非常广泛的高分子水处理絮凝剂产品，在水中悬浮颗粒间起链接架桥作用，使细颗粒形成易沉降的大絮团，增加悬浮颗粒的沉降性，并加快沉淀速率。 ⑶ 物料平衡 盾构泥沙来料带入水量与处理后各物料携带水量损失：本项目原料盾构泥沙含水率按33%计，平均含泥35%，含固（砂）为32%（其中含沙60%、含石40%），项目处理规模为30万t/a，因此项目盾构泥沙来料带入水量为99000t/a（330t/d），绝干泥量为105000t/a、干砂量57600t/a、石量38400t/a。盾构泥经处理后分为沙子、石头和泥饼。根据建设单位提供资料，处理后沙子含水率约为10%，处理后泥饼含水率约为50%。计算出泥饼带走水量为105000t/a（泥饼产量210000t/a）；沙子带走水量为6400t/a（沙子产量64000t/a）；石头产量为38400t/a。生产过程中用水损失量按1%计算，则损失量为6000m3/a。 图2 项目物料平衡图 单位：t/a 4、主要设备 项目主要设备见表7。 表7 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 单位; 备注. 1; 三轮水洗回收一体机; XSD3620; 6; 台; —. 2; 细砂回收机; LZ3048-140; 4; 台; —. 3; 震动脱水筛; —; 2; 台. 4; 三氢净化罐; 200t; 2; 个; —. 5; PAM储罐; 20t; 2; 个; —. 6; 制砂机; 5X7615立轴式冲击破; 1; 台; —. 7; 分筛机; —; 1; 台; —. 8; 1600型程控液压式箱式压滤机; 滤板规格：箱板式1600mm×1600mm×70mm; 2; 台; —. 9; 输送皮带; —; 5; 条; —. 10; 泥水池; 20m3; 1; 座; 钢制. 11; 清水池; 250m3; 1; 座; 钢制. 12; 地磅; —; 1; 座; —. 13; 洗车台; —; 1; 座; —. 14; 铲车; —; 1; 辆; 产品装车. 5、平面布置及合理性分析 厂区的总平面布置结合周围地形并满足设计规范要求，以生产车间为核心，辅助生产设施根据工艺流程、方便管理的原则进行布置。 项目生产车间位于厂区中部，其中生产车间东北侧为泥水分离装置区（主要布置泥水池、清水池、三氢净化罐、压滤机等）和泥沙分离装置区（主要布置三轮水洗回收一体机、细砂回收机、震动脱水筛、制砂机和分筛机）；南侧为成品沙料堆场；东侧为成品石料堆场；西北侧为泥饼堆场；办公生活区位于西侧；西北侧为车辆出口，设置有地磅和洗车台。 项目生产装置区集中布置，便于生产、有利于缩短物流在厂内的运输路线，减少生产运营成本。厂区生产装置以及生活办公区之间的距离满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），可有效防止火灾事故的发生。综上所述，项目总图布置合理。 项目总平面布置图见附图4。 五、公用工程 1、给排水 本项目生产用水主要为生产用水、车辆冲洗用水以及生活用水。用水为市政供水。项目采用雨污分流制，厂区雨水经雨水管网收集后就近排放。 ⑴ 生活用水 拟建项目劳动定员20人，其中10人不涉及食宿，10人涉及食宿，年工作时间为300天，根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T 943-2020），食宿人员用水定额按最大110L/（人•d）计，则用水量为1.1m3/d（330m3/a）（其中员工办公生活0.1m3/d，餐饮用水1.0m3/d）；仅办公人员按用水定额按10L/（人•d）计，则用水量为0.1m3/d（30m3/a），则生活用水总量为1.2m3/d（360m3/a）。拟建项目生活污水产污系数按80%计，生活污水产生量为288m³/a（0.96m3/d）。设防渗旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池后和盥洗类废水一起用于场地洒水抑尘。 ② 生产用水 项目生产用水为盾构泥沙处理用水，主要用水环节为三轮水洗回收一体机将泥沙分离过程。根据建设单位提供资料，项目生产用水量约为2m3水/m3盾构泥沙，本项目盾构泥沙日处理规模为1000t/d，则生产用水量为2000m3/d。生产用水水源为盾构泥沙自身含水、市政供新鲜水。生产过程中用水损失量按1%计算，则损失量为20m3/d。生产废水经三氢回收罐处理后循环使用，不外排。 ③ 车辆冲洗用水 为保持运输车辆清洁，减少道路扬尘产生，本项目在厂区出口处设置洗车台，对车辆轮胎进行冲洗。预计平均每天进出原料及产品运输车辆约80辆，原料运输车载重25t/车～30t/车，车辆冲洗水量约为40L/辆，车辆冲洗需用水3.2m3/d（960m3/a），洗车废水排入洗车台自带的沉淀池循环使用不外排，沉淀池需定期补充，补充量约为使用量的20%，则每天补充水量约0.64m3，年补充水量为192m3/a。 项目水平衡见图3，水平衡表见表8。 表8 项目水平衡表 单位：m3/d 用水 工序; 用水定额; 总用 水量; 新鲜水; 循环水; 排水; 损耗量; 排放去向. 生产 用水; 2m3水/m3盾构泥沙; 2000; 61.33; 1608.67; 0; 20; 循环使用. 生活办公用水; 10L/（人•d）; 0.2; 0.2; 0; 0.16; 0.04; 洒水、抑尘. 餐饮用水; 100L/（人•d）; 1; 1; 0; 0.8; 0.2. 车辆冲洗用水; 40L/辆•d; 3.2; 0.64; 2.56; 0; 0.64; 循环使用. 总计; —; 2004.4; 63.17; 1611.23; 0.96; 20.88; —. - 图3 项目水平衡图 m3/d 2、供电 市政供电。 3、供暖制冷 分体式空调。 六、劳动定员与工作制度 项目劳动定员20人，年工作300d，一天24h，实行3班制。 七、项目投资情况 项目总投资1000万元，全部由建设单位自筹，其中环保投资20.6万元，占总投资的2.06%。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，项目租赁陕西顾氏志合工贸有限公司闲置厂房，项目租赁厂房内部已清空，厂内无遗留的环境问题，无与项目有关的原有污染。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 陕西省西咸新区是国务院批复的第七个国家级新区，也是全国首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区，肩负着国家战略赋予的建设“我国向西开放重要枢纽、西部大开发新引擎和中国特色新型城镇化范例”的重要使命。西咸新区也是国家生态文明先行示范区、开放型经济新体制综合试点区、服务贸易创新发展试点区和双创示范基地，是中国（陕西）自由贸易试验区的核心板块。西咸新区规划面积882km2，下辖空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城、泾河新城五个新城。作为陕西省新的经济增长极和大西安新中心，西咸新区全面履行辖区经济和社会管理职能，承载着“一带一路”建设、关中平原城市群发展和西安国际化大都市建设所赋予的历史使命，西咸新区驶入了大开发、大建设和追赶超越的快车道，正在奋力建设国家产业聚集高地、内陆开放高地、科技创新高地。 秦汉新城位于西咸新区几何中心，总规划面积302km2，其中城市建设用地约50km2，遗址保护区104km2，自贸片区10.85km2，下辖6个街办（镇）。秦汉新城与西安隔渭河相望，随着西安主城区北拓及咸阳城区东扩，两座古都将在这里对接融合。 项目拟建场址位于陕西省西咸新区秦汉新城甲醇厂专线以西至石桥村六组，租用陕西顾氏志合工贸有限公司闲置厂房，场址中心地理坐标为：N：34.377191°，E：108.778927°。 二、地形地貌 秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m～490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。 本项目所在区域为城市建成区，总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。 三、地质构造 区域位于关中盆地西部，各汾渭断陷盆地西段，是典型的新生代断陷盆地。新生代以来强烈下陷，堆积物厚达600m。汾渭断陷盆地地处秦岭东西向构造带，祁吕贺山字型前龚东翼、新华夏系和陇西系扭构造等四个构造体系复合部位，是白垩纪末，第三季初喜马拉雅山运动的结果。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录A《中国地震动峰值加速度区划图》，本地区地震动峰值加速度为0.2g，即本地区地震烈度属Ⅷ度。 四、气候气象 本次评价调查收集了最近的秦都气象观测站近20年（2000～2019年）气候统计资料。 - 表9 秦都气象站近20年（2000～2019）主要气候特征统计表 序号; 项目; 统计结果; 单位; 序号; 项目; 统计结果; 单位. 1; 年平均风速; 1.9; m/s; 7; 年平均降水量; 534.6; mm. 2; 年最大风速; 19.9; m/s; 8; 最大年降水量; 799.5; mm. 3; 年平均气温; 13.7; ℃; 9; 最小年降水量; 387.0; mm. 4; 极端最高气温; 39.3; ℃; 10; 年最大日照时数; 2191.9; h. 5; 极端最低气温; -12.1; ℃; 11; 年最多风向; NE; —. 6; 年平均相对湿度; 67.8; %; 12; 年均静风频率; 12.4; %. 根据秦都气象站近20年（2000～2019）风向频率统计，区域多年风频最大的风向是NE风向（风频为17.5%），连续三个风向角NE-ENE-E风频之和最大，为36.6%，大于30%，因此，根据导则定义，该地区主导风向有明显优势。 五、地表水 渭河是黄河的一级支流，渭河干流发源于甘肃省渭源县鸟鼠山南的壑山，全长818km（陕西省内502km），流域面积13.13×104km2（陕西省内流域面积62441km2），于陕西省潼关附近汇入黄河，西安市境内流长26.5km。渭河为常年性河流，渭河多年平均流量为324m3/s，属大型河流。但近年来，渭河径流量有所下降，据咸阳水文站观测资料显示，最近几年渭河平均流量为162.3m3/s，径流量年季变化较大，每年7、8、9三个月为丰水期，12月至2月为枯水期，其余月份皆为平水期。年均径流量53.8×109m3。目前，渭河已成为其沿途城市工业废水和城市生活污水的主要受纳水体。 本项目东南距渭河约2.3km。 六、地下水 区域地下水按水动力条件和赋存状态可划分为第四系松散层孔隙潜水和承压水两种类型。 ⑴ 潜水 分布在70m以上的第四系松散砂砾卵石层中，水位含水层埋深一般在10～40m，含水层主要由更新统冲积、湖积沙及砂砾卵石组成，潜水化学类型以HCO3型水为主，矿化度小于0.5g/L，水质较好。 ⑵ 承压水 埋藏在70m以下的地层中。根据埋藏深度和含水岩组的特征，可划分成浅层承压水、中层承压水和深层承压水三种类型。 ① 浅层承压水：埋藏在70～140m深度段，含水层主要为中更新世沉积物，岩性及其富水性在不同地貌单元差异很大，从渭河漫滩到南部的黄土塬区，岩性砂砾卵石为主，逐渐过渡到以亚粘土为主，透水性和富水性显著减弱，单井涌水量由河漫滩一带的2000～3000m3/d，过渡到塬区的500m3/d左右。 ② 中层承压水：埋藏在140～300m深度段，含水层为中下更新世沉积物，岩性以密实的亚粘土为主，夹有泥质砂砾石层，富水性稍差，单井涌水量一般为1000～2000m3/d。 ③ 深层承压水：埋藏在300m以下的地层中，含水层为下更新世湖相沉积物，富水性差。单井涌水量＜1000m3/d。 现状调查，评价区水文地质条件较好，水资源丰富，地下水开发利用程度较高。 七、动、植物 秦汉新城野生动植物相对比较贫乏，主要为农田生态系统和城镇生态系统，生物较为单一，农作物以小麦、玉米、蔬菜、油菜等为主，生物常见麻雀、家燕等，珍稀野生动物少见。 根据现场调查，评价区内无天然林和原生自然植物群落，主要为人工栽培的道路林网及四周林木，树种有杨、柳、椿、槐等。动物以人工饲养的家禽和家畜，野生动植物稀少，未见国家级、省级重点保护动植物及珍稀濒危动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气质量现状可优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 1、基本污染物环境质量现状 本项目位于秦汉新城，本次收集陕西省生态环境厅环保快报《2019年1～12月关于全省环境空气质量状况》中关于秦汉新城的结论：全年优良天数共计234天，优良天数占比64.1%。西咸新区秦汉新城2019年空气质量现状评价见表10。 表10 西咸新区秦汉新城2019年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/µg/m3; 标准值/µg/m3; 占标率/%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 97; 70; 139; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 60; 35; 171; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105; 不达标. CO; 24h第95百分位浓度; 1500; 4000; 38; 达标. O3; 日最大8h第90百分位浓度; 158; 160; 99; 达标. 根据以上数据，本项目所在区除SO2、CO、O3外，NO2、PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。项目所在区域为不达标区域。 2、其他污染物环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，结合当地气象条件及敏感目标分布，当地主导风向为NW与SE风向对倒，本项目环境空气质量现状监测共设置1个监测点位，数据引用《中玻（陕西）新技术有限公司400T/D汽车玻璃和功能玻璃生产线项目环境影响报告书》中对咸阳市第二人民医院的监测数据。由陕西金盾工程检测有限公司于2020年4月14日～20日进行监测（见附件5）。监测点位置见表11，监测结果详见表12。监测点位见附图5。 表11 环境空气监测点位置 监测点编号; 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 与项目 位置. E; N. 1#; 咸阳市第二人民医院; 108.765348°; 34.371785°; TSP; 2020.4.14～2020.4.20; SW，1km. 表12 基本污染物环境质量现状 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标 情况. E; N. 咸阳市第二人民医院; 108.765348°; 34.371785°; TSP; 24小时平均; 300; 81～95; 31.7; 0; 达标. 监测结果表明，评价区监测点TSP 24h平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中浓度限值要求。 二、声环境现状 陕西正环检测技术有限公司对本项目周边声环境进行了现状监测（见附件6），共布设6个监测点。监测时间为2021年2月26日，昼间、夜间分别监测一次。噪声现状监测值见表13，噪声监测点位图见附图5。 表13 噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位置; 监测结果; 标准值; 达标情况. 点号; 点位; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目北厂界; 52; 43; 60; 50; 达标; 达标. 2#; 项目西厂界; 55; 45; 60; 50; 达标; 达标. 3#; 项目南厂界; 67; 58; 70; 60; 达标; 达标. 4#; 项目东厂界; 55; 46; 70; 55; 达标; 达标. 5#; 石桥村（项目厂址东南侧）; 52; 43; 60; 50; 达标; 达标. 6#; 石桥村（（项目厂址东北侧）; 51; 43; 60; 50; 达标; 达标. 由监测结果可知，项目北厂界、西厂界和敏感点石桥村昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；南厂界、东厂界昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准。项目区域声环境质量现状良好。 三、土壤环境质量现状 本项目的土壤评价等级为三级，项目占地为封闭式厂房，地面已进行混凝土硬化处理，根据环境部部长信箱2020年8月10日关于土壤现状监测点位如何选择的回复：如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需要详细说明无法取样原因。本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，大气污染物仅为少量扬尘，项目占地为地面已硬化的封闭式厂房，不会对土壤环境产生影响，故不进行土壤环境质量现状调查。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据项目性质及周围环境特征，确定评价范围内的环境保护目标。项目评价区域内主要的环境保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. E; N. 环境空气 声环境; 石桥村; 108.78100209°; 34.37640141°; 居民; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; SW; 130. 石桥村; 108.78049286°; 34.37936699°; SE; 190. 地表水环境; 渭河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准; SE; 2300. 土壤; 厂区及周边50m范围内; 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018） 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气 基本污染物环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准（见表15）。 表15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单 序号; 污染物项目; 平均时间; 二级浓度限值; 单位. 1; PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 2; NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 4; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 5; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 6; PM2.5; 24小时平均; 75. 7; TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 二、地表水环境 根据陕西省2020年4月份水环境质量月报，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 三、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（见表16）。 表16 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 声环境功能区类别; 时段; 单位. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; dB（A）. 4b类（通车）; 70; 60; dB（A）. 4b类（不通车）; 70; 55; dB（A）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）（见表17）；运营期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996)中无组织排放监测浓度限值（见表18）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）（见表19）。 表17 《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017） 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表18 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表19 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001） 污染物; 规模; 小型. 油烟; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 二、废水 本项目生产废水循环利用不外排；生活污水设防渗旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池后和盥洗类废水用于场地洒水抑尘，废水不外排。 三、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（见表20）；运行期场界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准（见表21）。 表20 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） 标准; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB 12523-2011）; 70; 55. |
| 污染物排放标准 | # 表21 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 厂界外声环境功能区划分; 标准限值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx，实施重点行业挥发性有机物（VOCS）总量控制。 本项目运营期生活污水设防渗旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池后和盥洗类废水用于场地洒水抑尘，废水不外排。 废气主要为车辆运输扬尘，不申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期 本项目建设仅为生产车间改造、设备安装与调试，由于在封闭厂房内进行，且施工期较短，厂房四周在施工期间无敏感目标，因此对周围环境影响较小，重点对运营期的环境影响进行详细分析。 二、运行期 本项目原料盾构泥沙租用罐车运输，场外运输不在本次评价范围内。 项目运行期工艺流程见图4所示。 图4 运行期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、泥砂分离 本项目采用三轮洗砂回收一体机分离泥砂后回收砂石料。由罐车拉运来的盾构泥沙直接倒入设备进泥口、然后进入清洗箱（原料不在厂内储存），设备外清水池水泵入清洗水箱，由叶轮分离机进行清洗、砂泥分离后，砂石物料进入下层脱水筛脱水，而溢流出的废水经真空高压泵输送到高压分离器中，经离心分级浓缩后的砂料,通过沉砂嘴排入脱水筛上层进行脱水，脱水后的水进入分离机。 2、泥水分离 泥沙分离后的泥浆由泵进入泥水池后，进入三氢净化罐，同时加入配制好的絮凝剂聚丙烯酰胺（PAM）溶液，悬浮物胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体，且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加，悬浮物通过沉淀的方法富集浓缩，增稠的底流泥浆由罐体底部的出料口排出，并进入压滤机等设备，压滤成泥饼；而罐体上部产生的清水则由顶部的出水口排入清水池后循环利用。 3、压滤 压滤机为一定数量的滤板在强机械力的作用下被紧密排成一列，滤板面和滤板面之间形成滤室，过滤物料在强大的正压下被送入滤室，进入滤室的过滤物料其固体部分被过滤介质（滤布）截留形成滤饼，液体部分适过过路介质而排出滤室进入清水池，从而达到降低泥浆含水率的目的。 产污环节： 由于进入厂区的原料由封闭罐车运输，原料盾构泥含水率约33%，原料进入设备后加水，整个生产过程为带水作业，并且由封闭管道输送泥料，产品砂料、泥饼含水率较高，故本项目生产过程无粉尘产生；本项目生产过程分离后的废水，全部进入清水池循环使用不外排，清水池定期补水，整个生产工艺无废水外排；本项目三轮洗砂回收一体机、分离机、压滤机等会产生噪声。 主要污染工序： 一、施工期主要污染因素 本项目建设仅为生产车间改造、设备安装与调试，由于在封闭厂房内进行，且施工期较短，厂房四周在施工期间无敏感目标，因此对周围环境影响较小，重点对运营期的环境影响进行详细分析。 二、运行期主要污染因素 1、大气污染源分析 本项目原料盾构泥沙由罐车拉运进厂后直接进入三轮洗砂回收一体机加水进行泥砂分离，泥料及产品含水率较高，故本项目生产过程无废气产生，废气主要为厂内车辆运输扬尘和饮食油烟。 ⑴ 运输道路扬尘 项目在生产过程中，需要运入原料，同时需要将生产好的成品运出厂外。在进出运输时会产生一定的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.0079×V×W0.85×P0.72 式中：Q：每辆汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 表22 汽车道路扬尘计算参数和结果 路况 车况; V（km/h）; 平均W（t）; P（kg/m2）; 每辆汽车行驶扬尘量kg/（km▪辆）. 道路起尘量; 40; 15; 0.02; 0.189. 本项目生产中原料及成品厂区内运输距离按100m计，预计正常运营时平均每天原料运入和产品运出共约80辆，则道路扬尘产生量为0.45t/a。采取进出车辆清洗、厂内定期洒水抑尘，加强清扫，可将道路扬尘减少90%，则道路扬尘年排放量为0.045t/a，以无组织形式排放。 ⑵ 食堂油烟 项目食堂设基准灶头个数为2个，属小型食堂，按每天就餐人数为10人计。职工食堂按每人每天消耗食用油30g计，则项目年消耗食用油90kg/a。油烟挥发率按3%计算，则油烟产生量约2.7kg/a，产生浓度为1.5mg/m3。油烟净化效率不低于60%，排放量为1.08kg/a。抽油烟机排风量约为2000m3/h（共设1个），以抽油烟机每天运行3h计，油烟废气排放浓度为0.6mg/m3。净化后的食堂油烟经专用烟道由屋顶排放。 ⑶ 大气污染物排放量核算 表23 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; —; 油烟; 0.6; 0.0012; 0.00108. 有组织排放总计; 油烟; 0.00108. 表24 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排 放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）; 处理 效率. 1; —; 汽车 运输; 扬尘; 冲洗; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; —; 0.045. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.045. 表25 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 油烟; 0.00108. 2; 颗粒物; 0.045. 2、水污染源分析 项目运行期产生的废水主要为生活污水、生产废水和车辆冲洗废水。 ⑴ 生活污水 生活污水主要为员工办公、生活时产生的生活污水，主要污染物有COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，根据水平衡，生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a）。设防渗旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池后和盥洗类废水用于场地洒水抑尘。类比《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评价》中同类建设项目用水设施排水污染物浓度，生活污水产生及排放情况见表26。 表26 生活污水产生情况 污染物 项目; BOD5; COD; SS; NH3-N; 动植物油. 废水量（m3/a）; 288. 污染物浓度(mg/L); 200; 400; 180; 25; 8. 产生量(t/a); 0.058; 0.115; 0.043; 0.007; 0.002. 排放去向; 洒水、抑尘. 排放量; 0; 0; 0; 0; 0. ⑵ 生产废水 本项目生产废水主要为泥砂分离过程产生的泥浆废水、砂水分离废水及压滤机产生的压滤废水，泥浆废水及砂水分离废水收集后进入固液分离器（三氢净化罐）絮凝沉淀后进入循环水箱循环使用不外排，压滤废水直接进入循环水箱循环使用不外排。废水处理设施拟安装独立电表，联网秦汉新城生态环境局监控。 ⑶ 车辆冲洗废水 本项目车辆冲洗废水全部循环使用，不外排。 ⑷ 废水排放信息表 表27 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 不外排; 连续排放、流量稳定; TW001; 隔油池 旱厕; —; —; —; —. 生产废水; SS; 循环使用，不外排; 连续排放、流量稳定; TW002; 泥水池、三氢净化罐、清水池; 聚凝 沉淀; —; —; —. 车辆冲洗废水; SS; 循环使用，不外排; 连续排放、流量稳定; TW003; 洗车台; —; —; —; —. 表28 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 0; 0; 0. 2; BOD5; 0; 0; 0. 3; SS; 0; 0; 0. 4; 氨氮; 0; 0; 0. 5; 动植物油; 0; 0; 0. 3、噪声污染源分析 噪声主要来源于三轮洗砂回收一体机、脱水筛、制砂机、分筛机、压滤机、输送皮带等生产设备。单台设备噪声值为65～75dB(A)，设备全部设置在车间内，对机械设备产生的噪声，采用减震、隔音和合理建筑布局等措施，减弱或降低声源的振动，或设置障碍，达到控制噪声的目的。详见下表： 表29 项目主要噪声设备一览表 单位：dB(A) 噪声源; 数量; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 持续时间d/h; 位置. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果. 三轮水洗回收一体机; 6; 固定声源; 类比法; 75; 隔声、减振; 20; 24; 泥沙分离区. 细砂回收机; 4; 固定声源; 类比法; 65; 隔声、减振; 20; 24; 泥沙分离区. 震动脱水筛; 2; 固定声源; 类比法; 75; 隔声、减振; 20; 24; 泥沙分离区. 制砂机; 1; 固定声源; 类比法; 75; 隔声、减振; 20; 24; 泥沙分离区. 分筛机; 1; 固定声源; 类比法; 75; 隔声、减振; 20; 24; 泥沙分离区. 压滤机; 2; 固定声源; 类比法; 70; 隔声、减振; 20; 24; 泥水分离区. 输送皮带; 5; 固定声源; 类比法; 65; 隔声、减振; 20; 24; 泥沙分离区. 4、固体废物分析 本项目运营过程无废渣等固体废物产生；运输委托社会车辆进行，车辆不在厂内检修；项目设备较少，由厂家定期维护检修，两台三轮洗砂回收一体机设备齿轮维护时使用极少量半固态润滑脂，无矿物油类废物产生，项目压滤机使用频率较高，液压油损耗较大定期补充新液压油无废液压油产生，故本项目运营期无危险废物产生，运营期固体废物为生活垃圾。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，五区3类（咸阳市）生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计，本项目员工20人，每年按300d计算，生活垃圾产生量约2.64t/a，生活垃圾处理经垃圾桶分类收集后，统一纳入城市垃圾清运系统。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车辆运输 | 扬尘 | 0.45t/a | 0.045t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.5mg/m3，0.0027t/a | 0.6mg/m3，0.00108t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 288m3/a | 0 |
|  |  | COD | 400mg/L，0.115t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.058t/a | 0 |
|  |  | SS | 180mg/L，0.043t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.007t/a | 0 |
|  |  | 动植物油 | 8mg/L，0.002t/a | 0 |
|  | 生产废水 | SS | 循环利用 | 0 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 循环利用 | 0 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.64t/a | 当地环卫部门处置 |
| 噪 声 | 生产设备 | 等效A声级 | 70～80dB(A) | 北、西厂界昼夜贡献值为49～50dB(A)；南、东厂界昼夜贡献值为46～54dB(A) |
| 其他 | — |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租用陕西顾氏志合工贸有限公司闲置厂房，不新增占地，对生态环境基本无影响； |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目建设仅为生产车间改造、设备安装与调试，由于在封闭厂房内进行，且施工期较短，厂房四周在施工期间无敏感目标，因此对周围环境影响较小，重点对运营期的环境影响进行详细分析。 二、运行期环境影响分析 1、环境空气影响分析 ⑴ 车辆运输扬尘 本项目无生产废气产生，废气主要为汽车运输扬尘。通过定期车辆清洗、洒水抑尘、加强清扫，可将道路扬尘减少90%，道路扬尘年排放量为0.045t/a，以无组织形式排放，排放量较小，对外环境影响较小。 ⑵ 食堂油烟 本项目拟采取油烟集气罩的风量约为2000Nm3/h，以抽油烟机每天运行3h计，油烟废气产生浓度为1.5mg/m3。油烟净化设施效率不低于60%，则油烟排放量为1.08kg/a，排放浓度为0.6mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）小于2.0mg/m3的标准。 2、地表水环境影响分析 ⑴ 评价工作等级 生产废水、车辆冲洗废水循环使用，不外排；生活污水设防渗旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池后和盥洗类废水用于场地洒水抑尘。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目的地表水环境评价属于水污染影响型三级B评价。 ⑵ 生产废水、车辆冲洗废水影响分析 本项目生产废水、车辆冲洗废水循环使用，不外排。 ⑶ 生活污水影响分析 生活污水设防渗旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池后和盥洗类废水用于场地洒水抑尘。 综上，采取以上措施后，项目废水对地表水环境影响小。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用—其他”，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。”根据现场调查，本项目车间地面已铺设10cm厚混凝土防渗，成品堆场位于生产车间内；泥水池、清水池、三氢净化罐等为钢制结构，因此本项目对地下水环境影响较小。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声源为三轮洗砂回收一体机、脱水筛、制砂机、分筛机、压滤机、输送皮带等生产设备。项目应采用“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能的远离厂界和敏感目标。 ⑴ 预测方案 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式。项目厂界200m范围内有两处石桥村居民，因此本次将预测厂界噪声贡献值和敏感点预测值。 ⑵ 预测条件假设 ① 考虑声源所在房间维护结构的隔声和消声作用； ② 衰减仅考虑几何发散衰减和屏障衰减； ③ 所有产噪设备均在正常工况下运行。 ⑶ 预测模式 ① 室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见图5。 图5 室内声源向室外传播示意图 a 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； —房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 c 计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB； d 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 ② 室外声源 计算某个声源在预测点的声压级： L(r)=L(r0)-A 式中： L(r)—点源在预测点产生的声压级，dB(A)； L(r0)—参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； A—各种因素引起的声衰减量（如几何发散衰减、声屏障衰减等），dB(A)。 ③ 总声压级计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)如下计算： 式中：T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。 Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ⑷ 运行工况 所有产噪设备均处于正常运行工况。 ⑸ 预测输入清单 ① 噪声源强预测参数 选取平面图左下角作为坐标原点，正北、正东方向作为Y轴和X轴，噪声源源强及坐标见表30。 表30 噪声源坐标及源强表 序号; 名称; 声源 类型; 测声点距离(m); 坐标 (东，南，西，北)(m); 室内/外; 声压级(dB); 运行时段. 1; 三轮水洗回收一体机1; 测点声压级; 1; {-8.79,13.05,1}; 室内; 75; 24h. 2; 三轮水洗回收一体机2; 1; {-7.89,7.06,1}; 室内; 75; 24h. 3; 三轮水洗回收一体机3; 1; {0.2,13.65,1}; 室内; 75; 24h. 4; 三轮水洗回收一体机4; 1; {1.7,4.66,1}; 室内; 75; 24h. 5; 三轮水洗回收一体机5; 1; {10.99,14.85,1}; 室内; 75; 24h. 6; 三轮水洗回收一体机6; 1; {13.38,2.56,1}; 室内; 75; 24h. 7; 细砂回收机1; 1; {-19.2,-2.25,1}; 室内; 65; 24h. 8; 细砂回收机2; 1; {-10.65,-1.81,1}; 室内; 65; 24h. 9; 细砂回收机3; 1; {-1.24,7.97,1}; 室内; 65; 24h. 10; 细砂回收机4; 1; {5.78,7.38,1}; 室内; 65; 24h. 11; 震动脱水筛1; 1; {-15.73,2.48,1}; 室内; 75; 24h. 12; 震动脱水筛2; 1; {-8.41,3.07,1}; 室内; 75; 24h. 13; 制砂机; 1; {-17.18,11.25,1}; 室内; 75; 24h. 14; 分筛机; 1; {-25.57,-1.63,1}; 室内; 75; 24h. 续表30 噪声源坐标及源强表 序号; 名称; 声源 类型; 测声点距离(m); 坐标 (东，南，西，北)(m); 室内/外; 声压级(dB); 运行时段. 15; 压滤机1; 1; {-21.37,23.84,1}; 室内; 70; 24h. 16; 压滤机2; 1; {-10.59,23.54,1}; 室内; 70; 24h. 17; 输送皮带1; 1; {0.8,24.44,1}; 室内; 65; 24h. 18; 输送皮带2; 1; {9.19,22.34,1}; 室内; 65; 24h. 19; 输送皮带3; 1; {18.78,24.14,1}; 室内; 65; 24h. 20; 输送皮带4; 1; {8.89,13.05,1}; 室内; 65; 24h. 21; 输送皮带5; 1; {17.28,13.05,1}; 室内; 65; 24h. ② 预测点 选取东、南、西、北四个厂界，2m步长进行逐点预测。 ③ 其他参数 考虑厂房维护结构隔声量TL为20dB(A)，考虑厂房建筑遮挡影响。 ⑹ 预测结果与评价 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用环安噪声软件对本项目厂界噪声贡献值进行预测，噪声预测结果见表31。 表31 噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 昼间噪声值; 夜间噪声值. 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 项目北厂界; —; 49; —; 60; —; 49; —; 50. 项目西厂界; —; 50; —; 60; —; 50; —; 50. 项目南厂界; —; 46; —; 70; —; 46; —; 55. 项目东厂界; —; 54; —; 70; —; 54; —; 55. 石桥村（项目厂址东南侧）; 52; 31; 52; 60; 43; 31; 43; 50. 石桥村（（项目厂址东北侧）; 51; 27; 51; 60; 43; 27; 43; 50. 由预测结果可知，项目建设完成后，项目北、西厂界昼夜贡献值为49～50dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；项目南、东厂界昼夜贡献值为46～54dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求；敏感点项目昼间预测值为51～52dB(A)，夜间预测值为43dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。项目正常生产噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 生活垃圾由环卫部门统一收集后纳入当地垃圾清运系统，固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 5、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目占地面积为0.7333hm2，占地规模为小型；本项目属于“环境和公共设施管理业-废旧资源加工、再生利用”，土壤环境评价项目类别为Ⅲ类；本项目周边存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感。综上，判定本项目土壤环境评价等级为三级。评价范围为项目占地范围内及占地范围外50m范围内。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测，本项目采取定性描述的方法进行预测。 - 表32 土壤污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目无生产废气产生、无危险废物产生。根据现场调查厂房地面均采用耐腐蚀的混凝土对地面进行了硬化，厚度约10cm；泥水池、三氢净化罐、清水池、PAM储罐均为地上防渗防腐钢板结构，并定期检查防腐措施，产品为砂石料和泥饼，堆存过程中不会因泄漏下渗造成土壤污染影响。通过采取上述严格的污染治理措施和环保管理，项目正常运营过程中对厂区土壤环境影响较小。 6、环境风险评价 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存(包括使用管线输运)工序，故不进行环境风险评价。 三、环保投资估算 本项目的环保投资估算见表33。项目总投资1000万元，其中环保投资20.6万元，环保投资占总投资的2.06%。 表33 环境保护投入及资金来源表 单位：万元 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施 或设施; 数量; 环保投资 (万元). 项目运营期; 废气; 车辆运输扬尘; 洗车台; 1套; 3.0. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 2.0. 废水; 生活污水; 隔油池; 1座; 1.0. 防渗旱厕; 1座; 0.5. 生产废水; 三氢净化罐（200t）; 2座; 10. 泥水池（20m3）; 1座. 清水池（250m3）; 1座. 噪声; 生产设备、运输车辆; 采用低噪设备、厂房隔声、基础减震；设置减速、禁鸣登标志牌; 配套; 1.0. 固体 废物; 生活垃圾; 收集桶分类收集，纳入当地垃圾清运系统; 配套; 0.1. 环境管理; 设置1～2个环保人员；建立环境管理制度; —; 1.0. 环境监测; 详见环境管理与监测计划小节; —; 2.0. 合计; —; 20.6. 四、环境管理与监测计划 1、基本要求 ⑴ 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑵ 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑶ 负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑷ 该项目运行期的环境管理由建设单位承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑸ 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑹ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 2、社会公开信息内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 ⑴ 环境信息公开方式 建设单位可通过采取以下一种或者几种方式予以公开： ① 公告或者公开发行的信息专刊； ② 广播、电视、网站等新闻媒体； ③ 信息公开服务、监督热线电话； ④ 单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； ⑤ 其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 ⑵ 环境信息公开内容 ① 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ② 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③ 防治污染设施的建设和运行情况； ④ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤ 其他应当公开的环境信息。 3、日常环境管理要求 ⑴ 环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，设环保专职管理人员1～2人。 ⑵ 环境管理职责 ① 认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ② 拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③ 组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④ 确保废水处理设施正常运行。 ⑤ 确保生活垃圾等能够按照国家规范处置。 ⑥ 执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑦ 建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑧ 明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑨ 负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 ⑶ 环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ① 环保投资必须落实，专款专用； ② 应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③ 本项目竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 2、环境监测计划 根据项目排污特点，建立健全以下监测制度并保证其实施。监测计划表见表34。 表34 污染源监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 油烟净化器进出口; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）. 无组织废气; 厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监控点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准. 噪声; 厂界四周; 昼、夜等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准. 五、污染物排放清单 项目营运期污染物排放清单及污染物排放管理要求见表35。 表35 项目运营期污染物排放清单及污染物排放管理要求表 序号; 类型; 内容. 1; 工程组成; 总建筑面积6000m2，H=13.5m。主要安装三轮水洗回收一体机、脱水筛、三氢净化罐、制砂机、分筛机、压滤机等。建设盾构泥沙处理生产线。项目年加工盾构泥30万t，年产沙子6.4万t、石头3.84万t、泥饼约21万t。. 2; 主要原辅材料; 盾构泥沙30t/a、聚丙烯酰胺10t/a、新鲜水18390.45m3/a. 3; 采取的环保措施及主要参数. 3.1; 废气; 车辆运输扬尘; 洗车台. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后至楼顶排放. 3.2; 废水; 生活污水; 防渗旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池后和盥洗类废水用于场地洒水抑尘. 生产废水; 2座三氢净化罐（200t）、1座泥水池（20m3）、1座清水池（250m3）. 车辆冲洗废水; 废水循环使用，不外排. 3.3; 噪声; 产噪设备; 采用低噪设备、厂房隔声、基础减震；设置减速、禁鸣登标志牌. 3.4; 固体废物; 生活垃圾; 分类垃圾桶，环卫部门集中收集处理. 4; 污染物排放种类、浓度及排放标准. 4.1; 废气; 污染源; 污染物; 排放浓度; 标准限值; 执行的排放标准. 车辆运输; 扬尘; —; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值. 食堂; 油烟; 0.6mg/m3; 2.0mg/m3；处理效率不低于65%; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）. 4.2; 废水; 生活污水; 防渗旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池后和盥洗类废水用于场地洒水抑尘; 废水不外排. 生产废水; 循环利用; 循环利用. 车辆冲洗废水; 循环利用; 循环利用. 4.3; 噪声; 设备噪声; 北、西厂界; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 东、南厂界; 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准. 4.4; 固体废物; 生活垃圾; 《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ 17-2004）. 5; 污染物排放总量控制指标建议值. 5.1; 污染物名称; 颗粒物; SO2; NOx; 非甲烷总烃; COD; 氨氮. 总量指标建议值(t/a); —; —; —; —; —; —. 六、环保竣工验收 本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，工程完成后建设单位应及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定进行竣工环保验收。竣工验收通过后，建设单位方可正式投产运行。环保设施竣工验收见表36。 表36 建设项目竣工环境保护验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保设施; 数量; 验收指标; 验收标准. 废气; 食堂; 油烟; 油烟净化器; 1套; 2mg/m3、净化效率不低于60%; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）. 车辆运输; 扬尘; 洗车台; 1座; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值. 废水; 生活污水; BOD5; 隔油池 旱厕; 各1座; 洒水、绿化; 废水不外排. 氨氮. COD. SS. 动植物油. 生产废水; SS; 三氢净化罐（200t）; 2座; 循环利用; 循环利用. 泥水池（20m3）; 1座. 清水池（250m3）; 1座. 车辆冲洗废水; SS; 洗车台; 1座; 循环利用; 循环利用. 噪声; 生产设备; 隔声、减振; 北、西厂界; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 东、南厂界; 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶; 配套; 及时清运，处置率100%; 《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ 17-2004）.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车辆运输 | 扬尘 | 洗车台 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理后至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 防渗旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池后和盥洗类废水用于场地洒水抑尘 | 废水不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 生产废水 | SS | 循环利用 | 循环利用 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 循环利用 | 循环利用 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 当地环卫部门处置 | 定期处置，处置率100% |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于为三轮洗砂回收一体机、细砂回收机、制砂机、分筛机、压滤机、输送皮带等生产设备。在采取设备室内布置、减振等措施后，厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租用陕西顾氏志合工贸有限公司闲置厂房，不新增占地，对生态环境基本无影响； |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、建设概况 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城甲醇厂专线以西至石桥村六组，租用陕西顾氏志合工贸有限公司闲置厂房，建设盾构泥沙处理生产线。项目年加工盾构泥30万t，年产沙子6.4万t、石头3.84万t、泥饼约21万t。 项目总投资1000万元，其中环保投资20.6万元，占总投资比例为2.06%。 二、环境质量现状 1、环境空气 本项目位于秦汉新城，本次收集陕西省生态环境厅环保快报《2019年1～12月关于全省环境空气质量状况》中关于秦汉新城的结论：全年优良天数共计234天，优良天数占比64.1%。监测结果表明，评价区除SO2、CO、O3外，NO2、PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。项目所在区域为不达标区域。 本项目环境空气质量现状监测共设置1个监测点位，数据引用《中玻（陕西）新技术有限公司400T/D汽车玻璃和功能玻璃生产线项目环境影响报告书》中对咸阳市第二人民医院的监测数据。由陕西金盾工程检测有限公司于2020年4月14日～20日进行监测。监测结果表明，评价区监测点TSP 24h平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中浓度限值要求。 2、声环境 陕西正环检测技术有限公司对本项目周边声环境进行了现状监测（见附件6），共布设6个监测点。监测时间为2021年2月26日，昼间、夜间分别监测一次。由监测结果可知，项目北厂界、西厂界和敏感点石桥村昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；南厂界、东厂界昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准。项目区域声环境质量现状良好。 三、污染物排放情况 1、废气 无组织颗粒物排放量为0.045/a、油烟排放量为0.0012t/a。 2、废水 废水不外排。 3、噪声 厂界噪声达标排放。 4、固体废物 固体废物均合理处置，处置率100%。 四、主要环境影响及环境保护措施 1、废气 ⑴ 车辆运输扬尘 本项目无生产废气产生，废气主要为汽车运输扬尘。通过定期车辆清洗、洒水抑尘、加强清扫，可将道路扬尘减少90%，道路扬尘年排放量为0.045t/a，以无组织形式排放，排放量较小，对外环境影响较小。 ⑵ 食堂油烟 本项目拟采取油烟集气罩的风量约为2000Nm3/h，以抽油烟机每天运行3h计，油烟废气产生浓度为1.5mg/m3。油烟净化设施效率不低于60%，则油烟排放量为1.195kg/a，排放浓度为0.6mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）小于2.0mg/m3的标准。 2、废水 生产废水、车辆冲洗废水循环使用，不外排；生活污水设防渗旱厕，定期清掏；餐饮废水经隔油池后和盥洗类废水用于场地洒水抑尘。采取以上措施后，项目废水对地表水环境影响小。 3、噪声 项目噪声主要来源于三轮洗砂回收一体机、脱水筛、制砂机、分筛机、压滤机、输送皮带等生产设备。噪声源强在70～80dB(A)之间。由预测结果可知，项目建设完成后，项目北、西厂界昼夜贡献值为49～50dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；项目南、东厂界昼夜贡献值为46～54dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求；敏感点项目昼间预测值为51～52dB(A)，夜间预测值为43dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。项目正常生产噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物 生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一收集后纳入当地垃圾清运系统。 五、环境管理与监测计划 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1～2人，对企业安全环保进行归口管理。本项目制定环境监测计划，评价监测计划包括监测点位、监测项目、监测频次及执行排放标准等内容。 六、总量控制指标 本项目运营期废水不外排；废气主要为扬尘，产生量极小，属于无组织排放，不申请总量控制指标。 七、环境影响可行性结论 综上所述，陕西秦洲通环保科技有限公司地铁盾构泥沙处理项目符合国家产业政策。在认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常稳定运行的前提下，污染物能够达标排放，对周围环境影响小。从满足环保角度分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1、地理位置与交通图 附图2、周边环境关系图 附图3、土地利用规划图 附图4、总平面布置图 附图5、监测点位图 附图6、噪声预测等值线图 附件1、委托书 附件2、备案 附件3、土地租赁合同 附件4、泥沙拉运合同 附件5、环境空气引用现在监测报告 附件6、噪声现状监测报告 附表1、大气环境影响评价自查表 附表2、建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、固体废弃物影响专项评价 6、环境风险专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附表1    大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ( TSP ) 其他污染物( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准 □ |  |  |  |  | 附录D □ |  |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2019 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km □ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  | C非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（ ）t/a |  |  |  | NOx:（ ）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（ 0.045 ）t/a |  |  |  |  | VOCs:（ ）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |