预案编号：SM-YJYA-2021

预案版本号：    2021版

陕西煤化选煤技术有限公司

突发环境事件风险评估报告

陕西煤化选煤技术有限公司

二〇二一年三月

# 目  录

1前言	1

2总则	3

2.1 编制原则	3

2.2 编制依据	3

2.3 企业突发环境事件风险评估程序	5

3资料准备与环境风险识别	7

3.1企业基本信息	7

3.3涉及环境风险物质情况	9

3.4生产工艺	11

3.5安全生产管理	15

3.6现有环境风险防控与应急措施	16

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	16

4突发环境事件及其后果分析	17

4.1突发环境事件情景分析	18

4.2突发环境事件背景源强分析	19

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险风控与应急措施、应急资源情况分析	19

4.4突发环境事件危害后果分析	21

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	23

5.1环境风险管理制度	23

5.2环境风险防控与应急措施	23

5.3环境应急资源	23

5.4历史经验教训总结	24

6需要整改的内容及整改计划	24

6.1企业存在的风险防控问题	24

6.2整改计划及建议	24

7环境风险评估	25

7.1企业突发环境事件风险等级划分方法	25

7.2 确定环境风险等级	25

# 1前言

突发环境事件是指突然发生，可能造成污染环境或生态破坏，危害人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。通过对企业原辅材料、产物、副产物、中间产物、“三废”及生产工艺情况进行风险源识别，分析其风险事故类型及事故状态下对环境的影响，风险防范措施是否全面、可靠，进而评估企业环境风险等级。

通过对企业突发环境事件风险进行评估，分析和预测存在的潜在危险、有害因素，工程建设和运行期间可能发生的突发环境事件，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范措施、应急与减缓措施，使企业的事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。在评估中把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化以及防护作为评价重点，关注事故对厂界外环境的影响。

根据关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）以及《陕西省突发环境事件应急预案》（2016年10月9日），陕西煤化选煤技术有限公司需要开展环境风险评估。通过分析本企业各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危险有害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。

# 2总则

## 2.1 编制原则

（1）实事求是，摸清现状

本企业环境风险评估必须是建立在摸清本企业现状的基础上完成的，所依据的资料数据必须是依据对本企业的实地调查和相关统计数据分析得来，不能是凭空想象或主观臆造的。

（2）突出重点，兼顾全面

在对本企业进行环境风险评估时，应突出重点，并兼顾环境风险所有的不确定性和可能造成的所有影响。

（3）科学评估，编制规范

针对本企业的实际运行特点，应科学评估本企业存在的每一项环

境风险，并提出可操作的环境风险防控措施，帮助企业加强环境风险管理，防范突发环境风险的发生。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国消防法》，2009年5月1日；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》2007年11月1日；

（3）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号），2014年12月29日；

（4）《关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号，2006.6.15）；

（5）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号），2011年12月1日。

### 2.2.2规章制度

（1）《突发事件应急预案管理办法》，（部令第34号），2015年6月5日；

（2）《突发环境事件信息报告办法》，（环境保护部令第17号），2011年5月1日；

（3）《国务院关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号），2014年12月；

（4）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），2015年1月8日；

（5）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号）；

（6）《陕西省突发环境事件应急预案》，（陕政办函[2015]128号）2015年6月19日；

（7）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月8日；

（8）《陕西省环境保护厅突发环境事件应急预案》陕环发〔2016〕45号，2016年10月21日；

（9）《陕西省环境保护厅关于印发<陕西省突发环境事件信息报告>规定》（陕环发[2011]69号），2011年8月；

（10）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）2018年3月1日；

（11）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）2018年1月31日。

### 2.2.3相关标准、技术规范

（1）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18128-2018）；

（4）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2005）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单；

（7）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（8）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（9）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

### 2.2.4其他资料

1、《陕西煤化选煤技术有限公司选煤设备配件加工与维修项目环境影响报告表》，河南省豫启宇源环保科技有限公司，2019年6月；

2、《关于陕西煤化选煤技术有限公司选煤设备配件加工与维修项目环境影响报告表的批复》，陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局（秦汉审服准[2019]174号）；

3、建设单位提供的其它资料。

## 2.3 企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险等级划分流程示意图见2.3-1。

图2.3-1   企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

- 企业信息

表3.1-1                     公司基本概况一览表

| 单位名称 | 陕西煤化选煤技术有限公司 | 行业类别 | C3511矿山机械制造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会信用代码 | 9161048130568970X0 | 法定代表人 | 李毅红 |
| 占地面积 | 2685m2 | 从业人数 | 20人 |
| 单位所在地 | 陕西省西咸新区秦汉新城陕西瑞鑫源电力科技有限公司院内 |  |  |
| 建成时间 | 2019年9月 | 改扩建年月 | / |
| 主要联系人及联系方式 | 方捷18609252888 |  |  |
| 经纬度 | 北纬34.377505° 东经108.788158° |  |  |

（2）企业四邻

表3.1-2            周边环境状况一览表

| 序号 | 方向 | 名称 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区西 | 空置厂房 | 8 |
| 2 | 厂区东 | 空地 | 10 |
| 3 | 厂区南 | 咸阳北站 | 20 |
| 4 | 厂区北 | 陕西瑞鑫源电力科技有限公司 | 10 |

（3）地形地貌

秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

本项目所在区域为城市建成区，总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。

（4）气象条件

秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月(7月)平均气温21.2～26.5℃，最冷月(1月)气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。

（5）环境质量状况

①企业所在地环境空气质量为2类功能区；环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

②企业所在地地表水环境质量为Ⅳ类功能水体；地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

③企业所在地地下水环境质量为Ⅲ类功能水体；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中的Ⅲ类标准。

④企业所在地声环境质量为2类功能区，四周厂界声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

## 3.2企业周边环境风险受体情况

3.2.1环境保护目标

经调查，企业周边无珍稀、濒危、保护类生态物种，也无文物古迹、风景名胜、自然保护区、饮用水源地保护区等敏感目标，项目环境保护目标见表3.2-1，企业周边环境受体分布情况见图2。

表3.2-1            企业周围环境风险受体

| 环境 要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） |  | 人数（人） | 保护 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 风险 | 石何杨村 | 北 |  | 652 | 1225 | 人群 健康 |
|  | 石何杨村 | 东北 |  | 454 | 120 |  |
|  | 石家堡村 | 西北 |  | 659 | 332 |  |
|  | 水岸朝阳小区 | 东南 |  | 594 | 985 |  |

3.2.2水环境保护目标

（1）企业污水排放去向见表3.2-2。

表3.2-2         企业污水排放去向及主要污染物执行标准

| 序号 | 污水类型 | 污染物 | 处理措施 | 最终排入河流 | 下游10km环境受体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮等有机污染物 | 生活污水经化粪池收集后进入朝阳污水处理厂 | 渭河 | 居民区、工厂 |
| 3 | 雨水 | 漂浮物 | 经市政管道收集后排放 | 渭河 | 居民区、工厂 |

（2）下游水体情况

公司南侧约1790m处为渭河，雨水排污口下游10km范围内为居民区、工厂，下游无饮用水源地、自然保护区。

## 3.3涉及环境风险物质情况

### 3.3.1风险物质的储运情况

公司涉及的主要风险物质及存在部位见表 3.3-1。

表 3.3-1                  环境风险物质储运情况

| 序号 | 名称 | 年产生/用量 | 最大储存量 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | 0.36t | 0.12t | 原料库 |
| 2 | 废机油 | 0.18t | 0.18t | 危废暂存间 |
| 3 | 聚氨酯预聚体 | 4t | 0.66 | 原料库 |
| 4 | 固化剂（莫卡） | 0.8t | 0.13 | 原料库 |
| 5 | 丙烷 | 1200L | 100L | 原料库 |

### 3.3.2环境风险物质的特性

表3.3-2    机油理化性质

| 标 识 | 中文名：机油 |  |  |  |  | 危险货物编号：/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：lube oil |  |  |  |  | UN编号：/ |  |  |
|  | 分子式：/ |  | 分子量：230~500 |  |  | CAS编号：/ |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | / | 相对密度（水=1） |  | <1 | 相对密度（空气=1） |  | / |
|  | 沸点（℃） | / | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  | / |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水 |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：/ LD50：/ |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触机油类的个人，有致癌的病例报告。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，大量清水冲洗； ## 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； ## 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 可燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | CO2、CO |  |
|  | 闪点（℃） | 76 |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |
|  | 引燃温度（℃） | 248 |  | 爆炸下限（v%） |  |  | / |  |
|  | 危险特性 | 遇明火，高温可燃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄露处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄露应急处置设备和合适的收容材料。 ## 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装、混运。运输车辆必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，装备位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 泄露处理：迅速撤离泄露污染区，人员至安全区，并进行隔离严格限制出入。切断货源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源，防止流入下水道。 ## 小量泄露：用砂土或其他不然材料吸附和吸收。 大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集容器内，运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷火保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 ## 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |

表3.3-3    聚氨酯预聚体理化性质

| 标识 | 中文名： 聚氨酯预聚体 | 英文名：CPU |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式: (C15H10N2O2·C3H8O2·C3H6O·C2H4O)x | 分子量：/ |
|  | EINECS号：692-816-4 | CAS号：103837-45-2 |
| 理化性质 | 外观与形状: 无色液体 | 溶解性:不溶于水和脂肪烃，易溶于醇类、酯类、酮类、芳香烃、氯化烃 |
|  | 熔点(℃):28~40 | 闪点(℃):109 |
|  | 相对密度:(水=1)0.972 | 稳定性:稳定 |
| 危险特性 | 危险性类别:第2.1类易燃气体 | 燃烧性:易燃 |
|  | 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、水 |  |
|  | 危险特性：遇火星、高热有燃烧危险 |  |
|  | 灭火剂: 泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。 |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入。 |  |
|  | 健康危害: 对皮肤和眼睛有刺激性作用，可以引起咳嗽、哮喘、呼吸困难，对皮肤有轻微腐蚀作用 |  |
| 急救 | 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并立即隔离，严格限制出入。切断火源，戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道），以避免发生爆炸。 |  |
| 储运 | 储运于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。露天贮罐夏天要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验收日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |

表3.3-4    莫卡理化性质

| 标 识 | 中文名：4,4'-二氨基-3,3'二氯二苯甲烷 |  |  |  | 危险货物编号：UN2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：4,4'-methylene-bis(2-chloroaniline) |  |  |  | UN编号：/ |  |
|  | 分子式：C13H12C12N2 |  | 分子量：267.15 |  | CAS编号：101-14-4 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 白色至淡黄色疏松针晶，加热变黑色。微有吸湿性。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 105 | 相对密度（水=1） | <1 | 相对密度（空气=1） | 1.354g/cm3 |
|  | 沸点（℃） | 419.6 | 闪点（℃） |  | 207.5 |  |
|  | 溶解性 | 溶于乙醇、丙酮、氯苯、甲苯、丁酮等有机溶剂，不溶于水 |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：5000mg/kg |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用，有致癌性。 |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，大量清水冲洗； ## 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； ## 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 储运条件 | ## 存储于避光、通风、干燥的库房，与强酸、强碱、强氧化剂酚、食品分开存放。采用内衬塑料膜或牛皮纸的开口铁桶密封包装，每桶20KG、25KG。也可采用外用硬质纸板桶包装。按有毒、可燃还化学品管理运输。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷火保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 ## 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |

表3.3-5        丙烷理化性质

| 标 识 | 中文名：丙烷 |  |  |  |  | 危险货物编号：/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Propane |  |  |  |  | UN编号：/ |  |  |
|  | 分子式：CH₃CH₂CH₃ |  | 分子量：44.1 |  |  | CAS编号：74-98-6 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色、能液化的气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -187.6 | 相对密度（水=1） |  | <1 | 相对密度（空气=1） |  | / |
|  | 沸点（℃） | -42.1 | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  | / |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 丙烷有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触浓度为1%的丙烷，不引起异常症状；接触10%以下浓度的丙烷，只引起轻度头晕；接触高浓度丙烷时，可出现麻醉状态、意识丧失；接触极高浓度丙烷时，可致窒息。急性中毒时，有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状；严重者可突然倒下、尿失禁、意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。长期接触低浓度丙烷者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等症状 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | ## 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | CO2、CO |  |
|  | 危险特性 | 易燃气体；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险；与氧化剂接触会剧烈反应；气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄露处理 | ## 储运条件：储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源；库温不宜超过30℃；应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储；采用防爆型照明、通风设施；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；储存区应配备有泄漏应急处理设备；压缩后，以液体状态储存于钢瓶中。 泄露处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。应急处理人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，用防爆排风机将漏出气送至空旷处或装设适当喷头将其烧掉。也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源；若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰；喷水冷却容器如有可能，将容器从火场移至空旷处。 ## 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |

## 3.4生产工艺

### 3.4.1企业生产工艺

1、机械加工

将外购的各种型号钢板按照产品的要求，加工成不同的形状，此过程的用到的主要设备有卷板机、剪板机、折弯机、车床、铣床、钻床、锯床以及等离子切割机和数控切割机，车床、铣床、钻床、锯床在使用过程中会利用乳化液进行冷却降温，此过程不会产生废气，污染主要为噪声和边角料；等离子切割机和数控切割机在使用过程中主要利用高温将金属熔断，此过程会产生切割烟尘、噪声和边角料。

2、焊接

将加工好的金属部件组合在一起，组合主要利用焊机将各金属部件焊接起来，此过程会产生焊接烟尘、噪声，焊接后的部分工件作为成品，部分工件进行下一步工序。

3、喷漆

对组合成型的部分工件进行表面处理，主要是对工件表面进行喷漆，企业采用的漆为水性漆，喷漆后自然晾干，作为成品。

4、混合浇筑

焊接后的部分工件（产品模具）放置在金属加热床上进行预热，使金属部件具有一定温度，加热的目的主要是为了使金属部件更好的与聚氨酯塑料进行融合，加热温度为50℃左右；

将聚氨酯预聚体原料、固化剂（4,4-二氨基-3,3-二氯二苯基甲烷）与水性色浆按照50:7:1的比例在浇注机中混合均匀，混合过程在浇注机中进行，混合温度约为90℃，采用电加热。此过程为物理工程，无化学反应，混合过程为全密闭式，无废气逸散；

将混合好的液体使用专用大量杯浇注至经过加热的金属部件模具上，混合部件在金属加热床上保温30分钟，温度控制在70℃左右即可初步凝固成型，待自然冷却至40℃后起模，得到半成品。

5、固化

将半成品放在烘箱中进行固化，利用烘箱的电机使烘箱加热至100℃（低于聚氨酯预聚体的分解温度200℃，低于固化剂分解温度280℃，低于色浆分解温度200℃），使半成品进一步固化成型，整个过程密闭，8小时取出即为成品。固化的实质是交联，就是将线性的分子转化为空间网状结构的过程。固化是合成浇筑的最后工序，也叫后固化，固化后的半成品经检验合格后作为成品。该过程的污染主要为噪声和非甲烷总烃。

图3.4-1   项目工艺流程与产污环节图

### 3.4.2企业生产装置及场所

（1）生产装置

表3.4-1                   企业生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷板机 | W11S-20*3000 | 1台 |
| 2 | 剪板机 | QC11Y-16*4000 | 1台 |
| 3 | 折弯机 | WC67Y-160/3200 | 1台 |
| 4 | 浇注机 | 精英型CPU20FS-G4 | 1台 |
| 5 | 金属加热床 | PL-3000 | 1台 |
| 6 | 保温箱 | 3.2mx2mx2m | 1台 |
| 7 | 二联轧变频跟踪器 | Zyzsj-280-7.5-4 | 1台 |
| 8 | 收线机 | Zysxj-900-1.5 | 1台 |
| 9 | 数控调直切断机 | Zydzj-Ø1.5-Ø5 | 1台 |
| 10 | 矿筛网焊机拉网同步 | Ø1270x4400 | 1台 |
| 11 | 平网机 | Zypwj-4000 | 1台 |
| 12 | 平台焊 | ZYPHJ-110x1500 | 1台 |
| 13 | 电焊机 | 500型 | 2台 |
| 14 | 二保焊机 | 500型/350型 | 2台 |
| 15 | 动平衡机 | YYW-1600 | 1台 |
| 16 | 立式车床 | C523 | 1台 |
| 17 | 万能铣床 | B1-400W | 1台 |
| 18 | 摇臂钻床 | Z35A | 1台 |
| 19 | 金属锯床 | 4028 | 1台 |
| 20 | 数控钻铣床 | BT40 | 1台 |
| 21 | 龙门数控切割机 | 4*8米 | 1台 |
| 22 | 等离子切割机 | 315 | 1台 |
| 23 | 液压泵站 | d8s | 1台 |
| 24 | 空气压缩机 | v-0.9/8 | 1台 |
| 25 | 空气压缩机 | v-0.6/8 | 2台 |

（2）企业构筑物

表3.4-2               企业主要构筑物清单

| 序号 | 建筑名称 | 火灾危险性类别 | 建筑面积 | 储存物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 戊类 | 2685m2 | 机油、废机油、聚氨酯预聚体、莫卡、丙烷 |

## 3.5安全生产管理

企业建立了环境管理机构和消防领导小组，设置了专职安全员，对整个现场的环境实行网络管理。

## 3.6现有环境风险防控与应急措施

### 3.6.1风险单元识别

表3.6-1            企业环境风险单元识别

| 类别 | 生产设施 |
| --- | --- |
| 生产装置 | 浇筑系统生产线 |
| 储运系统 | 原料储存间 |
| 环保设施 | 危废暂存间 |
| 公用工程 | —— |

### 3.6.2环境风险防控与应急措施

表3.6-2        企业环境风险防控与应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | 生产区雨水管网排入厂区内收集池。 |
| 2 | 厂内危险废物处置 | （1）在储存和使用过程中制定危险废物安全操作规程，操作人员必须严格执行； （2）原料库和危险废物储存库应建立健全安全规程及执勤制度，检查各危险物质是否保存完好； （3）原料库和危废暂存间内应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。 |
| 3 | 厂区布局 | 原料库、危险废物暂存区远离其他建筑物； 危险区域电气安装采用防爆级，并设置符合规范的接地； 建筑物之间的距离符合消防要求，按区域分别设置消防设施及设备； 原料库、危险区域设置火灾报警及自动灭火系统； 原料库、危险区域设置警示标志。 |
| 4 | 非甲烷总烃超标排放 | （1）对有机废气处理设施进行定期维修检查； （2）对排气筒进行定期监测。 |
| 5 | 火灾事故应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援； （2）当某一单元或者周围企业发生火灾事故时，相邻两生产单元紧急停车，做好预防准备； （3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 6 | 泄漏事故防控措施 | 如发生泄漏及时控制泄漏源，防治事态扩大，同时使用容器及时收集。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间；剩余无法收集的，则用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，最终交由资质单位进行处置。 |

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1内部应急资源

企业内部按照各类需求储备了相应的应急物资，并由办公室负责，企业应急资源及装备的储备情况见表3.7-1。

表3.7-1                 企业内部应急资源、装备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 5kg | 20个 | 生产区 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 5kg | 5个 | 原料库 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | 5kg | 6个 | 危废间 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | 5kg | 5个 | 办公区 |
| 5 | 推车式干粉灭火器 | 15kg | 3个 | 生产区 |
| 6 | 推车式干粉灭火器 | 15kg | 2个 | 原料库 |
| 7 | 推车式干粉灭火器 | 15kg | 1个 | 危废间 |
| 8 | 消防沙箱 | 850*400*450mm | 2个 | 危废间 |
| 9 | 消防沙箱 | 850*400*450mm | 3个 | 原料库 |
| 10 | 消防沙箱 | 850*400*450mm | 1个 | 喷漆房 |
| 11 | 消防锨 | / | 5个 | 危废间 |
| 12 | 消防锨 | / | 5个 | 原料库 |
| 13 | 消防锨 | / | 5个 | 喷漆房 |
| 14 | 消防桶 | / | 20个 | 生产区 |
| 15 | 沙袋 | / | 50个 | 生产区 |

### 3.7.2应急救援专业队伍

企业成立应急救援专业队伍，其人员配置见表见附件1。

### 3.7.3外部资源及救援队伍

如突发事件等级超过企业自身应对能力时，及时上报西咸新区秦汉新城生态环境局或相关部门；

表3.7-2        外部应急资源及救援队伍

| 1 | 环保热线 | 12369 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 西咸新区秦汉新城管委会 | 029-33229032 |
| 3 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185039 |
| 4 | 咸阳市中心医院 | 120/0910-33222222 |
| 5 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 110 |
| 6 | 秦汉新城消防中队 | 119/029-33282119 |
| 7 | 秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 8 | 西安市气象局 | 029-33543204 |
| 9 | 西安市交警大队 | 029-86220093 |
| 10 | 西安市环境监测站 | 029-87883739 |
| 11 | 石何杨村 | 029-33412800 |
| 12 | 陕西瑞鑫源电力科技有限公司 | 18691075797 |

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1国内同类企业突发事件

案例一：

2017年11月24日晚上8时左右，陕西液化天然气发展投资有限公司杨凌一处LNG加注站管道轻微液体泄漏，发生闪爆，并起火引燃管道外保温材料，消防官兵及十多辆消防车赶到现场扑救，事故造成两人轻伤。

案例二：

2018年3月27日16时左右，某厂机修车间润滑班由空闲厂仪表室改做的休息室发生火灾，事故原因为当班工人在临下班前，随手将未熄灭的烟头扔到废棉纱上，引燃起火造成的。大火扑灭后，休息室内所有物品全部化为灰烬。

案例三：

11月3日6时40分许，兰考县河南鑫宏保温材料有限公司在生产过程中发生爆燃，造成8人死亡1人受伤。初步认定事故原因为企业在生产过程中，使用的丙烷泄露集聚，操作人员启闭配电箱时引发燃爆。

案例四：

2015年7月21日10时左右，礼泉县西张堡镇的陕西资源再生产业园内，一家废机油回收再生企业的桶装存储废机油着火，礼泉县的消防官兵有效奋战3个多小时，大火于下午14时全部扑灭，所幸无人员伤亡。

### 4.1.2可能发生的事故背景

企业在生产经营中可能发生的突发环境事件情景见表4.1-1。

表4.1-1             企业可能发生的突发环境事件

| 序号 | 事故种类 | 发生原因 | 环境事件情景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧事故 | 操作原因：操作失误、明火； 设备原因：设备、电器损坏未及时维修； 环境原因：操作中产生静电火花引起燃烧。 | 丙烷泄漏在明火下发生火灾；引燃聚氨酯预聚体和莫卡。 机油、废机油在泄漏过程中出现明火发生火灾。 |
| 2 | 泄漏事故 | 操作原因：违章操作。 设备原因：设备故障；生产原辅料存储容器损坏等。 安全设施有缺陷。 | 聚氨酯预聚体、机油、废机油发生泄漏。 |

## 4.2突发环境事件背景源强分析

企业突发环境事件背景源强分析见表4.2-1。

表4.2-1                企业突发环境事件背景源强分析

| 序号 | 环境事件情景 | 释放环境 风险物质 | 扩散范围 | 持续时间及危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷、聚氨酯预聚体、莫卡、机油火灾 | CO、氰化物、CO2 | 原料存放区 | 此类事故持续时间约为半小时以内，最大危害程度为遇明火燃烧，引起人员伤亡。 |
| 2 | 危险废物火灾 | CO、CO2 | 危废间周围 | 此类事故持续时间约为1天以内，最大危害程度为土壤污染。 |
| 3 | 废气处理系统故障 | 非甲烷总烃 | 厂区周围及下风向 | 污染物超标排放，对大气环境造成污染。 |

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险风控与应急措施、应急资源情况分析

4.3.1地表水环境风险分析

企业主要的地表水环境风险为火灾状态下消防废水外排，因此主要的风险单元为原辅料存放区和危险废物存放区。

（1）释放条件

当储存容器破裂导致物料泄漏污染地表水；火灾状态下消防废水外排。

（2）排放途径

在事故状态下，未能及时将事故废水进行截流或引入事故应急池，而流出厂界。

（3）环境风险与应急关键环节

为了保证事故状态下污水不对地表水造成影响，企业在机油、废机油油桶下方设置托盘，厂区内禁烟，禁止明火。

（4）应急物资的要求

各储存区需张贴应急指示牌，并明确各风险物质操作注意事项，所配置的应急物资需有明确标识，说明各应急物资的作用、保管人员以及检查记录。

4.3.2地下水及土壤环境风险分析

企业主要的地下水环境风险为机油、废机油、聚氨酯预聚体泄漏，因此主要的风险单元为辅料存放区和危废存放区。

（1）释放条件

聚氨酯预聚体桶、机油桶和废油桶发生泄漏，导致泄漏物渗入地下污染土壤及地下水层。

（2）排放途径

危险物质渗入地下，当泄漏量较大时进入地下水层；

（3）环境风险与应急关键环节

生产车间、辅料存放区的防渗技术需达到相关环保标准。

（4）应急物资的要求

厂内道路、设备装置区、物料储存区地面采用防渗处理、绿化带四周应有围堰。

4.3.3大气环境风险分析

企业主要的地表水环境风险为聚氨酯预聚体、丙烷、莫卡、机油、废机油泄漏发生火灾，产生CO、氰化物等次生污染物，因此主要的风险单元为原料存储间和危废暂存间。

（1）释放条件

当丙烷储气瓶发生泄漏，储存原料或危废的油桶等破裂导致机油、废机油发生泄漏，以及聚氨酯预聚体、丙烷等遇明火发生火灾，产生CO、氰化物等次生污染物。

（2）排放途径

发生火灾，聚氨酯预聚体、丙烷、机油不完全燃烧产生CO、氰化物等次生污染物，进入大气环境。

（3）环境风险与应急关键环节

为了保证事故状态下不对大气造成影响，企业应定期检查储存点，制定安全管理制度，设置灭火器等应急物资。

（4）应急要求

为了保证有机废气净化设备能够持续正常运行，需定期检修并委托第三方检测单位进行监测。

## 4.4突发环境事件危害后果分析

根据公司突发环境事件情景的源强及危害程度，公司各类突发环境事件从地表水、地下水、土壤、大气、人口、财产以及社会影响等方面综合考虑，预计可能发生的突发环境事件级别为一般环境事件。

表4.4-1                    突发事件后果分析

| 序号 | 突发事件 | 风险 物质 | 影响范围 | 疏散人群 | 是否影响地下水取水 | 是否造成跨界影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 有毒有害气体 | 公司附近及下风向范围 | 公司内部 | 否 | 否 |
| 2 | 聚氨酯预聚体、机油、丙烷泄漏 | 聚氨酯预聚体、机油、丙烷 | 原料库 | —— | 否 | 否 |
| 3 | 废气处理设施故障 | 非甲烷总烃超标排放 | 公司附近及下风向范围 | —— | 否 | 否 |

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

环境风险管理制度见表5.1-1。

表5.1-1                     环境风险管理制度

| 序号 | 内容 | 是否建立（落实） | 是否与应急措施 相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度 | 是 | 符合 |
| 2 | 环境风险防控责任人及责任机构 | 是 | 符合 |
| 3 | 定期巡检和维护责任制度（一月一次） | 是 | 符合 |
| 4 | 环评及批复中各项环境风险防控和应急措施要求 | 是 | 符合 |
| 5 | 对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训（一年一次以上） | 是 | 符合 |
| 6 | 建立突发环境事件信息报告制度 | 是 | 符合 |

## 5.2环境风险防控与应急措施

环境风险防控与应急措施见表5.2-1。

表5.2-1                    环境风险防控与应急措施

| 序号 | 内 容 | 是否设置 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对排气口进行定期监测并设置岗位责任制 | 是 | 符合 |
| 2 | 根据事故废水排放泄漏事故，分析每项措施的管理制度、岗位职责和措施的有效性 | 是 | 符合 |
| 3 | 物料储存区设置气体报警装置；设置事故时提醒周边人员紧急疏散的措施，分析每项措施的管理制度、岗位职责和措施的有效性 | 是 | 符合 |

## 5.3环境应急资源

环境应急资源见表5.3-1。

表5.3-1                       环境应急资源

| 序号 | 内 容 | 是否配备 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要的应急物资和应急装备 | 是 | 符合 |
| 2 | 设置专职人员组成的应急救援队伍 | 是 | 符合 |
| 3 | 与其他单位、组织签订应急救援协议 | 是 | 符合 |

## 5.4历史经验教训总结

对前文收集的国内同类企业突发环境事件案例进行分析、总结，案例中企业天然气泄漏、爆炸，火灾事故发生的主要原因有：企业管理不善；设备故障；工人在操作过程中操作不当。

本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

（1）加强管理，制定各岗位操作规程，并严格按照规程要求职工。

（2）严格按照《危险化学品管理条例》，加强对危险化学品存储区及储存库的管理，设专人看管。

（3）严格按照公司制度定期进行设备、电气检修。

（4）加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到持证上岗；为加强公司员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

# 6需要整改的内容及整改计划

### 6.1企业存在的风险防控问题

（1）企业未设置符合规定的危废台账；

（2）应急物质数量未达到要求。

### 6.2整改计划及建议

（1）按照要求严格设置危废台账；

（2）增加必要装备和设施，保证应急救援器材能够满足应急事故处理所需。

# 7环境风险评估

## 7.1企业突发环境事件风险等级划分方法

根据《 企业突发环境事件风险分级方法》，通过定量分析公司生产工艺过程与大气（或水）环境风险控制水平（M），涉气（或水）风险物质数量与临界量比值（Q），大气（或水）环境风险受体敏感程度（E）。按照矩阵法对企业突发环境事件风险（以下简称环境风险）等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级。评估程序见图7.1-1。

图7.1-1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

## 7.2 确定环境风险等级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A 企业突发环境事件风险等级划分方法中的相关要求，当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按下述公式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（1）

式中：w1, w2, ..., wn——每种风险物质的存在量，t；

W1, W2, ..., Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

①Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

②1≤Q＜10，以 Q1 表示；

③10≤Q＜100，以 Q2 表示；

④Q≥100，以 Q3 表示。

表7.2-1 公司环境风险物质与临界量比值结果一览表重大风险源识别表

| 序号 | 名称 | 是否环境风险物质 | 最大储存中纯浓度含量(t) | CAS号 | 储存点 | 临界储量 | 比值q/Q | 重大风险源判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯预聚体 | 是 | 0.66 | 103837-45-2 | 原料库 | / | / | 否 |
| 2 | 莫卡 | 是 | 0.13 | 101-14-4 |  | / | / | 否 |
| 3 | 丙烷 | 是 | 0.05 | 74-98-6 |  | 10t | 0.005 | 否 |
| 4 | 机油 | 是 | 0.12 | —— |  | 2500t | 4.8×10-5 | 否 |
| 5 | 废机油 | 是 | 0.18 | —— | 危废暂存间 | 2500t | 7.2×10-5 | 否 |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  | 0.00512 | / |

### 7.2.1突发大气环境事件风险等级

A.1涉气风险物质数量与其临界量比值（Q）

根据环境风险情况分析，计算所涉及化学物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q，计算企业的Q值为：

Q=0.00512＜1

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ914-2018），Q＜1，以Q0表示，突发大气环境事件风险等级为一般-大气（Q0）。

### 7.2.2突发水环境事件风险等级

B.1涉水风险物质数量与其临界量比值（Q）

根据环境风险情况分析，计算所涉及化学物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q，计算企业的Q值为：

Q=0.00512＜1

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ914-2018），Q＜1，以Q0表示，突发水环境事件风险等级为一般-水（Q0）。

### 7.2.3风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

本公司近三年内未因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚，不涉及风险等级调整。

### 7.2.4环境风险等级划分

本公司突发大气环境事件风险等级为：一般-大气（Q0），突发水环境事件风险等级为：一般-水（Q0）。故本公司风险等级为：[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。