预案编号：SM-YJYA-2021

预案版本号：    2021版

陕西煤化选煤技术有限公司

突发环境事件应急预案

陕西煤化选煤技术有限公司

二〇二一年三月

批准页

为了及时有效地预防和处置企业突发环境事件，保障公司人员、财产和环境安全，建立健全企业突发环境事件应急机制，增强公司防范应对突发环境事件的主动性和实效性，全面提升本企业对环境风险的综合应对能力，快速、有序、高效地控制突发环境事件的发展，最大限度地减少环境污染危害，特委托西安常青山实业有限公司协助共同编制了本应急预案。

本预案包括总则、企业概况、应急组织体系、环境风险分析、预防与预警、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理、附则等十一个方面的内容。主要针对突发环境风险分析、应急组织体系、预防与预警、应急处置及应急保障等做了详细叙述。

本预案为公司突发环境事件应急预案的第一版，已经由陕西煤化选煤技术有限公司内部审议通过，现正式发布。各部门应按照本预案的内容与要求，对员工进行定期培训和演练，做好突发事件的应对准备，以便在环境事件突发后，能及时按照预定方案进行救援，在短时间内使事故得到有效控制。

预案签发人：

陕西煤化选煤技术有限公司

签发日期：   年    月   日

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3事件分级	4

1.4适用范围	4

1.5工作原则	5

1.6应急预案衔接关系说明	5

2企业概况	7

2.1企业基本情况	7

2.2企业周边环境敏感点	17

3应急组织体系	19

3.1应急指挥机构	19

3.2应急救援专业队伍	21

4环境风险分析	25

4.1环境风险评价	25

4.2环境风险源分析	31

5预防与预警	34

5.1环境风险防范措施	34

5.2预警分级与准备	37

5.3预警发布与解除	41

5.4预警相应措施	42

6应急处置	45

6.1应急预案启动	45

6.2信息报告	45

6.3分级响应	48

6.4指挥与协调	48

6.5现场处置	49

6.6信息发布	53

6.7应急终止	54

7后期处置	56

7.1善后处置	56

7.2警戒与治安	57

7.3次生灾害防范	57

7.4调查与评估	57

7.5生产秩序恢复重建	58

8应急保障	59

8.1人力资源保障	59

8.2资金保障	59

8.3物资保障	59

8.4医疗卫生保障	59

8.5通信保障	60

8.6科技支撑	60

9监督与管理	61

9.1 演练	61

9.2宣教培训	62

9.3责任与奖惩	64

10附则	65

10.1名词术语	65

10.2预案解释	66

10.3修订情况	66

10.4实施日期	66

# 1总则

## 1.1编制目的

为提高公司的防范和处置突发环境事件的能力；建立紧急情况下快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制；规范处置程序、明确相关职责，对实际发生的环境风险事故和紧急情况作出响应；控制环境污染事件危害的蔓延，预防和减小伴随的环境影响，保障公众健康和环境安全，根据公司的实际情况，特制定本预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日；

（6）《中华人民共和国消防法》，2009年5月1日；

（7）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号），2011年5月1日；

（9）《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日；

（10）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（11）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）；

（12）《危险化学品目录（2015 版）》（国家安全监管总局等10部门公告2015年第5号）；

（13）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），2018年3月1日；

（14）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第79号），2015年7月1日；

（15）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月15日；

（16）《突发环境事件应急管理办法》，（环保部部令第34号），2015年6月5日。

（17）陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环办发〔2012〕126号，2012年9月17日实施；

（18）《突发事件环境应急监测技术规范》（HJ589-2010），2011年1月1日实施；

（19）《环境应急资源调查指南》（试行），环办应急（2019）17号；

（20）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试行）（环办应急[2018]8号）；

（21）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号），2015年3月1日；

（22）《关于发布国家环境保护标准<企业突发环境事件风险分级方法>的公告》（环境保护部公告 2018年 第14号），2018年2月5日；

（23）《陕西省环境保护厅突发环境事件应急预案》，陕环发〔2016〕45号；环应急办 [2019]9号；

（24）《关于做好2019突发环境事件应急工作的通知》；

（25）《陕西省突发环境事件应急预案》（陕政办函[2015]128号），2015年6月19日。

### 1.2.2技术规范、标准

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（2）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发〔2011〕88号）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（4）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；

（5）生态环境部办公厅《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）>的通知》（环办应急[2019]17号）2019年3月1日；

（6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）；

### 1.2.3其他资料

1、《陕西煤化选煤技术有限公司选煤设备配件加工与维修项目环境影响报告表》，河南省豫启宇源环保科技有限公司，2019年6月；

2、《关于陕西煤化选煤技术有限公司选煤设备配件加工与维修项目环境影响报告表的批复》，陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局（秦汉审服准[2019]174号）；

3、建设单位提供的其它资料。

## 1.3事件分级

根据国务院办公厅以国办函〔2014〕119号印发《国家突发环境事件应急预案》的突发环境事件分级标准及企业实际情况，将本项目的环境事件分为三级：

### 1.3.1社会级

凡符合下列情形之一的，为社会级突发环境事件：

社会级（Ⅰ级事件）污染的范围超出厂界外或污染的范围在厂界内但企业不能独立处理，为了防止事件扩大，需要调动外部力量。Ⅰ级应急响应立即通报当地人民政府和相关部门，由政府主导应急响应，企业积极协助配合。如危险化学品大量泄漏出厂界，发生较大火灾事故，危险废物管理、处置不善引发环境污染。

### 1.3.2企业级

企业级（Ⅱ级事件）污染的范围在厂界内且企业能独立处理。Ⅱ级响应由企业总指挥负责应急指挥，组织相关应急小组开展应急工作。如物料泄漏、设备故障、人员轻微受伤、化学品少量泄漏等依靠厂内技术力量能够处理的突发环境事件。

### 1.3.3车间级

企业级（Ⅲ级事件）污染的范围在车间内且科室部门能独立处理。Ⅲ级响应由企业副指挥负责应急指挥，组织相关应急小组开展应急工作。如物料泄漏、设备故障、人员轻微受伤、小型火灾等依靠车间内技术力量能够处理的突发环境事件。

## 1.4适用范围

本预案适用于陕西煤化选煤技术有限公司厂区范围内发生的人为或不可抗力造成的突发环境事件的预防、预警、应急处置和应急救援。

## 1.5工作原则

（1）符合国家有关规定和要求，结合本单位实际。以现有的国家环境应急法律法规、环境工程监测、环境管理及废物处理标准、技术和相关规范为依据，结合企业目前事故处置研究和实际应用状况，使得潜在风险能及时预测并制定有效的、能落实防治措施，防患未然，标本兼治。

（2）救人第一、环境优先。把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发事件造成的人员伤亡和环境危害。

（3）先期处置、防止危害扩大。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。

（4）快速响应、科学应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

（5）应急工作与岗位职责相结合。鼓励企业环境应急相关科研部门，加大投入，重视专家在环境应急工作中的作用，积极做好应对突发环境事件的研究探讨工作，其他各部门做好思想准备、物资准备、技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发环境事件的处置能力。

## 1.6应急预案衔接关系说明

本预案与陕西煤化选煤技术有限公司环境风险事故预案等共同构成本公司事故应急预案体系，是公司事故应急预案体系的一部分，本预案负责发生事故后所产生的环境问题，主要控制对周边环境的污染，保证人民健康和财产的安全。本预案不涉及危险化学品运输过程中发生的环境事件、危险废物转移途中发生的环境事件、设施及有关该活动发生的核事故所造成的辐射事件。

本公司与西咸新区秦汉新城生态环境局、消防大队等部门之间建立了应急联动机制，科学合理利用有效应急资源，加强共同应对突发环境事件的能力和水平。

加强以本公司为主的应急救援队伍建设，同时建立社会联动协调制度。将企业重点危险源、应急队伍、救援基地、应急物资、道路交通等基本情况向当地政府报告，加强与社会联系，组织建立与政府、与周边企事业单位（尤其是陕西瑞鑫源电力科技有限公司）、与关联单位之间的应急联动机制，形成统一指挥、相互支持、密切配合、协同应对各类突发事件的合聚力，协调有序地开展应急管理工作。

本预案与其他部门的衔接关系见下图1.6-1。

图1.6-1 突发环境应急预案衔接关系图

本预案启动后，事态进一步扩大，有可能影响到厂界外环境质量时，及时上报上级管理部门，启动上级管理部门突发环境事件应急预案。

# 2企业概况

## 2.1企业基本情况

### 2.1.1企业简介

表2.1-1                   企业主要基本信息

| 单位名称 | 陕西煤化选煤技术有限公司 | 行业类别 | C3511矿山机械制造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会信用代码 | 9161048130568970X0 | 法定代表人 | 李毅红 |
| 占地面积 | 2685m2 | 从业人数 | 20人 |
| 单位所在地 | 陕西省西咸新区秦汉新城陕西瑞鑫源电力科技有限公司院内 |  |  |
| 建成时间 | 2019年9月 | 改扩建年月 | / |
| 主要联系人及联系方式 | 方捷18609252888 |  |  |
| 经纬度 | 北纬34.377505° 东经108.788158° |  |  |

陕西煤化选煤技术有限公司是陕西煤化工集团有限责任公司的下属单位，公司成立于2015年7月8日，公司主要从事选煤厂建设与调试、运营管理，备件加工与维修、人员培训等业务，是西北最大的选煤厂专业化运营公司；公司于2019年在陕西省西咸新区秦汉新城陕西瑞鑫源电力科技有限公司院内投资500万元建设了选煤设备配件加工与维修项目。

2019年4月，河南省豫启宇源环保科技有限公司针对该项目编制了《陕西煤化选煤技术有限公司选煤设备配件加工与维修项目环境影响报告表》。2019年8月5日，陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局以“秦汉审服准[2019]174号”文对该项目环境影响报告表进行了批复。2019年12月，组织编制了项目的竣工验收报告表，取得了验收批复。2020年6月，公司填报了排污许可登记表。

### 2.1.2工程内容

陕西煤化选煤技术有限公司项目总占地面积为2685m2，结构为全封闭式彩钢房。

具体项目组成表见表2.1-2。

表2.1-2        项目组成表

| 项目组成 | 主要建设内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 占地面积2685m2，全封闭式彩钢结构厂房，布置有冷加工区、焊接区、原料堆放区、产品区、库房、喷漆间，喷漆间面积约30m2，为独立的全封闭式。 |
| 辅助工程 | 办公室 | 办公室依托陕西瑞鑫源电力科技有限公司的办公楼，位于厂区北侧临路位置，项目共租赁5间办公室，每间20m2，位于瑞鑫源公司办公楼2层 |
| 公用工程 | 供水系统 | 项目用水依托市政集中供水 |
|  | 排水工程 | 实施雨污分流，污水经化粪池收集后经市政污水管网，后进入秦汉新城朝阳污水处理厂，化粪池容积约15m3 |
|  | 供电工程 | 依托周边市政集中供电系统，项目设置变压器 |
| 环保工程 | 废水 | 实施雨污分流，污水经化粪池收集后经市政污水管网，后进入秦汉新城朝阳污水处理厂。 |
|  | 废气 | 切割废气经滤筒式除尘器处理后经15m排气筒排放 |
|  |  | 焊接废气经移动式烟尘净化器处理后排放，共设置3台移动式烟尘净化器。 |
|  |  | 生产过程产生的挥发性有机物经过滤棉+UV光解+活性炭处理后排放 |
|  | 噪声处理 | 基础减震、隔声 |
|  | 固废处理 | 废边角料交由物资回收部门处理 |
|  |  | 废机油、废含油抹布、废包装桶、废活性炭、废灯管交由有资质单位处理。 |
|  |  | 除尘器收集尘、生活垃圾设置分类收集箱，由环卫部门定期清运。 |

本项目主要设备见表2.1-3。

表2.1-3  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷板机 | W11S-20*3000 | 1台 |
| 2 | 剪板机 | QC11Y-16*4000 | 1台 |
| 3 | 折弯机 | WC67Y-160/3200 | 1台 |
| 4 | 浇注机 | 精英型CPU20FS-G4 | 1台 |
| 5 | 金属加热床 | PL-3000 | 1台 |
| 6 | 保温箱 | 3.2mx2mx2m | 1台 |
| 7 | 二联轧变频跟踪器 | Zyzsj-280-7.5-4 | 1台 |
| 8 | 收线机 | Zysxj-900-1.5 | 1台 |
| 9 | 数控调直切断机 | Zydzj-Ø1.5-Ø5 | 1台 |
| 10 | 矿筛网焊机拉网同步 | Ø1270x4400 | 1台 |
| 11 | 平网机 | Zypwj-4000 | 1台 |
| 12 | 平台焊 | ZYPHJ-110x1500 | 1台 |
| 13 | 电焊机 | 500型 | 2台 |
| 14 | 二保焊机 | 500型/350型 | 2台 |
| 15 | 动平衡机 | YYW-1600 | 1台 |
| 16 | 立式车床 | C523 | 1台 |
| 17 | 万能铣床 | B1-400W | 1台 |
| 18 | 摇臂钻床 | Z35A | 1台 |
| 19 | 金属锯床 | 4028 | 1台 |
| 20 | 数控钻铣床 | BT40 | 1台 |
| 21 | 龙门数控切割机 | 4*8米 | 1台 |
| 22 | 等离子切割机 | 315 | 1台 |
| 23 | 液压泵站 | d8s | 1台 |
| 24 | 空气压缩机 | v-0.9/8 | 1台 |
| 25 | 空气压缩机 | v-0.6/8 | 2台 |

项目主要原辅材料和能耗消耗量见表2.1-4。

表2.1-4  项目主要原辅材料和能耗消耗一览表

| 序号 | 原料名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锰钢板 | 200t | Q345B型，2000*9000*12mm |
| 2 | 锰钢板 | 200t | Q345B型，1500*6000*10mm |
| 3 | 热轧钢板 | 100t | 1500*6000*8mm |
| 4 | 热轧钢板 | 100t | 1500*6000*3mm |
| 5 | 10#槽钢 | 20t |  |
| 6 | 异形角钢 | 100t | 9000*100*160*12mm |
| 7 | 等边角钢 | 60t | 6000*75*75*8mm |
| 8 | 等边角钢 | 60t | 6000*63*63*8mm |
| 9 | 水性漆 | 6t | / |
| 10 | 聚氨酯预聚体 | 4t | / |
| 11 | 固化剂 | 0.8t | 俗称莫卡 |
| 12 | 水性色浆 | 10kg |  |
| 13 | 焊丝 | 15t | / |
| 14 | 丙烷 | 30瓶 | 每瓶40L |
| 15 | 氧气 | 180瓶 | 每瓶40L |
| 16 | 机油 | 0.36t | / |
| 17 | 切削液 | 0.9t | / |

公司产品方案见下表。

表2.1-5  产品方案

| 序号 | 项目产品 | 规格/型号 | 单位 | 年产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浅槽底板 | 1.5宽*11长 | 套 | 100 |
| 2 | 浅槽刮板 | 0.25宽*1.5长 | 套 | 5000 |
| 3 | 浅槽连接板 | 宽0.1*宽0.16*长0.25 | 套 | 5000 |
| 4 | 旋流器溜槽 | 直径1.2米 | 个 | 200 |
| 5 | 密闭溜槽 | 1.3米*700mm | 件 | 2000 |
| 6 | 合介桶篦子 | 直径5米 | 套 | 100 |
| 7 | 来料溜槽 | 1米高*0.5宽*4面 | 个 | 2000 |
| 8 | 筛板 | / | 块 | 5000 |
| 9 | 筛篮 | / | 个 | 400 |
| 10 | 筛片 | / | 件 | 200 |

工作制度及劳动定员

项目劳动定员为20人，项目年工作300d，每天1班。

### 2.1.3周边环境状况

（1）地理位置

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇(部分)，总面积291平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。

本项目建设地点位于西咸新区秦汉新城兰池三路陕西瑞鑫源电力科技有限公司院内。

（2）地形地貌

秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

本项目所在区域为城市建成区，总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。

（3）气候气象

秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月(7月)平均气温21.2～26.5℃，最冷月(1月)气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。

（4）水文

秦汉新城境内有泾河、渭河条过境河流，均属渭河水系。

渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。

渭河自西向东沿泾渭新区南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

泾河是渭河一级支流，泾河发源于宁夏回族自治区泾源县，河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200 m3/s，最小枯水流量0.7 m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/m3。

距离本项目最近为南侧1.79 km处渭河。

（5）生态环境

项目所在区域内植被均为栽培植被与绿化树木，呈现城镇农村生态系统特点，仅有零星的小片人工园林及路旁、田间地头树木，树种有泡桐、梧桐、杨树、柳树、刺槐等。属非生态敏感区。野生动物类有野兔、田鼠、麻雀、鸽子和淡水鱼类，畜禽主要有牛、马、骡、猪等。评价区内人类活动集中，无野生动物。

根据现场调查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

### 2.1.4生产工艺及产污环节

1、机械加工

将外购的各种型号钢板按照产品的要求，加工成不同的形状，此过程的用到的主要设备有卷板机、剪板机、折弯机、车床、铣床、钻床、锯床以及等离子切割机和数控切割机，车床、铣床、钻床、锯床在使用过程中会利用乳化液进行冷却降温，此过程不会产生废气，污染主要为噪声和边角料；等离子切割机和数控切割机在使用过程中主要利用高温将金属熔断，此过程会产生切割烟尘、噪声和边角料。

2、焊接

将加工好的金属部件组合在一起，组合主要利用焊机将各金属部件焊接起来，此过程会产生焊接烟尘、噪声，焊接后的部分工件作为成品，部分工件进行下一步工序。

3、喷漆

对组合成型的部分工件进行表面处理，主要是对工件表面进行喷漆，企业采用的漆为水性漆，喷漆后自然晾干，作为成品。

4、混合浇筑

焊接后的部分工件（产品模具）放置在金属加热床上进行预热，使金属部件具有一定温度，加热的目的主要是为了使金属部件更好的与聚氨酯塑料进行融合，加热温度为50℃左右；

将聚氨酯预聚体原料、固化剂（4,4-二氨基-3,3-二氯二苯基甲烷）与水性色浆按照50:7:1的比例在浇注机中混合均匀，混合过程在浇注机中进行，混合温度约为90℃，采用电加热。此过程为物理工程，无化学反应，混合过程为全密闭式，无废气逸散；

将混合好的液体使用专用大量杯浇注至经过加热的金属部件模具上，混合部件在金属加热床上保温30分钟，温度控制在70℃左右即可初步凝固成型，待自然冷却至40℃后起模，得到半成品。

5、固化

将半成品放在烘箱中进行固化，利用烘箱的电机使烘箱加热至100℃（低于聚氨酯预聚体的分解温度200℃，低于固化剂分解温度280℃，低于色浆分解温度200℃），使半成品进一步固化成型，整个过程密闭，8小时取出即为成品。固化的实质是交联，就是将线性的分子转化为空间网状结构的过程。固化是合成浇筑的最后工序，也叫后固化，固化后的半成品经检验合格后作为成品。该过程的污染主要为噪声和非甲烷总烃。

图2.1-1   项目工艺流程与产污环节图

### 2.1.5企业污染治理及排放

1、废水

本项目生产不用水，无生产废水产生。项目废水主要为生活污水，生活污水产生量为0.7m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。

项目的生活污水经化粪池收集后进入朝阳污水处理厂。

2、废气

本项目的废气主要为切割烟尘、焊接烟尘、浇注固化废气和喷漆废气。

①切割烟尘

项目原材料钢板切割下料工序会产生烟尘，烟尘经过移动式烟尘净化器处理后排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2中排放限值的要求。

②焊接烟尘

本项目原材料焊接工序会产生焊接烟尘，生产过程中使用的焊机主要是手工电弧焊。焊接烟尘通过集气罩收集后，通过移动式焊烟净化器处理后排放，根据工程分析，其粉尘排放浓度为0.625mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2中无组织排放限值的要求。

③浇注固化、喷漆废气

本项目在浇注料混合液出口和金属加热床初步固化工序会有一定量的废气产生，项目对工件进行喷漆过程中会有一定的有机废气产生。根据工程分析，项目在浇注固化、喷漆过程产生有机废气经集中收集后进入过滤棉+UV光解+活性炭处理措施进行处理，后经15m高排气筒排放，经过处理后，挥发性有机物排放浓度为5.4mg/m3，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装生产中要求的相应限值。

3、噪声

项目运营期主要为卷板机、折弯机、铣床、钻床、锯床、切割机、空压机、浇注机等设备产生的噪声，噪声级一般在65-90 (A)。设备均在车间内设置，项目通过减震、隔音和合理建筑布局等措施后，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

4、固体废物

本项目固体废物包括一般固体废物、危险废物以及生活垃圾。

（1）一般固废

项目一般固体废物包括边角料、除尘器收集尘。

根据企业提供资料，生产过程中边角料即钢板废料，产生量为8.4t/a，收集后均外售、综合利用。

本项目原材料在进行切割以及焊接过程产生的烟尘一部分通过除尘器收集，根据企业提供资料，除尘器内的收集尘为0.86t/a；该部分粉尘主要为钢渣，定期清理后作为一般固废交由环卫部门处理。

（2）生活垃圾

项目在厂区设置了垃圾收集桶，生活垃圾产生量为3.0t/a，生活垃圾分类收集至垃圾桶，由当地环卫部门集中清运。

（3）危险废物

项目危险废物包括废机油、废含油抹布、废包装桶、废切削液、废活性炭、废UV灯管等。

废机油产生量为0.18t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。

废含油抹布产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49。

在机加工过程中会使用切削液进行冷却，切削液成分主要为乳化液，废乳化液产生量为0.5t/a。

废包装桶主要为机油、乳化液、聚氨酯预聚体、水性漆等的包装桶，产生量0.1t/a，废包装桶属于直接沾染危险废物的包装物，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49。

项目废气处理设施会产生废活性炭，产生量0.16t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于HW49其他废物，废物代码为900-039-49。

废UV灯管产生量为80根/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW29含汞废物，废物代码为900-023-29。

项目产生的危险废物统一集中、分类暂存于厂内危废暂存间，废机油、废机油包装桶、废密封胶桶、废含油抹布、废活性炭交由陕西环能科技有限公司处理，灯管破损后更换，达到转运条件后申请转运，由有资质单位进行处理。本项目已与陕西环能科技有限公司签订处置协议

### 2.1.6企业危险物质

企业原辅料、燃料、产品、污染物中的危险物质见表2.1-5。

表2.1-6           企业涉及的危险物质及储存情况

| 序号 | 名称 | 年产生/用量 | 最大储存量 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | 0.36t | 0.12t | 原料库 |
| 2 | 废机油 | 0.18t | 0.18t | 危废暂存间 |
| 3 | 聚氨酯预聚体 | 4t | 0.66 | 原料库 |
| 4 | 固化剂（莫卡） | 0.8t | 0.13 | 原料库 |
| 5 | 丙烷 | 1200L | 100L | 原料库 |

### 2.1.7企业现有环保及风险处置措施

1、危废暂存间一间；

2、应急资源：灭火器42个，消防沙箱6个，消防锨15个，消防桶20个，消防沙袋50袋。

## 2.2企业周边环境敏感点

### 2.2.1环境功能区划

（1）环境空气

企业所在地环境空气质量为2类功能区；环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）地表水环境

企业所在地地表水环境质量为Ⅳ类功能水体；地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类标准。

（3）声环境

企业所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

### 2.2.2企业周边及四邻

项目位于西咸新区秦汉新城陕西瑞鑫源电力科技有限公司内，项目北邻陕西瑞鑫源电力科技有限公司，西侧为空厂房，东临空地，南侧为咸阳北站，距离项目最近的敏感点为东北侧454m处的石何杨村，项目所在地交通十分便利。

### 2.2.3企业周边环境敏感目标

经调查，企业周边无珍稀、濒危、保护类生态物种，也无文物古迹、风景名胜、自然保护区、饮用水源地保护区等敏感目标，项目环境保护目标见表2.2-1。

表2.2-1  企业周围环境风险受体

| 环境 要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） |  | 人数（人） | 保护 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 风险 | 石何杨村 | 北 |  | 652 | 1225 | 人群 健康 |
|  | 石何杨村 | 东北 |  | 454 | 120 |  |
|  | 石家堡村 | 西北 |  | 659 | 332 |  |
|  | 水岸朝阳小区 | 东南 |  | 594 | 985 |  |

# 3应急组织体系

## 3.1应急指挥机构

为加强突发环境事件的应急救援工作，我公司成立应急救援指挥部，集中组织开展环境污染事件的应急和抢险救灾工作。

公司应急组织体系由环境突发事件应急指挥部和应急办公室、应急工作主要部门（应急专家组、抢险救援组、疏散指导组、医疗救护组、物资供应组、应急监测组）组成，公司应急组织体系见图3.1-1。

应急救援指挥部

应急办公室

疏散指导组

物资供应组

医疗救护组

应急监测组

应急专家组

抢险救援组

图3.1-1     公司应急指挥部组织机构框架图

### 3.1.1应急指挥部组成

企业设立突发环境污染事件应急指挥部，统一领导指挥公司内部突发环境污染事件应急协调工作。

总 指 挥：方捷（职务：厂长，电话：18609252888）

副总指挥：张伟成（职务：副厂长，电话：13720580683）

成    员：王旭辉、李军军、李振宇、刘宏、吕立国、张锦飞、

吉富平、魏星兴、刘虎、陈艳红、冯柯

### 3.1.2应急指挥机构的职责

（1）执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织《突发环境事件应急预案》的编制及修订，组建应急救援专业队伍，有计划地组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习；

（3）负责应急防范设施（备）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物；

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（5）批准本预案的启动与终止；

（6）及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（7）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（8）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、居民小区提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

### 3.1.3应急办公室的组成及职责

（1）指挥部

指挥部下设办公室，公司环境应急救援办公室设在总经理办公室，成员由车间、办公室人员组成。

（2）主要职责

①负责日常环境应急日常管理工作；

②接受环境事故的报警信息，根据报警信息，初步判断事故的类型和级别，并向应急指挥部总指挥报告；

③负责事故调查处理的信息传递、组织协调、督查督办和相关保障工作；

④组织相关部门拟制不同类型事故的具体处理措施，指导各部门实施突发环境事故应急预案，并组织预案演练。

## 3.2应急救援专业队伍

企业突发环境污染事件应急指挥部（厂长-方捷18609252888、组员王旭辉18629405366下设办公室，并成立6个应急处置专业组。

### 3.2.1应急专家组

组长：方捷18609252888

组员：张伟成13720580683

主要职责：① 指导企业进行日常的应急工作，包括培训、演练、隐患整改等；

②负责协调联系外部专家；

③为现场应急处置行动提供技术支持；

④必要时联系外部专家参与企业应急处置工作。

### 3.2.2抢险救援组

组长：李军军15364787530

组员：李振宇15929136329

主要职责：① 迅速控制现场划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散；

②负责事故现场的抢险作业，及时控制危险源，并根据特性立即采用防护用品及专用工具，协助抢救缺氧或有毒场所的遇险人员；

③负责协调应急救援指挥部制定救援方案，分析突发环境污染事故的形成原因，预测事故发展趋势，及时提出事故应急处理对策，为指挥部决策提供科学依据；

④配合消防应急队员赶到现场，控制危险源，展开火灾扑救，配合消防、抢险救护等专业队伍，进行抢险救援；

⑤接警后，督促、引导相关人员有序向安全区域撤离，疏散事故现场员工，其次是各部门负责人和保安。安全撤离后防止人员未经许可重返事故现场；

⑥迅速将事故周围的贵重物品疏散到安全区域，若发现有易燃易爆物，要及时将其撤离危险区，并向指挥部报告，负责现场的应急监测工作，协助、配合当地环境监测站进行现场环境监测；

⑦负责调查事故原因以及可能引发的中长期环境影响，消除潜在事故隐患，调查事故人员伤亡、损失情况，提出应对措施，拟定调查报告。

### 3.2.3疏散指导组

组长：刘宏18717678076

成员：吕立国18700352747

主要职责：①负责对内对外联系，准确报警，及时向社会救援组织传递安全信息，发布险情，进行现场与外界有效沟通，以获得有力的社会支援；

②负责事故应急救援的通信保障，根据应急救援过程的通信需要提供通信服务，确保畅通。

③正确引导媒体，避免不良社会影响。

### 3.2.4医疗救护组

组长：张锦飞18064328895

成员：吉富平13709240361

主要职责：①对在事故中烧伤、跌伤、割伤等受伤伤员进行基本包扎处理。

②负责将中毒、窒息或受伤人员救离现场，组织车辆送医院进行抢救。

③熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

④储备足量的急救器材和药品，并能随时取用；

⑤协助医疗部门搞好救护工作，在安全区域设立明显的救助标志。

### 3.2.5 物资供应组

组长：魏星兴15202938667

成员：刘虎15389342925

主要职责：①为疏散和抢险救援工作提供充足的消防、救生、临时照明器材；

②根据生产部门、事故装置查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确的提供备件；

③为救护工作以及抢险救援备好紧急用车，做到车辆随时调动， 随时使用；

④在抢险救援时间较长的情况下，要为抢险救援人员准备饮食； 在时间较短的情况下，备好饮用水并保障消防用水的正常供应；

⑤后勤保障情况要及时向应急救援领导小组报告，对事故现场转移出的物资，特别是贵重物品负责看护。

### 3.2.6应急监测组

组长：陈艳红18792562520

成员：冯柯17791862811

职责：①负责现场的应急监测工作，协助、配合西安市环境监测站或第三方监测机构进行现场环境监测；

②负责对事故实时跟踪监测，及时向指挥部通报监测情况，为应急事故的处置及终止提供科学依据；

③负责协调应急救援指挥部制定救援方案，分析突发环境污染事故的形成原因，预测事故发展趋势，及时提出事故应急处理对策，为指挥部决策提供科学依据；

④负责调查事故原因以及可能引发的中长期环境影响，消除潜在事故隐患，调查事故人员伤亡、损失情况，提出应对措施，拟定调查报告。

# 4环境风险分析

## 4.1环境风险评价

### 4.1.1环境风险源识别

风险识别范围指生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。

4.1.1.1风险物质识别

根据《突发环境事件风险物质及临界量清单》及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）危险物质的判定、公司生产、储运、三废排放所涉及到的危险物料其理化性质、毒理学性质，危险物料的存储量及后果严重性等方面的分析，确定全公司主要风险物质：聚氨酯预聚体、莫卡、机油、废机油、丙烷。

（1）主要风险物质

依据《环境风险评价导则》附录B.1，企业涉及的风险物质见表4.1-1。

表4.1-1               企业涉及的风险物质

| 类别 | 风险物质名称 | 存储位置 |
| --- | --- | --- |
| 危险废物 | 废机油 | 危废暂存间 |
| 原辅料 | 聚氨酯预聚体、莫卡、机油、丙烷 | 物料存放区 |

（2）风险物质危险性辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》物质的危险性识别，结合《危险化学品名录》2018版，对比分析企业在生产过程中涉及风险物质的危险性，结果见表4.1-2。

表4.1-2              企业涉及的危险物质危险性识别

| 名称 | 闪点/熔点(℃) | 易燃性 | 毒性 | 其他危险性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机油 | 76 | 遇明火高热可燃 | 否 | 呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎 |
| 丙烷 | -187.6 | 易燃易爆 | 是 | 头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳定以及植物神经功能紊乱 |

企业各类危险化学品特性见下：

表4.1-3      机油理化性质

| 标 识 | 中文名：机油 |  |  |  |  | 危险货物编号：/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：lube oil |  |  |  |  | UN编号：/ |  |  |
|  | 分子式：/ |  | 分子量：230~500 |  |  | CAS编号：/ |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | / | 相对密度（水=1） |  | <1 | 相对密度（空气=1） |  | / |
|  | 沸点（℃） | / | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  | / |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水 |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：/ LD50：/ |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触机油类的个人，有致癌的病例报告。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 可燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | CO2、CO |  |
|  | 闪点（℃） | 76 |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |
|  | 引燃温度（℃） | 248 |  | 爆炸下限（v%） |  |  | / |  |
|  | 危险特性 | 遇明火，高温可燃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄露处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄露应急处置设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装、混运。运输车辆必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，装备位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 泄露处理：迅速撤离泄露污染区，人员至安全区，并进行隔离严格限制出入。切断货源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源，防止流入下水道。 小量泄露：用砂土或其他不然材料吸附和吸收。 大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集容器内，运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷火保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |

表4.1-4       聚氨酯预聚体理化性质

| 标识 | 中文名： 聚氨酯预聚体 | 英文名：CPU |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式: (C15H10N2O2·C3H8O2·C3H6O·C2H4O)x | 分子量：/ |
|  | EINECS号：692-816-4 | CAS号：103837-45-2 |
| 理化性质 | 外观与形状: 无色液体 | 溶解性:不溶于水和脂肪烃，易溶于醇类、酯类、酮类、芳香烃、氯化烃 |
|  | 熔点(℃):28~40 | 闪点(℃):109 |
|  | 相对密度:(水=1)0.972 | 稳定性:稳定 |
| 危险特性 | 危险性类别:第2.1类易燃气体 | 燃烧性:易燃 |
|  | 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、水 |  |
|  | 危险特性：遇火星、高热有燃烧危险 |  |
|  | 灭火剂: 泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。 |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入。 |  |
|  | 健康危害: 对皮肤和眼睛有刺激性作用，可以引起咳嗽、哮喘、呼吸困难，对皮肤有轻微腐蚀作用 |  |
| 急救 | 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并立即隔离，严格限制出入。切断火源，戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道），以避免发生爆炸。 |  |
| 储运 | 储运于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。露天贮罐夏天要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验收日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |

表4.1-5       莫卡理化性质

| 标 识 | 中文名：4,4'-二氨基-3,3'二氯二苯甲烷 |  |  |  | 危险货物编号：UN2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：4,4'-methylene-bis(2-chloroaniline) |  |  |  | UN编号：/ |  |
|  | 分子式：C13H12C12N2 |  | 分子量：267.15 |  | CAS编号：101-14-4 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 白色至淡黄色疏松针晶，加热变黑色。微有吸湿性。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 105 | 相对密度（水=1） | <1 | 相对密度（空气=1） | 1.354g/cm3 |
|  | 沸点（℃） | 419.6 | 闪点（℃） |  | 207.5 |  |
|  | 溶解性 | 溶于乙醇、丙酮、氯苯、甲苯、丁酮等有机溶剂，不溶于水 |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：5000mg/kg |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用，有致癌性。 |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 储运条件 | 存储于避光、通风、干燥的库房，与强酸、强碱、强氧化剂酚、食品分开存放。采用内衬塑料膜或牛皮纸的开口铁桶密封包装，每桶20KG、25KG。也可采用外用硬质纸板桶包装。按有毒、可燃还化学品管理运输。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷火保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |

表4.1-6       丙烷理化性质

| 标 识 | 中文名：丙烷 |  |  |  |  | 危险货物编号：/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Propane |  |  |  |  | UN编号：/ |  |  |
|  | 分子式：CH₃CH₂CH₃ |  | 分子量：44.1 |  |  | CAS编号：74-98-6 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色、能液化的气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -187.6 | 相对密度（水=1） |  | <1 | 相对密度（空气=1） |  | / |
|  | 沸点（℃） | -42.1 | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  | / |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 丙烷有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触浓度为1%的丙烷，不引起异常症状；接触10%以下浓度的丙烷，只引起轻度头晕；接触高浓度丙烷时，可出现麻醉状态、意识丧失；接触极高浓度丙烷时，可致窒息。急性中毒时，有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状；严重者可突然倒下、尿失禁、意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。长期接触低浓度丙烷者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等症状 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | CO2、CO |  |
|  | 危险特性 | 易燃气体；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险；与氧化剂接触会剧烈反应；气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄露处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源；库温不宜超过30℃；应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储；采用防爆型照明、通风设施；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；储存区应配备有泄漏应急处理设备；压缩后，以液体状态储存于钢瓶中。 泄露处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。应急处理人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，用防爆排风机将漏出气送至空旷处或装设适当喷头将其烧掉。也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源；若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰；喷水冷却容器如有可能，将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |

4.1.1.2生产设施风险识别

（1）生产设施识别范围

生产设施风险识别范围包括：生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

本项目生产设施风险识别的范围见表4.1-7。

表4.1-7             本项目生产设施风险性识别范围

| 类别 | 生产设施 |
| --- | --- |
| 生产装置 | —— |
| 储运系统 | 原料暂存间、危废暂存间 |
| 环保设施 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附 |
| 公用工程 | —— |
| 辅助工程 | —— |

（2）生产设施的识别

在物料的运输、仓储和生产过程中，如管理、操作不当或意外事故，都有可能造成火灾等环境事故风险。一旦发生此类事故，将造成有毒、有害物的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。公司生产单元主要风险识别见表4.1-8。

表4.1-8               企业生产单元主要风险识别

| 序号 | 风险物质 | 生产单元 | 涉及风险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 危废暂存间 | 火灾、泄漏 |
| 2 | 机油、甲烷、聚氨酯预聚体、莫卡 | 物料存放区 | 火灾、泄漏、爆炸 |

### 4.1.2环境风险扩散途径分析

当生产车间、危废暂存间的有毒有害物料发生泄漏引发环境事故时，一方面有可能使生产设施损坏，另一方面可能引起其它伴生/次生事故。

图4.1-1     企业环境风险扩散途径分析

## 4.2环境风险源分析

根据《 企业突发环境事件风险分级方法》中附录A《突发环境事件风险物质及临界量清单》及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）危险物质的判定企业危险物料储运输过程、生产加工过程，以及其他公辅工程和环保工程等在日常运行中所存在的环境风险源。企业生产过程中的环境风险源分析如下表4.2-1。

表4.2-1                 重大环境风险源辨识表

| 序号 | 名称 | 是否环境风险物质 | 最大储存中纯浓度含量(t) | CAS号 | 储存点 | 临界储量 | 比值q/Q | 重大风险源判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯预聚体 | 是 | 0.66 | 103837-45-2 | 原料库 | / | / | 否 |
| 2 | 莫卡 | 是 | 0.13 | 101-14-4 |  | / | / | 否 |
| 3 | 丙烷 | 是 | 0.05 | 74-98-6 |  | 10t | 0.005 | 否 |
| 4 | 机油 | 是 | 0.12 | —— |  | 2500t | 4.8×10-5 | 否 |
| 5 | 废机油 | 是 | 0.18 | —— | 危废暂存间 | 2500t | 7.2×10-5 | 否 |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  | 0.00512 | / |

根据4.2-1分析得到，各风险物质不构成重大风险；企业主要环境风险源分布见附图8。

4.3最大可信事故及后果分析

### 4.3.1事故源项分析

在上述风险识别、分析和事故分析的基础上，将企业风险评价的最大可信事故设定列于表4.3-1。

表4.3-1                     最大可信事故设定

| 序号 | 生产单元 | 危险因子 | 最大可信事故 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废机油 | 火灾、泄漏 | 空气污染、健康危害、经济损失 |
| 2 | 物料暂存区 | 机油、甲烷、聚氨酯预聚体、莫卡 | 火灾、泄漏、爆炸 | 空气污染、健康危害、经济损失 |
| 3 | 废气处理设施 | 非甲烷总烃 | 超标排放 | 空气污染、健康危害 |

### 4.3.2 风险事故影响分析

（1）风险事故背景

企业在生产经营中可能发生的突发环境事件情景见表4.3-2。

表4.3-2               企业可能发生的突发环境事件

| 序号 | 环境事件情景 | 释放环境 风险物质 | 扩散范围 | 持续时间及危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油、甲烷、聚氨酯预聚体、莫卡 | CO | 生产车间、辅料存放区、设备等 | 此类事故持续时间约为半小时以内，最大危害程度为遇明火燃烧，引起人员伤亡。 |
| 2 | 危险废物火灾 | CO | 危废间周围 | 此类事故持续时间约为1天以内，最大危害程度为土壤污染。 |
| 3 | 废气处理系统故障 | 非甲烷总烃 | 厂区周围及下风向 | 污染物超标排放，对大气环境造成污染。 |

（2）事故后果分析

主要的环境风险单元为：原料储存间及危废暂存间，主要的事故类型为火灾。

生产过程中，如操作不当、人员没有经过培训，不熟悉生产过程中的危险性，或者在生产过程中因设备、通风系统故障等均可能造火灾事故，进而发生环境污染事故。

在出现火灾时，现场人员在展开扑救的同时，应第一时间汇报厂内应急指挥部，发出预警信息，指令各救援小组进入预警状态，做好应急准备工作。

对于火灾事故主要采取的防范措施有：

- 发生火灾时，扑救火灾原则上要经过三个步骤：冷却保护、灭火准备、灭火；

- 现场人员立即展开扑灭，防治火灾蔓延；相应负责人应及时报告应急领导小组，并通报现场救援、抢险的处理情况；

- 应急领导小组在接到险情通知后，应在10分钟内迅速进入各自工作岗位组织扑救工作，防止事故的蔓延扩大；

- 根据事故的性质，如超出场内所拥有的应急能力，则视情况联系外部相关部门（消防大队）；

- 发生火灾后立即切断电源，以防治扑救过程中造成的触电；

- 如电器发生火灾时，再未确定电源断开的情况下，应使用泡沫或干粉灭火器进行灭火，严禁用水灭火；

- 在扑救过程中，始终坚持救人第一的原则，对伤者实施急救措施后，立即送往医院救治。

事故结束后，应成立专门调查小组，分析本次事故的原因，吸取教训，及时整改和防治类似事故再次发生。

# 5预防与预警

厂区自建成以来没有发生过环境突发事件。厂区应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。

## 5.1环境风险防范措施

### 5.1.1风险源安全措施

（1）总图及厂区布置

设计中总图布置合理，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全卫生距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产；建筑物等发防火间距满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中的相关标准要求。所有构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火距离；严格按工艺处理物料特性，将厂区进行危险区划分。厂区按《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定在室内外醒目处设置安全标志。各建筑物之间的防火间距、防爆及安全疏散均满足规范要求。

电气设计留有较大的安全系统，关键设备均考虑备用，并对安全目的关键设备设有保安电源。

场内道路畅通，对消防车辆通行作了充分的考虑，并设有消防措施。在容易引起火灾的厂房内，控制室、配电间等不同的位置，设置灭火器，用于扑救小型初始火灾。

（2）生产工艺、设备和建筑防控措施

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。禁火区均设置明显标志牌。原料储存区、危废暂存间不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2018）和《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造的一般要求》（GB/T 8196-2003）的要求。

按照制定的计划对设备进行定期检查、维修和保养，已建立设备情况记录卡，对重要设备、仪表每天用检查表进行检查记录，生产设备不超期服役，杜绝设施的“跑、冒、滴、漏”。

根据《安全色》（GB2893-2008）和《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的规定该公司在危险场所使用安全色，设置安全标志如“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“易燃液体”等。

对电气设备设有完善的继电保护系统，当电气设备和线路发生故障时，不会损坏设备和伤害操作人员；设备、管道进行长期、定期的检查和维修，保证设备的良好和密封性。在检修装置时，必须严格执行安全防火规程和有害气体检测规程。

应急设备和物资设置专人负责，本企业的应急物资充足，有灭火器、消防泵及配套设施、扳手等。正常情况下按照规定例行检查，汛期时要每天检查，保证各种物资的充足与完备。本厂与当地供电部门保持沟通渠道，及时了解供电信息及停电计划以便安排实施应对措施。

（3）防火措施

根据生产特点和安全卫生要求，合理划分各功能区，禁止原料、零件随意摆放，占用消防通道。

根据各建筑物的使用性质，按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），厂区内的消防及检修通道与界区外的主要道路及消防道路相通，确保消防通道通畅。根据消防设置要求主要配备手提式干粉灭火器、室外消防栓、消防工具柜等。在易燃生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，对这一些器材已经配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。

废机油存于危废暂存间，委托陕西环能科技有限公司处理。

（4）防渗措施

公司依据原料、辅助原料、产品的生产、输送、储存等环节分为重点防渗区、一般防渗区和非污染区。

重点防渗区：危废暂存间。

一般防渗区：化粪池。

非污染区包括生产车间、办公区等。该区域由于基本没有污染，按常规工程进行设计和建设。

### 5.1.2风险源管理措施

公司主要风险事故为火灾。其采取的相应风险监控及防范措施分别见表5.1-1。

表5.1-1            企业主要风险源监控及预防措施

| 序号 | 环境风险源 | 监控方式 | 主要预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料存放区 | 人工巡检、定时检查 | 定期检查，防火，由专人负责监控，登记备案 |
| 2 | 危废暂存间 | 人工巡检、定时检查 | 防火，由专人负责监控，登记备案 |
| 3 | 废气处理设施 | 人工巡检、定时检查 | 防火，定期监测，由专人负责监控，登记备案 |

### 5.1.3风险隐患排查

含风险物质原辅料等存在环境风险的关键地点，设置明显警示标记，并设置专人监管。危废暂存间由专人负责监控登记备案，并定期进行检查，设置专人巡查，查地面是否有泄漏物，是否有明火。正常情况下，严格按巡检制度进行巡检，检查各设备是否运行正常，并做好记录。

### 5.1.4环境风险防范措施

表5.1-2             企业环境风险防控与应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | 各个环境风险单元采取水泥地面，厂区四周设置排水沟，确保事故情况下的泄漏污染物能够合理收集和处置。 |
| 2 | 厂内危险废物处置 | （1）在储存和使用过程中制定安全操作规程，操作人员必须严格执行； （2）危险废物暂存间应建立健全安全规程及执勤制度，检查各危险废物是否保存完好； （3）危险废物暂存间内应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。 |
| 3 | 防火防爆防控措施 | （1）根据生产特点、合理划分功能区，禁止物料随意堆放，占用消防通道； （2）根据消防要求配备手提式干粉灭火器，并对消防材料专人保管和定期检修； （3）原料、产品运输严格按照国家风险物质运输规定执行； |
| 4 | 火灾爆炸事故应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工并按报告程序逐级上报请求支援；（2）当某一单元或者周围企业发生火灾、爆炸事故时，相邻两生产单元紧急停产，做好预防准备；（3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；（4）加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 5 | 火灾事故应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援； （2）当某一单元或者周围企业发生火灾事故时，相邻两生产单元紧急停车，做好预防准备； （3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 6 | 泄漏事故防控措施 | 废机油、丙烷、聚氨酯预聚体泄漏时，应按以下方法处置：（1）泄漏后应疏散人员，做好防火及通风措施；（2）将沙土等撒在地面吸附泄漏物；（3）现场保持通风防止中毒事件；（4）将泄漏物及时与其他原料隔离处理。 |
| 7 | 次生环境防范措施和应急响应措施 | 当丙烷储气瓶发生泄漏，储存原料或危废的油桶等破裂导致机油、废机油发生泄漏，以及聚氨酯预聚体、丙烷等遇明火发生火灾，产生CO等次生污染物，火灾扑灭后应及时进行监测，以免对周边敏感点处的环境造成影响 |

### 5.1.5改进措施

厂区目前处于正常运营阶段，经过排查，提出以下改进措施：

①厂区设置应急事故池及相应管网，应急事故池容积为100m3。

②部分消防设备尚未安装到车间；

③聚氨酯预聚体、机油、丙烷、莫卡警示标志不完善，管理制度不健全。

## 5.2预警分级与准备

### 5.2.1预警分级

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）文件以及陕西省环境保护厅办公室《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号）对可以预警的突发环境事件，按照事件发生的可能性大小、紧急程度和可能造成的危害程度，将预警分为四级，由低到高依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示。

公司应急领导小组应按照政府部门的预警信息，根据突发事件的危害程度、紧急程度和发展势态，将预警等级分为三级：预警级别由高到低，依次为一级预警（社会级突发环境事件）、二级预警（企业级突发环境事件）、三级预警（车间级突发环境事件）。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除，与公司突发性环境事故的等级相对应。

为了最大程度降低突发环境事件的发生，公司根据自身技术、物质人员的实际情况，采取预警措施。针对公司可能发生的突发环境事件类型，确定以下表5.2-1内的预警条件。

表5.2-1              预警条件的确定

| 等级 | 预警等级 | 可能发生的事故 | 危害 程度 | 预警条件 | 预警 方式 | 信息发布 程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会级 | 一级（橙色） | 发生较大火灾事故 | 大气环境污染 | 车间、物料存放区等发生较大火灾爆炸事故而产生的次生/衍生环境事故，需要外部救援团队；因环境污染事件导致5人以上中毒或重伤的 | 电话报警、警铃预警 | 事发地-企业-秦汉新城消防大队-秦汉新城生态环境局、西安市环境监测站 |
|  |  | 应周围企业突发环境事件联动的要求。 |  |  | 电话报警、警铃预警 | 企业-其他公司或企业 |
| 企业级 | 二级（黄色） | 发生局部火灾事故 | 人员受伤、大气及水环境污染、重大财产损失 | 车间、物料存放区等发生局部火灾事故，不会涉及到企业外建筑物，但造成了一定的环境污染，需要公司协调统一救援；因环境污染导致1人以上，5人以下中毒的 | 电话报警、警铃预警 | 事发地-企业 |
|  |  | 物料泄露控制在企业场地内 | 大气环境污染 | 物料泄漏，在企业的能力范围内，不需要外部救援团队 |  |  |
| 车间级 | 三级（蓝色） | 小型火灾 | 水环境污染、大气环境污染、人员健康伤害 | 发生局部火灾，对应科室部门内可以解决 | 电话报警、警铃预警 | 事故岗位工-负责人 |
|  |  | 少量物料泄露 | 大气环境污染 | 少量物料泄漏，可以在现场立即处置，不会造成其他环境污染事件的 |  |  |

### 5.2.2预警准备

为保证突发环境事件应急处置的有效实施，应急救援指挥部及相关部门应做好如下准备：

（1）对应急部门、人员进行安排，明确各自的应急职责和任务；

（2）制定、评审并更新本预案现场处置方案；

（3）加强有关人员的应急知识和技能的教育、应急培训；

（4）识别、准备并校对应急所需的设备、设施、物资等；

（5）准备应急时使用的通信联络名单等资料；

（6）与其他应急组织或部门、人员协作、协调、配合的沟通和交流。

根据危险源监控设备和监控人员提供的信息，按照“早发现、早报告、早处置”的原则，有关人员将信息汇总、分析后，报应急救援指挥部，应急救援指挥部及时组织有关人员分析事故发生发展态势，研究确定应对方案。根据事故的发生态势，发出预警预报，并通知有关应急组织机构和公众采取相应行动，预防事故发生。

### 5.2.3预警响应

按照突发环境污染事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，可发布环境信息预警，突发环境污染事件的预警分为三级，预警级别由高到低，颜色依次为橙色、黄色、蓝色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降低或解除。

橙色预警：当发生一级环境事件时，需要调度公司的力量及资源才能处置，发布橙色预警。橙色预警由应立即向秦汉新城生态环境局报告，由上级部门统一指挥。

黄色预警：当发生二级环境事件时，需要调度公司的力量及资源才能处置，发布黄色预警。黄色预警由公司应急指挥部总指挥发布，并向有关部门报告。

蓝色预警：当发生三级环境事件时，班组立即现场处置， 并向应急指挥部报告，发布蓝色预警。

根据本公司警情可能造成的危害程度、发展态势和紧迫性等因素，由高到低划分为橙色、黄色、蓝色三个预警级别。

（1）当符合下列条件时发布橙色预警

①发生火灾、爆炸事故，造成人员伤亡；

②生产设施发生故障，物料大量泄漏，导致空气、水体污染，造成人员中毒；

（2）当符合下列条件时发布黄色预警

①发生火灾事故，造成人员重伤，同时消防废水流出厂外环境；

②生产设施发生故障，物料少量泄漏，泄漏物进入下水管道；

③有机废气处理设备发生故障，导致废气超标排放，对周边1km范围内大气环境造成较大的影响。

（3）当符合下列条件时发布蓝色预警

①发生火情，但被及时扑灭，未造成人员伤亡；

②检查原辅料储存容器时，有破裂迹象，但未发生原料泄漏；

③有机废气处理设备发生故障，导致废气超标排放，但可及时控制，对周边环境没有造成影响或影响较小的。

## 5.3预警发布与解除

### 5.3.1 预警发布

一旦班组管理人员发现紧急情况，经现场确认为泄漏、火灾等突发环境事件，要立即使用其通讯手段报告现场应急总指挥，现场应急总指挥立即启动应急响应系统。

通报流程见下图5.3-1。

报告

报告

相关人员

突发环境事件

副指挥

初步判断

事件类型

采取控制措施

信息报告

总指挥

秦汉新城生态环境局

报110、119、120

处理完成

启动预警

启动二级预警

采取控制措施

处理完成

启动一级预警

预警解除

预警解除

预警解除

处理完成

否

图5.3-1  突发环境事件基本处置程序图

### 5.3.2 预警解除

当引起预警的条件消除和各类隐患排除后，解除预警。

预警的解除由应急办公室请示应急指挥部（副总指挥或总指挥）后，在公司通知栏公告或通过内部会议告知，由疏散指导组负责通知相关人员解除备战状态。

符合预警结束的条件如下：

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 5.4预警相应措施

现场应急指挥部会根据应急类型、发生事件和严重程度确定预警级别，公司进入预警状态后，要立即采取以下措施：

立即启动相应事件的应急预案；

（2）通知本预案涉及的相关人员进入待命状态做好应急准备；

（3）按照突发环境事件发布预警的等级，向企业内部员工以及

附近企业发布预警等级；

（4）各应急小组马上做好行动准备；

（5）调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作；

（6）根据预警级别，做好协助政府转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（7）指令各应急小组进入应急状态，随时掌握并通报事态进展情况；

（8）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行动和活动。

（9）做好事故信息上报和通报或相关准备工作；

（10）做好开展应急监测的准备。

### 5.4.1 预警通讯联络方式

突发环境事件报警方式采用部门内部电话和外线电话（包括各部门电话、手机等通讯工具）。

公司工作人员在生产时，发现危险目标发生或可能发生泄漏、火灾等事故，将立即采取相应措施予以处理，现场人员无法控制时，将立即向现场应急指挥部报警。

火警电话:119

医疗急救电话:120   咸阳市中心医院	0910-33222222

公司应急指挥办公室电话：18629405366

现场应急指挥部接到应急报警后，现场应急总指挥立即初步判断响应级别，根据响应级别通知公司相关职能人员。

公司内部应急小组成员联络通讯录及外部相关部门联系电话见附件1、附件2。

### 5.4.2预警内容

预警一般包括以下内容：

（1）事件发生的时间和地点；

（2）事件类型：火灾、泄漏；

（3）估计造成事件的危害程度；

（4）事件可能特续的时间；

（5）健康危害与必要的医疗措施；

（6）联系人姓名和电话。

### 5.4.3预警程序

事件或险情发生后，第一发现者将立即向组长汇报，组长接到报告后根据事态情况上报公司应急指挥办公室。

应急指挥部接报后，立即向应急救援组、应急保障组、应急处置组通告。

现场应急指挥部结合事件现场情况报告和安全监控系统反映的情况、事件规模，决定启动急预案。

若公司发生重大环境污染事故时，由公司现场应急总指挥负责组织应急救援成员共同实施环境污染事故应急处置工作。同时现场应急指挥部直接联系西咸新区秦汉新城管委会、秦汉新城生态环境局，请求信息和技术支援。整个事件报警与处理程序见下图5.4-1。

图5.4-1      突发环境事件预警与处理程序

# 6应急处置

## 6.1应急预案启动

突发环境事件有下列情形之一时，即启动本预案：

（1）一级环境事件

①发生火灾、爆炸事故，造成人员伤亡；

②生产设施发生故障，物料大量泄漏，导致空气、水体污染，造成人员中毒；

（2）二级环境事件

①发生火灾事故，造成人员重伤，同时消防废水流出厂外环境；

②生产设施发生故障，物料少量泄漏，泄漏物进入下水管道；

③有机废气处理设备发生故障，导致废气超标排放，对周边1km范围内大气环境造成较大的影响。

（3）三级环境事件

①发生火情，但被及时扑灭，未造成人员伤亡；

②检查原辅料储存容器时，有破裂迹象，但未发生原料泄漏；

③有机废气处理设备发生故障，导致废气超标排放，但可及时控制，对周边环境没有造成影响或影响较小的。

## 6.2信息报告

6.2.1信息报告的方式及内容

（1）报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

（2）报告内容

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

6.2.2事件报告程序

（1）内部报告

按照环保部《突发环境事件信息报告办法（试行）》有关规定，凡发生环境污染与破坏事故，必须立即上报，建立报告制度。

指挥部办公室作为应急救援指挥部的指挥中枢，负责接警、报警，并通知有关部门、单位采取相应行动。

①发生一级突发环境事件，发现者应立即向厂区相应负责人报告，通报周边可能受到污染危害的单位及居民。情况特殊时，发现者可直接向当地政府报告，并报本单位应急指挥办公室。

②发生二级突发环境事件时，发现人必须立即实施先期处置，在第一时间向应急指挥办公室报告。

③发生三级突发环境事件时，发现人必须立即实施先期处置，在第一时间向应急指挥办公室报告。

具体信息报告程序如下：

员工发现突发事件或危险，符合预警条件时，立即报告总指挥。

通过确认、分析，符合预警条件，总指挥利用会议或电话发布预警通报，启动相应级别的应急预案。

应急指挥办公室应做好各级预警记录，并在预警结束后三天内写出预警行动总结报告，存档备案。

预警解除由应急指挥部批准，应急指挥部办公室发布。内部报告需在15分钟内通知公司内所有人员。

（2）外部报告

按照环保部《突发环境事件信息报告办法（试行）》有关规定，凡发生环境污染与破坏事故，必须立即上报，建立报告制度。

- 报告时限

陕西煤化选煤技术有限公司应在发生事件后1小时内上报西咸新区秦汉新城管委会、秦汉新城生态环境局、周边的企业。

- 报告程序

当突发环境事件发生后，由应急救援指挥部确定事件等级。陕西煤化选煤技术有限公司的预警分为一级、二级和三级事件。因此，一旦发生事故应立即向本厂应急指挥部报告。

通过确认、分析，符合预警条件，总指挥利用会议或电话启动相应级别的应急预案。

当发生以上突发环境事件时，需告知四邻，由各单位负责人组织成员迅速撤离，同时按照本预案提出的应急措施采取应急响应四邻。

## 6.3分级响应

按公司突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将公司突发环境事件的应急响应分为三级，响应级别由低到高分别为Ⅲ级（车间级）响应、Ⅱ级（企业级）响应和Ⅰ级（社会级）响应。

（1）当发生三级环境污染事件时，启动三级响应程序，由该当班负责应急指挥，组织调度应急资源进行应急处置。

（2）当发生二级环境污染事件时，启动二级响应程序。由公司负责人（总指挥）负责应急指挥，组织调度全公司的应急资源进行应急处置。

（3）当发生一级环境污染事件时，启动一级响应程序，由应急总指挥上报西咸新区秦汉新城管委会和秦汉新城生态环境局，由政府部门授权后启动相关预案，调度社会应急资源进行应急处置。公司应急指挥部积极协助配合应急处置工作。

## 6.4指挥与协调

突发环境事件应急指挥组指挥长负责抢险过程中的指挥与协调工作。主要职责如下：

（1）事件发现人及时向上级报告环境污染事件的具体情况，应急总指挥根据事态发展情况向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（2）应急指挥办公室组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

## 6.5现场处置

### 6.5.1突发事件现场应急处置方法

（1）泄漏事故

进行隔离，严格限制烟火进入，切断火源。泄漏时用接油盘回收，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；泄漏物用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

原辅料泄露事故应急处置卡见表6.5-1。

表6.5-1      风险物质泄露事故应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述 | 物料区和危废暂存间涉及的风险物质发生泄露，造成的环境污染。 |  |
| 应急程序 | 应急处置操作 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 现场人员发现泄露事故，马上报告当班班长，并立即采取堵漏、吸附等措施；事件有扩大趋势，造成环境污染的，向秦汉新城生态环境局报告事件情况。 | 办公室，王旭辉 |
| 上报内容 | 时间、地点、事件类型、影响范围； 人员遇险情况； 事件原因的初步判断； 已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 应急总指挥根据影响范围启动相应级别的应急预案。 | 总指挥，方捷 |
| 控源截污 | 现场人员立即采取堵漏、吸附等措施将泄露物收集至专用容器。 | 副总指挥，张伟成 |
| 监测 | 有必要时委托第三方检测机构或西安市环境监测站开展现场污染物浓度监测，记录监测数据。 | 生产主任，陈艳红 |
| 后勤保障 | 物资供应组及时供应应急物资。 | 物资供应，刘虎 |
| 恢复处置 | 消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会温定，尽快恢复正常秩序。 | 材料员，魏星兴 |

（2）有机废气超标排放

① 有机废气净化装置等发生故障时，应立即查明原因，如短时间恢复，则立即组织维修；如短时间不能恢复，则通知停产维修；

② 抢险救援组在车间操作人员配合下对发生故障部位进行维修，第一时间恢复故障；

③ 应急监测组迅速赶到事故现场监测废气排放情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考；

④ 设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复运行，由应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态；

⑤ 后勤保障组立即确定关键零部件备件的存放位置，协助抢修人员对关键零部件的更换工作；

⑥ 抢险救援组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。对设备故障原因做好记录，避免此类故障再次发生。

有机废气净化设备故障应急处置卡见表6.5-2。

表6.5-2      有机废气净化设备故障应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述 | 环境污染； 可能造成人身伤害。 |  |
| 应急程序 | 应急处置操作 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 现场人员发现设备故障，马上报告当班班长，并立即采取维修等措施；事件有扩大趋势，造成环境污染的，向秦汉新城生态环境局报告事件情况。 | 办公室，王旭辉 |
| 上报内容 | 时间、地点、事件类型、影响范围； 人员遇险情况； 事件原因的初步判断； 已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 应急总指挥根据影响范围启动相应级别的应急预案。 | 总指挥，方捷 |
| 控源截污 | 现场人员立即查明原因，如短时间恢复，则立即组织维修；如短时间不能恢复，则通知停产维修。 | 副总指挥，张伟成 |
| 监测 | 有必要时委托第三方检测机构或西安市环境监测站开展现场污染物浓度监测，记录监测数据。 | 生产主任，陈艳红 |
| 后勤保障 | 物资供应组及时供应应急物资。 | 物资供应，刘虎 |
| 恢复处置 | 事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。对设备故障原因做好记录，避免此类故障再次发生。 | 材料员，魏星兴 |

（3）火灾事件

①当发现火情时，现场人员在现场指挥的安排下使用灭火器、消防沙进行灭火，将火灾消灭在萌芽状态。当火情不可控制时，现场指挥人员应及时安排人员疏散，并按报告程序逐级上报请求支援。

②当生产线中某一设备发生火灾、爆炸事故时，通过操作系统（或手动）紧急停止；

③当厂内某一单元或周围企业发生火灾事故且灾情不可控时，厂内相邻单元及相关单元，可紧急停止；

④防灭火时，周围没有围堰的应用构建临时围堰，并将废水排入应急水箱内，防止废水外流，消防废水能被暂存在应急水箱中，同时做好清排工作，处理好污泥，在交通清运上要充分考虑到交通的便利。

现场处置流程图见图6.5-1

接到报警

停产

检查

措施

恢复生产

图6.5-1   现场处置流程图

火灾事故应急处置卡见表6.5-3。

表6.5-3           火灾事故应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述 | 可燃性风险物质由于管理不当导致火灾，可能造成次生灾害； 设备设施损坏； 可能造成人身伤害。 |  |
| 应急程序 | 应急处置操作 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 厂区发生环境事件时，事故部门立即上报应急指挥部，启动应急救援程序，需请求支援时，向秦汉新城生态环境局报告事件情况。 | 办公室，王旭辉 |
| 上报内容 | 时间、地点、事件类型、影响范围； 人员遇险情况； 事件原因的初步判断； 已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 应急总指挥根据火灾事故影响范围启动相应级别的应急预案，如超出公司应急处置能力，及时向秦汉新城生态环境局请求支援。 | 总指挥，方捷 |
| 控源截污 | 现场人员立即展开扑灭，防止火灾蔓延。 | 副总指挥，张伟成 |
| 监测 | 有必要时委托第三方检测机构或西安市环境监测站开展现场污染物浓度监测，记录监测数据。 | 生产主任，陈艳红 |
| 后勤保障 | 物资供应组及时供应应急物资； 对伤员进行救护、包扎和人工呼吸等现场急救。 | 物资供应，刘虎 |
| 恢复处置 | 消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。 | 材料员，魏星兴 |

### 6.5.2突发事件应急监测

- 当事故发生后，需监测环境应急事件时，应急办公室应立即联系西安市监测站或第三方监测机构，同时应急监测小组做好各项准备工作。

- 当污染物已向外排放时，应及时请求秦汉新城生态环境局协助、支援，对受污染的区域进行环境监测方案的制定、监测、评价。

（3）当事故发生后向监测部门求助时，应上报污染物类型、排放时的大致浓度及可能受污染区域的环境保护目标。

（4）当监测部门到达现场后，应急监测组应协助、引导监测人员开展工作。

（5）监测方案

环境应急监测的监测因子、时间和频次、测点布设见下表：

表6.5-4               应急监测计划表

| 监测内容 | 监测点位 | 监测因子 | 监测时间和频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 以事故地点为中心，下风向按一定间隔的圆形布点3个，上风向1个对照点，敏感点1个点。 | CO、氰化物 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次 | 西安市环境监测站及第三方检测单位 |
| 废气处理设施故障 | 排放口 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地下水污染 | 以事故地点为中心，地下水水流向网格法布点4个，垂直于地下水的上方向设1个对照点，饮用水源取水处1个点。 | COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 |  |  |

（6）当监测数据出来时，应第一时间电话汇报现场总指挥，并及时将监测报告送达指挥部。

### 6.5.3现场人员的撤离

当发生火灾、爆炸后，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权做出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求公司大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）

在发生事故时，公司派专人对非应急人员（参观人员、客户、外单位施工作业人员、本单位非应急人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。

各部门负责人或安全员负责清点本部门人员，并及时向总指挥报告。各部门所接待的来访者，合同施工人员或用户，由各部门负责清点，门卫负责携带公司员工名册及来访人员登记，交现场总指挥，各部门核对。集合清点完毕后，在总指挥的指挥下，向安全区域疏散。

对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并由疏散指导组组长刘宏(18717678076)协助友邻单位、厂区外过往行人在区指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。撤离路线见附图5紧急疏散路线。

若灾情较严重，疏散指导组组长刘宏(18717678076)负责告知周边敏感目标石何杨村进行疏散，紧急撤离至周边开阔地带。

### 6.5.4人员救治措施

（1）当事故发生后有人员受伤时，直接启动安全应急预案相应应急救援措施；

（2）当应急指挥由秦汉新城管委会承担时，公司领导应安抚受伤人员听从统一安排。

## 6.6信息发布

环境污染事件发生后，由应急保障组信息联络人员制定事故的信息发布方案，经应急办公室审批后，根据事态进展，适时对上级部门报告消息，由秦汉新城管委会、秦汉新城生态环境局对外发布信息。通过政府授权发布、发新闻稿、接受记者采访、举行新闻发布会、组织专家解读等方式，借助电视、广播、报纸、互联网等多种途径，主动、及时、准确、客观向社会发布突发环境事件和应对工作信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论。信息发布内容包括事件原因、污染程度、影响范围、应对措施、需要公众配合采取的措施、需要公众配合采取的措施、公众防范常识和事件调查处理进展情况等。

## 6.7应急终止

### 6.7.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.7.2 应急终止的程序

（1）现场指挥部确认终止时机或由事件责任部门提出，经现场指挥部批准；

（2）现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

### 6.7.3 应急终止后的行动

（1）由应急指挥办公室负责通知公司各办公室，各科室及车间以及附近周边企业、村庄和社区危险事故已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）由应急指挥办公室负责对此次发生的环境事故的起因，过程和结果向公司负责人以及相关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等，并查明事故原因，调查事故造成的损失，明确责任；

（5）对整个环境应急过程评价；并对环境应急救援工作进行总结，并向公司领导汇报；

（6）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；

（7）由各相关负责人对应急仪器、设备及装备进行维护、保养。

# 7后期处置

## 7.1善后处置

为了准确地查明事故原因和责任，在采取恢复措施前按有关法规要求对事故现场进行保护。

（1）发生伤亡事故的现场

发生伤亡、重大伤亡事故时，公司现场应急总指挥迅速采取必要措施抢救伤员，防止事故扩大，并认真保护事故现场。在事故调查组未进入事故现场前，公司现场应急总指挥派专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员和公司财产必须移动现场部分物件时，采取设置标志，绘制事故现场图，进行摄影或录像并详细说明。清理事故现场，要经事故调查组同意后方可进行。

（2）火灾事故的现场

火灾扑灭后，公司现场应急总指挥立即安排对火灾事故现场进行保护，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

在撤除事故现场、恢复正常生产秩序之前，对事故现场进行洗消，但伤亡事故现场和火灾事故现场的洗消工作必须得到事故调查人员的同意方可进行。

（3）地表水污染

为防止地表水污染事故发生，公司应急保障组及时与秦汉新城生态环境局联系，加强污水排放口的监测工作。

（4）事故损毁设施的整理

如果事故对公司生产、生活设施造成了一定的损坏，公司将对损坏的设施进行必要的整理或隔离，防止出现意外伤亡事故。事故损毁设施的整理由应急处置组负责，维修部门配合进行。

## 7.2警戒与治安

在发生紧急事故后，公司应急组织人员配合政府相关机构按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

危险区边界设置警戒线，为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。

## 7.3次生灾害防范

火灾事故应急处置中产生的大量消防废水及燃烧后的物料残存污染物，是次生灾害的主要防治对象。

为了消除、减缓次生灾害的影响，企业应采取以下措施：

①加强监测，查明污染物种类及数量。

②对于洗消废水，应对其进行截流收集，交由有资质单位无害化处理。

③清除事故产生的残留物和被污染的物体，消除存在的安全隐患。

## 7.4调查与评估

（1）应急指挥部负责编制突发环境污染事故的总结报告，并在应急终止后15日内，将总结报告上级应急领导小组。

（2）应急指挥部配合场区各人员进行事故的调查处理，及时、准确地查清事故性质、原因和责任，总结教训并提出防范和改进措施，形成书面调查总结报告，并按规定程序结案。

（3）应急过程评价。由应急指挥部组织实施。评价的基本依据：

① 环境应急过程记录；

② 现场各专业应急救援队伍的总结报告；

③ 各应急处置组掌握的应急情况；

④ 环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；

⑤ 公众的反映等。

根据实践经验，应急指挥部组织应急专业组对应急预案进行评估，并及时修订突发环境事件应急预案。

## 7.5生产秩序恢复重建

应急救援结束后，应急救援指挥中心成立设施恢复小组，由生产、安环等部门组成，共同制定设施恢复方案，负责具体实施生产秩序恢复，并按照地方生态环境保护部门要求开展恢复重建工作。

针对突发环境事件的污染特征，对污染场地进行清理净化、排放的废物进行处理处置，恢复受影响区域的环境质量和生态功能；对损坏的环保设施和相关设备进行维修，经检测检验合格后方可恢复投入使用；根据事件对环境造成的影响程度，制定环境监测计划，进行环境的跟踪监测。

- 8应急保障

## 8.1人力资源保障

单位应急救援办公室要指导协调各部门加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立与周边应急联动协调机制，相互支持，提高提高装备水平，要加强应急队伍建设。

公司建立了不脱产的应急救援队伍，明确了任务，从人力、专业技术上都是有资格并且接受生产操作培训的，能够保证事故发生时的应急行动。

## 8.2资金保障

资金来源：由公司从保障经费中专项拨出环保费用。

使用范围：用于与环保、应急有关的物资采购、环保设备、应急设备的保养和维修，应急人员的专业培训、每年突发环境事件的应急演练等方面。

数量：企业每年设8万元作为应急专项资金。

监督：由应急办公室监督，生态环境保护部门有权对其环保应急资金来源和使用情况进行检查。

## 8.3物资保障

救援物资配备详见附件4。由应急指挥办公室对公司应急物资进行管理。每月安全例行检查时由应急指挥办公室对应急物资的数量、存放地点、效期进行检查；对存放地点存在错误的及时纠正并对负责人及附近岗位的操作人员进行安全教育。对于数量不足及过期的物资由物资保障组进行统计并报副总指挥，安排材料室及时采购。

## 8.4医疗卫生保障

公司各部门常备有酒精、纱布、创可贴等处理伤口的医疗物资。各部门定期进行检查查看数量、保质期是否符合要求，并及时进行更换和补充。

本厂区距离较近的咸阳市中心医院。企业距离该医院约有9公里，驾车19分钟内可以到达。

## 8.5通信保障

公司部门间可通过移动通信设备相互联系，并由专人进行管理。具体通讯号码见附件1、附件2应急救援组织名单。应急组联络人的联系方式张贴于各部门，确保通报顺畅。应急状态下，必须根据实际需要安排有关人员实行24小时值班制度（24小时值班电话  18629405366），确保系统畅通。应急救援办公室值班电话必须保证24小时值守。

## 8.6科技支撑

公司应急部组织公司有关专业技术人员及其他单位、地方政府或生态环境保护部门等有关专家对现场进行应急救援指导，必要时请相关专家定期培训指导，联系生态环境保护部门对现场进行安全检查，预防事故发生时，救援人员未到而出现慌乱现象。

# 9监督与管理

## 9.1 演练

### 9.1.1演练的组织与级别

应急演练分为车间、公司级演练和配合政府部门演练二级。

现场应急指挥部从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，组织公司级模拟演练。

公司级的演练由公司应急总指挥部织进行，公司所有人员全部参加。另外，与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急小组成员参加，相关部门人员参加配合。

通过以上应急演练机制，把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥部能正确指挥，各救援组能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

### 9.1.2演习准备

演练应制订演练方案，按演练级别报现场应急总指挥审批；

演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

演练前通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

车间部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处理、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练。

### 9.1.3演习范围、形式与频次

演练范围：在公司范围内有可能发生环境风险的场所。

演练形式：现场演练

演练频次：车间与公司演练频次每年各最少一次；具体演练时间由公司年度计划统一安排，一般定在每年3月中旬。

### 9.1.4演习组织

演练组织与预案中的应急救援组织一样，由应急救援办公室会同相关负责人组织演习工作。

按照预案的要求，接警后应急组织各分组人员立即到位，各负其责，统一听从应急指挥部和现场总指挥的号令行动。特别是抢修、救援、医疗、物资、警戒疏散等小组要及时到位各行其职。全体员工按照应急指挥部和现场总指挥的号令进行有序的疏散和撤离。

### 9.1.5应急演习的评价、总结与追踪

应急演练结束后，应急救援指挥中心要组织各分组对应急演练过程进行讨论，分析演练过程的得失，在讨论的基础上得出结论，根据结论修改应急预案，提高应急预案的可操作性和科学合理性。

最后公司协同应急指挥部对本次演练的目的、意义、过程、结果、收获做出评价、并记录在案。

## 9.2宣教培训

### 9.2.1宣教

办公室负责组织我单位突发环境事件应急救援预案的全员培训工作,培训内容包括:

（1）应急救援预案的方针与原则

（2）公司主要危险源的辨识与分析

（3）应急救援组织机构与职责

（4）应急体系

（5）应急响应程序

应急救援办公室要会同有关业务部门加强职工群众的防护宣传教育，利用电视、网络等，广泛宣传应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识，增强职工群众的忧患意识、社会意识和自救互救能力。要明确应急管理和救援人员上岗前和常规性培训等要求，有计划地对应急救援管理人员进行培训，提高其专业技能。

总体宣教培训工作为每年一次，针对性内容培训可不定期进行，办公室负责培训管理工作，做好培训记录及评估和考核记录。

### 9.2.2培训

针对应急救援的基本要求，系统培训公司应急救援人员，发生各类突发环境事件时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

①培训主要内容：

公司安全规章制度、安全操作规程；

防火、防爆、防毒的基本知识；

公司异常情况的排除、处理方法；

事故发生后如何开展自救和互救；

事故发生后的撤离和疏散方法。

②采取的方式：

课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

③培训时间：每年1次，不少于12小时。

### 9.2.3 应急手册

应急指挥部负责编制企业员工的应急手册，办公室负责联系相关印刷店印制应急手册，做到企业员工人手一本，加强宣贯，提高应急的有效性。

## 9.3责任与奖惩

### 9.3.1责任

应急救援组的责任：

以救死扶伤，对人民的生命和财产极端负责和热忱的态度进行工作。

负责突发环境事件现场的急救组织，组织抢救，协调各方面工作。

负责突发环境事件现场的物资、运输、人、财等的救援工作。

配合支持突发环境事件应急指挥部及各应急小组事故抢救，并提供一定的便利条件。

### 9.3.2奖惩

（1）奖励

在事故预防、应急救援中，对有突出表现的个人和组织给予奖励；对公司的安全生产工作深入贯彻，把安全、生态环境放在第一位，连续一年未出现安全生产、环境事故等的车间或部门给予奖励；对公司的安全生产、环境保护工作，提供好的建议，能有效预防和控制事故的发生，公司给予奖励。

（2）惩罚

对事故发生负有不可推卸的责任的人员，公司严加惩罚；对公司的安全生产工作不负责、不重视、不贯彻，追究主管领导责任；不按安全生产操作规程工作，发现安全隐患不上报、不治理，一经发现，严肃处理责任人。

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告、书面警告、通报批评、罚款、辞退等。在追查突发环境事件产生原因时，根据各情况，责任到人，公司领导讨论后参照《公司奖惩条例》决定给予相关人员不同力度的惩罚；若触犯刑法，则移交司法部门处理。

# 10附则

## 10.1名词术语

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

应急准备：针对可能发生的事件,为迅速、有序地开展应急行动而预先进行是组织准备和应尽保障。

应急响应：事件发生后,有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中,为消除、减少事故危害,防止事件扩大或恶化,最大限度地减低事件造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

分级：指根据事件危害程度而划分的级别。

预警：包括发生可能造成环境污染的所有事件。已控制的异常事件或容易被控制的事件，可向外部通报,但不需要援助。

危险辨识：指找出可能引发不良后果的材料、系统、生产过程的特征。

## 10.2预案解释

结合本公司的职能分工，成立以公司总经理（应急救援总指挥）为领导的应急预案编制工作组（成员同应急预案领导小组成员），讨论制定本预案，并负责解释。

## 10.3修订情况

本预案自发布实施起，每三年至少修订一次。当出现以下情况时，应及时组织预案修订工作：

（1）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

## 10.4实施日期

自评审备案后，预案发布之日起实施。