预案编号:DBQXC-2020-01

秦汉新城大邦汽修厂

突发环境事件应急预案

秦汉新城大邦汽修厂二〇二〇年十二月

批 准 页

秦汉新城大邦汽修厂部门：

为了规范和加强本厂区事故应急管理工作，提高事故预防和应急救援能力，保证生命安全，降低事故财产损失，使事故发生后能够有效控制和救援，防止事故扩大和连锁事故的发生。根据国家相关法律，秦汉新城大邦汽修厂负责人主要参与并组织公司相关人员完成了《秦汉新城大邦汽修厂突发环境事件应急预案》编制工作。

于2020年12月秦汉新城大邦汽修厂内部通过本应急预案的评审，对相关内容进行补充修改。本预案是秦汉新城大邦汽修厂实施应急救援工作的法规性文件，用于规范、指导突发性事故事件的应急救援行动。

批准人：

批准日期：

- 目 录

- 1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.2.1法律法规	1

1.2.2规章制度	2

1.2.3相关标准	3

1.2.4其他资料	3

1.3事件分级	4

1.3.1特别重大突发环境事件（Ⅰ级）	4

1.3.2重大突发环境事件（Ⅱ级）	4

1.3.3较大突发环境事件（Ⅲ级）	5

1.3.4一般突发环境事件（Ⅳ级）	5

1.3.5公司级突发环境事件分级	6

1.3.5.1重大突发环境事件（红色）	6

1.3.5.2一般突发环境事件（蓝色）	6

1.4适用范围	6

1.5工作原则	6

2企业概况	8

2.1公司基本情况	8

2.1.1公司简介	8

2.1.2公司组织机构图	8

2.2主要设备	9

2.3主要能源消耗	11

2.4自然环境及社会环境概况	11

2.4.1自然环境	11

2.4.2社会环境	14

2.5工艺流程	14

2.6生产过程产污环节分析	14

2.7企业周边环境敏感点	14

3应急组织体系	16

3.1应急指挥机构	16

3.2工作职责	17

3.2.1总指挥职责	17

3.2.2副总指挥职责	17

3.2.3应急办公室职责	17

3.3应急救援专业队伍	18

3.3.1抢险救援组	18

3.3.2应急专家组	19

3.3.3物资供应组	19

3.3.4应急消防组	20

3.3.5通讯联络组	20

3.3.6治安组	21

3.3.7应急监测组	21

4环境风险评价	23

4.1环境风险评价目的	23

4.2环境风险源分析	23

4.2.1重大危险源辨识	24

4.2.2 物质危险性识别	24

4.2.3国内同企业突发环境事件案例	26

4.2.4风险源识别范围及类型分析	26

4.3最大可信事故及后果分析	29

4.3.2废润滑油泄漏源强分析	29

4.3.3水环境影响分析	30

4.3.4 大气环境影响分析	31

4.3.5环境事故对环境的次生影响分析	31

4.3.6生态环境影响分析	31

5风险防范措施	32

5.1环境风险防范措施	32

5.1.1环境风险防范措施建设	32

5.1.2通信设施建设	33

5.1.3 工艺技术设计安全防范及操作、管理措施	33

5.2预警分级与准备	33

5.2.1预警分级	33

5.2.2预警行动与准备	34

5.3预警发布与解除	35

5.3.1 预警发布	35

5.3.2 预警解除	35

5.4 预警措施	36

6应急处置	37

6.1应急预案启动	37

6.2信息报告	37

6.2.1 内部报告	37

6.2.2 外部报告	38

6.2.3 事件报告方式与内容	39

6.2.4 与区域应急预案的衔接	39

6.3 应急响应	39

6.3.1 红色预警应急响应	39

6.3.2 蓝色预警应急响应	40

6.4指挥与协调	41

6.5现场处置	41

6.5.1 现场处置原则	41

6.5.2 污染事故现场应急处置一般方法	42

6.5.3 油品类泄漏事件现场应急处置措施	43

6.5.4 火灾、爆炸事件现场应急处置措施	44

6.5.5大气污染事件应急措施	45

6.5.6 废水污染事件应急措施	47

6.5.7 应急监测	47

6.6信息发布	48

6.7应急终止	48

6.7.1应急终止条件	48

6.7.2应急终止后的行动	48

6.7.3应急终止程序	49

7后期处置	50

7.1善后处置	50

7.2警戒与治安	50

7.3 次生灾害防范	51

7.4 调查与评估	51

7.5 生产秩序恢复重建	52

7.5.1 应急结束	52

7.5.2 恢复生产	52

8应急保障	53

8.1人力资源保障	53

8.2资金保障	53

8.3物资保障	53

8.4医疗卫生保障	54

8.5交通运输保障	54

8.6治安维护	54

8.7通信保障	54

8.8 科技支撑	54

9监督与管理	56

9.1应急预案演练	56

9.1.1 演习准备	56

9.1.2 演练频次	56

9.1.3 演练主要内容	57

9.1.4 演练应急能力评价	57

9.2宣传培训	57

9.3责任与奖惩	58

10附则	60

10.1名词术语	60

10.2预案解释	62

10.3修订	62

10.4 应急预案的实施	63

11附件	64

附件一：内部应急联络电话	65

附件二：外部救援联系方式	65

附件三：应急物资和设备统计表	66

附件四：四邻关系图	67

附件五：总平面布置图	70

附件六：地理位置图	71

附件七：应急救援体系响应程序图	72

# 1总则

## 1.1编制目的

为能有效的应对秦汉新城大邦汽修厂工作范围内可能发生的突发环境事件，迅速、有序、有效地开展应急救援行动，避免或者最大限度减少污染物及其他有毒有害物质对厂区和周边大气、水体、土壤等环境介质造成污染，最大限度的减少人员伤亡和经济损失，维护厂区及周边社会环境的稳定和正常生产生活秩序，特制定本预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第 9 号），2015 年 1 月1 日实施；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第 69 号），2007年 11 月 1 日实施；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 13 号），2014 年 12月 1 日实施；

（4）《中华人民共和国消防法》，2018 年 01 月 24 日实施；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007.8.30；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005.4.1，2015.4.24 修订；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年 6 月 27 日第二次修正；

（8）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；

（9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005.4.1， 2015.4.24 修订；

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019 年 1 月 1 日 实施；

（11）《陕西省环境保护厅突发环境事件应急预案》的通知，2016 年10 月 21 日；

（12）《陕西省突发环境事件应急预案》，2018 年 9 月 11 日；

（13）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知，2018 年 1 月 30 日；

（14）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第 17 号）；

（15）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（16）《国家危险废物名录》，环境保护部令第 39 号，2016.6.23；

（17）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号），2011 年12 月 1 日实施；

（18）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35 号）；

（19）《突发环境事件应急预案管理办法》，环境保护部令第 34 号， 2015.6.5；

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发[2015]4 号；

（20）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》，国办函〔2014〕119 号；

（21）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》环办[2014]34 号。

### 1.2.2规章制度

（1）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，（国发[2011] 35号）；

（2）《突发环境事件信息报告办法》，（环境保护部令第17号），2011年5月1日；

（3）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），2015年1月8日；

（4）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强环境应急预案管理工作的函》（陕环函[2017]183号）；

（5）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号），2015年6月5日；

（6）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号），2015年3月1日；

（7）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），2014年4月；

（8）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月8日。

### 1.2.3相关标准

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（2）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（3）《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）；

（4）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB/61-224-2011）；

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（6）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）。

### 1.2.4其他资料

秦汉新城大邦汽修厂申请资料以及其他相关资料。

## 1.3事件分级

按照《国家突发环境事件应急预案》中环境污染事故严重性和紧急程度进行分级，分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

### 1.3.1特别重大突发环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

### 1.3.2重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

### 1.3.3较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

### 1.3.4一般突发环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

### 1.3.5公司级突发环境事件分级

#### 1.3.5.1重大突发环境事件（红色）

厂区内污染事件：

- 厂区内存放的润滑油类属于易燃易爆性物质，泄露后遇火容易引起火灾和爆炸事故；

- 厂内存放的油类储存不当造成泄露，污染土壤和地下水质。

#### 1.3.5.2一般突发环境事件（蓝色）

厂区内储存的油类泄露引起火灾后，消防水处置不当易造成附近农田土壤和地下水水质污染。

## 1.4适用范围

本预案适用于秦汉新城大邦汽修厂范围内发生的人为或不可抗力造成的突发环境事件的预防、预警、应急处置和应急救援。

本预案为厂区级应急预案，据事件情形分析，若事件超过内部应急体系能力范围，充分利用外部应急体系（秦都区应急组织体系、咸阳市生态环境局秦都分局应急组织体系及与之有关的其他单位应急救援体系）。各单位之间建立相互协作、互救的关系，确保本预案的执行性和可操作性。

## 1.5工作原则

以科学发展观统领全局，坚持以人为本，本着实事求是、切实可行的方针，全面提升公司应对突发环境事件的能力。

坚持以人为本，预防为主。

坚持统一领导，分类管理，分级响应。

坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源

依法办事，应对突发性环境污染，及时上报属地环保、安全等相关单位，及时排除风险、及时救援。

# 2企业概况

## 2.1公司基本情况

### 2.1.1公司简介

秦汉新城大邦汽修厂总投资50万元，占地面积500 m2。秦汉新城大邦汽修厂经营范围及方式是小型车维修、汽车美容装潢，公司位于陕西省咸阳市秦都区双照汽车产业园。

劳动定员与工作制度：劳动定员4人，一班制，年工作300天。

表3.1-1 企业基本简介

| 项目名称 | 秦汉新城大邦汽修厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 秦汉新城大邦汽修厂 |  |  |
| 单位地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵办苏家寨村文兴路路北 |  |  |
| 法人 | 王斌 | 行业类别 | 汽车维修服务业 |
| 项目投资 | 50万元 | 环保投资 | 10万元 |
| 联系人 | 王斌 | 联系电话 | 13809100832 |
| 占地面积 | 500m2 | 绿化面积 | 0 m2 |
| 从业人数 | 4人 | 工作时间 | 300天 |

### 2.1.2公司组织机构图

公司组织机构图如下：

## 2.2主要设备

项目主要设备见表2.2-1。

表2.2-1 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪式举升机 | 1 | 3吨 |
| 2 | 龙门举升机 | 2 | 3.5吨 |
| 3 | 气鼓 | 1 | SK55010 |
| 4 | 节干千斤 | 3 | 2T |
| 5 | 风炮 | 1 | BS-560 |
| 6 | 缸压表 | 1 | NAN-YU |
| 7 | 燃油压力表 | 1 | NAN-YU |
| 8 | 万用表 | 1 | DY-2201A |
| 9 | 游标卡尺 | 1 | 0-150 |
| 10 | 真空泵 | 1 | VP-1 |
| 11 | 冷媒表 | 1 | LAX |
| 12 | 压力机 | 1 | 20T |
| 13 | 发动机吊架 | 1 | 2T |
| 14 | 收簧机 | 1 | 2T |
| 15 | 空压机 | 2 | NBC-250 |
| 16 | 整形机 | 1 | 泰意信8600 |
| 17 | 二保焊机 | 1 | NBC250 |
| 18 | 电焊机 | 1 | / |
| 19 | 切割机 | 1 | / |
| 20 | 砂轮机 | 1 | / |
| 21 | 烤漆房 | 1 | ZHONGBAO |
| 22 | 洗车机 | 1 | CC4040 |
| 23 | 吸尘器 | 1 | 30L |
| 24 | 洗衣机 | 1 | XQB50-36SP |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格 |
| 1 | 剪式举升机 | 1 | 3吨 |
| 2 | 龙门举升机 | 1 | 3.5吨 |
| 3 | 气鼓 | 2 | SK55010 |
| 4 | 立式平托几 | 1 | 2T |
| 5 | 节干千斤 | 1 | 2T |
| 6 | 风炮 | 1 | BS-560 |
| 7 | 缸压表 | 1 | NAN-YU |
| 8 | 燃油压力表 | 1 | NAN-YU |
| 9 | 万用表 | 1 | DY-2201A |
| 10 | 游标卡尺 | 1 | 0-150 |
| 11 | 量缸表 | 1 | / |
| 12 | 真空泵 | 1 | VP-1 |
| 13 | 冷媒表 | 1 | LAX |
| 14 | 压力机 | 1 | 20T |
| 15 | 发动机吊架 | 1 | 2T |
| 16 | 收簧机 | 1 | 2T |
| 17 | 空压机 | 1 | NBC-250 |
| 18 | 储气罐 | 1 | NBC-250 |
| 19 | 整形机 | 1 | 泰意信8600 |
| 20 | 二保焊机 | 1 | NBC250 |
| 21 | 电焊机 | 1 | / |
| 22 | 切割机 | 1 | / |
| 23 | 砂轮机 | 1 | / |
| 24 | 烤漆房 | 1 | ZHONGBAO |
| 25 | 洗车机 | 1 | CC4040 |
| 26 | 吸尘器 | 1 | 30L |
| 27 | 洗衣机 | 1 | XQB50-36SP |
| 28 | 变速箱托架 | 1 | 2T |

## 2.3主要能源消耗

根据工程设计及现场调查，厂内主要原辅材料及能源消耗量见表2.3-1。

表2.3-1 主要原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 材料名称 | 年用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油 | 0.4 | t |
| 2 | 油漆 | 0.01 | t |
| 3 | 水 | 500 | t |
| 4 | 电 | 5000 | Kw.h |

## 2.4自然环境及社会环境概况

### 2.4.1自然环境

西咸新区位于西安、咸阳两市接合部，东临高陵县和未央区，北接三原、泾阳县，西邻户县和兴平市，总面积882km2。新区东距西安市中心10km，西距咸阳市中心3km。秦汉新城位于西咸交界处，北至泾河，南至渭河，西至兴平市南位镇行政边界，东至包茂高速，毗邻西安咸阳国际机场。

- 地质

评价区位于关中盆地西部，各汾渭断陷盆地西段，是典型的新生代断陷盆地。新生代以来强烈下陷，堆积物厚达600m。汾渭断陷盆地地处秦岭东西向构造带，祁吕贺山字型前弧东翼、新华夏系和陇西系扭构造等四个构造体系复合部位，是白垩纪末，第三季初喜马拉雅山运动的结果。

（二）地貌

项目所在地地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

（三）气候

评价区属温带大陆性季风气候，冷暖干湿四季分明。冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较为集中。年最高气温在40℃左右，年最低气温在-8℃。无霜期平均为219-233天，年主导风向为东北风。常年涝旱灾害发生，并伴有暴雨、冰雹、大风和沙尘暴等灾害性天气，春末秋初寒潮降温造成冻害。年平均气温13℃，冬季1月最冷为-20.8℃，夏季最热41.4℃，年平均降水量548.7mm，最多降水量829.7mm，最少为349.2。年平均日照时数为2195.2小时，年均无霜期213天。

（四）水文

本区地表水系为黄河流域渭河水系，境内主要河流有渭河、泾河。

渭河是黄河一级支流，渭河在咸阳市境内流长86.27km，流域面积35191km2，流向由西向东，河床宽220~1100m，年平均流量173m3/s，最大流量7220m3/s，最小流量4m3/s。平均含沙量34.5kg/m3。

泾河是渭河一级支流，也是黄河第一大支流渭河的第一大支流，即黄河二级支流。它发源于宁夏六盘山东麓，南源出于泾源县老龙潭，北源出于固原大湾镇，至平凉八里桥汇合，东流经平凉、泾川于杨家坪进入陕西长武县，再经政平、亭口、彬县、泾阳等，于高陵区崇皇街道办船张村注入渭河。泾河由北向南注入渭河，渭河注入黄河。

渭河位于本项目南侧约7.5公里处，泾河位于本项目北侧约13公里处。

（五）土壤

场区地层在35.0m深度范围内主要由①杂填土、②黄土状粉质粘土、③粉质粘土、④粉质粘土等地层构成。地下水埋深12m左右。场区各层地基土主要特征描述如下：

①杂填土(Q4ml)：褐黄色，土质结构松散，含较多钙质粉末，见少量砖瓦块、灰渣等。层厚0.80-3.40m，层底埋深0.80~3.40m，相应层底标高399.04-401.39m。

②-1黄士状粉质粘土(Q4al+pl)：褐黄色，土质均匀，见少量大孔和特多针状孔隙，偶见蜗牛壳及碎片，本层具湿陷性。可塑状态，中压缩性。层厚4.10 ~6.70m，层底埋深7.00~7.50m，相应层底标高394.47-395.38m。

②-2 黄土状粉质粘土(Q4al+pl )：褐黄~灰黄色，土质均匀，针状孔隙发育，偶见蜗牛壳及碎片。可塑状态，中压缩性。层厚4.50~5.70m，层底埋深12.00 ~12.70m,相应层底标高389.68-390.17m。

③粉质粘土(Q3al+pl)：黄褐色，土质较均匀，少量针状孔隙，偶见蜗牛壳，含较多钙质粉末及钙质结核，见氧化铁及铁锰质斑点。可塑状态，中压缩性。层厚7.70~9.50m，层底埋深20.00~21.50m: 相应层底标高。380.47-382.25m。

④粉质粘土(Q3al+pl)：褐黄色，土质较均匀，少量针状孔隙，偶见蜗牛壳，含钙质结核、氧化铁及铁锰质斑点。可塑状态: 中压缩性。本层未穿透，最大揭露厚度15.0m。

（六）植被

项目所在区域主要是以农业生产为基础的半人工生态环境。该区域原有农作物主要为小麦、玉米和蔬菜等。

### 2.4.2社会环境

- 行政区划

秦汉新城属于西咸新区。

- 交通运输

交通便利，邮电通讯设备完善。公路干线四通八达，县县、乡乡实现了油路化。

## 2.5工艺流程

本项目工艺流程为：

图2.5-1 工艺流程图

## 2.6生产过程产污环节分析

产污环节分析见表2.6-1。

表2.6-1 产污环节分析表

| 序号 | 类别 | 分析内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 维修时产生的废水经沉淀池预处理后排入市政管网；生活污水经化粪池处理后排入市政管网。 |
| 2 | 废气 | 喷漆过程产生的有机废气通过过滤棉+UV光氧+活性炭吸附后，由15米高排气筒排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。 |
| 3 | 噪声 | 来源于举升机、压力机等设备噪声。设备工作方式呈间歇性。采用减震、隔声等措施后可达到规定标准。 |
| 4 | 固废 | 废润滑油、废油桶、废活性炭、含油手套等属于危废，交由有资质单位处理。 生活垃圾，收集后由环卫部门统一清理。 |

## 2.7企业周边环境敏感点

据现场调查，秦汉新城大邦汽修厂周围有需要保护的目标，环境保护目标见表2.7-1。

表2.7-1 环境敏感点及保护目标

| 序号 | 保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场 | 东 | 100 | 55 |
| 2 | 苏家寨村 | 南 | 180 | 30 |
| 3 | 市场 | 西 | 100 | 55 |
| 4 | 风机厂 | 北 | 350 | 50 |

# 3应急组织体系

## 3.1应急指挥机构

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，本公司建立了环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则。成立了突发环境事件应急指挥部（以下简称“指挥部”），全面负责突发事故预防和应急各项工作。

应急总指挥由总经理袁建武担任。根据企业作业现场实际与事故类型，设置抢险救援组、物资供应组、治安组、通讯联络组、应急专家组、应急消防组、应急监测组。发生突发环境事件时，在应急指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，使事件的危害降到最低。应急指挥部24 h值班电话：13809100832

秦汉新城大邦汽修厂内部应急组织框架见下图。应急救援人员联系方式见附件一。

应急救援指挥部：总指挥：王斌

应急指挥办公室

通讯联络组

抢险救援组

应急消防组

物资保障组

治安组

应急专家组

应急监测组

图3.1-1 应急组织框架图

## 3.2工作职责

### 3.2.1总指挥职责

总指挥：王斌（总经理），联系电话：13809100832。

负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，负责安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。调度事件救援所需要的人、财、物，并根据事态发展，适时调整事件处置方案。做好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责对各抢险队的指挥工作，指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可靠的抢险方案，并向总指挥报告情况，落实总指挥发布的抢险命令。

负责组织物资保障，准备好人员和车辆，随时准备按总指挥命令行动。负责应急物资材料的采购储存，随时准备并完善抢险队伍。

### 3.2.2应急办公室职责

应急办公室：巩朝朝   联系电话：15929373143

（1）根据国家法律、法规及相关标准，结合企业实际情况，制定本单位环境安全生产规章制度，组织相关人员学习和培训，建立起相应的监督考核机制，保障环境安全制度的落实；

（2）定期组织对环境安全风险进行分析、评估、辨识，及时发现风险的危害程度，采取措施给予控制或消除；

（3）定期组织对各类资源进行分析、评估，采取措施消除资源不足的危害，从信息、物质资源、财政、人员、法律、管理等方面保证突发环境事件应急所需资源；

（4）制定预案宣传、培训、演练计划，组织开展对相关人员（内部及周边外部）进行培训和演练，使相关人员明确职能任务、工作程序和标准，掌握应急方法，提高应急能力同时，通过应急演练及时发现存在的新的危害或缺点，从而对预案进行修订以保证预案的有效性；

（5）发生突发环境事件后，根据本预案制定的时限，及时，主动向环境应急指挥部提供应急救援有关的基础资料，如实报告有关情况以及可能造成的危害等；

（6）负责事件应急处置的组织指挥，并根据事件的性质、类别实施应急措施，结合实际决策总体救援处置方案；

（7）组织开展应急决策，指挥和控制相关机构和人员的应急行动，从实践中检验应急预案的实用性，检验各应急机构之间协调能力和应急人员的实际操作技能，发现应急预案、工作程序、应急资源准备中的缺陷和不足，以便修订、更新相关的应急预案和工作程序。

## 3.3应急救援专业队伍

### 3.3.1抢险救援组

抢险救援组：组长：巩朝朝  联系电话：15929373143

抢险救援组到达现场后，在应急指挥部的统一领导下，迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案。抢险救援组负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。主要包括一下方面：

抢险救援组的主要职责为：

（1）负责厂区内险情处理，并根据总指挥命令，组织协调相关单位和人员进行重大险情处置预案的现场实施，并及时向总指挥报告处置情况。

（2）负责现场事件应急处置的组织指挥，并根据事件的性质、类别、现场等信息，制定应急技术方案，向总指挥提供救援处置方案，及时准确向指挥部汇报险情、抢险、疏散、救援等有关情况，并组织实施应急措施。

（3）负责组织成立现场抢修队伍，配备好抢修车辆和工具，做好抢修准备。

（4）根据应急领导小组的命令，对危险部位及关键设施进行抢（排）险。

（5）负责组织对发生灾害的装置和设施进行抢险救灾，努力减少事故及灾害损失。

（6）协助组织做好灾后恢复生产工作，对发生灾害的装置设备、设施进行检查，迅速抢修，尽快恢复生产。

### 3.3.2应急专家组

应急专家组：组长：王斌    联系电话：13809100832

应急专家组主要职责为：

（1）事故发生时组织相关人员对公司存在的风险进行灾害评估、分析；

（2）发生突发环境事件时，提供专业的指导意见。

### 3.3.3物资供应组

物资供应组：组长：巩朝朝  联系电话：15929373143

职责：

（1）负责应急救援物资供应，如应急处置所需物资、设施、装备、器材的供应；负责抢险救灾人员食品和生活用品的供应；

（2）负责做好政治思想工作，保持员工和周边居民情绪稳定，做好善后安抚工作，并协调各小组与政府部门及其外援助单位的配合；

（3）及时组织灾后恢复生产所需物资的供应和调运，使灾后生产能够尽快恢复；负责受灾群众安置、食品供应及损坏房屋公共设施的修复工作；

（4）负责应急指挥中心交办的其它任务。

### 3.3.4应急消防组

应急消防组：组长：巩朝朝  联系电话：15929373143

职责：

（1）熟悉公司的地形、地貌及各类设备的特性、特征以及产品的理化特性；

（2）熟悉各种灭火器材、设施的用途、操作方法、存放地点及使用范围；

（3）当发生突发环境事件时，迅速到达事故应急集合点，根据指挥部的命令及事件发生的情形决定使用灭火器材的种类，迅速开展火灾扑救、物资抢救工作；

（4）公安消防队到达现场后，协助公安消防队的消防抢险工作。

### 3.3.5通讯联络组

通讯联络组：组长：巩朝朝  联系电话：15929373143

职责：

①负责对内对外联系，准确报警，及时向社会救援组织传递安全信息，进行现场与外界有效沟通，以获得有力的社会支援；

②负责事故应急救援的通信保障，根据应急救援过程的通信需要提供通讯服务，确保畅通；

③正确引导媒体，避免不良社会影响。

④整理好附近住户责任人以及村民的联系方式，在发生油品泄漏等事故时，立即通知周围住户和村子里的居民，并迅速撤离事故地，撤往上风向的临时聚集地。

### 3.3.6治安组

治安组：组长：巩朝朝  联系电话：15929373143

职责：

主要职责是划定现场的警戒区并组织警戒，维护现场治安和交通秩序，负责疏散事件区域内的群众和无关人员，负责救援运输车辆的畅通。

①负责布置安全警戒，保证现场井然有序；

②维护道路交通秩序，引导外来救援力量进入事件发生点，严禁外来人员入厂围观；

③治安组应到事件发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线。

根据以上分工，指挥部对所有应急人力资源进行统一部署，为使人员能够保持应急能力及救援能力，指挥部制定相应计划，对应急人力资源进行管理、培训。预案中涉及的部门及人员发生变动，应急救援指挥部应及时变更相应的人员，保证预案的有效实施。

应急工作机构定期进行人员培训和演练。一般应当针对事件易发环节，每年至少开展一次演练。应急工作机构通过培训和演练来实现应急响应技能的提升，演练的内容包括报警、现场污染控制、应急监测、消洗、人员疏散与救护等。应急指挥机构定期培训和演练。使应急指挥人员熟悉应急工作程序，提高指挥技能。对单位一般工作人员的事件报警、自我保护和疏散撤离等应实施培训和演习训练。

### 3.3.7应急监测组

应急监测组：组长：巩朝朝  联系电话：15929373143

职责：

（1）负责环境污染物的监测、分析工作。

（2）负责污染物处理方案的设计，尽可能减少突发事件对环境的危害。

（3）负责事故现场及有害物质扩散区域内的监测工作及事故原因的分析，提出处置工作技术解决方案。

（4）负责厂区定期的检查工作，检查化验的各项指标是否达标，并监督化验人员定时定点（特殊情况除外）对水质进行监测。

（5）若发现污水直排或未达标排放，监测组人员负责指挥相应工作人员停止污水排放，并提出解决方案。

# 4环境风险评价

## 4.1环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失率和环境影响达到可接受水平。

因此需要进行必要的环境事故风险分析，本次环境风险评价将把事故对厂内外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点，提出进一步降低事故风险措施，使得秦汉新城大邦汽修厂在生产正常运转的基础上，确保厂界内外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。通过分析本厂区主要物料的危险性分析，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境的目的。

## 4.2环境风险源分析

环境风险源指可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。根据对物料危险性、工艺过程危险性、自然灾害因素等危险性因素的分析结果看，一旦发生重大灾害事故，其对环境影响的途径主要表现为可能危险区大气环境质量、造成附近水体污染。

### 4.2.1重大危险源辨识

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）中的规定，单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算：

Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQ（1）

式中：q1，q2…，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q<1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

秦汉新城大邦汽修厂厂区内最大储存量与临界量的比值Q见表4.2-1。

表4.2-1 秦汉新城大邦汽修厂最大储存量与临界量的比值Q统计表

| 危险目标 | 危险物质 | 储存设施 | 最大储量(t) | 储存所 临界量（t） | q/Q | 是否为重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油漆桶 | 油漆 | 桶 | 1 | / | / | 否 |
| 废润滑 油桶 | 废润滑油 | 油桶 | 0.6 | 2500 | 0.00024 | 否 |
| 含油手套、棉布 | 含油手套、棉布 | 麻袋 | 0.01 | / | / | 否 |
| Σqi/Qi |  |  |  |  | 0.00024 | 否 |

根据秦汉新城大邦汽修厂厂区内危险化学品的数量、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）及表4.2-1可知，Q=0.00024<1。按照《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ/T 169-2004）及《重大危险源辨识》（GB 18218-2009)，本项目所涉及的危险化学品不属于重大危险源。

### 4.2.2 物质危险性识别

通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合所使用的物料特性及特点，从其重大危害性事故造成的环境危害分析，其环境污染形式主要有以下两方面：

（1）厂区内存放的润滑油，属于易燃易爆性物质，容易引起火灾和爆炸。

（2）厂区内存放的润滑油等，如果泄露，容易造成水质和土壤污染。

本项目所涉及生产中使用的危险物质具体存放量见表4.2-2，其物理化学性质见表4.2-3、4.2-4。

表4.2-2   秦汉新城大邦汽修厂存放的危险化学品储量基本情况

| 序号 | 物质名称 | 储存方式 | 年用量（t/a） | 最大贮存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油 | 桶 | 1.5 | 0.6 |
| 2 | 油漆 | 桶 | 0.02 | 1 |
| 3 | 含有手套、棉布 | 麻袋 | / | 0.01 |

表4.2-3  主要物料理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：机油；润滑油 |  | 英文名 Lubricating oil；Lube oil |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式:/ |  | 分子量：230-500 |
|  | 危规号:- | UN 编号：- | CAS 号：8002-05-9 |
| 理化 性质 | 外观与形状:油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味 |  | 溶解性:不溶于水 |
|  | 熔点(℃):无资料 |  | 沸点(℃):-252.8 |
|  | 相对密度 水=1)934.8 |  | 相对密度 空气=1) 0.85 |
|  | 饱和蒸汽压：无资料 |  | 禁忌物:强氧化剂 |
|  | 临界压力(Mpa)：无资料 |  | 临界温度(℃)：无资料 |
|  | 稳定性:稳定 |  | 聚合危害:不能出现 |
| 危险 特性 | 危险特性:可燃液体，火灾危险性为 丙 B 类 |  | 燃烧性:易燃 |
|  | 引燃温度(℃):248 |  | 闪点(℃):76 |
|  | 爆炸下限(%):无资料 |  | 爆炸上限(%):无资料 |
|  | 最小点火能(MJ):/ |  | 最大爆炸压力(Mpa): / |
|  | 燃烧热:/ |  | 燃烧(分解)产物:CO、CO2 |
| 健康 危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎慢接触者，暴露 部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗，就医。眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食用：饮适量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防护 处理 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩带空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护： 穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄露 处理 | 迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服，尽可能切断泄漏源防止流入下水道、排洪沟等限制性空间，小量泄露，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发；大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储存要求 | 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 运输 要求 | 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间；运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏，严禁与氧化剂、食用化学品等混装、混运，运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得运其它物品，船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离，公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |

### 4.2.3国内同企业突发环境事件案例

事故案例1—输转作业中睡觉看电视，溢油引起着火爆炸

（1）事故概况

2001年9月1日凌晨，辽宁省沈阳市某油库发生了一起油罐连锁爆炸事故，储油总量为3200m3的8个油罐先后爆炸起火。

（2）事故原因

油料倒罐过程中，4名作业人员全部擅离职守，造成油罐大量溢油。外溢的油料蒸发形成的油气沿地表扩散到车库，汽车发动形成点火源引起火灾，并引发建在室内的油罐相继着火爆炸。

（3）事故教训：

该库管理涣散，人员安全意识淡薄，倒罐作业组织不严密，分工不明确，作业过程中无领导值班或检查。4名作业人员根本没有把油料倒罐作业安全放在心上，既没有仔细检查液面上升情况，又不坚守岗位，导致溢油事故的发生。

根据调查，该库员工大部分未经培训直接上岗，缺乏最基本的安全和消防常识，作业人员不会报警，不会采取措施控制现场和保护自己。如果此时能够处理得当，关闭阀门，避免点火源出现，着火爆炸事故完全可以避免。因此，必须落实所有职工安全教育并考核合格方可进入生产岗位这一规定。该库设计不符合《石油库设计规范》要求，工艺不合理，无配套消防设施。

事故案例2—2009年7月30日，船舶润滑油泄漏、起火

（1）事故概况

2009年7月30日，某船舶在南海作业期间，04时04分，空压机舱起火，随后，采取了断电、关闭通风、关闭防火门、释放CO2等措施，对甲板喷水降温，04时55分，打开空压机舱防火门后，使用手提灭火器对可疑的燃烧点进行喷射，05时12分，经检查已无明火，07时15分，消防警报解除。期间，3条护航船靠近待命，附近油田的1条守护船到达0.6海里处守护。

（2）事故原因

调查后确定事故的经过为：左舷空压机的恒温阀与连接管路法兰盘之间的垫片泄漏，管路内的润滑油向外喷射，形成润滑油雾。雾化的油气混合物在空压机舱通风气流的作用下，与空压机原动机的排烟管与根部裸露部位接触发生爆燃、起火。

事故还暴露出一些其他问题：主消防泵的启动开关在主机舱内，爆燃、起火后，人员难已进入；CO2管路有2处法兰垫片老化，密封不严，在释放过程中有CO2溢出并产生雾气。

（3）事故教训

工作中隐患整改不力，2005年同一单位的另一条船舶发生过类似的事故，对类似的隐患没有进行整改；没有识别出螺杆压缩机超压工作、排烟管部分裸露带来的隐患；设备使用不当，没有采取进一步的分析、检查、维修措施；零部件更换欠妥，更换的垫片不是制造厂商供应的。因此，必须严格车间设备检修工作，尽早识别并排出隐患，杜绝此类事件发生。

事故案例三

2015年4月20日，益阳环宇再生资源有限责任公司将废矿物油向生产设备反应釜灌注过程中，反应釜焊接挡板突然开裂，导致废油沿裂口外流，废矿物油泄漏。据估算，泄漏废矿物油约8吨，已回收约7吨，剩余的废油绝大部分被竹粉、木屑、海绵、吸油毯吸附，少量的废油随雨水流失到环境中。同时，益阳市桃江县环保局组织人员迅速赶赴现场处置。桃江县环境监测站对事发地周边地表水、土壤进行采样分析，涉事企业立即停止生产。并积极投身于现场处置中，减少时间对周边环境的影响。

### 4.2.4风险源识别范围及类型分析

风险识别范围主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合所使用的物料物性及特点，厂区内储存着润滑油，属于易燃易爆物质，储存油类的油桶和储存油漆的桶属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》附录中所列的易燃、爆炸性危险物质。本项目常见的风险类型主要包括以下几类：

（1）厂区内油品泄漏而发生火灾、爆炸事故，会引起周围大气的污染，对环境和人群都有一定影响。

（2）油桶放置不当或损坏，油类泄漏或渗漏，对附近的土壤、地下水质易造成污染。

## 4.3最大可信事故及后果分析

根据以上章节分析秦汉新城大邦汽修厂存在的最大可信事故如下：

（1）厂区内油桶泄漏遇火引发的火灾或爆炸事故；

（2）油桶泄漏对附近的土壤和地下水质造成的环境污染事故。

### 4.3.1废润滑油泄漏源强分析

本公司废润滑油最大储存量约0.6吨，每只贮存桶贮存量为10 kg存放在库房。

废润滑油泄漏为液体泄漏，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），液体泄漏速度QL用伯努利方程计算：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64，取0.64。

A—裂口面积，（裂口为圆形（多边形）时泄漏速度比裂口为三角形或长方形时的泄漏速度大，腐蚀裂口多为多边形或圆形）假设裂口为10 mm的圆形孔，裂口面积为πr2=3.14×0.0052=7.85×10-5 m2；

P—容器内介质压力，0.1MPa；

P0—环境压力，0.1MPa；

ρ—液体密度，废润滑油密度约为0.89 g/cm3=890 kg/m3；

h —废润滑油贮存桶为1m3的圆形桶，取裂口之上液位高度为1m。

（2）经计算Q=0.198 kg/s，若泄漏10分钟，则泄漏量用m计算：

m=Q·t=0.198 kg/s×10×60s=118.8 kg

（3）连续泄漏（10分钟）液池半径计算：

r=(32gmt3πρ)14

式中: r—液池半径，

m—泄漏的液体量，kg；

g—重力加速度；

ρ—液体密度；

t—泄漏时间，s。

废润滑油连续泄漏液池半径：

r=(32×9.8×118.8×6003890π)14=231.6

### 4.3.3水环境影响分析

秦汉新城大邦汽修厂水环境影响主要为清洗废水、初期雨水以及生活污水对环境产生的影响。

生产清洗废水经沉淀池处理后排入市政管网；生活污水经化粪池处理后排入市政管网。

厂区内储存的油类泄露或渗漏，对附近的土壤和地下水质易造成污染。本项目采用了防渗技术、密封材料以及防腐处理措施，可有效防止油桶跑冒漏滴事故，地面也均有水泥固化。

### 4.3.4 大气环境影响分析

秦汉新城大邦汽修厂大气环境影响主要为：（1）秦汉新城大邦汽修厂储油过程中无组织排放的非甲烷总烃。采取的措施有密闭式储存等措施；（2）秦汉新城大邦汽修厂烤漆房进行喷漆时，产生的有机废气（非甲烷总统）对周围空气有一定影响，采取过滤棉吸附、活性炭和UV光氧催化设备处理后经15米高排气筒外排；（3）厂区内储油桶泄漏，遇火容易引起火灾、爆炸，会造成环境空气的污染。

### 4.3.5环境事故对环境的次生影响分析

油品发生泄漏后若立即被火源点燃或者由于泄漏速度过快静电集聚发生火灾，能迅速危及泄漏现场。泄漏后若没有被立即点燃，则形成贴地重气团，随风飘动过程遇火源起火可产生爆炸或者闪燃料火焰，可能引起汽修厂外部火灾。发生火灾、爆炸事故引发的次生影响主要体现在：火灾和爆炸过程产生的燃烧产物，燃烧产物为非甲烷总烃、CO。

### 4.3.6生态环境影响分析

本项目对区域生态环境的影响主要集中在施工期，其主要生态影响为；

- 对大气环境的影响：在日常营运过程中，产生的有机废气（非甲烷总统等）对外环境有一定影响，已采取相应措施；

- 对土壤和地下水质有一定影响。

项目已做好绿化、硬化路面等措施，对生态环境影响降至最低。

# 5风险防范措施

## 5.1环境风险防范措施

### 5.1.1环境风险防范措施建设

- 防火间距符合要求，厂区内油桶与周围建筑物等发防火间距满足《石油库设计规范》（GB 50074-2012）及《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）中的相关标准要求。所有构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火距离；严格按工艺处理物料特性，将厂区进行危险区划分。厂区按《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定在室内外醒目处设置安全标志。各建筑物之间的防火间距、防爆及安全疏散均满足规范要求。

- 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。禁火区均设置明显标志牌。喷漆房以及储存油品的地方不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）和《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造的一般要求》（GB/T 8196-2003）的要求。

（3）控制和消除引火源。厂区内爆炸危险区域使用了高于相应作业区域气体级别的防爆电气设备；危险区域慎用移动式和便携式电器，禁止私拉乱接，违章用电；构筑物的防雷设计，采用避雷带保护，油罐已进行防雷接地已进行防雷接地、防静电接地、电气设备工作接地、保护接地及信息系统的接地；油罐车卸车场地已设专用防静电接地装置。

（4）在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（5）加大安全培训和考核的力度，熟悉厂区各类设备的原理、结构等生产专业知识和操作规程，了解油类的危险性，掌握防火、灭火的

基础知识，提高工作人员的专业素质。

### 5.1.2通信设施建设

考虑厂区内各个设备以及填埋区的安全运行，在厂区设有24小时值班人员，以便于突发环境事故情况时及时向单位有关部门反映，减少损失，减少污染。

### 5.1.3 工艺技术设计安全防范及操作、管理措施

采用成熟、先进工艺。选用先进、安全的设备，消除或减少有害源；提高机械化、自动化水平改善劳动条件，把可能对人产生的伤害以及对环境产生的危害降到最低。

（1）对设备操作人员应进行上岗前操作技能培训，并经考试合格后上岗操作，严禁违章操作；

（2）在厂区禁止使用明火，以防发生火灾，污染环境；

（3）在污水处理工艺上，定期检查排水和排放沟渠是否正常排放。避免因故障造成附近水质的污染。

（4）危险化学品的保管员应做到一日两检，并做好检查记录。检查中发现存放的危险化学品发生质量变质、包装破损、渗漏等问题应及时通知部门领导，采取应急措施。保管员应熟悉贮存物品的分类、性质、保管业务知识和安全制度，掌握各消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防护工作。

## 5.2预警分级与准备

### 5.2.1预警分级

根据秦汉新城大邦汽修厂可能发生的突发事件，按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，将预警分为两级，由低到高依次用蓝色预警、红色预警表示。

1、当符合下列条件之一时发布蓝色预警。

（1）因润滑油发生泄漏，且泄漏量较小，得到及时控制的；

（2）因厂区内润滑油类等挥发时产生非甲烷总烃，但浓度较低时；

（3）因发生泄漏，发生火灾，但无人员受伤且及时灭火的。

2、当符合下列条件之一时发布红色预警：

（1）润滑油发生泄漏，造成附近土壤和地下水水质的污染；

（2）厂区内泄漏引发火灾、爆炸，造成的人员伤亡和大气污染。

按照突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，本厂区预警分为蓝色预警和黄色预警。根据事态的发展情况，预警可以升级、降级或解除。

预警内容包括：可能发生事故的时间、地点、对象；事故部门基本情况；可能事故的后果预测；可能事故原因初步判断；提出可能事故的处置方法；提出需协助的相关部门；预警部门、签发人、报告人、报告时间等，必要时附现场简图。

### 5.2.2预警行动与准备

通知厂区内相关应急部门、人员作好应急准备。应急领导小组全体成员必须立即到达现场，立即启动相应预警响应，并进行先期应急处置，秦汉新城大邦汽修厂应急指挥部组织启动相应预警响应，依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。

（1）应急指挥办公室安排熟悉预案的人员24小时值班，直至预警解除；

（2）指挥部结合环境风险源识别结果发布预警指令。指挥部办公室向现场各应急小组等部门传达预警指令，并通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资；

（3）现场指挥部各专业组单位检查重大环境风险源；检查易发生事故目标及隐患部位的设施状况、措施落实情况；检查清理排水设施及危险化学品，降低自然灾害条件下环境风险度；

（4）治安组组织转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危险扩大的行为和活动；

（5）物资供应组调集环境应急物资和设备，采取一切可能的防范措施，减少污染的扩散、蔓延。

## 5.3预警发布与解除

### 5.3.1 预警发布

（1）蓝色预警由现场应急指挥部指定的现场负责人发布；

（2）红色预警由应急指挥部发布；

（3）预警发布可通过电话、对讲机或广播等形式发布，也可通过逐级下达，通过现场喊话等方式均可；

（4）当问题得以解决，事件征兆消除并处于可控状态，已无发生事件的条件后，由秦汉新城大邦汽修厂突发环境事件应急救援指挥部下令解除预警。

### 5.3.2 预警解除

现场指挥部根据情况宣布预警解除，由应急指挥办公室通知。

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 5.4 预警措施

预警信息发布后，应急指挥中心视情况采取以下措施：

（一）蓝色预警措施

各部门领导带队，加强巡查，发现问题及时处置、及时报告。各类有线、无线通信设备处于开通状态。一旦发现异常，立即向指挥部办公室报告，发布预警。责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；调集应急救援所区物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态，随时可以投入正常使用；转移、疏散或者撤离易受事故危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；关闭或者限制使用易受事故危害的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所的活动。

（二）红色预警措施

各部门领导带班，昼夜两人值班，按照职责分工，随时保持通信联络畅通。危险化学品、生产车间和危废库房等危险点设专人值班，每班都对危险区域进行巡查，同时做好抢险的物资、设备准备工作。各车间管理人员、安全员上岗到位，做好抢险的各项准备工作；当监测数据出现异常情况，指挥部办公室组织相关管理和技术人员分析原因，做好事故应急的各项准备工作，采取措施，尽快解决问题，并将措施结果向指挥部报告。

# 6应急处置

## 6.1应急预案启动

即将发生或已经发生以下事故时，应当立即启动应急预案：

（1）厂区内储存的润滑油等泄漏时；

（2）油品泄漏，造成的大气污染和危害人群健康；

（3）自然灾害发生时；

（4）执行其他应急预案时需要启动本预案；

（5）根据当地政府要求启动本预案。

当发生厂区局部区域突发环境事件和厂区内小范围突发环境事件，未造成污染时，不需要启动本项目应急预案，应当立即通知应急小组进行事故处理，应急小组应及时做出回应。

## 6.2信息报告

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式，本公司信息报告和通报具体情况如下。

### 6.2.1 内部报告

按照环保部《突发环境事件信息报告办法（试行）》有关规定，凡发生环境污染与破坏事故，必须立即上报，建立报告制度。

指挥部办公室作为应急救援指挥部的指挥中枢，负责接警、报警，并通知有关部门、单位采取相应行动。

（1）发生蓝色突发环境事件时，发现人必须立即实施先期处置，在第一时间向应急指挥办公室报告。

（2）发生红色突发环境事件，发现者应立即向厂区相应负责人报告，通报周边可能受到污染危害的单位及居民。情况特殊时，发现者可直接向当地政府报告，并报本单位应急组织办公室。

具体信息报告程序如下：

员工发现突发事件或危险，符合预警条件时，立即报告总指挥。

通过确认、分析，符合预警条件，总指挥利用会议或电话发布预警通报，启动相应级别的应急预案。

应急指挥办公室应做好各级预警记录，并在预警结束后三天内写出预警行动总结报告，存档备案。

预警解除由应急指挥部批准，应急指挥部办公室发布。内部报告需在15分钟内通知公司内所有人员。

### 6.2.2 外部报告

按照环保部《突发环境事件信息报告办法（试行）》有关规定，凡发生环境污染与破坏事故，必须立即上报，建立报告制度。

（1）报告时限

秦汉新城大邦汽修厂应在发生事件后1小时内上报秦汉新城人民政府、陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局。

（2）报告程序

当突发环境事件发生后，由应急救援指挥部确定事件等级。秦汉新城大邦汽修厂的预警分为蓝色、红色事件。因此，一旦发生事故应立即向本公司应急指挥部报告。

秦汉新城大邦汽修厂应急指挥办公室：13809100832

秦汉新城大邦汽修厂负责人王斌：13809100832

通过确认、分析，符合预警条件，总指挥利用会议或电话启动相应级别的应急预案。

### 6.2.3 事件报告方式与内容

突发环境事件的报告分为速报、续报和处理结果报告三类。

（1）初报：从发现事件后起1小时内上报，报告形式可通过电话、电子邮件，必要时派人直接报告；报告内容包括：污染事件类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质等初步情况。

（2）续报：从发现事件后起24小时内上报，报告形式可通过电子邮件或书面报告；报告内容包括：在速报的基础上报告有关确切数据和事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

（3）处理结果报告：在事件处理完毕后立即采用书面形式上报，报告内容包括：在速报或确报的基础上，报告处理环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 6.2.4 与区域应急预案的衔接

本单位一旦发生风险事故，首先启动应急预案，采取自救。当事故较大，超出单位应急处置能力并达到区域应急响应级别时，启动区域应急预案，并根据区域应急预案响应程序上报相关部门，一同完成应急救援工作。

## 6.3 应急响应

根据本厂区实际情况，按突发事件的严重性和紧急程度及应急响应所需资源，将事故应急响应分为红色预警响应状态（较大事故或事件），蓝色预警响应状态（一般或轻微事故或事件）；红色预警启动红色预警响应，蓝色预警启动蓝色预警响应。

### 6.3.1 红色预警应急响应

（1）红色预警应急状态

①发生自然灾害事故；

②润滑油等泄漏造成附近地下水和土壤污染事故；

③泄漏引发火灾、爆炸后；

④其他事故发生后，后果有可能继续扩大的。

（2）红色预警应急相应行动

①最早发现者第一时间向应急指挥办公室报告，办公室接到报告后，立即组织安排部署应急处置工作，应急领导小组所有成员必须立即进入工作岗位，总指挥行使权力，按照突发环境事件应急预案相应程序，全力组织污染现场的先期控制，根据需要做好人员和设备的准备工作；

②应急指挥办公室应随时掌握事态发展情况，视污染发展趋势通知相关部门做好应急准备工作；

③在事件处理过程中，预测到污染事态扩大无法控制时，应急指挥办公室应立即上报当地环保部门或政府机构，请求协助做好事故的应急工作。

### 6.3.2 蓝色预警应急响应

（1）蓝色预警应急状态

①因润滑油类发生泄漏，且泄漏量较小，得到及时控制的；

②因厂区内油类挥发时产生非甲烷总烃，但浓度较低时；

③因发生泄漏导致发生火灾，但无人员受伤且及时灭火。

④一般安全事件。

（2）蓝色预警应急相应行动

①最早发现者在第一时间上报厂区内应急指挥办公室；

②应急指挥办公室接到报告后，视污染情况做出由事发部门处置或启动公司突发环境事件应急预案相应程序；

③启动本公司环境事件应急预案后，各应急小组成员立即进入工作岗位、积极采取相应应急措施，调集一切人员、物资按照本公司突发环境事件应急预案做好应急处置工作。

## 6.4指挥与协调

突发环境事件应急指挥组指挥长负责抢险过程中的指挥与协调工作。主要职责如下：

（1）事件发现人及时向上级报告环境污染事件的具体情况，应急总指挥根据事态发展情况向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（2）应急指挥办公室组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

## 6.5现场处置

### 6.5.1 现场处置原则

（1）环境优先原则

保护员工的健康和安全优先，防止和控制事故蔓延及污染优先。要求员工在紧急状态下首先避险和自救，重要性排序为：人员、环境、财产、工作进度。

（2）迅速隔离原则

发现化学品泄漏或者有毒有害气体泄漏时，在保证人身安全前提下，快速查明事故点，并将事故源进行隔离，从源头控制事故的蔓延或联锁效应。

（3）减少损失原则

按照救人重于救物、先隔离控制而后消除故障、防止次生事故发生的原则，进行应急处置。

（4）协同处置原则

加强厂区内部各部门以及与政府的沟通联系，迅速动员企业和申请政府的资源进行应急处置。

（5）事故影响范围及时控制原则

事故发生后，立即启动应急响应机制，组织抢险救灾人员赶赴现场，将事故泄漏的影响范围尽可能的控制在发生区域或厂区内，避免事故泄漏扩散至厂界外，对周围敏感点居民造成环境健康危害。

### 6.5.2 污染事故现场应急处置一般方法

接到报警后，救援队伍到达现场，立即了解情况，确定警戒区和事故控制具体方案，布置救援任务，在救援过程中，要注意个体防护，佩戴个人防护用品，并设定警示标志，各处置方法如下：

（1）抢险：抢险救援组到达现场后，在事故现场总指挥的统一领导下，应急指挥办公室迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案。协同抢险救援组在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。物资供应组负责事故现场物资、设备、工具的保障供给工作。

（2）疏散：发生险情，有坝体垮塌或火灾爆炸可能时，应急消防组针对事故性质制定相应方案，并对事故发生部位进行前期应急处理，指挥部应立即通知政府部门，并由治安组负责周边企业、居民的警戒工作，严禁车辆和行人通过，负责维护事故现场秩序和社会治安。

（3）转移：在事故救援中，有坝体垮塌、火灾爆炸危险或有人员伤亡，财产损失情况下，应急指挥办公室协同相关医院医务人员将受伤人员向安全区域转移。转移过程中与其他组保持联系。

（4）结束：救援工作结束后，各应急专业队伍必须经指挥部总指挥同意后，方可撤离现场，同时成立事故调查组，对事故进行分析处理，及时总结经验和教训，并整理事故档案。

### 6.5.3 油品类泄漏事件现场应急处置措施

在处理危险化学品泄漏事故时，应根据其泄漏特点，迅速有效地排除险情，避免发生其他事故。在处理危险化学品泄漏排除险情的过程中，必须贯彻“先防暴、后排险”的指导思想，坚持“先控制火源、后控制泄漏”的处理原则，堵塞漏点，善后测试的处理措施。

油品发生泄漏时应特别小心。

- 操作人员或管理人员通过现场查看，发现油品少量泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好口罩，严格限制出入。

- 应急人员不要直接接触泄漏物，应佩戴自给正压式呼吸器，穿防护工作服，尽可能切断泄漏源并立即用吸油毡吸附，然后维修补漏，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

（3）当油品大量泄漏时，发现者立即报告给应急指挥部，指挥部立即启动应急预案。

（4）应急保障组负责提供现场处置组抢险抢修时所需要的应急物资。

（5）抢险救援人员到达现场后立即用泵将泄漏油品转移至专用收集桶内处置。

（6）油品大量泄漏会产生刺鼻气味，造成周围环境空气的污染和对人员造成伤害，在发生油品大量泄漏时，现场应急人员应佩戴专门的口罩进行抢救工作。

（7）治安组应组织周围人员立即有序的撤往上风向的集结地，保护周围人员免受伤害。

（8）在事故得到控制之后，由指挥部决定人员的疏散。

### 6.5.4 火灾、爆炸事件现场应急处置措施

油品属于易燃易爆物品，在发生泄漏时，若遇火会发生火灾，甚至爆炸，所以应特别小心。

（1）立即向整个厂发出警报，通知厂区内工作人员疏散撤离。

（2）进入事故现场人员应佩戴呼吸面罩、穿戴胶鞋等必要个人防护设备，保证个人人生安全。

（3）在防护可靠的前提下及时切断现场电力设施，清理易燃、易爆及压力罐体。

（4）利用干粉灭火器、泡沫灭火器等迅速对着火点进行扑灭。

（5）及时移走火源周边化学品，防止引起连锁反应。

（6）当火势较大或有爆炸风险时，厂内抢救、消防人员应立即退至安全区域，等待专业消防人员及抢修人员的到来。

（7）设置警戒，禁止无关人员进入危险区或污染区，防止次生事故发生。

火灾（爆炸）事故急救措施

发现火灾现场有人中毒窒息或烧伤时，立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸。烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎。待医院急救中心人员赶到后作进一步处理。

（1）中毒、烧伤应及时送往定点医院，在送往医院的过程要采取必要的救护措施。

（2）救护者应做好个人防护，进入事故区抢救受伤人员时，首先要做好个人呼吸系统和皮肤的防护，佩戴好氧气呼吸器或防毒面具、防护衣、橡皮手套。

（3）皮肤接触时立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医；眼睛接触时提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医；吸入时迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

（4）轻度灼伤时，伤者如果感觉烧伤处灼热、疼痛，可以浸在缓缓流动的凉水中，至少10分钟。不能用物品去涂抹皮肤烧伤处。应持续降温直至感觉稳定下来，这时离开凉水时不会增加疼痛感。简单处理之后可用干净毛巾或纱巾覆盖包扎受伤部位，以防感染。在包扎手指或脚趾受伤部位前应用布条将每个指(趾)头彼此分隔开，以防彼此粘连。重度灼伤时及时送往医院救治。

（5）窒息时首先清理口腔异物，再进行人工呼吸等抢救措施，人工呼吸三种方法：背压、振臂式和口对口呼吸式。最好采用口对口呼吸式，其方法是抢救者用手捏住中毒者的鼻孔，以每分钟12-16次的度向中毒者口中吹气，同时可以用针炙扎穴进行配合，其穴位有人中、涌泉、太冲。人工复苏胸外挤压法：将患者放平仰卧在硬地或木板上，抢救者在中毒者一侧或骑跨在中毒者身上，面向中毒者头部，用双手的冲击式挤压中毒者胸腔下部部位，每分钟60-70次，挤压时应注不可用力过大防止中毒者肋骨骨折。

### 6.5.5大气污染事件应急措施

（一） 废气污染物分析

本厂区存放的油品会挥发出少量非甲烷总烃以及若发生火灾、爆炸造成的大气污染。

（二）厂区存放的润滑油等，若放置不当或损坏等，造成泄漏，会造成周围大气的污染，以及遇火发生火灾后，会造成环境空气的污染。

（三）可能受影响区域人员及其保护措施

发生大气污染事故时可能受影响的人包括：附近村庄居民和本厂区的工作人员；本厂区通讯联络组负责人应事先备好相关人员的联络方式，在发生事故时，及时通知附近村庄居民和工作人员立即撤往上风向，治安组及时制定疏散集结地，经商议决定，临时安置场所为位于厂区上风向的居民点。

（三）可能受影响区域人员疏散

应急救援指挥部根据现场情况决定紧急疏散，由通讯联络组和治安组负责，根据风向和事件情况，治安组负责迅速将警戒区内及污染区与事件应急处理无关的人员有序撤离。通讯联络组负责联络附近相关人员，相关人员接到通知后，自行撤离到上风口集合地点。

紧急疏散时应注意：

（1）疏散前要清点事件现场人数，由治安组负责，必要时办公室人员可以协助。

（2）不要在低洼处停留，由专人引导和护送疏散到安全区，并在疏散和撤离的路线上设立哨位，指明方向。

（3）需要佩戴个体防护用品或采取简易有效的防护措施。

（4）在集合点召集人员，并确定到达集合点的人员名单，没有集合的人员名单上报应急指挥部，决定是否启动人员和营救。

（5）撤离完成后要查清是否有人逗留在事件区域，人员清点后确有人失踪，应尽力搜寻和营救。

（6）按照总指挥的指示，检查撤离人员中受伤情况，由通讯联络人员联系当地医院对其进行急救。

### 6.5.6 废水污染事件应急措施

若发生废水污染事故，采取以下措施：

①立即围堵废水，引致厂区深坑沉淀池，防止其流出厂外或渗入地下；

②及时通知西安市环境保护局鄠邑分局，协助其处理现场应急事件，防止废水影响附近水体水质。

### 6.5.7 应急监测

表6.5-1事故监测计划表

| 类别 |  | 监测项目 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故 | 大气环境 | 非甲烷总烃 | 厂区内、下风向及周边主要居民区 |
|  | 水环境 | pH、COD、石油类等 | 厂区内、下游与河流交汇处 |
|  | 土壤环境 | pH、COD、石油类等 | 厂区内及周边附近土壤 |

（1）废水监测

发生废水超标排放事故时，应立即组织人员对废水水质进行分析，必要时请求西咸新区秦汉新城环境保护局援助。对废水进行处置过程中需要监测的指标，依照常规的运行检验计划进行，由于在雨季或下雨天废水会进入附近河流，会导致河水受到污染。因此，在发生此类环境事故时应及时做好围截等相应的防护措施。

（2）大气监测

秦汉新城大邦汽修厂在运行过程中有非甲烷总烃的产生，若设施故障或操作不当易造成大气污染。出现此类事故应立即联系西咸新区秦汉新城生态环境局，本厂区应急指挥人员服从安排并配合工作。

## 6.6信息发布

信息的发布由陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会发布。

报告内容包括：报告处理环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

## 6.7应急终止

### 6.7.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）受污染地表水或地下水的监测结果符合水体环保要求；

（4）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（5）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（6）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.7.2应急终止后的行动

（1）通知各部门，周边单位、镇政府、相关村组人员事件危险已解除；

（2）将事件情况上报相关政府及其相关职能部门；

（3）现场指挥部应将相关材料、记录等资料向事件调查处理小组移交；

（4）事件调查处理小组开展对事件原因、损失的调查与责任认定；

（5）秦汉新城大邦汽修厂应急办开展应急过程评价；

（6）秦汉新城大邦汽修厂应急办对事件应急救援工作总结报告；

（7）秦汉新城大邦汽修厂应急办根据在救援中暴露出的各种问题，对本厂区突发环境事件应急预案进行修订，并经审核后，从新发布实施；

（8）维护、保养应急仪器设备。

### 6.7.3应急终止程序

（1）应急处置组确认终止时机，应急指挥组批准；

（2）应急指挥组向各专业岗位人员下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应急监测组根据应急指挥组有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

# 7后期处置

## 7.1善后处置

由突发环境事件应急指挥部，组织有关部门进行应急过程评价，编制突发环境事件调查报告和应急总结报告，上报西安市环境保护局鄠邑分局。根据法律、法规规定，应急指挥办公室应努力做好善后处置工作：

（1）认真及时做好遇难人员亲属的安置抚恤及补偿工作；

（2）及时支付保险的赔付及补偿；

（3）核算应急救援发生的费用，及时支付应急救援费用和征用应急物资的补偿；

（4）收集整理事故应急救援记录、图纸、方案、措施等相关资料；

（5）现场清理、消毒、灾后重建、尽快消除事故后果和影响，对流入周边河中的污染物进行清理。并堆存于专门的收集场所；

（6）制定防范措施。加强安全管理，深化安全专项整治。加大安全投入，防止事故再次发生；

（7）认真落实安全生产责任制和安全技术操作规程；

（8）总结经验汲取教训。查出事故原因，提出解决处理的办法，写出总结报告。

## 7.2警戒与治安

现场应急治安组在公安部门到来之前，要组织事件现场后期的治安警戒和治安管理。指定专人对污染区域设置安全警戒线，防止无关人员进入污染区域，造成次生事故。加强重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护。维持现场秩序，及时疏散群众，协助公安部门实施治安保卫工作。

## 7.3 次生灾害防范

- 现场应急指挥小组组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定奖惩灾害防范措施；

- 在事件处理过程中进行持续监测，接到应急状态解除令后，监测人员对事件现场须继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患，根据需要完成事件现场其它监测与评估；

- 现场应急指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离；

- 现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序；

- 根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。

## 7.4 调查与评估

（1）应急指挥部负责编制突发环境污染事故的总结报告，并在应急终止后15日内，将总结报告上级应急领导小组。

（2）应急指挥部配合场区各人员进行事故的调查处理，及时、准确地查清事故性质、原因和责任，总结教训并提出防范和改进措施，形成书面调查总结报告，并按规定程序结案。

（3）应急过程评价。由应急指挥部组织实施。评价的基本依据：

① 环境应急过程记录；

② 现场各专业应急救援队伍的总结报告；

③ 各应急处置组掌握的应急情况；

④ 环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；

⑤ 公众的反映等。

根据实践经验，应急指挥部组织应急专业组对应急预案进行评估，并及时修订突发环境事件应急预案。

## 7.5 生产秩序恢复重建

### 7.5.1 应急结束

现场应急救援工作完成及危险因素消除后，经应急处置组进行确认，上报应急指挥部同意后可解除预警及应急措施，应急处置队伍撤离现场。

### 7.5.2 恢复生产

突发环境事件应急处置结束后，根据调查评估结果，立即开展恢复与重建工作：

（1）对被污染破坏的设备设施进行恢复、更换；

（2）对工作场所实施清理；

（3）制定生产恢复和重建计划，进行恢复和重建。

# 8应急保障

## 8.1人力资源保障

（1）经对秦汉新城大邦汽修厂可能发生的突发环境事件类型及后果进行分析，其应急救援处置工作，需要依靠自身力量及外部力量。秦汉新城大邦汽修厂应急救援组织机构设有应急指挥组、抢险救援组、应急消防组、通讯联络组及治安组等；

（2）秦汉新城大邦汽修厂应急指挥办公室通过培训及演练，加强突发环境事件应急队伍的建设，提高其应对突发环境事件的素质和能力；

（3）秦汉新城大邦汽修厂培养了一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握油类泄漏等突发环境事件处置措施的预备应急力量，在突发事件发生后能迅速参与并完成抢救、排险等现场处置工作。

## 8.2资金保障

应急指挥部应对应急工作的费用作出预算，经单位审定后，列入年度安全环保预算；保证先期的物资和器材储备资金投入，预备必要的补偿资金；拟订抢险救灾过程的资金调配计划，保证抢险救灾时有足够的资金可供调配；会同保险公司等部门做好后期有关资金理赔、补偿工作；储备和保证后期足够的职工安置费用。突发环境事件应急处置结束后，财务会同应急指挥部对应急处置费用进行如实核销。

## 8.3物资保障

由于国家对该类突发环境事件应急救援物资的储备没有相关的规范要求，秦汉新城大邦汽修厂按照相关的防火设计规范，备有一定量的干粉灭火器、消防栓、消防带等消防措施，作为发生火灾事故的先期应急救援物资。当油品发生泄漏，厂区配备一定容积的应急池及个人防护用品等。可满足事故状态下应急救援的需要。详细物资见附件三。

## 8.4医疗卫生保障

根据应急需要，落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。秦汉新城大邦汽修厂与鄠邑区中心医院紧急救护中心签订协议。

## 8.5交通运输保障

车辆在发生应急预警时必须保证车辆在所内，用于应急疏散员工。同时储备相应的交通标识牌，用于应急过程应急道路的交通警示、疏导。

## 8.6治安维护

治安维护工作由治安组承担，确保抢险过程中的警戒与治安维护工作。同时，公司应急指挥部积极协助、配合地方党委、政府及时疏散、撤离无关人员，加强事件现场周边的治安管理，维护社会治安，配合做好事件现场警戒，必要时请求派出所支援现场。

## 8.7通信保障

指挥部负责建立、完善应急通讯系统，配备必要的应急通讯器材。在应急工作中确保应急通信畅通并负责保障生产调度指挥系统运行可靠。

## 8.8 科技支撑

积极开展事故应急处理技术的省内外交流与合作，加强与当地有关应急技术部门的联系，不断引进新的应急处置技术、改进应急技术设备，加强安防设施的管理，确保应急技术部门能更有效地指导、调整和评估应急处理措施，提出启动和终止应急的建议。

应急指挥部应组织人员制定应急资源建设及储备目标，明确应急专项费用的来源，确定需要外部依托的机构，明确联系方式，针对应急能力评估中发现的不足制定措施。

应急处理领导小组应组织人员对应急工作的费用进行预算，财务审核，经公司应急救援工作小组审定后，列入年度预算；重特大事故应急处置结束后，财务等部门对应急处置费用进行如实核销。

# 9监督与管理

## 9.1应急预案演练

### 9.1.1 演习准备

成立演练策划小组

演练策划小组是演练的组织领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制，其主要职责如下：

（1）确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法；选定演练的地点和时间，规定演练的时间尺度和公众参与的程度。

（2）协调各参演单位之间的关系。

（3）检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中所发生的重大问题。

（4）组织演练总结与评价。

演练方案：根据不同的演练情景，由演练策划小组编制出演练方案并组织相关部门按职能分工做好相关演练物资器材和人员准备工作。演练情景设计过程中，应考虑以下注意事项：

（1）应将演练参与人员、公众的安全放在首位。

（2）编写人员必须熟悉演练地点及周围各种有关情况。

（3）设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性。

（4）情景事件的时间尺度最好与真实事故的时间尺度相一致。

（5）设计演练情景时应详细说明气象条件。

（6）应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌。

（7）应考虑通信故障问题。

### 9.1.2 演练频次

安全环保质监科从实际出发，针对可能发生的环境事故类型，按照预案和处置方法进行分组训练和按期组织模拟演习，每年不少于一次，以保证事故状态下指挥机构的正常指挥。

### 9.1.3 演练主要内容

（1）危险化学品泄漏事故的紧急抢修、人员转移等。

（2）泄漏物的围堵、收集与处置等。

### 9.1.4 演练应急能力评价

为保障该项目环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，对环境应急机构的建设情况、制度和工作程序的建立和执行情况、队伍的建设和人员培训与考核情况、应急装备和经费管理与使用情况等，在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核的工作机制。

（1）秦汉新城大邦汽修厂应当定期或不定期进行环保事件应急演练，检验应急联动、紧急集结、快速反应、协调配合、现场救援、后期处置、消除影响等各种能力。

（2）秦汉新城大邦汽修厂环境保护职能管理部门每年组织一次突发环保事件应急演练，演练形式为模拟场景演练或单项演练。

各部门可根据实际情况，开展对现场处置方案的应急演练。现场处置方案的应急演练应每半年开展一次。

（3）秦汉新城大邦汽修厂环境保护职能管理部门要建立演练绩效评估和总结制度，有针对性的修改和完善应急预案及反应机制，不断提高环保应急救援能力。

## 9.2宣传培训

（1）秦汉新城大邦汽修厂环境保护职能管理部门要加强对相关救援人员应急处置技能的培训，把预防环境污染事故和提高环保应急处置措施培训纳入到职工日常教育中，提高全体职工应对突发性环境污染事件的预防和处理能力。应急宣教工作应至少每年开展一次。

（2）加强环保知识的宣传教育和提高全民环保意识是有效防止环境污染事故发生的重要措施，要经常性地开展环保知识宣传，采用群众喜闻乐见的形式，帮助群众掌握发现环境污染隐患、消除环境影响的知识和技能。

## 9.3责任与奖惩

秦汉新城大邦汽修厂对能积极参加突发环境事件抢险救援工作的有功人员将按照《安全生产奖惩规定》及有关规定给予表扬和奖励。对在突发环境事件应急抢险救灾工作中有失职、渎职情形或者负有领导责任的有关人员，将按照公司《安全生产奖惩规定》及有关规定给予行政处分及经济处罚，构成玩忽职守等行为的，依法追究其刑事责任。对迟报、谎报、瞒报和漏报突发环境事件重要情况或应急工作中有其它失职、渎职行为的，按照相关法规和公司管理制度对有关责任单位和责任人进行处理；对构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

在应急过程中，有下列事迹之一的单位和个人，由公司应急指挥部给予表彰和奖励。

（1）在应急指挥调度上组织严密，决策得当，指挥有方，防守有力，保证全局的；

（2）坚持巡视检查，发现险情及时报告，对污染信息传递迅速，避免重大以上环境污染事件的；

（3）对应急献计献策效益显著的；

（4）奋力保护人民群众生命安全、财产有功的。

有下列行为之一的，视其情节予以处罚。造成严重后果的，由秦汉新城大邦汽修厂处分直至移交司法机关追究其刑事责任。

（1）玩忽职守，造成环境污染事件、人身伤亡或重大经济损失的；

（2）擅离职守，出现险情不到岗位或应急指挥不力，造成不良后果的；

（3）消极怠工、不服从指挥部命令，各行其是，造成损失的；

（4）迟报、错报、隐瞒不报，贻误救援，造成后果的；

（5）贪污挪用应急经费；

（6）应急物资管理混乱，导致应急物资丢失、占用、损毁的；

（7）未按要求组织应急人员进行教育、培训的；

（8）未按要求参加所组织的应急救援培训教育的；

（9）未按规定要求定期组织应急演练的。

# 10附则

## 10.1名词术语

（1）突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

（2）环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（3）环境应急预案

针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定的行动方案。

（4）环境敏感区

是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

（5）危险物质

能导致火灾、爆炸或中毒等危险的一种物质或者若干种物质的混合物。

（6）环境污染事件与突发环境事件

环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定和环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

（7）风险物质的临界量

指根据物质毒性、环境危害性以及易扩散特性，对某种或某类突发环境事件风险物质规定的数量。

（8）环境风险单元

指长期地或临时地生产、加工、使用或储存风险物质的一个（套）装置、设施或场所，或同属一个企业的且边缘距离小于500米的几个（套）装置、设施或场所。

（9）环境风险受体

指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

（10）分类

指根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别。

（11）分级

指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。

（12）应急准备

指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（13）应急响应

指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（14）应急救援

指环境污染事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失或危害而采取的救援措施或行动。

（15）恢复

指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

## 10.2预案解释

本预案由秦汉新城大邦汽修厂制定，并负责解释。

## 10.3修订

本预案至少每三年修订一次。

（1）当实际与重要人员发生变化时，预案相关内容也要做相应调整，当预案经过演练或实践检验需要更新时，应由秦汉新城大邦汽修厂突发环境事件应急救援工作领导小组组织人员对预案进行更新，当预案经过较大范围的更动后，应请相关专家对预案进行评审。

（2）秦汉新城大邦汽修厂突发环境事件应急救援工作领导小组应认真做好本厂区应急预案的修订工作。因以下原因出现不符合项，应及时对本预案进行相应的调整：

①新法律法规、标准的颁布实施；

②相关法律法规、标准的修订；

③预案演练或事件应急处置中发现不符合项；

④其它原因。

## 10.4 应急预案的实施

预案批准发布后，秦汉新城大邦汽修厂落实预案中的各项工作及设施的建设，明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

# 11附件

附件一：内部应急联络电话

附件二：外部救援联系方式

附件三：应急物资和设备统计表

附件四：危废转运合同

附件五：四邻关系图

附件六：厂区平面布置图

附件七：地理位置图

附件八：应急救援体系响应程序图

附件一：内部应急联络电话

| 序号 | 应急机构 | 职务 | 姓名 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥部 | 总指挥 | 王斌 | 13809100832 |
| 2 | 应急办公室 | 组长 | 巩朝朝 | 15929373143 |
| 3 | 抢险救援组 | 组长 | 巩朝朝 | 15929373143 |
| 4 | 通讯联络组 | 组长 | 巩朝朝 | 15929373143 |
| 5 | 治安组 | 组长 | 巩朝朝 | 15929373143 |
| 6 | 物资供应组 | 组长 | 巩朝朝 | 15929373143 |
| 7 | 应急消防组 | 组长 | 巩朝朝 | 15929373143 |
| 8 | 应急专家组 | 组长 | 巩朝朝 | 15929373143 |
| 10 | 应急监测组 | 组长 | 巩朝朝 | 15929373143 |

# 附件二：外部救援联系方式

| 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 紧急救护中心 | 120 |
| 紧急报警电话 | 110 |
| 消防中心 | 119 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会应急办 | 029-33185000 |
| 西咸新区环境保护局应急办 | 029-33186000 |
| 西咸新区秦汉新城环境保护局 | 029-33185039 |
| 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 110/029-33185021 |
| 西咸新区秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 咸阳市中心医院 | 120/209-33288692 |
| 西咸新区秦汉新城消防大队 | 119/209-33185703 |

# 附件三：应急物资和设备统计表

| 序号 | 装备及应急物资名称 |  | 型号规格 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备 | 应急灯 | FW6101/BT | 1个 | 厂区 |
| 2 | 消防设备 | 消防水管 | 100m | 1条 | 厂区 |
|  |  | 沙箱 | / | 1个 | 厂区 |
|  |  | 铁铲 | / | 2个 | 厂区 |
|  |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 2个 | 厂区 |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 2个 | 厂区 |
|  |  | 防毒面具 | M12 | 1个 | 厂区 |
|  |  | 安全帽 | / | 4个 | 厂区 |
|  |  | 防化服 | / | 1套 | 厂区 |
|  |  | 长筒靴 | 耐油 | 2双 | 厂区 |
| 3 | 医疗救护 | 急救箱 | / | 1个 | 厂区 |
|  |  | 纱布 | 10cm×10cm-8P | 10片 | 厂区 |
|  |  | 创可贴 | 72mm×18mm防水型 | 100片 | 厂区 |
|  |  | 酒精棉 | HN-001 | 2瓶 | 厂区 |
| 4 | 控制消除污染 | 吸收衬垫 | 吸油毡 | 1卷 | 厂区 |

# 附件四：危废转运协议

# 附件五：环境风险环保目标分布图

附件六：总平面布置图及消防疏散平面图

7

## 附件七：地理位置图

# 附件八：应急救援体系响应程序图