咸阳斯福特机电设备制造有限公司

突发环境事件应急预案

应急预案编号：SFTYJYA-01-2021

咸阳斯福特机电设备制造有限公司

二〇二一年五月

批准页

为了及时有效地预防和处置企业突发环境事件，保障公司人员、财产和环境安全，建立健全企业突发环境事件应急机制，增强公司防范应对突发环境事件的主动性和实效性，全面提升本企业对环境风险的综合应对能力，快速、有序、高效地控制突发环境事件的发展，最大限度地减少环境污染危害，特编制了本应急预案。

本预案包括总则、企业概况、应急组织体系、环境风险分析、预防与预警、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理、附则等十一个方面的内容。主要针对突发环境风险分析、应急组织体系、预防与预警、应急处置及应急保障等做了详细叙述。

本预案为公司突发环境事件应急预案的第一版，已经咸阳斯福特机电设备制造有限公司内部审议通过，现正式发布。各部门应按照本预案的内容与要求，对员工进行定期培训和演练，做好突发事件的应对准备，以便在环境事件突发后，能及时按照预定方案进行救援，在短时间内使事故得到有效控制。

预案签发人：宋宝玉

签发日期：2021年5月6日

企业名称：（盖章）咸阳斯福特机电设备制造有限公司

企业性质：私营          法人代表：宋宝玉

| 预案编制人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 签 字 |
| 宋宝玉 | 咸阳斯福特机电设备制造有限公司 | 法人 |  |
| 全程参与人员 |  |  |  |
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 签 字 |
| 王永贵 | 咸阳斯福特机电设备制造有限公司 | 副总 |  |
| 杨海诚 | 咸阳斯福特机电设备制造有限公司 | 财务主管 |  |
| 潘富华 | 咸阳斯福特机电设备制造有限公司 | 行政主管 |  |
| 预案审核人员 |  |  |  |
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 签 字 |
| 宋宝玉 | 咸阳斯福特机电设备制造有限公司 | 法人 |  |

目  录

1总则	3

1.1编制目的	3

1.2编制依据	3

1.3事件分级分类	5

1.4适用范围	8

1.5工作原则	8

2企业概况	9

2.1企业基本情况	9

2.2企业周边环境敏感点	13

3应急组织体系	20

3.1组织体系的构成	20

3.2应急指挥机构	21

4环境风险分析	26

4.1环境风险评价	26

4.2环境风险源分析	36

4.3最大可信事故及后果分析	37

5预防与预警	38

5.1环境风险防范措施	38

5.2预警分级与准备	43

5.3预警发布与解除	43

5.4预警相应措施	44

6应急处置	48

6.1应急预案启动	48

6.2信息报告	48

6.3分级响应	49

6.4指挥与协调	50

6.5现场处置	50

6.6信息发布	54

6.7应急终止	54

7后期处置	53

7.1善后处置	53

7.2警戒与治安	55

7.3次生灾害防范	55

7.4调查与评估	55

7.5生产秩序恢复重建	58

8应急保障	58

8.1人力资源保障	58

8.2资金保障	58

8.3物资保障	59

8.4医疗卫生保障	59

8.5通信保障	59

8.6科技支撑	60

9监督与管理	50

9.1 演练	60

9.2宣教培训	63

9.3责任与奖惩	63

10附则	64

10.1名词术语	64

10.2预案解释	65

10.3修订情况	65

10.4实施日期	66

# 1总则

## 1.1编制目的

为提高公司的防范和处置突发环境事件的能力；建立紧急情况下快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制；规范处置程序、明确相关职责，对实际发生的环境风险事故和紧急情况作出响应；控制环境污染事件危害的蔓延，预防和减小伴随的环境影响，保障公众健康和环境安全，根据公司的实际情况，特制定本预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规及相关规定

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

3、《中华人民共和国环境保护部公告2016年（第72号）》，2016年12月6日；

4、《中华人民共和国环境保护部关于突发环境事件调查处理办法》，2015年3月1日；

5、《中华人民共和国环境保护部关于突发环境事件调查处理办法》，2015年3月1日；

6、《中华人民共和国环境保护部关于企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）的公告》，2016年12月6日；

7、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

8、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

9、《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日；

10、《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月8日；

11、《国家突发环境事件应急预案》，国办函〔2014〕119号，2014年12月29；

12、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理方法（试行）》环发[2015]4号，2015年1月8日；

13、《关于加强企业应急管理工作的意见》，国办发[2007]13号，2007年2月28日；

14、《西安市突发环境事件应急预案管理暂行办法》2020提12月25日；

15、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号)2002年 4月30日；

16、《关于切实加强风险防范环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)2018年8月7日；

17、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）2012年7月3日；

18、《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第685号）2017年10月1日起；

19、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）2011年12月1日；

20、《危险化学品名录（2015版）》，2015年5月1日；

21、《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

22、《突发环境事件信息报告报告办法》2011年4月18日；

23、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

24、《陕西省突发环境事件应急预案》，2004年9月20日；

25、《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月8日；

26、《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》，陕环办发[2012]126号，2012年9月；

27、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）2018年3月1日；

28、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）2018年1月31日。

### 1.2.2相关标准、技术规范

（1）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18128-2018）；

（4）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2005）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（9）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（10）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

## 1.3事件分级

根据国务院办公厅以国办函〔2014〕119号印发《国家突发环境事件应急预案》的突发环境事件分级标准，分为四级：

1.3.1特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

1.3.2重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

1.3.3较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6） Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

1.3.4一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

1.3.5本公司突发环境事件分级

根据咸阳斯福特机电设备制造有限公司突发环境事件风险评估报告的分析结果，本公司的环境风险等级为一般环境风险。为保证预案的可操作性，根据突发环境事件可能造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，结合企业其他实际情况，对本公司一般突发环境事件具体分级如下：

（1）社会级环境事件

①发生火灾事故，造成人员伤亡，同时消防废水流出厂外环境；

②除尘器发生故障，导致粉尘超标排放，对周边1km范围内大气环境造成较大的影响。

（2）公司级环境事件

①检查原辅料储存容器时，有破裂迹象，但未发生原料泄漏；

②除尘器发生故障，导致粉尘超标排放，但可及时控制，对周边环境没有造成影响或影响较小的。

## 1.4适用范围

本预案适用于咸阳斯福特机电设备制造有限公司厂内发生突发环境事件及周边发生突发环境的各种污染事件的应急处置。

## 1.5工作原则

（1）符合国家有关规定和要求，结合本单位实际。以现有的国家环境应急法律法规、环境工程监测、环境管理及废物处理标准、技术和相关规范为依据，结合企业目前事故处置研究和实际应用状况，使得潜在风险能及时预测并制定有效的、能落实防治措施，防患未然，标本兼治。

（2）救人第一、环境优先。把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发事件造成的人员伤亡和环境危害。

（3）先期处置、防止危害扩大。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。

（3）快速响应、科学应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

（4）应急工作与岗位职责相结合。鼓励企业环境应急相关科研部门，加大投入，重视专家在环境应急工作中的作用，积极做好应对突发环境事件的研究探讨工作，其他各部门做好思想准备、物资准备、技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发环境事件的处置能力。

2企业概况

## 2.1企业基本情况

咸阳斯福特机电设备制造有限公司成立于2008年，2009年开始投入运营，2018年由于市场不景气，原有生产线已全部停产，拆除。根据市场需求，2019年6月19日，经秦汉新城行政审批与政务服务局批准，咸阳斯福特机电设备制造有限公司拟新建航天科技非标设备生产线建设项目，该位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办咸宋路58号，租赁现有厂房1500平米从事航天科技非标设备的生产。

（1）咸阳斯福特机电设备制造有限公司航天科技非标设备生产线建设项目，原料单一，工艺简单，污染物排放量少；

（2）项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办咸宋路58号，地理坐标为东经108°41'51.32"，北纬34°22'21.51"。项目地理位置图见附图一。用地性质为建设用地，项目周边基础设施完善，交通便利。

### 2.1.1企业简介

表2.1-1                   企业主要基本信息

| 单位名称 | 咸阳斯福特机电设备制造有限公司 | 行业类别 | 金属结构制造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会信用代码 | 91611103681565620B | 法定代表人 | 宋宝玉 |
| 占地面积 | 3255m2 | 从业人数 | 18人 |
| 单位所在地 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵街道办咸宋路58号 |  |  |
| 建成时间 | 2008年 | 改扩建年月 | 2019 |
| 主要联系人及联系方式 | 宋宝玉13992062588 |  |  |
| 经纬度 | 经度：东经108..41.51.32； 纬度：北纬34.22.21.51 |  |  |
| 企业规模 | 年产航天科技非标设备100件 |  |  |
| 日常来往人数 | 18人 |  |  |
| 工作天数 | 320天 |  |  |

（1）地理位置及地势

咸阳斯福特机电设备制造有限公司位于陕西省西咸新区秦汉新城咸宋路58 号。秦汉新城地处西咸新区的几何中心，西接咸阳主城区，南跨渭河与西安相联，是西咸新区五大功能组团的核心载体。

秦汉新城规划总面积302.2平方公里，面积为五个新城之首，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里，包括渭城区正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域和泾阳县高庄镇部分区域。企业地理位置见附图1。

（2）投资规模及运行方式

企业总投资120万元，公司占地3255m2，厂内目前公辅设施完成电路敷设、地面硬化、公司有库房1间、办公室4间，危废贮存间1间。

企业劳动定员18人，每班工作8小时、年工作320天。

公司主体工程为钢结构厂房，主要产品为非标航天设备产品，辅助工程为办公室。环保工程主要为焊烟气污染处理工程，采购焊烟净化器方式处理；切割粉尘处理为粉尘净化处理器处理。公用工程主要为道路硬化，雨水排放。雨水经公司内下水管道接入公司门口市政雨水排放管道。

工程组成情况表

| 项目组成 | 主要建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 机加车间 | 项目设机加生产车间一座位于厂区南侧，砖混结构，车间内主要布置各类机加设备，主要有车床、铣床、磨床、钻床、剪板机、折弯机、锯床等。 | 依托现有厂房新建 |
|  | 焊接组装车间 | 项目设焊接组装车间一座，砖混结构，位于厂区北侧，主要进行焊接及组装。 |  |
| 辅助工程 | 办公室 | 办公区位于厂区东侧，厂内不设食堂及宿舍 | 厂内员工用餐依托周边饭店 |
| 储运工程 | 原料库 | 项目设置原料库一座，位于机加车间西侧 | 依托现有厂房新建 |
|  | 成品库 | 项目设置一座成品库，位于焊接组装车间西侧 |  |
|  | 运输 | 汽车运输，依托社会力量 | 依托社会力量 |
| 公用工程 | 供水系统 | 项目用水依托马家窑村集中供水 | 依托 |
|  | 排水工程 | 实施雨污分流，污水经化粪池处理后定期清掏还田。化粪池位于厂区西南角，容积约8m3 | 依托现有化粪池 |
|  | 供电工程 | 依托周边市政集中供电系统 | 依托现有供电系统 |
|  | 供暖 制冷 | 办公区采用单体冷暖空调 | 新建 |
| 环保工程 | 废水 | 实施雨污分流，污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 | 现有化粪池 |
|  | 废气 | 拟建项目焊接过程产生的焊接烟尘经过移动式旱烟净化器处理，打磨过程产生的粉尘经过移动式粉尘净化器处理 | 新建 |
|  | 噪声处理 | 基础减震、隔声 | 新建 |
|  | 固废处理 | 废抹布、废切削液、废机油等交由有资质单位处理，厂内建危废暂存间，位于机加车间东侧，面积5m2 | 新建 |
|  |  | 一般工业固废边角料、焊渣等收集暂存一般固废间，定期外售综合利用，一般固废暂存间位于成品库西侧，面积15m2 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾设置生活垃圾分类收集箱，由环卫部门定期清运。 | 新建 |

（3）气候特征

西咸新区秦汉新城属暖温带大陆性半湿润气候区，春秋两季温和，夏热冬寒四季分明，年平均气温 13.1℃，年极端最高气温 42.1℃，年极端最低气温-19.7℃；全年主导风向 NE，次主导风向 ENE，年平均风速 2.7m/s，最大风速 18m/s；年平均降雨量 545mm；最大冻土深度 30cm；年日照时数 2182h。

（4）周边环境

公司四邻关系：项目北邻空地，西临S208省道，南侧为空地，东侧为空地。

（5）生态环境

企业所在地地形平坦，植被主要以人工栽植的树草和农作物为主，绿化较好。

### 2.1.2主要原、辅材料及产品

（1）企业主要原、辅材料用量表见下表2.1-3。

| 序号 | 原料名称 | 年用量 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构钢板 | 20t/a | 5/a |
| 2 | 结构圆钢 | 10t/a | 1t/a |
| 3 | 钢型材 | 5t/a | 1 t/a |
| 4 | 铝材 | 1.5t/a | 0.5t/a |
| 5 | 铜材 | 0.6t/a | 0.6t/a |
| 6 | 非金属材料 | 0.6t/a | 0.6t/a |
| 7 | 焊条 | 0.5t/a | 0.16t/a |
| 8 | 焊丝 | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 9 | 二氧化碳 | 50瓶 | 10瓶 |
| 10 | 砂轮 | 20片（50kg） | 20片（50kg） |
| 11 | 氮气 | 5瓶 | 5瓶 |
| 12 | 氧气 | 50瓶 | 5瓶 |
| 13 | 乙炔 | 50瓶 | 5瓶 |
| 14 | 氩气 | 50瓶 | 5瓶 |
| 15 | 切削液 | 0.2t/a | 0.2 t/a |
| 16 | 润滑油 | 0.1t/a | 0.1t/a |

2.1.3生产工艺及装置

主要生产工艺流程图

①下料：根据客户要求形状和尺寸对外购的钢板和钢管进行下料后，下料后进行机械加工成配套零件。机械加工过程中会产生废边角料（S1）、设备运行噪声（N）和切割废气（G1）。

②机加工：下料后的部分材料利用车床、钻床、磨床和铣床等进行配套金属零件的加工。机械加工过程中会产生打磨粉尘（G2）、废边角料（S2）、切削渣（S3）、废砂轮（S4）和设备运行噪声（N）。打磨粉尘主要来自砂轮打磨零件表面产生的废气；磨床加工零件是加入切削液起到冷却和润滑的作用，切削液经过滤后循环使用，因此会产生切削渣。

③焊接：用CO2保护焊机将板材焊接成外壳，此过程主要产生焊接烟尘（G3）和焊渣（S5）。

④组装：将加工好的金属零部件组装完成成品。

⑤检验、出厂：组装好的产品经检验合格后出厂。

（3）企业生产装置

企业运营期间，主要的生产、储运装置及其各个装置的安装地点。企业生产设备清单见表2.1-5。

表2.1-5   公司主要设备规格情况

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | CA6140A×1.5 | 1 | 台 |
| 2 | 普通车床 | CW6163E×2 | 1 | 台 |
| 3 | 普通车床 | CS6140 | 1 | 台 |
| 4 | 普通车床 | C616-1D | 1 | 台 |
| 5 | 普通铣床 | X5032 | 1 | 台 |
| 6 | 普通铣床 | X5045 | 1 | 台 |
| 7 | 普通铣床 | X6132 | 1 | 台 |
| 8 | 万能摇臂铣床 | X6325B | 1 | 台 |
| 9 | 平面磨床 | YM7163×1.25 | 1 | 台 |
| 10 | 外圆磨床 | ME1432B×1000 | 1 | 台 |
| 11 | 数控线切割 | DK7740AZ | 1 | 台 |
| 12 | 数控线切割 | DK7750 | 1 | 台 |
| 13 | 液压板料折弯机 | WC67Y-126/32 | 1 | 台 |
| 14 | 液压摆式剪板机 | QC12Y-4×3200 | 1 | 台 |
| 15 | 移动式万向摇臂钻床 | ZY3725 | 1 | 台 |
| 16 | 移动式万向摇臂钻床 | ZQ3040×10 | 1 | 台 |
| 17 | 空气等离子弧切割机 | LGK8-63 | 1 | 台 |
| 18 | 空气等离子弧切割机 | LGK8-120 | 1 | 台 |
| 19 | 脚踏式点焊机 | DN-50 | 1 | 台 |
| 20 | 交直流脉冲氩弧焊机 | TDA-400P | 1 | 台 |
| 21 | 电焊机 | BX1-500T | 6 | 台 |
| 22 | 台式砂轮机 | MQ3225 | 1 | 台 |
| 23 | 空气压缩机 | HE180 | 2 | 台 |
| 24 | 半自动气体保护焊机 | KH-500 | 3 | 台 |
| 25 | 卧式金属带锯床 | GY4035 | 1 | 台 |
| 26 | 加工中心 | CY-VMC850 | 1 | 台 |
| 27 | 加工中心 | C VMC850 | 2 | 台 |
| 28 | 卧式镗床 | T611A | 1 | 台 |
| 29 | 龙门铣 | X-2380 | 1 | 台 |
| 30 | 工具磨 |  | 1 | 台 |
| 31 | 坐标镗床 |  | 1 | 台 |
| 32 | 立式加工中心 |  | 1 | 台 |

2.1.4企业污染治理及排放

（1）企业主要污染物来源及治理措施

企业在生产经营活动中产生的主要污染物及各类污染物的处置方式见表2.1-6。

表2.1-6             企业主要污染物来源及处理措施

废气排放来源及特征

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 机加 | 切割 | 颗粒物 | 2.88kg/a | 0.641kg/a |
|  |  | 焊接 |  | 6.5 kg/a | 1.527kg/a |
|  |  | 打磨 |  | 8 kg/a | 1.88kg/a |
|  |  | 合计 |  | 17.38 kg/a | 4.048 kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 (120m3/a) |  | COD | 350mg/L，0.042t/a | 定期清掏不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.024t/a |  |
|  |  |  | SS | 220mg/L，0.026t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.004t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产活动 办公生活 |  | 废边角料 | 3.65 t/a | 0 |
|  |  |  | 废砂轮 | 0.01 t/a | 0 |
|  |  |  | 焊渣 | 0.05 t/a | 0 |
|  |  |  | 切削液 | 0.5 t/a | 0 |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.05 t/a | 0 |
|  |  |  | 废含油棉纱 | 0.01 t/a | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.5 t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目投产后，噪声源主要各类生产设备，噪声约70~85dB（A）。 |  |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，废水，废气的排放，可达到该地区所要求的环境标准，项目运行过程中对周围生态的影响很小。 |  |  |  |  |  |

2.1.5企业环境风险物质

企业原辅料、燃料、产品、污染物中的环境风险物质见表2.1-8。

表2.1-8                企业涉及的危险物质及储存情况

| 序号 | 原辅材料及浓度 | 年用量 | 最大储存量 | 包装方式 | 储存地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | 100kg | 20kg | 桶装 | 原料区 | 外购 |

## 2.2企业周边环境敏感点

### 2.2.1环境功能区划

（1）环境空气

企业所在地环境空气质量为2类功能区；环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）地表水环境

企业所在地地表水环境质量为Ⅳ类功能水体；地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

（3）地下水环境

企业所在地地下水环境质量为Ⅲ类功能水体；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的Ⅲ类标准。

（4）土壤环境质量功能区划

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），本企业所在地土壤质量以满足建设用地为依据，适用建设用地。

### 2.2.2企业周边及四邻

企业所在地位于陕西省西咸新区秦汉新城咸宋路58号，项目北侧为田地，南侧为田地，东侧为田地，西侧为咸宋路。距渭河河道6500m。企业四邻关系见表2.2-1；企业四邻关系见附图3。

表2.2-1            周边环境状况一览表

| 序号 | 方向 | 名称 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区西 | 咸宋路 | 10 | 紧邻 |
| 2 | 厂区东 | 田地 | 30 | 紧邻/ |
| 3 | 厂区南 | 田地 | 40 | / |
| 4 | 厂区北 | 田地 | 50 | / |

### 2.2.3企业周边环境敏感目标

（1）环境保护目标

经调查，企业周边无珍稀、濒危、保护类生态物种，也无文物古迹、风景名胜、自然保护区、饮用水源地保护区等敏感目标，项目环境保护目标见表2.2-2，企业周边环境目标分布情况见附图2。

表2.2-2                   企业周围环境风险受体

| 环境 要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） |  | 人数 | 保护 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 风险 | 马家窑村 | 南 |  | 1000 | 161 | 人群 健康 |
|  | 咸阳市渭城区不老帮养老中心 | 西北 |  | 200 | 80 |  |
|  | 严家沟 | 东南 |  | 800 | 330 |  |
|  | 郭旗寨村 | 南 |  | 1500 | 245 |  |

（2）水环境保护目标

①企业污水排放去向见表2.2-3。

表2.2-3                      企业污水排放去向

| 序号 | 污水类型 | 污染物 | 处理措施 | 最终排入河流 | 下游10km环境受体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、氨氮等有机污染物 | 生活废水经化粪池处理后，一起进入生化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排至污水管道。 | 无 | / |
| 2 | 雨水 | 漂浮物 | 沿场外道路排放 | 渭河 | 居民区、工厂 |

②下游水体情况

公司雨水排放口距离渭河约6000m，排污口下游10km范围内为居民区、工厂，下游无饮用水源地、自然保护区。

本项目危险废物有车间废机油，切削液。

危险废物在厂内东南侧建设危废暂存间暂存，危废定期由危废处置单位采用专用车辆外运处置。建设单位已与陕西明瑞资源再生有限公司签订危废处置协议。

# 表2.3-2   企业危险废物产生情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危废类别 | 危险废物代码 | 产生量（t） | 形态 | 有害成分 | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | HW08 | （900-249-08）机械设备废润滑油 | 0.08 | 液态 | 矿物油 | 桶装 |
| 2 | 废切削液 | HW09 | （900-006-09）下料生产过程中产生废物 | 0.2 | 液态 | 乳化剂 | 桶装 |
| 5 | 含油废抹布、手套 | HW49 | （900-041-49）沾染毒性危险废物的废弃过滤吸附介质 | 0.005 | 固态 | 矿物油 | 袋装 |

# 3应急组织体系

## 3.1应急预案衔接关系说明

本预案与咸阳斯福特机电设备制造有限公司生产安全事故预案等共同构成本公司事故应急预案体系，是公司事故应急预案体系的一部分，本预案负责发生事故后所产生的环境问题，主要控制对周边环境的污染，保证人民健康和财产的安全。本预案不涉及危险化学品运输过程中发生的环境事件、危险废物转移途中发生的环境事件、设施及有关该活动发生的核事故所造成的辐射事件。

本公司与西咸新区秦汉新城环境保护局、消防大队等部门之间建立了应急联动机制，科学合理利用有效应急资源，加强共同应对突发环境事件的能力和水平。

本预案与西咸新区秦汉新城总体应急预案和其他部门的衔接关系见下图3.1-1。

图3.1-1 突发环境应急预案体系构成图

本预案启动后，事态进一步扩大，有可能影响到厂界外环境质量时，及时上报上级管理部门，启动上级管理部门突发环境事件应急预案。

# 3.2应急指挥机构应急组织体系

## 3.2.1 应急指挥机构

应急组织体系包括咸阳斯福特机电设备制造有限公司应急指挥部和现场应急救援部门。

（1）公司应急指挥部成员主要是总指挥和副总指挥部；

（2）现场应急救援部门主要是由抢险救援组、后勤保障组、警戒疏散组、信息联络组组成。咸阳斯福特机电设备制造有限公司应急组织机构图见图3.1-1。

应急指挥部

宋宝玉：13992062588

潘富华13609101299

应急办公室

杨海诚15319033503

应急救援小组

组长：张兴荣15291809139

组员：宋文锋13379402679

图3.1-1  咸阳斯福特机电设备制造有限公司应急预案体系机构图

### 3.2.2 应急指挥成员

1、应急指挥部组成

总指挥：宋宝玉；

副总指挥：潘富华；

应急指挥办公室：杨海诚

2、应急指挥部主要职责

（1）指挥部负责贯彻执行国家、当地政府上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针政策及有关规定。

（2）指挥部负责组织制定、修订环境污染事故应急救援预案，组建污染事故应急救援队伍，有计划地组织实施环境可能发生的突发污染被事故应急救援的培训和演练。

（3）总指挥负责批准应急救援的启动和终止。

（4）总指挥负责组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、支援配置、应急队伍的调动。

（5）副总指挥协调事故现场有关工作，配合政府部门对环境进行修复、事故调查、经验教训总结。

（6）副总指挥负责审批并落实环境污染事故应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

- 副指挥负责及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出救援请求，并向周边单位通报相关情况。

（8）副指挥负责检查监督做好环境污染事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑冒、滴、漏。

### 3.2.3事故现场应急各小组

现场应急救援指挥部下设机构由抢险救援组、警戒疏散组、信息联络组（含应急监测）、后勤保障组四个组的基础上组成，由现场应急救援指挥部决定其补充和完善方案。

1、信息联络组

组长：杨海诚（财务主管）15319033503

组员：吴惠敏（技术员）13636735809

职责：负责对事故现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及物资转移等工作；接警后，督促、引导相关人员有序向安全区域撤离，疏散事故现场员工，其次是各部门负责人和保安。组员负责安全撤离后防止人员未经许可重返事故现场；迅速将事故周围的贵重物品疏散到安全区域，若发现有易燃易爆物，要及时将其撤离危险区，并及时通知组长，组长向指挥中心报告。

2、警戒疏散组

组长：张兴荣（钣金组长）15291809139

组员：宋文锋 （钣金工） 13379402679

职责：负责对事故现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及物资转移等工作；接警后，督促、引导相关人员有序向安全区域撤离，疏散事故现场员工，其次是各部门负责人和保安。安全撤离后防止人员未经许可重返事故现场；迅速将事故周围的贵重物品疏散到安全区域，若发现有易燃易爆物，要及时将其撤离危险区，并向指挥中心报告。

3、抢险救援组

组长：梁堆甫（生产主管）13892999658

组员：葛鹏（铣工）13892912874

组员：刘波（加工中心操作工）18717545649

职责：抢险救援组组长负责按照救援方案组织指挥救援队伍实施救援行动。组员负责紧急调用抢险物资、设备、人员和占用场地。根据事故情况，有危及周边工作地点和人员的险情时，组长负责组织人员和物资的疏散工作。组长负责记录、保存救援过程资料，总结应急救援经验教训，参与和配合现场应急救援指挥部的工作。

4、后勤保障组

组长：马兆琴（采购）18064388601

组员：陈平（钣金工）18064388603

职责：组长负责组织抢险救援所需各种物资装备、器材、人员和资金的调集和筹备。组员负责保障有关抢险救援人员的日常生活需要，保证公司的正常秩序，完成指挥部赋予的其它工作任务。

### 3.2.4外部应急救援机构

当发生较大突发环境事件时，公司在各方面的应急能力都无法满足要求，为了最大程度的降低突发环境事件的危害，公司将对超出应急能力范围的突发环境事件及时上报有关部门，可能涉及的外部支援单位有以下几个方面：

（1）公司缺乏环保、应急救援等方面的专家，需要请求西咸新区生态环境局、秦汉新城生态环境局协助；

（2）当发生较大突发环境事件时，公司的应急物资和现场救援人员无法完全满足应急要求，需要请求西咸新区生态环境局、秦汉新城生态环境局和消防火警119、120急救中心的协助；

（3）公司无专职医疗人员和专门的医疗车，当发生较多人数的受伤，或较重伤势时，无法承担医疗救援任务，需要及时送往医院，需要120急救中心的协助；

（4）公司受人员和管理权限的限制，疏散警戒范围仅限于厂区内部，周边的疏散警戒及交通管制工作需西咸新区公安和交警部门的协助。

（5）公司无法承担事故排放、危险化学品泄漏产生的废水、废气的污染监测及后期的跟踪监测工作，需要生态环境局及第三方服务机构的协助。

（6）当发生较大突发环境事件或上述公司应急能力无法满足要求的情况时，公司设置专门的信息通报组，负责通知相应的有关部门，请求支援。

在上级应急组织到来之后，应急总指挥将指挥权上交，并积极配合上级组织的应急处置工作。

另外，我公司指定杨海诚（电话15319033503）专门负责联络汇报，配合西咸新区生态环境局、秦汉新城生态环境局和有关部门的应急处置。

发生突发环境事件时，由于自身能力和条件的限制需要请求有关政府或社会机构进行救援。公司地处镇，区、市、县政府均已建成以公安消防、环境应急、医疗救护等专业应急救援队伍为依托的综合应急救援队伍，一旦发生重大突发环境事件，应立即报警求援。

外部求援对象见表3.2-2。

表3.2-2  外部求援对象一览表

| 序号 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西咸新区生态环境局 | 029-33585034 |
| 2 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185030 |
| 3 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 029-33185021 |
| 4 | 周陵街道办事处 | 029-33116191 |
| 5 | 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 6 | 咸阳市第一人民医院 | 029-33280120 |
| 7 | 消防火警 | 119 |
| 8 | 急救中心 | 120 |

# 4环境风险分析

## 4.1环境风险评价

施工期环境影响分析

本项目租赁厂房进行建设，施工期主要进行设备的安装调试等。

（1）大气环境影响分析

本项目施工期不进行土建施工，主要是设备的安装与调试，对大气环境影响较小。

（2）水环境影响分析

本项目不进行砂、石冲洗和搅拌浇筑混凝土等施工作业，施工期无施工废水产生。

施工人员产生的生活污水厂区现有内化粪池处理，定期清掏不外排。

（3）声环境影响分析

施工期噪声主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输的车辆噪声，施工期噪声经治理后，场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，实现达标排放。

本项目在厂房内进行设备安装，周围无声环境敏感点，因此施工期间不会产生扰民情况。

（4）固废环境影响分析

施工期产生的固废主要为设备安装时产生的废包装材料、施工人员产生的生活垃圾等。包装材料经分类收集后外售回收站，施工人员生活垃圾集中收集后由市政环卫部门统一清运。对于盛装油漆、颜料等的包装桶属于编号为HW49的危险废物，须集中收集后交由有危险废物处理处置的单位处理，严禁露天堆放。

施工期施工单位应对固体废弃物加强管理，分类存放，及时清运，固废不会对周围环境造成二次污染。

（5）生态环境影响分析

本项目在已建成厂房内进行建设，不会对周围生态环境产生影响。

综上所述，项目施工期间施工作业对周围环境的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域内的各环境要素基本都可以恢复。只要施工单位严格管理，认真落实施工期应采取的环保措施，则施工建设活动对外环境的影响可得到消除或有效控制。

营运期环境影响分析

一、大气环境影响分析

（1）影响预测及评价等级判定

本项目无组织废气污染源为颗粒物，预测采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型预测。污染源参数，主要废气污染源排放参数见表4-1：

表4-1  主要废气污染源参数一览表

| 污染源名称 | 左下角坐标(o) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 经度 |  | 长度 (m) | 宽度 (m) | 有效高度(m) |  |  |  |
| 矩形面源 | 108.692893 | 34.374293 | 469 | 15.0 | 40.0 | 10.0 | TSP | 0.0067 | kg/h |

项目参数，估算模式所用参数见表7-2：

表4-2   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 42.0 °C |
| 最低环境温度 |  | -19.7 °C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表4-3    Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源 | TSP | 900.0 | 7.5121 | 0.835 | / |

本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为0.835%，Cmax为7.5121ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

（2）排放量核算

项目大气环境评价等级为三级，根据生态环境部于2018年7月31日最新发布的《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，三级项目可不进行进一步预测与评价。项目无有组织排放口，无组织排放污染物为焊接烟尘和打磨粉尘，核算详见下表。

表4-4   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 面源 | 切割、打磨、焊接 | TSP | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值 | 1.0 | 0.004 |

（3）大气环境防护距离

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2—2018），本项目为三级评价，无需进行进一步预测，也无需设置大气环境防护距离。

（4）大气环境影响评价自查表

表4-5    大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级R |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km£ |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOX 排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | ＜500t/aR |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10）R 其他污染物（） |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5 |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  | 地方标准□ |  | 附录D□ |  | 其他标准£ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区£ |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的 污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 是否进行进一步预测与评价 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ |  | 否R |  |  |
|  | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他R |  |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长 5～50km□ |  |  |  |  | 边长= 5kmR |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（TSP） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  | C本项目占标率≤100% □ |  |  |  |  | C本项目占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  |  | （）h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C本项目达标□ |  |  |  |  |  | C本项目不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  |  | 有组织废气监测□ |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测R |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量 监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  | 无监测R |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 年排放量 | SO2：（0）t/a |  |  | NOX：（0）t/a |  |  |  | 颗粒物： （0.004）t/a |  | 非甲烷总烃：（0）t/a |  |  |

二、水环境影响分析

项目建成后，无生产废水排放。员工不在厂区食宿，生活废水的产生量为120m3/a。主要污染因子为COD、BOD、氨氮、SS。生活废水依托现有化粪池处理后定期清掏不外排。

因此，本项目实施后，废水对地表水体影响甚微。

建设项目废水污染物排放信息表见表 4-6，地表水环境影响评价自查表见表7-7。

表4-6废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD 氨氮 | 不外排 | 间断 | TW001 | 化粪池 | / | / | R是 £否 | £企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放 |

表4-7地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型R；水文要素影响型£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放£；其他R |  |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物£；pH值□；热污染□；富营养化£；其他R |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A £；三级B R |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建£；在建□；拟建□；其他□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 春季£；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测£；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季£；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | （） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类£；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季£；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况£：达标□；不达标£ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标£ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标£ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区□ 不达标区£ |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求£ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求£ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |  | （） |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施£；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施£；其他R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动£；自动□；无监测R |  |  |  |  |  | 手动£；自动□；无监测R |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （/） |  |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （/） |  |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受R；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

固体废物环境影响分析

本项目营运过程中产生的固体废物主要是机械加工过程中产生的废边角料、切削渣、机械维修产生的废含油棉纱以及员工生活垃圾。产生及处置情况详见下表。

表4-9固体废物产生方式及处置情况表

| 名称 | 性质 | 形态 | 危废类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废边角料 | 一般固废 | 固态 | / | / | 3.65 | 统一收集后暂存一般固废暂存间，定期外售综合利用 |
| 废砂轮 |  |  | / | / | 0.01 |  |
| 焊渣 |  |  | / | / | 0.05 |  |
| 切削液 | 危险废物 | 固态 | HW09 | 900-006-09 | 0.5 | 专用容器收集后，暂存危废间，定期交有资质单位处置 |
| 废润滑油 |  | 液态 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 |  |
| 废含油棉纱 |  | 固态 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 固态 | / | / | 1.5 | 收集后由环卫部门清运 |

（1）危险废物

项目在机加工车间东侧新建1处危废暂存区（5m2），用于存储危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）修改单相关规定处置，危废暂存间的要求如下所述：

①存储：应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用危废贮存场所和贮存容器。危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，保证危险废物暂存场地的渗透系数应≤10-10cm/s。

危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

②管理

危险危废存储是严禁与其他固废混合存放，堆放时宜按危废种类分类堆放，设双锁双人管理，对危险废物进行密闭包装，并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物转移联单管理办法》中的规定，完善危险废物转移联单记录及台账管理。

③标识

暂存危险废物的场所的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。

（2）一般工业固废

项目在成品库西侧新建1处一般工业固废暂存间（10m2），用于存储生产产生的边角料、焊渣及废砂轮等，定期外售综合利用。

（3）生活垃圾

厂区设置垃圾桶，分类收集后交环卫部门处置。

综上，在采取上述固体废物污染防治措施后，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，对外环境影响较小。

### 4.1.1环境风险源识别

风险识别范围指生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。

4.1.1.1风险物质识别

根据《 企业突发环境事件风险分级方法》中附录A、《突发环境事件风险物质及临界量清单》及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）危险物质的判定、公司生产、储运、三废排放所涉及到的危险物料其理化性质、毒理学性质，危险物料的存储量及后果严重性等方面的分析，确定全公司主要风险物质：废机油、粉尘等。

（1）主要风险物质

依据《环境风险评价导则》附录B.1，企业涉及的风险物质见表4.1-1。表4.1-1               企业涉及的风险物质

| 类别 | 风险物质名称 |
| --- | --- |
| 辅料 | 废机油 |

（2）风险物质危险性辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》物质的危险性识别，结合《危险化学品名录》2015版，对比分析企业在生产过程中涉及风险物质的危险性，结果见表4.1-2。

表4.1-2              企业涉及的危险物质危险性识别

| 名称 | 闪点/沸点(℃) | 易燃性 | 毒性 | 其他危险性质 | 爆炸极限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | —— | 遇明火高热可燃 | 是 | 呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎 | —— |

企业各类危险化学品特性见下：

机油的理化性质

| 机油 | 理化性质 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味，遇明火高热可燃 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险特性 | 健康危害：对人可出现乏力、头晕、头疼、恶心，严重者可引起油脂性肺炎，慢接触者暴露部位可发生接触性皮炎，可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。 |

4.1.1.2生产设施风险识别

（1）生产设施识别范围

生产设施风险识别范围包括：生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

本项目生产设施风险识别的范围见表4.1-3。

表4.1-3             本项目生产设施风险性识别范围

| 类别 | 生产设施 |
| --- | --- |
| 生产装置 | 生产车间 |
| 储运系统 | 危废储物间 |
| 环保设施 | 粉尘 |
| 公用工程 | —— |
| 辅助工程 | —— |

（2）生产设施的识别

在物料的运输、仓储和生产过程中，如管理、操作不当或意外事故，都有可能造成火灾或中毒等环境事故风险。一旦发生次类事故，将造成有毒、有害物的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。公司生产单元主要风险识别见表4.1-4。

表4.1-4               企业生产单元主要风险识别

| 序号 | 风险物质 | 生产单元 | 涉及风险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 危废储物间 | 火灾、泄漏 |
| 2 | 粉尘 | 焊烟净化器 | 超标排放 |

### 4.1.2环境风险扩散途径分析

当生产车间的有毒有害、易燃易爆物料发生泄漏引发火灾事故时，一方面有可能使生产设施损坏，另一方面可能引起其它伴生/次生事故。

图4.1-1     企业环境风险扩散途径分析

## 4.2环境风险源分析

根据《 企业突发环境事件风险分级方法》中附录A《突发环境事件风险物质及临界量清单》及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）危险物质的判定企业危险物料储运输过程、生产加工过程，以及其他公辅工程和环保工程等在日常运行中所存在的环境风险源。企业生产过程中的环境风险源分析如下表4.2-1。

表4.2-1                 重大环境风险源辨识表

| 序号 | 类别 | 名称 | 是否环境风险物质 | 最大储存中纯浓度含量(t) | CAS号 | 储存点 | 临界储量 | 比值q/Q | 重大风险源判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 废机油 | 是 | 0.18 | —— | 危废储物间 | 2500 | 7.2×10-5 | 否 |  |
| 2 |  | 废气 | 是 | 0.001 |  | 焊烟净化器 | 10 | 1×10-4 | 否 |  |
| 项目Q值∑=0.000172（Q＜1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据4.2-1分析得到，各风险物质不构成重大风险；企业主要环境风险源分布见附图8。

## 4.3最大可信事故及后果分析

### 4.3.1事故源项分析

在上述风险识别、分析和事故分析的基础上，将企业风险评价的最大可信事故设定列于表4.3-1。

表4.3-1                     最大可信事故设定

| 序号 | 生产单元 | 危险因子 | 最大泄漏量 | 最大可信事故 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 粉尘 | / | 超标排放 | 空气污染 |

### 4.3.2 风险事故影响分析

（1）风险事故背景

企业在生产经营中可能发生的突发环境事件情景见表4.3-2。

表4.3-2               企业可能发生的突发环境事件

| 序号 | 事故种类 | 发生原因 | 环境事件情景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧爆炸事故 | 操作原因：操作失误、明火； 设备原因：设备、电器损坏未及时维修； 环境原因：操作中产生静电火花引起燃爆。 | 机油在使用或泄漏过程中发生爆炸火灾。 |
| 2 | 泄漏事故 | 操作原因：违章操作。 设备原因：设备、设备故障；生产原辅料存储容器损坏等，安全设施有缺陷。 | 机油、生活污水等发生泄漏。 |
| 3 | 超标排污 | 焊烟净化器故障 | 污染物超标排放，污染环境。 |

（2）事故后果分析

企业造成地表水、地下水和土壤污染的风险物质为：机油、污水；主要的环境风险单元为：危废储物间，喷漆房，维修车间。

### ①机油泄漏后果

机油成分复杂，当发生破裂泄漏时，会对周围人群、空气、水体及土壤造成污染。

项目使用的机油为液体，对人可出现乏力、头晕、头疼、恶心，严重者可引起油脂性肺炎，直接接触部位可发生接触性皮炎，可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。

### ②火灾后果

危险物质或生活区管理不善，发生火灾事故，造成人员伤亡和经济损失。

③粉尘超标排放

焊烟净化器发生故障造成粉尘未经处理超标排放

5预防与预警

厂区应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。

## 5.1环境风险防范措施

### 5.1.1风险源安全措施

（1）总图及厂区布置

设计中总图布置合理，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全卫生距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产；企业平面布置见附图4；

电气设计留有较大的安全系统，关键设备均考虑备用，并对安全目的关键设备设有保安电源；

场内道路畅通，对消防车辆通行作了充分的考虑，并设有消防措施。在容易引起火灾的厂房内，控制室、配电间等不同的位置，设置灭火器，用于扑救小型初始火灾。

（2）生产工艺、设备和建筑防控措施

企业厂房、生活区及辅助车间为砖混结构和钢结构，耐火等级能够满足要求。

按照制定的计划对设备进行定期检查、维修和保养，已建立设备情况记录卡，对重要设备、仪表每天用检查表进行检查记录，生产设备不超期服役，杜绝设施的“跑、冒、滴、漏”；

根据《安全色》(GB2893-2008)和《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)的规定该公司在危险场所使用安全色，设置安全标志如“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“易燃液体”等；

对电气设备设有完善的继电保护系统，当电气设备和线路发生故障时，不会损坏设备和伤害操作人员；

设备、管道进行长期、定期的检查和维修，保证设备的良好和密封性。在检修装置时，必须严格执行安全防火规程和有害气体检测规程。

（3）防火、防爆措施

根据生产特点和安全卫生要求，合理划分各功能区，禁止原料桶随意摆放，占用消防通道。

根据各建筑物的使用性质，按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)，厂区内的消防及检修通道与界区外的主要道路及消防道路相通，确保消防通道通畅。根据消防设置要求主要配备手提式干粉灭火器、冷火灭火器、沙土等。在易燃易爆生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，对这一些器材已经配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。

化学品运输严格按照国家危险化学品运输规定执行，装卸现场应有导除静电、防止静电积聚的设施。

（4）防渗措施

公司依据原料、辅助原料、产品的生产、输送、储存等环节分为重点防渗区、一般防渗区和非污染区。

重点防渗区：危废储物间

一般防渗区：道路、储存区。

非污染区：办公区。该区域由于基本没有污染，按常规工程进行设计和建设。

### 5.1.2风险源管理措施

公司主要风险事故为泄漏、粉尘超标排放。其采取的相应风险监控及防范措施分别见表5.1-1。

表5.1-1            企业主要风险源监控及预防措施

| 环境风险源 | 监控方式 | 主要预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 生产车间、环保设施 | 监控、人工巡检 | 采用自动监控运行，每两小时定期检查，公司，部门领导不定期检查 |
| 产品辅料库 | 监控、人工巡检 | 采用自动监控运行，并由专人负责监控 |
| 原料区 | 人工巡检、定时检查 | 采用自动监控运行，并由专人负责监控 |

### 5.1.3风险隐患排查

（1）产品辅料库和生产车间：采用自动监控及巡查，检查电气工作情况、查看地上是否有泄漏物；

（2）环保设备设施（包括应急设施）设置专人负责，设备电气是否运转正常；

（3）暂存场所：由专人负责监控登记备案，并定期进行检查，检查包装是否完好，数量是否缺失，地面是否有渗漏物等；

（4）库房及料场：设置专人巡查，查地面是否有泄漏物。

### 5.1.4环境风险防范措施

（1）风险防范及应急措施

针对企业现有风险源及可能发生的事故，企业采取了一定的风险防范及应急措施，具体措施见表5.1-2。

表5.1-2                企业风险防范及应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂内危险废物处置 | （1）在储存和使用过程中制定危险废物安全操作规程，操作人员必须严格执行； （2）危险废物储存库应建立健全安全规程及执勤制度，检查各危险物质是否保存完好； （3）危废暂存间内应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。 |
| 2 | 厂区布局 | 危险废物暂存区远离其他建筑物； 危险区域电气安装采用防爆级，并设置符合规范的的接地； 建筑物之间的距离符合消防要求，按区域分别设置消防设施及设备； 危险区域设置警示标志。 |
| 3 | 粉尘超标排放 | （1）对焊烟净化器进行定期维修检查； （2）对排气筒进行定期监测。 |
| 4 | 火灾事故应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援； （2）当某一单元或者周围企业发生火灾事故时，相邻两生产单元紧急停车，做好预防准备； （3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 5 | 泄漏事故防控措施 | 如发生泄漏及时控制泄漏源，防治事态扩大，同时使用容器及时收集。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间；剩余无法收集的，则用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，最终交由资质单位进行处置。 |
| 6 | 其他风险防控措施落实情况 | 设有危废暂存间，并进行防腐、防渗等措施。 |

（2）重大风险源事故防范措施

为了最大限度地减小风险事故影响范围与程度，公司对重大风险源——生产车间、产品辅料库应采取了以下风险防范措施：

①生产车间、产品辅料库均设置防静电接地装置及防雷装置。

②厂区内建筑物及周围高大设备安装防雷装置，防止雷击产生火花，诱发火灾或爆炸事故，生产区内防雷设置严格执行《建筑物防雷设计规范》。

③在生产车间、产品辅料库设置了火灾探测及报警装置。

④生产区严禁吸烟、携带火种，严禁穿带钉皮鞋、穿化纤衣服等进入储存区。

⑤按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电器设备，使用防爆型电器。

⑥对于因超温、超压可能引起火灾爆炸危险的设备，都设置报警信号及紧急泄压排放设施，以防操作失灵和紧急事故带来的设备超压。

⑦生产车间、产品辅料库附近场所以及需要提醒人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志；凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。

⑧动火是引发火灾、爆炸的主要点火源。动火作业应严格办理《动火许可证》手续，认真做好安全技术措施交底工作，做好隔离置换，作业完成后及时清理现场。

⑨生产车间、产品辅料库配备地上消防栓及其灭火器、消防沙等消防装备。

## 5.2预警分级与准备

### 5.2.1预警准备

若收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或发生的可能性增大，由环境应急指挥办公室讨论后确定环境污染事件的预警级别，及时向公司领导、当班负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由现场总指挥确定预警等级，采取相应的预警措施。

### 5.2.1预警分级

按照突发环境污染事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，可发布环境信息预警，突发环境污染事件的预警分为二级，预警级别由高到低，颜色依次为黄色、蓝色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降低或解除。

黄色预警：当发生一级环境事件时，需要调度公司的力量及资源才能处置，发布黄色预警。黄色预警由公司应急指挥部总指挥发布，并向有关部门报告。

蓝色预警：当发生二级环境事件时，调度公司应急力量及资源能够及时处置， 发布蓝色预警。蓝色预警由副总指挥（公司负责人）发布，并向公司负责人汇报。

根据本公司警情可能造成的危害程度、发展态势和紧迫性等因素，由高到低划分为黄色、蓝色两个预警级别。

（1）当符合下列条件之一时发布黄色预警

①发生火灾事故，造成人员伤亡，同时消防废水流出厂外环境；

②UV光氧催化废气处理设备故障故障，导致粉尘超标排放，对周边1km范围内大气环境造成较大的影响。

（2）当符合下列条件之一时发布蓝色预警

①检查原辅料储存容器时，有破裂迹象，但未发生原料泄漏；

②UV光氧催化废气处理设备故障发生故障，导致粉尘超标排放，但可及时控制，对周边环境没有造成影响或影响较小的。

## 5.3预警发布与解除

### 5.3.1 预警发布

一旦班组管理人员发现紧急情况，经现场确认为泄漏、火灾等突发环境事件，要立即使用其通讯手段报告现场应急总指挥，现场应急总指挥立即启动应急响应系统。通报流程见下图5.3-1。

报告

报告

报告

相关人员

突发环境事件

副指挥

初步判断

事件类型

采取控制措施

信息报告

总指挥

秦汉新城管委会府

报110、119、120

处理完成

否

启动预警

报告

启动二级预警

采取控制措施

处理完成

启动一级预警

预警解除

预警解除

预警解除

处理完成

秦汉新城管委会

图5.3-1  突发环境事件基本处置程序图

### 5.3.2 预警解除

当引起预警的条件消除和各类隐患排除后，解除预警。

预警的解除由应急办公室请示应急指挥部（副总指挥或总指挥）后，在公司通知栏公告或通过内部会议告知，由通讯联络组负责通知相关人员解除备战状态。

符合预警结束的条件如下：

①事件现场得到控制，事件隐患已经消除；

②对污染源采取了必要的防护措施，事件不会对环境造成影响。

## 5.4预警相应措施

现场应急指挥部会根据应急类型、发生事件和严重程度确定预警级别，公司进入预警状态后，要立即采取以下措施：

（1）立即启动公司应急预案。

（2）发布预警公告。

（3）转移、撤离或者疏散工作人员及可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对环境污染事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集环境污染事件应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

（7）依照法律、法规和相关规定及时向上级主管部门通报事件情况。

### 5.4.1 预警通讯联络方式

突发环境事件报警方式采用部门内部电话和外线电话（包括各部门电话、手机等通讯工具）。

公司工作人员在生产时，发现危险目标发生或可能发生泄漏、火灾或爆炸等事故，将立即采取相应措施予以处理，现场人员无法控制时，将立即向现场应急指挥部报警。

火警电话:119       029-33129260

医疗急救电话:120   西咸新区秦汉新城管委会：029-33185000

公司应急指挥办公室电话：13992062588

现场应急指挥部接到应急报警后，现场应急总指挥立即初步判断响应级别，根据响应级别通知公司相关职能人员；

公司内部应急小组成员联络通讯录及外部相关部门联系电话见附件1、附件2。

### 5.4.2预警内容

预警一般包括以下内容：

（1）事件发生的时间和地点；

（2）事件类型：火灾、爆炸、泄漏；

（3）估计造成事件的危害程度；

（4）事件可能特续的时间；

（5）健康危害与必要的医疗措施；

（6）联系人姓名和电话。

### 5.4.3预警程序

事件或险情发生后，第一发现者将立即向组长汇报，组长接到报告后根据事态情况上报公司应急指挥办公室。

应急指挥部接报后，立即向应急救援组、应急保障组、应急处置组通告。

现场应急指挥部结合事件现场情况报告和安全监控系统反映的情况、事件规模，决定启动急预案。

若公司发生重大环境污染事故时，由公司现场应急总指挥负责组织应急救援成员共同实施环境污染事故应急处置工作。同时现场应急指挥部直接联系西咸新区秦汉新城管委会，请求信息和技术支援。

整个事件报警与处理程序见下图5.4-1。

图5.4-1      突发环境事件预警与处理程序

6应急处置

## 6.1应急预案启动

突发环境事件有下列情形之一时，即启动本预案：

（1）一级环境事件

①发生火灾事故，造成人员伤亡，同时消防废水流出厂外环境；

②UV光氧催化废气处理设备故障发生故障，导致粉尘超标排放，对周边1km范围内大气环境造成较大的影响。

（2）二级环境事件

①检查原辅料储存容器时，有破裂迹象，但未发生原料泄漏；

②UV光氧催化废气处理设备故障发生故障，导致粉尘超标排放，但可及时控制，对周边环境没有造成影响或影响较小的。

## 6.2信息报告

6.2.1信息报告的方式及内容

（1）报告方式

突发环境事件的报关内容分三种：内部报告、外部上报及周边区域和单位的信息通报。突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告；突发环境事件在发现1小时内向主管环保局上报。

（2）报告内容

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

6.2.2事件报告程序

当公司内发生一级及以上响应事件时并已经造成人员伤亡和巨大经济损失，立即上报西咸新区秦汉新城管委会，请求上级支援；当事件未造成人员伤亡和巨大经济损失时，可在事件结束后将整个事件以书面的形式上报给西咸新区秦汉新城管委会。

当公司内发生二级响应事件时，首先进行公司内全体应急处置，完成事故控制后，视事件的大小、影响的范围和程度决定是否向上级进行汇报，若在公司内自行控制后，只需报公司内现场应急指挥部，无需上报政府部门；当发生事件在局部且影响微小时，向当班负责人汇报，由当班负责人采取相应应急措施。

当发生以上突发环境事件时，需告知四邻，由各单位负责人组织成员迅速撤离，同时按照本预案提出的应急措施采取应急响应 。

## 6.3分级响应

（1）当发生二级环境污染事件时，启动二级响应程序。由该当班负责应急指挥，组织调度应急资源进行应急处置；若事件较为严重且未达到一级事件标准时，由生产副总经理（副总指挥）负责应急指挥，组织调度全公司的应急资源进行应急处置。

（2）当发生一级环境污染事件时，启动一级响应程序，由公司负责人（总指挥）负责应急指挥，组织调度全公司的应急资源进行应急处置；若事件严重且造成人员伤亡和巨大经济损失时，由应急总指挥上报西咸新区秦汉新城管委会，由相关政府部门授权后启动相关预案、并调度社会应急资源进行应急处置。

## 6.4指挥与协调

- 当启动二级响应时，由班当班负责人担任现场处置的指挥工作；当事件较为严重且未达到一级事件标准时，生产副总经理担任现场处置的指挥工作。

（2）当启动一级响应时，由公司应急总指挥担任现场处置的指挥工作，当总指挥不在厂时由第一副指挥担任；当事件严重且造成人员伤亡和巨大经济损失时，由西咸新区秦汉新城管委会应急总指挥担任现场处置的指挥工作，公司总指挥负责协调配合相关部门作好现场处置工作。

## 6.5现场处置

### 6.5.1突发事件现场应急处置方法

（1）泄漏事故

进行隔离，严格限制烟火进入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

（2）火灾事件

①当发现火情时，现场人员在现场指挥的安排下使用灭火器、消防沙进行灭火，将火灾消灭在萌芽状态。当火情不可控制时，现场指挥人员应及时安排人员疏散，并按报告程序逐级上报请求支援。

②当生产线中某一设备发生火灾、爆炸事故时，通过操作系统（或手动）紧急停车；

③当厂内某一单元或周围企业发生火灾事故且灾情不可控时，厂内相邻单元及相关单元，可紧急停车；

④消防灭火时，周围没有围堰的应用构建临时围堰，并将污水引导至事故应急池，禁止废水流入草坪、渭河；围堰及事故应急池废水用槽车拉运至市政污水处理厂处置。

（3）粉尘超标排放

①焊烟净化器设备等设施发生故障时，应立即查明原因，如短时间恢复，则立即组织维修；如短时间不能恢复，则通知停产维修；

② 抢险救援组在车间操作人员配合下对发生故障部位进行维修，第一时间恢复故障；

③ 应急监测组迅速赶到事故现场监测废气排放情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考；

④ 设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复运行，由应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态；

⑤ 后勤保障组立即确定关键零部件备件的存放位置，协助抢修人员对关键零部件的更换工作；

⑥ 抢险救援组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。对设备故障原因做好记录，避免此类故障再次发生。

现场处置流程图见图6.4-1

接到报警

停产

检查

措施

恢复生产

图6.4-1   现场处置流程图

### 6.5.2突发事件应急监测

- 当事故发生后，需监测环境应急事件时，应急办公室应立即通知环境检测单位，同时应急监测小组做好各项准备工作。

- 当污染物已向外排放时，应及时请求西咸新区秦汉新城环境保护局协助、支援，对受污染的区域进行环境监测方案的制定、监测、评价。

环境监测的主要的特征污染物包括：

表6.5-1               突发事件事故类型及监测因子、地点

| 监测内容 | 监测点位 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 项目厂界上风向1个点，下风向3个点 | 粉尘 | 应委托有资质的的单位实施监测 |

（3）当事故发生后向监测部门求助时，应上报污染物类型、排放时的大致浓度及可能受污染区域的环境保护目标。

（4）当监测部门到达现场后，应急监测组应协助、引导监测人员开展工作。

（5）当监测数据出来时，应第一时间电话汇报现场总指挥，并及时将监测报告送达指挥部。

（6）监测方案:在项目区厂界常年风向上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点，监测数值超过标准限值时，根据超标的严重程度，确定事件级别，启动对应的应急程序和采取救援措施。

（7）监测原则：采样点应设在整个监测区域的高、中、低三种不同污染物浓度的地方；在污染源比较集中、主导风向比较明显的情况下，应将污染源的下风向作为主要监测范围，布设较多的采样点，上风向布设少量点作为对照。

### 6.5.3现场人员的撤离

当发生火灾、爆炸后，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权做出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求公司大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾爆炸、泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）。

在发生事故时，公司派专人对非应急人员（客户、外单位施工作业人员、本单位非应急人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。

各部门负责人或安全员负责清点本部门人员，并及时向总指挥报告。各部门所接待的来访者，施工人员或用户，由各部门负责清点，门卫负责携带公司员工名册及来访人员登记，交现场总指挥，各部门核对。集合清点完毕后，在总指挥的指挥下，向安全区域疏散。

对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并由讯联络组组长杨海诚（15319033503）协助友邻单位、厂区外过往行人在区指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。撤离路线见附图5紧急疏散路线。

### 6.5.3人员救治措施

（1）当事故发生后有人员受伤时，直接启动安全应急预案相应应急救援措施；

（2）当应急指挥由西咸新区秦汉新城管委会承担时，公司领导应安抚受伤人员听从统一安排。

## 6.6信息发布

环境污染事件发生后，由应急保障组信息联络人员制定事故的信息发布方案，经应急办公室审批后，根据事态进展，适时对上级部门报告消息，由管委会对外发布信息。上报内容必须准确详实，其他任何个人和部门不得擅自对外发布消息，避免错误信息造成不良影响。

对于III级及以下事件，主动配合新闻宣传部门；对于II级事件，由政府相关部门发布信息，对灾害造成的直接经济损失数字的发布，应征求相关部门意见。

## 6.7应急终止

### 6.7.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.7.2 应急终止的程序

（1）现场指挥部确认终止时机或由事件责任部门提出，经现场指挥部批准；

（2）现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

### 6.7.3 应急终止后的行动

（1）由应急指挥办公室负责通知公司各办公室，各科室及车间以及附近周边企业、村庄和社区危险事故已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）由应急指挥办公室负责对此次发生的环境事故的起因，过程和结果向公司负责人以及相关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等，并查明事故原因，调查事故造成的损失，明确责任；

（5）对整个环境应急过程评价；并对环境应急救援工作进行总结，并向公司领导汇报；

（6）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；

（7）由各相关负责人对应急仪器、设备及装备进行维护、保养。

# 7后期处置

## 7.1善后处置

为了准确地查明事故原因和责任，在采取恢复措施前按有关法规要求对事故现场进行保护。

（1）发生伤亡事故的现场

发生伤亡、重大伤亡事故时，公司现场应急总指挥迅速采取必要措施抢救伤员，防止事故扩大，并认真保护事故现场。在事故调查组未进入事故现场前，公司现场应急总指挥派专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员和公司财产必须移动现场部分物件时，采取设置标志，绘制事故现场图，进行摄影或录像并详细说明。清理事故现场，要经事故调查组同意后方可进行。

（2）火灾事故的现场

火灾扑灭后，公司现场应急总指挥立即安排对火灾事故现场进行保护，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

在撤除事故现场、恢复正常生产秩序之前，对事故现场进行洗消，但伤亡事故现场和火灾事故现场的洗消工作必须得到事故调查人员的同意方可进行。

（3）空气污染

危险化学品事故可能对事故周围区域的大气造成污染，为防止人员因吸入有毒、有害气体影响身体健康，在事故现场警戒撤除之前将对大气的质量进行有针对性的监测分析。

该项工作由公司应急检测组负责落实，联系有资质的环境监测单位进行专业检测。

（4）地表水污染

为防止地表水污染事故发生，公司应急保障组及时与西咸新区秦汉新城环境保护局联系，加强污水排放口的监测工作。

（5）土壤及地下水污染

若泄漏的污水、危险废物已经污染了局部土壤，采取对被污染的土壤进行无害化处理，并对污染地区的土壤和地下水进行采样分析，根据分析结果决定进一步的处理对策。

（6）事故损毁设施的整理

如果事故对公司生产、生活设施造成了一定的损坏，公司将对损坏的设施进行必要的整理或隔离，防止出现意外伤亡事故。事故损毁设施的整理由应急处置组负责，维修部门配合进行。

## 7.2警戒与治安

在发生紧急事故后，公司应急组织人员配合政府相关机构按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

危险区边界设置警戒线，为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。

## 7.3次生灾害防范

火灾事故应急处置中产生的大量消防废水及燃烧后的物料残存污染物，是次生灾害的主要防治对象。

为了消除、减缓次生灾害的影响企业应采取以下措施：

①加强监测，查明污染物种类及数量。

②及时堵漏，并由污水处理系统当班人员关闭雨水排放阀门，开启去往事故应急池的通道，防止污水流入渭河、渗入土壤。

③及时将事故池内、临时围堰内的污水用槽车送至市政污水处理厂处理，将危险废物收集后送至有相应处理能力的处理厂处理。

④清除事故产生的残留物和被污染的物体，消除存在的安全隐患。

## 7.4调查与评估

（1）环境污染事件后，应急救援指挥中心要会同有关部门和事发单位对事件起因、性质、影响、责任、经验教训或恢复生产等问题进行调查，向相关应急部门提交事件调查报告。

（2）组织召开事件现场会，深刻反思，认真吸取事件教训，举一反三，开展环境安全大检查，立即对环境安全隐患进行整改，采取强有力措施，确保厂区内生产活动安全进行。

## 7.5生产秩序恢复重建

应急救援结束后，应急救援指挥中心成立设施恢复小组，由生产、安环等部门组成，共同制定设施恢复方案，负责具体实施生产秩序恢复，并按照地方环保部门要求开展恢复重建工作。

针对突发环境事件的污染特征，对污染场地进行清理净化、排放的废物进行处理处置，恢复受影响区域的环境质量和生态功能；对损坏的环保设施和相关设备进行维修，经检测检验合格后方可恢复投入使用；根据事件对环境造成的影响程度，制定环境监测计划，进行环境的跟踪监测。

# 8应急保障

## 8.1人力资源保障

单位应急救援办公室要指导协调各部门加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立与周边应急联动协调机制，相互支持，提高提高装备水平；要加强应急队伍建设。

公司建立了不脱产的应急救援队伍，明确了任务，从人力、专业技术上都是有资格并且接受生产操作培训的，能够保证事故发生时的应急行动。

## 8.2资金保障

资金来源：由公司从保障经费中专项拨出环保费用。

使用范围：用于与环保、应急有关的物资采购、环保设备、应急设备的保养和维修，应急人员的专业培训、每年突发环境事件的应急演练等方面。

数量：根据上年度企业应急物资花费，企业每年设20万元作为应急专项资金。

监督：由应急办公室监督，环保部门有权对其环保应急资金来源和使用情况进行检查。

## 8.3物资保障

救援物资配备详见附件4。由应急指挥办公室对公司应急物资进行管理。每月安全例行检查时由应急指挥办公室对应急物资的数量、存放地点、效期进行检查；

存放地点存在错误的及时纠正并对负责人及附近岗位的操作人员进行安全教育。

对于数量不足及过期的物资由物资保障组进行统计并报副总指挥，安排材料室及时采购。

## 8.4医疗卫生保障

公司各部门常备有酒精、纱布、创可贴等处理伤口的医疗物资。各部门定期进行检查查看数量、保质期是否符合要求，并及时进行更换和补充。

本厂区距离较近的咸阳市第一人民医院。企业距离该医院约有4公里，10分钟左右可以到达。

## 8.5通信保障

公司部门间可通过移动通信设备相互联系，并由专人进行管理。具体通讯号码见附件1、附件2应急救援组织名单。应急组联络人的联系方式张贴于各部门的分机旁，确保通报顺畅。应急状态下，必须根据实际需要安排有关人员实行24小时值班制度（24小时值班电话  13609101299），确保系统畅通。应急救援办公室值班电话必须保证24小时值守。车间配置了防爆对讲机，用于防爆场所事故过程中人员的联络。

## 8.6科技支撑

公司应急部组织公司有关专业技术人员及其他单位、地方政府或环保部门等有关专家对现场进行应急救援指导，必要时请相关专家定期培训指导，联系环保部门对现场进行安全检查，预防事故发生时，救援人员未到而出现慌乱现象。

# 9监督与管理

## 9.1 演练

### 9.1.1演练的组织与级别

应急演练分为车间、公司级演练和配合政府部门演练二级。

现场应急指挥部从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，组织公司级模拟演练。

公司级的演练由公司应急总指挥部织进行，公司所有人员全部参加。另外，与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急小组成员参加，相关部门人员参加配合。

通过以上应急演练机制，把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥部能正确指挥，各救援组能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

### 9.1.2演习准备

演练应制订演练方案，按演练级别报现场应急总指挥审批；

演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

演练前通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

车间部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处理、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练。

### 9.1.3演习范围、形式与频次

演练范围：在公司范围内有可能发生环境风险的场所。

演练形式：现场演练

演练频次：车间与公司演练频次每年各最少一次；具体演练时间由公司年度计划统一安排。

### 9.1.4演习组织

演练组织与预案中的应急救援组织一样，由应急救援办公室会同相关负责人组织演习工作。

按照预案的要求，接警后应急组织各分组人员立即到位，各负其责，统一听从应急指挥中心和现场总指挥的号令行动。特别是抢修、救援、医疗、物资、警戒疏散等小组要及时到位各行其职。全体员工按照应急指挥中心和现场总指挥的号令进行有序的疏散和撤离。

### 9.1.5应急演习的评价、总结与追踪

应急演练结束后，应急救援指挥中心要组织各分组对应急演练过程进行讨论，分析演练过程的得失，在讨论的基础上得出结论，根据结论修改应急预案，提高应急预案的可操作性和科学合理性。

最后公司协同应急指挥中心对本次演练的目的、意义、过程、结果、收获做出评价、并记录在案。

## 9.2宣教培训

### 9.2.1宣教

办公室负责组织我单位突发环境事件应急救援预案的全员培训工作，培训内容包括:

（1）应急救援预案的方针与原则

（2）公司主要危险源的辨识与分析

（3）应急救援组织机构与职责

（4）应急体系

（5）应急响应程序

应急救援办公室要会同有关业务部门加强职工群众的防护宣传教育，利用电视、网络等，广泛宣传应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识，增强职工群众的忧患意识、社会意识和自救互救能力。要明确应急管理和救援人员上岗前和常规性培训等要求，有计划地对应急救援管理人员进行培训，提高其专业技能。

总体宣教培训工作为每年一次，针对性内容培训可不定期进行，人力资源部负责培训管理工作，做好培训记录及评估和考核记录。

### 9.2.2培训

（1）公司应急救援指挥部的培训

公司邀请省内应急救援专家，就公司突发环境事件的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

①培训主要内容：

了解、掌握事故应急救援预案内容；

熟悉使用各类防护器具；

如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

事故现场自我防护及监护措施。

②采取的方式：

专家讲座、课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

③培训时间

每年1次，不少于24小时。

（2）公司应急救援人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训公司应急救援人员，发生各类突发环境事件时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

①培训主要内容：

公司安全规章制度、安全操作规程；

防火、防爆、防毒的基本知识；

公司异常情况的排除、处理方法；

事故发生后如何开展自救和互救；

事故发生后的撤离和疏散方法。

②采取的方式：

课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

③培训时间：每年1次，不少于12小时。

## 9.3责任与奖惩

### 9.3.1责任

应急救援组的责任：

以救死扶伤，对人民的生命和财产极端负责和热忱的态度进行工作。

负责突发环境事件现场的急救组织，组织抢救，协调各方面工作。

负责突发环境事件现场的物资、运输、人、财等的救援工作。

配合支持突发环境事件应急指挥部及各应急小组事故抢救，并提供一定的便利条件。

### 9.3.2奖惩

（1）奖励

在事故预防、应急救援中，对有突出表现的个人和组织给予奖励；对公司的安全生产工作深入贯彻，把安全、环保放在第一位，连续一年未出现安全生产、环境事故等的车间或部门给予奖励；对公司的安全生产、环境保护工作，提供好的建议，能有效预防和控制事故的发生，公司给予奖励。

（2）惩罚

对事故发生负有不可推卸的责任的人员，公司严加惩罚；对公司的安全生产工作不负责、不重视、不贯彻，追究主管领导责任；不按安全生产操作规程工作，发现安全隐患不上报、不治理，一经发现，严肃处理责任人。

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告、书面警告、通报批评、罚款、辞退等。在追查突发环境事件产生原因时，根据各情况，责任到人，公司领导讨论后参照《公司奖惩条例》决定给予相关人员不同力度的惩罚；若触犯刑法，则移交司法部门处理。

# 10附则

## 10.1名词术语

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

应急准备：针对可能发生的事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行是组织准备和应尽保障。

应急响应：事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事件扩大或恶化，最大限度地减低事件造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

分级：指根据事件危害程度而划分的级别。

预警：包括发生可能造成环境污染的所有事件。已控制的异常事件或容易被控制的事件，可向外部通报，但不需要援助。

危险辨识：指找出可能引发不良后果的材料、系统、生产过程的特征。

## 10.2预案解释

结合本公司的职能分工，成立以公司总经理（应急救援总指挥）为领导的应急预案编制工作组（成员同应急预案领导小组成员），讨论制定本预案，并负责解释。

## 10.3修订情况

本预案自发布实施起，每三年至少修订一次。当出现以下情况时，应及时组织预案修订工作：

（1）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

## 10.4实施日期

自评审备案后，预案发布之日起实施。

附件1应急机构负责人及通讯方式

| 应急小组职务 |  | 姓名 | 职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 宋宝玉 | 法人 | 13992062588 |
| 24小时值班电话 |  | 13609101299 |  |  |
| 副总指挥 |  | 潘富华 | 行政主管 | 13609101299 |
| 抢险救援 | 组长 | 梁堆甫 | 生产主管 | 13892999658 |
|  | 成员 | 葛鹏 | 铣工 | 13892912874 |
|  | 成员 | 刘波 | 加工中心操作工 | 18717545649 |
| 后勤保障 | 组长 | 马兆琴 | 采购 | 18064388601 |
|  | 成员 | 陈平 | 钣金工 | 18064388603 |
| 警戒疏散队 | 组长 | 张兴荣 | 钣金组长 | 15291809139 |
|  | 成员 | 宋文锋 | 钣金工 | 13379402679 |
| 信息联络 | 组长 | 杨海诚 | 财务主管 | 15319033503 |
|  | 成员 | 吴惠敏 | 技术员 | 13636735809 |

- 附件2  相关单位及人员通讯录

| 1 | 环保热线 | 12369 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 西咸新区秦汉新城管委会 | 029-33229032 |
| 3 | 西咸新区秦汉新城环境保护局 | 029-33185039 |
| 4 | 咸阳市第一人民医院 | 120/029-33280120 |
| 5 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 西咸新区秦汉新城公安局 | 110 |
| 6 | 秦汉新城消防中队 | 119/029-33282119 |
| 7 | 秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 8 | 西安市气象局 | 029-33543204 |
| 9 | 西安市交警大队 | 029-86220093 |
| 10 | 西安市环境监测站 | 029-87883739 |
| 11 | 周陵街道办事处 | 029-33116191 |

- 附件3  应急工作流程图

应急

救援

专业

队伍

- 附件4  应急物资清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火沙 | 32 | 2 |  |
| 2 | 手推车 | / | 2个 | / |
| 3 | 铁锹 | / | 若干 | / |
| 4 | 灭火器 | 8kg | 20 | / |
| 5 | 应急照明 | / | 若干 | / |
| 6 | 对讲机 | / | 2个 | / |

- 附件5  标准化格式文本

预 警 通 知 单

预警通知〔      〕第   号

| 发送时间 |  | 签发人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送单位 |  |  |  |
| 预警级别 |  |  |  |
| 预警概要 |  |  |  |
| 预防措施及 工作要求 |  |  |  |

突发环境污染事件应急记录单

| 接警人姓名 |  | 接警日期 |  | 接警时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警人姓名 |  | 报警人 单位 |  | 报警单位 联系电话 |  |
| 应急事件 类型 |  | 应急事件 发生时间 |  | 应急事件 发生地点 |  |
| 应急事件发生的地点、性质、范围、严重程度 |  |  |  |  |  |
| 突发事件 已造成影响和发展趋势 |  |  |  |  |  |
| 已采取控制措施及效果 |  |  |  |  |  |

突发环境污染事件报告单

| 事件发生单位 |  |  | 事件时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件简题 |  |  |  |  |  |
| 基本经过（事件发生、扩大和采取的措施、初步原因判断）： |  |  |  |  |  |
| 事件后果（环境污染程度、财产损失或可能造成的社会不良影响等）的初步估计： |  |  |  |  |  |
| 填报人姓名 |  | 单位 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 信息来源 |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（初报）

| 报告方式 | 1 | 电话报告 | 报告人 | 内部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 书面报告 |  | 外部 |  |  |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 传真 |  |  | Email |  |  |  |
| 发生位置 |  |  | 设备设施名称 |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  | 排放去向 |  |  |  |
| 已污染范围 |  |  |  |  |  |  |
| 可能受影响区域 |  |  |  |  |  |  |
| 潜在的危害程度转化方式趋向 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |  |  |  |  |
| 建议采取措施 |  |  |  |  |  |  |
| 直接人员伤亡和财产经济损失 |  |  |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（续报）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | Email |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |
| 事件发 生原因 |  |  |  |  |
| 事件发 生过程 |  |  |  |  |
| 事件进 展情况 |  |  |  |  |
| 采取的 应急措施 |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（处理结果报告）

| 报告方式 | 电话报告 或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | Email |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |
| 报告正文： - 处理事件的措施、过程和结果： - 污染的范围和程度： - 事件潜在或间接的危害、社会影响： - 处理后的遗留问题： - 参加处理工作的有关部门和工作内容： 六、有关危害与损失的证明文件等详细情况： （不够可附页） |  |  |  |  |

- 突发环境事件应急演练记录表

| - 演练时间 |  | - 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 总指挥 |  |  |  |
| - 参加演练人员 |  |  |  |
| - 演练总结 |  |  |  |
| - 演练评价 |  |  |  |
| - 改进措施 |  |  |  |

- 突发环境事件应急培训记录表

| - 培训时间 |  |  | - 培训主题 |  |  |  | - 授课人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 培训地点 |  |  |  |  | - 培训方式 |  |  |  |  |  |
| - 参加培训人员名单 | - 姓名 | - 部门 | - 签到时间 | - 姓名 | - 部门 | - 签到时间 | - 姓名 | - 部门 | - 签到时间 | - 备注 |
| - 应到人数： 人 实到人数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 培训内容摘要（包括使用的培训教材等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 应急处置卡

| - 突发事件描述 | - 润滑油、机油在使用或泄漏过程中发生爆炸火灾 |  |
| --- | --- | --- |
| - 危害及后果分析 | - 润滑油成分复杂，当发生破裂泄漏时，会对周围人群、空气、水体及土壤造成污染。项目使用的润滑油为液体，对人可出现乏力、头晕、头疼、恶心，严重者可引起油脂性肺炎，慢接触者暴露部位可发生接触性皮炎，可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。同时遇火可发送爆炸和燃烧； |  |
| - 应急物资 | - 灭火器、消防桶、消防沙、应急池等 |  |
| - 处置措施 | - 火灾事故：（1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援；（2）当某一单元或者周围企业发生火灾、爆炸事故时，相邻两生产单元紧急停车，做好预防准备；（3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。泄漏事故：迅速进行隔离，严格限制烟火出入。切断火源。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| - 内部 | - 内部应急电话 |  |
|  | - 总指挥 | - 副总指挥 |
|  | - 宋宝玉：13992062588 | - 潘富华：13609101299 |
| - 外部 | - 西咸新区秦汉新城管委会 | - 西咸新区秦汉新城环境保护局 |
|  | 029-33229032 | 029-33185039 |
|  | 秦汉新城消防中队 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 |
|  | 119/029-33282119 | 110 |

附图1  地理位置图

附图2  地理位置图

2.0公里

0.5公里

4.0公里

1.8公里

2.8公里

- 附图3  环境保护目标分布图

附图4  企业四邻关系

1.8公里

| 附图5 企业平面布置图 厕所（化粪池） | 大门 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 装配车间 |
| 钣金车间 |  |  |
| 机加车间 |  | 结构车间 |
| 危废储存间 |  |  |
| 办公室 |  |  |

| 厕所 | 大门 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 装配车间 |
| 钣金车间 |  |  |
| 机加车间 |  | 结构车间 |
| 危废储存间 |  |  |
| 办公室 |  |  |

附图6  企业紧急疏散线路图

| 厕所（化粪池） | 大门 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 装配车间 |
| 钣金车间 |  |  |
| 机加车间 |  | 结构车间 |
| 危废储存间 |  |  |
| 办公室 |  |  |

市政雨水管道

附图7  企业下水管网布置图

附图8  企业应急设施分布图

附图9  企业环境风险源分布图（黄色区域）

图例

雨水走向

污水走向