陕西恒晟信达汽车服务有限公司

突发环境事件应急预案

预案编号：SXHSXDYJYA2021

陕西恒晟信达汽车服务有限公司

二〇二一年五月

批准页

为了及时有效地预防和处置企业突发环境事件，保障公司人员、财产和环境安全，建立健全企业突发环境事件应急机制，增强公司防范应对突发环境事件的主动性和实效性，全面提升本企业对环境风险的综合应对能力，快速、有序、高效地控制突发环境事件的发展，最大限度地减少环境污染危害，特编制了本应急预案。

本预案包括总则、企业概况、应急组织体系、环境风险分析、预防与预警、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理、附则等十一个方面的内容。主要针对突发环境风险分析、应急组织体系、预防与预警、应急处置及应急保障等做了详细叙述。

本预案为公司突发环境事件应急预案的第一版，已经陕西恒晟信达汽车服务有限公司内部审议通过，现正式发布。各部门应按照本预案的内容与要求，对员工进行定期培训和演练，做好突发事件的应对准备，以便在环境事件突发后，能及时按照预定方案进行救援，在短时间内使事故得到有效控制。

预案签发人：

签发日期：   年    月   日

企业名称：（盖章）陕西恒晟信达汽车服务有限公司

企业性质：私营          法人代表：颜秀琴

| 预案编制人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 签 字 |
| 颜秀琴 | 陕西恒晟信达汽车服务有限公司 | 法人 |  |
| 全程参与人员 |  |  |  |
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 签 字 |
| 王立 | 陕西恒晟信达汽车服务有限公司 | 厂长 |  |
| 赵向阳 | 陕西恒晟信达汽车服务有限公司 | 财务主管 |  |
| 史婵 | 陕西恒晟信达汽车服务有限公司 | 行政主管 |  |
| 预案审核人员 |  |  |  |
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 签 字 |
| 颜秀琴 | 陕西恒晟信达汽车服务有限公司 | 法人 |  |

目录

1总则	5

1.1编制目的	5

1.2编制依据	5

1.3事件分级	7

1.4适用范围	10

1.5工作原则	10

2企业概况	11

2.1企业基本情况	11

2.2企业周边环境敏感点	15

表2.3-2   企业危险废物产生情况一览表	17

3.1应急预案衔接关系说明	18

3.2应急指挥机构应急组织体系	19

3.2应急救援专业队伍	20

4环境风险分析	23

4.1环境风险评价目的	23

4.2环境风险源分析	24

4.3最大可信事故及后果分析	27

5预防与预警	30

5.1环境风险防范措施	30

5.2预警分级与准备	34

5.3预警发布与解除	35

5.4预警相应措施	36

6应急处置	40

6.1应急预案启动	40

6.2信息报告	40

6.3分级响应	42

6.4指挥与协调	43

6.5现场处置	43

6.6信息发布	46

6.7应急终止	47

7后期处置	48

7.1善后处置	48

7.2警戒与治安	49

7.3次生灾害防范	50

7.4调查与评估	50

7.5生产秩序恢复重建	50

8应急保障	51

8.1人力资源保障	51

8.2资金保障	51

8.3物资保障	51

8.4医疗卫生保障	52

8.5通信保障	52

8.6科技支撑	52

9监督与管理	53

9.1 演练	53

9.2宣教培训	54

9.3责任与奖惩	56

10附则	57

10.1名词术语	57

10.2预案解释	58

10.3修订情况	58

10.4实施日期	59

# 1总则

## 1.1编制目的

为提高公司的防范和处置突发环境事件的能力；建立紧急情况下快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制；规范处置程序、明确相关职责，对实际发生的环境风险事故和紧急情况作出响应；控制环境污染事件危害的蔓延，预防和减小伴随的环境影响，保障公众健康和环境安全，根据公司的实际情况，特制定本预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规及相关规定

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

3、《中华人民共和国环境保护部公告2016年（第72号）》，2016年12月6日；

4、《中华人民共和国环境保护部关于突发环境事件调查处理办法》，2015年3月1日；

5、《中华人民共和国环境保护部关于突发环境事件调查处理办法》，2015年3月1日；

6、《中华人民共和国环境保护部关于企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）的公告》，2016年12月6日；

7、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

8、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

9、《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日；

10、《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月8日；

11、《国家突发环境事件应急预案》，国办函〔2014〕119号，2014年12月29；

12、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理方法（试行）》环发[2015]4号，2015年1月8日；

13、《关于加强企业应急管理工作的意见》，国办发[2007]13号，2007年2月28日；

14、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（ GB/T 29639-2013）2013年10月1日；

15、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号)2002年 4月30日；

16、《关于切实加强风险防范环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)2018年8月7日；

17、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）2012年7月3日；

18、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），2007年6月1日；

19、《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第685号）2017年10月1日起；

20、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）2011年12月1日；

21、《危险化学品名录（2015版）》，2015年5月1日；

22、《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

23、《突发环境事件信息报告报告办法》2011年4月18日；

24、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

25、《陕西省突发环境事件应急预案》，2004年9月20日；

26、《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月8日；

27、《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》，陕环办发[2012]126号，2012年9月；

28、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）2018年3月1日；

29、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）2018年1月31日。

### 1.2.2相关标准、技术规范

（1）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18128-2018）；

（4）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2005）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（9）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（10）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（11）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（12）《声环境质量标准》（GB3096－2008）；

（13）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

## 1.3事件分级

根据国务院办公厅以国办函〔2014〕119号印发《国家突发环境事件应急预案》的突发环境事件分级标准，分为四级：

- 1.3.1特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

- 1.3.2重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

- 1.3.3较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6） Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

- 1.3.4一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 1.3.5本公司突发环境事件分级

根据陕西恒晟信达汽车服务有限公司突发环境事件风险评估报告的分析结果，本公司的环境风险等级为一般环境风险，为保证预案的可操作性，根据突发环境事件可能造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，结合企业其他实际情况，对本公司一般突发环境事件具体分级如下：

（1）一级环境事件

①发生火灾事故，造成人员伤亡，同时消防废水流出厂外环境；

②除尘器发生故障，导致粉尘超标排放，对周边1km范围内大气环境造成较大的影响。

（2）二级环境事件

①检查原辅料储存容器时，有破裂迹象，但未发生原料泄漏；

②除尘器发生故障，导致粉尘超标排放，但可及时控制，对周边环境没有造成影响或影响较小的。

## 1.4适用范围

本预案适用于陕西恒晟信达汽车服务有限公司厂内发生突发环境事件及周边发生突发环境的各种污染事件的应急处置。

## 1.5工作原则

（1）符合国家有关规定和要求，结合本单位实际。以现有的国家环境应急法律法规、环境工程监测、环境管理及废物处理标准、技术和相关规范为依据，结合企业目前事故处置研究和实际应用状况，使得潜在风险能及时预测并制定有效的、能落实防治措施，防患未然，标本兼治。

（2）救人第一、环境优先。把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发事件造成的人员伤亡和环境危害。

（3）先期处置、防止危害扩大。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。

（3）快速响应、科学应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

（4）应急工作与岗位职责相结合。鼓励企业环境应急相关科研部门，加大投入，重视专家在环境应急工作中的作用，积极做好应对突发环境事件的研究探讨工作，其他各部门做好思想准备、物资准备、技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发环境事件的处置能力。

- 2企业概况

## 2.1企业基本情况

### 2.1.1企业简介

表2.1-1                   企业主要基本信息

| 单位名称 | 陕西恒晟信达汽车服务有限公司 | 行业类别 | 汽车修理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会信用代码 | 91611103MA6TG98H6N | 法定代表人 | 颜秀琴 |
| 占地面积 | 1500m2 | 从业人数 | 10人 |
| 单位所在地 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办咸宋路39号 |  |  |
| 建成时间 | 2017年 | 改扩建年月 |  |
| 主要联系人及联系方式 | 颜秀琴13992058086 |  |  |
| 经纬度 | 经度：东经108.694633； 纬度：北纬34.363911 |  |  |
| 企业规模 | 年产维修车辆300辆 |  |  |
| 日常来往人数 | 10人 |  |  |
| 工作天数 | 320天 |  |  |

- （1）地理位置及地势

陕西恒晟信达汽车服务有限公司位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办咸宋路39号。秦汉新城地处西咸新区的几何中心，西接咸阳主城区，南跨渭河与西安相联，是西咸新区五大功能组团的核心载体。

秦汉新城规划总面积302.2平方公里，面积为五个新城之首，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里，包括渭城区正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域和泾阳县高庄镇部分区域。企业地理位置见附图1。

- （2）投资规模及运行方式

企业总投资200万元，公司占地1500m2，迁建厂内目前公辅设施完成电路敷设、地面硬化、公司有库房1间、办公室1间，食堂1间与员工宿舍4间，钢构厂房，危废贮存间1间。

企业劳动定员10人，每班工作8小时、年工作320天。

- （3）气候特征

西咸新区秦汉新城属暖温带大陆性半湿润气候区，春秋两季温和，夏热冬寒四季分明，年平均气温 13.1℃，年极端最高气温 42.1℃，年极端最低气温-19.7℃；全年主导风向 NE，次主导风向 ENE，年平均风速 2.7m/s，最大风速 18m/s；年平均降雨量 545mm；最大冻土深度 30cm；年日照时数 2182h。

（5）生态环境

企业所在地地形平坦，植被主要以人工栽植的树草和农作物为主，绿化较好。

### 2.1.2主要原、辅材料及产品

（1）企业主要原、辅材料用量表见下表2.1-3。

公司燃料及辅料使用情况

| 序号 | 名称 |  | 单 位 | 年消耗量 | 备 注（来源） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅 料 | 油漆 | 桶 | 5 | 市场购买 |
| 2 |  | 稀释剂 | 桶 | 10 | 市场购买 |
| 3 | 能源 | 水 | m³/年 | 300 | 厂区井水 |
| 4 |  | 电 | KW.h/年 | 12000 | 供电电网 |
| 5 |  | 煤气 | kg/年 | 550 | 燃气公司 |
| 6 | 辅料 | 机油 | 桶 | 50 | 市场购买 |

### 2.1.3生产工艺及装置

（1）、汽车进厂：服务流程进厂。

（2）、接待：对车辆进行故障判断及维修方式报价等；

（3）、维修：对故障车辆进行维修，更换配件，并将固废品按要求集中存放；

（4）、整形：对事故车辆变形部位进行校正；

（5）、补腻：对事故外观损伤部位进行补腻处理；

（6）、打磨：补腻后的外观部位进行打磨工艺；

（7）、喷漆：打磨工艺完成后进行车辆喷漆；

（8）、检查：完成整台车辆维修后对车辆进行清洗；

（9）、交车出厂：服务流程出厂。

（3）企业生产装置

企业运营期间，主要的生产、储运装置及其各个装置的安装地点。企业生产设备清单见表2.1-5。

表2.1-5   公司主要设备规格情况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 举升机 | GL-QJY-3.5-2D1 | 台 | 2 | 已有 |
| 2 | 电焊机 | ZX7-400 | 台 | 1 | 已有 |
| 3 | 整形机 | / | 台 | 1 | 已有 |
| 4 | 喷漆房 | GL600 | 间 | 0 | 无 |
| 5 | 整形车架工具 | / | 台 | 1 | 已有 |
| 6 | 打磨间 | / | 间 | 0 | 无 |
| 7 | 节杆千斤 | / | 台 | 3 | 已有 |
| 8 | 台式千斤 | / | 台 | 3 | 已有 |
| 9 | 地沟 | / | 处 | 2 | 已有 |

- 2.1.4企业污染治理及排放

（1）企业主要污染物来源及治理措施

企业在生产经营活动中产生的主要污染物及各类污染物的处置方式见表2.1-6。

表2.1-6 产污环节分析表

| 序号 | 类别 | 分析内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 维修时产生的废水经沉淀池预处理后排入市政管网；生活污水经化粪池处理后排入市政管网。 |
| 2 | 废气 | 喷漆过程产生的有机废气通过过滤棉+UV光氧+活性炭吸附后，由15米高排气筒排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。 |
| 3 | 固废 | 废润滑油、废油桶、废活性炭、含油手套等属于危废，交由有资质单位处理。 生活垃圾，收集后由环卫部门统一清理。 |

- 2.1.5企业环境风险物质

企业原辅料、燃料、产品、污染物中的环境风险物质见表2.1-8。

表2.1-7                企业涉及的危险物质及储存情况

| 序号 | 原辅材料及浓度 | 年用量 | 最大储存量 | 包装方式 | 储存地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | 100kg | 50kg | 桶装 | 原料区 | 外购 |

## 2.2企业周边环境敏感点

### 2.2.1环境功能区划

- （1）环境空气

企业所在地环境空气质量为2类功能区；环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

- （2）地表水环境

企业所在地地表水环境质量为Ⅳ类功能水体；地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

- （3）地下水环境

企业所在地地下水环境质量为Ⅲ类功能水体；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的Ⅲ类标准。

- （4）土壤环境质量功能区划

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），本企业所在地土壤质量以满足建设用地为依据，适用建设用地。

### 2.2.2企业周边及四邻

企业所在地位于陕西省西咸新区秦汉新城咸宋路39号，项目北侧为荒地，南侧为拆迁地，东侧为荒地，西侧为街道。距渭河河道5000m。企业四邻关系见表2.2-1；企业四邻关系见附图3。

表2.2-1            周边环境状况一览表

| 序号 | 方向 | 名称 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区西 | 街道 | 10 | 紧邻 |
| 2 | 厂区东 | 荒地 | 10 | 紧邻/ |
| 3 | 厂区南 | 拆迁地 | 10 | / |
| 4 | 厂区北 | 荒地 | 20 | / |

### 2.2.3企业周边环境敏感目标

- （1）环境保护目标

经调查，企业周边无珍稀、濒危、保护类生态物种，也无文物古迹、风景名胜、自然保护区、饮用水源地保护区等敏感目标，项目环境保护目标见表2.2-2，企业周边环境目标分布情况见附图2。

表2.2-2                   企业周围环境风险受体

| 环境 要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） |  | 人数 | 保护 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 风险 | 陈老虎寨村 | 南 |  | 1000 | 0 | 人群 健康 |
|  | 咸阳慧爱心智障碍服务中心 | 西 |  | 50 | 50 |  |
|  | 郭旗寨村 | 东南 |  | 800 | 500 |  |
|  | 千亩园林 | 西北 |  | 200 | 10 |  |
|  | 黄家窑村 | 东北 |  | 1000 | 200 |  |
|  | 英捷二手车交易市场 | 西北 |  | 300 | 20 |  |
|  | 咸阳火葬场 | 东北 |  | 500 | 10 |  |

- （2）水环境保护目标

①企业污水排放去向见表2.2-3。

表2.2-3                      企业污水排放去向

| 序号 | 污水类型 | 污染物 | 处理措施 | 最终排入河流 | 下游10km环境受体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、氨氮等有机污染物 | 食堂废水经隔油池处理，生活废水经化粪池处理后，一起进入生化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排至污水管道。 | 无 | / |
| 2 | 雨水 | 漂浮物 | 沿场外道路排放 | 渭河 | 居民区、工厂 |

②下游水体情况

公司雨水排放口距离渭河约5000m，排污口下游10km范围内为居民区、工厂，下游无饮用水源地、自然保护区。

本项目危险废物有车间废机油，涂装车间产生的废气废漆渣及废纸盒过滤器、废溶剂、废活性炭，废手套及废抹布（含油）等。

危险废物在厂内南侧建设危废暂存间暂存，危废定期由危废处置单位采用专用车辆外运处置。建设单位已与陕西陕西环能科技有限公司签订危废处置协议。

# 表2.3-2   企业危险废物产生情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危废类别 | 危险废物代码 | 产生量（t） | 形态 | 有害成分 |  | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | HW08 | （900-214-08）机械设备废润滑油 | 0.36 | 液态 | 矿物油 |  | 桶装 |
| 2 | 废溶剂 | HW06 | （900-404-06）油漆配制和使用过程中产生的有机溶剂废物 | 0.05 | 液态 | 挥发性有机物 |  | 桶装 |
| 3 | 废纸盒及 漆渣 | HW12 | （900-252-12）染料、涂料废物 | 0.02 | 固态 | 二甲苯、 挥发性有机物 |  | 袋装 |
| 4 | 废活性炭,过滤棉 | HW49 | （900-041-49）沾染毒性危险废物的废弃过滤吸附介质 | 0.04 | 固态 | 二甲苯、挥发性有机物 |  | 袋装 |
| 5 | 含油废抹布、手套 | HW49 | （900-041-49）沾染毒性危险废物的废弃过滤吸附介质 | 0.04 | 固态 | 矿物油 |  | 袋装 |

3应急组织体系

## 3.1应急预案衔接关系说明

本预案与陕西恒晟信达汽车服务有限公司生产安全事故预案等共同构成本公司事故应急预案体系，是公司事故应急预案体系的一部分，本预案负责发生事故后所产生的环境问题，主要控制对周边环境的污染，保证人民健康和财产的安全。本预案不涉及危险化学品运输过程中发生的环境事件、危险废物转移途中发生的环境事件、设施及有关该活动发生的核事故所造成的辐射事件。

本公司与西咸新区秦汉新城环境保护局、消防大队等部门之间建立了应急联动机制，科学合理利用有效应急资源，加强共同应对突发环境事件的能力和水平。

本预案启动后，事态进一步扩大，有可能影响到厂界外环境质量时，及时上报上级管理部门，启动上级管理部门突发环境事件应急预案。

# 3.2应急指挥机构应急组织体系

## 3.2.1 应急指挥机构

应急组织体系包括陕西恒晟信达汽车服务有限公司应急指挥部和现场应急救援部门。

（1）公司应急指挥部主要是陕西恒晟信达汽车服务有限公司组建应急救援总指挥部；

（2）现场应急救援部门主要是由抢险救援组、后勤保障组、警戒疏散组、信息联络组组成。陕西恒晟信达汽车服务有限公司应急组织机构图见图3.1-1。

总指挥

颜秀琴15991375478

副总指挥

王立17794047005

应急办公室

史婵17791000186

信息联络组

组长：史婵17791000186

组员：何马雷18291000892

抢险救援组

组长：田磊15319005739组员：徐海居13901459172

组员：李文涛18220072509

警戒疏散组

组长：张军航13892088988

组员：李海川18392599085

后勤保障组

组长：吉文林15062867687

组员：耿会宇15229588866

图3.1-1  陕西恒晟信达汽车服务有限公司应急组织机构图

## 3.2应急救援专业队伍

### 3.2.1 应急指挥成员

- 1、应急指挥部组成

总指挥：颜秀琴；

副总指挥：王立；

应急指挥办公室：史婵

- 2、应急指挥部主要职责

（1）指挥部负责贯彻执行国家、当地政府上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针政策及有关规定。

（2）指挥部负责组织制定、修订环境污染事故应急救援预案，组建污染事故应急救援队伍，有计划地组织实施环境可能发生的突发污染被事故应急救援的培训和演练。

（3）总指挥负责批准应急救援的启动和终止。

（4）总指挥负责组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、支援配置、应急队伍的调动。

（5）副总指挥协调事故现场有关工作，配合政府部门对环境进行修复、事故调查、经验教训总结。

（6）副总指挥负责审批并落实环境污染事故应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

- 副指挥负责及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出救援请求，并向周边单位通报相关情况。

（8）副指挥负责检查监督做好环境污染事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑冒、滴、漏。

### 3.2.2事故现场应急各小组

现场应急救援指挥部下设机构由抢险救援组、警戒疏散组、信息联络组（含应急监测）、后勤保障组四个组的基础上组成，由现场应急救援指挥部决定其补充和完善方案。

- 1、信息联络组

组长：史婵（行政主管）17791000186

组员：何马雷（机修工）18291000892

职责：负责对事故现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及物资转移等工作；接警后，督促、引导相关人员有序向安全区域撤离，疏散事故现场员工，其次是各部门负责人和保安。组员负责安全撤离后防止人员未经许可重返事故现场；迅速将事故周围的贵重物品疏散到安全区域，若发现有易燃易爆物，要及时将其撤离危险区，并及时通知组长，组长向指挥中心报告。

- 2、警戒疏散组

组长：张军航（机电组长）13892088988

组员：李海川 （机修工）18392599085

职责：负责对事故现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及物资转移等工作；接警后，督促、引导相关人员有序向安全区域撤离，疏散事故现场员工，其次是各部门负责人和保安。安全撤离后防止人员未经许可重返事故现场；迅速将事故周围的贵重物品疏散到安全区域，若发现有易燃易爆物，要及时将其撤离危险区，并向指挥中心报告。

- 3、抢险救援组

组长：田磊（钣金组长）15319005739

组员：徐海居（钣金工）13901459172

组员：李文涛（喷漆工）18220072509

职责：抢险救援组组长负责按照救援方案组织指挥救援队伍实施救援行动。组员负责紧急调用抢险物资、设备、人员和占用场地。根据事故情况，有危及周边工作地点和人员的险情时，组长负责组织人员和物资的疏散工作。组长负责记录、保存救援过程资料，总结应急救援经验教训，参与和配合现场应急救援指挥部的工作。

- 4、后勤保障组

组长：吉文林（钣金工）15062867687

组员：耿会宇（喷漆工）15229588866

职责：组长负责组织抢险救援所需各种物资装备、器材、人员和资金的调集和筹备。组员负责保障有关抢险救援人员的日常生活需要，保证公司的正常秩序，完成指挥部赋予的其它工作任务。

### 3.2.3外部应急救援机构

当发生较大突发环境事件时，公司在各方面的应急能力都无法满足要求，为了最大程度的降低突发环境事件的危害，公司将对超出应急能力范围的突发环境事件及时上报有关部门，可能涉及的外部支援单位有以下几个方面：

（1）公司缺乏环保、应急救援等方面的专家，需要请求西咸新区生态环境局、秦汉新城生态环境局协助；

（2）当发生较大突发环境事件时，公司的应急物资和现场救援人员无法完全满足应急要求，需要请求西咸新区生态环境局、秦汉新城生态环境局和消防火警119、120急救中心的协助；

（3）公司无专职医疗人员和专门的医疗车，当发生较多人数的受伤，或较重伤势时，无法承担医疗救援任务，需要及时送往医院，需要120急救中心的协助；

（4）公司受人员和管理权限的限制，疏散警戒范围仅限于厂区内部，周边的疏散警戒及交通管制工作需西咸新区公安和交警部门的协助。

（5）公司无法承担事故排放、危险化学品泄漏产生的废水、废气的污染监测及后期的跟踪监测工作，需要生态环境局及第三方服务机构的协助。

（6）当发生较大突发环境事件或上述公司应急能力无法满足要求的情况时，公司设置专门的信息通报组，负责通知相应的有关部门，请求支援。

在上级应急组织到来之后，应急总指挥将指挥权上交，并积极配合上级组织的应急处置工作。

另外，我公司指定史婵（电话17791000186）专门负责联络汇报，配合西咸新区生态环境局、秦汉新城生态环境局和有关部门的应急处置。

发生突发环境事件时，由于自身能力和条件的限制需要请求有关政府或社会机构进行救援。公司地处镇，区、市、县政府均已建成以公安消防、环境应急、医疗救护等专业应急救援队伍为依托的综合应急救援队伍，一旦发生重大突发环境事件，应立即报警求援。

外部求援对象见表3.2-2。

表3.2-2  外部求援对象一览表

| 序号 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西咸新区生态环境局 | 029-33585034 |
| 2 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185030 |
| 3 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 029-33185021 |
| 4 | 周陵街道办事处 | 029-33116191 |
| 5 | 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 6 | 咸阳市第一人民医院 | 029-33280120 |
| 7 | 消防火警 | 119 |
| 8 | 急救中心 | 120 |

# 4环境风险分析

## 4.1环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失率和环境影响达到可接受水平。

因此需要进行必要的环境事故风险分析，本次环境风险评价将把事故对厂内外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点，提出进一步降低事故风险措施，使得陕西恒晟信达汽车服务有限公司在生产正常运转的基础上，确保厂界内外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。通过分析本厂区主要物料的危险性分析，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境的目的。

## 4.2环境风险源分析

环境风险源指可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。根据对物料危险性、工艺过程危险性、自然灾害因素等危险性因素的分析结果看，一旦发生重大灾害事故，其对环境影响的途径主要表现为可能危险区大气环境质量、造成附近水体污染。

### 4.2.1重大危险源辨识

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）中的规定，单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算：

Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQ（1）

式中：q1，q2…，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q<1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

陕西恒晟信达汽车服务有限公司厂区内最大储存量与临界量的比值Q见表4.2-1。

表4.2-1陕西恒晟信达汽车服务有限公司最大储存量与临界量的比值Q统计表

| 危险目标 | 危险物质 | 储存设施 | 最大储量(t) | 储存所 临界量（t） | q/Q | 是否为重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油漆桶 | 油漆 | 桶 | 1 | / | / | 否 |
| 废润滑 油桶 | 废润滑油 | 油桶 | 0.6 | 2500 | 0.00024 | 否 |
| 含油手套、棉布 | 含油手套、棉布 | 麻袋 | 0.01 | / | / | 否 |
| Σqi/Qi |  |  |  |  | 0.00024 | 否 |

根据陕西恒晟信达汽车服务有限公司厂区内危险化学品的数量、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）及表4.2-1可知，Q=0.00024<1。按照《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ/T 169-2004）及《重大危险源辨识》（GB 18218-2009)，本项目所涉及的危险化学品不属于重大危险源。

### 4.2.2 物质危险性识别

通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合所使用的物料特性及特点，从其重大危害性事故造成的环境危害分析，其环境污染形式主要有以下两方面：

（1）厂区内存放的润滑油，属于易燃易爆性物质，容易引起火灾和爆炸。

（2）厂区内存放的润滑油等，如果泄露，容易造成水质和土壤污染。

本项目所涉及生产中使用的危险物质具体存放量见表4.2-2，其物理化学性质见表4.2-3、4.2-4。

表4.2-2   陕西恒晟信达汽车服务有限公司存放的危险化学品储量基本情况

| 序号 | 物质名称 | 储存方式 | 年用量（t/a） | 最大贮存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油 | 桶 | 1.5 | 0.6 |
| 2 | 油漆 | 桶 | 0.02 | 1 |
| 3 | 含有手套、棉布 | 麻袋 | / | 0.01 |

表4.2-3  主要物料理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：机油；润滑油 |  | 英文名 Lubricating oil；Lube oil |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式:/ |  | 分子量：230-500 |
|  | 危规号:- | UN 编号：- | CAS 号：8002-05-9 |
| 理化 性质 | 外观与形状:油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味 |  | 溶解性:不溶于水 |
|  | 熔点(℃):无资料 |  | 沸点(℃):-252.8 |
|  | 相对密度 水=1)934.8 |  | 相对密度 空气=1) 0.85 |
|  | 饱和蒸汽压：无资料 |  | 禁忌物:强氧化剂 |
|  | 临界压力(Mpa)：无资料 |  | 临界温度(℃)：无资料 |
|  | 稳定性:稳定 |  | 聚合危害:不能出现 |
| 危险 特性 | 危险特性:可燃液体，火灾危险性为 丙 B 类 |  | 燃烧性:易燃 |
|  | 引燃温度(℃):248 |  | 闪点(℃):76 |
|  | 爆炸下限(%):无资料 |  | 爆炸上限(%):无资料 |
|  | 最小点火能(MJ):/ |  | 最大爆炸压力(Mpa): / |
|  | 燃烧热:/ |  | 燃烧(分解)产物:CO、CO2 |
| 健康 危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎慢接触者，暴露 部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗，就医。眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食用：饮适量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防护 处理 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩带空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护： 穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄露 处理 | 迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服，尽可能切断泄漏源防止流入下水道、排洪沟等限制性空间，小量泄露，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发；大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储存要求 | 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 运输 要求 | 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间；运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏，严禁与氧化剂、食用化学品等混装、混运，运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得运其它物品，船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离，公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |

### 4.2.3风险源识别范围及类型分析

风险识别范围主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合所使用的物料物性及特点，厂区内储存着润滑油，属于易燃易爆物质，储存油类的油桶和储存油漆的桶属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》附录中所列的易燃、爆炸性危险物质。本项目常见的风险类型主要包括以下几类：

（1）厂区内油品泄漏而发生火灾、爆炸事故，会引起周围大气的污染，对环境和人群都有一定影响。

（2）油桶放置不当或损坏，油类泄漏或渗漏，对附近的土壤、地下水质易造成污染。

## 4.3最大可信事故及后果分析

根据以上章节分析陕西恒晟信达汽车服务有限公司存在的最大可信事故如下：

（1）厂区内油桶泄漏遇火引发的火灾或爆炸事故；

（2）油桶泄漏对附近的土壤和地下水质造成的环境污染事故。

### 4.3.1废润滑油泄漏源强分析

本公司废润滑油最大储存量约0.6吨，每只贮存桶贮存量为10 kg存放在库房。

废润滑油泄漏为液体泄漏，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），液体泄漏速度QL用伯努利方程计算：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64，取0.64。

A—裂口面积，（裂口为圆形（多边形）时泄漏速度比裂口为三角形或长方形时的泄漏速度大，腐蚀裂口多为多边形或圆形）假设裂口为10 mm的圆形孔，裂口面积为πr2=3.14×0.0052=7.85×10-5 m2；

P—容器内介质压力，0.1MPa；

P0—环境压力，0.1MPa；

ρ—液体密度，废润滑油密度约为0.89 g/cm3=890 kg/m3；

h —废润滑油贮存桶为1m3的圆形桶，取裂口之上液位高度为1m。

（2）经计算Q=0.198 kg/s，若泄漏10分钟，则泄漏量用m计算：

m=Q·t=0.198 kg/s×10×60s=118.8 kg

（3）连续泄漏（10分钟）液池半径计算：

r=(32gmt3πρ)14

式中: r—液池半径，

m—泄漏的液体量，kg；

g—重力加速度；

ρ—液体密度；

t—泄漏时间，s。

废润滑油连续泄漏液池半径：

r=(32×9.8×118.8×6003890π)14=231.6

### 4.3.2水环境影响分析

陕西恒晟信达汽车服务有限公司水环境影响主要为清洗废水、初期雨水以及生活污水对环境产生的影响。

生产清洗废水经沉淀池处理后排入市政管网；生活污水经化粪池处理后排入市政管网。

厂区内储存的油类泄露或渗漏，对附近的土壤和地下水质易造成污染。本项目采用了防渗技术、密封材料以及防腐处理措施，可有效防止油桶跑冒漏滴事故，地面也均有水泥固化。

### 4.3.3大气环境影响分析

陕西恒晟信达汽车服务有限公司大气环境影响主要为：（1）公司储油过程中无组织排放的非甲烷总烃。采取的措施有密闭式储存等措施；（2）公司烤漆房进行喷漆时，产生的有机废气（非甲烷总统）对周围空气有一定影响，采取过滤棉吸附、活性炭和UV光氧催化设备处理后经15米高排气筒外排；（3）厂区内储油桶泄漏，遇火容易引起火灾、爆炸，会造成环境空气的污染。

### 4.3.4环境事故对环境的次生影响分析

油品发生泄漏后若立即被火源点燃或者由于泄漏速度过快静电集聚发生火灾，能迅速危及泄漏现场。泄漏后若没有被立即点燃，则形成贴地重气团，随风飘动过程遇火源起火可产生爆炸或者闪燃料火焰，可能引起汽修厂外部火灾。发生火灾、爆炸事故引发的次生影响主要体现在：火灾和爆炸过程产生的燃烧产物，燃烧产物为非甲烷总烃、CO。

### 4.3.5生态环境影响分析

本项目对区域生态环境的影响主要集中在施工期，其主要生态影响为；

- 对大气环境的影响：在日常营运过程中，产生的有机废气（非甲烷总统等）对外环境有一定影响，已采取相应措施；

- 对土壤和地下水质有一定影响。

项目已做好绿化、硬化路面等措施，对生态环境影响降至最低。

- 5预防与预警

厂区应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。

## 5.1环境风险防范措施

### 5.1.1风险源安全措施

- （1）总图及厂区布置

设计中总图布置合理，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全卫生距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产；企业平面布置见附图4；

电气设计留有较大的安全系统，关键设备均考虑备用，并对安全目的关键设备设有保安电源；

场内道路畅通，对消防车辆通行作了充分的考虑，并设有消防措施。在容易引起火灾的厂房内，控制室、配电间等不同的位置，设置灭火器，用于扑救小型初始火灾。

- （2）生产工艺、设备和建筑防控措施

企业厂房、生活区及辅助车间为砖混结构和钢结构，耐火等级能够满足要求。

按照制定的计划对设备进行定期检查、维修和保养，已建立设备情况记录卡，对重要设备、仪表每天用检查表进行检查记录，生产设备不超期服役，杜绝设施的“跑、冒、滴、漏”；

根据《安全色》(GB2893-2008)和《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)的规定该公司在危险场所使用安全色，设置安全标志如“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“易燃液体”等；

对电气设备设有完善的继电保护系统，当电气设备和线路发生故障时，不会损坏设备和伤害操作人员；

设备、管道进行长期、定期的检查和维修，保证设备的良好和密封性。在检修装置时，必须严格执行安全防火规程和有害气体检测规程。

- （3）防火、防爆措施

根据生产特点和安全卫生要求，合理划分各功能区，禁止原料桶随意摆放，占用消防通道。

根据各建筑物的使用性质，按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)，厂区内的消防及检修通道与界区外的主要道路及消防道路相通，确保消防通道通畅。根据消防设置要求主要配备手提式干粉灭火器、冷火灭火器、沙土等。在易燃易爆生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，对这一些器材已经配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。

化学品运输严格按照国家危险化学品运输规定执行，装卸现场应有导除静电、防止静电积聚的设施。

- （4）防渗措施

公司依据原料、辅助原料、产品的生产、输送、储存等环节分为重点防渗区、一般防渗区和非污染区。

## 重点防渗区：危废储物间。一般防渗区：道路、储存区。

### 5.1.2风险源管理措施

公司主要风险事故为泄漏、粉尘超标排放。其采取的相应风险监控及防范措施分别见表5.1-1。

表5.1-1            企业主要风险源监控及预防措施

| 环境风险源 | 监控方式 | 主要预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 生产车间、环保设施 | 监控、人工巡检 | 采用自动监控运行，每两小时定期检查，公司，部门领导不定期检查 |
| 产品辅料库 | 监控、人工巡检 | 采用自动监控运行，并由专人负责监控 |
| 原料区 | 人工巡检、定时检查 | 采用自动监控运行，并由专人负责监控 |

### 5.1.3风险隐患排查

（1）产品辅料库和生产车间：采用自动监控及巡查，检查电气工作情况、查看地上是否有泄漏物；

（2）环保设备设施（包括应急设施）设置专人负责，设备电气是否运转正常；

（3）暂存场所：由专人负责监控登记备案，并定期进行检查，检查包装是否完好，数量是否缺失，地面是否有渗漏物等；

（4）库房及料场：设置专人巡查，查地面是否有泄漏物。

### 5.1.4环境风险防范措施

- （1）风险防范及应急措施

针对企业现有风险源及可能发生的事故，企业采取了一定的风险防范及应急措施，具体措施见表5.1-2。

表5.1-2                企业风险防范及应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂内危险废物处置 | （1）在储存和使用过程中制定危险废物安全操作规程，操作人员必须严格执行； （2）危险废物储存库应建立健全安全规程及执勤制度，检查各危险物质是否保存完好； （3）危废暂存间内应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。 |
| 2 | 厂区布局 | 危险废物暂存区远离其他建筑物； 危险区域电气安装采用防爆级，并设置符合规范的的接地； 建筑物之间的距离符合消防要求，按区域分别设置消防设施及设备； 危险区域设置警示标志。 |
| 3 | 粉尘超标排放 | （1）对焊烟净化器进行定期维修检查； （2）对排气筒进行定期监测。 |
| 4 | 火灾事故应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援； （2）当某一单元或者周围企业发生火灾事故时，相邻两生产单元紧急停车，做好预防准备； （3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 5 | 泄漏事故防控措施 | 如发生泄漏及时控制泄漏源，防治事态扩大，同时使用容器及时收集。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间；剩余无法收集的，则用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，最终交由资质单位进行处置。 |
| 6 | 其他风险防控措施落实情况 | 设有危废暂存间，并进行防腐、防渗等措施。 |

- （2）重大风险源事故防范措施

为了最大限度地减小风险事故影响范围与程度，公司对重大风险源——生产车间、产品辅料库应采取了以下风险防范措施：

①生产车间、产品辅料库均设置防静电接地装置及防雷装置。

②厂区内建筑物及周围高大设备安装防雷装置，防止雷击产生火花，诱发火灾或爆炸事故，生产区内防雷设置严格执行《建筑物防雷设计规范》。

③在生产车间、产品辅料库设置了火灾探测及报警装置。

④生产区严禁吸烟、携带火种，严禁穿带钉皮鞋、穿化纤衣服等进入储存区。

⑤按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电器设备，使用防爆型电器。

⑥对于因超温、超压可能引起火灾爆炸危险的设备，都设置报警信号及紧急泄压排放设施，以防操作失灵和紧急事故带来的设备超压。

⑦生产车间、产品辅料库附近场所以及需要提醒人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志；凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。

⑧动火是引发火灾、爆炸的主要点火源。动火作业应严格办理《动火许可证》手续，认真做好安全技术措施交底工作，做好隔离置换，作业完成后及时清理现场。

⑨生产车间、产品辅料库配备地上消防栓及其灭火器、消防沙等消防装备。

## 5.2预警分级与准备

### 5.2.1预警准备

若收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或发生的可能性增大，由环境应急指挥办公室讨论后确定环境污染事件的预警级别，及时向公司领导、当班负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由现场总指挥确定预警等级，采取相应的预警措施。

### 5.2.1预警分级

按照突发环境污染事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，可发布环境信息预警，突发环境污染事件的预警分为二级，预警级别由高到低，颜色依次为黄色、蓝色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降低或解除。

黄色预警：当发生一级环境事件时，需要调度公司的力量及资源才能处置，发布黄色预警。黄色预警由公司应急指挥部总指挥发布，并向有关部门报告。

蓝色预警：当发生二级环境事件时，调度公司应急力量及资源能够及时处置， 发布蓝色预警。蓝色预警由副总指挥（公司负责人）发布，并向公司负责人汇报。

根据本公司警情可能造成的危害程度、发展态势和紧迫性等因素，由高到低划分为黄色、蓝色两个预警级别。

（1）当符合下列条件之一时发布黄色预警

①发生火灾事故，造成人员伤亡，同时消防废水流出厂外环境；

②UV光氧催化废气处理设备故障故障，导致粉尘超标排放，对周边1km范围内大气环境造成较大的影响。

（2）当符合下列条件之一时发布蓝色预警

①检查原辅料储存容器时，有破裂迹象，但未发生原料泄漏；

②UV光氧催化废气处理设备故障发生故障，导致粉尘超标排放，但可及时控制，对周边环境没有造成影响或影响较小的。

## 5.3预警发布与解除

### 5.3.1 预警发布

一旦班组管理人员发现紧急情况，经现场确认为泄漏、火灾等突发环境事件，要立即使用其通讯手段报告现场应急总指挥，现场应急总指挥立即启动应急响应系统。通报流程见下图5.3-1。

报告

报告

报告

相关人员

突发环境事件

副指挥

初步判断

事件类型

采取控制措施

信息报告

总指挥

报110、119、120

处理完成

否

启动预警

报告

启动二级预警

采取控制措施

处理完成

启动一级预警

预警解除

预警解除

预警解除

处理完成

秦汉新城管委会

图5.3-1  突发环境事件基本处置程序图

### 5.3.2 预警解除

当引起预警的条件消除和各类隐患排除后，解除预警。

预警的解除由应急办公室请示应急指挥部（副总指挥或总指挥）后，在公司通知栏公告或通过内部会议告知，由通讯联络组负责通知相关人员解除备战状态。

符合预警结束的条件如下：

①事件现场得到控制，事件隐患已经消除；

②对污染源采取了必要的防护措施，事件不会对环境造成影响。

## 5.4预警相应措施

现场应急指挥部会根据应急类型、发生事件和严重程度确定预警级别，公司进入预警状态后，要立即采取以下措施：

（1）立即启动公司应急预案。

（2）发布预警公告。

（3）转移、撤离或者疏散工作人员及可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对环境污染事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集环境污染事件应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

（7）依照法律、法规和相关规定及时向上级主管部门通报事件情况。

### 5.4.1 预警通讯联络方式

突发环境事件报警方式采用部门内部电话和外线电话（包括各部门电话、手机等通讯工具）。

公司工作人员在生产时，发现危险目标发生或可能发生泄漏、火灾或爆炸等事故，将立即采取相应措施予以处理，现场人员无法控制时，将立即向现场应急指挥部报警。

火警电话:119       029-33129260

医疗急救电话:120   西咸新区秦汉新城管委会：029-33185000

公司应急指挥办公室电话：13992058086

现场应急指挥部接到应急报警后，现场应急总指挥立即初步判断响应级别，根据响应级别通知公司相关职能人员；

公司内部应急小组成员联络通讯录及外部相关部门联系电话见附件1、附件2。

### 5.4.2预警内容

预警一般包括以下内容：

（1）事件发生的时间和地点；

（2）事件类型：火灾、爆炸、泄漏；

（3）估计造成事件的危害程度；

（4）事件可能特续的时间；

（5）健康危害与必要的医疗措施；

（6）联系人姓名和电话。

### 5.4.3预警程序

事件或险情发生后，第一发现者将立即向组长汇报，组长接到报告后根据事态情况上报公司应急指挥办公室。

应急指挥部接报后，立即向应急救援组、应急保障组、应急处置组通告。

现场应急指挥部结合事件现场情况报告和安全监控系统反映的情况、事件规模，决定启动急预案。

若公司发生重大环境污染事故时，由公司现场应急总指挥负责组织应急救援成员共同实施环境污染事故应急处置工作。同时现场应急指挥部直接联系西咸新区秦汉新城管委会，请求信息和技术支援。

整个事件报警与处理程序见下图5.4-1。

图5.4-1      突发环境事件预警与处理程序

- 6应急处置

## 6.1应急预案启动

即将发生或已经发生以下事故时，应当立即启动应急预案：

（1）厂区内储存的润滑油等泄漏时；

（2）油品泄漏，造成的大气污染和危害人群健康；

（3）自然灾害发生时；

（4）执行其他应急预案时需要启动本预案；

（5）根据当地政府要求启动本预案。

当发生厂区局部区域突发环境事件和厂区内小范围突发环境事件，未造成污染时，不需要启动本项目应急预案，应当立即通知应急小组进行事故处理，应急小组应及时做出回应。

## 6.2信息报告

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式，本公司信息报告和通报具体情况如下。

### 6.2.1 内部报告

按照环保部《突发环境事件信息报告办法（试行）》有关规定，凡发生环境污染与破坏事故，必须立即上报，建立报告制度。

指挥部办公室作为应急救援指挥部的指挥中枢，负责接警、报警，并通知有关部门、单位采取相应行动。

（1）发生蓝色突发环境事件时，发现人必须立即实施先期处置，在第一时间向应急指挥办公室报告。

（2）发生红色突发环境事件，发现者应立即向厂区相应负责人报告，通报周边可能受到污染危害的单位及居民。情况特殊时，发现者可直接向当地政府报告，并报本单位应急组织办公室。

具体信息报告程序如下：

员工发现突发事件或危险，符合预警条件时，立即报告总指挥。

通过确认、分析，符合预警条件，总指挥利用会议或电话发布预警通报，启动相应级别的应急预案。

应急指挥办公室应做好各级预警记录，并在预警结束后三天内写出预警行动总结报告，存档备案。

预警解除由应急指挥部批准，应急指挥部办公室发布。内部报告需在15分钟内通知公司内所有人员。

### 6.2.2 外部报告

按照环保部《突发环境事件信息报告办法（试行）》有关规定，凡发生环境污染与破坏事故，必须立即上报，建立报告制度。

- （1）报告时限

陕西恒晟信达汽车服务有限公司应在发生事件后1小时内上报秦汉新城人民政府、陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局。

- （2）报告程序

当突发环境事件发生后，由应急救援指挥部确定事件等级。陕西恒晟信达汽车服务有限公司的预警分为蓝色、黄色事件。因此，一旦发生事故应立即向本公司应急指挥部报告。

陕西恒晟信达汽车服务有限公司应急指挥办公室：02933116521陕西恒晟信达汽车服务有限公司负责人王立：17794047005

通过确认、分析，符合预警条件，总指挥利用会议或电话启动相应级别的应急预案。

### 6.2.3 事件报告方式与内容

突发环境事件的报告分为速报、续报和处理结果报告三类。

（1）初报：从发现事件后起1小时内上报，报告形式可通过电话、电子邮件，必要时派人直接报告；报告内容包括：污染事件类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质等初步情况。

（2）续报：从发现事件后起24小时内上报，报告形式可通过电子邮件或书面报告；报告内容包括：在速报的基础上报告有关确切数据和事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

（3）处理结果报告：在事件处理完毕后立即采用书面形式上报，报告内容包括：在速报或确报的基础上，报告处理环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 6.2.4 与区域应急预案的衔接

本单位一旦发生风险事故，首先启动应急预案，采取自救。当事故较大，超出单位应急处置能力并达到区域应急响应级别时，启动区域应急预案，并根据区域应急预案响应程序上报相关部门，一同完成应急救援工作。

## 6.3分级响应

（1）当发生二级环境污染事件时，启动二级响应程序。由该当班负责应急指挥，组织调度应急资源进行应急处置；若事件较为严重且未达到一级事件标准时，由生产副总经理（副总指挥）负责应急指挥，组织调度全公司的应急资源进行应急处置。

（2）当发生一级环境污染事件时，启动一级响应程序，由公司负责人（总指挥）负责应急指挥，组织调度全公司的应急资源进行应急处置；若事件严重且造成人员伤亡和巨大经济损失时，由应急总指挥上报西咸新区秦汉新城管委会，由相关政府部门授权后启动相关预案、并调度社会应急资源进行应急处置。

## 6.4指挥与协调

- 当启动二级响应时，由班当班负责人担任现场处置的指挥工作；当事件较为严重且未达到一级事件标准时，生产副总经理担任现场处置的指挥工作。

（2）当启动一级响应时，由公司应急总指挥担任现场处置的指挥工作，当总指挥不在厂时由第一副指挥担任；当事件严重且造成人员伤亡和巨大经济损失时，由西咸新区秦汉新城管委会应急总指挥担任现场处置的指挥工作，公司总指挥负责协调配合相关部门作好现场处置工作。

## 6.5现场处置

### 6.5.1突发事件现场应急处置方法

（1）泄漏事故

对事故废水，消防废水，泄漏物进行隔离，严格限制烟火进入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

（2）火灾事件

①当发现火情时，现场人员在现场指挥的安排下使用灭火器、消防沙进行灭火，将火灾消灭在萌芽状态。当火情不可控制时，现场指挥人员应及时安排人员疏散，并按报告程序逐级上报请求支援。

②当生产线中某一设备发生火灾、爆炸事故时，通过操作系统（或手动）紧急停车；

③当厂内某一单元或周围企业发生火灾事故且灾情不可控时，厂内相邻单元及相关单元，可紧急停车；

④消防灭火时，周围没有围堰的应用构建临时围堰，并将污水引导至事故应急池，禁止废水流入草坪、渭河；围堰及事故应急池废水用槽车拉运至市政污水处理厂处置。

（3）粉尘超标排放

①UV光氧催化废气处理设备等设施发生故障时，应立即查明原因，如短时间恢复，则立即组织维修；如短时间不能恢复，则通知停产维修；

② 抢险救援组在车间操作人员配合下对发生故障部位进行维修，第一时间恢复故障；

③ 应急监测组迅速赶到事故现场监测废气排放情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考；

④ 设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复运行，由应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态；

⑤ 后勤保障组立即确定关键零部件备件的存放位置，协助抢修人员对关键零部件的更换工作；

⑥ 抢险救援组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。对设备故障原因做好记录，避免此类故障再次发生。

现场处置流程图见图6.4-1

接到报警

停产

检查

措施

恢复生产

图6.4-1   现场处置流程图

### 6.5.2突发事件应急监测

- 当事故发生后，需监测环境应急事件时，应急办公室应立即通知环境检测单位，同时应急监测小组做好各项准备工作。

- 当污染物已向外排放时，应及时请求西咸新区秦汉新城环境保护局协助、支援，对受污染的区域进行环境监测方案的制定、监测、评价。

环境监测的主要的特征污染物包括：

表6.5-1               突发事件事故类型及监测因子、地点

| 监测内容 | 监测点位 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 项目厂界上风向1个点，下风向3个点 | 粉尘 | 应委托有资质的的单位实施监测 |

（3）当事故发生后向监测部门求助时，应上报污染物类型、排放时的大致浓度及可能受污染区域的环境保护目标。

（4）当监测部门到达现场后，应急监测组应协助、引导监测人员开展工作。

（5）当监测数据出来时，应第一时间电话汇报现场总指挥，并及时将监测报告送达指挥部。

（6）监测方案:在项目区厂界常年风向上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点，监测数值超过标准限值时，根据超标的严重程度，确定事件级别，启动对应的应急程序和采取救援措施。

（7）监测原则：采样点应设在整个监测区域的高、中、低三种不同污染物浓度的地方；在污染源比较集中、主导风向比较明显的情况下，应将污染源的下风向作为主要监测范围，布设较多的采样点，上风向布设少量点作为对照。

### 6.5.3现场人员的撤离

当发生火灾、爆炸后，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权做出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求公司大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾爆炸、泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）。

在发生事故时，公司派专人对非应急人员（客户、外单位施工作业人员、本单位非应急人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。

各部门负责人或安全员负责清点本部门人员，并及时向总指挥报告。各部门所接待的来访者，施工人员或用户，由各部门负责清点，门卫负责携带公司员工名册及来访人员登记，交现场总指挥，各部门核对。集合清点完毕后，在总指挥的指挥下，向安全区域疏散。

对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并由讯联络组组长史婵（17791000186）协助友邻单位、厂区外过往行人在区指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。撤离路线见附图5紧急疏散路线。

### 6.5.3人员救治措施

（1）当事故发生后有人员受伤时，直接启动安全应急预案相应应急救援措施；

（2）当应急指挥由西咸新区秦汉新城管委会承担时，公司领导应安抚受伤人员听从统一安排。

## 6.6信息发布

环境污染事件发生后，由应急保障组信息联络人员制定事故的信息发布方案，经应急办公室审批后，根据事态进展，适时对上级部门报告消息，由管委会对外发布信息。上报内容必须准确详实，其他任何个人和部门不得擅自对外发布消息，避免错误信息造成不良影响。

对于III级及以下事件，主动配合新闻宣传部门；对于II级事件，由政府相关部门发布信息，对灾害造成的直接经济损失数字的发布，应征求相关部门意见。

## 6.7应急终止

### 6.7.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.7.2 应急终止的程序

（1）现场指挥部确认终止时机或由事件责任部门提出，经现场指挥部批准；

（2）现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

### 6.7.3 应急终止后的行动

（1）由应急指挥办公室负责通知公司各办公室，各科室及车间以及附近周边企业、村庄和社区危险事故已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）由应急指挥办公室负责对此次发生的环境事故的起因，过程和结果向公司负责人以及相关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等，并查明事故原因，调查事故造成的损失，明确责任；

（5）对整个环境应急过程评价；并对环境应急救援工作进行总结，并向公司领导汇报；

（6）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；

（7）由各相关负责人对应急仪器、设备及装备进行维护、保养。

# 7后期处置

## 7.1善后处置

为了准确地查明事故原因和责任，在采取恢复措施前按有关法规要求对事故现场进行保护。

- （1）发生伤亡事故的现场

发生伤亡、重大伤亡事故时，公司现场应急总指挥迅速采取必要措施抢救伤员，防止事故扩大，并认真保护事故现场。在事故调查组未进入事故现场前，公司现场应急总指挥派专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员和公司财产必须移动现场部分物件时，采取设置标志，绘制事故现场图，进行摄影或录像并详细说明。清理事故现场，要经事故调查组同意后方可进行。

- （2）火灾事故的现场

火灾扑灭后，公司现场应急总指挥立即安排对火灾事故现场进行保护，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

在撤除事故现场、恢复正常生产秩序之前，对事故现场进行洗消，但伤亡事故现场和火灾事故现场的洗消工作必须得到事故调查人员的同意方可进行。

- （3）空气污染

危险化学品事故可能对事故周围区域的大气造成污染，为防止人员因吸入有毒、有害气体影响身体健康，在事故现场警戒撤除之前将对大气的质量进行有针对性的监测分析。

该项工作由公司应急检测组负责落实，联系有资质的环境监测单位进行专业检测。

- （4）地表水污染

为防止地表水污染事故发生，公司应急保障组及时与西咸新区秦汉新城环境保护局联系，加强污水排放口的监测工作。

- （5）土壤及地下水污染

若泄漏的污水、危险废物已经污染了局部土壤，采取对被污染的土壤进行无害化处理，并对污染地区的土壤和地下水进行采样分析，根据分析结果决定进一步的处理对策。

- （6）事故损毁设施的整理

如果事故对公司生产、生活设施造成了一定的损坏，公司将对损坏的设施进行必要的整理或隔离，防止出现意外伤亡事故。事故损毁设施的整理由应急处置组负责，维修部门配合进行。

## 7.2警戒与治安

在发生紧急事故后，公司应急组织人员配合政府相关机构按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

危险区边界设置警戒线，为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。

## 7.3次生灾害防范

火灾事故应急处置中产生的大量消防废水及燃烧后的物料残存污染物，是次生灾害的主要防治对象。

为了消除、减缓次生灾害的影响企业应采取以下措施：

①加强监测，查明污染物种类及数量。

②及时堵漏，并由污水处理系统当班人员关闭雨水排放阀门，开启去往事故应急池的通道，防止污水流入渭河、渗入土壤。

③及时将事故池内、临时围堰内的污水用槽车送至市政污水处理厂处理，将危险废物收集后送至有相应处理能力的处理厂处理。

④清除事故产生的残留物和被污染的物体，消除存在的安全隐患。

## 7.4调查与评估

（1）环境污染事件后，应急救援指挥中心要会同有关部门和事发单位对事件起因、性质、影响、责任、经验教训或恢复生产等问题进行调查，向相关应急部门提交事件调查报告。

（2）组织召开事件现场会，深刻反思，认真吸取事件教训，举一反三，开展环境安全大检查，立即对环境安全隐患进行整改，采取强有力措施，确保厂区内生产活动安全进行。

## 7.5生产秩序恢复重建

应急救援结束后，应急救援指挥中心成立设施恢复小组，由生产、安环等部门组成，共同制定设施恢复方案，负责具体实施生产秩序恢复，并按照地方环保部门要求开展恢复重建工作。

针对突发环境事件的污染特征，对污染场地进行清理净化、排放的废物进行处理处置，恢复受影响区域的环境质量和生态功能；对损坏的环保设施和相关设备进行维修，经检测检验合格后方可恢复投入使用；根据事件对环境造成的影响程度，制定环境监测计划，进行环境的跟踪监测。

# 8应急保障

## 8.1人力资源保障

单位应急救援办公室要指导协调各部门加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立与周边应急联动协调机制，相互支持，提高提高装备水平；要加强应急队伍建设。

公司建立了不脱产的应急救援队伍，明确了任务，从人力、专业技术上都是有资格并且接受生产操作培训的，能够保证事故发生时的应急行动。

## 8.2资金保障

资金来源：由公司从保障经费中专项拨出环保费用。

使用范围：用于与环保、应急有关的物资采购、环保设备、应急设备的保养和维修，应急人员的专业培训、每年突发环境事件的应急演练等方面。

数量：根据上年度企业应急物资花费，企业每年设27.5万元作为应急专项资金。

监督：由应急办公室监督，环保部门有权对其环保应急资金来源和使用情况进行检查。

## 8.3物资保障

救援物资配备详见附件4。由应急指挥办公室对公司应急物资进行管理。每月安全例行检查时由应急指挥办公室对应急物资的数量、存放地点、效期进行检查；

存放地点存在错误的及时纠正并对负责人及附近岗位的操作人员进行安全教育。

对于数量不足及过期的物资由物资保障组进行统计并报副总指挥，安排材料室及时采购。

## 8.4医疗卫生保障

公司各部门常备有酒精、纱布、创可贴等处理伤口的医疗物资。各部门定期进行检查查看数量、保质期是否符合要求，并及时进行更换和补充。

本厂区距离较近的咸阳市第一人民医院。企业距离该医院约有4公里，15分钟可以到达。

## 8.5通信保障

公司部门间可通过移动通信设备相互联系，并由专人进行管理。具体通讯号码见附件1、附件2应急救援组织名单。应急组联络人的联系方式张贴于各部门的分机旁，确保通报顺畅。应急状态下，必须根据实际需要安排有关人员实行24小时值班制度（24小时值班电话  13992058086），确保系统畅通。应急救援办公室值班电话必须保证24小时值守。车间配置了防爆对讲机，用于防爆场所事故过程中人员的联络。

## 8.6科技支撑

公司应急部组织公司有关专业技术人员及其他单位、地方政府或环保部门等有关专家对现场进行应急救援指导，必要时请相关专家定期培训指导，联系环保部门对现场进行安全检查，预防事故发生时，救援人员未到而出现慌乱现象。

# 9监督与管理

## 9.1 演练

### 9.1.1演练的组织与级别

应急演练分为车间、公司级演练和配合政府部门演练二级。

现场应急指挥部从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，组织公司级模拟演练。

公司级的演练由公司应急总指挥部织进行，公司所有人员全部参加。另外，与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急小组成员参加，相关部门人员参加配合。

通过以上应急演练机制，把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥部能正确指挥，各救援组能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

### 9.1.2演习准备

演练应制订演练方案，按演练级别报现场应急总指挥审批；

演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

演练前通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

车间部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处理、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练。

### 9.1.3演习范围、形式与频次

演练范围：在公司范围内有可能发生环境风险的场所。

演练形式：现场演练

演练频次：车间与公司演练频次每年各最少一次；具体演练时间由公司年度计划统一安排。

### 9.1.4演习组织

演练组织与预案中的应急救援组织一样，由应急救援办公室会同相关负责人组织演习工作。

按照预案的要求，接警后应急组织各分组人员立即到位，各负其责，统一听从应急指挥中心和现场总指挥的号令行动。特别是抢修、救援、医疗、物资、警戒疏散等小组要及时到位各行其职。全体员工按照应急指挥中心和现场总指挥的号令进行有序的疏散和撤离。

### 9.1.5应急演习的评价、总结与追踪

应急演练结束后，应急救援指挥中心要组织各分组对应急演练过程进行讨论，分析演练过程的得失，在讨论的基础上得出结论，根据结论修改应急预案，提高应急预案的可操作性和科学合理性。

最后公司协同应急指挥中心对本次演练的目的、意义、过程、结果、收获做出评价、并记录在案。

## 9.2宣教培训

### 9.2.1宣教

办公室负责组织我单位突发环境事件应急救援预案的全员培训工作，培训内容包括:

（1）应急救援预案的方针与原则

（2）公司主要危险源的辨识与分析

（3）应急救援组织机构与职责

（4）应急体系

（5）应急响应程序

应急救援办公室要会同有关业务部门加强职工群众的防护宣传教育，利用电视、网络等，广泛宣传应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识，增强职工群众的忧患意识、社会意识和自救互救能力。要明确应急管理和救援人员上岗前和常规性培训等要求，有计划地对应急救援管理人员进行培训，提高其专业技能。

总体宣教培训工作为每年一次，针对性内容培训可不定期进行，人力资源部负责培训管理工作，做好培训记录及评估和考核记录。

### 9.2.2培训

- （1）公司应急救援指挥部的培训

公司邀请省内应急救援专家，就公司突发环境事件的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

①培训主要内容：

了解、掌握事故应急救援预案内容；

熟悉使用各类防护器具；

如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

事故现场自我防护及监护措施。

②采取的方式：

专家讲座、课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

③培训时间

每年1次，不少于24小时。

- （2）公司应急救援人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训公司应急救援人员，发生各类突发环境事件时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

①培训主要内容：

公司安全规章制度、安全操作规程；

防火、防爆、防毒的基本知识；

公司异常情况的排除、处理方法；

事故发生后如何开展自救和互救；

事故发生后的撤离和疏散方法。

②采取的方式：

课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

③培训时间：每年1次，不少于12小时。

## 9.3责任与奖惩

### 9.3.1责任

应急救援组的责任：

以救死扶伤，对人民的生命和财产极端负责和热忱的态度进行工作。

负责突发环境事件现场的急救组织，组织抢救，协调各方面工作。

负责突发环境事件现场的物资、运输、人、财等的救援工作。

配合支持突发环境事件应急指挥部及各应急小组事故抢救，并提供一定的便利条件。

### 9.3.2奖惩

- （1）奖励

在事故预防、应急救援中，对有突出表现的个人和组织给予奖励；对公司的安全生产工作深入贯彻，把安全、环保放在第一位，连续一年未出现安全生产、环境事故等的车间或部门给予奖励；对公司的安全生产、环境保护工作，提供好的建议，能有效预防和控制事故的发生，公司给予奖励。

- （2）惩罚

对事故发生负有不可推卸的责任的人员，公司严加惩罚；对公司的安全生产工作不负责、不重视、不贯彻，追究主管领导责任；不按安全生产操作规程工作，发现安全隐患不上报、不治理，一经发现，严肃处理责任人。

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告、书面警告、通报批评、罚款、辞退等。在追查突发环境事件产生原因时，根据各情况，责任到人，公司领导讨论后参照《公司奖惩条例》决定给予相关人员不同力度的惩罚；若触犯刑法，则移交司法部门处理。

# 10附则

## 10.1名词术语

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

应急准备：针对可能发生的事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行是组织准备和应尽保障。

应急响应：事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事件扩大或恶化，最大限度地减低事件造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

分级：指根据事件危害程度而划分的级别。

预警：包括发生可能造成环境污染的所有事件。已控制的异常事件或容易被控制的事件，可向外部通报，但不需要援助。

危险辨识：指找出可能引发不良后果的材料、系统、生产过程的特征。

## 10.2预案解释

结合本公司的职能分工，成立以公司总经理（应急救援总指挥）为领导的应急预案编制工作组（成员同应急预案领导小组成员），讨论制定本预案，并负责解释。

## 10.3修订情况

本预案自发布实施起，每三年至少修订一次。当出现以下情况时，应及时组织预案修订工作：

（1）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

## 10.4实施日期

自评审备案后，预案发布之日起实施。