咸阳伟益汽车销售服务有限公司突发环境事件风险评估报告

咸阳伟益汽车销售服务有限公司

二O二O年十二月

- 1前言

为贯彻落实“十三五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部于2014年4月3日出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）。

根据环保部2015年1月8日出台的《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环办[2015]4号），企业环境应急预案首次备案，需提交风险评估报告的纸质文件和电子文件。根据环保部2018年1月30日出台的《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号），环境应急预案及其相关文件包括环境应急预案及其编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告（表）等文本。西咸新区秦汉新城生态环境局根据该文件精神，要求企业事业单位认真落实环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，组织开展企业突发环境事件风险评估。

通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标。同时有利于当地环保部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本和区域环境风险。

- 2总则

- 2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

- 2.2编制依据

2.2.1 法律法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2016年11月7日；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日；

（5）《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日；

（6）《中华人民共和国消防法》，2009年5月1日；

（7）《突发环境事件应急管理办法》，（环保部部令第34号），2015年6月5日；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号），2011年5月1日；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

（10）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号），2013年12月4日；

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（12）《陕西省突发环境事件应急预案》（陕政办函[2015]128号），2015年6月19日；

（13）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月15日；

（14）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）。

2.2.2 技术规范、标准

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（2）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号）；

（3）《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

（4）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；

（5）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（6）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（7）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，2013年10月1日；

（8）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

（9）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）

（10）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（11）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（12）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013修改单及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

- 3资料准备与环境风险识别

- 3.1企业基本信息

3.1.1企业简介

（1）单位名称：咸阳伟益汽车销售服务有限公司

（2）行业类别：O8011 汽车修理与维护

（3）运行年月：2016年

（4）法定代表人：周涛

（5）联系方式：029-33115499

（6）地理位置：公司位于西咸新区秦汉新城，秦汉新城范围内，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m左右，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430m-500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。秦汉新城地质基础是古老的华北阶地，属于变质花岗岩类地质。沿渭河第一阶地由于地质原因形成一条地质断裂带。南部与北部基底为以冲积为主及冲洪积的粉砂质粘土、粘土质粉砂及砂、砾石。承载力标准值在200kPa左右。部分土地存在砂土液化现象，中部为黄土台塬。本工程区处汾渭地震带的渭河地震亚带。据《国家地震动参数区划图》（GB18306-2001），建筑场地类别为II类，工程区的地震动峰值加速度为0.20g（相应抗震设防烈度为8度），地震动反应谱特征周期为0.35s。项目经纬度坐标为：N34°22'26.73"， E108°39'30.03"。

（7）从业人数：劳动定员86人

（8）厂区面积：厂区总用地面积20916.77m2

（9）常年运行天数：300天/年

（10）企业规模：企业原有项目年销售长安马自达全系列车辆400辆，年维修车辆1000辆，年清洗车辆1000辆；项目扩建项目计划年零售各类品牌汽车2000辆，维修车辆10000台次（均为家用轿车）。

企业产生的污水主要包括洗车废水与生活污水，其中洗车废水经沉淀池、隔油池处理后汇同其他生活污水一起经化粪池处理后通过市政管网最终排入咸阳东郊污水处理厂。

3.1.2项目原材料用量

企业属于改扩建项目，原有项目使用油漆、稀释剂属于环境风险物质，扩建部分在生产过程中使用底漆、面漆为水性漆不属于环境风险物质，本项目涉及涉及环境风险物质主要为油漆、稀释剂、各种机油与废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B油类临界量为2500t，本项目拟存储各种机油6t/a，汽车修理过程产生的废机油40t/a，经计算根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C,本项目q/Q小于1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目风险评价只需简单分析即可，企业所用见表3.1-1。

表3.1-1    原辅材料及能源消耗

| 类别 | 原辅料名称 | 单位 | 用量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般物质 | 电 | 万度/a | 4 | 用于生产和生活 | / |
|  | 水 | 万t/a | 0.41 | 包括洗车用水、生活用水 | / |
| 风险物质 | 各类机油 | t/a | 10.67 | 设备润滑油 | 用于汽车保养、维修 |
|  | 废机油 | t/a | 40.2 | 设备更换 | / |
|  | 稀释剂 | t/a | 0.3 | 原料 | 车辆喷漆 |
|  | 油漆 | t/a | 3 | 原料 | 车辆喷漆 |

3.1.3企业所在地区自然环境

（1）地形地貌

秦汉新城范围内，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m左右，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430m-500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。秦汉新城地质基础是古老的华北阶地，属于变质花岗岩类地质。沿渭河第一阶地由于地质原因形成一条地质断裂带。南部与北部基底为以冲积为主及冲洪积的粉砂质粘土、粘土质粉砂及砂、砾石。承载力标准值在200kPa左右。部分土地存在砂土液化现象，中部为黄土台塬。本工程区处汾渭地震带的渭河地震亚带。据《国家地震动参数区划图》（GB18306-2001），建筑场地类别为II类，工程区的地震动峰值加速度为0.20g（相应抗震设防烈度为8度），地震动反应谱特征周期为0.35s。

（2）气候气象

项目区域属温带大陆性半湿润气候区，四季分明，冬、夏较长，春、秋气温升降急骤，夏季炎热，秋季多连阴雨，年平均气温13.3℃，极端最高气温43.4℃，极端最低气温-17.1℃，年均降水量为780mm，降水多集中在7、8、9 三个月。年平均湿度为71-73%，由西北向东南逐渐递增。因受地形及河流的影响，常年主导风向为东北风，频率为14%，次主导风向为西南风，频率为9%，全年静风频率为29%，多年平均风速为2m/s。该区域没有特别恶劣气象条件，适宜本项目的建设和以后的使用管理。

（3）水文 、地质

本区地表水为渭河，渭河为黄河的一级支流，发源于甘肃省渭源县，经甘肃的陇西、天水流入我省，渭河穿过宝鸡市、咸阳市流向西安，经渭南地区部分县、市后在潼关县注入黄河。渭河全长818km，流域面积3300km2。渭河在咸阳境内流长30km，渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽200m-1100m，平均径流量53.5×108m3，平均含沙量为34.5kg/m3。全年70％的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70％。渭河咸阳段历史最高月平均流量为462.5m3/s，最低月平均流量为62.5m3/s。河水含沙量大，丰水期尤为突出。本项目地位于渭河北侧约6.4km。

3.1.4企业所在地区环境功能区划

（1）环境空气质量功能区划

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996)和《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目位于西咸新区秦汉新城，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区。

（2）地表水环境质量功能

据《陕西省水功能区划》，评价区主要地表水为企业地位于渭河北侧约6.4km，水功能区划为Ⅲ类。

（3）声环境功能区划

依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的划分要求，本项目属2类、4a类声环境功能区。

- 3.2企业周边环境风险受体情况

企业周边环境风险受体见表3.2-1，分布图见附图3，企业四邻关系见附图4。

表3.2-1   企业总部周边环境风险受体统计表

| 环境要素 | 保护 对象 | 坐标 |  | 相对 方位 | 距离（m） | 保护目标内容 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气环境 | 李都村 | 60017.38 | 41945.61 | 西北侧 | 802 | 约125户438人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 上底王村 | 60269.82 | 40674.20 | 西南侧 | 886 | 约78户273人 |  |
|  | 崔家村 | 62422.54 | 42012.98 | 东北侧 | 1200 | 约96户336人 |  |
|  | 十二台村 | 61130.04 | 40112.30 | 东侧 | 1342 | 约45户158人 |  |

- 3.3涉及环境风险物质情况

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本项目涉及的主要危险物质为油漆、稀释剂、各类机油、废机油。

⑴油漆、稀释剂

根据物质危险特性，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中物质危险性标准分类原则，本项目所涉及的物质均属于易燃物质：易燃气体主要是天然气；易燃液体包括油漆、稀释剂（主要含有二甲苯、乙酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯、环己酮等）。各物质理化性质及其危险特性见表3.3-1、3.3-2、3.3-3、3.3-4。

表3.3-1   二甲苯的理化性质及危险特性表

| CAS号： | 106-42-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称： | 1，4-二甲苯 |  |  |  |
| 英文名称： | 1，4-xylene； p-xylene |  |  |  |
| 别名： | 对二甲苯 |  |  |  |
| 分子式： | C8H10；C6H4(CH3)2 | 外观与性状： | 无色透明液体，有类似甲苯的气味 |  |
| 分子量： | 106.17 | 蒸汽压： | 1.16kpa/25℃，闪点：25℃ |  |
| 熔点/沸点： | 13.3℃/138.4℃ | 溶解性： | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |  |
| 密度： | 相对密度(水=1)0.86； 相对密度(空气=1)3.66 | 稳定性： | 稳定 |  |
| 危险标记： | 7（易燃液体） | 主要用途： | 作为合成聚酯纤维、树脂、涂料、染料和农药等的原料 |  |
| 健康危害： | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短期内吸入较高浓度核武器中可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷，有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |
| 毒理学资料及环境行为： | 毒性：属低毒类。 急性毒性： LD505000mg/kg(大鼠经口)； LC5019747mg/kg， 4小时(大鼠吸入)。 刺激性：人经眼：200ppm，引起刺激。家兔经皮：500mg(24小时)，中度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠、家兔吸入5000mg/m3，8小时/天，55天，导致眼刺激，衰竭，共济失调，RBC和WBC数稍下降，骨髓增生并有3%～4%的巨核细胞。 致突变性：细胞遗传分析：啤酒酵母菌1mmol/管。生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TDL0)：19mg/m3，24小时(孕9～14天用药)，引起肌肉骨骼发育异常。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 1、迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源；2、建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；3、用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置；4、迅速将被二甲苯污染的土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气。5、迅速筑坝，切断受污染水体的流动，并用围栏等限制水面二甲苯的扩散 |  |  |  |

表3.3-2  乙酸丁酯的理化性质及危险特性表

| CAS号： | 123-86-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称： | 乙酸正丁酯 |  |  |
| 英文名称： | Butyl acetate；butyl ethanoate |  |  |
| 别名： | 乙酸正丁酯；乙酸丁酯 |  |  |
| 分子式： | C6H12O2； CH3COO(CH2)3CH3 | 外观与性状： | 无色透明液体，有果子香味 |
| 分子量： | 116.16 | 蒸汽压： | 2.00kpa/25℃，闪点：22℃ |
| 熔点/沸点： | -73.5℃/126.1℃ | 溶解性： | 微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂 |
| 密度： | 相对密度(水=1)0.88； 相对密度(空气=1)4.1 | 稳定性： | 稳定 |
| 危险特性： | 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。在空气中或在阳光照射下容易生成爆炸性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
| 健康危害： | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：吸入本品蒸气后，导致呼吸道刺激及肝肾损害。蒸气对眼有刺激性。皮肤接触可致皮炎。 |  |  |
| 毒理学资料： | 急性毒性：LD50：2500 mg/kg(大鼠经口)；1200 mg/kg(小鼠经口) |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给压式呼吸器，穿静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |

表3.3-3  丙二醇甲醚醋酸酯的理化性质及危险特性表

| CAS号： | 108-65-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称： | 丙二醇甲醚醋酸酯 |  |  |
| 英文名称： | 1-Methoxy-2-propyl acetate |  |  |
| 中文别名： | 丙二醇单甲醚醋酸酯;乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 |  |  |
| 分子式： | C6H12O3 | 外观与性状： | 无色透明液体 |
| 分子量： | 132.16 | 蒸汽压： | 3.7mmHg/20℃，闪点：51℃ |
| 熔点/沸点： | -87℃/145~146℃ | 水溶解性： | 19.8g/L（25℃） |
| 密度： | 相对密度(水=1)0.97 | 稳定性： | 稳定 |
| 危险特性： | 易燃液体。 |  |  |
| 健康危害： | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：吸入可能造成咳嗽、胸闷、头晕，眼睛接触会造成中度刺激包括红肿流泪，皮肤接触会直接被皮肤吸收，大量食入可能导致肠胃炎不舒服。长期暴露会刺激黏膜。 |  |  |
| 毒理学资料： | 急性毒性：LD50：8532mg/kg(大鼠经口)；5000 mg/kg(家兔经皮) |  |  |
| 泄漏应急处理 | 尽量将泄漏液收集在可密闭容器中。用大量水冲洗净残余物。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |

表3.3-4  环己酮的理化性质及危险特性表

| CAS号： | 108-94-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称： | 环己酮 |  |  |
| 英文名称： | Cyclohexanone |  |  |
| 中文别名： | 丙二醇单甲醚醋酸酯;乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 |  |  |
| 分子式： | C6H10O | 外观与性状： | 无色透明液体，带有泥土气息，不纯物为浅黄色 |
| 分子量： | 98.14 | 蒸汽压： | 3.4mmHg/20℃，闪点：43℃ |
| 熔点/沸点： | -47℃/155℃ | 溶解性： | 微溶于水，可混溶于醇，醚，苯，丙酮等多数有机溶剂 |
| 密度： | 相对密度(水=1)0.947 | 稳定性： | 稳定 |
| 危险特性： | 易燃，遇高热，明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 |  |  |
| 健康危害： | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 急性中毒：主要表现有眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性;眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响:长期反复接触可致皮炎。 |  |  |
| 毒理学资料： | 急性毒性：LD50：1535mg/kg(大鼠经口)；1400 mg/kg(小鼠经口) |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给压式呼吸器，穿静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |

⑵各类机油

各类机油属于可燃、有害物质，潜在泄漏、火灾、腐蚀等风险事故，其危险特性见表3.3-5。

表3.3-5  机油的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：机油；润滑油 | 英文名：lubricating oil；Lube oil |
| --- | --- | --- |
|  | 分子量：230~500 |  |
|  | 外观与形状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |  |
| 理化 性质 | 沸点（℃）：240~400 | 闪点（℃）：＞200 |
|  | 相对密度（水=1）：＜0.91 | 最小引燃温度（℃）：250 |
| 危险 特性 | 燃爆危险：可燃，火灾危险分类为丙B |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。 |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音， |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |
| 防护措施 | 工程控制： 密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护：戴橡胶耐油手套； 其他： 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入： 饮足量温水，催吐，就医。 |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离、公路运输时要按规定路线行驶。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |

- 3.4生产工艺

公司涉及原有项目与扩建项目，因此本次将对两个项目工艺流程分别进行说明，具体各项目工艺流程简述如下：

（一）企业原有工程汽车维修工艺流程

原有项目工艺流程说明：

（1）汽车保养

汽车保养部分主要包括：底盘检查保养，油水检查、更换保养，轮胎检查保养，电气部分维护，调试完工，车辆清洗。其中，底盘检查保养阶段主要为检查各传动部件、悬挂部件、传动轴、减震器等，四轮定位；油水检查更换保养主要是发动机润滑油、刹车助力油、助理转向油、水箱及变速箱等检查、更换保养，在此阶段会产生相应废机油以及含油废棉纱、手套等固体废弃物。

（2）汽车维修

汽车维修部分流程主要为：汽车预检→机械维修（零件更换、车架矫正、四轮定位、钣金）→喷漆烤漆工位→车辆清洗→试车完工。

①汽车预检：在待维修车辆进厂后，首先对待修汽车进行检查，确定故障原因，然后进行相应的后续维修。

②机械维修：汽车机械维修主要根据车体本身需要，利用汽车举升机对车身校正，更换汽车本分零部件、轮胎等，并利用砂轮机将车身损伤部位打磨光滑，该部分有废汽车零部件、废机油、含油废棉纱、机械噪声等产生。

③喷漆烤漆工位：用于将钣金外形工序修复后零件进行喷色，恢复车辆原有颜色。喷烤漆房内产生废气通过烤漆房内废气处理装置处理后由排气筒排出。

生产工艺流程见图3.4-1。

图3.4-1  汽车维修工艺工艺流程及产污环节流程示意图

（二）企业改扩建项目工艺流程

运营期项目车间工位工艺流程简述：

检查：客户将汽车送到汽车项目后，由人工检查汽车故障或受损位置；

维修：包括机油更换、轮胎平衡、更换轮胎等，此过程会产生噪声、废旧维修机油、废旧轮胎等；

钣金修复：将汽车漆面的凹陷部位用工具修复到原来状态，此过程会产生焊接烟尘和噪声；

磨灰：将修复后的部位进行打磨去漆，然后在其上刮图原子灰，以填平与修饰原有的缺陷，满足喷漆前底材表面的平整、平滑，此过程会产生粉尘和噪声；

喷漆、烤漆：将汽车送入漆房中喷漆（需要年喷漆的车约3000辆/年，喷漆时间约15~60分钟不等），项目喷烤漆房采用电加热方式，在漆房内烤漆（温度60℃，烤漆时间约20min/辆），此过程会产生有机废气、固废和噪声；

抛光：为了弥补汽车表面经喷涂之后，可能会出现粗粒、砂纸痕、流痕、反白等漆膜表面的细小缺陷，处理方法就是在喷涂后进行研磨抛光处理，以提高漆膜的镜面效果，达到光亮、平滑的要求，此过程会产生粉尘和噪声；

注：本项目喷烤漆房不设置燃烧机，直接使用电能进行功能。

其生产工艺流程见图3.4-2。

## 图3.4-2企业改扩建部分工艺流程及产污环节图

企业汽车清洗工艺见图3.4-3。

图3.4-3企业汽车清洗工艺流程及产污环节流程示意图

- 3.5安全生产管理

在生产经营过程中，认真贯彻执行公司安全生产规章制度和工作要求，定期开展安全大检查、安全性评价和安全风险评估工作，不断提高公司安全生产管理水平。对生产设施、监测仪器执行定期检验、定期维护；各生产岗位，电器、仪表、维修等，辅助岗位定时巡检，发现问题及时反映、及时处理。

- 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

3.6.1截流措施

（1）生产过程中选用密封良好的输送泵，工艺管线密封防腐防泄漏，生产装置基本在室内车间，设备配套的阀门、仪表接头等封闭，基本无跑、冒、滴、漏现象，设备防腐蚀、严密不漏。

（2）公司实行雨污分流，雨水通过厂区雨水管道向外排；企业产生的污水主要包括洗车废水与生活污水，其中洗车废水经沉淀池、隔油池处理后汇同其他生活污水一起经化粪池处理后通过市政管网最终排入咸阳东郊污水处理厂。

3.6.2贮存措施

企业油漆、稀释剂、各类机油单独设置，分别贮存于油漆储罐、稀释剂储罐、各类机油储罐，贮存区已做硬化防渗处理，外围设置警告标志；企业废机油等由专用容器收集暂存于危废暂存间内，企业危废暂存间已做好相应的防渗处理，并设置标准的警告标识标牌。

3.6.3雨排水系统收集措施

厂区内设置了雨水排放系统，该处设置了切断阀门。排口切断阀门有专人负责，在紧急情况下关闭总排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。

3.6.4厂区布局防范措施

（1）设计严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范，厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（2）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区，危险区内安装的电器设备按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均接地。

- 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.7.1现有应急物资与装备

公司现有物资及装备见表3.7-1。

表3.7-1  公司现有物资及装备一览表

| 分类 | 名称 | 单位 | 数量 | 存放位置 | 设备状况或更换时间 | 是否有效期内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器材 | 4kg干粉灭火器 | 具 | 8 | 生产区、生活区 | 正常 | 是 |
|  | 8kg干粉灭火器 | 具 | 5 | 生产区、生活区 | 正常 | 是 |
| 安全防护物资 | 防尘口罩 | 个 | 20 | 原料贮存区域 | 正常 | 是 |
|  | 绝缘手套 | 套 | 30 | 办公区域 | 正常 | 是 |
|  | 胶皮手套 | 套 | 15 | 办公区域 | 正常 | 是 |
|  | 护目镜 | 副 | 3 | 原料贮存区域 | 正常 | 是 |
| 应急器材 | 应急防爆电筒 | 台 | 2 | 办公区域 | 正常 | 是 |
|  | 防爆对讲机 | 台 | 6 | 办公区域 | 正常 | 是 |
|  | 药品等 | / | 1 | 生活区域 | 正常 | 是 |
|  | 编织袋 | 个 | 30 | 原料贮存区域 | 正常 | 是 |
|  | 雨靴、雨衣 | 套 | 8 | 办公区域 | 正常 | 是 |
|  | 手电筒 | 个 | 2 | 办公区域 | 正常 | 是 |
|  | 铁锹 | 个 | 5 | 办公区域 | 正常 | 是 |
|  | 扩音器 | 个 | 1 | 办公区域 | 正常 | 是 |

3.7.2内部救援队伍

3.7.2.1内部救援队伍组织体系

公司成立突发环境事件应急指挥部（以下简称“指挥部”），全面负责公司污染事故预防和应急各项工作。

指挥部办公室设在物资保障组，办公室主任由张文旗担任。

指挥部下设消防抢修组、治安警戒组、物资供应运输组、医疗救护组、通讯联络组、应急处置专家组及应急环境监测组7个事故应急小组。应急组织机构图见图3.7-1。

图 3.7-1  应急组织机构图

3.7.2.2内部救援组织机构构成及职责

（一）应急救援指挥部及职责

总 指 挥：周涛

副总指挥：陈崇祥

应急救援办公室：张文旗

成    员：各小组成员

职责：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件和应急救援的方针、政策及有关规定；

（2）组织编制公司突发环境事件应急预案，组建环境污染事故应急救援队伍；

（3）督查一般、较大突发环境事件的处理工作；

（4）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配备，应急队伍的调动；

（5）协调事故现场有关工作，配合政府部门对环境进行恢复，组织事故调查，总结应急工作经验教训，组织并迅速恢复生产；

（6）批准本预案的启动和终止；

（7）及时向上级部门和当地政府汇报污染事故的具体情况，必要时向当地政府和有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（8）负责组织督促应急预案的培训和演练，根据情况变化，及时对预案进行调整、修订和补充；

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

（二）各应急小组及职责

（1）应急救援办公室

主  任：张文旗

组  员：王东东、冯雪、党柯、郑超、惠敏、杨哲

职责：执行应急指挥部的决定；负责组织公司各应急小组，落实应急人员（包括应急队伍各专业小组负责人和人员），并存档；实施应急预案的管理工作；检查抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备情况，是否符合事件应急救援的需要；检查应急救援物资的准备情况；负责员工的应急救援教育及应急救援演练；负责对外部有关部门的应急救援的协调、信息交流工作；建立并管理应急救援的信息资料、档案。

（2）消防抢修队

组  长：张石权

组  员：段鑫航、杜卫星、李雷、李冰、刘浩、豆秦妮

职责：当事故发生时，根据事故的性质立即组织消防应急队员赶到现场，控制危险源，展开火灾扑救、现场人员搜救、设备容器的堵漏及人员疏散等工作。当发生事故时，全组人员必须迅速赶到事故应急集合点，听从组长的安排，根据指挥部的命令，迅速开展火灾扑救、物资抢救工作；公安消防队到达现场后，协助公安消防队的消防抢险工作；负责协助公安消防队在事故控制后的现场洗消工作。

（3）治安警戒队

组  长：张光华

组  员：南丹丹、梁佳豪、张芳、侯帮恒、刘东、刘江续

职责：划定现场的警戒区并组织警戒，维护现场治安和交通秩序，负责疏散事件区域内的群众和无关人员，负责救援运输车辆的畅通。发生事件后，治安队根据事件情景佩戴好防护用品，迅速奔赴现场，根据火灾爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；接到报警后，封闭厂区大门，维护厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事件发生点，严禁外来人员入厂围观；治安队应到事件发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线。

（4）物资供应运输队

组  长：杨芳

组  员：刘发扬、许哲、赵海松、赵嘉帅、许瑶磊、杜童飞

职责：等待指挥部安排应急物资采购和运输工作，其主要职责是根据事件发展情况，做好应急物资的及时采购和运输，人员的撤离等工作。物资供应队在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物质及设备等工具；根据生产部门、事件装置查明事件部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确的提供备件；根据事件的程度，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等；负责抢救受伤人员的生活必需品的供应；负责抢险救援物质的运输。

（5）医疗救护队

组  长：马珊珊

组  员：张元欣、禹少雄、门文骞、王瑞

主要职责是做好药品的准备工作；做好各种医疗救护方案的制订、落实工作；协助事件调查，每年组织救护人员学习和演练，并对医疗救护方案进行评审，提出改进措施，总结应急救援经验教训；做好现场救护工作。

（6）通讯联络队

组  长：李力

组  员：赵明、张海波、张龙辉

职责：根据事故发展动态，及时向上级部门报告，同时向周边通报事故情况。负责对内对外联系，准确报警，及时向社会救援组织传递安全信息，发布险情，进行现场与外界有效沟通，以获得有力的社会支援；负责事故应急救援的通信保障，根据应急救援过程的通信需要提供通信服务，确保畅通；正确引导媒体，避免不良社会影响。

（7）应急处置专家组

成员：俱磊

负责协调应急救援指挥部制定救援方案，分析突发环境污染事故的形成原因，预测事故发展趋势，及时提出事故应急处理对策，为指挥部决策提供科学依据。

（8）应急环境监测组

成员：陈崇祥

负责联系相关有资质单位对大气、水体等进行环境及时监测，确定污染物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。

3.7.3外部救援队伍

外部救援队伍均为政府职能部门或服务性机构，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。

外部救援机构名单见表3.7-2。

表3.7-2    应急外部联系方式

| 单位名称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 环保部（环境应急与事故调查中心） | 010-66556481 | / |
| 省政府办公室 | 029-87291752 | / |
| 省环保厅应急处 | 029-63916258 | / |
| 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185056 | / |
| 西咸新区秦汉新城管理委员会 | 029-33185000 | / |
| 咸阳市第一人民医院电话 | 029-33288218 | / |
| 西咸新区秦汉新城应急管理局 | 029-33185321 | / |

- 4突发环境事件及其后果分析

- 4.1突发环境事件情景分析

4.1.1同类项目的事故统计资料及分析

2016年5月9日上午9点20分左右，在黑龙江省哈尔滨市哈市道里区城乡路齿轮厂附近一4S店由于工人电焊施工操作不慎引起着火，从而发生火灾，明火和浓烟达20多米高并引起多次爆炸，在火灾、爆炸过程中燃烧废气对周围大气环境产生严重影响，在后期灭火消防过程中会产生消防废水。该次突发事件是由突发安全事故导致的突发环境事件。

4.1.2相关事故分析

（1）火灾或爆炸事故

发生火灾或爆炸事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，他们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。

公司涉及瓦斯（乏风）、润滑油与的使用，若遇明火后有发生火灾的危险。公司发生火灾和爆炸的原因主要见表4.1-2。

表4.1-2  火灾和爆炸事故原因分析

| 事故类型 | 序号 | 事故原因 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸事故 | 1 | 明火 | 检修过程中违章动火作业、现场吸烟、机动车辆喷烟排火等，为导致火灾爆炸事故最常见、最直接的原因 |
|  | 2 | 违章作业 | 违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致火灾爆炸事故的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾爆炸事故占全部事故的60%以上 |
|  | 3 | 其他原因 | 撞击摩擦、交通事故、人为蓄意破坏及自然灾害等 |

（2）风险物质泄漏

项目涉及的主要危险物质为油漆、稀释剂、各类机油与废机油。泄漏后的油漆、稀释剂、各类机油与废机油，对周围环境造成影响，并可能引起火灾。

（3）污染治理设施非正常运行

企业设置两套有机废气处理装置，移动式烟尘净化器、洗车废水沉淀池、隔油池，若以上环保设施运行出现故障时，若不及时进行维护、修理，则会导致周围环境的污染。

- 4.2 突发环境事件情景源强分析

4.2.1运行过程中产生的废气

企业原有项目喷漆房采用高效湿式漆雾处理器及活性炭吸附处理处理处理后由15m高排气筒排放，焊接烟尘经车间顶部排气扇通风换气无组织排放；项目扩建部分喷漆房采用“干式过滤+两级活性炭吸附”处理后，经15m高排气筒排放，焊接烟尘采用移动式烟尘净化器处理后无组织排放，因此若有机废气处理装置或移动式烟尘净化器出现异常与故障，则会导致有机废气与焊接烟尘未经处理直接无组织排放，从而污染物项目区域大气环境。

因此本单位将对废气处理装置设置专门的维运人员，并合理规范的使用各废气处理装置，如发现废气处理装置出现异常或项目运营产生的废气未经处理直接排放的情况将及时组织人员对其进行维护与处理，必要时需停止生产进行设备检修，因此本项目废气在正常运维过程下不会对外环境造成影响。

4.2.2 油漆、稀释剂、各类机油以及废机油的泄漏

引起油漆、稀释剂、各类机油以及废机油泄漏的主要原因是腐蚀破损、机械破损、焊接质量、密封等出现问题，主要体现如下：

（1）油漆、稀释剂等储罐在使用过程中未规范使用，从而导致其泄漏。

（2）油漆、稀释剂、各类机油等储罐存在设计缺陷，收到地震和振动、脆性破裂、温度应力、失稳、高温蠕变等因素，可能造成危险化学品其他泄漏；

（3）储罐材质、设备存在质量问题，如焊疤、重皮、裂纹等，长期运行之后，缺陷暴漏导致漏气；

（4）油漆、稀释剂、各类机油、废机油桶泄漏时接触到明火造成火灾事件；

（5）违章操作，风险物质周围违章动用明火等引起火灾。

4.2.3 发生火灾、爆炸等事故后的大气环境

本项目若发生火灾、爆炸事故，其燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生或次生有害物质CO和烟尘等，并扩散至大气中，对周围大气环境会产生短时不利的污染影响。若发生火灾、爆炸事故，其燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生或次生有害物质CO、非甲烷总烃和烟尘等，并扩散至大气中，对周围大气环境会产生短时不利的污染影响。经计算可知，本企业油类发生火灾一氧化碳的产生量0.011kg/s。根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中推荐的大气污染物推荐AERSCREEN模型进行预测，CO污染物浓度预测结果可知，本项目CO在下风向最大落地浓度值为20mg/m3，最大浓度落地距离为197m处，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）和《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关质量标准要求，要求一氧化碳短时间接触允许浓度为30mg/m3，因此，当距离至少为500m时满足要求。项目储油罐发生火灾事故情况下，燃烧过程中产生的CO对外环境空气质量影响较大。因此，建议发生火灾时，要向周围500m范围内受影响的人群采取必要的疏散安置措施。

- 4.3 突发环境事件危害后果分析

根据环境风险分析结果，公司主要的风险源为油漆、稀释剂、各类机油与废机油泄漏风险，主要事故类型为泄漏、火灾。通过分析，油漆、稀释剂、各类机油与废机油泄露主要对存储区及其周边产生影响；环保设施故障引起的周边大气环境污染的影响较大。根据现场勘查，距离项目最近的居民点为项目西北侧802m处的李都村，因此项目距离敏感目标较远，影响不大。综上，油漆、稀释剂、各类机油和废机油油泄漏事故对外界环境及敏感目标影响较小，但是环保设施故障将会对周围大气环境造成影响。

- 4.4 事故预防和防范措施

（1）操作人员均应经过培训和严格训练，包括岗位培训、安全及防火基本知识教育和特殊岗位作业培训，并取得合格证，才能允许上岗操作。

（2）开、停车和检修状况下，需要排空的设备和管道应严格按照设计要求，将排放的物料予以收集和处置，严禁乱排放。

（3）高度重视运行中设备和管道的检查和及时维修等工作。

（4）泄漏、燃烧等事故发生后，应严格按照有关规定及时处理，防止事故的扩大。

（5）安全标志

在油漆和各类机油等化学品储存区设置安全标志。阀门尽量集中，易因误操作而引发事故时，在阀门附近标明输送介质的名称、符号或设明显标志。

生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显标志和指示箭头。

（6）个人防护用品、用具

各生产单元为每位员工配备有专用于个人防护的用品和用具，操作人员在装置中工作的全部时间都应正确穿戴人身安全保护装备。主要有：安全头盔、安全鞋、手套、防护衣等

- 4.5 应急资源情况分析

（1）项目设应急救援指挥部和应急救援专业队伍。应急专业队伍由抢险抢修组、应急办、后勤保障及善后处置组等应急小组组成。

（2）外部救援队伍均为政府职能部门或服务性机构，一旦发生突发环境事件，需要实施外部救援时，通过信息传递，向政府求援。

## （3）油漆、稀释剂以及各类机油等贮存区已做硬化防渗措施，外围设置警告标志。废机油桶四周设置围堰，油类发生泄漏事故时，防止油料外流和火灾蔓延。

## （4）项目综合楼、生产区等均设有应急物资。

- 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

本次评估从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

- 5.1环境风险管理制度

表5.1-1 环境风险管理制度落实情况表

| 序号 | 环境风险管理制度 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实 | 已建立环境风险防控和应急措施，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构不明确，定期巡检和维护责任制度已经落实 |
| 2 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 全部按照要求落实。 |
| 3 | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 未定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。 |
| 4 | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 在《环境风险评价体系》中明确了相应突发环境事件信息报告的流程，能够有效执行。 |

表5.1-2 环评批复与企业措施一览表

| 环评批复 | 企业现状 |
| --- | --- |
| 你单位必须按照环境影响评价表中所提出的污染防治措施执行，认真落实环保各项要求，严格执行环保“三同时”制度 | 已落实 |
| 加强施工期的环境管理。建设单位在项目施工过程中要合理安排施工方式，做好施工期道路的洒水和扬尘控制措施，防止扬尘污染，做好植被恢复工作，防止水土流失 | 已落实 |
| 加强废水和废气治理。采用“清污分流、雨污分流”的原则，废水要经隔油沉淀池、化粪池并经生化一体处理，全部回用不得外排。食堂油烟要安装油烟净化装置，进行油水分离处理，并要定期清理，维护与保养，确保对油烟达标排放 | 项目废水经化粪池处理后进入市政管网最终排入东郊污水处理厂，项目未设置厨房 |
| 加强噪声污染治理。优化厂区布局，高噪声源布置要远离噪声敏感点，必须选用低噪声环保设备，进一步做好设备基础的隔振、减振，对高噪声设备安装消声装置，确保噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中II类区标准的要求 | 已落实 |
| 积极做好固体废物的处置工作。产生的固体废物要设堆放点或临时收集，统一处置。加强厂区绿化工作。 | 已落实 |
| 强化废气治理措施。喷、烤漆过程中产生非甲烷总烃与颗粒物经“干式过滤+两级活性炭吸附”装置处理后由15m高排气筒排放，废气排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB16297-1996）中相关标准要求；焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16287-1996）中相关标准要求；VOCs物料在厂区储存、转运、输送过程中无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求 | 已落实 |
| 落实废水治理措施。洗车废水依托原有废水沉淀池、隔油池处理后汇同其他生活污水一并进入化粪池，经处理后满足相关标准要求，排入市政污水管网 | 已落实 |
| 做好噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备、隔声、基础减振、加强设备维护等措施，使噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求 | 已落实 |
| 加强固体废物管理。维修产生的废旧配件分类收集，定期外售处置；生活垃圾分类收集由环卫部门定期清运；水性漆使用过程中产生的废物应根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定，经鉴别属于危险废物的，应当根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，并按代码进行归类管理；废机油、废油手套、废活性炭等危险废物规范暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置 | 已落实 |
| 加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，定期对废气、厂界噪声进行监测，确保污染防治设施正常运行 | 已落实 |

- 5.2 环境风险防控与应急措施

表5.2-1 环境风险管理制度落实情况表

| 序号 | 环境风险管理制度 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否在废气排放口、雨水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 生产废水不外排，不存在对环境风险物质。 |
| 2 | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 企业设置雨水截断阀，储罐区未设置围堰，厂区无事故水池。 |
| 3 | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性 | 生产过程中不涉及毒性气体。 |

- 5.3 环境应急资源

表5.3-1 环境风险管理制度落实情况表

| 序号 | 环境风险管理制度 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 公司成立了应急救援小组，配备了相应的应急设施、设备和材料，主要为消防器材。企业本身不具备检测条件，委托检测机构检测 |
| 2 | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 公司设置了公司设立应急指挥部，负责统一指挥、协调应急救援工作。指挥部下设应急救援队伍6支。 |
| 3 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 未签订。 |

- 5.4 历史经验总结教训

对国内同类企业突发环境事件案例进行分析、总结，案例中企业油漆、稀释剂、各类机油与废机油泄漏事故的主要原因有：腐蚀破损、机械破损、焊接质量、密封等存在问题，使用、运输过程中暴力操作油分子之间、机油与其它物质之间的摩擦会产生静电，产生火花，造成泄漏、火灾、爆炸等事故。公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

（1）对贮存区进行定期检查，发现问题及时修补，有必要时进行更换，避免发生泄漏事故。

（2）在油漆、机油等储存区设立危险标志，禁止将明火等易引起火灾的物质丢弃在储存区内。

（3）加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质。

- 5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。

长期（6个月以上）：定期开展应急演练，与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）。

中期（3-6个月）：定期开展环境风险应急知识讲座和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

短期（3个月以内）：贮存区设置围堰，厂区设置事故水池。完善应急资源，并定期对应急物资进行检查，及时更新，保证其在有效期内。

- 6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对企业需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下：

长期（负责人：周涛）：定期开展应急演练，与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）。

中期（负责人：周涛）：定期开展安全生产动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

短期（负责人：周涛）：贮存区设置围堰，厂区设置事故水池。完善应急资源，并定期对应急物资进行检查，及时更新，保证其在有效期内。

- 7企业突发环境事件风险等级

- 7.1分级程序

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。企业突发环境事件风险等级划分流程见图7.1-1。

图7.1-1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

- 7.2风险物质识别

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本项目涉及的主要危险物质为油漆、稀释剂、各类机油、废机油。

- 7.3突发大气环境事件风险分级

7.3.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录 A 中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

Q=w1W1+w2W2+……+wnWn              （1）

w1，w2，...，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，...，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

表7.3-1   涉气风险物质与其临界量比值结果表（总部）

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大储存量（t） | w/W | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 5000 | 3 | 0.0006 | 否 |
| 2 | 稀释剂 | 5000 | 0.3 | 0.00006 |  |
| 3 | 各类机油 | 2500 | 10.67 | 0.00427 |  |
| 4 | 废机油 | 2500 | 40.2 | 0.01608 |  |
| Σwi/Wi |  |  |  | 0.02101 |  |

由表7.3-1可知，企业涉气风险物质数量与临界量比值Q=0.02101＜1。

7.3.2 突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

由以上分析可知，企业Q=0.02101＜1，因此企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

- 7.4突发水环境事件风险分级

7.4.1 计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同大气部分。

表7.4-1   涉水风险物质与其临界量比值结果表

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大储存量（t） | w/W | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 5000 | 3 | 0.0006 | 否 |
| 2 | 稀释剂 | 5000 | 0.3 | 0.00006 |  |
| 3 | 各类机油 | 2500 | 10.67 | 0.00427 |  |
| 4 | 废机油 | 2500 | 40.2 | 0.01608 |  |
| Σwi/Wi |  |  |  | 0.02101 |  |

由表7.4-1可知，企业涉水风险物质数量与临界量比值Q=0.02101＜1。

7.4.2 突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”。

由以上分析可知，企业Q=0.02101＜1，因此企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

- 8企业突发环境事件风险等级确定与调整

- 8.1 风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

企业突发大气环境事件风险等级为“一般-大气（Q0）”，突发水环境事件风险等级为“一般-水（Q0）”，因此企业突发环境事件风险等级确定为“一般”。

- 8.2 风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

本企业近三年内未因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚，不涉及风险等级调整。

- 8.3 风险等级表征

企业突发环境事件等级为“一般[大气Q0+水Q0]”。

- 9 附图

附图1   企业地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  企业位置及周围环境敏感点分布图

附图4   企业四邻关系图