西安恒大童世界文化旅游项目

环境影响报告表

建设单位：西安童世界旅游发展有限公司

评价单位：核工业二O三研究所

编制日期：二O二一年五月

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 西安恒大童世界文化旅游项目

建设单位（盖章）：西安童世界旅游发展有限公司

编制日期：         2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安恒大童世界文化旅游项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-611102-04-02-795325 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周明 | 联系方式 | 13891815789 |
| 建设地点 | 沣泾大道以北，规划的望夷路以南，规划的汉风路以西， 规划的汉风三路以东 |  |  |
| 地理坐标 | （108度50分41.95秒，34度28分47.72秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | R9090其他娱乐业 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 114公园-其他 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦汉新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-611204-88-03-030508 |
| 总投资（万元） | 490000 | 环保投资（万元） | 278 |
| 环保投资占比（%） | 0.057 | 施工工期 | 46个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 808171.02 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书 审查机关：陕西省西咸新区环境保护局（2019年1月12日） 审查文件名称及文号：陕西省西咸新区环境保护局关于《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查小组意见 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1 项目与相关规划及规划环评符合性分析 内容; 要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》; （1）规划范围：规划范围为秦汉新城全域：包括渭城区的正阳、窑店、渭城镇，周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇及兴平市南位镇西咸北环线以东、咸铜铁路及高干渠以北区域，泾阳县的高庄镇（部分），兴平市南位镇西咸北环线以东，总面积302.84km2，规划城市建设用地49.3km2。; 本项目属于娱乐业中的游乐园项目，位于“两带、七板块”中的镐京立体城市板块，符合新城主导产业要求。本项目用地属于娱乐康体设施用地。; 符合. （2）产业布局：以健康医养、文化旅游为主导产业。依托目前区内已形成的石油化工、电力能源、机械制造、建筑材料、汽车零部件制造与维修及销售等第二产业体系，新增工业产业以汽车产业服务业、工业物流、商贸物流为主。; 本项目为文化旅游项目，符合产业布局。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见下表2。 表2 “三线一单”符合性分析 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 生态保护红线; 本项目所在地位于沣西新城，本项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，不涉及生态红线。. 2; 环境质量底线; 本项目所在区域为环境空气质量不达标区，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目产生的污染物采取措施后，对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。. 3; 资源利用上线; 冬季采暖采用市政供热+中央空调系统，不设置锅炉，能源消耗合理分配，不触及资源利用上线。. 4; 环境准入负面清单; 根据关于印发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）（陕发改规划（2018）213号）的通知》，本项目不在其之列。. 2、与相关技术政策及环境管理的相符性分析 项目与相关技术政策及环境管理的相符性分析见下表3。 表3 与相关环保政策符合性分析 内容; 要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》; 18.全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。对落实扬尘管控措施不力的施工工地。; 本项目在施工期，严格参考行动方案要求，加强施工扬尘控制，强化渣土运输车辆全过程管理。; 符合. 23.排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放，凡达不到《饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)》排放限值的，一律停业整改。; 本项目职工食堂均安装油烟净化装置，油烟废弃均能做到达标排放。; 符合. 《陕西省2020年蓝天保卫战工作方案》; （一）严格建筑施工扬尘监管。城市施工工地要严格执行工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。重点区域和5000㎡及以上土石方建筑工地要安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关主管部门联网。; 本项目在施工期，严格建筑施工扬尘监管。施工工地周边设围挡、露天物料堆放进行覆盖、路面硬化、出入车辆设清洗设施、土方阶段进行湿法开挖、渣土车密闭运输、建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并于当地主管部门联网。; 符合. （二）加大餐饮油烟治理力度。各地要认真贯彻落实《城市饮食业单位油烟污染治理三年行动方案2018-2020》，排放油烟的饮食单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。; 本项目职工食堂均安装油烟净化装置，油烟废弃均能做到达标排放。; 符合. 《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）; 严禁违规占用耕地挖湖造景：禁止以河流、湿地、湖泊治理为名，擅自占用耕地及永久基本农田挖田造湖、挖湖造景。不准在城市建设中违规占用耕地建设人造湿地公园、人造水利景观。确需占用的，应符合国土空间规划，依法办理建设用地审批和规划许可手续。未履行审批手续的在建项目，应立即停止并纠正；占用永久基本农田的，要限期恢复，确实无法恢复的按照有关规定进行补划。; 本项目为游乐公园项目，根据《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》中本项目用地规划为娱乐康体用地；同时，项目建设的内容均为游乐设施，无湖景观，不属于挖田造湖项目。; 不属于. 《关于防止脱离实际造景造湖推进城市建设高质量发展的意见》（陕建发〔2020〕1034号）; 坚守法规底线，严格建设用地管理：各地、各有关部门要按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规以及基本建设审批程序的要求，严格造景造湖项目的审批。要严格巡查监管，加大巡查力度，及时发现、及时制止、及时上报，切实将违法行为发现在初始阶段、解决在萌芽状态。对发现的未批先建、未供即用等违法用地行为及时进行立案查处，对涉及相关行政责任人的，依法移送纪检监察部门，严厉打击各类违法建设行为。要严格用地审查，在用地报批中，严格掌握政策，从严控制标准，依法依规，严格审查，不断完善建设用地审查报批会审制度，对重大项目要进行实地踏勘，要严格耕地保护，对占用优质耕地的项目从严把关，对不符合生态保护用地条件的不予受理，对占用基本农田的严格按照有关规定从严审查后报国家审批，确保各类建设用地依法合规。; 不属于. |

注：根据发改社会规〔2018〕400号《关于规范主题公园建设发展的指导意见》：“（三）合理界定范围。本意见中所称的主题公园，是指以营利为目的兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。主要包括：以大型游乐设施为主体的游乐园，大型微缩景观公园，以及提供情景模拟、环境体验为主要内容的各类影视城、动漫城等园区。政府建设的各类公益性的城镇公园、动植物园等不属于主题公园。”本项目的备案确认书中提及“景区实行开放式管理”，因此，本项目不属于主题公园。

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于五十社会事业与服务业中114公园（含动物园、主题公园；不含城市公园、植物园、村庄公园）中的其他公园类，故本项目环评类别定为报告表。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一 建设内容及规模 1.1项目简况 （1）项目名称：西安恒大童世界文化旅游项目 （2）建设单位：西安童世界旅游发展有限公司 （3）建设地点及四邻关系：该项目位于西咸新区秦汉新城北侧紧邻规划的望夷路，南邻沣泾大道，西与恒大C地块住宅区以规划的汉风三路相隔，东邻规划的汉风路，地理位置见附图1。 （4）建设性质：新建 （5）项目用地：1213.47亩 （6）建设项目投资：490000万元 1.2项目建设内容 本项目主要建设内容包括主城堡、六个主题区及配套设施，总占地面积809104.7m2，六个主题区分别为璀璨中华区、神秘古国区、漫游海洋区、穿越太空区、探险南美区、魔幻西欧区，总建筑面积405942.6m2。其中地上面积是290346.79m2，地下建筑面积是115595.88m2。项目建成后，年客流量预计最高可达到600万人次。具体项目建设内容详见表4。各游乐单体设计内容见表5。 表4 项目主要建设内容 工程名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 主城堡; 为项目标志性建筑，主城堡以奇幻精灵为设计灵感来源，通过卡通灵动的元素造型设计，充分展示神奇梦幻的特点。功能为服务类乐园建筑，兼顾乐园主入口、游客服务及重要交通枢纽功能等。总建筑面积134118.56m2，地上3层，地下2层，其中地上36849.07m2，地下97269.49m2。; /. 璀璨中华区; 建筑共包括13个单体建筑，功能为游乐设施及配套建筑。总建筑面积 100033.96m2。建筑单体为钢筋混凝土框架结构，钢结构。; /. 多媒体互动战船; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积11903.66m2，地上2层，地下1层，其中地上11700.07m2，地下203.59m2。. 飞翔影院; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积9708.73m2，地上3层。. 转转杯; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积896.81m2。. 动感穿越; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积11555.11m2，地上2层。. 互动黑暗乘骑; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积7656.42m2，地上2层。. 5D环境剧场; 为剧场类建筑，总建筑面积5702.69m2，地上2层。. 歌舞剧场; 为剧场类建筑，总建筑面积4477.93m2，地上4层。. 特技剧场; 为剧场类建筑，总建筑面积25538.36m2，地上4层，地下2层，其中地上22088.56m2，地下3449.8m2。. 悬挂飞行乘骑; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积10352.82m2，地上2层。. 自控飞机; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积1402.89m2，地上1层。. 秋千; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积1387.09m2，地上1层。. 动感影院; 为影院类建筑，总建筑面积4487.02m2，地上2层，地下1层，，其中地上4043.5m2，地下443.52m2。. 互动体验剧场; 为剧场类建筑，总建筑面积4964.43m2，地上2层。. 神秘古国区; 包含5个单体建筑，功能为游乐设施及配套建筑。总建筑面积35273.36m2。建筑单体为钢筋混凝土框架结构，钢结构。; /. 多媒体情景互动过山车; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积11878.03m2，地上1层，地下1层。其中地上10609.44m2，地下1268.59m2。. 迷宫步行场景; 为步行场景类乐园建筑，总建筑面积3649.74m2，地上1层。. 轨道互动射击; 为小车类乐园建筑，总建筑面积7434.82m2，地上2层。. 魔幻剧场; 为演艺剧场类乐园建筑，总建筑面积7852.14m2，地上2层，地下2层，其中地上6253.34m2，地下1598.8m2。. 机械翻滚; 为机械类乐园建筑，总建筑面积4458.63m2，地上2层。. 探险南美区; 共包含3个单体建筑，功能为游乐设施及配套建筑。总建筑面积29890.89m2。建筑单体为钢筋混凝土框架结构，钢结构。; /. 无动力攀爬; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积1984.01m2，地上1层，地下1层，其中地上988.73m2，地下995.28m2。. 情景激流勇进; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积22255.34m2，地上1层，地下1层，其中地上21013.72m2，地下1241.62m2。. 万圣节鬼屋; 为乐园建筑，总建筑面积5651.54m2，地上2层。. 穿越太空区; 包含3个单体建筑，功能为游乐设施及配套建筑。总建筑面积27099.4m2。建筑单体为钢筋混凝土框架结构，钢结构。; /. 三自由度体验式互动射击; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积6118.17m2，地上1层。. 室内特效剧场; 为剧场建筑，总建筑面积11966.89m2，地上3层，地下1层，，其中地上10307.07m2，地下1659.82m2。. 循环链骑乘; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积9014.54m2，地上2层。. 漫游海洋区; 包含3个单体建筑，功能为游乐设施及配套建筑。总建筑面积19937.94m2。建筑单体为钢筋混凝土框架结构，钢结构。; /. 分舵式动感平台; 为影院影厅建筑，总建筑面积5195.63m2，地上2层。. 电磁弹射式家庭过山车; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积12914.09m2，地上1层。. 空中竞技; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积1828.22m2，地上1层。. 魔幻西欧区; 共包含7个单体建筑，功能为游乐设施及配套建筑。总建筑面积41067.91m2。建筑单体为钢筋混凝土框架结构，钢结构。; /. 悬挂式特效过山车; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积10936.54m2，地上1层。. 童话剧场; 为剧场建筑，总建筑面积3085.29m2，地上3层。. 旋转木马; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积1304.58m2，地上1层。. 多媒体跳楼机; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积6567.91m2，地上3层。. 天幕影院; 为影院类建筑，总建筑面积5357.29m2，地上2层。. 旋转舞车; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积2644.66m2，地上1层，地下1层，其中：地上1030.18m2，地下1614.48m2。. 梦幻屋; 为乐园建筑，总建筑面积11171.64m2，地上1层，地下1层。其中：地上9211.87m2，地下1959.77m2。. 中心园林; 包括1个水系、4个公共卫生间、6个景观亭、10个售卖亭、2个休息廊架、1座拱桥、6个栈道、假山等其它公共景观小品。; /. 辅助工程; 游客服务中心; 设置在主城堡内，包括售票、验票、物品储存、纪念品零售、咨询、休息等服务。; /. 综合办公楼; 位于游乐园西北角801#建筑，1栋，5F，框架结构，建筑面积4472.02m2，仅提供员工办公。. 垃圾房; 本项目设10个垃圾回收间，沿园区外围环路布设，建筑面积31.2m2/间，总计312m2，框架结构。. 医务室; 位于璀璨中华区114#单体的3层，该单体框架结构、地上4F、地下2F，在3F布置有医务室，建筑面积92m2。. 停车场; 地下车位1707个，分布在主城堡地下1F和2F。 其中：小汽车车位数是1682个，大巴车车位数是25个。. 地上停车场，车位数为39个，其中：主城堡分布19个，办公楼区域分布20个。. 员工食堂; 位于璀璨中华区107#单体，该单体框架结构，地上2F，2层为员工餐厅，容纳108人就餐。. 位于璀璨中华区108#单体，该单体框架结构，地上2F，2层为员工餐厅，容纳168人就餐。. 位于神秘古国区217#单体，该单体框架结构，地上2F，1层设有员工餐厅，容纳200人就餐。. 位于漫游海洋区321#单体，该单体框架结构，地上2F，2层设员工餐厅，容纳120人就餐。. 位于漫游海洋区424#单体，该单体框架结构，地上2F，2层设员工餐厅，容纳118人就餐。. 位于漫游海洋区633#单体，该单体框架结构，地上3F，2层设员工餐厅，容纳124人就餐。. 园区道路; 设计全长2.8km，宽4-8m，串联园区所有功能区，采用沥青混凝土路面。; /. 设备用房; 水泵房; 园区634#单体梦幻屋负1层设一个消防水泵房，框架结构。内设1座容积648m³消防水池，8台消防泵。; /. 园区528#单体情景激流勇进屋面设1个高位消防水箱间，框架结构。内设1个容积50m3的高位消防水箱间，4台增压泵。. 园区634#单体梦幻屋负1层设1个应急加压水泵房，框架结构。内设1座容积500m³生活水箱，3台给水泵。. 主城堡负1层设置1个加压水泵房，框架结构。内设1座容积为250m³生活水箱，3台生活给水泵，供主城堡高区生活用水。. 动力中心803A; 能源中心1：地上1层，地下1层，建筑面积946.50m2，框架结构，内设2台中央空调冷水机组，5台冷水泵，3台冷却塔，3台换热器，4台热水泵（3用1备）。. 动力中心803B; 能源中心2：地上1层，地下1层，建筑面积1736m2，采用3*1650RT（5083kw）+700RT（2462kw）冷水离心机组（大小机配置为适应部分负荷运行），冷水泵6台（4大2小，大小均有备用），冷却水泵台数对应冷水泵，7台超低噪声横流式冷却塔。. 动力中心803C; 能源中心3：地上1层，地下1层，建筑面积1659m2，采用3*1650RT（5083kw）+700RT（2462kw）冷水离心机组（大小机配置为适应部分负荷运行），冷水泵6台（4大2小，大小均有备用），冷却水泵台数对应冷水泵，7台超低噪声横流式冷却塔。. 公用 工程; 给水; 采用市政供水，园区南侧沣泾大道，西侧汉风三路，北侧望夷路均可引入市政给水接口。; /. 供电; 市政供电电网引入。. 排水; 雨污分流，设置9个雨水排放口（2个依托童话大街雨水口），职工食堂废水经隔油池处理，其它员工办公生活污水与游客洗手冲厕废水经各区域化粪池处理达标后，通过9个污水排放口分别排入市政管网，进入泾河第三污水厂。. 供热与制冷; 采用市政供暖+中央空调进行冬季采暖，夏季制冷采用中央空调，在3座动力中心设置中央空调主机，冷却塔，水泵及换热器。. 环保工程; 废气; （1）公共卫生间恶臭：加设机械排风装置，在便池内放置清洁球，喷洒消毒除臭药剂。 （2）垃圾收集点恶臭：设置排风系统，并配套安装除臭喷淋装置；园区垃圾委托当地市政环卫部门统一运输处理，做到日产日清。; 环评提出. 餐饮油烟经油烟净化器处理后，通过烟道达标排放。. 地下停车场汽车尾气采用17套机械集中送排风系统进行排烟通风，设置14个排风口，以室外百叶或室外排烟口形式排放。. 废水; 本项目设置11座化粪池，9个废水排放口，餐饮废水与生活废水经各自区域的化粪池处理后通过市政污水管网排入泾河第三污水厂。. 互动战船和南美区的情景激流勇游戏用水采用密闭式内循环处理系统，定期排放，产生的设备反冲洗水经化粪池沉淀后定期排入市政管网。. 噪声; 选用低噪声设备，设备合理布局，设备采用基座减振、隔声及消声等防治措施。. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运。. 餐饮垃圾（含隔油池废油）; 餐饮垃圾由具有资质的餐厨垃圾回收公司统一收集处置。. 水处理系统滤渣; 交由环卫部门清运。. 危险废物; 废机油、废油抹布; 设置1座危废暂存间，危废收集暂存，定期交由有资质单位处置。. 医疗废物; 医疗废物设专用垃圾桶单独收集，医疗废物暂存间暂存（位于医务室），委托医疗废物处置公司处置。. 储运工程; 运输; 本项目辅料进入采用汽车每5天运输一次。; /. 表5 各游乐区域设计内容一览表 游乐区域; 设计内容. 主城堡; 主城堡以奇幻精灵为设计灵感来源，通过卡通灵动的元素造型设计，充分展示神奇梦幻的特点。以夸张化的建筑结构方式满足游客对城堡的美妙幻想。在建筑色彩上充分展示城堡的意境，令游客置身童话中。. 梦幻屋; 为儿童乐园，设置小型游乐施舍，有转转杯、迷你型降落塔、旋转木马、撞车大赛、摇摆船、迷你过山车等小型娱乐设施。. 璀璨中华区; 璀璨中华区游乐区主要建设多媒体互动战船、飞翔影院、转转杯、动感穿越金刚、互动黑暗乘骑、5D环境剧场、歌舞剧场、特技剧场、悬挂飞行乘骑、自控飞机、秋千、动感影院、互动体验剧场等13个建筑单体，各单体建筑外观以华夏五干年文明为核心，融合中国历史、名著、神话、传说之精髓，形成了最典型的中国传统神话风格。. 神秘古国区; 神秘古国区游乐区主要包括多媒体情景互动过山车、迷宫步行场景、轨道互动射击、魔幻剧场、机械翻滚5个建筑单体。单体建筑外观以异国风情为核心，融合希腊神话故事，形成了最典型的希腊童话风格。. 魔幻西欧区; 魔幻西欧区游乐区域主要包括悬挂式特效过山车、儿童木偶剧场、旋转木马、多媒体跳楼机、天幕影院、旋转舞车、梦幻屋等7个建筑单体和。各单体建筑以丹麦安徒生童话、德国格林童话及英、法、意著名童话为主题，创造广阔的想象与探索空间，带来魔幻游乐新体验，形成了最典型的西欧童话风格。. 探险南美区; 探险南美区游乐区域主要包括无动力攀爬、情景激流勇进、万圣节鬼屋等3个建筑单体。各单体建筑以营造南美风格而设计，运用玛雅金字塔为原型，自然而亲切，形成了最典型的南美风格。. 穿越太空区; 穿越太空区游乐单体区域主要包括三自由度体验式互动射击、室内特效剧场、循环链骑乘等3个建筑单体和。单体建筑以浩瀚宇宙、星际太空为背景，运用高科技将太空故事进行巧妙的虚实结合，模拟星际飞行，体验惊心动魄的太空穿越之旅。建筑立面以未来科幻风格为主。. 漫游海洋区; 漫游海洋区游乐区域主要包括分仓式动感平台、地磁弹射式家庭过山车、空中竞技等3个建筑单体和。单体建筑以蔚蓝深邃、波澜壮阔的海洋为背景，荟萃古今中外的海洋神话、传说、故事，探索海洋世界未知的奥秘，打造非比寻常的海洋奇幻之旅，立面以海洋为主题。. 1.3接待游客规模 接待游客规模情况见表6。 表6 接待游客规模一览表 序号; 工程; 接待游客数量（人/年）. 1; 西安恒大童世界文化旅游项目; 600万. 1.4主要游乐及辅助设施 本项目主要生产设备见表7。 表7 项目主要设备一览表 游乐设备. 所在区域; 配套游乐设施. 名称; 数量（台）/（套）; 主要技术参数. 璀璨中华区; 多媒体互动战船; 1; 设备高度：15m、承载人数：24、总功率：183kW、运转周期：5min. 飞翔影院; 1; 设备高度：23m、承载人数：72、 总功率：474kW、 运转周期：约5分钟. 转转杯; 1; 设备高度：8m、承载人数：60人、运转周期：5min. 动感穿越; 1; 设备高度：12m、 承载人数：共48人（动车：16人；乘客车：32人）、 总功率：225.5kW 运转周期：约6分钟. 互动黑暗乘骑; 1; 设备高度：15m、承载人数：6、 总功率：365kW 运转周期：约5.5min. 5D环境剧场; 1; 承载人数：400座（每场）. 歌舞剧场; 1; 承载人数：256座（每场）. 特技剧场; 1; 承载人数：2100座（每场）、 运转周期：依据节目设置确定. 悬挂飞行乘骑; 1; 设备高度：15m、 承载人数：4=1排×4座（2成人2儿童） 总功率：250kW、运转周期：260s. 自控飞机; 1; 设备高度：13m、承载人数：/ 运转周期：/. 秋千; 1; 设备高度：18m、承载人数：/ 运转周期：/. 动感影院; 1; 设备高度：20m、承载人数：96 总功率：290kW 运转周期：约5分钟（根据影片决定）. 互动体验剧场; 1; 设备高度：15m 承载人数：100=4 排×25座 总功率：100kW 运转周期：5min（根据影片决定）. 神秘古国区; 多媒体情景互动过山车; 1; 设备高度：26.5m、 承载人数：16=4排×4座、 总功率：4100kW、运转周期：183s. 迷宫步行场景; 1; /. 轨道互动射击; 1; 承载人数：4=2排×2座 背靠背形式 总功率：100kW、运转周期：约5min. 魔幻剧场; 1; 承载人数：476座（每场）、 运转周期：依据节目设置确定. 机械翻滚; 1; 设备高度：21m 承载人数：38=2排×19座、背靠背 总功率：261kW 运转周期：2min. 魔幻西欧区; 悬挂式特 效过山车; 1; 设备高度：28m、 承载人数：20=10排×2座 总功率：456KVA 运转周期：140s. 儿童木偶剧场; 1; 承载人数：300座（每场） 运转周期：依据节目设置确定. 旋转木马; 1; 外形尺寸：1099㎡ 承载人数：95 运转周期：5min. 多媒体跳楼机; 1; 设备高度：45m、 承载人数：96、总功率：2078.1kW 装机容量：2500kVA、运转周期：3min. 天幕影院; 1; 运转周期：依据节目设置确定. 旋转舞车; 1; 设备高度：7m 车体数量：16（含备用车辆） 座位数：2 =1排×2座 总功率：180kW、运转周期：约2.5min. 探险南美区; 无动力攀爬; 1; /. 情景激流勇进; 1; 设备高度：30m、 承载人数：20=5排×4座、 总功率：250kW、运转周期：/. 万圣节鬼屋; 1; 占地面积：2420㎡. 穿越太空区; 三自由度体验 式互动射击; 1; 设备高度：7m、 座位数：6=2排×3座车体数量：13辆（其中备用车1辆） 总功率：173kW、运转周期：创意确定. 室内特效剧场; 1; 承载人数：1000座（每场） 运转周期：依据节目设置确定. 循环链骑乘; 1; 设备高度：＜2m、承载人数：/ 总功率：155kW、运转周期：约5.3min. 漫游海洋区; 分仓式动感平台; 1; 设备高度：10m、承载人数：160人总功率：500kW 运转周期：6min（根据影片决定）. 地磁弹射式家庭过山车; 1; 设备高度：25m、承载人数：/ 总功率：500KVA、运转周期：139s. 空中竞技; 1; 设备高度：17m 总功率：131kW、运转周期：90s. 配套辅助设备. 所在区域; 设备名称; 数量（台）/（套）; 主要技术参数. 803C动力中心; 冷却塔; 7; 超低噪声横流式冷却塔. 水泵; 6; /. 冷水离心机组; 3; 3*1650RT（5083kw）. 803A动力中心; 冷却塔; 3; 超低噪声横流式冷却塔. 水泵; 7; /. 冷水离心机组; 2; 2*1758kW. 换热器; 3; 3*1570kW. 803B动力中心; 冷却塔; 7; 超低噪声横流式冷却塔. 水泵; 6; /. 冷水离心机组; 3; 3*1650RT（5083kw）. 备用发电机房; 备用柴油发电机; 3; /. 主城堡地下车场; 机械排风风机; 17; /. 634#单体消防水泵房; 水泵; 8; /. 634#单体加压水泵房; 水泵; 3; /. 528#单体消防水箱间; 水泵; 4; /. 528#单体游乐设施污水处理水泵房; 水泵; 2; /. 主城堡地下水泵房; 水泵; 3; /. 1.5主要原辅料及燃料 项目原辅料及能源消耗情况见表7。 表7 项目原、辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料; 年用量（t/a）; 厂区最大储存量（t/a）; 备注. 1; 次氯酸钠; 60; 1.0; 用于互动战船和情景激流勇进等游戏设施水处理系统药剂。. 2; 聚合氯化铝; 8.5; 0.5. 4; 新鲜水; 124.26万m3; /; 市政自来水系统供给. 5; 电; 122.39万KW.h; /; 市政供电. 注：①互动战船和情景激流勇进等游戏设施水处理系统药剂次氯酸钠、贮存位于激流勇进该设施单体地下1层污水处理设施设备房内。 1.6项目平面布局 本项目包括主城堡、六个主题区、中心园林及配套设施，主城堡位于乐园南侧入口处，为童世界文化旅游项目的标志性建筑物，同时布设乐园主入口、游客服务中心。璀璨中华区位于乐园东侧，包括13个游乐设施单体建筑；神秘古国区位于乐园北侧，包括5个游乐设施单体建筑；漫游海洋区位于乐园北侧，包括3个游乐设施单体建筑；穿越太空区位于乐园西北侧，包括3个游乐设施单体建筑；探险南美区位于乐园西侧，包括3个游乐设施单体建筑；魔幻西欧区位于乐园西南侧，包括7个游乐设施单体建筑。 魔幻西欧区西侧布设动力中心C，璀璨中华区东侧布设动力中心A与动力中心B，动力中心内主要布设中央空调主机、冷却塔等设施；乐园东北角布设智轨车站，乐园西北角布设员工综合办公楼，10座垃圾房分布于乐园四周，乐园中部布设中央园林，其中，零星分布售卖亭、景观亭及公共卫生间，主城堡地下1-2层布设停车场，地上车位分布于主城堡、办公楼区域。单体梦幻屋负1层、单体情景激流勇进屋面、主城堡负1层布设水泵房及消防水池。 项目总平面布置图见附图2。项目建筑综合技术经济指标表见表8。 表8 项目建筑综合技术经济指标表 序号; 项目; 单位; 数值; 备注. 1; 总用地面积; m2; 809104.7; /. 2; 建筑面积; m2; 405942.6; 地上建筑面积：290346.79m2 地下建筑面积：115595.81m2. 3; 建筑密度; %; 25.61; /. 4; 容积率; /; 0.36; /. 5; 绿地面积; m2; 283186.65; 绿化率35％. 6; 机动车停车位; 个; 1721; 地下：1682个 地上：39个. 1.7空调通风 （1）空调系统 园区夏季制冷采用中央空调系统，冬季采暖采用市政热源，采暖系统末端采用中央空调，即市政热源加热盘管内的水，热管道加热空气，利用能源中心的风机、中央空调机组、换热站将热空气连续供入需要采暖的建构筑物。 项目设3座能源中心，分别为动力中心803A，内设2台中央空调冷水机组，5台冷水泵，3台冷却塔，3台换热器，4台热水泵（3用1备）。 动力中心803B，采用4台冷水离心机组，6台冷水泵，7台超低噪声横流式冷却塔。 动力中心803C，采用4台冷水离心机组，6台冷水泵，7台超低噪声横流式冷却塔。 冬季供暖建筑物：入口主城堡、儿童屋、多媒体跳楼机、儿童木偶剧场、天幕影院、旋转木马、悬挂式特效过山车、旋转舞车、无动力攀爬、情景激流勇进、万圣节鬼屋、三自由度体验式互动射击、循环链骑乘、室内特效剧场、电磁弹射式家庭过山车、分舱式动感平台、空中竞技、机械翻滚、轨道互动射击、多媒体情景互动过山车、魔幻剧场、迷宫步行场景、特技剧场、飞翔影院、动感影院、互动黑暗乘骑、转转杯、动感穿越、自控飞机、悬挂飞行乘骑、歌舞剧场、5D环境剧场、多媒体互动战船、互动体验剧场、秋千、后勤用房。 （2）通风系统 变配电间、水泵房等各设备用房，排风系统独立设置，自然或机械补风；各空调区域的通风，设排风机排风；地下汽车库设置机械排风；各员工餐厅厨房均设置排油烟系统，各厨房预留排油烟风管，并经油烟净化后通过城堡外包装造型高位排放。 1.8园区交通 （1）园区道路 园区道路系统主要有陆路系统构成，全园规划主环路、次环路和游步路三级道路体系。具体布设情况见表9。 表9 项目园区道路工程内容一览表 序号; 分项; 单位; 备注. 1; 主环路; m2; 设计全长2.8km，宽8m，采用沥青混凝土路面，主要为电瓶车行车、自行车行车和人行。. 2; 次环路; m2; 长3.24km，宽4m，采用压印混凝土路面，主要供电瓶车和人行。. 3; 游步路; m2; 布置于乐园各园林景观内，交错纵横，四通八达，以压印混凝土路面为主，主要为园区内游览、体验、观光的小路，仅人行。. （2）地下停车场 分布于主城堡地下1-2层，主城堡东西两侧各建坡道，为车辆进出通道。停车场明确出入口及停车分区，布置停车场标识系统和行车指引标线。共计停车1707辆。总建筑面积为97269.49m2。 1.9、环卫工程 （1）生活垃圾收集处理系统 ①垃圾回收间：本项目设10个垃圾回收间，沿园区外围环路布设，为避免收集点直接暴露在外，污染周围环境，选用带盖的垃圾箱作为收集存放容器。 ③垃圾箱：根据旅游区设计规范要求，并结合项目道路设置情况和项目容量，本项目共设置垃圾箱200组。 - 公厕 - 本项目采用水冲式公厕，根据合理服务半径及游客密度情况，规划园区内布置32处公厕，其中：中心园林区共布置独立式公厕4处，其余28处分布于游乐单体内部，各卫生间均设排风系统。 1.10、给排水 （1）给水 本项目用水采用市政供水，本项目用水包括职工办公用水、游客用水、职工食堂餐饮用水、娱乐用水、绿化用水，其中：游客餐饮区在童世界场区外东南与西南片区，不在本次评价范围的内，因此，游客餐饮用排水情况不予计算，本项目总用水量为1242557.65m3/a。 ①员工办公用水 员工在园区内办公存在行政办公用水，员工为1000人。依据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB 61/T 943-2020），行政办公用水定额按先进值27L/人·d计，员工用水量为27m3/d（9855m3/a）； ②游客用水 根据建设单位提供资料，项目正常年接待游客约600万人次。参考《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB 61/T 943-2020），室内娱乐活动用水定额按先进值18L/人·d计，游客用水量为108000m3/a。其中旺季日均接待游客人数为21000人，旺季用水量为378m3/d；淡季日均接待游客人数为12000人，旺季用水量为216m3/d。 ③职工餐饮用水 项目配套6个职工餐厅，容纳就餐人数共838人，分别为107#单体餐厅，可容纳108人就餐；108#单体二层餐厅，可容纳168人就餐；217#单体一层餐厅，可容纳200人就餐；321#单体二层餐厅，可容纳120人就餐；424#单体餐厅，可容纳118人就餐；633#单体餐厅，可容纳124人就餐。参考《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB 61/T 943-2020），非营业性食堂用水标准18L/人．餐、3餐/人．d，则餐厅用水为45.25m3/d（16519.9m3/a）。 ④娱乐用水 项目娱乐用水包括中央公园景观用水和游乐设备补水。 A中央公园景观用水 中央公园景观用水主要为1座人工水景观补水，景观蓄水60m3，内部种植植物，下设泥沙和卵石，首次加水后无需定期换水，补水通过自然降雨与人工补充相结合，根据建设单位提供，人工补充水量为5m3/d（1825m3/a）。 B游乐设备补水 园区中有3个游乐设备需要补水，分别是特技剧场、互动战船和情景激流勇进，其中：特技剧场水池容积分别为7000m3，营运过程中水池的消耗为水的蒸发、人员带出等，根据可研提供资料，特技剧场水池消耗水量约为水池容积率的3%，则本项目娱乐用水消耗水量为210m3/d，需补充新鲜水为210m3/d（76650m3/a）。 互动战船和情景激流勇进项目水池容积分别为800m3、2000m3，项目通过水处理系统（“砂缸”工艺）循环利用，因此，周期性补水量为2800m3/次，水池娱乐用水每三个月全部更换一次，故每年周期性补水量为11200m3/a。营运过程中水池的消耗为水的蒸发、人员带出等，根据可研提供资料，互动战船和情景激流勇进水池消耗水量约为水池容积率的15%，则本项目娱乐用水消耗水量为420m3/d，需补充新鲜水为420m3/d（153300m3/a）。 根据建设单位提供资料，给互动战船和情景激流勇进配套设置2套水处理系统反冲洗用水为87m3/次，按每20天完成一次反冲洗考虑，设备反冲洗用水量为1587.75m3/a。 整体娱乐用水量共计244562.75m3/a。 ⑤冷却塔补水 冷却塔运行能力为10000m3/h，每日运行12小时，每年运行120天（夏季运行，其它季节不运行），根据建设单位提供，循环水损失量为处理能力的1.5%，因此，补充新鲜水量为1800m3/d（216000m3/a）。 ⑥绿化用水 项目绿化总面积为309356.14m2，根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB 61/T 943-2020），绿化管理-公园绿地用水定额按先进值2.0L/m2·d计，考虑到冬季和雨季，年浇洒天数按100天计算，绿化用水量为618.7m3/d（618700m3/a）。 ⑦道路、广场洒水 项目道路总面积为10.2万m2，广场总面积为7.1万m2，根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB 61/T 943-2020），环境卫生管理-道路浇洒定额按先进值2.0L/m2·d计，考虑到冬季和雨季，年浇洒天数按100天计算，道路洒水量为204m3/d（20400m3/a）；绿化管理-广场用地定额按先进值1.2L/m2·d计，考虑到冬季和雨季，年浇洒天数按100天计算，广场洒水量为85.2m3/d（8520m3/a）。 （2）排水 项目园区实行雨污分流。 A雨水 项目园区共有9个雨水排口，其中规划望夷路（项目北侧）3个，汉风路（项目东侧）2个，汉风三路（项目西侧）2个，剩余西南角1个与东南角1个均依托童话大街雨水管网共管排放。 B污水 项目排水包括员工办公废水、员工食堂废水、游客游览废水及游乐设备废水， 项目废水产生量为120613.4m3/a。 产污系数按0.8计，员工办公废水为21.6m3/d（7884m3/a），游客游览废水为87048m3/a（旺季302.4m3/d；淡季172.8m3/d），餐饮废水为36.2m3/d（13213m3/a），生活废水共计108145m3/a；餐饮废水经过隔油池隔油后与其他生活废水一起排入化粪池，最终排入市政污水管网，排入市政污水管网。 产污系数按0.8计，娱乐废水中游乐设备用水循环利用，每三个月完全排放一次，排放量为30.68m3/d（11198.2m3/a），反冲洗废水每20天排放一次，排放量为3.48m3/d（1270.2m3/a），娱乐废水共计12468.4m3/a。排入市政污水管网。 项目6个职工食堂所在的建筑物外各设置1座隔油沉淀池，食堂废水经隔油沉淀池处理后再经化粪池处理后排入市政污水管网。 项目园区共有11座化粪池，园区北侧设3座容积分别为100m3的化粪池；园区东侧设2座化粪池，容积分别是100m³，共200m³；园区南侧设4座容积分别为100m3的化粪池，园区西侧设2座容积分别为100m³的化粪池，总容积为1200m3。 共设9个污水排放口，其中规划北侧望夷路（项目北侧）3个，汉风路（项目东侧）2个，沣泾大道（项目南侧）2个，汉风三路（西侧）2个，污水经化粪池处理后排入市政管网后进入泾河第三污水处理厂。水平衡图见图1-1、1-2。 图1-1 项目旺季水平衡图 单位m3/d 图1-2 项目淡季水平衡图 单位m3/d 1.10、劳动定员及工作制度 项目员工为1000人，年工作365天，工作时间：淡季（11月~次年4月）：09:30~18:00，旺季（5月~10月）：09:30~22:00。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污节点 本项目施工期主要包括进行土地开挖平整、建筑物及构筑物施工、游乐设施安装等。施工期将产生噪声、扬尘、固体废物、污水、车辆尾气及机械废气等污染物。 本项目施工期主要流程及产污环节见下图1-3。 图1-3 本项目施工期主要流程及产污环节 施工期主要污染源包括： ①废气：施工扬尘、施工车辆尾气和机械废气。 ②废水：施工废水及施工人员生活污水。 ③噪声：场地开挖、构筑物砌筑等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。 ④固体废物：建筑垃圾和生活垃圾。 2、运营期工艺流程及产物环节 本项目运营期工艺流程见图1-4。 图1-4 运营期工艺流程及产污环节图 主要污染工序及污染因子见表9。 表9 主要污染工序及污染因子一览表 时段; 项目; 污染工序（源）; 污染物名称; 主要污染因子. 施工期; 废气; 场地开挖、物料堆放、来往车辆; 扬尘（G1）; 颗粒物. 运输车辆、机械设备; 汽车尾气及机械废气（G2）; CO、NOX、HC. 废水; 施工过程; 废水（W1）; 石油类、SS. 生活; 生活污水（W2）; COD、BOD、NH3-N、SS. 噪声; 施工设备; 设备噪声（N1）; 噪声（dB(A)）. 固废; 施工过程; 建筑垃圾（S1）; 一般固废. 施工人员; 生活垃圾（S2）; 一般固废. 运营期; 废气; 地下停车场; 汽车尾气（G1）; CO、HC、NOX. 餐饮; 餐饮油烟（G2）; 油烟. 垃圾暂存点; 臭气（G3）; NH3、H2S. 备用柴油发电机; 发电机废气（G4）; CO、HC、NOX. 废水; 生活废水; 生活废水（W1）; COD、BOD5、氨氮、SS. 娱乐废水; 水池废水; (W2); COD、BOD5、氨氮、. 反冲洗废水; COD、BOD5、氨氮、. 噪声; 运行设备; 设备噪声（N1）; 噪声（dB(A)）. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾（S1）; 一般固废. 餐饮; 餐饮垃圾（S2）. 设备维修; 废机油（S3）; 危险废物. 废油抹布（S4）. 医务室; 医疗废物（S5）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，目前，尚未动工建设，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 为了解项目所在区域环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅于2021年1月26日发布的《陕西省2020年环保快报》中数据。秦汉新城区域空气质量现状评价见表10。 表10 基本污染物环境质量现状分析 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. CO; CO第95百分位日均浓度; 1.6; 10; 16; 达标. O3; 第90百分位8h平均浓度; 148; 160; 92.5; 达标. 根据上表可知，秦汉新城2020年的环境空气中SO2、NO2年平均浓度值、CO第95位百分位日平均浓度和O3第90位百分位8小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均浓度值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区域。 二、地表水环境 根据西咸新区生态环境局2021年1月29日发布的《西咸新区2020年12月水环境质量状况》，对地表水环境现状进行评价。 监测断面1个，为泾河出西咸段。监测1次。测结果见表14。 表14 地表水环境质量监测结果一览表 项目; 泾河出西咸段断面; 水质目标. 2020.12. COD; 8; ≤20. NH3-N; 0.19; ≤1.0. 溶解氧; 12.7; ≥5.0. 总磷; 0.03; ≤0.2. 监测结果显示，该监测断面水质综合评价均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，由于省考断面，与2019年相比水质状况明显提升。 三、声环境 本次委托核工业二〇三研究所对项目地周围50m的敏感点的声环境现状进行监测，环境质量现状监测点位见图3，监测报告见附件。 （1）监测布点 布设1个监测点位，位于二杨庄村（项目地东北35m）、蒋刘中学（项目地北20m）。 （2）监测项目 监测项目：连续等效A声级。 （3）监测频次 连续监测1天，每天昼夜各1次。 （4）监测结果及评价 根据噪声监测数据统计，噪声现状监测结果见表15。 表15 噪声现状监测结果一览表 监测点位; 2021年5月16日. 昼间; 夜间. 二杨庄村（N1）; 52; 43. 蒋刘中学; 50; 40. GB3096-2008 2类; 60; 50. 根据表15可知，项目附近敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内无特殊地下水资源，项目环境保护目标情况见表14，环境保护目标分布见图4。 表14 主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度（度）; 纬度（度）. 环境空气; 二杨庄; 108.849642; 34.484809; 居住区; 二类区; NE; 35. 余家堡; 108.854170; 34.485255; 居住区; 二类区; NE; 260. 蒋刘中学; 108.850155; 34.481775; 学校; 二类区; E; 20. 郭家庄; 108.842379; 34.485388; 居住区; 二类区; N; 160. 声环境; 二杨庄村; 108.849642; 34.484809; 居住区; 二类区; NE; 35. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：施工期废气排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准要求；由于我国还没有为地下停车场制定相应的废气排放标准，本次环评对项目地下停车场废气中的NOX和碳氢化合物排放标准参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中NOX和非甲烷总烃排放浓度限值，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准值中的二级标准，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限值要求。具体情况见表15。 表15 大气污染物排放标准 类别; 标准名称及级(类)别; 污染物; 标准值. 有组织排放浓度mg/m3; 周界外浓度最高点mg/m3; 净化设施最低去除效率（%）. 废气; 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 颗粒物（拆除、土方及基地处理工程）; /; 0.8; /. 颗粒物（基础、主体结构及装饰工程）; /; 0.7; /. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; NOX; /; 0.12; /. 非甲烷总烃; /; 4.0; /. 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 氨; /; 1.5; /. 硫化氢; /; 0.06; /. 饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）; 油烟; 小型：≥1，＜3; 2.0; 1.5; 60. 中型：≥3，＜6; 2.0; 0.06; 75. 大型：≥6; 2.0; 85. （2）废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》B级（GB/T31962-2015），具体情况见表16。 表16 项目生活废水的主要污染物排放情况 污染物名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. GB8978-1996三级标准; 500; 300; 400; /; 100. GB/T31962-2015 B级标准; 500; 350; 400; 45; 100. （3）噪声：施工期建筑噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放》（GB12523-2011）中相关规定；运营期厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）中2类标准要求，具体情况见表17。 表17 噪声污染排放标准限值一览表 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期厂界噪声; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 运行期噪声; 60; 50; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类. 70; 55; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）4类. （4）固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废污水经化粪池处理后排入泾河第三污水厂，不直接排入地表水体，也不排放SO2、NOX大气污染物，因此，本项目无需申请总量。建议仅对总量涉及污染物进行排放总量核定，具体核定指标见表18。 表18 建议污染物排放总量核定控制指标 单位 kg/a 总量控制因子; 污染物排放情况; 建议总量核定指标. 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a); 浓度（mg/m3）; 总量（t/a）. 废水; COD; 257.27; 31.03; 257.27; 31.03. 氨氮; 22.72; 2.74; 22.72; 2.74. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工布置 （1）施工道路 本项目位于城市规划区内，南侧紧邻沣泾大道等城市道路，周围城市道路便利，项目施工期间的材料运输可利用附近的市政道路完成，不再新建施工便道； （2）弃土场 本项目所需的拌合料和混凝土均外购；根据建设单位提供的资料，本项目挖方量约200万m3，由于项目区地势相对不平整，因此，根据建设方设计资料提供，土石方阶段产生的挖方可全部用于地面平整，地基回填等，需填方约200万m3，因此，项目施工期无弃方，不需设置弃渣场。 （3）施工营地 由于项目工程量较大，施工人员众多，施工期需自建2个施工营地。可满足施工需求。该施工营地分别位于项目区域西北角与东南角，位于项目征地红线范围内。 二、施工期污染防治措施 1、施工扬尘 施工扬尘防治措施如下： - 建设单位应在主要扬尘产生点安装扬尘在线监测监控设备，并与当地主管部门监控平台联网。 - （2）施工中使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土、配置砂浆； （3）避免了在大风天气进行物料装卸作业； （4）严格落实了施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化，进出车辆百分之百喷淋，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度； ①设置围挡：施工期间设置2m高围挡； ②物料堆放及土石方堆存区未露天堆放，即使必须露天堆放，也加盖了防雨布或防尘篷布，减少了大风造成的施工扬尘做到百分之百覆盖； ③安装持续洒水降尘措施。施工期现场定期喷洒，保证地面湿润不起尘； ④运输车辆加盖篷布，安装运输车辆冲洗装置：运输车辆驶出工地前，对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车污水经处理后重复使用。施工场所车辆入口和出口部分的路面上没有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料； ⑤限制施工场地内车辆车速。 评价认为施工期采取以上处理措施后对周围环境影响较小。 2、废水 项目施工期产生的水污染物主要是施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工期间进行砂、石、车辆冲洗和浇注混凝土等作业过程中将有施工废水产生，环评要求施工现场修建废水沉淀池，施工废水经沉淀处理后，回用于场地抑尘喷洒用水。 （2）施工人员生活污水 本项目施工期 30 个月，高峰期施工人员约 3000 人，施工场地内不设餐厅，施工人员均不在场地内食宿。施工期总的生活污水产生量为 120m 3 /d，施工期污水排放量为 8.64 万 m 3 。主要污染物为 COD、BOD 5 、SS、NH 3 -N。施工场地禁止使用旱厕，评价建议设置移动式环保厕所，新建一处化粪池处理生活污水，并由环卫部门定期清理化粪池，待项目建成后，该化粪池作为园区内化粪池使用。 本项目施工期46个月，高峰期施工人员约1000人，施工期生活污水产生量为80m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。施工场地禁止使用旱厕，评价建议设置移动式环保厕所，新建2处化粪池处理生活污水，化粪池污泥由清掏公司定期清理。 采取以上措施后，本项目施工期废水对周围地表水环境影响很小。 3、噪声 采取的噪声防治措施如下： ①尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械等； ②可固定的机械设备如发电机、空压机等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声； ③动力机械设备进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作； ④合理制定施工计划，严格控制和管理了产生噪声的设备使用时间，尽可能的避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工； ⑤噪声污染严重的建筑施工机械设备，安装隔声、消声设施； ⑥施工期间大型重车，减少夜间运输量，限制大型载重车辆的车速，减少或杜绝了鸣笛； ⑦施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，一般夜间不进行产生噪声污染的建筑施工作业，因特殊要求必须连续作业的，应取得环保主管部门的审批，且公告附近居民。同时，“高考、中考”前10日内及考试期间等特殊期间，禁止夜间施工作业。 采取以上防噪措施后，施工期噪声与振动可减轻对周围敏感点造成影响。 4、固体废物 施工期产生固体废物主要是施工工人的生活垃圾、建筑垃圾及施工过程中产生的土石方。 （1）生活垃圾 施工人员生活垃圾应设垃圾桶分类收集，由环卫部门定期集中收集处理。 （2）建筑垃圾 施工期建筑垃圾主要包括混凝土砂石、废砖断瓦、废玻璃、废木块、废水泥浇筑体等。产生的建筑垃圾应由具有相应资质的建筑垃圾清运部门运输车运送到指定的建筑垃圾专用处置场，不得随意堆放、抛弃，避免对周围环境造成不利影响；在运输过程中还应做好卫生防护工作，加盖篷布，避免产生扬尘或洒落废料。 项目施工装修期使用的涂料桶属于危险废物，环评要求施工单位应在施工营地内设置危废暂存间，将危险废物单独收集，再委托有危废处理资质的单位收集处理。 （3）项目土石方平衡 本项目挖填土石方主要产生于给排水、电气管网及各单体地下构筑物建设过程中。由于项目区地势相对不平整，因此，根据建设方设计资料提供，土石方阶段产生的挖方除少量表土外，剩余可全部用于地面平整，地基回填等，上层少量表土临时堆存于园区内，且进行表面覆盖，用于后期绿化用土。 项目土石方平衡详见表19。 表19 土石方平衡一览表 序号; 项目; 单位; 规模; 备注. 1; 挖方量; m3; 200; 给排水管网、电气管网及各单体构筑物地基开挖. 2; 填方量; m3; 180; 地面平整，地基回填等. 3; 剩余方; m3; 20; 为表土课会用于后期场区内绿化. 3; 弃方量; m3; 0; /. 通过采取以上措施，施工固体废物均得以合理处置，对外环境影响小。 5、生态环境 施工期对生态环境影响主要是地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被破坏及水土流失影响。在前期施工过程中，已采取一定的环保措施，为此提出以下要求： - 强化了员工的生态环境保护意识，严格控制施工作业区，施工场界周围设置围墙，不扩大范围，以减少对附近植被和道路破坏。 - （2）建筑物料、弃土渣应就近选择低洼、平坦地段临时堆放，设置土工布围栏、截排水沟等，并及时用于填垫平整场地。不能利用部分及时清理外运至环卫部门指定建筑垃圾处置场统一处置，外运土石方运输严格遵守作业制度，采用了车况良好的斗车、避免了过量装料，防止松散土石料的散落，减少水土流失。 （3）对占地开挖土方进行回填，无弃方场地内堆存，表土进行了分层堆放，以便于后期环境绿化使用。 （4）对裸露地面进行了平整、硬化或者及时绿化。 （5）环评要求施工营地占地应在施工结束后进行占地恢复。 综上所述，评价认为，施工期在采取上述污染防治与生态恢复措施后，可将施工建设带来的不利环境影响降到最小限度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1.1产排污环节 拟建项目建成后，废气污染源主要包括垃圾收集点恶臭、停车场废气、备用发电机尾气和餐饮油烟废气。 1.2废气产排及治理措施情况 （1）恶臭 项目恶臭污染源主要为垃圾桶、园区垃圾收集点和公厕，主要污染因子为氨气和硫化氢。 项目建设20处公厕，运营期会产生臭气，主要为氨气和硫化氢恶臭气体，各卫生间将加设机械排风装置，在便池内放置清洁球，喷洒消毒除臭药剂，同时，在公共厕所周边会加强绿化，将厕所产生的恶臭对周边环境的影响降到最低。 本项目园区内根据需要拟配置120个垃圾桶，10个垃圾收集点，垃圾在暂存、装卸、运输过程中均会产生恶臭，垃圾收集点设置排风系统，并配套安装除臭喷淋装置；园区垃圾委托当地市政环卫部门统一运输处理，做到日产日清，同时，垃圾收集点周边也会加强绿化。垃圾恶臭影响较小。 （2）停车场废气 拟建项目设置有停车位约1746个，其中地上30个，地下1707个。由于地面停车场停车位较少，分布于主城堡、办公楼区域，且通风条件好，地面停车场的汽车尾气可迅速扩散，因此，地面停车场对周边环境的影响很小。本次主要分析地下车库汽车尾气。 本项目地下停车场位于主城堡地下二层，停车位1707个。地下车库产生的汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5 km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。 一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。 参考文献《浅谈地下停车库汽车尾气的环境影响评价方法》[应用能源技术，2017年第1期（总第229期）]，在怠速状态下，地下停车场CO、HC、NOX散发量的比例大约是7:1.5:0.2，因此，根据CO的排放量，就可以推算出其他两种污染物的排放量。 a、计算方法 CO排放量的计算方法： Q=ABCD/E 式中，Q为地下车库汽车排放的CO的量，mg/h； A为地下车库车位数； B为汽车出入频度，一般有调查类比确定，按0.0425； C为汽车发动机在地下车库的平均运行时间，s； D为汽车单位时间内CO的排放量，mg/s，一般取0.9095mg/s； E为CO的排放量占汽车总排放量的百分比，0.98%。 b、计算结果 位置; 车位（个）; 项目; 污染物. CO; HC; NOX. 主城堡地下停车场; 1707; 速率（kg/h）; 0.673; 0.144; 0.019. 排放量(t/a); 2.584; 0.553; 0.0730. 注：年运行365天，工作时间：淡季（11月~次年4月）：09:30~18:00，旺季（5月~10月）：09:30~22:00。 地下车库设置有机械通风系统，依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》每2000m2设为一个防火分区，共配套17套机械排放系统，每台风机换气次数不小于6次/h，本项目两个地下车库总面积按97269m2，车库层高按4m计算，共配备风机17台。地下停车库的废气设置14排风口，排风口以室外百叶或室外排烟口形式排放。 （3）餐饮油烟 本项目设6个职工餐饮区，未设置游客餐饮服务区（均设置在园区外东南与西南角的童话大街），各餐厅设置情况见表20。 表20 职工餐厅设置情况一览表 分区; 餐厅; 容纳就餐人数（人）; 折合基准灶头数（个）. 名称. 璀璨中华区107#单体（2层）; 2层职工食堂; 108; 3. 璀璨中华区108#单体（2层）; 2层职工食堂; 168; 4. 神秘古国区217#单体（2层）; 1层职工食堂; 200; 4. 漫游海洋区321#单体（2层）; 1层职工食堂; 120; 3. 漫游海洋区424#单体（2层）; 2层职工食堂; 118; 3. 漫游海洋区633#单体（3层）; 2层职工食堂; 124; 4. 类比相关材料确定，每人每餐食用油量约为30g/人.d，根据不同的烹饪方法食用油的挥发量约占耗油量的2%~4%，本项目以3%计，项目运营时间按365天计。本次评价要求在各灶头上方安装集气罩，根据灶头数配套安装油烟净化设备，油烟净化设备引风机风量按照每个基准灶头≥2000m3/h配置，各餐厅每天烹饪时间以3h计。本次评价要求各餐厅安装处理效率≥75%油烟净化器，经处理后。油烟废气满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》要求，从厨房排风竖井经屋顶或预留的内置烟道排放。 项目食堂油烟产生及排放情况见表21。 表21 食堂油烟产排情况一览表 分区; 污染源及污染物; 废气量（m3/h）; 产生情况; 排放情况; 处理措施及效率（％）. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 璀璨中华区107#单体（2层）; 2层职工食堂油烟; 6000; 0.035; 2.665; 0.0088; 1.33; 油烟净化设施，处理效率≥75％. 璀璨中华区108#单体（2层）; 2层职工食堂油烟; 8000; 0.055; 3.14; 0.0138; 1.57; 油烟净化机，处理效率≥75％. 神秘古国区217#单体（2层）; 1层职工食堂油烟; 8000; 0.066; 7.53; 0.0165; 1.88; 油烟净化机，处理效率≥75％. 漫游海洋区321#单体（2层）; 1层职工食堂 油烟; 6000; 0.039; 5.94; 0.0098; 1.49; 油烟净化机，处理效率≥75％. 漫游海洋区424#单体（2层）; 2层职工食堂 油烟; 6000; 0.039; 5.94; 0.010; 1.49; 油烟净化机，处理效率≥75％. 漫游海洋区633#单体（3层）; 2层职工食堂 油烟; 8000; 0.041; 4.68; 0.010; 1.17; 油烟净化机，处理效率≥75％. （4）备用柴油发电机废气 拟建项目共设置7个发电机房，每个发电机房内设置一台柴油发电机，7台发电机总功率达2500KW。当市电停电或故障时，变压器低压主开关辅助触点发出启动信号，柴油发电机组在30s内完成自启动。 柴油发电机运行时产生的废气中主要污染物是CO、NOx、SO2和烟尘。本项目柴油发电机使用0#轻质柴油，该柴油属较清洁能源，含硫率≤0.035%，灰份≤0.01%，发电机废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。另外，根据项目所在区域最近几年的用电情况，市政用电发生停电和故障的概率很低，每年停电次数约5次，每次停电时间约4小时，则全年柴油发电机的运行时间约20小时。综合以上条件，本项目柴油发电机使用清洁能源，且使用时间很短，柴油发电机运行时产生的废气对周边大气环境的影响很小。 （5）非正常工况 本项目的非正常工况排放主要考虑废气处理设施故障导致的废气治理效率下降的情况，总处理效率按下降至50%考虑，非正常排放情况见表26。 表26 非正常排放情况一览表 序号; 位置; 污染源; 污染物; 处理效率; 排放量kg/a; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间 min; 频次 (次/年); 采取的措施. 1; 璀璨中华区107#单体（2层）食堂; 食堂油烟; 油烟; 下降至50%; 0.016; 1.33; 60; 3; 正常 生产. 2; 璀璨中华区108#单体（2层）食堂; 食堂油烟; 油烟; 下降至50%; 0.025; 1.57; 60; 3; 正常 生产. 3; 神秘古国区217#单体（2层）食堂; 食堂油烟; 油烟; 下降至50%; 0.030; 3.77; 60; 3; 停产. 4; 漫游海洋区321#单体（2层）食堂; 食堂油烟; 油烟; 下降至50%; 0.039; 2.97; 60; 3; 停产. 5; 漫游海洋区424#单体（2层）食堂; 食堂油烟; 油烟; 下降至50%; 0.039; 2.97; 60; 3; 停产. 6; 漫游海洋区633#单体（3层）食堂; 食堂油烟; 油烟; 下降至50%; 0.041; 2.34; 60; 3; 停产. 1.3废气排放环境影响分析 本项目地下停车场位于主城堡地下1-2层，停车位1707个，主要以小型汽车为主。由工程分析章节相关内容可知，项目地下车库CO、THC、NOx的排放速率分别为0.673kg/h、0.144kg/h、0.019kg/h，排放量分别为2.584t/a、0.553t/a、0.0730t/a。地下停车库废气排放是间歇式的，每小时排气6次。地下停车库的废气设置多个排风口，排风口离地面高度均为2.5m以上。地下车库废气量较小，经大气稀释后，对外环境的影响很小。 6座职工食堂油烟废气经各自的油烟净化机处理后，油烟废气排放浓度均满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》排放浓度2.0mg/m3限值要求，通过1根15m高排气筒有组织达标排放，对周围空气环境影响较小。 项目恶臭污染源主要为垃圾桶、园区垃圾收集点和公厕，主要污染因子为氨气和硫化氢。项目建设20处公厕，120个垃圾桶，10个垃圾收集点。项目拟建公厕按照《城市公共厕所规划和设计标准》（CJJ14-2016）中三类水冲式公厕的标准建设，卫生条件好。同时在公厕使用中及时冲洗厕所，设置排风系统，喷洒消毒药剂，最大限度的减少恶臭污染物的产生。垃圾收集点及垃圾站设置排风机排风，并配套安装除臭喷淋装置；园区垃圾委托当地市政环卫部门统一运输处理，做到日产日清，同时，垃圾收集点周边也会加强绿化。垃圾恶臭影响较小。 项目共设置7个发电机房，7台发电机。柴油发电机运行时产生的废气中主要污染物是CO、NOx、SO2和烟尘。本项目柴油发电机使用0#轻质柴油，该柴油属较清洁能源，含硫率≤0.035%，灰份≤0.01%，且市政停电次数较少，约5次/年，每次停电4小时/次，综合以上条件，本项目柴油发电机使用清洁能源，且使用时间很短，对周围环境影响很小。 1.4废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见表27。 表27 废气排放口相关参数情况一览表 排放口 名称及编号; 地理坐标; 排放源参数; 类型; 备注. 高度m; 直径m; 温度℃. 经度; 纬度. 107#单体食堂油烟排气筒（DA001）; 108.847765°; 34.476809°; 21; 0.2; 常温; 一般排放口; 有组织. 108#单体食堂油烟排气筒（DA002）; 108.848720°; 34.478242°; 23; 0.3; 常温; 一般排放口; 有组织. 217#单体食堂油烟排气筒（DA003）; 108.843924°; 34.483708°; 22; 0.3; 常温; 一般排放口; 有组织. 321#单体食堂油烟排气筒（DA004）; 108.843237°; 108.843237°; 24; 0.2; 常温; 一般排放口; 有组织. 424#单体食堂油烟排气筒（DA005）; 108.840287°; 34.482081°; 20; 0.2; 常温; 一般排放口; 有组织. 633#单体食堂油烟排气筒（DA006）; 108.841124°; 34.477261°; 50; 0.3; 常温; 一般排放口; 有组织. 1.5废气监测要求 运营期废气环境监测计划见表28。 表28 运营期环境监测计划 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 职工食堂 油烟废气; 107#单体食堂油烟排气筒; 油烟; 每半年一次; 《饮食业油烟排放标准》限值要求（2.0mg/m3）. 108#单体食堂油烟排气筒; 油烟; 每半年一次. 217#单体食堂油烟排气筒; 油烟; 每半年一次. 321#单体食堂油烟排气筒; 油烟; 每半年一次. 424#单体食堂油烟排气筒; 油烟; 每半年一次. 633#单体食堂油烟排气筒; 油烟; 每半年一次. 二、废污水 1.1产排污环节 本项目产生的污水主要为员工办公废水、员工食堂废水、游客游览废水及游乐设备废水。 1.2废水产排及治理措施情况 员工办公废水、游客游览废水、餐饮废水共计108145m3/a；餐饮废水经过隔油池隔油后与其他生活废水一起排入化粪池，最终通过市政污水管网，进入泾河第三污水厂，处理后排入泾河。 项目中娱乐用水经“循环水泵+过滤砂缸+紫外线消毒+消毒剂（次氯酸钠）投药+pH值投药”处理后循环使用。但游乐设备定期排放废水量为30.68m3/d（11198.2m3/a），反冲洗废水排放量为3.48m3/d（1270.2m3/a），娱乐废水共计12468.4m3/a，娱乐废水排入市政污水管网； 类别同类项目，化粪池出口污水的浓度为COD≤280mg/l、BOD5≤140mg/l、氨氮≤24.3mg/l、SS≤140mg/l，动植物油≤20mg/l；根据建设单位提供资料，类比同类型乐园水质，娱乐废水水质约为COD≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、氨氮≤8mg/l、SS≤30mg/l、磷酸盐≤0.5mg/l，该废水经各水池配套的水循环净化系统处理后，废水水质满足GB8978-1996三级标准及GB/T31962-2015中的B级标准要求，通过9个废水排放口进入市政污水管网，排入泾河第三污水厂，处理达标后排入泾河。废水排放及治理情况见表29。 表29 项目水污染排放情况表 生活废水; 废水排放量（m3/a）; 108145. 污染物; 种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 磷酸盐. 排放浓度（mg/L）; 280; 140; 140; 24.3; 20; /. 排放量（t/a); 30.28; 15.14; 15.14; 2.63; 2.16; /. 娱乐废水; 污染物; 废水排放量（m3/a）; 12468.4. 种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 磷酸盐. 排放浓度（mg/L）; 60; 20; 30; 9; /; 0.5. 排放量（t/a）; 0.75; 0.25; 0.38; 0.11; /; 0.006. 废水合计; 废水排放量（m3/a）; 120613.4m3/a. 污染物; 种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 磷酸盐. 排放浓度（mg/L）; 257.27; 127.60; 128.68; 22.72; 17.91; 0.497. 排放量（t/a）; 31.03; 15.39; 15.52; 2.74; 2.16; 0.006. 1.3外排废水达标排放分析 项目中娱乐用水经“循环水泵+过滤砂缸+紫外线消毒+消毒剂（次氯酸钠）投药+pH值投药”处理后循环使用。但游乐设备会产生定期排水与反冲洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐；职工办公污水，游客游览废水、餐饮废水经化粪池处理，两者水质经混合后，均满足GB8978-1996三级标准及GB/T31962-2015中的B级标准要求，通过市政污水管网排入泾河第三污水处理厂，处理达标后排入泾河。 1.4水处理工艺可行性分析 园区中有3个游乐设备需要补水，分别是特技剧场、互动战船和情景激流勇进，水池水量分别为7000m3、800m3、2000m3，其中：特技剧场仅需补水，水质无需循环处理，也不排放废水；其余互动战船和情景激流勇进2个游乐设备，需通过水处理系统（“砂缸”工艺）循环利用，具体工艺为循环水泵+过滤砂缸+紫外线消毒+消毒剂（次氯酸钠）投药+pH值投药。 砂缸的工作原理：砂缸是利用特殊的滤沙将池中的微小污物消除。滤沙作为清除污物的介质，被装填在过滤器内的腔体内。当控制旋钮打到“FILTER"位置时，含有悬浮的污物微粒的池水由泵压入过滤装置中，再由控制开关的引导到达过滤器的出水口。 互动战船和情景激流勇进2个游乐设备用水循环利用，每三个月完全排放一次，排放量为2800m3/d（28000m3/a），反冲洗废水每20天排放一次，排放量为3.48m3/d（1270.2m3/a），娱乐废水共计12468.4m3/a。通过采取上述措施后，本项目游乐设施用水经循环净化系统处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，达标后排入市政污水管网，对周围环境影响较小，该措施可行。 1.5污水处理厂接纳项目污水可行性分析 泾河新城第三污水处理厂位于泾河新城高庄镇寿平村。是采用BOT模式投资建设并运营管理，总投资6006.34万元，服务范围包括泾河以南、茶马大道以东，规划东边界以西及南边界以北围合的范围，总服务面积约1758公顷。设计总规模为处理城市生活污水4万t/日，项目分两期建设，一期规模2万t/日，项目于2016年3月31日开工，2017年1月15日正式进水调试，2017年3月项目全面完工投入营运，污水处理采用A2O工艺，排水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A类标准。污水处理厂出水接入市政管网，最终流入泾河。项目所在地位于该污水处理厂的收纳范围内，项目废水经预处理后的水质满足污水处理厂进水水质要求。可见，本项目废水处理依托泾河第三污水处理厂是可行、可靠的。 1.6废水排放口情况 本项目废水排放口情况见表30。 表30 项目废水排放口情况一览表 污染源; 排放 方式; 排放口基本情况; 排放去向; 排放规律; 执行标准. 名称; 编号; 类型. 游乐废水与生活污水; 间接 排放; 游乐设施与生活污水排放口; DW001; 一般排放口; 市政污水 管网排入泾河第三污水厂; 连续排放; GB8978-1996）三级标准与(GB/T31962-2015)B级标准. DW002. DW003. DW004. DW005. DW006. DW007. DW008. DW009. 1.7废水监测要求 运营期环境监测计划见表31。 表31 运营期环境监测计划 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 游乐废水与生活污水; DW001排放口前; COD、NH3-N、BOD5、SS; 每季度一次. DW002排放口前. DW003排放口前. DW004排放口前. DW005排放口前. DW006排放口前. DW007排放口前. DW008排放口前. DW009排放口前. 三、噪声 3.1噪声源强 项目运营期的主要噪声源包括游客的娱乐噪声、游乐项目及配套设备的运转噪声。 ①游客的娱乐噪声 项目作为儿童主题公园，本身作为一个需要热闹的环境来增加游客的游玩气氛。类比“开封童世界发展有限公司开封恒大童世界乐园项目环评报告书”可知，，游客在此环境下的娱乐噪声源强可达65~70dB（A）。 ②游乐项目运转噪声 游乐设备噪声源强类比“开封童世界发展有限公司开封恒大童世界乐园项目环评报告书”可知，一般在60~74dB（A）之间，主要采取低噪声设备、减振、合理布局、远离用地边界、控制营业时间等措施避免对周围环境造成影响。 ③多媒体音响系统噪声 项目秀场、影院、广场设置的多媒体音响为主要的噪声源，噪声源强一般在80~90dB（A）之间，主要用于表演、音乐，建筑均设置有专业的隔声材料降噪。 ④配套噪声 项目区配套的设备主要有水泵、冷水离心机组、换热器、冷却塔等。配套设备主要噪声源强75~85dB（A）之间。主要采取低噪声设备、房间隔声、减振、消声等措施。本项目噪声源源强见下表32。 表32 运营期主要噪声源及治理措施情况一览表 序号; 声源 位置; 噪声源; 数量（台/套）; 单台声源源强（dB）; 治理措施; 治理后 声级dB(A). 1; 璀璨中华区; 多媒体互动战船; 1; 74; 64. 2; 转转杯; 1; 65; 55. 3; 动感穿越; 1; 68; 58. 4; 互动黑暗乘骑; 1; 70; 60. 5; 悬挂飞行乘骑; 1; 68; 58. 6; 自控飞机; 1; 70; 60. 7; 神秘古国区; 多媒体情景互动过山车; 1; 68; 58. 8; 迷宫步行场景; 1; 60; 50. 9; 轨道互动射击; 1; 68; 58. 10; 机械翻滚; 1; 65; 55. 11; 探险 南美区; 情景激流勇进; 1; 68; 58. 12; 穿越 太空 区; 三自由度体验 式互动射击; 1; 65; 55. 13; 循环链骑乘; 1; 68; 58. 14; 漫游 海洋 区; 电磁弹射式家 庭过山车; 1; 68; 58. 15; 空中竞技; 1; 65; 55. 16; 魔幻西欧区; 悬挂式特效过山车; 1; 68; 58. 17; 旋转木马; 1; 65; 55. 18; 多媒体跳楼机; 1; 68; 58. 19; 旋转舞车; 1; 70; 60. 二; 配套设施噪声源. 20; 803C动力中心; 冷却塔; 7; 85; 低噪声设备、减振、消声、室内隔声; 65. 21; 水泵; 6; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 22; 冷水离心机组; 3; 80; 低噪声设备、厂房隔声; 60. 23; 803A动力中心; 冷却塔; 3; 85; 低噪声设备、减振、消声、室内隔声; 65. 24; 水泵; 7; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 25; 冷水离心机组; 2; 80; 低噪声设备、厂房隔声; 60. 26; 换热器; 3; 80; 低噪声设备、厂房隔声; 60. 27; 803B动力中心; 冷却塔; 7; 85; 低噪声设备、减振、消声、室内隔声; 65. 28; 水泵; 6; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 29; 冷水离心机组; 3; 80; 低噪声设备、厂房隔声; 60. 30; 发电机房; 备用柴油发电机; 3; 85; 地下设备间存放、室内吸声、进出口消声; 65. 31; 主城堡地下车场; 机械排风风机; 17; 85; 地下设备间存放、室内吸声、进出口消声; 65. 32; 634#单体消防水泵房; 水泵; 8; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 33; 634#单体加压水泵房; 水泵; 3; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 34; 528#单体消防水箱间; 水泵; 4; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 35; 528#单体游乐设施污水处理站水泵房; 水泵; 2; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 36; 主城堡地下水泵房; 水泵; 3; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 三; 娱乐噪声源. 37; 游客娱乐活动; 人群社会 生活; /; 65~70; 加强园区管理; 60. 四; 多媒体音响系统噪声源. 38; 剧场、影院; 多媒体音响; 11套; 80~90; 布设于地下设备用房，设备用房四周做隔声材料; 70. 3.2噪声防治措施及环境影响分析 根据噪声源的特点和项目的具体情况，提出以下建议： - 企业应合理规划园区内各建筑物的布局，尽量将噪声较高的建筑物布置在园区中心位置。严格各功能区块分界线，功能区之间保留绿化隔离防护带，减少设备运营对外环境产生的噪声。项目周边进行合理的绿化设计，形成乔、灌、草复层绿化屏障，选择分枝多，树冠大、枝叶茂盛的树种，选择吸声能力强的树种，可起到较好的减噪效果，以减少噪声对周围环境的影响。通过采取上述防噪措施后，项目厂界噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）2类标准要求。 - 设备噪声防治措施 - ①在总平面布置过程中将高噪声设备尽可能设置在远离噪声敏感点的地方； - ②选择低噪声设备； ③加强设备的维护保养，减少不良运行产生的设备噪声； ④设备放置于室内，起到隔声效果； ⑤对水泵等高噪声设备安装消声装置、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，水泵进出口设可曲挠性软接头，减少机械振动产生的噪声污染； ⑥风机安装消声装置，在进出口管道增加柔性接头； ⑦冷却塔选用低噪声设备，安装隔振基础，四周做带消声进风口的隔声屏障，顶部安装出风消声器； ⑧发电机设于设备房内，设备房密闭隔音、安装隔音门、隔音窗等；设置防震支座和减震垫。 社会生活噪声主要源于顾客的人群活动噪声，生活噪声具有随意性和不固定性。由于生活噪声源强相对较低，其影响范围一般局限在距离声源10m范围内，主要对邻近人群产生影响。社会噪声不会对周边居民及本项目的正常运营产生明显影响。 综上，项目噪声源较为分散，运营期只要加强管理，按要求采取降噪防治措施，噪声源经距离衰减、绿化隔声后，项目场界噪声能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2、4类标准。项目对周边声环境影响不大。 3.3噪声监测要求 运营期环境监测计划见下表33。 表33 运营期环境监测计划 类别; 监测点名称; 监测项目; 监测频率; 控制指标. 厂界噪声; 厂界四周各1个监测点位; 等效声级Leq dB（A）; 1次/季度; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2、4类标准. 四、固废 本项目运营期固体废物主要为游客和工作人员产生的生活垃圾、餐饮垃圾、过滤产生的滤渣毛发、维修设备产生的废机油、废油抹布以及医务室产生的医疗废物。 4.1固废产生、处置及排放情况 - 生活垃圾 - 运营期劳动定员1000人，按0.5kg/人·d计算，工作365天，工作人员产生垃圾量为182.5t/a；游客量为年60万人，按0.2kg/人·d计算，游客产生生活垃圾约120t/a；生活垃圾产生总量为302.5t/a，统一收集，环卫部门清运。 项目运营期间的生活垃圾由园区的清洁人员每天从各生活垃圾桶收集转运至园区垃圾收集点，再由园区委托当地市政环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处理。 （2）餐饮垃圾 餐厨垃圾主要为食物的边角料及吃剩的食物。6个食堂容纳就餐人数为838人，食物残渣的产生量按0.1kg/人•天计，运营期食物残渣的产生量约83.8kg/d、30.59t/a。 项目运营期的餐饮废水经隔油池处理后再进入化粪池。类比同类项目餐饮废水的隔油污泥产生量，1m3的废水约产生含油污泥量为0.14kg。项目运营期餐饮废水的产生量为36.2m3/d，则项目运营期餐饮废水隔油池的含油污泥产生量为5.07kg/d，约1.85t/a。 本次评价要求园区内的餐厨垃圾由专用的潲水桶收集，最后与隔油池污泥一起由园区统一委托有资质的餐厨垃圾处理企业进行收集、运输、处理。 （3）过滤产生的滤渣毛发 根据可研单位提供资料，本项目过滤产生的滤渣毛发约0.25t/a，交由环卫部门清运。 （4）危险废物 ①废机油（废物代码：HW08-900-217-08） 本项目设备日常维护、检修过程会产生废机油。根据建设提供资料，废机油的产生量为0.5t/a。暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理。 ②废油抹布（废物代码：HW49-900-041-49） 本项目设备在检修过程中会产生废含油手套、抹布，根据建设提供资料，产生量为0.3t/a，暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理。 ③医疗废物（废物代码：HW01） 本项目医务室一般产生的医疗废物主要是感染性废物、损伤性废物和药物性废物，若出现大型医疗事故，应及时向当地医院求助。医疗废物分类名录见表33。 表33 医疗废物分类名录 类别; 特征; 废物名称. 感染性废物 (HW01-841-001-01); 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; ①被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 损伤性废物 (HW01-841-002-01); 能够刺伤或者割伤人体的废弃医用锐器; 医用针头、缝合针等。. 药物性废物 (HW01-841-005-01); 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物; ①废弃的一般性药品。. 根据可研单位提供资料，本项目医疗废物产生量约为0.6t/a，医疗废物集中收集后，在医疗废物暂存间分类贮存，项目医疗废物暂存间位于园区中部的医务室内，地面防渗处理，医疗废物交由有资质的公司处置。 本项目产生固体废物情况见下表34。 表34 本项目固体废物产生一览表 固废名称; 产物因子; 产生量t/a; 处置措施及去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 302.5; 分类收集，交由环卫部门处置. 餐饮垃圾; 餐饮垃圾; 32.44; 交由有资质的公司处置. 一般固废; 过滤产生的滤渣毛发; 0.25; 交由环卫部门清运。. 危险废物; 废机油; 0.5; 危废暂存间临时存放，交由有资质单位处置. 废油抹布; 0.3. 医疗废物; 0.6; 在医疗废物暂存间分类贮存，交由有资质单位处置. 4.2危险废物、医疗垃圾管理要求 （1）危险废物管理要求 根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，建设单位必须将危险废物装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，在厂区设置临时暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。并需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 ①危险废物贮存容器应符合下列要求： a、应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。 b、贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 c、贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。 d、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ②危险废物贮存设施应满足以下要求： a、危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 b、应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 c、必须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。 d、应有安全照明观察窗口，并应设有应急防护设施。 e、应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施。 f、墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 g、贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）。 （2）医疗废物管理要求 项目医疗废物经分类收集后暂存于医疗废物暂存间。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中相关要求，项目医疗废物委托有资质的单位妥善处置。医院医疗废物应建立“三级登记”制度，即使用登记、收集登记、处理登记，确保医疗废物最终妥善处置，避免医疗废物污染周围环境。 医疗废物属于危险废物，应严格按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其他相关规定进行妥善收集、贮存、运输、处置，具体防治措施： 1）分类收集 根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 2）贮存 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，且应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；根据《医疗废物管理条例》“第二十五条 医疗废物集中处置单位应当至少每2天到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物，并负责医疗废物的贮存、处置”。 3）运输 医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）。 在医疗废物运输过程中必须认真填写“危险废物转移五联单”，其中废物名称、类别、数量、废物特性、形态、包装方式、主要危险成份、应急措施及废物处置方式等一定要填写清楚，以便对卫生院废物的管理。 4）处置 ①医疗卫生机构应当委托有资质的单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 ②医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ③医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ④禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响，处理处置措施可行。 五、生态环境 本项目园区内绿化率达到38.27%，中心园林和各主题园林的绿化一定程度上缓解了项目施工期间对植被的破坏，对野生动物，尤其是鸟类的生境起到一定的改善作用。 - 景观环境 - 作为参与性的主题乐园，以游乐项目为主，游乐项目之间及用地周边均布置大量绿化，美化园区，为游客提供丰富游乐项目的同时，也提供良好的游玩环境。园区建筑为低层建筑，建筑自身以符合文化主题及游乐项目要求的形态展现，形成特有的建筑景观，建筑周边辅以绿化种植，结合园区中心的观赏水景，打造整体绿色生态的园区环境。 七、地下水及土壤 本项目属于“五十、社会事业与服务业 115旅游开发-其他”，编制环境影响报告表，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对应的地下水环境影响评价类别为IV类，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此不再对地下水环境影响进行分析；按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录中附录A，本项目土壤水环境影响评价类别为IV类，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。 八、环境风险 8.1风险物质 本项目涉及的风险物质主要为次氯酸钠，用于水循环系统中进行废水消毒；次氯酸钠最大贮存量为1.0t，项目存在的风险主要为次氯酸钠在使用、储存过程中存在风险。 根据HJ169-2018中附录B计算涉及的危险物质数量与临界量比值（Q），见下表35。 表35 危险物质数量与临界量比值表 危险 单元; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物质Q值（qn/Qn）. 水处理房; 次氯酸钠; 7681-52-9; 1.0; 5; 0.2. 故，Q=0.2＜1。 8.2影响途径 次氯酸钠泄漏分解产生氯气挥发进入到空气中，对大气环境产生影响；次氯酸钠泄露进入地表水体将造成地表河流的污染。 8.3风险防范措施 ### 8.3.1环境风险管理要求 建立健全严格的管理制度。应在以下几个方面予以关注： ①加强对化学药品的管理，指定专人进行管理，定期进行药品贮存情况的核查，明确药品的数量及现状，药品的每次使用应由使用人登记使用数量和名称。 ②本项目对化学药品要按储存注意事项中规定存放，对于应设立单独的储存间，贮存于阴凉、干燥通风，避免阳光直射；保持容器紧密，未使用时亦应紧盖；远离热源、火焰和火花。 ### 8.3.2环境风险防范措施 ①次氯酸钠单独运输，并在运输车辆配备了相应品种和数量的消防器材。运输车辆装卸前后都进行了彻底清扫、洗净。 ②园区常备防汛沙袋，发生泄漏事故时，可用防汛沙袋封堵，物料不会外排进入下水道。 ③库房进行了防渗处理，并设置了消防沙、灭火器。 ### 8.3.3环境风险应急要求 企业应根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119 号）、《陕西省环境保护厅关于进一步加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（陕环函[2012]764号）等相关文件要求，严格环境风险管理，制定完善的事故应急预案。 项目可能造成环境风险的应急预案纲要见表36。 表36 环境风险应急预案内容一览表 序号; 项 目; 主 要 内 容. 1; 应急计划区; 危险化学品贮存区. 2; 应急组织结构、人员; 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法. 6; 应急环境监测、抢险、救援控制措施; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施和器材; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散计划; 对事故现场、受事故影响的区域人员，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 事故恢复措施; 制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 11; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练. 12; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 油烟 | 油烟净化系统（1套） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | DA002 | 油烟 | 油烟净化系统（1套） |  |
|  | DA003 | 油烟 | 油烟净化系统（1套） |  |
|  | DA004 | 油烟 | 油烟净化系统（1套） |  |
|  | DA005 | 油烟 | 油烟净化系统（1套） |  |
|  | DA006 | 油烟 | 油烟净化系统（1套） |  |
| 地表水环境 | 9个废水排放口 （DW001-DW009） | COD | 食堂废水经隔油池后与生活污水、娱乐废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入泾河第三污水厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效声级Leq(A) | 合理布置、基础减振、设备维护、柔性连接、建筑隔声 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 分类收集，交由环卫部门处置 | 100%处置 |
|  | 餐饮垃圾 （包括废油脂） | 餐饮垃圾 | 交由有资质的餐厨垃圾处理企业 |  |
|  | 一般固废 | 过滤产生的滤渣 | 交由环卫部门 清运 |  |
|  | 危险废物 | 废机油、废油抹布 | 危废暂存间，存放，交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 医疗废物 | 在医疗废物暂存间分类贮存，交由有资质单位处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）环境风险管理要求 ①加强对化学药品的管理，指定专人进行管理，定期进行药品贮存情况的核查。②本项目对化学药品要按储存注意事项中规定存放。 （2）环境风险防范措施 ①次氯酸钠单独运输，并在运输车辆配备了相应品种和数量的消防器材。运输车辆装卸前后都进行了彻底清扫、洗净。 ②园区常备防汛沙袋，发生泄漏事故时，可用防汛沙袋封堵，物料不会外排进入下水道。 ③库房进行了防渗处理，并设置了消防沙、灭火器。 （3）环境风险应急预案 制定完善的环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

- 1、项目概况 西安童世界旅游发展有限公司投资490000万元建设西安恒大童世界文化旅游项目，建设地点位于西咸新区秦汉新城沣泾大道以北，望夷路以南，汉风路以西，规划的汉风三路以东。建设内容包括主城堡、六个主题区、儿童屋及配套设施，总占地面积809104.7m2，六个主题区分别为璀璨中华区、神秘古国区、漫游海洋区、穿越太空区、探险南美区、魔幻西欧区。项目已于2018年7月开工建设，计划游客量为600万人/年。 - 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅于2021年1月26日发布的《陕西省2020年环保快报》中数据。 根据监测数据可知，秦汉新城2020年的环境空气中SO2、NO2年平均浓度值、CO第95位百分位日平均浓度和O3第90位百分位8小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均浓度值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区域。 （2）地表水质量现状 根据西咸新区生态环境局2021年1月29日发布的《西咸新区2020年12月水环境质量状况》，对地表水环境现状进行评价。监测结果显示，该监测断面水质综合评价均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，由于省考断面，与2019年相比水质状况明显提升。 - 声环境质量现状 本次委托核工业二〇三研究所对项目地周围50m的敏感点的声环境现状进行监测，由监测数据可知，项目附近敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 3、运营期主要污染源及治理措施 （1）地表水 本项目废水为生产娱乐废水和生活废水。娱乐废水经水循环处理系统处理后循环利用，定期排放，系统中产生的反冲洗废水每20天排放一次，排入城市污水管网；餐饮废水经隔油池后与生活污水经化粪池处理后进入城市污水管网，排入城镇污水处理厂。 （2）大气环境影响 项目运营期产生的废气主要包括地下停车废气、油烟废气。 建设项目地下停车场设置机械排放装置，汽车尾气产生量较小，对区域环境空气质量影响不大。职工食堂加装符合相关要求的油烟净化器，确保油烟废气达标排放，油烟废气应经烟道由楼顶达标排放，对周边环境影响较小。 （3）噪声影响 本项目噪声源主要来自于游乐设备、配套设施、游客社会生活等噪声，在采取合理布置、低噪声设备、设备维护、减振、消声、隔声等措施后，厂界噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2、4类标准。 （4）固体废弃物影响 固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险固废。 生活垃圾设垃圾桶收集送环卫部门处置；餐饮垃圾交由有资质餐厨垃圾收集公司处置；过滤产生的滤渣毛发交由环卫部门清运；危险废物均暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理；医疗废物在医疗废物暂存间分类贮存，交由有资质单位处置。 本项目营运期间产生的固废种类明确，均可以得到及时的合理的处置，对周边环境产生影响小。 - 4、总结论 综上所述，评价认为，项目符合国家产业政策，在采取工程可研和本报告表提出的污染防治措施后，主要污染物可做到达标排放，对周围环境的影响能够控制在环境可接受范围内，能够满足当地环境功能的要求，且环境风险可控，从满足环境质量目标要求角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表(单位：t/a)

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | CO | / | / | / | 2.584 | / | 2.584 | +2.584 |
|  | HC | / | / | / | 0.553 | / | 0.553 | +0.553 |
|  | NOX | / | / | / | 0.0730 | / | 0.0730 | +0.0730 |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.0689 | / | 0.0689 | +0.0689 |
| 废水 | COD | / | / | / | 31.03 | / | 31.03 | +31.03 |
|  | BOD5 | / | / | / | 15.39 | / | 15.39 | +15.39 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 2.74 | / | 2.74 | +2.74 |
|  | SS | / | / | / | 15.52 | / | 15.52 | +15.52 |
|  | 动植物油 |  |  |  | 2.16 |  | 2.16 | +2.16 |
| 一般工业 固体废物 | 餐饮垃圾 | / | / | / | 32.44 | / | 32.44 | +32.44 |
|  | 过滤产生的滤渣毛发 | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | +0.25 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 302.5 | / | 302.5 | +302.5 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废油抹布 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 医疗废物 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①